# МАЗМҰНЫ

## Кіріспе....................................................................................................3

1. ЕКІНШІ РЕТТІ ЭЛЕКТР ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗДЕРІ...................4

1.1.ЕЭҚК – нің құрылымдық сұлбасының жұмыс істеу процессі....

1.2.Кернеудің лездік мәнінің тұрақтану реті........................................

1.3.Шығыс электрлік шамасының орта тұрақтану мәні......................

1.4.Компенсацияланатын тұрақтандыруштың жұмыс істеу  принципі....................................................................................................

1.5. Кернеудің кілттік тұрақтандырғышы...............................................

- ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУДІҢ ИМПУЛЬСТІ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШТАРЫН ЕСЕПТЕУ......................................................................................................

2.1.Тұрақтандырғыштың күштік бөлігінің есептелуі.....................................

2.2.......................................................................................................................

- ТЕГІСТЕУШІ СҮЗГІЛЕР МЕН ИМПУЛЬСТІ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШТАРДЫҢ  СҰЛБАЛАРЫ..................................

  - CRC және CLC тегістеуші сүзгілер сұлбалары......................................

  - Параллель, тізбектей, тізбектей – параллелді тұрақтандырғыштар сұлбалары.......................................................................................................

  - Параллельдік тұрақтандырғыштың стабилитрондағы сұлбасы..............

4.

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Екінші реттік электр қоректендіру көздері (ЕЭҚК) бұл бірінші реттік қоректендіру көзінің энергиясын ЭК-і мен жүйелердің параметрлерінің сәйкес келетін жиілік мәнді, деңгейлік және тұрақты электр энергиясына түрлендіретін құрылғы.

Бірінші реттік ЭҚК-і ретінде ЭК және әдетте айнымалы токтың өндірістік желісін немесе айнымалы автономдық көздерін (генераторлар), әйтпесе тұрақты (аккумуляторлар, химиялық батареялар және т. б.) токтарды пайдаланады.

Әртүрлі ЭК мен жүйелерді қоретендіру үшін қолданылатын бұл көздер өте шектеулі екендігін практика көрсетеді. Оның себебі, қазіргі кездегі ЭК-і өзінің тұрақты кернеуін төменгі деңгейде (±5... ±15) қоректенуін талап ететін интегралдық сұлбаларды (ИС) пайдаланумен орындалады. Сонымен қатар, бұл кернеудің ауытқуы берілген мәннен  ±(5...10%) аспауы қажет. Қажеттілік қатарында, мысал ретінде прецизиондық аналогтық құрылғыларды немесе аналогты-цифрлық және цифрлы-аналогтық түрлендіргіштерді қоректендіру кезінде кернеудің қоректену тұрақтылығы жоғары болуға тиіс (0,1...0,01%).

- Екінші ретті электр қоректендіру көздері

Бірінші ретті ЭҚК-нің практикасында қолданылған нақты параметрлер, төменгі талаптардың шартын орындайды: өндірістік желінің және тұтынушылардың кернеу жиілігі сәйкес келмесе онда өндірістік желі айнымалы кернеуді 50 Гц деңгейімен қалыптастырады,  ол кезде ЭК-тері негізінен тұрақты токтың, яғни нөлге тең кернеу жиілігі кезіндегі токтың кернеуін қоректендіру үшін қолданылады.

Кернеу деңгейімен сәкес келмесе, мысалға өндірістік желінің кернеуінің әсерлік мәні 220 немесе 380 В-қа, аккумуляторлық батареяның кернеуі 12 В-қа тең болса, ИС-сын берік функционалдауға қажет диапазондық кернеу қоретендіруге сәйкес келмейді.

Кернеу тұрақтылығы сәйкес келмесе, онда өндірістік желі +15 %...-20% диапазонындағы кернеу статикалық (ұзақтылық) қателік жібереді, ал аккумулятордың батареясының кернеуі 7,5-тен 15 В-қа дейін өзгеруі мүмкін және бұл ИС негізінде орындалған қорек кернеуінің құрылғыларға сүйенген талаптарға сәйкес келмейді.

Қосымша ретінде барлық жағдайда кернеу қорегінің тербелісі ЭК-тің және жүйелерінің жұмысқа біртұтас әсер етуін сыртқы өзгерістерден қаралуы керек. Күшейткіш құрылғыларына келтірілген мысалдардағы кернеудің өзгерісі олардың техникалық сипаттамасына қатты әсер етеді. Сөйтіп, тұрақты ток күшейткішіндегі кернеу қорегінің мәні кіріс бұрмалауының деңгейлігін анықтайды. Барлық жағдайда суммарлық қуат ЭК-де шашыраған, анығырақ айтқанда оның салмағы мен кернеу қорегіне байланысты болады. Осылай кернеу қорегінің максималдық мәні элементтік базада қолданылған пауалы (предельно) параметрмен шектелген.

Осының барлығын ЭК-тің жеке түйіндерін қоректендіруге қажетті кернеу жиілігіне, деңгейіне және тұрақтылығына сәйкестендірілген ЭК-не қолдануға керектігін қорытындылайды. Осы ЭК-тің қызметі электрлік энергияны электрлікке түрлендіруге арналған ИБП-ны да орындайды, яғни екінші реттік электрлік энергияның түрлендірун орындайды.

Барлық жағдайда ЕЭҚК бірнеше функционалды аяқталған блоктардан тұрады, барлық схематехниканың әртүрлі ережелері бойынша оларды үш негізгі топқа бөлеміз: кернеудің жиілік, деңгейлік және тұрақтылық құрылғысы.

Жиілік келісім құрылғысы түрлендірілген энергияның құрамына байланысты екі негізгі класқа бөлінеді: түзеткіштер – айнымалы ток кернеуін тұрақтыға түрлендіріп, инверторлар – формасы мен жиілігі берілген тұрақты токты айнымалы токка айналдырады.

Кернеу деңгейінің келісім құрылғысы – ол тұрақты кернеу сияқты айнымалының бір деңгейлік кернеуден келесі деңгейлік кернеуіне түрленуіне мүмкіндік береді.

Кернеу тұрақтылығының келісім құрылғысы – негізгі екі класқа бөлінеді: тегістегіш сүзгілер – токтың лездік мәндерінің лүпілді (пульсациялық) кернеун тұрақтандыруға арналған құрылғы, тұрақтандырғыш – шығыс кернеудің, токтың немесе  қуаттың орташа мәнін тұрақтандыруға арналған құрылғы.

1.1. ЕЭҚК құрылымдық сұлбасының жұмыс істеу процессі

ЕЭҚК-нің құрылымдық  сұбасын 1.1,а- суреттегі тізбектей  қосылған үш блокты түрде келтіруге болады.

Айта кететін бір жайт, кернеулердің сәйкес келу ақырғы нәтиже жағынан қарағанда берілген блоктардың тізбектей қосылуы тәуелсіз (өзімен-өзі) және ЕЭҚК-не қосымша шарттары бойынша анықталады және де жеке блоктардың схемотехникалық жауаптарын қолданумен анықталады.

Мысалы ретінде 1.1,б,г-суреттерде бірнеше ең көп тараған структуралық сұлбаның ЕЭҚК-нің құрылуын көрсетеді. Олар өндірістегі кернеу желісін тұрақты кернеу желісіне түрлендіру керек. Біріншісі 1.1,б-суреттегі каскадты байланысқан трансформатор (TV), түзеткіш (Т), тегістейтін сүзгі (С) және тұрақтандырғыштан (ТҰР) тұрады.

Әр блоктың функционалдық қызметі 1.1,а-суреттегі құрылымдық сұлбасына сәйкес келеді, яғни бастапқыда деңгейлер, содан кейін жиіліктер және кіріс, шығыс кернеудің соңғы тұрақтылығы сай келу керек.

1.1,в-суретте екіші құрылымдық сұлба кіріс айнымалы кернеуінің тұрақтығы (түзеткіш Т1 және сүзгі С1) бастапқы түрлендіруді қамтамасыз етеді. Сосын кернеу деңгеінің сәйкестенуі жүреді. Ол үшін Uкаскадты қосылған трансформаторлы шығысы мен кіріс түзеткіштері бар инверторлы орындалған конвертор қызмет етеді. Лездік мәндердің шығыс кернеудің ақырына дейін тұрақтануы үшін шығыс тегістеуіш сүзгі (С2) қолданылады. Бұл құрылымдық ерекшелігі болып табылатын конверторда екі функцияның, кернеу деңгейінің сәйкестенуі, орташа мәннің тұрақтануы сияқты құбылыстарды бірге жүргізуге болады. Соңғы функциялардың орындалуы

С

ТҚ

Деңгейлік келісім құрылғысы

Жиілік келісім құрылғысы

Тұрақтану келісім құрылғысы

ТV

T

С

ТҰР

Т1

С1

И

Т2

С2

UКІР

UШЫҒ

220 В

50 гц а)

UКІР                          	UШЫҒ

220 В	C

50 Гц

б)

UКІР

220 В

50 Гц

г)

Сурет 1.1- ЕЭҚК құрылымдық сұлбасы:

а – жалпы сұлбасы; б - төменгіжиілікті трансформатор шығысымен ;в-                жоғарыжиілікті  түрлендіргішті сұлба;

г – басқарушы түзеткішті сұлба

үшін ЕЭҚК-нің шығыс кернеуі U- инверторында басқарушы ( кері байланыс тізбегі) ретінде қолднылады. Әдетте қарастырылатын құрылыста тұрақты кернеудің айнымалыға лездік түрленуі жоғары жиілікті инверторды пайдаланумен орындалады .Бұл массаның кішіреюі , бүткіл құрылғының кішіреюіне мүмкіндік береді.

1.1, г-суреттегі құрылымды сұлба екі блоктан тұрады.Бұл басқарылатын түзеткіш (БТ) болып табылады, оның функциясына деңгейдің, жиіліктің, тұрақтанудың орта мәнінің шығыс кернеуіндегі сәйкестенуі кіреді, сонымен қатар тегістеуіш  сүзгі	(С) шығыс кернеудің лездік  мәнін тұрақтандырушы.

Келтірілген құрылымдарды салыстыру ЕЭҚК-ның үш функционалды аяқталған блоктардың каскадты байланыстыру түрінде ұсыну.Оны кейбір мағынада шартты деп қарастыруға болатынын растайды.

Нақты құрылымда жоғарыда берілген кернеуді түрлендіру түрінің тек біреуін орындайтын, функционалды  блоктарды жиі кездестіреміз.Бірақ мұндай түсінік ЕЭҚК-не қойылған талаптарды дәл қалыптастыруға мүмкіндік береді, ЭС құрамында оның орнын анықтау және негізгі сипаттамаларын білу ү шін.

Кернеу қоректенуінің тұрақтану құрылғысы.

Деңгей бойынша , жиілік бойынша түрленген кернеу 	(жоғарыдағы көрсетілген түрлендіру көмегімен  бірқатар жағдайларда ЭҚ қоректендіру тікелей қолданылады, өйткні лүпілдеуіш коэффицентпен түзетілген кернеудің орта мәнінің өзгеруі , әдетте ЭЖ-нің қазіргі замандағы элемент базасына барынша рұхсат етілген мәнді асыртады.

Сондықтан қосымша құрылғылар қажет, олар ЕЭҚК шығыс кернеуінің белгілі тұрақтану  алуды қамтамасыз етуді.Сөйте тұра,бастапқыда айтылғандай шығыс кернеудің тұрақтылығын қамтамассыздандыру сұрағы екі жеке мәселеге айналды, оны шешу жалпы жағдайда өздігінен істейтін техникалық құралдардың арқасында іске асады.Кернеу лездік мәнінің тұрақтану мәселесі (кернеуді құраушы айнымалының азаюы - кернеудің лүпілденуі)және берілген деңгейде шығыс кернеудің орта мәнінің  тұрақтану мәселесі.

1.2. Шығыс кернеудің лездік мәнінің тұрақтануы

1.2-суреттегі тізбекке қосымша буынға кернеу  тасымалдануының енгізілуімен тасымладанады.Нәтижесінде тұрақты кернеу құраушысы жүктемеге еш өзгеріссіз өтеді,енгізілген буынның және ЕЭҚК жүктемесіннің арқасында пайда болған айнымалы құраушысы бөлгішпен бәсеңдетіледі.

Балансты  Rc резисторы мен  CC конденсатордан (1.2 суреттегі)шығыс түзеткіші мен  Rж жүктеме арасында қосылған қарапайым RC- сүзгісінің мысалында түсіндіріледі.

Бұл сүзгінің тасымалдау функциясы мынадай:

W(p)=K0(τp+1),   	(1.1)

Мұндағы

K0=Rж(Rж+Rc )

тұрақтысы кернеу тұрақтысы үшін буынды тасымалдау коэффиценті τ=RжRcCc/(Rж+Rс)-буынның уақыт тұрақтысы 1.2-суреттегі сүзгіні тасымалдау коэффицентінің жиіліктен тәуелділігін анықтау үшін тасымалдаушы функциядан жиілік ауданына (p=jω) өтіп және алынған амплитуда – жиіліктік сипаттың модулін табамыз.

W (jω) = K0 / (1+ jωπ) = K0(1- jωπ) / (1+ jωπ) (1-                     jωπ)=K0/1+(ωπ)2-jK0ωτ/1+(ωπ)2=p(ω)+jQ(ω)

Онда

K(ω)=W(jω)=p2(ω)+Q2(ω)=K0/1+(ωτ)2 	                  (1.2)

Егер ωτ>>1 деп жобаласақ , онда (1.2)–дан бірлікті ескермесек мынау шығады.

K(ω)=K0/(ωτ)

(1.2) өрнегінен кіріс сигналы жиілігінің  үлкеюі кезінде буынды тасыммалдау коэффиценті келіп түсеіні анық, яғни жоғарғы жиілікті құраушының жүктемеге  буынмен тасымалданатын  амплитудалары азаяды.Сонымен қатар, егер RЖRCшарты орындалса, онда K01  және түзетілген кернеудің тұрақты құраушысы RЖ жүктемеге өзгеріссіз тасымалданады.

Буын электрлік сигнал айнымалы құраушысы  үшін тасымалдау коэффиценті елеулі түрде азаяды..Сондықтан оның тұрақты құраушысы тегістеуіш сүзгі деп аталады.

Әрине тегістеуіш сүзгі төменгі  жиілікті сүзгінің дербес жағдайы болып қарастырылады.

Тегістеуіш сүзгінің қолайлығы q тегістеу коэффицентімен бағаланады. Қарастырылған RC сүзгі үшін табайық.

EКip=UmiUжорт ,EшыF=UmiK(ωi)/UuортK0	(1.3)

Мұндағы Umi  i- ші гармониканың шығыс  сүзгісінің амплитудасы

ωi−i−ші гармониканың жиілігі

Онда

qk=EкірЕкірK0/K0/ωi(τ)=ωiτ=ωiRж+Rc  		(1.4)

Тегістеу коэффиценті q және кіріс лүпілдеуіші Екір біле тұрып, шығыс кернеу құраушысының айнымалысын табу оңайға түседі .

Uтішыf=UжортЕкірq

(1.5)

(1.4) өрнегі кері есепті шешуге де мумкіндік береді.Шығыс кернеудің берілген лүпілдеуіш коэффиценті бойынша алап етілген тегістеуіш сүзгісінің параметрлерін анықтауға болады.

Келтірілген әдістемені өзіндік күрделі сүзгінің тегістеу коэффицентін анықтау үшін пайда болады . Бірақ бұл жағдайда оның қолдану қажеттігі үшін сүзгінің  қосылуы тұзеткіш сүзгінің қосылуы түзеткіш диодтың коммутация заңына әсер етпеуі керек екенін ұмытпау қажет.

Бұл шарт әдетте, егер RC сүзгі одан да күрделі сүзгінің шығыс бөлігі болып табылады.

Индуктивті – сыйымдылықты (Г – типті ) тегістегіш. К0 және q үлкен мәндерімен  RC – қатты ерекшеленеді.

Бұл кіріс сигнал жиілігнің үлкеюінен Zc=1/(ϖСс)             конденсатор кедергісі кішірейіп  немесе азайып қана қоймай, ZL=ϖ Lc           индуктивтілігі өседі . Сондықтан активті кедергісі сүзгінің тегістеу коэффиценті әсер етпейді, және жобалау кезінде Rlc=0 қамтамасыз етуге тырысады.

LC – сүзгінің  тасымалдау функциясы мынадай түрге ие болады.

Wp=K0/(τP)2 +2ξεp+1

мұндағы                      τ=LCCC- сүзгінің  уақыт тұрақтысы .

ξ=Rlc2Lc - өшу коэффиценті,

К0=RLCRh+RLC- сүзгінің тұрақты ток бойынша тасымалдау коэффиценті.

Rlc=0 деп ескерсек алдында айтылғанға аналогты, LC –сүзгісін тегістеу коэффицентін былай алуға болады.

q=ϖ2LccC

LC –сүзгінің шығыс түзеткіште қосылуы  оның диодтарының жұмыс логарифмін бұзбайды , сондықтан мұндай есептеуде келтірілген  әдістемемен пайдалануға болады.

Сыйымдылықты тегістеуіш сүзгі қарастырылғандардың  ішінде ең қарапайымы болып табылады. Ол 1.3,а-суреттегідей кедергісіне параллель қосылатын  Сс тұрады. Оның бірфазалы екіпериодты түзетіште жұмыс істеуін  түсіндіретін уақытылы диаграммалар 1.3,б- суретте келтірілген.

Берілген сүзгінің жұмыс талдауын жүргізгенде түзеткіш сұлбасыына диодтар ретінде униторлар(идеалды диодтар олардың  Uд0=0,rд=0) қолданылады  кренеу көзінің ішкі кедергісі Rbh=0 деген болжам жасайық .

t = t1  уақыт моментінде Cc конденсаторындағы кернеу шығыс кернеуінің лездік мәніне тең десек, яғни Uct1=Uкірt өрнегі орындалады. Ары қарай кіріс кернеуінің ұлғаюы түзеткіштің сәйкес диодтар жұбының тікелей бағытта ығысуын тудырады. Бұл кезде осы токтар арқылы жүктемедегі жүктің қосындысына  тең және конденсатордың зарядты тогына тең токтар ағып жатады.

iкір=Umsin ωt /Rh+CCϖUm cosωt,

мұндағы  Um- кіріс кернеуінің амплитудалық мәні, ϖ-кіріс кернеу жиілігі.

Біз rд+Rbh=0, болғандықтан t2лездік мәніне  тең болғанға дейін  Uс=UH және Uкіртең болады . t2 кезінде Uкіркернеу Uc кернеуінен аз болады. Бұл алдында ашылған  (UcUкір)  диодтардың жабылуын тудырады және кіріс кернеуінен жүктемені өшіреді.Сосы н t4 кезінде жүктемедегі тек қана ( t1 - t2  ) кезінде диодтардың   өткізу интервалының Сс конденсаторына жиналған заряд есебінде қамтамасыздандырады. Әрдайым t2 T4, яғни UкірUm болған кезде диодтардың өшірілу болады. t2- нің кіріс тогы үшін нақты мәнін iКІР= 0 шарты орындалғнда табуға болады. t = t4 кезінде ток iКІР=irh=UmRh тең.

Көрсетілген жұмыс принціпінен шығатыны түезеткіштің шығысына сыйымдылықты сүзгінің қосылуы оның жұмысын сапалы түрде өзгертеді. Сонымен шығыс көзінен энергия тек t1 - t2 интервалында, UкірUc аралығында ғана алынады .Неғұрлым Сс сыйымдылығы көп болса , соғұрлым кіріс кернеуінің  нақты лүпілі аз болады және Δt1= t2-t1 интервалы қысқарады, сөйтіп жүктемедегі кернеу мәні кіріс кернеуінің мәніне жақындайды.

Бұдан  байқайтынымыз , Uhорт, Umжәне ε нақты мәндері берілген сүзгі үшін аналогиялық мәндермен сәйкес келмегендікттен тегістеу коэффицентін анықтау үшін көрсетілген методикамен пайдалануға болмайды.

Есептеу қатынастарын алу үшін сүзгінің шығысындағы айнымалы кернеудіңамплитудасы ерекше аз болады, кернеудің орташа мәнінен . Онда t2- t4 интервалында Сс сүзгі конденсаторының тогы тұрақты және IP=UhRh және t2= T/4 –ке тең.Бұл жағдайда Δt2 интервалының  ұзақтығын келесі теңдік арқылы анықтауға болады.

Um= (I p /Cc) [T/4 + (t4-t3)] = Um sin ω(t 4 - t3)

Δt2=t4-t2=T/4 + (t4-t3)           	(1.5)

Көрсетілген мәндегі ΔUhmax шығыс кернеудің лүпілі жәнеΔt2табылған мән бойынша керкеті конденсатор сүзгісінің сыйымдылығын табу оңай.

Сс=IPΔt2ΔUumax

Алынған өрнектен шығатыны Сс конденсатор сыйымдылығын жүктеме тогына  және шығыс лүпілдеуішінің шамасына тікелей пропорционалды.Сондықтан сыйымдылықты снзгілерді пайдалану жүктемедегі аздаған тогы кезінде аздаған пропорционалды болып табылады.Технологиялық игеру деңгейіне байланысты және үлкен сыйымдылықтың аз өлшемді конденсаторының өңделуі қарастырылған сүзгіде  қолайлы бола бастау барысында үлкен қолданыс табуда.

2.2 Сүзгілерді  қиыстыру.

Тұрақтандырғыш шығысында тегістеу үлкен коэффицент алу үшін,  ереже бойынша бірнеше сүзгілердің тізбектей қосылуын пайдаланады.Мұндайда біртиптіде көптипті де қолданылуы мүмкін.      1.2  а,б –суретіндегі мысал ретіндегіқұралған CRC- және CLC-   П- тәріздес сүзгілердің сұлбаларын келтірген.

Сурет 1.2- CRC (а) және  CLC (б) тегістеуші сүзгінің сұлбалары

Мұндай құрылымдардың есебі келесі түрде іске асырылады.

Алдымен рұхсат етілген кернеу лүпілдеуішінің таңдалынған типі шмасы бойынша Cc1 конденсаттор сыйымдылығын анықтайды, сосын жоғарыда алынған өрнектен RC-,LC- сүзгілерін тегістеу коэффиценті үшін олардың элементтерінің параметрлерін анықтайды.Берілген әдіс Cc1 конденсаторындағы айнымалы құраушысы оның тұрақты құраушысы аз болған жағдайда ғана керекті немесе ыңғайлы нәтижелер дәлдігін қамтамасыз етеді. LC- сүзгінің кскадты қосылу кезінде тегістеудің қосынды коэффиценті үшін мына өрнек дұрыс.

q q1q2....         (   1.6   )

мұндағы q1және q2-сәйкесінше бірінші , екінші және т.б. буынның тегістеу коэффиценті.

(   1.6   ) қолдана отырып берілген q-үшін тізбектей қосылған LC сүзгісінің (n опт.) оптималды санын көрсетуге болады. Сонымен қатар бүткіл сүзгінің    Сс Lc өндірілуі минималды болады.

n опт =[ln (1/q)]/2                          (  1.7   )

1.3.Шығыс электрлік шамасының орташа тұрақтану мәні

ЕЭҚК шығысындағы электрлік шамасының тұрақтану мәні қосымша мүше көмегімен тасымалдау коэффиценті тұрақты құраушы бойынша шығыс электрлік шаманың берілген мәннен ауытқуын толығымен жою немесе азайту.Берілген функцияны тұрақтандырғыш деп аталады.

Тұрақтандырғыштар екі топқа бөлінеді: параметрлі және компенсациялық.

Параметрллік тұрақтандырғышы шығыс кернеудің қолдауымен жартылай өткізгішті элементті қолданатын өзінің сызықты еместігінің есебінде қамтамасызданады. Мұндай тұрақтандырғыш мысалы болып негізінен стабилитрон табылады.

Компенсациялайтын тұрақтандырғыш автоматы  басқарудың тұйық жүйесі болып табылады, онда электрлік тасымалдау шамасының тізбегіне қосылған буынның тасымалдау коэффиценті кірісіне және кейбір эталондықсигналдың әртүрлігіне байланысты.

Тұрақтанатын электрлік шамаға байланысты кернеу , қуат және ток тұрақтандырғыштарын ажыратады.

Тұрақтандырғыштың тасымалдау коэффицентінің электрлік шамасының

өзгеруіне байланысты оған бір немесе бірнеше элементтен басқарылатын тасымалдау коэффицентіне қосылудың есебінде жүзеге асады.

Қосылу орнына байланысты мұндай элеметтің барлық тұрақтандырғыш-

тары тізбекті, параллель және тізбекті – параллель болып бөлінеді.(1.3-сурет)

(а)                                         (б)                            (в)

Сурет1.3-Тізбекті (а), параллельді (б) және параллельді тізбекті (в) тұрақтандырушыны тұрғызу сұлбасы

Бұл сұлбалар негізгі коммутация сұлбаларын қайталайтынын аңғару қиын емес.

Басқару әдісі бойынша тұрақтандырғыштар үзіліссіз және кілттік (импулсті және релелік ) болып бөлінеді.Үзіліссіз типті тұрақтандырғыштар биполярлы өрістік транзисторлардың активті жұмыс режимін пайдаланады, ал ол кезде импулсті тұрақтандырғыштар немесе реле тәрізді жартылайөткізгішті кілттік жұмыс режимі пайдаланады.

Оның шығыс электрлі шамалар орта мәнінің тұрақтануын сипаттайтын негізгі параметрлері болып трақтандырғыш коэффиценті табылады.Тұрақтанатын электрлік шамаға байланысты тұрақтандырушы коэффицентін Ku тұрақтандырғыш кернеуі , К1тұрнемесе Kpn9h қуаты бойынша ажыратылады.

Кернеудің параметрлік тұрақтандырғышы

Параметрлік кернеу тұрақтандырғышының стабиитронда орындалуының типтік сұлбасы 1.4, а суретінде келтірілген. Бұл параллель тұрақтану сұлбасы. Берілген сұлбада шығыс кернеудің талап етілген деңгейде VD1 стабилитронның кері электірлік BAX стабилитронды қолданумен жұмыс істеу принциіпінің сұлбасын түсіндіреміз 1.6,а-сурет

а)

б)

Сурет 1.4-Cтабилитрондағы параметрлік тұрақтандырғыш сұлбасы (а)және оның жұмысының графикалық интерпретациясы (б)

Uшығ  кернеуі Rh жүктеме кедергісі және кіріс кернеуінің диапазондары Uкір max  және Uкір min берілген делік.

Кернеу өсіне минималды және максималды кернеу мәнінің алып қою және осы нұктелер арқылы бұрылу бұрышы баланысты Rb резисторының кедергісі арқылы анықталатын түзулер жнргізейік. Сөйтіп , Rh >> Rb  және Ib=Iтұр  деп есептеуге болады.

BAX тұрақты стабилитронның сызықты еместігіне байланысты ΔUкір=Uкір max –U кір min өзгерісіне ΔUшығ = Uшығ  max –U шығ min шығыс кернеудің өзгерісі сәйкес келеді, сонымен қатар ΔUкір>> ΔUшығ

(1.7,а суретіндегі ) тұрақтану (құрылғысының коэффицентін мына формуладан табуға болады.

ΔUкір>> ΔUшығ = 0 және Rh = const

Онда

ΔIкір =ΔUкір/Rb және ΔUшығ =ΔIкір *rд

Мұндағы rд стабилитронның диференцалды кедергісі

Бұдан

ΔUшығ /ΔUкір =ΔIкір *rд  / ΔIкір Rb

(Ku)тұр =(ΔUшығ /ΔUкір)/( ΔUшығ /Uшығ)= UшығRb/(Uкірrд)              (1.8)

Мұнда

Uкір = (ΔUкір max+ΔUкір min)/2

Параметрлік тұрақтандырғыштың есебі Ітұр min Iтұр max өрнегін пайдалану шарты кезінде орындауы мүмкін.                       (Uкір min-Uшығ)/ Rb=Uшығ/RHmax+Iтұр max

Параметрлік тұрақтандырғыштың тұрақтану коэффициентінің типтік шамасы Кu тұр=10…30. кернеу тұрақтандырғышының 1000 және одан да көп коэффициенттерін компенсациялайтын тұрақтандырығыш қолданылады.

1.4.Компенсацияланатын тұрақтандырғыштың жұмыс істеу принципі

Компенсацияланатын тұрақтандырғыштың негізделгенпринципі ООС тізбегін пайдалануға негізделген. Көрсетілген принципімен іске асыру үшін құрылғы жүргізуші элемнттен (ЖЭ) басқа өлшенетін элементінен (ӨЭ) элементінен тұруы қажет салыстыру элементі және Uэтэталонды кернеудің көзі керек болады. (1.6-сурет). Тұрақтанатын параметрге пропорционалды өлшенетін шығыс керенеуі салыстыру элементінде эталонды кернеумен салыстырады және қателік сигналы Uқат=Uэт-Uөлш ЖЭ тасымалдау коэффициентін басқарады. Шығыс параметрдің азаяюымен болатын Uқат үлкеюі шығыс кернеудің бастапқы мәнін қалпына келтіруге әкеледі және керісінше, шығыс кернеудің үлкеюі, қателік сигналын азайта отырып, ЖЭ тасымалдау сигналын азйтады.

Орындау түріне байланысты ЖЭ үзіліссіз және кілттік компенсциялық кернеу тұрақтандырғыштары болып бөлінеді. Үзілісіз компенсацияланатын тұрақтандырғыштарда ЖЭ ретінде өрістік және биполярлық транзисторлар қолданылады, ол активті жұмыс режимінде жұмыс істейді (генераторлар тогының режимінде). Кілттік компенсацияланатын тұрақтандырғыштарда ЖЭ-нің рөлін импулисті қуаттар орындайды.

Егер шығыс кернеуі шығыс кернеу құрылғысына пропорционалды болса, 1.6- сурет сұлбасында кернеу тұрақтануының режимін жүзеге асырады, сәйкес немесе шығыс қуатын өлшеу кезінде ток қуатының тұрақтандырғышын алуға болады.

Cурет 1.5 – Тұрақты кернеудің үзіліссіз компенсацияланатын тұрақтандырғыштың сұлбасы

Сурет 1.6 -  Компенсациялық тұрақтандырғыштың жұмыс істеу процесіне қосымша

2.3 Үзіліссіз компенсациялық кернеу тұрақтандырғышы

1.5-суретінде мұндай құрылғының тиіптік сүлбасы көретілген. Соның жұмысын қастырайық. Тұрақтандырғыштың шығыс кернеуі оның кіріс кернеуінің және кернеу мен эмиттер қорытындысы VT: Uшығ=Uкір-Uкэ жүргізілетін транзисторлардың коллекторы арасындағы әртүрлілігіне тең. Uкэ үшін Uкэ=Uкб+Uбэ≈ Uкб+const өрнегі дұрыс. Uкб кернеуі Rығ(Uкб=IRRығ=Uкіріс-UDA шығ) ығысу резисторныдағы кернеудің түсуімен анықталады. DA операционды күшейткіші дифференциялды крісі бар күшейткіш сұлбасына қосылады, сондықтан оның шығыс кернеуі 1.9-өрнегіне тең.

UDA шығ=Ku0(Uэт-UR2)

Ku0 көптігінен күшейткіште ООС тізбегі болмайды, барлық жұмыс режимінде Uэт-UR2=0 және тұрақтандырғышының шығыс кернеуі

Uшығ= Uэт(R1+R2)/R2

Белгіленген деңгейден шығыс кернеудің кез келген ауытқуының пайда болуы Uэт-UR2=0 өрнегінің бұзылуына әкеледі. Бұл операционды күшейткіштің шығыс кернеуін өзгертеді, яғни VT транзистордың Uкб кернеуінде пайда болған ауытқуды компенсациялайды.

Тұрақтандырғыштың шығыс кернеуі үлкейді делік. Онда  UR2 Uоп, ол UD4шығ кернеудің азаюын тудырады және сәйкес VT транзистордың  URығ	 және Uкэ көбейеді. Одан ауытқу туады. Uшығ азаю кезінде UD4шығ   көбейеді, URығ және Uкэ ,және шығыс кернеу қалпына келеді.

Егер операционды күшейткіштің күшейту коэффицентіKu0→ ∞ болса,онда тұрақтандырғыштың  шығыс кернеуі толығымен  Uэт  эталонды кернеудің мәнімен анықталады және R1және R2 резисторындағы бөлгішті тасымалдау коэффицентімен анықталады.

Берілген құрылғының кернеуінің тұрақтану коэффицентімен анықталады.

Кіріскідірісінің тасымалдау коэффиценті (ККтур ), яғни ООС (IБ=const ) болмауынан тұрақтанудың шығысында кернеудің өзгеруі транзисторының шығыс кедергісінің қатынасымен (rд шығ) анықталады және (RН) жүктеме кедергісі:

Ктұр 0=RH/(rд шығ+ RH)

әдетте, rд шығ RН және Ктұр 01, онда ΔUкір>> ΔUшығ=Ктұр 0*ΔUкір ескере отырып сұлбасының тұрақтану коэффициентін табамыз. Ктұр 0=(ΔUкір/                                                                                  Uкір)/( ΔUшығ /Uшығ)=(Uшығ /Uшығ) Ктұр0=(Uшығ /Uшығ) rд шығ+RН)/ RН1;мұндағы rд шығ=1/h22э транзистордың шығыс дифференциялды кедергісі. ООС енгізу тұрақтандырғышының тасымалдау коэффициентін өзгертеді. Коос=К0/(1+воосК0) айтылған екен.

Біздің жағдайда кері байланыстың тасымалдау тізбегінің коэффициенті:

Воос = Ku0Кбөл , мұнда Кбөл=R2/(R1+R2)

Онда тұрақтандырғыштың тасымалдау коэффициенті:

Ктұроос=Ктұр0 /(1+Ктұр0Ku0 Кбөл)    	(1.10)

(1.10) өрнегін (1.6) қоя отырып,

(Ku)тұр оос= Uшығ/ Uкір Ктұроос=Uшығ(1+ Ктұр0 Ku0 Кбөл)/Uкір Ктұр0= (Ku)тұр0+UшығKu0Кбөл/Uкір ≈(Uшығ/Uкір) Ku0Кбөл 1                    (1.11)

Операционды күшейткіштің кері  байланыс тізбегін енгізу тұрақтандырғыштың  шығыс кернеуінің сапасын жоғарлатуға болады. Үзіліссіз компенсацияланатын тұрақтандырғыш кернеуінде ООС тізбегі кернеу бойынша байланыс болып табылады. Тұрақтандырғыштың шығыс кедергісі  ООС тізбегінде күшейткішпен шамамен Ктұр0 Ku0 Кбөл рет азаяды, шығыс кедергісінің жүктеме тогы бойынша тұрақсыздық коэффиценттін елеулі төмендетеді.

Есептелген үзіліссіз компенсацияланатын тұрақтандырғыш кернеуінің принципиалды электрлік сұлбасы 1.10  суретте көрсетілген .Бұл оның қоректенуінің максималды рұхсат еілген кернеу тұрақтандырғыштың кіріс кернеуінен болуы шарт .

2.4 Токтың үзіліссіз компенсациялық тұрақтандырғышы .

1.8 суретте сұлбасы көрсетілген , ООСток бойынша қолданумен тұрақтандырғыш кернеуінен ажыратылады .Ол үшін токтың ағу тізбегіне Rөзг тұрақты резисторы енгізілді, оның кернеуі Uтұр эталонымен салыстырылады.

Тұрақтандырғыш кернеуінің сұлбасындай эталон ретінде VD стабилитрондағы параметрлік тұрақтандырғыш кернеуін пайдаланады.

Берілген сұлба қосымша УПТ- ларда тұрады және қателік сигналы тікелей VT биполярлық транзистордың эмиттірлік ауысу кезінде айқындалады. Бұл сұлбада база потенциалды стабилитрон кернеуімен белгіленгендіктен , кез-келген шығыс тобының өзгерісі Көзг резисторында өзгеріс тудырады. Мысалы, шығыс ток ұлғайса , онда эмиттірлік ауысуға жатқызылған кернеу азаяды. Ал базалық  сәйкесінше коллекторлық VT транзистордың тогының азаюына әкеледі.

Iшығ=(Uтұр - Uбэ)h21э / Rөзг(h21+1)             (1.12)

1.5.Кернеудің кіліттік тұрақтандырғышы

Жұмыс істеу принципіне байланысты кернеудің тізбекті тұрақтандырғышының үзіліссіз типі , ПӘК сияқты құраушылар мәндері аспауға тиіс.

η-РH /Pкір =UH IH/(UH+Uжэ)IH-1/(1+Uшығ/Uкір)

мұндағы Uбэ – жүргізуші элементте кернеудің түсуі .

жоғарыда айтылған , ПӘК электронды жүргізушісі жартылайөткізгішті құралдарды пайдаланғанда елеулі үлкейеді . бұл артықшылықтың жүзеге асуын байқаймыз.

Ең көп тараған кілтті тұрақтандырғыштың 1.9- суреттегі күштік бөлігі көрсетілген. Ол жүктеме ретінде тегістеуші С- сүзгі жұретін бірінші импульс режимінде жұмыс істейтін импульсты күшейткіш қуаты (ИКҚ) болып табылады.

LC – сүзгінің кірісіне кеіп түсетін тік бұрышты кернеу тұрақты және ауыпалы құраушыдан тұрады. Тұрақты құраушы еш кедергісіз тұрақтандырғышының шығысына өтеді, бұл тасымалдау сүзгісі айнымалы құраушы коэффицент үшін өте аз және ол тұрақтану сүзгісіне тіптен жетпейді.

Бастапқыда көрсетіп кеткендей , басқару түріне байланысты кілттік тұрақтандырғыштар импульті модулятор қолданатын , талап етілген КТ толтыру мәнімен басқарылатын импультер тізбегіне Uқат сигналын түрлендіретін импультік және (1.10- суретіндей ) шығыс кернеудің деңгейі бойынша басқару іске асатын релелік тұрақтандырғыш деп аталатын бірінші типті тұрақтандырғышта басқарылатын импульстің жиілігі тұрақты және сыртқы fTr генераторымен беріледі .

Импульсті модулятор ретінде не мултивибратор (оның Rб базалық резистордың орнына қателік сигналымен басқарылатын ток генератордың сұлбасы) не кірісіне қателік сигналынан басқа синхронданатын кернеу берілетін компараторлар.

Бұл кернеу не синусоидалы , не үшбұрышты пішінді болып келеді. Басқарушы элемент ретінде релелі тұрақтандырғышта кернеу компараторы қолданылады. Оның инвертрлейтін кірісіне параметрлік тұрақтандырғыштың VD2 стабилитронды орындалған эталондық кернеуі беріледі.

Осының салдарынан компаратордың тасымалдау сипаттамасы (1.11- в суретте) көрсетілген түрге ие .

Сурет  1.7 – соңғы өрнекке тұрақтандырғыш сұлбасы

Сурет 1.8- Тұрақты токтың үзіліссіз компенсацияланатын тогы

Сурет 1.9 – Кілттік тұрақтандырғыштың күштік бөлігінің сұлбасы

а)б)

Сурет 1.10 – (а) Тұрақты кернеудің импульсті тұрақтандырғыш сұлбасы және UҚАТ сигнал шамасымен импульсті модулятордың басқарушы импульсінің ұзақтылыққа (КЗ) қатысты тәуелділігі

а

б)

в)

Сурет 1.11 – Тұрақты кернеүдің релелі тұрақтанушы сұлбасы (а), оның жұмысын түсіндіретін, уақытылы диаграммасы(б), компаратордың тасымалдаушы сипаттамасы

1.11 - суретіндегі сұлба мысалындағы кілттік тұрақтандырғыштың жұмысын қарастырайық. Кейбір кезде шығыс кернеу тұрақтандырғышы талап етілгеннен де көп . Осы себептен Uk3 >Uvd2 және компаратор шығысында UшығD4max жоғары деңгейлі кернеу қалыптасады. Бұл кернеу басқарылатын VT2 транзисторды қондырады. Ығысу резисторындағы кернеу Ukығ =Uкір –Ukэәқан Uкір және VT1 жүргізуші транзисторы қамаулы.VD1 тұйықталған диод арқылы дроссель тогы жиналған энергияны жүктемеге береді.

Дроссель энергияның азаю деңгейіне байланысты тұрақтандырғыштың шығыс кернеуі t=t0 ,UR3 кернеу Uөтк өткізу компаратордың кернеуінен аз болған кезде азаяды.Компараторлар шығысында   UшығД4min  төменгі кернеу деңгейін қалыптырады . VT2 транзисторы қамалады , VT транзисторы         резисторының тогының әсер етумен қанығуға жақын режимге түседі. Бұл уақытта LC-сүзгі шығысына кіріске жақын кернеу орнатады. Дроссель тогы сонымен бірге шығыс компараторысүзгі шығысына кіріске жақын кернеу орнатады. Дроссель тогы сонымен бірге шығыс компараторысүзгі шығысына кіріске жақын кернеу орнатады. Дроссель тогы сонымен бірге шығыс компараторы VT1 жүргізуші транзисторын өшіреді.t1 UR3=UОРТмоментінен t2 моментіне дейін тұрақтандырғыштың шығыс кернеу тағы да t0−t1интервалында және т.б. сүзгі элементінде жиналған энергия есебінде сүйемелдеп отырады.

Өткізілген анализ релелі тұрақтандырғышта басқарылатын транзистордың ауыстырып қосу жиілігі дроссель тогының өзгеру жылдамдығына байланысты, яғни кіріс кернеу деңгейіне және жүктеме тобына байланысты болып келеді.(13.20 суреттегі) импульсті тұрақтандырғыштың жұмысы қарастылғаннан қосылған жүргізуші транзистордың жағдайын анықтау ұзындығы импульсті модулятордың басқарушы импульсі ұзақтығымен ажыратылады.

Қарастырылған кілттік тұрақтандырғыштың күштік бөлігінің кіріс және шығыс кернеу байланысы:

Uшығ =Uкір Кт           (3.4)

Мұнда кт=tu /T – жүргізуші транзистордың шығысында импульсты толтыру коэффиценті .

Релелі тұрақтандырғыштың шығысында кернеудің ауыспалы құраушысы әрдайым көп болады. Импульсті тұрақтандырушы шығысындағыға қарағанда оның жұмыс істеу принципінен шығады. Бұл лүпіл принципті түрде транзитордың ауыстырып қосылуын жүргізетін режимінің болуы үшін қажет.

2. ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУДІҢ ИМПУЛЬСТІ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШТАРЫН ЕСЕПТЕУ

Сұлба есептеуі негізгі сүзгі элементтерін таңдауға; басқарылатын транзистор және коммутацияланатын диод таңдалуына; сұлбаны басқару элементтерін таңдауға; тұрақтандырғыш және оның негізгі параметрлерінің режим есептеуіне әкеледі. Сұлба үшін қорытынды мәндер:U1  қоректенетін кернеудің жүйесі, fC ,Гц жүйе тогының жиілігі , көбею және азаю жағына қарай жүйе кернеуінің қатысты ауытқуына шамалары (а макс, а мин);шығыс кернеудің номиналды мәні Uшығ, В;тұрақтандырғыштың шығыс мәнін реттеу шегі Uшығ.шығ,Uшығ.мин; тұрақтандырғыш жүктемесінің максималды және минималды тогы Iж.макс, Iж.мин., А; ішкі кедергі ri ; тұрақтану коэффиценті Ктұр ; шығыс кернеуінің лүпілдеу амплитудасы Uшығ.m ; температура өзгерісінің шегі Өш.макс ,  Өш.мин, C0;температуралық коэффицент γ,Мв/C; η ПӘК – ті тұрақтандырғыш .

2.1.Тұрақтандырғыштың күштік бөлігінің есептелуі

Күштік бөлік: L1 дросселінің құрамды басқарылатын транзистордан      T11, T 12; Д5  диодын Сж жалғаушы конденсаторынан тұрады(Сурет – 4.29). Т1 күшттік реттелетін транзистордың ауыстырып – қосу процесін көрейік(Сурет – 4.30). t1 моментінде Т1 жабық транзисторының база тізбегіне оның қанығуына жететін Іб.011  тогы берілген. Транзистордың жұмыс нүктесі қиылу ауданынан қанығу ауданына белсенді аудан арқылы орын ауыстырады. t1 – t1 интервалында қосу уақыты аралығында tқос коллектор тогы Ік11мин мәніне жетеді. Қосылу уақыты транзистордың жиілігінің қасиеттеріне байланысты және базадағы ток көлеміне байланысты. Бұл уақыт интервалында диод тогы азаяды. Егер дроссель тогын t1 – t1 интервалындағы өзгеріссіз және Ik11мин  - ге тең деп есептесек, кез – келген уақытта диод тогы мен транзистор тогының қосындысы осы интервалда Ік11мин  - ге тең болады. t 2 Уақыт моментінде коллектор тогы I к мин  - ге тең болады , ал диод тогы 0 -ге дейін азаяды. Осы уақыттан коммутацияланатын Д5 диодтың кері кедергісінің қалпына келу процессі пайда болады . t1 – t2 қалпына келтіру интервалында транзистор белсенді ауданда жұмыс істеуін жаластырады. І к11 тогы көбееді, ал коллектор – эммиттер ауысуындағы кернеу максималды және U01 кіріс кернеу тұрақтандырғышына тең. t2 – t3 интервалындағы диод өзінің бағытын өзгертеді.t3 моментінде қалыптасуының аяқталуына сәйкес келетін коллектор тогы І к11 мин мәніне дейін өзгереді және транзистор қанығу ауданына кіреді. t3 моментінде диод тогы кері ток І кері шамасына дейін азаяды.

Сурет 4.30-дан көріп тұрғандай t2 – t3 интервалында транзистор коллектор-эмиттер (Uк.э11=U01) ауысуындағы максималды кернеу кезіндегі белсенді ауданда жұмыс істейді және оған үлкен қуат таратады.

Диод кедергісінің кері қалыптасу уақыты неғұрлым көп болған сайын , соғұрлым Ік 11макс коллектор тогының максималды мәні көп болады және қуатты тарату уақыты да көп болады.

Егер диодты қалыптастыру уақыты транзистор қосылу уақытын ан көп болса, онда коллектор тоггының максималды мәні I1к11макс  =h 21э11 І б011, ал диод максималды мәні кіріс бағытта Ікері макс = =h 21э11 І б011  - І к11мин .

t3 – t4  интервалында транзистор қанығу режимінде орналасады, коллектор тогы  i k11 өседі, D5 диод тогының Ікері тогына  тең болады, Uк.э11 кернеуі қанығу кернеуіне тең, ал Uд диодындағы кернеу кіріс кернеу тұрақтандырғышына U01 тең.

t4 моментінде Т4 транзисторының базасына жабылатын кернеуге беріледі және база тогы өзінің бағытын өзгертеді. t4 – t5   интервалында транзистор базасында негізгі емес тасымалдаушылардың артық концентрациясының сорылуы іске асырылады және коллектор тогы i k11 =Ік макс тең. D5 диоды бұл интервалында жабулы.

t5 моменті транзистор соруының аяқталуына сәйкес келеді. Осы уақыт моментінен бастап транзистор белсенді ауданда жұмыс істейді. Коллектор тогы i k11 азаяды, D5 диод тогы көбейеді. Коллектор-эмиттер ауысуындағы кернеу t5 моментінен бастап максималды болады және тұрақтандырғыштың кіріс кернеуіне U01 тең болады. Ал диодтағы кернеу минималды болады. t6 моментінде транзистор қиылысу ауданына өтеді, ал доид D5  тогы  өзінің максималды мәніне жетеді  Іш макс. t6 моментінен бастап D5 диоды ашық.

Есептеу реті. 1 тұрақтандырғыштың кіріс кернеуінің U01мин минималдысын U01 номиналдысын және U01макс  максималдысының мәндерін анықтаймыз:

U01мин (Uшығ макс+ ΔUL1+ Uк э 11 қан + UR7+ U01м1+ U01мu)/γмакс;

U01= U01мин (1-амин);

U01макс= U01(1+амакс);	(4.55)

мұндағы ΔUL1=(0,02÷0,1) Uшығ  - дроссельдің белсенді кедергісіндегі кернеудің түсуі; Uк э 11 қан - T11 транзисторының қанығу режиміндегі  коллектор-эмиттер ауысу кернеуі;  UR7 – R7 кедергісіндегі кернеудің төмендеуі; U01м1 – тұрақтандырғыш кірісіндегі лүпілдеуіш амплитудасы; U01мu - T11 транзистор тогының импульсті өзгеру есебінде тұрақтандырғыш кірісіндегі лүпілдеуіш амплитуда.

Uк э 11 қан  шамасы германийлі транзисторлар үшін шамамен 0,5–1  В-қа тең, кремнийліктер үшін 2–3 В. UR7 шамасы T12  транзистор қанығу кернеуіне Uк э 12 қан тең. Uк э 12 қан шамасы жоғарыдағыдай беріледі, γмакс =0,8 ÷ 0,9 мәніне тең болады.

Егер тұрақтандырғыш аккумуляторлық батареямен қоректеніп, және U01мин, U01, U01макс шамалар берілсе (4.55)-тегі теңсіздікті тексеру керек.

2. f0мин реттекші транзистордың минималды жиілігін ауыстырып-қосылуы берілсін. Ендік импульсті түрлендіргіш  режимінде жұмыс істейтін тұрақтандырғыштарда ауыстырып-қосу жиілігі тұрақты f0= f0мин= f 0 макс.  Релелі типті тұрақтандырғыштарда жиілік кіріс кернеуінің өзгеруі кезінде өзгереді. Жүктеме тогының өзгеруінен релелі типті тұрақтандырғышта ауыстырып-қосу жиілігі аз өзгереді.

Транзистор импульс уақытының максималды және минималды мәнге қатыстылығын анықтаймыз:

γмакс ≈ Uшығмакс / U01мин

γмин ≈ Uшығмин  / U01макс	(4.56)

Релелі типті тұрақтандырғыштар үшін ішкі кері байланыспен m параматрін реттеуші транзистордың f0макс ауыстырып-қосу максималды жиілігі:

m =Uшығмакс (U01мин- Uшығмакс)/ f0мин U01мин ;  	(4.57)

4.25-суретінің сұлбасы үшін m =2∆U’тр  R9 C1,

мұндағы ∆U’тр  - Тк күшейткіш шығысына әкелінген жұмыс істеу қадамы;

f0макс= Uшығмин(U01макс- Uшығмин)/ m U01макс		(4.58)

(4.58) өрнегінен шығатыны, ауыстырып-қосу жиілігі кіріс кернеуінің максималды мәнінде максимал болады. f0макс шамасы тұрақтандырғыш сұлбасында қолданылатын шекті шамадан артуы кезінде U01мин мәнінен асуы керек және m шамасын қайта санау керек. Бұл жағдайда жиілік өзгерісі кіріс кернеу өзгерісі кезінде аз болады.

3. Дроссельдің L1 индуктивтілік шамасын және конденсатор сыйымдылығын Сж  анықтаймыз. Ендік импульстік режимінде жұмыс істейтін тұрақтандырғышта шығыс кернеуінің лүпілдеуінің екілік амплитудасы үшін мына өрнекті жазамыз:

2Uшығм=Uшығ алынған (U2шығ / U01)/8f02L1Сж 		(4.59)

(4.59)-тен көрінетіні, 2Uшығм шамасы U01шамасы мен Uшығ шамасына тәуелді.  2Uшығм =f(Uшығ) байланысты тұрақты U01 шамаларында сурет 4.31.

Сурет 4.31 – Шығыс кернеуінің тұрақтандырғыштардағы шаманың амплитуда лүпілдеуішіне тәуелділігі  Uшығ =0,5 U01 болған кезде лүпілдеуіштің максималды шамасына ие болады. Кіріс кернеуінің үлкеюі лүпілдеуіштің үлкеюіне және максимумның ауытқуына әкеледі.

Шығыстағы тұрақтандырғыштың лүпілдеу шамасын біле тұра (4.59) L1Сж шамасын анықтауға болады. L1Сж шамасы берілген кернеу тұрақтандырғышының кіріс және шығыс өзгерісінің лүпілдеу амплитудасы шекті мәнді асырмау қажет.

L1Сж анықтаудағы үш жағдай:

а) Uшығмин>0,5 U01макс

L1Сж= Uшығмин –(U2шығ / U01макс) /16f02 Uшығм, 	(4.61)

L1= Uшығмин – (U2шығмин/ U01макс)/∆І f0 ;

б) Uшығмакс< 0,5 U01макс

L1Сж= Uшығмакс – (U2шығмакс/ U01макс)/ 16f02 Uшығм,	(4.62)

L1 = Uшығмакс – (U2шығмакс/ U01макс)/ ∆І f0 ;

в) Uшығмин>0,5 U01макс< Uшығмакс,

L1Сж= U01макс/16f02 Uшығм,	(4.63)

L1 = U01макс/4∆І f0;

(4.60) – (4.62) өрнектеріндегі ∆І  -  L1дросселіндегі токтың толық үстелуі ∆І  шамасы мейлінше 2Іж мин аспауы қажет. Іж макс  кіші шамаларында немесе Іж мин = 0 болады бұл артты орындау қиын.

2 Іж мин>∆І >(0,01÷0.05) Іж макс  деп есептейік . L1Сжжәне L1 шамаларын анықтаған соң, Сжшамасын табамыз.жүктеме тогының секірмелі өзгерісі кезінде Іж макс    - тан Іж макс  – ге дейін тұрақтандырғыштың шығысында кернеуіде  оң жіберу жүреді . шығыс кернеудің  тастау амплитудасы мына өрнекпен анықталады:

∆Uтаст  = 0.5Іжмакс−Іжмин2L1СЖUШЫFМИН

(4.63)

егер тастау амплитудасы ∆Uтаст берілген мәнді асырса , сыйымдылық шамасын (4.63) –тен анықтауға болады.

L1 сыйымдылық шамасының өзгеріссізқалдырамыз. L1Сжрелелітипті тұрақтандырғыштарда келесі түрде анықтаймыз . дроссельдегі ток өзгерісін берейік, бұл ЕИТ  тұрақтандырғышында көрсетілгендей L1 шамасын анықтаймыз.

L1 = m/∆І	(4.64)

мұндағы m- тұрақтандырғыш параметрі (4.57) бойынша анықталады.

L1шамасын анықтаған соң , дроссельді есептейік немесе П 3.1 қосымша стандартын таңдаймыз.

Сжшамасын формула бойынша мына өрнекпен табамыз;

Сж=∆І/16 f0мин Uшығm	(4.65)

Анықтамадан Сж конденсаторын таңдаймыз. (4.63) өрнегінен шығыс кернеу тұрақтандырғышының∆Uтаст Іж макс  -тан  Іж мин – дейін секіріситі токтың азаюы кезінде тастау шамасын анықтаймыз. егер∆Uтаст шекті рұхсат етілген мәннен асса, Сж сыйымдылық шамасын (4.63) бойынша қайта есептейміз, тастау шамасының берілген шегіне қарай.

4. Т11 транзисторының коллектор – эмиттер ауысуындағы максималды кернеуі

Uк э11макс= U01макс + UшекД5,	(4.66)

Мұндағы UшекД5  - Д5 диодында кернеудің тікелей түсуі .

Т11 коллектор тогының максимал мәні :

Ік11макс= Іжмакс + ∆І/2

(4.67)

U к,э,11 макс, І к11 макс шамалары бойынша Т11 транзистер типін таңдаймыз. Бунда  Ібо11 ток намасын анықтаймыз, Т11 транзистердің қанғуы үшін:

Iбо11=Iu11максВ/h21э11мин,

Мұнда В=1.52 – Т11 транзистердың қанғу коэффиценті; h21э1мин – жалпы эметірлі  сұлбадағы  Т11 транзисторлардың минималды статстикалық макс тасымалдау коэффиценті.

Қамаитын базасын  Іб.з11 масасын береміз  Іб,он , Іб,э11  шамаларынан Т11 транзисторының сорылуын, қосылу және өшіру уақытын шамасына байлансты, және сәйкес таралу қуатының шамасында.

Т2 калектор  шаманың максималды мәні Ібз11 –ге тең, сондықтан бұл шамаға Т2 транзистордың максимал  ток бойынша таңдауына тәуелді болады. Іб,з11=Іб.011 деп есептейік .бұған кері D5 диотын кернеу Uкері D5  макс U01 –не тең болуы . D5 диодындағы максимал ток Т11 транзистордың максималды колектор тоғына тең: Ішек,D5 макс.=Ік11макс; максималды орташа диод тоғы  Імек D5ерт=Іж,макс (1-үшін) .осы параметірлер бойынша D5 диодының типін таңдаймыз.

Транзисторлардың қосылу уақтын tқос .таңдаймыз, өшіру уақытын tөш ,  және tсор сору уақты:

tош≈h21э112πfh21б11lnIб.о11h21э11Iб,о11h21э11−Ik11мин                    (4.68)

tош≈h21э112πfh21б11lnIк11максh21э11+Iб.з11Iб.з11

tсор≈h21э112πfh21эб11lnIб,011+Iб,з11h21э11Iк11макс+Iб,э11h21э11

Мұнда h21э11 –жалпы эмитерлі сұлбадағы Т11 трназисторлардың статстикалық ток шамасының коэффиценті ; fн21б11 – жалпы фазалы сұлбадағы Т11 транзисторының шекті жилігі; Ik11мин =(Іж.макс - ΔI2 ),

D5 диотының қалпына келу уақтына келу уақтын анықтаймыз;

τD<τtкезындеtкалып≈(1÷1,5)τD;τD>τTкезындеtКалып≈(4÷7)τD;            (4,69)

Мұнда τD - орының разряд тасымалдаушылардың өмір суру уақтына (D5 диотының базалық ауданында) τD шамасын кестеде қарастырып табуға болады.

| Диод типі | τD.макс | Iшек.орт.мак А | Uкері,В | Диод типі | τd.макс | Ішек.орт.макс | Uкері.В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Д204b | 1,0 | 0,6 | 200 | 2Д202м | 17 | 3,0 | 500 |
| Д310 | 0,3 | 0,5 | 200 | Д215 | 18 | 5,0 | 200 |
| Д237b | 6,5 | 0,3 | 400 | Д232 | 20 | 1,0 | 400 |
| 2Д202л | 16 | 1,0 | 400 | Д233 | 20 | 1,0 | 500 |

Uк.э.11макс ,  Ік11макс,  Іб11макс,  Іб,011, Іб,з11  tқос,  tөш ,  tқалып, tсор шамаларын біле отырып , Т11 транзисторларының тарататын қуатын Р11 табуға болады ол Ртар қуатының таратылуының транзистордың қосылу және өшіру кезінде қосындыланады. Токтың қысылуы және қанығу аудандарындағы қуаты. Р , Рқан t1-t3 және t4-t5  интербалдарындағы  ( сурет-4,30) транзисторында қуат таратылуы Ртар.

Pтар11=Ртар11'+Ртар11''                     (4,70)

Транзисторларды қосу кезінде таралатын қуат Ртар' қосылу уқытына  tқос нан диотын қалпына келтіру уақтына tқалып тәуелді колектор –эметрлер аусыундағы максималды қосылу процесі жүреді жүреді uк.э11мак =u01 егер диодтың қалпына келу уақтын tқалып < tқос(в-1), оның колектор Ік11мин тан h21э11 Іб,011-қа дейін өсі, қуат шамасы.

Pmap11'=Uk.эмакIk11mинТ0(tкос2+Гкалп+t2калп2tкос)

Егер диодтың қалпына келу уақты нолге тең болса немесе тең болмаса, онда

Pmop11'=Uk.э11максIк11минtкос2Т0

Егер диодтың қалпына келу уақты t қалпын  t қос  (в-1) –ден көп болса, яғыный колектор мәні к11 –Іб,11 h21э11 шамасын P' мар 11 келесі  –рнек аны0талады:

Pтар11'=Uк,э11максIr11vbyT0(tкос2+tкос+t2кос2Ткос+Вtrjc+В2trjc+Вtош)

t4 –t5 интербалында негілденбеген транзирлау процесі базалық және оның қосылуы жүреді, осы интербалда транзистормен таралатын қуат,

PTop11'=1T0Uк.э11канIk11максtcер+uнэ11максIк11максtкос2,

Мұнда uкэ11кан - транзисторлардың қанғу ауданында колетр-эмметір ауысуындағы кернеу.

t3-t4  интербалында транзистор қаныққан жағыдайда колектор- эмлементер ауысуында және uк6э11қан, тең, аусыуында минималды және uк6э11қан,  тең , ал ік11 тан Ік11макс –тан  к11макс  шамасында өзгереді. Осы интербалында токтың өзгеру  заңын  сызықты деп алып  осы осы ауданда транзистормен тартылатын қуат  үшін мына өрнегі дұрыс:

Pкан11=Uк.эканIk11Hcaы+Iкмин2αмас=uк.э11канΙжмаксαмакс           (4.71)

Қиылу ауданда транзистор   жабық кезінде оның  базасына  қамалатын  кернеу  қосылады коллектор транзисторының тогы  Т11 бастапқы  коллектор тогына ,,,,, тең, кернеу максималды және  U01- ге тең

Қуаттың қиылу  қуаты  ауданында, таралатын транзистор

Pкиыл11=Uкэ11максΙк.б011(1−αмин)                 (4.72)

Iк.б.011 Шамасы  анықтамадан  максималды  темпаратура  ауысуында  анықталады; αмин = Uшығыс мин  / U01макс .

Транзистормен  таралатын Т11 қуатының  қосындысы ,

PkH=PTap11'+PTap''+PKaH11+PK11                      (4.73)

(4,29)дан РК макс қуатын анықтаймыз ,оны транзисторлар радиаттарсыз тарта алады, егер Рк11макс ‹Рк11,  онда жылушығару есептеуін жүргізу немесе П6 қосымшасынан жылулық сипаттама бойынша стандарттары сәйкес таңдау керек. Егер таңдалған транзисторлар қуат бойымен бір  радиотармен өтеді не максималды макс бойынша өтеді .транзисторлардың параллель  қосылуын қолдану керек,(сурет4.29б) параллель қосылған транзисторлардың қуатын түзету  Rб кедергісіне қосады. Оның шамасын мына өрнектен анықталады,

Rб=ПарRшыгыс.максRшыгыс.макс,

Мұндағы Rшыгюмакс , Rшыгс.мин –транзисторлардың  Т11 қанғу режімінде кедергілерінің  мүмкін максималды және минималды мәні:

Rшығыс.макс=Uк.э11қан/Ι'к11макс;

Rшығыс.макс=Uк.э11қан/Ι'к11макс ;

Мұндағы Ι''к11макс -Ιк11макс/паралел –мәніне тең ,бір транзистордың максималды тоғы; П ларелелдің максималды қосылған транзисторлар саны.

5.Uк.э12макс кернеу шамасын анықтаймыз Uк.э12макс кернеуі. Ток Iк12максUк.э11макс кернеуі. Ток Iк12максΙб.011, қуаты.

P≈Pк11Iк12максIЖ.макс                             (4.74)

Uк.э12макс Iк12макс, Рк12макс шамасы бойынша Т12 транзиостарлардың анықтаймыз егер  Pк12макс рК12, Транзистор Т12 радиатарсыз қолданылуы. Егер Pк12макс рК12, П6 қосымшасынан жылу сипаттамаларын бойынша сәйкес жылу шығаруды таңдаймыз.

Т12 транзистордың база тоғын таңдаймыз, ол үшін оның қанғуы.

Ιб.012=(Iк12макс/h21э12)в мұнда в=1.5÷2 болу керек.

R7 резисторындағы кернеудің максималтүсуі  Т12 қанғу кернеуне тең болады, бұл германилі транзистордың 1,5-1в құрайды және кремниліктер үшін 2-3в болады.

6. Д5-РД5 диодындағы жоғалтуларды және дроселді Li−Pд5 диодындағы жоғалуларды анықтаймыз:

PД5=UшекД5макс(1−αмин            (4,75)

(5.75) орнегінде UшекД5 –Д5 диодындағы кернеудің максимал құлауы; αmnн=uшығыс мин/ u01макс; RLi-L1 дросель орамының активтікедергісі.

7.Тұрақтандырғыштың ПӘК

η=UшыгысIH.максUшыгысIIн.мас+Рк11+РД5+РL1+РК12+RR7                (4.76)

Мұндағы  Р7=I2н.макс R7αмакс -R7  резисторында таралатын қуат.

2.2.Транзисторлы басқару сұлбалары

Басқару сұлбасының реттелетін транзистормен есептейміз. Сурет -4,32 реттеуші. Транзисторыбар үш әр түрлі басқару сулбасы көрсетілген .

Суретте-4,32. реттелетін транзисторлардың қосылу сұлбалары (жабу сұлбалары): а және Б –жабушы кезі зарядталған симдылық; В – жабушы кернеудің автонамды көзі оларда. Т11 ,Т12 транзисторлары база –Эметтерлі аусыунда оң полярлы көздің қосылуы есебі.                                        б)

Сурет – 4.33а Сқам. Конденсаторларында және Ікз  ток графиігі сулба үшін   4.32а-суретте көрсетілген.

4.33а –суретте көрсетілген транзисторлардың жабылу кезінде ауысу процестері:

А-суретте 4.32а сұлбасы, б-суретте б-ғы сұлбасы. Уақыт маментінде t1  T1 транзисторы қосылады6 және Сқам   конденсатор Т11 ,Т12  транзисторларына қосылады . сонымен қоса сиымдылықтар  Т11 ,Т12 транзисторлар базасында қосылады Д6 диоды арқылы, ал Т11 транзистор элементтеріне  - минус.

t1−t2  интербалында ретелетін транзистор  т11 базасында негізделмесін тасымалдаулар арасында. Сору интербалында баз – эмиттерлер  Т11  аусуы кезінде аз болады және  Тб.з11 тең үлкен ток ағады. Iб.з11 шамасы Т2  транзистор колектор тоғына тең t1−t2 интербалында Т2 транзистор сызықтық режімде жұмыс істейді, және оның колекторының шамасы ікг=Iкг макс =Iб.з11 , ал кернеу  Т2 транзисторларының бұл интербалында конденсатор Сқам  және Iкз макс есебінде түседі. t2 уақыт маментінде Т11 және Т12 транзисторлары жабылады, және колектор тогы Т2 Iкз –шамасына дейін азаяды Т2 транзисторы қанғыу режімінде кіреді. uкэз кернеуі секірлмелі түрде қанғу кернеуіне дейін түседі t2−t3 интербалында транзисторлар Т2 қаныққан ,және оның тоқ шамасы кезінен Рқан  резисторларында ток разрятталады. t3 маментінде транзистор  Т2 жабылады, Т12 ,Т11 транзисторы Rв, Rқан тізбегі  арқылы ағатын ток арқылы алынады. t3−t4 интервалында Сқан симдылығы зартталады, uкез кернеуі өседі t4 маментінен бастап процесс қайталанады.

Қамау сұлбасының кемшіліктері болып:

- қамалатын кернеуді кірісіне кернеуінен тәуелділігін тұрақтандырғыштығы;

- Rқам  резисторының Сқам конденсаторының разрядының      интербалында тұйықтау әрекеті, ол  Rқам резисторының  кернеуінен елеулі түрде үлкейеді немесе Сқам конденсаторы сиымдылығын .

Көрсетілген кемшілік 4.32- суреттегі сұлбада алым шамасынан. СұлбадаRқам  орынына диодтар пайдаланылады, олар тікелей бағытта қосылған. өйткені диодтағы кернеу ток өзгергенде аз  өзгерісіне түседі;

Қамаушы кернеу амплитотасын тұрақтандырғыштың кіріс кернеуіне аз ғана тәуелді.

Конден статор разрядында диодтағы кернеу азаяды, ол олардың кедергілерінің үлкеюіне және сәйкесінше Сқам конденсатор тғының азаюына әкеледі. Бұл оның симдылығын азайтуға мүмкіндік береді. 4.33б-Суретте осы сұлба үшін  uкэ2(t).   ik2(t) , uқан(t) графиктер көрсетілген. Улкен ток жүктелісіне есептелген тұрақтандырғыштарда қамалатын токтың шамасын үлкен болуына автонамды  кезін (қамалатын кернеудің ) қолдануға тура келеді (4.32в-суретте). Токтың шектелуі үшін колектор мезгіліне Т2 транзисторының Rшек резисторы қосылады. Колектордың токтары мен кернеуі Т2 бұл жағыдайда тік бұршты импулстың формаласына ие.

Сору интервалында токтың тастауы орыналады  ол Uқам/Rшек  тең болады. Басқару тізбегін есептеуде қамаушы кернеудің Uқам  шамасын анықтау керек, Rқам , R6 резисторларының кедергі шамалары және Сқам конденсаторлар симдылығын, Т2  транзисторы мен  Д6  диодтын талдау керек .

4.32-суретте сұлба үшін Дқам диоттардың саны мен типін таңдау керек, ол 4.32в-суреттегі  сұлба үшін Rқам  резистор кедергісінің шамасын анықтау керек Rшек .

4.32-суреттегі сұлбаның есептеуі,

Ығысу кернеуінің қосындысын Rқам +R6  анықтаймыз, оны Т12 база транзистор шамасынан, оның қанғуына қажет кіріс кернеуінің минималды шамасын анықтаймыз:

Rқам6=(Rқам +R6)=(U01мин−UК.Э11нас−UК.Э12кан)h21Э12минIВК12МАКС         (4.77)

Мұнда В=1,5÷2 Т12  транзистордың қанығу коэффицентіRқам +R6 анықтауда  В шамасын минималды деп аламыз.

Сқам  -Uқам мин  симдылығына қамалатын кернеудің минималды шамасын анықтаймыз кең диапазонды  температурада жұмыс істеуде қамалатын ығысу транзистордағы 0,4 -0,6в  аз болу керек, яғыни .

Uқам мин Uқам11+Uқам 12 +Uқам .э2қан                      (4.78)

Мұнда  Uқам 11 , Uқам12 –Т11, Т12  транзисторларындағы минималды қамайтын ығысулар  олар 0,4 – 0,6в –қа тең;  Uқам .э2қан –колектор эметір Т2 аусыуындағы қанығу режімінде кернеуі, ол 0,5 – 1в тең германикалық транзисторлар үшін ,2 -3в  кремниліктер үшін.

Uқам мин анықтаған соң  және конденсаторда кернеу үстелімін беру ΔUқам  ,Сқам - Uқам  конденсатордағы минималды орташа мәнін табамыз:

Uқам орташа = Uқам мин +ΔUқам /2

ΔUқам шамасын (0,20,5)  Uқам мин теңдеп аламыз. Rқам резистордың кедергі мәнін анықтаймыз.

Rқам Uқам орташа  Rқам6 / Uшығыс мин                   (4.79)

Rқам  Rқам6 шамаларын білеотырып, R6  кедергісін анықтаймыз.

R6 Rқам6 -Rқам                           (4,80)

Конденсатор симдылығының шамасын  Сқам   ΔUқам  шамасын анықтаймыз. Тұрақтандырғыш үшін ендок * импулстык түрлендіргіш  режімде жұмыс істейтін тұрақтан дырғыш,

Сқам Uшыгс,максU01макс−(Uш5ыс,макс)F0ΔUКам(R0U0макс+UшыгсRКуат)                     (4,81)

Т2 транзисторы ΙКЗмакс колекторынан максималды шамасынан , колектор –эмитрлер ауысуында кернеудің максимум шамасы мен Рк2  максимал қуатынан шыға отырып Т11 транзистор базасының қамаушы тоғына тең.  (Iк2 макс =Ιб.з11) Uкэ2 макс максимал кернеуі Сқам конденсатордағы максимал кернеуге және база Т12 –эмиттер Т11 аусыуындағы кернеуге тең. Егер ретелетін транзистордың импулыс уақытында Сқам конденсатор тоғы мен зарядталады, онда Uк.э2 макс  мынаған тең болады;

Uк.э2 макс U01макс  Rқам6 /(R6+ Rқам6)+ Uб.э11қам +Uк.эқам          (4,82)

Мұндағы Uб.э11қам =Uк.эқам : Uб.э12қам +Uк.э12 қам   Т2 транзистордың қуаты негізінен қанғу режімінде таралатын, Т11 транзисторындағы интербалында игерылетін қуатпен анықталады.Т11 транзистордың сорылу интербалында Т2 транзисторы сызықты режімде жұмыс істейді, және оның қуаты максималды кернеудің туындысына тең .кері шамасы.

Rк2 =Uк.эқамU01максR6(-1αмин) +Uк.э макс tрас11F0макс                         (4,83)

Мұндағы Uк.э2 қам   -Т2 транзистордың қанғу кернеуі; tрас11 -Т11 транзистордың сору уақты , ол (4,68)бойынша анықталады.

(4,291) дан Рк2 макс анықтаймыз , егер Рк2Рк2 макст  онда родиоттарды қолдану керек немесе үлкен қуатты транзисторы қолданылады. Д6 диоды,Т11  транзистордың форысталған қамауы үшін арналған,  Iб.з11 қамалатын токтан таңдалынады. 4,32-суретте сұлбаның есептеуі.

(4,781) ден Сқан -Uқам мин конденсаторлардағы минималды кернеуін анықтаймыз. Алдында көрсетілген конденсатордағы үстемелігі менΔUқам  , Uқам орт =Uд қан  шамасын анықтау Т12 база транзисторының тоғын біле отырып (Iк2 макс в/ h21эмин тең ) соғансай диодтар типін және олардың санын анықтаймыз:

Dқам =UDkamUDшек  мұнда  UДшек  диодтағы кезінде кернеудің түсіуі, Fk12makcB/h21э12мин тең кезінде.

Сқам симдылығының шамасын орнектерден анықтау:

ЕНТ – кезіндегі режімінде жұмыс ітейтін тұрақтндырғыш үшін

CқамUDkam(−Uшыгыс,минU01makc)NDkamRDHAMΔUkamF0

Келесі тұрақтандырғыш үшін

Сқам ≥UДқам м/NДқам RДқам Uшығыс мин мұндағы RДқам  -бір диодтың кедергісі ; Волыт амперлік сипаттамалардан анықталады (4,34-сурет)

R6 резисторлар кедергісін табамыз:

R=(U01MNH−Uк,Э11кан−UК,кан−UК,Э12кан−UДкан)h21Э12минLК12МАКСВ              (4,84)

Т2 транзисторы 4,32а –суретте сұлбасы үшін сяқты токтың максимал мәні бойынша ,кернеу мен қуатын таңдаймыз.

Рк2 қуатының шамасын (4,93)тен анықталады , Д5 диоды 4,32а суреттегі сұлбаға таңдалғандай таңдаймыз.

4,34-Суретте диодтың  волыт –амперлік сипат- Тамасы бойынша R -ді  анықтаймыз (R=Ug(Ig)

4,32в –суреттегі сұлбаны есептеу (4,78) –ден  Uнаб  = Uнаб мин  көзінен жабушы кернеуді анықтаймыз. R6 кедергі шамасын  UДжаб=0 санай отырып, (4.84) –тен табамыз  Rорт резистордың кедергі шамасын табамыз:

Rорт=(Uжаб−Uк.Э2қан)Iб.з 11

Т2 транзисторы Iк2такс  максималдық мәніне байлансты таңдаймыз, кернеу  Uк.Э 2так және қуат Рк2 :

Iк2такс =Iб.з 11 ;

Uк.Э 2так=Uжоб+Uк,э11кан+Uк,э,12кан  ;

RК2=UК,Э2канU01макс+UжобR61−αмин+UК,Э2максIК2макс+tрас11F0макс;

Күшейткішті және тригерді есептеу (4,35-сурет) 1.транзистор колекторының Т2 тоғы Iк2макс =Iб.з 11 шамасынан аспауы ескере отырып, Т2-Iмакс базалық тоқтың максималды мүмкіндік шамасын анықтаймыз:

Iб2макс=Iк2қан h21Э2макс                                        (4,85)

Iб2 макс шамасын анықтай отырып  Т11 ,Т12 транзисторы жабық болған уақытта, Т2  транзистор қанғу режімде болатынна көз жеткізуіміз қажет. Бұл үішін міндетті түрде келесі теңсіздіктерді орындауымыз қажет:

4.32а,б – сұлбасы үшін

Iб2 максh21Э2мак U01максR6

4.32в –сурет сулба үшін

Iб2 максh21Э2мак (U01макс+Uжааб)(R6+Rорт)                  (4,83)

R3 резисторының кедергі шамасын анықтаймыз . кейбір транзисторлар түрлері үшінR3  шамасын анықтамалық әдітерде (нұсқалады) көрсетіледі .егерR3 шамасы анықтамада көрсетілсе, онд R3=0.5÷2 деп қабылданады . R4 резисторының кедергі шамасын табамыз:

R4=U01макс−Uб,Э2Iб2макс+Uб,Э2R3                       (4,87)

Uб.э2  шамасын  Uб.э=0  және базалық ток Iб,2 макс баған кезінде, Т2 -іб=f(Uб,Э)  транзистордың кіріс сипаттамасы бойынша анықтаймыз.

Токтың максималды  мәні және Т3 транзистордың калекторлық кернуін анықтаймыз:

IКЭмакс≈U01,максR4                       (4,88)

Т3 транзистордың шамаланған қуат , кезінен қанғу аймағында шашыраған қуат анықталады:

Pкз≈(U01максR4)(1−α)Uк,кан                       (4,89)

Мұндағы  αмин  (4,56) –дан анықталады.

Iк3 макс ,Uк.Э3макс,Pk3 шамалары бойынша Т3  транзистор түрін таңдаймыз (4,29)-дан Рк3макс  шектік қуатын анықтаймыз және Pк2  теңсіздігінің орындалуын есептейміз. Транзисторды таңдап және оның параметірлерін анықтаймыз, оның қанығуына міндетті түрде қажетті ,Т3 транзистордың минималдық базасының тоғын анықтаймыз:

Iбзмакс≥Iк3максh21Эмин                   (4,90)

R5   резистордың кедергі шамасы R3  ұқсастығы мен анқталады. Тұрақтандырғыштың қарастырылған сұлбасын транзистордағы қарапайым тригерлердің орынына  Т4 транзисторына сәйкес  Дтг  тұнелдік диодта тригердің қилыстырлған сұлбасы қолданылады.

4,36- сурет. Түнелдік     Волт-амперлік сипаттама

Транзистордағы жай сұлбаларға қарағанда  бұл сұлбада элементтер аз және жоғары температурада тұрақты жұмыс істейді .тригердің тізбек әрекетілігін жоғарлату үшін істейді сулбада импулсты .түрлерді , диодтпен сәйкес аз қуатты жоғары жилікті транзисторларды пайдаланылғанжоөн 4,36 –суретте түнелді диодтың сипаттамасына бейнеленген .түнелді диод келесі негізгі параметірлер мен сипатталады: Iш –шығыс ток (ток шамасы ,вольт –ампер сипатамаларынан максималды мәніне сәйкес) ;Uш –шындық кернеу (шындық ток негізінде); Iқ –қанғу тогы (ток шамасы вольт –амперлі  сипаттама миницуалына сәйкес); Uқ-құрам кернеуі (диодтағы кернеу, қурамтоғына сәйкес );

ҚОРЫТЫНДЫ

Жалпы бұл курстық жобада тұтынушылар үшін қолы жететін, үнемді және ыңғайлы  электр жүйесімен қамтамасыздандыратын екінші ретті электрқоректендіру  көздері жобаланады.

Автоматикада, телемеханикада және байланыс аппаратурасының қалыпты жұмысы үшін нақты шектердегі электр қоректендіруші бөліктер кернеулері қолданылған. Аппаратура кернеуі түзеткіш құрылғылардан шығатындықтан , қадағалаушы және тұрақтандырушының басты объектісі болып түзеткіш құрылғының шығыс кернеуін айтады. Алайда жергілікті реттеушілер электр қоректендіруші құрылғылардың батареясыз қоректенуші жүйелерін қолданудың негізгі шарты болып,бекеттің екі тәуелсіз сыртқы электр қоректендіруші (электр бекет) қоректерден электр энергиясын алуды айтады. Құрылғылар электр қоректендіру батареясыз жүйе бойынша іске асады.

Батареясыз қоректендіру жүйесі орталықтандыру негізгі объектілерін қоректендірумен сипатталады, тек 220 В айнымалы токпен желіде немесе түзеткіштер арқылы жиілікті (	түрлендіру).

Осындай жолмен электрқоректендіру жүйелерімен қамсыздандыру өте тиімді болады,  әрі әр түрлі салаларда қажетті электр өндіру талаптарына сай келеді.