Андатпа

Бұл дипломдық жоба  “Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру” тақырыбына сай жазылған.

Осы дипломдық жоба төрт бөлімге бөлінеді:

Техникалық – технологиялық  бөлімі;

Экономикалық бөлімі;

Еңбек қорғау бөлімі;

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

Техникалық – технологиялық бөлімде Жаңажол кен орынның географиялық, экономикалық жағдайы және геологиялық зерттеулері, сонымен қатар БОТЭС – пен жабдықталған ұңғыманы пайдаланудың тиімділігін арттыратын тәсілдерінің бірі, ол газайырғыштарды және диспергаторларды пайдалану  болып табылады және оның технологиялық есебі берілген.

Экономикалық бөлімде негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру, техника – экономикалық көрсеткіштердің талдауы және    БОТЭС – пен жабдықталған ұңғыманы пайдаланудың және экономикалық тиімділігінің есебі де қамтылған.

Еңбекті қорғау бөлімінде БОТЭС пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау және одан қорғану шаралары қарастырылған.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ластайтын технологиялық үрдістерге талдау жасалады және биосфераны қорғау шаралары қарастырылады.

Мазмұны

Кіріспе

1     Техникалық – технологиялық бөлім:                                                      11

1.1      Кен орын бойынша жалпы мәлімет........................................................

1.2     Кен орынның геологиялық сипаттамасы............................................12

1.2.1     Стратиграфия......................................................................................7

1.2.2     Тектоника............................................................................................10

1.3     Мұнайгаздылық.................................................................................... 11

1.4     Мұнайгаз шоғырларының түрі............................................................ 15

1.5     Өткізгіштік бойынша қабаттардың біртекті еместігі.........................16

1.5.1    Қабаттағы мұнайдың және газдың физикалық, химиялық  қасиеттері.............................................................................................. 19

1.6     Жаңажол кен орынын игеру жағдайы.................................................21

1.6.1     Өндірістік бағдарламаның орындалуы............................................ 35

1.6.2     Өндірістік қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық – техникалық шаралардың орындалуы................................................. 36

1.6.3     Айдау ұңғыларының  қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық

– техникалық шаралардың орындалуы және олардың   тиімділігі............................................................................................... 41

1.6.4     Жаңажол кен орынындағы ұңғыларды пайдалану әдістері.......... 45

1.6.4.1     Пайдалану әдісін негіздеу..................................................................

1.6.4.2     Штангасыз ұңғымаларды пайдалану........................................... 46

1.7     Арнайы бөлім....................................................................................... 48

1.7.1     Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі............................................................................................. 54

1.7.2     Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар...................... 57

1.8     Технологиялық есеп............................................................................. 59

1.8.1     Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу..................................

1.9     ЭВМ – де есептеу................................................................................. 61

2     Экономикалық бөлім:                                                                              63

2.1      «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ұйымдастырушылық сипаттамасы...................................................................................................................

2.2     Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру................................. 63

2.3     Нақты шығындар.................................................................................. 64

2.4     «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі.................................................................. 70

2.5     Жаңажол кен орынын пайдаланудың техникалық – экономикалық көрсеткіштеріне зерттеу жасау.............................................................................. 72

2.5.1     Техникалық – экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау....... 73

2.6     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау............................................... 74

2.7     БОТЭС – қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін есептеу................................................................................................... 76

3     Еңбек қорғау бөлімі:                                                                               77

3.1     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жасау....................

3.2     БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану шаралары.............................. 79

3.2.1     Өндірістік санитария............................................................................

3.2.2     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі..............................................................................................81

3.2.3     Өрттік – жарылыстық қауіпсіздік....................................................83

3.3     Мұнай және газ өндіретін цехтағы апатты жою жоспары………...85

4.     Қоршаған ортаны қорғау бөлімі                                                          90

4.1     Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ( топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау.......................................................................................................90

4.1.1     Атмосфераны ластау көздері............................................................90

4.1.2     Литосфераны ластау көздері.............................................................94

4.1.3     Апаттар................................................................................................95

4.2     Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік – техникалық шаралар...............................................................................95

4.2.1     Атмосфералық ауаны қорғау............................................................96

4.2.2     Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану....................97

4.2.3     Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау.........................98

4.2.4     Жануарлар әлемін қорғау.................................................................99

4.3     Мұнай қалдықтарын жою...................................................................100

Қортынды                                                                                                       102

Әдебиеттер тізімі                                                                                           103

Кіріспе

Мұнай мен газ өндіру өнеркәсібінің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.

Еліміздің әлеуметтік – экономикалық жоспарында жаңа мұнай және газ кен орындарын пайдалануды жеделдету қамтылуда, олардың қатарында Жаңажол кен орны жатады.

Жаңажол кен орны 1978 жылы ашылып, пайдалануға 1986 жылы берілді. Каспий маңының мұнай – газдылық мүмкіндігі, тұзасты кешенінде ірі кен орындарының бірі Жаңажол ашылғаннан кейін күрт артты.

1 Техникалық – технологиялық бөлім.

1.1 Кен орын бойынша жалпы мәлімет.

Мұнайгазконденсатты Жаңажол кен орыны Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 240 шақырым жерде, Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Мұғалжар таулары мен Ембі өзенінің дала аймақтарының арасында орналасқан.Жақын қоныстанған бекеттер болып ,кен орыннан солтүстік – шығысқа қарай 15 шақырым жердегі Жаңажол совхозының аумағы және солтүстік-батысқа қарай 35 шақырым жердегі жұмыс істеп тұрған Кеңқияқ мұнай кәсіпшілігі саналады.Жақын маңындағы теміржол станциясы болып, кен орынның ауданынан 100 шақырым жердегі Мәскеу – Орталық Азия теміржол торабында орналасқан Ембі станциясы болып табылады. Жаңажол кен орынынан солтүстікке қарай 130 шақырым жерде, Октябрь қаласында МГӨБ АҚ “Ақтөбемұнайгаз” өңдірістік кәсіпорыны орналасқан.

Жер бедері әлсіз жоталы жазықтан тұрады. Жер бедерінің абсалютты белгілері +125 – 270 м аралығында болса,ал минималды белгілері кен орынды оңтүстік – батыстан шектейтін Ембі өзенінің маңында кездеседі.

Ауданның гидрографиялық бөлігі Ембі өзенімен байланысты сипатталады. Ол кен орынның оңтүстік – батысында 2 – 14 шақырымға созылған.Суы минералданған,техникалық мақсаттарда пайдаланады.Ал тұрмыстық мақсаттарда құдықтардан алынатын су пайдаланады. Ембі өзенінің және құдықтарда судың деңгейі 2 м немесе оданда көп құрайды. Ембінің сол саласы – Атжақсыда тұрақты су ағынының болмауынан,суға тек қана көктем мезгіліндегі су тасқындарының арқасында толады.

Ауданның ауа-райы құрғақ,жоғары континентальды және жылдық пен тәуліктік температуралардың болуымен, аса төмен ылғалдықпен сипатталады.Қожай метеостанциясының мәліметтеріне сүйенсек,қыстағы температура минимумы –40 градусқа жетсе, ал жаздағы температура максимумы +40 градусқа жетеді.Ең суық қаңтар мен ақпан айлары болса,ал ең ыстық шілде айы болып табылады. Қатты желдер мен борандардың соғуы, қаңтар мен ақпан айлары үшін тән.

Топырақтың қату тереңдгі 1,5-1,8 м  – ді құрайды. Ортажылдық, атмосфералық жауын – шашын мөлшері үлкен емес және жылына 140 – 200 мм – ге  жетеді.

Кен орынды игеру 1983 жылдан басталды.Қазіргі уақытта мұнай мен суды тасымалдау, газды дайындау,мұнайды шығару,сумен қамтамасыз ету,электр тоғымен қамтамасыз ету,коммуникация,автоматизация қондырғылары және өртке қарсы профилактика үшін  кешенді құрылымдар салынған.Қазіргі кездегі игеру әлпісі мен айдау торы пайдалануда кенорының жағдайына, сәйкесінше мұнайгаздың  қоры мен олардың өндірістік мүмкіндіктеріне жауап бермейді.

1.2 Кен орынның геологиялық сипаттамасы.

Барлаулық бұрғылаудың мәліметтері бойынша, төменгі тас көмір кезеңінен, төрттік кезеніне дейін зерттеу жүргізіліп,соның негізінде стратегиялық – аймақтық бірізділік жасалды. Осы аудандағы ең кәрі қабаттар болып,барлау ұңғыларымен ашылған төменгі карбондағы визей ярусы саналады. Гжел ярусының,касимов ярусының және жоғарғы мәскеу ярустық бөліміндегі қалың қабаттарды (қалыңдығы 386 – 717 м), кәдімгідей жоғарғы карбонаттың қабаттарын – КТ – 1  қабаттары деп атауға болады. Визей ярусының,серпухов ярусының және төменгі мәскеу ярустық бөліміндегі,төменгі волихир ярустық бөліміндегі аса қалың қабаттарды (қалыңдығы 509 – 930 м), кәдімгідей төменгі карбонаттың қабаттарын – КТ – 2  қабаттары деп атауға болады. Берілген аудандағы мұнайгаз  белгілері негізінен осы карбонатты қалыңдықтарда (КТ – 1 мен КТ – 2) шоғырланған.

КТ – 1 – дің  үстінде орналасқан, төменгі пермнің Ассель – Сакмар ярусындағы қалың құмды – сазды қабаттар бірінші тұзасты терригенді жиынтығы деп аталып және ол КТ – 1 мұнайгазды шоғырларының жабындысы болып табылады,оның қалыңдығы 15 – 800 м , ал КТ – 1 мен КТ – 2 арасындағы қалың құмды – сазды  қабаттарды, екінші терригенді тұзүсті жиынтығы деп атайды және ол КТ – 2 мұнайгазды шоғырларының жабындысы болып табылады, сонымен қатар ол КТ – 1 мен КТ – 2 мұнайлы қалыңдықтарды бөліп тұрады. Бірінші карбонатты қалыңдық КТ – 1 – де, қалыңдықтары 390 м (92 ұңғымада) – 548 м (41 ұңғымада) құрайтын қабаттар, литологиялық жағынан негізінен әктастардан,доломиттерден және өзара араласқан түрде кездеседі, осы жыныстардағы өткізгіштері, коллекторлардың қызметін атқарады. Коллекторлардың түрі кеуекті,қуысты,жарықшақты болып келеді.Каротаждық қисықтардың жазбаларына қарап, қалыңдықтың қимасында реперлер сериясы байқалады, олар ГК(жыныстардың саздылық және тығыздықтары жағынан айырмашылықтары) шамаларының жоғары болуымен сипатталады. Осы мәліметтер 2550 – 2900 м тереңдікте жатқан А,Б,В және В1 төрт өнімді жиынтықтарды анықтап беруге мүмкіндік берді.

Стратиграфиялық жағынан А жиынтығы гжель ярусының төменгі бөлігіне, Б жиынтығы Касимов ярусына, В және В1 Мәскеу ярусындағы подоль горизонтының жоғарғы бөлігіне негізделген. Олардың көмірсутектерімен қанығу сипаттамалары әр түрлі:А жиынтығында газды шоғыр төменде мұнаймен байланысқан, сәйкесіншн биіктіктері 203  және 90 м – лерді құрайды,Б жиынтығы биіктігі 90 м болатын мұайгазды шоғырдан және  биіктігі 110 м  болатын газды бөлігінің қабатынан құралады. В жиынтығы газды телпегінен (газды бөлігінің биіктігі 30 – 50 м) тұратын мұнайлы шоғырға (мұнайлы қабатының биіктігі 83 – 91 м) негізделген. В1 жиынтығы биіктігі 87 м – ге жететін үлкен емес екі мұнайлы шоғырлардан тұрады.

Барлық анықталған өнімді жиынтықтар өзара гидродинамикалық жүйемен біріктірілген, практикалық жүзінде –2560 м абсалютты белгіде, ортақ газмұнайлы байланысы бар, бір қабатты – массивті  газмұнайлы шоғырды келтіреді және СМЖ ауданы бойынша –2630-2650 м абсалютты белгілерде өзгереді.

СМЖ – ның жоғарғы жағдайы батыс қанатта және оңтүстік периклиналда (-2630–2640 м – де ), ал төменгі жағдайы шығыс қанатта және солтүстік периклиналда (-2640 – 2650 м – де) байқалады.Бірақ 182,154,383 ұңғымалары жататын Б,В мен В1 жиынтықтардың қабаттарында тығыз бөліп тұратын қабатшалар болмағандықтан, олар ортақ қалың қабатты құрайды.Бұл тағы да анықталған жиынтықтардың  тұтастығын дәлелдей түседі.Газмұнайлы жапсар 4,5,10,16,17,18,19,22 мен 26 ұңғымаларды сынау кезінде қабылданды, сонымен қатар –2560 м тереңдіктен газ, ал  одан төменгі тереңдіктен мұнай алынды.

Г стратиграфиялық жиынтығы өзінің негізгі қима бөлігінде, мәскеу ярусындағы кашир горизонтының жыныстарынан құралады, ал Д жиынтығында мәскеу ярусындағы верестік горизонтының сонымен қатар башкир, серпухов (протвинский, стешевский, тарусский горизонттары) пен визей (веневский, окский горизонттары)  ярустарының жыныстары шөгеді.Алдында атап өткендей, КТ – 2  қалыңдығы тектоникалық бұзылыстары бар блоктарға бөлінеді. В1,2 және 3 блоктарда мұнайдың бөлінуі анықталды.

Шоғырлардың су – мұнайлы байланыстары (негізінен ұңғыларды сынау кезінде алынған нәтежелері мен ПГИС – тің мәліметтері бойынша) қабылданып, олар құрылымның әр түрлі аудандары үшін біртекті емес және тереңдіктердің аралықтары –3602 м – ден, -3534 м –ге  дейін өзгеріп отырады 1 – ші блоктың оңтүстік – шығыс бөлігі үшін СМЖ – ның  абсолютты белгісі –3570 метр деп қабылданады (38 –ші ұңғыманың мұнайға қаныққан бөлігінің табанында, яғни осы белгіде сусыз мұнай алынды). 29 – шы ұңғымадан алынған ПГИС – тің мәліметтері бойынша, солтүстік – батыс бөлігі үшін абсолютты белгі -   3581 метр деп қабылданды.СМЖ аймағының аралығын сынау кезінде СМЖ – ның 2 – ші блогындағы қабаттың  мұнайлы бөлігінің табанынан, құрамында суы бар мұнай алынды,ал ПГИС – тің  мәліметтері бойынша 61 – шы ұңғымадан, -3534 метр абсолютты белгісінен сусыз мұнай алынды.

3 блоктағы ГМЖ – ның газмұнайлы шоғырында, 36 – шы  ұңғыманы сынағаннан кейін алынған нәтижелері мен газды каротаж мәліметтері бойынша, -3385 метр абсолютты белгісінде жүргізілген перфорацияның нәтижесінде мұнай мен газдың ағыны алынды. 14 – ші  ұңғымада, -3399 метр тереңдікте мұнай алынды,ал  36 – шы мен 45 – ші  ұңғымаларда, -3371 метр тереңдікте  құрамында конденсаты бар газ алынды.

Сумұнайлы жапсар –3603 метр абсолютты белгісінен (шоғырдың батыс бөлігіндегі 43 – ші ұңғыма бойынша), –3573 метр абсолютты белгісіне дейінгі (блоктың оңтүстік – шығысындағы В6 ұңғымасынан осы белгіге дейін сусыз мұнай алынды) аралықты қамтиды. 72 ұңғыманың тұщы сулы бөлігінде,  қабаттың мұнайлы бөлігі –3589 м белгіге дейін орныққан, ал солтүстік периклиналдағы 73-ші ұңғымадан,  –3597 м белгісінен су алынды.

ПГИС – тің мәліметтері мен сынау нәтижелері бойынша СМЖ қабылданды. ПГИС бойынша 16 ұңғымада, –2647 м абсолютты белгісінде СМЖ анық байқалады және осы белгіде сусыз мұнай алынды.

ПГИС бойынша 17 – ші мен 29 – шы ұңғымаларда, мұнай – су  шекарасы –2637 м және –2631 м абсолютты белгілерінде екендігі анықталды.

6 – шы және 14 – ші ұңғымалардың, –2637 м мен –2631м абсолютты белгілерінде қабат суы алынды, бұл алынған геофизикалық мәліметтердің дұрыс екенін көрсетеді. Шығыс периклинал ауданында және солтүстік күмбездің оңтүстіктегі 11 – ші мен 5 – ші ұңғымаларының,- 2645 м мен –2644 м абсолютты белгілері сусыз мұнай берді. ПГИС – тің мәліметтері бойынша мұнайға қанығушылық бөлігінің табаны –2651 м абсолютты белгісінде байқалады.

Төменде өнімді жиынтықтардың қысқаша сипаттамалары келтіріледі.

А жиынтығы жоғарыда мықты қалыңдықпен (650 м – ге  дейін) жабылған, қалыңдық өз алдына гжел мен ассель – сакмар  ярустарының терригенді жыныстарынан және кунгур ярусының гидрохимиялық шөгінділерінен құралып, кеңейген газоконденсаттымұнайлы шоғырының берік жабындысын туғызады. Шоғырдың құрылымы екі күмбезді болып келеді,оның солтүстік бөлігіндегі, шығыс қанатындағы шектерінде коллектор, өткізбейтін ангидриттар жыныстарымен ауысады, бұл литологиялық, біртекті емес жыныстардың болуын көрсетеді және оның ауданы бойынша таралуын шектейді.

Жоғарыдағы шоғыр, шоғырлардың литологиялық шектелген, массивті түріне жатады. Газдылық ауданы 70695 мың. м2 құраса, ал мұнайлылық ауданы 5204 мың. м2 құрайды. Жалпы қабаттағы мұнайлылық қабаты 293 литр болса, ал газдылық қабаты 90 литр болады.

Газмұнайлы шоғырмен байланысты Б жиынтығы, А жиынтығынан 2 – 60 м – ге төмен, шоғырдың солтүстік бөлігіндегі шектерінде, коллекторлардың таралуы шектелген және146 – шы, 52 – ші, 117 – ші ұңғымалардың аймағында, олар өткізбейтін карбонаттармен ауысса, ал 67 – ші, 103 – ші, 321 – ші мен 8 – ші ұңғымалардың аймағында, олар ангидриттармен ауысады. Шоғыр литологиялық шектелген, массивті болып келеді. Шоғырдың биіктігі 200 м, соның ішінде газға 110 м келеді. Газдылық ауданы 36516 мың. м2құраса, ал мұнайлылық ауданы 71475 мың. м2 құрайды.

В жиынтығы, Б жиынтығынан 4 – 74 м – ге төмен орналасып және жақсы дамыған. В жиынтығы жоғарыда сипатталғандардан негізгі  айырмашылығы, онда оңтүстік пен солтүстік күмбездерге бейімделген екі шоғырдың болуында. Екі шоғыр биіктігі бойынша үлкен емес (оңтүстікте – 30 м, ал солтүстікте – 50  м) газ телпегі бар мұнайлы, массивті, ал оңтүстіктегі күмбезде ,60 – шы ұңғыманың аймағындағы  шоғыр литологиялық – экрандалған болып келеді. Соңғысының өлшемдері кіші:7.6*3.7 км; биіктігі – 129 м, ал солтүстіктегі шоғырдікі   - 8,5*4,1 км, биіктігі – 1974 м.

В1 жиынтығы, В жиынтығынан 3 – 50 м – ге төмен орналасып және екі мұнайлы шоғырдан тұрады, олардың өлшемдері салыстырмалы үлкен емес, оңтүстіктегі шоғырдікі – 4,5 *2,1 км, биіктігі – 60 м, ал солтүстіктегі шоғырдікі –5,6*3,2 км, биіктігі – 87 м.

В1 жиынтығының қорларын есептеу кезінде, солтүстік шоғыр толық барланбаған кұйінде қалып қойғанын атап кету керек. Осындай жағдайда ұңғымалардың арқасында оңтүстік күмбездегі  В1 жиынтығы ашыла бастады, бірақ өнімді бөлік осы күмбездің В жиынтығында ескерілді. Осы ұңғымалар бойынша алынған қосымша мәлімет, шоғырдың толық қабатты емес екенін анықтады.

КТ – 2 карбонатты қалыңдығының КТ – 1 карбонатты қалыңдығынан айырмашылығы, онда әктастардың көптеп, ал доломиттердің аздап кездесуінде жатыр. Коллекторлардың өткізгіштері әр түрлі болып келеді. Қимасы мен ауданы бойынша бір топтың екінші топпен жиі ауысуы, осы жиынтыққа тән. КТ – 1 және КТ – 2 бөліп тұратын қалыңдық, әктас иірімдері бар терригенді жыныстардан (карбонаттар арасындағы  тұзасты қалыңдығы) түзілген және екінші карбонатты қалыңдықтағы көмірсутекті шоғырлар үшін сұйықарынды жапқыштың қызметін атқарады. КТ – 2 қалыңдықта қорларды бөліп есептеу мен игеру обьектілерін тағайындау барысында, шартты түрде екі өнімді жиынтықтар – Г  мен Д белгіленді, олардың вереск горизонтында, өткізбейтін жыныстарының қалыңдығы 4 – 50 м, олар  оңтүстікте әктастардан (50 – 60 м), ал солтүстікте негізінен саздардан (15 – 20 м) түзілген. Осы мұнайлылықтың (460 м) негізінде алынған блоктар бойынша СМЖ – ның орналасуы, салыстырмалы үлкен емес, бұл көмірсутектермен әр түрлі қаныққан коллекторлары бар шоғырдың жалпы (КТ – 2) қоймасы үшін, түзілу жағдайлары ортақ екенін көрсетеді.  Коллекторлық қабаттарды ауданы мен қимасы бойынша жіктеудің салдарынан, Г мен Д жиынтықтары жоғарғы мен төменгі горизонттарға шартты түрде бөлінді. Д жиынтығы, 1 және 3 блоктарда анықталған екі мұнайлы шоғырдың болуымен сипатталады. Жиынтықтың төменгі бөлігіндегі 1 блогында коллекторлық қабаттарды, тығыз жыныстар ауыстырып жатқаны байқалады. Бұл жағдай шартты түрде оның Дж – 1 – жоғарғы  және Дт – 1-төменгі деп аталатын, екі өнімді горизонтқа бөлінуіне әкеліп соқты. Жоғарғы горизонтта (Дж – 1) коллекторларды алмастыру, 44 – ші, 27 – ші, 33 – ші мен 56 – шы ұңғымалардың аймағында байқалады. Жоғарғы горизонттағы шоғырлардың өлшемдері 11,5*7, ал төмендегінікі 6,2*4. Шоғырлар тектоникалық жағынан, литологиялық жағынан шектелген, олар жоғарғы горизонтта массивті – қабатты, ал төменгі горизонтта толық қабатты емес болып келеді.

3 блокпен мұнайлы шоғыр байланысты, ол жоғарғы және төменгі горизонттарда орын теуіп және Д – 3 жиынтықтағы коллекторлардың біртұтас қоймасы ретінде қарастырылып, 71 – ші ұңғыманың аймағында (шоғырдың сыртында) тығыз жыныстармен ауысады. Шоғырдың өлшемдері: мұнайлылық ауданы 30,4 км м2, қабаттың биіктігі 189 м. Шоғыр тектоникалық – экрандалған, толық қабатты емес, пассивті түріне жатады.

1.2.1 Стратиграфия.

284 өндіретін және барлық барлау ұңғымаларының стратиграфиялық өзгеру мәліметтерін пайдалану негізінде, КТ – 1 мен КТ – 2 – нің қабатшалары бойынша құрылымдық жоспарлар сызылды. КТ – 1 мен КТ – 2 үшін құрылымның жалпы пішіні оңтүстік пен солтүстік күмбездері бар антиклиналь болып табылады. Антиклиналь өсінің ұзындығы, шығысқа 25 градусқа ауытқуымен солтүстікке қарай бағытталады.

КТ – 1 құрылымы:

Қабатшаның құрылымдық жоспары бойынша шектелетін изогипстің абсолютты белгілері 2330 м және 2500 м, тұйық изогипстегі ауданы 9,38 км*4,38 км, құрылымның биіктігі 170 м; берілген көтерілімнің батыс қанаты нығыздырақ және қабаттардың құлау бұрышы 10 градусқа тең, ал шығыс қанаты босаңсырақ және қабаттардың құлау бұрышы 7 градусты құрайды. Солтүстік күмбездің абсолютты белгісі 2260 м, ал шектелетін изогипстің абсолютты белгісі 11,25 км*5,38 км, биіктігі 240 м құрайды. Берілген көтерілімінің құрылымындағы қанаттар бір – бірімен үлесімді, қабаттардың құлау бұрышы 9 градусқа жуық.

КТ-2 құрылымы:

Қабатшаның құрылымдық картасы бойынша оңтүстік күмбездің абсолютты белгісі  -3110 м, тұйық сызықтың абсолютты белгісі  3380 м, тұйық изогипстегі ауданы 12,75 км*5,38 км, құрылымның биіктігі 270 м – ге тең.

Берілген көтерілімнің батыс қанаты, шығыстағыдан нығыздырақ және қабаттарының құлау бұрышы 10 градусқа жуық, ал шығыс қанатындағы қабаттардың құлау бұрышы 7 градусқа жуық болып келеді. Солтүстік күмбездің абсолютты белгісі 3050 м, ал тұйық сызықтың абсолютты белгісі 3380 м, тұйық изогипстегі ауданы 11,63 км*5,5 км, құрылымның биіктігі 330 м – ге тең. Негізінен екі қанатта үлесімді, ал қабаттарының құлау бұрышы 10 градусқа жуық.

КТ – 2 құрылымын зерттегенде, алдыңғылар оның батыс қанатында оңтүстіктен солтүстікке жылжитын және шығысқа қарай құлайтын бір түсірілім бар деп тұжырымдады. Сондай – ақ олар құрылымдағы екі көтерілімнің арасында, батыстан шығысқа қарай жылжитын екі түсірілімді анықтады. Сөйтіп антиклинальда грабен пішіні пайда болды. Антиклинальды ары қарай зерттеген кезде, бұл екі түсірілім жоқ болып шықты. Солтүстік көтерілімнің батыс қанатындағы түсірілім, КТ – 1 – дегі Г – 62,Г – 32 ұңғымаларының абсолютты белгілеріне жасалған корреляцияның нәтижелері бойынша, оңтүстік көтерілімнің батыс қанатында бар болуы мүмкін.

Каротаж мәліметтерін қарау барысында, А жиынтығы Гжель ярусына, Б жиынтығы Касимов ярусына жататындығы, В жиынтығына Мящков горизонты мен Подоль горизонтының жоғарғы бөлігі кіретіндігі анықталды. Мұнайлы қабаттарының жиынтықтарын ары қарай былай жіктеуге болады: А жиынтығын жоғарыдан төменге қарай А1 мен А2 мұнайлы қабаттарына, Б жиынтығы ары қарай бөлінбейді, В жиынтығын В1 – В5 мұнайлы қабаттарына, соның ішінде В1 – В3 Мящков горизонтына кірсе, ал В4 мен В5 Подоль горизонтына кіреді.

Әрбір қабаттың қалыңдығы нақты бөлінгеннен кейін 50 м құрады. Мящков пен Подоль горизонттарының арасында (В3 пен В4 арасында) әлсіз меншікті электр кедергісі бар, табиғи гамманың жоғарғы шамасы бар, өткізбейтін және берілген ауданың стратиграфиялық корриляциясы үшін басты маркирлейтін қабат болып, перлитті қабат саналады.

КТ – 2 мүнайлы жиынтығы жоғарыдан төменге қарай мұнайлы қабаттарының Г және Д екі жиынтығына бөлінеді, солардың ішіндегі Г жиынтығына Кашир мен Верей горизонттары кіреді, ал Д жиынтығына Башкирлік төменгі ярус асты және Протвиндік горизонт кіреді. Мұнайлы қабаттарының жиынтықтарын ары қарай былай жіктеуге болады: Г жиынтығын жоғарыдан төменге қарай Г1 –Г6 мұнайлы қабаттарына , соның ішінде Г1 – Г4 Кашир горизонтына кірсе, ал Г5 мен Г6 Верей горизонтына кіреді, Д жиынтығын жоғарыдан төменге қарай Д1 – Д5 мұнайлы қабаттарына, соның ішінде Д1 – Д3 Башкирлік төменгі ярус астына кірсе, ал Д4 мен Д5 Протвиндік горизонтына кіреді.

1.2.2 Тектоника

Тектоникалық жағынан аудан Каспий маңы ойпатының борт алдындағы ватолы бөлігінде орналасқан. Ол өз кезегінде Орал геосинклиналь аймағындағы Ащысай мен Сакмар – Көкпекті     бұзылымдарымен бөлінген.

Геологиялық дамуының ерекшеліктерінің бірі болып, аумақтың жедел түсуі және мықты шөгінді түзілімнің қалыптасуы болып табылады. Оның негізгі бөлігін тұзасты кешені құрайды (7 – 10 км). Тұзасты қалыңдығының жапсарлары батысқа қарай еңкейген кезде, бір қатар жекелеген баспалдақтармен қиындатылады (жату тереңдігіне байланысты). Оларға: Жаңажолдық (5,5 – 6 км), Кеңқияқтық, Қоздысайлық және Шұбарқұдықтық (7 – 7,5) баспалдақтары жатады, олар өз кезегінде түзу емес ақауларымен сипатталады. Шектерінде қарастырылып отырған кен орын орналасады, яғни Жаңажол баспалдағындағы ерекшеліктерінің бірі болып, брахиантиклиналды түріндегі ірі ашылымдарымен қиындатылған мықты карбонатты массивтердің дамуы табылады.

Жаңажол кенорыны Гжель – Подоль (КТ – 1) және Кашир – Венев  (КТ – 2) жастағы жыныстардан құралатын карбонатты массивінің жоғарғы бөлігіне бейімделген. Құрылым үлкен емес тоқымымен бөлінген, иррационалды созылған солтүстік пен оңтүстік күмбездері бар, ірі брахиантиклинальмен сипатталған.

Барлау ұңғыларымен ауданды бұрғылаған кезде, карбонатты қалыңдығының төменгі қимасында тектоникалық ақаулар бар екендігі анықталды, олардың ішінде аса созылғандары 100 – 150 м ығысу амплитудасымен батыс қанаты бойынша өтеді, қалған екеуі 40 – 50  м амплитудасымен ығысып  орталық бөлігін қиындатады (61 – шы  ұңғыманың ауданында). Осы ақаулардың арқасында жалпы құрылым  3 блокқа бөлінеді: 1 (оңтүстік бөлік), 2 (61 – шы ұңғыманың ауданында), 3 (солтүстік бөлік). Сұйықтардың қорлары негізінен 1 мен 3 блоктарда шоғырланған.

Кенорынның өндірістік мұнайгаздылығы екі карбонатты қалыңдықпен байланысады: бірінші және екінші, олар өз кезегінде қалыңдығы 206 – 417 м болатын терригенді жыныстардың жиынтығымен бөлінеді.

1.3 Мұнайгаздылық.

Өнімді жиынтықтардың коллекторлық қасиеттері сынама мен кәсіпшілік – геофизикалық зерттеулер кешені бойынша қарастырылды. Есептелетін кеуектілік параметрін негіздеу үшін, геофизикалық зерттеулердің мәліметтері және қара құжаттың зертханалық зерттеулерінің нәтижелері пайдаланды. А, Б мен В жиынтықтардағы, мұнайғақанықтылық бөлігіндегі кеуектіліктің сынама бойынша орташа арифметикалық шамасы сәйкесінше: 11.5 %, 13,7 %, 10,2 % - ды  құрады.

А, Б және В жиынтықтардағы газды телпектердің газғақанығушылығы сәйкесінше: 79%,82%,81% - ды құрады. ГЗС нәтижелері бойынша кеуектіліктің орташа шамасы А жиынтығында 12 %, Б жиынтығында 13,8 %, ал В жиынтығында 11,5 % құрады. А мен Б жиынтықтары бойынша жоғарыда қарастырылған мәліметтерге қарасақ, ГЗС пен сынама бойынша кеуектіліктің шамасы бастапқыда бір – біріне жақын, сондықтан кеуектіліктің шамасын А жиынтығында 12%, Б жиынтығында 14 % деп қабылдауға толық негіздеме бар. Б жиынтығында тек 7 ұңғыма ғана  сынамаға зерттелсе, ал 12 ұңғымада кеуектіліктің, геофизикалық жағынан анықталуы жүргізілгенін ескерсек, онда кеуектілікті НГК бойынша 11 % деп қабылдау қажет. А, Б, В өнімді жиынтықтардағы өткізгіштің сүзілу сипаттамасын негіздеу үшін, тек қана бастапқы мәліметтер пайдаланды. А, Б, В жиынтықтардағы өткізгіштің орташа мәні сәйкесінше: 0,008 мкм. м2, 0,171 мкм. м2, 0,114 мкм. м2 құрады. А мен Б жиынтықтарындағы жүргізілген кәсіпшіліктік – геофизикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша бастапқы мұнайғақанығушылық сәйкесінше: 80 % және 88 % - ды құрады, ал В – В1 жиынтықтары бойынша мәліметтер сынама мен ГЗС арқылы белгілі болды. Шоғыр ауданы бойынша сынама мәліметтерінің жетіспеушілігінен, В1 жиынтығында ГЗС – тен  алынған бастапқы мұнайғақанығушылықты  86  % деп қабылдаймыз, ал сынама жағынан жиынтық әлсіз сипатталған. Бұл жиынтық бойынша алынған барлық параметрлер, В жиынтығында алынған параметрлер сияқты қабылданады. Екінші карбонатты қалыңдығындағы (КТ – 2) карбонатты жыныстар, литологиялық жағынан әктастардан, доломиттерден құралған. Стратиграфиялық жағынан Г жиынтығы Кашир горизонтының Мәскеу ярусына, Д жиынтығы Верей горизонтының Мәскеу ярусына, Башкир ярусына және Протвин горизонтының Серпухов ярусына бейімделген. ТЭН бойынша жұмыстарда, кондиционды көрсеткіштерге сәйкес коллекторларға кеуектілігі 7 %, өткізгіштігі 0,7 мкм. м2 болатын жыныстар жатқызылды. Бұнда сынама бойынша өткізгіштік пен кеуектіліктің арасында тығыз байланыстың бар (ч=0.74) екендігі, осы коллекторларға тән болып келетін қасиет. СССР ГНЗ қорғауында, КИН ТЭН – сін қарастырғанда, кеуектіліктің төменгі шегі 8,5 % - ға, ал өткізгіштік 0,0031 мкм. м2 - қа дейін жеткізілді.

Жобалау үшін кеуектіліктің келесідей шамаларын қабылдау қажет: Г – 1 жиынтығы үшін 9,5 %, Гж – 3 жиынтығы үшін 10,9 %, Гт – 3 жиынтығы үшін 12,6 %, Дт – 1 жиынтығы үшін 10,8 % және Д – 3  жиынтығы үшін 9,8 %. Өнімді жиынтықтардың өткізгіштерін негіздеу үшін, гидродинамикалық пен геофизикалық зерттеулердің, сынама құжатының мәліметтері пайдаланды. Сынама мәліметтерінің салысырмалы шектеулігі және олардың шоғыр ауданы мен қимасы бойынша біртекті таралмағандықтан, жиынтықтың белгілі кеуектілігіндегі өткізгіштікті каротаж зерттеулерінде анықтауға тура келеді. Ұңғыма сынамасы негізінде орындалған, гидродинамикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша өткізгіштікті анықтау, В (Кпр) – де  ГНС бойынша өткізгіштікті анықтаумен ұқсас болып шықты. Гидродинамикалық есептеулер негізінде жобалау үшін, кеуектілікке тәуелді болатын, өткізгіштің таралу қатарларын қабылдау қажет.

Жобалау үшін, өткізгіштің келесідей шамаларын қабылдау керек: Го жиынтығы бойынша 0,0185 мкм. м2,Гж – 3 пен Гт – 3 жиынтықтары бойынша 0,0824 мкм. м2, Дт – 1  мен Дж – 1 жиынтықтары бойынша 0,0603 мкм. м2, Д – 3 жиынтығы бойынша 0,0263 мкм. м2.

ГНС нәтижелері бойынша ғана жалпы мұнайғақанығушылық анықталды және былай қабылданады: Дт – 1, Дж – 1 мен Д – 3  жиынтықтар үшін сәйкесінше: 89 %,85 %,73 %, ал газғақанығушылық, Гт – 3  пен Гж – 3 – тің газды телпектерінде сәйкесінше: 78 % пен 83 % - ды құрады. Мәлім жынысқа және оның шоғырлану жағдайына байланысты, өнімді жиынтықтардың және оларды құрап тұрған қабатшалардың қалыңдықтары, тұрақты бола бермейді және кең аралықта өзгеріп тұрады.

КТ – 1 өнімді қалыңдығындағы А,Б,В мен В1 жиынтықтардың қалыңдықтары 6 – 30 м аралығында болса, ал кейбір ұңғымалар қатарындағы қалыңдықтар 2 м немесе 5 м – ге  дейін қысқарады. Б және В жиынтықтардағы кейбір ұңғымаларында, қалыңдықтардың аса үлкен шамалары 100 – 109  м аралығында байқалады. Жиынтықтарды бөліп тұратын,тығыз иірімдердің қалыңдықтары бірнеше ондаған метрге жетеді, бірақ кейбір ұңғымаларда олардың қалыңдықтары 2 – 5  м немесе 0 м – ге дейін қысқарады. А жиынтығының жалпы қалыңдықтары 2,4 м – ден, 89,4 м – ге дейін өзгереді, жалпы тиімді қалыңдықтары 3,4 м – ден, 66,5 м – ге дейін  өзгереді, мұнайға қаныққан қалыңдықтар максимал мәнге жетіп және ол 36 м құрайды.

Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 12 м құраса, ал газға қаныққан қалыңдық 26 м құрады. Б жиынтығында жалпы қалыңдықтар 4 м – ден, 64 м – ге дейін өзгерсе, ал мұнайға қаныққан қалыңдықтар 1 м – ден, 47,3 м – ге дейін өзгереді.

Жалпы шоғыр бойынша орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 12 м – ге тең, ал газға қаныққан қалыңдық 14 м құрады.

В жиынтығы, Б жиынтығы сияқты қалыңдықтарының үлкен айырмашылықтарымен сипатталады.  В жиынтығының жалпы қалыңдығы 10 м – ден, 108 м – ге дейін өзгерсе, ал тиімді қалыңдығы 6 м – ден, 40 м – ге дейін немесе одан жоғары өзгереді. Мұнайға қаныққан қалыңдығының максимал шамасы 55 м – ге дейін жетеді.

Оңтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 13 м құраса, ал солтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 20,9 м құрады.

В1 жиынтығының қалыңдығы 28,2 м – ден, 73 м – ге дейін өзгерсе, ал мұнайға қаныққан қалыңдығы 30,8 м – ден, 88,6 м-ге дейін өзгереді.

Оңтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 5,6 м құраса, ал солтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 7,4 м құрады. КТ – 2 карбонатты қалыңдығының аралығы оңтүстікте 603 м – ден, солтүстікте 827 м – ге дейін өзгереді.  Оның Г мен Д жиынтықтарында қалыңдықтар тұрақты емес және солтүстігіне қарағанда 1 блокта олар бірнеше ретке қысқартылған. Екі жиынтық, бірінен соң бірі ауысып тұратын өткізгіш және тығыз қабатшалардан тұрады. Гж – 3 жиынтығының жалпы қалыңдығы 4,2 м – ден, 84 м – ге  дейін өзгерсе, ал  Дж – 1 және Дт – 1 жиынтықтарының жалпы қалыңдықтары сәйкесінше: 115,4 мен 83,8 м – ге дейін өзгереді.

1.4 Мұнайгаз шоғырларының түрі.

Жаңажолдық мұнайгаз шоғырлары, аймақтық геология бойынша болатын, литологияның әсерінен антиклинальдық шоғырларға жатады.

Сұйықтардағы элементтерінің қозғалысына байланысты, осы мұнайгаз шоғырлары, контурында және табанында су болатын шоғырларға жатады.

Жерасты шоғырларындағы көмірсутектердің бастапқы жату жағдайына байланысты, шоғырымыз бір фазалы және екі фазалы болып бөлінеді. Ал екі фазалы көмірсутекті шоғырлар, өз кезегінде ары қарай мұнайғақанығушылық көлемінің,  жалпы көмірсутектердің көлеміне қатынасына байланысты: мұнайлы, газды және мұнайгазды шоғырларға бөлінеді.

Фазалық жағдайының сипатына байланысты КТ – 1 шоғыры, Гсол. өнімді жиынтықтың аймағында қаныққан, ал КТ – 2 шоғыры, газды телпекте қаныққан, мұнайлы сақинада қанықпаған болып келеді. Дсол. және Доңт. шоғырлары, қанықпаған шоғырларға жатады.

Мұнай мен газды игеретін шоғырларды жіктеуге байланысты, Жаңажолдық мұнайгаз шоғырларының түрлері 1.4.1- кестесінде келтіріледі.

| Кесте 1.4.1 Жиынтық | Көмірсутектердің жалпы көлеміндегі мұнайдың үлесі | Шоғырлардың түрі |
| --- | --- | --- |
| А оңт. | 0,09 | мұнайлы жапсары бар газконденсатты |
| А сол. | 0,27 | мұнайгазкоденсатты |
| Б оңт. | 0,41 | мұнайгазконденсатты |
| Б сол. | 0,49 | мұнайгазкоденсатты |

| Кесте 1.4.1 жалғасы В оңт. | 0,84 | газконденсатты телпегі бар мұнайлы |
| --- | --- | --- |
| В сол. | 0,63 | газконденсаттымұнайлы |
| Г сол. | 0,74 | газконденсаттымұнайлы |
| Д оңт. | 1,00 | мұнайлы |
| Д сол. | 1,00 | мұнайлы |

1.5 Өткізгіштік бойынша қабаттардың біртекті еместігі.

Қабаттардың ішіндегі өткізгіштің вариация коэффициенті бойынша Г жиынтығы барлығынан төмен (1,555) тұрады, ал басқа (Б,В,Д) жиынтықтары үшін өткізгіштің вариация коэффициенті бірдей және ол 2,62 – ге тең. Өткізгіштік бойынша баспалдақтардың әртектілігі (максималды өткізгіштіктің, минималды өткізгіштікке қатынасы), барлық қабаттарда үлкен айырмашылығымен байқалады, өткізгіштік бойынша баспалдақтардағы  әртектілігінің үлкен шамасы КТ – 1 – гі Б жиынтығына (18536,42 рет) тиесілі, ал өткізгіштік бойынша баспалдақтардағы  әртектілігінің кіші шамасы В – 1  жиынтығына тиесілі және оның мәні 847,17 ретке жетеді; КТ – 2 үшін, өткізгіштік бойынша баспалдақтардағы  әртектілігінің үлкен шамасы Д – 1 жиынтығына (5680 рет) тиесілі, ал өткізгіштік бойынша баспалдақтардағы  әртектілігінің кіші шамасы Г – 3 жиынтығына тиесілі және оның мәні 22,69 ретке жетеді.

А жиынтығының жалпы қалыңдықтары 62 м – ден, 134 м – ге дейін өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 12,9 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 29,1 м – ді құрады. Б жиынтығында жалпы қалыңдықтар 62 м – ден, 134 м – ге дейін өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 11,4 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 14,1 м – ді  құрады. В сол. жиынтығында жалпы қалыңдықтар 232 м – ден, 292 м – ге дейін өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 20,5 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 18,9 м – ді құрады. В оңт. жиынтығында жалпы қалыңдықтар 232 м – ден, 278 м – ге дейін өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 14,9 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 26,1 м – ді құрады. Г оңт. жиынтығында жалпы қалыңдықтар 203 м – ден, 314 м – ге дейін өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 36,8 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 26,1 м – ді құрады.

Кенорынының өнімді қабаттары бойынша қалыңдықтардың өзгеру сипаттамасы, 1.5.1. және 1.5.2. кестелерде келтірілген.

Кесте 1.5.1 - КТ – 1 қабаттарындағы қалыңдықтардың сипаттамасы.

| қалың дық | аталуы | жиынтықтар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В сол. | В оңт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| жалпы | орташа мәні, м | 101,2 | 65,4 | 263,3 | 258,5 |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 62-134 | 45-90 | 232-292 | 232-278,5 |
| мұнайға қаныққан | орташа мәні, м | 12,9 | 11,4 | 20,5 | 14,0 |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 1,2-37 | 1,0-45,5 | 1,0-57,5 | 1,2—38,2 |

Кесте 1.5.1 жалғасы

| газға қаныққан | орташа мәні, м | 29,1 | 14,1 | 18,9 | 6,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 1,0-87,4 | 1,0-44,5 | 2,4-62,2 | 1,2-21,6 |

Кесте 1.5.2 - КТ – 2 қабаттарындағы қалыңдықтардың сипаттамасы.

| қалың дық | аталуы | жиынтықтар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г сол. | Г оңт. | Д ж оңт. | Д т оңт. | Д сол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| жалпы | орташа мәні, м | 261,3 | 182,2 | 114 | 139,8 | 309,8 |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 203-314 | 148-207 | 91-136,5 | 123-183,4 | 261-323,5 |

Кесте 1.5.2 жалғасы

| мұнайға қаныққан | орташа мәні, м | 36,8 | 8,0 | 30,7 | 29,7 | 16,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 2,0-92,2 | 1,2-20,0 | 1,5-75,7 | 1,4-82,0 | 2,0-53,4 |
| газға қаныққан | орташа мәні, м | 26,1 |  |  |  |  |
|  | вариация коэффициенті, үл. бөл. |  |  |  |  |  |
|  | өзгеру аралығы, м | 1,2-69,4 |  |  |  |  |

1.5.1 Қабаттағы мұнай мен газдың физикалық, химиялық қасиеттері.

Жаңажол кен орынының жер бетіндегі мұнайының қасиеті, төмен тығыздылығымен, төмен тұтқырлықпен, шайырлы асфальттардың аз болуымен, суу температурасының төмендігімен және жоғары күкірттілігімен сипатталады.

КТ – 1 мен КТ – 2 жиынтықтары бойынша қабаттың мұнайы мен газдың физика – химиялық құрамын қарастырайық.

А жиынтығы

Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,7055 гр/см3, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу қысымы 24,0 МПа, қабаттағы газды фактор 269,2 м3 /т , қабаттағы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,34 мПа*с. Дифференциалды газсыздандырудан кейінгі, жұмыс жағдайындағы мұнайдың тығыздығы 0,8174 гр/ см3, жұмысшы газды фактор 234,8 м3/т, көлемдік коэффициент 1,3904, газсыздандырылған мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 4,6 мПа*с. Тауарлық сипаттамасы бойынша мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 1,00 %), шайырлы (5,4 %), парафинді (3,6 %). 300 градусқа дейін мұнайды қыздырған кезде, жеңіл фракциялардың шығу көлемі – 55 %.

Б жиынтығы

Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,7080 гр/ см3, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу қысымы 24,8 МПа, қабаттағы газды фактор 286,3 м3/т , қабаттағы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,36 мПа*с Тауарлық сипаттамасы бойынша мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 0,83 %), аз шайырлы (4,2 %), парафинді (5,8 %). 300 градусқа дейін мұнайды қыздырған кезде, жеңіл фракциялардың шығу көлемі – 55 %.

В1+В жиынтығы

Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,6820 гр/ см3, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу қысымы 25,46 МПа, қабаттағы газды фактор 288,0 м3 /т , қабаттағы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,37 мПа*с Тауарлық сипаттамасы бойынша мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 0,84 %), аз шайырлы (4,4 %), парафинді (6,0 %). 300 градусқа дейін мұнайды қыздырған кезде, жеңіл фракциялардың шығу көлемі – 53 %.

Г жиынтығы

Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,6389 гр/ см3, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу қысымы 32,22 МПа, қабаттағы газды фактор 392,5 м3/т , қабаттағы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,29 мПа*с Тауарлық сипаттамасы бойынша мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 0,66 %), аз шайырлы (3,9 %), жоғары парафинді (10,1 %). 300 градусқа дейін мұнайды қыздырған кезде, жеңіл фракциялардың шығу көлемі – 53 %.

Д жиынтығы

Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,6838 гр/ см3, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу қысымы 27,57 МПа, қабаттағы газды фактор 275,5 м3 /т , қабаттағы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,39 мПа*с Тауарлық сипаттамасы бойынша мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 0,82 %), шайырлы (5,1 %), жоғары парафинді (7,7 %). 300 градусқа дейін мұнайды қыздырған кезде, жеңіл фракциялардың шығу көлемі – 52 %.

1.6  Жаңажол  кен орнын  игеру  жағдайы.

Жаңажол  кен орыны 1978 жылы ашылды. Кен орында тәжірибелі - кәсіпшілік игеру  1983 жылдан басталса, ал кәсіпшіліктік игеру 1987 жылдан басталды.

Кен орын бойынша 2003 жылы 4064,721 мың т. мұнай және 1336,4597 млн. м3ілеспе газ өндірілді.  Мұнай алу қарқыны жалпы шығарылатын қорлардан 3,36 %, ал  бастапқыда шығарылатын қорлардан 5,27 % - ды құрады.

Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 31 т/тәу. болды. Өндірілетін өнімнің орташа сулануы жылдың басында – 8,1 % - ды құрады.

Игеру басталғаннан, 2004 жылдың 1-ші қаңтарына дейінгі аралықта 44121,321 мың тонна мұнай өндіріліп және ол шығарылатын қорлардан 36,4 % -ды құрады. Мұнайды шығару коэффициенті 0,1 – ге тең болды.

Игеру басталғаннан бері 12572,7419 млн. м3 ілеспе газ алынды. Барлық шоғырларда игеру, қабат қысымын су айдау әдісі арқылы ұстаумен жүргізіледі.

2003 жылы су айдау көлемі 8968,93 мың м3 құраса, ал игеру басталғаннан бері 66338,965 мың м3 су айдалды, бұл өз кезегінде қабаттық жағдайдағы сұйықтықты 70,8 % - ға алуды қамтамасыз етеді.

Ұңғымалар қорының ішінде пайдалану ұңғымаларының саны – 446, соның ішінде істеп тұрған – 413 ұңғыма, ал айдау ұңғымаларының саны – 134, соның ішінде істеп тұрған – 124 ұңғыма.

Жалпы кенорын бойынша 8 пайдалану объектісі белгіленді және игеріліп жатыр, соның ішінде 4 – уі: А, Б, В сол., В оңт., КТ-1 бірінші карбонатты қалыңдығында жатса, ал қалған  4-уі: Г3, Д3, Д ж., Д т. және Г т., КТ – 2 екінші карбонатты қалыңдығында жатады.

А объектісі – мұнайлы жапсары бар газконденсатты шоғыр болып табылады. 2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру  ұңғымаларының қоры  24 ұңғыманы құрады.

2003 жылы мұнай өндіру 42,975 мың т – ны құрады, ілеспе газды өндіру 12,1934 млн. м3- ты құрап, бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 5,1 т/тәу болды. Жыл басынан өндірілетін өнімнің орташа сулануы 1,7 % - ды  құрады. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 0,46 % - ды құрады.

Игеру басталғаннан бері А жиынтығының шоғырынан 479,91 мың т. мұнай мен 114,9055 млн. м3 ілеспе газ алынды. Шоғыр бойынша қорларды шығару деңгейі 5,2 %, мұнайды шығару коэффициенті 0,0094 – ті құрады.

А жиынтығының оңтүстік аймағында су айдау 1992 жылдан, ал солтүстік аймағында 1995 жылдан жүргізіліп келеді. Су айдау үшін 2 ұңғыма іске қосылып, 2003 жылы 28,97 мың м3 су айдалды.

Игеру басталғаннан бері А жиынтығының шоғырына 519,847 мың м3 су айдалып, қабаттық жағдайларда алынған сұйықтың орнын толтыру – 53  % - ға жетті.

А жиынтығы бойынша келесідей геологиялық – техникалық шаралар іске асырылды: №№ 490, 552 ұңғымаларда қосымша перфорация жүргізіліп, соның арқасында қосымша 0,717 мың т. мұнай өндірілді. № 552 ұңғыманы НДГ – ға ауыстырудың арқасында, қосымша 0,628 мың т. мұнай өндірілді.

Б объектісі – газды телпегі бар мұнайлы шоғыр болып табылады. 2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры 89 ұңғыманы құрады.

2003 жылы мұнай өндіру 708,485 мың т – ны құрап, ал ілеспе газды өндіру 195,2381 млн. м3- ты құрады.  Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 11,1 % - ды құрады. Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 22 т/тәу болды. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 3,5 % - ды құрады.

Игеру басталғаннан бері объект бойынша 7316,663 мың т. мұнай алынды. Шоғыр бойынша қорларды шығару деңгейі 35,2 %, мұнайды шығару коэффициенті 0,12 – ні құрады.

Б жиынтығында игеру, оның оңтүстік аймағында барьерлі су айдау, ал солтүстік аймағында ошақты су айдауды қолдану арқылы жүргізіліп келеді. 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша су айдау үшін 29 ұңғыма бар. 2003 жылы 1229,345 мың м3, ал үрдіс басталғаннан бері 10347,928 мың м3 су айдалып, қабаттық жағдайларда алынған сұйықтың орнын толтыру – 70  % - ға жетті.

Б жиынтығы бойынша келесідей геологиялық – техникалық шаралар іске асырылды: №№ 451, 105, 444, 408,461 ұңғымаларында қосымша перфорация жүргізіліп, соның арқасында қосымша 2,971 мың т. мұнай өндірілді. №№ 456, 188, 402, 105 ұңғымаларында сулы горизонттарды оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша 0,142 мың т. мұнай өндірілді. №№ 848, 719, 4451, 467 ұңғымаларында ТҚӨ іске асырылып, соның арқасында қосымша 0,338 мың т. мұнай өндірілді.

Компрессорлы газлифтке №№ 130, 848, 454, 460,456,719,714 ұңғымалары көшіріліп, соның арқасында қосымша 2,084 мың т. мұнай өндірілді.

2003 жылы үздіксіз – дискретті газлифтке №№ 110, 451, 720, 443 ұңғымалары көшіріліп, қосымша мұнай өндіру көлемі 7,768 мың т – ға жетті. № 716 ұңғыма ШТС – қа көшірілді. Плунжерлі газлифтке №№ 929, 927, 452, 315, 436, 196, 455, 432 ұңғымалары көшіріліп, қосымша мұнай өндіру көлемі 11,9333 мың т – ға жетті.

В сол. объектісі – газды  телпегі бар мұнайлы шоғыр болып табылады. 2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры 59 ұңғыманы құрады.

2003 жылы 708,485 мың т. мұнай, 38,4084 млн. м3 ілеспе газ өндірілді. Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 40,7 % - ды құрады. Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 5,5 т/тәу болды. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 1,13  % - ды құрады.

Игеру басталғаннан бері объект бойынша 8290,588 мың т. мұнай алынды. Шоғыр бойынша қорларды шығару деңгейі 64,1 %, мұнайды шығару коэффициенті 0,21 – ді құрады. Игеру басталғаннан бері 2124,7427 млн. м3 ілеспе газ алынды.

Шоғырға газ,сумен әсер ету арқылы объект игеріліп жатыр, ал 16 айдау ұңғымасы арқылы барьерлі қатарға су айдалып жатыр. 4 ұңғымада ошақты су айдау жүргізіліп жатыр.

В сол. жиынтығы бойынша мынадай шаралар іске асырылды: № 163 ұңғымада сулы горизонтты оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 10,388 мың т – ны құрады.

Компрессорлы газлифтке №№ 147, 301, 376, 611 ұңғымалары дайындалып және көшіріліп, соның арқасында қосымша 2,204 мың т. мұнай өндірілді.

В оңт. объектісі – үлкен емес газды телпегі бар мұнайлы шоғыр болып табылады. 42 өндіру ұңғымалары арқылы пайдалану жүргізіліп жатса, соның ішінде 35 ұңғыма ғана  істеп тұр. 2003 жылы мұнай өндіру 156,387 мың т – ны  құрап, ал ілеспе газды өндіру көлемі 41,1359 млн. м3-ты құрады.

Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 37,8 % - ды құрады. Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 11,5 т/тәу болды. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 3,1  % - ды құрады.

Игеру басталғаннан бері В оңт. жиынтығының шоғырынан 4154,786 мың т. мұнай мен 1044,237 млн. м3 ілеспе газ алынды. 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша шоғырдан қорларды шығару деңгейі 83,3 %, мұнайды шығару коэффициенті 0,275 – ті құрады. Обьект бойынша аудандап су айдау 10 ұңғымада жүргізіліп жатыр. Игеру басталғаннан бері алынған сұйықтықтың орнын 90 % - ға толтыру үшін, қабатқа үрдіс басталғаннан бері 7089,346 мың м3, ал жыл басынан 315,14 мың м3 су айдалды.

В оңт. жиынтығы бойынша мынадай шаралар іске асырылды: № № 636,718 ұңғымаларында, сулы горизонттарды оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 0,117 мың т – ны құрады. № 363 ұңғымада қосымша перфорация жүргізіліп, соның арқасында қосымша 0,072 мың т. мұнай өндірілді. Компрессорлы газлифтке №№ 342,361 ұңғымалары көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 1,238 мың т – ны  құрады. Плунжерлі газлифтке №№ 155, 645 ұңғымалары көшіріліп, қосымша мұнай өндіру көлемі 0,080 мың т – ға жетті.

Д ж., Д т., Д – 3, Г – 3 деген 4 игеру объектісі, кенорынның КТ – 2 екінші карбонатты қалыңдығында белгіленді. Г т. – 1 жиынтығы қайтымды қормен игеріледі.

Д ж. объектісі – мұнайлы  шоғыр болып табылады. 2003 жылы 308,892 мың т мұнай, 79,7451 млн. м3 ілеспе газ өндірілді. Істеп тұрған 30 өндіру ұңғымалары арқылы пайдалану жүргізіліп жатыр.

Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 1,3 % - ды құрады. Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 29,7 т/тәу болды. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 1,4  % - ды құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, игеру басталғаннан бері Д ж. жиынтығында мұнай өндіру көлемі 3493,486 мың т – ға жетті, ал алынатын қорларды шығару деңгейі 15,8  %, мұнайды шығару коэффициенті 0,058 – ді құрады. Игеру басталғаннан бері ілеспе газды өндіру көлемі 850,7445 млн. м3-ты құрады.

3 қатарлық су айдау жүйесінің әдісі арқылы қабат қысымы ұсталады, осыған орай су айдау үшін 11 ұңғыма бар. Үрдіс басталғаннан бері 5032,38 мың м3, ал 2003 жылы 508,98 мың м3 су айдалды, бұл игеру басталғаннан бері қабаттық жағдайларда алынған сұйықтықтың орнын 74,3  % - ға толтырады деген сөз.

Д ж. жиынтығы бойынша мынадай геологиялық – техникалық  шаралар іске асырылды: істен шығарылған қордан № 38 ұңғыма пайдалануға енгізіліп, онда қосымша мұнай өндіру 4,52 мың т – ны құрады.

БОТЭС – қа №№ 3007, 2124, 2086 (Д ж.+Д т.) ұңғымалары көшіріліп, онда қосымша мұнай өндіру 2,522 мың т – ға жетті.

№ 2031 (Д ж.+Д т.) ұңғымасында ТҚӨ жүргізіліп, соның арқасында қосымша мұнай өндіру 6,643 мың. т – ны  құрады.

Компрессорлы газлифтке №№ 2133, 2116 ұңғымалары көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру 8,506 мың т – ны құрады, сонымен қатар Д ж.+Д т.-гі №№ 2028, 2049, 2099, 2029, 2030 ұңғымалары да, компрессорлы газлифтке көшіріліп, оларда қосымша мұнай өндіру 28,626 мың т – ны құрады.

Д т. объектісі- мұнайлы шоғыр болып табылады. 2003 жылы 283,596 мың т мұнай, 73,3837 млн. м3 ілеспе газ өндірілді. Шоғыр 25 өндіру ұңғымалары арқылы игеріліп жатыр.

Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 0,9 % - ды құрады. Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 46,7 т/тәу болды. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 3,0  % - ды құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, игеру басталғаннан бері Д т. жиынтығында мұнай өндіру көлемі 2580,423 мың т – ға жетті, ал алынатын қорларды шығару деңгейі 27,3  %, мұнайды шығару коэффициенті 0,1 – ді  құрады. Игеру басталғаннан бері ілеспе газды өндіру 628,8855 млн. м3- ты құрады.

3 қатарлық су айдау жүйесінің әдісін қолдану арқылы шоғыр игеріліп жатыр. 2003 жылы 260,65 мың м3 су айдалса, ал үрдіс басталғаннан бері 3073,669 мың м3 су айдалды. Бұл игеру басталғаннан бері қабаттық жағдайларда алынған сұйықтықтың орнын 64,0  % - ға толтырады деген сөз. Су айдау 5 ұңғыма арқылы жүзеге асырылып жатыр.

Д т. жиынтығы бойынша мынадай геологиялық – техникалық  шаралар іске асырылды: компрессорлы газлифтке №№ 2017, 2092, 2042, 2043, 3026 ұңғымалары көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру 8,653 мың т.-ны құрады. № 2032 ұңғымасында ТҚӨ жүргізіліп, соның арқасында қосымша мұнай өндіру көлемі 6,220 мың. т-ны құрады. БОТЭС – қа №№ 2025, 2032 ұңғымалары көшіріліп, онда қосымша мұнай өндіру көлемі 9,399 мың т – ға  жетті.

Д – 3 объектісі – мұнайлы шоғыр болып табылады. Шоғыр 35 өндіру ұңғымалары арқылы игеріліп жатыр. 2003 жылы 289,103 мың т мұнай, 75,0047 млн. м3 ілеспе газ өндірілді.

Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 45,5 т/тәу болды. Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 0,8 % - ды құрады. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 8,9  % - ды құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, игеру басталғаннан бері Д – 3 жиынтығында 2580,423 мың т. мұнай, 628,8855 млн. м3ілеспе газ өндірілді. Қорларды шығару деңгейі 49,8  %, мұнайды шығару коэффициенті 0,1 – ді құрады.

Пайдалануға 18 жаңа ұңғыма енгізіліп, оларда мұнай өндіру көлемі 67,495 мың т – ны құрады.

Д – 3 жиынтығы бойынша мынадай геологиялық- техникалық  шаралар іске асырылды: № 2232 ұңғымасында сулы горизонттарды оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша 3,430 мың т. мұнай өндірілді. Компрессорлы газлифтке №№ 2361, 2371, 3313, 3305, 3317, 3310 ұңғымалары көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 10,606 мың т – ны  құрады.

№№ 3327, 3316, 3300, 3314, 3355, 3322 ұңғымаларында ҚҚЖ жүргізіліп, соның арқасында қосымша мұнай өндіру көлемі 5,053 мың. т – ны құрады.

3 қатарлық су айдау жүйесінің әдісін қолдану арқылы шоғыр игеріліп жатыр. 2003 жылы 415,795 мың м3 су айдалса, ал үрдіс басталғаннан бері 1709,921 мың м3 су айдалды. Бұл игеру басталғаннан бері қабаттық жағдайларда алынған сұйықтықтың орнын 56,2  % - ға толтырады деген сөз. Су айдау 4 айдау ұңғымалары арқылы жүзеге асырылып жатыр.

Г – 3  объектісі – екінші карбонатты қалыңдық бойынша негізгі игеріліп жатқан объект және газ телпегі бар мұнайлы шоғыр болып табылады.  2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры  118 ұңғыманы құрады.

2003 жылы 2119,126 мың т. мұнай, 819,1897 млн. м3 ілеспе газ өндірілді.

Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 54,8 т/тәу болды. Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 3,1 % - ды құрады. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 6,15  % - ды құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, игеру басталғаннан бері Г – 3 жиынтығында 16097,498 мың т. мұнай, 5542,1487 млн. м3ілеспе газ өндірілді. Қорларды шығару деңгейі 46,7  %, мұнайды шығару коэффициенті 0,13 – ті құрады.

Г – 3 объектісі, щоғырға сугазбен әсер ету, газ телпегінің орталығына су айдау арқылы игеріліп жатыр. Су айдау 48 айдау ұңғымалары арқылы жүзеге асырылып жатыр.  2003 жылы 5346,96 мың м3 су айдалса, ал үрдіс басталғаннан бері 24629,976 мың м3 су айдалды. Бұл игеру басталғаннан бері қабаттық жағдайларда алынған сұйықтықтың орнын 90  % - ға толтырады деген сөз.

Г – 3 жиынтығы бойынша мынадай геологиялық – техникалық  шаралар іске асырылды: №№ 2431, 3500, 3480, 3503, 3426, 3550, 2355, 3409, 3457, 3504, 3473, 3479, 3408 ұңғымалары бұрғылаудан шығарылды. Жыл басында жаңа ұңғыларындағы мұнай өндіру көлемі 87,49 мың т – ны құрады. № № 2341, 3412 ұңғымаларында сулы горизонттарды оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша 18,382 мың т. мұнай өндірілді.

№№ 2377, 2376, 2446, 2453, 2444, 2358, 3476, 2407, 3434, 2425, 3475, 2451 ұңғымалары компрессорлы газлифтке көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 17,73 мың т – ны құрады. №№ 2559, 2449, 2441, 2558, 3472, 3503, 3462 ұңғымаларында қосымша перфорация жүргізіліп, соның арқасында қосымша мұнай өндіру көлемі 60,05 мың т – ны құрады.

ШТС – қа № 3426 ұңғымасы көшіріліп, онда қосымша мұнай өндіру көлемі 0,025 мың т – ға жетті.

№ 2547 ұңғымасында ҚҚЖ жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша 1,524 мың т. мұнай өндірілді.  №№ 2557, 3472, 2399, 2402, 2444, 3419, 3465, 2436, 2407, 2429 ұңғымаларында ТҚӨ жүргізіліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 3,848 мың т-ны құрады. Істен шығарылған қордан №№ 66, 61 ұңғымалары пайдалануға енгізіліп,  оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 23,08 мың т-ны құрады. №№ 2394, 2380, 3550, 3465, 2580 ұңғымалары НДГ-ге көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 6, 667 мың т – ны  құрады.

Г т. – 1 объектісі – 2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры  2 ұңғыманы құрады.

Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 25,6 т/тәу болды. 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, Г т. – 1 жиынтығында 9,896 мың т. мұнай және 5542,1487 млн. м3ілеспе газ өндірілді. Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 0,9  % - ды құрады.

Игеру басталғаннан бері Г т. – 1 жиынтығында 91,089 мың т. мұнай, 29,6017 млн. м3ілеспе газ өндірілді. Қорларды шығару деңгейі 8,3  %, мұнайды шығару  коэффициенті 0,01 – ді құрады.

2002 жылдың осы кезеңдегі Жаңажол кен орынының игеру көрсеикіштерімен салыстырсақ: мұнай өндіру 84,721 мың т – ға, ілеспе газдың көлемі 154,2 млн. м3- қа артып, ал бір ұңғымаға келетін орташа шығым өскен жоқ. Су айдау көлемі 735,26 мың м3- қа артты.

Кен орын бойынша істеп тұрған өндіру ұңғымаларының қоры 413 ұңғыманы құрады. Жеке ұңғыма бойынша жүргізілген шараның нәтижесінде және жаңа ұңғымаларды енгізуге байланысты  мұнай өндіру өсті.

Жалпы кен орын бойынша жыл басынан мынадай шаралар іске асырылды:

-   пайдалануға  жаңадан  31 ұңғыма енгізіліп, оларда мұнай өндіру көлемі 154,985 мың т – ны  құрады.

-   16 ұңғымада қосымша перфорация жүргізіліп, оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 63,738 мың т – ны  құрады.

-   22 ұңғымада сулы горизонтты оқшауландыру жүргізіліп, оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 32,699 мың т – ны құрады.

-   28 ұңғымада ТҚӨ жүргізіліп, оларда мұнай өндіру көлемі 21,316 мың т –ны құрады.

-   БОТЭС – қа 6 ұңғыма көшіріліп, оларда мұнай өндіру көлемі 11,921 мың т – ны құрады.

-   компрессорлы газлифтке 63 ұңғыма көшіріліп, оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 97,755 мың т – ны құрады.

-   НДГ-ға 10 ұңғыма көшіріліп, оларда мұнай өндіру көлемі 15,063 мың т –ны құрады.

-   істен шығарылған қордан  4 ұңғыма пайдалануға енгізіліп, оларда мұнай өндіру көлемі 27,600 мың т – ны құрады.

-   плунжерлі газлифтке 19 ұңғыма көшіріліп, оларда мұнай өндіру көлемі 12,749 мың т – ны құрады.

-   ШТС – қа 6 ұңғыма көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 0,045 мың т-ны құрады.

-   7 ұңғымада ҚҚЖ жүргізіліп, олар бойынша мұнай өндіру көлемі 6,577 мың т-ны құрады.

-   16 ұңғыма су айдау үшін көшірілді.

1.6.1 Өндірістік бағдарламаның орындалуы.

2003 жылы 4064,7 мың т. мұнай өндіру жоспарланған , ал Жаңажол кен орынында 4064,7 мың т. мұнай өндірілді, яғни жоспар 100 % - ға орындалды. Өткен жылмен салыстырып көрсек, осы кезеңінде 3946,595 мың т. мұнай өндірілді немесе нақты мұнай өндіру 1,02 пайызға ұлғайды. Жоспар бойынша 3977,792 мың т. тауарлы мұнай тапсыру керек еді, бірақ іс жүзінде 3946,595 мың т. тауарлы мұнай тапсырылды немесе жоспар 99,2 пайызға орындалды. Жоспар бойынша 916,412 млн. м3 ілеспе мұнайлы газды  өндіру керек еді, бірақ іс жүзінде 927,910 млн. м3 ілеспе мұнайлы газ  өндірілді немесе жоспар 101,3 пайызға орындалды.

Қабат қысымын ұстау мақсатымен, қабатқа  жоспар бойынша 8961,250 мың м3су айдау керек еді, бірақ іс жүзінде 8968,930 мың м3 су айдалды немесе жоспар 101,1 пайызға орындалды. Жоспар бойынша 34 ұңғыма пайдалануға енгізілуі керек еді, бірақ іс жүзінде 31 жаңа ұңғымалар (№№ 2431, 3500, 3480, 3318, 3328, 3503, 3327, 3319, 3322, 3316, 3426, 3550, 2355, 3315, 3334, 3409, 3457, 3355, 3348, 3504, 3329, 3473, 3353, 3358, 3306, 3479, 3362, 3354, 3408, 3325, 3361) пайдалануға енгізілді немесе жоспар 91,2 пайызға орындалды.

1.6.2 Өндіру қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық –техникалық шараларының орындалуы.

Техникасы мен технологиясы.

2004 жылдың 1 қаңтарында Жаңажол кен орыны бойынша жалпы ұңғымалар қоры 593 ұңғыманы құрады, солардың ішінде өндіру қорына – 413 ұңғыма, айдау қорына – 134 ұңғыма, бақылау қорына – 13 ұңғыма кіріп, ал қалған 33 ұңғыма бос тұрды.  Өндіру қорындағы 413 ұңғыма істеп тұр, соның ішінде 229 ұңғыма фонтанды әдіспен пайдаланады, 19 ұңғыма терең сорапты пайдалануға көшірілді, 95 ұңғыма компрессорлы газлифтке көшірілді, 47 ұңғыма үздіксіз-дискретті газлифтік әдісімен  пайдаланады, 18 ұңғыма плунжерлі газлифтке көшірілді, 6 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілді.

БОТЭС – қа көшіру, 6 ұңғымада ұйымдастырылды.

Кесте 1.6.2.1

| №, реті | Ұңғыманың №№ | Шығымы, т./тәу. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жөндеуге дейін | Жөндеуден кейін |
| 1 | 2025 | 85 | 130 |
| 2 | 2032 | 58 | 104 |
| 3 | 3007 | 23 | 45 |
| 4 | 490 | 10 | 15 |
| 5 | 2086 | 30 | 70 |
| 6 | 2124 | 12 | 25 |

БОТЭС – қа 6 ұңғыманы көшірудің нәтижесінде, қосымша өндіру көлемі 11,921 мың т-ны құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарында бір ұңғымаға келетін орташа тәуліктік шығым 29,8 т./тәу. болды.

Белгіленген ұйымдастырушылық-техникалық шараларына байланысты 2003 жылдың жоспары бойынша 34 жаңа ұңғымалар пайдалануға енгізілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 31 жаңа ұңғымалар іске қосылды, оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 154,985 мың т – ны  құрады, бірақ жоспарда 232,500 мың т. мұнай өндіру көзделген болатын.

Мұнайды өндіруді жетілдіру үшін жыл бойы зерттеу қорында, жоспар бойынша өндіру қорында, қосымша перфорацияға байланысты 29 ұңғ./опер. жүргізу тиіс еді, бірақ іс жүзінде 16 ұңғ./опер. жүргізілді. Шараларды жүзеге асырудың нәтижесінде жоспар бойынша қосымша 58,0 мың т. мұнай өндіру көзделген болса, бірақ іс жүзінде қосымша 63,738 мың т. мұнай өндірілді.

2003 жылы НҰТШ байланысты өндіру қорынан 64 ұңғыма компрессорлы газлифтік пайдалануға көшірілді. 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 63 ұңғыма көшіріліп, оларда жоспар бойынша қосымша мұнай өндіру 151,04 мың т – ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай өндіру 97,755 мың т – ны құрады.

2003 жылы НҰТШ байланысты жоспар бойынша өндіру қорынан 13 ұңғыма үздіксіз – дискретті газлифтке (ҮДГ) көшірілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 11 ұңғыма көшіріліп, оларда жоспар бойынша қосымша мұнай өндіру 47 мың т – ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай өндіру 15,063 мың т – ны құрады.

2003 жылы НҰТШ байланысты жоспар бойынша өндіру қорында 70 тұз қышқылымен өңдеу (ТҚӨ) жүргізілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 28 ТҚӨ жүргізілді, соның арқасында жоспар бойынша қосымша мұнай өндіру 13,125 мың т – ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай өндіру 21,316 мың т – ны құрады.  Өндіру ұңғымаларының қоры бойынша басқа шаралармен бірге жүргізілген  ТҚӨ - дің  саны 200 ұңғ./опер.-ны құрайды.

НҰТШ байланысты жоспар бойынша 19 өндіру  ұңғымада қабатты қышқылмен жару (ҚҚЖ) жүргізілуі тиіс еді, бірақ іс жүзінде 7 ұңғымада жүргізілді. Нәтижесінде алынған тиімділік 7,600 мың т – ны құрады.

2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жоспар бойынша 40 өндіру  ұңғымада сулы горизонтты оқшауландыру  жүргізілуі тиіс еді, бірақ іс жүзінде 22 өндіру ұңғымада жүргізілді, оларда жоспар бойынша қосымша мұнай өндіру 40 мың т-ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай өндіру 32,699 мың т-ны құрады.

2003 жылы жоспар бойынша 20 ұңғыма плунжерлі газлифтке (ПГЛ) көшірілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 20 ұңғыма көшіріліп, оларда жоспар бойынша қосымша мұнай өндіру 20,0 мың т –ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай өндіру 12,749 мың т – ны  құрады.

2003 жылы жоспар бойынша 3 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілуі тиіс еді, бірақ 5 ұңғыма көшірілді, оларда қосымша мұнай өндіру 11,921 мың т – ны  құрады.

2003 жылы жоспар бойынша 3 ұңғыма өзінің газын пайдаланатын газлифтке көшірілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 1 ұңғыма (№ 3503) көшірілді.

2003 жылы жоспар бойынша істен шығарылған қордан 3 ұңғыманы іске қосу керек еді,  бірақ іс жүзінде 4 ұңғыма іске қосылды, оларда қосымша мұнай өндіру 27,600 мың т-ны құрады.

Жыл бойы №№1,2 мұнай өндіретін цехтердің күшімен, ұңғымаларды және шығару желілерін ыстық мұнаймен жуу, сонымен қатар жойғыш пен еріткіштерді айдаудың көмегімен мұнай коллекторлары мен СКҚ-дың лифті, АСПО жиналымнан және гидрат түзілуінен тазартылды:

-   2324 ұңғ./опер. ыстық жуу ;

-   583   ұңғ./опер. химиялық өңдеу ;

-   УКТ күшімен 432   жер асты жөндеу жүргізілді ;

2003 жылы Жаңажол кен орынында коррозия ингибиторларының көмегімен жер ұсті мен жер асты жабдықтарын коррозиядан қорғау, АСПО – ны алдын алу  жүргізілді. Қазіргі уақытта “Ақтөбехимкомбинат Кели” фирмасының жойғыштары мен ингибиторлары пайдалынады: KW – 201, KO – 101, KL – 301 және сонымен қатар KL – 99 жойғышы.

Химреагенттердің шығыны:

СНПХ – 7850 – 467,7 т .

Метанол – 832,7 т.

KO – 101 – 176,2 т.

KW – 201 – 288,2 т.

KL – 301 – 44,7 т.

KL – 99 – 341,4 т.

KL – 6555 – 373,7 т.

1.6.3 Айдау ұңғыларының қоры бойынша ұйымдастырушылық-техникалық шараларының орындалуы және олардың тиімділігі.

Айдау ұңғыларының қабылдағыштығын өсіруіне байланысты, оларда жоспар бойынша 55 ұңғ./опер. тұз қышқылымен өңдеу жүргізілуі тиіс еді, бірақ іс жүзінде 56 ұңғ./опер. жүргізілді. Соның арқасында қосымша тиімділік 471,925 мың м3су көлемінде жеткізілді. Айдау қорындағы 1 ұңғыма (№ 2460) бөліп су айдауға көшірілді.

2003 жылы НҰТШ байланысты жоспар бойынша 10 ұңғымаға әмбебап сораптарды орналастыру көзделген еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 4 ұңғымада (№№ 2351, 2352, 2385, 2002) ғана жасалды.

2003 жылы  № 2 және № 4 БКНС – та таза суды дайындайтын қондырғы пайдалану үшін іске қосылды.

2003 жылы 19 ұңғыманы айдау үшін көшіру жоспарланса, бірақ іс жүзінде 16 ұңғыма көшірілді.

Кесте 1.6.3.1 - 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша “Октябрьскнефть” МГӨБ – ғы ұңғылар қорының жағдайы.

| Аталуы | Ұңғылар саны |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Істеп тұрған қор бойынша уақытша тоқтап тұрған ұңғымалар а) фонтанды Жаңа Ескі б) терең-сорапты Жаңа Ескі в) үздіксіз-дискретті газлифт Жаңа Ескі | 14 9 - 9 1 0 1-(ЗКН) 2 - 2 |

Кесте 1.6.3.1 жалғасы

| г) компрессорлы газлифт Жаңа Ескі д) БОТЭС Жаңа Ескі е) плунжерлі газлифт Жаңа Ескі | 0 - - 1 1 - 1 1 - |
| --- | --- |
| Істемей тұрған ұңғымалардың қоры а) фонтанды б) терең-сорапты в) үздіксіз-дискретті газлифт г) компрессорлы газлифт д) ӘЭОТС е) плунжерлі газлифт Бұрғылаудан кейінгі игеруде Соның ішінде фонтанды ұңғымалар | 33 25 4 - - - 2 2 - |
| Жабулы тұрған ұңғымалар | жоқ |

Кесте 1.6.3.1 жалғасы

| Айдау қоры Соның ішінде айдауда Уақытша тоқтап тұрған Игеруде Істемей тұрған ұңғымалар | 134 117 7 - 10 |
| --- | --- |
| Бақылау қоры Пьезометрлік Бақылайтын | 12 9 (№№ 393, 502, 326, 359, 541, 555, 745, 44, 2226.) 3-№№ 2237; 170; 364. |
| Арнайы ұңғымалар жұтатын | 1-(№ 2301-тұзды) - |
| Барлық ұңғымалар | 593 |
| Істен шығарылған ұңғымалар Геологиялық себептерге байланысты Техникалық себептерге байланысты | 17 7 (№№ 111, 120,122, 148,200, 303, 2459.) 10 (№№ 164, 205, 290, 216, 2024, 2210, 2436, 2213, 2205, 2399.) |
| Барлау ұңғымалар | 7-(№№ 23, 24, 27, 28, 30, 43, 69.) |

1.6.4 Жаңажол кен орынындағы ұңғыларды пайдалану әдістері.

1.6.4.1 Пайдалану әдісін негіздеу.

Мұнайды өндіру үрдісі қабаттан ұңғымалардың түбіне ағып келетін сұйықтардың қозғалысын (мұнай, газ және су), өндірілетін мұнайды ұңғыманың түбінен жер бетіне шығаруын, ұңғыма өнімдерін кәсіпшіліктік жинауын қамтиды. Пайдалану әдісі деп ұңғыма оқпанынан мұнайды көтеруді айтады.  Әрқашан қабат энергиясын пайдалануға және оны ұңғымаға беру әдісіне байланысты мұнай өндіру әдістері де бәлінеді. Фонтанды мұнай өндіру әдісі деп, қабат энергиясының есебінен сұйықтың ұңғымадан көтеруін айтады, ал механикалық мұнай өндіру әдісі деп, қабатқа жасанды энергияны айдаудың есебінен сұйықтың ұңғымадан көтеруін айтады.

Жаңажол кен орнын игеру жобасы кенорынды газлифтпен, щтангалы сораппен және штангасыз сораппен пайдалануын қарастырады.

Газлифті пайдалану фонтанды пайдаланудың логикалық жалғасы болып табылады, онда жетпейтін газдың мөлшері ұңғымаға жер бетінен айдалады. Бірақ, Жаңажол кен орынның аумағында, сексенінші жылдардың аяғында газды өңдейтін зауыт салынып, соның арқасында өңделген газ магистралды құбырлар арқылы Ақтөбе облысының тұрмыстық қажеттіліктерін өтеуге тасымалданады. Сондықтан 1990 жылдан бастап, кенорын ШТС – қа көшірілсе, ал 2003 жылы 6 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілді.

1.6.4.2 Штангасыз ұңғымаларды пайдалану.

Ортадан тепкіш түріндегі жұмыс дөңгелектері бар лопасты сорапты  көп мөлщердегі сұйықты ұңғымалардан алу үшін пайдаланады. Ол өз кезегінде өзінің өлшемдеріне және сұйықты алуына байланысты үлкен арынды қамтамасыз етеді. Осы қондырғыларды электртүптік сораптар деп атайды.

Түсірілетін электрқозғалтқыш арқылы ұңғыманың ортадан тепкіш сораптары іске қосылады.  Қозғалтқышқа электр энергиясы арнайы желі арқылы беріледі. БОТЭС қондырғыларына қызмет көрсету жеңіл, өйткені жер бетінде басқару станциясы мен трансформатор бар. БОТЭС – тың  көп мұнайды алу қабілетіне байланысты ПӘК – ті  де үлкен, сондықтан бұл қондырғылар штангалы қондырғылармен, газлифтпен бәсекеге түсе алады.

Пайдаланудың мұндай әдісінде парафиннің түзілімдерімен күрес автоматты сымды скребтердің көмегімен, сонымен қатар СКҚ ішкі бетін жалатудың көмегімен тиімді жүргізіледі.

Ұңғыманың сорабында 80-400 саты бар. Сораптың төменгі бөлігіндегі тордан сұйық келеді. Түсірілетін электрқозғалтқыш майға толы, саңылаусыздандырылған болып келеді. Электрқозғалтқышқа қабаттың сұйығын болдырмау үшін, оған гидроқорғаныс жібі қондырылады. Жер бетінен электрэнергия дөңгелек желімен, ал сораптың маңында жазық желімен таралады. Қозғалтқыштағы токтың 50 Гц жиілігінде, біліктің айналу жиілігі 3000 мин −1 және 2800 – 2950 мин−1 құрап, сонымен қатар осы біліктің айналу жиілігі синхронды болып табылады.

Токтың кернеуін 380 В – тан 400 – 2000 В-қа дейін көтеру үшін трансформатор (автотрансформатор) пайдаланады.

Басқару станциясында токтың күшін және кернеуді көрсетіп тұратын құралдар болғандықтан, қондырғыны қолдан немесе автоматты түрде сөндіруге болады.

СКҚ тізбегі кері және ағызып жіберу клапандармен жабдықталған. Сорап тоқтаған кезде кері клапан сұйықты СКҚ – да ұстап қалады, бұл өз кезегінде қондырғының іске қосылуын жеңілдетеді, ал ағызып жіберу клапаны, кері клапан орнатылған агрегатты көтерудің алдында сұйықты СКҚ – дан босатады.

2003 жылдан бастап 6 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілді. 225УЭЦНАКИ5 -125 – 1950  орнатылған қондырғысы бірінші кезеңде, электрлі қоректендірудің 50 Гц жиілігінде өндіру шығымын 105 – 160  м3/тәу. қамтамасыз етеді.

Бірақ ұңғымадан сұйықты алу кезіңде, үлкен және бірқалыпсыз газ факторында сораптың іліну аймағында мұнайдың газсыздандыруы туу мүмкін. Мұндай әсерді болдырмау үшін, жиілікті ауыстыруды қамтамасыз ететін басқару станциясы арқылы, қондырғының кернеулік жиілігін өзгерту арқылы пайдалану әдісін таңдап алуымыз керек.

Обьектілер бойынша өнімнің сулануы 50 % болған кезде, өнімдегі газдың құрауы келесідей тереңдіктерге сай келеді:

А жиынтығы - 10 % -2042 м, 25 % -1242 м;

Б жиынтығы - 10 % -2060 м, 25 % -1160 м

В жиынтығы - 10 % -2000 м, 25 %-1060 м;

Г жиынтығы - 10 % -2300 м, 25 %-1400 м;

Д ж. жиынтығы - 10 % -2600 м, 25 %-1700 м;

Д т. жиынтығы - 10 % -2815 м, 25 %-1815 м.

1.7 Арнайы бөлім

Газды фактор БОТЭС – тың  жұмысына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Ұңғыма жұмысының оптималды режимін және пайдалану әдісін таңдаған кезде газды факторға үлкен мән беріледі.

Сумұнайлы қоспасының құрамында газдың болуы, сол қоспаның қасиетін және сораптың жұмыстық сипаттамасын өзгертеді. Қоспадағы оптималды газ мөлшерінің болуы мұнайдың қасиетіне және сол қоспада судың болуына байланысты.

Қондырғыны пайдаланудың техникалық шарттарына байланысты сораптың ішіне мұнайдың кіруі алдында, мұнайдың құрамында газдың мөлшері 25 % - дан артық болмауы керек, бірақ іс жүзінде өндірілетін өнімнің құрамындағы газдың мөлшері

5 – 25 % аралығында болады.

БОТЭС – пен пайдаланатын, ұңғымалардағы газбен күресетін келесідей әдістер белгілі:

-   сораптың оптималды өнім беруін және оның тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін аймаққа түсіру;

-   әр түрлі құрылымдағы айырғыштарды қолдану;

-    сораптың қабылдау бөлігіндегі жабдықтарды монтаждау;

-   құбыр аралық кеңістікке мүмкіндігінше газды жіберу;

-   комбинирленген, яғни сатылы сораптарды пайдалану.

Сораптың қабылдау бөлігінде қанығу қысымына тең болатын немесе сол шамаға жуық болатын қысымды тудыру. Бұл әдіс технологиялық және ұйымдастырушылық жағынан қарапайым, бірақ тиімді емес, өйткені сорапты ұңғыманың тереңдігіне пара-пар келетін тереңдікке түсіруге тура келеді.

Бұл дегеніміз СКҚ-ға, желіге, электр энергиясына және түсіріп-көтеру жұмыстарына кететін шығындар да, ұңғыманың тереңдігіне сәйкес арта түсетінің көрсетеді, кейде техникалық себептерге байланысты бұл шара жүзеге асырылмай қалады.

Айырғыштарды пайдалану. Бұл әдіс сораптың қабылдау бөлігіндегі арнайы жабдықтардың көмегімен, сақиналы кеңістікке газдың жіберуін, сұйықтан газды айыруын қарастырады.

Диспергаторларды қолдану. Жұқа дисперті ортадағы ұсақ дисперсті құрылымның пайда болу есебінен, диспергаторлар сораптың қабылдау бөлігінде қабылдайтын газ мөлшерін 0,1- ден, 0,25-ке ұлғайту үшін пайдаланады. Диспергаторлар сораптағы бірнеше сатылардың орнына, сораптың ішкі жағына немесе сыртқы жағына орнатады. Тұтқыр эмульсияны түзейтін, суланған ұңғымаларда  диспергаторларды пайдалану тиімді, өйткені ол өз кезегінде эмульсияның бұзылуын  қамтамасыз етеді.

Диспергатор ағынның күшті турбулизаторы болып табылады,сондықтан газсұйықты қоспаның құрылымын тиімді түзетеді.

Құбыр аралық кеңістікке газды жіберу. Ұңғыманы пайдалану үрдісінде, құбыр аралық кеңістіктегі қабылдау облысында газдың бір бөлігін сұйықтан айырады.  Кабылдау облысында газ жинала келіп, сорапқа сұйықтың келуін қиындатады, бұл өз кезегінде сораптың беруін төмендетіп, ондағы құрғақ үйкеліс әлпінде апатты жағдайға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар газ қабатқа  қарсы қысым туғызып, сұйықтың ағынын төмендетеді.

Құбыр аралық кеңістіктен газды сорып алатын, автоматты жұмыс істейтін сағалық немесе ұңғымалық  эжекторларды және кері клапандарды пайдалану әдістері белгілі.

Комбинирленген сораптарды пайдалану. Егер сораптың қабылдау бөлігінде кейбір сатыларды, өнімді көп беретін сатылармен алмастырсақ, онда газдың зиян әсері төмендейді. Мұндай сатыларда каналдар көп болғандықтан, сорапқа келетін газсұйықты қоспаның мөлшері де көп болмақ. Сораптағы сериялы сатыларға қоспа тиген кезде, оның көлемі газдың еруі және сығылуы есебінен төмендейді, соның арқасында  сораптың оптималды беруіне қол жеткізіледі.

БОТЭС-тың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін, сораптың түріне байланысты, сорапқа келетін қоспаның құрамындағы еркін газдың мөлшері 5 пайыздан, 25 пайыз аралығында болуы керек немесе  еркін газдың  ұлғаюы сорап жұмысының қиындауына әкеліп соғады. Газдалған сұйық ұсақ дисперсті ортада болып, құрамындағы газдың мөлшері, рұқсат етілген газдың мөлшерінен аспаса, онда сорап та бір қалыпты жұмыс істейді, өйткені сорапта қоспаның тығыздығы және тұтқырлығы азаяды.   Көбінесе сорапқа келетін газдың көп болуына байланысты, сораптағы жұмысшы дөңгелектердің каналдары жартылай немесе толығымен жабылып қалады,  бұл сораптың өнім беруінің азаюына, оның істен шығуына әкеліп соғады. Кейбір жағдайларда сұйық ағынының жетіспеушілігінен, сораптағы электрқозғалтқыш нашар суытылып, істен шығады.

Жоғары газдалған сұйықты айдау үшін, батпалы сораптың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін, газ айырғыштары пайдаланады.

Газ айырғыштар мен диспергаторлар сораптың ПӘК-ін ұлғайтуға, қажетті өнімділігін қамтамасыз етуге,  сораптың жұмыстық мүшелерін газдың жабуынан және кавитациядан алдын алуға мүмкіндік береді.

Диспергаторлардың жұмыс істеуінің негізгі мақсаты, айдалатын газсұйықты қоспадағы газ көпіршіктерін қажетті диаметрге келтіру болып табылса, ал газ айырғыштардың жұмыс істеуінің негізгі мақсаты, айдалатын қоспадағы газ фазасын жою болып табылады.

Жоғарыда аталған жабдықтар негізінен сораптың бірінші сатысында орналасады, яғни сораптан өтетін сұйық ең алдымен сорапқа келместен бұрын,  жоғарыда аталған жабдықтар арқылы өтеді деген сөз.

Газ айырғыштардың үш түрі шығарылады:

1) гравитациялы;

2) вихревті;

3) ортадан тепкіш.

Ортадан тепкіш газ айырғыштар ЭОТС- ты еркін газдың зиян әсерінен берік қорғайды. Пайдаланудың параметрлері және ұңғымадағы батпалы сораптың жөндеу уақытынан ерте істен шығуы, осы газ айырғыштарының жұмысының тиімділігіне байланысты болады.

Газ айырғыштарда туатын ортадан тепкіш немесе гравитациялық күштерінің әсерінен пайда болатын газ көпіршіктерінің жүзбелілігін,  сұйықтан газды бөлу үшін

пайдаланады.

Гравитациялық айырғыштың айыру коэффициенті төмен, ортадан тепкіш айырғыштың айыру коэффициенті жоғары болып келсе, ал вихревті айырғыштың  айыру коэффициенті, гравитациялық айырғыш пен ортадан тепкіш айырғыштың айыру коэффициенттерінің аралығында болады.

1.7.1 Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен  жұмыс істеу принципі.

Еріген газ көптеп кездесетін ұңғымадан мұнай алған кезде, газайырғыштарды және диспергаторларды пайдаланудың маңызы зор. Газ айырғышты кіру модулі мен сорап модулінің арасына қондырады. Ортадан тепкіш сораптың жұмыс принципі, ортадан тепкіш күштер арқылы еркін газды тазартуға негізделген. Газдың құбыр аралық кеңістікке кетудің арқасында, газдың тығындары және кавитация пайда болмайды, қозғалтқышқа тұрақты салмақ түсіп тұрады және қондырғының үздіксіз жұмыс мерзімі ұлғаяды. Газ айырғышты қабылдау торымен біріктіру арқылы, оны сораптың кіру модулінде де қолдануға болады.

Газ айырғыштар БОТЭС үшін, ортадан тепкіш сүлбе бойынша жиі дайындалады. Газ айырғыштар жеке сорапты модуль болып келеді, олар фланцты қосылыстар арқылы сораптың төменгі бөліміндегі сатылардың алдында бекітіледі, ал бөлімнің біліктері немесе модулдері, шлицті муфталармен  қосылады.

МН (К) – ГСЛ типтегі газ айырғыш басы – 2  бар, құбырлық корпусынан – 1, қабылдау торы және білігі – 4  бар, жұмыс мүшелері орналасқан негізінен – 3 тұрады. Басында газ және сұйық үшін, 5 және 6 қиылысқан каналдарының екі тобы жасалған. Радиалды подшипниктің втулкасы – 7 орнатылған. Газсұйықты қоспаны қабылдау үшін, негізінде тормен жабылған, каналдары – 8 бар  ауыз орналасқан. Білікте пята – 11, шнек – 12, суперкавитирлейтін, профилді қалақшалары бар өстік жұмыс дөңгелек – 13, айырғыштар – 14 және радиалды подшипниктердің втулкалары – 15 орналасқан. Корпусында бағыттауыш тор мен гильза орналасқан.

Газ айырғыш келесідей тәртіппен жұмыс істейді: ГСҚ тор мен кіру модулі арқылы

шнекке, содан кейін ары қарай газ айырғыштың жұмысшы мүшелеріне ағып келеді. ГСҚ жинақталған арынның есебінен, айырғыштың айналмалы камерасына ағып келеді, онда ортадан тепкіш күштердің әсерінен сұйықтан газ бөлінеді. Содан кейін айырғыштың камерасындағы сұйық, каналдар арқылы сораптың қабылдау бөлігіне ағып келсе, ал газ қиғаш санылаулар арқылы құбыр аралық кеңістікке кетеді.

МНДБ5 диспергаторлар қабат сұйығының құрамындағы газды ұсақтау үшін, біртекті газсұйықты қоспаны дайындау және оны сорапқа беру үшін пайдаланады. МНДБ5 диспергаторлар сораптың кіру модулінің орнына орнатылады. Диспергатордың кіру бөлігінде, максималды беру кезінде сұйықтың құрамындағы еркін газдың көлемі 55 % - дан аспауы тиіс. Диспергатор арқылы газсұйықты қоспа өткен кезде, оның біртектілігі және құрамындағы газдардың ұсақталу дәрежесі артады, ортадан тепкіш сораптың дірілдеуі мен сорапты – компрессорлы құбырларда сұйық арынының пульсациясы азаяды, берілген ПӘК – дегі  жұмыс қамтамасыз етіледі және сораптың жұмысы жақсарады.  ЭОТС сорапты – компрессорлы құбырлар тізбегінің ішінде орналасып, оның бойымен айдалатын сұйықтан еркін газ бөлінеді, ал ол өз кезегінде құбыр аралық кеңістікте ұлғая келіп, ұңғымадан сұйықты көтеру бойынша қосымша жұмыс атқарады. Диспергатор сораптың жұмысын жақсартады, оның сипаттамаларының тұрақтылығын арттырады және жалпы қондырғының тиімділігін өсіреді.  Газ айырғыш – диспергатордың кіру бөлігінен өтетін сұйықтың құрамында еркін газдың көлемі 68 пайыз болуы шарт.

1.7.2 Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар.

Батпалы терең сорапты қондырғысымен бірге әр түрлі құрылымдағы негізгі жабдықтар пайдаланады, олар ГСҚ түріндегі мұнайлы өнімді ұңғымадан алу үшін арналған. Солардың негізгілері мыналар:

-   ортадан тепкіш газ айырғыштар;

-   вихревті газ айырғыштар;

-   гравитациялы айырғыштар;

-   сораптың конустық сүлбесі;

-   диспергаторлар.

Қабат мұнайының газға қанығушылығын (168,2 – 319,5 м3/ м3 аралығында) ескеріп, фирма  ортадан тепкіш және вихревті газ айырғыштарын ұсынады. Фирманың мәліметтері бойынша ортадан тепкіш газ айырғыш, ГСҚ-дан  90 пайызға дейін болатын еркін газды тазартады.

YGS (  Yortex Gas Separator) вихревті газ айырғышы, жұмыс дөңгелегінен кейін пайда болатын бос және еркін, сұйық ағатын бөлігінің  қимасы мен ұзындығы есебінен үлкен айырғыштық сипаттамаға ие.

Газ айырғышқа өзара жақын орналасқан,  қыштан жасалған, үш радиалды подшипниктерді орнатудың есебінен, оның дірілі төмендеудің арқасында пайда болатын жоғары беріктігімен ерекшеленеді. Газ айырғышта қалақшалы ротордың айналуы мен пайдалану қуатының азаюы, айналмалы бөлшектердің салмағының төмендеуі есебінен де, айырғыштың дірілінің төмендеуіне тағы да қол жеткізуге болады.

БОТЭС жұмысының тиімділігін көтерудің тағы бір жолы, ол REDA фирмасы жүзеге асырған, AGH ( Advansed Gas Handling) диспергаторын пайдалану болып табылады.

Сораптың кіру бөлігіндегі газдың мөлшеріне байланысты, AGH диспергаторын стандартты модулмен және газ айырғышпен бірге пайдалануға болады.

1.8 Технологиялық есеп.

1.8.1 Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу.

Бастапқы мәліметтер:

Ұңғыманың пайдалану құбырының сыртқы диаметрі           Dс = 0,168 м;

Ұңғыманың пайдалану құбырының ішкі диаметрі                   Dі = 0,13 м;

ЭОТС үшін СКҚ шартты диаметрі                                           dш =  0,060м;

Ұңғыманың шығымы                                                            Qм = 46,7 т/тәу.;

Ұңғыманың ГСҚ-ның көлемі                                                Qс = 55,2 т/тәу.;

Қабылдау жағдайларындағы мұнайдың көлемдік коэффициенті bм = 1,1;

Судың көлемдік коэффициенті                                                         bс = 1,0;

Қабылдау жағдайларындағы мұнайдың тығыздығы         м = 820 кг/ м3;

Қабылдау жағдайларындағы газдың тығыздығы                 г = 1,2 кг/ м3.

Батпалы жабдықтың қабылдау бөлігіндегі газдың айырылу коэффициенті а дегеніміз, берілген термодинамикалық жағдайларда, құбыр аралық кеңістікке кеткен газдың көлемінің, сораптың қабылдау бөлігіндегі жалпы еркін газдың көлеміне қатынасын айтамыз.

БОТЭС – тың қабылдау бөлігіндегі айырылу коэффициентін есептеу үшін, келесідей формуланы пайдаланамыз:

а =1                                             (2.6.3.1)

мұндағы q – сораптың қабылдау жағдайларындағы сұйықтың көлемдік шығыны, м3/с;

'- пайдалану тізбегі мен батпалы сорап арасындағы сақиналы саңылаудың ауданы,  м2.

ω- газды көпіршіктерінің салыстырмалы жылдамдығы, м/с.

'=πDі2−dш24                                                (2.6.3.2)

no > 0,5 болған кезде, онда ω= 0,17 м/с.

'=3,14⋅0,132−0,0624=0,010441 м2;

а =11+0,75⋅0,000690,17⋅0,010441=0,0017һ;

q=Qм⋅bм+Qсққ−Qм86400=46,7⋅1,1+55,2−46,786400=0,00069 м3/c .

БОТЭС – пен ұңғымаларды пайдаланған кезде, құбыр қимасының ауданын мына формуламен анықтаймыз:

πDпайд2−dш24=3,14⋅0,1682−0,0624=0,615.

1.9 ЭВМ – де есептеу.

МҰНАЙГАЗ ПРОГРАММАСЫ: "Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу"

БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР:

DEXP-ұңғыманың пайдалану құбырының ішкі диаметрі= 0.13 м

DU-ЭОТС үшін СКҚ шартты диаметрі= 0.060 м

QS-ұңғыманың шығымы= 46.7 т/тәу

BN-қабылдау жағдайларындағы мұнайдың көлемдік коэффициенті= 1.1

BV-судың көлемдік коэффициенті= 1.0

RON-қабылдау жағдайларындағы мұнайдың тығыздығы=820 кг/м куб.

ROG-қабылдау жағдайларындағы газдың тығыздығы=1.2 кг/м куб.

OMEG-газды көпіршіктерінің салыстырмалы жылдамдығы, n0>0.5 болған кезде    w=0.17 м/с

QZH-сұйықтықтың шығымы=55.2 т/тәу

10 REM РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СЕПАРАЦИИ СВОБОДНОГО ГАЗА

20 DEXP=0.13: DU=0.060: QS=46.7: BN=1.1

30 BU=1.0: RON=820: ROG=1.2: OMEG=0.17: QZH=55.2: PE=3.14

40 f=PE*(DEXP^2-DU^2)/4

50 ? "f="; f

60 QJ=(QS*BN+(QZH-QS))/86400

70 ? "QJ="; QJ

80 SIGC=1/((1+0.75*QJ)/(OMEG*f))

90 ? "SIGC="; SIGC

100 END

ЕСЕПТІҢ ШЕШІМІ:

f= 1.044049952179193E-002

QJ= 6.929398514330387E-004

SIGC= 1.773962983861566E-003

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.

2.1 «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ұйымдастырушылық сипаттамасы.

«Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасы (МГӨБ) 1984 жылы ұйымдастырылды.

Басқарманың құрылымы, басқа мұнайгаз мекемелерінің құрылымдарына ұқсас болып келеді. Басқарманы МГӨБ – ның бастығы басқарады, оған экономикалық сұрақтар жөніндегі бастықтың орынбасары, бас бухгалтер, еңбек қорғау жөніндегі бас техникалық жетекші бағынады. Осы қызметтердің бәрі бір – бірімен  ұйымдаса байланысқан.

Сонымен қатар бастыққа – бас инженер, құрылыс жөніндегі бастықтың орынбасары, көлік жөніндегі бастықтың орынбасары және бас геолог бағынады.

Ал әрбір орынбасарға сәйкесінше қызметтер, цехтер, бөлімдер қарайды.

2.2 Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру.

«Октябрьскнефть» МГӨБ 4 ұйымдасқан қызметтерден тұрады:

басқару аппаратынан;

инженерлі – техникалық қызметінен;

өндірістік қызмет көрсету базаларынан;

мекемелер мен цехтардан.

Соңғысы тікелей МГӨБ – ның басшылығына қарайды.

Кәсіпорындағы тұтас өндірістік үрдіс, негізгі және қосалқы үрдістерге бөлінеді.

Мұнайгаз өндіру басқармасында негізгі  үрдістерге мұнай және газ өндіру, газды кептіру, айыру және тасымалдауға дайындау жатады.

Қосалқы үрдістердің мақсаты, ол негізгі үрдістерге қолайлы кәсіпшіліктік жағдайлар жасау болып табылады.

Қосалқы өндірістің негізгі функцияларына мыналар кіреді:

-   өндірістік қорларды жөндеу және ұстау;

-   сумен қамтамасыз ету;

-   энергиямен қамтамасыз ету;

-   материалдық-техникалық жабдықтау.

МГӨБ қосалқы өндіріске сонымен қатар, ұңғыманы жер асты жөндейтін жерлер, мұнайды дайындау және айдау цехтері, жылумен қамсыздандыру жері жатады.

Қосалқы үрдістерді құру арқылы, техникалық үрдіске қолайлы әсер етуге болады, біртекті және күрделі жұмыстан, жұмысшыларды босатуға мүмкіндік береді.

Келесідей қосалқы үрдістерді белгілеп алу қажет:

-   еңбек құралдарының орны ауысып тұруына байланысты, оларды тию және түсіру жұмыстарының үрдістері;

-   жасалған еңбек құралдарының сапасын тексеретін және оларды  сынайтын  бақылау үрдістері;

-   өндірістің қажетті параметрлерінің күйін зерттейтін үрдістер;

-   пайдалы қазбаларды барлайтын, геологиялық барлау үрдістері.

2.3 Нақты шығындар.

Өндірістік бағдарламаны орындау үшін, 2003 жылдың 23 маусымда бас директордың нұсқауы бойынша мынандай мәселе қойылды: мұнай мен газдың 1 т – на кететін шығындарды – 2350 теңгеден асырмау қажет. 2003 жылдың 5 мамырында қабылданған жоспар бойынша шығындардың көлемі 22417855 мың теңгені құрады, соның ішінде әлеуметтік саладағы өтелмеген шығындар – 48564 мың теңгені құрайды.

Бірақ өндірістік бағдарламаның өзгеруіне орай, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» ААҚ  ӨЭД – нің  нұсқауы бойынша шығындардың жоспарына келесідей шығындардың түрлері еңгізілді:

-   «Шикізат пен материалдар» үшін – 646998  мың теңге.

Соның ішінде:

-   компрессорлы газлифтке жіберетін газдың көлемінің ұлғаюына байланысты, ішкі айналым үшін – 73778 мың теңге;

-   БОТЭС – тың жабдықтары үшін – 64327 мың теңге;

-   компрессорлы  газлифтпен өндіріп жатқан 20 ұңғымалардың жабдықтары үшін – 184400 мың теңге;

-   плунжерлі газлифтке 10 ұңғыманы көшіруге қажетті СКҚ үшін – 141360 мың теңге;

-   ілмекті сымдар үшін – 5000 мың теңге;

-   6 электрманометр үшін – 25704 мың теңге;

-   плунжерлі газлифттің жабдықтары үшін – 46294 мың теңге;

-   химреагенттерді әкелу үшін – 62858 мың теңге.

«Жаңармай» үшін – 3448 мың теңге.

«Басқа мекемелердің өндірістік сипаттағы жасаған қызметтері мен жұмыстары» үшін төленген ақысы – 14178 мың теңге.

АБК табанын жөндеу үшін – 14178 мың теңге.

«Ақтөбемұнаймашкомплект» ЖШС – гі шығындарды ауыстыру үшін – 9053 мың теңге.

Жолдың ішінде үнемдеуге байланысты, жалпы түзету 14178 мың теңге құрап отыр.

«Басқа шығындар» үшін – 6757  мың теңге.

-   плунжерлі газлифтке техникалық қызмет көрсету үшін – 25000 мың теңге;

-   БОТЭС – қа қызмет көрсету үшін – 12000 мың теңге;

-   газлифті әдісіне қызмет көрсету үшін – 31212 мың теңге;

-   тиімді су айдау үшін – 23715 мың теңге;

-   бөлек қабаттағы су айдауға техникалық қызмет көрсетуді жоспардан алып тастау үшін – 84525 мың теңге.

Жер астында қалған мұнайдың қорының өзгеруіне (80 млн. т – дан, 50 млн т–ға дейін) байланысты,

«Негізгі қорлардың тозуын» ескеру үшін – 1836153 мың теңге.

«Басқадай  шығындыр» үшін – 1136441 мың теңге.

Cоның ішінде:

-   мұнай, газ және судың роялтиі үшін – 1001986 мың теңге;

(жоспардағы мұнай үшін – 13550 теңге, түзетілген жоспарда – 18754,56 теңге)

Мүлік салығының өсуіне байланысты,

«Салық төлемдері» үшін – 185586 мың теңге.

«Басқа мекемелердің қызмет көрсеткені» үшін – 9361 мың теңге.

Соның ішінде:

-   Жаңажол кенорындағы объектілерді күзету үшін – 6061 мың теңге;

-   «Қандыағашжылуэнергия» ЖШС – нің коммуналдық қызмет көрсеткені үшін – 3300 мың теңге.

-   «Еңбек ақының шығындары» үшін - 140784 мың теңге, бұл сыйақының барлық түрлерін төлеуіне байланысты.

-   «ААҚ – ның  қарамағындағы мекемелердің қызмет көрсеткені» үшін – 2531207 мың теңге.

Соның ішінде:

-   ЖГӨЗ – тың қызмет көрсеткені үшін – 1951796 мың теңге;

-   АМС басқармасының  қызмет көрсеткені үшін – 240529 мың теңге;

-   ДНС-СЕВЕР бойынша қалпына келтіретін АССМУ үшін – 4434 мың теңге;

Сөйтіп, әлеуметтік саладағы өтелмеген шығындарды – 52067 мың теңгені қосқанда, түзетілген жоспарлы шығындар – 28417908 мың теңгені  құрады.

Алынып тасталатын шығындар:

-   амортизация үшін – 5382479 мың теңге;

-   мұнай, газ және судың роялтиі  үшін – 6130378 мың теңге;

-   кенорынды жабуға кететін төлемдер – 216000 мың теңге;

-   әлеуметтік саладағы амортизация үшін – 1930 мың теңге.

Жалпы бағалайтын жоспарлы шығындар – 16687121 мың теңге.

Өндірілген мұнай мен газдың 1 т – на кететін шығындар:

16687121 мың теңге / 4981,112 мың т = 3350,08 теңге.

2003 жылы нақты шығындар 26996249 мың теңгені құрады.

Соның ішінде алынып тасталатын шығындар:

-   амортизация үшін – 5369381 мың теңге;

-   мұнай, газ және судың роялтиі үшін – 6206889 мың теңге;

-   кен орынды жабуға кететін  төлемдер – 398126 мың теңге;

-   әлеуметтік саладағы амортизация үшін - 1942 мың теңге.

Жалпы бағалайтын шығындар – 15019911 мың теңгені құрады.

1 т мұнай мен газға кететін нақты шығындар – 15019911 мың теңге / 4992,631 мың т = 3008,42 теңге.

Сонда тиімділік – 3008,42 теңге – 3350,08 теңге = 341,66 теңгені құрады.

Кесте 2.3.1 – 2003 жылы өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар.

| Аталуы | 2003 жылдың жоспары бойынша | 2003 жылдың нақтысы бойынша | +,- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Өнімді өндіруге және өткізуге кеткен жалпы шығындар, мың теңге | 28417908 | 26996249 | -1421659 |
| 2. 1 т мұнай мен газдың толық өзіндік құны, теңге | 5705,13 | 5407,22 | -297,91 |
| 3. Амортизацияны, әлеуметтік саладағы амортизацияны және роялтиді қоспағанда, өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар, мың теңге | 16903121 | 15418037 | -1485084 |

Кесте 2.3.1 жалғасы

| 4. Амортизацияны, әлеуметтік саладағы амортизацияны және роялтиді қоспағанда, 1 т мұнай мен газдың өзіндік құны, теңге | 3393,44 | 3088,16 | -305,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Амортизацияны, әлеуметтік саладағы амортизацияны, роялтиді және кенорынды жабуға кететін төлемдерді қоспағанда, өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар, мың теңге | 16687121 | 15019911 | -1667210 |
| 6. Амортизацияны, әлеуметтік саладағы амортизацияны, роялтиді және кенорынды жабуға кететін төлемдерді қоспағанда, 1 т мұнай мен газдың өзіндік құны, теңге | 3350,08 | 3008,42 | -341,66 |

Кесте 2.3.1 жалғасы

| 7. Амортизацияны, роялтиді, кенорынды жабуға кететін төлемдерді және ЖГӨЗ – на кететін шығындарды қоспағанда, өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар, мың теңге | 9517008 | 8531267 | -985741 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Амортизацияны, роялтиді, кенорынды жабуға кететін төлемдерді және ЖГӨЗ – на кететін шығындарды қоспағанда, 1 т мұнай мен газдың өзіндік құны, теңге | 1910,62 | 1708,77 | -201,885 |

2.4  «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі.

Өндіріс қорларын және жұмыс уақытын, жұмысшы мамандарды рационалды таңдау, орналастыру және тиімді пайдалануды қарастыратын жалпы ұйымдастырудың бір бөлігін еңбекті ұйымдастыру деп аталады.

Еңбекті ұйымдастыруға мыналар кіреді:

-   жұмыс орнын ұйымдастыру және онда қызмет атқару;

-   жұмыс әлпісі;

-   жұмысшы мамандарды орналастыру;

-   еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

-   жұмысшылардың біліктілігін дайындау және арттыру, жарыс ұйымдастыру.

2004 жылдың 1 қаңтарында  «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның тізімінде 980 адам болды, соның ішінде 692 жұмысшылардың арасында 275 әйел бар.

2003 жылы жұмысқа 90 адам қабылданып, ал жұмыстан 41 адам шығарылды. 2002 жылдан бері мамандардың ауысу коэффициенті 0,04 құрады.

2003 жылы тізімде орташа 945 адам болды, солардың ішінде 664 адам жұмысшылар. Жұмысшылар жалпы 207754 адам/күн жұмыс істеді. Бір жұмысшыға келетін, жұмыс уақытының жоғалтуы 0,047 адам/күн құрады, яғни бұл алдыңғы жылдың деңгейіне сәйкес келеді деген сөз.

Жұмысшылардың еңбекақысы «CNPC – Ақтөбемұнайгаз» ААҚ – ның мақұлдаған жұмыс мерзіміне сай, уақыт жүйесі мен белгілеген тарифті ставкалары бойынша төленеді. Барлық дәрежелер ЕТКС бойынша белгіленсе, ал тарифті ставкалар ЕТС төлеу коэффициентін пайдалану негізінде белгіленді.

Жұмысшылардың орташа дәрежесі, атқарылатын жұмыстардың орташа дәрежесіне сәйкес келеді және ол 3,9 құрайды.

Басқармада құрамында 590 адамы бар 36 бригада құрылды, ол өз кезегінде құрамында 259 адамы бар 14 кешенді және құрамында 331 адамы бар 22 арнайы бригадаларға бөлінеді.

Барлық бригадаларды жоғары білікті мастерлер басқарады. Бригадалардың жасалған жұмыстары бойынша баға беріледі, жақсы істеген бригадаға сыйақы беріледі.

2003 жылы «Октябрьскнефть» МГӨБ бойынша бір жұмысшыға келетін, кіріс салығын ұстамағандағы  орташа жалақы – 49,687 мың теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2002 жылдың деңгейімен салыстырғанда 126,8 пайызға, жоспар бойынша 100,2 пайызға артқан. Соның ішінде кәсіпшіліктік – өндірістік қызметкерлерінің кіріс салығын ұстамағандағы  орташа жалақысы – 54,093 мың теңгені құрап, бұл көрсеткіш 2002 жылдың деңгейімен салыстырғанда 126,1 пайызға, жоспар бойынша 100,2 пайызға артқан. 2003 жылы 181606,2 мың теңгенің көлемінде сыйақы төленді, соның ішінде 145369,1 мың теңге өндірістік – шаруашылық қызметті бағалау үшін, 9440,0 мың теңге мұнайшылар күнінің қарсаңында, 9700,0 мың теңге тәуелсіздік күнінің қарсаңында, 17097,0 мың теңге басқа шараларға жұмсалды.

2.5 Жаңажол кен орнын пайдаланудың техникалық – экономикалық көрсеткіштеріне зерттеу жасау.

Экономикалық зерттеуде өнімнің сапасы және түрі, көлемдік көрсеткіштер ерекше орын алады, өйткені олар басқа бөлімдердегі көрсеткіштердің деңгейін анықтайды.

Зерттеудің және өндірістік бағдарламаның орындалуының маңызы, таза өнімнің көлемін және оның түрлерін шығаратын, өткізетін кәсіпорынның қызметінде жатыр.

Өндірістік бағдарламаны зерттеу кезінде, жеткізілген көрсеткіштердің деңгейіне баға беру қажет, оларды алдыңғы жылмен және жоспармен салыстыра келе, олардың өзгеруінің факторын және дәрежесін, жақсаруына ықпал еткен жеке бригадаларды анықтау керек, сонымен қатар осы көрсеткіштердің ары қарай жақсаруына ықпал ететін жолдарды және мүмкіндіктерді ашып алу қажет.

Кәсіпорындағы уақытылы жылдық, кварталды, айлық есеп берулердің көздері болып, олар бойынша жазылған түсініктеме қағаздар, сонымен қатар жеделдік және бухгалтерлік есептер жатады. Кейбір жағдайларда өндірістік қорларды анықтау үшін, технологиялық қондырғылардың жұмыс үрдісін, шикізаттың сапасын және оның пайдалануын арнайы қарау керек.

Жаңажол кен орыны 1983 жылдың қазанынан бастап игеріле бастады. 1984 жылдан, 1988 жылға дейін сынау аймағында бұрғылау жұмыстары жүргізілді.

Қазіргі кезде кен орында 593 ұңғыма бұрғыланып, соның ішінде 413 пайдалану ұңғымалары, 134 айдау ұңғымалары, 13 бақылау ұңғымалары, 18 су алатын ұңғымалары болып табылады. Қазіргі уақытта пайдалану қорынан 25 ұңғыма, айдау қорынан 3 ұңғыма істемей тұрса, ал жалпы алғанда 33 ұңғыма істемей тұр, бірақ  «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның мамандары, істемей тұрған ұңғымаларды іске қосу үшін атсалысып жатыр.

Өндіру және айдау ұңғымаларының істемей тұрғандығының негізгі себептері:

-   жабдықтарды жөндеу керек;

-   құм тығындарын жою үшін ұңғымаларды тоқтату керек.

2.5.1 Техникалық – экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау.

2003 жылдың 23 маусымдағы бас директордың нұсқауы 1 т мұнайға және газға кететін шығындар 2350 теңгеден және жоспар бойынша барлық шығын көлемі 22417855 мың теңгеден аспау керек еді, соның ішінде әлеуметтік салаға 48564 мың теңге төленбегеніне байланысты, өндірістік жоспар қайтадан өзгертілді.

Өзгертілген жоспар бойынша барлық шығын көлемі 28417908 мың теңгені құрады, бірақ іс жүзінде жалпы шығын көлемі 26996249 мың теңгені құрады. Яғни бұдан көріп отырғанымыздай, жалпы шығын көлемі 1421659 мың теңгеге немесе 5 пайызға төмендегенімен, керісінше мұнай, газ, судың роялти төлемдері жоспар бойынша 6130378 мың теңгеден, іс жүзінде 6206889 мың теңгеге, кен орынды жабуға кететін төлемдер жоспар бойынша 216000 мың теңгеден, іс жүзінде 398126 мың теңгеге, әлеуметтік саладағы амортизация төлемдері 1930 мың теңгеден, іс жүзінде 1942 мың теңгеге артты.

Осы техникалық – экономикалық көрсеткіштердің осылай өзгеруіне бірнеше мынандай факторлар әсер етті:

Біріншіден, жалпы шығын көлемінің азаюына, жылдық мұнай өндіру көлемінің жоспар бойынша 4981,112 мың тоннадан, іс жүзінде 4992,631 мың тоннаға артуы, сәйкесінше 1 т мұнай мен газға кететін толық өзіндік құн жоспар бойынша 5705,13 теңгеден, іс жүзінде 5407,22 теңгеге дейін азаюы себеп болды.

Екіншіден, мұнай, газ, судың роялти төлемдерінің артуына, жылдық мұнай өндіру көлемінің жоспар бойынша 4981,112 мың тоннадан, іс жүзінде 4992,631 мың тоннаға артуы, айдау ұңғыларының 16 ұңғымаға көбеюі, сәйкесінше су өндіру көлемінің артуы себеп болды.

Үшіншіден, кен орынды жабуға кететін төлемдердің артуына, шығымды аз беретін ұңғымалардың жабылуы, бір ұңғыманың пайдаланудың бір тәсілінен екінші тәсіліне ауысуына себеп болды.

Төртіншіден, әлеуметтік саладағы амортизация төлемдерінің өсуіне, жұмысшылардың санының 90 адамға артуы, еңбекақының және сыйақының өсуі себеп болды.

Қорыта айтқанда, жалпы шығын көлемінің азаюы, бұл кәсіпорынның сондай көлемде пайда көргенін көрсетеді.

2.6 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау.

Бастапқы мәліметтер:

№ 2025 ұңғыма.

Орнатылған ортадан тепкіш батпалы электрсораптың беруі Q = 85 т/тәу.; ұңғыманың шығымы штуцермен реттелетін Q = 60 т/тәу. ; динамикалық деңгейі hд = 783 м ; жұмыс әлпілеріне байланысты сораптың ПӘК - ті 0,25 – тен, 0,45 – ке дейін өзгереді.

Желідегі энергия шығынын ескермеген кездегі сораптың пайдалану қуатын мына формуламен анықтаймыз:

РС.П.= 9,81⋅Q⋅hдηc,                              (3.7.1)

РС.П.=9,81⋅60000⋅78386400⋅0,25= 21336,75 Вт = 21,34 кВт.

Бір тәулікке қажетті электрэнергия:

21,34⋅24=512,16 кВт× сағ.

Өндірілетін сұйықтың 1 м3- на кететін электрэнергия:

512,16/60=8,54 кВт× сағ.

Осы ұңғыманы кезеңдік пайдалануға көшірген кезде, сорап небәрі 12 сағат жұмыс істейді. Ұңғымада тағайындалатын пайдалану әлпісіне байланысты, бұл уақыт бірнеше кезеңнен тұруы мүмкін. Осы 12 сағаттың аралығында (ұңғымада штуцер болмаған жағдайда) сорап Q = 85 т/тәу. – дей болатын, максималды беруімен жұмыс істейді.

Бұл жағдайда (hс = 0,45 болған кезде) сораптың пайдалану қуатын (3.7.1) – формуласымен былай  анықтаймыз:

РС.П.=9,81⋅85000⋅78386400⋅0,45= 16792,81 Вт = 16,8кВт.

Тәуліктегі электрэнергияның шығыны:

16,8⋅12=201,6 кВт× сағ.

Өндірілетін сұйықтың 1 м3- на кететін электрэнергия:

201,6/85=2,37 кВт× сағ.

Штуцермен шығым шектелген жағдайда және сораптың үздіксіз жұмысы кезіндегі энергияның шығынымен салыстырғанда, кезеңдік пайдалануда 60 м3мұнайды өндіру үшін, 8,54/2,37 = 3,6 есе аз электрэнергия шығыны кетеді.

Сонымен қатар желіде, автотрансформаторда және басқа жабдықта энергияның жоғалуының азаюы есебінен, электрэнергиясының үнемділігі арта түседі. Ұңғыманы кезеңімен пайдаланған кезде, оның экономикалық көрсеткіштері жөндеу аралық кезеңінің ұзақтылығы 2 есеге арту есебінен, сораптың жұмыс ұзақтылығының төмендеу есебінен жақсарады.

2.7 ӘЭОТС – қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін есептеу.

КТ – ІІ – гі  Дт – 1 жиынтығы.

№ 2025 ұңғыма.

Пайдалануға берілген күні 20.07.90 ж.

ӘЭОТС – қа көшірген күні 24.05.03 ж.

Бастапқы шығымы Q = 85 т/тәу.

Ұңғыманы ӘЭОТС – қа көшіру үшін кететін шығындар 116000 доллар = 17400000 теңге.

ӘЭОТС – қа  көшіргеннен кейінгі ұңғыманың шығымы Q = 102 т/тәу.

Мұнайдың есептік бағасы – 3280 теңге/т.

Бір күн үшін 102*3280 = 334560 теңге.

Өз құнын толық қайтарып алатын мерзім – 17400000 теңге : 334560 теңге = 52 күн.

52 күннен кейін сорап өзі үшін жұмыс істейді.

3 Еңбек қорғау бөлімі

3.1 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жасау.

Өндірісте еңбектің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ететін профилактикалық жұмыстарды жүргізу, кәсіпорындағы техника қауіпсіздігі және еңбек қорғау қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.Өндірісте туатын қауіпті және зиянды  өндірістік факторларға байланысты, батырылмалы ортадан тепкіш электрсорапты пайдаланған кезде қандай операциялармен кездесетінімізді қарастырайық.

Батырылмалы ортадан тепкіш электрсорап жабдығы, ұңғымаға сорапты құбырлар арқылы түсірілетін батырылмалы агрегаттан (электрсораптан), қозғалтқышты электрэнергиясымен қоректендіретін арнайы желіден және автоматты басқару станциясынан тұрады.

Электрсорап, арнайы батырылмалы, майға толы, ауыспалы тогы бар электрқозғалтқыштан, қозғалтқышқа сұйықтың енуін болдырмайтын протектордан және ортадан тепкіш көп сатылы сораптан тұрады.

Батырылмалы ортадан тепкіш электрсорапты пайдалану кезінде, мынандай өзіне тән жұмыстар атқарылады: желіні жіберу, орау, барабанға дұрыс қатарлары бойынша жатқызу, сонымен қатар көтеру – түсіру операциялары, өйткені онда желіні сорапты – компрессорлы құбырлармен бірге көтеру немесе түсіру қажеттілігі туады.

Желілік барабанның механизмін рама – шаналарына қондырады, оның бүйірінде барабан желісін бекіту үшін арнайы тіректері бар ферма пішінді кронштейін болады. Трактордың буксирлі қондырғысына бекіту үшін, рама – шаналарының алдыңғы бөлігінде дышло болады. Желілік барабанды алдыға немесе артқа айналдыру үшін, рама – шаналарының артқы бөлігінде накаттар қарастырылған. Жұмыссыз жағдайда накаттарды тіректер ұстайды.   Рама – шаналарының алдыңғы бөлігіндегі платформасында привод блогы, лебедка блогы және басқару станциясы орнатылған.

Желіні желіжатқызғыш арбамен ораған кезде, оны барабан бөшкесінің ұзындығы бойынша жатқызады. Бұндай конструкция, барабан мен желімен бірге ұңғыма аумағында немесе барабан мен желісіз кәсіпорын аумағында трактормен тасымалдауға мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған БОТЭС – тың қысқаша сипаттамасына тоқтала келе, оны пайдалану кезінде қандай қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер ететінін атап өтейік:

БОТЭС электр тогымен жұмыс істейтінін ескерсек, яғни одан туатын қауіп жоғары вольтты энергиядан, электр құралдарын дұрыс пайдаланбауынан болуы мүмкін.

Электрлі жарақаттардың пайда болуының мынандай негізгі жағдайлары бар:

электр тогына қосылған электр қондырғыларына қол сұққанда

электрқондырғыларындағы электрлі оқшауландыруы дұрыс емес металды бөліктеріне қол сұққанда

электрлі оқшауландыруы дұрыс емес орындарының немесе ток жүргізетін бөліктердің жерге тұйықталатын жерлердің қасында болу кезінде.

Техника қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда, түсіру – көтеру операциялары аса қауіпті орын алады.

Жабдықты дұрыс пайдаланбағанда, жөндеу жұмыстарын жүргізгенде және оны жұмыс жағдайына қосқан кезде жарақаттар туу мүмкін.

Тасымалдауға жабдықты дайындаған кезде, тасымалдаудың қауіпсіздік ережелерін сақтамаса, айналасындағы адамдарға қауіп және апатты жағдай туғызу мүмкін.

Көмірсутектер, эфирлер, спирттер, альдегидтер, ілеспе газдар және тағы басқа сияқты органикалық заттарды өндіру үрдісінде, қоршаған ортаның ережелерін сақтамаған жағдайда олардың жұмыс орында булануына, олардан улануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

3.2 БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану шаралары.

3.2.1 Өндірістік санитария.

Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормалары, кәсіпорынның аумағына, ондағы су қамсыздандыру жүйесіне және канализациясына, қосалқы құрылыстарға арнайы талаптарды жүктейді.

Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды халық қоныстанған аймақтардан арнайы бөлінген аудандарға немесе халық қоныстанған аймақтардан алыс орналастырады.

Қоршаған ортаға шығаратын зиянды және жағымсыз иісті заттардың, сонымен қатар жоғары дыбыстың, дірілдің, ультрадыбыстың, электрлі магнит толқындардың, статикалық электр тогының және ионды сәулеленудің көзі болып табылатын кәсіпорындағы жеке құрылыс нысандарын, технологиялық үрдістер жүретін құрылыстарды, тұрмыстық нысандардан санитарлық  қорғану аймақтармен бөлу керек.

Кәсіпорын салынатын алаңдарды таңдау үшін, жергілікті жердің табиғи жел соғуын, тіке күннің тиюін, жер бедерін және аэроклиматтық сипаттамаларын және ауаға тасталатын өндіріс қалдықтарының таралуын ескеру қажет.

Бөлетін зиянды заттарға және оларды тазарту шараларын жүргізуіне, технологиялық үрдіске байланысты кәсіпшіліктік кәсіпорындар бес классқа бөлінеді. Бірінші классқа атмосфераға зиянды заттарды (сынапты өндіру, ацетон және тағы басқа) аса көп мөлшерде тастайтын өндірістің әр түрлі салаларындағы кәсіпорындар (химия, металлургия, машина жасау және тағы басқа) жатады, ал бесінші классқа атмосфераға зиянды заттарды өте аз мөлшерде тастайтын кәсіпорындар (үлкен емес машина жасау кәсіпорындары, тамақ жасау және тағы басқа) жатқызуға болады.Бірінші классқа жататын кәсіпорындағы санитарлық  қорғану аймағының ені 1000 м, екінші класс үшін – 500 м, үшінші класс үшін – 300 м, төртінші класс үшін – 100 м және бесінші класс үшін – 50 м құрайды.  Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды жобалаған кезде, атмосфераға зиянды заттардың тасталуын болдырмайтын технологиялық үрдістер қарастырылуы қажет, ал ондай болмаған жағдайда халыққа зиянды әсер болдырмайтын тиімді шараларды жүргізу керек. Бұған газдан тазалау, шаң аулау, құбырлардың биіктігін өсіру коммуникацияны және аппаратураны саңылаусыздандыру және тағы басқа жатады. Санитарлық  қорғану аймақтарға өрттік депоны, гараждарды, қоймаларды, сауда нысандарын орналастыруға және көгаландыруға болады.

Дыбысты және шаңды объектілерді желдің бағытына сәйкес орналастырады. Нысандардың бөлінген жерін көгалдандырады. Кәсіпорын аумағы тек қана өндірістің талаптарына ғана емес, сонымен қатар санитарлық нормаларға да жауап беру қажет, яғни кәсіпорын аймағы тегіс, жарықтандырылған, жүретін және көлік жолдары жеткілікті болу керек. Көлік жүретін жол қалың және оның ені қарсы көлік ағындарын ескеру қажет.

Өндірістік және шаруашылық қажеттіліктерді қанағаттандыратын су құбырлары және суды ағызып жіберетін канализация барлық өндірістік және қосалқы нысандарда болу керек.

Өндірістік нысандар. Еңбектің оптималды санитарлық – гигиеналық қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету үшін, бір жұмысшыға келетін жұмыс орынының көлемін, ауданын білу керек.

Нысан түрі технологиялық үрдіске байланысты таңдалып алынады.

Желдету қондырғысы болуы керек. Санитарлық нормаларға сәйкес      әрбір жұмысшыға келетін өндірістік орынның көлемі және ауданы, сәйкесінше 15 м3  және 4,5 м2 болуы керек. Өндірістік орындардың биіктігі 3,2 м – ден кем болмауы керек, өйткені одан төмен болған жағдайда , жарықтың таралуы және орынның желдетуі қиын болады. Едендер және төбелер аз жылу өткізгішті, шаңдарды ұстамайтын болуы шарт.

Жұмысшылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін санитарлы тұрмыстық орындар бар. Бұндай орындарға асханалар, киім шешетін және жуынатын бөлмелер, темекі тартатын орындар және емдеу мен бірінші көмек көрсететін дәрегерлік пункттар жатады.

Өндірістік үрдістердің санитарлық сипаттамасына байланысты тұрмыстық орындарының ауданы, жабдығы мен қондырғысы тағайындалады.

Санитарлық белгісіне байланысты барлық өндірістік үрдістер төрт топқа бөлінеді:

І топқа – шаңдар мен зиянды заттарды тастамайтын және қалыпты метеорологиялық жағдайларда жүретін үрдістер жатады.

ІІ топқа –ауыр физикалық жұмыспен байланысты, қолайсыз жағдайларда және зиянды заттарды шығара жүретін үрдістер жатады.

ІІІ топқа – зиянды заттардың бөлінуі аса байқалатын үрдістер жатады.

ІV топқа - өнімнің сапасын қамтамасыз ететін, ерекше талап қойылатын үрдістер жатады.

3.2.2 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Батпалы сораптардың қондырғыларын пайдаланудың, демонтаждаудың, монтаждаудың барлық жұмыстары, “Мұнай өндіретін кәсіпшіліктердегі қауіпсіздік ережелеріне” және “Электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздік ережелеріне” сүйеніп орындалуы керек.

Жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігі бойынша арнайы талаптары, келесідей ережелердің орындалуын қарастырады:

Аппараттардың  бекітілу беріктігін, жер үсті электржабдықтың байланысын, ток жүретін бөліктерді ұстау мүмкіндігімен байланысты жұмыстарды тексеру керек және ол жұмыстар, қондырғы, рубильник токтан ажыратылған кезде жүргізілуі керек.

Трансформатордың (автотрансформатордың), басқару станциясының және желінің бронясы жерсіндірілген болуы керек.

Ұңғыманың шегендеу тізбегі жерсіндірілген контурмен немесе нольдік желімен қосылған болуы керек.

Басқару станциясындағы релейлі аппараттарды және өлшеу құралдарды қондырғанда, жөндеу үшін алғанда, реттегенде, тексергенде және монтаждағанда, қондырғы өшірілген болуы тиіс және оны, біреуінің біліктілігі 3 топтан төмен болмайтын, екі маман жүргізуі қажет.

Басқару станциясынан, ұңғыма сағасына дейін, арнайы тіректер арқылы жер бетінен 400 мм биіктікте желі жүргізіледі.

Қондырғы жұмыс істеп тұрған кезде, қол сұғуға болмайды.

Қондырғының оқшаулануының кедергісі 1000 В – қа дейін болады.

Басқару станциясындағы рубильник блогын ауыстырғанда және жөндегенде, станциядағы ток желісі ажыратылған болуы қажет.

Батпалы агрегаттың бөліктерін қосқан кезде, қолмен шлицті муфтаны ұстауға болмайды.

Жер үсті электржабдықты, желінің электрқозғалтқышқа бекітілген жерді қарауды және батырылмалы электрсораптардың электржабдықтарын жөндеуді электрмонтерлер жүргізеді.

Мұнарада немесе треногада белбеуге, ал мачтаның аяғына хомутпен бекітілген кронштейндегі шынжырдың көмегімен желілік ролик ұстатылады. Бұндай операция жүргізіліп жатқан жердегі алаң қоршалған болуы қажет және түсіру – көтеру қондырғысының баспалдағы немесе қауіпсіздік белбеу бар болуы керек. Көтеру – түсіру операциялары кезінде, ролик арқылы өткізілетін желі мұнараның элементтеріне, треноганың мачтасына тимеуі керек.

Ұңғыманың түбіне батырылмалы электрсорапты түсіру кезінде келесідей талаптарды орындау қажет:

Батырылмалы сораптағы электржабдық токтан ажыратылуы тиіс.

Сорапты түсіру жылдамдығы 0,5 м/сек. – тан аспауы керек.

Желі көтеру құбырлар тізбегіне бекітілген болуы керек.

Барабаннан желіні жіберу және оны орау механикалық түрде жүргізілуі тиіс. Ұңғыма сағасында батырылмалы электрлі ортадан тепкіш сорапты сынау барысында, желіге қол сұғуға болмайды.

Барабансыз желіні тасымалдауға болмайды.

Ұңғыма сағасында батырылмалы электрлі ортадан тепкіш сорап арнайы хомуттармен құрастырылуы тиіс.

Батырылмалы электрлі ортадан тепкіш сораптармен жабдықталған ұңғымаларды қалыпты пайдалану үшін, сақиналы кеңістіктен газ алу үшін ұңғыма сағасынан құбыр тартылуы керек және сораптың беруін реттеу үшін айдау құбырларында бұрандамалар болуы қажет.

3.2.3 Өрттік – жарылыстық қауіпсіздік

Жаңа ұңғымаларды бұрғылау барысында, оларда ашық фонтандауды алдын алатын шараларды қабылдау қажет. Ұңғыманы игергенде және сынағанда, жерлердің құлауын ескеру қажет. Өндіру және айдау ұңғымаларының пайдалануы, лақтырыстарды және ашық фонтандауды болдырмайтын саға жабдығына сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жүзеге асуы тиіс:

-   мұнай мен суды дайындайтын, айыратын және жинайтын жүйе толық саңылаусыз болуы керек;

-   лақтыру желісінің жарылу жағдайы кезінде, ұңғыманың жұмысы автоматты түрде тоқтауы тиіс;

-   МҚДО – ға газмұнайлы қоспаны тасымалдайтын құбырларда ішкі және сыртқы коррозиядан қорғайтын бет болуы керек;

-   ТӨҚ – тың, СС – ның, ұңғыманың түсуін ескеру қажет;

-   ұңғымадан топтық қондырғыларға және басқа нысандарға дейінгі өртке қарсы қашықтық 40 м – ден кем емес болуын сақтау керек;

-   топтық қондырғылардан өрттеу көздеріне дейінгі қашықтық 100 м болуы тиіс;

-   вагондардың арасындағы қашықтық 3 м – ден кем болмауы керек;

-   газдалған аймақ аптасына 1 рет тексерілуі тиіс;

-   қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар және демалу, реттеу клапандары күнделікті бақылаудан өту керек;

-   өртенбейтін материалдармен жабдықтарды жылудан оқшауландару керек;

-   ұңғыма қондырғыларының, сораптардың, бұрандамаларының жағдайына бақылау жасау керек;

-   жаңармайларды арнай белгіленген жерлерде сақтау керек;

-   мұнайды қыздыратын пештердегі температураны реттейтін қондырғылар бақыланып тұруы тиіс;

-   ұңғыманы монтаждағанда және демонтаждағанда, лақтырыстың болдырмауын қарастыру керек;

-   қолайсыз климаттық жағдайларда қауіпті жұмыстарды тоқтату керек

-   өрт болған жағдайда, жұмысшыларды қауіпті аймақтан алып кету, құтқару сияқты жұмыстар жүзеге асырылуы тиіс.

3.3 Мұнай және газ өндіретін цехтағы апатты жою жоспары.

Жарылыстық - өрттік қауіпті объектілердегі мүмкін апаттарды жоятын жоспар болуы керек. Онда апаттарды алдын алу, апатты жағдайда персоналдың жедел әрекет етуін және апатты жою шаралары қарастырылуы қажет.

Кесте 3.3.1 - Апатты жою жоспары.

| №, реті | Апаттардың түрлері және пайда болу орындары | Апатты жою және адамдарды құтқару шаралары | Орындауға жауапты адамдар | Адамдарды құтқара тын заттар дың орналас қан жері | «Ақберен» АФРГКП – ның және «Өрт сөндіруші» АФРГП – ның іс - әрекеті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ұңғымадан, АТӨҚ – қа дейінгі шығару коллекторы ның жарылуы | Цехтың бастығына немесе оның орынбасарына хабарлау керек - әскери отрядты шақыру керек - адамдарды құтқару және оларды алып кету шараларын қабылдау керек - ЛЭП және КИПиА желісін өшіру керек - ұңғымадағы бұрандаманы жабу керек - шығу жіптерінің блогындағы бұрандаманы жабу керек - кейінгі жұмыстарды қосымша жоспар бойынша жүргізу керек | бірінші байқаған мастер, ДГСД – ның кезекші операторы электриктер оператор оператор жауапты жетекші | Цехтағы СИЗ үшін орын | «Ақберен» АФРГКП – ның, ДПД – ның, «Өрт сөндіруші» АФРГП ДГСД – ның жеке құрамы газдалған аймақтақалып қалған адамдарды құтқарады, жұмысшыларға хабарлайды, апат маңында өрттерді болдырмау шараларын жүргізеді және басшының нұсқауын орындайды |

Кесте 3.3.1 жалғасы

| 2. | АТӨҚ –тан ЖжДО – ға дейінгі мұнайгазды жинайтын коллектор дың жарылуы | Цехтың бастығына немесе оның орынбасарына хабарлау керек - «Ақберен» АФРГКП – ны шақыру керек - ЖжДО – ның бастығына хабарлау керек - берілген коллектор бойынша жұмыс істеген АТӨҚ – ты және ұңғымаларды жабу керек - газдалған аймақтағы адамдарды құтқару және оларды алып кету шараларын қабылдау керек - КИПиА желісін және ЛЭП – ті ажырату керек - ұңғымалар тоқтағаннан кейін АТӨҚ – қа қарай бағытталған, мұнайды жинайтын коллектордағы бұрандамаларды жабу керек - мұнайды жинайтын коллектордағы мұнайды АТӨҚ – ғы ВП – 16 – ға ағызып жіберу керек - алдағы жұмыстарды қосымша жоспар бойынша жүргізу керек | бірінші байқаған кезекші оператор мастер ДГСД – ның операторы кезекші электрик «Ақберен» АФРГКП – сі жауапты жетекші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 3.3.1 жалғасы

| 3. | ЖжДО – ғы айырғыштардың істен шығуы | - кәсіпшіліктің ішіндегі барлық АТӨҚ – тың және ұңғымалардың жұмысын тоқтату керек - алдағы жұмыстарды қосымша жоспар бойынша жүргізу керек | мастер жауапты жетекші | Цехтағы СИЗ үшін орын |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Жұмысшы және көмекші айырғыштың істен шығуы | - цехтың бастығына немесе оның орынбасарына хабарлау керек - айырғышпен бірге жұмыс істейтін ұңғымаларды жабу керек - ұңғымаларды АТӨҚ – пен байланыстыратын бұрандамаларды жабу керек - айырғыштағы қысымды салыстыру керек | кезекші оператор мастер мастер | Цехтағы СИЗ үшін орын | «Ақберен» АФРГКП – ның, ДПД – ның, «Өрт сөндіруші» АФРГП ДГСД – ның жеке құрамы газдалған аймақта қалып қалған адамдарды құтқарады |

Кесте 3.3.1

| 5. 6. | Газ құбырының істен шығуы Кенорынныңобъектісінде өрттің пайда болуы | - «Ақберен» АФРГКП – ны, «Өрт сөндіруші» АФРГП – ны және медбөлімді шақыру керек - цехтың бастығына немесе оның орынбасарына хабарлау керек - ЖжДО – ның бастығына хабарлау керек - КИПиА желісін және ЛЭП – ті ажырату керек - газ құбырының жұмысын тоқтату керек - айырғыштағы газды ДНС – ке көшіріп және факелді жағу керек - алдағы жұмыстарды қосымша жоспар бойынша жүргізу керек Цехтың бастығына, ЦИТС – тің технологына хабарлау керек - өртті сөндіретін команданы шақыру керек - адамдарды құтқаратын және өртті сөндіретін шараларды қабылдау керек - КИПиА желісін және ЛЭП – ті ажырату керек - объектінің жұмысын тоқтату керек | кезекші оператор кезекші оператор кезекші электрик «Ақберен» АФРГКП – ның командирі жауапты жетекші бірінші байқаған «Өрт сөндіруші» АФРГП | Цехтағы СИЗ үшін орын Цехтағы СИЗ үшін орын | «Ақберен» АФРГКП – ның, ДПД – ның, «Өрт сөндіруші» АФРГП ДГСД – ның жеке құрамы газдалған аймақта қалып қалған адамдарды құтқарады ДПД – ның, «Өрт сөндіруші» АФРГП– ның жеке құрамы қауіпті аймақта қалып қалған адамдарды құтқарады, жауапты жетекшінің басшылығымен өртті сөндіру жұмыстарын жүргізеді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 3.3.1 жалғасы

| 7. | Электрэнер гиясының сөніп қалуы | Цехтың бастығына, ЦИТС – тің технологына хабарлау керек - бас инженерге хабарлау керек - электриктердің жедел бригадасын шақыру керек | бірінші байқаған кезекші оператор мастер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4   ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны    (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау.

Жаңажол кен орынында барлама ұңғымаларды бұрғылау бағдарламасы бойынша күнделікті жұмыстар қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етеді. Апаттық жағдайлар және басқа оқиғалар қоршаған ортаға басқа қауіп төндіреді, олар жеке қарастырылады.

Биосфера компоненттерін ластаушы негізгі көздер.

Негізгі ластаушы көздер келесілер:

-    мұнай өндіру;

-    Аташ карьері;

-    тазартылған бұрғылау шламын көметін орындар;

Осылайша, мұнай қалдықтарын тастау келесі жағдайларда жүзеге асады:

-    бұрғылау қондырғысын жинау;

-    жою және құлату;

-    бұрғылау жұмыстары.

Атмосфераға қалдықтар тастау келесі жағдайларда болады: бұрғылау қондырғысын жинау, жою және құлату, бұрғылау жұмыстары. Қалдықтар келесі жағдайларда тасталады: бұрғылау қондырғысын жинау, жою және құлату, бұрғылау жұмыстары.

4.1.1 Атмосфераны ластау көздері.

Атмосфераның химиялық ластануы. Жаңажол кен орнының атмосфераға әсер ету көздері өнімді және көмірсутекті шикізатты өндіру, жинау және өңдеуге қажетті негізгі және қосымша өндірістердің жүйелері мен құрылымдары, технологиялық жабдықтар, қондырғылар болып табылады.

Жаңажол кен орнының өнеркәсіптік алаңында ластаушы заттардың 30 стационарды көзі анықталды, оның 25-і ұйымдастырылмаған.

Ұйымдастырылған көздерге қазандардың  түтіндік мұржалары, топтық өлшеу қондырғыларының оттық жүйелері, өнеркәсіптік ғимараттардың вентиляциялық құбырлары жатады.

Ұйымдастырылмаған көздерге сальникті, фланецті қосылыс-тардың, бақылау және жапқыш – реттегіш арматураның тығыз емес жерлерінен; арматураның тығыз емес жерлерінен; жабдықтар мен қондырғылардың тығыз емес жерлерінен; қатты, сұйық және газ тәрізді орталардың ашық беттері жатады.

Ұйымдастырылған көздердің жалпы саны 5 (қалыпты режим) және ұйымдастырылмаған көздердің саны 25. Ластаушы көздер жер бетіндегі (2м), төмен (2 – 10м), темпиратурасына байланысты сұйық (10 – 50) және ыстық (200 – 800) болып бөлінеді.

Жаңажол кен орнында жобаланған жұмыстар барысында атмосфераны негізгі ластау көздері:

-    іштен жану қозғалтқыштарында жанармай жағу;

-    ұңғыманы сынау барысында қабат флюидтерін алаулы оттықта жағу;

-    қалдықтарды өртеу;

-    мұнайы бар шламдарды жылулық десорбциялау;

-    шаңдану.

Жаңажол кен орнында барлау жобасы бойынша атмосфераға тасталатын қалдықтарды бағалау үшін қалдықтардың стандартты факторлары қолданылған.

Адамның ағзасына әсеріне байланысты лақтырылатын заттар санитарлық нормаларға сәйкес 4 класқа бөлінеді. Жаңажол кен орнының объектілерінен 1 класты заттар жоқ, 2 класты заттардан атмосфераға лақтыратын заттар: азот диоксиді – 52.613 т., акролеин – 0.046 т., фторлы сутек – 0.0001т. Жалпы 2 класты лақтырылатын заттар мөлшері – 52.659 т. 3 класты заттардан күкіртті ангидрид – 3.658 т., сажа – 0.791 т., пісіру аэрозолі – 0.0034 т. Жалпы мөлшері – 4.452 т. 4 класты заттардан көмірсутектер – 81.903 т. және көміртек тотығы – 174.537 т. Жалпы мөлшері – 256.44 т.

Кесте 4.1.1.1 – Күнделікті  іс-әрекет барысындағы қалдықтар көлемі

| Қалдық көзі | Мөлшері |
| --- | --- |
| Техникалық су | 1.137м/(ауыз су+басқа көздер) |
| Артық техникалық су | <30м/күн |
| Ұңғыманы сынау барысында алаулы оттықтан бөлінген мұнай | 0-70литр |

Газды қоспаларға лақтырылатын заттардың 99,75%, қатты заттарға

0,25% келеді.

Газды қоспаларда негізгі үлесі (56%) көміртек оксидіне, 26% көмірсутектердің үлесіне, 17% азоттың диоксидіне тиеді.

Ең қатерлі заттар: азот диоксиді, акролеин және фторлы сутектің (2 қауіптілік класы) көлемі 1,4%.

Жаңажол кен орнының объектілерімен атмосфераға лақтырылатын заттардың толық тізімі 4.1.1.2-кестеде келтірілген. Кестеде шектеулі рұқсат етілген концентрациясы (ШРК), лақтырылатын заттардың көлемі (М) т/г, заттардың қауіптілік класы (ЗҚК) келтірілген.

Кесте 4.1.1.2

| № № | Ластаушы заттардың атауы | Қауіпті лік класы | ШРК максимал ды бір реттік, мг/м3 | ШРК орта тәуліктік, мг/м3 | Бір жылда лақтырыла тын зиянды заттар көлемі, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот диоксиді | 2 | 0.085 | 0.04 | 52.613 |
| 2 | Фторлы сутек | 2 | 0.02 | 0.005 | 0.0001 |
| 3 | Акролеин | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.046 |
| 4 | Күкіртті ангедрид | 3 | 0.5 | 0.05 | 3.658 |
| 5 | Сажа | 3 | 0.15 | 0.05 | 1.791 |
| 6 | Пісіру аэрозолі | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.0034 |
| 7 | Көміртек тотығы | 4 | 5.0 | 3.0 | 174.537 |
| 8 | Көмірсутектер | 4 | 1.0 | 1.5 | 81.903 |
| Барлығы |  |  |  |  | 314.551 |

Атмосфераға әсер ету бойынша ластаушы көздер тікелей әсер етуімен сипатталады. Ластаушы заттардың шығарылуы негізінен үздіксіз, жыл бойына жүреді.

Лақтырыстардың құрамында 2 және 3 қауіптілік класты зиянды заттар бар:

қауіпті – азот диоксиді, акролеин, фторлы сутек;

аз қауіпті – көмірсутектер, көміртек оксиді.

Жаңажол кен орнындағы алынған ЗҚК қауіптілік критериі: 11534.48<10 өнеркәсіптің үшінші қауіптілік класына жатады.

4.1.2 Литосфераны ластау көздері.

Қатты қалдықтар.

Шлам. Бұрғылау ертіндісімен жабылған “ылғал шлам” анағұрлым маңызды қатты қалдықтар болып табылады. Шламның болжанған салмағы және көлемі  4.1.2.1-кестеде келтірілген.

Кесте 4.1.2.1 – Шламның жобаланған көлемі және салмағы

| Жаңажол кен орынында |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аралық | І-аралық, 1000м. | ІІ-аралық, 2300м. | ІІІ-аралық, 3265м. | IV-аралық, 4000м. | жалпы |
| Минералды ылғал шлам | 735м3. 1462т. | 446м3. 906т. | 128м3. 265т. |  | 1309м3 2633т. |
| Сулы ылғал шлам |  |  |  | 40м. 99т. | 40м. 99т |

Өндірістік қалдықтар.

Жұмыс барысында жиналатын қалдықтар ҚР-да төрт топқа болінеді:

1-класс, аса қауіпті (медициналық қалдықтар);

2-класс, қауіпті (қорғасын батареялар, күндіз жарықтандыру түтіктері, бояулар қалдықтары);

3-класс, онша қауіпті емес (бұрғылау ертінділері, малы шүберектер, метал қалдықтары, кеңсе қалдықтары);

4.1.3 Апаттар.

Негізгі ластаушы көздерге кен орында технологиялық бұзылыстар және жабдықтар сынуы нәтижесінде болатын апаттар жатады. Әсер ету масштабы елеусіз оқиғалармен өте үлкен қалдықтар тастау аралығынада.

Өндірістік апаттар: жабдықтар сынуын болдыратын және қайтадан орнына қою керек құлаған заттар немесе бұрғылау ертінділерін, химикаттарды, қалдықтарды және бұралқы суларды жою барысындағы сәтсіздіктер, мұнайды және мұнай қосылыстарын жою барысындағы сәтсіздіктер. Бұрғылау ертіндісінің түпте жұтылып кетуі. Қабат флюидтерінің жоюдың мүмкін еместігі.

Апаттық жағдайлар: табиғи апаттар, өрт, жарылыс, қауіпті химиялық заттарды жоюдың мүмкін еместігі, ұңғыманы басқаруда болатын апаттар.

4.2 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар.

Барлама бұрғылаудың қоршаған ортаға әсерін төмендетуге қолданылатын шаралар кешені жобада қарастырылған.

Негізгі қоршаған ортаны қорғау шаралары келесілер:

-    ұңғыма конструкциясы;

-    бұрғылау қондырғысының конструкциясы;

-    бар қауіптерді ескеріп тиімді жабдықтарды таңдау;

-    жұмыс барысын бақлаудың бекітілген процедураларын қолдану;

-    жабдыққа техникалық қызмет көрсету;

-    қалдықтарды басқаруды жоспарлау;

-    мұнай төгілген кезде жұмыс жасау шараларын жоспарлау.

Қоршаған ортаға әсерді төмендету бойынша шаралар қоршаған ортаға әсер ету көздерін анықтауға бағдарланған. Олар қалдық әсерлерді төмендетуге қолданылады. Ұңғымалар қоршаған ортаға болатын әсер елеусіз болатындай етіліп жобаланған. Қоршаған ортаға минималды әсер ететін бұрғылауға пайдаланудың экологиялық талаптарына сәйкес жабдықты таңдау және қоршаған ортаға ең аз зияны бар жабдықтарды қолдануды қамтамасыз ететін жұмыс барысын бақылау процедуралары кіреді.

Атмосфераға зиянды заттардың тасталуын бақылау үшін жобаның барлық сатысында қозғалтқыштарды сәйкесті жағдайда ұстау керек.

Мұнай төгілулерін болдырмау үшін бағалау нәтижелерінде анықталған қауіпке негізделген қабат флюидтерімен жұмыс жасау жазбаша процедураларына қарау керек.

Қалдықтарды ұстау және теңіз ортасы ластануының алдын алу қалдықтарды басқарудың дайындалған жоспарын талап етеді.

4.2.1	 Атмосфералық ауаны қорғау.

Атмосфераны тиімді қорғау үшін ҚР “Атмосфералық ауа туралы” заңына сәйкес атмосфералық ауаны қорғау бойынша келесі талаптар қарастырылған:

-    ҚР нормативтік актілерін және қалдық тастаудың нормативтік шектерін сақтау;

-    ұңғыманы сынау бағдарламасы минимумға жеткізілуі керек;

-    ұңғыманы сынау барысында мұнайды өртеу үшін жанған өнімнің тарап кетуін қамтамасыз ететін алаулы оттықтарды қолдану;

-    химиялық реагенттерді тасымалдаудың, сақтаудың және дайындаудың жабық жүйелерін қолдану;

-    мониторинг жүргізу.

Мұнай өндірісіндегі жағымсыз әсерді азайту үшін келесі шаралар орындалуы керек:

-    мұнайды жинаудың арынды жүйесін герметизациялау;

-    мұнай өнімдерін жинау және дринаждауға ЕПП-16 дренаждық сыйымдығын қолдану;

-    СНИП Ш-42-80 сәйкес құбырлардың пісірілген қосылыстардың тігістерін бақылау;

-    сырттық (изоляциялық жабын) және ішкі коррозияны басу (ингибиторды БР-2,5 блогымен енгізу).

4.2.2 Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану.

Мұнай кен орнын игеру кезінде мұнаймен қоса қабаттық су алынады. Судың сипаттамалары 2.3-тарауда көрсетілген. Қарастырылып отырған сулар құрамы бойынша бірдей.

Қабат қысымын ұстап тұру үшін қабатқа су айдау ағын суларды утилизациялаудың мәселесін шешер еді, бірақ кеніштердің суарынды режиміне байланысты қабат қысымын ұстап тұру қажет емес.

Өрт жағдайында резервуарларды суытудан қалған ағын сулар, жаңбыр сулары және еріген қар сулары құдыққа ағып, одан әрі жылжымалы құралдармен тұндырғыш-сыйымдылыққа жеткізіледі.

Су ресурстарын және іргелес жатқан территорияны өндіріс объектілерінің кері әсерінен қорғау үшін келесі шараларды орындау керек:

-    суды есепке алуды және оны қолдануды бақылауды суөлшегіш аппаратураны қолдану арқылы қамтамасыз ету;

-    барлық өндірістік ағын суларды, сонымен қатар мұнаймен қоса табылған суды жинау, тазалау және утилизациялаудың герметизацияланған жүйесін құру;

-    технологиялық алаңда бордюрлар мен жаңбырқабылдағыш-тарды салу.

4.2.3	Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау.

Топырақпен жер қойнауын қорғау үшін жобада келесілер қарастырылған:

-    ҚР нормативтік актлерін және заңдарын сақтау;

-    қалықтар шығармайтын және қабат флюидтеріңнің төгілуін болдырмайтын барлама ұңғымалар констукциясын және технологиялық құрылысын қолдану;

-    улылығы аз бұрғылау ертінділерін және жуу сұйықтарын, сондай-ақ табиғи негізді ертінділерді қолдану;

-    нақты жолдар бойынша көліктер қозғалысы;

-    өндірістік операциялар аяқталғанан кейін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу;

-    мониторинг жүргізу.

Геологиялық ортаға әсер ететін мүмкін негативті әсерлер:

-    кен орынды пайдалану кезінде және ұңғыларды бұрғылау кезінде – жыныстардың мұнаймен, қабат сулармен, бұрғылау ерітінділерінің токсикалық реагенттерімен ластануы тау жыныстардың табиғи жату жағдайын бұзу.

-    автокөліктің қозғалысы кезінде топырақ түзуші субстраттардың бұзылуы, рельефке әсер етуі, топырақты ластауы.

Мұндай негативті әсерлерді азайту үшін келесі шараларды іске асыру керек:

-    ластану потенциалы және қоршаған ортаға әсері минимал материалдарды, техникалық құралдарды, технологиялық процесстерді қолдану;

-    ұңғыларды пайдалану кезінде ластаушы заттардың көлемін минималдау;

-    қауіпсіз көму үшін максималды утилизациялау, қайта өңдеу.

4.2.4	Жануарлар әлемін қорғау.

Жануарлар әлемін қорғау бойынша жобада келесі шаралар қарастырылған:

ішкі құжаттарды және ҚР нормативтік актілерімен заңдарды сақтау;

-    құстары тіршілік ететін жерлерге жақындауды шектеу;

-    ұңғымаларды сынауды күндізгі уақытта жүргізу;

-    бондық қоршаулардың болуы;

-    көліктердің жылдамдығын шектеу және олардың нақты айналым бойынша жүруі;

-    жануарлар әлемін қорғау және аң аулауға тыйым салу үшін әкімшілік, құқықтық және экономикалық шаралар қабылдау;

-    моиторинг жүргізу.

4.3	Мұнай қалдықтарын жою.

Кесте 4.3.1 – Қалдықтарды пайдаға асыру және қайтадан қолдану.

| Мұнай, жайлы шүберектер, химикаттар, жағатын майлар | 20м3. | өртеу |
| --- | --- | --- |
| Батареялар, электр. жабдық, күндіз жарықтандыру флуоресцендік түтіктері | 8м3. | өңдеу |

Кесте 4.3.1 жалғасы

| Бояулардың қаңылтыр банкалары, бос бөшкелер | 280 бөшке, 420 банка | бөлшектеу, бумен тазалау, қайта қолдану |
| --- | --- | --- |
| өртке қарсы жабдықтар, мұздатқыштар | 6м3. | кәсіпорынға орналастыру |
| Күл | 2.4т. | көму |
| Медициналық қалдықтар | <1м3. | басқарып өртеу |
| ҚР топтастыруы бойынша 4-класс |  |  |
| Қағаз, қатты қағаз, ағаш | 14м3. қағаз, 24м3 | өртеу |
| Нейлон, пластмасса | 10м3. | өртеу |
| Асхана және коммуникация қалдықтары | 340м3. | өртеу |
| Қоғамдық тамақтану және тұрмыстық қалдықтар | 33т. | көму үшін нығыздау |
| металлолом | 36м3. | өңдеу, қайта қолдану |
| Ағаш тығырықтар | 3330 тығырық | қайта қолдану |

Кәсіпорын қалдықтарынан атмосфераның ластану қаупін анықтау:

Тұрмыстық массивтегі атмосфераның ластану қаупін анықтау керек, егер жер бетіндегі шоғырлануы SO2=0.4мг/м3,  NO2=0.17мг/м3

Шешуі: Күкіртті газ және азоттың екі тотығының сумация әсері бар, сондықтан j индексін келесі формуламен анықтаймыз:

J=C1/ШМШ1+С2/ШМШ2+…+Сn/ШМШn,

мұнда: ШМШ-шекті мүмкін шоғырлану (ПДК);

j=CSO2/ШМШSO2+СNO2/ШМШNO2=0.4/0.5+0.17/0.085=2.8>1

j=2.8>1 болғандықтан кәсіпорынның атмосфераны ластау қаупі бар және табиғатты қорғау шаралары талап етіледі.

Егерде ластаушы заттардың таралғанан кейінгі шоғырлану мөлшері ШМШ мәнінен артып кетпесе атмосфераның өзін өзі қорғау және ластаушы заттардың мөлшерін тарату қабілеті бар болғаны.

ШМШ-бұл таза ауада таралған кезде нормативті ШМШ мәнінен артып кетпейтін, кәсіпорынның шаңгазды қалдықтарымен бірге атмосфераға тасталатын ластаушы заттар мөлшері.

Қортынды

Жаңажол кен орыны мұнайгазды кен орындарының қатарына жатқандықтан, бұл кен орында мұнай да, газ да немесе екеуі де бірге өндіріледі. Соған байланысты кен орын фонтанды, газлифтті, штангалы терең сорапты және штангасыз сорапты пайдалану әдістермен пайдаланып келеді.

Жоғарыда аталғандардың ішіндегі штангасыз сорапты, яғни батырылмалы ортадан тепкіш электрсорапты пайдалану әдісіне газ факторы әсер етеді, өйткені мұнаймен бірге ілеспе газдар шығады.

2004 жылдың 1 қаңтарына дейін БОТЭС – қа 6 ұңғыманың көшірілгеніне қарамастан, оның ПӘК - нің үлкендігі басқалармен бәсекеге түсе алатынына байланысты, бұл тәсіл әлі де қолданылып келеді.

БОТЭС – пен жабдықталған ұңғымадағы газ факторымен, газ айырғыштар мен диспергаторлардың күресе алуы, бұл оның ПЭК – нің өзгермеуіне және ұңғыма шығымының төмендемеуіне, керісінше ұлғаюына (85 т/тәу – нен, 102 т/тәу – не дейін)  әкеліп соғады, яғни оларды техникалық – технологиялық жағынан пайдалану тиімді екенін көрсетіп қана қоймай, БОТЭС – қа да қосымша тиімділік береді.

Ал, БОТЭС – қа көшірілген ұңғыма құнының толық қайтару мерзімінің қысқалығы (52 күнде), бұл әдістің экономикалық жағынан да тиімді екендігін көрсетеді.

Әдебиеттер тізімі

1.   2002 – 2003 жылдар аралығындағы “Октябрьскнефть” МГӨБ – ның есеп   берулері.

2.   “Октябрьскнефть” МГӨБ – ның 2003 жылғы есеп беруі.

3.   Э.С. Воцалевский, З. Е. Булекбаев, Б. А. Искужиев и другие

Справочник “Месторождения нефти и газа Казахстана ” Алматы, 1999 г.

4.   В. И. Щуров “Технология и техника добычи нефти” М. Недра 1983 г.

5.   Ш. К. Гиматудинов “Справочник по добычи нефти” М. Недра 1986 г.

6.   Н. А. Ерешенко “Геология нефти и газа ” М. Недра 1968 г.

7.   В. Н. Ивановский, С. С. Пекин, А. А. Сабиров “Установки погружных  центробежных насосов для добычи нефти ” М.  Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина   2002 г.

8.   Под редакцией А. Х. Мирзаджанзаде “Технология и техника добычи нефти”    М. Недра 1986 г.

9.   И. Т. Мищенко, В. А. Сахаров, В. Г. Грон, Г. И. Богомольный “Сборник задач по технологии и технике нефтидобычи” М. Недра  1984 г.

10.   В. М. Муравьёв “Справочник мастера по добычи нефти” М. Недра 1981 г.

11.   В. М. Муравьёв “Технология и техника добычи нефти” М. Недра 1981 г.

12.   А. М. Юрчук “Расчеты в добыче нефти” М. Недра 1969 г.

13.   А. Х. Шарипов “Охрана труда и техника безопасности на нефтегазодобывающих предприятиях” М. Недра 1975 г.

14.   Ведомственная система безопасности труда и охраны окружающей среды в филиалах и объектах ОАО “СНПС - Актобемунайгаз” Актобе 2001г.