МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	3

1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ   БӨЛІМ	5

1.1 Кен орны жайлы жалпы мәліметтер	5

1.2  Кен орнының геологиялық зерттеу және игеру тарихы	5

1.3. Стратиграфия	6

1.4 Тектоника	11

1.5  Мұнайгаздылық	14

1.6 Сулылығы	16

2  ТЕХНИКА -ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ	18

2.1 Игерудің ағымдағы жағдайының негізгі көрсеткіштері мен олардың өзгеру динамикасы	18

2.5 Мұнай эмульсияларының түзелуі мен олардың негізгі қасиеттері	25

2.6 Мұнайды дайындауға арналған блокты автоматтандырылған жабдық	26

2.7 Жетібай кен орнында мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісі мен қолданылатын жабдықтардың технологиялық тәртібі	27

2.8 Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісінің сипаты	28

2.10 Мұнай кен орнындағы құбырлардың жіктелуі	30

2.12 Тік гравитациялық сепаратордың сұйық өткізу қабілетін есептеу.	33

2.13 Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық  есебі	35

3  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ	39

3.1 “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының ұйымдық сипаттамасы	39

3.2 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру	39

3.3  “Жетібаймұнайгаз”  өндірістік басқармасындағы еңбек ақы мен еңбекті ұйымдастыру ерекшеліктері	40

3.4 Еңбекақы қорының есебі	41

3.5 Жылдық өндірістік шығындардың есебі	44

4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ	48

4.1 Технологиялық үрдісті жүргізудің негізгі қауіпсіздік ережелері.	48

4.2 Өндірістік басқарманың объектілерін статикалық электр қуаты мен найзағайдан қорғау	51

4.3 Топтап өлшейтін қондырғыларды  найзағайдан  қорғау	52

4.4 Найзағайдың екіншілік әсерінен қорғау	55

4.5 Жерсіңдіруші құрылғының есебі.	56

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ	59

5.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде технологиялық процестерді талдау	59

5.1.1 Атмосфераның ластану себептері	60

5.1.2 Гидросфераның ластану себептері	61

5.1.3 Литосфераның ластану себептері	61

5.2 Ұйымдастырылған шаралар	61

5.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары	62

5.3.1 Атмосфераны қорғау	62

5.3.2 Гидросфераны қорғау	64

5.3.3 Литосфераны қорғау	65

ҚОРЫТЫНДЫ	68

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ	70

# КІРІСПЕ

Мұнай өнеркәсібі еліміздің экономикасында басты орындардың бірі болып табылып, әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше зор үлесін қосады.

Жалпы, мұнай өнеркәсібі ауыр және жеңіл өнеркәсіптердің, ауылшаруашылығының және транспорттың дамуын жеделдетеді.

Қазқстан Республикасы - мұнайгаз және газдыконденсат кен орындарына өте бай мемлекеттердің бірі. Осындай көп орындардың басым көпшілігі Республиканың батыс бөлігінде орналасқан. Сонымен қатар осы батыста әлі де жаңа мұнай-газ кен орындары ашылуда.

Көп қабатты ірі мұнайгаз кен орны Жетібай 1961 жылы ашылған. Кен орны ХІ, ХІІ, ХІІІ горизонттар кіретін VI объектіге арналған игеру технологиялық схемасына сәйкес өнеркәсіптік пайдалануға 1969 жылы берілді; ені 2,4 км болатын блоктардағы ұңғыларда үш қатар орналастыра отырып ХІІ – объектінің базистік горизонтын және ХІІІ горизонтты 600х600 м бірдей сетка бойынша бұрғылау ұсынылды.

1972 жылы ІІІ объектінің (ІХб, Х горизонттар) игерілуінің технологиялық схемасы жасалды, соған сәйкес жер қыртысы 600х600 бірдей сетка бойынша бұрғыланады.

1974 жылы ВНИИ қыртыстың мұнай, сол секілді мұнайгаз аймақтарында суды ішкі контурлы түрде айдауды көздейтін ІХ. Х, ХI горизонттардың мұнайгаз қыртыстарын игерудің технологиялық схемасын жасады.

Жоғарыда аталған ескертпелерге сәйкес Жетібай кен орнын барлаудың нақты жобасы үш түрлі нұсқада ұсынылды: 1 нұсқа базалық – ВНИИ жобасы бойынша (1976 ж.) жалпы саны 1643, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 833 болатын ұңғымалармен бұрғылауды жалғастыру; 2 және 3 нұсқалар сеткаларының тығыздығымен ерекшеленеді, мұнда 2 нұсқа үшін барлығы 2279, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 1519 болды, ал 3 нұсқа үшін барлығы 2783, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 2023 ұңғыма болды.

Жер қыртыстарының геологиялық сипаттамасы, пайдалану объектілерінің бөлінуі, ұсынылған нұсқаларда барлауға арналған ұңғымалардың жалпы саны, сондай-ақ мұнай өндірудегі кедергілерді ескерту мәселелері сияқты негізгі ережелер мен қағидалар Барлау басқармасының 17.01.84 жылғы қаралған тиісті материалдарына ұқсас.

Ендіруге 18 жыл бойы тұрақты өндірумен және бекітілген қорларды алумен қамтамасыз ететін 2 нұсқа ұсынылды.

Осы "дипломдық жобаның" негізі болып отырған Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі.

Жазылған дипломдық жұмысым осындай кен орнының негізгі мәселелеріне талдау жасауға арналған.

# 1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ   БӨЛІМ

## 1.1 Кен орны жайлы жалпы мәліметтер

Жетібай кен орны Маңғышлақ түбегінің батыс бөлігінде орналасқан және әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасындағы Маңғышлақ облысының Ералиев ауданының құрамына кіреді. Кен орнына жақын елді мекендер Жетібай кеңшары (1 км), Ералиев аудан орталығы (60 км), Жаңа Өзен қаласында (70 км) және Ақтау қаласы (80 км) болып табылады.

Географиялық жағынан аудан әлсіз өрнектелген кең (жазық), Оңтүстік-батыс бағытында жазық болып осал айқындалған көрсетеді. Рельеф (жер бедері) белгілері 140 тан 170 километрге дейінгі аралықта өзгереді. Ауданның климаты лездік континенталдық. Атмосфералық жауын-шашын жылына 140 мм дейін түседі. Абсолюттік минимум минус 33 ºС. Ауаның орташа жылдық температурасы плюс 10 ºС. Аудан күшті желдермен және құмды борандармен сипатталады. Солтүстік-батыс бағыттағы желдер басымырақ. Топырақтың тақ боп қату тереңдігі 1 метрге жетеді.

Кен орнының өнеркәсіптік мұнай газдылығы 1961 ж. орнықтырылған. Кен орнындағы мұнай өндіруді «Мангышлакнефть» «Жетыбайнефть» МГӨБ жүргізеді. Пайдалану бұрғылауын Жетібай басқармасының бұрғылау жұмыстары жүргізлді. Аудан жерінде «Ақтау-Жетібай-Өзен-Мақат-Атырау» темір жолы өтіп жатыр.

Жалпы ұзындығы 150 км болатын Өзен-Жетібай-Ақтау көлік жолы тартылған. Мұнайды тасымалдау үшін мұнайды жолай қыздыруы бар: Өзен-Атырау және «Өзен-Жетібай-Ақтау» мұнай құбыры тартылған. Ақтау теңіз портына мұнайды танкерлермен құю айлағы тұрғызылған.

## 1.2  Кен орнының геологиялық зерттеу және игеру тарихы

Жетібай кен орны кіретін Оңтүстік-Маңғышлақ иілімінің Солтүстік беті өткен жүз жылдықтың ортасынан бастап зерттеле бастады. Ауданды едәуір жоспарлы геологиялық зерттеу 1950-ші  жылдардың соңынан бастап басталды.

1962 жылы «Казнефтегеофизика» және «Мангышлак-нефтегеофизика» Жетібай ауданында 1:50000 масштабында МОВ сейсмикалық жұмыстары жүргізілді, ІІІ-Г жағылмалы горизонты бойынша солтүстік-батысқа өте жатық екенін ауқымды құрылымдық терраса айқындалған.

1962-1964 жылдары іле геофизикалық экспедицисымен (А.В. Праршков, В.А. Попов, В.Л. Рыбак) графометриялық және радиогеологиялық жұмыстар жүргізілді. Батыс-Жетібайлық құрылымның сипаттамалары алынды.

Турандық геофизикалық экспедициясымен (Н.Я. Купик, А.О. Урсов, В.О. Быкадоров) Оңтүстік-Маңғышлақ территориясында КМПВ әдісімен аудандық сейсмикалық профилдеу жұмыстары жүргізілді.

## 1.3. Стратиграфия

Жетібай кен орнында терең барлау ұңғыларымен жоғарғы триастан неоген-төрттік жастағы шөгінді жыныстардың шамамен үш километрлік қалыңдығы ашылған және олардың Юра жүйесіндегі шөгінділері өнеркәсіптік-мұнайлы болып табылады.

Мезазойлық топ - MZ

Триастық жүйе. (Т3)

Жоғарғы бөлім. Ұңғылармен 18, 28, 33, 63, 66, 71, 73, 92; НВО-2708 метр тереңдікте кезектесіп құмтастармен, алевро қабатшалары бар алевролиттермен; саз балшықтар мен аргиллиттермен көрсетілген жоғарғы триастың шөгінділері ашылған. Құмтастар тығыз, сұр ұсақ, түйірлі, саз балшықты алевролитті. Құмтастардың құрамы кварцтық едәуір қоспасы бар кварцты-полевошпаттық, мускавит және эффузивті жыныстардан құралған. Құмтастар мен алевролиттер негізінен базальтті және қуысты типті сазды-карбонаттық, сонымен қатар саз балшықты-хлораттық цементпен цементтеліп кеткен.

Аргиллиттер күкірт-сұрлы, алевролитті; каолилит гидроқабатшалы. Тік жарықшақтар кальцитпен көрсетілген. Ашылған қалыңдығы 253 метр.

Жоғарғы триастың ашылған бөлігінде (92 ұңғы) екі бума байқалады. Аргиллиттер мен аргиллит тектес құмтастары бар сазбалшықтар басым төменгі (2973-2875); жоғарғы (2875-2630) керісінше аргиллиттер мен саз балшықтарға қарағанда құмтастық басымдылығымен сипатталады.

Юра жүйесі (J1)

Кен орнында юра жүйесінің шөгінділері барлық үш бөлімдермен көрсетілген; орта, жоғарғы және төменгі: бір-бірінің арасындағы, сол сияқты ярустардың арасындағы шек ара қазіргі уақытта аяғына дейін толық орнықталмаған және әрі қарай нақтылауды, айқындауды қажет етеді. Юраның жалпы қалыңдығы орташа алғанда 1300 метрді құрайды.

Төменгі бөлім (J1)

Төменгі юраның қимасы құм тастардың, алевриттердің, саз балшықтардың және аргиллиттердің кезектелік келуімен сипатталған және де құм тасты қабатшалар аудан бойынша ұсталмаған және аргиллиттердің, саздардың және сазды алевролиттердің ірі линзаларымен орын ауыстырады.

Төменгі юралық құмтастар сұр, ашық-сұр, ұсақ-орташа-сирек-ірі түйіршекті, нашар іріктелген бұрыштар айырмашылықтармен көрсетілген.

Құмтастар мен алевролиттердің иілімді материал кварцпен, далалық шпатпен эффузив және мусковитпен көрсетілген.

Саз балшық пен аргиллиттер гидрослюдалы-каолилитті, сұр, қалың-сұр, құмайтты және көмірлі затпен байытылған. Қазіргі уақытта А.А. Цатуровтың микроскопиялық анализінің негізінде төменгі юралық қимасында төменгі юра ярустарының төменгі және жоғарғы бөліктеріне тән екі  кешен бөлініп көрсетілген. Сәйкес кешендер Солтүстік Кавказдық төменгі юралық шөгінділеріне (71 және 92 ұңғылары) өте ұқсас. Төменгі юралық шөгінділердің жалпы қалыңдығы 100-120 метрді құрайды.

Ортаңғы бөлім (J2)

Ортаңғы юра бөлімі аалендік, байостық және баттық ярустармен көрсетілген. Жалпы қалыңдығы 745-835 метрді құрайды.

Аалендік ярус (J2 а)

Аалендік ярустық шөгінділері негізінен сазды-алевролитті және аргиллитті жыныстардың бағынышты линзалары бар қиыршық тасты қалыңдықпен көрсетілген. Құмтастар орташа, ұсақ-орташа және ірі түйіршікті ерекшеліктерден тұрады, олар төменгі қалыңдықтарда гравелиттер мен ұсақ галечникті конгломераттарға жиі көшеді. Қима бойынша жоғары қарай иілмелі материал жұқаланады және доминацияланатын орнын ұсақ түйіршікті құмтастар алады.

Конгломераттар ұсақ, көмірлі, кварц, кремнидің нашар жұмырланған үгінділерімен, эффузивпен және сирек болса да галькамен көрсетілген.

Әлсіз карбонатты, тығыз, бір шама байтылған, өсімдік қалдықтарымен көмірленетін және жеке жағдайда олар дербес көмірлі қабатшаларды түзеді.

Ярустық жалпы қалыңдығы 165-200 метрді құрайды. Барлығы құрамында ХІІІ және ХІІ өнімді горизонттары бар.

Байостық ярус (J2  в)

Байостық жыныстар қалыңдығы аудан бойынша ұсталмаған саз балшықтардың, құмтастардың және алевролиттердің бір қалыпсыз кезектесіп келуімен көрсетілген. Қиманың төменгі жақ бөлігі құмайытты алевролиттік жыныстар бағынышты линза тектес қабатшалары бар едәуір саз балшық. Жоғарғы жақ бөлігінде құмтасты кешендер басым. Барлық қима бойынша құмайтты-сазды жыныстар шашырақты, көмірленген өсімдік қалдықтарымен байытылған, олар қиманың төменгі жақ бөлігінде айтарлықтай мөлшерде қабатшаларды түзеді. Ярустық негізінде құйылу орнықтырылған.

Құмтастар сұр, сарылау-сұр, бұрыл, ұсақ түйіршікті және сазды-алевролитті, полимикті, нашар жұмырланған. Құмтастардың және алевролиттердің иілмелі материал кварцтан, негізінен регенерацияланған, шпаттардан, сонымен қатар кремнилік, эффузивті, слюалы және басқа да жыныстардан құралған.

Цемент сазды-хлоритті және сирек-кварцты-регенерациялық. Саз балшықтар негізінен, қанық-сұр, тіпті қара сирек болса да бұрыл түсті, құм тасты, алевритті, көмірленген органикасымен едәуір күшті қанықтырылған, оларда жиі монайлық топырақтың қалдықтары қатпарланады. Түпкі жүйелерде литологиялық және фациалдық өзгергіштігі нақтылы қабаттық коорреляцияны айтарлықтай дәрежеде қиындатады.

Байостық ярусқа ХІ,Х,ІХ,УШ өнімді және сулы горизонттары кіреді, ярустық жалпы қалыңдығы 335-365 метр.

Баттық ярус  (J2 bt)

Баттық ярус үшін олармен көтерілген саз балшықты қабатшалары бар алевролитті бумалар қалыңдығы 30-50 метрге дейін болатын ірі құмтастардың кезектесіп келуі тән. Құмтастар сұр, қанық-сұр, бұрыл-сорғыш-сұр, ұсақ түйіршікті, алеврит-сазды, бұрышты, жартылай жұмырылған. Құмтастардың және алевролиттердің құрамы полимикті, көпшілік бөлігі далалық сипатпен, хлоридтенген слюидтермен және басқа да жыныстармен, жиі регенерацияланған кварцпен көсетілген. Үгітілмелі материал жарықшақты. Цемент саз балшықты, карбонатты, базальт тектес, кварцті-регенерациялық.

Баттық саз балшықтар қанық-сұр, қанық-қоңыр, жасыл-қанық-сұр, тығыз, құмайытты және алевритті, каолинит-гидрослюидті-монтморилонитті. Осы саз балшықтардың ерекшеліктері жанартаулық шынымен байытылғандығы болып табылады.

Баттық ярусқа VІ,V өнімді және ІV сулы горизонттары жатады, ярустық жалпы қалыңдығы 225 метр.

Жоғарғы бөлім (J3)

Жоғарғы юралық жүйе  келловейлік, оксфордтық кимериджтік және титондық ярустармен көрсетілген, олардың жалпы қалыңдығы шамамен 450 метрді құрайды.

Келловейлік ярус (J3 k)

Келловейлік ярустық шөгінділері бағынышты құмайтты-алевролиттік жыныстардың қабатшасымен көрсетілген, олардың төменгі бөлімінде І және ІІ өнімді горизонттар бөлінеді.

Келловейлік ярустық құмтастары сұр, жасыл-сұр, ұсақ түйіршікті, күшті алевриттік, нашар іріктелген, көмір тектес. Иілмелі материал кварцпен, далалық шпатпен, кварцпен, кремнилік, эффузивті және басқа да  жыныстармен көрсетілген.

Саз балшықтар жасыл-сұр, қанық-сұр, сирек бұрыл түсті, тығыз, алевритті, құмтасты, монтмориллонитті гидрослюидті құрамды.

Саз балшықтардың карбонаттылығы мергел қабатшаларының және карбонат сазды құм тастардың кездесетін жерлерінде, қима бойынша өседі.

Барлық қима бойынша көмірленегн өсімдік қалдықтары кездеседі. Ярустық орталық бөлігінде түпкі жүйелердің қалдықтары бар қазбалы топырақ қабатшасы жатыр. Ярустық жалпы қалыңдығы 87-113 метрді құрайды.

Оксфордтық ярус (J3 о)

Оксфордтық ярус үшін қиманың төменгі жақ бөлігінде саз балшықтар басым сазды-карбонаттық жыныстардың қалыңдығы тән. Саздар тығыз, сұр, жасыл және бұрыл түсті, мергел тектес, алевролиттік, гидрослюидті- монтмориллонитті. Мергелдер пелигоморфті –микро түйіршікті, сазды-кальцитті, алеврит тектес. Сол сияқты таза және сазды әктастар кездеседі пелитоморфті, ұсақ кристалды, жарықшақты, сирек те болса алевролиттің және майда түйіршікті құмайттардың қуаты аз қабықшалары кездеседі. Оксфордтық шөгінділері көрінбейтін үйлесімсіз келловейлік ярустың жыныстарының үстінде жатыр. Ярустың қалыңдығы 230-260 метр.

Кимериджтік ярус (J3  km)

Кимериджтік ярустың шөгінділері оксфордтыққа жатады және мергель мен доломит қабатшалары бар 30-50 пайызға доломиттелген және қайтадан кристалданған әктастармен, саз балшықтармен, алевролиттермен майда түйіршікті құмтастар мен кристалдық әктастармен көрсетілген. Әктас тілік ретінде шектелген. Ярустың қалыңдығы 8-93 метр.

Бор жүйесі (К)

Тез бұрыштық үйлесімсіз бор шөгінділері юра шөгінділерінің жуылған бетінде жатыр және жүйенің сегіз бөлімдерімен көрсетілген. Өзінің литологиялық ерекшелікетері бойынша бор шөгінділерінің барлық қималарын төменгі терригенді-карбонаттық, орталық терригенге бөлуге болады. Жалпы қалыңдығы 1200 метр.

Палеогендік жүйе (P)

Палеогендік шөгінділер лезді бұрыштық неогенмен бор шөгінділерінің жуылған бетінде жатады. Палеогендік шөгінділердің қалыңдығын төменгі карбонатты-терригендік және жоғарғы-терригендік деп бөлуге болады. Жалпы қалыңдығы 163-203.

Неогендік жүйе (N)

Неогендік шөгінділер бұрышты үйлесімсіз қиманың төменгі жақ бөлігінде терригенді-карбонаттық  жыныстармен кезектесіп келген және жоғарғы жақ бөлігінде тығыз шектелген әктастармен көрсетілген палеогендік шөгінділердің жуылған бетінде жатыр. Жалпы қалыңдығы 100-150 метр.

Жоғарыда қима бойынша жалпы қалыңдығы 5-10 метрді құрайтын төрттік жастағы құмдар мен саздар жатыр.

## 1.4 Тектоника

Жетібай кен орны белгілі болғандай, Оңтүстік-Маңғышлақ майысуының шегінде тұр, оған тән ерекшелік, оның көлденең құмды-ракушкалы көтерілу аймақтары. Қараудандық білек тәрізді тоқының және Қараудандық аңғарының бірнеше тереңдік изомертлік ойысымен айырғандылық болып табылады. Майысудың солтүстік бортында оңтүстік шекараның Жетібай-Өзендік-қақшабаттық тектоникалық сатылары орналасқан, олар  шағылмалы горизонт бойынша тіркелетін тереңдік айырмашылық болып табылады. (Димаков А.И., Чвкабаев С.Б., 1967 ж.)

Солтүстігінде Жетібай-Өзендік тектоникалық саты тереңдік сынулармен (шығыс жақ бөлігі қазіргі уақытта әлі де болса айқындалмаған), өзінің құрамына бір қатар ірі білік тәріздес көтерілулермен майысулар кіретін Маңғышлақтық дислокация аймағын Оңтүстік-Маңғышлақ майысуын бөліп тұрады. Жетібай-Өзендік тектоникалық сатысы едәуір айқын болып табылады, онда Өзен, Қарамандыбас, Жетібай, Теңге, Тасболат, Ақтас сияқты бір қатар газ-мұнайлы кен орындары анықталған, олар басқа да бір қатар құрылымдармен бірге үш күмбез тәріздес орналасқан тік сызықтар түзеді, оларға өз кезегінде ІІ кезекті құрылымдар үйлескен.

І Өзендік-Өзен-Қарамандыбас, Асар-Қарамандыбай, Солтүстік Жетібай құрылымдарымен бірге.

ІІ Жетібайлық-шығыс Жетібай, Ақтас, Оңтүстік-Асарлық құрылымдармен бірге.

ІІІ Теңгелік-Теңге, Тасболат, Тарлы, Атанбай құрылымдармен бірге.

Осы аймақтардың геологиялық құрылыстардың жалпы ерекшелігі Маңғышлақ дислокация аймағына қарай бағытта тектоникалық сатыны бойлай сызықты шығыңқылық болып табылады. Жетібай Өзендік тектоникалық сатының барлық айқындалған құрылымдары антиклиналдық қатпарлары бар, өте тік, батыс шеті бір шама жетілген және шығысында едәуір ауқымды ассиметриялық ақаулы болып табылады. Сонымен қатар бөліктен нақты зерттеуден кейін бірнеше өстер байқалды. Өзінің дамуында барлық құрылымдар зерттелген болып табылады. Олардың құрылымдық қабаттарының өте толық сәйкес келуі және морфологиялық лездік нақтылығы тереңдігіне байланысты. Геологиялық құрылыс тән болып табылады. Жетібай тектоникалық жағынан ірі жатық, субендікті бағытта шығыңқы қатпарларды білдірді. Турон неоком табаны бойынша құрылымдық карталарға талдау жасау көрсететіндей қатпарлардың негізі пішіні және оның кеңістіктегі орны әртүрлі стратиграфиялық горизонттар бойынша жақсы сәйкес келеді, бірақ-та онша үлкен емес ауытқулар бар.

1- кесте  Жетібай кен орнының Тектоникалық сипаттамалары

| Құры-лым-дық бет | Қабатқа жыныстардың құлау бұрыш-ының орташа мәні, м | Қатпарлы қабаттар-дың ампли-тудасы | Қатпарлардың өлшемі, км |  | Иілуді соңғы нұсқалау, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ұзын өс бойынша | Қысқа өс бойынша |  |
| Туран Ауданы* | 0 040*1010/0030 | 60 | 26 29 | 4,8 6,0 | -270 -290 |
| Құмдық аудан* | 20 *2030/10 | 115 | 25,3 | 4.1/0 | -1275 |
| Жамылу* | 2040*4010/1030 | 180 | 21,1 | 2,0/4,6 | -2230 |

Үсті-батыс үшін

Асты-шығыс үшін

Кестеде көрсетілгендей тереңдеген сайын қатпарлардың құлау бұрышы өседі, ал амплитуда кемиді. Туран табаны бойынша оның сызықты өлшемдері мен құрылымының жазық төбеге және едәуір жатық қанаттарға ие, төбенің шығыс және батыс бөлікетерінде өстің әсерінен оны туран табаны бойынша контурлайтын екі онша үлкен емес күмбез тектес көтерілім байқалады. Оның иілуі 240 метрді, неоком жату беті бойынша 1225 метрді құрайды. Олардың арасындағы майысу амплитудасы үш және ондағанға жетеді, және сәйкесінше батыс бөлігі -113, 3, 31, 27 ұңғылар аумағындағы шығыс жақ бөлігінше салыстырғанда желінген. Оңтүстік бағытта жыныстардың құлауы Оңтүстік қанаттың батыс және шығыс бөліктерімен салыстырғанда айқын бейнеленген. Жыныс жамылтқы бетінің құрлымдық картасы бойынша шамамен бірдей, құрылымдық мұрындығы байқалмайды, құрылымның пішіндері бірдей, батыс - қазір шығыстағы төбе ауқымды кең. 92-ұңғы аумағында амплитудасы 5-7 метр болатын майысу байқалады.

Әр бір қанаттағы көтерілу кеніштен тысқары жерде орналасқан.

## 1.5  Мұнайгаздылық

Жетібай кен орны субендікті жазықтықты ірі антиклиналдық қатпарға үйлескен. Юра горизонтының құрылымдық бет бойынша оның өлшемдері 22х6 километр көтерілу амплитудасы 65 метр болған кезде. Құрылым айтарлықтай жатық, құлау бұрышы тереңдік бойынша 2қ-тан 5қ-ққа дейін өседі.

Терең барлау ұңғыларымен кен орнында жоғары триастықтан бастап төртік жасқа дейінгі шөгінді тау жыныстарының үш километрлік қалыңдығы, олардың ішіндегі юра жүйесінің шөгінділері өнеркәсіптік мұнайлы болып табылады.

Юра жүйесі төменгі, ортаңғы және жоғарғы бөлімдермен көрсетілген. Юра шөгінділері құмтастар, алевриттер, саз балшықтар, аргиллиттердің жалпы қалыңдығы 1300 метр болатын қабатшалардың кезектесіп келуімен сипатталады. Юра шөгінділерінің қалыңдығы 10-120 метр. Отаңғы юра бөлімдері аалендік, байостық және баттық ярустардың шөгінділерінен тұрады. Аалендік ярустық қимасында ХІІ және ХІІІ горизнттар бөлінген. Шөгінділердің жалпы қалыңдығы 165-200 метр. Байостық яруста ХІ, Х, ІХ, ХІІІ, ХІІ горизонттар бөлініп көрсетілген. Шөгінделерінің жалпы қалыңдығы 335-365 метр.

Баттық яруста ХІ, V, ІV, ІІІ өнімді горизонттар бөлініп тұр, ярустың жалпы қалыңдығы 225 метр. Келловейлік ярустың төменгі жақ бөлігінде І және ІІ өнімді гоизонттары айқындалған. Жоғарғы бөлімнің жалпы қалыңдығы 450-460 метр. Бор жүйесінің шөгінділерінің қалыңдығы 1200 метр, палеогендік және неогендік қабатта сәйкесінше – 170-200 метр және 100-125 метр. Кен орнының өнімді қалыңдығы оның аудан және қима бойынша бір теңсіздігімен сипатталатын күрделілікке ие. Юра шөгінділерінің қимасында 13 өнімді горизонттары айқындалған, оларға мұнай және газ кеніштері үйлескен.

Газ кеніштері І горизонтта, мұнай кеніштері ІV горизонтта, V (Б1+Б2+В1+В2+В3), VІ (Б2+Б3), VІІ (1-6,8+9), VІІІ (а4), ІХ (3+4), Х,Х2 (5,6+7,8+9) және ХІІ горизонттарда, ал мұнай кеніштері В11 (Б1+Б2), ІІІ (1+2+3+4+5+6), VІ (а1+а2+а3,Б1+Б2+Б3), ІХ (1+2+3+4+5) және ХІІІ горизонттарда. Қима мен аудан бойынша өнімді горизонттарының құрылысын сипаттайтын мұнай кенішінің сыйымдылық-сүзгілену қасиеттерінің құрылысын айқындап нақтылау 2-ші кестеде көрсетілген. ХІІІ горизонтта, оның қалыңдығы орташа алғанда 53 метрді құрайды, А және Б екі бумасы көрінеді, олардың әр қайсысында сәйкесінше төрт үш қабат орнықтырылған. А  бумасының «аң және «а2ң, «а3ң, «а4ң қабаттарына екі мұнайгаздылы және бір мұнайлы кеніштер үйлескен. Олардың газдық бөлігінің өлшемдері 12,8х2,4 және кеніштікі 14,6х3,5.

Газ бөлігінің қуыстық көлемі Мпор=0,82; 5,8х1,2 километр және кеніштікі 13,6х3,5 километр, Мпор=0,6 кеніштігі 12,5х4,0 километр.

Б-бумасының «Б», «Б2+Б3» қабатына екі мұнайгазды кеніне байланысты. Олардың өлшемдері сәйкесінше газдық бөріктікі ІІХ,1,75 километр және кеніштікі 17,2х5 километр, Мпор=0,16 газдық бөліктік 3;8х1,4 километр және кеніштікі 16х4,2 километр Мпор=0,02.

VІІІ горизонт жоғарыда жатқан горизонттан қалыңдығы шамамен 4-17 метр болатын сазды бөліммен бөлінген.

Горизонт, жалпы қалыңдығы 150-160 метр болатын горизонт бағынышты мәнге ие, қуаты аз өткізбейтін ерекшеліктері бар бір текті тұтас қалыңдықтықтағы құмтасты-алевролиттік жыныстармен көрсетілген. Коллектор қима бойынша да  және аудан бойынша да жақсы ұсталған, күнделікті тараумен сипатталады. Кейін қабаттық, төбелі, табан суы бар мұнайгаздылығы. Газ бөлігінің 6,2х2 километр, мұнайлы бөлігі 7,5х3,2 километр, Мпор=0,38

Горизонт астының тиімді қуаттылығы едәуір кең ауқымда толқиды 3,6-дан 20м дейінгі аралықта және орташа алғанда 8, м-ге тең. Горизонт асты VІІІ а+б қабаттың, төбелі шекті суары бар мұнайгаздылы кенішті білдіреді. Көтерілудің төбе алдындағы бөлігі солтүстік-батыстан, оңтүстік-шығысқа қарай шығыңқы бұрыштармен күрделенген, олардың екеуі негізгі төбе келеді.

Нақтылы корреляциямен кеніштің нұсқа сыртындағы аумағындағы батыс күшклинал (655 ұңғы) және оңтүстік қанат (68 ұңғы) ауданында VІІІ а+б горизонт тастының жоғарыда жатқан УП горизонтымен бірігіп кеткендігінің екі онша үлкен емес аймақтары белгілі болған.

2 кесте – Қима мен аудан бойынша қабаттардың құрылысы мен таралу сипаттамасы

| Гори-зонт | Бума | Кеніштер | Қабаттар |  | Бірге құйылу Коэфф-ті КРД, бірлік | Бірге құйылу к.сл, бірлік | Горизонт-ң жату тереңдігі м, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мөлшері | индексі |  |  |  |
|  | АА | Аа1 | 11 | а1 | 0,98 | 0,18 | 2065 |
|  |  | Аа2+а3 | 22 | Аа2+а3 | 0,90 | 0,51 | 2170 |
|  |  | Аа4 | 11 | а4 | 0,63 | 0,06 |  |
|  | ББ | ББ1 | 11 | ББ1 | 0,93 | 0,05 |  |
|  |  | ББ2+Б3 | 22 | ББ2+Б3 | 0,98 | 0,94 |  |

## 1.6 Сулылығы

Гидрохимия мен гидродинамика бойынша материалдардың негізінде Жетібай кен орнының қимасындағы геологиялық құрылым мен мұнайлылықтың мәндерін есепке алғанда екі гидрогеологиялық сатыға бөлуге болады: юра және бор.

Юра шөгінділерінің сулары бор шөгінділерінің суларынан ерекшеленеді. Бұлар тығыздығы бойынша (1109-1110 кг/м3) үлкен және минералдылығы 140-160 г/дм3 хлоркальцийлі типті тұздықтар. Скважинаның орташа шығымы 50 м3/тәу құрайды. Юра қабат суларының химиялық құрамы біркелкі.

XІІ горизонттық табан суы №6 скважинаның ашық фонтандауы мүнаймен бірге алынды. Оның жалпы сұйықтағы мөлшері 35-40 %.

Бор шөгінділері тең, апт және баррем горизонттарының суларың тығыздығы 1102 кг/м3-ті құрайды. Төменгі бор сулары тоғыз горизонттан алынды, олардың шығымы 0,2-ден 903,7 м3/тәу дейін жетті. Бұл горизонттардың суларының тығыздығы 1018-1020 кг/м3 құрайды. Барлық сулар сульфатты-натрийлі типті. Тек қана готерив ярусының суы хлор-кальцийлі. Құмтастар мен алевролиттер су араластырғыш жыныстар және саздар мен аргиллиттер су тірегіш жыныстар болып табылады.

Жетібай ауданындағы сормат шөгінділерінің сулары тұздылау, арынсыз, тереңдігі 30 метрге жететін шығымы аз құдықтар. Құдықтардан алынатын судың шығымы шамамен 260-330 м3/тәу. Нақты талдаулардың мәндері бойынша Жетібай кен орнының юра және бор горизонттары үшін корреляционды гидрохимиялық графиктер тұрғызылды.

Графиктер бойынша иодтың концентрациясы 6-8 мг/дм3 әдетте кездеспейді. Жетібай үшін көбінесе иодтың құрамы 10-11 мг/дм3, бірақ 15мг/дм3-ден аспайды. Жетібайдың өнімді горизонттарының (VІІІ-XІ горизонттар) төменгі қабатында иод мөлшерінің ұлғаюына беталыс қатты байкалмайды. Ортаңғы юра кешеніндегі суларда аммоний 60-тан 130 мг/дм3 дейін мөлшерде кездеседі. Әсіресе төменгі шегі тән.

Бор ортаңғы юра кешеніндегі сулардың барлық сынамаларынан тадылды. Оның концентрациясы 20-52 мг/дм3 шегінен аспайды. Көбіне жиі кездесетін бор концентрациясы шамамен 30-40 мг/дм3.

# 2  ТЕХНИКА -ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

## 2.1 Игерудің ағымдағы жағдайының негізгі көрсеткіштері мен олардың өзгеру динамикасы

Қазіргі уақытта Жетібай кен орнының қимасында 13 өнімді горизонттар мен 26 кеніштер анықталды. Олардың: біреуі газды, он үші мұнайгазды және он екісі мұнайлы кеніштер. Өлшемі мен қоры бойынша белгілісі XII горизонттың мұнайлы кеніші болып табылады. Кен орынды игеруде төрт объект байқалды. Олардың ішінде үшінші объект IX бен X, төртінші объект XI, XIII+XII горизонттардың бірігуінен тұрады. Бірінші және екінші объектілер үшін есептеулер жүргізілмеген.

1976 жылы игерудің кешенді жоспары жасалды. Осыған байланысты скважиналардың өзіндік торлары бар игерудің алты объектісі анықталды. Алайда, жоғарғы (V-VI) горизонттардың геологиялық құрылымының күрделілігінен жобада қабылданған игерудің негізгі жағдайларынан бас тартуға тура келді. VIII, X-XII горизонттарға нұсқа ішінен су айдаумен игеріледі. XIII горизонт өзінің су арынды бассейні болғандықтан еш ықпалсыз игеріледі. Су айдау XII және X горизонттарға 1973 жылы, ал XIII горизонтқа 1976 жылы басталды. Жұмыс істеп тұрған скважиналардың саны өскесін мұнай өндіру де артты. Жетібайда мұнай өндіру 1979 жылы максимал мәніне жетті, сосын кішкене құлдырау болды, ал 1987 жылдан бастап жылына 400 мың тонна өндіріліп қарқынды дамиды. Бұл негізінен осы кезеңдегі кеніштің жоғары өнімді қабатшаларын бұрғылаумен және өндіру скважиналарындағы депрессияның ұлғаюымен түсіндіріледі.

Мұнай өндірудің өсуімен қатар 1972 жылы газ өндіру де өз максимумына жетті. Су өндірудің шамасы 386,897 мың тоннаға жетіп барлық өндірілген сұйықтың 10,2 пайызын құрады. 1983 жылдан бастап мұнай мен газ өндірудің төмендеуі өнімділік коэффициенті, пайдалану скважиналар коэффициенті, скважиналар қорын қолдану коэффициенті, сорапты компрессорлы құбырлар мен шлейфтердегі, түп аймақтардағы қиыншылықтар сияқты табиғи және технологиялық факторлармен байланысты

2.1.- кесте. Шикі мұнайдың физика-химиялық қасиеттері

| Көрсеткіштер | Толқын теңіз кен орны |
| --- | --- |
| 1) Газ факторы (сепарация кезіндегі), м3/т 2) 50 оС- дегі тығыздығы ρ Н, г/см3 3) Тұтқырлық µН, π*с 4) Қату температурасы, оС 5) Құрамы, % күкірт шайырлар асфальтендер парафин | 58 0,840 4,9 34 0,11 9,2 1,74 23,6 |

2.2  Жетібай кен орнында қолданылатын жинау жүйесі

Жетібай кен орнында “Гипровостокнефть” институты жасаған газды жинау жүйесі қабылданған. Бұл жүйені таңдағанда келесі факторға мән берілген:

- максимал қабат қысымы және жазда 45 с-ге, қыста 30 с-ге жететін климаттың шұғыл континенттігі;

- 155м/м-ке тең мұнайдың жоғары газ факторы;

мұнайдың сулануы;

құбыр трассаларының созылыңқығы;

суланған өнімін тасымалдануын жақсарту мақсатында жүйеге жоғары қысымның қажеттілігі.

Қабылданған жүйе үлгісі бойынша механикалық әдіспен өндіргенде скважина өнімі қабат энергиясы немесе артық қысыммен лақтыру желістері арқылы автоматтандырылған “Спутник” топтық өлшеу қондырғысына келіп түседі. Берілген бағдарлама бойынша скважиналардың біреуі өлшеуге тұрады, ал қалған скважиналардың өнімдері сыйымдылығы 50-80 м газмұнайлы көлденең сепараторға түседі. Мұнда 0,3-0,4 МПа қысымда мұнайды сепарациялаудың бірінші сатысы жүреді. Сипарацияланған мұнай құрамында қалған еріген газбен бірге сораптардың қабылдауында болады да отты пештерде 50-60С-ге дейін қыздырылады. Коллектор бойымен жасақтың басына айдалады. Буферлы ыдыстан бөлінген газ толық тазалануы мен мұнайды қыздыруға арналған пештерге бөліктеп қолданылуы үшін арнай вертикал сеператорға келіп түседі. Ал қалған газ, газ өндіру зауытына (ГПЗ) берілу үшін газ тасымалдау желісінде (УТТ) түседі. Бір топтық қондырғыға (ГУ) оннан 28 скважинаға дейін қосылады.

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында 14 скважина қосылатын 3 2/3 типті топтық өлшеу қондырғылары да (ГЗУ) қолданылады. Скважиналардың барлық өнімі ұзындығы 500 метрден аспайтын лақтыру желілері арқылы “Спутник” типті өлшеу қондырғысына беріледі. Мұнда қосылған скважиналардың шығымдары кезекпен өлшенеді. Басқа скважиналардың өлшенген өнімі отта, пеште 60-ге дейін қыздырылады да ары қарай сәйкес нөмірлі топтық қондырғының (ГУ) газмұнайлы сеператорына түседі. Ыдыста сеперацияның бірінші сатысы жүреді, бұдан кейін мұнай бас жасақтарға айдалады. Өндірістік басқармада қабылданған әдеттегі мұнайгаз жинау жүйесіне “Гипровостокнефт” институты игерген қосымшалар мыналар:

- тасымалдауды жақсарту үшін топтық қондырғыларда сұйықты аралық қыздыру;

- “НОРД” немесе “Турбоквант” типті турбинды өлшегіштермен әр топтық қондырғыда сұйықты жалпы өлшеу.

Жетібай кен орнында жинау жүйесін көпжылдық пайдалануда төмендегідей қиыншылықтар байқалды:

- мұнайды қыздыру пештерінің шар тәріздес құбырларының ирек түтіктерінде, сонымен қатар “Спутник” қондырғыларында тұз жиналу;

коррозия салдарынан құбырлардың жарылуы құбырлардың ішкі беттерінде парафин мен тұздың жиналуы олардың көлденең қимасын тарылтып, қалыпты жұмысын бұзады. Бұл “Спутник” өлшеу қондырғысының жұмысының тоқтауына себепші болады. Соның салдарынан скважиналардың көлемдік шығымдарының өлшеу көрсеткіштері бұрмаланады. Әсіресе, құбырлардың жарылуынан көп өнімді шығындаймыз. Тек 1984 жылдың өзінде жарылу салдарынан өндірістік басқарма бойынша өнімнің шығыны 100 мың сомды құрады. Жоғарыда жазылған себептерге байланысты өндірістік басқармада осы қиыншылықтардың алдын алуға үнемі көңіл аударылды.

2.3 Кен орнында қолданылатын жеке скважиналардың өнімдерін өлшеу мен есептеу жүйелері.

Кен орынның топтау қондырғыларында скважина шығымын өлшеу үшін “Спутник” типтес өлшеу қондырғысы қолданылады. Ол келесі құрал-жабдықтардан тұрады:

- Скважинаның көп жүрісті айырып - қосқышы ПСМ-1;

- Гидроциклонды сеператор;

- Турбинды шығын өлшегіш ТОР-1;

- Гидрожетек ГП-1;

- Жергілікті автоматика блогы;

- КПР-180; КПР-1-150 клапындары.

Өлшеу қондырғысы келесі ретпен жұмыс істейді. Скважиналардың манифольдтары өлшеп-айырып-қосқыш блоктың келте құбырларына кері клапандар арқылы қосылады. Скважина өнімі құбырлар байланысының бойымен ПСМ-1 айырып-қосқышына келіп түседі де жалпы коллекторда КПР-80 ажыратқышы арқылы өлшейтін гидроциклонды сеператорға бағытталады. Гидроциклонды сеператорда сұйықтың газдан бөлінуі жүреді. Газ келте құбыр бойымен газ желісінде қондырылған денгейді реттеуші кран арқылы жалпы коллекторға түсіп өлшенген сұйықпен араласады. Сұйық сеператордың төменгі ыдысына құйылады. ТОР-1 өлшегіші сызықтағы мұнай деңгейінің жоғарғы шегінен жоғары орналасқандығынан деңгейді реттегіштің қалытқысы берілген жоғарғы деңгейге жеткенде қалқып шығады. Газ желісіндегі кранды ашып-жауып әсер етеді. Сеператорда қысым жоғарылайды және ыдыстағы сұйық ТОР-1 өлшегіші арқылы ығыстырылып шығарылады. Сұйықтың деңгейі төмендегенде қалытқы газ желісін ашады, сеператорда қысым төмендейді де сұйық құйылудың жаңа циклы басталады. Гидроциклонды сеператордағы деңгейді реттегіш ірі диапазонда скважина шығымын өлшеуге болатын өлшегіш арқылы сұйықтық циклды өтуін қамтамасыз етеді.

Сұйық мөлшері ТОР-1 өлшегішінде өлшеніп жалпы коллектормен бағытталады. Өлшенген скважиналардың шығымы басқару блогындағы электромагнитті өлшегіштерде бекітіледі. Басқару блогына ТОР-1 өлшегішінен дабылдар беріледі. Сонымен қатар өлшегіштің стрелкалы циферблаты бар. Онда да өлшеудің қорытындысы жазылады. Қазіргі кезде өндірістік басқармада газды өлшеу негізінен ДСС типті сильфонды дифманометрлермен жүргізіледі.

Скважинаның газ факторын анықтау мақсатымен мұнайдан газдың бөлінуін өлшеу көкейкесті мәселелердің бірі екенін айта кету керек. Осы мақсатта қолданылатын дифманометрлер мұнай құйылып кетудің себебінен жалған көрсеткіштер береді, жиі қатардан шығып қалады. “Спутник” қондырғысының газ желісіне қондырылатын бұл шығын өлшегіштер “Агат” газ турбинды өлшегіштер шықпастан бұрын газ факторын өлшеу үшін қолданыла бастады. Бірақ, Маңғыстаудағы кен орындарда бұл өлшегіштер келесі себептерге байланысты өз құнын анықтамады:

- градуирлі қондырғының болмауы;

- жұмыс жағдайларының (қысым, температура, тығыздық) градуирлі жұмыс жағдайымен сәйкес келмеуі.

Бұл өлшегіштерге өлшеу кезінде газбен бірге сепараторда айырылып үлгермеген сұйық та келіп түседі. Сол себепті градуирлі қондырғыда қабылданған ортаның тығыздығына қарағанда өлшенетін жұмыс ортасының тығыздығы тез өзгереді. Аспаптың өлшеу қателігі кейде 70-80 пайызға жетеді.

Мұндай жағдайдан шығудың бір жолы газ өлшеу үшін жылжымалы қондырғыларды қолдану болып табылады. Қондырғы “Агат” өлшегіші мен дифманометр - шығын өлшегіш қондырылатын жылжымалы платформада монтаждалады. Өлшеу кезінде қондырғы “Спутниктің” газ желісіне қосылады.

2.4 Жинау жүйесінің жұмыстарындағы қиыншылықтар және олармен күресу

Жинау жүйесінің жұмыстарында коррозия, парафин және тұздардың шөгуінен қиындықтар туындайды. Жабдықта тұздың шөгуінің негізгі себебі — мұнайды өндіру мен тасымалдауда қабат қысымын ұстап тұру үшін теңіз суын қолдануға байланысты.

Құрамында елеулі мөлшерде сульфат - иондары бар теңіз суы қабат суынан айрықша ерекшеленеді. Қабат суларында кальций 10000 мг/литрге дейін, сонымен қатар барий 200 мг/литрге дейін жетеді. Тұз шөгінділері тығыз, қатпарлы, 79-89 барий сульфатынан тұрады. Органикалық емес тұздардың түзілуін болдырмау мақсатында ингибиторлеу әдісі тұз түзілуімен күрестегі әдістердің ең тиімдісі болып табылады. Зерттеулердің нәтижесінде Жетібай кен орны үшін СНПХ-5301, “Виско” және “порексит-7647” реагенттерінің ингибиторлеу қасиеті жоғары екені байқалды. Айдалатын сұйықпен бірге қабатқа жіберілетін ілеспе - өндірілетін судың 1м көлеміне скважиналарды өңдеген кезде 10 гр реагент қосылады. Жабдықтарды тұз шөгінділерінен қорғау үшін мұнайды жинау мен дайындау жүйесінде ингибиторларды үнемі мөлшерлеу жүргізіледі.

Парафинді шөгінділер жоғары молекулалы майлар, сулар, механикалық қоспалар мен асфальтты – шайырлы заттары бар қатты көмірсулардың күрделі қоспасы. Кәсіпшілік құбырларда парафин шөгінділерінің түзілуіне жағдай жасайтын келесі факторлар:

- Мұнайда, оны суытқан кезде ерітіндіден түсетін парафиннің қатты бөлшектерінің кездесуі (температура факторы);

- құбырда еркін газдың болуы.

Парафин шөгінділерін еріту СНПХ-7р-1, СНПХ-7р-2 типті еріткіштермен, газконденсатпен, бумен, ыстық сумен жүргізіледі. Парафин шөгінділерін болдырмау мақсатымен 1972 жылдан бастап Толқын кен орнындағы барлық скважиналар қоры бокситті-эпокситті жабындылары бар құбырлармен жабдықталды. 1984 жылдан бастап “КазНИПИнефть” институты коррозияға қарсылық қасиеті жоғары, қышқыл мен қызуға беріктілігі бар эмаль жабындыны игеруі ұсынды. Эмаль негізінен кремний, бор, натрий, амоний, титон және тағы да басқа элементтердің қышқылдарынан тұратын силикатты шыны. Қазіргі уақытта эмальдау цехында құбыр бөлшектерін осындай эмальмен жабу басталды.

Жабдықтардың парафинделуін азайтудың тағы бір әдісі салқын мұнайға ыстық мұнайды араластыру жолымен температураны көтеру болып табылады.

Өндірістік басқармада қолданылатын коррозиядан қорғау әдістерінің реті мынадай:

- ингибиторлеу;

- резервуарлардың ішкі беттерін желімді композициялармен жабу;

- құбырлардың сыртқы беттерін катодты қорғау.

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында мұнайды дайындаудың орталық пунктінен (ЦППН) блокты тармақталған сорапты станцияға   (БКНС-3) дейінгі ағынды судың су құбырлары ингибиторлеумен қорғалады. Қорғау үшін Норует-РА-23/Д шет ел ингибиторы қолданылады. Бұл реагенттің нәтижесінде 23 г/м үнемі мөлшерлеу кезінде қорғаудың тиімділігі 25-92 пайызды көрсетті. Сорапты компрессорлы құбырлар да коррозияға ұшырайды. Бұзылудың сипаты язвалы, коррозия жылдамдығы 3-5 мм/ жылына жетеді. Құбырлардың нақты қызмет ету мерзімі 1,5-2 жылды құрайды. Шегендеу құбырларының тізбегін сыртқы коррозиядан қорғау катодты қорғаудың көмегімен жүзеге асырылады. “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында 576 скважина катодты қорғаумен қамтылған. Қорғайтын құбырлардың ұзындығы 364 шақырымды құрайды. Құбырларда жекелеу (шамамен 50) мен жекелеуші фланецтердің болмауының салдарынан қорғау потенциалының нормативті шамасы толық қанағаттандырылмайды. Скважиналар мен құбырлар катодты қорғаумен толық қамтылмаған. Диаметрі 300-350 мм мұнай жинайтын коллекторлардың коррозиясы келесі себептерге байланысты:

- тасымалданатын мұнай эмульсиясының мұнай мен су фазаларына бөлінуі;

- су фазасында еріген күкіртсутектің (10 мг/литрге дейін) болуы;

“канавка” түріндегі электрохимиялық үрдістің күшеюіне әкелетін құбырдың төменгі бөлігіндегі қорғау қабыршағының түсуіне жағдай жасайтын су фазасынан механикалық қоспалардың (құм, саз, коррозия өнімдері) бөлінуі. Мұнай қауіпті көрністерден қорғау шаралары зерттеу жұмыстарында жай қарқынмен жүргізіледі.

## 2.5 Мұнай эмульсияларының түзелуі мен олардың негізгі қасиеттері

Мұнай эмульсиялары дегенде кен орынды игеру үрдісінде көлемдік қатынасы үлкен шектерде өзгере алатын мұнай мен қабат суының механикалық  қоспасын түсінеміз. Қабат жағдайларында мұнай эмульсиялары түзілмейді. Эмульсия скважинада түзіледі, олардың түзілу қарқыны терең сорапты-компрессорлы және фонтанды скважиналарда әртүрлі.

Терең сораптармен мұнайды өндіргенде мұнайдың эмульсиялануына жағдай жасайтын негізгі факторлар: плунжердің бір минуттағы жүріс саны мен жүріс ұзындығы, сұйықты шығаратын және қабылдайтын клапандардың өлшемдері, сораптағы газдың мөлшері, сораптың деңгейден төмен батуы, сорап жұмысының тиімділік дәрежесі. Мұнаймен бірге су беретін фонтанды скважиналарда сұйықтың қатты араласуы жүреді. Соның салдарынан қысым төмендеп, мұнайдан газ қарқынды бөлінеді. Сол себепті фонтанды скважиналарда берік эмульсиялар жиі түзіледі. Конпрессорлы скважиналарда да эмульсия түзілудің себептері фонтанды скважиналардағыдай. Бірақ, газлифті, әсіресе эйрлифтіні қолданғанда түзілетін эмульсиялардың беріктігі жоғарырақ келеді.

Эйрлифті әдісімен мұнай өндіргенде түзілетін эмульсияның жоғары беріктігі кейін тиімді эмульгаторларға айналатын нафтенді қышқылдардың қышқылдануымен түсіндіріледі. Сонымен қатар эмульсияның түзілуіне құбырлардың қабырғаларындағы парафин шөгінділері әсер етеді. Нәтижесінде құбырлардың көлденең қимасы кішірейеді және мұнай мен судың араласуын күшейтетін ағынның жылдамдығы өседі. Сондықтан мұнай эмульсиялары кәсіпшілік жағдайларда пайда болатын:

- механикалық энергия;

- газдың ұлғаю энергиясы;

- ауырлық күшінің әсерінен болған энергия түріндегі энергиялардың әсерінен ғана түзіледі.

Мұнай эмульсиялары келесідей негізгі физика-химиялық қасиеттермен ерекшеленеді: дисперстілігімен, тұтқрлығымен, тығыздығымен, электрлік қасиеттерімен. Бұл шамалардың барлығы бір-бірімен байланысты.

## 2.6 Мұнайды дайындауға арналған блокты автоматтандырылған жабдық

Жетібай  кен орнында УДО-2М және УДО-3М типті деэмульсациялаушы қондырғылар қолданылады. УДО-3М қондырғысы мұнайды термохимиялық әдіспен сусыздандыруға арналған. Қондырғы мұнайды дайындау пунктінде монтаждалады. Деэмульгатормен араласқан эмульсиялы мұнай қыздыру мен тұтындыру блогының бірінші бөлек жайының жоғарғы бөлігіне келіп түседі. Аппараттың корпусымен қабығының арасындағы саңылаудан өтіп, ойықтар арқылы қабықтың ішкі қуысына түседі.

Төменнен жоғары қарай ыстық судың қатпары арқылы өткенде мұнай эмульсиясы берілген температураға дейін қыздырылады да таратушы коллектор арқылы екінші бөлек жайға келіп түседі. Мұнда мұнайдан судың бөлінуі жүреді. Бөлінген су реттегіш құрылғылармен кәсіпшілік конализацияға жіберіледі. Ыстық сусыздандырылған мұнай тауарлы парктың резервуарларына бағытталады. УДО- 3М сепараторының ерекшелігі оның негізгі тораптарының конструктивтік шешімі болып табылады. Оның екі бөлек жайы бар, онда қабат суын жинау мен аппараттан таза мұнайды бағыттау мәселесі шешілген. Бұл аппараттың кемшілігіне мыналарды жатқызуға болады: алаулы қыздырғыштардың қызу бетінің жеткіліксіз болуы, сол себепті қыздырғанда сығылатын газды қолданудың төмен ПӘК-і, шар тәріздес құбырлардың қызып кетуі мүмкін, соның салдарынан оларға күйіктер шөгеді. Бұл ұзақ уақытқа қондырғыны қатардан шығаруы мүмкін. Аппараттарды ашу мен қарау шарт тәріздес құбырларда механикалық қоспасы бар тығыз тұз қатпарынан тұратын шөгінділердің болуымен олардың беттерінің түсуін көрсетті. Сонымен қатар қондырғыларда аппараттан шыққан мұнайдың сулануын 35 пайыздан төмен көрсеткішке жеткізе алады. Өндірістік басқармада қолданылатын мұнайды дайындау қондырғысының технологиялық схемасында ОТ-200 тұндырғыштары, блокты ПТБ-10 типті құбырлы пештер мен технологиялық резервуарды қолдану қарастырылған.

## 2.7 Жетібай кен орнында мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісі мен қолданылатын жабдықтардың технологиялық тәртібі

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында мұнайды дайындаудың аралас әдісі қолданылады. Осы мақсатта кен орнында келесі құрал-жабдық қондырғылары қолданылады:

1. “Турбоквант” типті турбинді өлшегіштерден мұнайды есепке алу пункті (ПУНК) 							2 дана

2. ОТ-200 тұңдырғыштары 					4 дана

3. мұнайға арналған УНС-18085 сораптары 		4 дана

4. мұнайды қыздыру үшін ПТБ-10/64 пештері 		3 дана

5. РВС-5000 технологиялық резервуарлары 		3 дана

6. РВС-5000 тауарлық резервуарлары 	                    4 дана

7. РВС-5000 суды дайындауға арналған резервуарлар   2 дана

8. Суды қайта айдауға арналған 8НДВ сораптары 	6 дана

ПТБ-10 пештің технологиялық тәртібі

Номиналь өнімділігі — 10000 т/тәул.

Жылулық қуаты — 10 ккал/сағ

Қыздыратын ортасы — мұнай, мұнай эмульсиясы.

Қыздырудың максимал температурсы — 90С-ге дейін.

Ортаның жұмысшы қысымы — 6,4МПа

Отыны — табиғи немесе ілеспе газ.

Отынның шығыны — 1600 Н. м/г.

Электрлі қозғалтқыштың қуаты — 55 квт.

Блоктар саны — 3 дана

ОГ-200 тұндырғышының технологиялық тәртібі

Жұмыс ортасы — мұнай, газ, қабат суы.

Жұмысшы қысымы — 6 МПа

Сынау қысымы — 9 МПа

Ортаның температурасы — 100С-ге дейін

Эмульсияның сулануы — 30 пайызға дейін

Кері мұнайдың сулануы — 1 пайызға дейін

Өнімділігі — 3000-6000 т/тәул

## 2.8 Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісінің сипаты

Шикі мұнай екі кәсіпшілікпен (ЦДНГ-1 және ЦДНГ-2) жинау корректорларымен (2 дана) мұнайды айдау мен дайындау цехына (ЦППН) келіп түседі. Скважина өнімінің сулануы орта есеппен 50-60 пайызды құрайды, температурасы 30С. Келіп түсетін сұйықтың көлемі тәулігіне 11-13 мың м3-ті құрайды.

Мұнайды есепке алу пункті (ПУН) мен сүзгілердің алаңына өткесін сулы мұнай ПТБ-10 пештеріне (2 дана) келіп түседі де 45-50 С температураға дейін қыздырылады. Сосын құрамындағы қабат суынан айырылуы үшін ОГ-200 тұңдырғыштарында (4 дана) тұндырылады. Тұндырғыштардан кейін жартылай сусыздандырылған мұнай (сулануы 30 пайыздан аспайды) соңғы сепарациялау қондырғысына (КСУ) құйылады. Мұнда 0,098 МПа қысымда газдан мұнайдың айырылуының екінші сатысы жүреді. Мұнайдан бөлінген газ сепараторлардың қабылдау алаңынан өтіп, сығымдайтын компресорлар стансаның компресорларының қабылдауына түседі. Газ 0,5 МПа қысыммен сығылғаннан кейін газ жинаушы коллекторға бөлінеді.

Жартылай сусыздандырылған мұнай соңғы сепарациялау қондырғысынан кейін технологиялық сораптардың қабылдауында болады. Технологиялық сораптар арқылы ПТБ-10/64 пештеріне (3 дана) беріліп, онда 60-70С температураға дейін қыздырылады.

Ары қарай мұнай 11, 12, 13 РВС-5000 технологиялық резервуарларға (3 дана) түседі. Мұнда мұнайды биіктігі 5 метрден 7 метрге дейінгі ағынды судың қабатымен жуу арқылы мұнайдан судың толық бөлінуі жүреді. Мұнай технологиялық резервуарлардан сорап арқылы  10 РВС-5000 тауарлы парктің резервуарларына (4 дана) беріледі. Тауарлы парк резервуарларынан кейін мұнай тұтынушыға тапсырылады.

Тұндырғыштар мен технологиялық резервуарлардан бөлінген ағынды сулар  РВС-5000 тазартылмаған судың резервуары жиналады. Тазартылмаған судың резервуарында тұндырылған су өз арынымен  РВС-5000 тазартылған судың резервуарлы - ыдысына құйылады. Резервуардан Жетібай кен орнының мұнайлы қабатына су айдау үшін қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне сораптар арқылы сығылып беріледі. Резервуарда жиналған мұнай технологиялық резервуарларға айдалу үшін  сораптың қабылдауына беріледі.

Қондырғыда қазіргі уақытта қондырғыдағы бөшкелерге келіп түсетін “прогалит” реагенттері қолданылады. Реагент бөшкелерден көлемі 5 м3 металл ваннаға құйылады, одан деңгей өлшегіші бар реагенттерге арналған ыдысқа сораптармен сығылып беріледі. Бұл ыдыстан реагент мөлшерлегіш сораптармен су-мұнайлы эмульсия ағынына беріледі.

2.9  Реагенттер — деэмульгаторлар. Оларды Жетібай  кен орнында мұнайды дайындау үшін таңдау әдістері.

Лабораториялық жағдайларда Маңғыстау мұнайларын сусыздандырғанда олардың мүмкіндіктері мен тиімділіктері арттыру мақсатында шамамен 8 шет елде және 10 елімізде шығарылған реагенттер зерттелді. Зерттелетін реагенттердің деэмульгирлеуші қасиеттері әйгілі реагент “Диссольван — 4411” активтілігімен салыстырылды шет ел реагенттерінен “Сипарол”, “Серво”, “Дауфанс”, “Прохинор”, “НОЕ”, “Меритен” типті және тағы да басқа деэмульгаторлар сыналды. “Сипарол” типті реагенттер Маңғыстау мұнайлары үшін жоғары деэмульгирлеуші қасиетке ие екендігі анықталды. “Антимуллин” типті деэмульгаторлар сапалы мұнай алуды қамтамасыз ете алмады. “Диссольван-4411” және “Серво-6602” реагенттері өнеркәсіптік сынақтан өтіп  Жетібай  мұнайы үшін тиімділігін көрсетті. ФРГ “Хехст” фирмасының “Диссольван-4411” реагенті 80-120 г/т меншікті шығынмен Толқын мұнайын дайындауда ұзақ уақыт қолданылды. Бұл реагентті қолданғанда мұнайдың сулануы 0,2-0,5 пайызға дейін төмендеді. Сонымен қатар Толқын мұнайы үшін меншікті шығыны 100 г/т болатын “Прохинор-IR-77” реагент-деэмульгаторында тиімділі жеткілікті болды.

1984 жылдан бастап меншікті шығыны 128 г/т болатын әйгілі “Дипроксамин 157-65 м” мен ГДР “Буна” фирмасының “Прогалит” деэмульгаторы енгізілді.

## 2.10 Мұнай кен орнындағы құбырлардың жіктелуі

Мұнай кен орындары алаңдарындағы скважиналардың өнімдері жиналатын және тасымалданатын құбырлар мынадай негізгі категорияларға бөлінеді:

- тағайындалуы бойынша – мұнай құбыры, газ құбыры, мұнай-газ құбырлары;

- сұйық қозғалысының сипатына қарай – мұнай, газ және судың араласқан және бөлек қозғалысымен;

- арын сипатына қарай – арынды және арынсыз;

- жұмысшы қысымның шамасына қарай – жоғары қысымды 6,27 МН/м2 (64 кг/см2 ), орташа қысымды  орташа қысымды 1,55 МН/м 2  (16кг/см2 және төмен қысымды  0,588 МН/м2 (16кг/см2);

- төселу әдісіне қарай – жер асты, жер беті, аспалы және су асты құбырлары.

- қызметіне қарай:

а) скважина сағаларынан топтық өлшеу қондырғыларына дейін созылатын лақтыру желілері;

б) мұнай, газ және мұнай – газ – су жинаушы коллекторлар;

в) тауарлы (транзитті) мұнай құбырлары.

Қабат қысымын ұстап тұру мен эксплуатациялық скважиналардың фонтандауын ұзарту мақсатында айдау скважиналарына су тарататын және беретін құбырлар келесі категорияларға бөлінеді:

а) өз бастауларын екінші көтерілімнің сорапты стансасынан алатын магистралды су құбыры;

б) магистралды су құбырларынан шоғырлы сорапты стансаларға (КНС) дейін төселетін жеткізуші су құбырлары;

в) шоғырлы сорапты стансадан (КНС) айдау скважиналарына дейін төселетін таратушы су құбырлары;

г) жұмыстың гидравликалық үлгісі бойынша тармақталмайтын жай құбырлар және тармақталатын күрделі құбырлар. Сонымен қатар тұйықталған (сақиналы) құбырлар да кұбырларға жатады.

2.11  Құбырларды жобалаудың негізгі міндеттері.

Мұнай кен орны алаңын орналастырудың жобасын жасаған кезде ең алдымен берілген кен орнының игеру жобасында қарастырылған скважиналардың орналасуы басшылыққа алынады.

Аймақтағы құбырдың жағдайын анықтайтын желі құбырдың трассасы болып табылады. Аймақтың жоспары немесе картасына түсірілген бұл желі трассаның жоспары деп аталады.

Егер аймақтың жер бедері мүмкіндік берсе күрделі шығындарды азайту үшін құбырлардың трассасын табиғи және жасанды кедергілерді қиып өтуінің минимал санымен және жүретін жолдарға максимал жақындықпен түзусызықты белгілейді. Көбінесе жоғарыда аталған барлық талаптарды бір уақытта қанағаттандыру қиын. Сол кезде құбырларды төсеу трассаларының бірнеше нұсқалары қарастырылады да, техника-экономикалық салыстыру жолымен тиімдірегін таңдайды.

Сол сияқты кен орында құбырларды жобалау келесідей негізгі сәттерден құралады:

1) құбырлардың трассаларын таңдау;

2) құбырдың тік бағытта орналасуын оның кез-келген нүктесінде теңіз деңгейіне қатысты сипаттайтын көлденең қималарын тұрғызу;

3) құбырлардың есептік диаметрлерін, сонымен қатар құбырлар бойынша мұнай, газ және судың шығындарын анықтау;

4) мұнай-газ-су құбырларының жылулық және механикалық есебі.

Өздігінен ағатын құбырлар қазіргі уақытта қолданылмайды. Әрине бұл құбырлардың трассаларын таңдау туралы жалпы түсінік. Себебі, көне кен орындарда олар әлі де пайдаланылады.

Өздігінен ағатын жинаушы коллектордың трассаларын таңдағанда әдетте мұнай қозғалысының бағытына қарай аздап еңістігімен шектеледі және таулар  мен жоталардың болуы олардың жолын едәуір ұзартады. Қызмет ететін топтық өлшеу пунктерінің саны да өседі.

Арынды - өздігінен ағатын коллектордың трассаларын таңдағанда қабылданған еңістер коллектордың өнімділік қасиетін азайтатын “газ қапшықтарының” түзілуін есепке алмайды.

Еркін - өздігінен ағатын коллектордың трассаларын жобалағанда мұнайдың қозғалысы құбырдың көлденең қимасын толтыратын учаскелерден алшақтаған жөн. Себебі бұл жағдайда коллектордың өтімділік қасиеті төмендейді.

Жобаланатын арынды құбырлардың трассалары неғұрлым қысқа болуы қажет. Бұл құрылыс кезінде, әсіресе пайдаланғанда ыңғайлы.

Сораптар арқылы мұнай айдалатын тауарлы мұнай құбырының трассаларын жобалағанда талаптар аз қойылады.

Мұнайдың жоспарланған тасымалдану көлемін қамтамасыз ететін өздігінен ағатын мұнай құбырларын таңдауға қатал талаптар қойылады.Оларды есептеу де қиын.

## 2.12 Тік гравитациялық сепаратордың сұйық өткізу қабілетін есептеу.

Сепаратордың сұйық (мұнай) өткізу қабілетін қадағалағанда негізгі мақсат сұйықпен бірге ілесетін газдың түйіршігін азайту немесе мүлдем жоқ болуы.

Жалпы алғанда сұйықпен ілесетін газ түйіршіктерінің шамасы мына үш факторға байланысты болады:

- сұйықтың тұтқырлығы;

- сепарациялық құбырдағы қысым;

- сепаратордағы сұйықтың деңгейінің көтерілу жылдамдығы

Диаметрі Д=1,2м тік гравитациялық  сепараторға мұнай-газды қоспа құйылады. Мұнай тамшысының орташа диаметрі d=24 мкм, тұтқырлығы 11*10-3 Па*c.

Айырудың термодинамикалық жағдайы мынадай: P= 1,6МПа  T= 293 0C

Мұнайдың көлемдік шығымы – qH= 180 т/тәулік, тығыздығы –ρH= 850 кг/м3, газдың әдеттегі жағдайдағы тығыздығы – ρ0= 1,21 кг/м3, тұтқырлығы μг= 0,014 Па*c, сығылу коэффициенті – z = 1

Табу керек: газ ағынындағы мұнай тамшыларының шөгу жылдамдығы, қондырғының газды өткізу қабілеті, сұйықтың ішінен бөлініп шығатын газ түйіршіктерінің диаметрі.

Термодинамикалық жағдайға байланысты газ тығыздығының өзгеруін табамыз.

ρг= ρ0*РТ0/Р0Т*1/z= 1,21*1,6*106*273/0,101325*106*293*1= 17,8 кг/м3

(2.1)

Мұндағы ρ0 - газ тығыздығының стандарттық жағдайдағы мәні, кг/м3.

Cұйық түйіршіктерінің газ ағынында шығу жылдамдығы:

υr=dн2 (ρж –ρг)g/18 μг= (24*10-1)2*(850-17,8)*9,81/18*0,014= 0,000019м/с     (2.2)

Газдың шығу ағынының жылдамдығын табамыз:

υr=υr/1,2=0,000019/1,2=0,000016м/с                                                          (2.3)

Газ өткізетін сепаратордың тәуліктегі өнімділігі:

V0= 86400 υr πD2  PT0/ 4P0T=

86400*0,000016*3,14*(1,2)2*1,6*106*273/4*0,101325*106*293*1=

230м3/тәулік.                                                                                                     (2.4)

Мұнайдың сепаратор ішіндегі деңгейінің көтерілу жылдамдығы, скважинадан  өндіретін өнімнің өнімділігіне байланысты формула бойынша:

υH=qH/86400ρ=180/86400*0,785(1,2)2=0,00184м/с                              (2.5)

болып шығады.

Гравитациялық сепараторды есептегенде негізгі шарт болу керек, өйткені сұйықтың ішіндегі газ тезірек жоғары көтерілуі керек. Сондықтан да сұйықтан бөлінетін газдың жылдамдығын 1,2-ге көбейеді деп аламыз (а= 1,2)

υг=υжа=0,00184*1,2=0,002208м/c                                                              (2.6)

Стокс формуласы бойынша жоғарыдағы алған коэфициентпен

dг= √18 μH υг / (ρH-ρг) g= √18*11*10-3 *0,002208/ (850-17,8)*9,81= 0,00231м

(2.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               мәнін таптық.

## 2.13 Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық  есебі

Құбырлардың гидравликалық есебі төмендегі параметрлердің біреуін анықтауға арналған:

- егер құбырдың бастапқы және соңғы геометриялық белгілері ∆z= zк- zН, қысымның төмендеуі ∆P= P1– P2, құбырдың ұзындығы L, оның диаметрі Д, айдалатын сұйықтың тұтқырлығы √ж мен тығыздығы ρж белгілі болса құбырдың өтімділік қабілетін Q;

- соңғы қысым P2, құбырдың ұзындығы L, диаметрі Д, геометриялық биіктіктердің айырмасы ∆z, көлемдік шығын Q, сұйықтың тығыздығы ρж мен тұтқырлығы √ж белгілі болғанда қажетті бастапқы қысымды P1;

- ∆z, ∆P, L, ρж, √ж белгілі болғанда берілген Q сұйық шығынын өткізуге қабілетті құбырдың диаметрін Д.

Ұзындығы L= 130 км рельефтегі өткізгіш құбыр арқылы QH = 240 т/сағ. мұнай тасымалданады. Мұнайдың тығыздығы ρH= 850 кг/м3, кинематикалық тұтқырлығы √ = 1,26*10-4 м2/с, пайдалы әсер күші (ПӘК) η = 0,5

Мұнай өткізгіш құбырдың басы мен аяғындағы геодезиялық белгілер zН= 219м және zк= 340 м.

Табу керек: мұнай өткізетін құбырдың диаметрін, сораптың арынын (айдау қысымын) және қуат күшін.

Алдымен – кестеден  мұнайдың тұтқырлығына, айдау қысымына байланысты оның қозғалу жылдамдығын анықтаймыз.Ол υ = 1,2 м/с.

2.3- кесте - Өткізу құбырынан өтетін мұнайдың қозғалу жылдамдығын

оның тұтқырлығы мен сору және айдау қысымына байланысты таңдау.

| Мұнайдың кинематикалық тұтқырлығы | Ұсынатын жылдамдық, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сорғанда | айдағанда |
| 0,010- 0,115 0,115- 0,277 0,277-0,725 0,725-1,460 1,460- 4,380 4,80- 8,770 | 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 | 2,5 2,0 1,5 1,2 1,1 1,0 |

Алынған υ жылдамдық бойынша мұнай өткізу құбырының диаметрін табамыз:

υ=QH/F=4QH/3600 πD2, бұдан                                                                   (2.8)

D =√4QH/3600πD=√4*240/ 3600*3,14*1,2 = 0,266 м                               (2.9)

Мемлекеттік стандарт (2.4-кесте) бойынша тапқан диаметрге жақын құбырдың сыртқы диаметрін  DH = 273 мм  және қалыңдығын  δ = 12 мм деп таңдаймыз. Осыған байланысты құбырдың ішкі диаметрін есептейміз:

DВН=DН-2δ=273– 2*12 = 249 мм.                                                            (2.10)

2.4–кесте – Ыстық күйінде бастырған лаксыз құбырдың МЕСТ 8732–78

бойынша кең тараған түрлері

| Құбырдың сыртқы диаметрі, мм | Қабырғасының қалыңдығына байланысты 1м құбырдың теориялық массасы (кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 мм | 11 мм | 12 мм |
| 76 89 108 133 159 168 219 273 325 377 426 | 14,87 17,76 21,97 27,52 33,29 35,29 46,61 58,60 70,14 81,68 92,55 | 16,28 19,78 24,17 30,33 36,75 38,97 51,54 64,86 77,68 90,51 102,59 | 17,63 21,16 26,31 33,10 40,15 42,59 56,43 71,07 85,18 99,29 112,58 |

Таңдалған диаметр бойынша қозғалу жылдамдығын қайтадан есептейміз:

4 QH/3600πD2=4*240/3600*3,14* 0,2492 = 1,4 м/с                                (2.11)

Рейнольдс санының көмегімен құбыр бойындағы сұйықтың қозғалысының тәртібін анықтаймыз:

R е= υ DВН / √=1,4*0,249/1,26*10–4=2705                                                (2.12)

Рейнольдс саны Rе > 2300 болғандықтан құбырдағы сұйықтың қозғалысының тәртібі – турбулентті. Сондықтан гидравликалық кедергі коэффициентін Блазиус формуласымен шығарамыз:

λ=0,3164/4√Rе=0,3164/Rе 0,25 = 0,3164/ 27050,25 = 0,0439                       (2.13)

Жоғарыда есептелген деректер бойынша орынның үйкелу әсерінен келуін табамыз:

h mp= λ L/DВН*υ2/2 д = 0,0439*130000/0,249* 1,42/2*9,82= 2192 м      (2.14)

Геодезиялық белгілерді ескерсек,онда:

Hmp=hmp+(zк-zН)=2192+(340-219)=2313м                                               (2.15)

Осы бойынша тасымалдау қысымын табамыз:

PН=ρждНmp=850*9,81*2313=19,3МПс                                                  (2.16)

Тасымалданатын мұнайдың мөлшері QH=240т/сағ. және қысымы

PН= 19,3МПс болғанда сораптың оны айдау үшін жұмсайтын қуат күші:

N=VжНmpρжд/1000η,                                                                              (2.17)

Мұнда Vж – тасымалданатын сұйықтың көлемдік мөлшері, м2/с.

Массалы шығымды Qж көлемдік шығымға аударамыз:

Vж=Qж/ρж=240*103/3600*850=0,078431                                               (2.18)

N= 0,078431*2313*850*9,81/1000*0,5= 3025квт

###### Минимал түп қысымын анықтаудың бағдарламасы

Есептің берілгенін енгізіңіз

Ұңғы тереңдігі (м)                                                           2200

СКҚ ішкі диаметрі (мм)                                                  66

Сағадағы қарсы қысым (МПа)                                       0,5

Қанығу қысымы (МПа)                                                   9,5

Газ факторы (м3/т)                                                           56

Қабат мұнайының тығыздығы (кг/м3)                           850

Газсыз мұнайдың тығыздығы (кг/м3)                            950

Өнімнің сулануы (%)          	                     68

Қабат суының тығыздығы (кг/м3)       	                     1010

Ерігіштік коэффициенті ALPHA= 8,99Е – 06

Тиімді газ факторы Gef = %199,9999923702055

Газдысұйық көтерілімінің максимал ұзындығы  Hmax= 2020,79

Минимал түп қысымы       Pzmin= 7,22

# 3  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ

## 3.1 “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының ұйымдық сипаттамасы

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасы жылы ұйымдастырылды. “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасын бастық басқарады, оған тікелей экономикалық сұрақтар бойынша бастықтың орынбасары, бас бухгалтер, еңбекті қорғау бйынша бас техникалық жетекші бағынады. Бұл қызметтердің барлығы ұйымдық жағынан бір-бірімен байланысты.

Сонымен қатар “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының бастығына бас инженер, құрылыс бойынша бастықтың орынбасары, қөлікпен қамтамасыздандыру бойынша орынбасар, бас геолог бағынады.

Әр орынбасар өз қарамағында сәйкесінше өз бағыттары бойынша тапсырмаларды орындайтын қызметтер, бөлімдер мен цехтарға ие.

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының әкімшілік құрылымы 3.1-суретте көрсетілген.

## 3.2 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру

“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасы төрт ұйымдық бөлімшелердің тобынан құралған:

- басқару аппараты;

- инженерлік-техникалық қызмет;

- өндірістік қызмет базалары;

- цехтар мен кәсіпорыдар.

Соңғылары тікелей басқарма басшылығына бағынады.

Кәсіпорында бірлік өндірістік үрдіс негізі және көмекші үрдістерге бөлінеді.

Өндірістік басқарманың негізгі өндірістік үрдістері – мұнай және газ өндіру, құрғату, айыру мен тасымалдауға дайындау.

Көмекші үрдестердің мақсаты-негізгі үрдістер үшін қолайлы

өндірістік жағдай жасау. Оларға мыналар жатады:

- өндіріс құралдарын күту мен жөндеу;

- сумен қамтамасыздандыру;

- энергиямен қамтамасыздандыру;

- материалдық-техникалы жарақтандыру және тағы да басқалар.

Скважиналарды жер асты жөндеу бөлімшелері, мұнайды айдау мен дайындау цехы, жылумен жарақтандыру бөлімшесі басқарманың көмекші өндірісі болып табылады.

Көмекші үрдістер (бөлімшелер мен қызметтер) жұмысшыларды біртекті де қиын жұмыстардан алшақтатып, техникалық үрдіске қолайлы әсерін тигізді. Сонымен қатар төмендегідей үрдістерді атап кету қажет:

- көтеру және жүктеу жұмыстарындағы немесе еңбек құралдарының орнын ауыстырудағы көмекші үрдістер;

- бақылаушы-топтық қондырғыларда бекітілген талаптарға сай дайындалған еңбек құралдарын тексеру  мен сынау бойынша;

-  зерттеу-өндірістік үрдістердің қажетті параметрлері  мен жағдайларын танып білу;

- геологиялық барлау -  пайдалы қазбаларды барлау бойынша.

## 3.3  “Жетібаймұнайгаз”  өндірістік басқармасындағы еңбек ақы мен еңбекті ұйымдастыру ерекшеліктері

Кез-келген кәсіпорында еңбекті ұйымдастыру, соның ішінде мұнай-газ өндіруші өндірістік басқармада да, жұмысшы кадрларды пайдалану, орналастыру мен дұрыс таңдауды қарастыратын ұйымның бөлігі болып есептеледі. Ол өндіріс құралдары мен жұмыс уақытын максимал тиімділікпен пайдалануды қамтамасыз етеді.

Еңбекті ұйымдастыру құрамына:

- жұмыс орнын қадағалау мен ұйымдастыру;

- жұмыс тәртібі;

- жұмысшы кадрларды орналастыру;

- еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету;

- жұмысшыларды таңдау, дайындау және квалификацияларын жоғарылату;

- жарыстарды ұйымдастыру кіреді;

“Жетібаймұнайгаз”  өндірістік басқармасы бойынша 2003 жылдың 1 қаңтарындағы тізімде 942 адам тұр, соның ішінде жұмысшылар 759 адам.

Жұмысшыларға  еңбекақы төлеу уақытылы – премиалды, келісімді және жанама – келісімді еңбекақы жүйесі бойынша жүргізіледі.  Жұмысшылардың орташа разряды ІV разрядты құрайды.

Басқармада соңғы қорытындыларда материалдық қызығушылықты арттыру мақсатында инженерлік-техникалық жұмысшылар, қызметкерлер мен жұмысшыларға премия беру туралы қаулы игеріліп бекітіледі.

Өндірістік басқарма бойынша 1 жұмысшының орташа еңбекақысы 2003 жылда 39 475 тенге, соның ішінде өнеркәсіптік - өндірістік қызметкерлердің орташа еңбекақысы 39 171,825 тенге.

## 3.4 Еңбекақы қорының есебі

Еңбекақы қорын дұрыс ұйымдастыру кадрлардың мәдениет-техникалық деңгейін арттыруда,  оларды аудандар бойынша реттеуде, еңбек өнімділігін жоғарылатуда  өте маңызды. Еңбектің  саны мен сапасына сай ақы төлеу – объективті заңдылық. Еңбек өнімділігінің  озық қарқынын қамтамасыз ету үшін еңбекақы да өсіп отыруы керек. Бұл – экономиканың дамуының міндетті шарты.

Еңбекақы саны мен сапасына сай еңбек етуші қызметшілер мен жұмысшылар арасындағы ақшалық нысандағы  жоспарлы тәртіпті реттейтін ұлттық кірістің бөлімі.

Жоспарлы еңбек ақыны мемлекет бекітеді. Оның жалпы деңгейін, аудандар мен мамандықтар бойынша дифференциялануын, тарифтерін және еңбек ақының нақты жүйелері мен нысандарын анықтайды.  Мұнай және газ өндіруші кәсіпорындарды шығындар деңгейін есептеу үшін қандай көрсеткіштерді пайдаланғанына байланысты еңбек ақының екі нысаны болады.  Олар: келісімді және  уақытылы.

Егер кәсіпорындағы жұмысшылардың саны немесе квалификациялары  жоғарыласа немесе төмендесе негізгі еңбекақы бойынша шығындардың өзгерісі есептеледі (тікелей мұнай өндіруге қатысатын жұмысшылар мен инженер-техникалық жұмысшылар үшін).  Жұмысшылар саны мен разрядтары өзгерген кезде жалақы қорының өзгеруін еңбекақы жүйесіне байланысты тарифтік ставка негізінде есептейді.

Егерде жұмысшылардың саны ғана өзгерсе, онда қызметкерлер категориясына сәйкес орташа жалақы бойынша еңбек ақы қорын үнемдеуді анықтау қажет.

Қазақстан Республикасында минималды жалақы 4200 теңге.

Өнеркәсіптік - өндірістік қызметкерлер (ӨӨҚ) еңбекақының мерзімдік түрінде жұмыс істейтінін ескере отырып, тарифтік коэффициентті тарифтік тордан алу керек.

1 разряд коэффициенті – 2

Қосымша жалақыны ескеретін коэффициентті негізгіден 25 пайыз деп қабылдап, 1,25-ке тең дейміз.

Қазақстан Республикасында жүріп жатқан территориялық коэффициент  - 1,14

Аудандық коэффициент – 1,1

Сонда:

ЕАҚ= Минималды жалақы х тарифтік коэффициент х айлар саны х аудандық коэффициент х территориялық коэффициент х қосымша жалақы коэффициенті  х ӨӨҚ саны = 4200 х тарифтік коэффициент х 12 х 1,1 х 1,14 х 1,25 х ӨӨҚ саны = 79002 х тарифтік коэффициент х ӨӨҚ саны.

Басқару аппаратының қызметкерлері үшін:

ЕАҚАБП=4200х9,85х12х1,1х1,14х1,25х5 = 3 890 848,5 тенге

Қызметкерлер үшін:

ЕАҚҚЫЗМ=4200х6,87х12х1,1х1,14х1,25х30 = 16 282 312,2 тенге

Инженер – техникалық қызметкерлер үшін:

ЕАҚИТҚ=4200х7,39х12х1,1х1,14х1,25х148 = 86 406 067,44 тенге

Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер үшін:

ЕАҚӨӨҚ=4200х5,95х12х1,1х1,14х1,25х759 = 356 776 982,1 тенге

Шаруашылықтың нарықтық жағдайына көшу барысында көптеген кәсіпорындар еңбекақының тарифсіз жүйесін пайдаланады. Берілген жүйе бойынша кәсіпорындағы бастықтан жұмысшыға дейінгі барлық қызметкерлердің  жалақысы қызметкердің еңбекақы қорындағы немесе бүкіл кәсіпорындағы үлесін құрайды.

Бұл жағдайда әрбір қызметкерлердің жалақысының нақты көлемі бірнеше факторларға тәуелді:

- қызметкерлердің квалификациясына (біліктілігіне) ;

- еңбекке қатысу коэффициентіне ;

- нақты істеген уақытына.

3.1 – кесте “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының 2003 жылғы ЕАҚ есебі (негізгі және қосымша).

| Контингент | Айлық, теңге | Штаттық бірліктер саны | Жалақының жылдық қоры, теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 АБҚ 2 Қызметкерлер 3 ИТҚ - ӨӨҚ Барлығы Аудандық коэф. Негізгі жалақы Қосымша жалақы Барлығы | 64 847,475 45 228,645 48 652,065 39 171,825 197 900,01 | 5 30 148 759 942 | 3 890 848,5 16 282 312,2 86 406 067,44 356 776 982,1 463 356 210,2 4 633 562,102 342 883 595,5 115 839 052,6 463 356 210,2 |

## 3.5 Жылдық өндірістік шығындардың есебі

Жаңа техника және әртүрлі енгізілетін техникалық шараларды енгізу әрқашанда өнімнің өзіндік құнының өзгеруіне әкеледі. Мұнай өндіруде шығындар деңгейі статьялық қосымша шығарылған көлемге сай өзгереді.

Енгізілетін шара шығындар статьясына әсер етеді десек, онда келесі әдістер бойынша есеп жүргіземіз.

Амортизация есебі

Негізгі техника орнына келетін негізгі құралдарға амортизациялық төлемдер “құрал – жабдықтарды күту және пайдалану шығындары” статьясындағы амортизация нормалары мен жаңа техника сатып алуға салынған күрделі қаржы салымына байланысты есептелінеді:

Ажылд.= Салғ. ŁNат / 100                                                                            (3.1)

Мұнда Салғ.- құрал-жабдықтардың алғашқы құны, тг;

Nат – жылдық амортизациялық төлемдер нормасы.

“Жетібаймұнайгаз”  өндірістік басқармасында скважинаны тұрғызуға Салғ.= 1212 379 долл. = 181 856 850 теңге жұмсалды. Соның ішінде жұмыс істеп тұрған 93 скважинаның баланстық құны былай есептелінеді:

Скалджум=Салг−СалгNатТ100=1212379−1212379⋅6,7⋅7100=643773,249долл96565987,35тенге  (3.2)

Ажылджум=Скалджум⋅Nат⋅n100=643773,249⋅6,7⋅93100=4011351,115долл601702667,3тенге        (3.3)

Сонымен қатар жұмысы уақытша тоқтатылған 105 скважина іске қосылды. Енгізілген скважиналардың баланстық құндары:

Скалденг=1212379−1212379⋅6,7⋅3100=968690,821долл                              (3.4)

Ажылденг=Скалденг⋅Nат⋅n100=968690,821⋅6,7⋅105100=6814739,926долл1022210989тенге        (3.5)

мұнда, мұнай скважиналарының нормативті уақыт мезгілі – 15 жыл болғандықтан жылдық амортизациялық төлемдер нормасы былай болады:

Nат=10015=6,7%                                                                                      (3.6)

Т- жылдық мерзім

п – скважиналар саны

“Жетібай” кен орнында мұнайды дайындау үшін келесі құрал-жабдықтарды қолданады:

1. Турбоквант типті турбинді өлшегіштерден мұнайды есепке алу пункті (ПУН)                                                                                             2 дана

2. ОГ-200 тұндырғыштары                                                 4 дана

3. Мұнайға арналған УНС-180х85 сораптары                  4 дана

4. Мұнайды қыздыру үшін ПТБ-10/64 пештері                3 дана

5. РВС-5000 технологиялық  резервуарлары                    3 дана

6. РВС-5000 тауарлық  резервуарлар                                 4 дана

7. РВС-5000 суды дайындауға арналған  резервуарлар   2 дана

8. Суды қайта айдауға арналған 8НДВ сораптары            6 дана

“Жетібаймұнайгаз”  өндірістік басқармасының мұнай өндіру бойынша жылдық амортизациялық төлемдерінің есебі – кестеде көрсетілген.

3.2 -  кесте. Амортизациялық төлемдер есебі

| Құрал-жабдықтар атауы | Негізгі қорлардың енгізілген саны | Баланстық құн, долл | Амортизация Нормасы, % | Амор-лық төлемдердің жылдық сомасы, долл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мұнай скважинасы. Соның ішінде: а)жұмыс істеп тұрған ә) енгізілген 2.Құрал-жабдықтар: Мұнайды есепке алу пункті ОГ-200 тұндыр-ы УНС-180х85 сораптары ПТБ-10/64 пештері Резервуарлар: а) технологиялық ә) тауарлық б)суды дайындауға арналған Суды айдауға арнал-ған 8НДВ сораптары | 198 93 105 2 4 4 3 3 4 2 6 | 643773,249 968690,821 720 426 1286 915 1280 1280 638 521 | 6,7 6,7 5,2 9,3 43,3 7,2 7,5 7,5 8,6 6,3 | 4011351,115 6814739,926 74,88 158,472 2227,352 197,64 288 384 109,736 196,938 |
| Барлығы | 226 | 1618250,07 242737510,5 тг |  | 10829728,06 1624459209 тг |

# 4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

## 4.1 Технологиялық үрдісті жүргізудің негізгі қауіпсіздік ережелері.

Топтау қондырғылары - өрт қауіпті өндіріс. Өндіріс едәуір мөлшерде өрт қауіпті өнімдерді шығарып өңдейтіндіктен қауіпті деп саналады. Отты қыздыруды қолданғанда үрдістің жоғары параметрлерінде (температура, қысым) улы реагент-деэмульгатордың пайда болуынан шикізат пен өнімді бумен қамтамасыз етуші персоналдың улануы мүмкін.

Топтану қондарғыларында қызмет ететін персонал олардың жүйелері мен барлық аппараттарының неге арналғанын, құбырлардың, арматуралардың, бақылаушы-өлшеуші құралдар мен автоматика амалдарын білуге міндетті. Жұмысты жүргізгенде "мұнай өнеркәсібіндегі өрт қауіпсіздігінгң ережелері" мен "мұнайгазөндіру өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелерін" қадағалау қажет.

Жұмысты жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі шаралар

Технологиялық тәртіпте жұмыс істеу үрдістің технологиялық картасымен (аппаратурадағы деңгейлер, қысым, температура және т. б. ) бекітілген.

Топтау қондырғыларының объектілері мен жабдықтардың жеке түрлерін пайдалану ережелерін сақтау "Жетібаймұнайгаз" өндірістік басқармасының бас инженері бекіткен мынадай қағидалар мен ережелерге, нұсқауларға сәйкес жүргізіледі:

- КИПиА құралдары мен жабдықтарының, барлық аппараттардың дұрыс қызмет етуін жүйелі тексеру.

- Жеке қорғау құралдарының жұмыс реті мен дұрыс қолданылуын қадағалау.

- ППР графиктерін, құбырларды, жабдықтарды қарау мен жүйелі сұрыптау және оларды дер кезінде жөндеуді сақтау.

- Қысыммен жұмыс істеп тұрған жабдықтар мен аппараттарда жөндеу жұмыстарының өндірісіне жол бермеу.

- Газ қауіпті орындарды жөндегенде ұшқын болдырмайтын саймандарды қолдану.

ПТБ-10/64 мұнайды қыздыру пештерін пайдаланғанда төмендегідей үрдісті жүргізуідің қауіпсіздік талаптары мен ережелері орындалуы қажет:

- құбырлы алқалардың ирек түтігі, мүржалардың жағдайларын бақылау;

- мүржалардағы үру кезінде жұмыс тоқтатылу керек;

- пештердегі отының жануының қалыпты тәртібін қадағалау қажет. Барлық форсункалар бір келкі жүктеліп, факельдердің ұзындықтары бірдей болуы керек;

- жану камерасын ауамен үрлегенше пештердің форсункаларын от алдыруға болмайды;

- форсункаларға газбен бірге конденсат келіп түскенде газ беруші вентильдерді тез арада жауып, конденсатты шығару керек;

- мұржалар жанып кеткен жағдайда пештерді пайдалануды апатты жою жоспарына сәйкес тез тоқтатау қажет.

Газ отынды мұржалы пештерді пайдалануға "газ шаруашылығындағы қауіпсіздік ережелері" бойынша бекітілген тәртіпте емтихан тапсырған адамдар ғана газ отынды қондырғыларда қызмет етуге хұқылы.

Резервуарлы парктерді пайдаланғанда күтуші персонал құбырлардың және барлық ілмекті арматуралардың тағайындалуы мен орналасу үлгісін білуі керек. Барлық резервуарларда үлгіге сәйкес реттік нөмірлері белгіленуі керек.

Резервуарлы парктің территориясындағы барлық өрт сөндіруші саймандар әрқашан өздерінің  арнаулы орындарында толық жұмыс істеп тұруы керек.

Оператор өз кезекшілігінде резервуарларды қарап шығыуы керек. Ол ыдыстардың жапсарларынан сұйық ақса, ыдыстардан қалыпсыз шу естісе, сұйық ыдыстан асып кетсе және тағы да басқа кемшіліктер туралы басшылыққа хабарлап, журналға қолданған шараларды жазып отыруы қажет.

Резервуар түбінің негізгі металы немесе жапсарларында жырықтар пайда болса оларды тез босатып, тазалап жөндеуге дайындау керек.

Деэмульгаторларды қолданғана улы заттармен жұмыс істеудің қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.

Деэмульгаторларды бөшкелерде сақтағанда

- қатты жабындымен;

- бөшкелерді күн сәулесінен қорғайтын қалқамен;

- бөшкелерді сақтау мен олардың жүйеге деэмульгаторларды бергенде көтерілуі үшін бейімделуіне арналған сталлаждармен;

- жасанды жарықтандырумен;

- құлыппен жабылатын қақпалар және периметрі бойынша тор қоршаулармен қамтамасыздандырылған арнайы қоймалармен (аландармен) жабдықталады.

Қоймалардың (аландардың) қақпалары мен қоршауларында осы заттар үшін бекітілген белгілер мен "У.Өрт қауіпті" деген жазу болуы керек.

Деэмульгаторларды бар бөшкелерді ашқанда ұшқын болдырмайтын арнайы кілттер мен саймандарды  пайдаланған жөн.

Бөшкелердің саңылаусыздығын үнемі қадағалап, бүтін емес бөшкелерді тез босату керек.

Құбырларды, сораптарды, штангілерді басқа өнімдерді айдауға қолдануға болмайды.

Деэмульгаторлармен жұмыс істегенде жеке бастың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін түрлі заттармен қоса арнайы киім, аяқ киімді пайдалану кажет.

Деэмульгаторларды тағайындалуы бойынша ғана қолдану керек. Деэмульгаторларды беті-қол жуу, арнайы киімдерді жуу мен тазалау, еден жу, қандайда бір ерітіндіні алу және тағы басқа мақсаттарда қолдануға болмайды.

Деэмульгаторлармен жұмыс істейтін адам деэмульгаторлардың қауіпсіздігі мен улылығы туралы хабардар болуы керек. Жарылыс, өрт және деэмульгатормен уланған кезде алғашқы көмек көрсете білуі керек.

Жұмыс аймағының ауасының құрамында деэмульгаторларды ерітуші булар болса А маркалы сүзгіш қорабы бар противогаздарды қолдану қажет.

## 4.2 Өндірістік басқарманың объектілерін статикалық электр қуаты мен найзағайдан қорғау

Барлық қондырғылар мен объектілерде “химиялық, мұнайхимиялық өндірістерді және мұнай өңдеу өнеркәсібін статикалық электр қуатынан қорғау ережелерімен” қарастырылған талаптар орындалады.

Адамдардың қауіпсіздігі және ғимараттар мен жасақтардың сақталуы үшін, сонымен қатар жабдықтарды бұзылыстардан, өрттенуден және найзағайдың тура соққыларынан болатын жарылыстардан қорғау үшін “ғимараттар мен жасақтардың найзағайдан қорғанышын орналастыру мен жобалау бойынша нұсқаларға” сәйкес найзағайдан қорғаныш орнатылады:

- жерге қосатын сымдардың жалпы кедергілерін азйту үшін өндірістік құбырларды пайдалануға рұқсат етілмейді;

- ғимараттардың ішінде, сондай-ақ сыртында орналасқан резервуарлар, газ құбырлары, өнім құбырлары, қую-құйып алу қондырғылары, желдеткіш қондырғылар, барлық металл аппараттар статикалық электр қуатының разрядтары мен найзағайдың екінші пайда болуынан қорғалуы үшін жерсіңдіруші нұсқаға жалғануы керек;

- жеке орнатылған аппараттар мен резервуарлардың өз жерсіңдіргіштері болуы керек немес жалпы жерсіңдіруші нұсқаға жалғануы керек. Бірнеше аппараттар мен резервуарларды жерсіңдіруші өткізгішпен тізбектен қосуға болмайды;

- найзағайдан қорғау мен жерсіңдіруші қондырғылардың журналда жазылған және акт құрылған, қондырғының бастығымен  бекітілген графиктер мен нұскауларға сәйкес мерзімі көрсетілуі қажет;

- мұнай мен тез тұтанғыш  өнімдерді резервуарлар мен темір жол цистерналарына сорғалатып құюға болмайды.

Резервуарларды толтырғанда сұйықтың деңгейіне мән берілуі қажет. Өнім құйылатын құбыр резервуардағы өлі қалдық деңгейінен төмен болуы керек.

Найзагай ойнағанда мұнай мен тез тұтанғыш өнімдерді құюға, сонымен қатар олардан сынама алуға болмайды.

## 4.3 Топтап өлшейтін қондырғыларды  найзағайдан  қорғау

Топтап өлшейтін-сепарационды қондырғы құрамына топтап өлшейтін қондырғы (ГЗУ), өздігінен ағатын жинау коллекторы, бөлімшелік саңылаусыздандырлмаған резервуарлар, сорап, жинау коллекторлары, шикізат резервуарлары, газ жинаушы құбыр кіреді. Топтап өлшейтін-сепарационды қондырғы электрлі қондырғылардың құрылғылары ережелерінің (ПУЭ) В-1а және   В-1г кластарына жатады.

Өз кезегінде, электрлі қондырғылардың құрылғылары ережеерінің (ПУЭ) В-1 және В-2 кластарына жататын ғимараттар мен жасақтар құрылғыларына қарай найзағайдан қорғаудың 1 категориясына кіреді.

Топтап өлшейтін қондырғылардың объектілері қосылатын, 1 категорияға жататын ғимараттар мен жасақтар Қазақстанның барлық аймағында найзағайдан қорғалуға міндетті деген ұсыныстар йтылған.

Бұл найзағайдан қорғау қондырғысының категориясын дұрыс анықтау қарастыралатын топтап өлшейтін қондырғылардың объектісін пайдалану үшін қажетті шарт болып табылатын туралы айтады.

Ғимараттар мен жасақтар қорғау аймағын қамтамасыз ететін жеке тұрған стерженді немесе арқанды найзағай бағыттауыштармен қорғалады.

Топтап өлшейтін қондырғының найзағайдан қорғанышын жобалау үшін жұмыстағы ұсыныстарды пайдаланамыз. Стерженді найзагай бағыттауыштың қорғау аймағының құрылысы мен есебі Г.М.Кржижановский атындағы энергетикалық институт ұсынған әдіс бойынша жүргізеі.

І құрылысқа топтап өлшейтін қондырғы мен өздігінен ағатын жинау коллекторы жатады. ІІ құрылысқа - бөлімшелік саңылаусыздандырылмаған резервуарлар, сорап пен жинау коллекторы. ІІІ құрылысқа - шикізат резервуарлары, газ жинаушы құбыр.

Ұсыныстарға сәйкес берілген жасақ кешенін қорғау үшін  2 стерженді найзағай бағыттауышты қолданған жөн. Ол үшін         І құрылысқа жататын 1-найзағай бағыттауыштың оптимал биіктігін (h) табамыз.

h=rх+1,9hx1,5=6+10+1,9⋅5,51,5=17,6м                                                (4.1)

Берілген жағдайда 1-2 қос қабат стержньді найзағай бағыттауыштың өсі бойынша жасаққа дейін созылған қашықтық пен найзағай бағыттауыштан жасаққа дейінгі қашықтықтың қосындысы rх шамасы керек.

ІІ қрылыс бөлігіне қатысты 1-найзағай бағыттауыштың оптимал биіктігін анықтаймыз.

h0=вх+3,75hх3=8+3,75⋅3,53=7,04м                                                (4.2)

h=0,571h0+0,183h02+0,0357L2                                                       (4.3)

h=0,571⋅7,04+0,183⋅7,042+0,0357⋅1002=23,13м

Осылайша 2-найзағай бағыттауыштың h0 және h биіктіктерін есептейміз, бұл кезде өрнекке найзйғай бағыттауышқа жақын орналасқан ІІ құрылыс бөлігіне сәйкес вх және hх мәндері енгізіледі.

h0=20+3,75⋅103=19,17м                                                                      (4.4)

h=0,571⋅19,17+0,183⋅19,172+0,0357⋅1002=31,54м                 (4.5)

Типтік конструкциясын бағдарлап бірінші және екінші стерженді найзағай бағыттауыштардың биіктіктерін есептеу үшін 25 м және 35 метрге тең деп қабылдаймыз. Кейін найзағай бағыттауыштардың есептеу үшін қабылданған биіктіктерінен шығатын қорғау аймақтары мен тұрғызудың есебіне келеміз.

2-найзағай бағыттауыштың вертикал жазықтығындағы пайда болатын қорғау аймағын тұрғызамыз. Ол үшін найзағай бағыттауыштан 0,75 h және 1,5h қашықтықта орналасқан А және В нүктелерін сәйкесінше найзағай бағыттауыштың төбесі мен 0,8h биіктікте орналасқан В нүктесін түзу сызықпен қосамыз. Екі сызықтың қиылысу нүктесі арқылы өтетін қисық іздеп отырған қоргау аймағының шекарасы береді.

hх=10м денгейдегі 2-найзағай бағыттауыштың қорғау радиусын аңықтаймыз.

hх⊲23h болғандықтан мына өрнекті қолданамыз:

rх=1,5h−1?25hх                                                                                  (4.6)

rх=1,535−1,25⋅10=33.75м

Осы ретпен 1-найзағай бағыттауыштың да қорғау радиусын hх=5,5м деңгейде анықтаймыз.

rх=1,525−1.25⋅5,5=27,1875м                                                           (4.7)

Сосын 1-найзағай бағыттауыштың төбесінен 2-найзағай бағыттауыштың пайда болған қорғау аймағымен қиылысына дейін көлденең сызық жүргіземіз. Қиылыстырудан алынған Г нүктесі 1-найзағай бағыттауыштың биіктігіне сәйкес келеді және алдағы есептеулерде фиктивті найзағай бағыттауыштың төбесі деп қабылданады.

1-найзағай бағыттауыш пен фиктивті найзағай бағыттауыштың қорғау аймағының жоғарғы шекарасын анықтаймыз. Ол үшін центрі 1-найзағай бағыттауыштан L қашықтықта орналасқан І-І өсте h0- биіктіктен R- радиуспен        0- нүктесі арқылы доға жүргіземіз.

h0 - шамасын мына өрнектен табамыз:

h0=4h−9h2−0,25L2                                                                          (4.8)

h0=4⋅25−9⋅252−0,25⋅1002=9,86≈10м

Шеңбердің радиусын мына өрнектен аламыз:

R=4h−h0=4⋅25−10=90м                                                                (4.9)

Қорғау аймағының ені вх hх=5,5м деңгейде былай болады:

вх=3h−1,25hх                                                                                     (4.10)

вх=310−1,25⋅5,5=9,375м

Сонымен есептеулер көрсеткендей І және ІІ қорғау жасақтарының барлық бөлігі стерженді найзағай  бағыттауыштардың қорғау аймағында орналасқан.

## 4.4 Найзағайдың екіншілік әсерінен қорғау

Найзағай бағыттауыш қондырғы немесе оған жақын жерлерде найзағайдың тура соққысынан екіншілік әсер пайда болады, ол электростатикалық индукция түрінде байқалады. Сондықтан құрылысы бойынша найзағайдан қорғаудың І категориясына қатысты жасақ (ГЗУ) найзағайдың екіншілік әсерінен қорғауға жатады.

Электростатикалық индукциядан қорғау үшін объектінің периметрі бойынша жабдықтың жерсіңдіруші нұсқасымен жалғасқан “Фарадей торына” ұқсас тор жасау қажет және жеткілікті, сонымен қатар конструкцияның металл элементтері мен объектінің коммуникациясы. Экрандаушы тор негізінен объектінің металл табаны мен табанға әр 15-20 метр сайын қосылған тік тоқ бағыттауыштардан құралады. Тоқ бағыттауыштар арнайы жерсіңдіруші құрылғыға R=10см радиуспен жалғанады. Электромагнитті индукциядан қорғау үшін тұйықталмаған нұсқалардың пайда болуына жол бермейтін құбырлар арасында олардың өзара жақындасқан жерлерінде 10 см және одан да аз қашықтықта әрқайсысының ұзындығы 20 см металл бөгеттерді пісіру керек.

Құбырлардың элементтері мен қорғалатын жасақта орналасқан басқа да созылған коммуникацияларды біріктіргенде бір шектескенде 0,0003 Ом-нан аспайтын өтпелі электр кедергісінің мәнімен шектесуді қамтамасыз ету қажет. Егер біріккен жерлерде бұл шарт сақталмаса диаметрі 5 миллиметрден жоғары болат өткізгіштерден немесе қөлденең қимасы 2 мм-ден жоғары болат ленталардан жасалған бөгеттер құрылғысы қажет.

## 4.5 Жерсіңдіруші құрылғының есебі.

Жерсіңдіруші найзағай бағыттауыш қондырғының тізбектелген тізбегінің соңғы элементі болып табылады. Найзағай тоғын жерге бағыттауға және қондырғының жерге қатысты жеке бөліктерінің тоғын азайтуға арналған.

Тағайындалуы бойынша жерсіңдіршілерді екі түрге бөлеміз:

- найзағайдың екіншілік әсерінен қорғаудың кешеніне және жоғары потенциалдар қорына кіретін жерсіңдірушілер. Жерсіңдіршілердің бірінші тобы үшін ағатын тоқтың импульсті кедергісін Rи (импульсті тәртіп) есептеу қажет;

- екінші топ үшін Rп өнеркәсіптік жиіліктегі тоқтардағы ағу кедергісін (стационарлы тәртіп), яғни найзағайдың екіншілі әсерін. Жерсіңдіруші ретінде грунттық жерсіңдірушіні қабылдаймыз. Жерсіңдірушінің есебін 380В кернеумен жұмыс істеп тұрған сорапты қондырғы үшін грунттың 10% ылғалдылығында жүргіземіз.

- Жердің мүмкін кедергісін R=4 Ом деп қабылдаймыз.

- Көлденең электродтардың өлшемдері мен грунтқа бату тереңдігі t=1,75м; l=2,5м; d=10мм.

- Грунттың 10% ылғалдылықта байқалған меншікті кедергісі Rгр=100Ом⋅м

- Грунттың есептік кедергісін Р=Ризм⋅Кс⋅Кздеп қабылдацмыз. Мұндағы Кс=1,1−IV климаттық аймақтағы тік электродтар үшін мезгілдік (сезонность) коэффициенті:

Кз=1−қалыпты ылғалдылықтағы жердің жағдайын ескеретін коэффициент.

Ргр.в=100⋅1,1⋅1=110Ом⋅м                                                               (4.11)

Грунтқа батырылған қөлденең стержен үшін грунт кедергісін есептейміз.

Ргр.г=Ризм⋅Кс⋅Кз                                                                                (4.12)

Мұндағы Кс=1,5−көлденең электродтар үшін коэффициент.

Кз=1−қалыпты ылғалдылықтағы жердің жағдайын ескеретін коэффициент.

Рг=100⋅1,5⋅1=150Ом⋅м                                                                   (4.13)

- Бірлік жерсіңдірушілердің кедергілерін анықтаймыз.

а) грунтқа тігінен батырылған стерженді бірлік жерсіңдірушінің кедергісі:

Rв=Р2πLln2lД+12ln10t+l10t−i                                                                  (4.14)

Мұндағы Р=110 Ом- грунттық есептік кедергісі

L=2.5- электродтың ұзындығы

D=10 мм-электродтың диаметрі

t=1.75 м- батырылу тереңдігі

RВ=1102∗3,14∗2,5ln2∗2,50,01+12ln10∗1,75+2,510∗1,75−2,5=4,45Ом

б) грунтқа көлденең батырылған стержньді бірлік жерсіңдірушінің кедергісі:

Rг=Р2πLlnL2в∗t                                                                                      (4.15)

Rг=1502∗3,14∗2,5ln2,520,01∗1,75=5,62ом

6) грунттық жерсіңдірушінің кедергісін анықтаймыз.

Rгр=RвRгRвnг+Rг∗r∗nв                                                                          (4.16)

Мұндағы nвмен nг-тік және көлденең жерсіңдірушілердің коэффициенттері.

R=1-вертикал электродтардың саны.

Rгр=4,45∗5,624,62∗1+5,62∗1,1=2,484Ом

Есептеуден алынған Rгр=2,4840Ом грунтық кедергі қабылданған R=4Ом кедергіні; Rгр⊲R шартты қанағаттандырады.

# 5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Кез келген кен орындағы қолданылып жатқан технологиялық процестер биосфераның ластануының негізгі көзі болып табылады.

Бұл “қоршаған отаны қорғау” бөлім толығымен мұнай өнеркәсібіне арналып жазылған.

Объектің негізгі технологиялық процестері: өндіру, кәсіпорынның жинау жүйесіндегі пайлану, газды өңдеу. Көмекші объекттер: жөндеу қызметтері, лабораториялар, материалдар мен реагенттерді сақтау және т.б.

Көпшілік кәсіпорындар қоршаған табиғи ортаны мына себептердің нәтижесінде ластайды:

1. Мұнай және газ кен орындарын өндіру мен игеру процесінде ілеспе газды факелдерде жағу;

2. Булану аймағына ілеспе қабат суларын төгу;

3. Кен орнын игеру кезінде ұңғы өнімін жер бетіне төгу;

Мұнай және газ өнеркәсібінің ірі кешендердің және тұрғылықты жерлердің барлығында табиғаттың барлық компоненттері бар (ауа, су, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі және т.б.). Су қоймасы және жер сфераларына жыл сайын 3 млрд.тоннадан аса қатты өндірістік қалдықтар, 500 км3 қауіпті су ағындары және 1 млрд. т. шамасында химиялық құрамы мен көлемі бойынша әр түрлі аэрозолдар төгіледі.

Мысалы: газды жағу факелдарын жою үшін көп өндірістерде ілеспе газды өңдейтін кішігірім зауыттар салынады.

## 5.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде технологиялық процестерді талдау

Біздің қарастырып отырған кен орындағы қоршаған табиғи ортаны ластайтын көздер газ өңдеу зауыты, кәсіпорынның жинау жүйесі, мұнай тауар парктері, сораптар, реагенттер қоймасы, тазалау құрылымдары, газ турбинды станциялары, резервуар парктері, газбен жанатын пештер болып табылады.

Ластауға әсер ететін көздердің бірі Жетібай мұнайгаз өңдеу зауыты болып табылады, оның негізгі технологиялық процестері мыналар:

Мұнайды 1-ші және 2-ші сатыда сепарациялау;

Мұнайды дайындау қондырғылары;

резервуарлы парктер;

Ілеспе газды қысу;

Моноэтаноламин ерітіндісімен газды күкірт сутек пен көмір қышқылдан тазарту;

Сілті әдісімен гшазды меркаптандардан тазарту;

Газды диэтиленгликолмен кептіру;

Жай күкіртті алу;

газды дайындау қондырғысы.

Кәсіпорынның жинау жүйесіне сепараторлар, факелдар жүйесі, дренажды ыдыстар кіреді,  сондай-ақ олар атмосфераны ластайды.

## 5.1.1 Атмосфераның ластану себептері

Негізгі ластайтын заттар күкірт сутек, көмір сутек, меркаптандар, күкірт шаңдары, диэтаноламин (ДЭЛ), метил спирті, күкірт сутек тотығы, марганец қосылыстары, кремний қосылыстары, фторидтер, қаракүйе.

Мұнай кен орны, пештер және т.б. ластанудың 4-ші категориясына жатады. Мұнай дайындау және жинау пунктері 2-ші немесе 3-ші категориясына жатады.

Атмосфераның ластану көздеріне мыналар жатады: пайдалану ұңғылары, өлшеу қондырғылары, мұнай резервуарлары, сепараторлар, пештердің түтін шығатын трубалары, сораптар.

Негізгі тікелей ластануға қатысы барлар мыналар: газды жағу факелдар, пештерден шығатын трубалар, резервуардың қысымды және вакуумды шығаратын клапандары.

Ластануға тікелей қатысы жоқ бөлініп шыққан заттар – көмір сутек және күкірт сутек.

## 5.1.2 Гидросфераның ластану себептері

Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті суларына үлкен әсерін тигізеді.

Мұнай кәсіпшілігінде мынадай ағын сулар пайда болады:

● Мұнай және мұнай  өнімдерімен ластанған өндірістік сулар;

● Органикалық заттармен ластанған шаруашылық сулар;

● Қабат және жер беті суларының ластану себептері:

1. Тазаланбаған немесе жартылай тазаланған өндірістік және тұрмыстық ағын сулары;

2. Жер беті ағын сулары;

3. Дренажды ағын сулары;

4. Булану аймағына жоғары минералданған ілеспе қабат суының төгіліуі;

5. Құбырлардан, ыдыстардан және басқа да құрылымдардан улы сұйық материалдардың фильтрленгендері;

6. Ластайтын заттардың атмосфераға түсуі, яғни рельефтер және су объекттерінің бетіне қонуы;

7. Қалдықтар мен материалдарды сақтау орны, тасымалдау алаңы;

8. Төгілген мұнайлар, газ тазарту өнімдері, реагенттер және т.б.

## 5.1.3 Литосфераның ластану себептері

Литосфераға мұнай өндіру кешендерінің тигізетен кері әсері:

● Ескі нашар цементтелген ұңғылардан күкірт сутегінің жер қабатына жайылуы.

● Мұнайдың жерге төгілуі және материалдар мен қалдықтардың сақталуы.

## 5.2 Ұйымдастырылған шаралар

Қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша өтетін шараның жауаптысы қоршаған ортаны қорғау инженері. Табиғатты қорғау шарасының барлық жауапкершілігін өндірістің 1-ші жетекшісі атқарады.

Кәсіпорын аймағындағы экологияның бұзылуының азаюы бойынша ұйымдастырылған шараларға мыналар кіреді:

● Өндірістегі режимдер мен шикізаттарға бақылаудың автоматты жүйесін енгізу;

● Жұмысшыларды оқыту және үйрету;

● Ортаны және тастанды қалдықтарды бақылау жүйесін құру;

Бақылауды қажет ететіндер:

1. Өндірістің аса тиімді прцестерін, аз қалдықты және қалдықсыз технологиялық процестерін қолдану;

2. Табиғи қорларды тиімді пайдалану;

3. Жер беті және қабат суларын өндірістік қалдықтармен ластаудың алдын алу шаралары;

4. Авариялық ағын суларының алдын алу бойынша инженерлік шараларды іске асыру және өндіріс объектілерін экологиялы қауіпсіз пайдалану;

5. Өндіріс өнімдерінің және соған сай ластандырғыш заттардың өндіріс алаң бетіне түсуін болдырмау.

## 5.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары

Жобалау және экологиялық тазалау технологиясын енгізуден, жаңа тазарту системасын енгізуден, экологиялық өнімді шығарудан басқа әрдайым табиғатты қорғау шаралары қажет.

### 5.3.1 Атмосфераны қорғау

Атмосфераның зиянды заттармен ластануын азайту үшін қауіпсіздік техникасын сақтау қажет және қондырғылардың бұзылмауын, беріктігін қадағалау қажет. Сондай-ақ ластануды шектеу бойынша технотогиялық шешім енгізу қажет.

Атмосфераның ластануын шектеу бойынша жобада келесі негізгі технологиялық шешімдер қарастырылады:

ТУ-39-РК1168001-97 сәйкесінше мұнай өнімінде күкірт сутектің құрамы аса шектеулі болуы керек.

5.1 кестесінде ауа атмосферасында зиянды заттардың ПДК мәні көрсетілген, сол арқылы жобаның қазіргі технологиялық процестер қарастырылған:

1. газды тазарту;

2. ілеспе газдың алдын ала тазартырылуы;

Зауыт тоқтап, қондырғыны ауыстырған кезде газдың күкірт сутегімен бірге шығуын және сақтандырғыш клапандардан газдың шығуын алдын алу үшін жанғанда ыс шығармайтын факел қарастырылған.

5.1 – кесте        Ауа атмосферасындағы зиянды заттардың ПДК-сы

| Заттардың атаулары | Тұрғылықты жерде | Жұмыс зонасында |
| --- | --- | --- |
| Азот диоксиді | 0,085 // 0,04 мг/м | 2,0 мг/м |
| Азот оксиді | 0,085 // 0,04 мг/м | 5,0 мг/м |
| Аммиак | 0,2 // 0,04 мг/м | 20,0 мг/м |
| Бензапирен | 0,1 мкг/100м | 0,00015 мг/м |
| Диэтаноламин | 0,05 мг/м | 5,0 мг/м |
| Керосин | 1,2 мг/м | 300,0 мг/м |
| Салицилді қышқыл | 0,01 мг/м |  |
| Күкірт қышқылы | 0,3 // 0,1 мг/м | 1,0 мг/м |
| Сірке қышқылы | 0,2 // 0,06 мг/м | 5,0 мг/м |
| Кремний диоксиді | 0,02 мг/м | 2,0 мг/м |
| Ксилол | 0,2 мг/м | 50,0 мг/м |
| Марганец | 0,01 // 0,001 мг/м |  |
| Мыс оксиді | 0,002 мг/м |  |
| Меркаптандар | 0,00009 // 0,1 мг/м | 0,8 мг/м |
| Натрий карбонаты | 0,04 мг/м | 2,0 мг/м |
| Қалайы оксиді | 0,02 мг/м |  |
| Органикалық емес шаң тозаң | 0,15 // 0,05 |  |
| Қара күйе | 0,15 | 0,05 мг/м |
| Күкірт сутек | 0,008 мг/м | 10,0 мг/м |
| Қорғасын | 0,00033 мг/м | 0,01/0,005 мг/м |
| Күкірт көміртегі | 0,03 // 0,005 мг/м | 3,0 мг/м |
| Көміртегі оксиді | 5,0 // 3,0 мг/м | 20,0 мг/м |
| Көмірсутегі | 1,0 мг/м |  |
| көміртегі | 1,0 мг/м | 10,0 мг/м |
| Фтор | 0,7 мг/м | 0,05 мг/м |

Ұңғы өнімдерін жер қоймаларына құю рұқсат етілмейді. Ол үшін саға маңындағы аудандар және бетондалған құдықтар қарастырылады.

### 5.3.2 Гидросфераны қорғау

Қазіргі жоба бойынша гидросфераны қорғау үшін мыналар қарастырылады:

- Механикалық және биологиялық тазартудың жаңа жүйелері;

- Қабат суларын дайындаудың әлемдік тәжірибесін қолдану;

- Ауамен суыту аппараттарын қолдану арқылы сумен қамту жүйесін қолдану;

Амин құрамды ағын суларын микробиологиялық тазарту қарастырылған. Ал, техгологиялық тазарту аэробты және аэробты емес микроорганизмдерді қолдануды қарастырады.

Жобада ағын суларының жер бетіне төгілуін қарастырылмайды.

Жоғары арынды саңылаусыздандырылған жүйенің орынды пайдалануы қоршаған ортаны және гидросфераны ластамайды.

Құбырлардан аққан зиянды сұйық заттармен судың ластануына жол бермес үшін жобада мыналар қарастырылады:

1. Канализацияның тазарту құрылымынан мұнай өнімдері технологиялық процестеріне оралады;

2. Сусызданған механикалық қоспалар қалдықты залалсыздандыру қондырғысына жөнелтіледі;

3. Қысымның көбейген кезінде жүйеде автоматты түрде мұнайды қондырғыға жіберу құбыры жабылады;

4. Егер гидродинамикалық зерттеу, жер асты және күрдеоі жөндеу жұмыстары орындалса, онда ұңғыны сынау және меңгеру кезінде қабат флюиді шығуы мүмкін;

5. Қабат суларының ластанған аймағындағы қабат суларының сапасы мен деңгейін бірқалыпты  режиммен бақылау ұйымдастырылады;

### 5.3.3 Литосфераны қорғау

Жер қойнауын ластайтын деңгейді төмендететін шаралар 4-ке бөлінеді.

1. Ұйымдастырылған шаралар;

2. Технологиялық шаралар;

3. Проектілі-конструкциялық шаралар;

4. Санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар;

Ұйымдастырылған шаралар: қалдықтармен айналысатын ұйым; кен орын территориясы бойынша техникалар және авто көліктер қозғалысы мен ұйымы;

Технологиялық шаралар: Бұрғылау, қондырғыны тасымалдау, техникалық қайта құнарлату кезінде жер бедерінің ластануымен байланысты жұмыстарды жүргізу.

Проектілі-конструкциялық шаралар: Табиғатты қорғау органдарын бақылайтын игеру жобаларын тексеру және үйлестіру; жер қойнауының ластануының төмендеуіне бағытталған проектілі-конструкциялық шаралар шешімдерін қолайлы таңдау.

Санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар: Тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды көметін жерлерді үйлесімді таңдау және ұйымдастыру; аса қауіпті инфекциядан адамдарды эпидемияға қарсы қорғауды қамтамасыз ету.

Қазіргі кезде ауыл шаруашылығында жерді биологиялық қайта құнарландыру экономикалық тұрғыда қарастырылмаған. Осыған байланысты тек қана жерді мынандай техникалық қайта құнарландыру шаралары қарастырылған:

● темір-терсек жинау;

● жер бедерін жобалау;

● уақытша су ағындарын реттеу және т.б.;

Қалдықтарды жою және жинауды ұйымдастыру

Қалдықтардың негізгі жиналатын жерлері:

1. мұнай кәсіпшілігі;

2. құрылыс алаңдары;

3. өндірістік базалар;

4. вахталы поселкісі;

Осыдан басқа кішігірім өндірістік, құрылыстық және көмекші алаңдар бар.

Қалдықтарды жою және жинау әдістерін таңдау кезінде келесі факторларды ескеру керек: жергілікті жер бедері мен географияның ерекшеліктері, жердегі сулардың жағдайы мен ерекшеліктері, жиналған атмосфералық жауын-шашындар, жер жағдайы, дренажды жағдайлар, осы территорияның экологиялық сезімталдығы, ауа атмосферасының сапасы және басқа да геологиялық пен экологиялық жағдайлар.

Литосфераны тиімді қорғайтын мынадай шаралар бар:

● бұрғылау жұмыстары кезінде жерге тиісті шараларды ескеру;

● құм жолдарының санын шектеу;

● жерді құнарландыру шараларын іске асыру;

● жер жағдайына бақылауды ұйымдастыру;

Адамға әсер ететін қоршаған ортаны ластайтын қауіпті заттар шу, электромагниттік және радияциялық сәулелену, лазерлер және ультрадыбыстар болып табылады.

Атмосфераның ластануы құрылыс материалдарының, резиналық, металдық және басқа да бұйымдардың тез бұзылуына себеп болады. Химиялық құрамы күрделі болатын заттар халық денсаулығына ең үлкен қауіп төндіреді. Сонымен бірге жұмысқа қабілеттілікті азайтып және науқастануды көбейте отырып ел  экономикасына да кері әсер етеді.

# ҚОРЫТЫНДЫ

Тұжырымдар мен ұсыныстар

Жетібай кен орнында мұнайды жинау  жүйесі негізінен қабылданған орналасу жобасына сәйкес жүргізіледі. “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының кәсіпшілігінде жұмыс істеп тұрған скважиналардың сағаларында мұнай-газды қоспаның табиғи арынын пайдаланатын мұнай  жинаудың “Гипровостокнефть” бір құбырлы жүйесі қолданылады.

Қабылданған жинау жүйесі жобада қарастырылған мұнайды жинау мен дайындаудың барлық кешенін қамтамасыз етеді. Мұнайды сусыздандыру мұнайды айдау мен дайындау цехында (ЦППН) УДО-2м типті  қондырғыда жүзеге асырылады. Осы жерде мұнайды тұзсыздандыру да жүреді. Деэмульсациядан кейін сусыздандырылған мұнайдың құрамындағы судың үлесі 2 пайыздан аспайды. Қазіргі уақытта 10 қондырғы жұмыс істейді, қондырғылардың әрқайсысының өнімділігі шегіне жетіп қалды. Сондықтан деэмульсациялық қондырғылар паркінің қуатын күшейту қажет. Мұнайды сусыздандырғанда деэмульгатор ретінде “Прогалит” қолданылады. Ол жоғары тиімділік көрсетумен ерекшеленеді. Бірақ ол улы және қауіпті.

Дипломдық жобаның техника-технологиялық бөлімінде жүргізілген есептеулер сепаратор мен кәсіпшіліктегі құбыр диаметрінің дұрыс таңдалғанының айғағы. Скважиналардағы газ факторын өлшеу үлкен мәселе. Нашар изоляцияның салдарынан, номинал кернеулермен қамтамасыз етілмегендіктен скважиналар ингибиторлық  және  катодты қорғауға толық алынбаған. Скважиналардан топтық қондырғыларға дейінгі (ГУ) лақтыру желілерінде қолданылатын жылумен оқшаулау (теплоизоляция) жүйесі оларда қысқы мерзімде мұнайдың қатуына қарсы келе алмайды. Бұл скважиналардың тоқтап қалуына әкеледі және желілерді үзу мен скважиналарды іске қосу жұмыстарындағы қиыншылықтарға себепші болады.

Жабдықтар мен техникалық құралдардың кейбір түрлерін қолданудың тиімділігі төмен. Құбырларды ішкі коррозиядан қорғау үшін Dodіcor V4712 ингибиторы қолданылады. Коррозия жылдамдығы жылына 3-5мм. Экономикалық бөлімде осы ингибитордың тиімділігі есептеледі. Ол 193391,31 долларды құрайды.

Сондықтан, жинау коллекторларын коррозиядан қорғау үшін құбырлардың ішкі бетін полиэтиленмен қаптасақ, көміртегі газын (СО2) құрғату үрдісінің қажеті болмайды. Бұл пайдалану шығындарын азайтады.

# ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Туякбаев С.Т. Геология и разработка нефтяных месторождений на Мангышлаке.

2. Отчет за 2002 год НГДУ «Жетибаймунайгаз».

3. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин – М. Недра, 1978г.

4. Гиматудинов Ш.К., Дунюшкин И.И. и др. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых и газоконденсатных месторождении – М. Недра, 1988г.

5. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловые оборудование: Справочник – 2-е изд. М. Недра, 1990г.

6. Джиенбаев К.И., Лалазарян Н.В. Сбор и подготовка скважины продукции на нефтяных месторождениях. Алматы, 2000г.

7. Уманский Л.М., Уманский М.М. Экономика нефтяной и газовый промышленности. М. Недра, 1974г.

8. Юрчук А.С. Расчет нефтегазовых добычи. М. Недра, 1976г.

9. Оркин К.Г. Расчеты в технологии и техники добычи нефти. Недра, 1967г.

10. Сулейманов М.М. Охрана труда в нефтяной безопасности. 1985г.

11. Домин П.А. Справочник по технике безопасности. 1985г.