МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Р.К.

Академия оценки и строительства

Кафедра: «Индустриально – инновационных технологий»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Основы проектирования предприятий строительных материалов»

На тему «Завод железобетонных плит покрытий мощностью 30 000 м3 в год, в г. Атырау»

Выполнила: Руднева Е.

Группа:  401 – ПСК – 1р

Проверил: Наврезов Ш.А.

Алматы, 2007 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.

2. Технологическая часть.

2.1 Номенклатура выпускаемой продукции и расход материала на выпускаемую продукцию;

2.2 Выбор и описание технологической схемы;

2.3 Расчет производства;

2.4 Расчет потребного основного технологического оборудования;

2.5 Расчет пропарочной камеры.

3. Расчет и выбор вспомогательных объектов завода

3.1 Склад заполнителей;

3.2 Склад цемента;

3.3 Склад готовой продукции;

3.4 Склад арматурной стали;

3.5 Склад химических добавок;

3.6 Склад эмульсола, ГСМ;

3.7 Расчет и выбор бетоносмесителей;

3.8 Арматурное производство;

  - Состав рабочих.

4. Сводная ведомость расхода сырья и материала.

5. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды.

6. Архитектурно – строительная часть.

7. Технико – экономическая часть.

Список литературы.

- Введение

Бетон – один из древнейших строительных материалов. В начале бетон использовался для возведения монолитных конструкций и сооружений. Применялись жесткие и малоподвижные бетонные смеси, уплотнявшиеся трамбованием. С развитием железобетонных конструкций, армированных сетками, связанными из стальных стержней, чтобы обеспечить надлежащее распределение и уплотнение материала в бетонируемой конструкции, начинают применять более подвижные и даже литые бетонные смеси.

Большой вклад в развитие технологии бетона и железобетона внесли русские ученые и инженеры. Профессор Петербургского института инженеров путей сообщения Н.А. Белелюбский в 1891 г. провел широкие эксперименты с железобетонными конструкциями, результаты которых способствовали внедрению этих конструкций в строительство. Профессор Военно – инженерной Академии И.Г. Малюга опубликовал в 1895 г. работу «Составы и способы изготовления цементного раствора (бетона) для получения наибольшей крепости», в котором обосновал основные законы прочности бетона. В 1912 г. был издан капитальный труд Н.А. Житкевича «Бетон и бетонные работы».

Широкое применения сборного железобетона позволило значительно сократить в строительстве расход металла, древесины и других традиционных материалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки возведения зданий и сооружений. Только в Москве применения сборного железобетонных конструкций и перенос в заводские условия части отделочных и монтажных операций в связи с применением железобетонных изделий повышенной готовности позволило за последние 20 лет сократить численность работающих в строительстве на 50%.

2. Технологическая часть

2.1 Номенклатура выпускаемой продукции и расход материала на выпускаемую продукцию.

Завод предназначен для выпуска железобетонных плит покрытия размером 3*6. Мощность завода 30000 м3 в год. Для определения расхода сырья и вяжущего вещества на запланированный выпуск продукции произведем расчет подбора состава тяжелого бетона на 1 м3 изделия.

Для выпуска железобетонных плит покрытия должен быть применим бетон М300, осадка конуса 5 – 7 см, щебень с крупностью 20 мм, прочность после пропаривания – 70% от марочной

- Для получения марочной прочности бетона при 28 сут. в нормальных условиях и для обеспечения после тепловой обработки прочность около 70% марочной

- По таблицы определяем расход воды на 1 м3 бетонной смеси. При осадки конуса 5 – 7 см и щебня крупности 20 мм, расход воды равен В = 195 л/м3.

- Имея В/Ц и расход воды В определяем расход цемента:

кг/м3

- Суммарный расход мелкого и крупного заполнителя:

П+Щ=ρ – (В+Ц)=2400-(195+361)=1844 кг/м3

- Расход песка и щебня в бетоне при доле песка 0,36

П=(П+Щ)*r=1844*0,36=664 кг/м3

Щ=(П+Щ)*r=1844*0,64=1180 кг/м3

По выполненным расчетам материала на 1 м3 бетона составит:

- цемента361 кг/м3;

- песка    664 кг/м3;

- щебень 1180 кг/м3;

- вода      195 л/м3.

Расход материала на годовой выпуск продукции 30000м3.

| Вид бетонной смеси | Марка бетона | Потребность в год | Расход материала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Песок, м3 | Щебень, м3 | Вода, м3 | Цемент, т |
| Бетон тяжелый | 300 | 30000 | 1920 | 35400 | 5850 | 10830 |

Для выбора складского хозяйства расход бетона в сут. составит:

- песок 1920:260=7,4 м3;

- щебень 35400:260=136,2 м3;

- цемент 10830:260=41,7 м3.

2.2 Выбор и описание технологической схемы

В настоящее время большинство железобетонных изделий изготавливаются на агрегатно – поточных технологических линиях, которые по сравнению с конвейерными отличаются большой гибкостью и маневренностью в использовании технологического и транспортного оборудования, в режиме тепловлажностной обработки, что способствует выпуску изделий большой номенклатуры.

Все виды производства сборного железобетона при проектировании необходимо размещать в унифицированных, типовых пролетах (длиной 144 м и шириной 18 м). В пролете предусмотрено два формовочных поста, пропарочная камера ямного типа, установка для предварительного напряжения арматуры и стенд устранения дефектов.

Технологические посты не зависят один от другого, ритм работы одного и того же поста может изменятся: 10 – 16 мин – на посту укладки бетонной смеси и 6 – 15 ч – на посту тепловой обработки. Этот способ позволяет использовать различное технологическое оборудование, различные по размерам формы, изготовлять широкую номенклатуру изделий. При несложном технологическом оборудовании, небольших производственных площадях и затратах на строительство этот способ дает высокий съем продукции с 1 м2 производственной площади цеха. Этот способ позволяет разделить технологические операции по специализированным постам, создать условия для организации четкого пооперационного контроля качества изделий, обеспечивает высокий коэффициент использования оборудования и оборачиваемость форм.

При агрегатно – поточном способе производства комплексных плит покрытий технологический процесс состоит в основном из отдельных операций, выполняемых на определенных рабочих постах. Продолжительность операций строго ограничена.

Изготовление плит 3*6 м производится с немедленной распалубкой со съемом бортоснастки. Поддон после укладки напрягаемой арматуры смазывается, для смазки применяют прямую эмульсию и перемещают мостовым краном на продольный формоукладчик. Перед укладкой стержневую арматуру помещают на установку электронагрева, где за счет нагревания происходит ее определенное удлинение.  После укладки бортоснастки с помощью формоукладчика форма подается на виброплощадку 6691С. Здесь с помощью бетоноукладчика происходит укладка в форму бетонной смеси и уплотнение. Укладка бетона производится бетоноукладчиком 6691С/3. Свежеотформованное изделие вмести с формой мостовым краном подается на машинную укладку пароизоляции. Мостовым краном форма с изделием доставляется в пропарочную камеру, где она пакетируется. После определенной предварительной выдержки производят тепловлажностную обработку изделий в течение 11 ч по стандартному режиму – 3+6+2 ч. Форма с готовым изделием из пропарочной камеры с помощью мостового крана поступает на пост, где происходит механизированное открытие бортов и обрезка предварительно напряженной стержней арматуры. Затем изделие вынимают из формы и мостовым краном отправляют на площадку для выдержки готовой продукции, где она проверяется ОТК и маркируется. После выдержки изделия мостовым краном грузятся на самоходную и прицепную тележки и вывозятся на склад готовой продукции.   Продолжительность цикла 15 мин. После уплотнения бетона и съема бортоснастки поддон с изделием поступает в пропарочную камеру.

При производстве плит покрытий технологический процесс состоит в основном из отдельных операций, выполняемых на определенных рабочих постах. Продолжительность операций строго ограничена.

2.3 Расчет производства

- годовой выпуск продукции – 30000 м3 в год;

- объем бетона в одной плите – 1,07 м3;

- марка бетона – 300;

- расчетный цикл формования – 15 мин;

- количество формовочных циклов в год, шт. – 16192;

- производительность в год, шт. – 17325,44;

- производительность в сут., шт. – 68,48;

- производительность в час, шт. – 4,3.

2.4 Расчет потребного основного технологического оборудования

Потребное количество виброплощадок определяется по годовой производительности линии по формуле:

Пс=, где

или  - расчетное количество циклов формования в год, сутки;

Вр – расчетный фонд времени работы оборудования, в сут. (253 за минус главной остановки на ремонт);

h – количество рабочих часов в сутки;

V – объем изделия, м3.

Пг =

Количество виброплощадок определяется исходя из паспортной производительности виброплощадок. Сметная производительность виброплощадки при размере плиты 3*6 м

Применяем две виброплощадки.

2.5 Расчет пропарочной камеры

Расчет производительности пропарочной камеры производим из данных:

- годовая производительность – 30 000 м3;

-

Тк – средние продолжительность оборотов камеры, в часах;

h - количество рабочих часов в сутки.

Коэффициент загрузки камеры определяется по формуле:

Коэффициент загрузки камеры:

Кзаг=n*Vи/Vкам

Кзаг=5,35/81,2328=0,07

n*Vи - примерный объем изделий в камере, м3;

Vкам - полезный объем камер, м3.

Годовой съем продукции с 1 м3 полезного объема камер:

Сг=Коб*Кзаг*Вр

Коб - оборачиваемость камер;

Кзаг - коэффициент загрузки;

Вр - расчетный годовой фонд времени работы в сутках.

Сг=2,08*0,07*253=36,84

Количество форм для одной агрегатно – поточной линии определяется по формуле:

1,05 – коэффициент запаса форм на ремонт;

- количество рабочих часов, в сутках;

Тоб.ф. - среднее время одного оборота, в часах:

Тоб.ф=22,4+45=67,4

Тк – средняя продолжительность оборотов камер;

Тц.ф. – цикл формования в часах;

- время необходимое для выполнения всех операций от распалубки до съема с поста формования следующего изделия (=45 мин).

Количество камер для пропаривания определяем по формуле:

Фг – расчетное количество форм на данной линии, в год;

Вр – годовой фонд времени работы оборудования, в сут.;

Коб – количество оборотов камеры в сут.;

- количество форм в одной камер.

Принимаем пропарочную камеру ямного типа для тепловлажностной обработки размерами 7240*3000*3750 мм. Количество камер 9.

3. Расчет и выбор вспомогательных объектов завода

3.1 Склад заполнителей

На складе хранится фракционный щебень и песок. Склады могут быть открытыми и закрытыми, а в зависимости от способа складирования и хранения – штабельные, полубункерные и силосные. Хранение заполнителей на складе производится по видам, фракциям и сортам в отдельных емкостях или путем устройства разделимых стенок.

Нормативный запас материалов на складе заполнителей принимают при поступлении автотранспортом 5 – 7 сут. железнодорожным транспортом 7 – 10 сут.

Вместимость склада заполнителей (м3) определяется:

Vз=Qсут*Тхр*1,2*1,02,

где Qсут – суточный расход материалов, м3;

Тхр – нормативный запас хранения материалов, сут.;

1,2 – коэффициент разрыхления;

1,02 – коэффициент, учитывающий потери при транспортировки.

Vз=144*7*1,2*1,02=1233,8 м3

Применяем для завода типовой автоматизированный склад заполнителей емкостью 3000м3 с уменьшением его объема до 1500м3.

3.2 Склад цемента

При проектирование склада цемента предусматриваем раздельное хранение цемента по видам и маркам. Склад имеет примыкание к нему внешних транспортных путей сообщения, а также площадь для выполнения разгрузочных и маневровых работ. Силосы металлические.

Вместимость склада цемента определяется:

Vц= Qсут*Тхр/0,9

Qсут – суточная потребность цемента, т;

Тхр – время хранения, сут.;

0,9 – коэффициент заполнения емкости.

Vц=41,7*7/0,9=324,3

Применяем для завода типовой прирельсовый автоматизированный склад цемента емкостью 360 т, при этом времени хранения цемента составит:

360:41,7=8,6

3.3 Склад готовой продукции

Склад готовой продукции предназначен для приема и хранения принятых отделом технического контроля изделий до отгрузки их потребителю по железной дороге или автотранспортом.

На складе готовой продукции плиты покрытия предварительно напряженные для промышленных зданий укладываются в штабеля плашмя (в рабочее положение) до 5 – 6 рядов, подкладки и прокладки располагают расстоянии 50 см от торца штабеля.

Площадь склада готовой продукции определяют:

А= Qсут*Тхр*К1*К2/ Qн

Qсут – количество изделий, поступающих в сутки, м3;

Тхр – продолжительность хранения изделий, сут.;

К1 – коэффициент, учитывающий площадь склада на проход (1,5);

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада (1,3);

Qн – нормативный объем изделий, хранящий на 1 м2 (0,5).

А=74*10*1,5*1,3/0,5=2886

Применяем склад готовой продукции в виде крановой железобетонной эстакады с мостовым краном и пролетами по 18 м: 2886:18=160.

Принимаем двух пролетный склад длиной 84 м.

3.4 Склад арматурной стали

Площадь рассчитывается по формуле:

А=,

Qсут – суточная потребность арматурной стали, т;

Тхр – время хранения, сут;

К – коэффициент использования площади склада при хранения арматурной стали в закрытых складах при объеме хранения менее 500 т (3);

m – объем металла хранящий на 1 м2 площади.

А= м2.

397,75:18=22,1 м

Принимаем крытый не отапливаем склад арматурной стали с пролетом 18 м, при этом длина склада будет 22,1 м, учитывая, что в складе будет организован заготовительный участок для резки стержней принимаем длину склада 30 м.

3.5 Склад химических добавок

Склад принимает без расчета по аналогии с принимаемыми складами завода ЖБИ мощностью до 100000 м3 в год. Склад обеспечивает хранения 30 сут. запаса, оборудован емкостями для хранения жидких добавок и обеспечивает приготовления и подачу их насосами в БСУ.

3.6 Склад эмульсола, ГСМ

Они приняты без расчета аналогично применяются на заводах ЖБИ. Приготовления эмульсии осуществляется в ставки между главным корпусом и БСУ, откуда подается к участку смазки форм. Склад эмульсиона, ГСМ и химический добавок размещаемся в одном здание.

3.7 Расчет и выбор бетоносмесителей

Расчет и выбор производится исходя из мах часовой потребности бетонной смеси. Потребность бетонной смеси определяется в час составит:

30000:253:16=7,4 м3

Из формулы определяем часовую производительность бетонной смеси и зная ее найдем требуемый объем смесителя:

Qчас=,

V – объем смесительного барабана;

nз – число замесов в час – 22;

m – коэффициент выхода смеси – 0,7;

Кв – коэффициент использованного времени – 0,91;

Кн – коэффициент неравномерности выдачи и потребности бетонной смеси =0,6.

Объем смесителя равен:

V=

Принимает БСУ с двумя бетоносмесителями принудительного действия по 500 л. БСУ будет иметь резерв на выпуск товарного бетона.

3.8 Арматурное производство

Железобетонные изделия и конструкции армируют сварными арматурными элементами в виде сеток, а также плоских и пространственных каркасов. Арматурные каркасы и сетки изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами, в которых указано класс, марку стали, длину стержня, их диаметр количество, шаг стержней в продольном и поперечном направлениях, места приварки закладных деталей, монтажных петель и пр.

Склад арматурной стали крытые и оборудованы крановыми эстакадами, примыкающие к арматурному цеху.

При годовой производительности 30000 м3 выпуска железобетонных плит покрытия и объеме в бетоне одной плиты 1,07 м3 количество выпускаемых плит покрытий в час составит:

30000:260:16=7,2 (плиты)

На одно изделие требуется 86 кг, в смену требуется 6364 кг.

Требуется:

- Широкой сетки – 60 кг:

из них – 45 кг на сетку из рулонов;

– 15  кг на резку стали;

- Узкая сетка – 26 кг, все режется на стержни.

Принимаем один правильный станок И – 6022 при резки стали диаметром 6 мм с сменной производительностью 5 т:

41*74=3,034 т

Без расчета принимаем один станок для резки стали СМЖ – 133 с диаметром 18 мм со сменой производительностью 2,02 т и два станка для гибки арматуры СМЖ – 173А с диаметром 8 мм со сменной производительностью 2,5 т.

Сварочные клещи МТПГ – 75 с горизонтальным кондуктором принимаем пять станков, которые работают в две смены по расчету:

74*2/29=5

Принимаем одну широкосеточную многоточечную сварочную машину при шаге поперечного стержня 200 мм со сметной производительностью 504 м по расчету:

74*6=444 м

Оборудование в цехе размещается в такой последовательности. Канат в бухтах и стержни складируется в начале поточной линии на специальной подготовленной площадке. На расстоянии 1,0 – 1,5 м устанавливают размоточные устройства и от них через 2,0 – 2,5 м – правильно – отрезной станок. Последние устанавливают параллельно друг другу.

Приемные стеллажи заготовок стали, монтируются по потоку длиной 3,5 – 5 м. На расстоянии 4 – 5 м от гибочных станков располагается многоточечная сварочная машина МТМК.

3.9  Состав рабочих

| Наименование профессий | Разряд | Количество работающим по сменам |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Главный производственный корпус |  |  |  |  |  |
| - Начальник цеха и БСУ | ИТР | 1 |  |  | 1 |
| - Сменный мастер | ИТР |  | 1 |  | 1 |
| - Крановщик | V | 2 | 2 |  | 4 |
| - Раб. участок формования | IV | 2 | 2 |  | 4 |
| - Раб. участок распалубки | III | 1 | 1 |  | 2 |
| - Раб. на вывозе продукции | III | 1 | 1 |  | 2 |
| - Прапорщик | IV | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Бригада по изготовлению каркасов | IV | 8 | 8 |  | 16 |
| - Раб. по испытанию плит | III | 1 | 1 |  | 2 |
| - Бетонщик | IV | 1 | 3 | 2 | 6 |
| - Опалубщики | IV | 2 | 2 | 2 | 6 |
| - Машинист формовочной машины | IV | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ИТОГО |  | 21 | 23 | 6 | 50 |
| БСУ |  |  |  |  |  |
| - Мастер | ИТР | 1 | 1 |  | 2 |
| - Оператор | VI | 1 | 1 |  | 2 |
| - Раб. У смесителя | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 3 | 3 |  | 6 |
| Склад заполнителей |  |  |  |  |  |
| - Оператор по приему | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| - Оператор по выдачи | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 2 | 2 |  | 4 |
| Склад цемента |  |  |  |  |  |
| - Оператор | VI | 1 | 1 |  | 2 |
| - Старший машинист | VI | 1 | 1 |  | 2 |
| - Моторист | V | 2 |  |  | 2 |
| ИТОГО |  | 4 | 2 |  | 6 |
| Склад готовой продукции |  |  |  |  |  |
| - Крановщик | V | 2 | 2 |  | 4 |
| - Такиложник | III | 2 | 2 |  | 4 |
| ИТОГО |  | 4 | 4 |  | 8 |
| Отдел приготовления химических добавок |  |  |  |  |  |
| - Оператор | VI | 1 | 1 |  | 2 |
| - Рабочий | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 2 | 2 |  | 4 |
| Отдел изготовление арматуры |  |  |  |  |  |
| - Арматурщики по механизированной заготовке стержней | IV | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - Электросварщик на многоточечной машине для верхних сеток | V | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ИТОГО |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Общие рабочие по заводу |  |  |  |  |  |
| - Дежурный слесарь | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| - Дежурный электрик | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| - Дежурный сантехник | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| - Кладовщик | IV | 1 |  |  | 2 |
| - Рабочий | IV | 1 |  |  | 2 |
| - Уборщица бытолог | МОП | 3 | 3 |  | 6 |
| ИТОГО |  | 8 | 6 |  | 14 |
| Проходная |  |  |  |  |  |
| - Дежурный | III | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 1 | 1 |  | 2 |
| ОТК, лаборатория |  |  |  |  |  |
| - Начальник | ИТР | 1 |  |  | 1 |
| - Инженер ОТК | ИТР | 1 | 1 |  | 2 |
| - Техник лаборант | ИТР | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 3 | 2 |  | 5 |
| Компрессорная |  |  |  |  |  |
| - Оператор | VI | 1 | 1 |  | 2 |
| - Помощник | IV | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО |  | 2 | 2 |  | 4 |
| Всего производственного персонала |  | 51 | 49 | 8 | 108 |
| В том числе рабочих |  | 46 | 45 |  | 99 |
| ИТР |  | 5 | 2 |  | 7 |
| МОП |  | 3 | 3 |  | 6 |

- Сводная ведомость расхода сырья и материала

| Наименование | Ед. изм. | Потребность с учетом потерь |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год | в сутки | в час |  |
| - Конструктивный тяжелый бетон М300 | м3 | 30000 | 118,6 | 7,4 |  |
| - Расход материала: |  |  |  |  |  |
| - цемент М400 | т | 10830 | 41,7 | 2,6 |  |
| - щебень | м3 | 35400 | 136,2 | 8,5 |  |
| - песок | м3 | 1920 | 7,4 | 0,5 |  |
| - вода | м3 | 5850 | 22,5 | 1,4 |  |
| - Арматурной стали | т | 1610,09 | 6,364 | 0,39 |  |
| - Смазка эмульсиона | т | 82 | 0,32 | 0,02 |  |
| - Пар технический | т | 5100 | 20,2 | 1,3 |  |
| - Электроэнергия (38,3 кВат/час 1 м3) | кВат/ч | 1532000 | 5892 | 368 |  |

- Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

Завод сборного железобетона относится к числу предприятий, на которых санитарно – гигиенические условия труда и техника безопасности является не только важнейшими критериями для повышения производительности труда, они обеспечивают сохранение здоровья каждого работающего на предприятии.

Вопросы обеспечения нормальных санитарно – гигиенических условий труда на предприятиях сборного железобетона является важнейшими, они закладываются еще при проектировании завода и должны строго соблюдаться при его эксплуатации. Многие цехи в результате выполнения технологических процессов создают значительное выделения пыли, конвекционного или лучистого тепла, паров и вредных газов; в формовочных цехах используются вибрационные механизмы, которые оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья рабочего, они же являются источником шума и т.д., поэтому на предприятиях сборного железобетона в целях обеспечения безопасных санитарно – гигиенических условиях труда необходимо строго руководствоваться правилами техники безопасности и производственной санитарии, действующими на каждом заводе.

В цехах, где по технологическим условиям ворота открываются на продолжительное время (более чем на 40 мин), или в районах, где расчетная температура воздуха ниже -20 оС, необходимо предусматривать воздушные завесы. Во всех производственных и вспомогательных зданиях должна предусматриваться естественная или принудительная вентиляция.

В целях предотвращения загрязнения воздуха помещений с вредными выделениями: оборудование, приборы, трубопроводы и другие источники, выделяющие теплоту, должны быть теплоизолированы; агрегаты и оборудование, при эксплуатации которых происходит влаговыделение, должны быть укрыты и изолированы; технологические процессы, связанные с выделением пыли, следует изолировать так, чтобы их работа осуществлялась без участия людей, а выделяющиеся технологические выбросы в виде пыли, паров и вредных газов перед выпуском в атмосферу должны быть подвергнуты очистки.

В цехах, где используются вибрационные механизмы, должны быть приняты меры по установлению воздействия вибрации и снижению уровня шума.

Уровень шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать допустимые приделы, в противном случае необходимо установить звуковую и вибрационную изоляцию помещений, рабочих мест и машин. Рабочие должны использовать обувь на толстой подошве из губчатой резины, противошумные наушники, рукавицы с прокладкой пенопласта.

Концентрация пыли в помещениях нормируется в зависимости от содержания свободного кремнезема в воздухе рабочей зоны, особенно должно удалятся внимание помещениям, где во взвешенном состоянии находится цемент, известь и др. На складах цемента и в бетоносмесительных цехах для пылеосаждения используют пылеосадители типа НИИОГАЗ и матерчатые фильтры типа ФР – 30, ФР – 90, которые обеспечивают очистку воздуха до 97 - 99%.

В качестве индивидуальной защиты в помещениях с больной концентрацией пыли необходимо пользоваться респираторами Ф - 45 или ПРБ – 1, герметичными защитными очками и спецодеждой.

В арматурном цехе при ведении сварочных работ необходимо: заземлять сварочные аппараты, применять очки и щитки со светофильтрами, на рабочие места укладывать резиновые коврики, ограждать сварочные посты защитными экранами, а при работе правильно – отрезных станков их кожух подключать к местной системе аспирации.

При приготовлении бетонной смеси необходимо следить за исправной работой вентиляции, герметизацией кабин пультов управления дозаторами и смесителями, системой сигнализации и автоматизации.

При напряжении арматуры гидродомкратами их необходимо ограждать сетками, а по торцам стендов и форм устанавливать щиты, на время натяжения арматуры включать сигнальную лампу; закладные детали, сетки и каркасы укладывать при натяжении арматуры не более чем на 50% проектной; тяги захватов и упоров периодически испытывать нагрузкой, равной 110% усилий мах натяжения. При электротермическом способе натяжения арматуры укладывать и снимать стержни разрешается только при включенном токе, на время нагрева стержней включается лампа.

Формование изделий осуществляется при включенной звуковой сигнализации, управления формовочными машинами должны быть дистанционным. При тепловой обработке изделий следует не допускать утечки пара из камер, загружать и выгружать камеры с помощью автоматических траверс.

- Архитектурно – строительная часть

Завод железобетонных плит покрытия запроектирован как самостоятельное предприятия со всеми вспомогательными объектами, обеспечивающие стабильную работу предприятию. Рельеф промышленной площади относительно ровный с небольшим уклоном от предзаводской зоны, что обеспечивает нормальные условия для отводов дождевых стоков. При размещения завода учтена роза ветров.

а) Схема генплана

Генплан завода разработан с учетом технологической увязки вспомогательных объектов с основным формовочным корпусом. Перечень объектов приведен на генплане. Предусматривается функциональное зонирование территории, на предзаводскую, производственную и адменистротивную. Для обслуживания административных рабочих предусмотрено АБК с размещением в педзаводской зоне. Промплощадка озеленена и обустроена. Доставка сырьевых материалов, метала, и отправка готово продукции решена автотранспортом. Покрытия автодороги асфальтобетонном. Предусмотрено стоянка для личного транспорта.

б) Объемно – планировочные решения

Главный производственный корпус запроектирован в унифицированном типовом пролете из сборных железобетонных конструкций: колонн, ферм, плит перекрытий, подкрановой балок. Стены выполняются из железобетонных панелей. Размеры главного корпуса: ширина 24 м, длина 144 м, высота 10,8 м. Предусмотрен мостовой кран с отметкой путей 8,15 м, грузоподъемностью 5т или двумя кран - балками. Колоны каждого продольного ряда имеют привязку в поперечной оси 500 мм.

Здание имеет поперечный температурный шов, разделяющий здания на две одинаковые части по 72 м. Каждая часть здания у шва имеет свои колонны, имеющие привязку 500 мм от планировочной разбивочной оси. Шаг колонн торцевого фахверка 6 м и имеют нулевую привязку к поперечной оси. Вентиляционное оборудование размещают на площадке, которая устанавливается в торце формовочного цеха со стороны склада готовой продукции на высоте 6 м вдоль всего цеха.

Склад заполнителей выполняют по типовым проектам. Имеется несколько типовых проектов складов: закрытые штабельные с надштабельной и подштабельной галереями и приемным устройством для разгрузки полувагонов; закрытый силосной с надсилосной и подсилоной галереями и приемным устройством для разгрузки полувагонов и др. Наиболее экономичным является склад с надштабельными конвейерами.

Склад цемента в проектах выполняют также по типовым проектам. Склад цемента выбираем силосный, автоматизированный, транспортирование цемента осуществляется с помощью сжатого воздуха. Размещается вблизи бетоносмесительного отделения. Размешают склад цемента вблизи бетоносмесительного отделения.

Бетоносмесительное отделение многоэтажное, отапливаемое, с двойным остеклением. Каркас – сборный железобетон.

Склад готовой продукции крановая эстакада шириной 18 м, оборудованный мостовым краном.

Административное и санитарно – бытовое помещение проектируется в отдельном многоэтажном корпусе. На основании требований СНиП II – 92 – 76 назначены размеры помещения и их состав.

в) Конструктивное решение

Здание основного корпуса каркасное из сборного железобетона. Вид основных колонн – крайние. Сечение в нижней части 500*800 мм. Колонны торцевого фахверка имеют сечение 400*400 мм. Балки покрытия двухскатные пролетом 24 м с переменой высотой и двухскатным уклоном. Плиты покрытия железобетонные, ребристые размером 3*12 м. Стеновые панели керамзитобетонные длиной 12 м и высотой 1,48 м. Пол здания бетонный толщиной 100 мм. Фундамент отдельностоящий выполненный из монолитного бетона М400 и армированные сетками А I и А III. Кровля рулонная рубероидная. Утеплитель пенобетонный. Водосток организованный внутри. Все остальные объекты на пром. площадки также решены в сборном железобетоне, каркасного исполнения.

- Технико – экономическая часть

Для составления технико – экономической части разработана технологическая часть и определение сметной стоимости строительства. Для определения сметной стоимости составляют сводный сметный расчет, который содержит 12 глав.

Глава 1. Подготовка территории строительства;

Глава 2. Основные объекты строительства;

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающегося назначения;

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства;

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи;

Глава 6. Наружные сети и сооружения, водоснабжения, канализация и тепло, газоснабжения;

Глава 7. благоустройство и озеленения территории;

Глава 8. Временные здания и сооружения;

Глава 9. Прочие работы и затраты;

Глава 10. Содержание дирекции строительного предприятия и авторских надзоров;

Глава 11. Подготовка эксплутационных кадров;

Глава 12. Проектные изыскательские работы.

- Определение стоимости капитальных вложений.

Сводный сметный расчет стоимости строительства завода железобетонных  плит покрытий мощностью 30 000 м3 в год (в тенге в ценах 1991 г).

| № Сметы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в тыс. тенге |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс. тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие работы |  |
|  | Гл. 1. Подготовка территории строительства (2% от главы 2) | 15 |  |  |  | 15 |
| 1 | Гл. 2. Основные объекты строительства | 756 |  | 1150 |  | 1906 |
|  | Гл. 3. Объекты подсобного и обслуживаемого назначения (50% от гл. 2) | 378 |  | 575 |  | 953 |
|  | Гл. 4. Объекты энергетического хозяйства (8,5% от стр., 10% от монтажа, 11% от оборудования по гл. 2) | 64 |  | 242 |  | 306 |
|  | Гл. 5. Объекты обще заводского характера (60% от выше перечисленных гл.) | 454 |  | 690 |  | 1144 |
|  | Итог по главам 1 – 5 | 1652 |  | 2657 |  | 4309 |
|  | Остальные главы (6 – 12) |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты (10%) | 165 |  | 266 |  | 431 |
|  | Итого базисная стоимость по сводному расчету | 1817 |  | 2923 |  | 4740 |
|  | Договорная стоимость с увеличением в 76 раз (в 2007 г. в 150 раз) | 272550 |  | 438450 |  | 711 000 |

Смета № 1

На общие строительные и внутренние монтажные работы главного производственного корпуса включая БСУ и арматурный цех.

| Наименование работ | Объем здания, м3 | Стоимость в тн. в ценах 1991 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения в тн | Полная в тыс. тн |
| Общестроительный и внутренний монтаж | 27994 | 0,027 | 756 |

Смета № 2

На приобретение и монтаж технологического оборудование основного производственного корпуса.

| Вид производства | Единица измерения | Количество | Удельные затраты | Общая стоимость в тыс. тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Производство плит покрытий | 1 м3 | 30 000 | 18,3 | 732 |
| - Прочие оборудование формовочного цеха (2%) |  |  |  | 146 |
| - Арматурный цех | 1 т арм | 6,364 | 38 | 242 |
| - Бетоносмесительный цех | 1 тыс м3 | 30 | 760 | 30 |
| ИТОГО |  |  |  | 1150 |

- Себестоимость товарной продукции

Себестоимость железобетонных плит покрытий определяется с учетом всех прямых и косвенных затрат по объемам расчитаных в технологических и других частях проекта.

Завод выпускает 30 000 м3 плит покрытий в год.

Расчет стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов

| Наименование | Единица измерения | Потребность в год | Цена единицы | Стоимость, тыс. тенге | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а)сырьевые материалы: |  |  |  |  |  |
| - цемент М400 | т | 10830 | 24000 | 259 920 |  |
| - щебень | м3 | 35400 | 3000 | 106 200 |  |
| - песок | м3 | 19920 | 1800 | 35 856 |  |
| - сталь арматурная | т | 6,364 | 80000 | 509120 |  |
| Итого |  |  |  | 911096 |  |
| в)вспомогательный материал (2%) |  |  |  | 18222 |  |
| Всего |  |  |  | 929318 |  |

Расчет стоимости тепловой и электроэнергии

| Наименование | Единица измерения | Потребность в год | Цена единицы | Стоимость в тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар технологический | т | 5100 | 1330 | 6783 |
| Электроэнергия (58 кВат/м3) | кВат/час | 1532000 | 6,40 | 9804 |

Расчет стоимости воды

| Наименование | Единица измерения | Потребность в год | Цена единицы | Стоимость в тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода технологическая | м3 | 5850 | 124 | 725 |

Расчет списочной численности рабочего и годового фонда зарплаты (з/п одного рабочего 30 000 тн в месяц).

| Наименование цехов и участков | Явочная численность | Коэффициент перевода | Списочная численность | Год. фонд з/п в тыс. тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а. Основные производственные рабочие: |  |  |  |  |
| - Формовочный цех включая арматурный | 56 | 1,13 | 63 | 22680 |
| - БСУ | 6 | 1,13 | 7 | 2520 |
| - Склад заполнителей, цемента и хим. добавок | 14 | 1,13 | 16 | 5760 |
| - Склад готовой продукции | 8 | 1,13 | 9 | 3240 |
| Итого |  |  |  | 34200 |
| Начисление (30%) |  |  |  | 10260 |
| Всего |  |  | 95 | 44460 |
| б. Вспомогательные рабочие: |  |  |  |  |
| - Общие рабочие по заводу | 14 | 1,13 | 16 | 5760 |
| - Проходная | 2 | 1,13 | 2 | 720 |
| - Компрессорная | 4 | 1,13 | 4 | 1440 |
| Итого |  |  | 22 | 7920 |
| Начисление (30%) |  |  |  | 2376 |
| Всего |  |  | 117 | 126036 |

Расчет годового фонда заработной платы цехового и административного

управленческого персонала

| Наименование персонала | Списочная численность | Годовой фонд з/п в тыс. тн. |
| --- | --- | --- |
| - Цеховый персонал | 99 | 35640 |
| - АУП | 7 | 2520 |
| Итого |  | 38160 |
| Начисление (30%) |  | 11448 |
| Всего |  | 49608 |

Расчет и распределение амортизационных отчислений расходов на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудований (-1,5% от стоимости по смете)

| Основные фонды и статьи затрат | Стоимость основного фонда в тыс. тн. | Нормативные амортизационные отчисления | Сумма амортизационных отчислений | Содержание в текущих ремонтах, тыс. тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный производственный корпус | 745 | 2,6 | 20 | 14 |
| - Объекты подсобного и обслуживающего назначения | 940 | 2,6 | 25 | 17 |
| Итого отн. на цех расходы |  |  | 45 | 31 |
| - Объекты обще заводского характера | 1127 | 4,4 | 50 | 35 |
| - Оборудование (стоим. осн. и + обще заводского) отн. на содержание эксплуатационного оборудования | 1812 | 16,1 | 292 | 204 |
| Всего |  |  | 432 | 301 |

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудование

| Наименование затрат | Сумма затрат, тыс. тн. | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| - Амортизация оборудования | 432 | По расчету |
| - Содержание текущих ремонтов | 301 | По расчету |
| - Износ малоценных и быстро изнашиваемых инструментов | 11 | 1,5% от п. 1 и 2 |
| Всего | 744 |  |

Смета цеховых расчетов

| Наименование расходов | Сумма в тыс. тн. | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| - З/п цехового персонала: | 43560 |  |
| а) ИТР и служащих | 35640 | По смете |
| б)вспомогательные рабочие | 7920 | По смете |
| - Начисление на з/п | 13068 | 30% |
| - Амортизация зданий и сооружений | 45 | По расчету |
| - Содержание и текущий ремонт | 31 | По расчету |
| - Водоснабжения, вентиляция, освещения | 134 | 0,69 тн. на 1м3 |
| - Прочие расходы (10% от суммы) | 6991 |  |
| Всего | 63829 |  |

Смета обще заводских расходов

| Статьи расходов | Сумма в тыс. тн. | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| - Основная и дополнительная з/п АУП | 2520 | По смете |
| - Начисление на з/п | 756 | 30% |
| - Амортизация зданий и сооружений | 50 | По смете |
| - Содержащий и текущий ремонт | 35 | По смете |
| - Прочие расходы | 1344 | 40% от предыдущих |
| Всего | 4705 |  |

Сводная смета затрат на производство годового выпуска товарной продукции (30 000 м3 в год)

| Наименование затрат | Сумма затрат в тыс. тн. |
| --- | --- |
| - Сырье и материалы | 929318 |
| - Электроэнергия | 9804 |
| - Пар | 6783 |
| - Вода | 725 |
| - Основная и дополнительная з/п производственных рабочих | 34200 |
| - Начисление на з/п (30%) | 10260 |
| - Содержание и эксплуатация оборудования | 744 |
| - Цеховые расходы | 63829 |
| - Обще заводские расходы | 4705 |
| Итого заводская себестоимость | 106036 |
| - Вне производственные расходы (1%) | 10604 |
| - Инвестиционный фонд (5%) | 530 |
| - Фонд содействия занятости (2%) к фонду з/п | 684 |
| - Дорожный фонд (1% от прибыли) | 200 |
| - Полная себестоимость продукции | 1072386 |
| - Полная себестоимость продукции, 1м3 | 35,7 |
| - Договорная цена 1 м3 | 46,4 |

Расчет себестоимости и стоимости товарной продукции

| Номенклатура | Годовой выпуск продукции, м3 | Себестоимость 1 м3 изделий в тн. | Договорная цена с к=1,3, тн. | Себестоимость всей товарной продукции тыс. тн. | Товарная стоимость продукции тыс. тн. | Прибыль в, тыс. тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты покрытия | 30 000 | 3574 | 4646 | 106036 | 139380 | 33344 |

Основные технико – экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- |
| - Годовой выпуск продукции: |  |  |
| а) в натуральном выражении | м3 | 30 000 |
| б) договорных ценах | 1000 тн | 139380 |
| - Полная себестоимость всей продукции | 1000 тн | 106036 |
| - Себестоимость единицы продукции | 1000 тн | 35,7 |
| - Прибыль | 1000 тн | 33344 |
| - Уровень рентабельности |  |  |
| а) производственным фондом (прибавляется к основным и оборотным фондам) | % | 10,1 |
| б) к себестоимости | % | 30 |
| - Затраты производства на 1тн товарной продукции (себестоимость к стоимости товарной продукции) | тиын | 77 |
| - Стоимость основного производственных фондов в договорных ценах | 1000 тн | 711000 |
| - Коэффициент фонда отдачи |  | 1,23 |
| - Списочная численность рабочих | чел. | 108 |
| в том числе рабочих | чел. | 99 |
| - Годовая выработка на 1 рабочего: |  |  |
| а) в денежном выражении | 1000 тн | 1290 |
| б) в натуральном выражении | м3 | 277 |
| - Общая сметная стоимость строительства |  |  |
| - базисная | 1000 тн | 4740 |
| - договорная | 1000 тн | 711000 |
| - Удельные капитальные вложения от базисных цен | тн | 158 |
| - Срок окупаемости капитальных вложений | лет | 3,2 |
| - Расход энергоресурсов на единицу вложения: |  |  |
| - электроэнергии | кВат/час | 38,3 |
| - пара | т | 1,3 |
| - Расход основного материала: |  |  |
| - цемента | т | 0,26 |
| - металла | т | 0,39 |
| - Коэффициент застройки территории |  | 0,4 |

Вывод. Расчетные технико – экономические показатели завода благоприятны. Завод будет иметь прибыль, капиталовложения окупятся. Для лучшего технико – экономических показателей целесообразно удельную производительность завода увеличить до 50 – 60 тыс. м3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Г.И. Цителаури «Проектирование предприятий сборного железобетона», Москва 1986;

- Л.Н. Попов «Основы технологического проектирования заводов железобетонных изделий», Москва 1988г;

- МУ к выполнению комплексного курсового проекта «Проектирование предприятий сборного железобетона», 1999 г;

- Пособие «Проектирование и оптимизация технологических процессов сборного железобетона», 1987 г.