ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

Қ.И Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

Автоматтандыру және  басқару жүйелері   институтының  колледжі

Технологияларды мен өндірістерді  автоматтандыру  кафедрасы

ҚОРҒАУҒА РҰҚСАТ

Кафедра меңгерушісі

тех.ғыл. докторы, профессор

__________Сулейменов Б.А.

«____» _____________2007ж

Дипломдық жоба

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Тақырыбы: “Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру”

КЕҢЕСШІЛЕР:                                                                     	Жетекші:

Технологиялық бөлімі	аға оқытушы

бойынша  кеңесші: аға оқытушы                                           ___________

____________________________                                           «___»____________2007ж

«___»__________2007ж

Экономикалық бөлімі                                                          Студент ___________

бойынша кеңесші: аға оқытушы                                         Мамандығы  АТПиП

___________________________			 	 Тобы: 03-9к-11к 3603

«___»__________2007ж					  «___»____________2007ж

Еңбек қорғау бөлімі бойынша:

оқу дәрежесі

_________________________

«___»__________2007ж

Ереже бақылаушы

аға оқытушы

_________________________

«___»__________2007ж

Рецензент

_________________________

«___»__________2007ж

Алматы 2007

Қ.И Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

ҚазҰТ  колледжі __________________________________________________

Мамандығы ______________________________________________________

Кафедра __________________________________________________________

Диплом жобасын орындауға

ТАПСЫРМА

Студентке _________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

Жобаның тақырыбы: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Колледж  бойынша  «______» ________________2007 ж.  №______________

бұйрықпен бекітілген

Аяқталған жобаның тапсыру мерзімі: «______» ________________2007 ж.

_____________________________________________________________________________

Жобаға қосымша деректері: __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің тізімі немесе диплом жұмысының қысқаша мазмұны:

а) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

График материалдарының тізімі (міндетті сызбалардың дәл көрсетілуімен):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ұсынылатын  негізгі  әдебиет_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тараулары көрсетілген жоба  бойынша кеңестер:

| Тарауы | Кеңесші | Мерзімі | Қолы |
| --- | --- | --- | --- |

Диплом жобасын дайындау кестесі:

| № | Тараулардың аттары, зерттелетін мәселелердің тізімі | Жетекшіге ұсыну мерзімі | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |

Тапсырма берілген күн:  _______________

Колледж директоры        _______________ 			_____________

(қолы) 						Т.А.Ә.

Жоба жетекшісі                ______________  			_____________

(қолы)						Т.А.Ә.

Тапсырманы орындауға қабылдады

Студент ____________________ 					_____________

(қолы)						Т.А.Ә.

АҢДАТПА

Дипломдық   жобада   конвертрлі   газ   құбырын   автоматтандырылу қарастырылып, математикалық моделі зерттеліп, өңделді.

Өндірістегі   қауіпсіз   техникасы   қарастырылып   тиісті  техникалық шаралар  ұйымдастырылды.

Жүйені жетілдіру кезіндегі экономикалық тиімді өтімділік мерзімі есептелді.

АННОТАЦИЯ

В    дипломном    проекте    рассмотрена    автоматизация    конвертерого газопровода и построена математическая модель.

Принимая    во    внимание    все    условия    труда    на    производстве организованы  мероприятия  по  безопасности.

При  усовершенствовании  системы  вычислены  экономическая оптимальная ликвидивность срока.

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ............................................................... |  |  | 10 |
| 1.1 | Конвертерлеудің бірінші кезеңі ........................................................... |  |  | 10 |
| 1.1.1 |  |  | Конвертерді дайындау ...................................................................... | 10 |
| 1.2 | Конвертерлеудің екінші кезеңі ............................................................ |  |  | 11 |
| 1.3 | Үрдіс технологиясының ерекшеліктері .............................................. |  |  | 12 |
| 1.4 | Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы.............. |  |  | 12 |
| 1.5 | Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері ..................................................................................................... |  |  | 13 |
| 1.6 | Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері .................................... |  |  | 14 |
| 1.7 | Сиретудің әсері ...................................................................................... |  |  | 14 |
| 1.8 | Газ құбырларын басқару және бақылау .............................................. |  |  | 15 |
| 1.9 | Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы .................................. |  |  | 16 |
| 1.10 | Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу............................. |  |  |  |
| 1.11 | Газарна жүйесін есептеу ....................................................................... |  |  |  |
| 2 | АРНАЙЫ БӨЛІМ .................................................................................. |  |  | 23 |
| 2.1 | Конвертердің газ әкететін құбырлары - автоматты реттеу объектісі ретінде .................................................................................................... |  |  | 23 |
| 2.2 | Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі.......................................................................... |  |  | 24 |
| 2.3 | Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи-калық қойылымы .................................................................................. |  |  | 24 |
| 2.4 | Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу..................................................................................... |  |  | 25 |
| 2.5 | Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ...................................................................................... |  |  | 26 |
| 2.6 | Техникалық қамтамасыздандыру ........................................................ |  |  | 29 |
| 2.7 | Бағдарламалық қамтамасыздандыру .................................................. |  |  | 30 |
| 2.8 | Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы ............................................. |  |  | 33 |
| 3 | ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................ |  |  | 36 |
| 3.1 | Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу................................................................................................... |  |  | 36 |
| 3.1.1 |  | Өңдеушілер жалақысы ........................................................................ |  | 36 |
| 3.2 | Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу ......................................... |  |  | 37 |
| 3.3 | Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу .............. |  |  | 39 |
| 3.3.1 |  | Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз ............................................................................................. |  | 39 |
| 3.3.2 |  | АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары..... |  | 40 |
| 3.4 | Жылдық экономия ................................................................................. |  |  | 40 |
| 3.4.1 |  | Жылдық экономиканың тиімділігі ..................................... .............. |  | 41 |
| 3.5 | Өтеу мерзімі............................................................................................ |  |  | 41 |
| 4 | ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ............................................................................... |  |  | 42 |
| 4.1 | Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары.................................... |  |  | 42 |
| 4.2 | Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау.............................. |  |  | 43 |
| 4.3 | Сақтау шараларын қалыптастыру........................................................ |  |  | 45 |
| 4.3.1 |  | Өртке қарсы шаралар........................................................................... |  | 45 |
| 4.3.2 |  | Ауа алмасуын ұйымдастыру............................................................... |  | 46 |
| 4.3.3 |  | Желдетуді ұйымдастыру..................................................................... |  | 47 |
| 4.3.4 |  | Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.................................................. |  | 48 |
| 4.3.5 |  | Жерге қосуды ұйымдастыру............................................................... |  | 48 |
| 4.4 | Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу.............................. |  |  | 50 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................... |  |  | 54 |
|  | ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................................................... . .. |  |  | 55 |

КІРІСПЕ

Ауа бассейінің сауығуға өскен талаптары және мыс штейіндерін конвертірлеу кезінде шикізатты комплекстті қолдану міндеттері көптеген мемлекеттердің мамандарын осы мәселелерді шешу үшін нығайтып жұмыс  істетеді.  Қазіргі   көлденең   конвертерлер   осы күнгі  талаптарға   жауап  бермейді  және қалдық газдарды толық пайдалануын және комплексті қолдануын қамтамасыз етпейді.

Конвертерлі газдардың қолдануы тек 10-15% құрайды.

Конвертерлі қалдық газдарды қолданғанда құрамындағы күкірт ангидридінің төмен болуы күкірт қышқылын өндіру кезінде шығындарды көбейтеді, бұл газдарды қолдану тиімділігін төмендетеді.

Сыртқы ортаны сауығу және конвертерлі переделының газдылығын төмендетуінің бір жолы Ертіс комбинатына енгізілген газы жағынан бұрылып кететін конвертерлерді қолдану болып табылады.

Бұл жобада Ертіс полиметаллды комбинатындағы конвертердің газ құбырларына автоматтандырылған басқару жүйелерін құрылуы қарастырылады. Комбинаттың экономикалық орналасуы келесі факторлармен дәйектелген:

- Шикізаттың бар болуы

- Адам резервінің бар болуы

- Отын-энергетикалық базаның бар болуы

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

Конвертерлеу үрдісі конвертерде балқытылған штейн арқылы кварцтың қатысуымен  сығылған  ауаның  үрленуі  болып табылады.  Конвертерде   конвертерлеудің екінші периодындағы шлактар қайта өңдіріледі: мыс, темір, қорғасын және т.б. тотықтары, қорғасын өндірісінің мысы, суық шөгінділері. Флюс ретінде құрамындағы кремнеземы 75 %-дан төмен емес кварцты кені қолданылады. Конвертерде өтетін реакциялардың мінездеріне қарап конвертерлеу үрдісін бірінші және екінші кезеңге бөледі.

1.1 Конвертерлеудің бірінші кезеңі

800-900°С-ға дейін қыздырылған конвертерге 10-15 тонна конвертерлі шлак құйылады да, қорғаныш гарниссажын құруға және футеровканың қалану бекінісі үшін 10-15 минут ішінде ауамен шлакты ваннасын үрлеу жүргізіледі.

1.1.1 Конвертерді дайындау

Жұмысқа дайын ожаулы конвертерге көпірлі шүмекпен мыстың алдыңғы қорытуынан шыққан екінші кезеңді шлак құйылады. Құйылған шлакқа 5-7 тонна кварцты флюс және 3-5 тонна суық шөгінділері салынады. Бұдан кейін конвертерді бірнеше рет бұрып, конвертердегі қоспа отырғанша үрлеу астына қояды. Қоюланған қоспаға кіші ағынмен 1-2 ожау штейн құйылады да айналым басталады. Қоспаның апатты атылуынан аман болу үшін екінші кезеңді сұйық шлакқа немесе шлак қабығына штейн құйюға тыйым салынады.

Конвертерлеудің бірінші кезеңі үрлеудің берілуі мен ақшыл күңгірт (жартылай күкіртті мыс) алынғанға дейін штейннің үрленуінен басталады. Осы кезеңде өтетін негізгі химиялық реакциялар:

2FeS+3O2+SiО2=2FeO·SiO2+2SO2

Cu2S+ 1,5O2=Cu2O+SO2

Cu2O+FeS=Cu2S+FeO

Кварцты  кеннің  конвертерге шлактануға берілуі  есеппен бір тонна штейнге 150-170 кг үрлеу астында жүрізіледі. Үрлеу берілуі 250 м3/мин болғанда штейннің бірінші бөлігінің (2 ожау) үрленуі 100-120 минут құрайды. Бірінші үрлену аяқталғаннан кейін конвертерді жұмыссыз қалыпқа келтіреді, автоматты ысырма арқылы үрлеу өшіріледі және конвертерден газдардың сұрыпталуы тоқтатылады.

Конвертерлі шлакты ожауға төгіп, бөліп құйылуға жіберіледі. Шлак төгісінен кейін бір ожау штейн кұйылады, конвертерден газдың сорылуы қосылады, үрлеу беріледі де конвертерді жұмыс қалпына қояды. Кварцтың қажетті мөлшері (бір ожауға 3 т) үрлеу астында жүктелінеді. Шлактың алынуынан кейін конвертерді жұмыс қалпынан шығарып шлактың құйылу операциялары мен штейннің жаңа бөлігінің жүктелуі қайталанады.

Конвертерлеудің  бір операциясында 4-6  ожау  штейн  жұмыс істеп  өтелінеді. Штейннің келесі ожауының үрленуі 40-60 минут. Үрлену мен ақшыл күңгірт алынғаннан кейін конвертерлеудің екінші кезеңі басталады. Нашар ақшыл күңгірт алынған жағдайда (мыстың аз мөлшері) кварц берілуімен және штейн қоспай бос үрлену жүргізіледі. Конвертерлеудің бірінші кезеңі құрамындағы мыстың мөлшері 70-75% болатын ақшыл күңгірттің алынуымен аяқталады.

1.2 Конвертерлеудің екінші кезеңі

Екінші кезеңнің негізгі химиялық реакциялары келесі теңдеулермен сипатталады:

Cu2S+1.5O2-Cu2O-SO2

Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2

Конвертерлеудің екінші кезеңінде конвертерге қорғасын өндірісіндегі таза емес мысты, скрап, мысты шикізат және басқа көмекші материалдарды салады. Міндетті шарты мыстың 6 ожау штейнде қайнатылу кезінде конвертерлеу операциясының ұзақтылығы 8-10 сағат болып табылады, және де бірінші кезең 6 сағат құрайды. Конвертерлеудің жалпы ұзақтылығы 9-12 сағат құрайды.

Фурмаларды тазалау конвертерлеудің  бірінші  және екінші  кезеңінде фурмалық ломмен жүргізіледі. Мыс қайнау үрдісінің аяқталуы бетіне мыс қабығы суып қалатын болат ломмен фурма арқылы таңдалған мыстың сынамасын бағалауымен орнатылатылады. Ломды суда суытып мыстың сұры арқылы мыстың алдын ала дайындығын анықтайды.

Мыстың соңғы дайындығы экспресс-анализбен алғаш мыстың сынамасындағы мышьяк пен сүрменің мөлшерінен анықталады. Осы компоненттермен қанағаттандыратын анализ алынса, таза емес мыс конвертерден алдын ала бірінші кезеңді конвертерлі шлакпен шлакталған көлемі 5 м3 ожауға құйылады. Ожау мыс құйылатын алаңға тасымалданып изложницаларға құйылады.

1.3 Үрдіс технологиясының ерекшеліктері

Конвертер - мезгіл-мезгіл әрекетті агрегат. Айналым штейннің теруімен басталып алғаш мыс алынуымен аяқталады. Штейндегі мыстың құрамы 25-60%. Үрдіс 1300-1500°С температурасында отын шығынысыз автогенді өтеді. Жылу алмасуының негізгі түрі - конвективті. Конвертерлеу айналымы 4 тен 16-18 сағатқа дейін созылады және штейндегі мыстың құрамынан тәуелді. Конвертердің суық және ыстық жүрісі болуы мүмкін.

1.4 Газ  тазартылуының  технологиялық  үрдісінің   сипаттамасы

Қорыту цехында газдары жағынан бұрылып кететін төрт конвертер орнатылған. Үрлеу көлеміне байланысты әр конвертерден шығатын газдар көлемі 30-38 мың нм3/сағ. Конвертерлерден шыққан газдар алғаш тұрақты камера арқылы утилизатор қазанына келіп түседі. Онда температура 400°С дейін төмендеп, 20% шаңы ұсталынады. Одан әрі газдар екі элементтен тұратын, диаметрі 1,5 метр УН-24 топты құйындатқыштарға келіп түседі. Жоба  бойынша  құйындатқыштардың ПӘК-і 60 %, гидравликалық кедергісі су бағ. бойынша 70-100 мм. Тартылу-үрлеу құрылғылар ретінде өнімділігі  68000 м3/сағ, толық арыны су бағ. бойынша 210 мм, құйындатқыштардан кейін орнатылған ДН-17НЖ түтінсорғыштары қолданылады. Құйындат-қыштардан газдар диаметрі 1,8 м жинақтама газарнаға жіберіледі. Одан диаметрі 0,9 м газарна арқылы ХГТ1-2-40 электрофильтрлер бөліміне жіберіледі. Барлық үш фильтр бір уақытта жұмыс істеп тұруы керек. Газдардың электрофильтрлерге берілуінің алдында, олардың корпустары ауа көмегімен 200°С дейін қыздырылады. Электрофильтрлерге ауа ВВД-9У жоғары қысым вентиляторымен беріледі. Электрофильтрлерден газдар, өнімділігі 70-105 мың м3/сағ, ДН-19НЖ екі түтінсорғышымен күкірт қышқылды цехтың шаю бөліміне беріледі. Электрофильтрлердің белсенді қималарындағы газдардың жылдамдығы 0,22-0,33 м/с. кірістегі шаңдануы 2,22 г/нм3, температурасы 330-350°С.

1.5 Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекшеліктері

Конвертердің жұмысқа бейімділігі едәуір шамамен ауа беру сүлбесі мен газдарды жинау жүйесін таңдауынан тәуелді. Жалпы қабылданған инженерлік шешімдер газдары бүйірінен әкетілетін конвертер үшін қолданыла алмайды. Жұмыстың практикалық нәтижелері конвертердің тазалауға тоқтатылмай жұмыс істеу ұзақтылығы тартылу-үрлеу режимінің берілген параметрлерін сақтауынан және жылу балансын ұстауынан тәуелді екенін көрсетеді. Мысалы, газдары бүйірінен әкетілетін типті конвертерге үрлеу жеделдетуін қолдануы мүмкін емес, ал оның белгілі шамадан артуы балқытылған бөлшектердің едәуір әкетілуіне және газ құбырында шоғырма түрінде шөгуіне әкеп соғады. Шоғырманың өсуі біртіндеп газдарды сору жүйесін істен шығарады, ал стационарлы камерада сиретудің көтерілуінің қажеттілігі SO2 концентрациясын төмендетеді, бұл "царга-камера" жапсарының тығыздатқыш құрылғысы арқылы ауа соруының жоғарлауынан болады.

1.6 Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері

Жалпы ауа берілетін коллектордан газдары бүйірінен әкетілетін конвертердің жұмысы күрделенетіні және нашарланатыны анықталған. Ең тиімсіз вариант бір қуатты ұлғайтқыштан екі конвертерді ауамен қамтамасыздандыру сүлбесі болып табылады, себебі бір конвертерді үрлеуден шығарғанда екінші конвертердегі үрлеу шығыны жылдам жоғарылайды. Бұл балқыманың шашырауына және оның бұрылмалы газарнаға лақтырылуына әкеп соғады. Бұдан басқаруда ең қолайлы және үрлеудің берілген шығынын демейтін бөлімінде сенімді болып жеке ұлғайтқыштан ауамен  қамтамасыздандыру  сүлбесі  табылады.  Ең  қолайсыз үрлеу  шығыны  13-15 мың нм3/сағ болып тағайындалған.

1.7 Сиретудің әсері

Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер үшін айналым саны реттелінетін эксгаустерлерді орнатылуы ескерілген, ол конвертердегі сиретуді бірқалыпты реттеуін іске асырады және практикада ағызу қылтасы арқылы суық ауаны артық сору мен газдарды цехқа шығаруына әкеп соқпады. Суық ауаның сорылуы бұрылмалы газарна зонасы мен конвертердің ішінде шоғырманың пайда болуына әкеп соғады. Айналым саны реттелінетін эксгаустердің болмауы конвертердің технологиялық тұрысы кезінде одан тартылудың сенімді қимасының бар болуына рұқсат бермейді, өйткені жай түтінсорғыштарда бағыттаушы аппарат толық жабылу кезінде керекті гермстизациясымен қамтамасыз етпейді.

Дроссельді   тосқауылдың   толық   жабылу   кезінде   жұмыс   істейтін эксгаустер конвертерде жеткілікті жоғары сиретуді жасалуын практикада көрсетілген. Газдардағы күкіртті ангидридінің жоғары болуын қамтамасыз етулің қажетті шарты су бағ. бойынша 0÷0,05 мм шегіндегі сиретудің тиімді  реттеу  жүйесін  қолдану  болып  табылады.  Мұндай   сиретуде  ауаның  сорылуы  үрленуден ≈10% болады. Үрлеу мен сиретудің шығынын қолмен реттеу қажетті дағдыларды талап етеді және толығымен күтуші персоналдан тәуелді.

Қазіргі кезде "үрлеу-сирету" параметрлерін автоматты тұрақтандыру мен қолдау жүйесі қолданылады. Бұл жүйе қос реттеуді қарастырады.

Алғашқысы - берілген үрлеу шығынын қолдау.

Екіншісі - үрлеуден тәуелді конвертердің ішіндегі сиретуді реттеу. Ол үрлеу шығыны азайған жағдайда ескеріледі.

Үрлеудің берілген шектен төмен болуы конвертердегі сиретудің жоғарлауына әкеп соғады және қылтасынан ауа сорылады. Бұрылмалы газарна зонасында  орналасқан сирету  датчигінен  импульс бойынша  бұл ауа соруын жою үшін эксгаустердің айналым саны керекті шекке дейін төмендеп конвертердегі сирету автоматты теңгеріледі, ал ауа сорылуы минимумға дейін барады.

1.8  Газ құбырларын басқару және бақылау

Газ құбырларын манометрлік және температуралық режимдерін реттеу үшін әр түтінсорғыштың сорғышында бағыттаушы аппарат және суық ауаның отырыңқы клапаны, ал үдеме газоходтарда - қоңыраулы затвор орналасқан. Қоңыраулы затвор конвертердің бұрылмалы механизмімен теңгерілген және керек кезде қоңырауларды реттеу конвертерщиктің пультынан дистанционды реттеуге келтіріледі. Конвертерге үрлеу берңілген кезде жұмыс істеп тұрған түтінсорғышта автоматты қоңырау ашылып, реттеуде бағыттаушы аппарат қосылады. Түтінсорғыш артындағы температура ≈450°C дейін көтерілген кезде автоматты түрде ауаның суық  отырыңқының клапаны қосылады. Конвертерді үрлеу астынан шығару үшін алдын-ала долағыш тосқауыл көтерілуі керек.

1.9 Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы

Конвертер  комплексі  газдары  бүйірінен  әкелінетін  конвертерден, П – тәріздес газарнадан, арадағы газарнадан, стационарлы камераның цилиндрлік царгасынан, утилизатор қазанынан, құйындатқыштардан, түтінсорғыш-тардан, газарналардан құрылған.

Утилизатор қазаны:

Парды өндірумен конвертерлі газдарды суытуға және технологиялық шығаруын дөрекі фракциялардан жарым-жартылай тазартуға арналған. Оның келесідей параметрлері бар:

1.    Кірісіндегі газдардың мөлшері - 25000-30000 нм3/сағ

2.    Кірісіндегі газдардың температурасы - 1200-1500 °С

3.    Шығысындағы газдардың  температурасы - 380 °С

4.    Қазан құбырымен газдардың жылдамдығы - 0,8 м/с

5.   Өнімділігі - 10 т/сағ.

Утилизатор қазаны біржүрісті, нығайтылған радиациялық бөлігімен келген. Тұндыру камерасы 30-40% шаңды тұндыруға рұқсат етеді. Конвертердің циклдік жұмысына байланысты жылу режимінің біркелкі еместік себептен конвертерді үрлеу астынан шығару периодына будың қазанның барабанына берілуі ескерілген.

Түсті металлургияда көптеген құйындатқыштардың ішінен НИИОГАЗ, СИОТ, НИОТ типтері тараған.

Құйындатқыштың барлық типтерін газарналар жүйесінің үлғайтқыш сызықтарында және соруында орналастыруға болады. Газдарды шаңнан тазарту үшін құйындатқыштарды түтінсорғыштардың алдына орналастыру қажет. Құйындатқыштарды болаттан қалыңдығы 4-8 мм етіп жасайды. Жоғары температурада газдарды тазалау үшін корпустың ішкі бетін шегендеу керек, ал шығыс құбырын ыстыққа төзімді болаттан немесе керамикадан жасау керек.

Құйындатқыштар тікбұрышты кіріс потрубкадан, корпустың цилиндрлі бөлігінен және шығыс құбырынан тұрады. Корпустың жоғарғы бөлігінде  кіріс  потрубканың  биіктігіне тең  қадаммен  винттік сызығымен  3600С-қа  бүгілген қақпағы бар, ал төменгі бөлігі конус түріндей, шығысында құбырда айналмалы қозғалысын ілгерілемелі қозғалысқа өзгертетін улитканы орналастырады. ИПК-да ЦН-24 типті құйындатқыштар орнатылған. Газдарды мүмкіншілігінше түзу газарналармен құйындатқыштарға әкелініп және одан әкетіліп отырады. Әдетте құйындатқыштар тобын орналастыру кезінде бір типті құйындатқыштарды орналастырады.

Түтінсорғыш:

Газдардың жылжуына артық қысым немесе тартымды тудыру үшін түтінсорғыштарды қолданады. Түтінсорғыш жұмыс доңғалағынан, қаптама және тұғырықтан тұрады. Түтінсорғыш жасайтын қысымы доңғалақтың айналу санының квадраты мен доңғалақтың радиусына пропорционалды. Сондықтан түтінсорғыш доңғалағын айналдыруына кеткен энергия шығыны айналу санының кубына көбейтеді.

Қаптама тұғырықта бекітілген және де оның үстінде доңғалаққа айналдыру қозғалысын хабарлайтын электродвигатель орналасқан. Қаптама ішіндегі доңғалақ диск көмегімен айналдырушы білікке бекітілген. Диск айналасына радиалды орналасқан күректің доңғалақтарын бекітеді. Қаптамада үш тесік бар. Біреуі доңғалақ білігінің өтуіне арналған. Оған қарама-қарсы газдардың кірісіне арналған, диаметрі доңғалақ диаметріне жақын. Үшінші тесіктің осі корпусқа тангенциалды орналасқан. Доңғалақтың ортаңғы тесікпен айналғанда газ түтінсорғышқа сорылып, тангенциалды орналасқан тесікке лақтырылады. Біздің газоходта айналу саны реттелінетін түтінсорғыштар орналастырылған. Оның типі ДН-15НЖ, өнімділігі 70-100 мың м3/сағ.

Электрофильтр:

УГТ-1-3-40   -   бірыңғайланған,   көлбеулі,   жоғары   температуралы, құрғақ, үшполды,  белсенді  зонадағы  ауданы 40м2  электрофильтрі.  Әр алаңның ұзындығы 2,5 м.  электрофильтр келесі буындардан тұрады:

а)   Корпусы

б)   Газ таратылу құрылғылар

в)  Сілкудің механикалық жүйесімен тұнбаға отырғызатын электродтар жүйесі

г)    Сілку механизмімен тәждейтін электродтар жүйесі

д)   Оқшауланған қорабтар

е)    Оқшауланған тіреу құрылғылары

Электрофильтр әрекетінің мәні газдардың құрамындағы шаң бөлшектерін зарядтау және оның газдардан электр өрісі әрекетінен шығарылуында негізделген. Шаңды зарядтауға қажетті иондар ағыны біртекті емес электр өрісіндегі тәждеумен құрылады. Айналасында тәжді разряд құрылатын электродтарды тәждейтін деп, ал шаң бөлшектері тұнбаланатын басқаларын тұнбаландыратын электродтар деп атайды.

1.10  Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу

Есептеу үшін келесі берілгендер қажет:

Атмосфералық қысым - 760 мм сын. бағ.

Үрлеу температурасы - 50 °С

Шығын газдардың температурасы - ≤500 °С

Штейнді қайта өндіру - 1000 т/тәулік

Есепті 100 кг штейнга жасаймыз:

Берілгені бойынша штейн құрамы:

50% - Си                    17% - Fe

24% - S                       3.8% - Pb

2.7% - Zn

Конвертерлі шлактың құрамы

3% - Cu 		     48.11% - Fe

1.56% - S                    24% - SiO2

15.11% - O2

Берілгендері заводтікі.

Кесте 1 - Штейннің рационалды құрамы

|  | Барлығы | Си | Pb | Zn | О2 | S | Fe | қалғаны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu2S | 62.6 | 50 |  |  |  | 12.6 |  |  |
| PbS | 4.39 |  | 3.8 |  |  | 0.59 |  |  |
| ZnS | 4.03 |  |  | 2.7 |  | 1.33 |  |  |
| FeS | 25.07 |  |  |  |  | 9.48 | 16.59 |  |
| Fe3O4 | 0.57 |  |  |  | 0.16 |  | 0.41 |  |
| қалғаны | 3.34 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |
| Барлығы | 100 | 50 | 3.8 | 2.7 | 0.16 | 24.0 | 17.0 | 3.34 |

Кесте 2 - Конвертерлі шлактың рационалды құрамы

|  | Барлығы | Си | Fe | S | О2 | SiO2 | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu2S | 3.76 | 3.0 |  | 0.76 |  |  |  |  |
| FeS | 2.21 |  | 1.41 | 0.8 |  |  |  |  |
| Fe3O4 | 15.7 |  | 11.39 |  | 4.31 |  |  |  |
| 2FeO·SiO2 | 64.2 |  | 35.31 |  | 10.0 | 18.9 |  |  |
| SiO2 | 5.1 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |
| PbO | 3.73 |  |  |  | 0.27 |  | 3.46 |  |
| ZnO | 2.68 |  |  |  | 0.53 |  |  | 2.15 |
| Қалғаны | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы | 100 | 3.0 | 48.11 | 1.56 | 15.11 | 24.0 | 3.46 | 2.15 |

Ақшыл күңгірттің мөлшері:

Ақшыл күңгірттің кұрамында Cu2S металды мыс пен қоспалары бар.

Конвертерге Cu2S келіп түседі, кг:

100 кг ыстық штейннен - 62,6

38 кг  суық  материалдардан - 38·0,34=13,09

Барлығы: 72,69

CuFeS2 диссоциациясы нәтижесінде конвертерде 0,28кг Cu2S пайда болады;

Си2О + FeS = Cu2S + FeO реакциясынан тағы 0,52 кг Cu2S пайда болады;

Cu2S - ң толық мөлшері : 72,69+0,28+0,52=76,49 кг.

Конвертерлі шлакпен 49,64·0,0376=1,87 кг Cu2S әкетіледі.

Ақшыл күңгіртте 76,49-1,87=74,62 кг Cu2S қалады.

Металды мыс толығымен ақшыл күңгіртке айналады деп қабылдайық.

38·0,275=10,45 кг

Ақшыл күңгіртті шығаратын металды мыс пен Cu2S - ң толық мөлшері:

74,62+10,45=85,07 кг

Ақшыл күңгірттегі Си мен S суммасы 95,5% құрайды деп қабылдаймыз. Ақшыл күңгірттің мөлшерін анықтаймыз:

85070,955≈89,08

Конвертерлі шлактың құрамындағы Fe  FeO түрінде болады:

4,96·0,3531=17,53 кг

Суық тұнбамен бірге Fe   FeO түрінде келіп түседі:

38·0,115=4,37 кг

және де Fe келесі реакциялармен қышқылданады:

FeS+Cu2O ↔ Cu2S+FeO

FeS+3Fe2O3 ↔  SO2+7FeO

0,19+0,68=0,87 кг Fe

Fe  FeO дейін үрлеу оттегімен қышқылданады:

17,53-4,37-0,87=12,29 кг

Fe+O2 ↔  Fe2O4  реакциясы бойынша Fe қышқылдануы үшін О2 мөлшері:

64167,7⋅3,64  кг құрайды

2Fe+O2 ↔  2FeO реакциясы бойынша Fe қышқылдануы үшін:

32111,8⋅12,29 кг құрайды

Теория бойынша Fe қышқылдануы үшін барлығы

1,39+3,52=4,91 кг О2 қажет.

Конвертірлеудің бірінші периодында күкіртті Fe-ң 9,09 кг қышқылданады. Және де халькопериттің диссоциациясы нәтижесінде пайда болған 0,057 кг күкірт бар. Бұдан барлығы 9,147 кг S қышқылданатыны шығады. Тәжірибелі берілгендерден S-ң SO2-ге дейін, S-ң SО3 дейін қышқылдану мөлшерінің қатынасы 6:1 құрайды деп қабылдаймыз. Бұдан, SO2-гe дейін

9,1477⋅6=7,84кг  S қышқылданады,  15,68 кг   SO2 шығады.

SO3-ке дейін

9,147-7,84=1,31 кг S қышқылданады, 3,28 кг SO3 шығады, 1,97 кг О2 қажет. Барлығы S  қышқылдануға О2-ң теориялық шығыны  7,84+1,97=9,81   кг құрайды.

Ал Fe мен О2 қышқылдануға барлығы 14,72 кг О2.

Практиканың берілгені бойынша конвертердің ваннасында О2-ң пайдалануын 95% деп қабылдап О2-ң практикалық қажетті мөлшерін анықтаймыз:

14,720,95≈15,49  кг

О2-ң артықтылығы:

15,49-14,72-0,77 кг құрайды.

Ауа құрамында 23% О2 болғанда конвертерлеудің бірінші периодында

15,490,23=67,35 кг немесе 67,351,29=52,21нм3 ауа беру қажет.

Екінші период үрлеуді тоқтатпай жүргізіледі. Үрдістің өнімдері таза емес мыс, газдар, изгарь болып табылады. Берілгендерге байланысты конвертерлеудің екінші периодында S-ң SO2 мен SО3-ке дейін сәйкесінше 5:1 қатынасымен қышқылданады.

SO2-re дейін 15,896⋅5=13,24 кг қышқылданып, 26,84 кг SO2 шығарылады және 13,24 кг О2 шығындалады. SО3-ке дейін 15,89-13,24 = 2,65 кг қышқылданып, 6,61 кг SO3 шығарылады және 3,96 кг О2 шығындалады. Күкіртті қышқылдануға кеткен О2-ң жалпы теориялық шығыны: 13,24+3,96=17,2 кг.  О2-ң 95% қолданғанда 17,20,95=18,11кг О2 қажет. О2-ң артықшылығы: 18,11-17,2=0,91 кг.

Ауа қажеттілігі: 18,110,23=78,74 немссе 78,741,29=61,04нм3.

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ

2.1  Конвертердің газ әкететін  құбырлары - автоматты

Газдары бүйірінен әкетілетін конвертерлердің газ құбырларының манометрлік режимдерін зерттеуінің берілгендерін талдау үрдісті математикалық сипаттау тәсілін талдауға және реттеуге әсер ететін үрдісті функционалдауға ұсынылатын және әсер ететін негізгі талаптар сияқты үрдістің келесі ерекшеліктерін анықтайды.

- Таза емес мысты конвертерлеудің бірінші периодында конвертерлерден газдарды алу үрдісі үзілісті, ал екінші периодында, мысты үрлеу кезінде - үзіліссіз болып келеді.

- Қалдық газдардың мөлшері мен сапасы конвертерлеу периоды мен аралас бөлімшелердің жұмысынан тәуелді.

- Үрдіске баяу өзгерілетін, бақыланбайтын факторлар қатары әсер етеді: газарнаның   шоғырлануы,   шоғырмақтардың   пайда   болуы,   оттегінің қышқылдануының дәрежесі, штейннің химиялық құрамының дрейфі, яғни объект стационарлы емес болып келеді.

- Үрдістің өтуін анықтайтын және сипаттайтын көрсеткіштерде әртүрлі физикалық табиғат бар: газдарды жұмсау, газдардың температурасы, сирету, газарналардағы қысым.

- Бақыланбайтын   айнымалылардың   бар   болуы,   оның   кейбіреулерін бақылауының үзілісті сипаты, бақылау каналына кедергінің жоғары дәрежесі, ауытқушы әсердің кең диапазоны ақпараттың толық еместігін көрсетеді.

- Таза емес мысты конвертерлеу үрдісіне байланысты үрлеудің кездейсоқ тербелуі,   реттеудегі   әрекеттердің   келіспеушілігі   үрдістің   негізгі айнымалылардың өзгеруінің кездейсоқ сипатын анықтайды.

Жалпы газдары бүйірінен әкетілетін конвертердің газ құбырларының манометрлік режимін күйі үрдістің айнымалылар санымен, ақпараттың толық болмауына әкеп соғатын үрдіс айнымалыларының көбі бақыланбайтын шартындағы  ортаның  жоғары  басқыншылықпен  сипатталатын  үрдіс  ретінде сипаттауға болады.

2.2 Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі

1.  Конвертердің    ваннасында үрлеу оттегісін пайдалану дәрежесі "К" коэффициентімен анықталады.

2.  Елеулі заттар арасындағы химиялық реакциялар үрдістің есептелуінің "і" интервалында толығымен тоқтатылады.

Бұл жорамалдарды есепке алып келесі теңдеулер жүйесі түрінде дискретті моделін көрсетеміз:

мұндағы ξ1 және ξ2 - келесі шектеулердегі салмақты коэффициенттер:

Сскц≤Ск⋅ФкФскц≤Сскц

Фскц≤Фк≤Фскц

0≤Фкон≤Фконmax

Есеп айыпты функцияларын қолдануымен градиентті әдіспен шешілген. Шектеулерді бұзған үшін айып пен шектеулерді қосатын функция келесі түрде болады:

WСскц,Фконюа=12F+a2b1ϕ12signϕ1+b2ϕ22signϕ2+...+bnϕn2signϕn

мұндағы  φ - шектеулер

bj - тұрақты коэффициенттер

signϕj=0,егерj<0

а – айып:  a>0,b>0

2.4 Реттегіштін реттеу параметрлерін таңдау және автаматты реттеу жүйесін есептеу

Реттегішті таңдаған кезде ең басты шарты технологиялық режимінің автоматикасымен қуаттау дәлдігін анықтайтын реттеу сапасы болып келеді.

Таңдау деп мұнда  реттеу заңын таңдауын ұғады, реттеу үрдісінің, қажетті сипатын алу үшін реттеу жүйесінің тиісті динамикалық қасиеттерін қамтамасыз ету керек. Реттеу жүйесінің керекті динамикалық қасиеттерін тиісті реттеу заңын таңдауымен ғана алуға болады. Әрбір айнымалы объект үшін құру мүмкін емес.

Арнайы бірнеше реттеу заңдарымен стандартты реттегіштер шығарылады.   Автоматты   реттеу   жүйелерін   жобалағанда   осы  реттегіш айнымалыларының  арасынан  жай  реттеу   заңымен  әрекет  жасайтын  біреуін  таңдайды, демек бұл пайдалануда әрі қарапайым және арзан.

Реттегіш типін кешігу уақытының уақыт тұрақтысына қатынасының шамасына сай таңдайды.  τТ=10 болғанда, үзіліссіз реттегішті таңдайды.

Берілген  есепте τТ=0,13.  (П, ПИ, ПИД) типті реттегішті  қабылдаймыз, үзіліссіз әрекетті реттегішті таңдау үшін, келесіні білу керек:

1.  Объекттің динамикалық сипаттамаларын

2.  Жүктеме бойынша максималды ауытқуын

3.  Реттеу сапасының қажетті көрсеткіштерін

4.  Реттеу бірлігінің х максималды динамикалық қатынасын.

Объекттің динамикалық параметрлері:

τ=2,3сек,     Т=17сек,    Коб=17     τТ=0,13

Жүктеме бойынша максималды ауытқуы:

Реттеу мүшесі жүрісінің Ун = 20 %

Максималды динамикалық ауытқуы

х1 = 277

Бұл берілгендерді қолданып R∂динамикалық коэффициентін есептейміз, ол кезде келесі динамикалық қатынасқа талабы қанағат болуы мүмкін:

R∂=x1Kоб−Ув=5017⋅20=0,86

Қабылданған типті оптималды үрдіс үшін ПИ типті реттегішті таңдаймыз. ПИ-реттегіштің беріліс функциясы келесі теңдеумен анықталады:

WpP=C0+C1PP

2.5 Басқару  және  автоматты бақылау  жүйесінің  есебін  ақпаратты қамтамасыз ету

Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есептерін шешу технологиялық ақпараттардың қажетті көлемін өз уақытында алуында негізделген және үрдістің бөлем фазасының бастапқы және соңғы уақыты жөнінде ақпараттар, технологиялық жағдайы, басқарылатын әсерлердің орындалуында негізделген.

Кіріс ақпараттарда келесі топтар бөлінеді:

- шикі заттардың салмақтық сипаттамалары: тиелетін қатты және сұйық мыстың,   анодтық   қалдықтардың,   флюстің   массасы   -   мәліметтер базасынан келіп түседі;

- пештен құйылған штейннің массасы және ақпараттық жүйенің подсистемасынан  түрлері бойынша өнімнің мөлшері;

- қорытудың құрамы бөліп құю және қалпына келтіру, тотығу фазасында кезеңді басқару бақылау жүйесінен түседі;

- отынның құрамы - отпен тазалауды басқару және автоматты бақылау жүйесінің сауалы бойьтнша бақылау жүйесінен келіп түседі;

- үрдістің  технологиялық  параметрлердің  ағымды  мәндері (шығын газдардың, тотықтырғыштың, отынның температурасы және қысымы) датчиктерден келіп түседі, және ол 15-60 минуттан кейін мезгіл-мезгіл объекте орнатылған;

- жоспарлы   көрсеткіштер   (балқытудың   басы   және   аяғы,   жоспар бойынша  бөліп   құюдың  басы),   жоспарлы   тиеу,   отпен  тазалауды басқару жүйесінің сауалы бойынша, оперативті ақпаратты орталық подсистемасынан келіп түседі;

- үрдістің   бастапқы және соңғы  фазасының   моменті   белгілейтін сигналдар, үрдіспен  басқару  пультінен бөлімше операторымен жіберіледі;

- анализдің дайындығын және анализге сынаманы таңдап алу моменті белгілейтін сигналдар, анализдің нәтижесін алу кезінде және анализге жіберу кезінде автоматты түрде жасалады.

Отпен  тазалауды басқару және бақылау алгоритмдерін шығару ижесінде келесі түрде шығыс ақпаратты жасайды:

- үрдісті жүргізу бойынша кеңестер (үрдістің фаза соңының моментін болжайтын, қалпына келтіру және тотықтырғыш, отынның шығыны бойынша) үрдіспен басқару пультіне және мөрге шығарылады;

- орнатылған нормалардан   технологиялық   параметрлердің   ауытқуы экранға шығарылады;

- балқыту туралы рапорт - балқытуды жүргізу туралы есепті құжат -технологиялық режимінің орындалуы, бастапқы шикізаттың түрі және мөлшері бойынша мағлұматтардан тұратын, дайын болған өнімнің сапасы мен саны оператордың сауалы бойынша экранға шығарылады.

Бақылау және басқару жүйесінің ақпаратты қамтамасыз етуі, басқару және автоматты бақылау жүйесінің функционалдық есептерінің орындалуын қамтамасыз ету керек және өзіне тән мыналарды кіргізеді, яғни тапсыру, өңдеу, жинау ұйымдастыруын кіргіземіз, және цехтің диспетчеріне ақпараттарды  беру.

Бастапқы ақпараттардың және ұсыну формаларының тізімі 4-ші кестеде келтірілген.

Кесте 4 - Бақыланатын ақпараттардың көлемі

| № | Сигналдың аталуы | Өлшеу диапазоны | Сигналды арнау |  | Белгіленуі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бақылау | есептеу |  |
| 1 | Кететін газдардың темпера-турасы, °С | 0-1800 | - | + | tотх |
| 2 | Конвертер корпусының температурасы, °С | 0-600 | - | - | tкорп |
| 3 | Цехтағы температура, °С | 0-100 | - | - | tокр |
| 4 | Атмосфералық ауаның температурасы, °С | -50÷+50 | - | - | tатм |
| 5 | Балқыту температурасы, °С | 0-1800 | + | - | tме |
| 6 | Газоходтағы қысым, МПа | 0-0.1 | + | - | Pr |
| 7 | Кететін газдардағы О2, % | 0-20 | + | - | [O2]T |
| 8 | Сұйық мыстағы Fe, % | 0.002-0.008 | - | - | [Fe]ж |
| 9 | Сұйық мыстағы Рb, % | 0.2-0.8 | - | - | [Рb]ж |
| 10 | Сұйық мыстағы О2, % | 0.05-0.2 | - | + | [O2]ж |
| 11 | Сұйық мыстағы S, % | 0.05-0.2 | + | - | [S]ж |
| 12 | Қорытудағы Fe, % | 0.0002-0.01 | - | - | [Fe] |
| 13 | Қорытудағы Рb, % | 0.098-0.8 | - | + | [Рb] |
| 14 | Қорытудағы О2, % | 0.005-0.2 | + | + | [O2] |
| 15 | Қорытудағы S, % | 0.005-0.2 | + | + | [S] |
| 16 | Шлактағы Си, % | 30-50 | - | - | [Си]ш |
| 17 | Шлактағы Fe, % | 7-14 | - | - | [Fе]ш |
| 18 | Шлактағы Рb, % | 10-20 | - | - | [Рb]Ш |
| 19 | Шлактағы S, % | 10-20 | - | - | [S]Ш |
| 20 | Флюстағы Si, % | 0-50 | - | + | [Si]Ф |
| 21 | Флюстің мөлшері, т | 0.6 | + | + | Gф |
| 22 | Шлактың мөлшері, т | 5-7 | + | + | Gш |

2.6 Техникалық қамтамасыздандыру

Сурет 1. ТҮАБЖ техникалық құралдар кешеніyің структуралық схемасы

Техникалық қамтамасыздандыру  технккалық құралдар кешенін (TҚK) ұсынады:

үрдістің технологиялық параметрлердің мәндері жөнінде ақпараттарды алуын, технологиялық жабдықтың күйі және жүйеге кіретін техникалық құралдарының күйін;

- локальды реттеу және басқаруын:

- оперативті персоналға ақпараттарды  ұсынуды;

- орындауыш құрылғысын;

- аралас жүйелермен байланысын.

ТҮАБЖ-да ТҚК үшін өзара байланыс және нақты өзара байланыс сипатты. Барлық техникалық құралдарын басқару басқарылатын есептеуіш машинасына (БЕМ) жүктеледі. Техникалық құралдарының кірістері және шығыстары бір-бірімен келісуі керек.

Сурет 1-де ТҮАБЖ-ға кіретін техникалық құралдар кешені жалпы түрде көрсетілген. БЕМ 5 кірісіне басқару объектісін сипаттайтын 1 және 2 бастапқы аналогты және дискретті түрлендіргіштерден ақпарат келіп түседі. Бұл акпарат қажетті кезде  бірақ әдетте толық көлемде емес ал үрдістің аса маңызды параметрлері жайлы технолог-оператордың пультінде орнатылған аналог құралдарына 3 келіп түседі. Мнемосхема 4 түрінде іске асырылатын сол пульттен дискретті ақпараттың сигналдары шығарылады. Технолог-операторға керекті ақпарат әртүрлі құрылымдарда 7 құрастырылады. Оларға басу құрылғысы, экранды пульттер және т. б. жатады.

Технолог-оператор технологиялық үрдістің параметрлерінің мәндері жөнінде мағлұматтар ала және сұрастыра отырып, үзіліссіз түрде БЕМ-н байланысады және де арнайы құрылғылары 6 көмегі арқылы БЕМ-ға жаңа тапсырма мәні енгізеді, әртүрлі себептері бойынша автоматты аспаптармен бақыланбайды (мысалы, химиялық лабораторияның «қолмен» бастапқы анализі). Басқару объектісі жөнінде алынған ақпаратты жинап және өңдегеннен кейін, БЕМ тапсырылған және оның жадында сақталатын алгоритмдермен сәйкес керекті есептеулер жүргізіледі, 8 және 9 дискретті немесе аналогты орындаушы құрылғыларына басқару әрекеттерді береді.

2.7 Бағдарламалық қамтамасыздандыру

Бағдарламалық    қамтамасыздандыру     ТҮАБЖ     функциясын     іске асыртаын және   ТҚК    берілген  функцияларын  қамтамасыздандыратын бағдарламалардың  жиынтығын ұсынады.  Оған  жалпы  және  арнайы  бағдарламалық қамтамасыздандыруын жатқызамыз.

Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру тапсырыс берушіге есептеуіш техника құралдарымен бірге бір уақытта жеткізіледі. Оған бағдарламалық қамтамасыздандыру құралының бағдарламалар есептеуіш кешендерінің функционалдау ұйымдары, трансляцияланатын бағдарламалар, стандартты бағдарламалардың кітапханалары, басқа қызметтік және стандартты бағдарламалар. Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру басқарудың және бақылаудың нақты есептерін шығаруға ешқандай қатысы жоқ, сондықтан олар нақты БЕМ-ң сипаттамасы мен құрамымен анықталады және де оның құрамы мен функционалды қолдануымен анықталады. Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру ажырамайтын бөлігі болып тестілік жүйе - БЕМ-ң техникалық эксплуатациясы және наладкасын, жұмыс қабілеттігін тексеру үшін бағдарламалар жиынтығы.

Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру құрамына SIMATIC - S7 конфигурациялауы үшін STEP 7 пакеті кіреді және де суреттеп көрсету және бейнелеу жүйесі үшін WinCC пакеті кіреді.

Арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыру нақты ТҮАБЖ-ны құру кезінде жасалатын бағдарламалардың жиынтығын көрсетеді, ол ТҮАБЖ техникалық құралдарының жұмысын және функциясын іске асыратын бағдарламалар. Басқаша айтқанда, арнайы бағдарламалық қамтамасыздан-дыру объектегі  әртүрлі жағдайдағы басқару тәртібін анықтайды.

ТҮАБЖ-ы функционалдау үшін қажетті бағдарламалардың жиынтығы жүйенің бағдарламалық қамтамасыздандыруын пайда қылады, соған ұқсас техника құралдарының жиынтығы сияқты аспаптық қамтамасыздандыру пайда қылады. Кейде «бағдарламалық қамтамасыздандыру» орнына «математикалық қамтамасыздандыру» деп айтады.

АБЖ өзінің басқару және бақылау функцияларын орындаған кезде уақыттың әрбір интервалына барлық бағдарламаны пайдалана бермейді. Кейбір  бағдарламаларды  басқа  бағдарламаларға  қарағанда  көбірек  қолдануға  тура келеді. Сондықтан, кейбір бағдарламалар машинаның оперативті жадында қарастырылатын уақытында табылады, басқалары - оның сыртқы жадында, ал үшіншілері - магнитті таспаларда. Кез келген бағдарлама өзінің «жұмыс істеу» кезегі келгенде, машинаның оперативті жадысына еңгізілуі керек.

Жүйенің математикалық моделін (яғни, қолданылатын бағдарламалар жиынтығы) әдетте екі топқа бөледі: сыртқы математикалық қамтамасыздандыру және ішкі математикалық қамтамасыздандыру.

Бірінші топқа жоғарыда ескертілген басқару жүйесінің функциясын іске асыратын бағдарламалар. Оларға, мысалы мына бағдарламалар қатысады:

- шекті жіберілетіндерге параметрлердің шығысын табу;

- датчиктердің көрсетілуін фильтрациялау;

- технологиялық     агрегаттардың    жұмыстарының    көрсеткіштерін технико-экономикалық есептеуі;

- басқару объектісінде қауіпті  (авариялық),   алдын ала  авария жағдайларды анықтау;

- реттеу   заңдарын   іске   асыратын   басқару   әрекеттерін   есептеу (мысалы, пропорционалды - интегралды);

- технологиялық үрдістің  оптимизациясы  (мысалы,  «отын-ауа» оптималды қатынасын анықтау);

- өндіріс жоспарының оперативті түзетуі;

- басқару әрекеттерді ұсынылатын кездегі технологиялық үрдістің ағуын болжамды есептелуі.

Әртүрлі басқару объектілері үшін бірдей функцияларын іске асыратын бағдарламалар, әрине әртүрлі болып келеді.

Ішкі математикалық  қамтамасыздандыруға есептеуіш кешенінің функционалдауын  іске  асыратын,   АБЖ   ерекшелігіне   ешбір   қатыссыз берілген машинаның типімен бірге жеткізілетін және оның функциясының орындалуының нақты жиналуынан бағдарламаларды жатқызамыз. Бұл топқа келесі  бағдарламалар  жатады:

- құрылғының  және әртүрлі бағдарламалардың «кезегін» ұйымдастыратын,  түрлі  есептер  үшін  жадының  зонасын  бөліп тастайтын   және   есептеуіш   кешенінің бөлек құрылғыларының жұмысын оперативті түрде байланыстыратын диспетчер;

- трансляторлар;

- есептеуіш кешенінің бөлек құрылғыларын басқару;

- қызметтік,   мысалы,   есептеу  нәтижелерін  теру  кезінде,  кестені түзету үшін;

- стандартты, жиі кездесетін функцияларды есептеу үшін подпрограммалар;

- бүлінген жерлердің локализациясын және есептеуіш кешен құрылғысының түзетуін тексеру үшін тесттер.

Кейбір бағдарламалар (сыртқы және ішкі математикалық қамтамасыздандыру) кейде арнайы құрылғылармен ауыстырылады. Сонымен, кейбір функциялар бағдарламалық және аспаптық түрінде іске асырылуы мүмкін.

2.8 Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы

Конвертерлеу үрдісінің мөлшерлік және сапалық жақтарын бейнелейтін негізгі көрсеткіштерді басқару стабилизация жүйесі немесе сәйкес кіріс айнымалыларына қолмен дистанционды әсер ету көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар автоматты бақылау мен реттеу жүйелерінің барлық элементтерінің сенімді және нақтылы жұмыс істеуін қамтамасыз ететін автоматтандыру құралдарын дұрыс таңдауында көп мәні бар. Берілген жобада принципті сүлбенің ішіне бөлек жағдайларда коррекцияның енгізуімен үрдістің негізгі параметрлерінің бақылау мен стабилизацияның локальды жүйелері кіреді. Бақылау мен реттеу аспаптарын тандаған кезде бақыланатын  және  қоршаған ортаның  параметрлері  есепке  алынады. Осы  барлық талаптарды мемлекеттік аспаптар жүйесіне кіретін таңдалған жиілікті-ферродинамикалық аспаптар жүйесі қанағаттандырады.

Концентрация, сирету датчиктерін таңдағанда метрологиялық және режимдік сипатты факторлар қатары еске алынады, және де белгілі типі мен көлемі. Бақылау, тіркеу және сигнализацияның екіншілік аспаптарын таңдағанда бірлік жүйелер аспаптары қолданылады.

Түрлендіргіштерді тандаған кезде оның бар құрылғыларға кіріс және шығыс сигналдары ескерілген. Автоматтандырудың принципті сүлбесін құрған кезде келесіні ескеру қажет:

- технологиялық үрдістің түрі мен сипаты;

- өрт және жарылыс қауіптілігі;

- қоршаған ортаның параметрлері (қысым, температура);

- ортаның физико-химиялық қасиеттері;

- бақыланатын  және  реттелінетін  аспаптарының  дәлділігі мен жылдамдылығы;

Оптималды технологиялық үрдіспен қамтамасыздандыру үшін келесі айнымалыларды бақылау қажет:

-    үрлеумен берілетін қысылған ауаның шығыны;

Конвертерге берілетін үрлеу шығынын реттеу мен бақылау келесі аспаптармен жүзеге асырылады:

Бақылау - камерасыз диафрагма ДБ6-600, мембраналы дифманометр ДМ - 9Р1, күшейткіш УП-20, миллиамперметр Ml730А, электронды миллиамперметр КСУ3-2000, реттеуші релейлі блок Р-21, тапсырыс жабдығы ЗУ05, реттеуші блок Р-21, механизм МЭО-63/25 және бұрылмалы-реттелінетін тосқауылмен басқарады;

- aya өткізгіштегі жапқын ахуалымен басқару оператор немесе конвертер пультынан КН-1-1 кнопкасымен қолмен   немесе конвертер бұрылған кезде автоматты жүзеге асырылады;

- қысымды бақылау, конвертер алдында үрлеудің құлау шығынының сигнализациясы  келесі  аспаптармен  жүзеге  асырылады:

бақылау - дифманометр ДМ 3573, туынды аспап КСД3-2001;

- конвертердегі температура РАПИР пирометрімен бақыланады, туынды аспап электронды автоматты потенциометр КСПЗ-П2000;

конвертердегі сиретуді  бақылау мен  реттеу,  түтінсорғыштың приводымен басқару келесі аспаптармен жүзеге асырылады:

- бақылау - дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, миллиамперметр КСУ3-2000, миллиамперметр Ml730A,

реттеу - қосындылау блогы АО4, реттеуші блок Р12, тапсырыс жабдығы токтық ЗУ05;

- конвертерлі   газдардың   температурасы   келесі   аспаптармен   жүзеге асырылады:

бақылау - термопара ТХА-0806, потенциометр КСП3-П2000;

- утилизатор қазаны алдындағы сиретуді бақылау:

дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, миллиамперметр КСУЗ-2000, миллиамперметр М1730А;

- түтінсорғыш алдындағы сиретуді бақылау:

дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, миллиамперметр КСУЗ-2000,

миллиамперметр М1730А.

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

Берілген дипломдық жобаның экономикалық бөлімі ендірілетін автоматтандырудың экономикалық пайдалылығын анықтау үшін орындалады.

3.1 Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу

3.1.1 Өңдеушілер жалақысы

Біріншіден  ТҮАБЖ-ні  ендіретін жұмысшыларды  анықтап  олардың жалақысын   және   жұмыс   уақытын   анықтаймыз.   ТҮАБЖ-ні   ендіретін жұмысшылар олар:

Өңдеуші инженер;

Кеңесші;

Кезекші оператор;

Құрастырушы;

Жүйені ендіретін жұмысшылардың саны, жұмыс істеу мерзімі, жалақысы кестеде берілген:

Ж=N∗n∗b

мұндағы,  	N - өңдеушілер саны, адам;

п - өңдеу мерзімі, ай;

b - айлық жалақы, теңге.

Кесте 3.1

|  | Адам саны | Жұмыс уақыты | Жалақысы айлық |
| --- | --- | --- | --- |
| Өңдеуші инженер | 1 | 3 | 35000 |
| Кеңесші | 1 | 3 | 30000 |
| Кезекші оператор | 2 | 3 | 20000 |
| Құрастырушы | 2 | 3 | 20000 |

Өңдеуші  инженер: 3*35000 = 105 000 теңге

Кеңесші:  3*30 000 = 90 000 теңге

Кезекші оператор: 2*3*20 000 = 120 000 теңге

Құрастырушы: 2*3*20000=120000 теңге

Ж'= (Ж'-Ж' * Нп /100% - МРП)*НС/100%

мұндағы: 	Нп - жалпы зейнетақы қорының шығын мөлшері, %;

Нс - элеуметтік мұқтаждыққа кеткен шығын мөлшері, %.

3.2 Құрастыруға кеткен шығындарды есептеу

Ж'=15⋅1030⋅15450  теңге

15450+1545−1030⋅0,2=2575

Өңдеуші инженер:

ЖӨН = 35000−15450−35000−15450⋅0,1⋅0,15=2639,25

Жэк, кон = 2575+2932,20675⋅3=15642,75

Кеңесші:

Жкең = 30000−15450−30000−15450⋅0,1⋅0,15=1964,25

Жэк, кең = 2575+1964,25⋅3=13617,75

Кезекші оператор:

Жкез, опр=((20000+15450)-(20000-15450)·0,1)·0,15=614,25

Жэк, кез опр = (2575+614,25)·3·2 = 19135,5

Құрастырушы:

Жқұр = ((20 000 +15450)-(20 000 - 15450)·0,1) ·0,15 = 614,25

Жэк, құр = (2575+614,25) · 3 · 19135,5

ΣЖ'Ө = 15642,75 + 136177,75 + 19135,5 + 19135,5 = 67531,5

Кесте 3.2 – Автоматтандыру  құрылғылар  мен аспаптардың  сметасы

| Аты | Типі | Мөлшері | Бағасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 дана | жалпы |
| Термопара | ТХА-086 | 5 | 855 | 4275 |
| Кедергі термометрі | ТПГ-СК | 58 | 6,08 | 352,4 |
| Диафрагма | ДДН-10 | 6 | 28 | 164 |
| Дифманометр | ДМ-9Р1 | 58 | 122 | 7016 |
| Жартылай өткіз-гішті күшейткіш | УП-20 | 6 | 77 | 462 |
| Туынды аспап | КСДЗ-2001 | 4 | 182 | 728 |
| Потенциометр | КСПЗ-П2000 | 4 | 854 | 3416 |
| Газоанализатор | ТХГ-4 | 1 | 698 | 698 |
| Реттегіш | Р12 | 4 | 114 | 456 |
| Орындаушы механизмі | МЭО-63/25 | 4 | 760 | 3040 |
| Барлығы |  |  |  | 206074 |

Кесте 2 - Щиттердің сметасы

| Аты | Мөлшері | Бағасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 дана | Жалпы |
| Панельді щит | 6 | 66,5 | 399 |
| Панельді щит ЩП-1180 | 2 | 81,5 | 163 |
| Барлығы |  |  | 5620 |

Кесте 3 – Құбырлардың  кабельдердің  сметасы

| Аты | Ұзындығы | Бағасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 метр | жалпы |
| Кабель КПО 2x2,5 | 250 | 0,14 | 32,3 |
| Кабель КВГП 4x1, 5 | 100 | 0,21 | 21 |
| Кабель КВГП 5x1, 5 | 150 | 0,25 | 37,5 |
| Кабель КВГП 7x1, 5 | 90 | 0,29 | 23,5 |
| Кабель КВГП 10x1, 5 | 60 | 0,30 | 15 |
| Кабель КВГП 14x1,5 | 127 | 0,40 | 50 |
| Кабель ВРГ 2x1, 5 | 1500 | 0,11 | 154 |
| Кабель КТЗГ 2x3 | 1200 | 0,27 | 147 |
| 3/4 дюймді құбыр | 270 | 0,23 | 62 |
| 1 дюймді құбыр | 240 | 0,38 | 89 |
| Барлығы |  |  | 7243 |

Аспаптар мен құрал-жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар:

206074,+ 5620+ 7243 =218937

Автомтаттандыру құралдарын және есептеу техникасын сатып алуға жұмсалған шығындар 218937 теңгені құрайды.

Сонда, жұмсалатын жалпы капиталдық шығын:

Шк - Жж + ШКИП+ЖӨ  = 67531,5 + 435000 + 218937 = 721468,5

3.3 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу.

3.3.1 Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз

АБЖ-ға дейінгі шығын - 5601600 тенге құрайды

1. Амортизациялық шығын:

AО = СП * HA/100

мұндағы, СП -  жүйенің баланыстық құны,

HA – амортизацияның  жылдық  мөлшері, %

AО = 0,125 * 5601600 = 700200 теңге

2.  Жөндеу жұмысына кеткен шығын:

Рр = 0,07 * 5601600 = 392112  теңге;

3. Электр қуатына кеткен шығын:

Рэ = N * ФВ * Ст

мұндағы, N - жүйеде тұтынылатын қуаттың соммасы, кВт;

Фв - жылдық уақыт қоры, сағ;

Cт - электр энергиясының құны, теңге.

Рэ = 0,1*8760*4,6 = 4029,6 теңге.

Ескі жүйенің пайдалану шығынының соммасы:

Р1 = 700200+392112 + 4029,6 = 1096341,6

3.3.2 АБЖ-ны  пайдаланғаннан  кейінгі эксплуатациялық шығындар

1. Амортизациялық шығын:

АО = 0,125 * 218937 = 27367,125  теңге

2. Жөндеу жұмысына кеткен шығын:

Рр = 0,07 * 218937 = 15325,59  теңге

3. Электр қуатына кеткен шығын:

Рэ = 0,125 * 218937 = 27367,125  теңге

Сомманы пайдалану шығыны:

Р2 = 27367,25 + 15325,59+ 4029,6 = 70059,84 теңге;

3.4 Жылдық экономия

Жаңа жүйені ендіруге дейінгі және ендіргеннен кейінгі шығындардын айырымы (Э) мына формуламен анықтаймыз:

Э = Р1 – Р2 = 1544229,6 – 70059,84 = 1474169,76 теңге

3.4.1  Жылдық  экономикалық тиімділік

Бір жылдық экономия мыка формуламен есептеледі:

Эг = Э – Ен * Кд

мұндағы, Эг - жылдық экономия:

ЕН - тиімділік коэффициенттерінің мөлшері;

Кд - қосымша капиталды шығын;

Эг = 1474169,76 – 0,32*721468,5 = 1243299,84

3.5 Өтеу мерзімі

ТӨМ = КҚОС/ЭТИІМ = 721468,5/1474169,76 = 0,48

өз құнын өтеу уақыты 0,49 жыл;

Ер = 1/ТӨМ = 1/0,48 = 2,08

Ер > ЕН;   2,08 > 0,32

Жоғарыда   жасалған   есептеулерден    келесіні   түйіндеуге   болады: ТҮАБЖ өндіру өндірістік тиімділігін арттырады.

4   ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

4.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары

Еңбек қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және де ол үшін конвертерлі бөлімшелерде және газ тазалау мен шаң ұстау цехында жауапкершілік бастық пен бас инженер басшылығымен зауыт әкімшілігіне жүктеледі.

Орындарда толық жауапкершілікті цех бастығы атқарады. Жұмысқа қабылдау кезінде цехқа жұмысқа қабылданатын адамның денсаулығын тексеретін міндетті медициналық қарау ескерілген.

Жұмысты 8 сағаттан 3 ауысымға орнатамыз. Түскі үзіліске 1 сағат және жеке жұмыстарға 20-40 минут бөлінеді. Цехта аптасына 2 рет қауіпсіздік техникасынан кеңес жүргізіледі. Жұмысқа қауіпсіздік техникасы нұсқауынан өткендер жіберіледі:

1)  Кіріспе   нұсқау   беру  -  цехқа  жұмысқа   қабылданған   кезде  білікті жұмысшы, еңбек қорғау бойынша маманы  жүргізеді.    Әдетті ұзақтылығы 2-3 сағат.

2)  Жұмыс орнында нұсқау беру   -   сол   участоктағы   тікелей   жұмыс жетекшісімен жүргізіледі.

3)  Мерзімді   нұсқау   беру   -   барлық   жұмысшылармен   6   ай   сайын жүргізіледі.

4)  Кезектен тыс нұсқау беру - жұмысшының басқа участокқа ауысқанда немесе ауысым құрамында жарақаты бар кезде жүргізіледі.

5)  Жоғары қауіп жағдайында жұмыс жүргізу кезінде нұсқау беру. Жұмысшылардың цехтағы денсаулық сақтау және еңбекті қорғау шарттарына тиісті қаулылардың, бұйрықтардың, нұсқаулардың орындалуын қадағалау   «Госгортехнадзор»   жүргізуіндегі   техникалық   пен   санитарлық инспекцияларына жүктелген.

Өндірістік  санитария  мен қауіпсіздік техникасы бойынша қағидалар мен ережелерді  сақтайтын қоғамдық бақылауды құрамы заводтық кәсіподақ комитетімен  бекітілген  еңбек қорғау  бойынша комиссия  жүргізеді.

Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік насихаты бойынша шаралар келесідей:

-    қауіпсіздік техникасы бойынша плакаттарды ілу, журналдарды тарату

және фильмдерді көрсету, баяндамалар мен дәрістерді өткізу.

ЕПК-да   еңбекті   қорғауды   ұйымдастыру   үшін   еңбекті   қорғау   мен қауіпсіздік  техникасының  кабинеті   бар,   бір  штаттық  бірлікмен:   еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы бойынша инженер.

4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау

Лақтырудың зияндылығы мен құрамын сапалы талдау ережелеріне сәйкес ЕМЗ-ғы газ тазарту өндірісін зияндылықтың 4-ші тобына жатқызамыз, яғни құрамында улы және уландырғыш заттар бар газдардың атмосфераға лақтырылатын өндіріс тобы.

Топты таңдауды ондағы газдар мен шаңның құрамы негізінде жүргіземіз:

Газдар:    6,8% SО2           1,15%О2            85,32% N2

Шаң:   	     37,3% Сu         24% SіО2           2,9% СаО      4,81% Fе   3,8% Рb

Газды қоспаның қосынды ШРМ-ін   СНиП   сәйкесімен   осы   қоспаның компонентерінің ШРМ бойынша жасаймыз.

ШРМ SО2=10мг/м3

ШРМ Fе=4мг/м3

ШРМ N2=5мг/м3

ШРМ S2=1мг/м3

ШРМ SіО2=2мг/м3

ШРМ Рb=0,01мг/м3

ШРМ СаО = 10мг/м3

ШРМ Сu = 1мг/м3

ШРМ=ШРМ∗А100;

мұндағы А – компоненттің қоспадағы процентті құрамы

Газдардың үлкен концентрациясы бар болғанда қоспа газдардың өрт кезінде жарылу мүмкіншілігін ескереміз. Жоғарыда келтірілген шаң мен газдардың құрамдары негізінде шаң мен газды тазалау өндірісін лап ету температурасы 120°С-дан жоғары өртті қауіпті өндірісіне жатқызамыз. Газ қоспасының жарылудың жоғары және төменгі шегін келесі формуламен анықтаймыз:

П=100CSO2П+CN2П=1006,812,2+85,310=17%

П=100CSO2П+CN2П=1006,876+85,330,5=36%

Цех ғимаратының отқа төзімділік дәрежесін «үшінші» деп қабылдаймыз. Цехта газарналардан және газ тазалау аспаптардан артық жылу шығаруы ескерілген. Сондықтан цехты өндіріс зияндылығының 4-ші тобына, өрт қауіптілігінің «В» тобына, жарылу қауіптілігінің «А» тобына және де үлкен жылу жұмысты жайларға жатқызамыз.

Есептеу қүрылғысы орналасқан бөлмедегі шудың көзі жұмыс істеуші ЭЕМ-дер және техникалық құралдар кешеніне кіретін құрылғылар (бейне терминалдар, баспа қүрылғылар). Шу ақпаратты қабылдау және талдауға байланысты жұмыстардың орындалуын қиындатады, назар аудару және ауызша ақпарат алмасуға кедергі жасайды. Шу жеке жүйесін өзгертеді,  Адам  психикасына,  жүрек-қантамыр  жүйесіне,  ас қорытуға кері әсер етіп, ұйқыны нашарлатады.  Шулы  жағдайларда  жұмыс істеу  бас ауруын, бас айналуды  тудырып,  есту  мүшелері  функцияларын  бұзады.  Зиянды  параметрлердің  шамалары  санитарлық  нормаларға  сәйкес  4.1-кестеде  келтірілген.

Кесте 4.1

| Өндіріс қаупінің параметрлері |  | СН 245-71 | Нақты мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроклимат: ауа температурасы |  |  |
|  | қыс мерзімінде | 17-24°С | 0 °С-қа дейін |
|  | жаз мерзімінде | 22-25 °С | 30-35 °С |
| 2 | Электр тогы | 0,5-1 мА | 60 мА |
| 3 | Шу деңгейі | 90-95 дб | 80-90 дб |
| 4 | Артық жылу бөліну | 20 ккал/м3-ден | 35 ккал/м3 |
|  |  | артық емес |  |

4.3 Сақтау шараларын қалыптастыру

Зиянды және жарылысқа қауіпті газ қоспаларының жиналуы мен таралуын ескеру мақсатында жобамен конвертерлі газдардың жекеленген сорылу жүйесін ескереміз.

Жекеше қорғаныс үшін:

тыныс алу мүшелері - противогаздар, респираторлар; көру мүшелері - герметикалық оправалы көзілдірік; теріні қорғау - кремдер мен тұнбаларды қолдану.

Өрттен сақтану мен ескеру мақсатында өрттен автоматты сақтандыруды ескереміз.

4.3.1 Өртке қарсы шаралар

Автоматиканың  техникалық  құралдары   мен аспаптары үрдіс параметрлерін  берілген  дәрежеде  ұстайды, нормалардан ауытқуды білдіртеді, қауіп  болған кезде  агрегаттардың  жұмысын  тоқтатады.

Өртті  қақпайлау  үшін  едәуір  жерлерде  ОУ-5  немесе ОУ-8  қол өрт  сөндіргіштерін  участокқа 2-3-тен   орнатамыз.  өртті  сөндіру  суды  қолданумен  немесе  көмірқышқыл  өрт  сөндіргіш   көмегімен  жүргізіледі. СНиП  негізінде  сыртқа екі эвакуациялық   шығысты  ескереміз.

ЭЕМ-де өрт қаупін ток тасушы өткізгіштерден және кернеудегі электрондық сұлбалардан, сонымен қатар тез жанғыш материалдар бөлшектерінің қызуынан, токтың мүмкін болмайтын артуы себебінен трансформатордың жануынан, қысқа тұйықталған жалғаушы өткізгіштерді оқшауландырудың бұзылуынан және жергілікті қызудың электрлік доғалының пайда болуынан туындайды.

Жезқазған мыс зауыты өрт қаупі бойынша СНиП П-А5-70 нормасына сәйкес Г категориясына жатады, ал ЕТ құрылғылары орналасқан есептеу орталығының бөлмесі өндірістік мекемелері құрылыстық жобалаудың өртке қарсы нормаларына сәйкес өртке төзімділік дәрежесі бойынша III-категорияға жатады. Қысқа тұйықталудан пайда болатын өртті болдырмау үшін барлық тоқ тасушы өрттер сызығы R3 болғанда өшіретін релелік қорғанышпен қамтамасыз етілген.

Өрт шыққан жағдайда қызметкерлерді залалсыздандыру үшін СН 245-71 нормасына сәйкес ортақ залдан 2 эвакуациялық шығыс, сондай-ақ сыртқа шығатын өрт сатылары қарастырылған. Есіктердің ені 1,5 м, өткізу қабілеті 50 адам/мин.

Өрт жайлы жылдам хабар беруші 2 телефон орнатылған: біреуі - ЕҚ бөлмесіндегі қалалық телефон, екіншісі - дәліздегі телефон - автомат. Эвакуация жайлы хабар бөлімдер бойынша орындалады.

Өрт қауіпсіздігіне ЕҚ басшысы жауап береді. Мекемеде қызметкерлер және ИТР, жұмыскерлер арасынан ерікті түрде өртке қарсы топ құрылған.

4.3.2 Ауа алмасуын ұйымдастыру

Су балансын қалпына келтіру үшін, қоршаған орта мен ағзаның жылу алмасуын  бұзушылығын ескерту  үшін суды  газдау  және  тұздаудың  екі түрі қарастырылған. Балқытушының және қалыпшының  жұмыс орындарына 3-4  м/сек  жылдамдығымен, 4000-5000 м шамасында  ауа  беріледі.

4.3.3 Желдетуді ұйымдастыру

"SIEMENS" фирмасының аспаптарымен орнатылған бөлмеге қажетті жылу мен ауаның мөлшері "SIEMENS" аспаптарының дұрыс жұмыстарымен қамтамасыз ететін режимдарымен анықталады және қызмет ету персолналының қажетті еңбек жағдайларымен анықталады.

Еңбектің дұрыс жағдайын камтамасыз ету үшін міндетті түрде қоршайтын ауаның температурасын ±15-16% максималды түсуімен +15-Н-20°С шегінде ұстап тұруы қажет, сол себептен бөлмеде көрсетілген шектерде ауаның температурасын реттеп отыратын құрылғылар қарастырылуы керек.

Шаң   ұстайтын   қондырғыларды   қолдану   кезінде   келесі   ережелерді сақтауды талап етеміз:

-  t>80°С  температурада жұмыс  істейтін   аспаптар   корпусының   беті аулақтанған болу керек;

-   уландырғыш   газдардан   уланудан,   жарылуға   қауіпті   қоспалардың жарылу мен оттанудан аулақ болу мақсатында аспаптар корпусындағы барлық тесіктер нығыздалған болу қажет;

- газ тазаланатын  қондырғылар жарылыс пластиналарымен немесе сақтандыратын клапандармен жабдықтандырылған болу қажет;

- бункерлердегі  жарылуға  қауіпті шаңдардың жиналуы қойылған дәрежеден жоғары болуы жіберілмейді;

-    барлық ұзындығын герметизациялау;

-    цехаралық газарналардағы люктардың нығыздалуы;

-   шаңды камераның күмбезінен газдардың шығуын жою.

Сонымен бірге келесі сигналдау құралдарын ескеру қажет:

-  подшипниктер мен кессондардағы су температурасының жоғарлауына,  қоңыраулы  жапқыш пен түтінсорғыш жұмысына  жарық  сигнал;

-   конвертердің  апатты  бұрылуына жарық дыбысты сигнал.

4.3.4  Электр  қауіпсіздігін   қамтамасыз  ету

Электр қуатын өткізу кабельдері цехке жер бойымен өткізілген. Бақылау және күшті кабельдері арнайы тунельдерде кем дегенде биіктігі 2,2 м биік цехтың қабырға бойымен өткізілген және резина изоляциясына ие болады. Кем дегенде 2,2 м биіктігінде кабельдерді төсеу кезінде ол болат профилімен жабылады.

Электрлі ток қауіпсіздіктен қорғалынбаған бөлшектері кернеу 36 В-тан жоғары болған кезде, барлық жағдайда сенімді етіп жерге қосылу керек.

4.3.5 Қорғаныштық жерлендіруді есептеу

Адамның электр тоғына шалыну қаупін болдырмау үшін қорғаныштық жерлендірудің есептеуін жүзеге асырамыз. Есептеу орталығы, іргетасы темірбетонды бөлмеде орналасқан. Есептеу құрылғысына ТВСО-1 микро-ЭЕМ орналасқан. Оны қоректену үшін оқшауланған нейтралды торап қолданылады. Қорек кернеуі - 220 В, тұйықталу тоғы - 60 мА, грунттың үлестік кедергісі - 45 Ом-м.

Метеоролиялық қызмет көрсету орталығының деректері бойынша ЖМЗ орналасқан аймақ бірінші климаттық аймаққа жатады. 1.27 кесте бойынша климаттық аймақты біле отырып мерзімдік коэффициенті  анықтаймыз.

ЕҚ залы - жолақтық қимасы 4x50 мм бұрыштық болаттан жасалған, өзектік қимасы ұзындығы 2,5м 50x50 мм бұрыштық болаттан тұратын жерлендірудің контурлық типін қолданады. Жерлендіргіш 0,8 м тереңдікке отырғызылады. Жерлендіру түрі: 0,8 м-ге тереңдетілген жолақтар мен тік электродтарда жүзеге асырылған құрылыс периметрі бойынша  контур типті.

Мерзімдік коэффициентін ескере отырып, грунттың үлестік кедергісін  есептейік:

ρ=ρ−ϕ=45⋅1,7=76,5

ρ=ρ−ϕ=45⋅5,5=247,5

Табиғи жерлендіргіш ретінде БҚ бөлмесінің темірбетонды іргетасын аламыз. Темірбетонды іргетасының ағынды токқа кедергісін келесі формула бойынша есептейміз.

Rф=0,5ηρ2Sф

мұндағы, η - 1,6 бетондық қабаттың болуын және оның қатуын (1,5-1,8)  ескеретін коэффициент;

S  - құрылыс іргетасымен шектелген аудан, м2.

Rф=0,5⋅1,6⋅24780=27Ом

Келесі  формула бойынша табиғи жерлендіргішке қажетті кедергіні анықтаймыз.

Rндоп=Rн⋅RфRф−Rн

ПУЭ талаптарына сәйкес 1000В кернеуге дейін электр құрылғылары үшін жерлендіретін құрылғының кедергісі Кн 4 Ом-нан артық болмауы керек, сол себепті Rн= 4 Ом.

Rндоп=27⋅427−4=4,8

Бір өзекті электродты кедергісін есептейік.

Rс=ρ2πlln2ld+12ln4t1+l4t1−l

мұндағы, d = 0,95 -0,05 = 475-10-4;   l = 2,5;       t1=0,8+2,52=2,05

Rс=762⋅3,14⋅2,5ln2⋅2,50,0475+12ln4⋅2,05+2,54⋅2,05−2,5=23,36

Электродтардың қажетті санын есептейік.

N = 4,8  және тік  электродтар арасындағы  қашықтықтың  а=5м олардың  ұзындығына  а/1=2  қатынасы  4.1-кестеден  анықталады,  яғни 6  электрод  алынады, nb = 6.

Сонда  жолақты  электродтың  ұзындығы

L=n⋅b⋅lb=6⋅2,5⋅2=30

Контур жолағының кедергісі Rн келесі формула бойынша анықталады

Rс=ρг2πllnl2dt+247,52⋅3,14⋅20ln3020,038⋅0,8=12,05

Тік  электродтарды және көлденең электродтарды қолдану коэффициенті 1.22 және 1.23 кестелер бойынша анықталады [18].

ηв=0,73	ηг=0,48

Онда табиғи жерлендіргіштің кедергісі

R4=12,05⋅23,3612,05⋅6⋅0,73+23,36⋅0,48=4,46

Табиғи жерлендіргішті ескеріп

R=4,46⋅4,84,46+4,8=2,29<4

Қойылған талаптарды қанағаттандырады, яғни, 2,29 Ом < 4 Ом.

4.4 Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу

Жұмыс 3 ауысымда жүргізілу себептен, табиғи жарықтылық жетіспейді. Сондықтан қонвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды бес белгіленген деңгейде есептейміз.

Цехтардың территориясы мыс қорыту өнеркәсіптің кәсіпорындар үшін жасанды жарықтылық нормаларына сәйкес жарықтандырылуы қажет.

0,0 м белгісінде жарықтандыруды есептеу

Жайдың индексін келесі формуламен анықтаймыз:

i=A∗Bh∗A+B=90∗183∗108=5

мұндағы:

А - ұзындық, В - ені, һ - жайдың биіктігі.

F=150∗1,7∗1620∗1,16∗3,5=2163 лм

25 м биіктікте  төбеде ілінген ГСХР  типті  шамдағы  НГД-220-220 вт 6  лампа таңдаймыз. Бас пролеттің апатты жарықтандыру үшін Е=50 лк 9 м биіктікте

і=1,66;   N-8;    η=44;    F=430 лм

ОДР - жалпы жарықтандыру, торлы диффуздық шамдағы 60 вт-ты 8 НБК лампаларын таңдаймыз.

+6,4 м белгідегі жарықтандыруды есептеу

А=90м        В=8м       һ=2,5м     і=2,93   N=26    η=55

F=150∗1,7∗720∗1,126∗5,5=141 лм

ОДР шамында  2 жақтан НБК-220 60 вт   қуаттылығымен  26  лампалар таңдаймыз.

Апатты жарықтандыру:

F=150∗1,7∗720∗1,14∗5,5=306 лм

ГТВЛ-6 типті шамдағы 60 вт қуаттылығымен 4 НБК лампаларын таңдаймыз. Саты алаңында:

А=5 м         В=3 м        һ=2,5 м        і=0,7    η=21    F=56 лм

2 саты алаңының  әр қайсысына 60 вт-ты  1 лампадан.

+8,6 м белгідегі жарықтандыруды есептеу

А=90м         В=18м        һ=1,8м        і=7    η=43    Р=422 лм

НЗБ шағылусыз шамдағы 60вт қуаттылығымен НБК лампаларын таңдаймыз және апатты жарықтандыру үшін Р=70 лм.

НЗБ   шағылусыз шамдағы 60вт   қуаттылығымен   5 НБК   лампаларын таңдаймыз.

+ 16,35 м белгідегі жарықтандыруды есептеу

А=90 м         В=8 м        һ=2,5 м        і=2,9    η=55

F=150∗1,7∗720∗1,130∗5,5=122,4 лм

30 НГД-220-60  лампаларын  таңдаймыз, оның ішіндегі 5 лампа апатты жарықтандыру  үшін.

Алаң арасында кабельді  трассаның  2 балкасы бар.  Оның  жарықтануы:

А = 20 м  	В = 2 м	 h = 1,8  	 i = 1 		η = 36

F=150∗1,7∗40∗1,16∗36=44,5 лм

ПВЛ-6 типті шамдағы НГД-220-60 вт типті 7 лампа таңдаймыз, оның үшеуі апатты.

+20,5 м белгідегі жарықтандыруды есептеу

А=90м         В=2,5м        һ=1,8м        і=1,3    η=40

Ғ = 50,1 лм

НГД-220-60 вт типті  18 лампа таңдаймыз. Оның ішінде 8 лампа апатты жарықтандыру үшін, оның екеуі саты алаңында.

Қорытындысында администрацияның санитарлық дәрігермен бірге сапалық құрам мен лақтыру зияндылығы ережелеріне сәйкес 2, 3, 4 топты техникалық жабдықтардың артында орнатылған шаңды ұстайтын қондырғыларды, газдардың санитарлық тазартылуын 3 айда 1 реттен кем емес тексеруінің мақсаттылығын белгілеу қажет.

Әр шаманың  лампасының  керекті жарық ағынын келесі  формуламен анықтаймыз:

F=E∗K∗S∗ZN∗η;

мұндағы:

Е - жарықтандыру аты;

К - құрамында 10 мг/м3 және одан көп газ бен шаң болатын ауа ортамен қор коэффициенті;

S = А*В = 1620м3;

Z = 1,1 - ең аз жарықтандырудан ортаққа өту коэффициенті;

N = 64 - лампалар (заводтық берілгендер);

η = 60 - ағындардың шағылу коэффициентінің есебімен  қолдану коэффициенті;

F = 118м

П13-6 типті шаңнан қорғалған шамдардағы, қуаты 60 вт НБК лампаларын таңдаймыз. Цехтың бас пролеттағы жарықтандыруын есептейміз:

i=90⋅189⋅108=1,66	η=44		N=15

F=150∗1,7∗1620∗1,115∗44=688 лм

Осыдан 9 м биіктікте 12 аралықта екі сызықта 15 лампа ілінген, лампалар ПВГ-6 типті шамдағы, қуаты 60 вт НБК типті.

h2=15м       N2=15      η = 50

i=90⋅1815⋅108=1	η=44		N=15

F=150∗1,7∗1620∗1,115∗50=605 лм

15 НГД-220-100 лампаларын таңдаймыз, ГСХР - химиялық активті орта үшін ортақ жарық тарататын терең   сәуле   шығарғыш    шамындағы   айналы шағылысымен қыздырылу лампалары.

N3=6 лампа

ҚОРЫТЫНДЫ

Қоршаған ортаны және түсті металлургия кәсіпорындардың басымды даму аймақтарындағы ауа бассейнін қорғау мен сақтау өзінің қажеттілігін бүгінгі күнге дейін жоғалтпайды. Түсті металлургия кәсіпорындармен қаныққан Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Ертіс мыс балқыту зауыты да сол объектілердің біреуі болып табылады. ЕМЗ-ң құрамындағы түсті  металлдардың шаңы мен күкіртті қоспалары бар шығын газдарын тазарту қоршаған орта мен адамның денсаулығына зиянын келтіреді.

Конвертерлердің газ құбырлар желісін басқару мен бақылау жүйесін жетілдіру табиғатқа зиянды техногенді әсерінің дәрежесін төмендету амалының бірі болып табылады.

Ұсынылған автоматтандырылған жүйе атмосфераға зиянды лақтыруларды елеулі төмендетуге және полиметаллды шикізатты қайта өңдеу дәрежесін жоғарлатады.

Жүйені жетілдіруге бастапқы шығындары 3807450 теңге болғандағы өтімділік мерзімі 2,24 жылды құрайды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1) Технические расчёты в металлургии тяжелых цветных металлов./Под ред. Н.В. Гудимы.- М.: Металлургия, 1977

2) Технологическая инструкция КИВЦЭТ- ЦС. — Усть - Каменогорск.: Типография УКМП, 1993

3) Авдеев Ю.П. Создание АСУ КИВЦЭТ- ЦС с использованием ЭВМ. -Отчет по НИР. -Усть- Каменогорск. -ВНИИцветмет, 1979

4) КлюевА.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. /М.: Энергоатомиздат, 1990

5) Глинков Б.В. Проектирование систем контроля и автоматического регулирования металлургических процессов. Пособие по КФиФП. /М.: Металлургия, 1987

6) Грацевштейн И.М. Экономика, организация и планирование производства в цветной металлургии. /М.: Металлургия 1987

7) Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. /М.: Металлургия, 1975

8) Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. -М.: Энергоатомиздат, 1986.