# Задание на дипломное проектирование

##### Специальность * Прикладная экология*

1.Геологическая часть.

  - Общие сведения о районах буровых работ

  - Стратиграфия и литология горных пород

  - Нефтегазоводность

  - Условия проводки скважин

  - Вскрытие и опробование продуктивных пластов

2. Техника – технологическая часть

2.1 Выбор и обоснование способа бурение

2.2 Выбор и расчет конструкции скважин

2.3 Расчет эксплутационной колонны

2.4 Расчет бурильных труб

2.5 Расчет цементирование скважин

2.6 Выбор типа размеров долот

2.7 Выбор типа размеров долот

2.8 Режим бурение

2.9 Выбор бурового оборудования

2.10 Закачивание скважины

3. Экономическая часть

Смета на строительство

3.1 на бурение скважины

3.2 на крепление

Сводная смета

Нормативная карта

4. Охрана труда и противопожарная защита

5. Охрана недр и окружающей среды

# Графическая часть

- Геолога – технически наряд

- Схема расположение  бурового оборудования

- ТЭП проекта

- Спец вопрос

Руководитель:

1.1	Общие сведения о районах буровых работ

1. Общие сведения о предприятии.

Административное здание НГДУ «Кульсарымунайгаз» находиться на Жылойском районе,Атырауской области в г.Кульсары по адресу ул.А.Дуйсенбекова . Связь с городом осуществляется по автомобильной дороге с твердым покрытием, а также по железной дороге через г. Кульсары.

В состав НГДУ входят следующие нефтепромыслы: Кульсары, Косчагыл, Акинген, Тюлюс, Кисимбай, Терен-Узюк, Аккудук, Каратон. Так же в г. Кульсары на промзоне находятся базы производственного обслуживания и цех спецтехники. (РСУ, ЦНИПР, ПРС, ТГС, РМЦ). Все месторождения «Кульсарымунайгаз» разбросаны по территории Жылыойского района. В каждом месторождении имеется вахтовый поселок для персонала. Согласно «Санитарным нормам проектирования производственных объектов» размер нормативной санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для объектов по добычи  нефти определен в размере 1000 м. Расстояния отсчитывается от крайних источников по  направлениям.

В качества топлива для печи подогрева  используется Тенгизский природный газ.

2. Характеристика НГДУ «Кульсарымунайгаз», как источника загрязнения атмосферы.

2.1.Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования.

В настоящее время в НГДУ «Кульсарымунайгаз» эксплуатируется 352 скважины. Способ добычи механизированный, частично фонтанный.

Основной задачей НГДУ «Кульсарымунайгаз» является добыча нефти и газа. По 01.01.2004 г. С 01.04.2004г. фактически добыча составляет 237,0 тыс.т. нефти. Объем попутного газа составляет 6288,048 тыс.м3.

Показатели добычи нефти и попутного газа по месторождениям НГДУ «Кульсарымунайгаз» на 2006г.

| №№ п/п | Месторождение, НГДУ | Добыча нефти, т | Добыча газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терен-Узек | 86200 | - |
| 2 | Каратон | 7800 | - |
| 3 | Косчагил | 4600 | - |
| 4 | Тюлес | 2600 | - |
| 5 | Кульсары | 2700 | - |
| 6 | Кисимбай | 50400 | 4384800 |
| 7 | Аккудук | 32100 | 754350 |
| 8 | Акингень | 50600 | 1148898 |
|  | Всего | 237000 | 6288048 |

Технологическая схема добычи и сбора нефти, применяемая в месторождении в НГДУ «Кульсарымунайгаз», имеет следующей вид.

Продукция скважин поступает по выкидным линиям на групповые замерные установки (ГЗУ) - «Спутник АМ-40-14-400», в замерном трапе которых определяется дебит нефти и  газа каждой скважины при подключении ее на замер. От ГЗУ продукция скважин поступает на центральный пункт сбора нефти и воды (ЦПС).

В состав ЦПС входят вооружение по сеперации, обезвоживанию и транспортировке нефти, по подготовке газа для использования на собственные нужды и подготовке воды для поддержания пластового давления.

На ЦПС продукция скважин поступает с давлением 5.5 кгс/см2 и содержанием воды до 53%  в сеператор НГС-2-6 1600 (1-я степень сеперации нефти), в которых производиться выделение газа из жидкости. Отделившийся газ через регулятор давления поступает на осушку в газосеператор ГУ-116-600 и далее через узлы замера подается как топливо на печи для подогрева нефти. В случае аварии газ сжигается на факеле.

Жидкость, отделившиеся в сеператоре, поступает на печи подогрева, где нагревается до 60 и затем в отстойник, в котором происходит отделение воды и песка от нефти. После чего нефть с содержанием воды 5% направляется в резервуар товарной нефти, из которых насосами подается по нефтепроводу и резервуарный парк на месторождении. Пластовая вода с отстойника поступает на установку (отстойник с патронными фильтрами), где осуществляется очистка воды от механических примесей и затем в буферную емкость. Туда же подается вода с водозаборных скважин, и после смешивания и выравнивания давления через узлы замера насосами направляется на водораспределительные пункты для закачки в пласт.

В системе сбора продукции скважин попутно добываемая вода после подготовки используется для поддержания пластового давления с целью увеличения дебита скважин.

Для большего отделения воды и газа нефти и повышения качества  нефти, в продукцию скважин добавляют химреагенты: деэмульсаторы и ингибиторы.

Коммерческий учет товарной нефти производиться в калиброванных резервуарах. В НГДУ «Кульсарымунайгаз» осуществляется безрезервуарная сдача нефти через автоматизированный узел учета нефти «Кор-мас».

3. Характеристика источников выбросов

Процесс основного и вспомогательного производства, необходимый для промышленной эксплуатации месторождения от добычи углеводородного сырья до сдачи, сопровождается образованием и загрязнением окружающей природной среды вредными газообразными и твердыми веществами. Источники загрязнения компонентов природной среды различаются по количественному и качественному составу выделяемых  загрязнителей, подразделяются как неорганизованные и организованные. Ниже приводиться перечень воздействий на окружающую природную среду объектов месторождения, в том числе возможные от потенциальных источников воздействия при условии нарушения режима работы.

Согласно по данным инвентаризации источников выбросов на существующее положение:

- Эксплуатационные  скважины. Загрязнение воздушного бассейна от  фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры, источник неорганизованный;

- Автоматизированный групповой замерной установки (АГЗУ) предназначены для замера дебита нефтяных скважин, источник неорганизованный;

- В нефтегазосеператорах происходит отделение газа от жидкой продукции скважин, источник неорганизованный;

- Газосеператор предназначен для сушки попутного газа, источник неорганизованный

- Дренажная емкость предназначена для улавливания нефти, источник неорганизованный;

- Резервуары служат для хранения нефти, организованный источник;

- Насосная установка, с помощью наносных установок происходит перекачка нефти в резервуары, неорганизованный источник выброса;

- Факелы служат для сжигания попутного газа, организованный источник;

- Отстойники предназначены для отделения воды от нефти, источник неорганизованный;

- Нефтеналивные стояки 1 шт., источник неорганизованный,

- Дизельные электростанции, работают при отсутствии электроэнергии, организованный источник;

- Склад ГСМ (АЗС) – емкость служит для хранения нефтепродуктов, организованный источник;

- Сварочный пост выбрасывает аэрозолей масла и оксиды марганца, источник неорганизованный;

- Передвижной сварочной агрегат, источник не организованный;

- Блок БР-2,5 для реагента, источник неорганизованный;

- Шламонакопителей  в количестве 3 шт., источник неорганизованный;

- Горн кузнечный-1шт., организованный источник;

- Ремонтный цех (станки), в ремонтном цехе производят обработку металлических деталей на металлообрабатывающих станках, организованный источник;

- Печи для подогрева воды, нефти, организованный источник;

- Котельная служат для обогрева производственного помещения, организованный источник;

Инвентаризация источников выбросов показала, что на территории месторождения имеются как стационарные источники выбросов, так и передвижные. К передвижным источникам выбросов относятся автотранспорт.

4. Стационарные источники выбросов.

Стационарные источники выбросов в свою очередь делятся на неорганизованные организованные.

К организованным относятся :

- Печи для подогрева нефти;

- Факела для сжигания попутного газа:

- Котельные для отопления производственного помещения и бытовых объектов;

- Резервная дизельная электростанция для выработки электроэнергии при его отсутствии;

- Резервуары для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ);

При работе установки и оборудовании в атмосферу выделяются: сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, оксиды азота, углеводорода и углеводород с1-с5.

К неорганизованным относятся:

- Выбросу в атмосферу через не плотности в аппаратуре;

- В запорно-регулирующей и предохранительной арматуре;

- Испарения из буферных, дренажных и прочих емкостей;

- Сварочные участки.

5. Перспектива развития предприятия.

НГДУ «Кульсарымунайгаз» не предусматривает увеличение количество скважин в течение 5 лет. Общее количества скважины составляет 356 шт. На месторождении необходимо провести ряд мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе по существенному снижению углеводородов. Необходимо в резервуарах  установить оборудование для снижения испарения  нефтепродуктов.

Попутный нефтяной газ добывается на месторождениях Акинген, Аккудук, Кисимбай. Расход газа на нужды производства приводиться в приложении.

Установок для очистки газа на предприятии не имеется.

Большинство месторождений предприятия истощены и находятся на завершающем стадии эксплуатации.

6. Характеристика аварийных выбросов

Для снабжения электроэнергии в случае отключения электроэнергии на электросетях,  предусмотрено использование дизельных генераторов для выработки электроэнергии. Определенное количество выработки часов на год дизельных генераторов и выбросы от них включены к нормированию.

7. Характеристика залповых выбросов

Залповыми выбросами называются непосредственные, кратковременные (периодические) выбросы ГВС в атмосферу, предусмотренные основным или вспомогательным (сопутствующим) технологическим процессом.

Залповые выбросы на промыслах НГДУ «Кульсарымунайгаз» происходят при плановой продувке оборудования (печи подогрева нефти, котельной и др.) и пусковых режимах при продувке газопроводов через продувочную свечу.

Автомобильный парк НГДУ «Кульсарымунайгаз» насчитывает 85 транспортных средств, из них:

Грузовые и специальные с бензиновым ДВС-16 шт.,

Грузовые и специальные с дизельным ДВС  -28 шт.,

Автобусы с бензиновым ДВС                           4 шт.,

Автобусы с дизельным ДВС                              3 шт.,

Легковые, служебные и специальные-             18 шт.,

Тракторы, экскаваторы и автопогрузчик-         16 шт.

При работе автотранспорта выделяются углеводороды, оксиды азота и окись углерода.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ  от печи подогрева нефти, котельной и кузнечного горна.

При определении количества выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 на основании паспорта качества используемого топливного газа, расчет приводится с учетом следующих данных:

- массовая концентрация общей серы, г/м3;

- масссовая  концентрация меркаптановой серы, г/м;

- массовая концентрация серо водорода, г/м3;

Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2  (т/г, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами печей в единицу времени, при сжигании газообразного топлива с массовой концентрацией общей серы выполняется по формуле:

ПSO2= 0,02*B*C(1-n` so2) * (1-n``so2)

Где, B- расход газообразного топлива, т/г или г/с.

S-массовая концентрация общей серы равное, г/м3 при переводе на процентное значение содержания в топливе6 на рабочую массу принимает значение, %.

n`so2-для оксидов серы, связываемых летучей золой топлива.

Для газообразного топлива 0,0

n``so2-для оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. При отсутствие золоуловителя принимает равной 0,0.

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества оксидов серы в пересчете на SO2  ведется по формуле:

Пso2=1,88*10-2*H2S*B,

Где H2S- содержание сероводорода в топливе (%). Массовая концентрация сероводорода в топливе составляет, г/м3 при переводе на процентное значение содержания сероводородов в топливе   на рабочую массу принимает значение, %.

При расчете выбросов оксидов серы в пересчете  на SO2

Максимально-разовый выброс составит: т/г

Валовой выброс составит: т/г

НГДУ «Кульсарымунайгаз»

Месторождение Кисымбай

Попутный нефтяной газ проанализировали из следующих скважин №№ 17, 57, 19, 30, 13, 46, 1. Газ по составу жирный, плотность по воздуху составляет 0,6432-0,9552. Метана содержится 52,46-80,17%, этана – 8,79-18,52%, пропана- 3,11-12,74%.

Скважины:

| Количество скважин | Эксплуатационный фонд | Количество фланцевых соединений | Количество запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 84 | 42 |

Приложение: (паспорт нефти и газа)

ГЗУ:

| Марка установки | Количество установок | Время работы | Параметры установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем газовоздушной смеси | Скорость газовоздушной смеси | Рабочее давление | Температура установки |
| АГЗУ | 2 | 24 ч/сут |  |  |  |  |

| Количество фланцевых соединений | Количество запорно-регулирующей арматуры | Параметры установки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Диаметр |
| 120 | 30 | 1,5 м | 114 мм |

Нефтегазосеператор:

| Наимено вание установки | Марка установки | Кол-во | Объем установ ки | Время работы | Количество сальниковых уплотнений | Количество фланцевых соединений | Количество запорно-регулирующие арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нефтегазосеператор | НГС | 2 | 2,5 м3 | 24 ч/сут | 8 | 20 | 8 |

Газосеператор:

| Наименование установки | Марка насоса | Объем установки | Время работы | Количество сальниковых уплотнений | Количество фланцевых соединений | Количество запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газосеператор | ГС-2-1,6 | 1,8 | 24 | 4 | 8 | 4 |

Насосная (технологическая) установка:

| Назначение насоса | Марка насоса | Кол-во | Время работы | Количество сальниковых уплотнений | Количество фланцевых уплотнений | Количество запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Откачка воды | ЦНС 38/154 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| Откачка нефти | ЦНС60/264 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| ППД | НБ125 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 |
| Откачка нефти | НБ50 | 3 | 12 | 9 | 18 | 9 |
| ППД | 9 МГР | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 |

РВС:

| Наименование топлива | Объем РВС | Количество РВС | Количество топлива | Количество |  |  | Дыхательный клапан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фланцев |  | задвижек | высота | диаметр |
| Нефть | 700 | 2 |  | 8 | 4 |  | 1050 | 50 |
| нефть | 1000 | 3 |  |  |  |  |  |  |

Отстойник:

| Наимено вание установки | Марка установки | Объем установки | Время работы | Количество сальниковых уплотнений | Количество фланцевых уплотнений | Количество запорно-регулирующей арматуры | Дыхательной клапан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота | диаметр |
| Отстойник | ОГ | 200 | 24 | 3 | 6 | 3 |  |  |
| Отстойник | ЭГ | 20 | 24 |  |  |  |  |  |

Установка БР-2,5:

| Наименование установки | Марка установки | Расход | Время работы | Параметры установки |  | Кол-во фланцев | Кол-во задвижек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | высота | Диаметр |  |  |
| Блок реагента | БР 2,5 | Реагента сепарола:184 г/тонну | 24 | 1000мм 15мм |  | 4 | 2 |

Факела:

| Кол-во установок | Время работы, час/год | Объем сжигаемого газа. М3/год(т/год) | Дымовая труба |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота | диаметр |  |
| 2 | 8760 |  | 25м | 150 мм |  |

Котельная: 1 штука

| Наименование котла | Марка котла | Время работы | Наименование топлива | Расход топлива | Дымовая труба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высота | диаметр |

Дизельная электростанция: 1 штука

Сварочный пост: 2 штуки

НГДУ «Кульсарымунайгаз» ПФ Эмбамунайгаз во втором квартале 2004 году проводило добычу и подготовку нефти, и добычу газа на 9 месторождениях в Жылыойском районе Атырауской области.

Учитывая что, объекты работ являются источниками определенного воздействия на окружающую среду и, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, ПФ Эмбамунайгаз осуществляет производственный мониторинг, включающий в себя систематические измерения качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне их воздействия.

Результаты замеров атмосферного воздуха показали практически на всех точках замеров: увеличения концентрации сероводорода 1,5-2.раза. Наиболее вероятной причиной является увеличение  выделения газа из добываемой нефти при ее добыче и подготовки в связи с повышением температуры окружающей среды. Концентрация диоксида азота, так же не значительно увеличилась по сравнению со вторым кварталам, так как большинство источников выделения данного ингредиента – различное печное и котельное оборудование работают только в отопительный период и во втором квартале не эксплуатировались. Заметного изменения концентраций  других ингредиентов не отмечено.

Результаты инструментальных замеров, проведенных, на источниках выбросов не показали превышений ПДВ ни по одному из определяемых ингредиентов.

В соответствии с результатами мониторинга питьевой воды, вода соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН   РК 3.01.067.97 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наблюдения за сточной водой, предназначенной для закачки в пласт, выявили превышения норматива по нефтепродуктам Косчагыле, в связи с чем, необходимо, обратить внимание на техническое состояние оборудования очистки попутно-пластовой воды  от нефтепродуктов.

Мониторинг состояния подземной воды не выявил превышения  нормативов по содержанию органических загрязнителей,  в т.ч. нефтепродуктов. Высокие концентрации металлов связаны с приуроченностью рассматриваемой территории к провинции железистых подземных вод с высоким содержанием тяжелых металлов.

Наблюдения за почвенно-растительным покровом показали, что содержание нефтепродуктов меняется в широких пределах, соответствуя как допустимому, так и очень высокому уровню загрязнения. Значительные колебания обусловлены техногенным воздействием при ведении нефтедобычи. Значение концентраций тяжелых металлов и мышьяка обусловлены региональными особенностями территории. В целом по НГДУ необходимо проведение мероприятий по своевременной замене старых коллекторов, на которых наиболее вероятны порывы вследствие их коррозии. Современное антропогенное воздействие проявляется в слабых механических нарушениях, вызываемых дорожной дигрессией, что приводит к появлению мест, лишенных растительности, смене многолетних солянок однолетними. В настоящее время  отмечается восстановление коренной растительности.

Сравнение результатов исследований осени 2004 г. с материалами, полученными в предыдущий год, позволяет, с определенной долей условности, говорить, что количественный состав и распределение по биотопам основных фоновых видов животных, не претерпели существенных изменений.

Наиболее чувствительными в экологическом отношении объектами НГДУ являются месторождения Акинген, Аккудук, расположенные на песчаных массивах трудно восстанавливаемым почвенно-растительным покровом и прибрежные участки месторождения Терен-Узек, где зарегистрировано высокое биологическое разнообразие и обилие видов птиц и позвоночных животных.

Производственный мониторинг на основе анализа полученных данных позволил выполнить оценку  состояния компонентов окружающей среды на каждом из участков работ. Результаты проведенных наблюдением за состоянием компонентов природной среды показали, что производственная деятельность месторождений НГДУ не оказывает существенного влияния. В то же время следует отметить, что даже небольшие отклонения от технологических режимов производственных процессов могут привести к отрицательным последствиям.

Близость заповедной территории Каспийского моря накладывает особую ответственность на весь персонал, эксплуатирующий месторождения. Для снижения негативного воздействия при проведении любых видов работ на объектах НГДУ, необходимо, четко контролировать выполнение всех природоохранных мероприятий, предусматриваемых программами работ. Не допуская при этом возникновения аварийных ситуаций, учитывать особенности биологических циклов развития растений и животных и не проводить их в периоды наибольшей биологической активности  и чувствительности к воздействиям.

Управление отходами

Надлежащая организация системы удаления отходов в НГДУ «Кульсарымунайгаз» достигается применением иерархического принципа к планированию операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации, очистке или экологически приемлемому удалению.

Для сокращения объемов отходов применяется  более рациональная организация работ,  включая:

-- отказ от применения производящих отходы материалов;

-- тщательный учет  и контроль расхода таких материалов;

-- применение альтернативных материалов;

-- изменение технологического процесса;

-- усовершенствование организации работ;

Работы по удалению замазученного грунта на территории НГДУ проводит подрядная организация  ТОО «Эмбамунайэкология». Экологически приемлемое удаление нефтяных шламов и замазученного грунта  производится путем его захоронения на шламонакопителях месторождения Тюлюс. Поступающие на шламонакопитель отходы относятся к 3-му классу опасности.

На НГДУ  «Кульсарымунайгаз» эксплуатируются шламонакопители на месторождениях Каратон и Тюлюс.

Захоронение отходов на шламонакопителе месторождения Каратон в данное время не производится в виду заполнения шламонакопителя на проектную мощность. Проводится строительство нового шламонакопителя объемом 5000 м3, завершение строительства планируется на второй квартал 2004 г.

Основной вид отходов, захораниваемых на шламонакопителе месторождения Тюлюс – нефтешлам и замазученный грунт.

Основной процесс, при котором образуются отходы – очистка пятен нефтяных загрязнений на почве.

1.5	Вскрытие и опробование продуктивных пластов.

Вскрытие продуктивных горизонтов будет, осуществляется на качественном специально приготовленном буровом растворе с соблюдением существующих инструкции, руководящих документов  положений по освоению нефтяных и газовых скважин. Путем правильного подбора параметров промывочной жидкости и рецептуры ее обработки должно быть создано гидродинамическое  равновесие «скважина пласт». При этом репрессия на пласт не должна превышать 5% пласт ого давления. В этих давлениях становится вынужденным бурение скважин в режимах, близких к « равновесному» бурению, с использованием ингибированных буровых растворов с низким содержанием твердой фазы и минимальной фильтрацией. Наличие зон поглощения по стволу и необходимость  подъема  тампонажного раствора, на проектную высоту при низких градиентах гидроразрыва пласта, вынуждает применить ступенчатый способ цементирование скважин. Но перед этим обязательным становится обеспечения минимального разрыва во времени между окончанием процесса проработки и началом процесса цементирования. Эксплутационная колонна должна быть испытана на герметичность двумя способами прессовкой и снижением уровня жидкость в колонне с учетом глубины ее спуска и ожидаемого пластового давления. На устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование, о прессованное на полутократное рабочие давление.

Перед проведением работ по испытанию объектов на продуктивность, устье скважин оборудуется колонной головкой. Производится обвязка и опрессовка устьевого оборудования на ожидаемое пластовое давления плюс 10% от него. Испытания объекта с помощью ИПТ необходимо производить непосредственно после вскрытия пласта с зависимости от  метомого физической характеристики коллектора. Перед проведением по вторичному вскрытию и перфорации колонны, буровая должна быть обеспечена промывочной жидкостью в качестве не менее полукратного объема эксплутационной колонны.

Вторичное вскрытие перспективных на нефть и газа объектов будет производиться путем перфорации эксплутационной колонны кумулятивными зарядами из расчета 10 отверстии на 1 погонный метр с привязкой РК с последующим проведением МЛ и Т для уточнения интервала перфорации. После вскрытия пласта в скважину опускаются НКТ до верхних отверстий. Вызов притока производится путем замены глинистого раствора на воду с последующей аэрацией. При получении слабых притоков нефти предусматривается уплотнение заряда и обработка при забойной зоны скважины с целью интенсификации притока. После получения фонтанирующего притока скважина должна работать на очистку в необходимое для этого время. В случае отсутствия фонтанного притока нефти дальнейшие работы по интенсификации проводятся по отдельному плану работ.

2.1 Выбор и обоснование способа бурение.

Способ бурения выбирают с учетом особенностей и условий проходки скважин. При этом следует принимать во внимание область рационального использования того или другого способа бурения.

Область рационального применения роторного бурения:

- бурения глубоких интервалов скважин шарошечными долотами АН, где необходимо максимально увеличить проходку за рейс, и оптимальные значения скорости вращения долота находятся в переделах 35-150 онеб/мин;

- разбуривание мощных толщ пластических глин, плотных глинистых сланцев и других пород, в которых целесообразно применят энергоемкие долота - трехлопастные и трех шарошечные с крупными зубцами и большим шагом, где необходимо создавать высокие скорости истечения жидкости из насадок   в долоте значительной части  (100-120м/с) и требуется реализация в долоте значительной части гидролической мощности, равиваемой буровыми насосами:

- при бурении скважин в условиях, требующих применения утяжеленных буровых растворов плотностью более 1700-1800 кг/м3, когда в конкретных условиях не имеет преимуществ электробур или нет возможности его использовать:

- при бурении в условиях высоких забойных температур более 140-1500С и осложнений, связанных с обвалами и сильными поглощениями бурового раствора:

- при бурении с отбором керна

- при бурении с продувкой забоя воздухом и промывкой аэрированной жидкостью с высокой степенью аэрации, если в данных условиях невозможно использовать электробур:

- при бурении опорно-технических скважин (ОТС)

2.2  Выбор и расчет конструкции скважины.

Понятие о конструкции скважины. Число спущенных в скважину обсадных колонны, размеры колонны (наружный диаметр, длина), диаметры ствола под каждую колону, местоположения интервалов цементирования глубина верхней и нижней границ определяют понятие конструкции скважины.

Выбор конструкции скважины является основным этапом ее проектирования и должен обеспечить высокое качество строительства скважины как долговременно эксплуатируемого сложного нефтепромыслового объкта, предотвращение аварий и осложнений в процессе бурения и создание условий для скважения затрат времени и материально-технических средств на бурение.

В конструкции скважины используют следующие типы обсадных колонн:

- Направление – для  крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями. Предназначено для предотвращения размыва устья скважины;

- Кондуктор – для крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями, интервалов разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования, а иакже для подвески последующих обсадных колоны;

- Промежуточная обсадная колонны – для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых, но условиями бурения с нижележащими. Служит для предотвращения осложнений и аварий в скважине при бурении последующего интервала. В блогоприятных условиях промежуточную колонну сможно использовать в качестве эксплуатационной;

- Экплуатационная колонна – для крепления и разобшения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза.

Предназначена для извлечения нефти или газа на поверхности известными способами.

Промежуточные обсадные колоны могут быть следующих видов:

- сплошные, т.е. перекрывающие весь ствол скважины от забоя до устья, независимо от крепления предыдущего интервала;

- хвостовики для – скважины с перекрытием предыдущей обсадной колоны не менее чем на 100м;

- летучки – специальные промежуточные обсадные колоны, служащие только для ликвидации осложнений и не имеющие связи с предыдущими или последующими обсадными колоннами. Летучки до устья скважины не наращиваются.

Промежуточная колонна-хвостовик может наращиваться до устья скважин или при благоприятных условиях служит в качестве эксплутационной колонны.

При подсчете количества колонны, входящих в конструкцию скважин, состоящую из эксплутатционной и одной промежуточной колоны, называют двухколонной, а из эксплуатационной и одной промежуточной колоны, называют двухколонной, а из эксплутационной и двух промежуточных – трех колонной и т.д.

  - Режим бурения.

Под режимом  бурения понимается определенное сочетание регулируемых параметров, влияющих на показатели бурения. К числу таких параметров режима бурения относятся:

- Осевая нагрузка на долото

- Число оборотов долото

- Количество прокачиваемой жидкости

- Качество промывочной жидкости.

Сочетание этих параметров, позволяющие получить наиболее высокие качественные и количественные показатели бурения при данной технической вооруженности буровой называется рациональной режимом бурения

На практике часто в процессе бурения приходится отбирать керн, бурить скважину в неблагоприятных геологических условиях, забуривать в сторону от сторону от ранее пробуренного ствола и т.д. Режимы бурение применяемые в таких случаях, называются специальными режимом.

Качества промывочной жидкости очистка скважины от мелкого шлама лучше удаляются при густых и вязких растворах. Увеличение плотности повышает подъемную способность глинистых растворов.

Увеличение скорости вращения долото сопровождается ростом числа поражений забоя зубьями шарошек в единицу времени, скорости зубьев о породу и динамической составляющей нагрузки на долото.

В турбинном бурение основным режимом бурения является количество прокачиваемой жидкости Q.

Осевая нагрузка на долото Р. д. находится в зависимости от Q т.е.

Pд=f(Q)

Число оборотов долото (П) переменно и зависит от количества прокачиваемой жидкости и величины осевой нагрузки на долото:

П=f(Q,Рд).

Другими словами при трубинном бурений изменение величины Q	неизменно повлечет за собой изменение П и Р д.

Необходимый технологический расход промывочной жидкости определяется по формуле.

Q=П/4(К*Р2д-u2БТ)Umin103

## Где к- коэффициент кавернозности 1.1-1.3

U - скорость восходящего потока в кольцевом пространстве.

  - Заканчивания скважины.

### В практике бурения применяют следующие основные методы закачивания скважин.

Установка водо-закрывающей  колонны в кровле продуктивного горизонта и специального фильтра или хвостовика. В некоторых случаях в устойчивых породах продуктивной части колонна является эксплуатационной.

Полное вскрытие пласта со спуском колонны со сплошным цементированием с последующим простреливанием отверстий против продуктивных горизонтов.

Перечисление методы направлены на то, чтобы не допустить закупорки пор и создать благоприятные условия для движения нефти из пласта в скважину.

Методы вскрытия пласта в зависимости от пластового давления, степени насыщенности пласта нефтью, степени дренирования и других факторов могут быть различными, но все они должны удовлетворять следующим основным требованиям.

1 При вскрытии пласта с высоким давлением должна быть предотвращена возможность открытого фонтанирования скважины.

- При вскрытии пласта должна быть сохранены на высоком уровне природные фильтрационные свойства пород при забойной зоны. Если проницаемость пород мала, должны быть приняты меры по улучшению фильтрационных свойства пород при забойной зоны скважины.

- Должна быть обеспечены соответствующие интервалы вскрытия пласта, гарантирующие длительную безводную эксплуатацию скважин и максимальное облегчение притока нефти к забою.

Закачивание скважин, вскрывших истощенные пластая, в основном производят первым двумя способами. Перед вскрытием водо-закрывающую колонну устанавливают  в кровле продуктивного пласта, вскрыв продуктивный пласт, спускают хвостовик или фильтр. При отсутствии водо-закрывающей колонны после вскрытия истощенного пласта спускают обсадную колонну с фильтром против пласта и при помощи манжетной заливки цементируют ее выше нефтеносного пласта.

3.Организация работ по строительству скважин.

Для организации работ по строительству скважин требуются: Специализация работ не только предприятия в целом, но и отдельных его цехов, участков, служб; календарное планирование работы с установлением для каждого цеха, участка и службы на определенные отрезки времени заданий по объемам, очередности и срокам выполнение работ, строгая технологическая дисциплина для каждого производственного звена в отношении составов работы; взаимная увязка работы сопряженных производств, звеньев, исключающая задержки в работе и простой бурового оборудования и рабочих. При выполнении этих условий обеспечивается ритмичная сдача скважин в эксплуатацию. а) Организация  вышкомонтажных работ. Вышкомонтажные работы относятся к основным производственным процессам в цикле строительства скважин и выключают: расчистку площадки для строительства буровой вышки и при вышечных сооружений монтаж и демонтаж бурового и энергетического оборудования; сборку, разработку, перетаскивание вышки и оборудования.

Конечный продукт вышкомонтажных работ это сооруженная буровая, готовая к началу другого основного производственного процесса цикла-бурения ствола скважины.

Для проведения и организации вышкомонтажных работ создают специальные службы в рамках УБР вышкомонтажные цехи (ВМЦ).

Вышкомонтажные конторы как самостоятельные предприятия организует при больших объемах буровых работ в данном  районе, каждая из них обслуживает несколько УБР.

В состав вышкомонтажные цехи, осуществляющая основания под блоки и вышки, которая проводит монтаж оборудования в блоки, ремонтирует основания;

Цеха строительных механизмов, выполняющие трудоемкие работы по сооружению буровых;

Плотнично-заготовительный цех с пилорамой, проводящий заготовку пиломатериалов и изготовления деревянных конструкции;

Механическая мастерская, ремонтирующая механизмы, приспособления и другую технику;

Цех резинотканевых укрытий, подготовляющий резинотканевые укрытия для обшивки фонаря вышки.

Каждый вышкомонтажный цех, входящий в состав ВМК или УБР, имеет несколько специализированных вышкомонтажных бригад, а также подготовительные бригады, осуществляющие работы по подготовке площадки под буровую, строительству подъезных путей, трубопроводов и т.д. В вышкомонтажном цехе бурового предприятия, кроме вышкомонтажных бригады, такелажные бригады, мастерская металлоконструкций, столярная мастерская, ремонтная группа, группы по комплектованию оборудования и монтажу электрооборудования.

б) Организация вышкомонтажных работ зависит от типа буровой установки, еетехнологической комплекности и вида привода, а также от способа сооружения буровых и принятой схемы монтаже.Бурение скважин в нашей стороне осуществляют буровыми установками приводом. Существуют три способа сооружения буровых: по агрегатный, мелко и крупноблочный способ строительства используют лишь в тех случаях, когда исключается возможность применения крупноблочного способа из-за значительной концентрации на местности линий электропередача , промышленных объектов, различных каммуникаций.

в) При крупноблочном способе строительства и монтаже буровых установку расчленяют на несколько крупных блоков. Блок-это несколько агрегатов , смонтированных на металическом основании. Блоки используют, как правила, многокроатно. Их перемензают транспортными средствами на изченичном ходу или волокоми на полозьях. При использовании дизельного привода число блоков увеличивают.

Организация вышкомонтажных ракбот зависит от схемы монтажа буровых. Схемы монтажа могут отличаться взаимным расположением блоков, растояниями между отдельными блоками и агрегатами, а иногда конструкций отдельных узлов.

г) Организация процесса бурения и крепления скважин. После окончания вышкомонтажных работ на буровой проводят подготовительные работы к проводят ствола скважин, которые выключают оснастку талевой сестемы, подвеску ключей, регулирование индекатора веса, установку и проверку работы объектов малый механизаций, бурения и крепления шурфа , установку механизмов для спуско-подъемных операции, разлищание инструмента и средств, обеспечивающих безопасность труда и некоторые другие работы. В зависимости от принятой организации труда на конкретном буровом предприятии эти работы выполняет буровая бригада или специализированная подготовкительная бригада.

д) Перед началом бурения скважины проводят пусковую конференция, где, кроме члену бригады и бурового мастера, присутствуют главный инженер, главный механик, геолог, инженер по технике безопасности, разработники технического, технологического, планового отделов, отдела труда и заработаный  платы.Буровая бригада получает геолого-техническии наряд на проведения буровых работ и инструктивно-технологическую карту. Бурение скважин состоит из разнородных в техническом отношении процессов: процесса зазрушения горнрй породы; спуско-подъемных операции, связанных со сменой долоте, наращиванием бурильной колонны, сменой турбобура и утяжеленных бурильных труб; крепления скважин обсадными трубами; различных вспомогательных процессов.

#### е) Организация работ при испытании скважин. Испытание скважин не прдуктивность – завершающий этап цикла стройтельства скважин, который определяет результаты и эффективность производства всех предыдущих работ. В процесс испытания скважин на продуктивность входят: монтаж и демонтаж специальных установок для испытания, оборудования  устья скважины, спуск  насоса-компрессорных труб, перфорация, вызов притока и иследование продуктивного горизонта, ремонта-изоляционные работы по прекрытию пластовых вод, работы по интенсификации притока.

В настоящее время для испытания скважин повсеместно используют передвижные специализированные установки. Если процесс испытания скважин на продуктивность занимает незначительное время, используют буровую установку.

Охрана труда и противопожарное защита.

Контроль за безопасным ведением работ осуществляется государственными и общественными профсоюзными органами, а также службами техники безопасности предприятий. Непосредственно на предприятиях работа по технике безопасности организуется и контролируется отделами и инженерами по технике безопасности и осуществляется под руководством главных инженеров или начальников цехов. В их  задачу входят;

Проведение инструктажа по технике безопасности вновь принимаемых рабочих и систематическая проверка знаний существующих правил по охране труда у рабочих и инженерно-технических работников.

Участие в расследовании причин аварий и нечастных случаев, связанных с производством, ведение их учета, анализ причин и разработка мероприятий по предупреждению и устранению этих причин;

Составление отчетов об авариях и несчастных случаях;

Участия в комиссиях при приемке новых объектов, буровых установок, компрессорных станций и др.

Соблюдать на участке правила охраны труда, технической и противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, обучать рабочих безопасным приемом и методом работы, обеспечивать содержание всех рабочих мест на буровой и участке целом в надлежащем порядке и чистоте (размещение бурового инструмента, бурильных и обсадных труд и приспособлений в должном порядке, своевременная уборка, вызов неисправного инструмента, своевременная уборка, вызов неисправного инструмента, обтирочного материала, снабжение обтирочным материалом);

Качество и запас бурового раствора, состояние вышки и ее центровку с устьем, состояние фундамента, а также противовыбросового оборудования, его обвязки и управления им, исправность и чистоту площадок;

Бурового лебедку ( безопасную катушку, тормозную систему крепление обоих концов талевого каната и его состояние, работоспособность органичителя подъема талнвого блока под кранблок);

Работоспособность АКБ, исправность пневмоклиньев, бурильных штропов, пульта управления приборами, индикатора веса, манометра;

Исправность сигнализаций между верховым рабочим и бурильщиком, а также сигнализаций с другими членами вахты, работающими и других агрегатов; еаличие состояние, спецодежды; документацию культбудки (геолого – технический наряд, вахтовый журнал, инструкций и. т. д.);

Наличие плаката «Не включать – работают люди!», исправность аварийного привода подъема инструмента (на электроустановках).

Там где имеется АСП, проверить работу автоматического элеватора, блокировочных устройств механизма АСП и коробки скоростей, приспособлений подвески вертлюга; проверить работу автомата подачи долото на забой. После окончания вахты бурильщик обязан заполнить вахтовый журнал.

Записываются: глубина забоя; размер, тип и номер долота; размер, шифр и номер турбобура; количество свечей; диаметр длина бурильных труб; компоновка бурильной колонны; проходка и время механического бурения; режим бурения ( нагрузка, давление на стояке, диаметр втулки насосов); работы, проведенные за смену.

Для нормальных праверки эксплуатационной или разведочной скважины рекомендуется следующий обязательный  минимум оборудования:

Два превентора на расчетные давления с плашками под бурильные трубы. Двухстрнную жалобную систему;

Вибрационные сита, сепараторы;

Две емкости для хранения химических реагентов объемом 10-12 м3 для основного реагента и 1-2 м3 для хранения раствора; кальционированной соды, поваренной соли и др.; емкости для воды объемом 10 м3;

Три самотечных чана объемом 5м3 каждый для долива в скважину глинистого  раствора; индикатор веса и КИП;

Колонные головки на расчетные давления фонтанную атматуру на расчетные давления;

Манифольд к насосом на расчетныек давления;

На каждой буровой ведется журнал, в который записивают обнаруженные недостатки по технике безопасности  и меры, предприятые для их устранения.

Буровая лебедка должна быть снабжена автоматическими выключателями для предупреждения перегрузки электродвигателей.

До начала бурения скважины необходимо создать запас доброкачественной глины ( при отсутствии центрилизованного снабжения буровым раствора ), а также утяжелителей и химических реагентов. Бурение скважины начинается только при наличии раствора с параметрами, соответствующими геолого- техническому наряду.

Количество раствора должно в 2 раза превышать максимальный объем скважины.

Газовые скважины с высокими и аномальными давлениями и скважины в осложненных геологических условиях должны бурить квалифицированные бригада под руководством  специалистов, имеющих практический опыт. Скважины необходимо бурить в строгом соответствии с ГТН.

Пуск скважины   в эксплуатацию не разрешается, пока вся нагнетательная линия не будет проведена о прессовкой на полутора кратной рабочее давление насоса.

Запрещается ремонтировать нагнетательный шланг во время работы буровых насосов.

Если же началось просачивание бурового раствора или нарушилась наружная оплетка шланга, то бурение следует немедленно прекратить и, приподняв несколько свечей ( по возможности до башмака спущенной колонны ), заменить шланг.

Запрещается работать при давлениях, превышающих нормальное рабочее.

Сводный сметный расчет стоимости бурения разведочной скважиныглубиной на месторождении.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу. тенге | Сумма. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Материалы и химические реагенты для бурения скважины

| 1 | Барит | тонн | 12,61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бентонит | тонн | 9,38 |  |  |
| 3 | Известь | тонн | 0,30 |  |  |
| 4 | Хлористый калий | тонн | 15,70 |  |  |
| 5 | PAC-L/PAC-R | тонн | 4,77 |  |  |
| 6 | DEXRID | тонн | 6,55 |  |  |
| 7 | BARAZAN-D PLUS | тонн | 3,45 |  |  |
| 8 | EZ-MUD | тонн | 0,14 |  |  |
| 9 | CONDET | тонн | 0,64 |  |  |
| 10 | TERMA-THIN | тонн | 2,50 |  |  |
| 11 | ENVIROSPOT | тонн | 0,80 |  |  |
| 12 | ALDACIDEG | тонн | 0,50 |  |  |
| 13 | BARADEFOAM W300 | тонн | 0,40 |  |  |
| 14 | WALL-NUT | тонн | 1,25 |  |  |
| 15 | BAROFIBRE | тонн | 1,20 |  |  |
| 16 | DEXRID | тонн | 0,061 |  |  |
| 17 | Сода кальцинированная | тонн | 2,66 |  |  |
| 18 | Сода каустическая | тонн | 1,53 |  |  |

Вода

| 18 | Вода пресная из расчета 3,64 м3/сут | м3 | 262,44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Материалы для цементирования обсадных колонн

| 19 | Цемент касса G | тонн | 117,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Хлористый кальций | тонн | 0,45 |  |  |
| 21 | Halad – 9 | тонн | 0,88 |  |  |
| 22 | CFR – 2 | тонн | 0,59 |  |  |
| 23 | HAA | тонн | 0,05 |  |  |
| 24 | Бентонит | тонн | 8,48 |  |  |

Смазка для обсадных и бурильных труб

| 25 | Смазка графитовая | кг | 185,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Смазка для обсадных труб Р-402 | кг | 57,30 |  |  |
| 27 | Лента ФУМ | кг | 0,20 |  |  |

Буровые долота и КНБК

| 28 | III-490 С-ЦВ | шт | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | III-393.7 М-TВ | шт | 2 |  |  |
| 30 | III-295.3 МС-ГАУ R-116 | шт | 3 |  |  |
| 31 | III-295.3 C-TB R-166 | шт | 5 |  |  |
| 32 | III215.9 C- ГHУ R-106 | шт | 3 |  |  |
| 33 | III-215.9 MC 3-ГАУ R-НМ | шт | 6 |  |  |
| 34 | III-215.9 СЗ-ГАУ R-53 | шт | 3 |  |  |
| 35 | Бурголовка К-212.7/80 С3 | шт | 5 |  |  |
| 36 | Бурголовка К-212.7\80 ТК3 | шт | 11 |  |  |
| 37 | Стабилизатор спиральный ф-390мм | шт | 2 |  |  |
| 38 | Стабилизатор спиральный ф-292мм | шт | 2 |  |  |
| 39 | Стабилизатор спиральный ф-214мм | шт | 2 |  |  |
| 40 | Наддолотный амортизатор ф-240мм | шт | 2 |  |  |
| 41 | Наддолотный амортизатор ф-190мм | шт | 1 |  |  |
| 42 | Центратор ф-211мм | шт | 1 |  |  |

Оснастка обсадной колонны

| 43 | Башмак БК-324 | шт | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Башмак БК-245 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Башмак БК-168 | шт | 1 |  |  |
| 46 | Обратный клапан ЦКОД 324 | шт | 1 |  |  |
| 47 | Обратный клапан ЦКОД 245 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Обратный клапан ЦКОД 168 | шт | 1 |  |  |
| 49 | Пробки разделительные ИВЦ 324 | шт | 1 |  |  |
| 50 | Пробки разделительные ИВЦ 245 | шт | 1 |  |  |
| 51 | Пробки разделительные ИВЦ 168 | шт | 1 |  |  |
| 52 | Центраторы ЦЦ 245\295-320-1 | шт | 20 |  |  |
| 53 | Центраторы ЦЦ 168\216-245-1 | шт | 53 |  |  |
| 54 | Турбулизатор ЦТ 168\212-216 | шт | 10 |  |  |
| 55 | Скребки 168/216 | шт | 20 |  |  |

ТСМ

| 56 | Масло МТОГ 2-дизельное | тонн | 7.50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | дизтопливо | тонн | 152.13 |  |  |

Труба обсадная

| 58 | Труба обсадная 426х10Д | тонн | 3.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Труба обсадная 323.9х9.5Е | тонн | 34.24 |  |  |
| 60 | Труба обсадная 244.5х8.9Е | тонн | 96.94 |  |  |
| 61 | Труба обсадная 168.3х8.9Е | тонн | 100.66 |  |  |
| 62 | Труба обсадная 168.3х10.6Е | тонн | 0.85 |  |  |
|  | Итого материалы |  |  |  |  |
| 63 | Прочие материалы (3%) |  |  |  |  |
|  | Всего по расходу материалов |  |  |  |  |

Испытание скважины.

Подготовительные работы, перед испытанием.

Выгрузка и укладка НКТ на стеллаже. Типоразмер НКТ указан в табл.10.4

Отвертывание предохранительных колец и панелей с НКТ, удаление смоляных пробок с зачистки резьбы.

Шаблонирование и замер длины НКТ.

Установка и опрессовка фонтанной арматуры (ФА) на усьте скважины. Тип ФА указан в табл.9.17.Давление опрессовки ФА равно пробному давлению.

Монтаж и обвязка ФА выкидными линиями.

Демонтаж ФА до верхнего фланца крестовины.

Шаблонирование эксплутатционной колоны с целью проверки проходимости подземного оборудования и геофизических приборов. Замена водыв скважине на перфорационную жидкость.

ПЗР к спуску и подъему НКТ с шаблоном.

Спуск НКТ с шаблоном до забоя.

Промывка водой в 1 цикл.

Смена воды в скважине на пластовую воду плотностью 1.10 г/см3 с добавкой .0,5%ОП-10.

Перфорация обсадной колонны.

Установка противовыбросовой задвижки на устье скважины со штурвалом и защитным щитом.

Опрессовка устья скважины на давление опрессрвки эксплутационной  колонны.

Привязка интервала перфорация методом РК (НГК.)

Кумулятивная перфорация. Типы перфораторов и плотность прострела указана в табл.4.11.После каждого подъема перфоратора доливать скважину до устья пластовой водой плотностью1,10 г/см3, для чего иметь запас в количестве 30% от объема скважины. На все время перфорации предусмотреть наличие на скважине дежурного цементировочного агрегата.

Снятие противовыбросовой задвижки с устья скважины.

Вызов притока.

ПЗР к спуску НКТ.

Спуск НКТ с воронкой на нижнем конце до забоя. Оборудование НКТ пусковыми муфтами или клапанами и глубины их установки производиться по согласованию с Заказчиком .

Обратная промывка скважины пластовой водой плотностью 1,10 г/см3 в 1 замкнутый цикл. Для очистки забоя и зоны перфорации.

Подъем НКТ на 5-15м выше верхних отверстий перфорации.

Проверки прохода в НКТ отбивка забоя шаблоном с помощью АзинМАШ-8 в присутствии представителя Заказчика.

Установка и опрессовка ФА.

Демонтаж буровой установки.

Обвязка ФА со шлейфом нефтесборного коллектора-производителя силами Заказчика.

Создание депрессия на пласт двухфазной пеной.

Закачка в скважину через межтрубное пространство пенообразующей жидкости 0,5%-него водного раствора ОП-10 (по сухому веществу) с одновременной подачей воздуха от передвижного компрессора высокого или низкого давления (УПК-80, СД-9, ДК-9М, ПР-10М и др.) через эжектор ЭЖГ-1 консрукции ВНИИКРнефть – первый цикл.
	Самоизлив пены из трубного и межтрубного пространства в течении 1,5 час.

Закачка в межтрубное пространство пенообразующей жидкости с одновременной подачей воздуха через эжектор по –второй цикл (производиться в случае использования компрессора низкого давления).

Ожидание притока с самоизливом пены через трубное и межтруное пространство в течении 12 часов.При отсутствии фонтанирования после окончания самоизлива пены произвести гашение ее в НКГ залифчерез буфер ФА 20 л пеногасителя (триксан и др.),после чего производить контрольные замеры уровня с помощью АзинМАШ-8. Количество замеров – не менее четырех через каждые 2 час.

Примечание : 1. При испытании скважин в зонах с заранее известными нефонтанирующими притоками создание депрессии на пласт двухфазной пеной по 10.4.9. производится с буровой установки с использованием ее собственного компрессора,после осуществляется демонтаж буровой установки.

2.Допускается создавать депрессию на пласт путем понижения уровня жидкости в скважине с помощью передвижного компрессора УКП-8-80 или аэрацией.

Освоение и очистка призабойной зоны.

Отработка фонтанирующей скважины через штуцер до полной очистки призабойной зоны от механических примесей,воды и фильтра бурового раствора (диаметр штуцера в зависимости от дебита, по согласованию с Заказчиком) в течении 8 часов.

Примечания:После полной очистки скважины от промывочной (пенообразующей) жидкости, которую сбрасывают в специальные емкости, продукция пласта должна направляться в нефтесборную сеть.

Гидродинамические исследования.

# Сводный  сметный  расчет

Площадь (месторождение)

Вид монтаж

| №№ п/п | №№ сметных расчетов, другие обосновывающие источники | Наименование работ и затрат | Базовая стоимость в рублях |  | Стоимость с индексом в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямые затраты | в т.ч основн з/плата | Прямые затраты | в т.ч основн з/плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

А.глава 1. Подготовительные работы к строительству скважины.

| 1 | 1.1 | Подготовка площадки, строительство подьезного пути, трубопроводов, линии электропередач и другие. | 8993 | 506 | 288459 | 16230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Транспортировка грузов при подготовительных работах, 108,0% от прямых затрат | 9712 |  | 311522 |  |
| 3 | 1.1 | Разборка трубопроводов, линий электропередач и другие | 4753 | 325 | 152457 | 10425 |
| 4 |  | Транспортировка грузов при разборке трубопроводов, линий электропередач, 108,0% от прямых затрат | 5133 |  | 164646 |  |
| 5 |  | Итого по главе 1(1+2+3+4) | 28591 | 831 | 917084 | 26655 |
| 6 | 1.1 | Возврат материалов | 2766 |  | 88722 |  |

Глава 2. Строительство и разборка (передвижка)вышки,привышечных сооружений, монтаж и демонтаж бурового оборудования.

| 7 | 2.1 | Строительство и монтаж | 39905 | 2928 | 1279993 | 93918 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Транспортировка грузов при строимонтажных работах, 108,0% от прямых затрат | 43097 |  | 1382379 |  |  |
| 9 |  | Разборка и демонтаж, 20% от строимонтажных работ | 7981 | 586 | 255999 | 18797 |  |
| 10 |  | Транспортировка грузов при разборке и демонтаже, 108,0% от прямых затрат | 8619 |  | 276463 |  |  |
| 11 |  | Итого по главе 2(7+8+9+10) | 99602 | 3514 | 3194834 | 112715 |  |
| 12 |  | Дополнительные затраты при производстве строительных монтажных работ в зимнее время, 2,79% | 2779 |  | 89139 |  |  |
| 13 |  | Итого по разделу А (5+11+12) | 130972 | 4345 | 4201057 | 139370 |  |
| 14 | 1867-63/15 | Накладные расходы (25%) по главам 2+2 и пункту 12 | 32743 |  | 1050265 |  |  |
| 15 |  | Плановые накопления (0%) по пунктам 13+14 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | 1867-63/15 | Вахтовая надбавка (10,8%) по пунктам 13+14+15 | 17681 |  | 567136 |  |  |
| 17 |  | Всего по разделу А | 181396 | 4345 | 5818458 | 139370 |  |

Б. Глава 2И. Монтаж и демонтаж установки для испытания скважин

| 18 | 2.2 | Монтаж установки для испытания скважин | 2175 | 400 | 69765 | 12830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Транспортировка грузов при монтаже установки для испытания скважин 84,65% от прямых затрат | 1841 |  | 59052 |  |
| 20 |  | Демонтаж установки для испытания скважин. 20%монтажа | 435 | 80 | 13953 | 2566 |
| 21 |  | Транспортировка грузов при демонтаже установка для испытания скважин 84,65% от прямых затрат | 368 |  | 11804 |  |
| 22 |  | Итого по главе 2И (18+19+20+21) | 4819 | 480 | 154574 | 15396 |
| 23 | П.6.2 Прил.12 | Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в земнее время, 2,79% | 134 |  | 4298 |  |
| 24 |  | Итого по главе Б(22+23) | 4953 | 480 | 158872 | 15396 |
| 25 | 1867-63/15 | Накладные расходы (25%) по главе 2И | 1238 |  | 39710 |  |
| 26 |  | Плановые накопления (0%) по пунктам 24+25 | 0 |  | 0 |  |
| 27 | 1867- 63/15 | Вахтовая надбавка (10,8%) по пунктам 24+25+26 | 669 |  | 21459 |  |
| 28 |  | Всего по разделу Б | 6860 | 480 | 220041 | 15396 |

Д.Глава 3. Бурение и крепление скважины

| 29 | 3.1 | Бурение скважины | 156862 | 2832 | 5031506 | 90839 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Амортизация бурового оборудования при бурении и креплении | 20392 |  | 654094 |  |
| 31 | 3.2 | Крепление скважины | 245592 | 2214 | 7877609 | 71016 |
| 32 |  | Транспортировка грузов при бурении и креплении скважины, 57,4% от прямых затрат | 242714 |  | 7785294 |  |
| 33 |  | Итого по главе 3(29+30+31+32) | 665560 | 5046 | 21348503 | 161855 |

Глава 4. Испытание скважины на продуктивность.

|  | 4.1 | Испытание скважины испытателем пластов на бурильных рубах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 4.4 | Испытание скважины на продуктивность | 5514 | 1505 | 176867 | 48274 |
|  |  | В том числе: первый объект | 5514 | 1505 | 176867 | 48274 |
|  |  | Последующие объекты | 0 |  |  |  |
|  |  | Стоимость одних суток испытания | 1401 |  | 44938 |  |
|  |  | В том числе: первый объект | 1246 |  | 39967 |  |
|  |  | Последующие объекты |  |  |  |  |
| 35 |  | Амортизация бурового оборудования при испытании на продуктивность в эксплутационной колонне | 1423 |  | 45644 |  |
|  |  | В том числе: первый объект |  |  |  |  |
|  |  | Последующие объекты |  |  |  |  |
| 36 |  | Итого по главе (34+35) | 6937 | 1505 | 222511 | 48274 |
|  |  | В том числе: первый объект | 6937 | 1505 | 222511 | 48274 |
|  |  | Последующие объекты |  |  |  |  |
| 37 |  | Транспортировка грузов при испытании скважины в колонне, 84,65% от прямых затрат | 5872 |  | 188350 |  |
|  |  | В том числе: первый объект | 5872 |  | 188350 |  |
|  |  | Последующие объекты |  |  |  |  |
| 38 |  | Итого по главе 4.4 (36+37) | 12809 | 1505 | 410861 | 48274 |
|  |  | В том числе: первый объект | 12809 | 1505 | 410861 | 48274 |
|  |  | Последующие объекты |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 4 (4.1+4.4) | 12809 | 1505 | 410861 | 48274 |

Глава 5. Промыслов о геофизические работы

|  |  | Расчет эксплуатации котельной установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Справка | Промыслов о геофизические работы, 24,0% от суммы глав 3+4 | 162809 |  | 5222261 |  |
| 40 |  | Итого по главам (3+4+5) | 841178 | 6551 | 26981626 | 210129 |

Глава 6. Накладные расходы.

| 41 | 1867-63/15 | Накладные расходы по итог глав 3-5 (25%) | 210295 |  | 6745422 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | Итого по главам (3+4+5+6) | 1051473 | 6551 | 33727048 | 210129 |

Глава 7. Плановые накопления.

| 43 |  | Плановые накопление на итог глав 3-6 (0%) | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | Итого по главам (3+4+5+6+7) | 1051473 | 6551 | 33727048 | 210129 |
| 45 | 1867-63/15 | Вахтовые надбавки на итог глав 3-7 (10,8%) | 113559 |  | 3642518 |  |
| 46 |  | Итого по разделу Д | 1165032 | 6551 | 37369566 | 210129 |
| 47 |  | Итого по разделам А+Б+Д | 1353288 | 11376 | 43408065 | 364896 |

Глава 8.. прочие работы и затраты.

| 48 | расчет | Отвод земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | расчет | Возмещение земелепользователям убытков, причиненных временным занятием земельных участков с К=12 | 36 |  | 1160 |  |
| 50 | Справка | Передвижной характер работы (1,34% от итога глав1-7) | 18134 |  | 581666 |  |
| 51 | Справка | Премия рабочим (6,5% от итога глав1-7) | 87964 |  | 2821533 |  |
| 52 | Справка | Безводность (5,91%от итога глав 1-7) | 79979 |  | 2565406 |  |
| 53 |  | Итого доплат: | 186113 |  | 5969765 |  |
| 54 | п.9 прил.1 | Лабораторные работы (0,15% от итогов глав 3-4) | 1018 |  | 32653 |  |
| 55 | расчет | Транспортировка вахт автотранспортом | 7019 |  | 225148 |  |
| 56 | 9.2. | Топографо-геодезические работы | 645 |  | 20689 |  |
| 57 | проект | Скважина на воду |  |  |  |  |
| 58 | проект | Охрана окружающей среды | 26591 | 340 | 852933 | 10906 |
| 59 | проект | В том числе биологическая рекультивация | 5378 |  | 172505 |  |
| 60 | проект | В том числе техническая рекультивация | 162 |  | 521973 |  |
|  |  | В том числе экологическии налог | 3225 |  | 103445 |  |
|  |  | В том числе контроль за охраной окружающей среды | 1715 |  | 55010 |  |
|  |  | В том числе возврат | 486 |  | 15589 |  |
| 61 |  | Итого по главе 8 | 221386 | 340 | 7101188 | 10906 |
| 62 |  | Итого по глове 1-8 | 1574674 | 11716 | 50509253 | 375802 |
| 63 |  | Итого по главам 1-8 за вычетом пункта 55 | 1567655 | 11716 | 50284105 | 375802 |

Глава 8. Авторский надзор.

| 64 | п.10 прил | Авторский надзор (0,2% от итога глав 1-8 без п.55) | 3135 |  | 100558 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | Итого по главам 1-9 без пункта 55 | 1570790 | 11716 | 50384663 | 375802 |

Глава 10. Проектные работы.

| 66 | расчет | Проектные работы | 3766 |  | 120798 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по главам 1-10 без пункта55 | 1574556 | 11716 | 50505461 | 375802 |
| 67 | П4.9 инст | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5%от итога глав 1-10 без пункта 55) | 78728 |  | 2525279 |  |
| 68 |  | Итого по сводному сметному | 1653284 | 11716 | 53030740 | 375802 |
| 72 |  | Отчисления в фонд социального страхования 26% от фонда зарплаты | 3046 |  | 97703 |  |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 1656330 | 11716 | 53128443 | 375802 |

5. Охрана недр и окружающей среды

НГДУ  “Кульсарымунайгаз“ разрабатываются восемь  месторождений: Кульсары, Косчагыл, Тюлюс, Акинген, Терень-Узюк, Каратон + Кошкимбет, Кисимбай, Аккудук.

На  этих  месторождениях  функционируют  три  цеха  по  добыче  нефти:

1). Косчагыл  (Косчагыл, Кульсары, Акинген, Тюлюс),

2). Терень-Узюк  (Терень-Узюк, Каратон+Кошкимбет),

3). Кисимбай (Кисимбай, Аккудук).

Месторождение  Тажигали, ранее  находившееся  в  разработке, затоплено в 1989 г. нагонными  водами Каспийского моря и  с 1 июня 1989 года  в  целях  предотвращения  загрязнения, находится  в  консервации.

За 12 месяцев  2004 года  по  НГДУ при  плане  238200 тн, фактически добыто 241100 тн  нефти что составляет-101,2%. За 1квартал 2005г  при плане 58400 тн нефти добыто 58500тн, с начала разработки 32936,598 тыс.тн нефти.  Добывающий фонд 351 скважин, нагнетательный фонд 96 скважин, контрольные 50скв. Водозаборные 4 скв.

На 01.04.2005г фонд ликвидированных скважин по НГДУ «Кульсарымунайгаз» составил 555.

На 2005г фонд скважин в ожидании ликвидации составляет 208.

За все время работ, производимых по ликвидации скважин, материалы ни разу не проходили государственную экологическую экспертизу и согласование работ в органах по охране окружающей среды.

Месторождение Косчагил, действует с 1935г.

Общий фонд скважин 63, из них:

1. Добывающий фонд-38скв.

а) действующий-38скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- 5скв.

а) действующий-  5скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- нет.

г) в обустройстве – нет.

3. Контрольный фонд-20скв.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила 1125 тн, против проектного 5490   , выполнение  20,5  %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 5173,941 тыс. тн, против проектного  5336,99 тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила 40500м3, против проектного  339000  м3.

Всего за период действия закачка воды составила 15889,177 тыс. м3, против проектного 21897,0 тыс.м3.

Компенсация отбора составили  15,0%.

Обводненность на конец 2004 года составили 97,4%, против проектной 98,5  %.

Добыча нефтяного газа- нет.

Коэффициент нефтеизвлечения составило    0,3    , против проектного 0,32.

В 2005 г. введение новых скважин  по месторождению Косчагил не предусмотрено.

Месторождение Кульсары разрабатывается с 1939г.

Общий фонд скважин 29, из них:

1. Добывающий фонд-17скв.

а) действующий- 17скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- 4скв.

а) действующий-  4скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- нет.

г) в обустройстве –  нет

3. Контрольный фонд- 8скв.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  575 тн, против проектного 2495тн , выполнение  23,0   %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 6404,773 тыс. тн против проектного 6482,695  тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила  31500 м3, против проектного 133841 м3.

Всего за период действия закачка воды составила 10970,830 тыс. м3, против проектного 12883,84  тыс.м3.

Компенсация отбора составили  24,2 %.

Обводненность на конец 2004 года составили 98,1%, против проектной  99,1 %.

Добыча нефтяного газа- нет.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,48 , против проектного  0,53.

В 2005 г.не предусмотрено введение новых скважин  по месторождению Кульсары

Месторождение Тюлюс разрабатывается с 1958г.

Общий фонд скважин 15, из них:

1. Добывающий фонд-7скв.

а) действующий- 7скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- 8скв.

а) действующий-  8скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- нет.

2г) в обустройстве –  нет

3. Контрольный фонд-  нет.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  650 тн, против проектного  1002тн , выполнение 64,9  %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 540,624 тыс. тн против проектного  589,443  тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила  63000 м3 против проектного  55450   м3.

Всего за период действия закачка воды составила 2146,245 тыс. м3, против проектного 2385,45 тыс.м3.

Компенсация отбора составили 32,0 %.

Обводненность на конец 2004 года составили 96,4%, против проектной  98,1 %.

Добыча нефтяного газа- нет.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,3 , против проектного  0,32.  .

В 2005 г.не предусмотрено введение новых скважин  по месторождению .

Месторождение Акингень разрабатывается  с 1992г.

Общий фонд скважин 23, из них:

1. Добывающий фонд- 23скв.

а) действующий- 23скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- нет

3. Контрольный фонд- нет

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  14650 тн, против проектного  14795тн  , выполнение  99,0  %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 294,798 тыс. тн против проектного 293,895 тыс.тн.

Закачка воды  -нет

Обводненность на конец 2004 года составили 71,5%, против проектной  76,9 %.

Добыча нефтяного газа за 1 квартал 317985м3, против проектного 683068   м3, с начала разработки 4306,965м3.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,139, против проектного  0,28.

В 2005 г. предусмотрено введение 3 добывающих  новых скважин  по месторождению.

Месторождение Терень-Узюк в эксплуатации с 1956г.

Общий фонд скважин 277, из них:

1. Добывающий фонд- 211скв.

а) действующий- 209скв

б) бездействующий- 2 скв.

2. Нагнетательный  фонд- 55скв.

а) действующий-  46скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- 9скв..

2г) в обустройстве – 6скв.

3. Контрольный фонд- 11скв.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  20470 тн, против проектного 29190, выполнение   70,1 %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 12895,452 тыс. тн против проектного  13765,3     тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила  1153,350тыс. м3 против проектного 1544,340 тыс. м3.

Всего за период действия закачка воды составила 89529,363 тыс. м3, против проектного 119708,34 тыс.м3.

Компенсация отбора составили  35,6 %.

Обводненность на конец 2004 года составили 98,3%, против проектной  98,4 %.

Добыча нефтяного газа - нет.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,35 , против проектного  0,4.  .

В 2005 г. предусмотрено введение 3 новых нагнетательных скважин  по месторождению.

Месторождение Каратон  в эксплуатации с 1949г.

Общий фонд скважин 52 , из них:

1. Добывающий фонд-30скв.

а) действующий- 30скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- 18скв.

а) действующий-  9скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- 9скв..

2г) в обустройстве –  6скв.

3. Контрольный фонд- 4скв.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  1870 тн, против проектного 11980тн, выполнение 15,6  %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 5224,250 тыс. тн против проектного  6324,08 тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила  144000 м3 против проектного 403280  м3.

Всего за период действия закачка воды составила 9012,02 тыс. м3, против проектного 23028,28  тыс.м3.

Компенсация отбора составили  9,9 %.

Обводненность на конец 2004 года составили 98,4%, против проектной  97,8 %.

Добыча нефтяного газа- нет.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,396 , против проектного  0,508.

В 2005 г.не предусмотрено введение новых скважин  по месторождению .

Месторождение Кисимбай  разрабатывается с 1993г.

Общий фонд скважин 29 , из них:

1. Добывающий фонд-14скв.

а) действующий- 14скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд- 6скв.

а) действующий-  6скв

б) в простое  нет

в) бездействующий- нет.

2г) в обустройстве –  нет

3. Контрольный фонд- 5скв.

4. Водозаборные – 4скв..

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  11716 тн, против проектного 12080, выполнение  97,0  %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 827,869 тыс. тн против проектного  1033,48   тыс.тн.

Закачка воды за 1 квартал 2005 года составила  27000 м3 против проектного 30250  м3.

Всего за период действия закачка воды составила 557,672 тыс. м3, против проектного 567,85 тыс.м3.

Компенсация отбора составили  47,2 %.

Обводненность на конец 2004 года составили 43,3%, против проектной  46,9 %.

Добыча нефтяного газа за 1 квартал 1019,292 тыс.м3 против проектного1058,63  тыс. м3, с начала разработки –52356,113 тыс.м3, против проектного  51401,0тыс. м3.

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,17 , против проектного  0,4.  .

В 2005 г. предусмотрено введение 2 новых добывающих скважин  по месторождению Кисимбай

Месторождение Аккудук действует с 1995г.

Общий фонд скважин   10, из них:

1. Добывающий фонд- 8скв.

а) действующий- 8 скв

б) бездействующий-нет

2. Нагнетательный  фонд-  нет

а) действующий-  нет

б) в простое  нет

в) бездействующий- нет.

2г) в обустройстве –  нет

3. Контрольный фонд- 2скв.

4. Водозаборные – нет.

Добыча за 1 квартал 2005 года составила  7444 тн, против проектного 7340, выполнение   101,4     %.

Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 534,467 тыс. тн против проектного 526,152   тыс.тн.

Закачка воды – не произведена

Обводненность на конец 2004 года составили 55,1%, против проектной  84,2 %.

Добыча нефтяного газа  за 1 квартал 2005 г.29776 м3,  против проектного 172490 м3, с начала разработки 7250,696тыс. м3, против проектного 19834,0     тыс. м3

Коэффициент нефтеизвлечения составило 0,34 , против проектного  0,4.

В 2005 г. не предусмотрено введение новых скважин  по месторождению Аккудук.

Контроль за разработкой  месторождений осуществляется гидродинамическими и геофизическими методами.

| 1 | Снятие динамограммы | 2 раз в месяц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определение Нст.; Рпл. | 1 раз в полгода |
| 3 | Определение Ндин.Рзаб. | 1 раз в квартал |
| 4 | Замер Рпл. при ПРС(неф.скв.) |  |
| 5 | Замер Рпл. Наблюдат. скв. | 1 раз в квартал |
| 6 | Замер приемистости нагнет.скв. | 1 раз в месяц |
| 7 | Замер устьевого дав.нагн.скв. | 1 раз в 3 дня |
| 8 | Замер Рпл. нагнет.скв. | 1 раз в полгода |
| 9 | Замер дебита скважин | 1 раз в неделю |
| 10 | Отбор устьев. проб скважин на водосодерж. | 1 раз в неделю |
| 11 | Отбор контрольн.проб нефти из скв. | 2 раза в год |
| 12 | Химический анализ проб попутной воды, в т.ч. | 1 раз в квартал |
|  | 2-х членный анализ |  |
|  | 3-х членный анализ |  |
| 13 | Физ-хим.состав закачиваемой воды | 2 раз в месяц |
| 14 | Опр.содержания нефтепродуктов солей H2S в сточной воде | 1 раз в месяц |