КІРІСПЕ

Қазақстан республикасының 2030 стратегиялық даму бағдарламасында атап көрсетілгендей, экономикалық және әлеуметтік даму бағытындағы басты мәселелердің бірі автотранспорт құралдарын тиімді пайдалану, жолаушыларды тасымалдау қызметтерін арттыра отырып жол қозғалысықауіпсіздігін жоғарылату. Осы аталған мәселелерді тиімді орындау жол қозғалысын жетілдіру, жол апаттары себептерін зерттеу және жол апаттарын болдырмау, алдын алу іс-шараларын орындау арқылы мүмкін.

Осы аталған жұмыстар ЖКО сараптау процесінде орындалады және ол соттық сараптау ісімен тікелей байланысты. ЖКО сараптау әрбір орын алған ЖКО арнайы кәсіби мамандардың қатынасуымен, техника мен құрал-жабдықтарды қолдана отырып әрбір себепті аспекталары мен элементтерін гкжей-текжейлі ғылыми техникалық зерттеулердің кешенді әдістемелері. Сараптау түрлі білім салалары бойынша ақпараттарды қолдануды талап етеді.

Жол көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыру стихиялық, энтропиялық процесстерді жоя отырып ұйымдастырушылық және ережелерді қатаң сақтау мәселелерімен тікелей байланысты. Жол көлік оқиғаларының жүйелері бойынша алып қйрастыратын болсақ, «Адам-транспорттық құрал-жол-қоршаған орта» ЖКО шекті жүйесі болып табылады. ЖКО зерттеуде екі әдістеме қолданылуы мүмкін: ықтималдылық және детерминациялау. Бірінші аталмыш әдістемеде ЖКО кезеңінде пайда болатын көптеген факторлардың статистикалық заңдылықтары қарастырылады. Оның пайда болу себептері, шарттары, бағалануы. Осы әдістеме бойынша ЖКО сипаты мен санын анықтап болжауға болады. Мысаты: жолдағы транспорт құралдарының соқтығысу саны мен себептері, қала жэне аудан арасындағы ЖКО саны. Ал өзге детерминациялау эдістемесінде аймақтағы апаттар жалпылама қарастырылмайды, эрбір ЖКО жекеше қарастырылады.

1. «ЛЕНГІР-БАЯНАУЫЛ» АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.

1.1.   Жол қозғалысын ұйымдастыру шараларының негізгі

бағыттары.

Қазақстан Республикасының «Жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы» Заңында жол қозғалысын ұйымдастыру түсініг жолдарда қозғалысты басқару жөнінде жол қозғалысын ұйымдастыру-техникалық, ұйымдастыру-құқықтық шаралардың және реттеу іс-қимылдарының кешені ретінде анықталған.

Жалпы жол қозғалысын ұйымдастыру-бүл инженерлік-техникалық және ұйымдастыру шараларының көмегімен пайдаланудағы жол-көше жүйесінде транспорт құралдарының және жаяу жүргіншілердің жеткілікті дәрежеде жылдам, қауіпсіз және ыңғайлы қозғалысы үшін қажетті жағдайлар жасау. Бұл іс-қимылдың арасындағы анық шекараларды белгілеу оңай шаруа емес, себебі аталған шаралардың ауқымы өте кең болуы мүмкін. Мұнда жол-көше жүйесінің жекелеген элементтерін қайта жабдықтау, жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарын орнату, жол қозғалысын автоматтық басқару жүйесін енгізу, бағыттық жолаушылар тасымалдау транспортының қозғалыс кестесіне өзгерістер енгізу және қозғалысқа әр түрлі шектеулер енгізу шаралары кіреді.

ЖАЖО жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған барлық іс-әрекеттер қандай да бір мекеменің немесе ведомстваның құзырында ғана шоғырлануы мүмкін емес. Автомобильдендіру деңгейінің өсуі салдарынан, әдетте, жергілікті деңгейде жүзеге асырылатын жол қозғалысын оңтайлы ұйымдастыруға бағытталған шаралардың маңызы артады.

«Жүргізуші - автомобиль - жол - орта» жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүргізушілер дайындау ісін жақсарту, автомобильдердің құрылымы мен техникалық күйін жетілдіру, көшелер мен жолдарды салу аясын ұлғайту және жол қозғалысы процесін ұтымды ұйымдастыру сияқты шараларды жүзеге асыру қажет.

Бұл мәселеге жүйелі түрде қарау арқылы оны екі түрлі деңгейде шешуге болады. Мемлекеттік деңгейде жол қозғалысын ұйымдастырудың заң шығарушы және басқа да нормативтік актілерді жасау, автомобильдендіруді жетілдіруді жоспарлау, осы саладағы басқару органдарының құрылымы туралы шешімдер қабылдау, жол құрылысы бағдарламасын жасау, көшелерге, жолдарға және автомобильдерге мемлекеттік стандарттарды бекіту сияқты аса маңызды проблемалар шешіледі.

Ал жергілікті әкімшіліктер мен ведомстволық деңгейде ЖАЖО күйссінің жұмыс істеуін қамтамасыз етудің практикалық сұрақтары қарастырылады. Осы мәселелердің барлығы жол полициясы басқармасының тпісті құрылымдары мен оларға бағынышты ұйымдар мен мекемелер құзырларында болып, нақты аумақ жағдайында дәйекті түрде шешіледі. Бұл бағыттар ЖАЖО жүйесінің жұмысын ұтымды ұйымдастыруға негізделген негізгі іс-шараларды қамтиды. Әсіресе, солардың ішіндегі жол-транспорт оқиғаларының салдарынан шығынға ұшырағандарға көмек беруге арналған дәрігерлік қызметтің, қозғалыс қауіпсіздігін насихаттау бойынша көпшілікке хабарлау құралдарының жұмысының, көпшілік орындарында тұрғындардың әр түрлі санаттарын жол қозғалысы ережелеріне оқытудың, сақтандыру органдарының жұмысының маңызы ерекше.

Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша инженерге жұмыс барысында білім мен ғылымның әр түрлі салаларын қамтитын үлкен ауқымдағы мәселелермен айналысуға тура келеді. Жол қозғалысының проблемаларын шешу үшін құқықтану, экономика, психология, педагогика, инженерлік ғылымдар, соның ішінде кала құрылысы, жол және автомобиль істері салаларындағы мағлұматтар қажет.

Отандық және шет елдік тәжірибелер нәтижелерін талдау және сараптау   негізінде   жол   қозғалысын   ұйымдастыру   бойынша   барлық инженерлік іс – қимылдарды  ірілендірілген жүйелер түрінде көрсетуге болады. 1(1.1 сурет).

Жол қозғалысын  ұйымдастыру  бойынша  инженерлік  қызметтер

Жол қозғалысын  зерттеу  және оның  ұйымдастырылу  деңгейі туралы мәліметтерді жинақтау

Жол – көше жүйелеріндегі  жол – транспорт оқиғалары шоғырланған  орындарды  және қауіпті  нүктелерді анықтау

Жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру  бойынша шараларды жобалау және  экономикалық негіздеу

Жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бір жерге шоғырланған және кешенді шараларын  іске асыруға  қатысуқатысу

Жол – транспорт  оқиғалары орнында,  қозғалыстың  кептелуі  кезінде, көпшілік шаралардың  өткізілу  мерзімінде жол қозғалысын  ұйымдастыруға  шұғыл  өзгерістер  енгізу

l.l.-сурет. Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-қимылдар

құрылымы.

1. Жол-көше жүйесіндегі қалыптасқан қозғалысты ұйымдастыру деңгейі туралы ақпараттар, транспорттық және жаяу жүргіншілер ағындарының қарқындылығы мен құрамы жөніндегі мәліметтер және жол қозғалысы туралы басқа да хабарламалар жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жасау үшін негіз болып табылады. Мұндай мәліметтерді, әдетте, қозғалысты ұйымдастыруды жетілдіру бойынша шаралар кешенін жасауға тапсырма берілген мекеме (жобалау, жолды пайдалану және коммуналдық) жинақтайды. Бұл мәліметтерді жинау үшін жол-көше жүйесінде және жол қозғалысын зерттеу ұйымдастырылады.

2. Қолданылып жүрген жол-көше жүйесінің бойындағы жол-транспорт және жаяу жүргіншілер ағындарының кідірісі байқалған жол бөліктерін, жолдың өткізу мүмкіндігі шектелген аймақтарын анықтау жұмыстары жол-трапспорт оқиғаларының есебі туралы мәліметтерге, жол полициясы басқармаларының Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерін бұзу туралы ақпараттарына, жол-көше жүйесінің жекелеген бөліктерінің откізу мүмкіндіктерін бағалау нәтижелеріне және қозғалу лабораториясы көмегімен жүргізілген қозғалыс жағдайларын зерттеу есептеріне негізделеді. Жол-көше жүйесінің қауіпті орындарын анықтау жұмыстарын, жүйелі түрде, белгіленген аймаққа немесе жол бөлігіне қызмет көрсететін жол полициясының тиісті бөлімдері атқаруы тиіс. Ал жолдардың өткізу мүмкіндіктерін бағалау жұмыстарын жол полициясы басқармасымен қатар жол қозғалысын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеуге тапсырма алған мекеме де жүргізеді.

3. Жол-көше жүйесінің жағдайы, жол қозғалысын ұйымдастыру деңгейі, жол-транспорт оқиғалары туралы және олардың шоғырланған орындары жайлы мәліметтерге  сүйене  отырып,  тиісті  техникалық-экономикалық негіздеу арқылы, жол қозғалысын ұйымдастыру жобалары жасалады. Берілген тапсырмалар мен қойылған міндеттерге байланысты жоба не белгілі бір жергілікті жер бөлігі үшін (көше қиылысы, жол бөлігі), немесе қала үшін, автомомбиль жолдары, қала көшелері үшін жасалуы мүмкін. Добаны жасау үшін тапсырма тек қана арнайы жобалау мекемесіне беріледі. Ал жобалау тапсырмасын,  әдетте, жергілікті әкімшіліктердің тиісті бөлімдері,  сол аймаққа немесе жолға қызмет көрсететін жол полициясы органдарымен бірге, жасайды.

4. Жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша қабылданған іс-шараларды іске асыру жұмысына тікелей қатысу қажет болған жағдайда жобалау шешімдеріне өзгерістер енгізуге және оларды тәжірибе барысында тексеруге мүмкіндік береді.

Қозғалысты ұйымдастыру бойынша кез-келген шараны тағайындау мен іске асыру жол қозғалысының барлық мүшелерінің тәртібін реттейтін белгілі бір ережелердің бар болуын есепке алады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерін жол қозғалысын ұйымдастырудың негізі деп есептеу қабылданған. Жол белгілері мен таңбалары, бағдаршамдық реттеу қозғалысты ұйымдастырудың оңтайлылығын қамтамасыз ететін қосымша және аса маңызды құралдар болып табылады.

5. Жол қозғалысын ұйымдастыруға шұғыл өзгерістер енгізу қажеттігі әр түрлі көпшілік шараларды өткізу барысында және жол-көше жүйесінің кейбір жекелеген бөліктерінде транспорт құралдарының кептелуі байқалған жағдайда, жол-транспорт оқиғалары тіркелген орындарда, жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында туындайды. Әдетте, көпшілік шараларының өткізілу орындары алдын-ала белгіленіп қойылады, сондықтан қозғалысты ұйымдастыру қызметтерінің қолында, тиісті мекемелер мен ұйымдармен келісілген, уақытша жабылатын көшелер мен жолдарды айналып өту схемасы болуы тиіс. Жалпы, жол қозғалысын ұйымдастыруды өзгерту және оны жүзеге асыру жол полициясы қызметтеріне тапсырылды.

1.2. «Ленгір - Баянауыл» автомобиль жолының ЖТО талдау

Жол-транспорт оқиғасы-көлік құралының жол бойымен қозғалысы кезінде және оның қатысуы процесінде туындайтын, адамдар қаза тапқан немесе жарақат алған, көлік құралдары, ғимараттар, жүктер бүлінген, не өзге де материалдық зиян келтірілген оқиға.

Жол-транспорт оқиғаларын есепке алу жүйесінің аясында транспорт құралдары қатарына автомобильдер, мотоцикльдер, мотороллерлер, мопедтер, аспалы қозғалтқышты велосипедтер, тракторлар және өздігінен жүретін машиналар, олардың қозғалтқышының қуаты мен жоғары жылдамдықтарына байланыссыз, жатқызылады.

Бірақ мемлекеттің статистикалық есеп беруге тек қана адам өлімі мен дене жарақаттарына жол берілген жол-транспорт оқиғалары енгізіледі. Басқа жол - транспорт оқиғалары туралы мәліметтер мемлекеттік есеп беруге қосылмайды. Олар аумақтар деңгейінде жинақталып, сарапталады.

Жалпы жол-транспорт оқиғаларының есебін ішкі істер органдары, транспорт құралдары бар мекемелер мен ұйымдар, министрліктер мен ведомствалар, автомобиль жолдарын мемлекеттік басқару органдары жүргізеді. Сонымен бірге медициналық мекемелерде жол-транспорт оқиғалары нәтижелерінде зардап шеккендер есебі жүргізіледі.

Әр бір жол-транспорт оқиғасын талдау барысында осы оқиғаның пайда болуына тікелей себепші болуы мүмкін төрт негізгі фактор зерттеледі. Бұл ең әуелі жүргізуші, оның денсаулық, кәсіби шеберлігі, қызметтік мінездеме, іс-әрекеттері және қимылдары. Сосын жол жағдайлары мен шарттары тексеріліп, анықталады. Жол-транспорт оқиғасына қатынасушы транспорт құралдарының техникалық жағдайлары мен конструктивтік ерекшеліктері де басты орын алады. Ал ең соңында, жүргізуші мен аигомобильдің жұмысын ұйымдастыру мәселесі мұқият тексеріледі.

Жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелерінің қорытындыларында жүргізушінің немесе қозғалыстың басқа мүшесінің қандай белгіленген нормалар мен ережелерді бұзғандығы, мекеменің немесе басқа ұйымдардың жұмысындағы жол-транспорт оқиғасын тудырған кемшіліктер көрсетіліп, оларды жою жөніндегі ұсыныстар берілген қызметтік тексеру актісі, оқиғаның толық талдауы болып табылады.

Жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелері мекеменің жиналыстарында талкыланады, ал ұсынылған шаралар қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің тоқсандық жұмыс жоспарына енгізіледі және бұйрықпен жарияланады. Бірақ, тек қана белгілі бір жол-транспорт оқиғасын немесе қозғалыс ережесін бұзуды талдау сол оқиғаның ғана себептерін анықтауға мүмкіндік береді де, ол бойынша оқиғалардың алдын алу бағытындағы мекеменің барлық жұмыстарын ұйымдастыруға немесе автотранспорт мекемесінің осы саладағы жұмыстарын бағалауға болмайды. Сондықтан белгілі   бір   уақыт   аралығындағы   тіркелген   барлық   жол-транспорт оқиғаларына талдау жүргізген тиімді. Белгілі бір есеп беру мерзіміндегі шеккен оқиғалар санының, материалдық шығындар көлемінің және зардап шеккен адамдар санының өзгерісін белгілеуге мүмкіндік береді. Және өткен жылдардағы мәліметтермен салыстыруға болады.

Жол-транспорт оқиғаларын талдауға қажетті мәліметтер көрсетілген бағыттар бойынша оқиғаларды тіркеу журналынан, қызметтік тексеру актілерінен және қозғалыс ережелерін бұзу журналынан алынады. Ол мәліметтер оқиғаларды талдаудың ерекше журналына енгізіледі. Алғашқы кезектете  әр бір ай сайынғы оқиғалардың саны, түрлері және зардаптары анықталады. Сонан соң, оқиғалар себептері бойынша ( жылдамдықты асыру, сол жақпен жүру, техникалық ақаулар, қауіпсіз ара қашықтарды сақтамау және т.б.2 бөлінеді. Жол-транспорт оқиғаларына қатынасқан жүргізушілер құрамы кәсіби шеберлігі, еңбек стажы және жасы бойынша топтарға бөлінеді. Сонымен қатар жол-транспорт оқиғалары тіркелген уақытына байланысты апта күндері және тәулік сағаттары, жол және ауа-райы жағдайлары бойынша тоқталады.

Жалпы жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелері әр түрлі кестелер, диавграммалар, схемалар және графиктер түрінде беріліп, мекемедегі оқиғалар туралы көрнекі түрде ұсынылады. Оқиғаларды талдау нәтижелері бойынша қозғалыс қауіпсіздігі қызметі жол-транспорт оқиғаларының алдын алу бойынша шаралар дайындайды және орындауды жоспарлайды.

Берілген жол-көше жүйесіндегі апаттылық жағдайын сараптау үшін Оңтүстік Қазақстан облыстық Жол полициясы басқармасының «Жол-транспорт оқиғаларын есептеу карточкалары» пайдаланылады. 1.1 кестеде 2002-2006 жылдар арасындағы жол-транспорт оқиғаларының саны, жарақаттанғандар мен қайтыс болған азаматтар саны көрсетілген.

1.1. кесте

| № | Аталуы |  |  | Жылдар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | ЖТО саны | 23 | 28 | 29 | 31 | 31 |
| 2 | Жарақаттанғандар | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 3 | Қайтыс болғандар | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Жоғарғы кестеден көрініп отырғандай 2002-2006 жылдар арасында ЖТО жалпы саны мен олардың барысында жәбірленушілер саны жылдан-жылға арту үстінде.

ЖТО сандық жағынан сараптау үшін ЖТО ауырлық деңгейін қолданған тиімді нәтиже береді. ЖТО ауырлық деңгейі

Кт = nқ /nж,	(1-1-)

мұндағы 	nқ -қайтыс болғандар саны;

nж -жарақаттанғандар саны.

ЖТО ауырлық деңгейін есептеу нәтижелері № 1.2. кестеде келтірілген.

1.2.-кесте.

| Аталуы |  |  | Жылдар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 |
| Кт | 0,28 | 0,2 | 0,23 | 0,21 | 0,25 |

Ауырлық деңгейінің мәні Кт төмен болған сайын ЖТО ауырлық дәрежесі төмен болады.

1.3.-кесте.

| № | ЖТО түрлері | Жалпы саны | Пайыз есебімен, ЖТО жалпы санына шаққанда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жаяу жүргіншілерді қағу | 29 | 20,5 |
| 2 | Соқтығысу | 32 | 22,5 |
| 3 | Аударылу | 15 | 10,5 |
| 4 | Кедергіні соғу | 17 | 12 |
| 5 | Басқа да түрлері | 50 | 35 |
| 6 | барлығы | 142 | 100 |

2002-2006 жылдар аралығындағы айлар бойынша орта есеппен алынған ЖТО таралу жағдайы 1.4.-кестеде келтірілген. 1.4-кестеден көрініп отырғанындай ЖТО саны қыркүйек пен қараша аралығында көбірек орын алса, желтоқсан мен ақпан айлары аралығында төмендейді екен. Себебі қыс мезгілінде жол жағдайларының нашарлауына байланысты және транспорт құралдарының қыс мезгілінде пайдаланылмауына байланысты ЖТО саны төмендейді. Наурыз айында ЖТО санының артуы транспорт құралдарының толықтай пайдаланылуымен түсіндіріледі. Қыркүйек пен қараша аралығында ЖТО артуының тағы бір себебі транспорт құралдарының қарқындылығының жоғарылауы және жаяу жүргіншілер қозғалысының артуы.

1.4.-кесте.

Айлар бойынша ЖТО таралуы.

| № | Айлар | Авто саны | Пайыз есебімен, ЖТО жалпы санына шаққанда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Қаңтар | 2 | 1,4 |

| 2. | Ақпан | 9 | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Наурыз | 14 | 9,8 |
| 4. | Сәуір | 15 | 10,5 |
| 5. | Мамыр | 17 | 11,9 |
| 6. | Маусым | 16 | 11,2 |
| 7. | Шілде | 15 | 10,5 |
| 8. | Тамыз | 15 | 10,5 |
| 9. | Қыркүйек | 21 | 14,7 |
| 10. | Қазан | 7 | 4,9 |
| 11. | Қараша | 8 | 5,6 |
| 12. | Желтоқсан | 3 | 2,1 |
| 13. | Барлығы | 142 | 100 |

1.5.-кесте.

Тәулік сағаттары бойынша ЖТО таралуы.

| № | Тәулік сағаттары | ЖТО саны | Пайыз есебімен, ЖТО жалпы санына шаққанда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0-1 | 2 | 2 |
| 2. | 1-2 | 2 | 1,4 |
| 3. | 2-3 | - | - |
| 4. | 3-4 | - | - |
| 5. | 4-5 | - | - |
| 6. | 5-6 | - | - |
| 7. | 6-7 | 1 | 0,7 |
| 8. | 7-8 | 8 | 5 |
| 9. | 8-9 | 13 | 9,3 |
| 10. | 9-10 | 12 | 8,6 |

| 11. | 10-11 | 5 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | 11-12 | 7 | 4,3 |
| 13. | 12-13 | 8 | 6,4 |
| 14. | 13-14 | 14 | 7,8 |
| 15. | 14-15 | 13 | 9,3 |
| 16. | 15-16 | 4 | 2,8 |
| 17. | 16-17 | 6 | 4,3 |
| 18. | 17-18 | 11 | 7,1 |
| 19. | 18-19 | 13 | 10 |
| 20. | 19-20 | 5 | 3,5 |
| 21. | 20-21 | 8 | 5,7 |
| 22. | 21-22 | 6 | 5 |
| 23. | 22-23 | 3 | 1,4 |
| 24. | 23-24 | 1 | 0,7 |
| 25. | Барлығы | 142 | 100 |

ЖТО санының орын алу орындары бойынша таралу кестесінен көрініп отырғанындай, ЖТО басым бөлігі көше қиылыстары мен жаяу жүргіншілер өткелдерінде орын алады. 1.6. кестеде 2002-2006 жылдар «аралығындағы ЖТО тіркелу орындары бойынша таралуы.

1.6.-кесте. ЖТО тіркелу орындары бойынша таралуы.

| № | ЖТО тіркелген орындары | ЖТО саны | Пайыз есебімен, ЖТО жалпы санына шаққанда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көше қиылыстары | 44 | 31 |
| 2 | Жаяу жүргіншелер өткелдері | 35 | 24,6 |

| 3 | Автобус аялдамалары | 25 | 17,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Басқа да орындар | 38 | 26,7 |
| 5 | барлығы | 142 | 100 |

ЖТО пайда болу себептері бойынша таралуын сараптау нәтижесі көрсетіліп отырғанындай (1.7. кесте) ЖТО басын бөліп келей себептер нәтижесінде орын алады:

1. жол белгілерінің, таңбаларының реттеу сигналдарын орындамау;

2. ішімдік ішіп, транспорт құралын басқару;

3. жолды белгіленбеген жерлерден кесіп өту;

4. көше қиылыстарынан өту кезегін сақтамау;

5. қозғалыс жылдамдығын арттыру;

6. ішімдік ішкен жаяу жүргінші;

7. қарсы бағытқа шығу;

8. аралықты сақтамау.

1.1.- кесте. ЖТО орын алу себептері бойынша таралуы

| № | ЖТО орын алу есебі | ЖТО саны | Пайыз есебімен, ЖТО жалпы санына шаққанда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жол белгілерінің, таңбаларының реттеу сигналдарын орындамау | 23 | 16,1 |
| 2 | ішімдік ішіп, транспорт құралын басқару | 22 | 15,5 |
| 3 | жолды белгіленбеген жерлерден кесіп өту | 18 | 12,6 |
| 4 | көше қиылысыфнан өту кезегін сақтамау | 16 | 11,2 |
| 5 | қозғалыс жылдамдығын арттыру | 21 | 14,7 |
| 6 | ішімдік ішкен жаяу жүргінші | 25 | 17,6 |
| 7 | қарсы бағытқа шығу | 7 | 4,9 |

| 8 | аралықты сақтамау | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Барлығы | 142 | 100 |

1.8. -кесте  Берілген көше жол торабында ЖКО себептерін талдау.

| ЖКО негізгі себептері | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол қозғалысы ережелерінің бұзылуы | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 |
| Қанағатанарылықсыз жол жағдайлары және жол қозғалысын ұйымдастыру анықталмаған | 7 | 7 | 9 | « 8 | 12 |
| Транспорт құралдарының техникалық жарамсыздылығы | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Барлығы: | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 |

1.9.- кесте

Жүргізушілер кінәсінен болатын ЖКО себептері.

| ЖКО негізгі себептері, % | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жүргізушінің спирттік тиімдік тилуы | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Рұқсат етілген жылдамдықтан асыру | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Қарсы қозғалыс жолағына шығу және басып озу ережесін бұзу | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Қиылыстардан өту ережесін бұзу | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Басқа да жол қозғалысы ережелерінің бұзылуы | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| Барлығы | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 |

1.3. Дипломдық жобаның негізгі мақсаттары мен автомобиль жолының сипаттамасы

Дипломдық жобаның негізгі мақсаты «Ленгір –Баянауыл»	автомобиль

қолындағы қарастырылатын  КЖТ көлік құралдарының қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылатуға арналған іс-шараларды жасау болып табылады:

- қарастырылатын учаскеде соңғы 5 жылда болған ЖКО-ларды

талдау;

2) қарастырылатын  КЖТ  қауіпті  туйісу  нүктелері  мен  қозғалыс
қарқындылығын зерттеу;

3) қарастырылатын    учаскедегі    көлік    қҰралдарының    қозғалыс

қауіпсіздігін жоғарылатуға арналған іс-шараларды жасау;

4) экологиялық жағдайды зерттеу және қоршаған ортаға пайдаланған

газдардың әсерін төмендету әдістерін қарастыру;

5) қарастырылатын   автомобиль  жолының   енгізуге  Ұсынылған  іс-

шаралардың экономикалық тиімділігін анықтау.

«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолдың ені бір бағытта 4,4-5,8м.2 жер

беті 6,6м., ұзындығы 18 км, жол тегіс жергіліктен өтеді. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында қозғалыс қарқындылығы 2200 авт/тәулік. Берілген жол екінші техникалық категорияға жатады. Жол аралығында көптеген ауыл мекендер орналасқан:

Жолдың өткізу мүмкінділігі бойынша «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолы берілген техникалық категориясына сәйкес келмейді. Бірінші техникалық категория бойынша бұл жол жаңадан жобалауды талап етеді. Берілген автомобиль жолында көптеген жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдар орналасқан.

2. ЖОЛ ТРАНСПОРТ ОҚИҒАЛАРЫН ТАЛДАУ

2.1. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолындағы

5км-дегі ЖТО талдау.

Мән-жай: Екі жол көлігі реттелетін жолдың қиылысында қақтығысып қалған. А-автомобилі оңтүстік бағытта қозғалып келе жатса, В-автомобилі шығыс бағытта қозғалып келе жатқан. Соқтығысу нүктесі солтүстік стоп — сызығынан 5,5м, ал батыс стоп сызығынан 12м қашықтықта орын алған 1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-В-автомобилінің қозғалыс бағыты; 3-соқтығысу нүктесі; 4-А-автомобилі; 5-В-автомобилі;

Түсініктеме: А-автомобилінің жүргізушісі: «Мен жасыл түсті күтіп, орынымнан қалыпты қозғалғанмын, кенеттен оң жағымнан кездоейсоқ автомобиль шыға келді.» В-автомобилінің жжүргізушісі: «Мен реттелетін жолдың қиылысына қалыпты жылдамдықпен 45м қащықтықта, бағдаршамдағы қызыл түске қосымша сары түстін қоса жанғанын байқадым. Жолдың қиылысына автобустың екі корпусы қалғандай шамада, жасыл түсті жарық жанды. Осы сэттегі менің жылдамдығым 65км/с жылдамдық шамасында болатын. Сондықтан мен тоқтамай кете бердім.»

Куәгер: «Жол тоабының оңтүстік бағытында өтуді досып тұрған болатынмын. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда, мен А-автомобилінің қарама-қарсы бағытта жүре бастағанын байқадым».

Зерттеме: Жол қозғалыстарының бағыттары бойынша бағдаршамның өту фазалары үш тактадан тұрған. Сары, қызыл және жасыл түстердің такталары-2с болған. А-автомобилінің соқтығысу нүктесіне дейінгі уақыты-2,8с, осы параметр эксперимент барысында анықталған. Осы уақыттың шамасы 6с оту фазасына қосылуы мүмкін. Осы деректер В-автомобилінің А-автомобилі мен куәгердің берген анықтамалары бойынша, соқтығысу нүктесіне дейінгі қашықтығын анықтауға мүмкіншілік береді. Альтернативті вариант-А-автомобилі қозғала бастағанда, соқтығысу нүктесіне дейін В-автомобилі 50м қашықтықта орналасқан.

Тұжырымдама: Екі автомобиль жүргізушілерінің берген анықтамалары қарама-қарсылықты көрсетеді. Алайда А-автомобилінің жүргізушісін куәгер қоштап отыруына байланысты, сары түс жанғанда соқтығысу нүктесіне дейін В-автомобилі 158м қашықтықта болуы тиіс болатын. В-автомобиліне бағдаршам 90м қашықтықтан көріне бастағанын есепке ала отырып, куәгер тарапынан берілген анықтаманың дұрыстығына күмән туындайды. Өзге жағынан В-автомобилі жүргізушісінің анықтамасын есепке алатын болсақ (екі автобус корпусындағыдай қашықтық, 36м қашықтықты жүріп өту уақыты) 45м қашықтықты жүріп өту шамасы 2с тең, я яғни В-автомобилі жүргізушісінің 65км/с параметрларына сәйкес келеді.

2.2. «Ленгір – Баянауыл»	автомобиль жолындағы

7км-дегі ЖТО талдау.

Бұрылу ойымен солтүстік жақтан жолдың қиылысына шыққан В-автомобилі жолдың қиылысына батыс жақтан келе жатып А-автомобилінің алдыңғы жағымен соқтығысып қалған. В-автомобилінің тежелу іздерінің ұзындығы 40,5м шамада. 1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-соқтығысу нүктесі; З-В-автомобидінің қозғалыс бағыты; 4- батыс бағытындағы көріністің шамасы 58м. А-автомобилінің жүргізушісі: «Жолдың қиылысына автомобилімді тоқтатқанда оң жағыма қарадым, маған жақындап келе жатқан автомобильді байқамадым. Менің автомобилім жүктемелі болғандықтан мен жол торабын босата алмадым». В-автомобилінің жүргізушісі: «Мен жақсы білетін ауданымда қалыпты жылдамдықпен келе жатып, қарсы алдымнан кенеттен шыққан автомобильді байқап қалдым. Менің жылдамдығым 56км/с болатын.»

Зерттеме: Тергеушінің анықтауынша соқтығысудағы В-автомобилінің жылдамдығы 32км/с болған. Тайғанау сызықтары осы жылдаидықты қоса отырып бастапқы жылдамдықтың 96,6км/с болғандығын және тежелудегі оның жоғалу шамасының 64км/с болғанын көрсетеді. Жылдамдықтың осы шамағаі төмендеуі 2,3с болған. Жүктемелі А-автомобилінің жүргізушісі 4,1 с артық шаамада соқтығысу нүктесіне дейінгі 6м қашықтықты есепке алуы мүмкін болмаған. А-автомобилінің қозғалыс жылдамдығынан осы шама 1,8с алақтықты білдіреді. Осы уақыттың шамасында соңғы автомобиль 96,6км/с жылдамдықпен 48м қашықтықты басып өткен.Стоп сызығыңан оң жақтағы көріністің шамасы 58мболған.

Тұжырымдама: В-автомобилінің жүргізушісі өзі атап көрсеткен жылдамдықтан 40,6км/с жылдамдыққа артық жүрген. Жүргізуші жолдың осы аталған ауданын жақсы біле отырып 96,6км/с жылдамдықпен қозғалып отырған. Осы аталған жылдамдықтағы толық тоқтау жолы 64м. А-автомобилінің жүргізушісіне қатынасты сауалнамалар туындайды: Егер ол жолдың осы қиылысында ешкімді көре алмаған болса, ол жүргізушіден жол беруді талап етуге болар ма еді.

2.3. «Ленгір -Баянауыл» автомобиль жолындағы

9км-дегі ЖТО талдау.

Мән-жай: А-жеңіл көлік автомобилі жолдың қайырылған бөлігінің оң жағын айналып өтіп жатып, жолдың шетінде орналасқан В-автомобилімен соқтығысып қалған. А-автомобилі өзінің қозғалу бағытында шиналарынан қисық сызық қалдырған, соқтығысу нүктелеріне дейін осы шина іздері 6м қашықтықта анық байқалады. Осы анықталған іздер автомобильдің жанамалай тежелгенін көрсетеді. Соқтығысу В-автомобилінің артқы жағымен А-автомобилінің алдыңғы жағымен болған. 1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-Тұрған автомобильдің жалпылай көрінісі 48м; 3-Соқтығысу алдындағы В-автомобилінің орыны.

Түсініктемелер: А-автомобилінің жүргізушісі: «Мен қисық жолда 56км/с жылдамдықпен келе жаттым. Алдымда тұрған автомобильді көре тұрып мен оң жаққа алып тежегішті бастым. Тежелу үдеуінен екпіндеп келген автомобиль алдымдағы автомобильдің артынан соғып кетті».

Зерттеме: Шиналардың тайғанау сызықтары А-автомобилінің жылдамдығы осы аймақтағы шектеулі жылдамдықтың шамасынан асып кеткендігін растайды. Дуганың радиусы 5Ом шамада болған. Жанасу коэффициент 0,8; ал критикалық жылдамдықтың шамасы 71,3км/с. 56км/с жылдамдықтағы тоқтау жолының шамасы 26м құраған. Тұрған автомобильдің артынан орындалған эксперименттер барысында анықтағандай, тікелей көріністің сызығы А-автомобилі жүргізушісінің 48м ара-қашықтықта алдында тұрған автомобильді көруге мүмкіншілігінің бар екендігін анықтайды.

Тұжырымдама: Автомобиль жүргізушісінің анықтамасы бойынша алынған мәліметтер бойынша 56км/с жылдамдықтағы шина доңғалақтарынан қалған іздерге ұқсамайды. Ол сипатты іздер тек қана критикалық жылдамдықтан жоғарғы жылдамдықта қалдырылуы мүмкін. Осы анықтамалар бойынша, 48м қашықтықтағы жолдың көрінісінде соқтығысу қауіпін толық оқшаулауға мүмкіншілік болған. Ол мүмкіншілік 56км/с жылдамдықта мүмкін болатын.

2.4. «Ленгір- Баянауыл» автомобиль жолындағы

11 км-дегі ЖТО талдау.

Мән-жай: 48км/с жылдамдықта қозғалыс шектелген қаланың ішкі аймағында түнгі мезгілде, жеңіл көлік автомобилі жолдан өтіп бара жатқан жолаушыны қағып кеткен. Тежелген автомобиль 17,4м қашықтыққа сырғанап барған. Тергеуші ЖКО орынына барған сәтінде жолаушы автомобильдердің қозғалыс бағыттарынан 18м қашықтықта жатқан. Жолаушы қайтыс болған. 1-Жеңіл көлік автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-қақтығысу нүктесі.

Түсініктеме: Автомобиль жүргізушісі: «Мен 60-65км/с жылдамдықпен жүріп келе жаттым. Жолдың бойындағы жолаушыны соңғы кезеңде көрдім. Алдымен мен сасып қалдым, сонан соң тежегішті басып неге екенін білмеймін, белгілі бір қашықтыққа жүрдім».

Куәгер: «Менің байқауымша автмобильдің жылдамдығы 100км/с кем болмады. Осы жылдамдықтың растығын оның автомобилінен қалып қойған іздерінің өзі дәлел (автомобильдің тежеле бастаған ізі мен оның соңғы орналасу нүктесін көрсетті)»

Зерттеме: Автомобильдің ізіне эксперимента жүргізу барысында анықталғандай, автомобильдің осы орында тоқтағанын куәландырады. Ізі бойынша автомобильдің жылдамдығы 59 км/с болғанын көрсетеді.

Тұжырымдама: Автомобильдің ізіне жасалған эксперименттің көрсетуінше жүргізушінің анықтамасы рас екенін көрсетеді. Алайда мұндай жағдай оның жасаған қылмысынан босата алмағанымен, куәгердің анықтамасын қарастыруда жүргізуші үшін олайлы жағдайға жетелейді.

Мән-жай: Жеңіл көлік автомобилі 11-жасар велосипедтегі баланы қағып кеткен. Велосипедші жас бала мектептің ауласынан шығып оң жаққа жедел бұрып жіберген. Автомобиль велосипедке қатынасты алғанда сол жағынан жақындап келген. Автомобиль жүргізушісі үшін 274м тікелей көрініс болған. Қақтығысу нүктесі велосипедшінің маневрді жасау нүктесінен 7,6м траекториясында орын алған. Автомобильдің шиналарынан қалған іздің ұзындығы 18м. Жол жылдамдықты 65км/с шектелу аймағында орналасқан.. 1- Жеңіл автомобильдің қозғалыс бағыты; 2-мектеп шығу жолының көрінісі 274м; 3-автомобильдің тежелу іздері; 4-қақтығысу нүктесі; 5-велосипедшінің жүрген жолы 7,6м.

Түсініктеме: Велосипедші: «Мен жолдың жанына жақындап велосипедімде отырып оң бағытқа бұра бастадым. Жолдың арғы бетіндегі досым менің дауысымды айқайлап шақыра бастағанда қозғала бастадым. Мен тоқтап оған жауап беріп одан ары қозғала бастағанымда тежелудің дауысы шығып менің артымнан келіп қағып кетті.» Автомобиль жүргізушісі: «Мен мектептің қақпасына жақындай бастағанымда 55-65км/с жылдамдықпен жүріп келе жатқанмын. Мен велосипедтегі орынынан енді қозғалып бара жатқан баланы көріп газды жібердім. Содан соң ол тоқтап менің жағыма қарады. Мен оны мені көрді екен деп түсіндім. Алайда мен жылдамдықты қоса бастағанымда ол менің жағыма қарап қозғалып келе жатқан. Сондықтан мен оны жолды көріп келе жатқан екен деп түсіндім. Тежегішті жедел басқаныммен мен оның артынан барып соқтығысып қалдым.»

Зерттеме: Бірқатар велосипедтерді экспериментеу барысында анықтағанымыздай, соқтығысу орынына дейінгі баланың қозғалыстағы уақытының шамасы 4с қүрайды. Есепке алынған жеңіл автомобидінің жылдамдығы 61км-с. Қақтығысудағы жалдамдық 8км/с болған. 53км/с жылдамдыққа жұмсалатын уақыттың шамасы -1,9с. Жүргізушінің реакциясы-2,1с

Тұжырымдама: Автомобиль жүргізушісінің түсініктемелері бойынша, ол жылдамдығын апаттық жағдайдан шығып болғаннан соң төмендеткен, себебі ол өзін велосипедші көріп келе жатыр деп ойлаған. Автомобиль жүргізушісінің атаған жылдамдық шамасы есептемелер арқылы анықталған. Ол жылдамдық шектелген шамада болған. Оның реакцияланк 2,1 с уақыты негізді.

2.5. «Ленгір –Баянауыл» автомобиль жолындағы

14 км-дегі ЖТО талдау.

ЖКО-8

Мән-жай: А-автомобилі тайғанақ жолдан басты жолға шыға отырып В-автомобилімен соқтығысып қалды. Соқтығысу бір бағытта болған: В-автомобилі А-автомобилінің артынан соқтығысып қалған. В-автомобилінің тежелу ізі 33м болған. 1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-В-автомобилінің қозғалыс бағыты; З-Соқтығысу нүктесі.

Түсініктемелер: А-автомобилінің жүргізушісі: «Мен жолдың тайғанақ бөлігіне дейін 48км/с жылдамдықпен келе жатып негізгі бағыттағы бос аралықты байқадым, осы аралықты жеткілікті деп санай отырып жылдамдықты үдете бастадым. Үдеу алудың барлық ұзындығын қолданбадым, себебі осы аралықты жеткілікті деп есептеуіме байланысты». В-автомобилінің жүргізушісі: «А-автомобилі менің алдымдағы жолдан оза бастағанда мен басты жолда 115км/с жылдамдықпен келе жаттым. Ол басты жолға шыға бастағанда мен тежегішті баса бастадым. Оның артқы жағын байқамастан ұрып қалғанымда мен 80км/с жылдамдықпен жүріп келе жаттым деп есептеймін».

Зерттеме: Соқтығысудағы қатынастылы жылдамдық 25км/с болды деп есептеледі. Ол дегеніміз, егер В-автомобилінің жылдамдығы соқтығысу алдында 80км/с болған болса, онда А-автомобилі 25км/с жылдамдықта жай жүріп келе жатқан болатын. Егер бастапқы жылдамдық 115км/с болса, тежелу іздері 35км/с жылдамдыққа қозғалыстың төмендегенін анықтайды. 35км/с жылдамдыққа қозғалысты жоғалту 1,25с уақытты алған. Жүргізушінің реакциясы 0,75с болғанда жалпы уақыттың шамасы 2с тең. Осы шамадағы уақытта 48км/с жылдамдықтағы А-автомобилі, қосымша 11км/с жылдамдықты қосып жалпы жылдамдығын 59км/с жылдамдыққа арттырған болар еді.

Тұжырымдама: Зерртеу барысында орындалған теориялық есептемелердің көрсетуінше, соқтығысудағы нақты жылдамдықтың шамасы 21км/с болған. Осы жылдамдықтың шамасы әрбір автомобиль жүргізушісінің берген анықтамаларын растайды.

2.6. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолындағы

17 км-дегі ЖТОталдау.

Мән-жай: Екі транспорт құралы көпірдің ортасында соқтығысып қалған. Соқтығысу өте тез аралықта екі автомобильдің жанамалы жақтарымен болған. 1-А-транспорт құралы мен №1 куәгердің қозғалыс бағыттары; 2-В-транспорт құралы мен №2 куәгердің қозғалыс бағыттары; 3-соқтығысу нүктесі; 4-телефон будкасы.

Түсініктемелер: А-транспорт құралының жүргізушісі: «Көпірге жақындағанда мен 65км/с жылдамдықпен жүрдім. Телефон будкасымен теңесе бастағанда мен, қарама-қарсы жүріп келе жатқан В-транспорт құралын байқадым. Тежегішті тіпті басқан жоқпын, себебі орын жеткілікті деп есептедім». В-транспорт құралының жүргізушісі: «Мен көпірге 33км/с жылдамдықпен шықтым. А-автомобилі кенеттен менің жолымда болды.» 1-куәгер: «Мен А-автомобилінің артынан 65км/с жылдамдықпен келе жаттым». 2-куәгер: «Мен В-автомобилінің артынан 48км/с жылдамдықпен келе жатып ол автомобилге оңай жетіп алдым».

Зерттеме: Көпірдегі көріністердің ара-қашықтық шамалары мынадай түрде анықталды. Екі із кесуші соқтығысу нүктесінен А-двтомобилінің қозғалыс траекториясы бойынша 18м артқа қарай және В-автомобилінің траекториясы бойынша 9м өлшеулерді орындады. Алынған нүктелерден автомобильдер соқтығысуға дейін 1с аралықтағы екі жүргізушінің көздері орналасқан нүктелерден көпірдің көріну экрандары анықталды. Екі қызметкерлер  бір-біріне анық көрінген. Сонан соң екі қызметкер тиісті 18 және 9м қашықтыққа артқа жылжып 2с аралықтағы екі автомобильдің орналасу нүктелеріне орналасты. Осы қашықтық көріністің шекті аймағы болатыны анықталды. А-автомобилінің жүргізушісі айтқан телефон будкасы, соқтығысу нүктесінен 61м қашықтықта орналасқан.

Тұжырымдама: Екі автомобиль жүргізушілері айтқан жылдамдықтың шамалары екі қызметкердің орындаған эксперименттерімен қуатталады. Көріністі тексерудің анықтауынша, А-автомобилінің жүргізушісі телефон будкасының маңында орналаса отырып, В-автомобилін көре алмауы мүмкін.

3. ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ

3.1. Берілген автомобиль жолындағы апат көздерін анықтау

Берілген «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол-көлік оқиғаларының пайда болу орны бүкіл жол бойында біркелкі таралмаған, олар тек жолдың белгілі бір бөліктерінде ғана жинақталған. Бұл орындарды берілген автомобиль жолындағы апат көздері деп атайды. Осы апат көздерін анықтауға топографиялық талдау қолданамыз. Мұның мәні - зерттелетін автомобиль жолының картасына немесе схемасына жол-көлік оқиғаларының болған орындарын жатыстыру болып табылады. Мұндай талдаудың практикалық формалары мен әдістері әртүрлі болуы мүмкін және территорияның масштабымен, тікелей қойылған міндеттермен және мүмкіндіктермен анықталады.

Топографиялық талдаудың үш түрлі әдісі кең түрде таралған: ЖКО схемасы, сызықтық график және масштабты схема (ситуациялық жоспар).

Елді мекендермен өтетін автомобиль жолдарындағы ЖКО сызықтық график түрінде тұрғызылады. Сызықтық графикті тұрғызу кезінде екі жақты қозғалыс үшін екі жағына да қарама-қарсы бағыттағы көлік ағынын сипаттау үшін белгілер қойылуы мүмкін. Жол-көлік оқиғаларының карталары мен сызықтық графиктері автомобиль жолындағы маңызды көше-жол тораптары үшін уақыт өткеннен кейін апат көздерін аныктауға, сәйкес зерттелетін учаскелерді анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бір орында үш немесе о дан

Анықталған апат көздері осы дипломдық жобалауда жол қозғалысын ұйымдастыру мен қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды жасауды қажет етеді.

3.2. Зерттеулерді жүргізу әдістемесі

Көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысын зерттеу және алынған нәижелерді объективті түрде талдау үшін жол жағдайлары туралы жеткілікті түрде толық мәліметтер алу қажет.

Іс-шаралар кешенін жасау мен жобалау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша талаптарға көп көңіл бөлу қажет. Бұл талаптарға «Жүргізуші - автомобиль - жол - қозғалыс ортасы» жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне қажетті жағдайлар, яғни берілген қозғалыс жылдамдығы кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жағдайлары, соның ішінде, қиылыстағы көрінудің жеткілікті қашықтығы, барлық реттеу және жүргізушіге ақпарат беру құралдарының танылуы жатады.

Жолдың негізгі геометриялық элементтерінің көлік құралдарын сипаттайтын өлшемдер мен параметрлерге сәйкес келуін, бұл жерлердегі жол қаптамасының жағдайының (тегістігі, ілініс коэффициентінің шамасы) көлік ағынына әсерін анықтау қажет.

Жол жағдайларын зерттеу кезінде қажетті ақпарат екі түрлі әдіспен анықталады: құжаттық және натуралдық. Натуральды зерттеу алдында жобалау-техникалық құжаттарымен танысу қажет, мұндай құжаттарға көше немесе жодың жобасы, жол-пайдалану ұйымдары немесе жол полициясының қатысуымен жобалау мекемелерінің құрастырған техникалық паспорты жатады.

Қозғалыс қауіпсіздігі талаптарына жолдардың сәйкестігін натуральды бақылаулар бойынша көптеген зерттеудің нәтижелерін салыстыру олардың қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін кемшіліктерін атауған мүмкіндік береді: жол бойында тротуарлардың болмауы;

- жүріс бөлігінің ені тар жолдарда қоғамдық көлік құралдары жолаушылары үшін аялдамаларды «қалталардың» болмауы;

- жол қаптамасының жергілікті бүзылуы, жол бетінде кедергілердің биікте немесе төменде болуы.

Қозғалыс қарқындылығы және түрлері бойынша көлік ағындары туралы мәліметтерді бақылау арқылы қарапайым құралдарды (секундомер, механикалық есептегіш, тіркеуге арналған арнайы бланкілер) қолданып жинаймыз. Көлік ағыны туралы мәліметтерді бақылаушы хаттама бланкісінде әрбір шартты белгімен жолдағы әрбір көлік құралының өтуін тіркейді. Нақты зерттеу кезінде берілген автомобиль жолындағы көлік құралдарының қарқындылығымен бірге олардың құрамы (жеңіл автомобильдер, автобустар, жүк автомобильдері, мотоциклдер, тракторлар үлесі) да анықталып, сол жол учаскесіндегі жолаушы қозғалысы туралы мәліметтер жиналады.

Диплом алдындағы іс-тәжірибе кезінде «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында нақты зерттеулер жүргіздік, осы зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтерді өңдеп, талдау жүргіземіз.

3.2 Жол қозғалысының сипаттамасы.

Жол қозғалысы жағдайлары туралы ақпараттарды жинау кезінде бірінші кезекте көлік ағынын сипаттайтын мэліметтер қажет.

Ғылыми зерттеулер мен көлік ағынын іс-жүзінде бақыладың көп жылғы тәжірибесі объективті талдаулар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. Көлік ағынын зертеуге арналған әдістер мен құралдардың жетілдірілуі кезінде жол қозғалысын ұйымдастырлуда қолданылатын ережелер мен көрсеткіштер де жетілдірілуде. Зерттеулер кезінде қозғалыс қарқындылығы туралы және типтері бойынша көлік ағынының құрамы қажетті және жиі қолданылатын көрсеткіштер болып табылады.

Берілген автомобиль жолындағы қозғалыс қарқындылығы туралы мәліметтерді 3.1-кестеде келтіреміз

3.1-кесте

Бір тәулік ішіндегі берілген автомобиль жолындағы қозғалыс қарқындылығы туралы мәліметтер

| Тәулік сағаттары | Қозғалыс қарқындылығы, авт/сағ ндылығы, авт/сағ |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Ленгір-Баянауыл» бағыты | «Ленгір-Баянауыл» бағыты |
| 600-700 | 25 | 35 |
| 700-800 | 45 | 70 |
| 800-900 | 60 | 75 |
| 900-1000 | 60 | 70 |
| 1000-1100 | 70 | 70 |
| 1100-1200 | 80 | 90 |
| 1200-1300 | 85 | 95 |
| 1300-1400 | 100 | 90 |
| 1400-1500 | 100 | 90 |
| 1500-1600 | 95 | 85 |
| 1600-1700 | 70 | 80 |
| 1700-1800 | 70 | 60 |
| 1800-1900 | 65 | 55 |
| 1900-2000 | 60 | 50 |
| 2000-2100 | 55 | 45 |
| 2100-2200 | 50 | 40 |
| 2200-2400 | 40 | 35 |
| 24600-200 | 35 | 25 |
| 200-400 | 20 | 15 |
| 400-600 | 20 | 20 |
| БАРЛЫҒЫ: | 1090 | 1010 |

3.1-кесте нәтижесінде қозғалыс қарқындылығының тәулік  ішінде өзгерісін 3.1-суретте келтіреміз.

3.1-сурет. Тэулікішіндегі «Ленгір- баянауыл» автомобиль жолындағы

қозғалыс қарқындылығы өзгерісі

Көлік ағынының құрамы әртүрлі типтегі көлік құралдырының қатынасымен анықталады. Бұл көрсеткіш жол қозғалысьшың барлық параметрлеріне айтарлықтай әсер етеді. Сонымен бірге көлік ағыны құрамы берілген аймақтағы барлық автомобильдер паркінің жалпы құрамын анықтайды.

Көлік құралдарының ағыны жолдардың жүктелуіне және қозғалыс тығыздығына әсер етеді, бұл автомобильдердің габариттік өлшемдерінің айырмашылығымен түсіндіріледі. «Ленгір-Баянауылк» автомобиль жолындағы көлік құралдары ағыны құрамы мен олардың пайыздық қатынасы туралы мәліметтерді 3.2-кестеде келтіреміз.

3.2-кесте

Көлік құралдары ағыны құрамы

| р/с № | Көлік құралының түрі | Көлік құралдарының саны | Пайыздық қатынасы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жеңіл автомобильдер | 1250 | 60 |
| 2 | Жүк автомобильдері | 350 | 17 |
| 3 | Автобустар | 450 | 21 |
| 4 | Мотоциклдер | 25 | 1 |
| 5 | Ауыл шаруашылық машиналары | 25 | 1 |
|  | БАРЛЫҒЫ: | 2100 | 100,0 |

3.3 Жол-көлік оқиғаларының пайда болу себептерін зерттеу

Жол қозғалысын ұйымдастыру қозғалыс қауіпсіздігін қаматамасыз ету бойынша іс-шараларды жасау және жетілдіру кезінде берілген жол учаскесінде орын алған ЖКО талдаудың маңызы зор.

Жол-көлік оқиғасы - көлік құралының жол бойымен қозғалысы кезінде және оның қатысуы процесінде туындайтын, адамдар қаза тапқан немесе жарақат алған, көлік құралдары, ғимараттар, жүктер бүлінген, не өзге де материалдық зиян келтірілген оқиға.

Жол қозғаласының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен ұйымдастыру бойынша атқарылар барлық жұмыстардың ең басты негізі болып жол-көлік оқиғалары туралы мәліметтерді талдау табылады. Қазақстан Республикасында арнай қабылданған «Жол-көлік оқиғаларын есепке алу ережелері» 1996 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енгізілген. Барлық жол-көлік оқиғаларын есепке алу және тәркеу жұмыстары осы Ережелер талаптарына сәйкес жүргізіледі. Жол-көлік оқиғаларының барлығы олардың орын алған орнына қарамай есепке алынуы тиіс.

Жол-көлік оқиғаларында қайтыс болған адамдар қатарына жол-көлік оқиғасы орнында немесе содан кейінгі 7 тәулік ішінде қайтыс болғандар жатқызылады. Ал жарақат алғандар қатарына еңбекке жарамсыздықты тудырған немесе ең кемі бір күнге емдеу орындарына жатқызу қажеттігін не, алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен соң, амбуляториялық емдеуді тағайындауды қажет ететін дене жарақатын алғандар жатады.

Барлық жол-көлік оқиғалары мына түрлерге бөлінеді:

- Көлік құралдарының соқтығысуы;

- Тоқтап тұрған көлік құралын қағып кету;

- Әр түрлі кедергілерді соғу;

- Жаяу жүргіншілерді қағып кету;

- Велосипедшілерді қағып кету;

- Көлік арбаларын қағып кету;

- Жолаушылардың құлауы;

- Оқиғалардың өзге де түрлері.

Жол-көлік оқиғасын тіркеу жүйесі аумағында көлік құралдарына қозғалтқыш қуаты мен минимал жылдамдығына қарамастан барлық автомобильдер мен мотоциклдер, мотороллерлер, мопедтер, троллейбустар, тракторлар және басқа да өздігінен жүретін машиналар жатады. Алайда Мемлекеттік статистикалық есеп беруге тек қайтыс болған немесе жараланғандар болған жол-көлік оқиғалары енгізіледі. Басқа оқиғалар туралы мәліметтер Мемлекеттік есеп беруге енгізілмейді. Оларды аймақтар деңгейінде талқылап, талдау жүргізеді. Сондай-ақ Мемлекеттік статистикалық есеп беруге кәсіпорындардың қоршалған және күзетілетін орындарында, мекемелерде, аэродромдарда, әскери бөлімдерде және басқа да жабық объектілерде болған, сонымен бірге жарыстар немесе жаттығулар өткізу кезінде жүргізуші спортшылар, төрешілер немесе басқа қатысушылар жәбірленген жол-көлік оқиғалары туралы мәліметтер енгізілмейді.

Жол-көлік оқиғалары туралы мәліметтерді толық және жан-жақты талдаудың жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шешімдерді өңдеу үшін, соның ішінде қозғалысты ұйымдастыруды жетілдіру бойынша шешімдердің негізі болп табылады. Маңызды міндеттердің ішінде ЖКО туралы мәліметерді талдау негізінде жол қозғалысын ұйымдастыруды жақсарту міндеттерінен басқа келесі мэселелерді айтуға болады:

- қозғалыс жағдайларын, көлік құралдарының конструкциясын, жүргізушілердің кәсіби дайындығын, сондай-ақ, осы іс-шараларды бағалауды жетілдіру бойынша іс-шаралар кешенін егіздеу; жол-көлік оқиғаларын алдын-ала бағдарлау;

- әр турлі бағыттар бойынша қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметі мен апат жағдайын салыстыру үшін ақпараттарды өңдеу әдістемесін жасау;

- жол-көлік оқиғаларын жекелей талдау және себептерін зерттеу.

Кез-келген нақты жол-көлік оқиғасы кездейсоқ жағдай болуына қарамастан, ақпараттарды толық көлемде статистикалық талдау олардың пайда болуының жалпы заңдылығын анықтауға мүмкіндік береді. Жол-көлік оқиғасының тіркеу материалдарын зерттеудің қозғалысты ұйымдастырудың мақсаты үшін қажетті үш сипатты бағыттарын.. атауға болады және оларға сәйкес талдаудың үш әдісі бар:

- Сандық талдау - жолдың белгілі бір аумағында апат жағдайын бағалау және қозғалысты ұйымдастыру бойынша өткізілетін іс-шараларға байланысты оның өзгеру тенденцияларын анықтау;

- Сапалық талдау - жол-көлік оқиғаларының пайда болуына әсер ететін себептері мен факторлардың әсерін зерттеу және оларды жою бойынша іс-шаралар жасау.

- Топографиялық талдау - жол-көлік оқиғасы жиі болатын жол учаскелері мен орындарын анықтау.

ОҚО ІІД Жол полициясы мәліметтері бойынша облысымыздағы автомобиль жолдарында өткен жылы жалпы 5450 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Соның ішінде, «Ленгір-Баянауыл»  автомобиль жолында 2006 жылы 15 жол-көлік оқиғасы тіркелген. Осы жол көлік оқиғаларының пайда  болу себептерін зерттейміз.

Соңғы 2002-2006 жылдардағы орын алған ЖКО негізгі себептерін 3.3 кестеде келтірдік.

Жол қозғалысын ұйымдастыру кемшіліктеріне байланысты ЖКО пайда болуы да негізгі себептердің біріне жатады. Зерттеулер нәтижесінде анықталған жол қозғалысын ұйымдастырудағы кемшіліктерден болатын ЖКО саны мен пайыздық үлесін 3.3-кестеде келтіреміз.

3.3-кесте

Жол қозғалысын ұйымдастыру кемшіліктеріне байланысты ЖКО

| р/с № | Жол-көлік оқиғаларының себептері | ЖК О саны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | саны | үлесі, % |
| 1 | Қиылыстардағы қозғалысты қанағаттанарлықсыз ұйымдастыру | 5 | 41 |
| 2 | Жүргіншілер қозғалысын қанағаттанарлықсыз ұйымдастыру | 2 | 17 |
| 3 | Жол таңбаларының енгізілмеуі | 2 | 17 |
| 4 | Жол белгілері дислокациясындағы кемшіліктер | 1 | 8 |
| 5 | Басқа да кемшіліктер | 2 | 17 |
| БАРЛЫҒЫ: |  | 12 | 100,0 |

3.4. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жол қозғалысын

жақсартатын іс-шаралар.

Дипломдық жобаны орындау барысында жол қозғалысын зерттеудің нақты түрін қолданамыз. Жол қозғалысын жақсарту шаралары 3.4. кестеде келтірілген.

3.4.-кесте

| № | Орналасқан жері, км | Іс-шаралар |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-9 | Жол белгіні орнату: 2.4. - тоқта; 5.12. - автобус аялдайтын орын; 5.16.1. - жаяу жүргіншілер өтпесі; 6.7. - тамақтану орыны; 6.3. - автомай құю стансиясы. Жолдың енін ұлғайту-1,8м-ге. |
| 2. | 9-18 | Жол белгіні орнату: 1.21. - балалар; 3.20. - басып озуға тыйым салынады; 3.24. - ең жоғары жылдамдықты шектеу; 3.20. - басып озуға тыйым салынады; 3.24. - ең жоғары жылдамдықты шектеу. |

4. «ЛЕНГІР-БАЯНАУЫЛ» АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ ӨТКІЗУ

МҮМКІНДІГІН ТАЛДАУ.

4.1. Жаяу жүргіншілер жолдарының өткізу мүмкіндігі.

Жаяу жүргіншілер жолдарының немесе жаяу жүргіншілер өткелдерінің

еткізу мүмкіндігі деп белгіленген уақыт аралығында, жж қозғалысының қолайлығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жолдың көлденең қимасы арқылы өтетін адамдардың ең көп саны айтылады. Жж жолдың өткізу мүмкіндігін, сонымен бірге, ені В = 0.751/0 м(Хм болатын бір жолаққа келлтірілген жж қозғалысы арқылы бағалауға болады. Жолақтың өткізу мүм/гі:

Ржж = 360vжж qжж  В, адам / сағ

Жж ұзақ қашықтықтарға еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін жж аралығы шамамен 2м болуы тиіс (жолақ ені 1м болғанда, тығыздық qжж = 0,5 адам / м2)

Осылайша, жолақтың теориялық өткізу мүм/гі, жж ағынының белгіленген тығыздығы жағдайында жж жылдамдығы шамамен 1 м/с болғанда, 1600 адам/сағ тең болады, ал нақты өткізу мүмкіндігі, жж ағынының әркелкілігі мен жж қарама - қарсы және көлденең қозғалыстары себебінен пайда болатын кедергілер салдарынан, одан кіші.

Жж өткелдеріне жж жылд/ғы ұлғаяды, сондықтан ені 1м болатын жж өткелінің жолағы үшін теориялық өткізу мүм/гі 2000 адам/сағ шамасына дейін (жазғы айлар үшін) қабылдануы мүмкін. СНиП 2-60-75 талаптары бойынша біршама тар (0.75м) жолақтар үшін белгіленген өткізу мүмкідігінің шамасы 1000 / 1200адам/сағ.

4.2. Берілген автомобиль жолының тәуіліктің қаранғы мезгілінде жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру шаралары.

Тәуліктің қараңғы мезгілінде автомобиль жолдарында барлық ЖТО 40-50% орын алады. Бұл кезде қозғалыс қарқындылығы тәуліктік орташа қарқындылықтың небәрі 10-15% құрайды. Автомобильдердің орташа қозғалыс жылдамдығы түн мезгілінде орташа есеппен 5-7 км/сағатқа төмендейді.

Тәуліктің қараңғы мезгілінде қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға ықпал ететін негізгі инженерлік шараларды атап өтетін болсақ:

A)	түнгі мезгілде көріну шамасын жақсарту үшін автомобиль жолдарын қайта салу;

Б) тұрақты жарықтандыру құралдарын орнату;

B) арнайы, жарық жол қаптамасын қолдану;
Г) жолдың жүріс бөлігін таңбалау;

Д) шағылыстыруға қарсы бағыттаушы қондырғыларды орнату және жол бойын көгалдандыру;

Е) арнайы жарықтандырылушы жол белгілерін орнату.

ЖТО талдау нәтижелері көрсетіп отырғандай жоғарда аталған шараларды ең әуелі жолдардың қауіпті жолдардың жүзеге асырған тиімді:

A) елді мекендерде;

Б) транспорт тораптарда;

B) жол өткелдерінде, көпірлерде, темір жол өткелдерде;
Г) радиусы кіші бүрылыстарда;

Д) тұмандар жиі болып тұратын ойпаттар арқыды өтетін жол бөліктерінде.

Қарыңғы мезгілде жүргізуші жол жағдайларын нашар қабылдайды, автомобильдің жылдамдығын дәл бағалай алмайды, сыртқы жарық беру көздерінен шағылысуға ұшырайды.

Кесте 4.1.

| N | ЖТО түрлері | ЖТО таралу, % ралуы, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Күндіз | Түнде |
| 1 | Жаяу жургіншілерді қағып кету | 10 | 90 |
| 2 | Қарсы келе жатқан велосипед-шілерді қағу | 28 | 72 |
| 3 | Транспорт қүралдарының соқ-тығысуы | 64 | 36 |
| 4 | Автомобильдердің аударлуы | 71 | 29 |
| 5 | Автомобильдердің кедергілер-мен соқтығысу | 38 | 62 |

Сонымен қатар, ірі құрылыс алаңшалары маңынан өтетін жол бөліктерінде жүргізушілердің көзін шағылыстыруды болдырмауға үлкен көңіл бөлу керек. Бұл жерде жүргізушілерді түрақты прожекторлар жарығымен шағылыстыру қауіпі жоғары. Сондықтан жол бөліктерін зерттеу кезінде жүргізушілерге эсер етуші прожекторларды анықтау және олардың орнын ауыстыруды талап ету қажет.

Тұрақты орналасқан жарық беру көздері жоқ жалдар мен көшелерде жүргізушілердің оптикалық бағдарлауына үлкен көңіл бөлу керек. Оптикалық бағдарлау жүргізушілерге жолдың жүріс бөлігінің және жол белу жолақтарынаң шекарасын, сонымен қатар жолдың жүру бағытын анық анықтауға көмектеседі. Түнгі мезгілде тиімді әсер беретін оптикалық бағдарлау құралдарына жолдың жүріс бөлігінің көлденең таңбалануын атауға болады. Таңбалауды арнайы жарықтандырғыш бояумен жасайды. Жарық - қайтарғыш элементтерді, сонымен қатар МемСТ - 23457 - 86 талаптарына сәйкес қолданылатын тік бағыттаушы қондырғыларда  пайдалану қажет.

Бағыттаушы тұғырлар көшенің жүріс бөлігінің шетінен 0,5 / 1,0 м. қашықтықта орнатылады. Жарыққайтарғыш элементтер оң жақтан қызыл түсті, ал сол жақтан ақ немесе сары түсті болуы тиіс. Мұндай орналыстырулар «Жол белгілері мен таңбалары туралы конвенция» талаптарына сай келеді. Себебі, жолдың оң жағының қызыл түске боялуы автомобильдердің артқы габариттік жарық түсіне сәйкестігінде.

Тәжірибелер нәтижелерінде белгілі болып отырғанындай, жолдың бойына тек қана үзік остік сызықты салу тәуліктің қараңғы мезгіліндегі қозғалыс қауіпсіздігінедәуір арттырады. Бұл тұрғыда, жолдың шетін бояумен немесе боялған бетонмен белгілеу тиімділігі жоғары. Бұлардың бір ғана кемшілігі бар, ол - олардың тез ластануы. Сондықтан жол шеті нашар жабдықталған жолдарда жол таңбаларын бағыттаушы тұғырлармен жабдықтап, олардың тазалығына бақылау жасау қажет.

Жолдарды тұрақты жарық беру көздерімен жабдықтау оптикалық бағдарлау құралдарын қолдану қажеттілігін жоймайды. Әсіресе, жарық беруші көздерді тоннельдерге кіре берістегі қауіпсіздік аралшаларына, эстакадалар мен жаяу жүргіншілер өткелдеріне қою қажет.

Қараңғы мезгілдегі қозғалыс қауіпсіздігінің басты шарты ретінде жол белгілерін жүргізушілер тарапынан уақытылы қабылдауды қамтамасыз етуді атауға атуға болады. Жол белгілерін қараңғы мезгілде байқау тек қана олардың ішкі және сыртқы жарық беру көздерімен жабдықталғанында немесе олардың жарыққайтарғыш материалдардан жасалғанында ғана мүмкін. Бұл жағдайлар ГОСТ 10807 - 78 талаптарымен белгіленген. Сондықтанда жол қозғалысын ұйымдастыру саласындағы мамандардың басты міндеті жарыққайтарғыш беттермен жабдықталған жол белгілерін орнату. Сонымен қатар ол жол белгілерінің техникалық жағдайына, олардың көріну мүмкіндігіне бақылау жасау қажет.

Жол белгілерінің жарықтығы:

К = (Ло-Лд)/Лд

Жол белгісін қараңғы мезгілде көру үшін жарықтықтың шектік шамасын қамтамасыз ету керек:

ЛПОР= ЛПОР /Лд

мұндағы ЛПОР - жол белгісі мен жол беті жарықтықтарының ең төменгі айырмасы немесе ол жарықтықтардың шектік айырмасы деп аталады.

Жол белгісінің анық көрінуі үшін қажетті шарт

К = КПОР = 15 : 20

Сонда

К= 100-60/4= 1

4.3.Берілген автомобиль жолының өткізу   мүмкіндігін анықтау.

Автомобильдіңдің қозғалысын қарастыра отырып олардың транспорт ағындарының шектік қарқындылық шамасын бағалаған кезде біз тек қана жолды ғана емес, жалпы «Жүргізуші -автомобиль - жол - орта» жүйесін сипаттаймыз. Өйткені, транспорт құралдары мен жүргізушілердің сипаттамалары жолдың параметрлерімен қатар өткізу мүмкіндігіне елеулі әсер етеді. Мысалы, АҚШ ғалымдары жүргізген зерттеулер нәтижесінде белгілі болғанындай, егер адам - жүргізушіні автомобильді басқарудың автоматты жүйесімен ауыстыратын болсақ, онда жолдың өткізу мүмкіндігі екі есеге дейін ұлғайуы мүмкін. Өткізу мүмкіндігінің нақты мөлшеріне, сонымен қатар, ортаның жай -күйі немесе жағдайы үлкен әсер етеді. Жолдың өткізу мүмкіндігі әсіресе нөсер жаңбыр, қалың тұман, қарлы боран жағдайларында күрт төмендейді.

Кейбір жағдайларда жолдың өткізу мүмкіндігі анықтамасын белгіленген қатынас жылдамдығын қамтамасыз ету шартының орындалуымен толықтырған дұрыс. Бұл әсіресе, жоғары дәрежедегі жылдамдық режимдері белгіленген үлкен магистральдар үшін аса маңызды. Мысалы, егер әдеттегі қала жолдары үшін 50/60 км/сағ шамасындағы транспорт ағынының жылдамдығы қалыпты жағдай болса, ал үлкен жылдамдық магистральдары үшін тиімді жылдамдық шамасы 100/140 км/сағ мөлшеріне дейін жетуі мүмкін. Ал ол, өз кезегінде, жолдың өткізу мүмкіндігін азайтуға мәжбүр етеді.

ЖҚҰ саласында өткізу мүмкіндігінің әр түрлі екі бағамы белгіленген: жол аралығында және бір деңгейдегі жол қиылысында. Бірінші жағдайда транспорт ағыны, егер қарқындылық шамасы жоғары болса, үздіксіз деп есептелінуі мүмкін. Екінші бағамның ерекшелігі ретінде қиылысатын бағыттардағы автомобильді өткізу үшін транспорт ағынының мезгіл - мезгіл үзіліп отыратынын атап өту керек.

Жалпы  жолдардың  өткізу  мүмкіндігін  үш  түрге  жіктеуге  болады: есептелген Рр,   нақты   Рф   және   нормативті   н/е   белгіленген   Рн   өткізу

мүмкіндіктері. Есептелген өткізу мүмкіндігін теориялық жолмен әр түрлі есептеу формулалары арқылы анықтауға болады. Ол үшін транспорт ағынының математикалық үлгілері және зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтерді жинақтау негізінде алынған тәжірибелік формулалар пайдаланылуы мүмкін.

Нақты өткізу мүмкіндігі қолданыстағы автомобиль жолдары үшін нақты қалыптасып отырған жол жағдайларына сәйкес анықталады. Бұл мәліметтердің тәжірибелік мені зор, өйткені олар жылдамдық пен қозғалыс қауіпсіздігінің белгіленген деңгейін қамтамасыз ету жағдайы үшін жолдың өткізу мүмкіндігін нақты бағалауға мүмкіндік береді. Анықталған нақты өткізу мүмкіндігінің дұрыстығы анықтау әдістемесіне, зерттеудің толықтығына және мәліметтерді өңдеуге байланысты болады. Жолдың өткізу мүмкіндігін сипаттайтын мәліметтердің маңызын, мәнін ескере отырып, зерттеуші байқау орынын таңдауға, тіркелуші мәліметтердің көлемінің жеткілігіне және транспорт ағынындағы автомобильдің жылдамдығын өлшеу дәлдігіне басты назар аударуы тиіс.

Ғылыми зерттеулер нәтижесі көрсетіп отырғанындай, тығыз ағындар жағдайында жүргізушілер автомобильдер аралықтарын аса қауіпті мөлшерге дейін кемітуге ынталы. Соның нәтижесінде, кей жағдайларда тіпті ондаған автомобильдер «тізбектік» соқтығысуға ұшырайды. Мұндай ағындарды қысқа мерзімдік бақылау жолдың жоғары өткізу мүмкіндігі туралы қисынсыз мәліметтер беруі мүмкін. Белгіленген жолдың өткізу мүмкіндігі туралы дәйекті мәліметтер алу үшін жол қозғалысының әр түрлі қарқындылықтары жағдайында Na = f(qa) тәуелділігін анықтау, транспорт ағынының негізгі диаграммасын тұрғызу және қисықтың иілу нүктесін ра табу қажет. Мұндай зерттеулер көптеген уақыт пен табандылықты қажет етеді.

Әрине жодың өткізу мүмкіндігінің, «Құрылыс тәртібі мен ережелері» сияқты құжаттарда белгіленген, нормативтік шамасын қолданған оңай. Бірақ, мұндай жағдайда автомобиль жолының сипатталып жатқан нақты бөлігіне эсер етуші факторлар мен жағдайлардың барлығы толық ескерілмейді.

Пайдаланудағы нақты автомобиль жолының белгіленген өткізу мүмкіндігің қорын бағалау үшін, жолдағы нақты қозғалыс қарқындылығы Nф шамасының жолдың өткізу мүмкіндігі шамасы Рф қатынасына тең болатын, Z коэффициента пайд ал аны л ады:

Z  = Nф /Рф       (4.1)

Бұл коэффициент, сонымен қатар, жолдың транспорт ағынымен нүктелу деңгейі деп те аталады.

Қозғалыстың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін өткізу мүмкіндігінің қажетті қоры болуы шарт, сондықтан Z  0.85.

Na,aem/tб

4.1.— сурет. Жуктелу коэффициентов Z анықтау үшін алынған, бір қатарлы оң бұрылысты ағын қарқындылығының диаграммасы.

4.2. - сурет. Жол - көше жүйесінің геометриялық схемаларының

негізгі түрлері.

Z коэфициентінің шамасы жол көше жүйесінің бойында қозғалыстың қарбалас сағатында жүргізілетін сағаттық бақылау нәтижесінде анықталуы мүмкін. Бір сағат уақыт бойы әрбір алты минут уақыт аралықтары tb бойыншаша қозғалыс қарқындылығы есептеледі. 4.2 - суреттегі диаграммада автомобиль жолының бір жолағы бойындағы оңға бүрылатын (реттелмейтін) ағынның мәліметтері көрсетілген. Ең жоғарғы қарқындылық бойынша N 2a =100 авт /сағ   ) жол бөлігінің нақты өткізу мүмкіндігі анықталады: 100*10 = 1000 авт /сағ. Ал нақты қарқындылық жалпы 10 уақыт бөлігі (6 минуттан) үшін анықталған қарқындылықтар қосындысына тең.

iN=870,     авт/сағ

Осыдан

Z = 870/1000 = 0.87,

яғни, жол бөлігі мүмкіндік шегі аралығында жұмыс істеуде.

Автомобильль жолдарының теориялық (есептік) өткізу мүмкіндігін анықтау транспорт ағынын бейнелейтін әр түрлі математикалық үлгілерді пайдалануға негізделген. Жол аралығындағы жолақтың өткізу мүмкін Рп есептеу барысында автомобильдер тізбекті (колонналы) қозғалыста, яғни қозғалыс қауіпсіздігі шарты бойынша бейнеленген жылдамдықпен қозғалуға мүмкіндік беретін ең кіші ара қашықтықпен қозғалыста деп қабылдауға болады. Бұл жағдайда қарқындылықтың әркелкілігі есепке алынбайды.

Осылайша Рп шамасын анықтаудың қарапайым тәсілі, транспорт ағынын жол жолағының бойына бір келкі таралып орналасқан жеңіл автомобильдің тізбекті қозғалысы ретінде қарастыратын, жеңілдетілген динамикалық үлгіге негізделген.

Автомобильдің динамикалық габаритін Lд есептеу барысында және қауіпсіздік аралығын d есептеу кезінде автомобильдің тежеу жолдарының арасындағы айырмашылықтарды назарға алу керек. Қауіпсіздік аралығы:

D=va*tp +va2 /2(1/j2-1/j1 , м	(4.2.)

Мұндағы:        j - белгіленген баяулау, м/с2;

tp - жүргізушінің байқау уақыты, с;

Егер жүргізушінің әсер ету уақытын (гидравликалық тежеу жүйесінің

іске қосылуының кешіту уақатын қоса алғанда) 1с деп қабылдап, ал бір түрдегі жеңіл автомобильдің құрғақ асфальтты - бетонды қаптамалы жол бетіндегі шұғыл  тежелуі  кезіндегі  автомобильдің  жоғары  баяулау  шамаларының айырмасын шамамен 2м/с2 деп белгілесек, онда автомобильдің динамикалық габариті

LД=ta+va+0.03v2a+l, м	(4.3)

«Жүргізуші - автомобиль - жол - орта» жүйесін осы заманғы зерттеулер мәліметтерін еске ала отырып, жоғарыда баяндалған т2сілдің транспорт ағындарының қ9рамы мен жылдамдығы шектелген жағдайлар үшін қолданылуына болатынын байқауға болады. Жолдың өткізу мүмкіндігін (4.2)

формула бойыншаша (4.3) теңдігін есепке ала отырып, есептеу жеңіл автомобильдердің үзіліссіз ағыны мына шаманы береді: Рп =1960авт/саг.(ма 55км/саг.)

Мұндай тығыз тізбекте қауіпсіз қозғалу, жүргізушінің психо -физиологиялық жағдайы тұрғысынан қарағанда, тек қана шектелген, шамалы жылдамдықтар жағдайында ғана мүмкін. Жеңіл автомобильдер үшін қозғалыс жылдамдығы 80 км/сағ артық болған кезде жүргізушінің байқау уақыты елеулі түрде ұлғайады және енді ол 1 секунд деп емес, одан көп мөлшерде қабылдануы (2 секундқа дейін) керек. Сонымен қатар, автомобильдің тежеу жүйелерінің жетілдірілмеуі салдарынан тіпті ілініс коэффициенті жоғары (ϕ = 0.7 / 0.8) жолдардың өзінде де автомобильдің шұғыл тежеуі кезінде олардың тура орнықты қозғалыс сақталмауы мүмкін. Сондықтан (4.3.) формула бойынша есептеулер 80 км/сағ аспайтын жылдамдықтар үшін ғана ұсынылады.

Келтірілген есептеулер орташа жылдамдықтағы тізбекті қозғалысты жеңіл автомобильдер үші олардың қозғалып келе жатқан жол жолағының өткізу мүмкіндігі шамасын жуықтап анықтау үшін қолданылады деп қарастырылуы қажет. Мұндай жылдамдықтар қала көшелері мен жылдамдығы шектелген автомобиль жолдарына тиесілі. Аралас транспорт ағындары үшін алдыңғы бөлімдерде қарастырылған келтіру коэффициенттерін қолдану керек.

Жоғарыда көрсетілген (4.2.) формула бойынша анықталған шамалардың жылдамдығы шектелген жол қозғалысының нақты жағдайларына сәйкестігін ғылыми тәжірибелер негізінде дәлелденіп отыр. Солардың негізінде, қозғалыс қауіпсіздігі бойынша арнаулы әдебиеттерде қауіпсіздік аралығы (метрмен алынған) шамамен автомобиль жылдамдығын жартысына (км/сағ алынған) тең болуы тиіс деген жорамал келтірілген.

Ескере кететін бір жағдай егер (4.3.) формулаға шамасы жылдамдықтың (км/сағ) жартысына тең болатын динамикалық габарит мәнін (метрмен алынған) қоятын болсақ, онда жолақтың өткізу мүмкіндігінің Р мәні шамамен 2000 авт/сағ тең болады. Нақты жол бөлігінің өткізу мүмкіндігін есептеу кезінде пайдалануға болады.

Пропорционал түрде өспейді. Бұл жағдай көп жолақты жолдардағы бір деңгейдегі қиылыстарда автомобильдер оңға және солға бұрылуға, қиылыстарда кері қайтарылуға, жол жиегіне тоқтауға маневрлер жасайтындығымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген қимылдардан басқа, автомобильдің қатар жолақтарына тығыз ағындары, салыстырмалы түрдегі кіші және тұрақсыз, айнымалы бүйірлік аралықтар салдарынан қозғалыс қысылушылығын тудырады.

Көп жолақты автомобтль жолының өткізу мүмкіндігін Рмн есептеу барысында бұл жолақтылық коэффициенті Кмн арқылы ескеріледі. Жолдың өткізу мүмкіндігін Рмн анықтау үшін Рп шамасын көпжолақтылық коэффициента Кмн мәніне көбейту ұсынылады. Кмн шамасы екі жолақты жолдар үшін 1.9, үш жолақты жолдар үшін 2.7, ал төрт жолақты жолдар үшін 3.5 шамасында қабылданады.

Автомобиль жолында бір деңгейдегі қиылыстар орналасқан жағдайда қарқындықозғалысты көше қиылыстарында транспорт ағындарын қиылысатын бағыттардағы транспорт құралдарын, бағдаршам немесе қолмен реттеу белгілеріне сәйкес, өткізіп жіберу үшін үзуге тура келеді. Бұл жағдайда белгіленген бағыттағы транспорт ағынын қиылыс арқылы қозғалуы үшін есептелген уақыттың тек бір бөлігі ғана пайдалынады, өйтконі оның қалған бөлігі қиылысатын ағын үшін ажыратылады. Жалпы турде көп жолақты жолдың өткізу мүмкіндігі, реттелетін қиылыстың эсерін есепке алған жағдайда:

Рмн=РпКмн α,	(4.4.)

Мұндағы: α- реттелетін қиылыстың әсерін есепке алушы коэффициент (α < l). αкоэффициенті қиылысатын ағындардың меншікті қарқындылығы мен реттеу режимінің тиімділігіне тәуелді. Меншікті қарқындылықтары бір - бірімен шамалас қиылысатын ағындар үшін бұл коэффициент шамамен 0.4/0.6.

5. ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ.

5.1. Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау туралы заңы.

Қазақстан Республикасының 12.03.2004 ж. «Тіршілік және еңбек қауіпсіздігі» заңына сәйкес қызметкерлердің еңбекті қорғау құқығын қамтамасыз етуге бағытталған, өндірістегі жазатайым жағдайлар мен денсаулыққа зақым келтірудің, алдын-алу қауіпті және зиянды өндірістік факторларды барынша кеміту мақсатында бұл саладағы ұлттық саясаттың негізгі принциптерін белгілейді және меншік түріне қарамстан шаруашылық қызметі мен кәсіпорындардың барлық түрін қамтиды.

Еңбек қорғау дегеніміз тиісті заң және басқа да нормативтік актілердің негізінде еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін денсаулығы мен жұмыс қабілетін сақтауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық ұйымдастыру, техникалық, гигиеналық және емдеу, алдын-алу шараларын білдіреді. .

Кәсіпорындардағы еңбекті қорғау қызметтері кәсіпорындарда тиісті органдармен келісім бойынша еңбекті қорғаудың мемлекеттік органы бекіткен үлгі-ережеге сәйкес әрекет ететін еңбекті қорғау жөніндегі қызметтер құрылады. Еңбекті қорғау қызмет өзінің мәртебелі жағынан негізгі өндірістік қызметтермен теңеледі. Және кәсіпорын басшысына бағынады.

Еңбекті қорғау жөніндегі тиісті ызметтер, кәсіпорындар жаңадан құратын ассоцацияларды, корпорацияларда, концерндерде басқа да бірлестіктерде құрылу тиіс.

Қызметтерді еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауаптылығы. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын бұзғаны үшін кәсіпорын қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

5.2.   Жолды жөндеу және күту жөніндегі қауіпсіздік техникасына

негізгі талаптар.

Қолданылып жатқан машиналар, механизмдер, жабдықтар мен саймандардың техникалық жағдайы жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін шараларына сай келуі керек. Жүріс бөлігінде және жаяу жүргіншілер жолында жұмыс істейтіндер, механизмдер операторлары мен жол машиналарының жүргізушілері ашық-сары түстегі сигналды жилеттер киюі керек. Тәуліктің қараңғы уақытындағы жүмыстар кезінде жарық шағылыстырғыш бояуы бар жилеттерді қолдану керек.

Жолдағы жөндеу-құрылыс жұмыстарын тек қана қоршауларды орнатқаннан кейін және арнайы белгілерді қойғаннан кейін орындау қажет. Жол белгісін жөндеуге дейін жүріс бөлігіне жол-құрылыс материалдарын және өнімдерін әкелуге, машиналар мен механизмдерді және жабдықтарды қоюға тиым салынады.

Жол жұмыстарының өндірісі және ұйымдастыру кезінде бақытсыз жағдайлардың алдын-алу және үздіксіз технологиялық процесті қамтамасыз ету үшін шаралар қолдану қажет. Жол жұмыстарының өндіріс жоспарының негізіне жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін нақты іс-шаралар кіргізілуі керек.

Жұмысшылардың, жол машиналар жүргізушілердің және механизмдер операторларының іс-әрекеттері жұмыс өндірісінің басында келісіліп қойылады.

Бұл кезде технологиялық транспорттың, механизмдер мен машиналар жұмыстарының технологиялық зоналары, жұмысшылардың қозғалуының қауіпсіз зоналары көрсетіледі, саймандар мен материалдардың қоймалық орындары, машиналар мен механизмдердің қолданылу сипаты, технологиялық операцияларды орындау тәртібі, жүмысшылармен, жүргізушілермен және операторлармен берілетін белгілер анықталады.

Жолды жөндеу кезіндегі технологиялық операциялар тек қана қоршалған зона шегінде орындалады. Машиналар мен механизмдер бір-бірінен қауіпсіз ара-қашықтықта жұмыс жасауы керек. Ол қозғалысты дыбыстық сигналдан кейін істеу керек. Бұл кезде, артқа қарай қозғалыс тек қана осы жұмыстарға қатысып отырған адамдардың бұйрығымен ғана бастауға рұқсат етіледі. Машиналар мен механизмдердің жұмысшыларға кемінде 3м қашықтыққа жақындауға тиым салынады. Механикаландырылған бөлімшенің жұмыс зонасында жұмысшылар болмау керек. Машиналардан және механизмдерден түсуді және мінуді, сонымен қатар тіркелген агрегаттарды ағытуды немесе жабдықтарды шешуді тек қана олар тоқтағаннан кейін орындау қажет.

Қия жол бөліктерінде, доңғалақты базасы технологиялық жабдықтар мен көмекші құралдарды орнату кезінде доңғалақтардың өзінен-өзі тербелу мүмкіндігін жоятын шаралар қолдану қажет. Жұмыстар өндірісінің зонасынан жол машиналарының, механизмдерінің және технологиялық транспорттардың шығуы тек қана жұмысшы-реттеуші сигналы бойынша және жол қозғалысы Ережелерін бүзбай жүзеге асырылуы керек. Ерекше сақтылықты көшелер мен жолдарды механикаландырылған жинау кезінде сақтау қажет, себебі бұл жұмыстарды технологиялық зонаны қоршаусыз, транспорт ағынымен өзара әсерлессе қозғала отыра орындайды. Жұмыс процесінде жинау машиналары біркелкі жылдамдықпен қозғалып отыруы керек және мүмкіндігінше жүріс бөлігінің ені бойынша өзінің орнын өзгертпеу керек. Жүріс бөлігінде тұрған автомобильдерді айналып өтуді, асықпай, көрші жолаққа тез шықпай жүзеге асыру керек.

Жол жабындарын жинау технологиясы, қар артушылардан басқа, жол машиналарының транспорттық ағынға қарсы қозғалмауы керек, қар артушылар белгіленбеген жерлерден айналып өтпеуі керек. Жүріс бөлігінің арығында жатқан қарларды арту кезінде, қар артушылар транспорт ағынына қарсы қозғалуы керек. Ал тасуға бара жатқан машиналар қардан тазартылған жолақ бойынша артушының артынан артқы жүріспен жүріп, артып біткеннен кейін транспорт ағынын қиып отпей оған сіңіп кетуі керек.

Қар үйінідісі жүріс бөлігінің өсінде орналасқан кезде, қар артушы кез-келген бағытта қозғала алады, ал қар тиелген машиналар тек қана оңға қарай бұрылып, транспорт ағынына кіріп кете алады. Қар артушы мен машина жүргізушілерінің арасындағы байланысты реттеуші-жұмысшы жүзеге асырады. Осы арықтан қарды жинау кезінде қар артушының жанында жаяу жүргіншілер жолында түру керек, ал қар артушының жүріс бөлігінің ортасындағы жұмысы кезінде, реттеуші-жұмысшы қозғалып келе жатқан транспорт құралдарына қарсы бетте, тиеуге келе жатқан машинаның оң жағында тұруы керек. Түнгі уақытта, жүріс бөлігінде орналасқан жұмысшы-реттеушінің орны мен қар үйіндісі қар артушының жарық көздерімен жарықтандырылуы керек.

Нақты жол және комуналды машиналармен және механикаландырылған механизмдермен, технологиялық жабдықтармен және механикаландырылған саймандармен жұмыс жасау кезінде, оларды пайдалану бойынша инструкцияларға сай арнайы техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек.

Егерде жаяу жүргіншілердің, жұмысшылардың денсаулығына және өміріне қауіп төндіретін жағдайлар немесе транспорт құралдарының қозғалысында авариялық жағдайлар туа қалса, жұмыстарды қауіпті жойғанға дейін тоқтату қажет. Орындалуы кезінде бақытсыз жағдайларға алып келетін техника қауіпсіздігі ережелеріне қайшы келетін жұмыстарды орындауға тиым салынады.

5.3.   Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету

кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету зонасында тиым салынады:

-  Қозғалтқыштарды, агрегаттарды, бөлшектер мен детальдарды тез тұтанатын сұйықтармен(бензин, еріткіш және т.с.с.) жууға;

-  Тез тұтанатын және жанатын сұйықтарды, кышқылдарды, кальций

корбидін және тағы басқаларды сақтауға;

- Автомобильдерге отын құюға;

- Таза,   сүртетін   материалдарды,   қолданылғандармен   бірге сақтауға...

Автомобильді жөндеу және техникалық қызмет көрсету, қажетті құрылғылармен, приборлармен, инвентарьмен, саймандармен жабдықталған арнайы орындарда жасалады. Жөндеу және техникалық қызмет көрсетубекеттерінің орналасуы, осы бекеттерде қойылған автомобильдер арасындағы ара-қашықтық, сонымен қатар автомобильдер мен ғимарат конструкциялары арасындағы қашықтықтар ОНТП-01-86-ге сай келуі керек.

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бекеттеріне жіберілген автомобильдер лайдан және қардан тазаланып, жуылуы керек.

Көтергіште автомобильге қызмет көрсету кезінде(гидровликалық, электрлік) көтергіштің басқару тетігінде «Тиіспе автомобиль астында адамдар жұмыс жасап жатыр» деген жазу ілінуі керек.

Автомобильге жөндеу және қызмет көрсетуші жұмысшылар арнайы құрал-саймандармен жабдықталуы керек.

Жұмыс орнын шаңнан, ағаш үгіндісінен, басқа металл, үгіндісінен тазарту тек қана щеткалармен рұқсат етіледі. Шаңды, ағаш және металл үгінділерін қысылған ауамен үрлеуге тиым салынады.

Салмағы 15 кг немесе одан да көп агрегаттар мен бөлшектерді шенгу немесе орнату кезінде арнайы құралдармен шепгуге жабдықталған көтеруші транспорттық механизмдерді қолдану қажет.

Жылжымалы құрамның жабдықтарына және техникалық жағдайына талаптар.

Автомобиль кабиналарына келесі талаптар қойылады:

- Беттік   және   жандық   терезелерінде   көруді   қиындататын

қараңғылық және сызат болмауы керек;

- Жандық терезелер қолменен немесе арнайы механизмдермен

қозғалуы қажет;

-  Жүк  автомобильдерінің  кабинасында   және  жеңіл

автомобильдердің   кузовында   салон   ішінде   және   автобус 	кабинасында    зиянды    заттардың    құрамы     төмендегідей

тағайындалған санитарлы нормалардан аспауы керек:

Оттегі тотығы - 20 мг/м3; акролеин - 0,2; азот тотығы - 5; бензпирен

- 0,00015; бензин буы - 100; бутан - 200; пропан - 180.

Қоректендіру, майлау және салқындату жүйелерінде отын, май, антифрид және су ақпау керек.

Капот   астындағы   кеңістікке   газды   жібермейтіндей,   қозғалтқыш вентиляциясы жақсы жүмыс істеуі керек.

Шыққан  газдағы  зиянды  заттардың құрамы  МЕСТ   17,2,2,03-87 тағайындалған мөлшерден аспауы керек.

Доңғалақ дискілері ступицаға мықты қатырылуы керек. Доңғалақ дискілерінің майысқанына, сызат түсуіне жол бермеу керек.

Адамдарды тасымалдауға және осы мақсаттарға арнайы жабдықталған жүк автомобильдері мен автобустары қосымша екінші өрт сөндіргішпен жабдықталуы керек. Бұл кезде бірінші өрт сөндіргіш жүргізуші кабинасында тұрса, екіншісі - автобустың жолаушылар салонында немесе автомобиль кузовында орналасуы керек.

5.4.   Автотранспорттық тұрақтарындағы және гараждарындағы

өрт қауіпсіздігі шаралары.

Автомобильдерді гараждарда, бастырма астындағы тұрақта, арнайы алаңдарда орналастыру, гаражсыз сақтау үшін гараждар құрылыстық нормаларға сай келуі керек.

Гаражда, автомобильді жөндеуде, сонымен қатар бастырма астындағы автомобиль тұрақтарында және ашық алаңдарда тиым салынады:

1.Ашық отты қолдануға, темекі шегуге және күйдіргіш лампалармен,

қозғалмалы пісіру аппараттармен жұмыс істеуге;

2. Бензо багінің қақпағы ашық автомобильді ұстауға;

3. Аккумулятор батареяларын зарядкілеуге;

4. Осы орындарға қатысты жабдықтардан басқа да қандай да бір

заттарды және материалдарды сақтауға;

5. Автомобиль кузовын және детальдарын бензин немесе керосинмен

жуу;

6. Автомобиль бактарында бензиннен басқа жанармайларды сақтауға.

Тез тұтанғыш сұйықтарды таситын автоцистернаны сақтау орындары басқа орындардан алшақ тұруы керек.

Автомобильге отын құю, ЖЖМ қоймасы жанындағы арнайы алынған алаңда жүргізілуі керек.

Автомобиль саны 5-ке дейін гараждарда детальдарды керосинмен жуу, қажетті өрт қауіпсіздігінің шараларын сақтай отырып, автомобильдерді жөндейтін арнайы орындарда жүргізіледі.

Автомобильдерді жөндеу және қызмет көрсетудің барлық орындарында келесі өрт қауіпсіздігі шаралары сдкталуы тиіс:

- автомобильдердің тұрақтан желіге шыққанан кейін және әр смена

жұмысы соңынан кейін бөлмелерде және қарау шұңқырларында

қалдық  және қоқымдарды жинап алу керек.

- төгілген май және отындар дер кезінде құм немесе ағаш үгіндісі

көмегімен тазалап, қолданылған құмды және ағаш үгіндісін жинап гараж сыртында орналасқан кақпағы бар арнайы темір жәшіктерге тастау керек.

Машиналарды қыздыру үшін ашық отты қолдануға тиым салынады. Бұл үшін ыстық су мен бу қолданылады. Гараждарда қолданылатын қозғалмалы лампалардың кернеуі 36 В-тан аспауы керек.

Бақытсыз жағдайлар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек.

Аптечканы тек қана жарақаттанушыға алғашқы көмек көрсету үшін ғана пайдалану керек.

Бақытсыз жағдайдың куәгері болған немесе жарақаттанушыны тауып алған жұмысшы міндетті:

1. жарақаттанушы   фактордың   әсерінен   жарақаттанушыны   босату
	шараларын жасауға;

2. жарақаттанушыны дәрігерлік пунктіне жеткізу керек, ал оны жеткізу

мүмкін болмаған жағдайда дәрігерді оқиға орнына шақырады;

3. дәрігерлік пункт жоқ болған кезде «жедел жәрдемді» Дереу шақыру керек.

Автомобиль транспорттық әр жұмысшысы алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті көрсетуге, жарақаттанушыны транспорттау әдістеріне, аптечканың құрамын және орналасқан жерін білуге үйретілуі керек.

Улы және зиянды заттармен байланысты жұмыс орындарындағы аптечкаларда жалпы медикамент түрлерінен басқа ас содасының, бор және лимон қышқылы ерітіндісі, комфора, күйдірілген магнезия, глаубер тұзы болуы керек.

Жарықтандыру және электро-қауіпсіздік.

Өндірістік, көмекші және тұрмыстық орындарда кәдімгі жарықтандыру 11-4-79 ҚНжЕ-дің талаптарына сай келуі керек.

Күн жаққа қарайтын терезелер тіке күн сәулелерінен қорғайтын құрылғылармен жабдықталуы керек. Терезелерді және басқа да жарық саңлақтарын материалдармен, жабдықтармен т.с.с бекітуге тиым салынады.

Жоғары фонарлардың жарық саңлақтары торланған шынымен жабылу керек немесе фонарь астында кездейсоқ түсетін шыныдан сақтайтын металл тор ілініп тұру керек. Шыныларды тазалау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы құрылғыларды пайдалану керек(саты, көпірше).

Қолдан жарықтандыру, электро-жабдықтар және сымдар.

Бөлмелер және жұмыс орындары, жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін жеткілікті жарықтармен қамтамасыз етілу керек. Адамның қауіпсіз болу және қозғалуы ҚНжЕ П-4-79, ҚНжЕ 3.05.06.-85 талаптарын қанағаттандырады. Өндірістің жұмыс орындарын жарықтандыру кемінде 5 л.к. болу керек. Барлық элетрожабдықтар сенімді жерленуі керек.

Табиғи жарықты түсуіне байланысты 3 жүйеге: жанымен, жоғарыдан және қиыстырылған болып бөлінеді.

Нормалық өлшем ретінде салыстырмалы өлшем бірлігі және табиғи жарықтану коэффициенті (ТЖК) алынады.

Ол бөлме ішінде берілген нүктенің жарықталуының Е б.і. сол мезеттегі сыртқы горизонталь, сәуленің ауада шашырап таралуымен пайда болған, жарықталуына Еа қатынасымен, процентпен көрсетеді:

ТЖК = Е б.і. /Е а*100%

Мен есептегелі отырған Оңтүстік Қазақстан Ішкі Істер басқармасы Жол полиция басқармасының ғимаратындағы «Техника қауіпсіздігі» бөлмесінің табиғи жарықталу коэффициенті (ТЖК) төмендегіше анықталады:

ТЖК = Е б.і. /Е а*100%	100% = 12,8 = 13%

Аспан жарығын төмендегіше анықтаймыз:

Е. = 2[Еа + (l2% Е а)+ (35%Ә Е а )+ (50:75% Е а )],

мұндағы    12% - терезенің ластануын түзету;

35% - терезенің үстіңгі жағындағы қолхон түзету;

50% - жазда талдардың көлеңкесіне түзеті;

75% - қыста талдардың көлеңкесіне түзету.

Радиациялық, химиялық барлаулың құралдары.

Барлау жұмыстары үзіліссіз жүргізілуі - оның жоспарлары, жүйелі түрде күндіз-түні, ауа-райына, жер жағдайына қарамастан қамтамасыз етілуі.

Барлаудың тез арада жүргізілуі, оның белгілі уақытта АҚ штабын барлау бөлімдерінің жинаған мәліметтерінің қажеттілігіне қарай тез арада штабтарға жеткізілуі.

Барлауды жинақтылығы - болған жағдайды толық қамту. Барлау шынайлығы - жағдай бірнеше жолдармен тексеріледі, жиналған мәліметтерді салыстыра отырып, оның дәлдігіне жеткізіледі.

Бейбітшілік кездегі төтенше жағдайда:

- ауаның, судың, топырақтың, өсімдіктердің және басқа да объектілер-
дің улы, радиоактивті заттармен ластанғанын бақылап, лаборато-
риялық талдаудан өткізіп отыру;

- табиғат дүлейіне не ірі апатқа ұшыраған аймақтың көлемін, қолайсыз
эпидемиялық не эпизоттық жағдайға үшыраған аудандарды анық-
тайды;

- елді мекенді көшіретін жағдайда жолдың, жол бойындағы құрылым-
дардың жайын, апатқа ұшырау қауіпі бар объектілерге жол-қатынас
мүмкіндігін зерттейді;

- барлаушылар соғыс сипатын, жаппай қарып-жою қаруларын және
қару түрін, апат ошақтарын, химиялық қару жарылған зақымданудың
бар-жоғын, деңгейін, улы заттардың түсін анықтайды.

Әуе барлауы ұшақ пен тікүшақтардың қаытсуымен жүргізіледі. Бұл барлау арқылы ядролық жарылыстың ортасын, бұл жердегі радиация деңгейі мен радиоактивті бұлттың жылжу бағытын, радиоактивті заттармен ластанған жерлердің шекарасын анықтайды. Өрттің көлемін, сипатын белгі-лейді. Ұшақ арқылы радиацияның деңгейі анықталады, кейбір аудандарды фотосуретке түсіріп алады.

Теңіз, өзен су арқылы барлау. Мұндай барлау жүмыстары теплоход-тармен, катерлермен, маторлы қайықтармен жүргізіледі. Теңіз, өзен жағалауындағы радиацияның деңгейін, улы заттардың концентрациясын, таралу бағыты мен көлемін және басқа да ластанудың дәрежесін зерттейді.

Құрлықтағы барлауға - азаматтық қорғаныстың күштері олардың барлаушылары түгел қатыса алады. Бұл қызметке арнайы барлау бекеттері, зертханалық бақылаулар қатысады. Өз қызметін аяқтап шыққаннан кейін, оларға арналған пунктке барып орналасады, ондай пунктер - химиялық заттармен, радияациямен ластанбаған ауданда болуы керек.

Радиоактивті заттарды сезіп, олардың шамаларын анықтайтын, сәулелерін зерттейтін құралдарды дозиметриялық құралдар деп атайды. Бұл құралдар арқылы радиоактивті заттардың түсе бастағанын, жердің, техниканың, әртүрлі мүліктің адамның қанша ластанғанын анықтауға болады.

Жұқтырылған территорияда 6 сағ. жұмыста технологиялық факультеттің құтқарушы    команд аның    жалпы    сәулелендіру    мөлшерін    анықтау. Жарылыстан кейін 2 сағат өткен соң факультет территориясында радиация деңгейі 60 р/сағ. тең болатыны белгілі болса, құтқарушылар жүмысқа 10 сағаттан кейін. Құтқарушылар 7 қорғаныс коэффициентпен жұмыс істеді.

Ең алдымен жарылыстан кейін 10 жэне 6 сағат өткен соң радиация деңгейін мына формуламен анықтаймыз (жүмыстың басында немесе соңында):

Р1= Р0хК1t,

мұнда     	Р0-t0  уақытындағы сағат жаралысытан соң, радиация деңгейі;

К1 - жаралыстан кейінгі түрлі уақыттағы радиация деңгейін

есептеу үшін коэффициент, ол келесідей формуламен есептеледі:

К1 = (t/ t0) -1,2  ;     K10 = (10/2)-1,2 = 0,145;   К16 = (16/2)-1,2 = 0,082;

Р10 =60*0,145 = 8,7 р/сағ.;   Р16 =60*0,082 = 4,95 р/сағ.

Сәулелендірудің жалпы мөлшерін есептеу үшін мына формула қолда-нылады:

D = Pср xt/K осл  ;     Pср = (Pн tн +Pк tк )/2,

мұнда Рн және Рк - жұмыстың басы мен соңындағы радиация деңгейі;

t      - жұқтырылған территориядағы немесе жердегі тұрған уақыт.

Немесе сәулеленудің жалпы мөлшерін мынадай формула бойынша есептеуге болады:

D = 5х(Рн xt +Pк xtк  )/Косл,

D = 5*(8,7*10-5*4,95*16)/7 = 5,57P.

Р - жұтқырлыған территорияда болған 6 сағаттағы жұмысшылар мен қызметшілердің алатын экспозициялық мөлшері.

6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қазақстан Республикасында бұл проблема мемлекеттік деңгейде шешілуде. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулылары мен қарарлары, ел Президентінің жарлықтары мен арнайы бағдарламалары қабылданып, олар іске асырылуда. Бұлардың ішінен Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 шілдедегі «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңың Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» Заңын атап өтуге болады. Сонымен қатар 2004 жылы Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі бойынша бағдарлама» қабылданып, ол Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № 1241 жарлығымен бекітілген.

Қазақстан Республикасы мен Тараз қаласы үшін негізгі проблемалардың бірі ол транспорт қүралдарының ескіруі, сатылудағы жанар-жағар майлардың төменгі сапасы сапасы болып, ол қоршаған ортаның өте жоғары деңгейде ластануына әсер етеді. Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша Республикамыздың аса ірі өнеркәсіп қалалары үшін атмосфералық ауаның ластану деңғейі шамамен 13,6 құрайды.

Іштен жану қозғалтқыштарының сыртқы қоршаған ортаға шығаратын улы заттарының арасында пайдаланылған газдар мен картерлік газдардың және де карбюратор мен жанармай багынен шығатын жанармай буының алатын орыны ерекше. Улы газдардың негізгі бөлігі сыртқы қоршаған ортаға негізінен іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарымен шығарылады. Ал картерлік газдар мен карбюратор мен жанармай багынен шығатын жанармай буымен сыртқы қоршаған ортаға CnHm көмірсутегілерінің шамамен 45 пайызы шығарылады.

Қазақстан Республикасында бұл проблема мемлекеттік деңгейде шешілуде.   Қоршаған   ортаны   қорғау  мәселелері   бойынша   Қазақстан

Республикасы үкіметінің қаулылары мен қарарлары, ел Президентінің жарлықтары мен арнайы бағдарламалары қабылданып, олар іске асырылуда. Бұлардың ішінен Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 шілдедегі «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» Заңын атап өтуге болады. Сонымен қатар 2004 жылы Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі бойынша бағдарлама» қабылданып, ол Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № 1241 жарлығымен бекітілген.

Қазіргі кезде Қазақстанның Алматы, Шымкент, Семей сияқты ірі қалаларында ауаның ластнауының 80 пайызға жуығы автомобиль транспортының үлесіне тиеді.

Ауа ортасының ластануы өте шиелініскен және тез шешілуге тиісті проблем болып табылады. Екінші дүниежүзілік соғыс біткелі бері тазаланбаған түтінді ауаға шығарудың көлемі 2000 пайызға өсті.

Қоршаған орталық ластануына автомобиль көлігінің қосқан үлесі өте
үлкен. БҰҰ мәліметтері бойынша автомобильдің жалпы саны 2000 жылы 700
млн.асып түсті.

Дүниежүзілік автомобильдер паркі жылына шамамен 500 млн. тоннадай жанар-жағар май пайдаланады және қоршаған ортаға 300 млн.тоннадай улы заттар, соның ішінде 260 млн. тонна көмірсутегі тотығын, 40 млн. тонна көмірсутегілер және 10 млн. тоннадай азот тотықтарын шығарып тастайды.

Іштен жану қозғалткыштарының сыртқы қоршаған ортаға шығаратын пайдалынған газдарын сараптау нәтижелері көрсетіп отырғанындай олардың құрамында бірнеше ондаған түрлі улы компонештер болып, олардың негізгілері 6.1-кестеде келтірілген.

Күкірттің қос тотығы пайдаланылған газдардың құрамында тек қана егер күкірт пайдаланушы жанармай құрамында болса ғана болады /дизель отыны/.

.1.-кесте

Іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарының құрамы

| Компоненттер |  |  | Компоненттер есебімен құрамы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензиндік қозғалтқышта Р | Дизельдік қозғалтқышта Р |
| Улылығы | Улы емес | N2 | 74-77 | 76-78 |
|  |  | NO2 | 0,3-8 | 2-18 |
|  |  | Н2О | 3,0-5,5 | 0,5-4,0 |
|  |  | СО2 | 5,0-12,0 | 1,0-10,0 |
|  |  | Н2 | 0-0,05 |  |
|  | Улы | CO | 0,5-12,0 | 0,01-0,5 |
|  |  | NOX | 0,8 | 0,0002-0,5 |
|  |  | CnHm | 0,2-0,3 | 0,009-0,5 |
|  |  | Альдегидтер | 0,2 мг/м3 | 0,001-0,09 мг/мЗ |
|  |  | Бензопирен | 10-20 мг/мЗ | 10 мкг/мЗ |
|  |  | түтін | 0,-0,4 г/мЗ | 0,01-1,1 мг/мЗ |

6.1-кестеде келтірілген іштен жану қозғалқыштарының пайдаланылған газдарының құрамын сараптау нәтижесі көрсеткеніндей карбюраторлық қозғалтқыштардың пайдаланылған   газдарының улылық деңгейі жоғары.

Себебі олардың құрамындағы көміртек тотығының, азот тотықтарының және көмірсутегілерінің пайыздық үлесі жоғары.

Пайдаланылған газдардың улы компоненттері адамдар өміріне кері әсерін тигізеді, тыныс алу жолдарының әртүрлі ауруларының пайда болуын көбейтеді, әртүрлі қауіпті аурулардың пайда болуы мен дамуына әсерін тигізеді.

Сыртқы қоршаған ортаның автомобиль транспортының әсерінен ластануын азайту проблемасы шешу мәселесі - тек қана Қазақстан Республикасының бүгінгі күннің басты да өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Дизельдік қозғалтқыштар сыртқы қоршаған ортаға негізінен түтінді немесе бос көміртегіні аса көп мөлшерде шығарғанымен бос көміртегінің өзі аса улы емес.

Бірақ бос көміртегінің бөлшектері жұту мүмкіндігінің жоғары қабілетіне ие бола отырып, өздерінің бойларымен улы заттардың, соның ішінде канцорегендік заттардың, бөліктерін алып жүреді. Бос көміртегі ауада бос күйінде үшып жүріп улы заттардың адамға тигізетін кері әсерін ұлғайтады.

6.2. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының

транспортының әсерінен ластануы.

«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жүйелері арқылы бағыттық жолаушылар тасымалдау транспортының көптеген бағыттары өтеді, олар үшін арнайы мамандырылған аялдамалар салынған. Көше бойларындағы көптеген автотұрақтарды да атап өту қажет. Олар негізінен көшенің екі жағына да орналасып, транспорт құралдарының қозғалысын қиындатады.

«Ленгір-Баянауылк» автомобиль жолының жүйелері қаланың аса жоғары деңгейде жүктелген көшелері қатарына жатқызылады. Ол көщелер бойымен қаланың орталық бөлігі қаланың шеткі ықшам аудандарымен, өнеркәсіп орындарымен байланыстырылған.

«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жол-көше жүйелеріндегі тәуліктік қозғалыс қарқындылығы шамамен 2200 құрайды, бұл шама жобаланған тәуліктік қарқындылық шамасынан (2000) 11 пайызға артық болып отырғанын атап оту керек.

Бұлардың барлығы сайып келгенде көше қиылстарындағы қозағлыс іркілістерін жоғарылатады және сыртқы қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттардың мөлшерін кебейтеді.

ОҚО Ішкі Істер Департаменті Жол полициясы Басқармасының мәліметтері бойынша Шымкент қаласының орталық болігіндегі жол-көше жүйелері арқылы жылына шамамен 2900 автотранспорт құралдары отеді, соның ішінде

1000 карбюраторлы қозғалтқышты автомобильдер;

900 дизельдік қозғалтқышты автомобильдер;

1000 газдық қозғалтқышты автомобильдер.

Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша Шымкент қаласының орталық бәлігіндегі жол-көше жүйелері арқылы отетін транспорт құралдары сыртқы, қоршаған ортаға жылына шамамен 580 тонна әртүрлі зиянды заттар шығарса, соның ішінде:

СО-2 50 тонна;

SOX- 10,4 тонна;

CnHm - 89,о тонна;

NOX-70,9 тонна

Шымкент Ішкі Істер Департаменті Жол полициясы Басқармасының мәліметтері бойынша Тараз қаласының орталық бөлігіндегі жол-көше жүйелерінде 2005 жылы 3674 мың автотранспорт құралы сырткы қоршаған ортаны сақтау бойынша белгіленген талаптардың орындалуына тексеріліп, олардың ішінен 106229 транспорт құралының талаптарға сай емес екендігі анықталды. (6.2-кесте)

6.2-кесте

Жамбыл Ішкі Істер Департаменті Жол Полициясы Басқармасы тарапынан Шымкент қаласының орталық бөлігіндегі жол-көше жүйелерінде 2007 жылы жургізілген тексерулер нәтижелері

| Қозғалтқыш түрі | Тексерілгені, барлығы | Талапқа сай емес |
| --- | --- | --- |
| Бензин | 3558750 | 88968 |
| Дизель | 114975 | 17246 |
| Газдық | 275 | 15 |
| Барлығы | 3674000 | 106229 |

6.3. Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшерін анықтау

Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мына төмендегілерден қүралады:

- белгіленген нормалар (МемСТ 17.2.2.03-87 және МемСТ 21363-75 талаптары) талаптарына сәйкес сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды қалдықтар үшін төленетін төлемдер;

сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды қалдықтар үшін белгіленген нормалар талаптарына сәйкес келмеген жағдайда төленетін айыппүлдық төлемдер.

Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшері қолданылатын жанармай түріне және оның мөлшеріне байланысты болады.

Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшері қолданылатын жанармай түріне және оның мөлшеріне байланысты болады.

Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшері мына төмендегі формулалар көмегімен анықталады:

ПД =Р1В1ИЗААТ	(6.1)

мұндағы Р1 -    автомобиль жанармайының І-түрін пайдаланғаны үшін төленетін төлемдердің меншікті көрсеткіші, теңге/ тонна (1000 м3).

Этилденген бензиндер үшін - РЭб = 25 теңге/ тонна;

Этилденбеген бензиндер үшін РНб =1,5 теңге/ тонна;

Дизель отыны үшін Рдо = 4,0 тенге/ тонна;

В1 - есептік мерзім ішінде жүмсалған I- жанармайының мөлшері, тонна (1000 м3).

Жанармайдың жылдық шығыны:

бензин - ВБ = 9964,5 тонна;

дизель отыны - Вд = 6898,5 тонна;

газ - Вг = 876 тонна.

ИЗААТ - қоршаған ортаның автотранспорт салдарынан ластану индексі 5 жылда бір рет анықталады. Тараз қаласы үшін ИЗА АT = 4,0

Пд = 25,0х9964,5х+4,0х6898,5х4,0+1,5x876x4,0= 1112082 тенге/ жыл

Сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды қалдықтар үшін белгіленген нормалар талаптарына сәйкес келмеген жағдайда төленетін айыппұлдық төлемдер мөлшері жұмсалатын жанармай түрі мен мөлшеріне, сонымен қатар автотранспорт құралдарының үлесіне және сәйкессіздігіне байланысты анықталады.

Айыппұлдық төлемдер мөлшері мына формула бойынша анықталады

Ш = S1P1ИЗААТ	(6.2)

мұндағы   S1 - автомобиль жанармайының I - түрін пайдаланғаны үшін төленетін айыппұлдық төлемдердің меншікті көрсеткіші, теңге/ тонна (1000 м3).

S1=4(l+П1/Пo)

мұндагы П1 тексеру барысында іштен жану қозгалтқыштарының сыртқы қоршаған ортаға шығаратын пайдаланылған газдарының улылық деңгейі талапқа сай еместігі анықталған автотранспорт құралдарының саны;

По - тексерілген барлық автотранспорт құралдарының саны;

Шымкент Ішкі Істер Департаменті Жол Полициясы Басқармасының мәліметтері бойынша қабылдаймыз:

Бензиндік қозғалтқыштар үшін - П0=3558750 және П1= 88968;
Дизельдік қозғалтқыштар үшін - П0=3558750 114975 және П1= 17246;
Газдық қозғалтқыштар үшін - П0=275 және П1= 15.
Сонда айыппұлдық төлемдердің меншікті көрсеткіші
Бензин үшін – SБ= 4 (1+88968/3558750) =4,1 теңге/ тонна;
Дизель үшін – SД= 4 (1+17246/114975) =4,6 тенге/ тонна;
Газ үшін – SГ= 4 (1+15/275) =4,2 тенге/ тонна;

Сонда сыртқы қоршаған отраға шығарылған зиянды қалдықтар үшін белгіленген нормалар талаптарына сәйкес келмеген жағдайда төленетін айыппұлдық төлемдер мөлшері

Ш= 4,1x9964,5x4,0+4,6x6898,5x4,0+4,2x876x4,0=286933,8 теңге

Сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды қалдықтар салдарынан келетін экономикалық   шығындар   жекелеген   элементтер   салдарынан   келетін шығындардан құралады:
У= УА + Ув + Уп	(6.3)

мұндағы УА атмосфераны ластаудан келетін шығындар;

Ув - суды ластаудан келетін шығындар;

Уп - топырақты қатты заттармен ластаудан келетін шығындар. Атмосфераны ластаудан келетін шығындар мөлшері

УА=К1 К2УаМа	(6,4)

Мұндағы К1 - ластау көзінің орналасуын ескеретін коэффициент,

К1 = 2,0;

К2 - ластау көзінің биіктігін ескеретін коэффициент, К2=1,5

Уа - 1 тонна ластаушы заттың атмосфераға шығарылуынан келетін меншікті шығын, теңге/ тонна. Ушан =120 тенге/ тонна;

Усо = 70 теңге/ тонна.

MA - атмосфераға шығарылатын заттың жылдық мөлшері, тонна. МСО=261 тонна; Mso= 104,4 тонна; МспНт=87 тонна; МNOX=69,9 тонна; Сонда

УА=2х1,5х(120х69,6+70х216+160х87,9+250х58+150х104,4)=212106 теңге
Суды ластаудан келетін шығындар

Ув=УвМв	(6.5)

Мұндағы ув - 1 тонна ластаушы затты суға тастаудан келетін меншікті шығын;

Мв - суға тасталатын зиянды заттардың массасы, тонна/жыл.

Мқз=36,8 тонна; МспНт =18 тонна.

Әрбір тонна ластаушы затты суға тастаудан келетін меншікті шығын: ув=144КА         (6.6)

К коэффициенті лас заттар тасталатын су шаруашылығы ауданына байланысты болады, Қазақстанның су шаруашылықтары үшін К=1,0

А коэффициенті тасталушы зиянды қалдықтың салыстырмалы түрдегі қауіптілігін көрсетеді, қатты қалдықтар үшін А=0,05, ал мұнай өнімдері үшін
Ам=20

Сонда

Уққ=144x1,0x0,05=7,2 теңге/тонна;

У спНт = 1441,0x20=2880 теңге/тонна.

Табылған бұл сандарды жоғарыдағы 5-формулаға қоятын болсақ, онда Ув=7,2х36,8+18х2880=52104,96 тенге

Қатты қалдықтарды топыраққа тастаудан  келетін  экономикалық шығындар

Уп=УпgМп	(6.7)

Мұндағы уп - 1 тонна ластаушы затты топыраққа тастаудан келетін меншікті шығын;

Уорг =3 теңге/тонна, ут=4 теңге/тонна.

Мп - топыраққа тасталатын зиянды заттардың жылдық массасы, тонна/жыл.

Морг=105 тонна; Мт =208 тонна.

g - жер ресурстарының бағалылығын ескеруші коэффициент, g=0,7

Осыдан келіп

Уп=0,7хЗх105+0,7х4х 208=802,9 теңге

Бұл шамалардың барлығын 5.3-формулаға қойсақ

У=212106+52109,96+802,9=2650118,86 теңге

Осылайша Шымкент қаласының орталық бөлігіндегі жол-көше жүйелері арқылы өтетін транспорт құралдарының сыртқы қоршаған ортаға шығаратын зиянды заттарынан келетін экономикалық шығындар 2650118,86 теңгені құрайды.

6.4. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының орталық бөлігіндегі жол-көше жуйелері арқылы өтетін транспорт құралдарының сыртқы

қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін кеміту жолдары.

Көше бойларын көгалдандыру да ауданның экологиялық ақуалын жақсартуға көп септігін тигізеді. Тараз қаласының орталық бөлігіндегі жол-көше жүйелері бойындағы ағаштар мен әртүрлі өскіндер оқтын-оқтын жаңартылып отырылуы тиіс.

Автомобильдердің экологиялық көрсеткіштерін жақсартудың тағы бір маңызды жолы - ол транспорт құралдарының техникалық жағдайы мен пайдалану жағдайларын жақсарту бойынша кеденді іс-шаралар қабылдау және оларды іске асыру. Сонымен қатар әртүрлі нейтрализаторлар мен катализаторлар қолдану да тиімді нәтиже берер еді.

«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жүйелері арқылы бағыттық жолаушылар тасымалдау транспортының көптеген бағыттары өтеді, олар үшін арнайы мамандырылған аялдамалар салынған. Көше бойларындағы көптеген автотұрақтарды да атап өту қажет. Олар негізінен көшенің екі жағына да орналасып, транспорт құралдарының қозғалысын қиындатады.

«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жол-көше жүйелері арқылы өтетін транспорт құралдарының сыртқы қоршаған ортаға тигізетін әсерін кеміту және осы ауданның экологиялық ахуалын жақсарту үшін орталық көшелерде транспорт құралдарының үйлестірілген (координированное движение) ұйымдастыру көше қиылыстарындағы транспорт іркілістерін азайтып, тиісінше транспорт құралдарының сыртқы қоршаған ортаға шығаратын зиянды заттарының мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Көше бойларындағы автобус аялдамаларын жолаушылар тасымалының тиісті көлеміне сәйкес қайта жабдықтау қоғамдық көліктің іркілістерін азайтады және уақыт үнемдеумен қатар транспорттың кері әсерін де кемітеді.

7.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.

Бұл бөлімде қарастырып отырған автомобиль жол бөлігіндегі жол-есөлік оқиғаларының жалпы экономикамызға әкелетін шығындары, сол жол-есөлік оқиғаларын қысқартуға бағытталған іс-шаралар тиімділігі анықталады.

7.1. Берілген автомобиль жолында болған транспорт оқиғаларын талдау.

Жобада қарастырылып отырған берілген автомобиль жолының бөлігінің ұзындығы 18 км.

1. Аталған жол бөлігінде соңғы 5 жылдарда орын алған жол-көлік оқиғаларының саны, себептері және оқиға нәтижесінде зардап шеккен адамдар саны 7.1-кестеде келтірілген.

Кесте-7.1.

| № | Аталуы |  |  | Жылдар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | ЖТО саны | 23 | 28 | 29 | 31 | 31 |
| 2 | Жарақаттанғандар | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 3 | Қайтыс болғандар | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Осы кестеде берілген мәліметтерді пайдалана отырып жол-көлік оқиғаларынан жалпы экономикамызға келетін шығындарды анықтаймыз. Ол үшін алдымен орта есеппен 1 жол-көлік оқиғасынан болатын шығындарды келесі формуламен есептейміз:

Ш1ЖКО =ТШш+γі∗Пі,

мұндағы:   ТШ-жол-көлік оқиғаларынан келетін тіке шығын, тенге.

γі -і-ші зардап түрі бойынша зардап шеккен адамдардың жалпы ЖКО санындағы үлесі.

Пі -і-ші зардап түрі бойынша 1 адамға келетін экономика шығындары.

Зардап шеккен адамдардың зардап түрлері бойынша жалпы жол-көлік оқиғасы санындағы үлесі келесі формуламен анықталады:

γі=Nі/В

мұндағы: Nі- і -ші зардап түрі бойынша зардап шеккен адамдар саны.

В - жол-көлік оқиғаларының жалпы саны.

γЖ=6014=4,γк.б=1460=0,23

Кесте 7.2.

Зардап түрлері бойынша көрсеткіштер.

| Зардап түрі | Зардап шеккен адамдар саны | ЖКО-ның жалпы санындағы үлесі | 1 адамға келетін экономикалық шығын |
| --- | --- | --- | --- |
| Жарақат алғандар | 60 | 4 | 84175 |
| Қайтыс болғандар | 14 | 0,23 | 1 612 000 |

Сонымен 1 жол-көлік оқиғаларынан келетін экономикалық жалпы шығындары:

Ш1ЖКО=21060+0,45*84175+0,09*1612000=21060+14889,375=169953 тенге

Шжалпы=В-Ш1ЖКО=142*169953=24133326 теңге

Ш1ЖЫЛ= Шжалпы/5=24133326/5= 4826665 теңге

7.2. Қозғалыс қауіпсіздігіне арттыру іс-шараларына күрделі

салымдар.

Бұл бөлімде қарастырып отырған берілген КЖТ қозғалыс қауіпсіздігін арттыру үшін негізгі бөлімде ұсыныстар ретінде берілген іс-шараларға жұмсалатын күрделі салымдар анықталады.

Күрделі салымдар әр іс-шара бойынша іріленген көрсеткіштер арқылы жеке есептеліп қосылады.

Жобада қарастырылып отырған іс-шараларға жекелеп тоқталатын болсақ, онда олар төмендегідей болады:

Жол белгілерін орнату;

Берілген КЖТ қиылысындағы бағдаршамдардың цикл үзақтығын
өзгерту;

1) Жол таңбасын орнату және т.б.

2) Берілген КЖТ көшелерінің қиылысындағы жасалынатын іс-шаралардың жұмыс көлемі:

S=πR124−πR224

мұндағы:   R1 –кейінгі  бұрылу радиусы

R2 – бастапқы  бұрылу  радиусы

S=132∗1.144−122∗3.144=132.66−113.04=19.62m2;S1б=9,9m2

Sжалпы =S1б *=9,9*5 =49.5м2

Күрделі салымдарды  анықтаудағы  барлық  есептеулер  7.3- кестеде  жинақталады.

Күрделі салымдардың жиынтық кестесі.

Кесте 7.3.

| № | Іс-шаралардың аталуы | өлшем бірлігі | Жұмыс көлемі | Жұмыс бірлігінің құны | Жалпы сметалық құн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жол белгілерін орнату | Дана | 16 | 106000 | 24000 |
| 2 | Аялдаманы орнату | Дана | 1 | 103000 | 103000 |
| 3 | Берілген КЖТ көшелер қиылысындағы бүрылыстарды кеңейту | М | 10 | 11600 | 116000 |
| 4 | Жол таңбаларын салу | М | 500 | 42 | 21000 |
| 5 | Тұрақтарды орнату және жабдықтау | Дана | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | Барлығы |  |  |  | 360000 |

7.3. Іс-шараларды енгізгеннен кейінгі жол-көлік оқиғалары

шығындарының қысқаруы.

Мұнда қарастырып отырған жол-көлік оқиғаларының саны қозғалыс қауіпсіздігін арттыру іс-шараларын енгізгеннен кейін қысқарады деп күтілуде. Олардың және шетелдік мәліметтерге сүйене отырып, өзіміз қарастырып отырған іс-шаралар жол-көлік оқиғаларының саны неше пайызға төмендететіні келісі кестеде көрсетеміз.

ЖКО санының қысқару коэффициенттері.

Кесте 7.4.

| № | Іс-шаралар аталуы |  | ЖҚО санының төмендеуі |  | ЖКО шығынының төмендеу коэффициенті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жол белгілерін орнату |  | 0,621 |  | 0,36 |  |  |
| 2 |  | Берілген КЖТ көшелерінің қиылысуындағы бағдаршамның цикл ұзақтығын өзгерту |  | 0,663 |  | 0,15 |  |
| 3 |  | Берілген КЖТ көшелер қиылысындағы бұрылыстарды кеңейту |  | 0,165 |  | 0,58 |  |
| 4 |  | Жол таңбаларын салу |  | 0,637 |  | 0,53 |  |

Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру үшін бірнеше іс-шара қарастырылып жатқандықтан, олардың жол-көлік оқиғасы санын азайту (төмендету) коэффициенті келесі формуламен анықталады:

Δk=1−(Δk1−1)(1−Δk2)(1−Δk3)(1−Δk4).

Мұндағы: Δk1 -бірінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ЖКО санының төмендеу коэффициенті;

Δk2- екінші іс-шараны енгізгеянен кейінгі ЖКО санының төмендеу коэффициенті;

Δk3 - үшінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ЖКО санының төмендеу коэффициенті;

Δk4-төртінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ЖКО санының төмендеу коэффициенті.

Δk = 1 - (l - 0,663)(і - 0,62 lXl - 0,165X1 - 0,637) =

= 1-0,337-0,379-0,835-0,363 = 0,961

Іс-шараларды енгізгеннен кейінгі жол-көлік оқиғаларының азаюын келесі формуламен анықтаймыз:

ΔВ=Δk∗B1T

Мұндағы: 	B1 - қозғалыс    қауіпсіздігіне    арттыру    іс-шараларын

енгізгенге дейінгі жол-көлік оқиғалар саны;

Т - есепке алынатын уақыт мерзімі, жыл;
Nдей - іс-шараларды енгізгенге дейінгі қозғалыс қарқындылығы, авт/тәулік;	,

Nкей - іс-шараларды енгізгеннен кейінгі қозғалыс қарқындылығы,

авт/тәулік.

ΔВ=0,961∗1425≈28

Сонда   іс-шараларды   енгізгеннен   кейінгі   1   жылда   жол-көлік оқиғаларының саны В2- келесідей анықталады:

ΔВ2=В1−ΔB.

ΔВ2=142−28=114

Іс-шараларды енгізгеннен кейінгі жол-көлік оқиғалардың төмендеу коэффициентін анықтау керек.

КШ.Т = 1-(1-КШТ1) (1-КШТ2) (1-КШТЗ ) (1-КШТ4 ) (1-КШТ5 ).

Мұндағы: КШТ1 -бірінші    іс-шараны    енгізгеннен    кейінгі    ЖКО

шығынының төмендеу коэффициенті.

КШТ2    -екінші   іс-шараны   енгізгеннен   кейінгі   ЖКО

шығынының төмендеу коэффициенті.

КШТ3 -  үшінші   іс-шараны   енгізгеннен   кейінгі   ЖКО

шығынының төмендеу коэффициенті.

КШТ4 -  төртінші  іс-шараны  енгізгеннен  кейінгі  ЖКО

шығынының төмендеу коэффициенті.

КШТ5  - бесінші   іс-шараны   енгізгеннен   кейінгі   ЖКО

шығынының төмендеу коэффициента

КШ.Т =1-(1-0,15)(1-0,36)(1-0,42)(1-0,58)(1-0,53)=

=1-0.85*0.64*0.58*0.42*0.47=1-0.062=0.93.

Енді іс-шараларды енгізгеннен кейінгі жол-көлік оқиғалардан келетін 1 жылдық шығындарды анықтаймыз:

Ш2=Ш1 * КШТ = 4826665 • 0,93 = 4488798тенге.

7.4.Енгізілетін іс-шаралардың тиімділігін анықтау.

Енгізілетін іс-шаралар тиімділігін анықтау үшін экономикалық табысты есептеу қажет. Табыс түрінде пайда, өзіндік қ9нның төмендеуі немесе шығындардың қысқаруы қарастырылады.

Біздің жағдайда экономикалық табыс келесі формуламен анықталады:

ΔШ = Ш1-Ш2

ΔШ  = 4826665- 4488798 = 33766тенге

Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру іс-шараларына күрделі салымдардың өтелу мерзімі:

ТӨТ=К/ΔШ

мұндағы: К- барлық іс-шараларға жүмсалған күрделі салымдар, тенге.

ТӨТ=360000/337866=1,1 жыл

Күрделі салымдардың тиімділік коэффициенті:

Э = 1/ ТӨТ

Э=1/1,1=0,9.

Жылдық экономикалық тиімділік:

ЭЖ=Ш1-ЕН*Ш2;

Эж = 4826665-0,15x4488798 = 415334 теңге.

Есептеулер негізінде «Негізгі  техникалық-экономикалық көрсеткіштер» кестесін құрастырамыз:

Кесте 7.5.

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер.

|  | Көрсеткіштердің аталуы | Көрсеткіштер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Енгізгенге дейін | Жобадан кейін | Ауытқулар (+), (-) |
| 1 | Қозғалыс қарқындылы-ғы, авт/тәулік | 2200 | 2200 | - |
| 2 | Автомобиль жолының ұзындығы, км. | 18 | 18 | - |
| 3 | Жол-көлік оқиғалары-ның саны (ЖКО) | 142 | 114 | -28 |
| 4 | ЖКО келетін шығын, тенге | 4826665 | 4488798 | -337866 |
| 5 | ЖҚҰ бойынша іс-шараларға күрделі салымдар, тенге | - | 360000 | - |
| 6 | Жылдық экономикалық тиімділік, тенге | - | 415334 | _ |
| 7 | Ақталу уақыты, жыл | - | 1,1 | - |
| 8 | Тиімділік коэффициенті | - | 0,9 | - |

ҚОРЫТЫНДЫ

Берілген КЖТ көшесіне  көптеген  іс –шаралар  жүргізіп  өзгертулер енгіздік. Бұл көшеде  іс – шаралар  енгізгенге  дейін  жол – көлік  оқиғаларының  саны 142 еді. Біз  жүргізген  іс – шаралардан  кейінгі  жол – көлік оқиғаларының саны 114-ке дейін қысқарды. Мұның экономикалық тиімділігі Э = 0,9. Іс-шараларды енгізгеннен кейінгі күрделі салымдардың өтелу мерзімі 1,1 жыл. Осы көрсеткіштерге қарап бұл жол учаскесіндегі жүргізген іс-шараларды тиімді деп есептейміз.

8.БИЗНЕС-ЖОСПАР.

1. Аннотация

1. Бизнес-жоспар тақырыбы:

Оңтүстік Қазақстан облысының «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол жағдайларының қозғалыс қауіпсіздігінің әсерін зерттеу және қажетті шаралардың бизнес-жоспары.

2. Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Елшібекбатыркөшесі,112

3. Сымтетік: 51-61-84

4. Бизнес-жоспар жасаған: Аликулов Н.Т.

5. Бизнес саласы: Жол қозғалысын ұйымдастыру.

6. Қызметтің негізгі түрі: Қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмысын

ұйымдастыру.

7. Жұмыстың басталу мерзімі: 2007 жылдың 1-маусымы.

8. Бизнес—жоспар 1 жылға есептеліп жасалынған.

2.Түйін

Ленгір   қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» Мекемесі қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмысын ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 2006 жылғы Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетілгеніндей, Қазақстанның көлік-коммуникация кешенінің басты мақсаты еуразиялық көлік жүйесіне кіріу болып қала береді және транспорттың негізгі міндеті халық шаруашылығы мен тұрғындардың тасымалдауға деген сұраныстарын өз уақытында, сапалы әрі толық қанағаттандыру, оның жұмысының экономикалық тиімділігін және бәсекелестік мүмкіншіліктерін арттыру болып табылады.

Қазіргі уақытта жыл сайын Қазақстан Республикасы бойынша 12-15 мың жол-транспорт оқиғалары тіркеліп, солардың нәтижесінде жыл сайын 2,5-4,0 мың адам өмірі қиылып, 13-14 мың адам әртүрлі дене жаақатын алады.

Ең басты проблема - қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі, бүгінгі күннің басты талабы болып отыр. Жол - транспорт оғиғаларының алдын-алуда, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жол полициясы қызметкерлерімен қатар автотранспорт мекемелері мен әртүрлі транспорт департаменттерінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметтерінің алатын орны ерекше. Автотранспорт мекемелерінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметі кәсіпорнынның басқа да қызметтерімен бірге, жол полициясы басқармасымен тығыз байланыста жол-транспорт оқиғаларының алдын-алу, қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бағытында нақты іс-шаралар белгілеп, оны жүзеге асырады.

Алға қойған мақсаттарға жету үшін 380000 теңге қаражат жұмсалуы тиіс. Қаражат төмендегі іс-шараларға жүмсалады :

1)Жол белгілерін орнату;

2) Берілген КЖТ қиылысындағы бағдаршамдардың цикл ұзақтығын

өзгерту;

3) Жол таңбасын орнату және т.б.

4) ЖТО талдау жасау.

3..Кәсіпорынның сипаттамасы

Техникалық қызмет жұмысының негізгі көрсеткіштері

| № | Көрсеткіштердің аталуы |  | Белгілену |  | Мәні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТҚК және АЖ-ге кететін шығындар, теңге а) жалпы |  | тенге |  | 3423806 |  |  |
|  | б) жұмысшылар жалақысы, теңге |  | тенге |  | 7200000 |  |  |
|  |  | в) қосалқы бөлшектер, теңге |  | тенге |  | 1265626 |  |
|  |  | г) материалдар, теңге |  | тенге |  | 3865413 |  |

Қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің басты мақсаты жол - транспорт оғиғаларының алдын алу және транспорт құралдарын пайдалану тиімділігін арттыру бағытындағы жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.

Барлық автотранспрт мекемелеріндегі сияқты «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі қозғалыс қауіпсіздігі қызметі құрылған. Кәсіпорындағы қозғалыс қауіпсіздігі қызметі мына төмендегі шаралар кешенін іске асыра отырып, жол - транспорт оқиғаларының санын кемітеді және оларды болдырмау бағытында жұмыстар орындайды:

- жол-транспорт оқиғаларын және жолда жүру ережелерін бұзу фактілерін анықтау, олардың себептерін және пайда болу жағдайларын тексеру;

- транспорт құралдарының жол -транспорт апаттарынсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру - техникалық шараларын дайындау және оларды іске асыруға қатысу;

- жүргізушілермен тәлім-тәрбие жұмыстарын жүргізу және олардың кәсіби шеберлігін арттыру;

Менеджмент.

Қызметкерлер туралы мәліметтер:

Қозғалыс қауіпсіздігі инженері:

Қызметкердің аты - жөні - Керімбеков Қайрат Жасы - 42;

Мекен-жайы: Ленгір қаласы, «2» м/а, 12 үй;

Сымтетігі: 6-12-75;

Оның қазіргі атқарып жатқан қызметі: Қозғалыс қауіпсіздігі инженері, келешекте - «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі директорының қозғалыс қауіпсіздігі бойынша орынбасары.

Бүгінгі күнгі жалақысы - 25000 теңге, келешекте 35000 теңгеге дейін өсуі мүмкін.

Жалпы еңбек өтілі 12 жыл, соның ішінде Ленгір қаласындағы автотранспорт мекемелеріндегі әртүрлі қызметтерде - 6 жыл.

Қызметкерлер үшін «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі тарапынан жұмыс нәтиелеріне орай тоқсандық сыйақы, еңбек демалысының алдында емделу-әлеуметтік көмек және қала аумағындағы транспорт құралдарында тегін жүру мәселелері мен жеңілдіктері қарастырылған.

Сонымен қатар тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында жеңілдетілген ипотекалық несие алу мүмкіндіктері бар.

Мекемедегі жаңадан жұмысқа алынған қызметкерлер міндетті түрде сынақ мерзімінен өткізіліп, тәжірибелі мамандарға үйрену үшін тапсырылады. Жүргізушілер мекеменің қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің күшімен Жол қозғалысы ережелері талаптары бойынша тоқсан сайын тексеруден өткізіліп тұрады.

Сонымен қатар мекемені жоғары білімді мамандармен толықтыру үшін М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Көлік және тасымалдауды ұйымдастыру» кафедрасымен мамандар даярлауды жолға қою үшін келіссөздер жүргізілуде.

4. Қызметтің сипаттамасы

Автотранспорт мекемесінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметі мекемедегі жол-транспорт оқиғаларының алдын-алу бойынша тиісті кешенді іс-шаралар жүргізеді, жол-транспорт оқиғалары орын алған жағдайда оларды қызметтік тексеруді ұйымдастырады және тиісті деңгейде кінәлі азаматтарға жаза қолдану туралы мәселе қояды.

Қазақстан Республикасы Жол Полициясы Департаментінің мәліметтері бойынша барлық тіркелген жол-транспортоқиғаларының 65-70 % жүргізушілер кінәсінен орын алғандықтан жүргізушілермен жүргізілетін жұмыс мазмұнын өзгерту керек.

Бұл міндеттерді іске асыруда мекеменің қозғалыс қауіпсіздігі қызметі жергілікті Жол полициясы бөлімдерімен тығыз байланыста жұмыс атқаруы қажет.

5. Маркетинг жоспары

Ленгір қаласының тұрғындарының күрт өсуі, жаңа тұрғый үй мөлтек аудандарының салынып, қала аумағының кеңеюіне байланысты тасымалдауға деген сұраныс пен азаматтардың жеке меншігіндегі транспорт қүралдарының санының артуы бұл саладағы жұмыстардың маңызын бұрынғыдан да арттырады.

Белгіленген жұмыстарды іске асырып, алға қойған мақсаттарға жету үшін 380000 теңге қаражат керек..

Жол-транспорт оқиғаларының алдын-алу мен оларды болдырмау бойынша жүргізілетін іс-шаралар кешені қала көшелеріндегі жол жүру мәдениетін арттырады, қозғалыс қарқындылығы жоғарылайды және апаттылық деңгейі төмендейді.

Ленгір қаласының аумағында бүгінгі таңда 30-дан астам әртүрлі мекемелер мен кәсіпорындар жолаушылар тасымалдаумен айналысуда. Сонымен қатар Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тіркелген көлік құралдарының саны 100 мыңға жақын.

Осы қызмет түрі бойынша қаладағы автотранспорт мекемелері бізге бәсекелес бола алады. Бірақ «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі ұсынып отырған шарттар тиімді.

Белгіленген меқсаттардың орындалуы үшін атқарылатын жұмыстарға кететін шығындар бизнес-жоспардың 6-бөліміндегі «Күрделі салымдардың жиынтық кестесінде» келтірілген.

6.Өндірістік жоспар

Ленгір қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» мекемесінің өз балансында жеке әкімшілік тұрмыстық ғимараты мен өндірістік ғимараты бар.

Жалпы мекеменің қызмет жасауына қажетті құрал-жабдықтар мен транспорт құралдары мекеменің өз есебінен сатып алынған.

Жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру үшін мына төмендегідей күрделі қаржы қажет

6.1-кесте

Күрделі салымдардың жиынтық кестесі

| № | Іс-шаралардың аталуы | өлшем бірлігі | Жұмыс көлемі | Жұмыс t бірлігінің құны | Жалпы сметалық құн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жол белгілерін орнату | Дана | 8 | 6000 | 240000 |
| 2 | Аялдаманы орнату | Дана | 1 | 103000 | 103000 |
| 3 | Берілген КЖТ көшелер қиылысындағы бұрылыстарды кеңейту | М | 10 | 11600 | 116000 |
| 4 | Жол таңбаларын салу | М | 500 | 42 | 21000 |
| 5 | Тұрақтарды орнату және жабдықтау | Дана | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | Барлығы |  |  |  | 380000 |

Бұл қаржы Ленгір қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі есебінен бөлінеді.

Сонымен 1 жылда жол-транспорт оқиғаларының салдарынан келетін жалпы экономикалық шығындар

Ш1 = [ 110 ( 21060 + 0,45х 84175 + 0,09 х 1612000 ) ] / 5 = 3738966теңге

7. Ұйымдастыру жоспары

Жобада қарастырылып отырған іс-шаралар:

1. Шымкент қаласындағы   «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі жолдардың қауіпті аймақтарды табу;

2. Транспорт құралдарының және жаяу жүргіншілер қозғалымсын зерттеу жұмыстарын жүргізу;

3. Берілген жолдардың қауіпті жерлерге жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдарды орнату.

8.Қаржылық жоспар

Осы бизнес жоспарда қарастырылып отырған Шымкент қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі жолаушыларды тасымалдау автотранспорт кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесіндегі жол-транспорт оқиғаларының санын қозғалыс қауіпсіздігін арттыру шараларын енгізгеннен кейін қысқарады деп күтілуде.

Жол-транспорт оқиғаларының санының қысқаруынан олардың шығындары да төмендейді. Біздің жағдайда жол-транспорт оқиғаларының шығындарының төмендеу коэффициенттері берілгендіктен, бірден жол-транспорт оқиғаларының шығындарының қаншалықты қысқаратынын анықтауға болады. Ол үшін шығындарды төмендету коэффициенттерінің жиынтық әсерін есептеп алу керек.

К Т.Ш= 1-[(1-к1)(1-к2)(1-к3)...(1-кп)],

К Т.Ш = 1 - [ (1 - 0,13) х( 1 - 0,13) х( 1 - 0,098)х (1 - 0,031) х( 1 - 0,16)х

х( 1-0,0,12)] = 0,93

Сонымен іс-шараларды енгізгеннен кейін жол-транспорт оқиғаларының шығындары мынаған тең болады

Ш2 = Ш1 хкт.ш. = 3738966 х 0,93 = 3477238 теңге

Енгізілетін іс-шаралардың тиімділігін анықтау үшін экономикалық табысты есептеу қажет. Табыс түрінде пайда, өзіндік қүнның төмендеуі немесе шығындардың қысқаруы қарастырылады. Біздің жағдайда экономикалық табыс жол-транспорт оқиғаларының шығындарының қысқаруы түрінде көрініс тауып отыр. Оны төмендегідей анықтаймыз

ΔШ=Ш1−Ш2=3738966−3477238=261728 теңге

9.2-кесте

Қаржылық жоспар

| Көрсеткіштер | Іс-шаралар енгізілгенге дейін | Іс-шаралар енгізілгеннен кейін |
| --- | --- | --- |
| Жол-транспорт оқиғалары шығындары, теңге | 3738966 | 3477238 |
| Күрделі салымдар мөлшері, теңге | - | 380000 |
| Жылдық экономикалық тиімділік, теңге | - | 321738 |
| Жол-транспорт оқиғалары шығындарының қысқаруы, теңге |  | 261728 |

Көрініп отырғанындай, Ленгір қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» мекемесінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмыс тиімділігін арттыру шараларын енгізу нәтижесінде жол-транспорт оқиғаларының саны 21-ге азайып, жол-транспорт оқиғаларының шығындары 261728 теңгеге қысқарып отыр. Яғни, ұсынылып отырған іс-шаралар экономикалық жағынан тиімді екен.

9.Тәуекелділікті талдау

Ленгір қаласының тұрғындарының күрт өсуі, жаңа түрғый үй мөлтек аудандарының салынып, қала аумағының кеңеюіне байланысты тасымалдауға деген сұраныс пен азаматтардың жеке меншігіндегі транспорт қүралдарының санының артуы бүл саладағы жүмыстардың маңызын бұрынғыдан да арттырады.

Жол-транспорт оқиғаларының алдын-алу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі күн тәртібінен түспейтіндіктен бұл қызметке деген сұраныс тұрақты түрде болады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Дипломдық жоба «ОҚО-ның Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол жағдайларының қозғалыс қауіпсіздігінің әсерін зерттеу және қажетті шаралар жасау» жобасы тақырыбына орындалған.

Жоба сегіз бөлімнен тұрады: «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу; жол транспорт оқиғаларын талдау; зерттеу бөлімі; «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының өткізу мүмкіндігін талдау; тіршілік қауіпсіздігі; қоршаған ортаны қорғау бөлім; экономикалық бөлім, бизнес жоспарлау. Бірінші бөлімінде берілген көше-жол тораптарында соңғы 5 жылда жүргіншілердің қатысуымен болған ЖКО-лардың талдамасы жасалған. Талдама жылдар, айлар, апта күндері, тәулік уақыты және ЖКО түрлері бойынша жасалған, жобаның негізгі мақсаты анықталған.

Екінші бөлімде жол қозғалысын жақсарту іс-шаралары ұсынылған.

Үшінші бөлімде берілген автомобиль жолындағы транспорт және жаяу жүргіншілер зерттеу жұмыстарын жүргіздік.

Төртінші бөлімінде жолдың өткізу мүмкщдігінің есептех жұмыстарын жүргіздік.

Бесінші бөлімде жүргізушілердің жұмыс және демалыс тәртіптері көрсетіліп жол қозғалыс опаттарына әсер ету қасиеттері белгіленді. Осы тәртіптерді сақтау ережелері жүргіншілердің өміріне және денсаулығына зиян келтіруден сақтау іс-шаралар жасалынды.

Алтыншы бөлімінде берілген жолдың транспорт құралдарының қозғалтқышынан шығатын пайдаланылған газдардың құрамында зиянды заттар қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер етуден сақтау іс-шаралар және талаптар көрсетілді.

Жетінші бөлімде экономикалық есептеулер жасалған. Мұнда ұсынылып отырған іс-шараларды енгізуден алынатын экономикалық тиімділігі есептелген және олардың ақталу мерзімі анықталған.

Сегізінші бөлімінде жасалынған іс-шараларға бизнес жоспарлау бойынша қажетті талдау жасалынды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Автомобильные перевозки и организация дорожного движения»:
Справочник. Перевод с английского языка / В.У. Рэнкин, Л. Клафи и другие-
М. : транспорт, 1981 - 592 стр.

2. «Анализ   дорожно-транспортных   происшествий»   :   Методическое
указание / Мартынов В.П., Камлин В.Б. - М. :ВНИИБД МВД, 1980 - 79 стр.

3. «Анализ дорожно-транспортных происшествий» Колинз Д., Моррис Д.-
М. : Транспорт, 1992 - 98 стр.

4. «Безопасность движения на автомобильном транспорте» / Петенко Г.И.

-	М.: Транспорт, 1986 - 215 стр.

5. «Безопасность движения автомобильного транспорта» / Боровский Б.Е.

-	Л.: Лениздат., 1984 - 304 стр.

6. «Вопросы   правового   регулирования   и   организаций   дорожного
движения» : Сборник научных трудов / Астамов B.C., Васюков В.А., Кочетов
Л.А. и другие -М.: ВНИИБД МВД, 1978 - 125 стр.

7. «Дорожные условия и безопасность движения» / Бабков В.Ф. - М.:
Транспорт, 1992 - 288 стр.

8. «Знаки и указатели на автомобильных дорогах» / Залуга* В.П., Кашкин
С.К. - М.: Транспорт, 1974 - 128 стр.

9. «Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ 10807 - 86.
Издание: март 1985г.

10. «Краткий автомобильный справочник НИИАТ» - М.: Транспорт , 1985

-	220 стр.

11. «Методика    определения    потерь    от    дорожно-    транспортных
происшествий» - М.: ВНИИБД МВД, 1990 -30 стр.

12. «Организация дорожного движения» / Клинковский Г.И. - М.:
Транспорт, 1982 - 240 стр.

13. «Правила дорожного движения»-Алматы.: Транспорт, 1999-80 стр.

14. «Проблемы безопасности дорожного движения» /М.: ВНИИ БД МВД,
1985-75 стр.

15. «Пропускная способность автомобильных дорог» / Лобанов И.ML,
Сильяков В.В. -М.: Транспорт, 1988 - 152 стр.

16. «Справочник инженера дорожника» / Васильев А.П. -М: Транспорт,
1989-287 стр.

17. «Справочник  по  технике   безопасности»  /  Долин   Л. А.   -  М.:
Энергоиздат. 1987 - 200 стр.

18. «Технические средства организации дорожного движения» / Кременец
Ю.А. -М.: Транспорт, 1990 - 255 стр.

19. «Управление транспортным потоком в городах» / Каниталов В.Г. -М.:
Транспорт, 1985 - 94 стр.

20. «Экологическая безопасность транспортных средств» / Дъяков А.Б.,
Игнаиов Ю.В., Кошин Е.П. - М.: транспорт, 1989 - 128 стр.

21. «Экономическое обоснование мероприятий повышающих безопасность
дорожного движения» / Аксенов В.А. - М.: ВНИИБД МВД, 1982 - 36 стр.