АННОТАЦИЯ

Дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы  87  беттен, ___кестеден,___ формуладан, 15 әдебиет көзінен, ал графикалық бөлігі 9 сызба беттерінен тұрады.

Берілген дипломдық жоба Шымкент қ. «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп, автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендті жобалауға арналған.

Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, мазмұнынан, кіріспеден, негізгі бөлімдерден: техника-экономикалық негіздеме, техноло-гиялық бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан, конструкторлық бөлімнен, тіршілік қауіпсіздігінен, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық бөлімнен, сондай-ақ қорытындыдан, бизнес-жоспардан пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

Дипломдық жобаның графикалық бөлігі А1 форматының 9 бетінде орындалған, оның құрылымына кіреді: техника-экономикалық негіздеме, АТК  өндірістік ғимарат, диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары,  автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта, диагностиканың ұйымдастырылу сұлбасы, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің сызбасы, стенд бөлшектерінің сызбасы, жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері.

Диплом алдындағы практика барысында  «Лада-Сервис» ЖШС техникалық қызметінің  жұмысын зерттеу нәтижелері осы жобаны орындауға негіз болып табылды.

Жобада технологиялық есептеу нәтижесінде диагностикалау учаскесінің реконструкциясы жасалып, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы дайындалды және осы стендте автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта құрастырылды, сонымен қатар жобаланатын АТК диагностикалау учаскесінің ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілду бойынша іс-шаралар ұсынылды, іс-шаралардың тиімділігі экономикалық есептеулермен дәлелденді.

КІРІСПЕ

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû åëiìiçäiº òðàíñïîðò êåøåíiíäå ìàºûçäû îðûí àëàäû. Æîë ñàéûí õàëû¶ øàðóàøûëûµûíäàµû àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûìåí îðòà åñåïïåí æ¾êòåðäiº 80 % æîëàóøûëàðäûº 75 %  òàñûìàëäàíàäû.

Àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû¶ ïàéäàëàíó – àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº ìàºûçäû жүйесі áîëûï òàáûëàäû. Îíûº äàìóû æ´íå æåòiëäiðiëói áiðñûïûðà ñåáåïòåðäiº, ñîëàðäûº iøiíäå àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº ¼çiíiº ¶àð¶ûíäû äàìóû æ´íå îíûº åëiìiçäiº òðàíñïîðò êåøåíiíäå àëàòûí îðíû, òàñûìàëäàóäà, àâòîìîáèëüäåðãå  òåõíèêàëû¶ ¶ûçìåò ê¼ðñåòó (Ò¬Ê), æ¼íäåó æ´íå ñà¶òàó êåçiíäå åºáåê, ìàòåðèàë, îòûí-ýíåðãåòèêàëû¶ æ´íå áàñ¶à ðåñóðñòàðäû ¾íåìäåó ¶àæåòòiëiãi, òàñûìàëäàó ïðîöåñií ñåíiìäi æ½ìûñ iñòåéòií æûëæûìàëû ¶½ðàììåí ¶àìòàìàñûç åòó, ò½ðµûíäàðäû ïåðñîíàëäû æ´íå ¶îðøàµàí îðòàíû ¶îðµàó ¶àæåòòiëiãi, ì´æá¾ðëåóiìåí æ¾ðåäi.

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº æûëæûìàëû ¶½ðàìûí òåõíèêàëû¶ ïàéäàëàíóäûº íåãiçãi ìiíäåòòåði – àâòîìîáèëüäiº æ½ìûñ¶à ¶àáiëåòòiëiãií ¶àìòàìàñûç åòó, îíû æàñàó êåçiíäå îµàí ñàëûíµàí ïîòåíöèàëäû¶ ¶àñèåòòåðäi æ¾çåãå àñûðó, ê¾òiìãå, Ò¬Ê ìåí æ¼íäåóãå êåòåòií øûµûíäàðäû àçàéòó, Ò¬Ê ìåí æ¼íäåóãå êåòåòií øûµûíäàðäû àçàéòó, òàñûìàëäàó  ¼íiìäiëiãiíiº æîµàðûëàóûí æ´íå îíûº ¼çiíäiê ¶½íûíûº ò¼ìåíäåóií ¶àìòàìàñûç åòåòií òèiñòi ò½ðûï ¶àëóëàðäû êåìiòó æ´íå àâòîìîáèëüäåðäiº ýêîëîãèÿëûµûí ¶àìòàìàñûç åòó.

Àòàëµàí ìiíäåòòåðäi øåøó ¾øií àâòîìîáèëüäiº òåõíèêàëû¶ ê¾éiíiº ïàéäàëàíó ïðîöåñi êåçiíäå ´ðò¾ðëi ôàêòîðëàðäûº ´ñåðiíåí ¼çãåðó çàºäûëû¶òàðûí áiëó êåðåê. Îñû çàºäûëû¶òàð àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû¶ ò¾çó ê¾éäå ½ñòàóäûº µûëûìè ä´ëåëäåíãåí ´äiñòåði ìåí íîðìàòèâòåðií äàéûíäàó  æ´íå ½òûìäû ¶îëäàíó ¾øií êåðåê. Á½ë ´äiñòåð ìàòåìàòèêàëû¶ ñòàòèñòèêàíû, û¶òèìàëäàð òåîðèÿñûí, ñåíiìäiëiê òåîðèÿëàðûí, äèàãíîñòèêàíû æ´íå áàñ¶à äà ï´íäåðäi ïàéäàëàíóµà æ´íå êîìïüþòåðëiê òåõíèêàíû æåòiê ìåºãåðóãå íåãiçäåëåäi.

- ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ

  - ТҚК станциясының  жалпы  сипаттамасы

«ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету станциясы жеке иеліктегі жеңіл автомобильдерге, негізінен Daewoo Nexia, Daewoo Damas, Daewoo Matiz, Daewoo Tico маркалы жеңіл автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындаумен айналысады.

«ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету станциясы Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы  бойында орналасқан.

ТҚК станциясы қазірігі уақытта қызметтің келесі түрлерін клиенттеріне кеңінен ұсынады:

- барлық транспорт түрлеріне ТҚК мен жөндеу;

- автомобильдерді ұсыну, қосалқы бөлшектерді әкелу т.б .

- қосалқы бөлшектерді дайындау, және өзінің өнімдерін ұсыну;

- автомобильдерге техникалық экспертиза өткізу және сертификациялық сараптама жасау;

- консультациялық, жарнамалық,  маркетингтік қызметтер;

- кепілді қызмет көрсету және автомобильдерді жөндеу т.б .

Арнайы автоорталық техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді Daewoo жеңіл автомобильдерінің барлық түріне қызмет көрсетеді.

Орындайтын функциясына кіреді:

- техникалық қызмет көрсету, жуу, майлау;

- агрегаттарды, түйіндерді, жүйелерді автомобильді түгендей жөндеу;

- шанақтың қорғау қабатын жөндеу және қалпына келтіру;

- кепілдемелік қызмет көрсету;

- автомобильдерді сату, сату алдындағы  дайындау;

- қосалқы бөлшектерді сату;

- клиенттің қатысуымен жедел жөндеу;

- қосалқы коррозияға қарсы жамылғылар жағу;

- жөндеусіз автомобильдерді жуу;

Өндірістік ғимарат калонналар сеткасы бар құрастырылған темір бетонды элементтерден жасалған, биіктігі 6,5м.

Шымкент метеростанциясы берілгені бойынша және СНиП 2.01.01-82 бойынша құрылыс ауданы ІV-Г климаттық ауданға жатады. Климат сыртқы сыртқы ауаның жылдық және тәуліктік температуралары тез құбылмалы континентальды климатқа жатады. Ең суық периодтық орташа температурасы  - 60 С, максимум температура +440 С.

Кәсіпорын жылумен, сумен, электр энергиясымен жалпы қалалық тораптан қамтамасыз етіледі.  Телефон және радио да қалалық тораптардан жүргізіледі.

  - ТҚК станциясының   жұмысының  негізгі  көрсеткіштері

1.1-суретте Шымкент қаласы бойынша 2005-2007 жылғы сатып алынған жеңіл автомобильдердің саны келтірілген.

1.1-сурет. Шымкент қаласы бойынша соңғы үш жылдағы сатып алынған автомобильдер саны

S TҚК–АЖ,     тенге/1000 км

SКҚК

STҚК–1

STҚК–2

SАЖ

1.2-сурет. Кәсіпорындағы техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу шығындары, тенге/1000 км

УМ,%

КҚК

ТҚК-1

ТҚК-2

АЖ

1.3-сурет. ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстарды механикаландыру деңгейі

1.4-суретте  еліміз бен шет елдердегі бір автомобильге кететін шығындарды үлестіру графигін келтірдік.

1.4-сурет.  Еліміз бен шет елдердегі бір автомобильге кететін шығындарды үлестіру

Жеңіл автокөліктердің ТҚК және жөндеу жүйесінің құрылымы  автомобильдерді сату алдында дайындаудан, пайдаланудың кепіл берілген кезеңінен және кепіл мерзімінен кейінгі пайдаланудан тұрады.

Автомобильдерді сату алдында дайындау, пайдаланудың кепіл берілген кезеңінде қызмет көрсету әзірлеуші заводтардың өнім сапасына жауапкершілігінен туады. Сондықтан, автомобильдің құнына автомобильдерді сату алдында дайындау, пайдаланудың кепіл берілген кезеңінде жөндеу шығындары қосылады.

Автомобильдерді сатуға дайындау. Сату алдында автомобиль сапасы әзірлегіш завод тағайындаған талаптарға сәйкес келуі тиіс. Сату алдында автомобильге қызмет көрсету әзірлеген завод белгілеген кепілдемені қамтамасыз етудің міндетті шарты болып табылады және оның орындалғаны жөніндегі белгі сервис кітапшасына қойылады.

Жеңіл автокөліктерді сатуға дайындау кезінде келесі үш кешендік жұмыстар орындалады:

- міндетті;

- қажеттілік бойынша ақауларды түзету;

- сатып алушының тілегі бойынша және онымен ақысы төленетін қосымша жұмыстар.

Міндетті жұмыстар кешені кезінде орындалады:

- кузовтың консервациялық қабатын алу және жуу-тазалау жұмыстарын жүргізу;

- қозғалтқыштағы, шассидегі және кузовтағы нөмірлердің құжатпен сәйкестігін тексеру;

- техникалық құжаттардың, қосалқы бұйымдар мен құралдардың барлығын тексеру;

- қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптар мен жүйелерді тексеру және реттеу;

- механикалық зақымдардың бар-жоқтығын анықтау.

Қажеттілік бойынша орындалатын жұмыстар кешенінде  міндетті жұмыстар кешенінде анықталған және реттеумен түзетілмейтін ақаулар жөнделеді.

Қосымша жұмыстар кешенінде автомобильдің төбесіне багажник, сигнализация және т.с.с. орнатылуы мүмкін.

Автомобильдерге кепілді қызмет көрсету. Кепілді мерзім ішіндегі ТҚК жоспарлы-ескерту  жүйесі бойынша арнайы автоорталықтарда орындалады.

1.3. Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу

Диагностикалау учаскесі тапсырмаға сәйкес жобаланатын нысан болып табылады.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу  тиімділігін арттыру үшін  оларға қызмет көрсеткенге дейін және көрсеткеннен кейін  техникалық жағдайлары туралы  жеке ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап етілетін ақпараттарды алу үшін агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей және көп еңбек шығындарынсыз орындалуы қажет. Техникалық  қызмет көрсету кезінде жасырын және жаңадан басталып келе жатқан  тоқтап қалулар туралы ақпараттар алу алдын-ала немесе кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.

Автомобильдерді диагностикалау  ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау  әрбір жеке алынған автомобильдің техникалық жағдайы туралы бірыңғай, дұрыс ақпараттармен техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз етеді.

Автмобильдердің техникалық жағдайын жолда бақылау  орнатылған диагностикалау приборларымен орындалады; күнделікті қызмет көрсету кезінде бақылаулар тексеру арқылы қамтамасыз етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін қаматамасыз ететін  механизмдеріне Д-1 жалпы диагностикалау кешенімен қаматамасыз етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында  агрегаттар мен механизмдерге тереңдетілген диагностикалау Д-2 орындалса, анықталған ақауларды  жойғаннан кейін диагностикалау кешенін қолданады. Бұл жағдайда реттеу және жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды тексеруді қамтамасыз ету үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен жөндеу операцияларымен бірге орындайды.

ТҚК кезіндегі  диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары мен мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын  анықтауға арналады. ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы  жұмыс көлеменің 5-9 процентін құрайды.

Д-1  жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық дағдайын, қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға арналған. Бұл кезде тек автомобильді  пайдалануға жарамдылығын анықтаумен (шұғыл-диагностика), немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. Шұғыл диагностика  бақылау-тексеру пунктінде  автомобиль желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал  Д-1  1-ТҚК алдында орындалады.

Д-2  автомобильдің тарту-экономикалық көрсеткіштері бойынша  диагностикалау үшін және оның негізгі агрегаттары, жүйелері мен механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК кезінде бос тұру уақытын азайту үшін орындалады. 2-ТҚК кезінде Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық қажет реттеу жұмыстары да орындалады.

«Сервис-Лада» диагностикалау учаскесі өндірістік ғимараттың 1-ші қабатында орналасқан және __ м2 аудан алады. Диагностикалау учаскесінде 2 оператор-диагност жұмыс істейді. Учаске 5-күндік жұмыс аптасы бойынша ұзақтығы 8 сағат бір ауысыммен жұмыс істейді. Бөлімшенің жұмыс режимі сағ.1100-ден – 2000-ге дейін, түскі үзіліс сағ.1500-1600.  Учаскенің технологиялық жабдығы негізінен онда орындалатын жұмыс түрлеріне сәйкес келеді.

Диплом алдындағы практика кезінде  диагностикалау учаскесінің жұмысын зерттеу нәтижесінде оның ұйымдастырылуы мен технологиясында келесі кемшіліктер анықталды:

- учаскедегі диагностикалық жабдықтардың басым бөлігі, соның ішінде автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын тексеруге және реттеуге арналған стенд өз ресурстарын өтеп, дәлдігі төмен көрсетулерді береді, бұл өз кезегінде диагностикалаудың тиімділігін төмендетеді;

- учаске технологиялық карталармен қамтамасыз етілмеген, бұл жұмыстарды ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік бермейді;

- ТҚК-1 мен ТҚК-2 алдындағы диагностикалау жұмыстары толық көлемде емес және мерзімділігінен едәуір ауытқып, көбінесе тапсырыс бойынша орындалады.

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1. Бастапқы мәліметтерді таңдау

Техникалық-экономикалық негіздеу бөлімінен технологиялық есептеу орындауға келесі мәліметтерді қабылдаймыз/1/:

- бір жылдағы қызмет көрсетілетін автомобильдер саны  NCTO=1250авт;

- станция типі - әмбебап, өзіндік қызмет көрсететін станция;

- қызмет көрсетілетін автомобильдердің орташа жылдық жүретін жолы LГ = 14000 км;

- автомобильдердің бір жылдағы қызмет көрсету станциясына кіру саны NГ = 3;

- қызмет көрсету станциясының жұмыс режимі Джұм.ж = 357 күн бір жылда және жұмыс күнінің ұзақтылығы С = 1 смена, ұзақтылығы Тсм=7 сағат.

  - ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу

Қызмет көрсету станциясының жылдық жұмыс көлеміне техникалық қызмет көрсету (ТҚК), ағымдағы жөндеу (АЖ) және жуу-тазалау жұмыстары кіреді.

Техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың жылдық көлемі келесі теңдеумен анықталады/1/:

T=NCTO⋅LГ⋅t1000                    (2.1)

мұндағы NCTO – жобаланатын станциядағы бір жылдағы қызмет көрсетілетін автомобильдер саны;

LГ – автомобильдің жылдық орташа жүрісі, км;

t – ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек көлемі, ад-сағ/1000км.

ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес ТҚК станцияларындағы орындалатын ТҚК мен АЖ жұмыстарының меншікті еңбек көлемі автомобильдер класы мен станциядағы жұмысшы бекеттер санына байланысты бекітілген ［1,7.1 кесте］.

Бірнеше маркалы  автомобильдерге қызмет көрсетуге арналған әмбебап ТҚК станциялары жобалау кезінде қосынды жылдық еңбек көлемі анықталады/1/:

TГ=NCTO1LГ1t11000+NCTO2LГ2t21000+⋅+NCTOiLГiti1000         (2.2)

мұндағы, NCTO.1, NCTO.2, … , NCTO.i – жобаланатын ТҚК станциясында қызмет көрсетілетін сәйкес автомобильдер саны;

Lг.1, Lг.2,, …, Lг.і - сәйкес автомобильдердің жылдық орташа жүрісі, км;

t1,  t2, … , ti  -  ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек көлемі,  ад-сағ/1000км.

NCTO.i=di⋅NCTO100         (2.3)

мұндағы   di – жобаланатын ТҚК станциясында қызмет көрсетілетін автомобильдердің берілген моделінің үлесі.

Сонда:

Өте кіші класты       NCTO.1=10⋅1250100=125автомобиль

Кіші класты         NCTO.2=70⋅1250100=875автомобиль

Орташа класты       NCTO.1=20⋅1250100=250автомобиль

Қосынды жылдық еңбек көлемі:

TГ=125⋅14000⋅2,81000+875⋅14000⋅3,41000+250⋅14000⋅3,71000=59500ад−сағ

Жуу-тазалау жұмыстарының жылдық көлемі автомобильдің станцияға кіруі саны мен орташа еңбек көлемінен анықталады/1/:

Tум.=NCTO⋅z⋅tу.м              (2.4)

мұндағы     z - автомобильдің станцияға кіруінің жылдық саны;

tум  - жуу-тазалау жұмыстарының орташа еңбек көлемі, ад-сағ.

Станцияда жуу-тазалау жұмыстары тек ТҚК мен АЖ жұмыстары алдында орындалатындықтан, автомобильдердің кіру санын 800-1000 км-ге бір рет кіру болады деген есептен аламыз:

z=LГ1000=140001000=14 рет

Механикаландырылған жуу-тазалау кезінде  бір кірудің орташа еңбек көлемі tУМ=0,1÷0,25ад−сағ тең. Сонда:

Tум.=1250⋅14⋅0,2=3500ад−сағ

Әрбір учаскенің еңбек көлемін анықтау үшін есептелген ТҚК мен АЖ жалпы жылдық еңбек көлемін жұмыс түрлері мен орындалу орындары бойынша үлестіреді (2.1-кесте, 2.2-кесте).

2.1-кесте

Жұмыс түрлері бойынша еңбек көлемін үлестіру

| Жұмыс түрлері | Үлесі, % | Еңбек көлемі, ад-сағ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Диагностикалық Толық көлемдегі ТҚК Майлау Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу жұмыстары Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары Электротехникалық және қоректендіру жүйесі приборларын жөндеу және қызмет көрсету Шина ажырату жұмыстары Тораптар мен агрегаттарды АЖ Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, мыспен дәнекерлеу) Бояу жұмыстары Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар | 4 15 3 4 3 5 2 15 25 20 4 | 2380 8925 1785 2380 1785 2975 1190 8925 14875 11900 2380 |
| Барлығы: | 100 | 59500 |

2.2-кесте

Жұмыстардың орындалу орны бойынша еңбек көлемін үлестіру

| Жұмыстар | Жұмыс бекеттерінде |  | Өндірістік учаскелерде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | ад-сағ | % | ад-сағ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диагностикалық Толық көлемдегі ТҚК Майлау Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу жұмыстары Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары Электротехникалық және қоректендіру жүйесі приборларын жөндеу және қызмет көрсету Шина ажырату жұмыстары Тораптар мен агрегаттарды АЖ Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, мыспен дәнекерлеу) Бояу жұмыстары Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар | 100 100 100 100 100 75 30 45 75 100 50 | 2380 8925 1785 2380 1785 2231 357 4016 11156 11900 1190 | - - - - - 25 70 55 25 - 50 | - - - - - 744 833 4909 3719 - 1190 |
| Барлығы: | - | 48105 | - | 11395 |

  - Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау

Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемі көмекші жұмыстардың жылдық көлемінен пайыздық қатынаспен анықталады/1/:

TCAM=Tвсп⋅Ксам100                         (2.5)

мұндағы    Твсп – көмекші жұмыстардың еңбек көлемі,  ад-сағ;

Ксам - өзіндік қызмет көрсетудің үлесі, %.

ТҚК станциясының көмекші жұмыстарының көлемі ТҚК мен АЖ бойынша жалпы жылдық еңбек көлемінен 15-20 пайыз алынады/1/:

Tвсп=TГ⋅Квсп100                         (2.6)

мұндағы   Квсп – көмекші жұмыстардың  үлесі, %.

Сонда:

Tвсп=15⋅59500100=8925ад−сағ

TCAM=40⋅8925100=3570ад−сағ

Көмекші жұмыстарды түрлері бойынша үлестіруді 2.3-кесте түрінде орындаймыз.

2.3-кесте

Көмекші жұмыстардың үлестірілуі

| Жұмыстар | Үлесі % | Еңбек көлемі |
| --- | --- | --- |
| Өзіндік қызмет көрсету бойынша жұмыстар Тасымалдау жұмыстары Автомобильдерді жеткізу Материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау және беру Ғимараттар мен алаңды тазалау | 40 10 20 10 20 | 3570 892,5 1785 892,5 1785 |
| Барлығы: | 100 | 8925 |

  - Өндірістік жұмысшылар санын есептеу

Өндірістік жұмысшылар саны станция өзіндік қызмет көрсететін болғандықтан шартты түрде ғана анықталады.

Технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры келесі теңдеумен анықталады/1/:

ФТ=ДКГ+ДВ+ДП⋅7−ДП.П⋅1                (2.7)

мұндағы    ДКГ – бір жылдағы күнтізбектік күндер саны;

ДВ – бір жылдағы демалыс күндер саны;

ДП – бір жылдағы мерекелік күндер саны;

7 – смена ұзақтылығы, сағат;

ДП.П – бір жылдағы сенбі және мереке алдындағы күндер  саны;

1 -  демалыс күндері алдындағы  жұмыс күнінің қысқаруы.

Сонда:

ФТ = (365 – 52 - 8)*7 – 60*1 = 2075 сағат

Штаттық жұмысшының жылдық уақыт қоры/2/:

ФШ=ФТ−ДОТ⋅7−ДУ.П.                 (2.8)

мұндағы    ДОТ – жұмысшының мерзімді демалысы күндері саны;

ДУ.П. – белгілі себептерге байланысты жұмысқа шықпау күндері саны.

ДУ.П. = 0,02ФТ = 0,02 * 2075 = 41,5 сағат

Сонда:

ФШ = 2075 – 19*7 - 41,5 = 1900 сағат

Технологиялық қажет жұмысшылар саны:

РТ=ТГФТ                     (2.9)

мұндағы     ТГ  -  ТҚК мен АЖ жалпы жылдық еңбек көлемі, ад-сағ.

РТ=595002075=29адам

Жұмысшылардың штаттық саны/2/:

РШ=ТГФШ                            (2.10)

Сонда:

РШ=595001900=31адам

Көмекші жұмысшылардың саны өндірістік жұмысшылар санынан 15-20 пайыз алынады:

Рвсп = (0,15-0,2)*РТ = 0,15*29 = 4  адам

Инженерлік-техникалық қызметкерлер саны саны өндірістік жұмысшылар санынан 20-25 пайыз алынады:

РИТР = (0,2-0,25)*РТ = 0,2*29 = 6  адам

  - Бекеттер және автомобиль-орындар санын есептеу

Есептеулер арқылы жұмыс бекеттерінің санын, көмекші бекеттер саны мен күту мен сақтаудың  автомобиль-орындары саны анықтаймыз.

ТҚК мен АЖ берілген түрлері үшін жұмыс бекеттерінің саны келесі теңдеумен анықталады/1/:

X=TП⋅ϕФП⋅Рср                    (2.11)

мұндағы      ТП – бекеттік жұмыстардың жылдық көлемі, адам-сағ;

ϕ - автомобильдердің ТҚК станциясына келуінің            бірқалыпсыздығы коэффициенті;

ФП – бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;

РСР – бекетте бір мезгілде жұмыс істейтін орташа  жұмысшылар саны.

Бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры/1/:

ФП=Джұм.ж⋅ТСМ⋅С⋅η              (2.12)

мұндағы    Джұм.ж – қызмет көрсету станциясының бір жылдағы жұмыс   күндері саны;

Тсм – смена ұзақтылығы, сағат;

С – смена саны;

η=0,9 – бекеттің жұмыс уақытын қолдану коэффициенті.

ТҚК мен АЖ бір бекетіндегі орташа жұмысшылар саны  1,5-2,5,  ал кузов және бояу жұмыстары бекетінде 1-1,5 адам деп қабылданады.

Фп = 357*7*1,5*0,9 = 3373,65 сағат

ТҚК мен АЖ бекеттерінің санын есептеуді 2.4-кестеде орындаймыз.

2.4-кесте

ТҚК мен АЖ бекеттерін есептеу

| Бекеттік жұмыстар | Бекеттік жұмыс-тар көлемі, ад-сағ | Бекеттер саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Диагностикалық Толық көлемдегі ТҚК Майлау Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу жұмыстары Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары Электротехникалық және қоректендіру жүйесі приборларын жөндеу және қызмет көрсету Шина ажырату жұмыстары | 2380 8925 1785 2380 1785 2231 357 | 1 3 0,5 1 0,5 1 0,1 |
| 1 | 2 | 3 |
| Тораптар мен агрегаттарды АЖ Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, мыспен дәнекерлеу) Бояу жұмыстары Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар | 4016 11156 11900 1190 | 1 3 4 0,3 |
| Барлығы: | 48105 | 15 |

Жуу-тазалау жұмыстарын механикаландырған кездегі жұмыс бекеттерінің саны/1/:

XEO=NC⋅ϕEOTОБ⋅АУ⋅η                      (2.13)

мұндағы    NC  - жуу-тазалау жұмыстарын орындау үшін автомобильдердің кіру саны;

ϕEO - автомобильдердің жуу-тазалау учаскесіне келуінің бірқалыпсыздық коэффициенті,   (1,2 – 1,3);

TОБ -   жуу-тазалау учаскесінің жұмысының тәуліктік ұзақтылығы;

АУ - жуу қондырғысының өнімділігі;

η = 0,9  - бекеттің жұмыс уақытын қолдану коэффициенті.

Автомобильдердің ТҚК станциясына  кіру саны/1/:

NC=NCTO⋅dДжұм.ж                          (2.14)

мұндағы   NCTOi – жобаланатын ТҚК станциясында жылдық қызмет көрсетілетін автомобильдер саны;

d  -  бір автомобильдің жыл ішінде ТҚК станциясына кіруінің саны.

Сонда:

NC=1250⋅3357=10,5≈11рет

Жуу-тазалау бекеттерінің саны:

XEO=11⋅1,2510,5⋅45⋅0,9≈1бекет

Өзіндік қызмет көрсету бекеттері/1/:

ХСАМ=dсам⋅ХТҚК,АЖ100                                   (2.14)

мұндағы   dсам  -  өзіндік қызмет көрсетуге автомобильдердің кіруінің үлесі,  % (dсам =40).

Сонда:

ХСАМ=40⋅15100=6бекет

Көмекші бекеттердің санын есептейміз. Автомобильдерді қабылдау учаскесіндегі бекеттер саны  келесі теңдеумен анықталады/1/:

Xnp=NCTO⋅d⋅ϕДжұм.ж⋅Тпр⋅Апр                          (2.15)

мұндағы     ϕ=1,1÷1,5  - автомобильдердің түсуінің бірқалыпсыздығы коэффициенті;

ТПР – автомобильдерді қабылдау учаскесінің жұмысының тәуліктік ұзақтылығы, сағат;

АПР = 2 – 3 – қабылдау бекетінің өткізу қабілеті, авт-сағ.

Xnp=1250⋅3⋅1,3357⋅6⋅2,5≈1бекет

Автомобильдерді босату бекеттерінің санын шартты түрде босатылатын автомобильдер саны күнделікті кіргізілетін автомобильдер санына тең деп алып, анықтайды/1/:

XВ=1250⋅3357⋅7⋅2,5≈1бекет

Қызмет көрсету мен жөндеуден кейінгі бақылау бекеттерінің саны станция қуатына байланысты алынып, бақылау ұзақтылығына байланысты анықталады:

XK=1250⋅3357⋅7⋅3,5≈1бекет

Жуу-тазалау жұмыстары учаскесінде автомобильдерді кептіру бекетінің саны  берілген бекеттің өткізу қабілетіне байланысты  анықталады:

XC=60AY=6045≈1бекет

Бояудан кейінгі кептіру бекетінің саны өндірістік бағдарламаға және жабдықтың өткізу қабілетіне байланысты анықталады.  Техникалық сипаттамаға сәйкес кептіру камерасы бар  жеке бояу камерасының өткізу қабілеті сменада 12 автомобильді құрайды. Сонда:

XO=1210,5≈1бекет

Көмекші бекеттердің жалпы саны ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес бір бекетке 0,25 – 0,5 құрайды:

ХВСП = (0,25 – 0,5 )XТҚК,,АЖ  = 0,3*14 = 1 бекет

Өндірістік учаскелердегі күтуге арналған автомобиль-орындардың жалпы саны бір жұмыс бекетінің 0,3 – 0,5 үлесін құрайды:

Хож = (0,3 – 0,5) ХТҚК,АЖ  = 0,3*14=4 бекет

Дайын  автомобильдерді сақтауға  арналған автомобиль-орын саны/1/:

XXP=NC⋅TnpTB                      (2.16)

мұндағы  ТВ  -  тәулік ішіндегі автомобильдерді босату учаскесінің жұмыс ұзақтылығы, сағат;

Тпр – станцияда қызмет көрсетілгеннен кейін иесіне берілгенше автомобилдің тұру уақыты, (шамамен 4 сағат).

XXP=11⋅410,5=4бекет

Автомобильдерді сақтауға, қызмет көрсетуді күтуге және дайындарын беруге арналған автомобиль-орындардың саны  бір жұмыс бекетіне 4-5 болады деген шартпен анықталады:

Ххр,ож = 8 бекет

Клиенттердің және қызметкерлердің автомобильдеріне  арналған ашық тұрақтар 10 жұмыс бекетіне 7 – 10  автомобиль-орын қажет деген шарттан анықталады:

Хст = 8⋅1410=11бекет

  - Ғимараттар ауданын есептеу

ТҚК мен АЖ  аймағының және өндірістік бөлімшелерінің  аудандары автомобильдің бекетте алатын орны мен құрал-жабдықтардың орналасу орнына байланысты анықталады.

ТҚК мен АЖ аймақтарының ауданы/1/:

F3=fa⋅XТҚК,АЖ⋅KП                      (2.17)

мұндағы    fa -  автомобильдің габариттік ауданы, м2;

ХТҚК,АЖ – ТҚК мен АЖ жұмыс бекеттерінің саны;

КП = 6 – 7  -  бекеттердің орналасу тығыздығы коэффициенті.

fa = 4,2 * 1,6  = 6,72 м2

F3  = 6,72*14*6,5 = 612 м2

Көмекші жұмыстар және күту бекеттері аймағының ауданы/1/:

Fвсп=fa⋅Xвсп(ож)⋅Кп                   (2.18)

мұндағы     Хвсп(ож) = 6,72 * 8 * 6,5 = 349 м2

3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ

3.1. Диагностикалау учаскесінің жұмысын ұйымдастыру

Авосервисте қызмет көрсетілетін автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу  тиімділігін арттыру үшін  оларға қызмет көрсеткенге дейін және көрсеткеннен кейін  техникалық жағдайлары туралы  жеке ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап етілетін ақпараттарды алу үшін агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей және көп еңбек шығындарынсыз орындалуы қажет. Техникалық  қызмет көрсету кезінде жабық және жаңадан басталып келе жатқан  тоқтап қалулар туралы ақпараттар алу алдын-ала немесе кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.

Автомобильдерді диагностикалау  ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау  эәрбір жеке алынған автомобыильдің техникалық жағдайы туралы бірыңғай, дұрыс ақпараттармен теқникалық қызмет көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз етеді. Осыған сәйкес АТК-да диагностикалауды ұйымдастыру ТҚК мен АЖ  процестерін ұйымдастырумен бірге орындалады. Автмобильдердің техникалық жағдайын жолда бақылау  орнатылған диагностикалау приборларымен орындалады; күнделікті қызмет көрсету кезінде бақылаулар тексеруі арқылы қамтамасыз етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін қаматамасыз ететін  механизмдеріне Д-1 жалпы диагностикалау кешенімен қаматамасыз етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында  агрегаттар мен механизмдерге тереңдетілген диагностикалау Д-2 орындалса, аынықталған ақауларды  жойғаннан кейін диагностикалау кешенін қолданады. Бұл жағдайда реттеу және жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды тексеруді қамтамасыз ету үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен жөндеу операцияларымен бірге орындайды.

Жалпы автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау  автомобильдің техникалық жағдайы мен ТҚК мен АЖ  технологиялық процесстерін басқару үшін қажетті жеке ақпараттарды алу мен өңдеудің адам-машина жүйесі болып табылады.

Автмобильге ТҚК қажеттілігі кезінде диагностикалау кешені арқылы анықталған техникалық жағдай туралы бастапқы ақпараттармен ТҚК  бригадасы слесарларын қаматамасыз етеді. Сонымен бірге бұл ақпараттар  бір мезгілде автотранспорт кәсіпорнының өндіріті басқару орталығына  ТҚК мен жөндеу, өндірісті дайындау туралы шешім қабылдау үшін, сондай-ақ орындалған жұмысты бақылау және тіркеу үшін беріледі  .

Автомобиль

ТҚК бригада-лары

Диагностикалау кешені: жүргізуші, бақылау-тексе-ру пункті, Д-1, Д-2, кешенді диагностика

АЖ бригада-лары

Өндірісті басқару және техникалық бақылау бөлімі

Өндірісті дайындау кешені

3.1-сурет. АТК-да ТҚК мен АЖ басқару үшін диагностикалауды қолдану схемасы

ТҚК кезіндегі  диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары мен мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын  анықтаға арналады. ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы  жұмыс көлеменің 5-9 процентін құрайды.

Д-1  жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық дағдайын, қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға арналған. Бұл кезде тек автомобильді  пайдалануға жарамдылығын анықтаумен (шұғыл-диагностика), немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. Шұғыл диагностика  бақылау-тексеру пунктінде  автомобиль желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1 1-ТҚК алдында орындалады.

Д-2  автомобильдің тарту-экономикалық көрсеткіштері бойынша  диагностикалау үшін және оның негізгі агрегаттары, жүйелері мен механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК кезінде бос тұру уақытын азайту үшін орындалады. 2-ТҚК кезінде Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық қажет реттеу жұмыстары да орындалады.

3.1-кесте     Диагностикалық параметрлер және оларды өлшеу құралдары

| Автомобильдің эксплуа-тациялық қасиеттері | Диагностикалық параметрлер | Диагностикалау құралдары |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мамандандырылған | Әмбебап |
| Тарту- экономика-лық Тежелуі Жүріс қасиеттері | Nk, Pk, va, Ff, sB, sp, tp, jp, CO, A, Q PT, sT, j3, t3, s3 Pб | Тарту сапасы стендтері Тежеу стенді Жүріс сапасының стенді | Кешенді стенд -//- -//- |

3.2. Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару

Жылжымалы құрамның  жұмысқа қабілеттілік деңгейін және АТК техникалық қызметінің жұмысының тиімділігін жоғарылату резервтерінің бірі автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын жоғарылату болып табылады.

Нарықтық экономика жағдайында орындалған жұмыс және еңбекақы арасындағы тәуелділік көп жағдайда АТК-да қолданылатын жылжымалы құрамның ТҚК мен жөндеуінің сапасын басқару жүйесінен байланысты болады.

Жобамен АТК-да автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын қолма-қол болжау жүйесін қолдану ұсынады. Бұл жүйе келесі принциптерге сүйенеді. Персоналдың  еңбегінің сапасы шапшаңдылық принципі бойынша бағаланады. Жұмысты орындағаннан соң жеткілікті қысқа мерзім ішінде  кәсіпорынның жөндеуші  жұмысшысының еңбек сапасының деңгейі болжанады.

Персонал жұмысының сапасы  комплекстік бригада немесе жұмысшылар тобы  қызмет көрсететін нақты агрегаттар бойынша жүргізіледі.

Еңбек бригадалық әдіспен ұйымдастырылған кезде сапаны басқару жүйесі  персонал жұмысының сапасын екі рет ескеруге мүмкіндік береді.

Бірінші жағдайда, бригаданың  еңбекақы қорын қалыптастыру кезінде, екінші рет-бригада қорын орындаушыларға үлестіру кезінде. Бригаданың еңбек сапасын есептеу негізіне  бірінші кезекте бригадаға бекітілген агрегаттар мен жүйелердің белгіленген уақыт мерзімі ішінде тоқтаусыз жұмыс істеу көрсеткіштері алынады. Осы кезде ТҚК мен жөндеуді орындағаннан соң наработка немесе тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы көрсеткіштері қолданылады.

Жалақыны аударуды ыңғайлы ету үшін техника-құндық кестелерді пайдаланады.

Еңбек сапасын бағалауды ақпарат жүйесімен қамтамасыз ету үшін жалпы қабылданған АТК құжаттары (есепке алу қағазы, бақылау талоны, агрегатты жөндеуге берілетін карточка, қосалқы бөлшектер мен материалдарға  талап қағазы).

Бригада персоналының еңбек сапасын шапшаң бағалау принципі.

АТК-да автомобильдердің  агрегаттары мен тораптарының жөндеу сапасын бағалау кезіндегі негізгі қиындық жұмыстағы анық брактан басқа еңбек нәтижелері ұзақ мерзім ішінде анықталуында. Егер еңбек нәтижесіне қызықтыруды агрегат ресурсының соңына дейін қалдыратын болсақ онда орындаушылардың өз еңбегінің нәтижесіне деген қызығушылығы жоғалады.

Сондықтан, жөндеу сапасын шапшаң бағалап, орындаушыларға аралық төлем жүргізіп отыру керек. Сапаны шапшаң бағалау мәнісі тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын және күтілетін орташа наработканы агрегаттардың жөндеуден кейінгі бағалау мерзімі ішінде бірінші істен шығулары саны бойынша бағалау жатады.

Болжауды бағалау мерзімінің ұзақтығын анықтау.

Автомобильдердің агрегаттары мен тораптарының жөндеу сапасының көрсеткіштерін болжау дұрыстығы және дәлдігі бағалау мерзімін арттырумен  өседі (   - бет).

Бағалау мерзімін оптимизациялаудың математикалық моделі келесі түрге  келеді:

∆общ= [β(1-Pи)+Ри (1-β)]→ min

мұндағы ∆общ- l агрегаттарды болжауда және жөндеуші жұмысшылармен бағалау мерзімі ішінде ақпаратты жадыда сақтау кезіндегі қосынды қателік;

β- l агрегаттарды жөндеуден кейін болжаудың сенімді ықтималдығы.

Pи- орындалған жөндеулер жөнінде ақпараттарды сақтау ықтималдығы.

Математикалық модель ұтымды бағалау мерзімін (lоц) анықтауға мүмкіндік береді.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА

Егер технологиялық есептеу іріленген көрсеткіштер бойынша жүргізілсе, техникалық жобада жобаланатын нысанның көрсеткіштері тереңдетіліп зерттеліп анықталады. Атап айтқанда, анықтамалықтар мен каталогтардан учаскедегі жұмыстарды орындауға қажет технологиялық құрал-жабдық таңдалады, олардың ұтымды орналасуы көрсетілген учаскенің технологиялық жоспары дайындалады, бөлімшедегі операциялардың біреуіне технологиялық карта құрастырылады

4.1.  Диагностикалау учаскесінің техникалық көрсеткіштері

Жобаның 2-бөлімінен  диагностикалау учаскесі бойынша есептеу нәтижелерін 4.1- кестеге келтіреміз.

Кесте  4.1

| № р/б | Көрсеткіштер | Белгіленуі | Мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 | Жылдық еңбек мөлшері,ад-сағ: Технологиялық қажет жұмысшылардың саны, ад. Жұмысшылардың тізімдік саны, ад. Бекет саны Диагностикалау учаскесі алдындағы күту бекеттерінің саны Учаске ауданы, м2 Смена саны Учаскенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны Смена ұзақтығы, сағ | ТD PT РШ XD nD FD c Dр.з Тсм. | 2380 2 2 1 1 108 1 357 7 |

4.2. Технологиялық жабдықты таңдау

Гараж жабдығы бойынша табельдер мен каталогтарды / / пайдаланып, диагностикалау учаскесі үшін технологиялық құрал-жабдықтарды таңдап аламыз. Учаскедегі жабдықтар мерзіммен қолданылатындықтан, яғни толық жүктелмей жұмыс істейтіндіктен, олардың саны сол учаскеге арналған жабдықтар табелі бойынша тағайындалады. Учаске үшін таңдалған жабдықтарды 4.2.-кестеге келтіреміз.

Кесте 4.2

Диагностикалау учаскесіне арналған технологиялық құрал-жабдықтар

| № р/б | Жабдықтың атауы | Марка, модель | Әзірл. завод | Техникалық сипаттама | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 | Жылжымалы домкрат Мотор-тестер Жарық күшін және фаралардың орналасу бұрышын тексеруге арналған аспап Жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтары-ның орнатылу бұрыш-тарын бақылауға және реттеуге арналған стенд | «Аурас» «Элкон» К-303 – | АСО Вен-грия РАСО - | Жүк көтерімділігі 1,5 т, габаритті өлшемдері –108х240х245 мм Жылжымалы, габаритті өлшемдері – 1280х1000х 550 мм Жылжымалы,габаритті өлшемдері – 600х600 мм Габариттік өлшемдері – 6975х4150 мм | 1 1 1 1 |
| 5 6 7 8 9 10 11 | Доңғалақтарды теңгеруге арналған стенд Отын насостарын тексеруге арналған аспап Компрессометр Басқару жүйесін тексе-руге арналған аспап Слесарь-электрик құрал-саймандар жиынтығы Вентилятор Газоанализатор | К-125 К-436 179 К-402 2443 В–501 Элкон | Вен-грия Вен-грия РАСО РАСО РАСО РАСО Вен-грия | Жылжымалы, Nэ= 1,5 кВт Тасымалды, габариттік өл-шемдері – 500х100 мм Тасымалды,өлшеу шкаласы 10 кгс /см2дейін, габариттік өлшемдері – 365х70х170 мм Тасымалды, әмбебап, өлшемдері–245х160х110мм Жиынтықта 28 зат бар - Тасымалды | 1 1 1 1 1 1 |

4.3. Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары

Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары  СНиП 11-93-74 және ОНТП - АТП - СТО – 80 талаптары ескеріліп жасалады.

Жобамен Д-1 мен Д-2 жұмыстарын бір әмбебап учаскеде ұйымдастыру қарастырылып отыр, бұл еңбек және материалдық ресурстарды толығырақ пайдалануға мүмкіндік береді. Диагностикалау учаскесі алдында бір күту бекеті қарастырылған.

Технологиялық жабдықтар орналастырылған диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары жобаның  графикалық бөлімінің 4-ші бетінде көрсетілген.

4.4.  Технологиялық картаны құрастыру

Диагностикалау учаскесіндегі жұмыстардың өнімділігін және сапасын арттыру үшін технологиялық картаны құрастырамыз.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  КАРТА

Жұмыстың мазмұны: Автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын стендте бақылау

Автомобиль маркасы:    Лада -110

Еңбек мөлшері:   21,7 ад-мин.

Орындаушы:  разряды 5-ші оператор-диагност

| № р/б | Жұмыстардың мазмұны | Еңбек мөлшері ад-мин | Жабдық, құрал-сайман | Техникалық шарттар мен нұсқаулар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стендтің жүгіртпе барабандарын бейтарап орнына келтір, ол үшін стенд тұтқасын бұрау арқылы барабан осьтерін бағыттауыштарға перпендикуляр ет. | 1,0 | Доңғалатардың орна-тылу бұ-рыштарын бақылауға ж/е реттеу-ге арналған стенд | Алдын-ала шүберінді қосылыстардағы саңылауларды, доңғалақ күпшектері подшипниктерінің люфтісін,шиналарда-ғы ауа қысымын ж/е доңғалақтардың тең-герілуін,алдыңғы ас-паның барлық топса-лы қосылыстарының техникалық күйін тексеру керек |
| 2 | Автомобильді алдыңғы доңғалақ-тарымен жүгіртпе барабанға орнат | 1,5 |  | - |
| 3 | Оң жүгіртпе барабан жетегінің электр қозғалтқышын іске қос | 0,1 |  | - |
| 4 | Барабан және алдыңғы оң доңғалақ осьтерін параллель ет.Бұл үшін тұтқаны бұрау арқылы барабан табанын бірқалыпты айналдырып оның осьтік қозғалысын қадағала | 2,0 |  | Барабанның осьтік қозғалысы тексеріле-тін доңғалақ осіне оның осі параллель болған кезде тоқтай-ды |
| 5 | Электрқозғалтқышын өшіріп, лим-ба көрсеткішін жазып ал | 1,0 |  | Түйісу бұрыштары болу керек: ГАЗ-3110, 0010¢– 0025¢ ГАЗ-3221, 0003¢– 0030¢ |
| 6 | Алдыңғы сол доңғалақтың түйісу бұрышын жоғарыда көрсетілген ретпен тексер | 3,1 |  |  |
| 7 | Нәтижелер бойынша реттеуді ж/е соңғы бақылауды орында | 12,0 | Кілттер жиынтығы 2334-ПИ |  |
| 8 | Автомобильді стендтен шығар | 1,0 |  | - |

5. КОНСТРУКТОРЛЫҚ  БӨЛІМ

5.1. Жобаланатын стенд қызметі

Автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының ұтымды орнатылу бұрыштарын бақылап, ұстап тұру оның сенімді тұрақтылығы мен басқарымдылығын, шиналардың және алдыңғы аспа бөлшектерінің тозуын төмендетуді, пайдалану қауіпсіздігін және жанармай шығынын азайтуды  қамтамасыз етеді.

Орнатылу бұрыштарын диагностикалау кезінде доңғалақтардың түйісу және қиралаңдау, шүберіннің көлденең және бойлық бұрыштары шамаларының өзгеруі анықталады.

Жеңіл автомобильдердің осы параметрлері бастапқы мәндерге дейін жоғары сапалы реттеу операцияларын орындау арқылы қалпына келтіріледі.

Жеңіл автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын диагностикалаудан алдын шүберінді қосылыстардағы радиал және осьтік саңылауларды, доңғалақ күпшегі подшипниктерінің люфтісін, шиналардағы ауаның қысымын және доңғалақтардың теңгерілуін, амортизаторлардың және алдыңғы аспаның барлық топсалы қосылыстарының техникалық күйін тексереді.

Анықталған ақауларды түзеткеннен кейін алдыңғы басқарылатын доңғалақтардың орнатылу бұрыштарын бақылайды және реттейді.

Жобаланған стенд жоғарыда аталған жұмыстарды орындау үшін қызмет етеді.

5.2. Стендтің құрылысы және жұмыс істеу принципі

Жобаланған стенд қызмет көрсетілетін автомобильдің кіруіне арналған  бағыттауыштары 2 және тіреуі 3 бар станинадан 1 тұрады. Станинаға реттеуге арналған сол және оң құрылғылары орнатылған. Әрбір құрылғы көтергіш табаннан 4, жүгіртпе барабаннан 5, барабанды айналдыру жетегінен - электр қозғалтқышынан 6, белдікті берілістен 7, тісті берілістен 8, барабанды тік ось айналасында бұруға арналған механизмнен 9 тұрады. Аталған механизм 9 екі сатылы тісті және червякты берілістерден тұрады.   Бұрауды тұтқа 10 арқылы жүзеге асырады. Лимбалар 11 және 12 жүгіртпе барабанның көлденең жазықтықта бұрылу бұрышының мәнін көрсетеді. Лимба 12 червяк осінде бекітілген және  лимба 11 айналымдарын есептеу үшін қызмет етеді. Жүгіртпе барабанның корпусы қуыс цилиндрлі болып келеді және онда шеңбер бойымен бірдей қашықтықта орналасқан  төрт ішкі осьтік ойықтар (паздар) бар, олармен барабан білікке 14 бекітілген сегіз бағыттауыш роликтерге 13 тіреледі. Роликтер 13 барабанға айналымды біліктен береді және оған автомобильдің рульдік тұтқасының әсерінен  осьтік жылжуға мүмкіндік береді.  Төменгі жақтағы табан 4 червякты доңғалақ 15 орнатылған жарты осьпен аяқталады, ол бұру механизмінің 9 кинематикалық тізбегін аяқтап, екі конустық роликті подшипникке 16 келіп тіреледі.

Стенд келесі түрде жұмыс істейді. Жұмысты бастаудан алдын барабандарды 5 ось бойынша ортадағы орнына келтіреді. Роликті подшипниктерге 16 тірелетін табан 4 тұтқаны 10 бұрау арқылы бейтарап орнына қояды.Осы кезде барабандардың 5 осьтері бағыттауыштарға 2 перпендикуляр болуы керек. Бағыттауыштар 2 арқылы автомобильді алдыңғы доңғалақтарымен тіреуіштерге 3 тірелгенге дейін станинаға 1  орнатады, осы кезде басқарылатын доңғалақтар жүгіртпе барабандарды басуы керек. Электрқозғалтқышының 6 бірін іске қосып, айналымды белдікті беріліс 7, тісті беріліс 8 және роликтері 13 бар білік арқылы тиісті жүгіртпе барабанға береді. Тұтқаны 10 бұрап, механизм 8 арқылы барабаны айналып тұрған табанды 4 айналдырады да оның осьтік жылжуын қадағалайды. Барабан осі басқарылатын доңғалақ осіне параллель болған кезде табанның 4 осьтік жылжуы тоқтайды. Электрқозғалтқыштарын өшіріп, лимбалардың 11 мен 12 көрсетулерін жазып алады. Осы ретпен басқа доңғалақтың түйісу бұрышын бақылайды.

Бақылау нәтижесі бойынша қажет жағдайда реттеу жұмыстарын және соңғы тексеруді орындайды.

5.3.Стенд элементтерін беріктікке есептеу

Стендке әсер ететін күштер:

Ga1× 0,5                       			      Ga1× 0,5

wк

Rz                           			            Rz

Ry

Md

Басқарылатын доңғалақтың жүгіртпе барабанмен жанасу нүктесіндегі тік реакция күші/7/:

Rz = 0,5Ga1× g,					(5.1)

мұнда    Ga1– жүктелмеген автомобильдің белдігінің қабылдайтын салмағы                      Ga1=745 кг;

g   – еркін түсу үдеуі;

Rz = 0,5×745×9,81 = 3654 Н.

Басқарылатын доңғалақтың тірек бетімен жанасу нүктесінде бүйірлік реакция тұрақты әсер етеді/8/:

Ry = f × Rz,					(5.2)

мұнда      f  – үйкеліс коэффициенті,   f = 0,05;

Rу = 0,05 × 3654 = 183 Н.

Жүгіртпе барабанға түсетін келтірілген орта салмақты есептеу кезінде автомобильді 20 км/сағ жылдамдықпен қозғалады деп есептейді.

Va = 3,6 wк rк,				(5.3)

мұнда         rк  – доңғалақтың домалау радиусі,   rк = 0,313 м (Лада-110);

wк  – доңғалақтың бұрыштық жылдамдығы;

wк = Va3,6⋅rк;

wк = 203,6⋅0,313=17,75 рад/с.

Барабанның  айналу  моменті/8/:

Мб = (j + f ) Rz rк,				(5.4)

мұнда      j – шина мен жол беті арасындағы үйкелісті анықтайтын коэффициент,  j = 0,7;

Мб = (0,7 + 0,05) 3654 × 0,313 = 857, 78 Н×м.

Барабанды айналдыру жетегін есептеу

Осы стендте сынау кезінде алынатын бойлық күш мәні, жанасатын алаңшаның қисықтығынан, жазық беттерде сынау кезінде алынатын мәннен кем болып келеді. Осы мәндерді жақындату үшін барабан радиусын rб доңғалақ радиусына rк  тең етіп қабылдайды..

rк = rб = 0,313 м.

Онда барабанды айналдырудың бұрыштық жылдамдығы:

wб = wк = 17,75 рад/с.

Барабан айналымдарының саны/7/:

nб = 30πwб ;

nб = 303,14⋅17,75 = 169,5 айн/мин.

Барабанды айналдыру редукторын есептеуді келесі ретпен орындаймыз:

1) Шестерня үшін тістерінің жұмыстық беттерінің қаттылығы НВ 265 және беріктік шегі  (sв)ш = 900 МПа болатын болатты таңдап аламыз; доңғалақ үшін- болат:  НВ 215, (sв)к = 750 МПа.

2) Режим коэффициентін  kрп = 1 деп қабылдаймыз да контактілі мүмкін беріктік көрсеткішін анықтаймыз:

[n]к = (0,0026 × НВ)2 × kрп ;			(5.5)

[n]к = (0,0026 × НВ)2 = 3,12 МПа.

3) Доңғалақ енін ескеретін коэффициентті   yА = 0,4 етіп қабылдаймыз.

4) Рұқсат етілген жүктеменің арту  коэффициентін kпн = 2,5 етіп қабылдап, шестернядағы есептік моментті анықтаймыз/8/:

Мр.ш. = Мбkпн,				(5.6)

Мр.ш. = 857,782,5=343,11 Н×м.

5) Контактілі беріктік шарты бойынша қажет осьаралық қашықтықты анықтаймыз/7/:

А = Uзп+1⋅3Мр.ш.[n]k⋅ψA⋅Uзп,			(5.7)

мұнда     Uзп – тісті берілістің беріліс саны, Uзп = 2,21.

А = 2,21+1⋅3343110,312⋅0,4⋅2,21=160,18 мм.

6) Доңғалақ ені:

В = yА × А,				(5.8)

В = 0,4 × 160,18 = 64,07;    В = 65 мм деп қабылдаймыз.

7) Доңғалақ  өлшемдерін анықтаймыз:

– бөлгіш шеңберлер диаметрлері/9/:

dд.ш. = 2АUзп+1,  				(5.9)

dд.ш. = 2⋅1602.21+1=99,69 мм.

dд.к. = 2А – dд.ш.;			(5.10)

dд.к. = 2 ×160 – 99,69 = 220,31 мм.

–  выступ шеңберлерінің диаметрлері:

Dеш = dд.ш. + 2,3 mn,			(5.11)

мұнда      mn – нормаль модуль:

mn=2AcosβZc,				(5.12)

мұнда     b – тістердің көлбеулеу бұрышы, b = 150;

Zc – беріліс тістерінің қосынды саны, Zc = 76;

mn=2⋅160⋅cos1576=4,07.

Dеш = 99,69 + 2,3 × 4,07 = 109,04 мм.

Dек  = dд.к. = 220,31 мм.

– ойдым шеңберлерінің диаметрлері:

Di ш  = dд.ш. – 0,7mn;			(5.13)

Di ш = 99,69 – 0,7× 4,07 = 96,84 мм.

Di к  = dд.к. – 2,6 mn;			(5.13)

Di к = 220,31 – 2,6× 4,07 = 209,73 мм.

8) Ілінісудегі күштер/8/:

– шеңберлік,

Р = 2Мбdд.ш.;				(5.14)

Р = 2⋅857,7899,69⋅10−3=17,21 кН.

– осьтік,

Q = P × tgb;				(5.15)

Q = 17,21 × tg150 = 4,61 кН.

9) Тістерді сынуға тексеру/8/:

σи=РYнmn;				(5.16)

мұнда      Yн – тіс формасы коэффициенті, Yн = 7,6 мм

σи=172107,6⋅4,07=556,38 МПа.

10) Беріктік қоры коэффициенті/8/:

n=σвшσи;				(5.17)

n=900556,38=1,62.

Шарт орындалады.

11) Шкивтің есептік диаметрін стандарт сандар қатарынан таңдап аламыз/8/:

dp1= 80 мм  және  dp2= 355 мм.

М

е         f

b1

b2

b* = 2,5  мм;

e = 12 мм;

f = 8 мм;

n = 2 – ойықтар саны

h

c

d0        dp          de

Шкивтің сыртқы диаметрі/8/:

de = dp + 2b*,				(5.18)

de1 = 80 + 2 × 2,5 = 85 мм;   de2 = 355 + 2 × 2,5 = 360 мм.

Шкивтің ені/8/:

M = (n–1) e + 2f, 				(5.19)

М = (2 –1) × 12 + 2× 8 = 28 мм.

Белдікті берілістің беріліс саны/7/:

Uш = d/dp1,				(5.20)

Uш = 355 /80 = 4,44.

12) Электрқозғалтқышын таңдау/7/:

Қозғалтқыш білігінің айналу жиілігі,

hдв = nd × Uзп × Uш;				(5.21)

мұнда  Uш –белдікті берілістің беріліс саны, Uш= 4,44.

hдв = 169,5 × 2,21 × 4,44 = 1662 айн/мин.

hдв = 1500 айн/мин етіп қабылдаймыз.

Электрқозғалтқышының қуаты/7/:

Nдв = Мδ⋅π⋅nдв1000⋅Uзп⋅Uш⋅ηпр⋅30,			(5.22)

мұнда     hпр – жетек ПӘК-і.

hпр = hр × hз × hоп ;				(5.23)

мұнда      hр – белдікті беріліс ПӘК-і, hр = 0,95;

hз – тісті беріліс ПӘК-і,  hз = 0,97;

hоп –тіректер ПӘК-і, hоп = 0,98;

hпр = 0,95 × 0,97 × 0,98 = 0,90.

Nдв = 857,78⋅3,14⋅15001000⋅2,21⋅4,44⋅0,90⋅30=15 кВт.

Электрқозғалтқышын таңдаймыз – 4А160S4/1465.

Жүгіртпе барабанның көтергіш табанын есептеу

Сол және оң подшипниктерге әсер ететін күштер/8/:

Rz л. = Rz п. = Rz /2;					(5.24)

Rz л. = 3654/2 = 1827 Н.

Подшипникке әсер ететін эквиваленттік динамикалық радиал күш:

РЕ = (VX Rz л. + Y Ry ) Kd Kт ;			(5.25)

мұнда   V  –ішкі сақинаның айналуы кезіндегі айналу  коэффициенті, V=1;

Х  –радиал күш коэффициенті, роликті подшипниктер үшін Х = 0,4;

Y  – осьтік күш коэффициенті, Y = 1,83;

Кб – қауіпсіздік коэффициенті, Кб = 1,7;

Кт – температуралық коэффициент, Кт =1.

РЕ = (0,4 × 1827 + 1,83× 183) × 1,7× 1 = 1811,67 Н.

Динамикалық жүк көтерімділік/8/:

С = РЕ 3L10h⋅nδ⋅60106,				(5.26)

мұнда    L10h – подшипниктердің ұзақ мерзімдігі.

С = 1811,67 325000⋅339⋅60106=14457 Н.

Конустық бір қатарлы роликті подшипниктерді таңдаймыз:

белгіленуі 7315.

d = 75 мм – ішкі диаметр;

D = 160 мм – сыртқы диаметр;

Тнаиб = 40,5 мм – ені.

Біліктің диаметрін анықтаймыз/7/:

dв 316⋅Rz⋅Lπ⋅[τк];					(5.27)

мұнда    [τк] –бұралуға мүмкін кернеу, [τк]= (20¸40) МПа.

dв 316⋅3654⋅1003,14⋅30=90,6 мм.

МЕСТ-қа сәйкес дөңгелектеп қабылдаймыз:

dв = 100 мм.

Б

h

dв

Б

Максимал кернеулер/7/:

σmax=Mδ2+My2Wu;     τmax=MδWк;			(5.28)

мұнда    Wк,Wи – қиманың кедергі моменттері.

Wи=π⋅dв332−bt(dв−t)22dв;			(5.29)

Wk=π⋅dв316−bt(dв−t)22dв,			(5.30)

мұнда  b – шпонканың ені, b = 25 мм;

t  – шпонка тұратын ойықтың тереңдігі,  t = 9 мм;

Білік материалының механикалық сипаттамалары:

sв = 800 МПа; sт =440 Мпа; s–1 = 345 МПа;  t–1 = 200 МПа.

Wи=π⋅100332−25⋅9(100−9)22⋅100=88445 мм3;

Wk=π⋅100316−25⋅9(100−9)22⋅100=186619 мм3;

σmax=103857,782+(183⋅0,313)288445=9,72 МПа;

τmax=857,78⋅103186619=4,60 МПа.

Б–Б қимасындағы иілу кернеуі/8/:

σи=Мδ4rδWδ≤[σн]=(200÷300) МПа;		(5.31)

σи=Мδ4rδWδ=Мδ4rδ⋅0,1⋅dр3;				(5.32)

dp3=3Мδ0,4rδ[σн]=3857,78⋅1030,4⋅0,313⋅200=32,47 мм.

Қабылдаймыз:  dр = 35 мм.

Көтергіш табанды есептеу

Стендтің көтергіш табаны тігінен түсірілген Rz күшті қабылдайды.  Сондықтан подшипниктерге Rz =0,5Ga1× g  тең осьтік күш әсер етеді.

Осьтік күштерді ұстау үшін шарикті подшипниктерді таңдаймыз.

Ga1× 0,5

d

h

H

D

II					           d1>d+0,2

I

M 2:1

I

Æ40

Келтірілген шартты жүктеме/8/:

Q = 0, 5Ga1× g × Kd  Kт ; 				(5.33)

мұнда  Кб – подшипникке әсер ететін күш сипатынан тәуелді күш

динамикалығы коэффициенті, Кб = 1,3;

Кт – подшипник температурасының оның ұзақ мерзімдігіне әсерін

ескеретін коэффициент, Кт = 1.

Q = 0,5 × 745 × 9,81× 1,3 × 1 = 4750,2 Н.

Осы күш және табан диаметрі (Æ40) бойынша каталогтан 8308 подшипникті таңдаймыз –  өлшемдері d x D x H= 40 x78 x 26 мм, мүмкін статикалық күші  Qст = 51300 Н. Біліктің жоғарғы жағынан (II) диаметр бойынша каталогтан № 212  подшипник таңдаймыз – шарикті подшипник, радиальды бір қатарлы, өлшемдері d x D x В= 60 x110 x 22, жүк көтерімділігі Сг = 41100 Н.

Барабанды бұру механизмін есептеу

«Волга» автомобилінің шүберіні бойлық бағытта  gш = 350 бұрышпен, ал көлденең бағытта  bш = 60  бұрышпен көлбеулейді және тік сызықпен  mш  бұрыш құрайды, оның шамасы  bш және gш  бұрыштарымен келесі өрнек арқылы байланысады/8/:

tg mш = tg2βш+tg2γш≈βш2+γш2;			(5.34)

mш = arctgβш2+γш2;

mш = arctg62+3,52=81081'.

Шүберін осінің жол жазықтығына проекциясы Оу осімен lш  бұрыш құрайды, оның шамасы келесі формуламен анықталады/8/:

sinλш≈γшμш,				(5.35)

λш=arcsinγшμш=arcsin3,581,81=2,450.

Қиралаңдау бұрышы  a =0 кезінде реакция моменті Ry мынаған тең:

My=Ryrkμшsinλш;				(5.36)

Му=1830,313⋅81,81⋅3,14180sin2,45=3,5 Н×м.

a бұрышы өзгерген жағдайда  Му моменті жүгіртпе барабанды қозғалтады, осы кезде көтергіш табан  a бұрышқа бұрылады.

Біліктегі 1 айналу моменті:

М=Мб2+Му2,				(5.37)

1

3

2

М=857,782+3,52=8 Н×м.

Жүгіртпе барабан 10 –қа бұрылған кезде (біліктің 1  10-қа бұрылуы), білік 2 де 10  -қа бұрылу керек, ал білік 3  3600  -қа . Червякты доңғалақтың беріліс саны  Uч = 1, бұрылу механизмінің беріліс саны Uмп = 360 (екі сатылы редуктор)

Uмп = UI × UII;					(5.38)

мұнда      UI – 1-ші сатының беріліс саны, UI =20;

UII – 2-ші сатының беріліс саны, UII =18.

6. ТIÐØIËIÊ  ²ÀÓIÏÑIÇÄIÃI

Å»áåêòi ºîð¹àó áîéûíøà º½ºûºòûº ì¸ñåëåëåð áiçäi» åëiìiçäå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóöèÿñûíû» åðåæåëåðiìåí, ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» å»áåêòi ºîð¹àó áîéûíøà çà»ûìåí ðåòòåëåäi. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà å»áåêòi ºîð¹àó æà¹äàéëàðûí æàºñàðòó ìàºñàòûíäà ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ìèíèñòðëåð êàáèíåòiìåí 2004 æûëû 12 наурызда ²Å»áåêòi ºîð¹àó² òóðàëû ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Çà»û ºàáûëäàíäû. Íåãiçãi áà¹ûòòàð ¼íäiðiñòiê å»áåêòi» ºîëàéëû æà¹äàéëàðûí ºàìòàìàñûç åòóäi, ¼íäiðiñòiê æàðàºàò àëóäû åñêåðòóäi, å»áåê ¾ðäiñiíäå º½ºûºòûº, ½éûìäàñòûðó-òåõíèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº øàðàëàðäû äàéûíäàó æ¸íå æ¾çåãå àñûðó åñåáiíåí àäàìíû» ¼ìiði ìåí äåíñàóëû¹ûí ñàºòàóäû ºàðàñòûðàäû.

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû ¸ðäàéûì äàìó ¾ñòiíäå. Àâòîìîáèëüäåðäi» òåõíèêàëûº ºûçìåò ê¼ðñåòói ìåí æ¼íäåóiíäå ºîëäàíûëàòûí ê¾ðäåëi òåõíîëîãèÿëûº æàáäûºòàð òåõíèêà ºàóiïñiçäiãiíå ºîéûëàòûí  òàëàïòàð-äû æî¹àðûëàòûï îòûð.

Å»áåêòi ºîð¹àóäû äàìûòóäû» ñòðàòåãèÿëûº áà¹ûòòàðûíà ºàóiïñiç òåõíèêà ìåí òåõíîëîãèÿëûº ïðîöåñòåðäi æàñàó, ¼íäiðiñòi êîìïëåêñòiê ìåõàíèêàëàíäûðó æ¸íå àâòîìàòòàíäûðó, òåõíèêàëûº ïåðñîíàëäû å»áåêòi ºîð¹àó àÿñûíäà äàéûíäàó æ¸íå îñû íåãiçäå áàðëûº ê¸ñiï-îðûíäàðäà ¼íäiðiñòiê æàðàºàò àëóäû, ê¸ñiïòiê àóðóëàðäû æ¸íå àóûð ºîë å»áåãií áîëäûðìàéòûí æà¹äàéëàðäû ºàìòàìàñûç åòó áîëûï òàáûëàäû.

6.1. Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ºàóiïòiëiãií æ¸íå çèÿíäûëû¹ûí òàëäàó

Автомобильдердің ағымдағы жөндеуінің технологиялық процестерінде келесі қауіпті және зиянды факторлар болуы мүмкін (ОВПФ): учаскенің автомобильдердің жұмыс істетілген газдарымен ластануы, өндірістік жабдықтың ашық тұрған қозғалмалы элементтерінен; электрлік құрал-жабдықтармен жұмыс істеу кезінде электр тогының ұру қаупі; табиғи жарықтың жеткіліксіздігі; жұмыс орнының жеткіліксіз жарықтануы; дайындама беттерінің кедір-бұдырлығы және үшкірлігі; жұмыс орнының абразив бөлшектермен шаңдануы және т.с.с.

Ағымдағы жөндеу учаскесінің технологиялық процестерінде қолданылатын улы заттардың талдауын 6.1-кестеге жазамыз (СН 245-71 және СН 309-7).

Кесте 6.1.

Ағымдағы жөндеу учаскесінің технологиялық процестерінде қолданылатын заттардың улылығы

| Заттар | Улылығы | ПДК, мг/м3 | Қауіптілік класы | Зиянды әсерлерін төмендету бойынша іс-шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абразив шаң | Улы емес | 10 | 4 | Вентиляция қолдану, |
| Мұнай өнім-дері (отын және май) | Улы | 300 | 4 | Мұнай өнімдерінің қалдықтарын арнайы ыдыстарға төгу, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану |
| СО | Улы | 20 | 4 | Вентиляция қолдану, |
| NxOy | Улы | 5 | 3 | Вентиляция қолдану, |
| CnHm | Улы | 300 | 4 | Вентиляция қолдану, |
| Тетраэтил қорғасын | Улы | 0,005 | 1 | Вентиляция қолдану, |

6.2. Ê¼ëåìäiê-æîñïàðëûº øåøiì

Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ºàóiïòiëiãi æ¸íå çèÿíäûëû¹û òóðàëû ì¸ëiìåòòåðäi» íåãiçiíäå ¼íäiðiñòi» êëàñû, ¼íäiðiñòiê á¼ëìå îðòàñûíû» ñèïàòòàìàñû, ¼íäiðiñòiê ïðîöåñòi» òîáû àíûºòàëàäû. Ì¸ëiìåòòåðäi 6.2-êåñòåãå æàçàìûç.

Ағымдағы жөндеу учаскесі áèiêòiãi 6 ì áið ºàáàòòû ¼íäiðiñòiê ¹èìàðàòòà îðíàëàñºàí æ¸íå  агрегаттарды , қозғалтқыштарды жөндеу ó÷àñêåñiìåí øåêòåñåäi.

Ó÷àñêåäåãi òåõíîëîãèÿëûº æàáäûºòàð íîðìàëûº àðà ºàøûºòûºòàð åñêåðiëiï îðíàëàñòûðûëàäû (ÎÍÒÏ-ÀÒÏ-ÑÒÎ-80 áîéûíøà).

Êåñòå 6.2

| Íûñàííû» àòàëóû | ´ðò ºàóiïòiëiãi áîéûíøà ¼íäi-ðiñòi» ºàóiïòiëiãi | ²½ðûëûòû» îòºà ò¼çiìäiëiê ä¸ðåæåñi | Ó÷àñêåíi» ÏÓÝ áîéûíøà æàðû-ëûñºà, ¼ðòêå ºàóiïòiëiê êëàñû | ÏÓÝ áîéûíøà ó÷àñêå îðòàñûíû» ñèïàòòàìàñû | Ñàíèòàðëûº ñè-ïàòòàìà áîéûí-øà ¼íäiðiñòiê ïðîöåññ òîáû | Ñàíèòàðëûº ºîð¹àíûñ àé-ìà¹ûíû» åíi æ¸íå ¼íäiðiñòi» ñàíèòàðëûº êëàñû |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ағымдағы жөндеу учаскесі | Êàòåãîðèÿñû | II | II-II | Òåìïåðàòóðà 17−1920−220Ñ Ñàëûñòûðìàëû ûë¹àëäûëûº 60-40%; Àóàíû» ºîç¹àëó æûëäàì-äû¹û 0,30,4ì/ñ | Àóûðëû¹û îðòàøà II-á | 100 ì IV-êëàññ |

Ағымдағы жөндеу учаскесінде îðûíäàëàòûí æ½ìûñòàð ÑÍ 4088-20 æ¸íå ÌÅÑÒ 12.1.005-76 áîéûíøà àóûðëû¹û îðòàøà æ½ìûñòàð (II á) êàòåãîðèÿñûíà æàòàäû.

Ìèêðîêëèìàòòû» íîðìàëàðû æûëäû» ñóûº æ¸íå àóûñïàëû êåçå»äåði ¾øií êåëåñiäåé: àóàíû» òåìïåðàòóðàñû 17-190Ñ, àóàíû» ñàëûñ-òûðìàëû ûë¹àëäûëû¹û 60-40%, àóàíû» ºîç¹àëó æûëäàìäû¹û  0,3 ì/ñ; æûëäû» æûëû êåçå»äåði ¾øií àóàíû» òåìïåðàòóðàñû 20-220Ñ, ñàëûñ-òûðìàëû ûë¹àëäûëûº 60-40%, àóàíû» ºîç¹àëó æûëäàìäû¹û 0,4 ì/ñ.

²½ðûëûñòû» îòºà ò¼çiìäiëiê ä¸ðåæåñi -II. ±èìàðàòòû» º½ðûëûìäûº ýëåìåíòòåði æàíáàéòûí º½ðûëûñ ìàòåðèàëäàðûíàí æàñàë¹àí.

6.3. Ñàíèòàðëûº-òåõíèêàëûº iñ-øàðàëàð

6.3.1. Òàáè¹è æ¸íå æàñàíäû âåíòèëÿöèÿíû åñåïòåó

Ағымдағы жөндеу учаскесінде òàáè¹è æ¸íå æàñàíäû æàðûºòàíäûðó ºàðàñòûðûë¹àí.

Òàáè¹è æàðûºòàíäûðóäû åñåïòåó êåçiíäå òàáè¹è æàðûº ò¾ñiðåòií òåðåçåëåðäi»  (ôðàìóãàëàðäû») àóäàíûí åñåïòåéäi.

Ó÷àñêåíi» òåðåçåëiê îéû¹ûíû» àóäàíû /2/:

Fòåð = Fåä × a,

ì½íäà¹û   Fåä   - ó÷àñêå åäåíiíi» àóäàíû, ì2;

a - æàðûº êîýôôèöèåíòi /2/.

Fтер =  612× 0,25 = 153 м2,

Æàñàíäû æàðûºòàíäûðóäû åñåïòåó êåçiíäå áåðiëãåí ó÷àñêå ¾øií ëàìïàëàðäû» ñàíûí åñåïòåï, øàìäàðäû» òèïií òà»äàï àëó êåðåê. Ағымдағы жөндеу учаскесін æàðûºòàíäûðó ¾øií ëþìèíåñöåíòòiê ëàìïàëàðäû òà»äàéìûç, ñåáåái îëàðäû» ºûçäûðó ëàìïàëàðûíà ºàðà¹àíäà áiðñûïûðà àðòûºøûëûºòàðû áàð: áiðiíøiäåí, ëþìèíåñöåíòòiê ëàìïàëàðäû ºûçäûðó ëàìïàëàðûíà ºàðà¹àíäà ºûçìåò åòó ìåðçiìi 2,5 åñåäåé æî¹àðû.

7.2 êåñòåäåí /10/ ó÷àñêå ¾øií ëàìïà òèïií òà»äàï  àëàìûç:

Òèï - ÎÄ;

²óàòû - 80 Âò;

Æàðûº à¹ûìû - 5220 ëì;

Æàðûº áåðó êîýôôèöèåíòi - 65,3 ëì/Âò.

Ó÷àñêå ¾øií øàìäàðäû» ñàíûí êåëåñi ôîðìóëàìåí àíûºòàéìûç /10/:

N=W⋅SP⋅n,

ì½íäà¹û   Ð  - øàìäà¹û ëàìïàíû» ºóàòû, Âò;

S - ó÷àñêå àóäàíû, ì2;

n  - áið øàìäà¹û ëàìïàëàðäû» ñàíû;

W - ó÷àñêåíi» ºàëûïòû æàðûºòàíóûí ºàìòàìàñûç åòó ¾øií

ºàæåòòi ºóàò, Âò/ì2.

W ì¸íií ó÷àñêå àóäàíûíà S, øàìíû» iëiíó áèiêòiãiíå Íï æ¸íå íîðìàëàí¹àí æàðûºòàíäûðó¹à Åí áàéëàíûñòû ìåíøiêòi ºóàò êåñòåëåði /10/ áîéûíøà àíûºòàéäû.

Áåðiëãåí ó÷àñêå ¾øií: Åí= 200 ëê,  Íï= 4 ì êåçäå W= 6,8 Âò/ì2.

Îëàé áîëñà,

N=6,8⋅61280⋅2≈26.

Авариялық жарықтандыру кезінде жарықтандыру мөлшері 2 лк-дан кем болмауы тиіс. Авариялық жарықтандыру көзі ретінде генераторларды пайдаланады.

6.3.2.Âåíòèëÿöèÿíû åñåïòåó

Ағымдағы жөндеу учаскесінде ìåõàíèêàëûº º½éûëûï ñîðûëàòûí âåíòèëÿöèÿ ºàðàñòûðûëàäû. Æàñàíäû âåíòèëÿöèÿíû åñåïòåó êåçiíäå ºàæåòòi àóà àëìàñóäû àíûºòàéäû /2/:

Q=V⋅k,

ì½íäà¹û  V - ó÷àñêå ê¼ëåìi, ì3;

k  - àóà àëìàñó êîýôôèöèåíòi,

k=2−4.

Q = 2 × 2448 = 4896 м3/ч.

Åñåïòåëãåí àóà àëìàñó áîéûíøà âåíòèëÿòîð òà»äàï àëàìûç /2/:

Ìîäåëi - ÖÀÃÈ -4;

Òèïi      - îñüòiê;

өíiìäiëiãi - 1000 ì3/ñà¹.;

өðiñòåòåòií ºûñûìû - 90 Ïà;

Àéíàëó æèiëiãi - 1500 àéí/ìèí.

ÏÝÊ - 0,5.

Âåíòèÿëòîð ò½òûíàòûí ºóàò êåëåñi ¼ðíåêòåí àíûºòàëàäû /10/:

Nэл=Q⋅H3600⋅102⋅ηв⋅ηn,

ì½íäà¹û   Q−âåíòèëÿòîðäû» ¼íiìäiëiãi, ì3/ñà¹.;

H−âåíòèëÿòîð ¼ðiñòåòåòií ºûñûì, Ïà;

ηв−âåíòèëÿòîð ÏÝÊ-i;

ηп−áåðiëiñ ÏÝÊ-i, âåíòèÿëòîðäû ºîç¹àëòºûøïåí áið áiëiêòå

îðíàëàñòûð¹àíäà ηп=1.

Nэл=1000⋅903600⋅102⋅0,5⋅1=0,5 êÂò.

Ýëåêòð ºîç¹àëòºûøûíû» òà¹àéûíäàë¹àí ºóàòû êåëåñi ¼ðíåêòåí àíûºòàëàäû /10/:

Nуст=α⋅N,

ì½íäà¹û  a - ºóàò ºîðû êîýôôèöèåíòi.

Nуст=0,5⋅1,2=0,6 êÂò.

6.3.3.Øóäàí, óëüòðàäûáûñòàí æ¸íå âèáðàöèÿäàí ºîð¹àíó

Ағымдағы жөндеу учаскесінде øóäû», âèáðàöèÿëûº æ¸íå óëüòðàäûáûñòû» ê¼çi - æ½ìûñ iñòåï ò½ð¹àí òåõíîëîãèÿëûº æàáäûºòàð. Øóäû» ì¾ìêií äå»ãåéi ÌÅÑÒ 12.2.030-83 áîéûíøà 65-90 äá, àë âèáðàöèÿíiêi 90 äá.

Ó÷àñêåäå øóäû æ¸íå âèáðàöèÿíû ò¼ìåíäåòó ¾øií êåëåñi iñ-øàðàëàðäû àòºàðó êåðåê: äûáûñòû îºøàóëàó (äûáûñ îºøàóëà¹ûø ºîðøàóëàð ìåí ºàáûð¹àëàð), äûáûñòû æ½òó (ºàáûð¹àëàðäû» áåòiíå äûáûñ æ½òàòûí îáëèöîâêà æàïñûðó), âèáðîîºøàóëàó (âèáðîîºøàó-ëà¹ûø òiðåêòåð ìåí æàáäûº ºàáû) æ¸íå ò.á.

Қоршаған ортаның газдануы газоанализаторлардың (ГМК-3, ЕХЛ-201) көмегімен бақыланады, ауа температурасын сынапты термометрлермен, ылғалдылық- психрометрлермен (МВ-4М, М-34), ауаның жұмыс аймағында қозғалу жылдамдығын- типі ЭА-2М термоанемометрмен өлшейді.

    - Жеке қорғаныс құралдары

Жеке қорғаныс құралдары жұмысшыларды қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғау үшін арналған. Учаске жұмысшылары келесі арнайы киіммен және аяқкиіммен қамтамасыз етілуі тиіс:шыт костюм, хлорвинилді фартук, арнайы қолғап.

6.3.5.  Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру деңгейін жетілдіру дәрежесінің сипаттамасы

Өндірістік учаске технологиялық процестерінде механикаланған құралдарды пайдаланудың негізгі көрсеткішіне механикаландыру деңгейі жатады [1]:

УМ = РМ1⋅И1+РМ2⋅И2+...+РМn⋅ИnP⋅100,		(6.4)

мұнда   РМ1, РМ2, ...,РМn  – учаскеде жұмысты механикаланған тәсілмен

орындайтын жұмысшылардың саны;

И1, И2, ..., И n  – қарапайым механикаландыру коэффициенттері;

Р – учаскедегі жұмысшылардың жалпы саны.

УМ = 	4⋅0,22+4⋅0,11+8⋅0,0916⋅100=12,75%

Жобаны ендіруге дейін учаскенің механикаландыру деңгейі 6,3% құрады.      Жобамен қарастырылған еңбекті механикаландыру деңгейінің жоғарылауы жұмыстың өнімділігін арттырып қана қоймай жөндеуші персоналға қолайлы санитарлы-техникалық және қауіпсіз жағдайлар жасайды.

  - Қауіпсіздік техникасы

Ағымдағы жөндеу учаскесінде жөндеу жұмыстарын орындау кезінде еңбектің ұйымдастырылуына, құрал-сайманның күйіне және қауіпсіз жұмыс ережелерінің сақталуына ерекше көңіл бөлу керек. Слесардың жұмыс орнында тиісті технологиялық жабдық, құрал-саймандар болуы тиіс.

Автомобильдерді ТҚК мен жөндеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары МЕСТ 12.1.004-85, МЕСТ 12.1.010-76, технологиялық процестерді ұйымдастырудың санитарлық ережелерімен және өндірістік жабдыққа қойылатын гигиеналық талаптармен, автомобиль транспортындағы еңбекті қорғау ережелерімен жыне АТК үшін өрт қауіпсіздігі ережелерімен тағайындалған.                           Технологиялық жабдық МЕСТ 12.2.022-80, МЕСТ 12.2.049-80, МЕСТ 12.2.061-81 и МЕСТ 12.2.082-81 талаптарына сай келуі тиіс.

Құрал-саймандар мен қосалқы бөлшектерді олардың көлденең жазықтықтан түсіп кетуін болдырмау ушін қол жететін орындарға қою керек. Агрегаттар мен түйіндердің бөлшектеу жұмыстары слесарлы верстакта орындалады. Жұмыс істеуге қолайлы болуы үшін верстакты жұмысшының бойына немесе оның аяғының астына тұғырларды қою арқылы реттейді.

Асфальтбетон еденде верстак алдында жұмыс істеу кезінде суық тию ауруларын алдын алу үшін аяқтың астына ағаш тұғырлар қояды. Верстактар арасындағы ара қашықтықтарды ОНТП-01-86 сәйкес олардың өлшемдерін ескеріп қабылдайды.

Барлық жұмыс орындарында тазалық сақталуы тиіс. Агрегаттан ажыратылған бөлшектер арнайы сөрелерге қойылуы керек.

Қол құрал-сайманы түзу, таза және құрғақ  күйде ұсталу керек. Электрлік құрал-сайманмен жұмыс істеу кезінде электр қауіпсіздігі талаптары орындалуы тиіс.

6.5. Ýëåêòð ºàóiïñiçäiãi

Ағымдағы жөндеу учаскесі ºàóiïòiëiãi æî¹àðû åìåñ ó÷àñêåëåðãå æàòàäû.

Ýëåêòð ºàóiïñiçäiãi áойûíøà ó÷àñêåäåãi ïðèáîðëàð ìåí ºîíäûð¹ûëàð êåðíåóëiãi 1 êÂ-ºà äåéiíãi ýëåêòð ºîíäûð¹ûëàðû ºàòàðûíà æàòàäû. Ê¸ñiïîðûíäà ýëåêòð ýíåðãèÿñû ðåòiíäå êåðíåóëiãi 220/380 Â æ¸íå æèiëiãi 50 Ãö àéíûìàëû òîêòû ïàéäàëàíàäû.

Æ½ìûñ êåðíåóëiãi 42 Â-òàí àñàòûí áàðëûº ýëåêòð ºîíäûð¹ûëàðû-íû» áið ½øû æåðãå ºîñûëó êåðåê. Æàðûºòàíäûðó æ¸íå ê¾ø áåðó àñïàï-òàðûíû» ñûìäàðûí º½áûð iøiíå îðíàòàäû (ýëåêòðîòåõíèêàëûº á½éûìäàðäû» II êëàñûíà ñ¸éêåñ). Æåðãå ºîñàòûí º½ðàë ðåòiíäå äèàìåòði 35-60 ìì áîëàò ñòåðæåíäåðií ºîëäàíàäû.

Ñòàòèêàëûº ýëåêòðäi» ïàéäà áîëóûí åñêåðòó ¾øií æåðãå ºîñàòûí º½ðûë¹ûëàðäû àíòèýëåêòðîñòàòèêàëûº ñàºòàíäûð¹ûø º½ðàëäàðäû, æåêå ºîð¹àíûñ º½ðàëäàðûí ïàéäàëàíàäû.

Ýëåêòð æàáäûºòàðûìåí æ½ìûñ iñòåóãå òåê àðíàéû äàéûíäûºòàí ¼òêåí ïåðñîíàë ¹àíà æiáåðiëåäi.

6.6. Өðò ºàóiïñiçäiãi

Ағымдағы жөндеу учаскесі æàðûëûñºà æ¸íå ¼ðòêå ºàóiïòiëiãi áîéûíøà D êàòåãîðèÿëû ¼íäiðiñòiê á¼ëìåëåð ºàòàðûíà æàòàäû. ±èìàðàòòû» º½ðûëûìäûº ýëåìåíòòåði îòºà ò¼çiìäiëiê ä¸ðåæåñi ÑÍèÏ 2.01.02-85 ñ¸éêåñ II-ãå òå». ²½ðûëûñ ìàòåðèàëäàðûí ÑÍèÏ 2.04.02-84 áîéûíøà æàíáàéòûí, îòºà ò¼çiìäiëiê øåãi 0,25-ãå òå» ìàòåðèàëäàð¹à  æàòºûçàäû.

Өðò ºàóiïñiçäiãi ÌÅÑÒ 12.1.004-85 áîéûíøà ½éûìäàñòûðó-òåõíè-êàëûº iñ-øàðàëàðìåí ºàìòàìàñûç åòiëåäi. Îë iñ-øàðàëàð ¼çiíå êiðãiçåäi: ÀÒÊ-äà ¼ðò ê¾çåòií ½éûìäàñòûðóäû; æ½ìûñøûëàðäû ¼ðò ºàóiïñiçäiãi åðåæåëåðiíå îºûòóäû ½éûìäàñòûðó; àäàìäàðäû» ýâàêóàöèÿñûí ½éûìäàñòûðó æ¸íå ò.ñ.ñ.

6.7.Азаматтық қорғаныс

Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу – мемлекеттің  аса маңызды міндеттерінің, оның қорғаныс шараларының құрамдас бөлігі.

Азаматтық қорғаныс құрамалары бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар қатері төнгенде және туындағанда авариялық- құтқару жұмыстары мен басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізуге арналған.

Азаматтық қорғаныс құрамасы «Нұр-Қуаныш» ЖШС-де де қарастырылған. Адамдарды төтенше жағдайларда эвакуациялау үшін АТК-да  эвакуация жоспарын дайындап  эвакуациялық жолдарды белгілейді. Эвакуация жоспарлары эвакуациялық шығыстардың маңында  көрінетін орындарға іліп қояды.

Ғимараттың әрбір қабатынан шығаратын эвакуациялық шығыстардың саны 2-ден кем болмауы тиіс. Эвакуация жолдарының ені 1м-ден, ал есіктердікі 0,8 м-ден кем болмауы тиіс.

Тұрақ орны  25 автомобильден асатын ғимараттарда автомобильдерді жайғастыру жоспарын жасайды. Жоспарда төтенше жағдайларда автомобильдерді эвакуациялау кезегі және тәртібі, жүргізушілердің түнгі уақытта кезекшілік жасау кестесі, сондай-ақ  қозғалтқышты іске қосу кілттерінің сақталу тәртібі қарастырылу керек.

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қазіргі уақытта жеңіл автомобильдердің санының артуы олардың қоршаған ортаға зиянды ықпалын арттырып отыр.

Қоршаған ортаға, жануар және өсімдік әлеміне, соның ішінде адамзатқа кері әсерін тигізетін негізгі факторларға құрамында көміртек қышқылы,азот қышқылдары, әртүрлі көмірсутектер, күкіртті газ, қорғасын қосылыстары, күйе сияқты зиянды заттары бар автомобильдің пайдаланылған газдары жатады.

Автомобильдің пайдаланылған газдарымен қоса қоршаған ортаға автомобильдің қозғалысы және автотранспорт кәсіпорындарының жұмысы кезінде туатын шу мен діріл де зиынды ықпалын тигізеді.

Жылжымалы құрамды техникалық түзу күйінде ұстап тұру олардың қоршаған ортаға зияндылығын едәуір төмендетеді. Бұл автомобильге сапалы күтім жасау және жөндеу кезінде қамтамасыз етіледі.

Автотранспорт  кәсіпорындарының ағын суларында мұнай өнімдері, пайдаланылған, жуғыш және салқындатқыш ерітінділер, сілтілі,термиялық және гальваникалық тастандылар, коррозия өнімдері, лай және басқа да ластағыштар болады. АТК-мен едәуір жер ресурстары (АТК территориясы, кіру жолдары, тұраққа арналған алаңдар, жолдар, жанармай құю бекеттері және т.б.) пайдаланылады.

Дипломдық жобалаудың осы бөлімінің мақсаты: жобаланатын бөлімшедегі ТҚК мен АЖ технологиялық процестерін ұйымдастыруды     қоршаған ортаны қорғау тұсынан алғанда жетілдіру; бөлімшені табиғатты қорғау іс-шараларымен қамтамасыз ету; жобаланатын АТК автомобильдерімен тасталатын зиянды заттардан қоршаған ортаға келтірілетін экономикалық шығынды есептеу, сондай-ақ  қоршаған ортаға тасталатын зиянды заттардың мөлшерін төмендету бойынша іс-шараларды жобалау  болып табылады.

7.1. Автомобильдердің диагностикасының технологиялық процестері

Автомобильдердің ағымдағы жөндеуінің технологиялық процесі төменде келтірілген операциялардан тұрады. Автомобиль ағымдағы жөндеуге жіберерден алдын  сыртын жуады және оның ақауын диагностикалық құралдармен анықтайды. АЖ бекеттерінде ақауы бар бөлшектер, агрегаттар алмастырылады немесе жөнделеді, сондай-ақ реттеу, бақылау және майлау операциялары да орындалады. Жұмыс аяқталған соң оның сапасы тексеріледі де автомобиль желіге немесе тұраққа жіберіледі.

Автомобильдердің ағымдағы жөндеуі кезінде қоршаған ортаға келесі зиянды заттар тасталуы мүмкін:

а) бракқа шыққан бөлшектердің қатты қалдықтары;

б) пайдаланылған майлар;

в) техникалық сұйықтықтар;

г)  қозғалтқыштан шығатын пайдаланылған газдар;

д) жанармай қалдықтары.

7.2. Автомбильдердің зиянды заттарымен атмосфераны ластағаны үшін төленетін төлемақы мөлшерін есептеу

ТҚК станциясы автомбильдерді пайдаланбай, тек оларға қызмет көрсетуші кәсіпорын болғандықтан,   зиянды заттар ТҚК мен жөндеу кезінде топыраққа және суға тасталады.

Қоршаған ортаны ластаудан  келтірілетін экономикалық шығын келесі формуламен анықталады [11]:

У = Уа + Ув + Уп,				(7.5)

мұнда Уа – атмосфераны ластаудан түсетін шығын;

Ув – суды ластаудан түсетін шығын;

Уп – топырақты қатты заттармен ластаудан түсетін шығын.

ТҚК станциясы жеке иеліктегі автомобильдерге қызмет көрсетуші кәсіпорын болғандықтан  атмосфераны ластаудан түсетін шығынды есептейміз.

Суды ластаудан түсетін шығын келесі формуламен анықталады [11]:

Ув = ув × Мв,						(7.8)

мұнда ув – 1т зиянды затты суға тастаудан түсетін меншікті

шығын, тенге/т;

Мв – бір жылда суға тасталатын зиянды зат массасы, т;.

Мв = åАi × mi,					           (7.9)

мұнда Ai – салыстырмалы уыттылық индексі;

mi –  ағын суға тасталатын i-ші зиянды компоненттің массасы, мг/м3.

Бір автомобильді жуғаннан кейін суға  800 ... 3000 г/м3  лайдың өлшенетін бөлшектері және 50...900 г/м3 май өнімдері түседі.

Ai = 1/ПДКi .

Олай болса,

АН/П = 10,1=10,

Авзв = 1100,25=0,01,

mi = Сi × Vcb,

мұнда  Сi – ағын судағы  i-ші зиянды компоненттің мөлшері, г/м3;

Vcb – ағын судың жалпы тасталуы, м3.

Vcb = Q × åNЕОГ,

мұнда Q – бір автомобильді жуу кезіндегі су шығыны, м3;

åNЕОГ – КҚК бойынша жылдық бағдарлама.

Норматив бойынша жеңіл автомобильдерді механикаландырып жуу кезінде су шығыны орта есеппен 150 литрді құрайды.

Vcb = 150 × 10–3 × 3355 = 503,3 м3/год;

mН/П = 700 × 10–6 × 503,3 = 0,4 т/год;

mвзв = 1800 × 10–6 × 503,3 = 0,9 т/год;

Мв = 10 × 0,4 + 0,01 × 0,9 = 4 т;

Ув = 11050 × 4 = 44200 тенге.

Қатты заттарды топыраққа тастаудан  келтірілетін экономикалық шығын мөлшері келесі формуламен анықталады [11]:

Ут = g × уп × Мп,					(7.10)

мұнда    g – жер ресурстарының құндылығын ескеретін коэффициент;

g = 3,0 суарылатын жерлер үшін.

уп – 1т зиянды затты топыраққа тастаудан түсетін меншікті

шығын, тенге/т;

Мп – топыраққа тасталатын қалдықтар массасы, т.

Мп = 2,3 т  неорганикалық қалдықтар (АТК мәліметтері бойынша);

Ут = 3 × 770 × 2,3 = 5313 тенге.

Олай болса, қоршаған ортаны ластаудан  келтірілетін экономикалық шығын келесі шаманы құрайды:

У = 44200+5313 =  49513 тенге.

Автомобильдерге ТҚК мен АЖ орындау кезінде атмосфераға тасталатын зиянды зат мөлшері көп жағдайда технологиялық  процестің жетілдіру деңгейінен және жоғары технологиялық жабдықты қолданудан байланысты болады.  Сондықтан да зиянды заттардың тасталуын төмендетудің ең маңызды бағыттарының бірі автомобильдердің ТҚК мен АЖ технологиясы мен ұйымдастырылуын экологиялық қауіпсіз және қалдықсыз технологияны қолдану арқылы жетілдіру болып табылады.

Жобаланатын АТК-да ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың технологиясы мен ұйымдастырылуын жетілдіргенде  қоршаған ортаны ластаудан  келтірілетін экономикалық шығын  49513 тенге/жыл екендігін көрсетіп тұр.

7.3.  Табиғатты қорғау бойынша іс-шаралар

Атмосфералық ауаның тазалығын норманың шегінде ұстап тұру үшін автопаркта вентиляциялық және технологиялық тастандыларды алдын ала тазалап, сонан соң барып оларды атмосферада сейілдіреді. Атмосфераға тасталатын зиянды заттардың шектік-мүмкін мөлшері МЕСТ 17.2.3.02-78 талаптарына сәйкес болуы керек. Осы кезде атмосфераның жерге жақын қабатындағы зиянды заттардың концентрациясы шектік мүмкін мәннен аспауы тиіс.

Автотранспорт кәсіпорнының қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету үшін табиғатты қорғау бойынша іс-шаралар жүргізілу керек. Кәсіпорын айналасында ені 50 м-ден кем емес  санитарлық қорғаныс аймағы болуы тиіс. Осы аймақты ағаштармен, бұталармен көгалдандыру керек, бұл ауаны оттегімен байытуға, көмірқышқыл газының жұтылуына, ауаның шаңнан тазаруына, шуды төмендетуге және микроклиматты реттеуге мүмкіндік береді.

Автомобильдерге ТҚК мен АЖ орындау кезінде атмосфераға тасталатын зиянды зат мөлшері көп жағдайда технологиялық  процестің жетілдіру деңгейінен және жоғары технологиялық жабдықты қолданудан байланысты болады.  Сондықтан да зиянды заттардың тасталуын төмендетудің ең маңызды бағыттарының бірі автомобильдердің ТҚК мен АЖ технологиясы мен ұйымдастырылуын экологиялық қауіпсіз және қалдықсыз технологияны қолдану арқылы жетілдіру болып табылады.

АТК-да бензинді қозғалтқышы бар автомобильдерді пайдаланылған газдарындағы СО мен СН мөлшері бойынша экологиялық бақылаудан өткізеді. Осы мақсатта газоанализаторлар кеңінен қолданылуда. Автомобильдермен тасталатын зиянды заттардың мөлшерін комплекстік бағалау үшін автомобильдің нақты қозғалыс жағдайын ұқсататын жүрістік циклдер жасалған. Сынақтар жүгіртпе барабандары бар стендте жүргізіледі.

Санитарлық нормалармен өндірістік бөлмелердегі ауаның құрамындағы зиянды заттардың шектік- мүмкін концентрациясы тағайындалған. Осы талаптар орындалу үшін ТҚК мен жөндеу аймақтарын құйылып-сорылатын вентиляциямен қамтамасыз етеді, КҚК және ТҚК толассыз желілерінде конвейерлерді пайдаланады.

Бір автомобильді жуу кезінде ағын суларға 5-10г май мен отын және 10-15 кг лай түседі. Мұнай өнімдерінің ағын сулармен бірге табиғи су бөгендеріне түспеуі үшін жуу орындарын лай тұндырғыштармен және май мен бензин ұстағыштармен жабдықтайды. Бұдан басқа, автомобильдердің жууы суды қайталап қолданумен ұйымдастырылады және топырақтың беткі қабатына ластанған суларды жібермейтін іс-шаралар қарастырылады.

Топырақтың өндіріс қалдықтарымен ластануын төмендету үшін оларды арнайы кәсіпорындарда қайта өңдеп, әрі қарай пайдаға жарату керек.

8.  ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

8.1.Күрделі салымдарды есептеу

Қосынды күрделі салымдар [2]:

К = Соб + Сдм + Стр + Сстр			(8.1)

мұндағы      Соб – сатып алынатын жабдықтың құны, тенге;

Сдм – жабдықты орнатуға кететін шығындар, тенге (жабдықтың

құнынан 5-15%  алынады);

Стр – жабдықты тасымалдауға жұмсалатын шығындар          (жабдықтың құнынан 5%  алынады), тенге;

Сстр – құрылыстық жұмыстардың құны, тенге.

Құрылыстық жұмыстар жобамен қарастырылмаған, сондықтан олардың құны нөлге тең. Жобаланған стендтің құны шамамен 54000 теңгені құрайды.

Жабдықты сатып алуға, жет.кізуге және орнатуға жұмсалатын күрделі салымдарды арнайы смета (кесте 8.1.) бойынша анықтаймыз.

Кесте 8.1

| Жабдықтың атауы | Са-ны | Бір жабдық құны, тенге | Жалпы құны, тенге | Сдм, тенге | Стр, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жылжымалы домкрат | 1 | 7500 | 7500 | 750 | 375 |
| 2. Көтергіш | 1 | 150000 | 150000 | 15000 | 7500 |
| 3. Гайкабұрауыш | 1 | 70000 | 70000 | 7000 | 3500 |
| 4. Агрегаттарды ажыратуға және орнатуға арналған көтергіш механизм | 1 | 54000 | 54000 | 5400 | 2700 |
| 5.Май төгуге арналған воронка | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 6. Слесарлық қысқыш | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 7. Динамометрлік кілт | 1 | 1000 | 1000 | 100 | 50 |
| 8. Рульдік басқаруды тексеруге арналған аспап | 1 | 2000 | 2000 | 200 | 100 |
| 9. Автомехник құрал-сайман жинағы | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 10. Агрегаттарды тасымалдауға арналған арба | 1 | 7800 | 7800 | 780 | 390 |
| Барлығы: |  | 301300 | 301300 | 30130 | 15065 |

К = 301300 + 30130 + 15065 = 346495 тенге.

8.2.  Жұмыстардың өзіндік құнын есептеу

8.2.1.  Өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы

Негізгі еңбек ақы қоры [2]:

З0 = Сч × Рт × Фт × Кпд,				(8.2)

мұндағы     Сч – орташа тарифтік ставка , тенге;

Фт – жұмыс уақытының жылдық қоры, сағ;

Рт  – учаскедегі жұмысшылардың саны;

Кпд = 1,1 – премия мен қосымша ақыны ескеретін коэффициент.

З0 = 90 × 2 × 2070 × 1,1 = 409860 тенге.

Қосымша еңбек ақы қорын келесі өрнекпен анықтайды [2]:

Здп = З0 × Пдп /100,					(8.3)

мұндағы    Пдп – қосымша еңбекақы пайызы (АТК мәліметтері бойынша 7%).

Здп = 409860 × 7 /100 = 28690,2 тенге.

Әлеуметтік салық бойынша еңбекақыға қосымша сома:

НЗ = Зобщ. × 0,26 ,					(8.4)

мұндағы    Зобщ. – еңбекақының жылдық қоры, тенге.

Зобщ. = З0 + Здп.					(8.5)

Зобщ = 409860 + 28690,2 = 438550,2 тенге,

НЗ = 438550,2 × 0,26 = 114023 тенге.

1 жұмысшының айлық орташа еңбекақысы:

Зм = Зобщ+НЗ12⋅Рт,					(8.6)

Зм = 438550,2+11402312⋅2= 23024 тенге.

8.2.2.  Материалдар мен қосалқы бөлшектер

Материалдар мен қосалқы бөлшектердің құнын 1000 км жүріске келетін шығындар нормасы негізінде анықтаймыз [2]:

Нм (з.ч.) = Нм.(з.ч.)Н⋅K1,				(8.7)

мұндағы    Нм.(з.ч.)Н – норматив бойынша материалға (қосалқы бөлшекке) кететін шығындар нормасы, тенге /1000 км ;

К1   – пайдалану жағдайының категориясын ескеретін коэффициент.

Нм = 7,6 ×1,2 = 9,12 тенге /1000 км;

Материалдар мен қосалқы бөлшектердің құнын мына формуламен анықтайды [2]:

См.(з.ч.)=Нм.(з.ч.)⋅Lг1000,				(8.8)

мұндағы     Lг – автомобильдердің жылдық жүрісі, км;

См = 9,12⋅112968001000= 103026,8 тенге;

8.2.3.  Қосымша шығындар

Қосымша материалдардың құнын негізгі материалдардың құнынан 3-5% етіп қабылдайды:

Свсп.м. = (0,03 ¸ 0,05) × См;			(8.9)

Свсп.м. = 0,03 × 103026,8 = 3090,8 тенге.

Күш беретін электр энергиясының құны:

СЭ = QЭ × ЦЭ,				(8.10)

мұндағы    QЭ – күштік электр энергиясына қажеттілік, кВт;

ЦЭ – 1 кВт× сағ  электр энергиясының құны, тенге.

Күштік электр энергиясына жылдық қажеттілік:

QЭ = (Ру)⋅Фоб⋅Кз⋅КсКпс⋅Кпд,			(8.11)

мұндағы    (Ру) – қосынды тағайындалған қуат, кВт;

Фоб   –жабдықтың жылдық уақыт қоры, сағ;

КЗ     –	жабдықтың жүктелу коэффициенті (0,6¸0,9);

КС  –сұраныс коэффициенті  (0,15¸0,25);

Кпс – тораптағы шығындарды ескеретін коэффициент,  (0,92¸0,95);

Кпд– жабдықтың электр қозғалтқышындағы шығындарды ескеретін коэффициент (0,85¸0,9).

QЭ = 6,2⋅2070⋅0,6⋅0,150,92⋅0,9 = 1395 кВт,

СЭ = 1395 × 6,5 = 9067,5 тенге.

Жарықтандыруға кететін шығындар:

Сосв = R × Fп ×Фосв × ЦЭ /1000,			(8.11)

мұндағы      R = 15-20 Вт/м2 – бөлімшенің 1 м2 еден ауданын жарықтандыруға        жұмсалатын электр энергиясының нормалық шығыны;

Fп – өндірістік бөлімше еденінің ауданы, м2;

Фосв = 800 сағ- электрлік жарықтандырудың жыл ішіндегі жұмыс ұзақтығы;

Сосв = 18 × 108 × 800 × 6,5 /1000 = 10108,8 тенге.

Тұрмыстық қажеттілікке жұмсалатын су құны:

Св.б. = (40× Рт + 1,5 × Fп) × Dр.г. × Цв /1000,		(8.13)

мұндағы      Рт  – жұмысшылардың саны,ад.;

Dр.г. – бөлімшенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны;

40 – 1 жұмысшыға жұмсалатын су шығынының нормасы;

1,5 – бөлімше еденінің 1м2 ауданына жұмсалатын су шығынының   нормасы;

Цв- 1м3 судың құны.

Св.б. = (40× 2 + 1,5 × 108) × 253 × 44,5 /1000 = 2724,6 тенге.

Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын  шығындар:

Ссод. пом. = Сосв + Св.б. = 10108,8  + 2724,6 = 12833,4 тенге.

Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін шығындар:

Ср.об. = 0,05 × Соб,					(8.14)

мұндағы    Соб – жобаланатын бөлімшедегі жабдықтың құны, тенге;

Ср.об. = 0,05 × 301300 = 15065 тенге.

Жабдықтың амортизациясы:

Аоб = 0,12 × Соб,					(8.15)

Аоб = 0,12 × 301300 = 36156 тенге

Құны төмен материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін шығындар:

Зин = (0,08 ¸ 0,10) × Соб,				(8.16)

Зин = 0,09 × 301300 = 27117 тенге.

Еңбекті қорғау статьясы бойынша шығындар:

Зот = 0,03 (Зобщ + НЗ),				(8.17)

Зот = 0,03 (438550,2 +114023) = 16577,2 тенге.

Басқа да шығындар:

Зпр = 0,05× (3090,8 + 9067,5 + 12833,4 + 15065 + 36156 + 27117 + 16577,2)=

= 5995,3 тенге.

Кесте 8.2

Қосымша шығындар сметасы

| № | Шығындар статьясы | Сомасы, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Қосымша материалдар Күш беретін электр энергиясы Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын шығындар Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін шығындар Жабдықтың амортизациясы Құны төмен материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін шығындар Еңбекті қорғау статьясы бойынша шығындар Басқа да шығындар | 3090,8 9067,5 12833,4 15065 36156 27117 16577,2 5995,3 |
|  | Барлығы: | 125902,2 |

8.2.4.  Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын есептеу нәтижелерін  8.3-кестеге жазамыз.

Кесте 8.3

| № р/б | Шығындар статьясы | Сомасы, тенге | Меншікті шығындар, тенге |  | Әрбір статьяның үлесі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 км жүріске | 1 ад.-сағ |  |
| 1. 2. 3. 4. | Жұмысшылардың еңбек-ақысы Әлеуметтік сақтандыру-ға қосымша сома Материалдар Қосымша шығындар | 438550,2 114023 103026,8 125902,2 | 34,5 9 5,2 10,3 | 94,1 24,5 14,2 28 | 58,5 15,2 8,9 17,4 |
|  | Барлығы: | 781502,2 | 60 | 160,8 | 100 |

8.3.  Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу

Еңбек өнімділігінің жоғарылауы, %:

Пт = 100 1−t1t2,					(8.18)

мұндағы t1, t2 –  бір қызмет көрсетудің еңбек мөлшері, тиісінше, жоба және АТК мәліметтері бойынша, ад-сағ;

Пт = 1001−1,571,69 = 10,7%.

Өнімнің өзіндік құнының төмендеуі:

Пс = 100 (С1 /С2 –1),				(8.19)

мұндағы    С1 – АТК мәліметтері бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;

С2 – жоба бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;

Пс = 100 × (636,6 /538,1 –1) = 18,3%.

Өнімнің өзіндік құнының төмендеуінен жылдық үнем:

Э = (С1 – С2) ×åND2,				(8.20)

мұндағы    ×åND2  – D-2 бойынша жылдық бағдарлама.

Э = (636,6 – 538,1) × 1238 = 121943 тенге.

Жылдық экономикалық тиімділік:

Эпр = Э – К × Ен,					(8.21)

мұндағы   К – жобаланған іс-шаралар бойынша күрделі салымдар, тенге;

Ен = 0,15 –  күрделі салымдар тиімділігінің нормалық   коэффициенті;

Эпр = 121943 – 346495 × 0,15 = 69968,8 тенге.

Күрделі салымдардың өтелу мерзімі:

Т = КЭЭ,						(8.22)

Т = 346495121943≈2,8 жыл.

Күрделі салымдар тиімділігінің  есептік коэффициенті:

Е=1Т≥0,15,					(8.23)

Е=12,8=0,36>0,15.

Жобаның ендірілуі экономикалық тиімді. Есептеу нәтижелерін  8.4-кестеге келтіреміз.

Кесте 8.4

ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ  КӨРСЕТКІШТЕРІ

| № | Көрсеткіштер | Өлш. бірлік | Жоба бой-ша | АТК мәлімет. б-ша | Нәтиже (+) артуы. (–) төмен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бір қызмет көрсетудің еңбек мөлшері | ад-сағ | 1,57 | 1,69 | -0,12 |
| 2. | Өндірістік жұмысшылардың саны | ад. | 2 | 2 | – |
| 3. | Жұмысшылардың айлық орташа еңбек ақысы | тенге | 23024 | 20419 | +2605 |
| 4. | Еңбек өнімділігінің жоғарылауы | % | 10,7 | – | +10,7 |
| 5. | 1 қызмет көрсетудің өзіндік құны | тенге | 538,1 | 636,6 | -98,5 |
| 6. | Жұмыстардың өзіндік құнының төмендеуі | % | 18,3 | – | –18,3 |
| 7. | Күрделі салымдар | тенге | 346495 | – | – |
| 8. | Жұмыстардың өзіндік құнының төмендеуінен жылдық үнем | тенге | 121943 | – | – |
| 9. | Күрделі салымдардың өтелу мерзімі | жыл | 2,8 | – | – |
| 10. | Жылдық экономикалық тиімділік | тенге | 69968,8 | – | – |
| 11 | Тиімділіктің есептік коэффициенті | - | 0,36 | - | - |

9. БИЗНЕС-ЖОБАЛАУ

1.Аннотация

Бизнес-жоспар тақырыбы: Агрегаттарды алмастыру бекетінің

бизнес-жоспары

Фирма аты: «ШерифАвтоДэйву»  ЖШС

Мекен-жайы: Шымкент қ., Темірлан тас жолында орналасқан

Кіммен жасалған:  Эшметов К.

Бизнес сферасы: Автомобильдерге техникалық қызмет

көрсету және жөндеу

Қызметтің негізгі түрлері: Автомобильдердің агрегаттарын

жөндеу

Басталу мерзімі: 01.09.2008 ж.

Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 1 жыл.

# 2.РЕЗЮМЕ

Жобаның атауы: Агрегаттарды алмастыру бекетінің  бизнес-жоспары

###### Жобаның мақсаты: Агрегаттарды алмастыру бекетінің  жұмысын алдыңғы қатарлы технологияны қолдана отырып жетілдіру

Қажетті инвестиция көлемі:             469250 тенге

Жобаны іске асыру үшін маманданған жөндеу бекетін ұйымдастыру жоспарланып отыр, оның негізгі құрылтайшысы- «ШерифАвтоДэйву»  ЖШС компаниясы.

Жобаны жүзеге асыру үшін 469250  тенге қаржы қажет. Бұл қаржы компания құрылтайшысының «ШерифАвтоДэйву»  ЖШС устав қорына салымы ретінде алу жоспарланып отыр.

Шығындар келесі статьялар бойынша жұмсалмақ:

Жабдықты сатып алу      			         415000 тенге;

Жабдықты орнату                               	         33500 тенге;

Жабдықты тасымалдау                                	20750 тенге;

Инвестицияның тиімділігі:

- қаржының өтелу мерзімі -2,8 жыл;

- жұмыстардың өзіндік құнының төмендеуінен жылдық үнем -290184 тенге;

- жылдық экономикалық тиімділік- 219796,5 тенге.

3.КӘСІПОРЫННЫҢ сипаттамасы

«ШерифАвтоДэйву»  ЖШС компаниясы 1996 жылы Өзбекстан Республикасында құрылған «UzDaewoo» автозаводының Қазақстандағы ресми дилері болып табылады.

«ШерифАвтоДэйву» автоорталығы автомагазиннен, ТҚК станциясынан және қосалқы бөлшектер дүкенінен тұрады. Автомагазин Daewoo Nexia, DAEWOO Damas, Daewoo Matiz, Daewoo Tico, соңғы кездері FORD жеңіл автокөліктерін сатумен және оларға сервистік қызмет көрсетумен айналысып келеді.

«ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету станциясының өндірістік базасы ТҚК және АЖ аймағынан тұрады, онда кепілді қызмет көрсету, компьютерлік диагностика және автомобильдерді жөндеу орындалады.

Кәсіпорынның 2007 жылдағы негізгі қаржылық көрсеткіштерін кесте түрінде көрсетеміз.

Кесте 9.1.

| № р/б | Көрсеткіштер | Мәні |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Қызмет көрсетілген автомобильдер саны Автомобильдердің бір жылдағы қызмет көрсету станциясына кіру саны Ағымдағы жөндеуден түскен кіріс, тенге Ағымдағы жөндеуден түскен таза пайда, тенге 1000 км жүріске келетін өнімнің өзіндік құны | 1200 3 4488951 897970 1098,7 |

4. ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Жобаланатын өндірістік бөлімше DAEWOO маркалы жеңіл автокөліктерге агрегаттарын жөндеу бойынша қызмет көрсетеді, бөлімше жұмысының өнімі жөнделген агрегаттар болып табылады.

Өндірістік бөлімшенің жылдық еңбек мөлшері ад-сағ құрайды.

Жұмыстар сапалы және толық көлемде орындалуы үшін АЖ аймағын қажетті технологиялық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету мақсатында жобамен 372000 теңге қаржы бөлу, сондай-ақ жөндееуші персоналдың біліктілігін жоғарылату қарастырылған. АЖ аймағына 4 автослесарьды жұмысқа алу көзделіп отыр.

Өнімнің өзіндік құны 1000 км жүріске шаққанда 999,8 теңгені, 1 ад-сағ шаққанда 568 теңгені құрайды.

5. Маркетинг жоспары

Нарықты талдау. Қазақстан Республикасында автомобильден-дірудің қарқынды дамуы көлік иелерінің техникалық қызмет көрсету және жөндеуге қажеттілігін жоғарылатты.  Сенімділік мәселелері экономикалық мәселелермен тығыз байланысты. Ұзақ мерзімді жұмыс істеуге есептелген машинаны пайдалану шығындары оны жасауға кеткен шығыннан да асып кетеді. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге байланысты негізгі шығындар жылжымалы құрамның техникалық мүмкіндігін толық көлемде пайдалану үшін оның сенімділігін сақтауға кетеді.

Автомобиль заводтан қаншалықты сенімді болып шығарылғанымен, ерте ме, кеш пе жөндеуді қажет етеді. Демек, автокөліктерге қызмет жасау бойынша кәсіпкерлік қызмет (автосервис, қосалқы бөлшектер дүкені, автожуу) әрдайым сұранысқа ие болып, оның иесіне үлкен табыс әкелуде.

Клиенттер. «ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету станциясының басты клиенттері Шымкент қаласындағы және Оңтүстік Қазақстан облысындағы Daewoo Nexia, DAEWOO Damas, Daewoo Matiz, Daewoo Tico  автокөліктерінің иегелері болып табылады, олардың басым бөлігі автокөліктерін  осы автоорталықтан сатып алған. Аталған маркадағы автокөліктерге ТҚК станциясында толық көлемде кепілді ТҚК және қажеттілікпен ағымдағы жөндеу орындалады.

Бәсекелестер.Қазіргі уақытта «ШерифАвтоДэйву» автосервисі Шымкент қаласы және Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Daewoo жеңіл машиналарына ТҚК және АЖ қызметін көрсету бойынша бірден бір маманданған автоорталық болып табылады. Бірақ, бұл кәсіпорынға машиналарды өз гараждарында және шақыру бойынша жұмыс істейтін шағын сервис пунктілері бәсекелестік туғызуы мүмкін. Олардың арнаулы технологиялық жабдығы жоқ, олай болса олардың жөндеу сапасы біздің кәсіпорыннан анағұрлым төмен болады.

Аталған шағын сервис пунктілерінің қызметі 20-30% төмен болғанымен олар бізге бәсекелес бола алмайды, себебі біріншіден, «ШерифАвтоДэйву» автоорталығы «UzDaewoo» автозаводының Қазақстандағы ресми дилері болып табылады, сондықтан мұнда сатып алынған автокөліктерге тағайындалған 40000 км кепілді жүріс күшінде болады, егер де осы мерзім ішінде автокөлік белгіленген жүріс сайын осында ТҚК-дан өтсе және жөндеу жұмыстары да осында орындалса, екіншіден  біздің жөндеу учаскелеріміз заманауи технологиялық жабдықтармен жабдықталған және көрсетілетін қызмет сапасы жоғары және мұндағы автодүкендегі қосалқы бөлшектер тікелей автозаводтан жеткізілетіндіктен бағасы басқа дүкендермен салыстырғанда арзандау болады.

6. Өндірістік жоспар

Жобада ғимаратты стаып алу немесе қайта салу қарастырылмаған, яғни жұмыс істеп тұрған ғимаратта жобаларды енгізу жүргізіледі.

1-кестеде сатып алынатын жаңа құрал-жабдықтардың құны, тасымалдау және орнату бағасы келтірілген.

1-кесте

| Жабдықтың атауы | Са-ны | Бір жабдық құны, тенге | Жалпы құны, тенге | Сдм, тенге | Стр, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жылжымалы домкрат | 1 | 7500 | 7500 | 750 | 375 |
| 2. Көтергіш | 1 | 150000 | 150000 | 15000 | 7500 |
| 3. Гайкабұрауыш | 1 | 70000 | 70000 | 7000 | 3500 |
| 4. Агрегаттарды ажыратуға және орнатуға арналған көтергіш механизм | 1 | 54000 | 54000 | 5400 | 2700 |
| 5.Май төгуге арналған воронка | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 6. Слесарлық қысқыш | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 7. Динамометрлік кілт | 1 | 1000 | 1000 | 100 | 50 |
| 8. Рульдік басқаруды тексеруге арналған аспап | 1 | 2000 | 2000 | 200 | 100 |
| 9. Автомехник құрал-сайман жинағы | 1 | 3000 | 3000 | 300 | 150 |
| 10. Агрегаттарды тасымалдауға арналған арба | 1 | 7800 | 7800 | 780 | 390 |
| Барлығы: |  | 301300 | 301300 | 30130 | 15065 |

2-кестеде қосмша шығындар сметасы, ал 3-кестеде диагностикалау аймағындағы өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы есептеліп, келтірілді.

2 – кесте

Қосымша шығындар сметасы

| № | Шығындар статьясы | Сомасы, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Қосымша материалдар Күш беретін электр энергиясы Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын шығындар Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін шығындар Жабдықтың амортизациясы Құны төмен материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін шығындар Еңбекті қорғау статьясы бойынша шығындар Басқа да шығындар | 3090,8 9067,5 12833,4 15065 36156 27117 16577,2 5995,3 |
|  | Барлығы: | 125902,2 |

3-кесте  Өндірістік аймақ жұмыстарының  өзіндік құнының калькуляциясы және шығындар сметасы

| № р/б | Шығындар статьясы | Сомасы, тенге | Меншікті шығындар, тенге |  | Әрбір статьяның үлесі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 км жүріске | 1 ад.-сағ |  |
| 1. 2. 3. 4. | Жұмысшылардың еңбек-ақысы Әлеуметтік сақтандыруға қосымша сома Материалдар Қосымша шығындар | 438550,2 114023 103026,8 125902,2 | 34,5 9 5,2 10,3 | 94,1 24,5 14,2 28 | 1. 2. 3. 4. |
|  | Барлығы: | 1526597,8 | 140,9 | 180,3 | 100 |

7. ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОСПАРЫ

Ұйымдастыру жоспарында кәсіпорын жұмысын басқаруды ұйымдастырудың жүйесі суреттеледі. Басқаруды ұйымдастыруға қалыптастыру құрылымы, оны қамтамасыз ету кіреді. Жобаны жүзеге асыруға кәсіпорынның техникалық қызметі, өндірісті басқару орталығы, өндірістік бөлімшелер мен аймақтар қатысады.

Бөлімшелер мен ағымдағы жөндеу және ТҚК аймақтары арасында тығыз байланыс орнатылған.

Өндірістік жұмысшылар саны басқа осындай кәсіпорындардағы қызметкерлер санына байланысты анықталады. Еңбек ақы төлеу жүйесі сыйақы қорын қолдануға негізделген. Келешекте еңбек ақы төлеудің баллдық жүйесіне көшу қарастырылған, яғни жұмысшының еңбек ақысы орындалған жұмыс сапасы мен мөлшеріне байланысты болады. Алғашқы үш айда сыйақы қарастырылмайды. Басшылар мен қызметкерлердің еңбек ақысы қызметтік төлем ақы мен істеген уақыт мөлшеріне және соңғы нәтижеге сәйкес анықталған.

Ұйымдастыру жоспары мамандар саясатының негізгі бағытымен анықталады:

1.  Жоғары класты мамандарды қабылдау

2. Сынау мерзімі негізінде жұмысшыларды іріктеп алу

3.Сыйақыға материалдық төлемдер мен моральдық сипаттағы шаралар кіреді.

Кәсіпорынның өзінің жылжымалы құрамына сәйкес ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді орындайтындықтан, өндірістік процесс таныс. Қосымша құрал-жабдықтарды тікелей завод-дайындаушылардан алдырған дұрыс – бұл арзан әрі тиімді болады.

8. Қаржылық жоспар

4-кесте

| КӨРСЕТКІШТЕР | Өткен мерзімді бағалау | Болашақты бағалау |
| --- | --- | --- |
| Күрделі салымдар | - | 346495 |
| Өзіндік құнның төмендеуінен жылдық үнемделу | - | 121943 |
| Күрделі салымдардың өтелу мерзімі | - | 2,8 |
| Жылдық экономикалық тиімділік | - | 69968,8 |
| Тиімділік коэффициенті | - | 0,36 |

Біздің бизнесіміздің қысқа мерзімді мақсаты – бұл алынған жабдықтарды пайдалана отырып, жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу сапасын арттыру, еңбек өнімділігін жоғарылату, жұмысшылардың еңбек ету жағдайларын жақсарту болып табылады.

Біздің бизнесіміздің болашақтағы мақсаты – қала ішіндегі және қаларалық жолаушы тасмалдау нарығында алдыңғы қатарлы орынға шығу үшін жұмысқа білікті мамандар тарту, ғылым мен техниканың  жетістіктерін өндіріске енгізу, жылжымалы құрамды жаңарта отырып, қызмет көрсету мәдениеті мен жолаушылар үшін ыңғайлы жағдайлар жасауға шара қолдану болып табылады.

Кәсіпорынның қаржылай орнықтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін альтернативті бағыттар:

1 Жылжымалы құрамды және пайдаланылмайтын ғимараттарды жалға беру.

2  Қолданылмайтын территорияда жаңа өнім шығаруды қолға алу.

3 Қолданылмайтын ғимараттарда жылжымалы құрамға ТҚК мен жөндеу үшін жұмыс орындарын ашу.

9. Жұмыстардың орындалу тізбесі

Жоспарлау мен құрастырудың соңы осы жылдың 1-тамызына белгіленіп отыр. 01.09.2008 жылдан бастап сатып алынған құрал-жабдықтар тиісті жұмыс орындарына орнатылып, жұмысқа кіріседі. Бизнес-жоспарды жүзеге асырғаннан кейін тұрақты жұмыс режиміне шығып, өндірісті жоспарлау мен жобалаудың жаңа элементтерін өндіріске енгізеді. Жасалған бизнес-жоба бұл кәсіпорын автобустарға ТҚК мен жөндеу бойынша нақты түрде қызмет көрсете алатынын көрсетті.

10. Жобаның тәуекелділігін  талдау

Бұл тараудың мәні – бұл кәсіпорын алдына қойған мақсаттарының қауіптілігін бағалау және оларға қаншалықты жетуге болатынын (толық немесе жартылай) көрсету. Бағалау жоба кезеңдері бойынша жүргізіледі: дайындық, өңдеу, қорытынды. Тәуекелге бару дәрежесі бағаланғаннан кейін оны азайтуға баңытталған іс-шаралар жасалады. Сипатына байланысты тәекелдер қарапайым және құрамалы болып бөлінеді. Құрамды тәуекел қарапайым тәуекелдің композициясы болып табылады.

Сатып алушылардың төлеуге қабілетсіздігі тәуекелі – бұл өнім сапасына, сатып алушылар орналасқан аймаққа, өнімнің бағасына, жобаның сипатына, бәсекелестердің санына және сапасына байланысты болады. Мұндай тәуекел кез-келген жаңа жобаны енгізген кезде болады, бұл жағдайдан қашып кету қиын, алайда оны тез арада максимал бағалау қажет. Егер баға мен сатып алушылардың төлеуге қабілеттілігінің арасындағы теңдікті тапқан жағдайда, тәуекелден құтылуға болады.

Күшті бәсекелестік тәуекелі – егер барлық ірі және ұсақ бәсекелестердің жұмысын дұрыс бағалай білсе, бұл нарықтың болу ықтималыдғы да минимал болады. Бәсекелестерді толық бағаламай қоюға болмайды. Біз көп бәсекелестер арасында стандарттық параметрлер кезінде сапасы жоғары қызмет көрсетумен ерекшеленуге немесе тұтынушыларды нақты қызықтыратын стандарт қызмет түрінен басқа жаңалықтармен бөлініп тұруға үйренуіміз керек.

Кездейсоқ жағдайлармен байланысты алдын-ала көрінбейтін мүмкін шығындарды кеміту үшін кәсіпорын мүлкін сақтандыруымыз қажет. Бұл белгілі бір шығындармен байланысты болады, алайда жаман жағдайларда кәсіпорынның тарауынан құтқарады.

Инфляция көрсеткіштерінің өзгеруі де жобаның жүзеге асырылуына әсерін тигізеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Берілген дипломдық жобада  ЖШС «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының тасымалдау және өндірістік  жұмысына талдау жасалып, жоба тақырыбы негізделді. Технологиялық бөлімде ТҚК және АЖ бойынша өндірістік бағдарлама, қажетті бекеттер саны, өндірістік учаскелердің құрамы және аудандары, өндірістік жұмысшылардың саны анықталды. Технологиялық есептеулер нәтижесі бойынша АТК диагностикалау учаскесінің ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіру бойынша іс-шаралар ұсынылды және  диагностикалау учаскесінің реконструкциясы орындалды. Техникалық жобада учаскедегі жұмыстардың сапасын және өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін техникалық деңгейі жоғары технологиялық құрал-жабдықтар таңдалды және олардың технологиялық принциппен орналасуы қамтамасыз етілді.

Конструкторлық бөлімде жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы ұсынылды. Стендтің өндіріске ендірілуі бақылау және реттеу жұмыстарының сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Жобада тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мәселелері де қарастырылған. Қалыпты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және қоршаған ортаны ластауды төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылды.

Экономикалық бөлімде жобада ұсынылған ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың экономикалық тиімділігі тиісті есептеулермен дәлелденді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1985-232с.

- Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному  проектированию.- М.: Транспорт, 1985-224с.

- Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией д.т.н., профессора Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: Транспорт, 1991-416с.

- Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт,1986-237с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.

- Проект рекомендаций по организации труда на рабочих местах    ремонтных рабочих автотранспортных предприятий. Министерство автомобильного транспорта Казахской ССР. - Алма-Ата, 1987-147с.

- Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.

- Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1980.

- Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987-415с.

- Салов А.Н. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1985.

- Ю.М.Кузнецов. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1990-288с.

- Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1986-176с.

- Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. Пособие по курсовому проектированию. -М.: Транспорт,1987-192с.

- Туленов А.Т. Методические указания к дипломному проектированию по технической эксплуатации автомобилей. - Шымкент: Южно-Казахстанский технический Университет,1996-45с.

- Фастовцев Г.В.  Организация технического обслуживания легковых автомобилей. -М.: Транспорт,1985.