АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, СТАНДАТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

На тему   «Проект столовой при Вузе  на 900 студентов в г. Таразе».

Выполнил:  студент 5 курса

Краснолобов Д..

Руководитель:

АЛМАТЫ – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение ………………………………………………………………… |  |
| 1. | Технико-экономическое обоснование…………………………………… |  |
| 2. | Организационный раздел………………………… ……………………… |  |
| 3. | Технологический раздел………………………………………………… |  |
| 3.1 | Производственная программа предприятия…………………………….. |  |
| 3.2 | Расчет количества продуктов…………………………………………… |  |
| 3.3 | Расчет площадей складских помещений………………………………… |  |
| 3.4 | Расчет горячего цеха……………………………………………………… |  |
| 3.5 | Расчет буфета……………………………………………………………… |  |
| 3.6 | Расчет помещения для резки хлеба……………………………………… |  |
| 3.7 | Расчет моечной столовой посуды……………………………………… |  |
| 3.8 | Расчет моечной кухонной посуды……………………………………… |  |
| 3.9 | Помещения для потребителей……………………………………………. |  |
| 3.10 | Расчет раздаточного узла…………………………………………………. |  |
| 3.11 | Состав и площади функциональных групп помещений……………… |  |
| 4. | Строительный раздел…………………………………………………….. |  |
| 5. | Холодильный раздел……………………………………………………… |  |
| 6. | Электрический раздел…………………………………………………….. |  |
| 7. | Экономический раздел……………………………………………………. |  |
| 8. | Охрана труда………………………………………………………………. |  |
| 9. | Экология…………………………………………………………………… |  |
|  | Заключение ……………………………………………………………… |  |
|  | Список литературы ………………………………………………………. |  |
|  | Приложения …………………………………………………………….. |  |

Введение

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, повышение качества обслуживания являются важнейшими социально-экономическими задачами государства. Первостепенное значение в этом отношении приобретают мероприятия, направленные на рациональную организацию сети предприятий общественного питания, строительство новых предприятий общественного питания и реконструкцию действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания.

При разработке проектов предприятий общественного питания важная роль отводится инженерам-технологам. Работая в организациях общественного питания, они выступают в качестве представителя заказчика, выдают проектной организации исходные данные на проектирование.

Как специалисты проектных организаций инженеры-технологи обеспечивают технологическое проектирование – основу проекта. Они выявляют наиболее целесообразные в техническом и экономическом отношении технологические процессы, определяют последовательность их проведения и методы контроля, выбирают и рассчитывают необходимое оборудование, приспособления и инструменты, проектируют пространственное размещение оборудования и рабочих мест в цехах, а также компоновку цехов  и других помещений.

Инженеры-технологи вместе с другими специалистами осуществляют авторский надзор за ходом строительства и реконструкции предприятий, принимают участие в приемке готовых объектов, а затем выводят их на проектную мощность и обеспечивают эффективную эксплуатацию.

Проектирование предприятий общественного питания осуществляют в соответствии с функциями, обеспечивающими производственно-торговую деятельность будущего предприятия. Для предприятия общественного питания характерно сочетание трех основных функций: производство блюд, их реализация и организация потребления.

Столовая при Вузе – предприятие общественного питания, обслуживающее определенный контингент потребителей с ассортиментом блюд массового спроса. В зависимости от спроса столовая обязана предоставлять потребителям полный рацион (завтрак, обед, ужин) или часть его. Столовые обычно оказывают и дополнительные услуги (отпуск обедов на дом, прием предварительных заказов и др.)

В столовых при Вузах организуется отпуск комплексных обедов, завтраков, ужинов.

- Технико-экономическое обоснование.

Важнейшим направлением совершенствования сети общественного питания является развитие столовых при Вузах. Предприятия общественного питания данного типа могут проектироваться в одном варианте, т.е. предусматривает доступ только студентов Вуза.

Во всех крупных и средних городах составляют перспективные планы развития и размещения сети предприятий общественного питания. В этих планах при выборе типов предприятий общественного питания, определении их мощности и специализации учитывают численность и контингент данного района (рабочие, служащие, учащиеся, пенсионеры, дети и т.д.), характеристику района (промышленный, новостройка, крупные жилые массивы),  количество уже работающих предприятий общественного питания и продовольственных магазинов, перспективы развития района. Необходимое число мест рассчитывают на основе норматива мест на 1000 жителей для городов различной величины. В данном случае число посадочных мест определено заданием на дипломное проектирование.

Проектируемое предприятие должно быть максимально приближено к потребителю и размещено на путях массовых потоков населения, обеспечивать минимальные затраты времени на получение пищи. При обосновании технической возможности строительства определяют участок под строительство при соблюдении требований охраны окружающей среды, а также санитарно-гигиенических и противопожарных служб, указывают возможность подключения к источникам электроэнергии, воды и канализации вблизи участка застройки.

Расчетные нормативы проектирования предприятий общественного питания различных типов приведены в Строительных нормах и правилах. Однако, нормативные данные являются средними, и в каждом конкретном случае они уточняются расчетами.

Основными предприятиями по комплексному снабжению предприятий общественного питания полуфабрикатами высокой степени готовности и готовой продукцией с использованием специального транспорта должны быть заготовочные предприятия – фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий, специализированные цехи, предприятия полуфабрикатов и кулинарных изделий. Если же не достаточно развита база производства полуфабрикатов высокой степени готовности, допускается также проектирование предприятий, работающих на сырье. Проектируемое предприятие является таковым.

Предприятия для обслуживания студентов размещаются при учебных корпусах и общежитиях.

Режим работы столовых, обслуживающих определенные контингенты, согласовывается с администрацией обслуживаемых предприятий, учреждений, учебных заведений. Предприятия при учебных корпусах должны начинать работу за 30 минут до начала занятий и заканчивать /*после их окончания. При наличии нескольких смен, а также занятий в вечернюю смену предприятия общественного питания должны работать в течение всех перерывов между сменами, в том числе и во время большого перерыва между занятиями в вечерней смене.

Нормативное количество мест на предприятиях для студентов должно составлять 20% расчетного количества студентов, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала.

Определение вместимости залов.

Для столовых при высших учебных заведениях вместимость зала может быть определена по формуле [2с.45]:

(1)

где N – расчетное количество студентов;

Pn – норматив мест, % (для Вузов равен 20).

Из общего количества мест выделяются места для профессорско-преподавательского состава Вуза и для диетического  питания студентов.

Определение вместимости зала не производим, так как оно задано темой дипломного проекта и составляет 150 посадочных мест

Таблица 1

Расчет вместимости зала

|  | В % к расчетному числу студентов | Число мест |
| --- | --- | --- |
| Общее количество мест | 20% | 150 |
| В том числе столовые: |  |  |
| для студентов и обслуживающего персонала | 13 | 97 |
| для профессорско-преподавательского состава | 1 | 8 |
| Диетические | 2 | 15 |
| В том числе буфеты: |  |  |
| для студентов | 3 | 22 |
| для профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала | 1 | 8 |

2. Организационный раздел.

Организация обслуживания.

Столовая при Вузе на 150  посадочных мест работает шесть дней в неделю и обслуживает студентов, профессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал. В столовой предусмотрено комплексное меню (2 варианта) и диетическое питание (комплексное меню – 1 вариант), меню со свободным выбором (для профессорско-преподавательского состава).

При организации рационального питания нужно руководствоваться Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения, разработанными компетентными органами.

Расчеты с потребителями на предприятиях общественного питания, обслуживающих студентов, преподавателей, сотрудников, осуществляются в зависимости от принятой формы обслуживания. Наиболее эффективным считается отпуск комплексных обедов по абонементам.

В столовых при Вузах организуется диетическое питание. Обеденные столы устанавливаются в специальном диетическом зале, или занимают часть общего зала, отделенную декоративной перегородкой.

Организация производства.

В проектируемом предприятии предусмотрена цеховая структура, преимущество которой заключается в том, что работники в результате выполнения отдельных операций технологического процесса имеют возможность специализироваться и непрерывно повышать свою квалификацию.

В заготовочных цехах столовой проводят механическую обработку мяса, рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов.

Мясорыбный цех располагается на первом этаже здания с учетом удобной связи с помещениями для хранения сырья и производственными цехами. В соответствии с перерабатывающими видами сырья в цехе организуются рабочие места по обработке мяса, рыбы, птицы и субпродуктов.

Овощной цех предназначается для обработки овощей (картофеля, корнеплодов, капусты, сезонных овощей), зелени и изготовления полуфабрикатов: картофель сырой очищенный, корнеплоды и лук репчатый сырые очищенные, капуста свежая белокочанная зачищенная, коренья и зелень обработанные. Овощной цех следует размещать рядом с кладовой овощей на первом этаже здания.

Горячий и холодный цехи проектируются на всех предприятиях общественного питания. Горячий и холодный цехи должны располагаться в

наземных здания с окнами в сторону дворового фасада. Освещение – только естественным светом. Цехи располагаются на одном уровне с залами. Цехи должны иметь удобную связь друг с другом. А также с другими помещениями: раздаточными, моечными, заготовочными.

Горячий цех оснащается тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Участок приготовления супов оборудуются котлами различной вместимости; участок приготовления вторых блюд – плитами, жарочными шкафами, сковородами, и прочим тепловым оборудованием. В качестве вспомогательного оборудования используются производственные столы различной конструкции, передвижные стеллажи, ванны. Расстановка оборудования – линейно-групповая, позволяющая группировать его по технологическим процессам с размещением в линии. Вспомогательное оборудование устанавливается в самостоятельные линии, располагаемые параллельно линиям теплового оборудования. Технологические линии могут иметь как пристенное, так и островное расположение; могут устанавливаться в одну или в две смежные линии, параллельно или перпендикулярно раздаче.

В холодном цехе участки приготовления холодных и сладких блюд оборудуются производственными столами с охлаждаемыми емкостями. Горками, встроенными ваннами, устанавливаемыми в линии. Холодильное оборудование (шкафы, прилавки) устанавливаются или в отдельную линию, параллельную линии столов, или в линию производственных столов.

Механическое оборудование, как в холодном, так и в горячем цехе должно располагаться с учетом удобного обслуживания всех технологических линий.

Моечная столовой посуды проектируется на всех типах предприятиях общественного питания, имеющих залы для обслуживания потребителей, независимо от типа и вместимости. При размещении в плане здания моечная столовой посуды должна иметь удобную связь с рядом помещений независимо от формы обслуживания потребителей. На предприятиях общественного питания с самообслуживанием моечная столовой посуды должна быть непосредственно связана с залом. В моечной столовой посуды производятся следующие операции: очистка посуды от остатков пищи и разбор ее, мытье посуды, приборов, подносов, хранение посуды. Для выполнения данных операций моечная оснащается машинами для мытья посуды и приборов, пятью моечными ваннами, столами для сбора остатков пищи, подсобными столами, шкафами для хранения чистой посуды, тележками с выжимными устройствами для транспортирования чистой посуды, приборов и подносов на раздачу. Оборудование устанавливается в линию.

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья посуды, инвентаря и функциональных емкостей. Располагается она в непосредственной близости к горячему цеху, кроме того, должна иметь удобную связь с холодным цехом и камерой отходов. Моечная оснащается моечными ваннами, стеллажами, подтоварниками.

Помещение для резки хлеба предназначено для кратковременного (суточного) хранения хлеба, нарезки его и отпуска на раздачу.

В основной состав помещений для потребителей входят: залы и вестибюль, включая гардероб, умывальные и уборные.

В состав технических помещений входят: машинное отделение холодильных камер, тепловой пункт, электрощитовая, вентиляционные камеры. При их размещении в плане здания должно соблюдаться требование удобного доступа к ним и самостоятельных входов из производственных коридоров или со стороны хозяйственной зоны предприятия.

3. Технологический раздел

3.1 Производственная программа предприятия

Производственной программой различных типов предприятий общественного питания является дневное меню для реализации блюд в зале.

Прежде чем составить меню, необходимо определить количество потребителей, общее количество блюд по видам и в ассортименте.

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, определяется по формуле [2с.46]:

(2)

где Р – вместимость зала;  - оборачиваемость места за 1 час; x – загрузка зала, %.

Значения  и x приведены в приложении 2[2 с.160]. Общее количество потребителей за день составит [2 с.46]:

Nд =  Nч                                                                                (3)

Таблица 2                                                     График загрузки зала

|  | Общий зал Р=97 |  |  | Диетический зал Р=15 |  |  | Зал для преподавателей Р=8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ | % загрузки | Кол-во потребителей | φ | % загрузки | Кол-во потребителей | φ | % загрузки | Кол-во потребителей |
| Завтрак: 7-30 – 8-00 8 – 9 | 2 4 | 20 20 | 39 78 | 2 4 | 25 20 | 7 12 | - - | - - | - - |
| Итого: |  |  | 117 |  |  | 19 |  |  |  |
| Обед: 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 | 3 3 3 | 75 90 75 | 218 262 218 | 2,5 2,5 2,5 | 80 90 70 | 30 34 26 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 40 60 80 40 | 8 12 16 8 |
| Итого: |  |  | 698 |  |  | 90 |  |  | 44 |
| Ужин: 17-30 – 18 18 – 19 | 2 4 | 25 25 | 48 97 | 2 4 | 20 30 | 6 18 | - - | - - | - - |
| Итого |  |  | 145 |  |  | 24 |  |  |  |

Всего                                 960                               133                                      44

Таблица 3

График загрузки зала буфета

| Часы работы | φ | % загрузки | Кол-во потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-30 – 8-00 8 – 9 9 – 10 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 17 – 18 18 – 19 19 – 20 | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 20 30 40 40 50 100 100 90 60 40 30 | 9 20 26 26 33 66 66 60 40 26 20 |
| Итого |  |  | 392 |

Общее количество блюд определяется по формуле [2 с.47]:

n = Nд · m,                                                          (4)

где Nд - количество потребителей за день;

m - коэффициент потребления блюд (приведен в приложении 4 [2 с.164]).

Для студенческой столовой количество блюд соответствует количеству человек, пользующихся данным комплексом. Для зала на 97 п.м. составим два комплексных меню, для диетического зала – 1 комплексное меню, для зала преподавателей  - меню со свободным выбором.

Количество блюд для меню со свободным выбором (зал для преподавателей):

n = 44 · 3,0 = 132

Количество блюд для буфета:

n = 392 · 1,5 = 588

При составлении комплексного меню учитываем физиологические нормы для студентов, которые относятся к 1 группе интенсивности труда.

Таблица 4

Потребность в основных пищевых веществах и калорийность рациона

| Пол, возраст | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность (завтрак 30% + обед 45% + ужин 25%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужчины 18-40 лет | 96 | 90 | 382 | 2800 (840+1260+700) |
| Женщины 18-40 лет | 82 | 77 | 329 | 2400 (720+1080+600) |

Таблица 5

Соотношение блюд для зала профессорско-преподавательского состава

|  | Обед |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От общего количества | От данной группы | Кол-во блюд |  |
| Холодные блюда: Рыбные, мясные, салаты Молоко, кисломолочные | 20 | 55 45 | 26 | 14 12 |
| Супы: Прозрачные, заправочные Молочные, холодные | 30 | 80 20 | 40 | 32 8 |
| Вторые горячие блюда: Рыбные, овощные, мясные Яичные, творожные | 35 | 80 20 | 46 | 37 9 |
| Сладкие блюда | 15 | 100 | 20 | 20 |
| итого |  |  | 132 | 132 |

Таблица 6

Соотношение блюд для буфета

| Блюда | % | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бутерброды | 10 | 72 |
| Вторые горячие блюда несложного приготовления | 30 | 216 |
| Горячие напитки | 25 | 180 |
| Молоко и кисломолочные продукты | 35 | 252 |
| Итого: | 100 | 588 |

Таблица 7

Нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий

| Наименование | Столовая для ППС | Буфет для студентов |
| --- | --- | --- |
| Фруктовая вода, л | 0,9 | 14,4 |
| Минеральная вода, л | 0,9 | 14,4 |
| Натуральный сок, л | 0,5 | 7,2 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия: |  |  |
| Хлеб ржаной, кг | 3,0 | - |
| Хлеб пшеничный, кг | 3,0 | - |
| Мучные кондитерские и булочные изделия, шт. | 22 | 1080 |
| Конфеты, печенье, кг | 0,5 | 7,2 |
| Фрукты, кг | 0,9 | 14,4 |

Таблица 8                                  Ассортимент буфета

Наименование                                                           Примерное кол-во

| Бутерброды | 3 |
| --- | --- |
| Хлебобулочные мучные кондитерские изделия | 5 |
| Прохладительные напитки | 2 |
| Кондитерские изделия | 3 |
| Вторые горячие блюда несложного приготовления | 2 |
| Горячие напитки | 2 |
| Молоко и кисломолочные продукты | 3 |

Таблица 9

Расчетное меню зала для студентов (1 комплекс)

| № рецептуры | Наименование блюд | Выход, Г | Кол-во порций | Б | Ж | У | Ккало-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 572 102 5 55 | Завтрак Бутерброд с сыром Сосиски с тушеной капустой Какао с молоком Хлеб пшеничный Салат из свежих огурцов | 30/5/15 50/150/2 200 100 150 | 58 58 58 58 58 | 4,0 10, 4,6 4,1 0,2 | 5,5 9,6 6 0,6 6 | 7,0 16,4 23,3 21 6 | 170,0 183 115 82 86 |
|  | Итого |  | 58 | 22,9 | 27,7 | 73,7 | 636 |
| 134 221 690 938 | Обед Сельдь с луком Суп картофельный с горохом Голубцы с соусом сметанным Кисель из яблок Хлеб ржаной Хлеб пшеничный | 25/20/10 500/25 216\100 200 | 349 349 349 349 349 349 | 4,5 12,3 13,8 - 3,2 4,1 | 7,1 9,9 20,7 - 0,5 0,6 | 1,8 35,5 42,0 30,6 20,0 23,3 | 89 280 410 122 98 115 |
|  | Итого |  | 349 | 37,9 | 38,8 | 153,2 | 1114 |
| 95 697 1009 | Ужин Салат из моркови Цыплята отварные с рисом Чай с сахаром Хлеб пшеничный | 100 75/150/5 200/15 100 | 72 72 72 72 | 1,5 24,6 4,1 | 4,0 15,9 0,6 | 11,0 40,5 15,0 20,0 | 86 404 58 115 |
|  | Итого |  | 72 | 30,4 | 20,5 | 86,5 | 663 |
|  | Всего |  | 479 | 91,2 | 87 | 313,4 | 2403 |

Таблица 10

Расчетное меню зала для студентов (2 комплекс)

| № рецептуры | Наименование блюд | Выход, Г | Кол-во порций | Б | Ж | У | Ккалории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 411 1017 | Завтрак Бутерброд с сыром Каша рисовая с маслом Кофе на молоке Хлеб ржаной | 30/5/15 300/10 200 100 | 57 57 57 57 | 4,0 7,2 4,6 3,2 | 14,0 15,9 4,6 0,5 | 7,0 80,0 27,0 20,0 | 170,0 492 160 95 |
|  | Итого: |  | 57 | 19,0 | 35,0 | 134 | 917 |
| 64 198 632 932 868 | Обед Салат из редиса Щи зеленые Гуляш с картофельным пюре Компот из сухофруктов Ватрушка с повидлом Хлеб ржаной Хлеб пшеничный | 100 500 50/150/75 200 100 100 100 | 349 349 349 349 349 349 349 | 1,8 10,5 29,1 - 6,4 3,2 4,1 | 5,0 12,5 17,5 - 8,5 0,5 0,6 | 4,8 1,2 44,3 26,4 57,2 20,0 23,3 | 71,4 159,3 455 100 331 95 115 |
|  | Итого: |  | 349 | 55,1 | 44,6 | 177 | 1287 |
| 81 658 1010 | Ужин Салат из свежей капусты Шницель рубленый с вермишелью Чай с лимоном Хлеб ржаной | 100 75/150 200 100 | 73 73 73 73 73 | 1,5 18,5 0,2 3,2 | 5,0 18,9 - 0,5 | 9,2 42,0 15,4 | 88 412 62,4 95 |
|  | Итого |  | 73 | 23,4 | 26,4 | 66,6 | 657,4 |
|  | Всего |  | 479 | 97,5 | 104 | 378 | 2862 |

Таблица 11

Расчетное меню диетического зала

| № рецептуры | Наименование блюд | Выход, Г | Кол-во порций | Б | Ж | У | Ккалории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 471 1025 | Завтрак Суп молочный пшеничный Омлет с сыром Какао с молоком Хлеб пшеничный | 500 120 200 100 | 19 19 19 19 | 12,3 15,2 4,6 4,1 | 9,9 14,2 4,6 0,6 | 15,5 0,9 27,0 23,3 | 200,3 192,2 167,8 115 |
|  | Итого: |  | 19 | 36,2 | 29,3 | 66,7 | 675,3 |
| 55 235 568 950 | Обед Салат из свежих огурцов Суп лапша домашняя Мясо отварное с карт. пюре Компот из сухофруктов Хлеб ржаной Хлеб пшеничный | 150 500 50/150 200 50 50 | 90 90 90 90 90 90 | 2,4 13,1 13,8 - 3,2 4,1 | 6,0 13,1 18,9 - 0,5 0,6 | 5,6 22,8 34,5 26,4 20,0 23,3 | 85,5 212 372 100 95 115 |
|  | Итого: |  | 90 | 38,6 | 39,1 | 133 | 980 |
| 95 658 1009 | Ужин Салат из моркови Биточки паровые с рисом Чай с молоком Хлеб ржаной | 100 75/150 200 100 | 24 24 24 24 | 1,5 15,8 0,8 3,2 | 4,0 17,8 5,6 0,5 | 11,0 52,0 15,8 20,0 | 86,0 431,4 117 95 |
|  | Итого |  | 24 | 21,3 | 27,9 | 98,8 | 729 |
|  | Всего |  | 133 | 96,1 | 96,3 | 299 | 2384 |

Таблица 12

Расчетное меню зала для профессорско-преподавательского состава

| № рец. | Наименование блюд | Выход, Г | Количество порций |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Холодные закуски: Салат из свежих огурцов Сельдь с луком | 100 25/20/10 | 10 4 |
| 10326 | Кисломолочные продукты: Кефир с сахаром Сметана | 200/25 100 | 6 6 |
| 221 198 | Первые блюда: Суп картофельный с горохом Щи зеленые со сметаной | 250 250/20 | 32 8 |
| 690 632 411 | Вторые горячие блюда: Голубцы Гуляш с картофельным пюре Каша рисовая с маслом | 216/100 50/150/75 300/10 | 19 18 9 |
| 1017 1009 | Горячие напитки: Кофе на молоке Чай с лимоном | 200 200 | 10 10 |
| 932 | Сладкие блюда: Компот из сухофруктов Яблоки свежие | 200 150 | 10 10 |
|  |  |  | 132 |
|  | Холодные напитки: Минеральная вода «Сыры-Агаш» Кока-кола Сок абрикосовый | 200 200 200 | 5 5 3 |
|  | Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 100 100 | 30 30 |
|  | Мучные кондитерские и булочные изделия: Булочка домашняя Пирожное песочное | 100 45 | 12 10 |
|  | Шоколад «Марс» | 100 | 5 |

Таблица 13

Расчетное меню буфета для студентов

| № рец. | Наименование блюд | Выход, Г | Количество порций |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бутерброд с сыром | 30/5/15 | 24 |
| 8 | Бутерброд с колбасой | 30/5/20 | 24 |
| 11 | Бутерброд со шпротами | 30/20 | 24 |
|  | Кефир с сахаром | 200/15 | 84 |
|  | Сметана | 200 | 84 |
|  | Ряженка | 200 | 84 |
|  | Вторые горячие блюда: |  |  |
| 572 | Сосиски отварные | 50 | 108 |
| 453 | Яйца вареные | 1 шт | 108 |
|  | Горячие напитки: |  |  |
| 1009 | Чай с сахаром | 200/15 | 90 |
| 1014 | Кофе черный | 100 | 90 |
|  | Хлебобулочные мучные кондитерские изделия: |  |  |
|  | Булочка домашняя | 100 | 215 |
|  | Плюшка московская | 100 | 215 |
|  | Трубочки с кремом | 45 | 215 |
|  | Пирожное песочное | 45 | 215 |
|  | Пирожное слойка с яблочной начинкой | 75 | 215 |
|  | Прохладительные напитки: |  |  |
|  | Кока-кола | 200 | 72 |
|  | Минеральная вода | 200 | 72 |
|  | Сок абрикосовый | 200 | 36 |
|  | Шоколад «Марс» | 75 | 36 |
|  | Шоколад «Казахстан» | 75 | 36 |
|  | Яблоки свежие | 150 | 96 |

3.2 Расчет количества продуктов

В основу расчета продуктов положено расчетное меню. Суточное количество продуктов определяется по формуле [2 c.55]

Суточное количество продуктов определяется по формуле [2 c.55]

G = (qp · n) / 1000                    (5)

где G- количество продуктов данного вида, кг;

qp -норма продукта данного вида на 1 блюдо, г;

n –количество блюд в день.

Расчет общего количества продуктов приведен в приложении. После расчета количества продуктов составляется сводная продуктовая ведомость.

Таблица 14

Сводная продуктовая ведомость

| Наименование Продуктов | Единица Измерения | Количество продуктов |
| --- | --- | --- |
| Сыр костромской | Кг | 0,3 |
| Масло сливочное | Кг | 1,45 |
| Сосиски | Кг | 3 |
| Капуста белокочанная | Кг | 33 |
| Жир животный | Кг | 6,22 |
| Морковь | Кг | 6,9 |
| Лук репчатый | Кг | 19,72 |
| Томат-пюре | Кг | 4 |
| Мука | Кг | 11,8 |
| Сахар- песок | Кг | 22,84 |
| Перец черный горошком | Кг | 0,174 |
| Лавровый лист | Кг | 0,058 |
| Какао порошок | Кг | 0,3 |
| Молоко | Кг | 63,5 |
| Рис | Кг | 13,816 |
| Кофе | Кг | 0,4 |
| Картофель | Кг | 83,966 |
| Горох лущенный | Кг | 7,62 |
| Петрушка (корень) | Кг | 2,76 |
| Говядина | Кг | 53,63 |
| Маргарин | Кг | 9 |
| Яблоки сушеные | Кг | 32,42 |
| Крахмал | Кг | 2,8 |
| Лук зеленый | Кг | 3,6 |
| Яйца | Кг. | 21,246 |
| Сметана | Кг | 5,2 |
| Щавель | Кг | 44,62 |
| Кислота лимонная | Кг | 0,4 |
| Курица потрошенная | Кг | 5,2 |
| Чай | Кг | 0,74 |
| Сухари панировочные | Кг | 0,3 |
| Лимон | Кг | 0,57 |
| Пшено | Кг | 0,9 |
| Вермишель | Кг | 7,1 |

Таблица 15

Ассортимент покупных товаров

| Наименование товаров | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Хлеб пшеничный | Кг | 113,6 |
| Хлеб ржаной | Кг | 113,6 |
| Пепси-кола | Л | 15,3 |
| Минеральная вода | Л | 15,3 |
| Сок абрикосовый | Л | 7,7 |
| Шоколад «Марс» | Кг | 4,1 |
| Шоколад «Казахстан» | Кг | 3,6 |
| Яблоки | Кг | 15,3 |

Составление таблицы почасовой реализации блюд

Для определения количества кулинарной продукции, реализуемой в течение максимально загруженного часа работы предприятия, составляется таблица реализации блюд по часам работы предприятия. Основой для составления этого расчета являются график загрузки зала и расчетное меню.

Количество блюд, реализуемых за каждый час работы предприятия, определяется по формуле [2 с.58]:

n ч = nд    k,                                                (46)

где nч –количество блюд, реализуемых за один час работы зала;

nд –количество блюд за день;

k- коэффициент пересчета для каждого часа, определяется по формуле [2 с.58]:

k =                                                          (47)

где Nч – количество потребителей, обслуживаемых за час;

Nд – количество потребителей, обслуживаемых за день.

Эти величины определяются по графику загрузки зала.

Таблица 72

Реализация блюд в зале

|  |  | Часы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|  |  | Коэффициент пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
|  |  | Количество блюд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бутерброд с сыром | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Бутерброд с колбасой | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Бутерброд со шпротами | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Кефир с сахаром | 84 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 |
| Сметана | 84 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 |
| Ряженка | 84 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 |
| Сосиски отварные | 108 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 18 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
| Яйца вареные | 108 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 18 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 |
| Чай с сахаром | 90 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| Кофе черный | 90 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 14 | 9 | 6 | 5 |

3.6 Расчет горячего цеха

В горячем цехе производится приготовление первых, вторых блюд, гарниров, горячих напитков, а также тепловая обработка продуктов для приготовления холодных и сладких блюд.

Горячий цех оснащается различными видами теплового, механического, холодильного и вспомогательного оборудования. Вид и количество устанавливаемого оборудования определяется расчетом. В связи с тем, что расчет ведется по однодневному меню, рассчитанное оборудование корректируется по нормам оснащения предприятий общественного питания.

Таблица 38

Производственная программа горячего цеха

| № рецептуры | Наименование блюд | Выход, г | Количество порций |
| --- | --- | --- | --- |
| 572 | Сосиски с тушеной капустой | 50/150/2 | 58 |
| 1025 | Какао с молоком | 200 | 58 |
| 411 | Каша рисовая с маслом | 300/10 | 57 |
| 1017 | Кофе на молоке | 200 | 57 |
| 221 | Суп картофельный с горохом | 250/25 | 349 |
| 690 | Голубцы | 216/100 | 349 |
| 198 | Щи зеленые | 250 | 349 |
| 632 | Гуляш с картофельным пюре | 30/150/75 | 349 |
| 697 | Цыплята отварные с рисом | 75/150/50 | 72 |
| 1009 | Чай с сахаром | 200/15 | 72 |
| 658 | Шницель рубленый с вермишелью | 75/150 | 73 |
| 1010 | Чай с лимоном | 200 | 73 |
| 259 | Суп молочный пшеничный | 250 | 19 |
| 471 | Омлет с сыром | 120 | 19 |
| 235 | Суп-лапша домашняя | 250 | 90 |
| 568 | Мясо отварное с картофельным пюре | 50/150 | 90 |
| 658 | Биточки паровые с рисом | 75/150 | 24 |
| 1009 | Чай с молоком | 200 | 24 |

Расчет численности производственных работников.

Расчет численности производственных работников горячего цеха производится по нормам времени на единицу готовой продукции. Численность работников определяется по формуле [2 с.61]

N1 =  (n · t) / 3600 · 8,2 · ,                                    (19)

Где N1 - численность производственных работников, занятых в процессе производства, человек;

n- количество изготовляемых изделий за день, кг, штук;

t- норма времени на изготовление единицы изделия [2 с.61]:

t= k100  ,

где k-коэффициент трудоемкости блюда;

100- норма времени на изготовление единицы изделия, коэффициент трудоемкости, которого равен 1;

Т- продолжительность рабочего дня для каждого работающего (Т=8,2;7,2);

- коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Таблица 39

Расчет численности производственных работников

| Наименование блюд | Количество | Коэффициент трудоемкости | Количество времени, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосиски с тушеной капустой | 58 | 1,2 |  |
| Какао с молоком | 58 | 0,2 |  |
| Каша рисовая с маслом | 57 | 0,3 |  |
| Кофе на молоке | 57 | 0,2 |  |
| Суп картофельный с горохом | 349 | 0,8 |  |
| Голубцы | 349 | 1,2 |  |
| Щи зеленые | 349 | 0,6 |  |
| Гуляш с картофельным пюре | 349 | 0,6 |  |
| Цыплята отварные с рисом | 72 | 0,4 |  |
| Чай с сахаром | 72 | 0,2 |  |
| Шницель рубленый с вермишелью | 73 | 0,9 |  |
| Чай с лимоном | 73 | 0,2 |  |
| Суп молочный пшеничный | 19 | 0,5 |  |
| Омлет с сыром | 19 | 0,9 |  |
| Суп-лапша домашняя | 90 | 0,2 |  |
| Мясо отварное с картофельным пюре | 90 | 0,9 |  |
| Биточки паровые с рисом | 24 | 0,8 |  |
| Чай с молоком | 24 | 0,2 |  |
| Итого: | 2182 |  |  |

N1 = 191790 / (3600 x 8,2 x 1,14) = 5,6     Принимаем N1 = 6 человек

N2 = 6 x 1,13 = 6,78                                    Принимаем N2 = 7 человек

Рисунок 3. График выхода на работу производственных работников горячего цеха.

Расчет и подбор оборудования.

Расчет механического оборудования производится по формуле (9,10).

Принимаем привод универсальный с комплектом сменных механизмов (протирочный механизм МОП-11-1).

Расчет холодильного оборудования производится по формуле (18).

Таблица 40

Расчет холодильного шкафа

| Наименование полуфабрикатов | Единица измерения | Количество | Коэффициент, учитывающий тару | Вместимость, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жир животный | кг |  | 0,8 |  |
| Маргарин | Кг |  | 0,8 |  |
| Молоко | кг |  | 0,8 |  |
| Итого |  |  |  |  |

Принимаем ШХ-0,71 вместимостью 120  кг – 1единица.

Расчет теплового оборудования.

Расчет объема пищеварочных котлов

Расчет объема котлов производится для выполнения следующих операций: варки бульонов, супов, вторых горячих блюд, гарниров, соусов, сладких блюд, горячих напитков.

Объем пищеварочных котлов для варки бульонов определяется по формулам [2 с. 72]:

V = Vпрод + Vв - Vпром,                                                      (20)

где V – номинальный объем котла для варки бульона, дм3; Vпрод  - объем, занимаемый продуктами, дм3; Vпром – объем промежутков между продуктами, дм3;

Vпрод = G / p,

где G – масса продукта, кг; p – плотность продукта, кг/ дм3;

G = (qp · n) / 1000,                                                      (21)

где qp -норма продукта на 1 блюдо, г;

n –количество блюд.

Для концентрированного бульона:

Vв = G · nв;                                                       (22)

где G – масса продукта для приготовления концентрированного бульона; nв – норма воды на 1 кг основного продукта (приведены на [2 с.73]).

При расчете объемов котлов для варки бульонов объем воды определяется только для основных продуктов(костей, мяса и т.п.). для овощей расчет не производится из-за их незначительного содержания в общем объеме продуктов.

Vпром = Vпрод · ,                                                           (23)

где  - коэффициент, учитывающий промежутки между продуктами ( = 1 - p).

Если в результате расчета объема котла для варки бульонов, супов, вторых горячих и сладких блюд получен объем, равный объему наплитных котлов или кастрюль, то необходимо учесть коэффициент заполнения котла (К = 0,85),т.е. полученный результат разделить на 0,85.

Объем пищеварочных котлов для варки супов рассчитывается по формуле[2 с.73]:

V = n · V1,                                                            (24)

Объем котлов для варки вторых блюд и гарниров рассчитывается по формулам

[2 с.74]:

для варки набухающих продуктов:

V = Vпрод + Vв,                                           (25)

для варки ненабухающих продуктов:

V = Vпрод  1,15,                                       (26)

для продуктов тушеных:

V = Vпрод.                                                     (27)

Объем котлов для варки сладких блюд:

V = Vс.б. · n,                                                    (28)

где V – объем одной порции сладкого блюда, (принимается равным 0,2 дм3);   n -  количество порций, реализуемых в течение дня.

Расчеты объемов котлов сведены в таблицы 35, 36, 37.

После расчета объема котлов для варки всех видов блюд и продуктов строится график загрузки котлов для определения их количества с учетом максимального использования. При построении графика учитываем время полного оборота котла.

После построения графика работы котлов определяется коэффициент их использования по формуле:

 = tк / Т,                                                            (29)

где  - коэффициент использования котла, tк – время полного оборота котла, ч;  Т – время работы цеха, ч.

Расчет кипятильника

Расчет кипятильника производится по расходу кипятка за расчетный час (для чая, кофе, какао).

Требуемый объем кипятильника:

V = 252 · 0,2= 50,4

Принимаем кипятильник КНЭ-50.

С учетом графика загрузки котлов принимаем котлы электрические КЭ-160 – 2 ед., КЭ-100 – 2 единицы, УЭВ-60 – 1 ед. и наплитную посуду.

Расчет сковород

Расчет сковород  и их подбор производится по площади пода чаши. Площадь пода чаши определяется двумя способами:

Для жарки штучных изделий она определяется по формуле [2 с.78]:

F= (n · f) / ,                                                                  (30)

Где F- площадь пода чаши, м;

n - количество изделий, обжариваемых за расчетный час, штук;

f- площадь, занимаемая единицей изделия, м;

- оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период.

К полученной площади пода чаши добавляется 10% на неплотность прилегания изделий. Общая площадь пода чаши равна [2 с.79]:

Fобщ. = 1,1  F                                                                (31)

Для жарки изделий массой общая площадь пода чаши определяется по формуле    [2 с.79]

F= G / (p·b··x),                                                    (32)

Где G-масса обжариваемого продукта, кг;

- плотность продукта, кг/м³;

b- толщина слоя продукта, дм (b=0.52);

- оборачиваемость площади пода чаши за различный период;

k- коэффициент заполнения чаши (k=0.65).

Количество сковород определяется по формуле [2 с.79]:

n= F / Fст,                                                          (33)

где Fст -площадь пода чаши стандартной сковороды, м².

Таблица 44

Расчет количества сковород для жарки изделий массой

| Наименование изделий | Масса продукта (нетто), кг | Плот-ность продукта, Кг/ дм3 | Толщина слоя продукта, дм | Время тепло-вой обра-ботки, мин | Обора-чивае-мость площа-ди пода | Коэф-фициент запол-нения чаши | Расчет-ная площадь пода, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гуляш (о) | 30,6 | 0,79 | 1,0 | 40 | 1,5 | 0,65 | 0,39 |
| Капуста тушеная (з) | 13,4 | 0,6 | 2,0 | 60 | 1 | 0,65 | 0,17 |

Принимаем сковороду СЭ-0,45-01 – 1 единицу, СЭ-0,22 – 1 ед.

Таблица 45

Расчет сковороды для жарки штучных изделий

| Наименование изделия | Количество изделий за час | Площадь единицы изделия, м2 | Время тепловой обработки, Мин | Оборачивае-мость площади пода за час | Расчетная площадь пода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голубцы(о) | 389 | 0,02 | 10 | 6 | 1,29 |
| Шницель (у) | 88 | 0,02 | 10 | 6 | 0,29 |

Площадь общая будет равна F = 1,29 · 1,1 = 1,4

Принимаем сковороду электрическую СЭ-0,45 – 3 единицы.

Общее количество сковород с учетом использования их в разное время принимаем сковороду электрическую СЭ-0,45 – 4 единиц.

Расчет пароварочных аппаратов производится по формуле [2 с. 81]:

Q = (n · 60) / t,                                                 (34)

где Q – производительность аппарата, порц/ч; n – количество изделий, порц.; t – продолжительность тепловой обработки, мин.

Q = (100 · 60) / 30 = 200

Принимаем аппарат пароварочный АПЭ-0,23А-01.

Расчет жарочных шкафов основан на определении количества отсеков и производится по формуле [2 с. 96]:

nот = (Σnф.е.)/φ,                                                    (35)

nот – число отсеков в шкафу; nф.е. – число функциональных емкостей за расчетный период, φ – оборачиваемость отсеков.

Таблица 46

Расчет жарочного шкафа

| Наименование изделий | Общее количество изделий | Вместимость емкости | Число функциональных емкостей | Время тепловой обра-ботки | Оборачиваемость за расчетный период | Число отсеков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голубцы | 389 | 40 | 10 | 25 | 2,4 | 4,2 |

Принимаем ШЖЭ-0,85 – 1 единица.

Расчет плиты производится по формуле [2 с. 81]:

F = (n · f) / ,                                                     (36)

где n – количество посуды;

f – площадь единицы посуды, м2;

 - оборачиваемость посуды.

Fобщ. = 1,3 · F,                                                           (37)

Где 1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды.

Таблица 47

Расчет плиты

| Наименование блюд | Оборачиваемость | Тип посуды | Количество посуды | Площадь посуды, м2 | Расчетная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульон костный | 0,3 | 30 л | 1 | 0,092 | 0,3 |
| Рис отварной | 2 | 20 л | 1 | 0,092 | 0,046 |
| Каша рисовая | 2 | 20 л | 1 | 0,092 | 0,046 |
| Сосиски отварные | 1 | 10 л | 1 | 0,0546 | 0,0546 |
| Соус молочный | 1 | 10 л | 1 | 0,0546 | 0,0546 |
| Итого |  |  |  |  | 0,501 |

Fобщ. = 1,3 · 0,501 = 0,65. Принимаем плиту электрическую ПЭ-0,51 – 1 ед., ПЭ-0,17 – 1 ед.

Расчет вспомогательного обрудования

Количество столов определим по формулам (11, 12).

Таблица 48

Расчет количества столов

|  |  |  |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| 6 | 1,25 | 7,5 | СП – 1500 | 1500 | 800 | 860 | 2 | 3,0 |
|  |  |  | СПВМ – 1500 | 1500 | 800 | 860 | 2 | 3,0 |
|  |  |  | СПГ-1500 | 1500 | 800 | 860 | 1 | 1,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |

Принимаем СП-1500 - 2, СПВМ-1500 – 2, СПГ – 1 ед.

По нормам оснащения предприятий общественного питания принимаем фритюрницу электрическую ФЭ-20-01 – 2 единицы.

Расчет площади горячего цеха производим по формуле (16).

Таблица 49

Расчет площади горячего цеха

|  |  |  | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| Шкаф холодильный | ШХ-0,71 | 1 | 800 | 800 | 1500 | 0,64 | 0,64 |
| Котел электрический | КЭ-100 | 2 | 800 | 800 | 860 | 0,64 | 1,28 |
| Котел электрический | КЭ-160 | 2 | 1200 | 800 | 860 | 0,96 | 2,88 |
| Устройство варочное | УЭВ-60 | 1 | 600 | 400 | 860 | 0,24 | 0,24 |
| Пароварочный аппарат | АПЭ-0,23 | 1 | 900 | 800 | 1350 | 0,72 | 0,72 |
| Сковорода электричес. | СЭ-0,45-01 | 4 | 1200 | 800 | 860 | 0,96 | 3,84 |
| Плита электрическая | ПЭ-0,51 | 1 | 1000 | 800 | 860 | 0,8 | 0,8 |
| Плита электрическая | ПЭ-0,17 | 1 | 500 | 800 | 860 | 0,4 | 0,4 |
| Кипятильник | КНЭ-50 | 1 | 525 | 525 | 500 | 0.28 | 0,28 |
| Фритюрница электрич. | ФЭ-20-01 | 1 | 500 | 800 | 860 | 0,4 | 0,4 |
| Шкаф жарочный | ШЖЭ-0,85 | 1 | 500 | 800 | 1650 | 0,4 | 0,4 |
| Привод универсальный | П-II | 1 | 525 | 300 | 325 | 0,16 | 0,16 |
| Стеллаж передвижной | СП-230 | 4 | 600 | 700 | 1500 | 0,42 | 1,68 |
| Стол производственный | СП-1500 | 2 | 1500 | 800 | 860 | 1,2 | 2,4 |
| Стол производственный | СПГ-1500 | 1 | 1500 | 800 | 860 | 1,2 | 1,2 |
| Стол производственный | СПВМ-1500 | 2 | 1500 | 800 | 860 | 1,2 | 2,4 |
| Раковина | Р-1 | 1 | 400 | 400 | 850 | 0,16 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 19,88 |

Общая площадь будет равна F =19,88 : 0,3 = 66,3 м².

Принимаем площадь горячего цеха 66 м².

3.15 Состав и площади функциональных групп помещений.

Состав и площади функциональных групп помещений принимаем по СНиПу.

Таблица 82

Состав и площади функциональных групп помещений

|  |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная | СНиП |
| 1 | Вестибюль (включая гардероб, уборные) | 30 |  |
| 2 | Зал с раздаточной для студентов | 175 |  |
| 3 | Зал диетический | 27 |  |
| 4 | Зал для ППС | 15 |  |
| 5 | Горячий цех | 66 |  |
| 6 | Холодный цех | 13 |  |
| 7 | Помещение для резки хлеба | 8 |  |
| 8 | Мясорыбный цех | 12 |  |
| 9 | Овощной цех | 14 |  |
| 10 | Помещение зав. производством | 6 |  |
| 11 | Кондитерский цех | 42 |  |
| 12 | Буфет | 13 |  |
| 13 | Моечная столовой посуды | 40 |  |
| 14 | Моечная кухонной посуды | 10 |  |
| 15 | Охлаждаемая камера для мяса, рыбы | 11 |  |
| 16 | Охлаждаемая камера для молочно-жировых продуктов и гастрономии | 6 |  |
| 17 | Охлаждаемая камера для фруктов, напитков | 5 |  |
| 18 | Кладовая овощей, квашений и солений | 10 |  |
| 19 | Кладовая сухих продуктов | 7 |  |
| 20 | Кладовая и моечная тары | 10 |  |
| 21 | Кладовая инвентаря | 9 |  |
| 22 | Помещение кладовщика | 6 |  |
| 23 | Загрузочная | 18 |  |
| 24 | Кабинет директора | 6 |  |
| 25 | Контора | 9 |  |
| 26 | Помещение персонала | 8 |  |
| 27 | Бельевая | 7 |  |
| 28 | Гардероб для персонала | 25 |  |
| 29 | Душевые, уборные | 10 |  |
| 30 | Машинное отделение | 8 |  |
| 31 | Электрощитовая | 6 |  |
| 32 | Теплопункт | 16 |  |
| 33 | Вент.камера | 40 |  |
|  | Итого | 780 |  |

Расчетную площадь предприятия увеличим на (10-20)% и получим общую площадь здания F = от 858 до 936 м².

Выбираем сетку колонн 6x6 м и размеры здания (30x36) м.