МАЗМҰНЫ:

- Кіріспе.................................................................................................................4

- Әдеби шолу........................................................................................................6

- Мұнай кең орны жайлы қысқаша сипаттама..........................................17

- Физика – химиялы қасиеттері.....................................................................19

- Ағындық жүйенің сипаттамасы..................................................................31

- Пронькин мұнайы ярусының ағындық жүйесібойынша матери-алдық тепе – теңдіктері.................................................................................33

- Технологиялық жүйенің сипаттамасы......................................................43

- Технологиялық есептеу Экстракциялық колоннаны есептеу..............47

- Қорытынды.....................................................................................................56

- Қолданылған әдебиеттер..............................................................................57

- Спецификация.............................................................................................58

1. КІРІСПЕ

Мұнай майларының мідеті әртүрлі қозғалушы механизмдердің, станоктардың, қазғалтқыштардың, машиналардың қатты беттерінің бір – бірімен үйкелісуін азайту және осының нәтижесінже, олардың тозуын болдырмау. Маймен майланғанда, металл беттерінің бір – бірімен үйкелісі тұтқыр сұйық қабаттарының бір – бірімен үйкелісімен алмасады. Май молекулаларымен майланушы металл бетінің материалының бір – біріне жабысу күші май молекулаларының бір – бірімен жабысу күшінен көп болғандықтан, металл бетінде майлаушы материалдың берік қабаты түзіледі. Мұндай қабаттың болуы құрғақ үйкелуіне болдырмайды, себебі сұйық май қабаттар арасындағы үйкелу коэффициенті құрғақ үйкелу коэффициентінен бірнеше он рет төлем, сондықтан майды майлаушы есебінде пайдалану нәтижесінде, үйкелу күшін жеңуге кететін энергетикалық шығын азаяды. Тағы да майлаушы майлар үйкелуші беттерді салқындатушы да міндетін атқарады.

Мұнай майлары сұйық, жоғары қайнаушы, қажетсіз қоспалардан тазартылған фракциялар қоспасы. Көп сатылы синтез жолымен органикалық қосылыстардан ашылған синтетикалық майлардан айыру үшін, мұнай майларын кейде минералды деп атайды. Мұнайдан алынған минералды майларды бөлу әдісіне қарап, дистиллятты, қалдық және қосынды, яғни дистиллятты мен қалдық компаненттерді араластырумен алынатын деп бөледі.

Тазалау әдісіне байланысты, майларды былай бөледі: тазаланбаған (мұнайды тура айдаудан кейін алынған), сілтімене, қышқыл – сілтімен, қышқыл – контактпен, талғанды және адсорбциясы тазаланған, гидрокрекингтен өткен деп.

Мұнай майларының пайдалану шеңберіне байланысты, оларды майлаушы және арнайы деп бөледі. Майлаушы майларды индустрия және мотор майлары, темірді жұқа жазатын станостың майлары, вакуум, цилиндр, энергентика, трансмиссия, білік, прибор, гидровлика майлары деп одан әрі тағы бөледі.

Индустрия майлары әртүрлі өндіріс құрал – жабдықтарын майлауға арналған. Индустрия майларының барлық маркаларындағы сан 500С кинематикалық тұтқырлық мәнін көрсетеді. [1]

2. ӘДЕБИ ШОЛУ

Тағамды тазалау процесінің шикізаты есебінде май дистилляттарын және деасфальті – затарды пайдаланады. Олардың талғамды еріткіштердің әсерімен шайыр – асфальтен мен күкірт – азот қосылыстары, қысқа бүйірлі тізбекті көп сақиналы ароматикалық және нафтен – ароматикалық көмірсутектері бөлінеді. талғамды тазалау прцесінің әсіресе май өңдірісінде маңызы үлкен, себебі оның нәтижесінде майлардың пайдалануда маңызды қасиетері: тотығуға тұрақтылығы және тұтқырлық индексі өседі, тұсі жақсарады, кокстенуі мен күкірт мөлшері кемиді.

Май фракцияларын тазалауда қолданылатын еріткіштерге мынадай талап қойылады:

- Еріткіш шикізат құрамындағы қажетсіз компоненттерді ерітуде жоғары талғамды еріткіштік қасиетін температураның алшақ шегінде сақтауы қажет;

- Еріткіш тазаланушы өнімді жақсы ерімеуі керек;

- Еріткіш пен шикізат тығыздығының айырмашылығы бір – бірінен алшақ болуы керек, бұл фазаға бөліну процесін жеңілдетеді;

- Еріткіштің қайнау температурасы май компонентерінің температурасынан едәуір төмен болуы қажет, бұл оның фазаға майдан жеңіл бөлуін және олық регенерациялануын қамтамасыз етеді. бірақ еріткіштің қайнау температурасының тіптен төмен болуы процесті  қысымда жүргізуге алып келіп соғады.

- Еріткіш химиялық жағынан тұрақты және шикізатқа химиялық инертті болуы қажет, уландырматын, қапарылмайтын және аппаратарды коррозияға ұшырайтын болуы қажет;

- Еріткіштің булану жылуы төмен болуы қажет, бұл энергия және суытушы су шығынын кемітуге жағдай жасайды;

- Еріткіш арзан және тез табына қоятын болуы керек.

Бұл талаптардың бәрінебірдей іс жүзінде сәйкес келетін еріткіштер табу қиын.   Сондықтан   осы   талаптардың   басым   көпшілігіне   сәйкес   келетін

Кесте 2.1 – Мұнай майларын өндіруде пайдаланатын ерітінділердің физикалық қасиеттері

| Көрсеткіштері | Фенол | Фуррурол | Пропан | М - крезол | П - крезол | Метил - этил-кетон | Дихлор - этон | Ацетон | Бензол | Толуол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химиялық формула | С5Н5ОН | С4Н3ОСНО | С3Н8 | СН3 – С6Н4ОН | СН3 – С6Н4ОН | СН3 – СО2С2Н5 | С3Н4 Cl2 | СН3 – СОСН3 | С6Н6 | С6Н5 – СН3 |
| Молекулалық массасы | 94,11 | 96,09 | 44,09 | 108,06 | 108,06 | 72,11 | 98,96 | 58,08 | 78,11 | 92,06 |
| Тығыздық ρ420, г/см3 | 1,0710 | 1,1614 | 0,5020 | 1,0465 | 1,0341 | 0,8050 | 1,2520 | 0,7920 | 0,8790 | 0,867 |
| Балқу температурасы 0,1МПа, оС | (25 оС) 42,0 | -38,7 | -187,7 | 11,8 | 34,6 | -86,3 | - | -94,7 | 5,5 | -94,9 |
| Қайнау температурасы 0,1 МПа, оС | 181,4 | 161,7 | -42,2 | 201,1 | 202,3 | 79,6 | 83,7 | 56,1 | 80,1 | 110,6 |
| Суда еріткіштіг 38оС-та, % | 9,5 | 9,0 | - | 2,5 | 2,2 | 22,6 (20 оС) | 0,88 (20 оС) |  | 0,175 (10 оС) | 0,037 (10 оС) |
| Судың ерігіштігі 38 оС-та. % | 33,0 | 6,5 | - | 14,5 | 14,5 | 0,9 (20 оС) | 0,14 (15 оС) |  | 0,041 (10 оС) | 0,030 (10 оС) |
| Сумен азеотрапты қос-паның қайнау темпера-турасы, оС | 99,6 | 97,5 | - | 98,9 | 98,7 | 73,45 | 72,0 | - | 69,25 | 84,1 |
| Азеотропты қоспадағы еріткіш мөлшері, % | 9,2 | 35,0 | - | 6,0 | 6,0 | 89,0 | 80,5 | - | 91,17 | 80,4 |
| Критикалық темпера-тура, оС | - | - | 96,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Критикалық қысым, МПа | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сыбағалы жылу сы-йымдылық 20 оС-та, кДж/(кг . оС) | 2,35 | 1,58 | 2,43 (О оС) | 2,09 | 2,09 | 2,30 | - | 2,16 | 1,72 | 1,68 |
| Қайнау температура-сындағы жылуы, кДж/(кг . оС) | 446 | 450 | 419 | 421 | 421 | 424 | 324 | 515 | 396 | 363 |

еріткіштер – фенол мен фурфурол, тағы қосарланған – фенол мен крезолдың пропанмен қоспасы өндірісте қолдану табуда. Еріткіштер май фракциясымен әрекеттескенде олар майдағы қажетсіз компоненттерді жақсы ерітеді және құнды көмір – сутектерін өз ерітеді. Сондықтан майды еріткішпен әрекеттегендеекі фаза түзіледі. Жоғарғы фазада – рафинат ерітіндісінде еріткіштің мөлшері аз май компоненттері жиналады, төменгі фазада – экстрактты ерітіндіде – еріткіштің негізгі массасы мен бергі майдың қажетсіз компоненттері жиналады. Еріткіш мөлшері аптималды болуы керек. Май өндірісінде қолданылатын еріткіштердің физикалық қасиеттері 7,2 кестеде келтірілген.

Фенол фунфуролға қарағанда көп сақиналы ароматикалық көмірсутектерді, шайырларды  және күкіртті қосылыстарды жақсы ерітеді, бұл әсіресе жоғары температурада қайнаушы фракциялармен қалдықтарды тазалауда маңызды рөл атқарады. Фенолдық шикізатқа еселігі фурфуролға қарағанда аз. Бірақ фенолдың фурфуролға қарағанда талғамдылығы төмен, сондықтан бір шикізатты тазалауға еріткіштің шығыны бірдей болғанда, фурфуролды тазалаудан алынған шығыыны фенолдытазалауға қарағанда жоғары болады. Күкіртті мұнайлардың май фракцияларын және деасфальтизатарын тазалау үшін негізінен фенол қолданылады; фурфуролды, құрғақ фенолды шикізатпен бірге еруінің критикалық температусының төмендегімен пайдалануға болмағанда, яғни төменгі температурада қайнаушы ароматикалық көмірсутегімен байыған фракцияларды тазалауда қолдану тиімді. Қарастырылған еріткішті фенол мен крезолдың прпанмен қоспасын (селекто) дуосол – процесте, бірден, асфальтсыздандыру мен талғамды тазалау прцестерін жүргізуге пайдаланады.

Экстракт пен раринат фазаларының құрамы тұрақты температурада тепе – теңдік жағдайында болады. Еріткіштің шикізатқа қатынасының өсуі экстракт ерітіндісінің концентрациясының кемуіне және фазааралық тепе – теңдіктің бұзылуына алып келіп соғады. Осының нәтижесінде көмірсутектердің бір бөлігі раринат ерітіндісінен экстракт ерітіндісіне ауысады. Тазалау дәрежесі көтеріледі, раринат шығыны қысқарады. Еріткіштің шикізатқа қатынасының азаюы кері нәтижеге алып келіп соғады. Бірақ еріткіштің көлемінің типтен көп болуына фазаға бөлінбейтін біртекті ерітінді түзілуі мүмкін.

Талғамды еріткіштермен тазалауды екі фаза түзіле алатын оптымалды температура жағдайларында жүргізумүкін. Температураның көтерілуімен еріткіштің еріткіштік қасиеті өседі, ал талғандығы біртіндеп кемиді және критикалық температурада бірегей ерітінді пайда болады. Сондықтан талғамды тазалау кріткіштеріне ерекше талаптар қойылады: шикізаттың еріткіште критикалықеру температурасы экстракция процесін 80 – 150 оС температура аралығнда жүргізе алатындай жоғары болуы керек.

Фенол және фурфуролмен май құрамындағы қажетсіз компаненттерді экстракциялауды колонна аппараттарында жүргізеді. Шикізатқа қарағанда тығыздығы жоғары еріткіш колоннаның жоғары жағынан, шикізат төменгі бөлігінен беріледі. Шикізат (көлеміне) колоннаның бойымен көтеріліп, еріткішпен өне бойы жанасу жағдайында болғандықтан ол қажетсіз компоненттерден арыла түседі, ал еріткіш колонна бойымен төмен түскен сайын шайыр заттары мен көп сақиналы ароматикалық көмірсутектерімен баий түседі. Нәтижесінде рафинаттың критикалық температурасы өседі. Экстракция процесін жақсарту үшін еріткіш берілетін жердегі температураны майды беретін температурадан едәуір жоғары ұстайды. Мұндай температуралардың айырмашыылығын экстракцияның температуралық градиенті деп атайды, ол еріткіш қасиетімен қабат шикізат қасиеттеріне де байланысты. Экстракцияның температуралық коэффициенті әртүрлі ерітінділержәне шикізат пайдаланғанда бірдей емес, оны тәжірибе жолымен анықталады.

Еріткіш және май фракцияларын тазалаудың оптималды парамертлерін бастапқы шикізат пен алынатын өнімге қойылатын талапқа байланысты, әрбір жағдайда ерекше тәжірибе жолымен таңдайды. Фурфуролдың фенолға қарағанда біраз артықшыылығы бар. Фурфуролдың уландырушы қасиеті төмен, рафинаттың шығымын көп (12 – 15%-ке) береді және қайнау температурасы мен сыбағалы булану жұмысының едәуір төмендігімен ол экономикалық жағынан тиімді. Бірақ кейбір көздерде, әсіресе қалдық майлары тазалауда, рафинаттың сапасы фурфурол дытазалау данкейін фенолмен дытазалаудан кейінге қарағанда төмен болды және фурфуролдың шикізатқа қатынасын өсіру оң нәтиже бермейді. Фурфурол фенолға қарағанда майырларды нашар ерітеді, сондықтан майлардың фурфуролды назарлаудан кейінгі түсі қоңырлау болады.

Раринаттың сапасы мен шығымын көтерудің тәсілі фенол мен фурфуролды тиімдірек еріткіштермен, мысалы N – метилпироллидонмен ауыстыру болып санаалады. N – метилпироллидонмен тұрақты, агресивті емес, қайнау температурасы – 240оС, фенол мен фурфуролға қарағанда уландырушы қасиеті төмен және талғамдығы жоғары.

Фурфурол майлардан көп ақыналы арендерді жақсы бөледі және де рафинат шығымын көтеруге мүмкіндік береді. Фурфуролдың кемістігі оның жоғары темрператураның және оттегінің әсерімен шайырлануы, суда жоғары ерігіштігі және уландырғыштығы.

Май фракцияларының фурфуролмен экстракциялау нәтижесінде сапасының өзгеруін шикізат пен рафинаттардың өте маңызды кокстенуі мен тұтқырлық индексін алмастыру нәтижесінде анықтауға болады. Тұтқырлық индексі 25, 30 және тіптен 58 көтеріледі, кокстенуі 3 – 8 есе кемиді.

Кесте 2.1 – майды фурфуролмен тазалаудан

алынған рафинаттар сапасы.

| Көрсеткіштер | Шикізат | Рафинат | Шикізат | Рафинат | Шикізат | Рафинат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тығыздық ρ420, г/см2 | 0,922 | 0,891 | 0,916 | 0,896 | 0,893 | 0,850 |
| Тұтқырлық индексі | -3,5 | 52 | 25 | 50 | 77 | 108 |
| Кокстену, % | 0,14 | 0,04 | 0,75 | 0,28 | 0,94 | 0,12 |
| Қату темпе-ратурасы, оС | -20 | -17 | -11 | -1 | 35 | 45 |

Фенол май фракциаларынан шайырларды, көп сақиналы және ішінара бөледі. Фенолдың талғамдылығы фурфуролға қарағанда  төмен, ал еріткіштік қасиеті жоғары. Фенол фурфурлорға қарағанда кеңдеу шайырланады, уландырғыштығы жоғары жоғары, суда жақсы ериді, балқу температурасы және құрал – жабдықтарға коррозиялық әсері жоғары. Дистиллятты және қалдықты фракцияларды фенолмен тазалаудан алынған рафинаттар сапасын 2.3 кесте көрсетеді.

Кесте 2.3 – Ромашка мұнайының дистиллятты және қалдық фракцияларын фенолмен тазалаудағы шикізат пен рафинаттардың сапасы.

| Көрсеткіштік | 350 – 420 оС фракция |  | 420 – 500 оС фракция |  | 500 оС жоғарғы фракция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шикізат | Рафинат | Шикізат | Рафинат | Шикізат | Рафинат |
| Тығыздық ρ420, тұтқырлық, мм2/с 50оС 100оС Қату темпера-турасы, оС | 0,881 12,3 2, 21,0 | 0,850 11,3 - 26,0 | 0,914 40,0 - 35,0 | 0,870 34,0 6,7 - | 0,901 - 23,3 44,0 | 0,889 - 19,7 - |

Май фракцияларын тазалау аппаратурасы.  Қондырғысының негізгі аппараты экстракциялау колоннасы қуаты 650 мың. т/ж, оның ішіне шеңбер түрлі рашиг төсегіштері салынады. Колоннаның жалпы биіктігі 40м. еріткіштері регенерациялау үшін колонналар 12 – 20 қақпақты  S – тәрізді элементтері бар таабақшаларменжабдықталады. Ағымдарды суыту және конденсоциялау үшін жазық ауа суытқыштары қолданады.

Процесті бақылау және автоматизациялау. Фенолмен де фурфурлорға де тазалаудың сапасы экстрациялау колоннасының жұмысыа байланысты, онда рофинатты және экстрактт ерітіндісінің бөліну фазаларының белгілі деңгейін және экстрацияның температуралық градиентін автоматикалық жолмен ұстау қажет. Экстрацияның температуралық градиентінің тұрақтылығын экстрация колоннасының жоғарғы бөлігіне тұрақты температуралы фенолды немесе фурфурлорды енгізуменжәне эсктракт ерітіндісінің бір бөлігін тоңазытқыш арқылы экстрациялау коллонасының төменгі бөлігіне қайта берумен ұстауға болады.

Қауіпсіздік техникасы. Фенол және фурфурлор улы заттар, сондықтан қондырғыда ешқандай олардың қоршаған ортаға шығуын болдырмауды қарастыру қажет. Фенол немесе фурфурлор бар барлық ағындарды арнайы желімен ағызу жүйесі қолданылады. Фенолды сақтайтын сыйымдықтың деңгійін бақылайтын автоматикалық жүйе оның ыдыстан толып асып кетпеуін қамтамасыз етеді. [1]

1 тонна раринатқа есептегендей болжамды техника – экономикалық көрсеткіштермынадай:

Фенолды тазалау		Фурфурлорды тазалау

Бу, ГДж				   337,2 – 963,7				25,7

Қайтарымды су, м3	   	   109,9 – 24,4   				11,5

Электр энергиясы, Мдж	     21,2 – 41,4				33,5

Отын, кг				        48 – 67					30

3. МҰНАЙ КЕҢ ОРНЫ ЖАЙЛЫ ҚЫСҚАША СИПАТТАМА

Оренгбург облысының мұнай және газдығы тас көмірді, девондық және пемдік қабаттармен байланысты. Мұнайдың негізі қоры тас көміргі қабатта негізделген. Бүкіл облыстық мұнайдың жалпы өдіріс қорынын девондық қабаттық қоры 20%, ал премдік – 5% құрайды.

1969 жылға дейін40 жуық мұнайлы, 15 таза газды кең орындар ашылды. Соңғы 5 – 6 жыл ішінде жаңа мұнайлы кең орындар ашылады: Никольское, Пронькинское, Бодровское, Родинское, Воронсовское, Пономоревское.

Облыстағы мұнайдық көбісінен 40,100 және 200 маркалы тоносмазутын алуға болады. Родинск, Пономеров, Султаннловск, Байтуганск мұнайларының Ф – 5, Ф – 12 маркалыфлот мазуттарын отуға болады.

Тұтқырлық индексі 85 және де одан да жоғары базалық дистилляттордың  және қалдық майлардың барлық потенциалдық құрамы 12 – 27 % - ті құрайды. [2]

ІІ. НЕФТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФЗИКА – ХИМИЯЛЫҚҚАСИЕТТЕРІ

Кесте 1 – Мұнайдың физика – химиялық қасиеттері

| Перфо-рация терең-дігі м | Сква-жина № 3 | ρ420 | М | V20 cсm | V50 Ccm | Қату темпе-ратурасы, оС |  | Лап ету темпе-рату-расы | Қанныққан бу қысы-мы, мм рт. ст. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таза-лаумен | Таза-лаусыз |  | 38оС | 50оС |
| 1820-1800 | 38 | 0,8504 | 239 | 14,39 | 6,32 | -32 | -10 | < - 35 | 280 | 341 |

Кеесте 2 – Температураға байланысты мұнайдың кинематикалық тұтқырлығының өзгеруі

| V10 | V20 | V30 | V40 | V50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 14,29 | 10,92 | 8,57 | 6,32 |

Кесте 3 - Температураға байланысты мұнайдың шартты

тұтқырлығының өзгеруі

| ВУ10 | ВУ20 | ВУ30 | ВУ40 | ВУ50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2,29 | 1,95 | 1,73 | 1,51 |

Кесте 4 - Температураға байланысты мұнайдың салыстырмалы

тұтқырлығының өзгеруі

| 10оС | 20оС | 30оС | 40оС | 50оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,8504 | 08422 | 0,8352 | 0,8282 |

Кесте 5 – Мұнайдың элементтік құрамы

| Құрамы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | Н | О | S | N |
| 84,83 | 12,82 | 0,14 | 2,10 | 0,11 |

Кесте 6 – Мұнайдағы ванадий құрамы

| Мұнай | Ванадий, % |
| --- | --- |
| Пронькин | 0,00800 |

Кесте 7 – Мұнайдағы газдардың (С4-ке дейін) және төмен қайнайтын көмірсутектердің (С5-ке дейін) құрамы

| Фракция | Шығым, мұнайға, % | Индивидуалдық көмірсутектердің құрамы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С2Н6 | С2Н8 | Изо- С4Н10 | н- С4Н10 | Изо- С5Н12 | н- С5Н12 |
| С4 – ке дейін | 1,60 | 2,9 | 27,8 | 13,9 | 55,4 | - | - |
| С5 – ке дейін | 3,20 | 1,4 | 13,9 | 6,9 | 27,7 | 22,1 | 28,0 |

Кесте 8 – Мұнайдағы фракциялардың потенционалдық құрамы, %

| Температураға дейін айдалады, оС | % | Температураға дейін айдалады, оС | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 28 (С4-ке дейін газ) 60 62 70 80 85 90 95 100 | 1,6 5,9 6,0 6,8 8,2 8,8 9,6 10,4 11,2 | 190 200 210 220 230 240 250 260 270 | 26,6 28,4 30,0 31,5 33,2 34,8 36,0 37,6 39,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105 110 120 122 130 140 145 150 160 170 180 390 400 410 420 430 440 450 | 12 12,8 14,4 14,8 16,0 17,8 18,8 19,6 21,5 23,2 24,8 59,5 61,2 63,0 64,5 66,2 68,0 69,6 | 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 460 470 480 490 500 - 500 | 41 43,2 44,0 45,6 47,2 49,0 50,5 52,4 54,0 56,0 57,8 70.8. 72.8 74.0 75.2 76.0 24.0 |

Кесте 9 – Мазут және қалдықтың қасиеті

| Мазут және қалдық | Шығым, шикі-затқа, % | ρ420 | ВУ80 | ВУ100 | Температура оС |  | S құрақ % | Кокс-телуі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Қату | Лап ету |  |  |
| Мазут 40 Қалдық - 300оС - 350оС - 400оС - 450оС - 500оС | 56,5 56 47,6 40,8 30,5 24,0 | 0,9713 0,9417 0,9530 0,9600 0,9710 0,9774 | 7,00 7,10 11,50 26,00 - - | 3,02 3,08 5,10 7,50 35,35 105,9 | 19 20 26 31 37 38 | 187 189 229 262 312 342 | 3,40 3,42 3,80 4,10 4,30 4,50 | 10,77 10,90 12,00 13,41 15,15 15,61 |

Кесте 10 – Деструктивті процестер үшін шикізат қасиеті

| Температураға дейінгі таңдаулы фракциядан кейінгі қалдық, оС | Шығым (шикізатқа), % | ρ420 | ВУ100 | Қату темпера-турасы, оС | Кокс-телуі % | Ванадий құралы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 450 500 | 47,6 30,4 24,0 | 0,9530 0,9710 0,9774 | 5,10 5,32 105,9 | 29 37 38 | 12,00 15,15 15,61 | 0,0127 0,0214 0,0260 |

Кесте 11 – Деструктивті процестер үшін шикізаттың

элементарлық құрамы

| Температураға дейінгі таңдаулы фракциядан кейінгі қалдық, оС | Құрамы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О | S | N |
| 350 450 500 | 84,30 84,40 84,43 | 11,30 10,61 10,30 | 0,20 0,31 0,35 | 3,80 4,30 4,50 | 0,40 0,38 0,42 |

Кесте 12 – Абсорбция  әдісімен анықталған мұнайдың дистиллятты бөлігінің көмірсутектік топтық құрамы

| Темпе-ратура, оС | Шығым (шикізатқа), % | Парафин-нартем көмір-сутектері |  | Ароматикалық көмірсутектері |  |  |  |  |  |  | Ара-лық фрак-ция және шайыр зат. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І группа |  | І және ІІ топ |  | ІV топ |  | Қо-сын-ды % |  |
|  |  | nD20 | % | nD20 | % | nD20 | % | nD20 | % |  |  |
| 28-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 | 26,8 7,8 7,8 8,4 8,8 8,4 6,4 | - 1,4435-1,4805 1,4479-1,4790 1,4490-1,4798 1,4597-1,4832 1,4711-1,4821 1,4740-1,4848 | 90 76 70 64 58 52 48 | - 1,5035-1,5300 1,4908-1,5260 1,4912-1,5262 1,4917-1,5268 1,4927-1,5294 1,4942-1,5286 | 13 10 17 8 10 10 14 | - 1,5309-1,5380 1,5314-1,5420 1,5316-1,5620 1,5347-1,5780 1,5344-1,5797 1,5338-1,5870 | - 7 22 26 32 34 35 | - - - - - - - | - - - - - - - | 10 24 30 36 42 47 49 | - - - - - 1 3 |

Кесте 13 –  50 – градусты май фракциясындағы  парафин құрамы

| Температура таңдау, оС | Парафин құрамы, % | Парафиннің балқу температурасы, оС |
| --- | --- | --- |
| 400 – 450 450 - 500 | 11,60 12,58 | 55 61 |

Кесте 14 – Мұнайдың –  50 – градустық фракциясының структуралық – топтық құрамы

| Соңғы фракция және көмірсутектер қоспасы | Көміртек бөлімі, % |  |  |  | Молекуладағы сақынаның орташа саны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СА | СН | СКОЛ | СП | КА | КН | КО |
| Фракция 350 – 450 оС | 17 | 35 | 52 | 48 | 0,66 | 1,34 | 2,00 |
| Депарафинизациядан кейінгі 350 – 450 оС фракция | 19 | 41 | 60 | 40 | 0,72 | 1,38 | 2,10 |
| Нартен – парафинді, І және ІІ топта араматикалық көмірсутектер | 0 | 37 | 37 | 63 | 0 | 1,80 | 1,80 |
| Нартен – парафинді, І, ІІ және ІІІ топта араматикалық көмірсутектер | 14 | 28 | 42 | 58 | 0,55 | 1,55 | 2,10 |
| Нартенді – парафинді, І, ІІ және ІІІ топта араматикалық көмірсутектер | 27 | 18 | 45 | 55 | 0,71 | 1,49 | 2,20 |

Кесте 16 - Абсорбция  әдісімен алынған дистиллятты базалық  май және көмірсутектер топбының қасиеті

| Бастапқы фракция және көмірсутектер қоспасы | Шығым, % |  | ρ420 | nD20 | SF,C | M | V50 ccm | V100 ccm | ИВ | Қату тем-пер. | S құ-ра-мы. оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фрак-цияға | Мұ-найға |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фракция 350–450 оС | 100 | 17,2 | 0,9040 | 1,5010 | - | 317 | 15,34 | 4,20 | - | 27 | 1,99 |
| Парафин-дан кейінгі 350–450 оС | 84,0 | 14,5 | 0,9260 | 1,5110 | - | 320 | 21,80 | 4,98 | 56 | -26 | - |
| Нартен – парафин көмірсутектері | 37,3 | 6,4 | 0,8563 | 1,4706 | - | 358 | 13,39 | 4,05 | 119 | -19 | - |
| Нартен – парафин, І және ІІ топ араматикалық көмірсутектер | 57,0 | 9,8 | 0,8756 | 1,4850 | - | 350 | 16,50 | 4,40 | 89 | -23 | - |
| Нартен – парафин, І, ІІ және ІІІ топ араматика-лық көмірсутектер | 60,5 | 10,5 | 0,8803 | 1,4885 | - | 345 | 17,25 | 4,52 | 85 | -24 | - |
| Нартен – парафин, І, ІІ, ІІІ топ араматикалық көмірсутектер | 75,5 | 13,0 | 0,9103 | 1,5050 | - | 340 | 20,26 | 4,84 | 63 | -25 | 0,90 |
| І, ІІ топ араматика-лық көмірсутектер | 19,7 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІІ топ араматикалық көмірсутектер | 18,5 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фракция 350–450 оС | 100 | 6,4 | 0,9350 | 1,5191 | - | 410 | 76,20 | 11,30 | - | 37 | 7,80 |
| Депарафинизация-дан кейінгі 350 – 450 оС фракция | 80,0 | 5,1 | 0,9428 | 1,5380 | - | - | 106,5 | 13,45 | 42 | -19 | - |
| Нартен – парафин көмірсутектері | 29,6 | 1,9 | 0,8722 | 1,4791 | - | 470 | 40,31 | 8,56 | 106 | -16 | - |
| Нартен – парафин, І, топ араматикалық көмірсутектер | 43,2 | 2,8 | 0,885 | 1,4995 | - | 450 | 43, 44 | 8,70 | 97 | -19 | - |
| Нартен – парафин, І, ІІ топ араматикалық көмірсутектер | 56,0 | 3,4 | 0,9000 | 1,5050 | - | 445 | 53,00 | 9,60 | 85 | -19 | - |
| Нартен – парафин, І, ІІ, ІІІ топ араматикалық көмірсутектер | 67,0 | 4,3 | 0,9229 | 1,5219 | - | 420 | 70,70 | 10,86 | 62 | -19 | 1,50 |
| І топ араматикалық көмірсутектер | 13,6 | 0,9 | 0,145 | 1,5068 | - | - | 46,53 | 8,99 | - | -22 | - |
| ІІ және ІІІ топты көмірсутектер | 23,4 | 1,5 | 0,9160 | - | - | - | 346,2 | 22,45 | - | 0 | - |
| ІV топ араматикалық көмірсутектер шайы және S қосын-дысының қолдан. | 13,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кесте 17 – Май фракциясының депарафинизациядан кейінгі гач шығымы

| Фракция, оС | Гач шығымы |  | Гачтың балқу температурасы, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фракцияға | Мұнайға |  |
| 350 – 450 450 - 500 | 16,0 20,0 | 2,7 1,3 | 47 54 |

Кесте 18 – Абсорбция  әдісіпен алынған қалдық базалық май және көмірсутектер тобының қасиеті

| Бастапқы фракция және көмірсутектер қоспасы | Шығым, % |  | ρ420 | nD20 | М | V50 ccm | V100 ccm | V100 V50 | ИВ | ВВК | Қату тем-пер. оС | S құ-ра-мы, % | Кокс-тенуі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қал-дыққа | Мұ-найға |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қалдық - 500оС | 100,0 | 24,0 | 0,9771 | - | - | - | 105,9 | - | - | - | 38 | 4,50 | 15,61 |
| Депарафин-дан кейінгі нартен – парафин көмірсутектері | 12,1 | 2,9 | 0,8784 | 1,4623 | - | 75,20 | 13,50 | 5,37 | 107 | 0,8058 | -9 | - | - |
| Нартен – парафин және І топ араматика-лық көмірсутектер | 26,3 | 6,3 | 0,9015 | 1,4950 | 560 | 102,5 | 16,05 | 6,40 | 94 | 0,8329 | -12 | - | - |
| Нартен – парафин және І және ІІ топ араматикалық көмірсутектер | 31,5 | 7,6 | 0,9103 | 1,5000 | 540 | 129,0 | 18,00 | 7,15 | 85 | 0,8424 | -13 | - | - |
| Нартен – парафин және І, ІІ, ІІІ топ араматикалық көмірсутектер | 55,4 | 13,3 | 0,9503 | 1,5287 | 530 | 392,5 | 31,47 | 12,45 | 42 | 0,8853 | -16 | 2,80 | 4,49 |
| І топ араматикалық көмірсутектер | 14,2 | 3,4 | 0,9481 | 1,5022 | 510 | 148,1 | 19,84 | 7,46 | 85 | - | -16 | - | - |
| ІІ топ араматикалық көмірсутектер | 5,2 | 1,3 | 0,9587 | 1,5371 | - | 216,1 | 25,47 | - | - | - | - | - | - |
| ІІІ топ араматикалық көмірсутектер | 23,9 | 5,7 | 1,012 | 1,5720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кесте 19- Деасфальтенген қалдықтан бөлінген парафин – нафтенді және І топты ароматикалық көмірсутектердың депарафинизациясынан кейінгі температура шығымы

| Қалдық жоғары, оС | Петролатум шығымы, % |  | Петролатумның балқу температурасы, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қалдыққа | Мұнайға |  |
| 500 | 6,9 | 1,7 | 56 |

Кесте 20 – Базалық қалдық май және көмірсутектер тоының структуралық – топтық құрамы

| Көмірсутектер қоспасы | Көміртекті бөлу,% |  |  |  | Молекуладағы сақинаның орташа саны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СА | СН | СКОЛ | СП | КА | КН | КО |
| Депарафинизациядан кейінгі нафтен– парафин көмірсутектері | 0 | 33 | 33 | 67 | 0 | 2,79 | 2,71 |
| Нафтен – парафин және І топты ароматикалық көмірсутектері | 7 | 32 | 39 | 61 | 0,39 | 2,81 | 3,20 |
| Нафтен – парафин, І және ІІ топты ароматикалық көмірсутектері | 11 | 34 | 45 | 55 | 0,49 | 2,70 | 3,29 |
| Нафтен – парафин, І, ІІ және ІІ топты ароматикалық көмірсутектері | 24 | 28 | 52 | 48 | 1,50 | 2,70 | 4,20 |

Кесте 21 - Базалық дистиллятты және қалдық майдың потенциалдық құрамы

| Таңдау темпера-турасы, оС | Дистил-лятты фракция-ның немесе қал-дықтың шығымы (мұнайға) | Базалық май қасиеті |  |  |  |  |  |  | Базалық май құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ420 | V50 ccm | V100 ccm | V100 V50 | ИВ | ВВК | Қату тем-пера-сы, оС | Дис-тол-лят-ты фрак-цияғы неме-се қал-дық | Мұ-най-ға |
| 350 – 450 | 17,2 | 0,8803 | 17,25 | 4,52 | - | 85 | - | -24 | 60,5 | 10,4 |
| 450-500 | 6,4 | 0,9000 | 53,00 | 9,60 | - | 85 | - | -19 | 56,0 | 3,4 |
| - 500 | 24,0 | 0,9103 | 129,0 | 18,00 | 7,15 | 85 | 0,8424 | -13 | 31,5 | 7,6 |

Кесте 22 – Жол бетумын алудағы мұнай қасиеті

| Құрамы, % |  |  | 2,5П | А + CC | А + CC – 2,5П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальтен | Силикагельді шайыр | Парафин |  |  |  |
| 2,70 | 11,60 | 4,50 | 11,25 | 14,30 | 3,05 |

Кесте 23 – Таңдалатың әртүрлі тереңдіктегі қалдық қасиеті

| Шығым қалдықтың, (мұнайға), % | ρ420 | ВУ50 | ВУ80 | ВУ100 | Температура, оС |  | Кокс-телуі | S құ-рамы % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Қату | Лап ету |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24,00 | 0,9774 | - | - | 105,92 | 38 | 342 | 15,61 | 4,50 |
| 29,20 | 0,9720 | - | - | 42,51 | 37 | 317 | - | - |
| 32,76 | 0,9686 | - | - | 25,0 | 36 | 300 | - | - |
| 36,33 | 0,9650 | 260,36 | 39,74 | 15,09 | 34 | 284 | 14,05 | 4,3 |
| 39,84 | 0,9610 | 213,48 | 29,50 | 9,45 | 32 | 268 | - | - |
| 43,23 | 0,9571 | 165,00 | 20,00 | 5,00 | 29 | 250 | - | - |
| 46,64 | 0,9529 | 107,70 | 12,73 | 4,02 | 26 | 231 | - | - |
| 49,97 | 0,9498 | 68,88 | 8,64 | 3,97 | 24 | 218 | 11,53 | 3,65 |
| 53,26 | 0,9457 |  | 51,32 | 7,70 | 3,54 | 22 | 203 | - |
| 56,47 | 0,9413 | 34,68 | 7,00 | 3,02 | 19 | 187 | - | - |
| 59,72 | 0,9374 | 23,00 | 5,50 | 2,90 | 11 | 177 | - | - |
| 62,97 | 0,9320 | 13,78 | 4,00 | 2,36 | 13 | 160 | - | - |
| 66,26 | 0,9260 | 7,83 | 2,65 | 1,92 | 10 | 118 | 9,60 | 2,90 |
| 69,43 | 0,9200 | 4,54 | 2,50 | 1,85 | 7 | 135 | - | - |
| 74,44 | 0,9095 | 4,20 | 2,10 | 1,60 | 1 | 114 | - | - |
| 75,49 | 0,9074 | 3,30 | 1,80 | 1,55 | -1 | 109 | - | - |
| 78,50 | 0,9015 | 2,85 | 1,55 | 1,42 | -4 | 97 | - | - |
| 81,58 | 0,8956 | 2,31 | 1,50 | 1,35 | -8 | 83 | - | - |
| 84,83 | 0,8890 | 2,09 | 1,44 | 1,29 | -12 | 72 | 6,51 | 2,31 |
| 87,71 | 0,8831 | 2,00 | - | - | -16 | 60 | - | - |
| 90,43 | 0,8772 | 1,95 | - | - | -19 | 44 | - | - |
| 93,07 | 0,8763 | 1,90 | - | - | -21 | 42 | - | - |
| 96,12 | 0,8625 | 1,62 | - | - | -27 | 21 | - | - |
| 98,40 | 0,8550 | 1,57 | - | - | -30 | 11 | - | - |
| 100,0 | 0,8504 | 1,51 | - | - | -32 | 4 | 4,22 | 2,10 |

5. АҒЫМДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Бірінші шикізат мазут вакуумды айдауға келіп түседі. Бұл жердегі дистилляттар селективті тазалауға келіп түседі. Ал гудрон асфальтсіздендіруге келіп түседі. Деасфальтизат селективті тазалауға түседі, ал асфальт битум өндірісіне түседі. Одан құрылыс және жол битумы өнім ретінді шығады. Селективті тазалаудан шыққан рафинаттар парафинизациялауға түседі, ал экстракт битум өндірісіне түседі. Парафинсіздендіруден шыққан  депарафинсізденгенмайлар майды гидротазалауға түседі, ал гач және пеьролатум майсыздандыруға түседі. Бұл жерден шыққан фильтрат қазандық отын өнімі болады, ал шикі парафин мен церезин гидротазалаудан өтіп өнім ретінде тазаланып шығады. Майды гидротазалаудан шыққан компоненттер май өндірісінің станциясына түседі. Бұл жерден ДС – 8, Т – 22, И – 70А, ВМ – 4 маркілі майлар өнім болып шығады.

6. ПРОНЬКИН МҰНАЙЫ БАШКИР ЯРУСЫНЫҢ АҒЫМДЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДЫҚ ТЕПЕ – ТЕНДІКТЕРІ.

Кесте 24 – Вакуумдық айдау қондырғысының материалдық тепе – теңдігі.

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж | т/тәу. | кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Мазут  350 оС | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |
| Барлығы | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |
| Шыққаны: 350 – 400 оС 400 – 450 оС 450 – 500 оС Гудрон Ø 500 оС | 18,5 17,5 13,5 50,5 | 522798 499034 380217 1425812 | 1537,6 1467,7 1118,2 4193,5 | 64066,6 61154,2 45591,6 174729,16 |
| Барлығы | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |

Кесте 25 – Гудронды асфальтсыздандыру

| Түскені: Гудрон Ø 500 оС фр. Шыққаны: Деасфальтуат Асфальт Шығын | 100 33 66 1 | 1033714 341126 682251 10337 | 3040,4 1003 2007 30,4 | 126681 41805 83609 1267 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барлығы | 100 | 1033714 | 3040,4 | 126681 |

Кесте 26 – Селективті тазалаудың материалдық тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І ағым. Түскені: 350 – 400 оС фр. Шыққаны: Жеңіл рафинат Экстракт Шығын | 100 59 40 1 | 522798 308451 209119 5228 | 1537,6 907,2 615 15,3 | 640066,6 37800,3 25627,3 640,6 |
| Барлығы | 100 | 522798 | 1537,6 | 640066,6 |
| ІІ ағым. Түскені: 400 - 450 оС фр. Шыққаны: Орта рафинат Экстракт Шығын | 100 60 39 1 | 499034 299421 194623 4990 | 1467,7 880,6 572,4 14,67 | 61154,2 36693,7 23850,8 611,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Барлығы | 100 | 499034 | 1467,7 | 61154,2 |
| ІІІ ағым. Түскені: 450 – 500 оС фр. Шыққаны: Ауыр рафинат Экстракт Шығын | 100 61 38 1 | 380217 231932 144483 3802 | 1118,2 682,1 424,9 11,2 | 46591,6 27423 17706,2 465,9 |
| Барлығы | 100 | 380217 | 1118,2 | 46591,6 |
| ІV ағым. Түскені: Деасфальтизат Алынғаны: Қалдық рафинат Қалдық экстракт Шығын | 100 62 37 1 | 341126 211498 126217 3411 | 1003 622 371,2 10 | 41805 25918,8 15467,7 418 |
| Барлығы | 100 | 341126 | 1003 | 41805 |

Кесте 27 – Терең парафинсіздентіру

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Деңіл рафинат Шыққаны: Деп. Май Гач шығын | 100 62 37 1 | 308451 191240 114127 3084 | 907,2 562,5 335,6 9,07 | 37800,3 23436,2 13986,1 377,9 |
| Барлығы | 100 | 308451 | 907,2 | 37800,3 |

Кесте 28 – Парафинсіздендіру қондырғысының материалдық

тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І ағым. Түскені: Орташа рафинат Алынғаны: Деп. май Гач Шығын | 100 69 30 1 | 299421 206600 89827 2994 | 880,6 607,6 264,2 8,8 | 36693,7 25318,6 11008,2 366,9 |
| Барлығы | 100 | 299421 | 880,6 | 36693,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ІІ ағым. Түскені: Ауыр рафинат Шыққаны: Деп. май Гач Шығын | 100 70 29 1 | 231932 162353 67260 2319 | 682,1 477,5 197,5 6,8 | 28423 19896,2 8242,6 284,2 |
| Барлығы | 100 | 231932 | 682,1 | 28423 |
| ІІІ ағым. Түскені: Қалдық рафинат Шыққаны: Қалдық деп. май петролатум Шығын | 100 76 23 1 | 211498 160738 48645 2115 | 622 472,7 143 6,2 | 25918,8 19698,3 5961,4 259,1 |
| Барлығы | 100 | 211498 | 622 | 25918,8 |

Кесте 29 – Гачты және петролатумды майсыздандыру материалдық тепе- теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Гач Гач Гач 100 Петролатум | 35,7 28 21 15,3 | 114127 89827 67260 48645 | 335,6 264,2 197,8 143 | 13986,1 11008,7 8242,6 5961,4 |
| Барлығы | 100 | 319859 | 940,7 | 39198,4 |
| Шыққаны: Парафин Парафин Парафин 56 Церезин Фильтрат Шығын | 27 12 9,5 7,5 43 1 | 86362 38383 30387 23989 137639 3199 | 254 112,9 89,4 70,5 405 9,4 | 10583,5 4730,8 3723,9 2939,8 16867,5 392 |
| Барлығы | 100 | 319859 | 940,7 | 39198,4 |

Кесте 30 – Май гидротазалау қондырғысының материалдық тепе - теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Деп.май Деп.май Деп.май Қалдық деп.май Сутекті газ | 26,5 28,6 22,5 22,4 1,4 | 191240 206600 162353 160738 10093 | 562,5 607,6 477,5 472,7 29,7 | 23436,2 25318,6 19896,2 19698,3 1236,8 |
| Барлығы | 101,4 | 731024 | 2150,07 | 89586,27 |
| Шыққаны: Жеңіл компонент Орта компонент Аыур компонент Қалдық компонент Айдалым Газ Күкірт сутек Шығын | 37,25 22,42 18,33 19,8 1,4 1,4 0,3 0,5 | 268647 161733 132246 142844 10093 10093 2163 3605 | 790,14 475,7 389 420,13 29,7 29,7 6,3 10,6 | 32922,4 19820,2 16206,6 17505,4 1236,8 1236,8 265 441,8 |
| Барлығы | 101,4 | 731024 | 2150,07 | 89586,27 |

Кесте 31 – Парафин және церезин гидротазалау қондырғысының материалдық тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Парафин Парафин Парафин Йерезин Күкірт сутек газ | 48,2 21,4 17 13,4 1,4 | 86362 38382 30387 23989 2508 | 254 112,9 89,4 70,5 7,4 | 10583,5 4730,8 3723,9 2939,8 307,35 |
| Барлығы | 101,4 | 181629 | 534,2 | 22258,4 |
| Шыққаны: Парафин Церезин Газ Айдалым Күкірт сутек Шығын | 85,5 13,5 1,4 0,4 0,1 0,5 | 138001 39429 2508 716 179 896 | 405,8 116 7,4 2,1 0,52 2,6 | 16911,8 4832 307,4 87,7 21,9 109,8 |
| Барлығы | 101,4 | 181629 | 534,2 | 22258,4 |

Кесте 32 – Битум өндірісінің материалдық тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Гидрон Асфальт Экстрат Беттік активтік зат | 28,3 24,8 46,8 3 | 392098 682251 674442 52646 | 11532 2007 1983,6 154,3 | 48051,2 83609 82652,2 6429,4 |
| Барлығы | 103 | 1801255 | 5297,8 | 220742,03 |
| Шыққаны: Жол битумы Құрылыс бутымы Айдалым Қышқылды газ Шығын | 72,7 26,4 1,3 1,6 1 | 1271471 461781 22734 27981 17488 | 3739,6 1358,2 66,8 82,3 51,4 | 155817,5 56590,8 2786 3429 2134,13 |
| Барлығы | 1,03 | 1801255 | 5297,8 | 220742,03 |

Кесте 33 – Май өндіріс станциясының материалдық тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Жеңіл компонент Орта компонент Аыур компонент Қалдық компонент | 38 23 19 20 | 286547 161733 132246 142844 | 790,14 475,7 389 420,13 | 32922,4 19820,2 16206,6 17505,4 |
| Барлығы | 100 | 705470 | 2075 | 86454,6 |
| Шыққаны: ДС – 8 Т – 22 И – 70А ВМ – 4 | 38 23 19 20 | 286547 161733 132246 142844 | 790,14 475,7 389 420,13 | 32922,4 19820,2 16206,6 17505,4 |
| Барлығы | 100 | 705470 | 2075 | 86454,6 |

Кесте 34 – Пронькин мұнайы Башкир ярусының құрама

тепе – теңдігі

| Процестер мен өнімдер | % | т/ж. | т/тәу. | Кг/сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түскені: Мазут Ø 350 оС фр. | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |
| Барлығы | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |
| Шыққаны: 1. Жеңіл компонент Орта компонент Аыур компонент Қалдық компонент | 9,5 5,7 4,7 5,1 | 268647 161733 132246 142844 | 790,14 475,7 389 420,13 | 32922,4 19820,2 16206,6 17505,4 |
| Барлығы | 25 | 705470 | 2075 | 86454,6 |
| 2. Парафин Церезин | 4,9 1,4 | 138001 39429 | 405,8 116 | 16911,8 4832 |
| Барлығы | 6,3 | 177430 | 522 | 21744 |
| 3. Фильтрат | 4,8 | 137639 | 405 | 16867,5 |
| Барлығы | 4,8 | 137639 | 405 | 16867,5 |
| 4. Жол битумы Құрылыс битумы | 45 16 | 1271471 461781 | 3739,6 1358,2 | 155817,5 56590,8 |
| Барлығы | 61 | 1733252 | 5097,8 | 212408,33 |
| 5. Айдалым | 0,4 | 10093 | 29,7 | 1236,8 |
| Барлығы | 0,4 | 10093 | 29,7 | 1236,8 |
| 6. Шығындыр | 2,5 | 3977 | 188,2 | 7840,3 |
| Барлығы | 2,5 | 3977 | 188,2 | 7840,3 |
| Барлығы | 100 | 2827861 | 8317 | 346551,6 |

7. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Тазалауға түсетін май фракциялары 13 сараппен 15 жылу алмастырғыш және бу қыздырғыш арқылы абсорбердің жоғарғы жағына беріледі. Абсорбердің төменгі бөлігіне су буы мен фенол қоспасы түседі. Фенол буын маймен ұстайды, ал су 1 тоңазытқышты будң конденсациялануынан кейін канализацияға жіберіледі. Май 2 абсорбердің төменгі бөлігінен 14 сараппен 16 тоңазытқыш арқылы 5 эксракциялау орта бөлгіне беріледі, оның жоғарғы табақшасына балқыған фенол, ал төменгі бөлігіне – екінші рафинат экстрактынан бөлу мақсатында фенолды су түседі.

Рафинат ерітідісінен еріткішті регенерициялауды екі сатыда іске асырады. Рафинат ерітіндісі 5 колоннаның жоғарғы бөлігінен 25 сараппен 27 жылу алмастырғыш және 23 пеш арқылы 6 колоннаға беріледі, онда фенолдың негізгі бөлігі буланады. 6 колонналық төменгі бөлігінен рафинат ерітіндісі 22 колоннаға ағып түсіп онда фенолдың қалдығы су буымен айдалады. 22 колоннаның төменгі бөлігінен рафинат 24 сараппен 27 жылу алмастырғыш және 30 тоңазытқыш арқылы қондырғыдан шығарылады.

Эсктракт ерітіндісі еріткіштен үш саиылы жолмен арылады. Эсктракт ерітіндісі 5 колонның төменгі бөлігінен 19 сараппен шығарылады. Ерітіндінің 20 тоңазытқыш арқылы колонналық осы бөлігінің бөлу мақсатында қайта беріледі. Эсктракт ерітіндісінің басқа бөлігі 26 жылу алмастырғыш арқылы 10 колоннаға ендіріледі, онда суменфенлдың азеотропты қоспа булары күйінде су айдаланлады. 10 колоннаның төменгі бөлігіні температурасы 28 қайнатқыштың көмегімен ұсталынады. 10 колоннадан экстрактты ерітіндіні 29 сараппен 31 пеш арқылы 11 колоннаға беріледі, онда фенолдың негізгі бөлігі ыйдалады. 11 колонаның төменгі бөлігінің температурасы 32 пеш арқылы өтетін төменгі өнімді қайта беру арқылы ұсталынад. 11 колонаның төменгі бөлігінен фенолдың аздап қоспасы бар экстракт 12 колоннаға түседі, онда қалдық фенол су буымен буландырылады.

6 және 11 колонналарда құрғақ фенолдың буы шығады, конденсацияланады және 15,26 жылу алмастырғытар мен 17 тоңазытқышта суытылады, одан кейін ол 18 құрғақ фенол сыйыцмдыына түседі, одан әрі фенол 36 сараппен 21 бу қыздырғыш арқылы 5 колоннаға түседі. 22 және 12 колонналардың жоғарғы бөлігінен фенол мен су булары шығады; олар 7 конденсатор – тоңазытқышта конденсацияланады, 8қабылдағышта жиналады, одан 9 сараппен 10 колонналар азеотропты қоспа ішінара 4 тоңазытқышта конденсациялануға түседі және одан әрі фенолды су күйінде 5 колоннаның төменгі бөлігіне түседі. 6, 12, 22 колонналар фенолмен 10 колонналаға фенолды сумен ағындалынады. [1]

8. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУ

Экстракциялық колоннаны есепте

Экстракциялық колоннаның материалдық тепе – теңдігі

Рафинат

t8

t4

Фенол

tcp

Фенолды су

Шикізат

t8x

Эктракт

tн

Экстракциялық колоннаның материалдық тепе – теңдігін құрғанда мынаны екскеру қажет: колоннаға түсетін судық барлығы (фенолды сумен) экстрактпен кетіп қалады, ал рафинаттың құрамы колоннадағы температуралық режимге және шикізат түріне қарамастан тұрақты және 15 – 20 % массаны құрайды.

tшикізат = 70оС				Ршикізат = 0,91

tфенол = 85оС				Ррафинат = 0,90

tфенолды су = 50оС			Рэкстракт = 0,93

t8 = 80оС				Рфенол = 1,07

tн = 60оС

tшикізат = 70оС

t8х р-ра= 40оС

Кесте 35 – Еріткіш бойынша материалдық тепе – теңдік

| Ағындар | % масс. шикізатқа | кг/сағ |
| --- | --- | --- |
| Алынғаны: 1. Майлы дистиллят 2. Фенол 3. Фенолды су а) Фенол б) Су | 100 200 10 1 1 | 213617 427234 21361,7 213,617 1922,553 |
| Барлығы: | 310 | 662212,7 |
| Шыққаны: 1. Рафинатты қоспа: а) Рафинат б) Фенол 2. Экстрактты қоспа: а) Экстракт б) Фенол в) Су | 87,5 70 17,5 222,5 30 183,5 9 | 186914,87 149531,89 37382,983 475297,83 64085,1 391987,19 19225,54 |
| Барлығы: | 310 | 662212,7 |

Эсктракциялық колоннаның негізгі өлшемдері

Эсктракциялық колоннаның диаметрін есептеу

Эсктракциялық колоннаның диаметрін рафинат және экстракт фазаларының қосындысының орташа жылдамдығымен табылады:

F=V1+V2W

Ғ – колоннаның беттік қиылысу ауданы, м2

V1, V2 – рафинат және экстракт фазаларының көлемдері, м3/сағ.

W – екі фазаның орташа жылдамдығы

W = 10 – 12 м3/м2 . сағ.

V1=VP+VФ=GрафPраф+GфPф;

V2=Vэ+VФ+V8=GЭPЭ+Gф1,07+G81,0;D=4Fπ
Шешу:

V1=149531,899000+37382,98310700=16,62+3,48=20,1 м3м2⋅сағ.V2=64085,19000+391987,1910700+19225,51000=45,54D=4⋅5,463,14=6,95=2,63≈3мD=3м

Экстракция колоннасының биіктігін есептеу.

h8.∂.

h∂.k.

hH.∂.

(ВЭК) Колоннаның тіреуіш бөлігін есептемегендегі биіктігі:

H=bb.∂.+h∂.K.=hH.∂.h∂.K.=0,119⋅d0,78⋅n

h∂.K - Хохренов формуласы.

d – насадканың сақинасының диаметрі:

d = 25 немесе 50мм.

n – экстракция ступенінің теориялық саны n = 4 ÷ 5

h8.∂.=V1F⋅τo.∂. : τ8.∂.=1−1,5 сағ

τН.∂.=0,5−0,7 сағ.

Шешу:

h8.∂.=20,16,95⋅1,2=3,47мhH.∂.=45,456,95⋅0,6=3,92мh∂.K.=0,119⋅500,78⋅5=12,6мH=3,47+3,92+12,3=20мН=20м

Жылулық тепе – теңдік

Жылулық тепе – теңдік кәдімгі температуралар бойынша, яғни шикізаттың кіруі, фенолдың және фенолды судың, рафинаттың шығуы және экстракттың шығуы арқылы жұлудың кірісін және шығынын анықтаймыз. Бұнымен қатар еске сақтау керек максималды температураны фенол алып жатыр және ол колоннаның жоғарғы жағындағы температурадан 4 – 8 оС  жоғары, t8 = tp – (4 ÷ 8 oC);

Q кему және Q шығын бойынша анықталады:

ΔQ = Qпр – Qрасх.

Циркуляциялық экстракт:

RЭ=ΔQc(tH−t8x);

Мұндағы:

RЭ – циркуляцияға жіберілген экстракт саны, кг/сағ.

ΔQ – колоннадағы жылу шығыны, ккал/сағ.

C – экстрактың жылу сыйымдылығы, С = 0,5 ккал/кг . оС;

tН – колоннаның төменгі жағының температурасы.

t8х – колоннаға қайта келетін ерітіндінің температурасы; t8х = 35 – 40оС

Циркуляция экстракт ерітіндісінің мөлшері Σ шикізат + фенолдан 30% болу қажет, яғни керекті мөлшер.

Колоннаның тұрақты жұмысының шарты:

RЭGф+Gс⋅100≤30ΔQn=Qn−Qрасх.Qпр=Gc⋅Jtж+Qф⋅Jtж

Кесте 36 – Жылулық тепе – теңдік

| Ағындар | Q, кг/сағ. | Jtж ккал/кг | Q, кал |
| --- | --- | --- | --- |
| Кіріс: 1. Майлы дистоллят 2. Фенол 3. Фенолды су: а) Фенол б) Су | 213617 427234 21361,7 213,617 19212,7 | 133,4 150,9 174,66 89 88,66 | 28496507 64469610 188824,6 18371,062 170453,54 |
| Барлығы: | 662212,7 | 458,96 | 188824,6 |
| Шығыс: 1. Рафинат 2. Экстракт | 186914,87 475297,83 | 153,6 111,27 | 28710124 528824,6 |
| Барлығы: | 662212,7 | 264,87 | 81596513 |

ρ1515=1,07+5⋅0,000515=0,913ρ1515=0,19+5⋅0,00062=1,072ρ1515=1+5⋅0,000515=1,002ρ1515=0,90+5⋅0,000633=0,903ρ1515=0,93+5⋅0,000594=0,932Jtж=1ρ1515⋅aJ70ж=10,913⋅126,78=133,4J85ж=11,072⋅155,44=150,9 ккалкгJ50ж=11,002⋅88,66=88,66 ккалкгJ50ж=11,077⋅88,66=88 ккалкгQ=Jtж⋅GQ=133,4⋅213617=28496507 калQ=150,9⋅427234=64469610 калQ=88,66⋅1922,553=170453,54 калQ=86⋅213,617=18371,062 калQпр=28496507+64469610=92966117 калQрасх=Qраф+QэкстрJ80ж=10,903⋅145,93=153,6 ккалкгJ60ж=10,932⋅107,38=111,27 ккалкг

Q=153,6⋅186914б87=28710124 калQ=111,27⋅475297б83=52886389 калQрасх=28710124+52886389=81596513 калΔQ=9266117−81596513=11369604 калRЭ=ΔQс(tn−t8xp−p);RЭ=113696040.5(60−40)=1136960,41136960,4213617+427234⋅100=177,4≤30nЭ=0,3(640581)=192255,3 [4]

9.  ҚОРЫТЫНДЫ

Маған берілген, яғни фенолмен талғамды тазалау тақырыбы бойынша курсттық жобаны аяқтадым. Нәтижесінде кіріспе, әдеби июлу, физикалық – химиялық қасиеттері, материалдық тепе – теңдіктері, технологиялық есебім, яғни экстракция колоннасының есебі шығарылады. Нәтижесінде өнімдер: церезин, парафин, әртүрлі маркалы жағар майлар, қазандық отын, құрылыс, жол битумдары алынды. Бұл тақырыпты жақсы меңгіріп, түсіндім.

10. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

- Т.О. Омаралиев. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы, І бөлім. «Білім»; Алматы 2001 ж. – 399 бет.

- З.В. Дриацкая, М.А. Мхчиян, Н.М. Жмыхова, Нефти СССР, ІІ том; Химия; М.; 1972 ж. 392 бет; 5 серут; 209 таблица.

- М.Г. Рудин, Г.Ф. Смирнов; проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; «Химия»; Л – 1984 г. – 256 с.

- А.А. Кузнецов, С.М. Кагерманов, Е.Н. Судаков, Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности,  «Химия»; Л. 1974 г. – 341 с.