Тақырыбы: Тас тұзының  кен орнында  газды  жерасты  сақтау  қоймасын  жобалау

АННОТАЦИЯ

В соответствии с заданием на проектирование представлен проект подземного газохранилища в отложениях каменной соли, а так же описаны основные стадии его создания.

Целью работы является исследование существующих способов и схем создания емкостей в растворимых формациях и выбор наиболее оптимального - варианта, соответствующего нашим условиям. Отличительной чертой является рекомендация применения устройства для размыва каменной соли, которое позволяет сократить сроки сооружения и повысить экономию воды, за счет повышения концентрации рассола.

Расчет параметров процесса размыва позволяет следить за концентрацией рассола и размерами подземной емкости.

В разделах по охране труда и окружающей среды учтена специфика эксплуатации хранилищ сниженных углеводородных газов.

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ |  |  |  |
| 1.1 | Жерасты қоймаларын салуға жарамды тас түзының кен орыны |  |  |  |
| 1.2 | Солтүстік - Оралдың сор - тұзды алқабы |  |  |  |
| 1.3 | Жерасты қоймаларын жобалауға арналған геологиялық барлау жұмыстары |  |  |  |
| 1.4 | Жерасты қоймаларының сызба нұсқа тәсілдерінің әдістері |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Жерасты сыйымдылығының құрылыс құрылғысы |  |
| 1.5 | Тұздық суды сақтау, тастау және пайдаға асыру |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  | Тұздық суды пайдаға асыру |  |
| 1.5.2 |  |  | Тұздық судың қорын технологиялық сақтау |  |
| 1.6 | Сұйытылған көмірсутегі газдарының жерасты сақталуы қорының технологиялық үлгісі |  |  |  |
| 1.7 | Басты жоспардың тұтастығы |  |  |  |
| 2 | ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ |  |  |  |
| 2.1 | Жерасты қоймаларының құрылыс параметрлерін есептеу |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Қойма құрылуының бірінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу |  |
| 2.1.2 |  |  | Қойма құрылуының екінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу |  |
| 2.1.3 |  |  | Қойма құрылуының үшінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу |  |
| 2.1.4 |  |  | Қойма құрылуының төртінші сатысындығы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу |  |
| 2.2 | Электр параметрлерінің анықтамасы |  |  |  |
| 3 | ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ |  |  |  |
| 3.1 | Газ сақтау құрылысы инвестициясына байланысты негізгі тұжырымдамалар |  |  |  |
| 3.2 | Тұз қабаты жерасты сыйымдылығының капиталдық салымы |  |  |  |
| 3.3 | Капиталдық салыным сметасын құрастыру |  |  |  |
| 3.4 | Ағымдағы таза құн есебі |  |  |  |
| 3.5 | Түсімнің ішкі құн есебі |  |  |  |
| 3.6 | Экономика әсерлілігі және инвестицияның өтемділік кезеңі |  |  |  |
| 3.7 | Шығын құрамын жоспарлау |  |  |  |
| 3.8 | Тозуына қарай кететін төлемдер есебі |  |  |  |
| 3.9 | Өндірістің сындарлы нүктесі. Шығынсыз нүкте |  |  |  |
| 4 | ЕҢБЕК ПЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ |  |  |  |
| 4.1 | Еңбекті қорғау |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Өндірістік тазалық |  |
| 4.1.2 |  |  | Қауіпсіздендіру техникасы |  |
| 4.1.3 |  |  | Өрттік қауіпсіздік |  |
| 4.2 | Қоршаған ортаны қорғау |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Ауа тазалығын сақтау |  |
| 4.2.2 |  |  | Су алабын қорғау |  |
| 4.2.3 |  |  | Жер қойнауларын қорғау |  |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ |  |  |  |
|  | ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ |  |  |  |

КІРІСПЕ

Сұйық және газтәрізді көмірсутекті сақтау үшін, міндеті түрде металды неғұрлым аз қолданатын, қауіпсіз және тиімді қойманың жаңа түрін іздестіру қажет.

Жер қыртысы қабаты көбінесе әр  түрлі салаға арналған жер асты қоймасын құру үшін қолданылады, онда негізінен қысылған күйінде сақталатын, сұйық және газтәрізді көмірсулар қысқа мерзім ішінде газды  сұрыптаудың жоғары өнімділігі.

Жер асты қоймасы дегеніміз - ол бір, екі немесе бірнеше жер асты қорларынан тұратын қойма. Онда өнімді іріктеу және сақтау жердегі технологиялық құрал - жабдықтармен қамтамасыз етілген.

Жер асты қоймасы, жер үсті қоймасымен салыстырғанда неғұрлым темір қормен жақсы жабдықталған және оған темір шығыны аз жүмсалады.

Жер асты қоймасын құру кезінде жер көлемінің аз жұмсалуына байланысты күрделі салымда қүрт төмендейді.

Өрт шығу, жарылу қауіпі жер астында, жер үстімен салыстырғанда әлдеқайда төмен.

Жер асты қоймаларын қолданған кезде өнімді сақтау бағасы 1м3-қа төмендейді және қоршаған орта ластанбайды.

Жер асты қоймалары татқа желінбеді және оларды ауық-ауық тазалау, болудың қажеті жоқ. Жер асты қоймасының көлемі шектеусіз.

Жер асты қоймасын құру нәтижесінде келесі негізгі қағидаларды есте ұстау қажет:

-    ұзақ мерзімде жыныспен жанасқа өнімнің сапалы сақталуы;

-  сақталған өнімнің физико-химиялық және механикалық жағынан таулы жынысқа әсер етпеуі;

-  қазіргі  техниканың    көмегімен  жоғарғы     технико-экономикалық көрсеткіштің қажетті көлемдегі герматикалық қуыс құру;

-    белгілі    тереңдіктегі    қуысқа    бағана    бойынша    салынған    өнімнің теңдестірілген мөлшерден тас қысымда сақталуы.

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1  Жерасты қоймаларын салуға жарамды тас тұзының кен  орыны

Жерасты қоймаларының құрылыстарын салуға жарамды тас тұзы кен орындарының негізгі белгілері - тұзды жыныстың қуаттылығы мен пішіні, тұздың жатқан тереңдігі мен қойманың көлемін, геометриясын анықтау. Қазіргі техника мен технология жерасты қоймаларын тік құбырлар арқылы тас тұзы кендерінде қуаттылығы 50-60 т, 1500-1600 м. тереңдікте тиімді қоймалар құрылысын салуға көмектеседі.

Жерасты қоймаларын салу сызбанұсқасы мен тәсілдері шөгінделердің өзіндік құрылысы: шөгінділердің жағдайы, тұзды жыныстың физика-химиялық константы; ерімейтін бөлшектердің құрамына байланысты. Тұздық көлемін белгілейтін көрсеткіші, оның беріктігі қойманың мөлшеріне себепті. Тас тұзының тыңайған жерін зерттеудеғі негізгі шартының құрамын: қуаттылығын мықтылығын, тұздықтың топырағын зерттеу.

Тас тұзының кен орындырын туралау сор-тұз бассейіндерінің ерекшелігі олардың бір-бірінен геологиялық жас шамасының өзгешелігі (төмендегі кембриядан неогенаға дейін), кесінді құрылысы, жыныс салыстырымының сыйымдығының, тектоникасы, минералдық құрамына байланысты.

1.2  Солтүстік - Оралдың сор - тұзды алабы

Бұл алаб Башқырстан, Орынбор, Куйбышев, Саратов, Орал, Актөбе және Атырау облыстарының оңтүстік-батыс бөліктерінде орналасқан.

Геологиялық кесіндіде тас тұзының кен орындары төменгі пермдік жас шамасындығы шөгінделердің арасында жатыр. Осы зерттеп отырған алабты тектоникалық-құрылым құрылысы мен галогенді сидементациялық шартпен үш ауданға бөлуге болады: Орал шегінің майысуы, платформалық бөлігі, Каспий жағалауының ойпаты.

Орал шегінің майысу аумағындағы сор-тұзды шөгінділер ирень көкжиегіндегі кенгур қатарында ерекше көрінеді. Олар тас тұзы мен ангидрид түрінде кездеседі тұздың көлемі 45%, қиындының қалған бөлігінде ангидридтер, мергелдер мен саз-балшық. Оңтүстікке қарай тұздың көлемі 90%-ға көтеріледі, ал террикалық жыныстырдың қатпарлары азаяды. Сор-тұзды қатпарлардың көлемі солтүстікте ошақты метр, оңтүстікте 80 метрге дейін көтеріледі. Қатпардағы ерімейтін жыныстар 2-3%.

Сор-тұзды алқабтың платформалық бөлігінің кесіндісінде екі сор-тұзды қалындық ерекшеленеді - кунгур және қазан қатарлары. Шөгінділер оңтүстік және оңтүстік шығыс бағытында 150-200 метрден 1-2 мың метрге дейін көтеріледі. Тас тұзындағы ерімейтін қалдықтар құрамы 1,5-14,5%. Тыңайған жер тереңдігі 300-1100 м. (1 бет). Каспий жағалауында төменгі перм галогендік шөгінділер 2000-9000 м тереңдікте жатыр. Сор-тұз көлемінің жерге жақындауы, оның тектоникалы сор-тұзды күмбезінен көрінеді.

Бұрғылау нәтижесінде, тұз шөгіндісінің күмбездегі тереңдігі Ақтөбе мен Ақтау облыстарында 60-300 м. Тұзды күмбездің ядросы таза галиттен құралған, ерімейтін қалдықтардың мөлшері 1,5%-дан аспайды.

Солтүстік-Орал алқабында тұздық суды ағызу жоғары кезекті, жарықты жыныстар.

Орал шегі майысуындағы геотермикалық градиентінің арақашықтығы 500-3000 метрде 100 метріне 271,5-275 К құрайды. Ишімбай қаласының ауданында 1000 м тереңдікте жыныстың қызымы 291 К, Волга жағалауының моноклинолиясында 306 К, Каспий жағалауы ойпатында 288 К төмендейді.

1.3 Жерасты қоймаларын жобалауға арналған геологиялық                                           барлау  жұмыстары

Жер асты қоймаларын жоспарлау мен құрылыс жұмыстарын жүргізу, жердегі  ғимараттар  мен құрылыстардың  жер  астындағы  инженерлі - геологиялық ізденістер, геологиялық-барлау жұмыстары үшін керек. Барлау жұмыстары екі кезеңнен тұрады: техника-экономикалық негіздеу (ТЭН) мен техникалық жоспарды өңдеу. ТЭН жер асты қоймасының тереңдігін, қуаттың, құрамын дерекке негіз ете отырып өңдеу.

Геологиялық жағдайларды зерттей келе осы аудан бойынша ТЭН-нің өңдеу жинағы бойынша жарық көрген және қорда сақталған геологиялық, гидрогеологиялық, геофизикалық деректер талданды. Содан соң белгіленген аудан бойынша тұзды қабат қалыңдығы белгіленеді, үстіндегі шөгіндінің сипаты туралы мәлімет беріледі.

Геологиялық барлау аумағының алаңы қажет аумақтан 1,5 есе артық болуы керек, ол қажетті жерасты құрылыс қоры үшін. Техникалық жобалаудың бастапқы сатысыңда геологиялық жұмыстар жүргізіледі. Геологиялық барлау жұмыстары жобасында төменгі жұмыстар ұсынылады:

-   аумақтың геологиялық кесіндісін нақтылау;

-   тұз   қатпарларын  жазып  жатқан  құрамның  химиялық,   физика-химиялық құрамын білу;

-  тұз қатпарларындағы сулы көкжиек сипатын алу;

-  ішер және техникалық сулар көздерін анықтау.

Бұрғылау жұмысын жобаларда аз ғана бұрғы пайдалану қажет, себебі экономикалық тұрғыдан алғанда, әр жаңа бұрғы тұз қатпарларын ашып, оған жерасты сулары құйылады, ол келешекте қолданатын қоймаға зиян келтіреді.

Бұрғылау технологиясы мен конструкциясы барлау ұңғымаларының жобадағы тереңдікке дейін жетуін, геофизикалық жұмыстарды жүзеге асырып, гидрогеологиялық бақылау жүргізумен қамтамасыз ету.

1.4 Жерасты қоймаларының сызба нұсқа тәсілдерінің әдістері

Резервуарды бастау процесі су тоқтатқышты құрудан басталады.

Бұл құрылғы құрамды тұздықты үстіне беруді қамтамасыз етеді, камерадағы еріткіш көбейтіліп отырылады, бұл соңында құрылыс мерзімін қысқартады. Түсіру - көтеру процесі қарапайымдалады.

Су тоқтатқыштың өсуіне байланысты қуысты енгізу жүйесі арқылы ерімейтін процесс пайдаланылады. Су тоқтатқыштың өлшемдері белгілі көлеммен анықталады. 100 мың м3 резервуардың биіктігі-10 м. Таза тұз үшін оның диаметрі биіктікке тең.

Ал 10-15% болса, тура ағынды ережеде жұмыс жасалады. Су тоқтатқыштың айнымалылары 10-20 м3/сағ жұмыс уақытының басында оған дейін 50-70 м3/сағ соңында болады. Су тоқтатқыштың пайда болғанан кейін мынандай режим қолданылады - астынан үстіге дейінгі саты (сур 36). Еріткіштің құрамында шатыр қуысының, тұз ерітіндісі жоғары дәрежелі есеп алады.

Қуыстың төбесі тиімді ериді, бұл шарттан көптеген субстанциялар келісім берді.

Тұздың құрамын анықтарда құрамы, күші, төзімділігі, өткізбегіштегі, тұзды топырағы ыждағытпен негізге алынады. Егер тұзды ерітінді алынатын жерлері болса, сол жерден қосынды алып, кептіріп таза тұз алады.

Су тоқтатқыш жасалғаннан соң тұз қарсы ағын әдісімен жуылады, ол төменнен жоғары қарай өтетін ережемен орындалады. Ерітуге қапталдағы қабыршықтар ғана емес, кеністік төбесі де араласады, сонда барып көп тұз алынады.

Бұл  сатыда ең бастысы - қуыстың үстіңгі  бөлігін  алу,  астыңғы ерімейтін бөлігін құру.

1.4.1 Жерасты сыйымдылығының құрылыс құрылғысы

4-сызбада қаратікен тұздікі берілген, ол 2-ші ішкі құбырдан, 3-ші төменгі және жоғарғы дискіден тұрады. Жоғарғы дискіге 5-ші сопло, ал 4-ші диффузор төменгі дискіге орналастырылған, ыдыс биіктігінің орны бөлек.

Ішкі қабаттың сыртқы бағаны құбырлар 2 әлсіз минерализация тұздығы үшін көптеген элементтер және терезелер қолданды. Ішкі бағандағы құбыр 2 сыртқы бағанадағы дисктер 3 және көшет элементтер көмегімен біріктіріледі. Сопло 5 болтты сыртқы бетінің диск 3 пен біріктіріледі, ал диффузор 4 сопло 4 қатарласып астыңғы дискіге біріктіріледі. Ішкі баған құбыр 2 үстіңгі және астыңғы дискіге 3 бекітіледі. Көшет элементтер сыртқы бағана құбыры арқылы цилиндрлік көшет орнын тығыздау 6 астыңғы диск 3.

Бұл жұмысты құру келесі бейне бойынша көрсетіледі.

Сыртқы күндізгі жинауды келтіріп торапты құрылғы астыңғы ішкі бағанасы құбырлы 2. Содан соң өндірістік түсіру арқылы құбырдың сыртқы жұмысы көрсетіледі. Кейін ішкі құбырдың ұзындығын таңдап астыңғы диск 3 көшеті элементке қарама-қарсы орналастырып, ішкі 2 құбыр бағаны түседі.

Бұл құрылғы құрамды тұздықты үстіне беруді қамтамасыз етеді, камерадағы еріткіш көбейтіліп отырылады, бұл соңында құрылыс мерзімін қысқартады. Еріткіш су құбыралық сыртқы және ішкі құбырлы болған 2, соплу 5. Соплада 5 потенциалдық энергия, тоқ арқылы жұмысын істейді, нәтижесінде әлсіз миниралды тұздықты камерадан жер асты резервуарда  енгізеді. Еріткіш және сорылатын ағын цилиндрлік камерамен араласып орнынан алынады.

Диффузор 4 керісінше кинетикалық энергиядан потенциалды енгізеді, мұнда ішкі және сыртқы құбырлар бағаны камераға түседі, камераны сілтелеу үшін ерітінді, әдетте тұщы суды, 2-ші құбырмен береді. Жерасты қоймасын жасағанда оны үнемі әрі мықты етіп орнықтыру керек.

Жерасты камерада, негізінде резервуардың биіктігі көрсетіледі, конструкция бойынша оны әртүрлі бұрғылау жеріне орналастыруға болады.

Гравитациялық күш арқылы, әлсіз минералдарды төменгі сатыға белгілеу арқылы резервуарды жерасты камераларына бекітеді. Бұл көрсеткіш концентрациялық тұздықты күндізгі сатыдағы камераларға жерасты резервуарлы еріткіш соңында уақыт қысқарып құрылыс үнемі жүргізіледі.

Түсіру - көтеру процессі  қарапайымдалады.

1.5 Тұздық суды сақтау, тастау және пайдаға асыру

1.5.1 Тұздық суды пайдаға асыру

Жерасты құрылғысында керексіздерді бөлу технологиясы бар. 1 м3 сұйық заттан 7-8 м3 тұздық шығады. Экономикалық тиімділік те бар, кемшілік те жоқ емес, олар мынандай:

-   тұздықта химиялық тазалау;

-   тұздықты жөнелту шығындары;

-   әлсіз тұздықтарды жетілдіру;

-   тұздық әкелу уақытының аздығы. Бұл алгоритмдерін ЭЕМ шығарады.

Тұздың құрамын анықтарда құрамы, күші, төзімділігі, су    өткізбегіштігін, тұзды топырағы ындағатпен негізге алынады. Егер тұзды ерітінді алынатын жерлері болса, сол жерден қосынды алып, кептіріп таза тұз алынады. Нашар минералданған тұздың айдалғанда сорғыштар тез арада  істеп шығып, тозып кетеді, сол үшін су біріден жіберіледі. Тұз үстіңгі жағында ериді.

Практика жүзінде тұздықты қолдану өнеркәсіпте өте пайдалы, мысалы: минералды шикізатта пайдаланса одан каустикалық және кальций тұзын, қағазды, синтикалық каучукты, тамақ тұзын және т.б.

Ерітінді жайыла түскен сайын одан тұз алу жеңіл болады. Таза тұз үшін оның диаметр биіктігіне тең, 80% ерімейтіні бар кезде, қарсы ағыс ережесімен жүргізіледі. Әр бір тұздықтың шешімін жерасты сақтау суы көрсетілуі керек. Сонда да кейбір мәселелер көрсетіледі хлорлы натрий тұздығы көлемі бойынша аз.

Тұздықты керексіздендіру есебі қазіргі уақытта техникалық шешім түрде, оптималды алгоритмдер моделін құруға және бағдарламалы алгоритмінде ЭЕМ-де жасауға қолданады.

1.5.2 Тұздық судың қорын технологиялық сақтау

Пропанды алсақ, үнемді, реттелгіш келеді. Жерасты 100 мың м3  арнаулы сақтағышта жатады, ішкі алқабы ашық экранда көрінеді, жер қойнауына енгізілген, сүзілу жылдамдығы - 1,9   10-4 м/тәулік. ;

Тұздықты сақтау ішкі жағымды алқабын корсету мен шектелмейді.  Алқаб іші күстеніп, аунатылады. Жерге тұздық сақтауды құрады. Тұздықтың ағып кетуінен сақтау үшін тұзды жерге және сулы горизонтта тұзды сақтау экраны мен жабады.

Тұздың құрамын анықтарда құрамы, күші, төзімділігі, су өткізбегіштігі, тұзды топырағы ыждағытпен негізге алынады.

Сүзуге қарсы экранда мынандай полеолифин жұқа қабығы, өзінің сипаттамаларында (гидрофобия, механикалық төзімділік, пісірілу, икемділік, химиялық беріктік) басқа материалдар (цементтік бетон, асфальт пневмополимерді       бетон,       нейриттік       резеңке)       жұмыс       істеуге сәйкестендіріледі. Құрылыстық экран осы бекет бойынша қаттылық пен жақсы диформацияға қарсы тұрады. Басқа материалдар мен салыстырғанда           құрылысқа көп уақыт кетпейді. Бұл экранды көтеру үшін бізге жүк көтергіш          құралдар қажет.

Форма мен шаманы тұзды сақтауды анықтайтын көлемі жерасты       резервуар, жер рельефі, буға айналу көлемі және басқа тұнбалар.

Тұздық сақтағыштың жалпы тереңдігі былайша анықталады:

һ = һn+һм+һ0+а

мұндағы 	һn - жерасты ыдысынан қажет өнімді шығару тереңдігі;

һм - "өлі" көлем тереңдігі;

һ0 - шөгінді тереңцік қоры;

а - дамбаның толқыннан биіктігі.

1.6 Сұйытылған көмірсутегі газдарының жерасты сақталуы қорының технологиялық үлгісі

Технологиялық үлгіде жерасты сақтауында сұйық көмірсутекті вариант көрсетілген.

Төмендетілген судың пайдалануы теміржол арқылы жүреді. Технологиялық үлгіде мынандай негізгі операциялар қаралынады: Темір  жол цистерналары  арқылы төмендетілген  газ  беріледі,  ол жоғары қысымды 3 соратын сызық сорғыш және жерасты резервуар 8;

Теміржол   цистерналары   көмегімен   құйылыс   заттың   алады,   ол төмендетілген сорғыш затты 2, буферлік резервуар 4;

Жерасты төмендетілген газдың біреуі, ол ерітілген сорғыш 10, төменгі қысымды сорғыш 2в.

Беруді теміржол мен келген цистерналардағы 3 қысымды сорғыш атқарады.

Құюды 2-ші төменгі қысымды сорғыш 4-ші ыдысқа беру арқылы жүреді.

Қажет құю - 550 м3/сағ., немесе оның көлемі:

Vыдыс.кед. = (550-100)·2 = 900 м3

Үш резервуар қосылып 350 м3 көлем береді, сонда 0,86 коэффицентінде - 903 м3 болып шығады.

Осымен қатар резервуар сорғышы авария немесе жөндеу жұмыстары кездеседі оларға үлкен роль берілу керек.

Жерасты көлемі үш сорғышта пайдаланады 5НС-6-8г (екеуі негізгі және біреуі резервтегіш). Соммалық қысым 390 м тең, ал соммалық шығын 100м3/сағ.

Сақтау көлемі 100 мың м3 төменгі газды құю, өнімділігі 100 м3/сағ. Өнімділіктің құны 110 м3/сағ болуы керек.

Теміржол цистерналары төмендетілген газдың буферлік резервуарының төменгі қысымын (екі біріктірілген параллельді) типі 8НД-9х2.

Ішкі құбырлардың диаметрі, технологиялық үлгісіндегі буферлік резервуары 168 мм, жуандығы 10 мм тең.

Кооперацияда тұзды сақтау сорғышының өнімділігі 100 м3/сағ (екі сорғыш) типі КМС-50х .

1.7 Басты жоспардың тұтастығы

Негізгі жоспарды құрастыру базасы жүйелік енгізуді сипаттайды.

Сызбада жоспарлау базасы жерасты сақтау сұйық мұнай заттарын енгізеді. Алаң екі зонаға бөлінеді: бір зонада объектілер орналасады, ал  екінші зонада-эксплуатациялық обьектілер орналасады.

Жерасты сілтісіздендіру периоды: су шайып кету станциясының сорғышы 2; ерімеген резервуар 20; су және тұздық үшін екі резервуар 18.

Сұйық мұнай өнімдерін сақтау жоспарланады. Екі аймақ бар, біреуінде - жерасты жуу, екіншісінде - пайдалану орналасқан.

Сұйық     көмірсуларды     сақтау     үшін     мыналар     қолданылады: төмендетілген көмірсулар газының сорғышы - 12;  буферлік көлем  8;  екі жақты темір жол эскадасы 7; электроподстанция 6.

Ғимаратта - 4-ші өтетін жер, 14-ші өрттік депо, 10-шы зертхана, 9-шы әкімшілік, 3-ші гараж, 7-ші темір жол эстакадасы, 12-ші өнімдік бекет, 13-ші өлшеу пункті, 8-ші буферлік ыдыс, 21-ші тұздық сорғыш бекеті, 22-ші түрақты  тұздық сақтағыш.

Технологиялық сақтау жұмысына мыналар жатады. Құйылған темір жол этакадасы 7, азық станциясының сорғышы 12, ауыстыру пункті 13, буферлік резервуары 8, тұздық үшін сорғыш станция 21, әркездегі тұздық сақтау 22, қосымша құралдарға негізгі технологиялық комплекске жататын электроподстанция Б кабельдік тор, сорғыш станция 14 және суға резервуарлар 15, әкімшілік 9 және жөндеу, пайдалану блогтар 5, өтетін жер 4, транспорттық құрылғылар - ішкі алаңды автожолдар. Барлық территорияны сақтау үшін оны темір бетондық плиталармен қоршайды.

2    ЕСЕПТЕУ  БӨЛІМІ

2.1  Жерасты қоймаларының құрылыс параметрлерін есептеу

Даму процессі ассиметриялық жерасты қойманың үрдісте тасты тұзды орнату тұзды бетті бұрғылау скважиналары арқылы алады. Қойманың бірінші сатыдағы үрдісте теңсіздік орындалмай концентрациялық ерітінді болуы керек.

Концентрациялық ерітіндісінің қуысы практикалық түрде болмауына әкеледі.

Даму процесі кезінде жерасты үрдісіне келтірілген көлем ретінде қиын механизм сипаттамасы мінездеме бола алады.

2.1.1 Қойма құрылуының бірінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

Жобалау кезіндегі белгілі мөлшерлі тұздық концентрацияны құю сн=317 кг/м3, алғашқы концентрация ерінтіндісі с0, ұзындығы нр және жоғарғы радиусы R0 резервуары, температура процессі Т және тұзды тастың тығыздығы Рс ерітіндінің шығыны Q өндірістің түсінігі ретінде (сораптың жабдықтар, анықталған тұздың концентранциясын алу, құрылыс резервуарының уақыты, өнімділікті түсіру және пайдалану тұздығы және т.б.) негізінде техника - экономикалық есептер минималдық шығындарды резервуарға шығару.

Параметрлер процесін анықтайтын резервуардағы көлем-ауысымы период ішіндегі тасты тұздың еріту жылдамдығының коэффициенті мына формула бойынша анықталады

К1=0,744Ддф3⋅Δpg⋅cosQηcp⋅Zcp    					  (2)

мұндағы Ддф -диффузия коэффиценті.

Δp=pc1=pc0- тұз ерітіндісінің  тығыздығы  мен   алғашқы  ерітіндінің тығыздығы арасындағы айырмашылық;

ηср- динамикалық тұтқырлық коэффициенті.

Даф=1,23-10-9 м2/с

Δр =203,4кг/м3

ηср=1,5109-10-3Па·С 25-кесте бойынша [В.А. Мазуров "Подземные газонефтехранилища в отложениях каменной соли"];

ө - ертіндінің беті мен тік арасындағы бұрыш;

Zcp- ертіндінің бетінің орта статистикалық ұзындығы, мұндағы үзіліссіз ламинарлы ағын (жаңалау) диффузиялық қабат  Q=const : және С0=соnst; Q=0 кесте 20 [1]. Zcp = 1,75 -10-2 м

К1=0,7441,23⋅10−9⋅203,4⋅9,81cos01,5109⋅10−3⋅1,75⋅10−2=1,4325⋅10−5мс

Су тоқтатқыш құру уақыты мына формуламен есептеледі

r=R0ρcXΔC'						(3)

Δс’=Δс=сн-с0’

С0'=0; Х=К1=1,4325·10-5 м/с

Концентрацияның орташа ерітіндісі ΔС=СН=317 кг/м

τһ=10⋅21601,42325⋅10−5⋅3,17=4757⋅103с

Су тоқтатқыштың төменгі радиусы:

r=R01+R0πxzQ							 (4)

z - тереңдігі 2=һг=10м

һr - сутоқтатқыштың биіктігі һr=10м

х=k1=1,4325·10-5м/с

Q=0,00833 м3/с - ерітіндінің шығыны

r=101+103,14⋅1,4325⋅10−50,00833=6,49м

Сутоқтатқыштың көлемі

Vr=QXR0−RH            				        (5)

x=k1=l,4325·10-5  м/c

RH= r = 6,49

Vr=0,008331,4325⋅10−510−6,49=2041м3

Тұздың концентрация формуласы:

С=СН−ΔСr2R02 						(6)

R0=10м, z=hr=10м,   ΔC0=0

С=317−3176,492100=183,5кгм3

Қалған қуыстағы орта тұздық концентрациясы келесі формуладан анықталады:

Сср=1R0−rR0CH1−r2R02dr=CH1−131+rR0+r2R02==3171−131+6,4910+6,492102=98,25кгм3   			(7)

Қалған қуыстағы мөлшерлі тұзды, тұздық ретінде көрсететін формула:

Gr=VrCCP=2041-98,25=200,6·103 кг       	                        (8)

Барлық мөлшерлі ерітілетін тұз

G= Vrpc=2041- 2160 = 4408,6·1 03кг                		               (9)

мұндағы ρс-тасты тұздың тығыздығы.

Орта тұздық концентрацияны қуысты алу уақыты τ=4757·103с бағамен hr=z=10м.

СQτ=G−GrQτ=408,6⋅103−200,6⋅1030,00833⋅4757⋅103=106,2кгм3   		 (10)

6- формуладан ауысым ретінде r2R02 орнына қояды 1−CCH

Сд=Сн1−132−СQτСн+1−СQτСн=3171−131−106,2317+1−106,2317=54,9кгм3   (11)

Осымен нөльге тең есептеу аяқталады, одан әрі параметрлер процессін есепте су тоқтатқыштың жақындау кездегі Сд=С0'=54,9 кг/м3 және орташа мағыналы бұрыш Ө, бүдан мыналар сәйкестендіріледі r0 және һг алынған r, өзгеріс енгізіледі 0 ден 18,730 өзімен бірге 0=9,3650. (2) формула бойынша жылдамдық ара қашықтық коэффициенті  анықталады:

К1=0,741,2⋅10−9⋅167⋅9,81cos9,3651,535⋅103⋅2,6⋅10−2=1,1609⋅10−5мc

(3) формула бойынша су тоқтатқыштың уақыт құрылымын анықтаймыз:

r=10⋅21601,1609⋅10−5⋅262,1=7089⋅103

мұндағы х=к1=1,1609·10-5м/с

Δс=см-со=317-54,9=262,1 кг/м3

Zcp= 2,6-10-2

Даф=1,2-10-9 м2/С

Δρ = 167 кг /м3

ηср= 1,535·10-3Па·С

(4) формула бойынша су тоқтатқыштың төменгі радиусы мынаған тең:

r=101+103,14⋅1,1609⋅10−5⋅100,00833=6,95м

Су тоқтатқыштың көлемінің формуласы (5)

Vr=QXR0−RH=0,008331,1609⋅10−510−6,95=2188м3

(6) формулаға байланасты тұздық концентрация

С=317−3176,492100=190,4кгм3

Құбырда қалған орташа тұздық концентрациясы келесідей анықталынады:

Сср=3171−131+6,9510+6,952102=86,86кгм3				(7)

Құбырда қалған тұз мөлшері келесі (8)-формулаға байланысты

Gr=2188·98,25=200,6·103кг                 		              (8)

Барлық ерітілеген тұз мөлшері (9)-формулаға сәкес есептелінеді

G=2188·2160=4726·103кг

(10)- формуладан орта тұздық концентрацияны қуысты алу уақыты 7098·103

ал С мынаған тең:

СQτ=4726⋅103−190⋅1030,00833⋅7098⋅103=76,72кгм3

Ақиқат ерітілген концентрация реакция бетінде Сд мына формула бойынша анықталады (11):

Сд=3171−132−76,72317+1−76,72317=39,2кгм3

Ақиқат  ерітілген  концентрация  реакция  бетін  (5)-де  нөлге  есептеудің айырмашылығы

Δ=54,9−39,254,9100%=28,6%

Айырмашылығы едәуір болғандықтан оған керекті екінші ретті жақындау есебін көрсету керек, мұнда СД=С0'=39,2  және Ө=8,480

Ұқсас есептеуге байланысты ноль және өлшегішті көрсеткіштерді табу.

Еру жылдамдығының коэффициенті

К1=0,741,2⋅10−9⋅185⋅9,81cos8,481,5⋅103⋅2,5⋅10−2=1,2217⋅10−5мс

Су тоқтатқышты жасау уақты:

τһ=10⋅21601,227⋅10−5⋅277,3=6364⋅103с

Су тоқтатқыштың төменгі радиусы:

r=101+103,14⋅1,2217⋅10−50,00833=6,85м

Сутоқтатқыштың көлемі:

Vr=0,008331,2217⋅10−510−6,85=2150,5м3

Тұздық концентрация

С=317−2726,852100=168,8кгм3

Қалған қуыстағы орта тұздық концентрациясы келесі формуладан анықталады:

Сср=3171−131+6,8510+6,852102=89,5кгм3

Құбырда қалған тұз мөлшері келесі түрдегі тұздықты анықтайды:

Gr=2150,5·89,5=192,4·103кг

Барлық ерітілмеген тұз мөлшері (9)-формулаға сәкес есептелінеді:

G=2150,5·2160=4645·103кг

Орта тұздық концентрацияны қуыстан алу уақыты τ=6364·103с:

СQτ=4645⋅103−192,4⋅1030,00833⋅6344⋅103=84кгм3

Ақиқат ерітілген концентрация реакция бетінде:

Сд=3171−132−84317+1−84317=43,1кгм3

Ақиқат  ерітілген  концентрация реакция  бетінде  бірінші  және  екінші есептеудің айырмашылығы:

Δ=43,1−39,243,1100%=9%

Айырмашылығы едәуір болғандықтан оған керекті су тоқтатқышты үшінші ретті жақындау есебін көрсету керек, мұнда СД=С0'=43,1 және Ө=8,750.

Еру жылдамдығының коэффициент

К1=0,7441,2⋅10−9⋅185⋅9,81cos8,751,5⋅103⋅2,5⋅10−2=1,2065⋅10−5мс

ΔС=Сн−С0'=317−43,1=273,9кгм3

Су тоқтатқышты жасау уақты:

r=101+103,14⋅1,2065⋅10−50,00833=7м

Сутоқтатқыштың көлемі:

Vr=0,008331,2217⋅10−510−7=2078,2м3

Тұздық концентрация

С=317−273,972100=183,2кгм3

Қалған куыстағы орта тұздық қонцентрациясы келесі формуладан анықталады:

Сср=3171−131+710+72102=85,8кгм3

Құбырда қалған тұз мөлшері келесі түрдегі тұздықты анықтайды:

Gr=2078,2·85,8=178,4·103кг

Барлық ерітілмеғен тұз мөлшері:

G=2078,2·2160=44,89·103кг

Орта тұздық концентрацияны қауыстан алу уақыты τ=6536·103с:

СQτ=4489⋅103−178,4⋅1030,00833⋅6536⋅103=79,2кгм3

Ақиқат ерітілген концентрация реакция бетінде:

Сд=3171−132−79,2317+1−79,2317=40,6кгм3

Ақиқат   ерітілген   концентрация   реакция   бетінде   бірінші   және   екінші есептеудің айырмашылығы:

Δ=43,1−40,643,1100%=5,6%

Осымен су тоқтатқыштың параметрлерін есептеу процессі аяқталады.

2.1.2  Қойма құрылуының екінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

Су тоқтатқыштың   төбесінің   бірінші   сатысының   қуысының перпендикулярлығын Ψ = 900  қабылдаймыз (1-сурет).

Еріткіш шығыны   Q=0,0167   м3/с

Еріткіштің бастапқысы  - С01=0

Жуу уақыты -   259·103с.

Жоғарғы бөлігінің радиусы - R00 = 10м

Қанық тұздық - Сқ = 317 кг/м3

Үрдіс температурасы – Т = 288 К

Тас тұзының тығыздығы   рс = 2160   кг/м3

1-сурет – Су тоқтатқыштың еритін төбенің есептеме үлгісі

Еру жылдамдығы

k=k1+k2=0,744pдф3ΔРcosθδорZop+kop−900sin−θ

Мұндағы kop−900−θ=−900 кезіндегі орташа еру коэффициенті   kop900=11,236⋅104 м/с

Zop - ерудің орта  статистикалық ұзындығы;

θ const    -және   C0=const,    Zop = 18,6·10-2м

ΔР - еріткіштің   алғашқы   тығыздығы   мен   тұз   ерітіндісі арасындағы айырмашылық;

Рдф  -  диффузия коэффициенті;

δор  -  айналмалы жабысқыштық коэффициенті.

Рдф=1,23⋅10−4 м2/с

ΔР=203,4  кг/м3

δОР=1,5109⋅10−3

k=0,7441,23⋅10−93⋅203,4⋅cos9001,5109⋅10−3⋅1,86⋅10−2+11,236⋅104sin−900=0,31⋅10−4

Бастапқы және қаныққан концентрация айырмашылығы үшін

ΔС=Сн-С0=317кг/м3

ΔС'=317 кг/м3 кезде бастапқы концентрациялық орын ΔСбас=ΔС=200,3 кг/м3.

Онда төбеден өтпелі тұздықтың концентрациясы:

С0=Сu-ΔСн=317-200,3=116,7 кг/м3

Алынған биіктіктің тәнілігімен С0 коэффициенттің мағынасын анықтау kΨ ол мынаган тең 0,21·10-4 м/с

ΔС=QΔC'KΨπR02+Q

ΔС=0,0157⋅3170,21⋅10−4⋅3,14⋅102+0,0167=217 кг/м3

Онда тұздың бастапқы концентрациясы өтпелі төбеден:

С'0=Сбас=317-217=100 кг/м3

С'о=100 кг/м3 үшін анықтаймыз коэффициент жылдамдығын КΨ ол мынаған тең 0,25-10-4. Төбенің радиусы:

R0=r+xρc0rΔcdr 					(12)

Теңдеуді дифференциалдасақ (12) τ бойынша оған ΔС формуладан

ΔCkΨπR02+Q=ΔC'Q					(13)

мұнда k-тас тұзының еру коэффициентінің жылдамдығы мына кезде θ=Ψ;                Ψ-төбенің тік бұрышқа иіруі;

ΔC=C'H−C'0

ΔC'=CH−C0		 			(14)

kΨ=k/sinΨ аламыз        dR0dr=xρQΔC'ρRΨπR02+Q

(14) формуланы интегралдасақ онда

C'0ΔC'=CH−C0 бағынбайды τ-ға,

Қуысқа үнемі бірдей мөлшерде концентрация беріледі, төбенің радиусы r0 скважинаның радиусына r0 тең болады

r=0, R(0)=r0

13KΨπR03+QR0=XQΔC'ρcτ+13KΨπr03+Qr0 			(15)

Белгілейміз:

P=3QKΨπ								   (16)

q=3xQΔCKΨπρcr+r03+3QKΨπr0					(17)

Онда (15) теңдік мынандай түрін қабылдайды

R03+PR0−q=0 							(18)

Бұл кубтық теңдік жалғыз негізгі түбірі

R0=3q2+p32+3q2−p32+q22					(19)

q-ды формула (17) бойынша табамыз

q=3⋅0,0167⋅3170,0025⋅10−3⋅3,14⋅2160+103+3⋅0,0167⋅10−30,025⋅10−3⋅3,14=7380 м3

Р-ды формула (16) бойынша табамыз

P=3⋅0,01670,25⋅10−4⋅3,14=638 м2

Төбе радиусы мынадай:

R0=373802+63833+738022+373802−63833+738022=9,97 м

Формула бойынша:

R0 -  радиус = 9,97 м

RΨOP = 0,235 -10-4   кезінде:

P=3⋅0,01670,235⋅10−4⋅3,14=663 м2

q=3⋅0,046⋅0,0167⋅217⋅10−40,235⋅104⋅3,14⋅2160⋅2592⋅103+1033⋅0,0167⋅100,235⋅10−4⋅3,14=9200 м3

Қуыс биіктігі мынаған тең:

Нр=һг +L = 10 + 4,91 = 14,91 м

r = RH  үшін  Vr=QXR0−RH  формуласы алынады, енді төменгі радиус былай болады:

kOP=x+kΨOP22=0,092+0,2352=0,166⋅10−4   м/c

RH=R0−Vr⋅kΨOPQ=10−2041⋅0,166⋅10−40,0167=7,53 м

Тұздық құрамын анықтаймыз:

C01=CНРЧ−СКАН2

C01=100+1702=135кг/ м3

Формулаға    байланысты ΔС1 = СН – С10 =317 -100 = 217 кг/м3, үшін       ΔС мына      R0=9,97  соңғы орынның  белгіленуі  ΔСсоң= ΔС =147кг/м3 онда соңғы тұздық концентрациясы, төбеден өтпелірек қуыс

С0=Скон=317-147=170 кг/м3

Еру  жылдамдық  коэффициентін  анықтаймыз  С0=170кг/м3  мына К=К (14) формула бойынша

КΨ=0,7441,24⋅10−93⋅90кгм3⋅cos9001,75⋅10−3⋅5,114⋅10−2+6,1436⋅104sin900=0,16⋅10−4 м/с

С0=С"0=170кг/м3 мына k1=x формула (2) қолдана кетсе берілгендердің 20 және 25 [1], иілмелі дуалдың еру коэффициентін жылдамдығын анықтаймыз:

Ч=К1=0,7441,24⋅10−93⋅90кгм3⋅cos9001,75⋅10−3⋅5,114⋅10−2=0,092⋅10−4 м/с иілулі дуалдың еру коэффициентін жылдамдығын орта арифметикалық басында және аяғындағы сатысында  Хср=Х2=0,0922=0,046⋅10−4 м/с.

КΨср=КΨн+КΨk2=0,31+0,162=0,235⋅10−4  м/с

(15) (16) формулалар бойынша

КΨср=0,235⋅10−4м/с табамыз

P=3⋅0,01670,235⋅10−4⋅3,14=663 м2

q=3⋅0,046⋅0,0167⋅217⋅10−40,235⋅10−4⋅2592⋅103+1033⋅0,0167⋅100,235⋅104⋅3,14=9200 м3

(19) Формулаға сәйкес радиустың жоғарғы қуысы тең

R0=392002+66333+920022+392002−66333+920022=11,6 м

Төбенің жылжуы мөлшері сатының L жоғары, оған уақыт керек сол кезде сатының өзгеруі процессі жүреді оңы N бөліктерге бөлу:

Δτ (τ)=N(Δτ)

онда                                ΔС=1Nn=0NΔCn     	 				   (20)

мұнда   ΔCn   бар   ΔС   уақыт   арқылы   айқындалған   nΔτ  сатының өзгеруінен кейін

ΔСбас=200,3 кг/м3

ΔСсоң=147 кг/м3

Орташа мөлшері

ΔС=ΔСбас+ΔСсон2=200,3+1472=173,7кгм3

Бұдан  төбенің  жылжу  мөлшерінің  сатысы L формула бойынша

L=kΨρc0τΔCdτ≈kΨτρcΔC						(21)

L=0,235⋅10−4⋅2592⋅1032160⋅173,7=4,91

Төбенің қуыс биіктігі:

Hp=Hr+L=10+4,91 = 14, 91м

бұған r=RH формула бойынша

Vr=QXR0−RH                  	                  (22)

Қуыстың  төменгі радиусын анықтаймыз, еру коэффициентінің жылдамдығын ескере отырып.

КOP=Х+КΨOPТ2=0,092+0,2352=0,166⋅10−4   м/c

RH=R0−Vr⋅kΨOPТQ=10−2041⋅0,166⋅10−40,0167=7,53 м

Қуыстан алынытын тұздықтың концентрациясын анықтаймыз:

С0=Сбас−Ссон2

С0=100−1702=135кгм3

ΔС'=CН−C'0=317−135=182кгм3

формула бойынша

ΔС=QΔC'KΨπR02+Q    		                            (23)

ΔС=0,0167⋅182'0,166⋅3,14⋅11,62+0,0167=128кгм3

Сонда  				С=СМ−ΔС=r2R02                                        (24)

C=317−1287,53211,62=263кгм3

Қуыстық орташа тұздың концентрациясын анықтайсыз сатының соңғы өңделуінде

Формула бриа

Сор=СН1−13⋅СН−С0СН1+rR0+r2R02                       		 (25)

Сср=3171−13⋅317−1353171+7,5311,6+7,53211,62=191,4кгм3

Орташа еру коэффициентін  қабылдаймыз

Кор=х=0,166*10"4м/с және r=RH бұдан жалпы қуыстың мөлшерін табамыз (22) формула бойынша

Vp=QXR0−RH=0,01670,0166⋅10−411,6−1,53=4095м3

Қуыстағы қалған тұздың көлемі  тұздық түрінде:

Gn=Cop⋅Vp

Gn=191,4*4095=784* 103кг

Жалпы еріген тұз мөлшері:

G=Vpρc

G=4095·2160=8845,2·103кг

2.1.3 Қойма құрылуының үшінші сатысындағы процесінің пайда болу  параметрлерін есептеу

700 бұрышпен аламыз, яғни    Ψ = 700

Еріткіш шығыны Q=0,022 м3/ч

Жоғарғы радиус R0=11,6 м

Қанық тұздық қосылымы: Сн=317 кг/м3

Тұздықтың бастапқы қосылымы: Со=0

Қуыстық биіктігі Нр=14,91м

Үрдіс температурасы Т=288 К

Тас тұзының тығыздығы Qc=2160 кг/м3

Еру жылдамдығының орташа коэффициенті

Хор = 0,046·10-4 м/с kop = 0,11·10-4 м/с

Бұлардан мынаны табамыз:

Р=3⋅0,0220,11⋅10−4⋅3,14=1910 м2

q=3⋅0,046⋅10−4⋅0,022⋅3170,11⋅10−4⋅3,14⋅21860⋅8591⋅103+11,63+3⋅0,022⋅11,60,11⋅10−4⋅3,14=34780м3

қайда    ΔС  =СН - С0  =317   кг/м3

Қуысты салу уақытының формуласы:

r=11,6⋅21600,092⋅317⋅10−4=3591⋅103с

19-шы формуламен қуыстың жоғарғы жақ радиусын табамыз:

R0=3347802+191033+3478022+347802+191033+3478022=13,8м

21-ші формуламен саты төбесі қиысуын есептеп шығарамыз

L=0,11⋅10−4⋅8591⋅1032160⋅3172=6,93м

Қуыс биіктігі

Нр =14,91 + 6,93 = 21,34 м

22-ші формуламен төменгі радиусты анықтаймыз

RH=R0−Vr⋅хQ=13,8−4095⋅0,046⋅10−40,022=5,3м

Тұздық араласымының орташасын анықтаймыз: (23)

ΔС=0,022⋅3170,11⋅3,14⋅13,82+0,022=290,6кгм3

25-ші формуламен саты жұмыс істеу соңының қосындысын анықтаймыз:

СОР=3171−13⋅317−2903171+5,313,8+5,3213,82=303,2кгм3

Қуыстың жалпы көлемін 22-ші формуламен табамыз:

VР=0,0220,11⋅10−413,8−5,3=17000м3

Қуыста тұздық түрінде қалған түз  көлемі:

Gn =COPVP =303,2·17000 = 5154,4·103 кг

Ерітілген тұздың жалпы саны

G = VPρОР =17000·2160 =36720·103 кг

2.1.4 Қойма құрылуының төртінші сатысындығы процесінің пайда болу  параметрлерін есептеу

50° - бұрышта қабылдаймы.

Еріткіш шығыны Q=0,022 м3/ч

Жоғарғы радиус R0=41,8 м

Қанық Тұздық қосылымы: Сн=317 кг/м3

Түздціқтың бастапқы қосылымы: С0=0

Қуыстық биіктігі Нр=28,4

Үрдіс температурасы Т=288 К

Тас түзының тығыздығы Qc=2160 кг/м3

Жылдамдықтықтың орта жылдамдығы

ХOP=0,046⋅10−4   м/c

kOP=0,09⋅10−4   м/c

Қуыстықты жасау уақыты:

Т=41,8⋅21600,166⋅10−4⋅317=17157⋅103 с

Енді  Р  мен  q  мәндерін есептеп шығамыз:

q=3⋅0,022⋅0,046⋅10−4⋅3170,09⋅10−4⋅3,14⋅2160⋅17157⋅103+41,83+3⋅0,22⋅13,80,09⋅10−4⋅3,14=121536м3

19-шы формуламен төбешіктің жоғарғы бөлігінің радиусын табамыз:

R0=31215362+191033+12153622++1215362+191033+12153622=42,2м

21-ші формуламен сатылар түйісу көлемін табамыз:

L=0,11⋅10−4⋅17157⋅1032160⋅3172=13,85м

Қуыстық биіктігі    Н р = 28,54 + 13,85 = 42,39 м

22-ші формула төменгі радиусты табады:

RH=42,2−85800⋅0,046⋅10−40,022=7,63м

23 -ші формуламен анықтайтынымыз:

ΔС=0,022⋅3170,11⋅10−4⋅3,14⋅41,82+0,022=155,63кгм3

25-ші формуламен сатының соңғы нәтижелерін шығарады:

СОР=3171−103⋅317−135,633171+7,6342,2+7,63242,22=244,5кгм3

Жалпы көлемі:

VР=0,022−50,9⋅1042,2−7,63=107344м3~5

Қалған тұз:

Gn = GPVp = 244,5·107344 = 26245 кг

Жалпы ерітілген тұз саны:

G = VppP =107344·2160 =231863·103  кг

2.2   Электр параметрлерінің анықтамасы

100 м қысымдағы   Q=80 м/ч    шығын электорын есептеп шығару қажет.

Сұйықтықтың бастапқы қысымы:  һр=100 м

Электор алдындағы бір өлшемді қысым:

PP=hPγg						(26)

мұндағы   γ сұйықтық   тығыздығы,  біздің жағдайдағы әлсіз минералдаған сұйықтық тығыздығы:

γ  = 1120 кг/м3

Рр =100·1120·9,81 = 10,1 кг /см2

жоғалым - 23 м кем болмауы тиіс. Электор орнына келтірген қысым түсіп кетуі:

ΔРС =25γQ = P0-PH     					         (27)

ΔР0 /ΔРР   байланысты,  ΔРР  электрдағы қысым түсіп кетуі;

ΔРР = РР - Рн               				               (28)

бұдан    ΔР0ΔРр=0,25  көлемін аламыз.

Ондағы көлем = 1 00 γ g             				    (29)

Бұған қажет алаң (80 м3/сағ. шығынындағы қысым отырынды 100 м).

f2=qμ2ΔPPγ							(30)

29-шы формуланы ескере отырып:

f2=qμ2100⋅γ⋅gγ=qμ200⋅9					(31)

31-формула бойынша отырылым   кесіндісі тең:

f2=803600⋅0,97200⋅9,81=0,000517м2

немесе f2=517 мм   отырылым  диаметрі  мынаған тең:

d2=411f2=43,14⋅517=25,7мм

Мойнының диаметрі

d3=d2f3f2=25,75=57,5мм тең

Отырғызылмаған мойыншаға дейінгі аралық

«Тұрғыдан мойыншаға дейін үлкен аралық» графигімен қабылданады  (20-сурет).

Бұл    тұғыр    алаңының    қатынасынан    мойыншаға   дейінгі    жерде  арақашықтық туындатады:

f2f3=d22d32=25,7257,52≈0,2

бойынша, Sd2=2 бұдан  S = 2d2 = 2·525,7 = 51,4 мм

Ұзындығын  алу үшін берілген мәліметтерде  қазіргі  кезде қарама-қарсылықты пікірлер бар.

Тәжірибеленгеніне жататындары:  L = (3÷6)d3                                       (32)

Электр үшін аз мәнді коэффициент 3-ке дейін; көп мәндісі - 3-тен көп. Біздің жағдайда:

L = 3d3 = 3·57,5 = 172,5 мм

Диффузор ұзындығы L   ашу бұрышымен анықталады, оны 8-10 тең алу қажет, ал диаметрі құбырдікіне тең.

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ

3.1 Газсақтау құрылысы инвестициясына байланысты негізгі тұжырымдамалар

Газды сақтау - капиталды сыйымдылығы мол іс, ол экономикаға негізделеді және өзі қымбат түседі. Алғашқы тәуекел етушіліктің басымдылығынан, компаниялар табыс алатын мүмкіндіктерді іздейді. Баламалары болып түрған нысанда, инвестор аз шығын шығатынына көңіл бөледі, олардың айырмашылықтары салық төлемі, ақша құнсыздануының әсері жағдайларына қарай негізге алынады.

Бұған жүйелі есептеме жүргізіп отыру қажет, онсыз қайсысының экономикалық тиімділігі жоғары екенін анықтау қиын болады, түсім қосылым долларымен көтеріледі.

Бизнес үшін мұнай газ саласында, алғашқы инвестициялар өте үлкен өлшемде қауіп тудырады, компаниялар керекті қорлардың жоғынан, өздері жобаны бастау үшін оң ағынды ақшалы қаржыны талап етеді. Компанияларда жиі жағдайлар тудырудың арқасында олардың көптеген инвестициялардың мүмкіндігіне байланысты олардың ішінен біреуін таңдау керектігі арқылы үлкен және жоғары дәрежелі табыстар көрсетіледі.

Экономикалық   бағаны   жүзеге   асыру   инвестициялық   баламаға  байланысты жүйелік анықтау және салыстырмалы түрде пайданы алудың инвестициялық баламасы.

Инвестициялық балама анализінде нағыз жағдайда қарастырылатын жобалар үлкен дәрежелі шығындар мен табысты алудың жағдайында ажыратылады, сонымен қатар жоба өмір сүру уақытын ажыратады, салық сақтау шартын, инфляция жағдайын, жобаға кеткен шығындармен, жобадан алынатын табыстар анықталады.

Жүйелік амалды қолданбаған жағдайда көптеген экономикалық факторларды бағалау өте қиын, сондықтан инвестициялық баламалар мен экономикалық шамалар жоғары.

3.2 Тұз қабаты жерасты сыйымдылығының капиталдық салымы

Құны мына элементтерден тұрады:

а) уақытша салынған ғимараттар мен құрылғылар құны; олар жуу үшін қажет;

ә) скважинаны бұрғылау құны;

б)   жерасты   кендігін   жууға   кеткен   шығын,   атап айтқанда   суға, электр қуатына, жалақыға, ғимараттың тозуына;

в) құю-төгу операциясын атқаратын құрылғы салу құны.

Техникалық және шаруашылық шешімдер экономикалық жағынан тиімді болуы шарт. Көлемі, құрамы, орны, тұтыну мерзімі өзара сайма-сай болуы тиіс. Жерасты сақтау тиімділігін анықтауда сұйытылған газдың жерүсті металдан істелген ыдысын негізге алады, ал жерасты сақтауда сұйытылған сутектікөмір газы алынады.

Барлық құрылғылардың құны көліктік-қоймалық операциялар параметрлерімен анықталады. Ендеше, салыстыру үшін техникалық және экономикалық көрсеткіштер пайдаланады.

Негізгі бағыттар – геологиялық барлаулық, бұрғылау

1-ші кесте - Капиталдық салым құрылымы

| Шығын баптары | Шығындар мың долл. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жерасты сақтау | Жерүсті сақтау |
| Пайдаланылушы скважинаны бұрғылау | 44,4 |  |
| Жерасты сыйымдылығын құрылғылау | 190,2 |  |
| Тұздық сақтау құрылысы | 258,1 |  |
| Тұздықты сорғыштау бекеті | 21,2 |  |
| Тосқыш ыдыстар | 30,5 |  |
| Технологиялық құбырлар | 70,8 | 88,6 |
| Теміржол эстакадасы | 105,1 | 105,1 |
| Әкімшілік - тұрмыстық кешен | 50,6 | 50,6 |
| Тұздық шығарылымы | 842,9 |  |
| СУГ үшін сорғыш | 92,2 | 120,1 |
| Ыдыстық парк |  | 1632,4 |
| Басқа шығындар | 859,2 | 859,2 |
| Барлығы | 2565,7 | 2856 |

3.3 Капиталдық салыным сметасын құрастыру

Ақшаның таза түсімі - әр инвестицияның негізі, сол жағдайда, яғни, ақша түсін тұрғанда активтер сатып алып, түсімді белуге болады.

Керісінше болған күнде, қаржылық міндеттемелерді орындау төмендейді. Түсімділікке 3 талдау қолданылады, олар: ағымдағы таза құн (АТҚ), түсімнің ішкі мөлшер (TIM) және инвестицияның аяқталу кезеңі (ИАК).

3.4 Ағымдағы таза құн есебі

Мұнда уақыт факторы есепке алынады.

Несие бергенде, төлем жай немесе күрделі пайыз тұрғысынан есептеледі, формуласы:

J=PV0-i-n  				                                      (38)

PV0 - негізгі сома технологиялық скважиналарды жабдықтау, жерасты қоймаларды құрылғылау, су құбырлары, тосқыш қоймалар;

і - пайыз мөлшері;

n - жыл саны. Жай пайызды болашақ құн:

FVn=PV0+J                             				        (39)

(38) формуланы қолдана отырып:

FVn=PV0+(l+ i-n)                         				   (40)

Ағымдағы сома кезең соңында, і пайызында:

FVn=PV0+(l+i-n)n    				                      (41)

Ағымды таза құнды шығару инвестицияның пайдалылығын есептеуді көрсету. Ағымды таза құн есебі барлық жыл сайынғы ақшалы түсімді дисконттау арқылы айқын ставка пайызын көрсетіп, алғашқы сома инвестициясынан үлкен болуымен ерекшеленеді.

Ағымды таза құн инвестициялық жобаны анықтау үшін түсімнің ішкі мөлшерін келешек ағымдағы таза ақшалы түсім (ТАТ) жобадан тыс, ал минус таза инвестицияға яғни жобаға беріледі.

ТІС=КТА-КВ

немесе

TIC=t=1rKTAt1+it−KB

мұндағы КТА-күтімдегі таза ағымдағы ақшалы түсімнің уақыт мерзімі.

КТА=FV55=51605395=1032107,8 долл.

KB - алғашқы инвестиция.

KB=FV0=2565700 долл.

n - үйғарылған ұзақтылық.

n = 5 жыл

і - капиталдық бағасы 0,15.

Сонымен, ағымдағы таза құн (интегралды экономикалық әсер) анықтауды көрсетудің айырмашылығы: таза құнның түсу инвестициясы, барлық период ішінде функционалдық жоба мен жобаға салынған қаржыны дисконтталған базалық пайыздық ставканы есептеу.

=1032107,81+0,15+1032107,81+0,152+1032107,81+0,153+1032107,81+0,154+1032107,81+0,155−−2565700=839827долл.

Алынған дұрыс АТҚ (ағымдағы таза құн) келешекте ақшалы түсімдегі ағымдарды алғашқы инвестицияларды жоспарлап көрсетеді, сондықтан да алынған жобаны қабылдауға болады.

3.5 Түсімнің ішкі құн есебі

Бұл - ең кен тараған әдіс, оны басқаша ақша ағымын дисконттау деп те атайды.

(43) формуладан ағындағы таза құн, таза ақша түсімі, таза инвестиция, күрделі қаржының бағасы теңестіріліп, түсімнің ішкі нормасы арқылы нольге тең болады.

83982711+k+11+k2+11+k3+11+k4+11+k5=2565700

Бұл теңдеудегі k = 19% яғни ТІН (і=15%) пайызтік ставкадан көп, яғни жоба түсім береді.

k-түсімнің ішкі нормасы (ТІН)

3.6 Экономика әсерлілігі және инвестицияның өтемділік кезеңі

Бұл жыл санына тең, сонда күтілген түсім инвестицияның алғашқы сомасына тең.

Ақша беркелкі түссе, өзін-өзі ақтау былайша болады.

ТОК=КВП=2565700839827=3,05					 (42)

Қайтарылма көлемі:

Э=ПКВ=8398272565700=0,32					(43)

Алынған коэффициент нормалық коэффициенттен көп:   3= 0,13.

3.7 Шығын құрамын жоспарлау

Қолданылатын топтамалар:

1)  Шығын пайда болу орны;

2)  Жұмыс, қызмет көрсету;

3)  Өзіндік құнға жатқызу тәсілі.

Өндіріс шығындарының барлық түрі жеке жұмыс құнына қосылады. Олар тура және жанама болады.

Тура шығындарға - өндірістің жеке түрлері (негізгі материалдар, айлық жалақы және т.б.) шикізаттың өзіндік құнына тең болады.

Жанама шығындарға - өндірістің бірнеше түрлеріндегі шикізаттар (пайдалану шығындары мен құрал жабдықтарды сақтау және т.б.) өзіндік құнға тарату.

3.8 Тозуына қарай кететін төлемдер есебі

Бұл   ресми   нормалар   мен   негізгі   өндірістік   қор   құны   негізінде жоспарланады. Тозу - активтің жұмсалу көлемі. Бухгалтерлік есептеуде ол бүкіл пайдалану мерзіміне құрылады.

2-ші кесте - Амортизациялық төлем есебі

| Объекті | Жерасты сақтау |  |  | Жерүсті сақтау |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепе-тең-дік құн мың.долл | амортизация көлемі |  | Тепе-теңдік құн мың. долл | амортизация көлемі |  |
|  |  | % | долл.мен |  | % | долл. мен |
| Теміржол эстакадасы | 105,1 | 2,3 | 2417,3 | 105,1 | 2,3 | 2417,3 |
| Тұздықты сору бекеті | 21,2 | 12,5 | 2650 |  |  |  |
| Кедергілік ыдыстар | 30,5 | 3,3 | 1006,5 |  |  |  |
| Тұздықтысақтағыш | 258,1 | 3,7 | 9549,7 |  |  |  |
| Технологиялық құбырлар | 70,8 | 3,3 | 2336,4 | 88,6 | 3,3 | 2923,8 |
| Сору бекеті үшін | 92,2 | 13,5 | 12447 | 120,1 | 15,4 | 18495,4 |
| Әкімшілік -тұрмыстық кемен | 50,6 | 1,8 | 910,8 | 50,6 | 1,8 | 910,8 |
| СУГ үшін жерүсті |  |  |  | 1632,4 | 2,3 | 37545,2 |
| Жерасты газ сақтау | 190,7 | 1,5 | 2860 |  |  |  |
| Барлығы | 819,2 |  | 34177,7 | 1996,8 |  | 62292,5 |

3-ші кесте - Міндетті төлем

|  | Төлем мөлшері |  |
| --- | --- | --- |
|  | % | долл. - мен |
| Зейнетақы қоры | 25 | 24675,3 |
| Медициналық сақтандыру | 3 | 2961,03 |
| Еңбекпен қамту қоры | 2 | 1974,02 |
| Әлеуметтік сақтандыру | 1,5 | 1480,51 |
| Барлығы | 31,5 | 31090,6 |

Амортизация - активтің жоғалған құнының көлемі. Бухгалтерлік есептеме мақсаты үшін активтер құны пайдаланудың барлық мерзіміне таратылады.

Бұл мынандай көрсеткішке түседі:

Ar=Na⋅Cn100							(46)

мұндағы  Na  - шығын орнын толтыру әдісі. Жерасты да, жерүсті де  сақталымдар осы формуламен жүзеге асырылады.

Теміржол эстакадасы:

Ar=2,3⋅105100100=2417,3  долл;

Тұздық сору бекеті:

Ar=12,5⋅21200100=2650  долл;

Кедергілік қоймалар:

Ar=3,3⋅30500100=1006,5  долл;

Технологиялық құбырлар:

-   жерасты сақталынымда

Ar=3,3⋅70800100=2336,4  долл;

- жерүсті сақталынымда

Ar=3,3⋅88600100=2923,8  долл;

Сұйытылған көмірсутекті газ сорғыш:

-    жерүсті сақтауда

Ar=15,4⋅120100100=18495,4  долл;

жерасты сақтауда

Ar=13,5⋅92200100=12447  долл;

Сұйытылған көмірқышқылды сутегі газдарының жерүсті қоймалары

Ar=2,3⋅16324000100=37545.2  долл;

Жерасты газ сақтаушы

Ar=1,5⋅190700100=2860,5  долл;

Тұздықсақтаушы

Ar=3,7⋅258100100=9549,7  долл;

Әкімшілік - тұрмыстық кешен

Ar=1,8⋅50600100=910,8  долл;

Электрқуатының құны 1 кВт сағ. тарифымен жоспарланады. Жылдық электр қуатының шығыны - 500000 кВт сағат, ал жерүсті сақталуында -600000 кВт сағ. жуық 1 кВт сағ қуат шығыны құнына сәйкес шығындар мынандай

-   жерүсті сақтауда:

Зэ=600000⋅6,56118=33356  долл;

-   жерасты сақтауда:

Зэ=500000⋅6,56118=2779  долл;

Еңбекақы төлеу қоры орташа жалақыны жұмыскерлер санына бөлумен анықталады.

3.9 Өндірістің сындарлы нүктесі. Шығынсыз нүкте

Шығынсыз нүкте дегеніміз пайдалану шығыны мен түсімнің теңбе-теңдігі.

Ол былайша өрнектеледі:

1)  1 м3 газдың сатылу бағасы				- 10,3 доллар;

2)  Үзілісті шығындар					- 62,3 мың. доллар;

3)  Тұрақты шығындар					- 16,3 мың. доллар;

4)  Жылдық сатылым					- 10 млн. м.

АВ - тұтас сызықты шығын, OD - түсім сызығы.

Бұл графикте шикізат өндірісінің көлемі көлденең бағыттағы ось және табыстың немесе шығынның көлемі тік ось.

АС сызығы, тек қана шығындарады көрсететін, көлеміне қарай өзгермейтін, X осіне параллель өтеді.

Көлденең ара қашықтық сызықтың арасында АС _ АВ негізгі мінездеме түрінде өндірістік шығындар газдың көлеміне байланысты, ал тік арақашықтық сызықтардың арасында ОА _ АВ қандай болмасын өндірістік көлемінде шығындар пайда болады.

Егер шығару көлемі 0-ге тең болса, онда тұтас шығындар 0-ге тең болмайды, ол ОА тең.

Егер сату көлемі 10 млн. м3 тең болса (100%-пайыздық өндіріс қуаттылығы) LB сызығы көрсетіледі.

LB=LC+CB= 16,3·103+62,3 · 103=78,6 тыс.долл.

мұндағы LC - тұрақты шығын, СВ - ауыспалы шығын.

Сызықты кесіп өту тұтас табысты OD сызығымен көрсетіледі шығынсыз (ТБ) нүкте, түтас табыстың тұтас шығынға тең болады.

Шығынсыз нүкте алгебралық жолмен былайша есептеліп шығарылады.

PQ = F + VQ

F = PQ - VQ               				(47)

Q(P - V) = F   немесе  Q=FP−V

Ауыспалысын нақты көлемге ауыстыра отырып алынатыны:

ТБ=FP−V=16,3⋅1030,01−0,00623=4,3  млн.м3

мұндағы,    Р - 1 м3    газды сату бағасы, 10"  долл;

F - тұрақты шығындар, 16,3 мың. долл.;

V -    1м3 газдың ауыспалы шығыны, 62,3•10-3 долл.

Бұдан түсетін кіріс:  Д = 4,3 млн.   х   10-3 = 43000   долл.

4 ЕҢБЕК ПЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

4.1 Еңбекті қорғау

Бұл тарау жоғары өнімді еңбекті қамтамасыз етуді алға қояды, ол үшін өндірістік жарақат алу мен ауырып қалуды болдырмау жолын жиі қарастыру керек.

4.1.1 Өндірістік тазалық

Еңбекшілердің денсаулығына зиян келтіретін факторларды жоюға бағытталады және қолайлы жағдай туғызылады.

Адам денсаулығына өндіріс ортасының кіші табиғаты едәуір әсер етеді, оған жылы-салқындық, ылғалдық, қозғалыс пен шұғыла жылдамдығы жатады. Бұрғылау және газды - қосылыс жасау кездерінде ауаға зиянды газ, бу шығып, температура төмен, не жоғары болуы әбден мүмкін, солардан сақтану қажет.

Желдету еңбек етуге дұрыс жағдай жасаушы. Ол табиғи да, жасанды да бола алады.

Газ сақтағанда кеністік табиғи, мехалық немесе аралас желдеткішпен жабдықталады. Мұнай және газ өндірістерінде жарық түсіру үшін қыздыру лампалары кен қолданылады, жеке тазалық, тамақтану, тұрмыстық бөлмелер болуы шарт, оларда ішкі жылыту, су құбыры желдеткіш, арналар болуы керек.

Жұмыс істеушілерді ауыз сумен қамтамасыз етудің мәні зор. Жеке қорғау құралы - ажыратылмас техникалық шара. Оған оқшаулаушы арнайы киім, аяқ киім, қолды, бетті, көзді, құлақты, қолқа, кенірдек, өңешті, басты сақтайтын құралдар мен жабдықтар және киімдер жатады.

Жобаланатын газ сақтау қоймаларында, өндірістік кешендерде жұмысшылырдың өз қажеттіліктеріне гигиеналық ғимараттар қарастырылады, күнделікті санитарлы ғимараттар, асханалар. Бұл ғимараттар негізгі пункттарға жақын салынуы керек, алаңдарға, жолдарға.

Күнделікті ғимараттарға құбыры, канализация, жылу, желдетумен қамтамасыз етілу керек.

4.1.2 Қауіпсіздендіру техникасы

Сұйытылған көмірсутекті газды (СКСГ) қабылдау, сақтау және жөнелту кезінде темір жол көлігі іске қосылады, оны газды қайта айдаушы сорап бекеттер жүзеге асырады.

СКСГ мынадай қауіпті қасиеттері бар:

-  Олардың буы ауамен қосылып ыстық қоспа түзеді, ол жарылғыш келеді;

-    СКСГ өнімі мен қосылымдары өте улы;

-    Ол адамның терісіне тисе, тері аурулары туындауы мүмкін;

-    Ағыны тисе, теріні үсітіп жібереді;

-    Булануы кезіндегі сөл ғана мөлшері дененің ашық жерін күйдіріп түседі.

СКСГ-дар жүретін құбырөткізгіш резервуарлық парк, құю төгу сораптық станция территориясында жерден 0,5 метрден жоғары етіп тіреуіштерге орнатып салады.

Газды сақтау қоймасы территориясында жаяу жүру жолдары қатты грунтты немесе асфальтті болу керек, ол жолдар объектіге кіру жерінен бастап көмекші салымдарды байланыстыру қажет.

СКСГ айдауға арналған сораптарын қолданған кезде мына жағдайды ескеру қажет: ол сораптарды салғанда басқа жабдықпен құрастырмайды айдауға қатынас болмаса.

Әр сораптық станция өзінде өтпелі линиясы және диспетчерлі басқармалы бекіту арматурасы болу керек, бұл керек кезде сораптық станцияны тоқтатуға конденсатор проводтың жұмысын тоқтатпауға мүмкіндік береді. Сораптық станцияның айдау құбырына қорғауыш клапандар орнатылады, ол максималды өткізу қабілетіне есептелген және қысымның жоғарылап кетпеуіне мүмкіндік береді.

Эстакадалар   мен   құю   төгу   операцияларына   ерекше   техникалық қауіпсіздік орындалуы керек, олар үнемі таза, өткелдері мен басқыштары бос болуы керек. Эстакададан теміржол цистернасына көпіршелер қойылады, ол көпіршелер алюминді немесе ағаштан жасалған жастықшалармен жабдықталған, жастықшалар жасырынды бұрандалармен көпіршелерге бекітілген. Теміржол цистерналары конденсатты құю төгу операциялары  алдында жерге қосу. Цистерналар тұрған жердегі теміржолдар жерге жатады.

Цистерналарға қосу, құю және төгу операцияларын тек қана цистерналардың эстакаданың жанында тұру жерінде орналасқаннан кейін, локомотивтің ол жерден кемінде 20 метр аласа кетуі керек.

Дайындық жұмыстары былай жүргізіледі:

-теміржолға жүруге тиым салынатын белгілер қою;

-цистерналарды рельстердегі арнайы бошмак-тиянақ тетіктерге бекіту;

-цистерналарды  сырттай қадағалау;

-қолғаптардың жерге ендірулерінің дұрыстығы мен сенімділігін тексеру;

-барлық құйылатын және төгілетін құрылғыларды тексеру;

-бұрандаларды уақытымен қарап тұру;

-құю төгу жерінен 100м. кем емес аралықтағы от жағуды болдырмау.

4.1.3 Өрттік қауіпсіздік

Мұнай   және    газ    өндірісіндегі    өрт шығу    қауіпі    газ    бен   газ қосындысының физикалық және химиялық қасиеттерімен анықталады. Жалпы өрт қауіпсіздік шаралары мыналар:

-    өндірістік объектілерді, кеністіктерді, құрал-жабдықтарды таза және ретті ұстау;

-    құрал-жабдықтар мен қоммуникацияларды нығыздау;

-    технологиялық процестерді механизациялау мен автоматтандыру.

Газ өндірісі электр құралдарын әртүрлі үрдісте пайдаланады, олар:

электрлі қозғыштар, жіберу аппаратурасы, автоматтандыру мен басқару құралдары, олар қорғанышты қалыпта шығарылады.

Газ сақтайтын жердегі қопарылыс мына жағдайда болады, қоршаған ортада   газды    булы    қоспа,    жалын   кездессе   және    аппараттар   мен электроқұралдарынан  бұзылыс  шықса.  Көптеген өндірістік процестерде. Электр зарядтары туындайды:

а) құралдарды, сыйымдылықтарды, коммуникацияларды жерге көму;

ә) салыстырмалы ылғалдықты ұлғайту есебінен үстіңгі өтімділікті өсіру;

б) қопарлрылғыш қосылымдардың пайда болуын болдырмау;

в) мұнайөнімдері қозғалысы жылдымдығын кеміту;

г) ауаны немесе ортаны иондау.

Кәсіпорынды жоспарлағандағы ескерілетін қажеттіліктер:

-  өндірістік обьектілерді белгілемдері мен өртке қауіптілігі жағынан болуы;

- жеке цехтар мен құрылымдарды тиімді орналастыру;

-   ғимараттар мен құрылғылар арасындағы өртке қарсы бөліністер арасын сақтау;

-  жол, өтілім бар аймақтарды орналастыру.

От сөдіруші құралдар реттінде су, химиялық және ауалық механикалық көбіктер, қүм т.б. пайдаланылады. Газ шығару және сақтау обьектілерінің көбісі көмірқышқылды өрт сөндіргіштерімен қамтамасыз етіледі; сонымен қатар өртке қарсы қарапайым инвентарлар сақталады. Тұрақты сулы және кендірлі өрт сөндіргіші болуы қажет. Бұлар кішігірім өртті сөндіруге негіз.

4.2 Қоршаған ортаны қорғау

Газ өнеркәсібінің барлық шаруашылық объектілері түгелдей дерлік қоршаған ортаны ластайды.

Өз сутектеріне қоса, ластаушылар құрамында көптеген реагенттер, ингибиторлар, сілтелер, қышқылдар, жанған кезде химиялық құрамға айналатын заттар кездеседі.

Өз сіутектеріне қоса, ластаушылар құрамында көптеген реагенттер, ингибитор пар,   сілтелер,   қышқылдар,   жанған  кезде  химиялық  құрамға айналатын заттар кездеседі.

4.2.1 Ауа тазалығын сақтау

Газдың көлік және сақтау объектілері атмосфераны ластауда едәуір орын алады. Олар - ыдыстардан, технологиялық аппараттардан және құю-төгуде бөлінетін газдар.

Сутекті көмір қышқылды компоненттердің күрделі құрамы алға шығады.

Алғашқыда ең жеңіл фракциялары буланып шығады. Сүйық фаза ауырлана береді. Мұнай мен газдың жоғалымын қысқартуды ұйымдастыру - техникалық шаралар көмегімен іске асыра алу мүмкіндігі туындайды. Алғашқысы барлық кешеннің пайдаланылуын үдетеді, барлық ережелердің қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Бұдан көлік пен сақтауды толық жауып ұстаудың мәні зор.

Құю мен төгу операцияларының барлығы жұмыс аймағының аса жіті қымталып, жабылып түрған қалпында орындалады. Паркіші қайта айдауды шегіне дейін қысқартады.

Жоғарылатылған қысымда газды сақтау кезінде "үлкен тыныс" жоғалуы жойылып, 50-60% қысқарады.

"Аз тыныс" шығыны жерасты ыдыста сақталған кезде болмайды.

Толық қымталған сорғыштар мен нығыздағыштар да жоғалымды 50-60% азаяды.

4.2.2 Су алабын қорғау

Ең ластағыштар - ағып келіп құйылатын жаман сулар. Олар суды ластап улап кетеді. Тазалықшылау, әжеттік арналар сулары, монша, жуынды сулары, т.б. өте қауіпті. Қардың еріген суы мен жаңбыр суы да жердің үстінде-ақ былғанып шыға келеді, жаман заттарды ағысы бойына ілестіре кетеді. Ластаушы заттар былайша өзгерістер береді:

1)  судың қасиеттін өзгертеді;

2)  химиялық құрамын өзгертіп, зиянды заттар түзіледі;

3)  су үстінде және түбінде былғағыштар жүреді;

4)  ерітілген оттегі азаяды;

5)  жаңа бактериялар пайда болып, адамды, малды ауруға ұшыратады. Қазіргі   суды   механикалық,   физикалық,   химиялық,   биологиялық әдістермен тазалайды. Негізгі ластаушыларға ерімейтін қопалалар жатады, ол үшін сүзбе кен қолданылады. Ағын сулар мен жууға арналған таза сулардың құрамын жақсарту гидроциклонды тазртулар кен қолданылады.

Ашық гидроайналымдар үлкен өткізгіштігімен ерекшеленеді, қысым шығыны 0,5м аспайды. Олар 20мм қоспаларды тазарта алады. Оның көлемі, нығыздығы, нысаны үлкен рөль атқарады.

4.2.3 Жер қойнауларын қорғау

Өндіріс табиғатты тез арада өзгертуге ұшыратады, тіпті табиғи өзгерісінен әлқайда жылдам қозғалысқа түседі.

Әсіресе, жерасты газсақтау кезінде өте жиі болады, сондықтан сқважиналар мен сақтағыштар аса мұқияттылықпен қымталуы тиіс, оны үнемі қадағалап отыру керек. Өңдеу қезінде үстіңгі қабатта ореолдар пайда болып, газды - химиялық бақылау жасауды талап етеді.

Негізгі міндеттер мыналар:

-    жерасты сақтағыш жақсы қымталғанын бағалау;

-    табылған ореолдар байланыстарын анықтау;

-    жеке құрамдары мен газды химиялық көрсеткіштерін бақылау;

-    қабаттарындағы газды болдырмау. Газдалғандық жылына 1-2 рет жалпы тексеріледі.

ҚОРЫТЫНДЫ

Тапсырма бойынша қорытындылау 100 мың м3 жердегі тұз шөгіндісінде болды. Жұмыс барысында жерасты сыйымдылықты құрылғылаудың біраз тәсілдері мен үлгілірі қарастырылды және ерітуге тиімді варианты алынды.

Жууға жаңа құрылғы ұсынылды, онын мақсаты-жууды тездету және құрылым мерзімін ұзарту, яғни сақтап қалу.

Техникалық және экономикалық бағаланымы үшін жоба есебі жерүсті сұйытылған көмірсутегі газының сақталу қорымен бірдей жасалды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.  Мазуров В.А. Подземные газонефтехранилища в отложениях каменной соли. - М.: Недра, 1992

2.   Захаров П.М. Проектирование и сооружения подземных резервуаров нефтегазохранилищ. - Киев: Будивельник, 1973

3.   Кочкин П.И., Нестерова М.П., Бобровский.  Очистка резервуаров от остатков Нефти и нефтепродуктов. - М.: ВНИИОЭНГ, 1965

4.  Жолтаев Г.Ж., Булекбаева З.Е. Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон прикаспийской синеклизы. - Алматы: Казахстан, 1975

5.   БроварИ.М.,   Дата И.Г.,- Шмайс   И.И.   Тектоника   и   перспективы нефтегазоносности надсолевых отложений. - М.: Недра, 1971

6.  Задора Г.И. Подземное хранение газов и углеводородных жидкостей в непроницаемых горных породах. - М., 1976

7.   КазарянВ.А.,  Пышков  Н.Н.   Технологические  схемы  эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в каменной соли. - М., 1990

8.   Физика  -  химические   процессы   при   образовании   и   эксплуатации подземных резервуаров. / Под ред. В.А. Мазурова. - М.: ВНИИ Промгаз, 1989

9.  Хранение углеводородных газов в устойчивых породах. / Под ред. Н.А. Федорова. - М.: ВНИИ Промгаз, 1983

10.  Каримов М.Ф. Эксплуатация подземных хранилищ газа. - М.: Недра, 1981

11.  Хейн А.Л. Гидродинамический расчет подземных хранилищ газа.- М.: Недра, 1968

12. Сидоренко М.В. Подземное хранение газа. - М.: Недра, 1965

13.  Куцын П.В., Федоренко В.И., Султанович А.И. Организация работ по охране труда в газовой промышленности. - М.: Недра, 1987

14.  Куцын П.В., Эстрин Р.Я. Охрана труда и техника безопасности на газовом промысле. - М.: Недра, 1982