Аңдатпа

Осы ұсынылып отырған жобада  Тасым  алаңындағы  тереңдігі  3500 метр іздеу – барлау ұңғымасын  бұрғылау мәселелері қаралған.  Жұмыс ауданының  геологиялық  жағдайы  берілген.

Техникалық-технологиялық  бөлімде  қажетті есептеулер  жүргізілген.  Сол сияқты  қауіпсіз  жұмыс  жүргізу,  қоршаған  ортаны  ластанудан  сақтау  мәселелері  де қарастырылған.

Арнайы  бөлім  ұңғыманы  сынауды  БАЗ-дың  көмегімен  жүргізу  тәсіліне  арналған.  Сонымен қатар  жобада  іздеу-барлау  ұңғымасын  бұрғылаудың  экономикалық негіздері  келтірілген.

Аннотация

В настоящем проекте рассмотрены вопросы  проводки  поисково – разведочной   скважины  глубиной 3500 метр6  на площади  Тасым.  Дано  геологическое  описание  района  работ.

Производены  необходиме  расчеты по технико-технологической  части.  Рассмотрены  вопросы  безопасного  ведения  работ,  охраны  окружающей  среды и  недр.

Специальная  часть  проекта  посвещена  вопросу  испытания скважины  с применением  ПАВ.  В проекте  так же данор  экономическое  обоснование  проводки  поисково-испытательной  скважины.

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ ................................................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................... |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Геологиялық және экономикалық жағдайлар ..................................... |  |  |  |
| 1.2 |  | Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы ........................... |  |  |  |
| 1.3 |  | Стратиграфия .......................................................................................... |  |  |  |
| 1.4 |  | Тектоника ................................................................................................ |  |  |  |
| 1.5 |  | Мұнай-газдылығы және оның болашағы ............................................ |  |  |  |
| 1.6 |  | Сулылығы ............................................................................................... |  |  |  |
| 1.7 |  | Ұңғыманы қазу кезіндегі кездесуі мүмкін қиындықтар аймақ қабаттары ................................................................................................ |  |  |  |
| 1.8 |  | Керн алу аралықтары ............................................................................. |  |  |  |
| 1.9 |  | Болашағы бар қабаттарды ашу және сынау ........................................ |  |  |  |
| 1.9.1 |  |  | Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ........................... |  |  |
| 1.9.2 |  |  | Өнімді қабатты ашу әдісі .................................................................... |  |  |
| 1.10 |  |  | Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер ............................................. |  |  |
| 2 | ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ................. |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу .............................................. |  |  |  |
| 2.2 |  | Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ...................................... |  |  |  |
| 2.3 |  | Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау: бұрғы құбырлар тізбегін биіктікке есептеу .................................................................................... |  |  |  |
| 2.4 |  | Ұңғыманы жуу ...................................................................................... |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау.............................................. |  |  |
| 2.4.2 |  |  | Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реогенттердің ауырлатқыштың және т.б. материалдарын шығымдарын анықтау.......................................................................... |  |  |
| 2.4.3 |  |  | Жуу сұйығының дайындау химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына жабдықтарды таңдау.......................................................... |  |  |
| 2.4.4 |  |  | Ұңғыманы жуудың гидрафликалық есебі ....................................... |  |  |
| 2.5 |  | Бұрғылау қондырғысын таңдау бұрғылау жабдықтары мен мұнара. |  |  |  |
| 2.6 |  | Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау....................................... |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  | Қашаудың түр - өлшемін моделін және олардың көрсеткіштерін, өндіріс статистикалық мәліметтер бойынша жобалау..................... |  |  |
| 2.6.2 |  |  | Бұрғылау тәсілдеріне байланысты әр теңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығымын жобалау ................................................. |  |  |
| 2.7 |  | Ұңғымаларды бекіту .............................................................................. |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу................................................................................ |  |  |
| 2.7.2 |  |  | Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамы....... |  |  |
| 2.7.3 |  |  | Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру............................................................................. |  |  |
| 2.7.4 |  |  | Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу... |  |  |
| 3 | АРНАЙЫ БӨЛІМ ................................................................................... |  |  |  |  |
| 4 | ЕҢБЕК ҚОРҒАУ .................................................................................... |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау………………. |  |  |  |
| 4.2 |  | Қорғаныс шаралары ………………………………………………….. |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Жалпылама шаралар ……………………………………………… |  |  |
| 4.2.2 |  |  | Өндірістік санитария …………………………………………..…… |  |  |
| 4.2.2.1 |  |  |  | Жалпылама шаралар ……………………………………………… |  |
| 4.2.2.2 |  |  |  | Өндірістік шағын климат …………………………………………. |  |
| 4.2.2.3 |  |  |  | Өндірістік жарықтама …………………………………………….. |  |
| 4.2.2 |  |  | Техника қауіпсіздігі ………………………………………………… |  |  |
| 4.2.3 |  |  | Электр қауіпсіздігі …………………………………………………. |  |  |
| 4.2.4 |  |  | Өрт қауіпсіздігі …………………………………………………….. |  |  |
| 4.3 |  | Қоршаған ортаны қорғау…………………………………………….. |  |  |  |
| 5 | ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................ |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау............................................ |  |  |  |
| 5.2 |  | Ұңғыма құрылысына смета жасау....................................................... |  |  |  |
| 5.3 |  | Жобалық ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі. Техникалық экономикалық көрсеткіштер............................................ |  |  |  |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ ....................................................................................... |  |  |  |  |
|  | ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ .......................................................................... |  |  |  |  |

КІРІСПЕ

Тасым кен  орнындағы  барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы  мұнай мен газға  геологиялық барлау «Атырау мұнайгазгеология» бірлестігінің  жоспарымен  1986 жылы  жасалды.

Бұған дейін  Тасым  алаңының  структуралық  құрамы  зерттелмеген.  Жобаланған  Юра шөгінділеріндегі мұнайгаздың  қорлары көршілес  Елемес, Сазтөбе, Южная алаңдарынан  алынған  нәтижелерден  болжанбақ.  Бұл алаңдардан  алынған  мәліметтерге  сүйенсек  жобаланып отырған алаңның  болашағы зор болмақ.

Зерттеулер  нәтижесінде Тасым кен орнының геология-экономикалық жағдайы  жақсы  болғандықтан және  төменгі, орта  Юра  шөгінділерінде мұнайдың үлкен  қоры бар  дәлелденгендіктен.

Бұл жерде  іздеу және барлау  жұмыстарын  жүргізу  өте  орынды  деп  табылады.

Осы  алаңда  барлау  ұңғымаларын  3500 м тереңдікке  қазу  жобаланады.  Жоба  бойынша  ұңғыма  триас  шөгінділеріне  дейін  ашылуы тиіс.

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1  Геологиялық  және  экономикалық жағдайлар

Жобаланған жұмыстар жүргізіліп жатқан Тасым алаңы Каспий ойпатының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан.

Геологиялық жағдайына қарағанда Тасым ауданы  Батысқа қарай алаңының  оңтүстік  бөлігі  әр түрлі  көлімді  сорлар  еңістелген  шөл дала.

Сорлар бірімен-бірі  жалғасып  сор ландшафты түзейді.  Ауданның  шығыс бөлігінде  құмдақтар кездеседі. Жазықтықтың  беті мұхит  деңгейінен едәуір  төмен  жатыр.

Жазықтық пен мұхиттың  түйіскен жері орташа  абсолют белгіден  17-ден 22м дейін  ауытқиды.  Аралық  сулардың  деңгейі 1-5 м.

Жобаланған аудан Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы  Бейнеу  ауданы әкімшілігіне қарасты.

Жобалау жұмыстары жүргізіліп жатқан ауданға ең жақын елде  мекен Бейнеу поселкасы.

«Маңғышылақ мұнай газ барлау» экспедициясы және оған қосымша көмек көрсететін қызметтер материалды-техникалық, көлік жөндеу базалары 570 км жерде Ералы ауылында орналасқан Мұнараны тұрғызуға – құрастыруға қажетті материалдарды Бейнеу ауылына  теміржол, әуе  транспорты  арқылы жеткізіледі,  ал ол  жердегі  жұмыс  жүргізіліп  жатқан жерге дейін  автокөлікпен  жеткізіледі.  Жұмыс  жүргізіліп жатқан  ауданға  баратын жолдар құмдақтардан, газ – балшықты жерлерде  әсіресе  жаңбырлы күндері  автокөлік  жүру  қиындай түседі.

Аудан климаты күрт континенталды жазы ыстық ал қысы суық. өте жиі  жел ыстық соғады.  Желдің  орташа жылдамдығы  10-15 м/сек  дейін  өзгереді.

Ауаның температурасы жаз кезінде 40-450С  дейін  көрсетіледі.  Ал қыста – 300С  дейін  түседі.  Орташа  жылдық  жауын-шашын 100-150 мм құрайды. Аудан жан-жануар және  өсімдік әлеміне бай емес.

Бұл жерде  жусан түйе  жейтін  тікенді  өсімдіктер,  қарамықтар адыраспан  өседі.

Жануарлар  әлемі  негізінен кеміргіштер,  бауырмен  жорғалаушылар.  Мысалы:  тасбақа,  жылан,  шаян  және әр  түрлі өрмекшілер.

1.2 Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы

Ауданды геология-геофизикалық зерттеу 1940  жылдардан  басталды.

1940-1948 жылдары А.А.Янкейннің басқаруымен  Маңғышылақ  және  Ембі территорияларында масштабы 1:100000 геологиялық суретке көрсетулер жүргізіледі.

1948 жылы бүкіл одақтық  агрогеологиялық  арест ауданы жоспарлы геологиялық зерттеуге кірісті.  Алғаш терең  ұңғыманы  бұрғылау Каспий маңының Оңтүстік-Шығыс ойпатында 1949 жылы басталды.  Бұлар  алғаш мезазой  және  полезой  шөгінділерін  ашып зерттеді.  Сонымен  қатар терең  іздеу ұңғымаларын  бұрғылау  көршілес  «Сарға»,  «Гагаринская», «Жайылған», «Тышқанды», «Қолтық», «Николаевская»  аудандарында  жүргізіледі.

Қазіргі  кездерде  Елемес,  айырташы,  Сазтөбе,  Күләш  алаңдарында  бұрғылау  жұмыстары  жүргізілуде.

Геологиялық  зерттеулер әдісінің  ең тиімді  түрі болып сейсмикалық  зерттеулер болып табылады.

Зерттеулерді «Қазақстанмұнайгаз геофизика» тресті сәуле  шағылыстыру әдісі  бойынша  зерттеледі. СШЗ жұмыстарынан терең  ұңғымаларды бұрғылауға керекті мәліметтер меза-кайназой кешендерінен осы шөгінділерге тән  қабаттар  зерттелді,  бірақ өте  көнешөгінділер  туралы мәліметтер  сШЭ-да  болмады.  1971-1972 жылдардан бастап  сейсмозерттеу жұмыстарында жаңа кезең  басталды.  ОГТ әдісі – бұл әдіс зерттеу  тереңдігін  арттырды тұз  асты  шөгінділерін зерттеу  мәліметтерін  көбейтті.

Геофизикалық зерттеулер негізінен «Гурьев геофизикалық экспедиция», «Элебомұнайгазгеофизика»,  «Саратовмұнайгазгеофизика» және «Тұрлан геофизикалық экспедициясымен»  жүргізіледі.

Каспий маңайы ойпатында МОГТ геофизикалық зерттеулерінің  нәтижесінде терең ұңғымаларды бұрғылауда тұз асты қабаттарындағы   шөгінділерінің  құрамы  мен  қасиеттері  анықталды.

1948 жылы алғаш  Оңтүстік  Ембі  гравитациялық  максимумын  гравиметриялық  зерттеулер  нәтижеде  анықталды.  Осы алаңдарды әрі қарай  егжей-тегжейлі  зерттеулер  1950,  1956,  1963,  1972,  1976 жылдары жалғастырылды.  Фото  түсіру  тиімділігі  1970 жылы ЭВМ  енгеннен жоғарылады.

1.3 Стратиграфия

Каспий маңайы және солтүстік үстүрт  ойпаттарының  геологиялық  құрылымы   метология – стратиграфия шөгінділері жағынан  Тасым алаңы  өте  күрделі.  Бұны  біз  көршілес бұрғыланған  және  бұрғыланып жатқан  Жаңасу, Төресай,  Тортай,  Мыңсуалмас,  Елемес  алаңдарынан  алынған  мәліметтерден   көруімізге  болады.  Айтылған  алаңдардағы  тілмелерді  геология-геофизикалық  зерттеулер  нәтижесінде   мезазой  және  канезой  шөгінділерін  ашу  мүмкіндігі  күтіледі.  Ұңғыманы   жобалау  барысында  Тасым  алаңында  триас,  юра,  бор полеоген және  төрттік  жүйелері ашылуы  болжанған.

Мезазой тобы (Mz)

Мезазой білігінің  жобаланған ұңғыманың құрамы триас, юра,  бор шөгінділері  кездеседі деп болжанылады. Бұл шөгінділер Боранкөл алаңында мұқият  зерттелген.

Триас  жүйесі (Т)

Триас жүйесі Боранкөл алаңында ортаңғы  және төменгі бөліктермен ашылған. Триас шөгінділері құмдақтармен ашылған алевролиттермен ерекше  құрамды сидерит қабаттары  бар  саздармен  және  мергелдермен  аралас кездеседі. Құмдақтар берік   саз аралас  қатқан.  Саздар карбонатты  және емес сұр және қанық қоңыр түсті.  Ашылатын қалыңдық 450 м.

Юра жүйесі (J)

Юра жүйесі  орналасқан алаңда барлық үш бөлігін көрсетеді:  жоғарғы, ортаңғы,  төменгі.

Юра тілігі  Тортай, Молодежная,  Боранкөл  кен орындарында нақтылы  зерттелген.

Төменгі Юра (J1)

Төмен бөлік түгелімен нашар бекітілген құмдақтардан  алевролиттерден  және  тығыздалған құмдардан  тұрады. Алевролиттер және саздар құммен араласып нығыздалған  қалыңдығы 70 м қабат  құрайды.

Құрылысы бойынша олар ұсақ дәнді сұр және ашық сұр түсті. Құрамында грали және галька бар.

Төменгі Юраның шөгіндісінің қалыңдығы 100-150 м деп  жобаланады.

Ортаңғы Юра  (J2)

Ортаңғы Юра бөлігі байосс және бат ярустарымен берілген.

Байосс ярусы  (J2 в1)

Байосс ярусының шөгінділері төменгі Юра шөгінділеріне өте ұқсас. Бұл шөгінділер құмдар  мен саздардың аралас  қабаттардың белгісі.  Қабаттың болжаланылған қалыңдығы 300-350 м.

Бат ярусы  (J2 в2)

Бат ярусы екі қабаттан тұрады. Төменгі қабат алевролит және саз араласқан құмдардан тұрады.  Болжанылатын  қалыңдық 250-300 м.

Жоғарғы Юра  (J3)

Жоғарғы Юра Калиевой ярусы, Оксфорд ярусы,  Волжа ярустарынан құралған.

Коллевой ярусы (J3  К)

Жұмыс жүргізу алаңында коллевей ярусы үш ярусшыларға бөлінеді. Төменгі литологиялық белгілерге қарағанда сазды седериттерден тұрады. Ортаңғы коллевой  құмдар құмдақтардан  және  саз аралас  алевиттерден  тұрады. Бұл жерде құмдақ қабаттар белгілі бір ерекше  көрінеді. Жоғарғы  коллевой сазды жыныстардан аралас құм және мергельдерден тұрады. Құмдақтар  қоңыр,  қанық қоңыр, майда дәнді,  полиликталды.  Саздар  қанық қоңыр тығыз. Болжаланылған  қалыңдық 75-100 м.

Оскфорд ярусы (J3 О)

Бұл тілік негізінен саз аралас алевролиттер, мергелдер және сазды әк тастардан бір қалыпты емес және қатты   кристалданған.  Ярус  қалыңдығы 40 м.

Волжа  ярусы (J3 V)

Волжа ярусының шөгінділері негізінен карбонатты жыныстардан тұрады. Тек  төменгі  бөлігі  азғантай мергель қабатынан тұрады. Мергельдер ашық қоңыр, қатты алевролитті. Әк тастар қоңыр,  қоңыр  жасылтым,  ашық  қоңыр, сазды, алевролитті, ұзақ дәнді дололитті әк – тасты Волжа  шөгінділерінің  мүмкін  қалыңдығы 100 м.

Бор жүйесі (К)

Бор шөгіндісі керн алу кезінде  онша  нақты  ерекшеленбеген. Бұл   қабаттың  шөгінділерін Төресай Боранкөл ұңғымаларын  бұрғылағанда мұқият зерттелген.

Бор жүйесі екі бөліктен төменгі және жоғарғы  бордан тұрады. Төменгі бор белгісі  волонжы, готерви, барем,  апт, альб  ярустарынан тұрады.  Ал жоғарғы  бөлігі   сенашап,  турон  сантон,  кашпон  астрих  ярустарынан  тұрады.

Төменгі бор (К1)

Волонжы  ярусы ( K1 V)

Волонжы ярусы шөгіндісінің  төменгі бөлігі  карбонатты жыныстардан даламиттерден,  мергельдерден тұрады. Ал жоғарғы бөлігі  карбонатты және  саз аралас құмнан тұрады.  әк тастар ашық қоңыр  берік,  сазды  алевролитті дололит  және кальций  дәндерінен  тұрады.  Құмдақтар   қоңыр,  жасылтым – қоңыр ұсақ дәнді  алевролитті,  полиликті.  Алевролиттер  құмды  қоңыр  жұқа қабатты,  алевролитті  детрит  және   пирит   аралас.  Ұсынылатын  қабат  қалыңдығы 70 м.

Готерви  ярусы (K1 h)

Готерви шөгіндісі  литологиялық жағынан екі  бөлікке бөлінеді саусақ тәріздес және құмдақ сазды. Саусақ тәріздес бөлігі негізінен сазды  жыныстардан тұрады.  Сазды алевролитті қатты, карбонатты, әйнек ұнтақтар,  жасыл-қоңыр  жұқа  қабыршықты  тәрізді.

Құмдақ сазды бөлік негізінен саздардан және ерекше алевролитті құмдармен  аралас. Алевролиттер жасылтым – қоңыр  сазды,  құрамында өсімдік  қандықтары бөлінеді.  Құмдар жасылтым – қоңыр  нығыздалған  ұсақ дәнді,  сазды.  Ұсанылатын  қалыңдық – 120 м.

Баррем ярусы (K1 вz)

Баррем  ярусы негізінен  құмдақ – алевролитті  шөгінділерден  тұрады.  Жалпы баррем шөгіндісінің  қалыңдығы  сазды және құм  аралас  қабаттардан тұрады. Баррем ярусының ұсынылған  қалыңдығы – 400 м.

Апт ярусы (К1 а)

Апт тілігі төменгі және жоғарғы  ярустардан  тұрады.  Төменгі ярус  негізінен  сазды,  құмды  аралас қабаттардан  тұрады.  Ал жоғарғы  бөлігі  құмды және сазды  жыныстардан  тұрады.  Ұсынылатын қалыңдығы  150 м.

Альб ярусы (K1  al)

Альб тілігі  жобаланған  алаңда үш ярусшаға  бөлінеді.  Төменгі альб ярусы  негізінен сазды құм  аралас,  алевролитті,  мергельді,  әктасты болып келеді. Ортаңғы альб саздан  құмнан  аралас алевролиттерден  және  құмдақтардан  тұрады.  Сол сияқты  жоғарғы  альб  шөгінділері  саз және  құм аралас  жыныстардан  тұрады.  Жобаланған  қалыңдық  650 м.

Жоғарғы бөлік (К2)

Сенамон ярусы (K2 S)

Сенамон  ярусы екі бөліктен  тұрады  негізінен  саздан  сирек  қабатты  мергельдерден  және  құмдақтардан  тұрады.  Ал жоғарғы  бөлігі  негізінен  құмдақтан  жыныстарынан түзелген құмдақтан  жыныстарынан  түзелген. Жобаланған  қалыңдығы  80-нен  100 м  аралығында.

Туран-коньякті  ярус  (K2t-K)

Боранкөл кен орнында  туран ярусына қатысты  тіліктің бір бөлігінде алевролиттер және құмдақ жыныстар ашылды. Коньяк ярусының шөгінділері де осыған ұқсас болғандықтан бұларды біз  біріктіріп араластырдық. Туран – коньяк шөгіндісінің  жобаланған  қалыңдығы 50 м.

Сантон ярусы (K2 St)

Сантон шөгіндісі  негізінен  мергельдерден  және таза  ақ бордан тұрады. Тіліктің ортаңғы бөлігінде мергельдермен бор  араласып  орналасқан. Сантон қалыңдығы 60 м  деп жобаланады.

Кампон ярусы (К2 СР)

Кампон тілігі негізінен  құмнан және  мергельдерден тұрады.  Тіліктің жоғарғы бөлігінде  бор тек сирек қабаттарда ғана кездеседі. Жобаланған  қалыңдық 50-100 м.

Мастрих ярусы (К2 m)

Мастрих ярусы екі бөліктен тұрады. Жоғарғы және төменгі бөліктен.  Төменгі бөлік мергельдерден және ақ бордан тұрады. Ал жоғарғы  білігі  негізінен сирек  құрамды  бор мен мергельдерден  тұрады.  Ярус  қалыңдығы 180-800 м аралығында  ауытқиды.

Кайназой тобы (Kz)

Палеоген жүйесі (Р)

Палеоген шөгінділері негізінен бір  құрамды  шөгін  жасылтым – қоңыр  саздарда тұрады.  Палеогеннің  төменгі бөлігінде  ақ әк тастар сазды мергельдер,  қоңыр жасылтым тығыз. Құрамдарында  өсімдік  жан-жануарлар  қалдықтар бар.  Саздар қоңыр  жасылтым  жұқа  түсті   қабатты  карбонатты  құрамында  перит  аралас  Палеоген  қалыңдығы  болжам  бойынша  450 м.

Төрттік бойынша (Q)

Шөгінді  негізінен  саздардан  тұрады.  Саздары  қоңыр-ашық  қоңыр,  жасылтым серпімді, майлы болып келеді. Қолға ұстағанда  әйнек  сынықтары бар сияқты жобаланған  тереңдігі 25 м.

1.4 Тектоника

Тасым алаңының тектоникалық құрылымы Оңтүстік  Ембі  шоқысында  орналасқан.  Оңтүстік Ембі  шоқысы  Каспий  маңы  ойпатының  оңтүстік  шығысында орналасқан. Бұл маңайда пайда болуы және жетілуі  тектоникалық  қозғалыстардың  әсерінен  пайда болып отыр.

Тасым алаңының  құрылымы V  горизонттан  анықталған.  Алаң бірдей биіктікті  екі бөліктен  тұрады 300 м.  Орталық  контурлары  изогипстелген  3400 м 12,5×3,5 км.  Бракантикминальды амплитудасы  Оңтүстік және  солтүстік  қанатқа   созылған.  Осы   шоқының  оң жағын  Оңтүстік  Тасым  деп атады.  Қоршалған изогипске  оның  өлшемі   минус  450 м 2,7×2,1  км  құрылып  изометриялық   формада беріледі.

1.5 Мұнай – газдылығы  және оның  болашағы

Тасым  алаңы жоғарыда  айтылғандай Оңтүстік Ембі шоқысында орналасқан. Жобаланып отырған алаң Оңтүстік шығыс ойпатында  арналасқандықтан  алаң  астына үлкен мұнай-газ  қоры  жиналған.  Бұған  дәлел  көршілес  Боранкөл Қисымбай  кен орындарынан алынған  нәтижелер.

Төменгі бор,  юра  терин шөгінділерінің  Тасым  алаңында  қалыптасуы осы тектоникалық  бөлікте,  мұнай  газдың   үлкен  қоры бар  екенін  білеміз.  Осының  бәрі  жобаланып  отырған  алаңның   үлкен  болашағы  бар  екенін  дәлелдейді.

Геологиялық  мәліметтеріне сүйенсек  көршілес  орналасқан  аудандарда  жобаланып отырған алаңның мұнай-газының жасы триас   шамалас. Мысалы:  жобаланып отырған  алаңнан  45 км  орналасқан.  Қисымбай  кен-орнында  Волонжы шөгінділерінде  тәуліктік  дебиті 63 м3 (№1 ұңғыма)  және 90 м2 (№17 ұңғыма)  мұнай  алынған.

Қисымбай алаңында Юра  шөгінділерінде екі  мұнаймен  газға  қаныққан жыныстар,  ал Боранкөл  алаңында  жеті  өнімді  қабат ашылған.

Тасым алаңын геофизикалық зерттеулер нәтижесінде  Юра  шөгіндісінде көп қабатты  мұнай қара бор деп күтілуде.  Триас  шөгіндісінің үстіңгі  бөлігінде Тасым  маңында  геологиялық  жағымды болжамдар жасалынуда.

Ескертілетін бір жай Триас шөгінділерінде  мұнай мен газдың  өндірістік  қоры Оңтүстік Маңғышлақ кен орындарында  көпшілігінде  алынған.  Бұған  дәлел  Қолтық  кен орнында  Триас  шөгінділерінен өте үлкен  өндірістік  дебит  алынған.  Осыған орай  геологтардың  ойынша  Тасым  алаңынан  үлкен қорлы  мұнай  газ іздеу   орынды.

1.6 Сулылығы

Гидрогеологиялық жағынан қарағанда жобаланып отырған Тасым алаңы Каспий маңы ойпатының үлкен артезелин, көне сулар және  аралық сулар  кешені байқалады. Қарастырылып отырған ауданның  су қоры жер астымен Шығыстан батысқа қарай Каспий теңізіне созылып жатыр. Бұл кешенде көп қабатты суға қаныққан тау жыныстары жиі кездеседі. Тұз асты  шөгінділерінің  гидрогеологиялық  мінездемесі  көршілес  Боранкөл, Қолтық,  Николаевская  алаңдарының   гидрологиялық нәтижесін  қолданамыз.

Литология – фациялды  талдау нәтижесінде біз мезазой тілігінің  ерекшелігін байқап отырмыз.  Бұл алаңда  бұдан басқа  да альб, сенамон,  төменгі бор,  юра және триас сулы  қабаттары бар.

Альб  сенамон  сулы  кешені  кен  осы күні  бұл  қабаттары  көптеген  көршілес  алаңдар  ашып  отыр.  Сулар  альб – сенамон  шөгінділерімен  жасты  құмдар мен  құмдақтармен аралас.  Альб – сенамон  шөгінділеріндегі  сулы  кешен үлкен  қысымды  және  тұзды болып  келеді.

Тереңдеген сайын олардың  минералдығы да өседі.  Олардың  химиялық  құрамына  қарасақ  хлор  натрийлі хлордағы  иондардың  мөлшері  98-90%  ал  натрийдағы  иондардың  мөлшері  78-80%.

Бұрғылауда қолданылатын техникалық  судың  орташа  дебиті 50-800 м3/сағ.

Төменгі бор сулы кешені құмдар мен құмдақтар арасында орналасты. Неоком шөгіндісінде  оқшауланып  қалған сулар жоқ,  сондықтан  олар  басқа  шөгінділермен аралас.  Аптнеком  сулары  негізінен  хлор  кальций  сульфидсіз  және аз  сульфидтелген.  Судың  минералдығы 160 г/л.

Юра тілігінің сулы кешенділері көршілес алаңдардағы  терең  ұңғымалармен, сазбен  карбонаттармен  араласып  жатыр.  Қысымдары  өте  жоғары  тұзды хлор кальций.  Триас  шөгінділеріндегі  сулы  кешен  көршілес  Боранкөл,  Қолтық, Николаев  алаңдарындағы  терең  ұңғымалармен  ашылды.  Триас  шөгінділеріндегі   сулар  әдеттегідей  үлкен  қысымды, бірақ олардың  жыныстарының  сулығы  өте  көп емес.

Әдеттедебиттің суы 100-120 л/сағ  арасында ауытқиды.  Химиялық  құрамы әдетте  концентрациялы  тұзды  болып келеді.  Минералдығы  190-210 г/л. Осы сулардың метаморфаздық  дәрежесі 2Na2Cl 0,80-0,86  шамасында ауытқиды. Қабат суының құрамын  құрайтын негізгі  компонент NaCl  болып табылады.

1.7 Ұңғыманы қазу  кезінде  кездесуі мүмкін қиындық  аймақтары

Жобаланған  алаңның  ұңғымасын қазу кезінде жатқан көршілес  ұңғымалардың  мәліметтеріне  сүйеніп  болжаймыз.

Әр түрлі  мүмкін апаттардың  мысалы мұнай  газ бүліну  жуу сұйығының  жұтылуы,  құбырының   ұсталынып  қалынып  алдын  алу үшін бұрғылау  жұмыстарын міндетті  түрде  сапалы  жуу сұйықтарымен  жүргізілуімен  тиіс.

Тасым алаңында  бұрғылау жұмыстарын  жүргізу үшін  жуу  сұйықтарын  төмендегідей  параметрлерімен  жүргіземіз.

1.  0,1800 м аралығында  әртүрлі  бүліну  болуы мүмкін  болғандықтан біз жуу  сұйығының  тығыздығын  1800-1230 кг/м3  тұтқырлығын 60-50 сек,  сүзілу  көрсеткішін 10-12 см3  20 мин ішінде  қабық  қалыңдығы 1,2  мм деп  аламыз.  Күтілетін  қабат  қысымы  19,8 МПа.

2.  1800-3500 м аралығында мұнай газ бүлінуі ұңғыма – оқпаның таралуы,  бұрғылау  құбырларының  ұсталынып  қалу  қауіпі бар.  Мүмкін қабат  қысымы 40 МПа жуу сұйығының  төмендегідей  параметрлері  қолданылады: жуу сұйығының  тығыздығы 1900-2240 кг/м3  тұтқырлығы 60-80 сек,  сүзілу   көрсеткіші  8-10 см3  30 минут ішінде  қабыршақ  қалыңдығы  2 мм.

Жуу сұйығының тығыздығы фонтан атқылануына болжайтын геологтардың  нұсқауы бойынша  төменгі формула  бойынша ескерту керек.

S=α⋅PкZ								(1)

мұндағы:  	S – жуу сұйығының тығыздығы;

Pк – қабат қысымы;

Z – қаралып отырған қабат тереңдігі;

α  - қабат қысымынан  гидростатикалық  қысымының асу коэффициенті. Ол тереңдікке байланысты алынады.

Сазды қоспаны  өңдеу үшін:  КССБ,  мұнай,  графит,  конценатриі содан сульфанат.  КМЦ-800,  хлорамин  МАС-800   реогенттер  қолданылады.

1.8 Керн  алу және шлам  алу  аралықтары

Керн,  шлам  судың,  мұнайдың   газдың   үлгілерін  алу  сазды ерітіндіні  алу геофизикалық  зерттеу  кешені  болып табылады.  «Недра»   снарядымен  үлгі  алудың  мақсаты  тау  жыныстарының  стратиграфиялық  шекараларын  коллекторлық   қасиетін  анықтау.

Керн алу жұмыстары  бұрғылаудың жалпы жұмыстарының  7% алады.  Яғни 270 м «Недра» снарядымен  бұрғылаған кезде керн алу көлемі  60%  болуы керек.  Егер  бұрғылау кезінде  керн алу  көлемі  мұнай  газ бүлінудің   тікелей   көлемі  біліне бастаса,  жабық  жүйені  пайдаланып  мұнай – газды  айырғыштан  өткіземіз.

Ұңғыманы бұрғылау  кезінде  процесі  кезінде  бұрғылау   құбырларын әрбір  500 м  сайын  тексеріп  тұрамыз.  Ал өнімді  қабат  тұсында 800 м сайын  тексереміз.  Өнімді  қабаттардан алынған  барлық үлгілер ұңғымадан   алынған  барлық  үлгілер ұңғымада  алынған бойда этикетка  алаңның  аты  ұңғыма көмірі, керн алынған аралық тереңдік жазылады да зерттеу   орталығына  жөнелтеді,  жөнелтілген үлгілер  журналға  тіркеледі.

1. Үлгі  алу  аралықтары  төмендегідей 1300-1705 м; 1765-1770 м;  1970-1975 м; 2030-2035 м; 2100-2105 м; 2280-2285 м; 2350-2355 м; 2410-2415 м; 2490-2495 м; 2520-2525 м; 2560-2565 м; 2630-2635 м;  2700-2705 м;  2780-2785 м;  2850-2855 м; 3000-3005 м; 3040-3055 м; 3130-3145 м; 3210-3225 м; 3350-3365 м;  3390-3395 м;  3445-3460 м; 3490-3500 м.

2. Шламды лабораториялық тексеруге әрбір  5 м сайын  алып отырамыз.

3. Бұрғылау  процессі  кезінде  айналым  жүйесінің  мұнай мен газдың  бүлінуін бақылайды.

4. Егер  ұңғымадан мұнай газ бүлінсе  олардың  үлгісі  алынады.  Егер ұңғымадан су бүлінсі,  онда  қабат суын  химиялық  таңдауға  жібереді.

5.  Бұрғылаудың  алдында техникалық  судың  құрамы белгілі болуы керек.

1.9 Өнімді қабаттарды ашу және сынау

1.9.1  Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары

Өнімді  қабатты ашу үшін жуу сұйықтарының паралистрлерін геолого-техникалық құжатта берілген нұсқауға сай  болуы керек.

Келесі  ұңғымалардың өнімді  қабатын ашу үшін қазылған  ұңғымалардан  алынған мәліметтерге қарап салыстырып отырмыз. Ұңғыманың тереңдігі  жобаланған тереңдікке  жеткеннен кейін  ұңғымаға  өндірістік  геофизикалық  зерттеулер  жүргізіледі.  Одан әрі  жобаланған  цементтеу  бекіту  ұштастыру,  ұңғыманың сағасын фонтанды арматурамен ұштастыру жұмыстары  қарастырылады.  Құбырларды  геометриялық  жағдайда  сынайды.  Одан әрі  өнімді  қабатты  мұнай  газ,  су – құйылыстарын  алуға  сынайды.

Сынау  аралықтары  ұңғыманы  қазу  кезінде  алынған  әр түрлі сынамалар  керн, шламдарды  талдауда  алынған  нәтижелерден  анықталады.  Оған қосымша   қабат сынағыш  каротаж  кабельдерін  (ОЛК)  Өндірістік – геофизикалық зерттеулер нәтижелері  қолданылады.

Тасым  алаңында  сынаудың  жобаланған  жеті аралығы бар.

- 3480-3470 м.

- 3400-3390 м.

- 3310-3300 м.

- 3060-3070 м.

- 2800-2790 м.

- 2600-2590 м.

- 2210-2800 м.

Бұрғылау кезінде  КИИ-146 қабат  сынағышын  қолданып төмендегі  аралықтардан сынама аламыз 3480-3470 м; 3400-3390 м;  3310-3300 м; 3060-3070 м; 2800-2790 м; 2605-2590 м.

1.9.2  Өнімді қабатты ашу әдісі

Өнімді қабатты зерттеу негізінен ұңғыманы  сынаудың кезінде жүргізіледі.  Бұл зерттеулердің  мақсаты: алынған  мәліметтерді  жинақтап өнімділік коэффициентін,  тау жынысының  су өткізгішін т.б.  барлауға жоба  жасауға  қажетті  материалдарды  алу.  Ұңғымаға  берілетін мұнай  құйысының  көлеміне  байланысты  өнімді  қабатты ашудың  әдісі   таңдалады.

1. Фонтанды ұңғымаларды ашпастан бұрын төмендегідей зерттеу жұмыстары жүргізіледі.

а) Өнімді қабатты ашудан бұрын және кейін қабат қысымын  анықтайды.

б)  Түттік қысымды үш жағдайда анықтайды.

Әр жағдайда  буферлік  және  сақиналы кеңістіктегі сұйықтық  қысымын  анықтайды.

Зерттеу  жұмыстарын жүргізіп болғаннан кейін  мұнайдың  сынамасын физикалық-химиялық   талдауға  алады.

Мұнайдың  газдың  және  судың  қабат жағдайындағы  физико-химиялық қасиеттерін анықтау үшін, әр  қабаттан  түптік  сынама  алынады.  Зерттеулер нәтижелерінен құйылыс қисығын туғызып өнімділік коэффициентін  анықтайды.

1.10 Ұңғымалардағы геофизикалық  зерттеулер

Өндірістік  геофизикалық  зерттеулер   ұңғыманың  геологиялық   тілмесін  зерттеп,  техникалық   жағдайын  бағалау жұмыстар  кешенінен тұрады.

1-ші кесте.  Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу кешені

| Зерттеулер түрі және оның белгісі | Масштаб | Зерттеулер аралығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тереңдік | дейін | дейін |
| 1. Негізгі әдістері ПС |  | 250 | 150 | 0 |
| КС БК некометрия термометрия | 1:500 | 500 | 580 | 100 |
|  |  | 950 | 950 | 500 |
|  |  | 1250 | 1250 | 900 |
|  |  | 1500 | 1550 | 1250 |
|  |  | 1850 | 1850 | 1500 |
| 2.Қосымша әдістер ИК профилометрия |  | 2150 | 2150 | 1800 |
|  |  | 2450 | 2450 | 2100 |
|  |  | 2750 | 2750 | 2400 |
|  |  | 3000 | 3000 | 2700 |
|  |  | 3250 | 3250 | 2900 |
|  |  | 3450 | 3450 | 3150 |
|  |  | 3550 | 3550 | 3350 |
| 3. Негізгі әдістер: ПС БКЗ | 1:500 | 1850 | 1850 | 1500 |
|  |  | 2150 | 2150 | 1800 |
|  |  | 2450 | 2450 | 2100 |
|  |  | 2750 | 2750 | 2400 |
|  |  | 3000 | 3000 | 2700 |
|  |  | 3800 | 3800 | 2950 |
|  |  | 3400 | 3400 | 3150 |
|  |  | 3500 | 3500 | 3350 |
| 4. Қосымша әдістер ГГКО, ММУК газокаротаж ОМК ИПК |  | 1800 | 1800 | 0 |
| 5. Қосымша | 1:500 | 3500 | 3500 | 0 |

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2  ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

  - Бұ

  - рғылау  тәсілін таңдау және  дәлелдеу

Қазіргі кезде біздің елде бұрғылаудың үш  тәсілі бар: түптік қозғалтқыш, роторлық және электробұрғылау.  Бұрғылау   тәсілін біз бұрғыланып біткен  ұңғымалардан алынған мәліметтерге сүйене отырып немесе арнайы ұңғымалардан алынған геофизикалық зерттеулерге нәтижелерін қолдана отырып таңдаймыз. Бұрғылауға қолданылатын қашаудың түрін,  типін және бұрғылау режимінің параметрлерін,  сол алаңда қазылып болған  ұңғымалардан  алынған қашаудың жұмыс көрсеткішін, бұрғылауда кездескен  литологиялық тау жынысының  құрамына,  қабат қысымына гидрожарылу  қысымына  сәйкестендіріп таңдайды.

Бұрғылау режимінің оптимальді  параметрлерін таңдау, әр интервалдағы тау жынысына байланысты қашау түрін дұрыс таңдауға тікелей  байланысты. Қашаудың түрін таңдаудың  қиындығы, қашаудың әр рейісінде  әр түрлі  физика-механикалық қасиеттері бар тау жыныстары бұрғыланады.

Терең бұрғылау ұңғымалары жобаланған алаңында көршілес  Сарға, Гагаринская,  Тышқанды, Қолтық алаңдарында  бұрғыланады. Қазіргі  кезде  Елемес,  Сазтөбе,  Айыршағыл  алаңдарында  бұрғылау   жұмыстары   жүргізілуде.

Жобаланған алаңдағы  ұңғыманы  қазу,  бұрын соңды  қазылған  көршілес  алаңдағы  ұңғымаларды  қазу  барысында  алынған мәліметтерге  сүйене  отырып,  роторлық  бұрғылау  тәсілін таңдау.  Бұл тәсіл,  бұл  алаңға  экономикалық,  техника-технологиялық  жағынан тиімді  болып отыр.

2.2 Ұңғыма  құрылмасын  жобалау  және  дәлелдеу

Ұңғыма  құрылмасы – бұрғылаудың техника-экономикалық  көрсеткішімен анықтайтын  ең басты факторлардың бірі. Ұңғыма күрделі  құрылыс  сондықтан  ұңғыма құрылмасына жобада  көп көңіл бөлінеді.  Ол берік  саңлаусыз,  жобаланған  тереңдікке  жету  мүмкіндігі және  геологиялық  зерттеу  міндеттерін  толық атқаруы керек. Сол сияқты ол жер қойнауы  туралы  заңды,  қоршаған ортаны  ластанудан сақтау  ережелерін бұзбауы  тиіс.

Ұңғыманың құрылмасын жобалауға  төмендегі  факторлар әсер етеді:  ұңғыманы  қазудың мақсаты, жобалық тереңдік, алаңның геологиялық құрылымы тау жынысының тұрақтылығы,  қабат  қысымының  тұрақтылығы, қабат  қысымының  аномальдық  коэффициенті,  жұту  қысымының  индексі,  қабат  аралық  сұйықтар  құрамы,  бұрғылаудың технологиясын жетілдіру дәрежесі,  температуралық  режим,  ұңғыманың  дебиті  және пайдалану тәсілі.  Сондықтан ұңғыманың  құрылмасын тиімді  жобалау  бұрғылау  жұмыстарын жеделдету және арзандатудың  негізгі  факторы  болып табылады.

Ұңғыма құрылмасын, бұрғыланатын ауданның геологиялық тілмесін толық зерттелуі негізінде таңдалынып алынады.  Негізгі  көңіл, қазу   кезінде  кездесетін мүкін  қиындықтарға,  ұңғыма  қабырғасының опырылуы,  жуу сұйығының  жұтылуы, жоғарғы  қысымды  қабаттарға бөлінеді.

Аралық тізбек  санын  және олардың   түсіру  тереңдігін  таңдап алу  үшін тереңдік қысым градиентінің эквиваленті координатасында  біріктірілген график  тұрғызылады.

Қысым градиентінің  эквивалентті  деп ұңғымадағы  анықтау  тереңдігінде гидрожарылу  қысымына  немесе  қабаттың  қысымға  тең  қысым  туғызатын  жуу  сұйығының бағанасының  тығыздығын  анықтаймыз.

Ұңғыма құрылмасын бұрғылаудың техника экономикалық  көрсеткіштеріне үлкен әсерін  тигізеді, және  ұңғыманың  жобалық тереңдікте жұту  мүмкіндігін анықтайды.

Жер бетінен жақын орналасқан тау жыныстарының сумен жуылып кетуін  сақтау үшін  және  бұрғы  қондырғысының   айналым жүйесінің сағамен байланысының  қолданылатын бірінші  құбырды түбірін бағыттаушы  деп атайды.

Терең емес қабаттардағы қиындық аймақтарын және артизиян сулары  кездесетін қабаттарды жабу немесе бекіту  үшін  кондуктор  беріледі.

Пайдалану  құбырлар тізбегі ұңғыманың  қабырғасын бекіту  үшін  және  мұнай, газ, сумен  қаныққан  горизонттарды реттеу үшін  қолданылады.  Сонымен қатар,  ол  сұйықты  немесе  газды  өндіретін,  оны тасымалдайтын  канал  болып табылады.

Ұңғыма  құрылмасын  жобалардың кең таралған   екі  түрі бар.

Бірінші әдіс. Бұл әдіс  бойынша  Рк қабаттағы қысымды, Рж жұту қысымын  және  Ру ұңғымадағы  қысымды  тауып аламыз.

Ол үшін  бізге  белгілі ΔРқ және  ΔРж  қысымдары  арқылы  ΔРу – қысымын  табамыз.

Екінші әдіс. Бұл әдіс  бойынша  қабат қысымының  анамальдік коэффициенті Ка  жуу  сұйығының  салыстырмалы  тығыздығын  және  қабат қысымының жұтылу коэффициентін Кж  табамыз.

Анамальдік  коэффициентті төмендегі  формуламен анықтаймыз:

Ka=PкSc⋅g⋅Z						(2)

мұндағы:  	Рқ – қабат қысымы МПа;

Sc  - тұщы су тығыздығы кг/м3;

g –  еркін түсу  үдеуі  м/с;

Z -  қаралп отырған қабат тереңдігі М.

1-ші аралық 0-800 м үшін анамальді  коэффициент

Ка=8.2∗1061000⋅9,81⋅800=1,12МПа

2-ші аралық 800-1800 м

Ка=20,7⋅1061000⋅9,81⋅1800=1,17МПа

3-ші аралық 1800-2500 м

Ка=30,1⋅1061000⋅9,81⋅2500=1,22МПа

4-ші аралық 2500-3500

Ка=40⋅1061000⋅9,81⋅3500=1,16МПа

Жұтылу қысымын Рж  төмендегі формула бойынша анықтаймыз

Рж=0,0083⋅Z+0,66⋅Рқ  				(3)

мұндағы  Z -  қаралып отырған қабат  тереңдігі М.

Рқ – қабат  қысымы МПа.

1-ші аралық 0-800 м үшін жұтылу қысымы

Рж=0,0083⋅200+0,66⋅22=3,11МПа

2-ші аралық  800-1800 м

Рж=0,0083⋅1800+0,66⋅20,7=28,5МПа

3-ші аралық 1800-2500 м

Рж=0,0083⋅2500+0,66⋅30,1=40,6МПа

4-ші аралық 2500-3500 м

Рж=0,0083⋅3500+0,66⋅40=55,6МПа

Жұтылу  коэффициентінің  индексін тереңдікке  байланысты  төмендегі  формуламен  анықтаймыз:

Кж=РГЖS⋅g⋅Z						(4)

мұндағы РГЖ – гидротсарылу қысымы  МПа 1-ші аралық 0-800 м

Кж=3,11⋅1061000⋅9,8⋅200һ1,59МПа

2-ші аралық 800-1800 м

Кж=28,5⋅1061000⋅9,81⋅1800һ1,62МПа

3-ші аралық 1800-2500 м

Кж=40,6⋅1061000⋅9,81⋅2500һ1,65МПа

4-ші аралық 2500-3500 м

Кж=55,6⋅1061000⋅9,81⋅3500һ1,62МПа

Ұңғымадан мұнай газ, су көтерілуін болдырмау үшін бұрғылауда қолданылатын жуу сұйығының сапасы төмендегі теңсіздікті  қанағаттандыруы тиіс:

Pб.с=α⋅PкZ 						(5)

мұндағы Sб.с - бұрғылау  сұйығының  тығыздығы  кг/м3

α  - гидростатикалық қысым деңгейінен асу коэффициенті. Бұл коэффициент  тереңдікке  байланысты өзгереді

а)   0-1800 м аралығында  α=1,10÷1,15

б)  1800-2500 м аралығында  α=1,05÷1,10

в)  2500-3500 м  аралығында  α=1,04÷1,07.

1-ші  аралық  0-800 м

P0=1,10÷1,15⋅2,2⋅102200=1210÷1260кгм3

2-ші  аралық  800-1800 м

P0=1,05÷1,10⋅20,7⋅1021800=1210÷1260кгм3

3-ші  аралық  1800-2500 м

P0=1,05÷1,10⋅30,1⋅1022500=1260÷1320кгм3

4-ші  аралық  2500-3500  м

P0=1,10÷1,07⋅40⋅1023500=1190÷1230кгм3.

2-ші кесте. Есептелінген нәтижелер, коэффицциенттер мәндері

| Аралықтар, м | # ΡK,мПа | Ка, | КЖ | ρ0 , кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 800 800 – 1800 1800 – 2500 2500 – 3500 | 18,2 20,7 30,1 40 | 1,12 1,17 1,22 1,16 | 1,59 1,62 1,65 1,62 | 1.21 – 1.26 1.21 – 1.26 1.26 – 1.32 1.19 – 1.23 |

Жуу сұйығының  қысым эквивалентінің өзгеру шекарасын, шегіндіру байланысты анықталады. Аралық  кондуктор  шегіндеу  құбырлар  тізбегі  төмендегі  теңсіздікті   қанағаттандыруы  тиіс.

Н≥Рк−0,61⋅P00,02−0,01⋅P0						(6)

Аралық  құбырлар үшін P0  кг/м3

Н≥20,7⋅103⋅0,01⋅8500,02⋅103⋅0,01⋅850=1799,2м.

Бор шөгінділерін борпылдақ сулы жыныстарын жабу үшін  диаметрі 219 мм шегендеу құбыры  1800 м-ге  түсіріледі.  Шегендеу  құбырларының  диаметрін  төменнен  жоғарыға  қарай  есептейміз.

пай

қаш

Тәулік мұнай газ дебитіне байланысты  пайдалану шегендеуші құбырлар диаметрі 140 мм етіп  таңдап аламыз.  Диаметрі 140 мм шегендеуші  құбырларға  қашау диаметрін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:

D             =dм+2ΔH					(7)

мұндағы  dм - муфта  диаметрі мм 3-таблица [1]

пай

қаш

2Δ – муфта мен ұңғыма қабырғасы арасындағы саңылау 2 таблица [1]

D             - 159+2·10 = 179 мм.

Сонымен қашау диаметрін 190,5 мм деп қабылдап аламыз.

Аралық құбырлардың  ішкі  диаметрін  таңдап аламыз.

аралық

ішкі

D              = Dқ+2Δв = 190,5+2,5 = 800,5 мм

мұндағы:  Δв – шегендеу тізбегінің  ішкі диаметрі одан өтетін қашау диаметрінің арасындағы  саңлау  (Δв=5÷10).

Ішкі  диаметр d=200,5  м шегендеу  құбырларына  мемлекеттік стандарт МЕСТ 632-80 бойынша  сыртқы  диаметрі  219 мм-лік  құбырлар  сәйкес  келеді, муфтасының  диаметрі  245 мм.

Аралық шегендеу  тізбегіне бұрғылауда қолданылатын қашау диаметрін анықтаймыз.

Dкашар=dмар+2ΔH=245+2,15=275мм

мұндағы:   	dмар - муфта  диаметрі

ΔH -муфта  мен ұңғыма  қабырғасы  арасындағы  саңлау

Мемлекеттік  стандарт МЕСТ 20692-75 бойынша  аралық құбырларға  269,9 мм қашау таңдап  аламыз.

МЕСТ 632-80 бойынша  мұндай құбырларға сыртқы диаметрі 299 мм шегендеу құбырлары сәйкес келеді.

бағ

қаш

бағ

м

Бағыттаушы құбырлар тізбегіне  қашау  диаметрін  таңдаймыз. Муфта  диаметрі 324 мм.

D       =  d         2ΔН = 324+2·30 = 384 мм

Стандарт бойынша бағыттауыш қабырларға  диаметрі 393,4 мм қашау таңдап аламыз.

- Сағалық  құбырдар тізбегі 5 метрге  түсіріледі. Оны біз ұңғыма  сағасына жақын орналасқан опырылғыш тау  жыныстарын бекітуге  қолданамыз.

- 299 мм-лік бағыттауыш құбырлар тізбегін 800 м тереңдікке түсіріліп сағаға  дейін цементтеледі.

- 219 мм-лік аралық құбырлар  тізбегін  1800 м тереңдікке  түсіреміз. Ол ісінетін  қабілеті бар бор жыныстарын  сулы қабаттарды  ажырату  үшін сағаға  дейін  цементтейміз.

- 140 мм-лік  пайдалану  құбырлар  тізбегін 3500 метрге  түсіріп, сағаға   дейін цементтейміз.

Пайдалану  құбырлар  тізбегін  түсіргеннен кейін ұңғыманың  сағасына АФ6-80/65×350 фантандық  арматура  орнатамыз.

2.3  Бұрғы тізбегінің  құрылымын жобалау

Бұрғы  құбырлар  тізбегін  беріктікке есептеу

Бұрғы құбырлар тізбегі  ұңғыманы  қазу кезінде бұрғылау  қашауларына электр  энергиясын механикалық энергияға айналдырып береді,  ұңғыма  түбіне жуу сұйықтарын жеткізеді,  қашауға өстік салмақ береді.

Сағалық бағыттауыш құбырлар тізбесіне бұрғылау үшін ТВНК-140 мм құбырлар таңдап  аламыз.

Пайдалану  құбырлар тізбегіне бұрғылау үшін 114 мм және 127 мм ТБПВ құбырлар пайдаланамыз.

Қашау диаметріне байланысты ауырлатылған құбырларды 29 [18] таблица бойынша  таңдаймыз

Біздің ұңғыманың  геологиялық жағдайына байланысты бағыттауыш және  аралық құбырлар тізбегіне осы таблицаны  пайдаланып диаметрі 146 мм ауырлатылған құбырлар  таңдап  аламыз.

1. Енді  ауырлатылған  бұрғылау құбырларының ұзындығын  есептейміз.

lауыр=1,25Ркашqауыр					(8)

мұндағы: 	 Рқаш – қашауға түсірілетін өстік салмақ МН.

qауыр  -  1 м ауырлатылған бұрғылау  құбырларының салмағы МН.

qауыр=193⋅100=19300Н=0,19МН

lауыр=1,25⋅0,156,00193=83,9м

2. Енді құбырлар үшін үмкін созылу  күшін есептейміз.

Qсоз=Qn						(9)

мұндағы:  	Q   - шеттік  созылу  үшін

n – беріктік қорының коэффициенті n=1,3÷1,35

Qсоз=1,251,3=1,96мн.

Диаметрі 140 мм-лік  құбырлардың  жоғарғы қимасындағы созылу  беріктік қорын есептейміз:

Gc=KQауыр+Q1Sc⋅PSм+Pж⋅FкFк			(10)

Gc=1,150,193+0,0441⋅12307850+13,1+120,1⋅10−433,5⋅104=100,7МПа

Беріктік  қор коэффициенті

n=σт1,04Gсаз=3801,04⋅100,7=3,6≥1,3				(11)

3. 140 мм-лік  бұрғылау құбырлары тізбегін сынамен ұстатқанда,  тізбектің  жоғарғы бөлігіндегі беріктік қор  коэффициенті  төмендегі формула бойынша анықталады.

n=QcQб.к.+Qау1−Sб.к.Sм< б.қ,к.					(12)

мұндағы: 	Q0 – бұрғылау тізбегінің салмағы 42[2] кесте бойынша

С – құшақ коэффициенті  с≥0,7 (ПКР=VC  үшін  С=0,7)

Б.қ.қ – беріктік коэффициенті  σт<650 МПа  үшін 1,1  және  σт>650МПа  1,15 үшін

n=1,07⋅0,70,044+0,193+0,5181−12307850=1,18>11

4. 1800-2500 м аралығындағы пайдалану тізбегінің ауырлатылған 140 мм-лік бұрғылау құбырларын есептейміз. Бұрғылау АБШ роторымен жүргізіледі.

Жобаланып отырылған ұңғымамыздың пайдалану тізбегіне көлденең қимасы 146 мм ауырлатылған  бұрғылау құбырларын таңдап аламыз.

29[11]  және  30[11]

АБҚ-ның ұзындығын төмендегі формула бойынша анықтаймыз:

lа.б.қ =1,25⋅0,17−0,02097,6⋅10−5=197м

АБҚ-ның ұзындығын 800 м-деп аламыз.

Qа.б.қ = 97,6·800 = 0,195 мн.

Берілгені: 	DΔ=190,5 мм

Dа.б.қ = 146 мм

ρб.е.=12300кгм3

ρм.=7850кгм3

Беріктік қоры «D» қабырға қалыңдығы  δ=10 мм d=114 мм-лік құбыр таңдап аламыз.

Qn=125мн

Fk=69,8 см 4 – сақиналы кеңістіктің  көлденең  қимасының ауданы

Fт=32,8 см3 – құбырдың  көлденең қимасының ауданы.

di=94,3 мм  құбырдың ішкі диаметрі

q=28,5 кг 1 м құбыр  салмағы

5. Бұрғылау құбырларының шектік мүмкін созылу күшін төмендегі формуламен анықтаймыз:

114

шек.м

l              =0,95−1,150,195+0,0201−12607850⋅13,1⋅69,8⋅10−41,15⋅28,5⋅10−51−12307850=3065  мм

Qp=1,251,3=0,96мн

6.  1600 м 114ν10 д  тізбегінің  жоғарғы  бөлігіне  беріктік  қорын есептейміз

σб=Qа.б.к.+Qб.к.+Qт.к1−Sб.е.Sм+Pn⋅FкFк			(13)

мұндағы:  Qа.б.қ., Qб.қ., Qт.қ. – ауырлатылған бұрғылау және түптік қозғалтқыштың салмағы.

Fқ -  құбырдың көлденең қимасының  ауданы см3.

Fк – каналдың  көлденең қимасының  ауданы, см3.

Рн – қашаудағы және ротордағы  наминал  қысым МПа.

Sб.е. -  бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы  кг/м3

σб=1,150,195+0,456+6,0201−12607850+13,2⋅69,8⋅10−432,8⋅10−4=2,26МПа

Беріктік қор коэффициентін төмендегідей  анықтаймыз.

n=6т1,04⋅σб=3801,84⋅2,26=1,68>1,3

бұл дегеніміз  қалған  700 м-ге  127×10 к   q=32,4  кг құбырларын таңдап алуға  болады.

7. Құбырды  түсірудің  шектік тереңдігін  анықтаймыз

l210к127=QПР2−QР11,15⋅q1−Sб.е.Sм					(14)

мұндағы:  QP2-QP1  созылу  күші  q=32,4

l210к127=1,423−0,9601,15⋅32,4⋅10−51−12607850=1479м

QP10д114=Qnn=1,251,3=0,960 мн

QP12710к=1,851,3=1,423 мн.

8. Диаметрі 127×10 к құбырларының  жоғарғы бөлігін, созылуға  есептейміз.

σс=1,150,226+0,195+0,456+0,0201−12607850+132⋅89,9⋅10−436,7⋅10−4=269,0МПа

беріктік  қор  коэффициентін төмендегідей  анықтаймыз

n=σк1,0σс=5001,04⋅269,0=1,78>1,3

тізбектің  жалпы  ұзындығын есептейміз.

α=1а.б.к.+lа.б.к.114+lб.к.127=300+1500+700=2500м

салмақтары:   	Qа.б.к.=200×97,6=0,95мн.

Qб.к114=1600×28,5=0,456мн.

Qб.к127=700×32,4=0,226мн.

Qтyптiк.козА.Б.ж.=0,020мн.

Сонымен 2500 м тереңдікке дейін  құбырлар екі өлшемді  болады.

І бөлік  төменгі  ТБПВ 114 мм қабырға қалыңдығы  10 мм, беріктік тобы «D»  ұзындығы  1600 м,  А.Б.Қ-дың  ұзындығы  800 м деп тұрады.

ІІ бөлік жоғарғы ТБПВ-127 мм,  қабырға қалыңдығы  10 мм, беріктік тобы «К»  ұзындығы 700 метрден  тұрады.

І-ІІ  бөліктердің жалпы  ұзындығы  lжалпы=1800+700=2500м

а) тізбек  сынада ұстап тұрған кездегі  беріктік қорын  төменгі формула бойынша анықтаймыз:

nсына=QосQб.к.+Qа.б.к.+Qт.к1−Sб.е.Sм≤nсына			(15)

мұндағы:  Q0−42[5]  кестесінен бұрғылау тізбегінің  шектік  салмағы  Мн.

Q10д114=1,07мн;     		Q10к127=1,41мн;

С – құшақ  коэффициенті С = 0,7 ПКР-47 үшін

nсына=1,57⋅0,70,195+0,456+0,0201−12607850=1,32≥1,1

б)  ІІ бөлікті  сынамен ұстатқандағы  беріктік  қор  коэффициенті

nсына=1,41⋅0,70,226+0,195+0,456+0,0201−12607850=1,30≥1,1.

3-ші кесте –бұрғылау  тізбегінің   көрсеткіштері

| Көрсеткіштері | І-бөлік | ІІ-бөлік |
| --- | --- | --- |
| 1. Бұрғылау құбырының диаметрі мм | 114 | 127 |
| 2. Қабырға қалыңдығы мм | 10 | 10 |
| 3. Құбырдың беріктік тобы | д | к |
| 4. Бөлік ұзындығы м | 1800 | 700 |
| 5. Орналасу тереңдігі м | 2500-700 | 700-0 |
| 6. Бұрғылау ұзындығы м | 1800 | 700 |
| 7. А.Б.Қ. ұзындығы м | 800 |  |
| 8. 1м құбырдың салмағы кг | 28,5 |  |
| 9. Бөліктің ұзындығы мн | 0,456 | 0,226 |
| 10. Тізбектің жалпы салмағы мн | 0,897 |  |

1. 0-3500 м аралығындағы бұрғылау тізбегін есептеу. Бұрғылау  тәсілі роторлы осы арадағы бұрғылау тізбегін есептеу үшін диаметрін алдыңғы бөлікке  түсірілген шегендеу құбырларының  диаметріне байланысты аламыз 31[2].

а)  І-бөліктің  ұзындығын  анықтаймыз.  Беріктің қорын  1,45 деп аламыз.

Qб1=Qб.к.1,14⋅n=1,251,04⋅1,45=0,83мн

мұндағы Qб.қ.-24[2]  кестеден  алынады.  Сонымен

l1114=0,833−1,15⋅0,1951−12307850−6,3⋅69,8⋅10−41,15⋅28,5⋅10−51−12307850=2499 м.

диаметрі 114 «D»  қалыңдығы δ – 10 мм тізбегінің  ұзындығы  8000 м деп  аламыз.

б)  ІІ-бөліктің  ұзындығын  анықтаймыз.

D =127 мм  «К»  беріктік  тобы:  қабырға  қалыңдығы  δ=10 мм.

Құбырдың  берілгендерін  2.4 кестеден  аламыз. Берілгені:  q=324  кг.

Qбер127=1,233  мн.

l2127⋅10к=Qб127к−Qб114D−Р0F'KRq12710k⋅1−Sб.е.Sм				(16)

l2127⋅10к=1,233−0,833−6,3⋅20,1⋅10−41,15⋅32,4⋅10−51−12507850=1240  м

Сонымен  Dc=127 мм қабырға  қалыңдығы  б=10 мм беріктік  тобы «К»  ТБПВ   бұрғылау тізбегінің  ұзындығы  1000 м  деп аламыз.

в)  ІІІ-бөліктің  ұзындығын  анықтаймыз.

Dc=127 мм,  қабырға  қалыңдығы  б=10 мм беріктік тобы «Е»  ТБПБ  құбырлары

Qб=2,01,04⋅0,45=1,33 мн.

l3127⋅10Е=1,233−1,231,15⋅32,4⋅10−51−12307850=309м.

Сонымен ІІІ-бөліктің  ұзындығын 300 м деп аламыз. Бұрғылау тізбегінің  жалпы ұзындығы α=lа.б.к.+lб.кI+lб.кII+lб.кIII=200+2000+1000+300=3500м Енді Dc=114×10 «D» ТБПВ  құбырларының  төзімділігін  анықтаймыз q114=28,5 кг/м.

1. Құбырларды  иілуге төмендегі  формула бойынша есептейміз.

σиiлу=π2EIf2⋅106α⋅Wиiлу 					(17)

мұндағы:  	Е – серпілділік  модулі  Е=21·106 н/см3

І  - өстік  момент

I=π64Dc4−dc4

f=0,5(Dұңғ-Dқұлп)

Wиілу – иілудің қарсыласудың моментті  см3

Wиілу=π32⋅DНВК4⋅DНВК4DНВК4  						(18)

α  - жарты  толқын ұзындығы  м

4=101040,21⋅102q

мұндағы: 10 – тізбектің  шартты айналу жылдамдығы

f=0,51,1⋅19,05−15,5=2,7см

I=3,146411,44−9,434=448,9см4

Wиілу=3,1464⋅11,44⋅9,43411,44һ79см3

4=108,3740,2⋅448,9⋅8,37228,5һ14,51м

Сонымен  σиілу =3,142⋅21⋅106⋅448,9⋅2,72⋅106⋅122⋅79=11,02МПа

2. Тізбекті  статикалық  беріктікке есептейміз

Есептеу үшін созылу және  жанама  күштерді  анықтауымыз  керек.

а)  ұзындығы 8000 м І-ші  бөліктің  ұзындығын қабылдаймыз.

σб=RQа.б.к.+Qб.к.1−ρб.е.ρм+РоFкFтр				(19)

мұндағы:   Qб.қ.- жалпы  бөліктің  ұзындығы  мн

σб=1,150,570−0,1951−12307850+6,3⋅69,8⋅10−432,8⋅10−4=238,6МПа

б)  берілген  аралыққа жанама күшті есептейміз.

Z=MкрWкр 						(20)

мұндағы: Wкр - айналу кезінде тізбектің кедергі моменті см3

Wкр=π16D4−d4D

Мкр – айналу моменті

Mкр=974000NВ+NDn

мұндағы:  NВ - бұрғылау тізбегін айналдыруға кететін қуат кВт

NВ=1,35⋅10−44⋅D230nπ1,5DкашSб.е.				(22)

мұндағы 	4 – тізбектің ұзындығы, м;

D –  бұрғылау құбырының диаметрі, м;

n –  б.қ. айналу жиілігі  рад/с

Dқаш – қашау диаметрі мм

Ng – қашауды айналдыруға кететін қуат кВт

Ng=C⋅10−4⋅398nDкош0,4⋅30π					(23)

С – тау жынысының қаттылығы 6,95 МПа

Рқаш – қашауға түсірілетін остік салмақ кВт

NВ=13,5⋅10−4⋅2000⋅0,11428,37⋅303,141,50,1900,5⋅1,23=17,22кВт

Ng=6,95⋅398⋅10−48,37⋅303,14⋅0,1900,4⋅0,161,3=16,6кВт

Mкр=97400017,2+16,68,37⋅303,14=412817,15н

в)  Жанама  күшті есептейміз

r=MкрWкр=412817,15157,0=26,2мн

г) Енді жанама және бөтен күштердің  біріккен  әсерін есептейміз

n=σσб2+3σ2=380238,12+316,22=1,56>145

2. ІІ-бөлікті есептейміз

- құбырдың беріктік  тобы «К»

- Dc=127мм

- құбыр қалыңдығы 10 мм

- құбыр салмағы 0,097 МПа

- ұзындығы 300 м.

а)  созылу күшін анықтаймыз

σс=1,1510−42000⋅0,1142+13000,421+0,570+0,1951−12307850+6,3−89,9−10436,7⋅10−4=106,4МПа

б) тізбектің айналуға кететін қуатын есептеу

NВ=13,5⋅10−4⋅2000⋅0,1142+1300⋅0,12728,37⋅303,141,50,190,5⋅1,93=31,2кВт

в) бұрғылау тізбегіне  берілетін айналу моментін есептейміз

Mкр=97400016,3+31,28,37⋅303,14=582967н

г) Жанама  күшті есептейміз

r=582987356.18=16.36МПа

д)  Жанама және бөтен күштердің біріккен   әсерін  есептейміз

n=550327,432+3⋅16⋅262=5501080+3,14=1,67>1,45

4. Сынада ұсталып тұрған бұрғылау  тізбегінің беріктік қорын анықтау. Ол σт≤6,4  немесе  1,15≥64 МПа  болғанда  1,1-ден  артық  болуы керек.

а)  І,  ІІ және ІІІ бөліктердің беріктігін төмендегі формуламен есептейміз:

һ114іод=1,07⋅0,70,195+0,5701−12307850=0,7490,642=1,17>1,1

б)  ІІ  бөліктің беріктігін анықтаймыз.

nсына127⋅10к=1,07⋅0,70,195+0,570+0,3241−12307850=1,0920,811=1,34>1,15

в)  ІІІ-бөліктің  берілген анализі

nсына127⋅10E=1,07⋅0,70,195+0,570+0,570+0,324+0,0971−12307850=1,26>1,15

Бұрғыла утізбегінің есептеулерінің нәтижесін көрсетеміз

4-ші кесте – Бұрғылау  тізбегінің  тәртібі

| Көрсеткіштері | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бұрғылау құбырының диаметрі мм | 114 | 127 | 127 |
| 2. Қабырға қалыңдығы мм | 10 | 10 | 10 |
| 3. Құбырдағы беріктік тобы | «D» | «К» | «Е» |
| 4. Орналасу тереңдігі м | 1350-3300 | 300-1300 | В-300 |
| 5. Бөлік ұзындығы м | 8000-800 | 1000 | 300 |
| 6. 1-ші құбырдың салмағы кг/м | 285-193 | 324 | 324 |
| Бұрғылаудың жалпы салмағы мн | 0,991 |  |  |
| УБТ мн | 0,186 |  |  |

2.4  Ұңғыманы жуу

2.4.1  Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік  аралықтары үшін тағайындау

Ұңғыманы үлкен тереңдікке  бұрғылау кезінде оны жуу геологиялық және  техникалық себептерден қиындайды. Бұрғылау тәжірибесінен біз ұңғыманы қазу жылдамдығы, бұрғылау сұйығына қосатын химиялық реагенттер және жуу тәсілін дұрыс таңдауға  тікелей  байланысты  екенін  көрдік.  Сондықтан  жобаланып отырған ұңғымада қолданылатын  жуу  сұйығының құрамы мен қасиетін барысында  біздің  жуу сұйығының геология – техникалық және экономика – материалдық жағдайына сай болуы тиіс.

Ұңғыманы бұрғылау кезінде, жуу сұйықтары төмендегі  талаптарды қанғаттандыруы тиіс.

- бұрғылау тау жыныстарын жер бетіне көтеріп шығару.

- ұңғыма түбіндегі тау жыныстарының  бұрғылануына көмектесу және қашауды суытып тұру.

- ұңғымадан су, мұнай, газ көтерілуін болдырмау үшін, ұңғыма қабырғасына физикалық - химиялық әсер тигізу.

- өнімді қабатты ашу кезінде мұнай газ коллекторларына кері әсер тигізбеу.

Ұңғыма тереңдеген сайын жуу сұйығының  құрамы өзгереді, оған бұрғыланған тау жыныстарының құрамы мен қасиеті  және ұңғыманың  температурасы әсер етеді.

Жуу сұйығының құрамын өзгерту немесе бір қалыпты ұстап тұру үшін ұңғыма тереңдеген сайын оны қосымша өңдеп  тұрады. Қосымша өңдеу кезінде  ұңғыманың геологиялық  тілмесіне  байланысты реогентпен материал түрі  таңданылады.

Көршілес алаңдардағы бұрғылау тәжірибесіне қарағанда жуу сұйығының төмендегі параметрлерін таңдаймыз.

1. 0-ден 800 м тереңдікке дейін кәдімгі жуу сұйығымен  бұрғыланады. Ол бұрғыланған  тау жыныстарынан айырылған, саз ұнтақтарынсыз, ауырлатылмаған жуу  сұйықтары қолданылады.

800-ден 1800 м тереңдікке дейін жуу сұйығын КМЦ,  крахмал мұнай, графит,  техникалық тұзбен өңдеу керек.

Осы аралықта бұрғылау жұмыстары дұрыс жүру үшін, төмендегідей, параметрі бар  сазды ерітіндіні қолданамыз

а)   тығыздығы S = 1210-1260  кг/м3

б)   тұтқырлығы  Т = 50-60 с.

в)   су бергіштігі В = 10-12 см2  30 мин ішінде

30⋅10560⋅105⋅40⋅10570⋅105;  Рн-7

г)  құм мөлшері  3%

31800 метрден  жобаланған тереңдікке  дейін

а)   тығыздығы S = 1210-1260  кг/м3

б)   тұтқырлығы  Т = 50-60 с.

в)   су бергіштігі В = 8-10 см3  30 мин ішінде

г)   саз қабырғасының қалыңдығы 1,5 мм.

Төмендегі химиялық реогенттермен  өңделуі тиіс: крахмал,  КМЦ,  мұнай,  графит, техникалық тұз, 3000 метрден бастап жуу сұйығына  МОС-800 және формамен қосамыз.

2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың,  судың,  химиялық реогенттерін ауырлатқыштың  және т.б. материалдардың  шығымдарын анықтау

1. Кондуктор үшін бұрғылау ерітіндісінің  шығымын  анықтау

Берілгені:

- бұрғылау жылдамдығы 407 ай/мин;

- бұрғылау құбырының диаметрі Dc=140 мм;

- қашау диаметрі Dқ=393,4 мм;

- жуу сұйығының  жылдамдығы ν = 1 м/с;

- ерітінді тығыздығы  1210 кг/м3.

1 м қазу үшін  керек сазды ерітінді мөлшері

Q=0,785⋅103Dк2−Dс2⋅υ=0,785⋅1030,3942−0,1402⋅1,0=0,0106мс

Кондуктор үшін сазды ерітіндінің  көлемі

V=Q⋅α=106,47⋅200=212,9  м3

2. Аралық тізбек үшін  бұрғылау ерітіндісінің  шығымын анықтау.

Берілгені:

- бұрғылау жылдамдығы  407 ай/мин

- бұрғылау құбырының  диаметрі Dс=  140 мм

- қашау диаметрі   Dқ = 266,9 мм

V=Q785⋅103( Dқ2 = Dс2)·δ = 0,785·103(02692-0,1402)·1,0 = 4,176 м3/с

сазды ерітіндінің көлемі

V=Q⋅4 = 41,76 · 1600 = 668  м3

3. 1800-3500 м аралығында  пайдалану тізбегі  үшін  бұрғылау  ерітіндісінің  шығымын  анықтау.

Берілгені:

- бұрғылау жылдамдығы 307 м/ай

- бұрғылау  құбырының  диаметрі

Dс=  114 мм                  Dқ=  190 мм

- қашау диаметрі

V=Q785⋅103( Dқ2 = Dс2)·ν = 0,785·103(01902-0,1142)·1,0 = 1,821 м3/с

сазды ерітіндінің  шығымы

V=Q⋅L=1,821⋅1700=309 м3

8000 м – 3500 метрге дейінгі  аралыққа  кеткен  саз көлемін  анықтаймыз.

-  Техникалық су тығыздығы    	Sқ = 1070 кг/м3

-  саз тығыздығы 				Sсаз = 220 кг/м3

-  ылғалдылығы 				n =  10 %

1 м3 бұрғылау ерітіндісін тағайындауға  көлемі

qсаз=ρсазρб.о.−ρтρсаз−ρк1−n+nSсаз

qсаз=2200⋅1230−10702200⋅10701−103⋅0,1⋅0,103⋅2200=179   кг/м3

309 м3 ерітінді дайындау үшін саз көлемін анықтау

qсаз309=V⋅q'саз=309⋅179=55311кг

2.  Ұңғыманы бұрғылауға  қажет су көлемін анықтау.

а) 0-ден 800 м дейін  қазу үшін  су көлемін  анықтау

Берілгені:

- су тығыздығы 			Sсаз = 2800 кг/м3

- жуу сұйығының көлемі 	Vж.с.= 212,9

Vсу=Vб.с.=Sсаз−Sб.с.Sсаз−Sт

Vсу=212,9=2800−12602800−1070=190,0  м3

б)  800 м-ден 1800 м дейін  бұрғылау үшін  керек  су көлемін  анықтау.

Берілгені:

- бұрғылау  ерітіндісінің  көлемі

Vб.е.= 668 м3

Vсу=668=2800−12602800−1070=595  м3

в)  1800 м-ден  жобалық  тереңдікке бұрғылау үшін  керек су көлемін  анықтау.

Берілгені:

- Саз тығыздығы 		 		Sсаз = 2800 кг/м3

- Техникалық су тығыздығы  	Sт = 1070 кг/м3

- Сазды ерітіндінің көлемі   		Vсаз.= 309 м3

Vсу=309=2200−12302200−1070=265,2  м3

Жобаланған тереңдікке дейін бұрғылау үшін керек жалпы  су көлемі

Vсу=Vскон+Vсар+Vспай=190+595+265,2=1050,2 м3

3.  Жобаланған  тереңдікке  дейін бұрғылау үшін, сазды  ерітіндіні  өңдеуге қажет  химиялық  реагент  шығымын  есептеу.

а)   0-ден 1800 м-ге  дейін  бұрғылау  үшін  сазды  ерітіндіні  өңдеуге  қажет  химиялық  реагент  шығымын  есептеу.

Vсазорт=Vсазкон+Vсар=212,9+668=880,9 м3

1 м3 сазды  ерітіндіні  дайындауға  қажет химиялық реагент мөлшері:

k  -  шығым  коэффициенті

1.  крахмал  			k = 0,005;    880,9·0,005 = 4400 кг

2.  КМЦ			k = 0,04;      880,9·0,04 = 35 800 кг

3.  мұнай 			k = 0,05;      880,9·0,05 = 4400 кг

4.  техникалық тұз		k = 0,035;    880,9·0,035 = 3900 кг

б)  0-800 м-ге дейін  кондуктор үшін

1.  крахмал  				    212,9·0,005 = 106 кг

2.  КМЦ				    212,9·0,04 = 8500 кг

3.  мұнай 				    212,9·0,05 = 8500 кг

4.  техникалық тұз			    212,9·0,035 = 7500 кг

в)   1800-3500 м-ге дейін пайдалану тізбегі үшін

1.  крахмал  			309·0,005 = 1500 кг

2.  КМЦ			309·0,04 = 12 400 кг

3.  мұнай 			309·0,05 = 15 500 кг

4.  техникалық тұз		309·0,035 = 10810 кг

5.  графит 			309·0,001 = 300 кг

6.  МАС			309·0,0001= 30 кг

7.  Фармалин			309·0,0005 = 150 кг.

2.4.3  Жуу сұйығының дайындау химиялық өңдеу үшін және сағасына  саңылаусыздыққа   орнатылатын  жабдықтарды  таңдау

Қазіргі кезде химиялық реагентті ауырлататын бұрғылау  ерітінді  дайындауға  қос  білекті  механикалық  араластырғыш   машиналары  қолданылып  отыр.

Отандық зауыттардан сыйымдылығы  4 м3 қос білекті МГ 2×4 араластырғыш машиналары шығарылады. Көршілес Сазтөбе, Айыршағыл алаңдарында осы араластырғыш  машиналар қоданылып сазды  ерітінді  және   химиялық реагент  дайындауға  өте  қолайлы  екенін  көрсетті.

Сонымен біздің  жобаланып отырған алаңға  МГ 2×4 және гидравликалық ерітінді  араластырғыш ГДМ-1 немесе  гидроворонка  деп те аталады.

ГДМ-1 а) құрғақ химиялық реагентін салатын воронкадан, б) араластыруға арналған камерадан,  в)  бак және тұрқдан тұрады.

а)  воронка көлемі 			0,175 м3

б)  бак көлемі 			1 м3

жалпы салмағы  		1120 кг

Жуу сұйығының бұрғыланған тау жыныстарынан  айыру үшін екі түрлі  құрылғы қолданылады.

1. Механикалық тазалау.

Ол жуу сұйығының құрылымындағы қатты фазаны көлемі және сыбағалы  салмағы  бойынша айыру  үшін   қолданылады.  Механикалық  тазалау центрден   тепкіш күштің  әсерін жуу сұйығының құрамындағы кез келген қатты фаза  айырылады. Сондықтан біз осындай тазалау  жолын таңдап  алдық.

Қазіргі кезде одақта жуу ерітіндісін  тазалайтын блок  БОР шығарылады.  Ол қос елегіш  СВ-2  деп  және  құмайырғыш  ПГК-1  ден  тұрады.  Жобаланып отырған алаңға жуу сұйығын тазалауға БОР қондырғысын  қолданамыз. Ол УРАЛМАШ  ЗД-76 БД  бұрғылау  қондырғысының  құрамына кіреді.

БОР блогінің  техникалық көрсеткіштері:

- тазалау  кезіндегі  өткізетін тұтқырлығы  	45 сек

- елек көздері						1-5 мм

- 1 минут ішіндегі дірілі 					1600-8000

- електің ішіндегі  алаңы					2,6 м2

- дірілдеуік  електің ұзындығы   			450 мм

- электр қозғалтқыштың түрі				АО-42-4

- қуаты							2,8×2=5,6 квт

- ұзындығы 							2450 мм

- ені 								1530 мм

Құмайырғыш  ПГК  қондырғысының  техникалық көрсеткіштері:

- өнімділігі							60 л/сек

- жуу сұйығынан айырылатын ең кіші бөлшек	0,06 мм

- гидро циклон саны 					150

- сорап түрі							ВШИ-150

- ұзындығы							2600 мм

- ені								1150 мм

- биіктігі 							2150 мм

Бұрғылау ерітіндісін газдан айыру  құрамына, газды жуу сұйығының құрамына, газды қабаттарды ашу кезінде енеді.  Бұл процесс  бұрғылау  жұмыстарын қиындатуы мүмкін. Сондықтан біз жобалап отырған алаңымызда механикалық  газ айырғыш ДВС-1 және ДВС-2  қондырғыларын қолданамыз.

Техникалық көрсеткіш

- дегазатордың  өнімділігі 						40-45 л/с

- жуу сұйығынан  газ айырылғаннан кейінгі газ мөлшері	3%

Ұңғыма сағасын саңылаусыздыққа орнататын  жабдық

Ұңғыма сағасын саңылаусыздыққа орнататын жабдық, ұңғыманы  бұрғылау  кезінде газ, мұнай  немесе  өнімді  қабатты  ашу кезінде  бұрғылау  тізбегін  атып кетпеуі үшін қолданылады.

Саңылаусыздыққа орналатылатын жабдықтың  кондуктор  немесе аралық тізбекті қазу кезінде орнатады.

Сағалық жабдықтың жұмыс қызымы ұңғымадан мүмкін атып кету қысымынан артық болмауы тиіс.

Тасым алаңында аралық тізбекті түсіріп болғаннан кейін, ұңғыма сағасын ОКК2-350 тізбектің  ұшпен жабдықтап сағалық жабдық орнатамыз.

Жабдықтың құрамына әмбебап привентор, екі қыстырмалы привектор, төрттік.

Ұңғымаға 140 мм-лік пайдалану тізбегін  түсіргеннен кейін сағаға АФ6-80165×350 фонтандық арматура орнатылады.

ППТ-230×350  қыстырмалы привентордың техникалық көрсеткіші

- өту тесігінің диаметрі 					230 мм

- жұмыс қысымы 						70 МПа

- тығыздауыш құбырдың шартты диаметрі 	73-146 мм

- гидравликалық камералардың жұмыс көлемі	м3

- жабу кезінде						7,9

- ашу кезінде 						6,2

- өлшемдері мм						2085×710×310

- салмағы кг							900

ПУГ 230-350 (ст 26-02-1366-76) әмбебап привенторының техникалық көрсеткіші:

- өту тесігінің диаметрі 					230 мм

- қысымы 							35 МПа

- тізбектің тығыздауыш элементінің диаметрі	225 мм

- гидравликалық камераның жұмыс көлемі		10-6 м3

- өлшемдері мм						1170

- биіктігі

- тұрқының диаметрі 					910

- салмағы 							31,85 кг

Әмбебап привентор ұңғыма сағасындағы кез келген диаметрі құбырды саңылаусыздандыратын қасиеті бар. Ол ұңғыма сағасында мүлдем   құбыр болмаған кезде  де жаба  алады.

2.4.4  Ұңғыманы  жуудың  гидравликалық  есебі

Берілгені:

- ұңғыма тереңдігі  Z					3500м

- қашау диаметрі Dқ					0,190 мм

- жуу сұйығының  тығыздығы  Sж			1230 кг/м3

- бұрғылау сорабының түрі				V 8-5 м

- сораптың саны 						2

- толу коэффициенті  n 				0,85

Бұрғылау  тізбегінің элементтері:

- ұзындығы l						800 м

- диаметрі 	Dт						99 мм

1. Бұрғылау ерітіндісінің  шығымын және сораптардың жұмыс қысымын анықтау

Q=0,785Dщз2−Dт2⋅υск=0

Q=0,7850,2092−0,1212⋅0,95=0,022м3с

сұйық шығымы

Q=α⋅π4⋅d2c

Q=0,5⋅0,785⋅0,2092=0,018м3с

Бұрғылау  сараптарындағы  төлкелердің  диаметрін  анықтаймыз. 62 [13]  кестеден төлкенің диаметрін 0,160 м деп  аламыз да n=0,85  коэффициентінде  сораптың   өнімділігін  анықтаймыз.

Q=0,035⋅5⋅0,95=0,1665м3с

Төлке диаметрі  d=0,160 м  сораптармен  жұмыс  істегенде   ең  көп  қысым Pmax=16,3 МПа   кесте  6.1 [13]  жұмыс қысымын  тағайындаймыз.

Р0=(0,65-0,85)  		 Pmax=0,85·16,3=14  МПа.

Енді ерітіндінің  сақиналы  кеңістіктегі  жылдамдығын  анықтаймыз.

υс.к.=40πdт2−dc2		υс.к.=4⋅0,0303,140,2092−0,1212=1,39м/с

Бұрғылау  ерітіндісінің ағу критерні – пластикалық тұтқырлық һПа·С

h=0,33⋅10−3⋅1130−0,22⋅0,1=0,015Па⋅С

He=ρж⋅r0d02lh2

Бұрғылау  құбырларында

а)  He=30⋅0,099⋅12300,015=163736,4

б)  ауырлатылған бұрғылау құбырларында

He=3,0⋅0,075⋅12300,015=42250

в)  сақиналы  кеңістікте

He=3,0⋅0,209−0,12212300,015=127001,6

Сұйықтың  критикалық ағыс  жылдамдығын  анықтаймыз

υккр=Rст⋅nρ⋅dc						(26)

а)    υккр=9736⋅0,0151230⋅0,099=1,19 м/с

б)    υаукр=7633,5⋅0,0151230⋅0,075=1,24 м/с

в)    υс.ккр=8760,9⋅0,0151230⋅0,209−0,146=1,28 м/с

υкр  және  υ жылдамдықтың   мәндерін салыстырып қарасақ, бұрғылау  құбырларындағы  және  сақиналы  кеңістіктегі  жуу  сұйығының  ағысы  υ>υкр турболентті  екенін  көруге  болады.

Енді  ерітіндінің  іс  жүзінде  ағысын  есептейміз

а)     νқ=Q0,785⋅d02=0,0800,785⋅0,099=3,9  м/с

б)    νау=0,0300,785⋅0,075=6,8  м/с

в)    νс.к.=0,0700,785⋅0,2092−0,1212=1,32  м/с

Жуу сұйығының  ұңғымаға  айдайтын элементтерінің  қылыстарындағы  қысым шығыны

Рқос=1,1+0,3+0,917,0⋅105⋅1230⋅0,030=1,0  МПа

а)  бұрғылау құбырларындағы қысым  шығымы

Рқ=8⋅πт⋅l⋅ρ⋅Q2π2d05

Рқ=8⋅0,022⋅3300⋅1230⋅0,03023,142⋅0,0995=5,8  МПа

б)  ауырлатылған бұрғылау құбырларының қысым шығымы

Рау=8⋅0,022⋅200⋅1230⋅0,03023,142⋅0,0755=1,6  МПа

в)  сақиналы кеңістіктегі  қысым  шығымы

Рск =32⋅1,03⋅0,015⋅33000,209−0,1212+16⋅2,7⋅330030,209−0,121=0,7 МПа

Жуу сұйығының  айналым  жүйесіндегі қысымдардың  толық  шығымы

Ра.ж=Рқос+Рқ+Рау+Рсқ=1,0+5,8+1,6+0,78=8,58 МПа

сараптардағы  жалпы қысым  шығымы

Рс=ευh=1м2⋅Sб.с.Q22ор2=10,95⋅12300,03021210−42=4,0 МПа

Айналым жүйесіндегі қысымдардың толық шығыны мен қашау төлкелеріндегі  шығындардың  жалпы  шығыны

Раш = 8,58+40=12,6 МПа.

2.5  Бұрғылау қондырғысын  таңдау

/Бұрғылау  жабдықтары  мен мұнара/

Бұрғылау қондырғысының  түрін таңдау үшін міндетті түрде МЕСТ 16293-82 жүгіну керек және бұрғылау  жұмыстары  жүргізілетін  алаңнан  тпбиғат, геологиялық, энергетикалық  қатынас  жолдары, байланыс  және басқа да  жағдайларға көп көңіл  бөлу  керек.

Берілген техникалық жобамызда Тасым алаңындағы барлау ұңғымасын  бұрғылау үшін  бізге 3500 метрге  турбо  және роторлық тәсілмен бұрғылау үшін,  осыған сай  бұрғылау қондырғысы  конструкциялық  тораптар және  мұнара  таңдап  алуымыз керек.

Ұңғыманы дұрыс қазуымыз үшін таңдалынып алынған  бұрғылау  қондырғысының  жүк көтергіштігі  тізбектің жалпы  салмағынан 70%-ға артық  болуы  тиіс.

Тереңдігі 3500 м жобаланған ұңғымамыздың  бұрғылау  тізбегінің  ең үлкен  салмағы 1,18 мн. Сондықтан бұрғылау  қондырғысының (0,99<1,18<1,32) тербеліс ескерсек 1,18-1,25=1,475 мн 1,25 тарту  коэффициентін ескере отырып біз  жобаланған  алаңымызға 54-4000 бұрғылау қондырғысын  таңдап аламыз.

Алаңға бұрғылау  қондырғысы тасымалдау  қондырғысы жолдарының  нашарлығына байланысты ірі  блок  етіп  әкелінеді БV-4000 мынандай ірі  блоктардан тұрады.

- Мұнара – лебедкалы блок

- Күш блоктары (қазғалтқыштар)

- Сораптар

- Саз араластырғыштар

- Сыйымдылығы 50 м3 техникалық суға арналған

- Сыйымдылығы  15 м3 саз  ерітінділеріне  арналған ыдыстар

- Химиялық реагенттерге арналған екі ыдысты блок

- Дегазатор блогы

- Қабылдау көпірлер блогы

- Сыйымдылығы 50 м3  жанар-жағармай құюға арналған  ыдыстар

Қалған бөліктері блоксіз жеке іргетастарда орнатылады.

Сыйымдылығы 25 м3 екі ыдыста  тұщы су сақталады, оны бригада жұмысшылары  керектеріне  қолданады.

Жоғарғы қысымды  айдау желісі бұрғылау қондырғысының орналасу схемасы  бойынша құрастырылады.

12 КП-3 м жүк көтергіш краны қабылдау көпірінің жынына орналасып салмағы  3 т-ға дейінгі  жүкті  бұрғылау алаңғасына  көтеріп  түсіру үшін  қолданылады.

Сағалық  жабдық,  жобаның қосымшасындағы 0П2  схемасы бойынша орналастырылады.

Бұрғылау қондырғысын толық  монтаждап біткеннен кейін, құрылғы – желілердің  жұмысқа дайындығын тексереді. Мысалы:  Сорап  желілерінің  қосылған  жерлерін, монифольд  желісін  жұмыс қысымынан 1,5 есе  үлкен артық қысымға  тексереді.

Жобада агрегаттар және сорап блоктарын қоятын сарайлар, қосалқы  бөлшектер мен химиялық реогенттер қоятын қоймалар салу көзделген.

Бұрғыланған тау жыныстарының  шламын жинайтын және техникалық сұйықтардң қалдықтарын төгетін  сыйымдылығы  1300 м3  жер шұңқыры  қазылу  жобаланған.

Мұнара ОВ-53 м  негізінде   бутобентон ірге  тасының  үстіне орнатылады.

БУ-3Д-70-тің  техникалық көрсеткіштері

| 1. Қозғалтқыштар саны | 5 |
| --- | --- |
| 2. Қозғалтқыштардың қуаты кВт | 1650 |
| 3. Шартты бұрғылау тереңдігі м | 4000 |
| 4. Ілмекке берілетін шектік салмақ кН | 8000 |
| 5. Лебедка білігінің қуаты кВт | 809 |
| 6. Тәл жүйесінің жабдықталуы | УКБА-6-800×6 |
| Ілмекті түсіріп көтеру жылдамдығы м/с |  |
| 7. Ең жайы | 0,19 |
| 8. Ең тезі | 1,58 |
| 9. Бұрғылау сораптарының саны | 2 |
| 10. Бораптың жететігінің қуаты кВт | 950 |
| 11. Сораптың сұйықтың шығаратын жеріндегі қысым МПа | 25 |
| Ротордың айналу жиілігі айн/мин |  |
| 12. Ең азы | 55 |
| 13. Ең көбі | 176 |
| 14. Сораптың ең көп айдау жылдамдығы л/сек | 51 |
| 15. Мұнараның түрі және шифры | В6-53-320 |
| 16. Мұнараның пайдалану биіктігі м | 53 |
| 17. Жерден қондырғының жұмыс алаңшасына дейінгі биіктік м | 4,1 |
| 18. Қондырғының жалпы салмағы | 168,4 |

2.6 Бұрғылау  тәртібінің параметрлерін жобалау

Бұрғылау тәртібі  дегеніміз – бұрғышының қалауымен өзгеруге болатын бұрғылау  көрсеткішіне әсер ететін параметрлер жиынтығы.

Бұрғылау тәртібінің параметрлерін қашауға түсірілетін салмақ Сқ, айналу жиілігі n,  жуу  жұмысының  тұтыну  мөлшері Q  жатады.

Әр бұрғылау тәртібінде өзіне тән сандық және сапалық көрсеткіштер бар. Сандық көрсеткішке өнімділіктің механикалық жылдамдығы Vтех  қашаудың тозу жиілігі жатады. Ал сапалық көрсеткішке ұңғыма оқпанының ауытқу дәрежесі, керн алу жатады.

Бұрғылау режимінің 3 түрі бар.

1. Бұрғылаудың оптимальді режимі – бұрғылау режимінің параметрлерінің үйлесімі   механикалық жылдамдықтан ең тиімді өнімділігі.

2. Бұрғылаудың шектелген режимі – бұрғылау режимінің параметрлерінің тектелген үйлесімі.

3.  Бұрғылаудың

Арнайы режимі – бұрғылау режимінің параметрлерінің арнайы керекті бағыттарды бұрғылау, керн алу және басқа да бағыттарда бұрғылау  техникалық жұмыстарды іске асыру  үшін  қолданады.

Тау жыныстарының сынамасын алып, оны зерттеп, тексеру бұрғылау жұмыстарды ойдағыдай жүргізуге тікелей әсер етеді.

Сынаманы тексеріп, өңдеудің экспресс  тәсілі бар.  Ол тәсіл алынған мәліметтерді бірдей  бұрғыланып аралықтарға  бөліп,  физико-химиялық өзгеруден өңдеуден  өткізуге  негізделген.

1  аралық

МГВ  III-394  қашауы

0-800  м-ге  дейін

1. Х1=140;    147;   161;  168.

tm = 11,0;  11,0;  13,0;  6;  04.

2.          Kn=X2−X1Xn−X1≥Kn							(27)

Мұндағы    Xn−Xn−1Xn−X1≥Kn   Kn  деффект  критериі  α=0,99-ға  тең.

Xn−X1−1Xn−X1=168−161168−140=0,25<0,889

3.  Қашау өнімділігінің орташа мәнін  табамыз

X=nX1n=X1+X2+X3+X4n=140+147+161+1684=154м

4. Вариациялау  құлашын  анықтау

R=Xn−X1=168−140=28м		   			(28)

5. Сенім аралығының төменгі және жоғарғы шекараларын анықтаймыз

α=0,99

X+R⋅KR          R=Xn−X1

X+KR⋅R

мұндағы  KR - коэффициентін 3[8]  кестесінен табамыз

X0=X+R⋅KP=154+1,44⋅28=194м

X4=X−KP⋅R=154+28⋅1,44=114м

6. Механикалық бұрғылау уақытының  орташа мәнін  табамыз

t=nt1n=6,04+11,0+13,0+1,04=10,26  сағ

7. Берілген аралықтағы бұрғылаудың орташа механикалық жылдамдығын  анықтаймыз

V=Xt=15410,26=15  м/сағ							(29)

8. Берілген аралықты бұрғылауға  қажет қашау санын  анықтаймыз.

n=Nnун=140+147+161+1683=205,3					(30)

nкаш=NX=205,3154=1,3≈2							(31)

9.  Механикалық бұрғылаудың  орташа  уақытын  табамыз

Тм=nv=205,315,0=13,68  сағ							(32)

2-ші аралық

СГНУ ІІІ-269,9  қашауы

800-920 м аралығында

1.  Х=13;   16;   15;   13;   22;  38;  41;  57;  67;  78;  79;  79;  85;  99;  128;  132;  159;  169;  800.

tм=182,06 сағ.

2.          Kn=X2−X1Xn−X1=16−13338−13=0,092<0,391

2=0,99   n=20   Kn=0,391

Ең көп мәні  үшін

Xn−Xn−1Xn−X1=338−309338−13=0,081<0,391

3.      X=dcn=205,920=102,85 м

4.    R=Xn−X1=338−13=325

5.    α=0,39  болғанда

Xб=R⋅KR=102,85+325⋅0,17=158м

Xn=KR⋅R=102,85−0,17⋅327=47м

R=338⋅13=325м

6.      t=t1n=182,0620=0,1  сағ

7.      V=Xt=182,069,1=11,30  м/сағ

8.      n=Nnун=30593=686,3

nкаш=NX=686,3102,85=6,67≈7

9.     Тмех=nv=686,311,30=60,7  сағ

Жобаланған 3500 м  тереңдікке дейінгі  қажет  қашаудың түрін және  өлшемін  аралықтар бойынша жоғарыда  көрсетілгендей  жолмен  есептейміз.

6-шы кесте. Пайдалану тізбегінің  мінездемесі

| Сыртқы диаметрі мм | Қабырға қалыңдығы мм | Жаншылуға төзімділігі МПа | Созылуға төзімділігі МПа | Тізбек құрамы | Бөлік ұзындығы | 1 метр құбырдың салмағы Кн | Сыртқы қозғаушы күш Кн | Колон салмағы Кн | Страти-графия Кн | Беріктік коэффициенті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n1 | n2 | n3 |
|  | 10,5 |  |  |  | 242 | 0,326 | 81,312 | 936,37 | 1110 | 1,0 | 1,15 | 1,15 |
|  | 9,2 |  |  |  | 530 | 0,295 | 156,35 | 8550 | 950 | 1,0 | 1,15 | 1,15 |
|  | 7,7 |  |  |  | 312 | 0,251 | 78,312 | 698,71 | 770 | 1,0 | 1,15 | 1,15 |
| 139,70 | 7,0 |  |  |  | 1276 | 0,229 | 292,20 | 620,40 | 680 | 1,0 | 1,15 | 1,15 |
|  | 7,7 |  |  |  | 420 | 0,251 | 105,42 | 328,2 | 770 | 1,5 | 1,15 | 1,15 |
|  | 9,2 |  |  |  | 460 | 0,295 | 135,7 | 222,78 | 950 | 1,5 | 1,15 | 1,15 |
|  | 10,5 |  |  |  | 260 | 0,336 | 87,36 | 87,36 | 1110 | 1,5 | 1,15 | 1,15 |

7-ші кесте. – Жобаланған ұңғыманы  бірдей  бұрғыланатын  аралықтарға  бөлу

| Бөлік-тер | Ұңғымалар бойынша біртекті аралықтар |  |  | Жобаланған ұңғыманың қуаты | Ұңғыманың жобаланған тереңдігі | Жобаланған ұңғыманың конструкциясы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 301 | 147 | 168 | 800 | 200 | 50 |
| 2 | 711 | 934 | 1120 | 720 |  |  |
| 3 | 1710 | 168 | 1449 | 690 | 800 | 800 |
| 4 | 1885 | 1832 | 1814 | 1110 |  |  |
| 5 | 2257 | 2182 | 2229 | 1115 |  |  |
| 6 | 2505 | 2748 | 2417 | 1441 | 1800 | 1800 |
| 7 | 2582 | 3029 | 2675 | 1322 |  |  |
| 8 | 2891 | 3250 | 2900 | 1722 |  |  |
| 9 | 3145 | 3298 | 3159 | 1430 |  |  |
| 10 | 3368 | 3412 | 3260 | 1884 |  |  |
| 11 | 3500 | 3500 | 3500 | 1616 | 3500 | 3500 |

8-ші кесте. – Жобаланған  ұңғыманы  бұрғылауға  қажет  қашау  саны

| Стратиг-рафия | Бұрғылау аралықтары қуаты | Қашаулар-дың шифры | Қашаудың өнімділік нормасы | Қашау саны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бұрғы-лауға | бұрғы қабырғасын кеңуге және өңдеуге |
| Палеоген төрттік | 0,800 800 | III-393,3 МГВ | 154 | 1,3 |  |
| Полеоген сеномаш | 800-920 720 | ІІІ-269,9 СГНУ | 102,85 | 6,67 |  |
| Сеномош – алаб | 920-1610 690 | ІІІ-269,9 МГН | 70,87 | 9,67 |  |
|  | 1610-1800 1110 | ІІІ26,99 МГН | 70,87 | 9,6740 | 2 |
|  | 1800-2225 115 |  | 430 | 810 |  |
|  | 2225-2556 213 |  | 5 | 8,2 |  |
|  | 2556-2762 1441 |  | 33,16 | 10 |  |
|  | 8762-3043 1321 | ІІІ 190,5 СТГАУ | 1497 | 9,99 |  |
|  | 28 | 6ВК 187,3/ 80 СТ | 5 | 7,0 |  |
|  | 3043-352 1752 | ІІІ190,5 СТГАУ | 30,18 | 9,33 |  |
|  | 56 | Свк1873/80 ст | 5 | 17,2 |  |
|  | 1430 | IV-190,5 СЗГАУ- | 30,21 | 4,67 |  |
|  | 65 | Ск 1873/80 ТКЗ | 5 | 13 |  |
| Төменгі юра | 3152-3314 1884 | м 1905 МГНR-22 | 21,6 | 7,50 | 3 |
|  |  | СКН 873/50 Тк3 | 7 | 20 |  |
| Триас | 3314-3500 1816 43 | IV-190,5 МНГR-22 | 18,6 | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 6,4 |  |

9-шы  кесте. – Біртекті  бұрғылау  аралығы

| норматив | Аралық-тар |  | Қашау өлшемдері | П-ден | і | х2−х1h1−x1 | хn−хn−1xn−x1 | Х1 м | R1 м | I сағ | V м/сағ | Тм сағ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ден | дейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 800 | ІІІ-394мг | 1 | 4 | 0,25< 0,889 | 0,25< 0,889 | 154 | 28 | 10,36 | 15,0 | 19,5 |
| 2 | 800 | 920 | IV-269 СГНУ | 6,67 | 20 | 0,092<0,391 | 0,092<0,391 | 102,85 | 325 | 9,1 | 11,30 | 60,7 |
| 3 | 920 | 1610 | ІІІ-269,9 мгл | 9,54 | 30 | 0,031<0,341 | 0,031<0,341 | 70,87 | 127 | 11,23 | 6,31 | 107,13 |
| 4 | 1610 | 1800 | ІІІ-269,9 мгн | 4,0 | 12 | 0,083<0,482 | 0,083<0,482 | 57,33 | 96 | 6,67 | 8,60 | 26,66 |
| 5 | 1860 | 2225 | ІІІ-190,5 сгв | 8,0 | 24 | 0,042<0,307 | 0,042<0,307 | 43,0 | 95 | 11,41 | 3,77 | 30,16 |
| 6 | 2225 | 2556 | ІІІ-190,5 | 10 | 30 | 0,016<0,341 | 0,016<0,341 | 33,16 | 67 | 7,89 | 2,32 | 18,91 |
| 7 | 2556 | 2762 | ІІІ-190,5 | 9,99 | 30 | 0,019<0,341 | 0,019<0,341 | 14,97 | 107 | 6,43 | 2,33 | 23,27 |
| 8 | 2762 | 3048 | ІІІ-190,5 СЗГУ | 9,53 | 28 | 0,079<0,438 | 0,079<0,438 | 30,18 | 54 | 10,39 | 2,90 | 27,65 |
| 9 | 3043 | 3152 | ІІІ-190,5 СЗГУ | 4,67 | 14 | 0,092<0,341 | 0,092<0,341 | 30,21 | 89 | 9,45 | 3,19 | 44,13 |
| 10 | 3152 | 3314 | ІІІ190,5 МГН R-22 | 750 | 15 | 0,08< 0,482 | 0,08< 0,482 | 22,6 | 36 | 11,49 | 1,88 | 86,17 |
| 11 | 3314 | 3500 | ІІІ-190,5 R-22 | 10 | 10 | 0,11< 0,412 | 0,11< 0,412 | 18,6 | 27 | 9,63 | 1,93 | 96,3 |

10-шы кесте. – Қашаудың  типтері мен  модельдері  бойынша  қажет  саны

| Қашау шифры | Қашау саны |  | Бір өлшемді қашау саны | Барлық саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бұрғылауға | қабырғаны кеңейтуге |  |  |
| ІІІ-393,3 МГВ | 2 |  | 2 |  |
| ІІІ-269,9 СГНУ | 7 | 1 |  |  |
| ІІІ 269,9 МГВ | 14 | 1 | 23 |  |
| СВК 215/80 03 | 3 |  | 3 |  |
| ІІІ-190,5 СГВ | 18 | 2 |  |  |
| ІІІ-190,5 СЗГАУ | 15 | 1 |  |  |
| ІІІ 190,5 МГН R-22 | 28 |  | 64 | Долот 89 |
| ІІІ 190,5 187,3/80 03 | 26 |  |  |  |
| 6-ВК 187,3/80 СТ | 7 |  |  |  |
| СК 187,3/80 ТК-3 | 21 |  | 54 | СК-57 |

2.6.2  Бұрғылау  тәсілдеріне  байланысты,  әр тереңдік  аралықтары  үшін  жуу  сұйығының  шығымын  жобалау

1. 0-800 м  аралығына  жуу сұйығының  шығымын  анықтау.

бұрғылау   тәсілі – роторлы

қашау  диаметрі  0,394 м.

Төмендегі  формула  бойынша  жуу  сұйығының  шығымының  ең   көп   мөлшерін  анықтаймыз

Qmin=0,785Dк2−dс2vk						(33)

мұндағы:   Dқ  -  қашау  диаметрі м

dc -  бұрғылау  құбырының  сыртқы  диаметрі м

vс.k - сақиналы  кеңістіктегі  жуу  сұйығының  жылдамдығы  м/с

11ші кесте Тасым алаңы  бойынша іс жүзінде  бұрғыланған  ұңғымалардың  қолданылған қашауларының  түрі  өлшемдері  және  шифрлары

| Стратиграфия | Бұрғылау аралығы м | Қашау шифрлары |
| --- | --- | --- |
| Палеоген төрттік | 0-800 | ІІІ-393,3 МГВ |
| Палеоген+маастрих+компан +сантон+турон+сеномон | 800-920 | ІІІ-269,9 СГНУ |
| Сенамон+Альб | 920-1610 | ІІІ-269,9 МГН |
| Алт | 1610-1800 | ІІІ-269,9 МГН |
| Гоммеров+Баррем | 1800-2225 | ІІІ-190,5 МГН |
| Жоғарғы+бат ярусы | 2225-2556 | ІІІ-190,5 СГВ |
| Бат ярусы | 2556-2762 | ІІІ-190,5 СЗГАУ |
| Бат+Байосс ярусы | 2762-3043 | ІІІ-190,5 МГН R-22 |
| Байосс ярусы | 3043-3152 | ІІІ-190,5 СЗГАУ |
| Төменгі юра | 3152-3314 | ІІІ-190,5 МГНР-22 |
| Триас | 3314-3500 | ІІІ-190,5 МГН R-22 |

2.6.2  Бұрғылау  тәсілдеріне  байланысты,  әр тереңдік  аралықтары  үшін  жуу  сұйығының  шығымын  жобалау

1. 0-800 м  аралығына  жуу сұйығының  шығымын  анықтау.

бұрғылау   тәсілі – роторлы

қашау  диаметрі  0,394 м.

Төмендегі  формула  бойынша  жуу  сұйығының  шығымының  ең   көп   мөлшерін  анықтаймыз

Qmin=0,785Dк2−dс2vk						(33)

мұндағы:   Dқ  -  қашау  диаметрі м

dc -  бұрғылау  құбырының  сыртқы  диаметрі м

vс.k - сақиналы  кеңістіктегі  жуу  сұйығының  жылдамдығы  м/с

vс.k=0,4÷0,3  м/с

Qmin=0,7850,3942−0,1402⋅0,4=0,0425 м3/с

Qmax=0,785<Q≥Qmin

Qmax=0,050>Qmin≥0,0425

2. 800-920 м  аралығындағы жуу сұйығының  шығымын  анықтау

Бұрғылау  тәсілі – турбиналы  А9Ш

Қашау  диаметрі – 0,2699 м

Бұрғылау  сараптарының  ең үлкен  өнімділігін  анықтаймыз

Q=2⋅NкуатAp+A⋅ρб.с103						(34)

мұндағы: 	 Nқуат  -  бұрғылау сараптарының  пайдалы  қуаты кВт

Ар  –  турбо  бұрғыдағы  қысым  ауытқуы МПа.

А  –  қысым  шығыны МПа

ρб.с - бұрғылау сұйығының  тығыздығы  кг/м3

88[2] кестеден V8-6МA-2  бұрғылау  сорабының  пайдалы  қуатын  табамыз

Nқуат =510 кВт		Ар=Ркестеρб.с.⋅Qкесте2			(35)

1 [8]  кестеден Ркесте = 6,8 МПа;  Qкесте = 0,045 м/с3  сонда Ар=6,81,23⋅452=2,73⋅10−5

А коэффициентін  төмендегі  формуламен  анықтаймыз

А=Qм+Qаур+lаур+Qсу+Qшм					(36)

Мұндағы:   Qм - манифальді  желісіндегі  қысым  шығыны  Q=340·10-5 МПа

Qg -  жуу  сұйығындағы  қысым  қашау  тесігіндегі  шығыны

Qаур=2,24⋅10−5⋅100=2,24⋅10−3

Qg=Q12F							(37)

мұндағы:  F -  қашау тесігінің  көлденең  тесігінің  ауданы.

Диаметрі  0,269 м қашау  үшін 3[2]  кестеден  F=17 см3  сонда Pg=0,12172=41,5⋅10−5  Qш.м. - роторының  жоғарғы  тораптарындағы  қысым  коэффициенті.

Qш.м=17,0⋅10−5  АУШ  үшін

сонда  А=340⋅10−5+2,24⋅10−5+41,5⋅10−5+17⋅10−5=22⋅10−5МПа

Q=32⋅510273⋅10−5+6,22⋅10−5⋅1270⋅10−5=0,040м3с

V8-6МА  сорабының техникалық көрсеткіштеріне сүйенсек  мынандай шығымды, диаметрі 0,160 м поршеньмен өндіруге болады. Осындай  өнімді  сораппен қандай  тереңдік  қазуға  болатынын  есептейміз Q=0,045м3с

l=2Nкаш−AP+Aρб.с.⋅Q3β⋅ρб.с.⋅Q3					(38)

мұндағы:  β – бұрғылау тереңдігіне байланысты қысым шығымы β−13ук=l3l3+lшiк 59[2] кестесінен аламыз.

β  үйкеліс  коэф = 7,5·10-8·10

2 [1]  кестеден  l3=0,22⋅10−5=220⋅10−8

сонда  β=61⋅61+7,5+22010⋅108=90,2⋅10−8

сонымен   l3=2⋅510⋅273−10−5⋅1,23⋅45390⋅2⋅108⋅1,26⋅453=1667  м

3.  Қашау сұғындамаларының көлденең  қимасының  ауданы  төмендегі  формула  бойынша  анықтаймыз.

fc=dg2A+βук

мұндағы:  dg=0,510,92=0,6

сонда   fc=0,626,22⋅10−5+90,2⋅10−8720=8,952   МПа

3 [13] кестеге  қарасақ 0,2699 м қашауға  fc=17см2  сәйкес  келеді.

4. Сұғындама  диаметрін  төмендегі  формуламен  анықтаймыз

dfa3⋅0,785=173⋅0,785=1,6  см 					(39)

диаметрі 16 мм 3 сұғындама  аламыз.

2.  920-1800 м  аралығында  жоғарыда жүргізілгендей  есептеулер  жүргізіледі өйткені бұл аралық Т0А9Ш  роторымен  қазылады.

3.  2556-2762 м аралығында  жуу сұйығының  шығымын анықтау

бұрғылау  тәсілі – роторлы

қашау  диаметрі -   0,1905 м

а)  жуу  сұйығының ең аз керекті  мөлшерін анықтау

Qmin=0,785D52−dс2vс.к.а.

Qmin=0,7850,19052−0,1142⋅0,95=0,0205 м3/с

б)  жуу сұйығының  орташа  керекті тұтыну  мөлшері

Q=2⋅5101460⋅105+810⋅1082762=0,030  м3/с

в)  Қашау  сығындамаларының  көлденең  қимасының  ауданы Dсұғ=0,160 м;  Pн=16,5  МПа

fc=0,6⋅2⋅5102⋅1,210,521460⋅10−5+810⋅10−8⋅276225902⋅1,23=2801һ см2

г)  гидромонитралды  қашаудың  сығымдама  сыным диаметрін анықтаймыз

dоfо3⋅0,785=2,801⋅10−43⋅0,785=0,010905 м

сығымдама  диаметрін  da=0,11  м деп  аламыз.  Қалған  аралықтарды осылайша  есептейміз.  Есептеулер  қорытындысы  төменде.

11-ші кесте – Ұңғыма тілмесін нормативтік көліктерге бөлу

| Нормативті бөліктер | Аралықтар м |  | Жуу сұйығының шығыны м3/с | Қашау сұғындама диаметрі м | Сорап төл кемерінің диаметрі м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ден | дейін |  |  |  |
| 1 | 0 | 800 | 0,050 | 0,016 | 0,800 |
| 2 | 800 | 920 | 0,045 | 0,016 | 0,160 |
| 3 | 920 | 1610 | 0,045 | 0,016 | 0,160 |
| 4 | 1610 | 1800 | 0,045 | 0,016 | 0,160 |
| 5 | 1800 | 2225 | 0,044 | 0,015 | 0,160 |
| 6 | 2225 | 2556 | 0,043 | 0,011 | 0,160 |
| 7 | 2556 | 2762 | 0,030 | 0,011 | 0,160 |
| 8 | 2762 | 3043 | 0,030 | 0,011 | 0,160 |
| 9 | 3043 | 3152 | 0,030 | 0,010 | 0,160 |
| 10 | 3152 | 3314 | 0,027 | 0,010 | 0,160 |
| 11 | 3314 | 3500 | 0,027 |  | 0,160 |

2.6.3  Қашауға  өстік салмақпен оның айналу  жиілігін жобалау

Тау – жынысының физика-механикалық қасиеттеріне қарап берілген алаңдағы ұңғыманы  11 аралыққа  бөлеміз.

Роторлық бұрғылау тәсілінде  қашауға  түсірілетін  өстік салмақ  ауырлатылған бұрғылау  құбырларының  салмағымен анықталады.  АБҚ-ның  салмағы  жалпы  бұрғылау құбырларының  80%-тен  аспауы керек.

Тау жынысының  көлемдік бұзылуының  ең аз керекті  мөлшерін алу үшін қашауға  түсірілетін өстік салмақты  төмендегі  формула бойынша  анықтаймыз.

Gmin=F⋅Pш⋅αКн 						(40)

мұндағы:   Рш – ұңғыма  түбіндегі  тау жынысының штамы бойынша қаттылығы МПа;

F – шарошка тістерінің тау жынысымен бастапқы түйісу  ауданы м2

α  - ұңғыма түбіндегі  жағдайды ескеретін коэффициент α=0,75÷1,2

F=Dк⋅n2⋅δб						(41)

мұндағы:    Dқ –  қашау диаметрі м

δб - шарошка тістерінің бастапқы кірігуі

R -  шарошканың ұңғыма түбін жабу  коэффициенті  δ1=1,0÷1,8

Олайша роторлы бұрғылау тәсілінде қашауға түсірілетін өстік салмақ мынандай аралықтарда  өзгеруі мүмкін

Pф<G<G

мұндағы:  Рф – тау жынысының іс жүзіндегі  қаттылығы.

Шарошка  тістерінің тау жынысы мен ең тиімді үйісуі  уақытын  төмендегі формула бойынша анықтаймыз.

τт=60⋅103dшn⋅Z						(42)

τ≥τт

мұндағы:   dш - шарошка диаметрі  м

Z – шарошканың  шеткі  шірлер саны;

n -  қашаудың айналу  жиілігі айн/м.

1. 0-800 м  аралығындағы қашауға түсірілетін өстік  салмақты  анықтаймыз.

Қаралып отырған агралығымызды  ТПО394 мг  қашауымен;  18-6МА  сораптарымен роторлы  тәсілімен  бұрғылау  ұсынылады.

Gmin=α⋅F⋅Pш=0,75⋅0,05⋅50=7687,5  кг

Fн=Fk=n⋅Dк2⋅δ=1,04⋅3942=1,0=0,205  м2

2. 800-1800 м аралығындағы  турбиналық тәсілмен бұрғылауға керекті өстік салмақты  анықтау.

Бұрғылау тәсілі – турбиналы  А9Ш – роторы  қашау диаметрі  - 0,2699 м

Q1=0,045 м3/с				S1=1200 кг/м3

Q2=0,054 м3/с				S2=1230 кг/м3

1 [1] кестедегі А9Ш  роторының  техникалық көрсеткіштерін аламыз.

а)  n = 420 айн/мин

б)  М1 =  620 кг/м

в)  Мэ = 132 квт

г)  Рр = 6,8 МПа

n=n1⋅Q2Q1 							(43)

n=420⋅0,0540,045=504 айн/мин

M2=M1⋅Q2Q12						(44)

M2=3⋅0,0540,0452=4,5  кг·м

P2=P1⋅Q2Q12						(45)

P2=6,8⋅0,0540,0452=9,8  МПа

N2=N1⋅Q2Q12						(46)

N2=132,5⋅0,0540,045=229  квт

Nт=2⋅М2=2⋅4,5=9,0  кн·м

nо.с.=2=2⋅504=1008  айн/мин

Турбиналық бұрғылау тәсілінде  қашауға түсірілетін  өстік салмақ төмендегі  формула бойынша  есептелінеді.

Gк=Мэ−МоМу=QМт−МоМл					(47)

мұндағы:  Q  -  роторның өндірістік моментпен тәжірибелік момент арасындағы байланыстың коэффициенті 7[10] кестеден Q=0,5

Мт – тежеу кезіндегі  момент

Мэ – экспериментальді момент

Мл - өстік момент

М0 – тереңдікке байланысты  қашаудағы момент М0 = 55.

Мл=0,020−0,018кн⋅мкн=4,5

сонымен  Gқ =0,5⋅9−0,1480,029=117,6  кн·м

Осы  түсірілген өстік салмаққа байланысты айналу жиілігі  төмендегідей  есептеледі.

n=noc1−MnMт							(48)

n=10881−4,59=504  айн/мин.

Турбинадағы қысымдар  ауытқуы  кезіндегі  айналу  жиілігін  анықтау.

Р=Рт1+Ко+1пбос							(49)

Рт=Рэ2=9,82=4,9   МПа

мұндағы:  Ко – ротордағы  қысымның өзгеру дәрежесі  Ко=2,36.

Р=4,91+2,36+11008⋅504=13,132  МПа

3.  1800-2500 м  аралығында  турбиналық бұрғылау  тәсілімен  есептейміз.

Берілгені:

- бұрғылау тәсілі турбиналы

- А6Ш роторы

- қашау  диаметрі – 0,1905 м ІІІ-190,5 СЗГАУ

- жуу сұйығының  тұтыну мөлшері Q2=0,097 м3/с  СГВ

- Р2 = 1230 кг/м3

Бұл аралықты жоғарыда көрсетілгендей есептейміз.

Есептеулер нәтижесі:

- Q = 0,025  м3/с

- n1 = 450   айн/мин

- nx = 1090  айн/мин

- M1 = 7,0  кн

- MT1 = 14,0  кн·м

- N1 = 32,4 квт

- P1 = 4  МПа

- n2 = 607   айн/мин

- n  = 1471  айн/мин

- M2 = 9,45  кн·м

- MT2 = 18,9  кн·м

- P2 = 7,29  МПа

- N2 = 79,7  квт

- Mo = 55

- Mлос =  Q- 012·0,08  кн⋅мкн

- Gқ  =  1504 кн

4.  Бұрғылау нәтижесінен біз 2225-2556м аралығына қашауға  түсірілетін өстік салмақты  Gқ  = 120÷180 кн аралығында аламыз. Gmax=2400 кн. Қашауға кедергі  жасайтын  момент

Мқ = МоG + Мо = 0,005·800+0,10 = 1,1 кн·м

Айналу  жиілігі осы моментке сәйкес  келеді.

n=nбoc1−MкMт=1471⋅1−1,5418=1345  айн/мин

Айналу  кезіндегі  ротордағы  қысым

Р=Рт1+Ко+1пбос⋅п=3,641+2,36+11471⋅1345=14,8  МПа

5.  2556-3500 м аралықтары үшін қашауға  түсірілетін  өстік  салмақты  анықтаймыз.

-  бұрғылау  тәсілі – роторлы

-  қашау ІІІ-190,5  МГНR-22  және ІІІ-120,5 СВГАУ

-  тау жынысының  қаттылығы Рж= 1500 МПа

G=α⋅F⋅Pж=1,1⋅155⋅100=178  кн

F=n⋅D2⋅δ=1,25⋅0,1902=1,30=154,78  мм2

2.6.4  Бұрғылау  тәртібінің  параметрлерін  бақылау

Ұңғыманы  қазу процесі  ең  күрделі  де  жауапты жұмыстардың  біріне  жатады.

Сондықтан қазу жұмысына  тікелей  қатысты бұрғылау тәртібінің  параметрлерін бақылау, бұрғылау бригадасы инженер, бұрғылау  жұмысының  басқармасының  мұқият  көңіл  бөлуін  талап  етеді.

Қазір  бұрғылау кезінде төмендегідей бақылау  өлшегіш құрылғылар қолданып жүр.

1. ГНВ-6 гидравликалық салмақ индикаторы.

ГИВ – ұңғыманы  қазу  және жөндеу  жұмыстары кезінде тәл арқанының қозғалмайтын ұшының тартылуын есепке алып сызып отыру үшін  қолданылады.

ГИВ-6 диаметрі  15 мм-ден – 38 мм дейінгі  қанаттардың тартылуын өлшеуге  есептелген.  Бұл құрылған  есепке алғаш және сызып отырғыш  щиттан тресс-бачоктан,  арматурадан және  қысым  трансформаторынан тұрады.

Қысым трансформаторы қанатын қозғалмайтын  бөлігінде  орналасып, қанаттың созу күшінің әсерінен сығылып көрсету  және сызу  приборларына  сигнал береді.

2. УП-ІІ М – бұрғылау  ерітіндісінің  қысымын  қалыптандырғыш.

Бұрғылау  ерітіндісінің  қысымын, бұрғылау  сорабының  желісінде  орналастырылған УПІІМ құрылғысының сигналының көмегімен  анықтайды.

3. АСГ-1 – газ бөлімінің  автоматты  сигнализаторы

4. ГТН-3М – гидротруботалометр.

5. «Разведчик Р-8»  шығын  өлшегіш.

Жоғарыда  айтылған құрылғылардан  бұрғылау  қондырғыда  қосымша  қысым өлшегіш манометр қозғалтқыштардағы су мен майдың  температурасын өлшейтін термометр. Бұлардан бөлек бұрғылау қондырғысының қуатына  байланысты бақылау пульті болады. Бақылау пультінің  негізгі  3 түрі бар.  ПКБ-1,  ПКБ-2,  ПКБ-3.   Осы аталған бақылау пульттерінің ішіндегі біздің қондырғымыздың «УралМАШ-3Д-76»  қолайлысы  ПКБ-2.

ПКБ-2 құрамында салмақ өлшейтін құрылғы жуу сұйығының  шығымын және қысымын  өлшеуге  арналған құрылғы  гидротурботахометр  бар.

2.7  Ұңғымаларды  бекіту

Бұрғылау кезінде әр түрлі қасиеттері бар тау жыныстары белгілері  ашылады. Олар бір-бірінен физика-механикалық қасиеттерімен, литологиялық, қанығу, анамольді  коэффициенттері  мен ерекшеленеді.  әр түрлі  орнықсыз опырылғыш тау жыныстары  кездеседі.  Мұндай тау жыныстары тез үгітіліп опырылады. Бұл ұңғыма  қабырғасының  бұзылуына  әкеліп соғады  сондықтан  ұңғыма  қабырғасының  бұзылуының  алдын алу үшін  біз оның  қабырғасын  бекітуіміз  керек.

Бекітудің  негізгі  мақсаты:

а)  өнімді  қабаттардағы  мұнайды,  газды,  суды  алу үшін  саңылаусыз  және  берік  жол  жасау;

б)  опырылғы,  үгітілгіш  қабат  тұсын  жабу.

Бекітудің  ең көп тараған  түрі – ол ұңғымаға  шегендеуші  құбырларын  түсіріп  ұңғыма қабырғасы  мен осы  шегендеуші  құбырлардың  ортасын  цементпен  толтыру  деп  аталады.

Ұңғыманы  цементтеудің  бірнеше түрі  бар.

- бір сатылы  цементтеу;

- екі сатылы ортасына уақыт салып  ітсеу

- қысыммен  цементтеу.

2.7.1  Шегендеуші  құбырлар тізбектерін  жобалау  және  оларды  беріктікке  есептеу

Шегендеуші құбырлар ұңғыманы цементтеуге ең негізгі  элементтің бірі.

Тізбек  түріне  байланысты кондуктор, аралық  пайдалану  шегендеуші  құбырлардың  жұмыс  жағдайы  өзгереді.

Ең қиын  ауыр жағдайда  пайдалану  шегендеуші  құбырлары  болады.

Шегендеуші  құбырларды  түсіру  цементтеу  және басқа да жұмыстар кезінде құбырлар  әр түрлі  қиындықтарға  ұшырайды.  Олардың  негізгілері  болып өз салмағының  әсерінен  құбырдың  созылуы,  ішкі  цементтеу  немесе атқылау  кезінде  ішкі  қысым  болып табылады.

Созылу үшін құбырдың  түгел бойына  әсіресе  жоғарғы  жағына  көп әсер  етеді.

Соған сәйкес,  ұңғыманы  пайдалану  кезінде  шегендеуші  құбырлардың   ең  төмен  жағына,  жоғарғы  қабат,  қысымдары әсер  етеді.  Сондықтан  пайдалану  шегендеу  құбырларына  әсер ететін  күштерді  бөлек-бөлек  есептейді.

Аралық  құбырлар  көбінесе  өз салмағының  әсерінен   созылуға бейім  болып келеді. Бағыттауыш  шегендеуші  құбыр d=299 мм  800 м-ге  түсіріледі.

Құбыр қалыңдығы  11,1  мм

Бағыттауыш пен аралық құбырдың  өз салмағынан созылуын төмендегі  графикпен көрсетеміз.

1. Аралық  шегендеуші  құбырларды  есептеу

Берілгені:

| - тереңдік м | L = 1800 м |
| --- | --- |
| - ұңғыма сағасында цемент ерітіндісінің қашықтығы м | һ = 0 |
| - басып айдау сұйықтығының тығыздығы кг/м3 | ρ = 1030 |
| - жуу сұйығының тығыздығы кг/м3 | Sш.с = 1220 |
| - мұнай газ бүліну кезіндегі ұңғымадағы сұйықтың тығыздығы кг/м3 | S0 = 732 |
| - қабат қысымы | Рқ = 40 МПа |
| - ауаның арасындағы газдың ауданы кг/м3 | β = 600 |
| - ұңғыманың сағасынан ұңғыма ішіндегі сұйыққа дейінгі қашықтық м | Н = 0,3 l |
| Беріктік қор коэффициенті | К = 0,3 |
| а) ішкі артық қысым үшін | n1 = 1,15 |
| б) қозғалушы күш үшін | n2 =1,3 |
| в) | n3 = 1,0 |

Цемент тасының шытынау коэффициенті  К = 0,3

Екі немесе үш бастапқы  барлау  ұңғымалары  үшін жуу сұйығының  тығыздығын  тұщы  су  тығыздығынан  40% жоғары  етіп  ала  беруімізге  болады.

S0 = 1220-488 = 732  кг/м3			Н = 0,3l = 0,3·3500 = 1050.

2. Бүліну  кезіндегі ұңғымадағы  ішкі  артық  қысымның  ең  үлкен  мәнін  табамыз:

Pia=Pк−0,01⋅S0l−Z0≤Z≤lRz=H−1050м

Pia=40−0,01⋅0,7323500−1050=22,1МПа

Pia=40−0,01⋅0,7323500−1800=27,6МПа сағада L=O.

3.  Егер жуу  сұйығының құрамында өте  көп болса, саға  жабық болса, онда  ішкі  артық  қысымның  ең үлкен  мәнін  төмендегі  формула  бойынша  анықтаймыз:

Р=0,01⋅10−3⋅0,0601050−0−0,01−10−3⋅0,60⋅1050=0,0043МПа

Р=0,01⋅10−3⋅Sn−z

l3=2+0,0632−0,063=1,065

Ріқ=Рқ      Ріқ=40−0,01⋅0,7323500−10501,065=20,8МПа

4.  Ұңғымадағы бүліну кезінде болатын ішкі  қысымды  анықтаймыз.

Ріқ=0,01·0,732·1800=13,2 МПа

5. Бүліну кезіндегі  ұңғымадағы  сыртқы  қысымды анықтаймыз Z=0;  δnz=0;  Z=1.

Рсқ = 0,01·Рқ·L(1-k)+k					(50)

Сыртқы артық қысымды  төмендегі формуламен есептейміз.   Z=0; ρcaz=0;  Z=1.

Pc.a.=0,01⋅Sц−ρк⋅L1−к						(51)

Pc.a.=0,01⋅1,85−0,732⋅18001−0,3=14,1МПа

Сағадағы шектік қысым Рс= 20,8 МПа болғанда

Z=0Piaz=1,1⋅Pc=1,1⋅20,8=22,9МПа:1,1Рс>Pn

Z=LPiaz=1,1⋅208=0,011,85⋅800−1,0⋅1800=5,32МПа

Сыртқы артық қысым  Pcaz=14,1МПа  тең болғанда 81-ші  кетседен бұл қысым  беріктік  тобы «Д» қабырғақалыңдығы δ=8,9 мм,  Ркр=14,9 МПа  құбырға  сәйкес  келеді.

Сондықтан мұндай  құбырларды саға  дейінгі 100 м және тізбек болашағының  төмен  жағынан  150 м  орнату көзделген.

2. Диаметрі  139,7 мм-лік пайдалану  шегендеу  құбырларын есептейміз.

- тереңдік  м									L=3500

- сағадан  ұңғымадағы  сұйәық деңгейіне  дейінгі қашықтық  м H=1050

- Ұңғыма сағасынан  цемент  ерітіндісінің  қалыңдығы 		  h=0

- басып айдау сұйығының тығыздығы  кг/м3 			  Рж=1060

- Бұрғылау ерітіндісінің  тығыздығы кг/м3 			  	  Sδ.е=1230

- Бүліну  кезіндегі ұңғымадағы  сұйықтың  тығыздығы кг/м3 	  Рδ=850

- Цемент ерітіндісінің тығыздығы кг/м3 			  	  Sц=1850

- Қабат қысымы  МПа							  Рқ=40

а)   Беріктік қор  коэффициенті  үшін 				  n1 = 1,15

б)   қозғаушы күш үшін							  n2 = 1,3

в)   ішкі сыртқы қысым үшін						  n3 = 1,15

Сағадағы  қысым 	  Рс=40-0,01-0,85·3500=10,3 МПа

Z=0-1050 м;    Biz = 0;  Z=3500м.

Piz=0,01⋅0,853500−1050=20,8МПа

а)  сыртқы қысымды  анықтау

Z=0,  Pcz=0  Z=3500м.

Pcz =0,01[1,230+,85(3500-0)](1-0,25)·20,8=53,8 МПа

Pi=0,011,85⋅3500−10501−0,25+0,25⋅20,8=39,2МПа

б)   сыртқы  артқы қысымды анықтау

Z=0;    Pcaz=0;   Z=3500 м

Pcaz=0,011,85−0,85⋅3500+0,85⋅10501−0,85=33МПа

в)  сағадағы ішкі  артық қысымды анықтаймыз.

Рс=10,3  МПа

Цементтелген  бөлік үшін  Z=0

PLaz=1,1⋅Pc=1,1⋅10,3=11,3  МПа

Цементтелген бөлік  үшін  Z=l=3500м.

Piaz=1,1⋅10,3⋅0,011,23⋅0+1,85⋅35001,0⋅3500⋅1−0,25=13,8МПа

Pn = 1,15·33,0=38 МПа

Кестеден біз бұндай қысым беріктік тобы «Д» қабырға  қалыңдығы                 δ-10,5  мм;  Ркр=42,6 МПа шөгендеу  құбырлары  сәйкес  келетінін  көреміз.

г)  ІІ-бөлік  үшін  қалыңдығы  δ=9,2  мм,  Ркр=35 МПа  қысымға төзімді  құбыр таңдап  аламыз. Бұл  құбырларды Рмин=35,  1,15=3,4 МПа  қысымды тереңдікке орнатуға болады. І-бөлік ұзындығы l1=L−L1=3500−3240=260м ұзындығы Q1 = 260·33,6=8736 кг =87,4 кн.

д)  ІІІ-бөлік үшін қалыңдығы δ=7,7  мм,  Ркр=26,4 МПа құбыр таңдап  аламыз.  Бұндай  құбырды  2800 м тереңдікке  орналастыруға  болады.

Құбыр ұзындығы  l2=L−L2=3240−2780=460м  ал  салмағы                      Q2= 460·25,1=11546кг =115,6 кн.

2) IV секция үшін қалыңдығы δ=7 Омн,  Ркр=22,3 МПа құбырларды таңдап аламыз.

Бұндай құбырды  2360 м  тереңдікке  орнатуға болады.

Құбыр ұзындығы  l3=L2−L4=2780−2360=420м  құбыр салмағы                      Q3= 420·22,9=9618кг =96,18 кн.

Бұл құбырлар үшін  қозғаушы  күш Rказ=68кнд-22,9 кн

Бастапқы үш бөліктің  салмағы

Q1−3=8736+1154+9618=29900кг=299кн

l3=6801,15−299:0,229=1276м

Q=1276+0,229=292кн

l5=4701,15−299+2,98:0,251=312м

Q5=312⋅0,251=78,31кн

Q1=3+Q4+Q5=669,45кн

l0=9501,15⋅669,45:0,295=530м

Q5=530⋅0,295=166,35кн

l7=11101,15⋅669,45+156,35:0,336=414м

l7=3500−260⋅460−420⋅1276−312−530=242 кг

Q7=242⋅0,336=81,31кн

Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7=87,4+115,5+299+292+78,31++156,35+81,31=907,112кн

2.7.2 Аралық  және пайдалану құбырлар  тізбегіндегі  төменгі  құрамалары

Шегендеуші құбырларда  түсіру,  бекіту  пайдалану кезінде тізбекті қосу  ажырату түсіру  жеңілдету  және  басқа да  мақсаттарда  тізбек  электрлік   қолданылады.

Шегендеуші  құбырларының  башмағы.

Башмақ  шегендеуші құбырды  ұңғыма оқпанымен түзу  бағыттап тұру  үшін және түсіру кезінде тізбек ұщын зақымдалудан сақтау үшін қолданылады.

Башмақ қалың  қабырғалы  келте-құбыр,  бір жағы  шегендеу  құбырының  ұшына  бұранда  арқылы  бекітіледі, ал бір ұшы  бағыттауыш  тығынмен  жабдықталған.  Бағыттауыш  тығын алюминий  шойын,  бетон  немесе ағаштан  жасалуы  мүмкін.

Шегендеуші құбырлардың  башмағы  ОСГ-26-02-027-71  жасалады және оның    екі түрі  болады.  БП-299 – бағыттауыш  тығыны  шойыннан  жасалып  шегендей  құбырына  бұранда  арқылы  отырғызылады БС – бағыттауыш  тоғынсыз.

Кондукторға  түсірілетін шегендеугі  құбырсыздың  ұшы  БП-299  башмағымен  жабдықталады.

Башмақтан  жоғары  орналасқан 2-3  құбыр бір-біріне  пісіру  арқылы  жалғанады.

Аралық және пайдалану  шегендеу  құбырларының  ұшы БП-218 және  БП-140  башмақтарымен  жабдықталады.

Аралық құбырының башмағының жоғарғы  күшіне, екі кері  қақпақ бар  ұзартылған  муфта  орнатылады.

Кері  қақпақтан 10-20 м  жоғарғы,  құбырлардың   қосылған  жеріне  таңдап  аламыз.  Қақпақтың  екі  ұшының   бұрандасын  МЕСТ-632-80 сәйкес  келеді.

Пайдалану  құбырлары үшін ЦКОД кері  қақпақшасы  таңдалынып  алынады.

ЦКОД – цементтеу кезінде  сақиналы  кеңістіктегі  цемент   ерітіндісін   тізбекке   қойуына  жол бермейді және  цементтеу  тығынын  тіреу  үшін  қолданылады.

ИКОД-1 140 мм  МЕСТ-39-01-08-281-77  кері  қақпағы  башмақтың  төмен  жағына  орналастырылады.

2.7.3  Шегендеуші  құбырлар  тізбегін түсіруге  дайындық   жұмыстары  және  оларды  түсіру

Ұңғымаға  әкелінген шегендеуші  құбырлардың  мемлекеттік  стандартқы  сәйкестелген  сапалық  сертификаты  болуы керек.  Барлық  шегендеуші  құбырлардың   сыртқы  пішінін,  маркасын  ұзындығын  тексеріп  шығу  керек. Құбырда – жарық,  тесік,  шытынаған  жерлер  бұрандалары  зақымдалған  диоплеті 1,3 мм  көп  ауыту  болса бұндай құбырларды  жарамсыз  деп  танып, диаметрін  цилиндр  тәрізді  шойлонмен  тексереміз.

Құбырларды  бір-біріне бұранда  арқылы жалғағанда  бұраулы  манометр арқылы  жүргіземіз.

Егер  бұндай  құбырларды  қолмен немесе  механикалық  жолмен  кілтпен бұрасақ,  бір-екі  бұранда   бұралмай   бос бұралып   қалды.  Сондықтан  шегендеуші  құбырларды  механикалық  кілтпен  бұрауға   тиым  салынады.

Диаметрі  299,2  мм  шегендей  құбырларын  бұрау  кезінде  олардың  бұрандаларына  краска, сурик  жағады,  ал 140 мм  пайдалану  құбырларын  бұрау  кезінде  Р-40,  МУФ   лентасын  құрайды.   Сосын шегендейші  құбырларды   керекті  тереңдікке  түсіреді, түсіріп  болған  соң  ұңғыманың   басына  цементтеу  агрегаттары  шақырылады.

Шегендеуші құбырларды түсіру  алдында  ұңғымаға  соңғы  геофизикалық  зерттеулер  жүргізіледі.  Ұңғыма айдалатын  цементтің  көлемін  анықтау үшін  ұңғымаға  коверномер  түсіріледі.  Ұңғымаға   соңғы  цементтеу  және  түсіру  жоспары  жасалады.  Жоспарда   ұңғыманың  тереңдігі  тізбек  башмағының   орналасу  орны  ұңғыманың  көлемі   технологиялық   жабдықтау  элементтерінің  орналасу  қашықтықтары   көрсетіледі.

Геофизикалық  зерттеулер біткеннен кейін   ұңғыманың  оқпанын   біркелкі   ету үшін  ұңғымаға  калибрлегіш   түсіреді. Оқпанды  тегістеу  үшін бұрғылау тізбегіне  ұңғыманың диаметріне  сәйкес  кеңейткіш   калақшалары бар  қашау  түсіріледі.

Егер  тізбек  жер  бетіне  көтерілу  кезінде,  ұңғыма  оқпанына  тіреліп,  тұрып  қалатын  болса  ұңғымаға қайтадан  кеңейткіш қалақшалары  бар  қашауды  түсіреміз.  Бұл  процесті бірнеше рет  қайталап ұңғыма  оқпанын  тексереміз.

Шегендеуші құбырларын түсіру және цементтеу ұңғыма  құбырларындағы  ең  негізгі  және  жауапты  жұмыстардың  бірі.  Сондықтан  бұл  жұмыстарға   көп көңіл   аударылуы  тиіс.

Шегендей  құбырларының  түсіру  жылдамдығы  0,4-0,6 м/сек   болуы керек.  Цементтеу  фонарлары мен  қырғыштарды   орнату  орны  жоспарда  көрсетілуі  керек.

Шегендеу  құбырларының  ұңғымада  ұлталып  қалуын  болдырмау  үшін,  ұңғымадан  жуу  сұйығының   айналымын  тоқтатпай  керек.

Ұңғыма  оқпанының  түзушілігі  тексеру  үшін  тізбекті  ілмекті  ұстап  тұрып   түсіреді.  Тізбекті  көтеріп-түсіріп   ұңғыма  түбіне  орнықтырады.

2.7.4  Цементтеу  тәсілін  таңдау және  тізбектерді цементтеуге  есептеу

Ұңғыманы  цементтеудің  негізгі  мақсаты – жер қойнауынан мұнай, газ,  су алу үшін сенімді  жол жасау, қабаттардағы сұйықтарды,  газдарды  бір-бірінен ажырату,  ұңғыма  оқпанын  опырылғыш  тау  жыныстардан   сақтау. Цементтеу  тәсілін   таңдау  алаңының   аномальді  коэффициентіне,  жұтылу коэффициентіне  байланысты.

Көршілес алаңдардағы цементтеу тәжірибелерінен бірсатылы  цементтеу тәсілі  жобаланып отырғанын  көреміз.

1. Сағаның  құбырды  800 м-ге  түсіріп цементтейміз. Құбыр  диаметрі  299 мм. Цементтеу  «суық»  ұңғыма үшін  орналған бітегіш  материалмен  жүргізіледі.  Цемент   ерітіндісі  сағаға  дейін  көтеріледі.

2. Диаметрі  219 мм  аралық  құбырлар бегін 1800 м түсіріп «ыстық»  ұңғымалар  үшін  ПГЦ  бітегіш  материалын таңдап аламыз.

3. Диаметрі   140 мм пайдалану  құбырлар тізбегін  35 000 м түсіріп  сағаға дейін цементтейміз.

Диаметрі   139,7 мм ұзындығы 3500 м пайдалану құбырлар тізбегін цементтеуге  есептейміз:

-   тізбек ұзындығы, м							L=3500

-  сағадан цемент ерітіндісінің көтерілу  биіктігі 			H=0

-  шегендеу құбырының диаметрі, мм 				Дн = 139,7

-  қашау  диаметрі, м							Дқ = 190,5

-  алдыңғы тізбектің диаметрі 						L=1800 м

және тереңдігі								Дқ = 219 мм

-  жуу сұйығының  тығыздығы  кг/м3					Sжуу = 1230

-   ұңғыма оқпанының коэффициенті					К = 1,25

-  цемент стаканының  биіктігі м					h =  20

-  сүзілу көрсеткіші мм							1,5

-  ұңғыманың қисаю  бұрышы						20

-  3500 м тереңдіктегі қабат  қысымы МПа				40

Аралық және пайдалану тізбектері бөліктерінің  ішкі  диаметрі  кестеде берілген.

12-ші кесте – Аралық және пайдалану тізбектері бөліктерінің  ішкі диаметрі

| Тізбектер | Құбырдың ішкі диаметрі, мм | Қабырға қалыңдығы мм | Бөлік ұзындығы м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 аралық Да = 219 мм | 201 | 8,9 | 1540 |
|  | 198,7 | 10,2 | 260 |
| Пайдалану Дпай = 139,7 мм | 118,7 | 10,5 | 240 |
|  | 121,3 | 9,2 | 420 |
|  | 124,3 | 7,7 | 480 |
|  | 125,7 |  |  |
|  | 125,7 | 7,0 | 215 |
|  | 124,3 | 7,7 | 305 |
|  | 121,3 | 9,2 | 548 |
|  | 118,7 | 10,5 | 292 |

Пайдалану тізбегінің цементтеу үшін тығыздығы 3150 кг/м3 «ыстық» ұңғымалар үшін қолданамыз. Су мен цементтің қатынасы  m=0,5.

ПЦГ портланд цементін тізбектің  1000 м ғана цементтеу үшін қолданамыз. Ал төменгі тығыздығы 2600 кг/м3   температурасы +1500С ыстық ұңғымалар  үшін  арналған ОЦГ  жеңілдетілген  портланд цементін қолданамыз. Цемент пен су қатынасы  m=0,95÷1,2.

1. Тампонажды цемент  ерітінділерінің  тығыздығын  төмендегі  формула  арқылы  білеміз.

Sцепцг=Hm1ρц+mρв						(52)

Sцепцг=1+0,513,5+0,51,02=1850кгм3

Sцеоцг=1+1,112,6+1,11,02=1450кгм3

Цементтеу алдында ұңғыманың  оқпанын өңдеу үшін буферлік сұйық қолданамыз. Тығыздығы 1080 кг/м3 органо-минералды буферлік  сұйық қолданамыз.

1м3  буферлік  сұйық құрамына – техникалық су КИЦ-500 15%,  сульфанал – 0,015%, реогент – Т-800,033%.

2. Тампонажды  цемент  ерітіндіінің  керекті көлемін  есептейміз.

VцеПЦГ=0,785Дун2+Дкус2H1+d2⋅n				(53)

VцеПЦГ=0,7850,2382+0,14021000+0,1182⋅20=26,26м3

VцеОЦГ=0,7850,20132+0,14021540=0,1992−0,1402⋅260++0,2382−1402⋅800=49,72м3

Vцежалпы=49,72+26,26=75,98м3

3. Тампонажды  цемент ерітіндісінің  салмағын төмендегі  формуламен есептейміз.

GПЦГ=1,05L+m=Sце⋅Vце					(54)

GПЦГ=1,051+1,1=1,45⋅49,72=36,04кг

GОЦГ=1,051+05=1,85⋅26,26=338,9кг

Gжалпы=36,04+33,89=6996кг

4. Цемент ерітіндісін араластыру үшін қажет судың көлемі

VсуПЦГ=1,1⋅m⋅в						(55)

VсуПЦГ=1,1⋅0,5⋅33,89=18,63м3

VсуПЦГ=1,1⋅1,1⋅36,04=43,60м3

5. Басып айдау  сұйығының көлемін анықтау

Vб.с.=0,785d2l+d22l2+d32l3+d42l4⋅Pc

мұндағы:   d1d2−l1l2 - пайдалану  тізбегінің  ұзындығы  және  диаметрі .

Vб.с.=0,7850,11832⋅512+0,12122⋅963+0,12,432⋅785+0,1252⋅1215++0,3=46,53м3

6. Тампонажды ерітіндінің сақиналы  кеңістікпен қозғалу  жылдамдығын  есептеу

FCK=Vце⋅VстаканL					(56)

FCK=75,98⋅0,2783500=0,0216м3

Vце=0,0216⋅1,8⋅103=0,0389м3с

7. Цементтеу  қалпақшасындағы  ең үлкен қысымның мәнін анықтаймыз.

Рқ=0,01Vце−nPце−Pбс					(57)

Рқ=0,013500−201,56⋅1,23=11,48МПа

Цементтеу кезіндегі қалпақшадағы қысымның мәнін  анықтаймыз.

Рқ = 11,46+4,14+5,49 = 22,11  МПа

Сағадағы  қысымы

Рс = Рсқ/45

Рс = 40/1,5 = 22,11 МПа

Цементтеу үшін Тн = 39-01-069-76 бойынша жасалған ТУЦ-140-16×40-1 шектік қысымы 40 МПа цементтеу қалпақшасын қолданамыз.

8. Цементтеу агрегатының түрін таңдайсыз Рқ = 22,11 МПа,  Q=43,4,    Vс.к. = 0,04 м3/с байланысты ЦА-320 М цементтеу агрегатын таңдап аламыз.

ЦАөндір = 30,5 МПа;  gсұр  = 40 дм3/с,   ПЦа=аа+1=38,94=11ЦА

9. Араластырғыш машиналардың керекті санын,  цемент  салмағына, үйінділік массасына, бункер сыйымдылығына  байланысты есептейді.

m=1Vбун⋅CVн						(59)

m=114,536,040,84=2,85

Араластырғыш  машиналардың керек санын 3 деп аламыз.

10. Цемент ерітіндісін ұңғымаға  айдау кезінде ЦА-ның жұмыс істеп тұрған саны

m = 2 m					(60)

mПЦГ=2⋅3=6ЦА

mОЦГ=2⋅2=4ЦА

11. Тізбекті  түгел  цементтеуге кететін  уақыт.

tц=160Vбусn1⋅q⋅m+Vцеоцгn2⋅q⋅m+Vцепцеn3⋅q⋅m+0,02Vб.с.n−1q⋅n+0,02Vб.с.n−1q⋅n=10мин

tц=1605⋅1031⋅7⋅9+36,046⋅7,0+33,824⋅10,7+0,98⋅42,54⋅10310⋅4,0+0,02⋅42,54⋅103104,0++10=28,30+10=38,30мин

t3=tц0,75=38,300,75=51,06мин

Есептеу нәтижесін төменде көрсетеміз.

Көлемдері, м3

ОЦГ						49,72

ПЦГ						26,26

Буферлік сұйық 				5,0

Су						62,  23

Басу  сұйықтығы 				42,  54

Агрегаттың саны:

Араластыру  машинасы СН-20		5,0

Цементтеу  ұзақтығы  мин		51,  06

2.8  Ұңғыманы  игеру

1. Өнімді қабаттарды ашу және сынау

Өнімді қабаттарды ашу және сынау, бұрғылау  жұмыстарының ең соңғы, негізгі,  жауапты жұмыстарының  бірі.  өнімді  қабаттарды  сапалы ашу, ұңғымадан  мұнай, газ алу,  жоғарғы  дебит  ұңғыманы  пайдалану ұзақтығыны атқарудың кепілі.

Ұңғыманың  сынаудың  мақсаты өнімді қабаттардағы мұнай-газдың мөлшерін анықтау.  Өйткені 	геофизикалық  зерттеулер,  өнімді  қабат  туралы мәлімет аз болады.

Жобаланып отырған  ұңғымамызда  өнімді қабатты толық ашып,  сағаға  дейін цементтеу көзделген. Содан кейін цемент тасын перфорациялап,  өнімді қабаттағы  мұнай газды  ұңғымаға  шақырамыз.

Өнімді қабатты парфорациялау арқылы ашу тәсілі, бір қатар  жағдайларды қанағаттандырады.

- Ұңғымадан мұнай газдың ашық фонтанмен атқылауына  жол бермейді.

- Өнімді  қабаттың коллекторлық қасиетін сақтайды.

- Ұңғымаға мұнай газдың құйылуын барынша жеңілдету.

Тізбектің саңсаусыздығына  зерттеулер  жүргізіліп  болғаннан кейін,  өнімді  қабатты ПКОТ89  ОҚ  перфораторымен атуға  кірісеміз.  Бұл  перфоратор  1 м құбыр  бойына 20 тесік  жасайды.

Ұңғымаға  мұнай газдың құйылуын барынша байланысты, оны жер бетіне шығарудың  бірнеше  жолы бар.

1. Егер қабаттағы мұнай газдың қысымы үлкен болса, онда мұнай газ ұңғыма  бетіне өздігінен көтеріледі.

2. Егер қабат қысымы төмен болса жақсы  құйылыс  алу үшін ұңғымадағы  жуу сұйығын  жеңілдетеміз.

3. Егер қабат қысымы өте аз болса  онда  ұңғымадағы  жуу сұйығының деңгейін анықтаймыз.

Мұнайгаздың қабаттағы физика-химиялық қасиеттерін зерттеу үшін әр өнімді  қабаттан, қабаттық  сынама  алады. Зерттеулер  нәтижесінен құйылыс  қисығын  аламыз және  өнімділік  коэффициентін анықтаймыз.

Теңіздегі объектті сынаудың 	мақсаты – қабаттардағы  мұнай газдың  қорын  есептеу.

Ұңғыманы  өнімділікке  сынау

Егер сынамаға  зерттеудің  нәтижесі, геофизикалық  зерттеулер нәтижелері қанағаттандырылмаса  өнімді  қабаттардағы  сынау  қабат  сынағыштың  көмегімен  жүргізіледі.

Бұрғылау кезінде төмендегі аралықтарды сынау көзделген: 2270-2-290 м, 2575-2590 м,  2590-2600 м,  2790-2810 м,  2900-2940 м,  3075-3100 м,  3300-3310м,  3360-3400 м,  3470-3480 м.

1-ші  объекті 3480-3470 м сынау  бұрғылау қондырғысының  көмегімен  3 режимде жүргізу  көзделген.  Ұңғымаға  мұнай  газды  шақыру  үшін  ұңғымадағы  сұйық  мөлшерін  азайтамыз,  жуу  сұйығын  сумен  алмастырамыз және аэроциялаймыз.  Ұңғымадағы   сұйықтың  жылдамдығы  0,03 м/с.  Сынау  уақытының  ұзақтығы  сметалық  норма  бойынша  анықталады.

АРНАЙЫ

БӨЛІМ

3.  АРНАЙЫ БӨЛІМ

Іздеу-барлау ұңғымаларын су негіздегі  беттік активті зат (БАЗ)  қолдану  арқылы  сынау

Терең іздеу-барлау ұңғымаларын сынаудың жаңа  тәсілін  алғаш «Маңғышлақмұнайгаз барлау» басқармасы ұсынды.

Бұл тәсілдің ерекшелігі  ұңғымаға мұнай  газ құйылысының  қарқынын  арттыру және  ұңғыманың  құрылысына  кететін жалпы  уақытты  қысқарту.

1986-1988 жылдар барысында сынау жұмыстары «Қаратұрым, Комсомольская, Хайрулла, Тайсүрна, Тасым, Манаша іздеу барлау ұңғымаларында  жүргізіледі. Осы жылдар арасында  барлығы  62-объекті  сынайды. Оның 12-сінде қабатты ашу кезінде БАЗбен өңделген хлоркальцийлі ерітінді қолданылды.

Ұңғымаға құйылыс шақыру жуу сұйығын су негіздегі 12% хлоркальций  БАЗ (мл-80) алмастыру арқылы жүргізіледі.

Ұңғыма түбі  маңайындағы қабаттарды  деколаматациялау, уақытша қысым беру тәсілімен  гидродинамикалық әсер ету арқылы  жүзеге  асырылады.

Ұңғыманы игеру БАЗ негіздегі екі фазалы көбікпен  электро ЭЖГ-1 көмегімен  жүргізіледі. Өндірістік  тәжірибелер  нәтижесінде  біз ұңғымаға  мұнай газды  шақыру екі фазалы көбекті ерітіндінің  көмегімен жүзеге асырған қауіпсіз және  тиімді  екенін  көреміз.  Бұл тәсіл технологиялық  жағынан қарапайымдылық  жағынан және  қауіпсіздік  жағынан ерекшеленеді.

Тәжірибелер  нәтижесін  салыстыру үшін  көршілес  жатқан  екі  алаңдардағы бір  технологиялық жобамен  қазылған екі  ұңғыманы  аламыз.  Екі ұңғыманың  да өнімді қабаттары Юра  шөгіндісінде  ашылған. №1 Тасым алаңда  №2  Елемес алаңы №2  алаңда  ұңғыманы  сынау  әдеттегі  тәсілмен  жүргізілген. Ал №1 алаңда (мл-80)  БАЗ  қолдану  тәсілімен жүргізілген.

№2 Елемес  алаңында  перфарация 2680-2692 метр аралықтарында,  жуу  сұйығының  тығыздығы  1800 кг/м3  болған.  Жуу  сұйығының  тығыздығы 1020 кг/м3 техникалық суға алмастырғаннан кейін ұңғымаға құйылыс алу үшін  оны CD-9-101  компрессорымен аэроцияланған.

Осыдан кейін ұңғымадағы  мұнайдың орташа  дебиті 12 м3/тәулік. Ұңғыма 24 тәулік бойы әр түрлі режимдерде сыналды,  бірақ нәтиже өзгермеді.

№1 Тасым алаңында перфорация тығыздығы  1220 кг/м3  хлоркальцийлі ерітіндімен  жүргізіледі. Перфорациялау алдында ұңғымаға хлоркальцийлі 0,2% БАЗ (мл-80)  ерітінді  айдалды.

13-ші кесте – Ұңғымаларды сынау нәтижелері

| Жұмыс түрлері мен көрсеткіштері | №2Тасым (қалыпты тәсіл) | №1 Тасым (БАЗ -қолданғанда) |
| --- | --- | --- |
| 1. Сыналатын қабат | Юра | Юра |
| 2. Ұңғыма түбі м | 2800 | 3500 |
| 3. Жасанды туб. м | 2800 | 3500 |
| 4. Перфорация аралығы | 2080-2692 | 2691-2683 |
| 5. Тізбек диаметрі | 140 | 140 |
| 6. Тіректер саны | 240 | 160 |
| 7. Ұңғымаға СКҚ диаметрі | 73 | 73 |
| 8. СКҚ ұзындығы мм | 2670 | 2670 |
| 9. Сынауға кеткен уақыт | 24 | 16 |
| 10. Ұңғыманың шектік дебиті | 12 | 42 |
| 11. Қабат қысымы | 30 | 40 |

Ұңғымаға  құйылыс алу үшін, БАЗ  өңделген  екі фазалы көбік  ерітіндісін  айдаймыз.  Осының  нәтижесінде ұңғымаға  орташа  дебиті 4800 м3/тәулік газ фантаны келді. Ұңғыма  16 тәулік  игеру үстінде болды.

Жоғарыда  айтылған мысалдардан біз ұңғыманы  су негізіндегі  БАЗбан  өңделіп  ерітіндінің көмегімен игеру, игеру уақытын  едәуір  қысқартатынын көрдік.

«Маңғышлақмұнайгаз барлау» ұсынған осы тәсілдің экономикалық тиімділігі  1988 жылы 106 517 млн теңге  болды.

Ұңғыманы сынаудың  технологиялық тәсілі.

1. Технологиялық операциялар түрі:

- қабатты перфорациялаудың көмегімен ашу;

- қабаттан құйылыс шақыру;

- ұңғыманы  зерттеу;

- құйылысты интенсивтендіру.

№2 суретте іздеу-барлау ұңғымаларын сынауға кететін жұмыс көлемінің схемасы берілген.

1. Қабаттан құйылыс шақыру.

Егер ұңғыма түбі таза болса:

- Ұңғыманың  түбіне таза екеніне көз жеткізу.

- Ұңғымаға су кезіндегі БАЗ (мл-80, ОП-10) айдау.

Егер ұңғыма түбі ластанған болса:

- Ұңғыма түбін мұқият тазалау;

- Ұңғымадан құйылыс шақыру.

2. Қабатты перфорациялаудың  көмегімен ашу

- өндірістік - геологиялық зерттеулер нәтижесінің  перфорациялау аралықтарын таңдау;

- бұрғылау ерітіндісінің қабат фильтрациясына зиянды әсері болмауы үшін ұңғыманы керекті тығыздықтағы хлоркальцийлі  ерітіндімен толтыру;

- оның үстіне 0,5% БАЗ мл-80,  ОП-10 қосылған хлоркальцийлі ерітінді айдалады.

- Ұңғыма перфациялауға дайындау щитті монтаждау, штурорала  перфорациялық  ысырма;

Өнімді қабатты ашу

- Өнімді қабатты ашу ПКОГ-89,  ПКОТ-73,  ПКС-103 т,  ПКС-80 т кумилетивті перофораторланған.  Перфациялау тығыздығы  1 м/20 тесік.

- Перфораторды әр көтерген сайын ұңғыманы  сағаға  дейін  хлоркальцийлі  ерітіндімен  толтырамыз.

- Перфорациялап біткеннен кейін ұңғыманың  сағасын фонтанды арматурамен  жабдықтаймыз.

Құйылыс шақыруға дайындық жұмыстары

Құйылыс шақыру алдында ұңғымадағы  жуу сұйығының 0,2% БАЗ мл-80 қосылған   құйылыс шақырудан алдында  диаметрі 73 мм екі факельді желі  жүйесі монтаждалады. Желі  ұзындығы  800 м.

Трап желі жүйесімен технологиялық схема бойынша диматері 73 мм құбырлармен факель жүйесімен ұштастырады.

Өнімді қабылдауға дейінгі желі ұзындығы 50 м-ден  кем болмауы керек.

Сынау кезіндегі  өнімді  қабылдау ыдыстары:

- факель желісінің құйылатын жерінде 10 м3  ыдыс.

- трап құрылғысынан өнімді құйып алатын  50 м3  ыдыс.

Құйылыс шақыру

Құйылыс шақыру алдында ұңғымадағы жуу сұйығын 0,2% БАЗ мл-80 қосылған хлоркальцийлі ерітінді  алмастыруымыз керек. өнімді қабаттағы  жарықтар, коллекторларды  мұқият тазалау керек.

Ұңғымаға құйылыс шақыру, ұңғымадағы жуу сұйығының деңгейін азайту және жеңілдету арқылы жүзеге асырылады.

- Айналымдағы жуу сұйығына компрессормен енгізу  арқылы.

- Ұңғымаға екі фазалы  көбік айдау арқылы.

- Ұңғымаға қақпақшалы поршень түсіріп жуу сұйығының деңгейін азайту.

Ұңғымаға құйылыс алғаннан кейін, оның тәуліктік дебитіне байланысты ұңғыманы  пайдалануға  өткізеді.

Су негізіндегі ерітіндіге БАЗ мл-80 қосып өнімді қабатты ашудың  экономикалық және  уақыт тиімділігіне есеп жүргізу.

Берілгені:

Сф – ұңғыманы игерудің іс жүзідегі құны.

Сф = 97950000

Тө - игерудің өндірістік  уақыты Тө = 22556 сағ.

n – сыналған ұңғымалардың жалпы саны  n = 26

K' – БАЗ мл-80 қолданып сыналған ұңғымалар саны n'=12.

Т'ө - БАЗ мл-80 қолданған ұңғымалардың  игерудің  өндірістік  уақыты             Т'ө = 12450 сағ.

Шешуі:

БАЗ мл-80 ұңғымаға айдау кезіндегі  ЦА-ның  6 сағат  жұмыс іздеу кезіндегі шығын

Ш=9175,5⋅6+585⋅201=15022,5т

мұндағы:  9175,5-ЦА-ның 1 сағат ішіндегі  шығыны 585-ЦА-ның 1000 м тереңдікке ерітінді айдауға кететін шығыны.

1. Ұңғымаға  кететін БАЗ мл-80 құнының шығыны

БАЗ=724,2⋅301000⋅1,137=1852,5 тенге

мұндағы 	724,2 – 1 т БАЗ мл-80 құны т.

1,137 – тасымалдауға кететін шығын т.

БАЗ-ды ұңғымаға айдауға кететін шығын т.

Ш=7400+9475=16875

1. Ұңғыманы игеруге кететін  орташа уақыт  Ти = 32566:26 = 125 сағ.

Игерудегі 1 сағат өндірістік уақыттың құны

l1=Cф⋅Tθ=1306000:32566=3007,5 т.

сыналған 12 ұңғымаға экономикалық  тиімділікті  анықтаймыз.

Э = [(Тө-Тө')·l1-Ш)]·n'					(62)

Э = [(1252-1037)·40,10-225] · 12 = 75387 т

Сыналған 1 ұңғыманың  экономикалық тиімділігін анықтаймыз.

Э = [(Тө-Тө')·l1-з)] 					(63)

Э = [(1252-1037)·40,10-225] = 6282,25 т

Іздеу және барлау ұңғымаларын сынаудың технологиялық  схемасы

Перфациялау  аралығын анықтау

Қабат ішін өңдеу

Жуу сұйығының суға алмастыру үшін СКҚ түсіру

Құйылысты тексеру

Су негізіндегі Баз-ы CaCl2 ерітіндісіне

СКҚ-  түсіру құйылысты зерттеу

Ұңғы түбін мұқият жуу сүзгі үстіндегі СКҚ көтеру

СҚҚ көтеру перфор-рация дайындау

Ұңғыны  пайдалануда өткізу

Қабатты қайта перфорациялау

Ұңғының сағасын фонтанды арматура жабдықтау

СКҚ-көтеру

CaCl2 ерітіндісін 0,2% су негіздегі Баз-бен алмастыру

Құйылыс жоқ

Құйылыс жоқ

Ұңғыға құбылыс  шақыру үшін  ұңғы түбін тазалау

Құйылыс жоқ

Таза емес

Құйылысты зерттеу

Ұңғы түбі жағдайын тексеру

Ұңғыны CaCl2 ерітіндісін жуу

таза

Құйылысты  тексеру

Жоғарыдағы қабатқа көтеру

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

БӨЛІМІ

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау

Терең ұңғымамаларды бұрғылау практикасы көрсеткендей бақытсыз оқиғалардың бір себебі болып ұңғымаманы тұрғызуда технология мен техниканың жеткіліксіздігі болып табылады.

Ол үшін жобада келесі жағдайлар қарастырылады:

- мұнай-газ білінуін ескерту;

- мүмкін басқа шиеленістерді ескерту;

- ұңғымама тұрғызуда апат болдырмау үшін жағдай жасау.

Бұрғылау жұмыстарына дайындықтан бастап оны пайдалануға беруге дейінгі цикл ішінде бұрғылау бригадасының жұмысшыларына және басқа да жұмыстарды жүргізу үшін шақырылған бригадаларға (монтаждау, цементтеу, қабат сынағыш) әр түрлі қауіп түрлері төнеді. Осы қауіп көздерін мынадай түрлерге бөлуге болады:

Әр түрлі ауырлықтарды қозғалту-көтеруге байланысты қауіп түрлері. Бұрғылау процессі кезінде бұрғылау бригадасына әр түрлі ауырлықтағы, көлемдегі, өлшемдермен жұмыс жасауға тура келеді. Мысалы: ұңғымаға бұрғылау, шегендеу құбырларын көтеріп-түсіру, қашаулар, қабатсынағыштар, түптік қозғалтқыштар және т.б. Құбыр тасығыш көліктерден бұрғылау қондырғыларының көпірлеріне жеткізу, свечаларды свеча жинағышқа жинау. Әрине бұл аталған жұмыстардың бәрі ауыр салмақтармен байланысты, сондықтан жұмыс істеу барысында осылардың біреу адам үстіне түсіп немесе басып қалатын болса ауыр жарақатқа әкеліп соғады.

Бұрғылау құбырлары жиналып тұрған мұнара үлкен желкенділікке ие. Сондықтан қатты жел тұрғанда мұнара жан-жағына дұрыс немесе жақсы бекітілмеген болса аударылып құлауы мүмкін.

Айналу механизмдерімен болатын қауіп түрлері. Мысалы: ротор, лебедка, сораптар, трансмиссия, механикалық араластырғыш және т.б. егер олар керегінше қорғалып, жабылып тұрмаса.

Үлкен қысымдармен немесе жұмыс істеу барысында үлкен діріл тудыратын қондырғы тораптарымен болатын  қауіп түрлері. Мысалы: бұрғылау және цементтеу сораптар, компрессорлар, үлкен қысымды құбар желілері, сағалық жабдықтар, бұрғылау шлангалары және т.б. Осыған құбыр сыртында болатын мұнай-газ атқылаулары және грифондарды да жатқызуға болады.

Дисперсті материалдармен, химиялық реагенттермен жұмыс істеу кезіндегі қауіп түрлері. Мысалы: цемент, саз, химиялық қоспалар ұнтақтары. Бұл шаңдар адамның тыныс алу жолдарына, бет дене терілеріне немесе көзіне түсетін болса ағзаға үлкен зиянын тигізеді (улану, тітіркену, күйю және т.б.). Бұндай қауіптерге бұрғылау кезінде ұңғымадан жуу сұйығы арқылы шығатын күкіртсутегі Н2S көміртегі CO2 газ тәрізді көмірсутектерін де жатқызуға болады. Уланудың тағы бір қауіпі болып қозғалтқыштардың жанған газы мен газ тәрізді көмірсутектермен ұзақ уақыт бойы тыныс алу салдарынан есеңіреу болып табылады.

Өрттің салдарынан болатын қауіп түрлері. Ұңғымадан мұнай-газ, газ тәрізді көмірсутек білінуі кезінде болатын жарылыстар мен өрттер.

Олардың ауадағы қоспасы нормадан асып кеткен жағдайда немесе техника қауіпсіздігін сақтамаған жағдайда орасан зор адамдардың және материалдық шығынға әкеліп соқтырады.

Қауіптің тағы бір көзіне жоғары вольтті тоқ көздерін жатқызуға болады. Мысалы: электр қозғалтқыштары, трансформаторлар, электр желілері. Бұрғылау себептерден болуы мүмкін. Оларға мыналар жатады: мұнай өнімдері мен жуу сұйықтарының қондырғы еденіне, баспалдақ, көпірлерге төгілуінен болатын қауіптер. Жоғары температуралы сұйықтар мен тұрғын үйлерді жылыту қондырғыларымен болатын қауіптер, жұмыс орындарының жеткіліксіз жарықтандырылуы, қатты дыбыстардың үздіксіз шығып тұруы, қыстасыз салқын, жаздағы ыстық, жұмыс орнында алкогольді ішімдік пайдалану, өндірістік тәртіптің және техника қауіпсіздігі мен өртке қарсы білімнің төмен болуы.

4.2 Қорғаныс шаралары

4.2.1 Жалпылама шаралар

Осы жобаның бірінші бөлімінде көрсетілгендей ауа райының жылулығы жазғытұрым және жаз айларында +40 0С-ге дейін көтеріледі, ал күзгі және қысқы айларында -30 0С-қа дейін төмендейді. Жел дауылы жиі болып, оның жылдамдығы 5 м/с-тан 15 м/с-қа дейін өзгеріп отырады.

Осы көрсетілген факторлардың адам денесіне тигізетін еңбек қорғау тұрғысынан қолайсыз әсерлерінің алдын алып оларды болдырмау үшін, біздің жобамыз бойынша мұнара мен діңгекті арқанмен, инженерлі-техникалық талаптарға сәйкес керіп бекіту қарастырылады.

Бұрғы қондырғысының, жұмыс алаңының биіктігі еденнен 6 метрден кем болмай қапталуы керек.

Жазғы кезеңде бұрғышының жұмыс орнына ыстықтан қорғау үшін арнайы қалқан қояды.

Жұмыскер адамның қауіпсіздікпен зияндылық талабына сәйкес жазғы және қысқы арнаулы киімдер және құрал, саймандармен қамтамасыз етіледі.

Ауданның географиясы бірінші бөлімде суреттелген. Ол шөл ауданында орналасқан жаздың, аласа төбелі болып келген.

Біздің жобамыз бойынша бұрғы қондырғысы жерге еніп, төмендеп кеткен қауіпті жағдай болдырмау үшін жалпақ құбырлар бөлігінен жасалған іргетас қойылып бекітіледі. Демонтаж кезінде іргетастар алынып басқа жерге тасымалданады.

Көктемге қардың тез еруі және күзгі  жаңбырдың болуына байланысты су тасқындарынан жұмыс алаңы мен келетін шығатын жолдары сақтау үшін, алаңның айналасында, жолдардың қатарында арнаулы су жүретін арықтар жүргізіледі.

4.2.2 Өндірістік санитария

4.2.2.1 Жалпылама шаралар

##### Кейбір өндірістік проценттер жоғары және дірілмен сипатталынады. Дыбыстың нормаланатын параметрлері  дыбыстың орта квадраттық қысымы болады.

Желдетудің талаптары бойынша мұнай шығаратын обьектілерінде, компрессорлық станцияларында жиналған газда күкірт-сутегі болғанда оны жалпы алмасу желдетуімен шығарады.

Көбінесе, төменгі зонада керек кездерде зиянды газдардың көзінің қасында желдетуді қолданады.

Кен орны жұмыскерлерін ішетін сумен жабдықтау керек, оны қақпағы тығыз отырғызылған резервуарларда сақтайды.

1. Сыйымдылығы шамамен 30-40л.

2. Ішетін судың температурасы 800С-тан

3.Тәулігіне 1 рет суды ауыстыру керек.

4.Сменада бір адамға 2-3л су болу керек.

Сумен жабдықтайтын персональды ай сайын медициналық тексеруден өткізіледі.

Приозерный алаңындағы жұмыскерлердің саны 80-ге дейін жеткенде здравпунктті ашады және бір дәрігер қабылданады. Бұрғылау қондырғыларында апатқа ұшыраған адамға бірінші көмек көрсету үшін жеке аптечка болу керек. Аптечка сақталатын бөлмелер жарық болу керек.

Приозерный кен орынының жұмыскерлеріне санитралық-тұрмыстық ғимараттар арналады: гардеробтық, душтық, құрғатқыш, асхана, жылыту және демалу үшін бөлмелер.

4.2.2.2 Өндірістік шағын климат

Шағын климатты сипаттайтын көрсеткіштер:

- Ауа температурасы;

- Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;

- Ауа қозғалысының жылдамдығы;

- Жылулықтың интенсивтілігі;

Пульттер мен технологиялық процестерді басқару посттарында, есептеу техникасы залдарында міндетті түрде ауа температурасы      15-18 0С, салыстырмалы ылғалдылық 60-40 % және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1 м/с-тан аспауы керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға сәйкес болуы керек.

Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі аймақта шекті нормадан аспауы керек.

Микроклиматтың оптимальді және шекті көрсеткіштерін орнату кезінде жыл периоды да ескерілуі керек, демек, салқын период кезінде жұмыс орнын радиациялық салқындатудан қорғау керек, ал жылы периодта күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғау керек.

###### 4.2.2.3  Өндірістік жарықтама

Жұмыс орындарының жарықтығы жұмысын дәлдік дәрежесіне байланысты, сонда дәлдігі жоғары орындарда 25 лк төмен болмау керек.

Кейбір объектілердің сыртқы жарығын тек қана қарағанда және жабдықтарды жөндегенде қосу.

Бөлмелерді жалпы электр қуатымен жарық беру үшін НОБ түрлі лампаларды қолданады. Жарық беретін қондырғының есебін ең кіші жарықты беруге есептейді.Мұнай өндірісінде қолданылатын бұрғы қондырғыларында ФВН-14 жарықбергіштер қолданылады. Оларды тек қана жарылуға қарсы түрде, магниттік қуаттары 50; 40; 12 Вт шығарады. 6м биіктікте мұнараның аяқтарында 4 жарықбергіш орнатылады (53м, көлбеуі 450-500 мұнара үшін) ФВН-64-1 түрлі шағылдырғышы бар, шығырдан 4м биіктікте және мұнараның екі аяғында 2,5м биіктікте орнады.

Барлық жарық берушілерде шағылдырғыштары болады. Лампалардың қуатын жарық беру үшін есептегенде есепке запас коэфициентін алу керек, себебі олар кірлеу мүмкін, шамамен 1,31,7.

Мұнарада ең кіші алаң ρ=12м2.

Керекті жарық – 25лк.

Бұл жарыққа керек меншікті қуат, ілінудің биіктігі 2-3м болғанда – 12вт/м2,запас коэфициенті – 1,5.

Жарық берушілерді айына бір рет тазалау 2,5 биіктікте 2 лампаны, қуаты әр біреуінен 100вт болса, сонда

W=ΡΤ; Вт/м2                                                                                (3.1)

Мұндағы: Ρ−лампалардың сомалық қуаты,Вт

Τ−жарыққа жататын алаң,м2

W=2⋅10012=16,6 Вт/м2

Мұнарада қондырылған светильниктер ФВН-64-1 жалпы жарық беру үшін және қосымша болып саналады. Жұмыс орнының жарығын белгілейік

Ε=n⋅FΤ⋅Κ;  Вт/м2                                                                                            (3.2)

Мұндағы: F−жарық сәулесі, лк

Κ−запас коэфициенті

Τ−жарық түсетін алаң,м2

n−жарық беруші көздердің саны.

ФВН-64-1 жарықбергіштердің сәулесі F≥500 лк.

Жоғары жарық берушілердің сәулесі:

Ε1=4⋅50045⋅1,5=29,6 лк

Төмен жарық берушілердің сәулесі:

Ε2=2⋅50012⋅1,5=55,5 лк

Ұңғыманың сағасына түсетін сомалық жарық

Ε=Ε1+Ε2=29,6+55,5=85,1 лк			          		  (3.3)

Жұмыс орнының жарығы нормадан 3,4 есе асып тұр.

СНиП ІІ-4–89 құжаты негізінде табиғи емес жарықтандыру шарттары өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ететін жұмыстарға, адамдардың физикалық және моральдік көңіл-күйіне көп әсер етеді.

Эвакуациялық жарықтану, адамнның қауіпті деген өтетін              жерлеріне орналасады, ол өтетін жолдардың еденінде, баспалдақтарда орналасады, оның деңгейі ғимарат ішінде 0,1лк, ал ашық территорияда 0,2 лк болу керек.

4.2.2 Техника қауіпсіздігі

Ұңғымама құрылыс циклы кезінде жүргізілетін барлық жұмыстар “Құрылыс нормалары және ережелері”, құжаттарына сәйкес жасалуы тиіс. Осы нормалар мен ережелерге сәйкес әр кәсіпорын жергілікті жағдайларға байланысты, әр мамандық иелеріне, жұмыс түріне байланысты өндірістік ереже жасауы тиіс.

Бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз, адам және материалдық шығынсыз аз уақытта сәтті аяқтау үшін төмендегідей техника және өртке қарсы қауіпсіздік шараларын жүргізуіміз керек.

1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін тек барлық тетіктері толық жұмыс істейтін бұрғылау қондырғысын пайдалануымыз керек. Мұнараны жан-жағынан тартып тұратын болат арқандар диаметрі, үзілуге беріктігі, бекіту орындары сол қондырғының техникалық құжаттарына сәйкес болуы тиіс. Бұрғылау қондырғысындағы электр тоғымен байланысты қондырғылар жерлендірілген болуы тиіс. Бұрғы қондырғысын монтаждап болғаннан кейін барлық қысыммен, салмақпен жұмыс істейтін тораптарды, жұмыс істеу кезінде күтілетін максималды салмақ пен қысымнан 1.5 есе көп салмақпен қысымға тексеруіміз керек. Өрт сөндіру құралдары тиісті өрт сөндіру тақтасында жұмыс жағдайында дайын тұруы керек.

Бұрғылау жұмыстарының алдында “бұрғылау жұмыстарын басқару” әкімшілігі, Госгортехнадзор, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау инспекторларынан тұратын арнайы комиссия жұмықа рұқсат беру туралы құжаттарға қол қоюлары тиіс.

Ұңғымаманы бұрғылау кезінде көбінесе абайсыздан болатын бақытсыз жағдайлар, жұмысшылардың білімінің төмен болуынан, алаңғасарлығынан, ұқыпсыздығынан, жауапсыздығынан, тәртібінің нашар болуынан болады. Сондықтан осындай бақытсыз жағдайлардың болуын азайту үшін жасалатын шаралар, бұрғылауға қатысы бар барлық жұмысшыларды екі жылда бір рет қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер бойынша емтихан тапсырып тұруы тиіс. Мұнай-газ атқылауы кезінде жасау керек іс-қимылдар туралы ережені жылына бір рет арнайы комиссия тексеріп тұруы керек.

Бұрғылау бригадасының әр жұмысшысы резина қолғаптарымен, арнайы көзілдіріктермен, респираторлармен, резинадан жасалған етіктермен, противогаздармен (егер ұңғымамадан күкірт сутегі білінсе) арнайы индикатормен жабдықталуы керек. Ұңғымамадан қосымша газдар шығатын болса оларды 100 м қашықтықта орналасқан факел арқылы жағып жіберу керек. Ұңғымамадан жуу сұйығы арқылы сутегі білінуі басталса, оған бейтараптандырғыш қосу керек.

Бұрғылау үрдісі кезінде пайдаланатын жанар-жағармайлар жақсы бітелген сыйымдылықтарда және ол ұңғымамадан 40 м алыс жерде орналасуы тиіс. Көмір негізінде жуу сұйығы қолданылса, айналым жабық жүйеде жүргізілуі тиіс.

Бұрғылау қондырғысының, сорап сарайының, баспалдақ, көпірдің үсті мұнай өнімдерімен, балшықпен бүлінсе, оны қатты қысымды ағын сумен жуу керек немесе құм себу керек.

Бұрғы қондырғысында жұмысшыларға алғашқы медициналық көмек керсету мақсатында тиісті дәрі-дәрмек болуы тиіс. Егер ұңғымамадан кенеттен мұнай немесе газ атқылаулары бола бастаса, электр желілері, жүйелерін өшіру керек, от ұшқыны шығатын кез-келген қондырғыны тоқтату керек, өртке қарсы, әскери және медициналық отрядтарды шақырту керек. Ашық фонтанды тойтару үшін арнайы, апаттарды тойтару бригадалары шақырылады, қалған бұрғышылар бригадасы ұңғымамаға жақындамай апаттың тойтарылуын күтеді.

4.2.3 Электр қауіпсіздігі

Сораптың қуаты N=130кВт; кернеуі U=380Вт; қорғаушы жермен қосқышының кедергісі RЖ≤400м.

Жердің меншікті кедергісі: r=0,64⋅104Ом, ылғалдылық-25%.

Жерге қосқыш құбырдан жасалған, жерге тік бекітіледі:

RΤ=0,368⋅rℓ⋅ℓg2ℓα+12ℓg4h+ℓ4h−ℓ;  			              (3.4)

Мұндағы:	ℓ=550см−жермен қосқыштың ұзындығы;

d=10см−жермен қосқыштың құбырының диаметрі;

h=250см−жер бетінен құбырдың беліне дейінгі қашықтық;

r=0,64⋅104Ом−жердің меншікті кедергісі;

RΤ=0,366⋅0,64⋅104550⋅ℓg2⋅25010+12ℓg4⋅250+5504⋅250−550=8,6см

Құбыр қосқыштардың саны (шамасы)

n=RΤ⋅ηCRЖ⋅ηЭ;					          	  (3.5)

Мұндағы: ηС=1,3−мезгілдік кооэфициенті, климаттық жағдай өзгерісімен жердің кедергісінен өзгеруін есепке алатын кооэфициент;

ηЭ=0,67−жермен қосқыш құралдың экранмен есепке алатын кооэфициент;

n=8,6⋅1,34⋅0,67=4,17

n=5	деп қабылдаймыз.

Қосқыштардың бір-бірімен байланыстыру үшін құрыш таспаны қолданамыз - 50×5мм.

Таспаның ұзындығы:

l=n−14⋅ℓ=5−1⋅550=2200см;		              (3.6)

Таспаның кедергісі:

Rпо=0,366⋅rLℓg2L2ВП;				              (3.7)

Rпо=0,366⋅0,64⋅1042200ℓg2⋅220025⋅50=4,8м.

Жердің кедергісі өзгергенде есепке алып,

Rп=Rпо⋅ηС=4,8⋅1,3=6,630м.			          	  (3.8)

Толық жерге қосқыштың кедергісі:

1ηЭRп+h⋅2ЭRТ;					          	  (3.9)

RЖК=2,5≤40м.

Қорытынды – қосқыштардың саны n=5 болуы керек.

4.2.4 Өрт қауіпсіздігі

Мұнай кен орнында отты қолдануға болмайды. Өндірістік ғимараттарды, мұнай шығаратын обьектілерді желдердің бағыттарымен, ауаның температурасын, ылғалдылығымен есепке алу, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында мәнісі зор. Обьектердің арасында ұңғымаманың сағасынан мұнай жинайтын резервуарлардың араларында қашықтығы 40м жақын болмауы керек.

Су мен техникалық су өткізгіштерден жүргізіледі.

Кен орнының әрбір обьектісінде өртті басатын бірінші құралдардың кешені, көлемі 0,5м3 құм толған жәшіктері болуы керек-4 дана

ОХП-10 өрт басқыштар	4-8 дана

Күректер				4дана

Балталар				2дана

Багорлар				4дана

Өрт шелектер			2дана

Стандарт талаптары міндетті болып саналады.

#### 4.3 Қоршаған ортаны қорғау

Қазақстан Республикасының конституциясына сай: «Өмірге мен адам денсаулығына пайдалы әрі жақсы етіп, қоршаған ортаны қорғаушы мемлекетіміз мақсат ұстанады. Өмірге және адам денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлар мен фактілерді қызметтес адамдарды заңға байланысты жауап тартылады» (31-бап). Біз яғни Қазақстан Республикасының тұрғыны Конституцияға сай табиғатты сақтап және табиғи байлықтарға сақ көзбен қарауға міндеттенеміз.

Жобамен таңдап алынған объектілерді іске асырған уақытта, қоршаған

ортадағы зиян келтіретін төменде көрсетілген факторлар болуы тиіс.

- Ұңғыманы жууға арналған сұйықтың буға айналуына байланысты улы газдар бөлінуі мүмкін.

2. Осы сұйықтың жүретін жолдарының ашық тесігінен сыртқа төгілетін бөліктерінің жерге сіңіп өсімдіктерді құртуы.

Осы айтылған факторлардың қоршаған ортаға зиянын келтірмес үшін, біздің жобамен төмендегі шаралар бойынша:

- Су қоймасын бу шықпайтындай етіп бекіту керек.

- Су жүретін жолдардың ашық тесігі болмас үшін күнделікті бақылауда болып, уақтылы жөнделіп тұруы керек.

- Ұңғыманы пайдаланып біткеннен кейін, су қоймасының түбіндегі тұнбаларын айналадағы ортаға зияндық келтірмейтін жерге көму керек.

- Олардың орнын рекультивация жасап, ұңғыма ауданымен бірге бұрынғы ұңғыманың болмаған уақыттындағыдай табиғи түрге келтіру керек.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

5. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

5.1 Ұңғы құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру

Тасым алаңындағы ұңғы бұрғылауда «Маңғыстаумұнайгаз барлау» кешенді экспедициясы жүргізіледі. Ол өз мойнына бүкіл өндірістік  және  шаруашылық істерді  алады және бұрғылау  жұмыстарының  техника  технологияық  жоба бойынша  жүргізілуін  қадағалайды.

«ММГБ»-ның басшысының  бірінші  қос басшысы бас инженері. Ол өндірістің техника-технологиялық құрылысына басшы ретінде  толық жауап береді.

Бас геолог – ол өндірістің геологиялық бөліміне басшы ретінде толық жауап береді. Өндірістік  жалпы экономикалық қызметіне  бас экономист жауап береді.  Өндірістің  әр түрлі жеке қызметтеріне жауап беретін  арнайы бөлімдер құрылған.

Бұрғылау кезінде жедел тәуліктік тапсырмаларға Орталық-технологиялық қызмет (ОТҚ)  жауап береді.

Негізгі бөлімдердің қызметтерін басқару аудандық инженер -  технологиялық қызметшілердің  мойнына жүктелген (АИТҚ)  АИТҚ  ұңғы құрылысының  графикалық жоспар  басқарды.

Кәсіпорынның өндірістік құрылымын негізгі және қосымша өндірістік басқармалар басқарады  негізгілері. Мұнара  монтаждау цехін бұрғышылар бригадасы,  ұңғыны  сынау және  игеру  жұмыстарын жүргізетін аудандық инженер техникалық қызмет.

Қосымша өндіріс бұрғылау қондырғыларының прокаты – жөндеу  цехтары, ұңғы бекітудің  проекты жөндеу цехы.

ММГБ - өндірістік  бірлестігіне  қызмет көрсететін мекемелер. 1. Қабат сынайтын экспедициясы. 2. Саз ерітінділерінің лабораториясы. 3.Ақтау қаласында орналасқан геофизикалық  қызмет.

Тасым алаңындағы  жобаланып отырған ұңғы күрделілігі жағынан 1-ші категориялыға жатады. Бұрғылау вахтасында жұмыс істейтін жұмысшылардың  санымен квалификациялық  құрамы және  сағаттық  тарифі төмендегі  кестеде берілген.

Мұнай газ ұңғыларының  құрылысы технологиялық процестер жиынтығы.

14-ші кесте – Бұрғышылар бригадасының сағаттық тарифі

| Мамандықтар | Разряд | Сағаттық тариф (тенге) |
| --- | --- | --- |
| Бұрғышы | 12 | 1ед×72,1 =72,1 |
| Көмекші бұрғышы | 10 | 1ед×57,2 =57,2 |
| Көмекші бұрғышы | 8 | 1ед×45,6 =45,6 |
| Көмекші бұрғышы | 6 | 1ед×45,6 =45,6 |
| Машинист | 12 | 1ед×72,1 =72,1 |
| Дизельші | 10 | 1ед×57,2 =57,2 |
| Слесарь | 8 | 1ед×45,6 =45,6 |
| Көмекші слесарь | 6 | 1ед×45,6 =45,6 |

Мұнай газ ұңғыларының құрылысының циклінің негізгі технологиялық процестері:

- Мұнараны  монтаждау жұмыстары.

- Ұңғыны бұрғылау және бекіту.

- Ұңғыны өнімдіклікке сынау.

Ұңғының оқпанын бұрғылау бригадасы қазады. Бұрғылау бригадасының жұмысшыларын бұрғылау процессі үздіксіз жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ететіндей етіп алады.

Ұңғыны бекіту процессі негізді кешенді жұмыстарды қарастырады. Олардың негізгілері шегендеу құбырларын диаметріне байланысты бұрғылау бригадасының құрамы 2-4 адамға көбейеді. Ұңғы өнімділігі бригадаларымыздың  көмегімен жүзеге  асады.

Басшы

Бас геолог

Бас инженер

Кадр бөлімі

Бас экономист

Көлік және қолбасшы көмиекшісі

Геологиялық бөлім

Технол. бөлім

ОТМЭ

Технол. бөлім

ОТБ

ООТиЗ

ПЭМ

СМТС

Басшының құрыл. жөніндегі көмекшісі

Байланыс тобы

МАШ бюро

Госпец бөлімі

Заңгер

Бухгалтер

Құрылыс участігі

Шаруа бөлімі

Демалыс базасы

ЦИТС

БПО

РИСТ-1

РИТС-2

РИТС-3

ЦНПСиЗП

Бұрғы қондырғысы ПРЦ

Турбо бұрғы ПРЦ

ПРУЭЭ

Технолог топ

- Сурет. Басқару құрылымының схемасы

5.2 Ұңғы құрылыс  циклының нормотиві ұзақтығын анықтау

Ұңғы құрылыс циклінің  нормативті ұзақтығы -  жұмыс процестерін дұрыс ұйымдастыруға, экспедиция қызметшілеріне және ұңғы құрылысы процесіне  қызмет көрсететін  қосымша мекемелерге байланысты.

Ұңғы құрылысы төмендегідей жұмыс кешенін атқарады:

- Дайындау жұмыстары (іргетас қалау)

- Бұрғылау қондырғылары бұрғылау мұнараларын құрастыру немесе тасымалдау.

- Бұрғылау және күш қондырғыларын монтаждау.

- Ұңғыны бұрғылауға дайындық жұмыстары.

- Ұңғыны  қазу және бекіту.

- Ұңғыны өнімділікке сынау.

- Бұрғылау және күш қондырғыларын демонтаждау.

Ұңғы құрылысының өндірістік циклы мұнараны монтаждаудан басталып ұңғыны өнімділікке сынаудан аяқталады.

Техника-геологиялық бөлімде есептелген механикалық бұрғылау нормасын қолдана отырып, ұңғыны бұрғылаудың және бекітудің  нормативті  картасын жасаймыз. Ең тиімді бұрғылайтын қашау ұңғы бұрғылау ұзақтығы 23 күнге қысқарады.

- кесте.   Ұңғыны бұрғылаудың  және бекітудің нормативтік картасын есептеу нәтижелері

| Жұмыс түрі | Құрылыс ұзақтығы тәулік | Жұмыс ұзақтығын дәлелдеу |
| --- | --- | --- |
| Монтаж құрылыс, тәулік | 15 | ЕНВ құрылыс монтаж жұмыстары МКНИИРРУД |
| дайындық | 4 |  |
| Бұрғылау және бекіту | 218,6 | Күрделі құжаттарды құрастыру инструкциясы |
| Бір ұңғыны сынау | 16,72 | Сынаудың нормативті нормасы |
| Жалпы | 253,0 |  |

Бұрғылауға және бекітуге 1 тәулік ішінде кететін шағын көлемі. Жеке шығындарға төмендегілер кіреді: электр қуатын кететін шығын бұрғылау құбырын сақтауға кететін шығын техникалық су және құбырдың тозуына кететін шығындар.

Бұрғылауға және бекітуге 1 тәулік ішінде кететін шығын көлемі

Ш=Тд+ТБ.Б.⋅Р  					(63)

мұндағы: 	Тд  –  дайындық жұмыстарына кететін қуат.

ТБ.Б. – бұрғылауға және бекітуге кететін уақыт.

Техникалық суға кететін шығын мөлшері

Штех.с.=(Нn·Tn+HБ·ТБ)·ЦВ 					(64)

Бұрғылау құбырларының тозуына кететін шығынын төмендегі формула бойынша анықтаймыз

Шт = h · Рн 						(65)

мұндағы: 	һ – бұрғылау тізбегі жұмыс істеген тереңдік

Рн – 1 м құбырдың тозуына кететін шығын.

Бұл шығындардың ішіне қосымша жуу сұйығына және сазға  кететін шығын өңдеуге қажет материалдарға ауырлатқыштарға шегендеу құбырларына, цементке  және  көлік шығыны  кіреді.

5.3 Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді есептеу

Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштер болып:

1. Бұрғылау жылдамдығы  	Vц – циклдің

Vк – коммерциялық

Нормативті:   Vт – техникалық,  Vр – рейстік, Vм – механикалық.

Q  -  бұрғылау мен бекітудің ұзақтығы

-  станок Са

-  тәуліктік  Т

-  бұрғылау бригадасының жұмысшыларының еңбек өнімділігі Еө

- бұрғылау  бригадасының тізімдік сан Тс

1. Циклдық  жылдамдық

Vц=Н⋅30Тцмстай					(66)

мұндағы 	Н – жобаланған тереңдік

Тц – құрылыс циклының ұзақтығы

Vц=3500⋅30254=413мстай

2. Коммерциялық жылдамдық

Vк=Н⋅720Тнмстай					(67)

мұндағы:  	720 – ст айдағы орташа сағат мөлшері

Тн – ұңғыны бұрғылау және бекітудің нормативті ұзақтығы сағ.

Vк=3500⋅7205739=439,2мстай

3.  Техникалық жылдамдық

Vт=Н⋅720Тт						(68)

мұндағы:  Тт – ұңғыны бұрғылауға және бекітуге  керек техникалық уақыт, сағ.

Тт = Тн – Тш  							 (69)

мұндағы: Тж  жөндеуге  кететін нормативті уақыт

Тт = 5739-335,83 = 5403,17 сағ.

Vт=3500⋅7205403,17=466,39мстай

4. Рейстік жылдамдық

Vр=НТ1+Т2+Т3+Т4; м/сағ					(70)

мұндағы 	Т1 – тау жынысын механикалық бұзуға кететін уақыт

Т2 – тізбекті көтеруге кететін жалпы уақыт

Т3 – тізбекті көтеріп-түсіруге кететін жалпы уақыт

Т4 – қашауды ауыстыруға кететін уақыт.

Vр=35002314,34+57,2+512,7+595,95+65,59=1,38 м/сағ

5. Механикалық жылдамдық

Vм=НТ						(71)

Vм=35001314,34=2,7 м/сағ.

6. Қашаудың орташа өнімділігі

α=НК							(72)

мұндағы:  Қ – ұңғыны қазуға керекті орташа қашау саны

α=350084=41,6   жоба бойынша

α'=3500157=22,3   іс жүзінде

7.  Бұрғылау мен бекітудің  ұзақтығы

Qбұр =Fн720=5739720=1,9  ст/ай 					(73)

Qбек = Qбұр · 30 = 7,9 · 30 – 237  тәулік 				(74)

8. Жалпы еңбек ұзақтығы

Ту=Vк⋅12Тс=439,2⋅1239=135,14  адам/жыл				(75)

9. Бұрғылау бригадасының  тізімділік саны

Тс = м (а·Пуг ·К1 + а2 ·К2)					(76)

мұндағы:  	М – бұрғылау  қондырғысының  саны

а1, а2, - 1 станок жұмыс істеу нормасы

Пш – 1 тәуліктегі сменаның алмасу саны – 3,51

К1,  К2 –  жұмысшылардың жұмыста болу коэффициенті

К1 =1,51  	   К2 = 1,12

Тс = 1 (7·3,51·1,5+1·1,12) = 39 адам

  - Ұңғы  құрылысына смета жасау

Ұңғы құрылысының шығынын анықтау үшін, құрылысқа кеткен жалпы шығынның  схемасын жасау керек.

Смета төрт бөліктен және қосымша статьялардан тұрады.

І-бөлім. Ұңғы құрылысына дайындық жұмыстар.

ІІ-бөлім. Мұнара мен бұрғылау қондырғыларын монтаждау демонтаждау.

ІІІ-бөлім. Ұңғыны бұрғылау және бекіту.

IV-бөлім. Ұңғыны  өнімділікке сынау.

Қосымша статьяларға:  өндірістік геофизикалық зерттеулерге кететін шығын, қыс мерзімінде жұмысшыларға кететін шығын, премияға кететін шығын. Ауданның әр түрлі жағдайларына байланысты жұмысшыларға қосылатын қосымшама  ақы.

- Сусыздық  коэффициенті

- Даланың коэффициенті

- Зияндылық коэффициенті.

Әр бөлімге қосымшалардың шығымын есептеу үшін төмендегі берілгендерді  қолданамыз.

1. Жобалық техника-технологиялық бөлімде кейбір жұмыс көлемдері: (бұрғылау, бекіту, монтаж – демонтаж, сынау).

2.  Ұңғы құрылысының нормалық және сметалық анықтамасы СНИ.

3. Материалдар  мен құрылғылар бағасының прейскуранты,  қоймалық шығын нормалары көлік тарифі және жергілікті  жердің кейбір  материалдар мен қызметінің  бағасы.

4. Жоспарлық жылдамдық туралы берілгендер.

Төрт бөлімі бойынша шығынды, сметаның алты бөлімшесі бойынша есептейді.

4-бөлімшеде бұрғылауға дайындық жұмыстарын 1-ші  бөлім бойынша шығындарды анықтайды.

Барлық сметалық есептеулерде көлік шығыны есептеледі. Қарастырып отырған дипломдық жобаның техника-технологиялық бөлімінде бұрғылау, бекіту және сынауға сметалық   есептер  жүргізіледі.

Сметалық есептеуге арналған жобалық берілгендер

| 1.Бұрғылаудың мақсаты | Мұнай газ қабат іздеу |
| --- | --- |
| 2. Бұрғылау тәсілі.. | Турбиналы роторлы |
| 3. Бұрғылау түрі | іздеу |
| 4. Қуат түрі | ІІ |
| 5. Ұңғының категориясы | ДВС |
| 6. Жобалық қабат | триас |
| 7. Жобалық тереңдік | 3500 м |
| 8. Бұрғы-қондырғысы орналасқан жері | Құрғақ жер |
| 9. Бұрғылау жылдамдығы | Коммерциялық |
| 10. Құрылыс циклының жалпы ұзындығы .. | 254 тәулік |
| а) бұрғылауға дайындық жұмыстар | 4 тәулік |
| б) бұрғылау және бекіту | 2,18 тәулік |
| в) І-объекті сынау | 16,72 тәулік |
| г) келесі объектілерді сынау | 16 тәулік |
| Жалпы объектілер саны | 7 |
| 11. Ұңғы конструкциясы |  |
| а) бағыттауыш 394 мм | ұзындығы 7 м |
| б) сағалық 299 мм | ұзындығы 200 м |
| в) аралық 219 мм | ұзындығы 1800 м |
| г) пайдалану 140 мм | ұзындығы 3500 м |

– кесте. Ұңғы құрылысындағы негізгі техника-экономикалық  көрсеткіштер

| Көрсеткіштер | Ұңғы құрылысы |  |
| --- | --- | --- |
|  | жобалық | нақтылы |
| 1. Ұңғылық жобалық тереңдігім | 3500 | 3500 |
| 2. Ұңғы құрылыс циклының ұзақтығы | 254 | 281 |
| 1 т тәулікте бұрғылау жылдамдығы, м | 186 | 209 |
| 3. Бұрғылау жылдамдығы циклдық м/стай | 413 | 375 |
| коммерциялық м/стай | 439,2 | 435 |
| техникалық | 466,4 | 406 |
| рейстік м/стай | 1,38 | 1,17 |
| механикалық м/стай | 2,7 | 2,2 |
| 4. Қоршау өнімділігі | 41,6 | 28,3 |
| 5. Бұрғылау бригадасының тізімділік саны адам | 39 | 39 |
| 6. Бұрғылаудың және бекітудің тарифтік құны тенге | 5222222 | 5872200 |
| 7. Бұрғылау бригадасының жұмысшыларының еңбек өнімділігі адам/жыл. | 135 | 133 |
| 8. Ұңғы құрылысының сметалық құны тенге | 92799810 | 91714315 |
| 9. Материалдар шығыны |  |  |
| а) шегендеу құбыры кг/м | 167 | 170 |
| б) КМЦ-100 кг/м | 0,017 | 0,017 |
| в) КССБ-2 кг/м | 0,016 | 0,016 |

–  кесте.  Ұңғы құрылысындағы негізгі шығындар

| Шығындар | Теңгемен есептегендегі құны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Толық | Соның ішінде қайтарылатыны |
| 1. Ұңғы құрылысына дайындық жұмыстары | 344388 | 39732 |
| 2. Мұнара құрылысы және құрылғыларды монтаждау | 571630 | 214632 |
| 3. Бұрғылау жұмыстарына дайындық | 999548 | 384354 |
| 4. Ұңғыны сынау | 177578 | 64291 |
| 5. Өндірістік физикалық зерттеулер | 186924 | 46625 |
| 6. Қысқы кезеңге жұмыс жүргізуге арналған резерв | 846274 | 348145 |
| Ұңғы құрылыс циклының жалпы шығыны | 397326 |  |

Шығындарды есептеу

Тұрақты шығындар – 6414,9

Ауыспалы шығындар – 6442,6

Шығын – 12857,6

Тәуліктік дебит – 150 м3/тәу.

Жылдық дебит  = 150 м3/тәу · 365 тәул = 54750

D = 54750 ·12,93 = 707917,5

NPY=D−Ш1+i=707917,5−12857,61+0,96=695059,91,96=354622,3

i=8%⋅12=96%

NPY=354622,31,1=631872,6

PI=707917,512857,6=55,05

PP=D12=707917.512=58993,12

PP=8⋅58993,12≥12857,6

PP=471944,96>12857,6

-кесте. Тасым кен орныны бойынша жобаның біріккен сметалық есебі

| Сметалық есептеу нөмірі | # Шығындармен жұмыстың аталуы | Нормативтік баға немесе ең жақсы (тиімді баға) |  | Жобаның негізгі бағасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тікелей шығындар | Тікелей шығындар | Жұмысшылар дың жалақысы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | І-тарау 1.Ұңғыма құрылысына дайындық жұмыстар 2.Алаңды дайындау 3.Жолдарды, өткізгішқұбырлардың беріліс жүйелері 4.Өткізгіш құбырларды, беріліс жүйелерін, игеру жүктерді тасымалдау. 5. І-тарау бойынша қорытынды 6. Материалдар қайтымы | 778691 528900 116283 30935 1454809 286030 | 778113 527698 116283 30935 1453029 286030 |  |
| 2.1 | ІІ-тарау 7.Мұнараны тұрғызу және бөлшектеу 8.Ұңғыма сынау қондырғыларын монтаждау және демонтаждау 9.Құрылыс және монтаж 10.Бөлшектеу және демонтаж 11.Ұңғыманы сынау қондырғыларын монтаждау 12.Ұңғыманы сынау қондырғыларын монтаждауға тасымалдау 13.Ұңғыманы сынау қондырғыларын демонтаждау 14.Жүктерді тасымалдау 15. ІІ-тарау бойынша қорытынды | 2902408 443118 868091 142200 2678695 410308 535665 84100 8060572 | 2888408 443118 868091 133238 2678695 410308 535665 82093 8039617 |  |

-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | ІІІ-тарау 16.Ұңғыманы бұрғылау 17.Ұңғыманы бекіту 18.Жүктерді тасымалдау 19.ІІІ-тарау бойынша қорытынды | 11850000 13450000 11985660 37185660 | 11354560 13359798 11636550 36350908 |  |
| 4.1 | ІV-тарау (ұңғыманы өнімділікке есептеу) 20.Пайдалану тізбегінде ұңғыманы өнімділікке сынау бірінші аймақ келесі аймақ 21.Бір тәулік сынаудың құны 22.ІV-тарау бойынша қорытынды | 2131417 535858 2667275 | 2131417 535858 2667275 |  |
| Анық тама | V-тарау 23.Өндірістік-геофизикалық жұмыстар | 888294 | 888294 |  |
| П6-2 қосымы | VІ-тарау 24.Қысқы күндері ұңғыма құрылысы кезінде болатын қосымша шығындар 25.(І-VІ) тараулардың қосындысы | 1645200 | 1640233 |  |
| На 121867-63115 11.02.92 | VІІ-тарау 26.Накладтық шығындар (16,7 %) 27.(І-VІІ) тараулардың қосындысы | 7459550 | 7349972 |  |

-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1867- 63115 11702792 | VІІІ-тарау (жоспарлық қор) 28.Жоспарлық жинау 29.(І-VІІ) тараулардың қорытындысында (8 %) 30.(І-VІІІ) тарау бойынша барлығы 31. І-VІІІ тараулардың барлығына вахталық үстеме | 41149950 5992100 | 4109796 5992100 |  |
| Есептеу Есептеу Анықтама Есептеу 9.2 Жоба Жоба | ІХ-тарау (басқа да жұмыстар және шығындар) 32.Жер учаскелерін бөлу 33.Жер учаскелерін уақытша пайдалануда болған шығындарды жердің иелеріне қайтару 34.Жұмысты істеу сипаты 35.Далалық үлестер 36.Сусыздық 37.Қосымша төлем 38.Зертханалық жұмыстар 39.Материалдармен аспаптар құндылығының айырмашылығы 40.Вахталарды автотранспортпен тасымалдау 41.Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 42.Суға ұңғыма бұрғылау 43.Қоршаған ортаны қорғау қорғау 44.ІХ-тарау бойынша қорытынды | 21400 462769 298500 73770 1549169 2400242 63869 90320 140605 939504 2313360 8793380 | 19456 462769 295080 73770 1549169 2400242 63869 87420 140605 939504 2753232 8785116 |  |

-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П10 Қосымша 1.12.91ж президенттің бекіткен бюджет туралы ҚР заңы | 45.І-ІХ тараулар бойынша қорытынды 46. пунктерін ескеу мен І-ІХ тараулар бойынша қорытынды Х-тарау (Авторлық қадағалау) 47.Авторлық қадағалау 48.І-Х тараулар бойынша қорытынды 49.Жоспарланбаған жұмыстармен шығындарға қосымша қаржы 50.Құрама сметалық есептеу бойынша жинағы 51.Түскен көлемнен жолдық фондқа 1% бөлу 52.Түскен көлемнен инфестициялық фондқа 5% бөлу 53.Еңбек ақы фондына жұмыс бастылық фондына 2% бөлу 54.Еңбек ақы фондынан қоғамдық транспорттық даму фондына 6% бөлу 55.Құрама сметаны есептеу бойынша барлығы 56.Материалдарды қайтару | 118038 3342813 804511 4022555 1609022 4827066 92799810 | 118038 3342813 804511 4022555 1609022 4827066 91714315 |  |

Қорытынды

Дипломдық жобаны  құрастыру кезінде мен негізгі бас бөлімді қарастырдым.

- Геологиялық бөлім

- Техника-технологиялық  бөлім

- Арнайы бөлім

- Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны ластанудан сақтау

- Экономикалық бөлім.

Бірінші бөлімді жобалау кезінде, Тасым алаңының  мұнай-газды  қабаты  Триас  шөгінділерінде  орналасқанын көреміз.

Қаралып  отырған  ұңғымамыздың  өнімді  қабатын  ашқан кезде  жуу сұйығына ауа көпіршіктеріне қосу  ұсынылады.

Дипломдық жобаның негізгісі  болып саналатын екінші бөлімде,  техника-технологиялық  мәселелерді  қарастырдық.

Бұл бөлімде  ұңғыманың  ГТН және  РТК-да  көрсетілген  жуу  сұйығының  параметрлері мен роторлық  және   турбиналық  бұрғылау  тәсілдерін қолдану ұсынылады. Геологиялық  мәліметтер  мен  есептеулер  негізінде  ұңғыма  констукциясының   ең тиімді  түрін   таңдап  алдым.  Шөгендеуші   құбырлар МЕСТ 532-80  бойынша  алынған.

Тізбекті  сағаға дейін  цементтеуді  ұсынамын. Бұл бөлімде қашау жұмыс  көрсеткішін оптимациялау  цементтеу  техникасын  ұштастыру бұрғылау  параметрлерінің  негізгі  көрсеткіштерін дұрыс және тиімді таңдап алдым деп ойлаймын.

Еңбекті қорғау және  қоршаған ортаны ластанудан сақтау  бөлімі  жобаның  ең маңызды  мәселелерін  көтереді. Қазіргі кезде  бұл мәселелерге  көп көңіл  бөлінуде.  Қоршаған ортамызды  қалпында  сақтап қалу  болашағымыздың   кепілі, сондықтан  біз оның  бүлінбеуін  мұқият  қадағалауымыз  керек. Бұл бөлімде  осыған орай  әртүрлі  шаралар  қарастырылған.

Арнайы бөлімде. Тасым №1  алаңындағы  іздеу барлау ұңғымаларында  су  негізіндегі  БАЗ мп-80  қолдану  тәжірибелері  көрсетілген.  Тәжірибе  нәтижесінде  экономикалық  тиімділік,  уақыт   үнемдеу  дәлелденген.

Соңғы  экономикалық бөлімде  бұрғылау мен бекітудің  смета  құрастырудан  жобаланған   ұңғыманың  - техника-экономикалық  көрсеткіштерін есептедім.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- Аманқұлов А.С.  Проектирование конструкций скважины и буровых установок.  Алма-Ата:  Изд.КазПТИ, 1979.

- Аманқұлов А.С.  Руководство по состоянию дипломного проекта студентами специальности 0909. Алма-Ата:  Изд.КазПТИ, 1990.

- Аманқұлов А.С.  Проектирование параметров режима бурения турбобурами новых конструкций. Алма-Ата:  Изд.КазПТИ, 1981.

- Аманқұлов А.С. Руководство по расчету обсадных клонн для нефтянных и газовых  скважин часть №1 Расчет  эксплуатационных обсадных колонн. Алма-Ата:  Изд.КазПТИ, 1979.

- Аманқұлов А.С.  Руководство по расчету  обсадных колонн для нефтянных и газовых скважин чать №2 Расчет промежуточных  обсадных  колонн. Алма-Ата:  Изд.КазПТИ, 1980.

- Булатов А. Вермушевский А.С. Тампонажные  материалы  учебника. М:  Недра 1981.

- Булатов А.И.  Аветисов А.Г. Справочник  инженера  по бурению.  М: Недра,  1985.

- Варламов П.С.  Испытании пластов много циклового  действия. – М: Недра, 1981.

- Вадецский Ю.В. Бурение  нефтянных и газовых скважин. М: Недра, 1985.

- Долгов А.С.  Волков В.П. Охрана труда при  бурений  скважины.  М: Недра,  1985.

- Ногансон А.Н. Спутник  буровника  справочник.    М: Недра,  1986.

- Куцин В.П. Хворстов С.П. Безопасность ведение высокомонтажных работ в бурений. М: Недра,  1980.

- Леонов Е.Т. Исаев В.И.  Гидромеханика  в бурений. М: Недра,  1987.

- Любкин А.Н.  Обслуживание буровых установок. М: Недра,  1985.

- Моковей Н.А. Гидравлика в бурении. М: Недра,  1985.

- Палый М.А. Корнеев К.Е. Бурение  долота. Справочник. М: Недра,  1971.

- Соловьев Е.М. Заканчивание скважин учебник. М: Недра,  1979.

- Соловьев Е.М. Зборник задач по заканчивание скважин учебник. М: Недра,  1989.

- Сароян Е.А.  Трубы  нефтяного ассортимента Справочник М: Недра,  1985.

- Подгорнев В.М. Велицев И.А.  Практикум  по заканчивание  скважин. Учебник.    М: Недра,  1985.

- Элияшевский В.И. Типовые задачи и расчеты  в бурении. М: Недра,  1982.

- Справочник укрупенных сметных норм на строительство нефтяных и газовых скважин. М: Строиздат, 1964.

- Единые нормы времени по строительсство нефтяных и газовых скважин.   М: Строиздат, 1973.

- Организация планирования и управление предпринимателем  нефтяной и газовой промышленности.  М: Недра,  1976.

- Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин.  Куйбышев:  АНИИТ  нефть,  1976.

- Единые технические правила  ведение работ при строительстве скважин на нефтяных  газовых  газконденсатных  месторождениях. Москва:  1983.

- Стандарт Каз.  Предприятия работы  учебные общие  требования к оформлению  текстового  и графического  материала. СТП  164-08.98. Алматы:  КазҰТУ,  1998.