МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ............................................................................................. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1-тарау. | МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ........................................................... | 6 |
| 1.1. | Бағалау құндарының түрлері............................................................ | 6 |
| 1.2. | Машиналар мен жабдықтарды бағалаудың қағидаттары.............. | 7 |
| 1.3. | Бағалаудың мақсаты.......................................................................... | 9 |
| 1.4. | Бағалау процессі................................................................................ | 10 |
| 1.5. | Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы шығын амалы.......... | 11 |
| 1.6. | Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы нарықтық амал........ | 18 |
| 1.7. | Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы табыс амалы............ | 22 |
| 2-тарау. | ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАР – ДЫҢ ТОЗУЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ............ | 31 |
| 2.1. | Жалпы мәліметтер............................................................................. | 31 |
| 2.2. | Тиімді пайдалану уақытына байланысты әдіс................................ | 32 |
| 2.3. | Жөндеу цикліне байланысты әдіс.................................................... | 36 |
| 2.4. | Табыстың кемуіне негізделген әдіс................................................. | 39 |
| 2.5. | Машина құрылымын жекелей есептеу әдісі................................... | 40 |
| 2.6. | Физикалық тозудың коэффициентін анықтағанда түзетілетін және түзетілмейтін тозуларды есептеу............................................ | 42 |
| 2.7. | Тұтыну қасиетінің төмендеуіне байланысты әдіс.......................... | 48 |
| 2.8. | Өнімділік диннамикасын талдау әдісі............................................. | 49 |
| 2.9. | Машина жағдайын сараптамалау әдісі............................................ | 51 |
| 2.10. | Корреляциялық талдау әдісі ............................................................ | 53 |
| 2.11. | Тікелей анықтау әдісі........................................................................ | 56 |
| 2.12. | Тозуды амортизация мөлшеріне байланысты анықтайтын әдістер................................................................................................. | 57 |
| 3-тарау. | МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛ - ДЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСКІРУІН (ТОЗУ) ЗЕРТТЕУ | 62 |
| 3.1. | Функционалды ескіру (тозу)........................................................... | 62 |
| 3.2. | Капиталды шығындардың әсерінен болған функционалды ескіру................................................................................................... | 62 |
| 3.3. | Өндіріс шығындарының әсерінен болған функционалды ескіру | 65 |
| 3.4. | Түзетілетін функционалды ескіру ................................................... | 66 |
| 3.5. | Экономикалық немесе сыртқы тозу................................................. | 68 |
| 4-тарау. | МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ ІС ЖҮЗІНДЕ БАҒАЛАУ........................................................................................... | 70 |
| 4.1. | Жалпы мәліметтер............................................................................. | 70 |
| 4.2. | Техникалық жабдықтардың тағайындалуы мен техникалық сипаттамалары.................................................................................... | 71 |
| 4.3. | Шығын амалын қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау............................................................................................... | 73 |
| 4.4. | Нарықтық амалды қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау................................................................................................. | 78 |
| 4.5. | Табыс амалын қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау................................................................................................. | 91 |
|  | НӘТИЖЕЛЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ......................................................... | 94 |
|  | МҮЛІКТІҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ...... | 97 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................... | 98 |
|  | ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ............................................. | 99 |

КІРІСПЕ

Нарықтық экономикаға өткен жағдайда және нарықтық инфрақұрылымның құрылған жағдайында, әр түрлі активтердің, оның ішінде: машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалаудың өзекті мәселесі туындады. Қазақстанда мүлікті заңдастыру және инвестицияларды активизациялау жағдайында негізгі  нарыққа қатысушылардың қызметінің айқындылығын көрсету үшін өндірісті және өндірісті емес негізгі қорларды бағалау қажетті болып табылады.

Бұдан басқа, заңды және жеке тұлғалардың жылжитын, жылжымайтын мүлікті және активтерін объективті бағалау, несие қорларын алуға, меншікті сатуға, сатып алуға және айырбастау процессіне қатысуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта кәсіпорын мүлігін бағалау үлкен сұранысқа ие. Кәсіпорынның ең маңызды активтері – машиналар мен жабдықтарды бағалау болып табылады. Көптеген кәсіпорындарда жұмысқа жарамды жабдықтардың қалдық баланстық құны нөлге тең. Бірақ, сол уақыттағы жабдықтың шынайы тозуын ескерсек, жабдықтың нарықтық құны едәуір маңызды өлшемді құрайды.

Кейбір кезде керісінше жағдайлар болады. Тиімділігі төмен машиналар мен жабдықтардың баланстағы қалдық құны едәуір жоғары болады. Осындай жағдайларда машиналар мен жабдықтарды бағалау маңызды болып табылады.

Машиналар мен жабдықтарды бағалауда тозу факторы ең маңызды рөль атқарады. Жылжымайтын мүлікке қарағанда, машиналар мен жабдықтардың тозуы уақыт өткен сайын  қарқынды түрде өседі. Негізінде машиналар мен жабдықтардың құны техникалық жағдайға және экономикалық факторларға тәуелді болып келеді.

Машиналар мен жабдықтарды бағалау негізгі үш кезеңнен тұрады:

- жаңа объектінің құнын ағымдағы бағалармен анықтау;

- тозудың жиынтығын анықтау;

- бағалау объектісінің қорытынды құнын анықтау.

Осы кезеңдерге байланысты машиналар мен жабдықтарды бағалау әдістері қалыптасады.

Әр түрлі әдістермен анықталған бағалау объектісінің құндары, қолданылған әдіске байланысты әр түрлі деңгейде болады. Сондықтан, нақты бір құнды шығару үшін нәтижелерді үйлестіру қажет.

1-тарау.  МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1.1. Бағалау құндарының түрлері

Машиналар мен жабдықтарды бағалаған кезде әр түрлі құндардың түрлері қолданылады. Бірақ, құндарды түрлерін анықтамас бұрын оларды бағадан ажырата білу қажет.

Бағалаудағы құн – бұл:

- меншік объектісінің ақшалай көрінісі;

- меншік объектісінің болашақта әкелетін ағымдағы құны;

- меншік объектісін сатудан түсетін ағымдағы табыстың ақшалай көрінісі.

Баға – бұл:

- бағалаудағы құнға тең емес, меншік объектісіне төленетін  сомма.

Бағалау қызметінде нарықтық құнның түсініктемесі жиі қолданылады. Бұл құнның жалпы анықтамасы Халықаралық бағалау стандарттарында қалыптасқан. Нарықтық құн – бұл машиналардың, жабдықтардың және көлік құралдарының ықтималды құны. Ол бойынша мәміле тараптары объектіні бағалау туралы ақпаратпен таныс болып, әрекет ететін жағдайда осы объект бәсекелестік шарттағы мәмілелер негізінде иелігінен айырылуы мүмкін, ал мәміле бағасында қандай да бір төтенше жағдайлар белгіленбейді. Тәжірибеде нарықтық құнның екі түрі қолданылады: жаңа машиналардың, жабдықтардың және көлік құралдарының құны (бастапқы нарықтық құн) және қолданылған машиналардың, жабдықтардың және көлік құралдарының құны (қайталама нарықтық құн).

Машиналар мен жабдықтарды бағалаған кезде келесі құндардың түрлері кеңінен қолданылады:

Қайта өндіру құны – бұл ағымдағы бағалармен есептелген нақты көшірмені қайта өндіруге жұмсалған  шығындар жиынтығы.

Толық ауыстыру құны – бұл бағаланып жатқан объектіге ұқсас жаңа объектінің ағымдағы құны.

Банкрот кезінде, реструктуризация, яғни, машиналар мен жабдықтарды сатуға мәжбүр болған жағдайда кәсіпорынның активтерін бағалағанда, құнның келесі анықтамалары қолданылады:

Жоспарланған ликвидтік құн -  бұл сатушының объектіні жоспарланған уақытта сатудағы ақшалай эквиваленттік мәні.

Жеделдетілген ликвидтік құн – сатушының объектіні тездетілген уақытта сатудағы ақшалай  эквиваленттік мәні.

Утилизациондық құн – бұл активтерді немесе оның құрама компоненттерін сатудағы  ақшалай эквиваленттік мәні. Бұл құнды «қалдық ликвидттік құн» деп   атайды.

Ауыстырудың сақтандыру құны – сақтандыру полисінде көрсетілетін толық ауыстыру құны.

Тозуды есепке алудағы сақтандыру құны – бұл сақтандыру мақсаты үшін

ауыстырудың  сақтандыру құнынан тозу көлемін алыптастағандағы құн. Бұл құнды «қалдық сақтандыру құны» деп атайды.

Жоғарыда көрсетілген құндардан басқа, бағалау тәжірибесінде мынадай құндарды да жиі қолданады:

Қайтадан қалпына келтіру құны – активтің нақты көшірмесін қайта өндіруге жұмсалатын шығындары.

Қалпына келтіру құны – бұл бастапқы жағдайдағы қалпына келтіру үшін жөндеу жұмыстарына жұмсалатын шығындардың мөлшері.

1.2. Машиналар мен жабдықтарды бағалаудың қағидаттары

Машиналар мен жабдықтарды бағалаған кезде әр түрлі қағидаттарды пайдаланады. Бағалаудың төрт қағидат топтары бар:

- сатып алушы - инвестордың мақсатына негізделген;

- өндіріспен байланысты;

- нарық айналасымен байланысты;

- неғұрлым тиімді пайдалану.

Арнайы объектіні бағалаған кезде жоғарыда келтірілген қағидаттардың

бірнешеуі пайдалануы мүмкін.

Сатып алушы - инвестордың мақсатына негізделген қағидаттар:

Пайдалылық қағидаты – бұл объектіні иеленушінің қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті. Пайдалылық – бұл потенциалды иеленушіге объектінің табыс әкелу қабілеті.

Алмастыру қағидаты – бұл сатып алушының пайдалылығы және сапасы бірдей объектінің біреуіне көп төлемеуіне негізделген. Бұл қағидат бағалаудың

үш амалында да қолданылады.

Күту қағидаты – бұл құнның болашақта түсетін табысқа байланысты құрылуы. Бұл сатып алушы – инвестордың логикасын анықтайтын маңызды принцип болып табылады. Қазіргі уақыттағы объектіге салынған ақша, болашақта ақталатын табыс ретінде қайтарылуы керек. Бұл қағидатқа бағалаудағы табыс амалы негізделген.

Өндіріспен байланысты қағидаттар:

Салым қағидаты –жеке компоненттің құны объект құнына салынған салым арқылы өлшенеді.

Баланстанған қағидат – объектіден түсетін табыс максималды болуы үшін, барлық өндіріс факторлары қатынаста болуы қажет.

Нарық айналасымен байланысты қағидаттар:

Сәйкестілік қағидаты – объектінің құны нарықтың талаптарына сәйкес құрылады.

Сұраныс және ұсыныс қағидаты – объектінің бағасы сұраныс жоғарлаған  уақытта өседі, ал ұсыныс жоғарлаған  уақытта төмендейді.

Бәсекелестік қағидаты – бірнеше сатушылардың арасында болатын бақталастық. Бәсекелестік – максималды табыс пен экономиканың дамуының негізі.

Өзгеріс қағидаты – объектінің құны уақыт өткен сайын және экономикалық факторлардың  әсерінен өзгеріп тұрады.

Барынша тиімді пайдалану қағидаты:

Белгілі бір уақытта объектіге жоғары таза табысты қамтамасыз ететін нұсқауды пайдалану. Физикалық мүмкін, жеткілікті дәлелденген және қаржылық жүзеге асыру мүмкіндігі бар және объектінің құнын жоғарлататын нұсқауды пайдалану.

Бұл қағидат жан – жақты болып келген және бағалау қызметіне жататын барлық қағидаттарды байланыстырады.

1.3. Бағалаудың мақсаты

Бағалау қызметінің негізгі мақсаты машиналар мен жабдықтарды, көлік құралдарын иемденуі бойынша билік жүргізуге және пайдалануға,  жеке тұлғалар, заңды тұлғалар және мемлекет араларында құқықтық қатынастардың туындауында байланысты машиналар мен жабдықтардың, көлік құралдарының құнын анықтау болып табылады.

Машиналар мен жабдықтарды, көлік құралдарын бағалаудағы сұраныс келесі жағдайларда туындайды:

1) «көлік құралдары» тобы бойынша негізгі қорларды қайта бағалау;

2) экспорттау және импорттау барысында кедендік құнын анықтау;

3) жекешелендіру;

4) сатып алу-сату, соның ішінде аукционды;

5) кепілді рәсімдеу;

6) жалға беру және лизингтік операциялар;

7) жарғылық капиталына салымдар ретінде рәсімдеу;

8) акционер салымдарын қоғамнан шығу барысында бөлу;

9) жоғалу, жою немесе зақымдану жағдайларынан сақтандыру;

10) зақымдану кезінде зиян құнын бағалау;

11) иелердің азаматтық жауапкершілігін сақтандыру;

12) сыйға беру (салық салу мақсаттары үшін);

13) мұрагерлік (салық салу мақсаттары үшін);

14) сот тәртібі бойынша мүліктерді бөлісу;

15) айырбастау шарты және бартерлік мәмілелер;

16) мүліктерді тәркілеу;

17) есептен шығару және қосымша пайдалану.

1.4. Бағалау процессі

Бағалау процессі бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады:

1. Мақсатты анықтау. Тапсырыс беруші мен бағалаушының арасында бағалаудың мақсатын анықтайды. Бағалау объектісі мен бағалау күні анықталады. Бағалау күні – бұл есептеулерді жүргізу үшін арнайы бекітілген күн.

2. Құнның түрін анықтау. Бұл кезеңде берілген жағдайда қарастырылатын

және есептелетін құнның түрі мен бағалаудың мақсатын салыстырады. Машиналар мен жабдықтарды бағалағанда әр түрлі құнның түрлері пайдаланылады. Олардың негізгісі  нарықтық құн болып табылады.

3. Объект меншігін анықтау. Бұл кезеңде меншікті теңестіру мен түгендеу тізімімен салыстыру болып табылады.

4. Ақпаратты жинау. Бұл жұмыстың ең күрделі кезеңі болып табылады. Бағалаушы объектіні физикалық байқаудан өткізеді, объектінің жағдайын сипаттайды, машинаның физикалық жағдайын талдайды, техникалық қызмет көрсету әдістерімен танысады. Бұл машинаның жағдайын анықтауға мүмкіндік

береді.

Ақпаратты жинау кезеңі маңызды болып табылады. Өйткені, жұмыстың нәтижесі жиналған мәліметтердің сапасына тәуелді.

Ақпаратты жинау кезеңінде үш бағыттағы мәліметтерге аса көп көңіл бөлу қажет:

- бұл ағымдағы нақты көшірмені қайта өндіруге жұмсалған  шығындар.

- машинаның жағдайы және тағайындалуы бірдей объектілердің сатылуы,

яғни сондай жабдықтың нарығын талдау.

- берілген меншіктің иесіне қаншалықты табыс әкелуі.

5. Тозуды талдау. Бұл кзеңде бағалаушы машинаның шынайы физикалық жағдайын анықтау үшін тапсырыс берушіден алған мәліметтерді және өз мәліметтерін талдайды. Белгілі бір дәрежеде тозған машинаның құны жаңа машинаның құнынан едәуір төмен болады.

Объектінің жағдайын талдаған соң, бағалаушы жұмыстың ең маңызды  бөлігіне кіріседі, яғни есептеулер жүргізеді және объектінің құнын бағалайды.

6. Бағалаудың әдістемесі. Машиналар мен жабдықтарды бағалауда үш амал қолданылады: шығын, нарықтық және табыс амалдары.

1.5. Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы шығын амалы

Шығын амалымен бағалау объектісінің құнын анықтаған кезде, ең алдымен жабдықты құрастыруға кеткен шығындарды есептейді. Шығын амалымен анықталған құн әдетте нарықтық құнмен сәйкес келмейді. Өйткені, жабдықты құрастыруға кеткен шығындарға пайдалылық, сапа және бәсекелестік себептері әсер етпейді. Бірақ та, кейбір жағдайларда шығын амалын қолдану, арнайы мақсаттарға арналған жабдықтарға, арнайы тапсырыстармен құрастырылған және де нарықта ұқсас аналогтары жоқ жабдықтарды бағалау үшін жалғыз мүмкіндік болып табылады.

Шығын амалымен анықталатын нарықтық құн – қайта өндіру құны болып табылады.

Машиналар мен жабдықтарды шығын амалымен бағалау, келесі әдістер арқылы жүзеге асады:

- Біркелкі объект бағасы арқылы есептеу әдісі;

- Машина құрылымын жекелей есептеу әдісі;

- Шығындарды талдау және индекстеу әдісі;

- Үлкейтілген нормативтер арқылы есептеу әдісі.

Біркелкі объект бағасы арқылы есептеу әдісі. Бұл әдісте бағаланып жатқан объект үшін құрылымы жағынан, құрастырылған материалы және құрастыру технологиясы жағынан ұқсас біркелкі объектіні таңдап алады. Таңдалып алынған біркелкі объект басқа салада және де басқа мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін. Біркелкі объект нарықта белгілі бір сұранысқа ие болуы мүмкін және де оның бағасы белгілі болуы қажет.

Біркелкі объектіні құрастыруға кететін шығындар, яғни оның өзіндік құны бағаланып жатқан объектінің өзіндік құнына жақын болып келеді.

Біркелкі объектінің бағасы өзіндік құннан, кәсіпорынның таза табысынан, табыс салығынан, саудадағы баға үстемесінен және қосылған құн салығынан құралады. Біркелкі объектіні құрастырудың өзіндік құны төменгі формулада көрсетілген:

Cбірк.=1−Нд.с×1−Нпр−Кр×Цбірк1−Нпр,                                 (1.1)

Мұнда, Цбірк− біркелкі объектінің бағасы;

Нд.с− қосылған құн салығына мөлшерлеме;

Нп.р−табыс салығының мөлшерлемесі;

Kр− өнімнің пайдалылық көрсеткіші.

Ең күрделісі пайдалылық көрсеткішін анықтау болып табылады. Бұл көрсеткіш нарықтағы біркелкі объектіге сұраныстың деңгейіне байланысты. Мысалы,сұранысы жоғары өнімнің пайдалылық көрсеткіші 25 – 35 % құрайды.

Ал сұранысы орташа өнімнің пайдалылық көрсеткіші 10 – 25 %, сұранысы төмен өнімнің пайдалылық көрсеткіші  5 – 10 % құрайды.

Бағаланып жатқан объектінің өзіндік құны біркелкі объектінің өзіндік құны бойынша есептеледі және де салмағына, көлеміне түзетулер енгізіледі:

C=Cбірк×GGбірк,                                                 (1.2)

Мұнда, G− бағаланып жатқан объектінің құрылымының салмағы;

Gбірк− біркелкі объектінің құрылымының салмағы.

Бағаланып жатқан объектінің қайтадан қалпына келтіру құны төмендегі формула бойынша анықталады:

S=1−Hпр×Сп1−Нпр−Кр.                                       (1.3)

Бұл формулада пайдалылық көрсеткіші бағаланып жатқан объектінің өтімділік дәрежесіне сәйкес келуі керек. Сұранысы төмен объектілерді бағалағанда, олардың құнын өзіндік құн деңгейіне сәйкес  қабылдайды.

Мысал 1.1. Арнайы жабдықтың қайтадан қалпына келтіру құнын анықтау қажет. Арнайы жабдық жеке тапсырыс бойынша құрастырылған және де нарықта ұқсас аналогтары жоқ. Арнайы жабдықтың көлем өлшемі  600×600×1800мм.

Біркелкі объект ретінде көлем өлшемі 500×400×2000мм арнайы жабдық таңдалып алынды. Арнайы жабдықтың бағасы 5000 теңге құрайды. Пайдалылық коэффициентін 0,25 – ке қабылдаймыз. Біркелкі объектінің өзіндік құнын (1.1) – формуламен  анықтаймыз:

Cбірк=1−0,2×1−0,35−0,25×50001−0,35=1600теңге.

Бағаланып жатқан объект пен біркелкі объект көлемінің арасындағы айырмашылығына түзету енгізу арқылы, бағаланып жатқан объектінің өзіндік құнын (1.2) - формуламен анықтаймыз:

C=1600×600×600×1800500×400×2000=2592теңге.

Машина құрылымын жекелей есептеу әдісі. Бұл әдіс нарықта бағалары белгілі және сатып алуға болатын, бірнеше құрама бөлшектерден құрастырылған жабдықтар үшін қолданылады. Бұндай жабдықтардың құрылымы қарапайым және де тұтынушының өзі де құрастыра алуы керек. Мысал ретінде компьютерлерді және бірнеше жабдықтардан тұратын технологиялық бағытты қарастыруға болады.

Берілген әдіс келесі кезеңдерден тұрады:

1) Бағаланып жатқан жабдықтың құрамын талдайды және де жекелей сатып алуға болатын негізгі бөлшектердің тізімін құрастырады.

2) Әр бөлшектердің бағасы туралы мәліметтер жиналады.

3) Жиналған баға туралы мәліметтерді объектінің өзіндік құнын анықтау үшін пайдаланады:

C=(1+Kшыг)×Цэл,                                            (1.4)

Мұнда, Цэл−бөлшектердің жалпы құны;

Kшыг− құрастыруға жұмсалатын шығындар коэффициенті 0,3-0,4 – ке тең.

Содан кейін қайтадан қалпына келтіру құнын анықтайды:

S=(1−Hпр)×С1−Нпр−Кр.	   (1.5)

Мысал 1.2. Ауыр жұмыс орындарында қолданылатын ауаны тазарту жабдығының өзіндік құнын есептеу қажет. Жабдық арнайы тапсырыс бойынша құрастырылған және де нарықта ұқсас аналогы жоқ.

Бағаланып жатқан жабдықтың негізгі өлшемдері:

- Көлем өлшемі - 1870×920×2480мм;

- Жалпы салмағы - 305кг;

- Жұмыс істеу қуаты - 1,3кВт

Жабдықтың құрамындағы негізгі үш бөлшекті қарастырамыз:

- Ауаны тазартатын блок;

- Металлды құрылым;

- Жарық түсіруші құрал.

Автотрансформатор, реле тағы да басқа ұсақ бөлшектер есепте ескерілмейді.

Әр бір негізгі бөлшек үшін біркелкі объектілерді таңдап аламыз.

Ауаны тазартатын блок сүзгіш жабдық ретінде жұмыс атқарады. Оның жұмысын төрт ауаны тазартатын КН 204 маркалы жабдықтар атқара алады. Мұндай төрт жабдықтың құны:

315000×4=1260000теңге.

Металлды құрылымның таза салмағы 230кг. 1кг металлдың бағасы 2000 теңге құрайды. Металлға жұмсалатын шығын:

2000×230=460000теңге.

Жарық түсіруші құралға ұқсас аналог ретінде ЛПО 2 х 240 маркалы жарық түсіруші құрал алынды. Оның бағасы 65 000 теңге құрайды.

Негізгі бөлшектердің жалпы құны:

1260000+460000+65000=1785000теңге.

Құрастыруға жұмсалатын шығындарды ескере келе, жабдықтың өзіндік құнын (1.4) – формуламен анықтаймыз:

C=1+0,4×1785000=2499000 теңге.

Пайдалылық көрсеткіші 3 % жабдықтың қайтадан қалпына келтіру құнын (1.5) – формуламен анықтаймыз:

S=1−0,35×24990001−0,35−0,03=2620000теңге.

Шығындарды талдау және индекстеу әдісі. Бағалау тәжірибесінде жабдықтың ескі құнын немесе бағасын қазіргі уақыттағы құнға немесе бағаға арнайы түзету индекстері арқылы келтіру тәсілі жиі қолданылады. Егер де бағаланып жатқан жабдықтың қазіргі уақытқа дейінгі баға индекстері белгілі болса, онда объектінің бағасын тікелей индекстейді. Бұл әдіс индекс коэффициенттері арқылы негізгі қорларды қайтадан бағалаған кезде қолданылады.

Жабдықты құрастыруға кететін шығын көрсеткішінің мәнін қазіргі уақытқа келтіру үшін, сол көрсеткішті түзету индекстеріне көбейту қажет. Түзету индексі – бұл бағалау мерзіміндегі баға индексінің бастапқы кезеңдегі баға индексіне қатынасын айтады.

Жабдықтың өзіндік құнын формула бойынша анықтайды:

C=1−Нпр−Кр×Sбаст1−Нпр,	(1.6)

Мұнда, Sбаст− объектінің бастапқы құны.

Өзіндік құнның құрылымы экономикалық элементтер арқылы, яғни шығындалатын ресурстар арқылы анықталады. Тәжірибе мақсатында өзіндік құнға жататын шығындарды төрт экономикалық элемент арқылы топтауға болады. Олар: материалдар, қуат қорлары, еңбек ақы, амортизация. Өзіндік құнның құрамын бағалаған кезде жыл сайынғы статистикалық берілгендер қолданыла алады. Пайыз қатынасы арқылы құрамында көрсетілген төрт экономикалық элементтерді есептейді.

Индекстелген шығындарды қосу арқылы объектінің өзіндік құнын есептейміз. Кейін формула арқылы өзіндік құнды құнға айналдырамыз.

Мысал 1.3. Арнайы станоктың 1993 жылы наурыз айындағы баланстық құны 3 423 теңге құрайды. Бағалау мерзімі 1996 жылдың маусым айы. Станоктың қайтадан қалпына келтіру құнын анықтау қажет.

Экономикалық элементтердің пайыз көрсеткіші бойынша өзіндік құндағы құрылымы:

Материалдар (М) – 46 %;

Қуат қоры (Қ) – 12 %;

Еңбек ақы (Е) – 28 %;

Амортизация (А) – 14 %.

Бастапқы кездегі пайдалылық көрсеткіші 20 % станоктың өзіндік құнын (1.6) – формуламен анықтаймыз:

C=1−0,35−0,20×34231−0,35=2370теңге.

Есептің мәні кестеде 1.1 - кестеде көрсетілген:

Кесте 1.1

| Көрсеткіштер | Экономикалық элементтер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Қ | Е | А |
| Экономикалық элементтер бойынша шығындар | 1090 | 284 | 664 | 332 |
| Бастапқы кездегі баға индексі | 2,01 | 2,22 | 23,6 | 2,1 |
| Қазіргі уақыттағы баға индексі | 130,57 | 161,39 | 837,2 | 121,43 |

Кесте 1.1  жалғасы

| Түзетуші индекс | 64,96 | 72,70 | 35,47 | 57,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалау күніндегі экономикалық элементтер бойынша шығындар | 70806,62 | 20646,29 | 23555,12 | 19197,50 |
| Бағалау күніндегі өзіндік құн | 134206 |  |  |  |
| Бағалау күніндегі қайтадан қалпына келтіру құны (пайдалылық көрсеткіші 10 %) | 158607 |  |  |  |

Өзіндік құнды үлкейтілген нормативтер арқылы есептеу әдісі. Егер де жабдықтың құрылымдық құжаты бар болса, онда өзіндік құнды үлкейтілген нормативтер бойынша есептеуге болады. Бағалаушы жаңа объектінің құнын калькуляция арқылы есептей алмайды. Өйткені, өндіріс процессі жайлы үлкен көлемдегі ақпарат қажет. Бірақ та, жаңа жабдықтардың өзіндік құнын үлкейтілген нормативтер арқылы есептеуге болады. Ол үшін машиналар мен жабдықтарды құрастырып шығаратын кәсіпорындардан ақпараттарды жинау және талдау қажет.

Құрылысты жобалау және зерттеу ұйымдарында жаңа жабдық түрлерін шығару үшін өзіндік құнды үлкейтілген нормативтер бойынша есептеу әдісі жиі қолданылады. Нормативтік шығындарға бірлік факторға әсер ететін шығындарды сипаттайтын көрсеткішті жатқызады. Үлкейтілген нормативке бірнеше шығындардың қосындысын жатқызады.

Әр түрлі өндіріс саласынада  өзіндік құнды үлкейтілген нломативтер арқылы есептеу әдісі қолданылады.

Бір жабдықты құрастырып шығаруының өзіндік құны:

C=Sм+Sж+Sе+Sжан,	(1.7)

Мұнда, Sм− негізгі материалдарға жұмсалатын шығын;

Sж−жинақтаушы өнімдерге жұмсалатын шығын;

Sе−жұмыскерлерге төленетін еңбек ақы;

Sжан−өндірістегі жанама шығындар.

Материалдарға жұмсалатын шығынды формула бойынша есетеуге болады:

Sм=Sш×G,	(1.8)

Мұнда,  Sш− 1 тонна өнімге жұмсалатын материалдық шығындар.

G− өнімнің массасы, тонна.

Материалды шығындар – бұл нормативті материалдық шығындар. Олардың техникалық ұқсас жабдықтарды шығаруға кететін шығындарды талдау арқылы есептейді.

Жинақтаушы өнімдерге жұмсалатын шығынды формула бойынша есетеуге болады:

Sж=Sш×Nоб,	(1.9)

Мұнда, Sш− жинақтаушы өнімдерге жұмсалатын шығын.

Nоб−жинақатушы өнімнің саны.

1.6. Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы нарықтық амал

Нарықтық амал қайталама нарығы дамыған машиналар мен жабдықтар үшін пайдаланылады. Бұл әдістің негізі, машиналар мен жабдықтардың қазіргі жағдайындағы нарықтық құнын анықтау болып табылады. Негізгі қолданатын қағидаты – салыстыру болып табылады. Ол үшін қайталама нарығындағы ұқсас аналогтар таңдалып алынады. Салыстыру элементтеріне мыналар жатады:

1. Объектінің жұмыс істеу уақыты;

2. Техникалық жағдайы;

3. Орналасу жері;

4. Нарықтық жағдай;

5. Бағасы;

6. Сапасы;

7. Көлем өлшемдері;

8. Сатылу уақыты.

Нарықтық амал келесі кезеңдерден тұрады:

1. Жабдыққа сәйкес нарықты зерттеу және берілген нарықта таяуда ұқсас аналогтың сатылуы туралы мәліметтерді жинау. Бағалаудың нақтылығы жиналған мәліметтердің санына және сапасына байланысты.

2. Мәліметтерді тексеру. Ұқсас аналогтардың сатылу уақыты, физикалық және басқа да сипаттамасы туралы мәліметтердің шынайылығын тексереді.

3. Бағаланып жатқан объектіні ұқсас аналогтармен салыстыру арқылы айырмашылықтарды анықтайды;

4. Ұқсас аналогтардың бағаларын талдау арқылы және де түзетулерді енгізу арқылы бағаланып жатқан объектінің құнын есептейді.

Нарықтық амалға негізделген бағалаудың нәтижесі таңдалып алынған ұқсас аналогтарға байланысты. Ұқсас аналог ретінде жұмыс істеу атқарымы бірдей объектілер таңдалып алынады. Екі салыстырылып жатқан объектілердің сипаттамасы және жұмыс істеуі бір классификациялық түрге жату керек. Екі салыстырылып жатқан объектілердің құрастырылуы бірдей болу керек.

Машиналар мен жабдықтарды нарықтық амалмен бағалағанда – тікелей салыстыру және статистикалық модельдеу әдістері қолданылады.

Тікелей салыстыру әдісі бағаланып жатқан объектілерге жақын бірнеше ұқсас аналогтар болған кезде пайдаланылады. Машиналар мен жабдықтардың құнын төмендегі формула бойынша анықтайды:

S=Цан×Кб.к1−кт.ан.×К1×К2×К3....Кm±Цкос,	(1.10)

Мұнда, Цан−аналогтың бағасы;

Кб.к− аналогтың бағасын бағалау мерзіміне келтіру коэффициенті;

Кт.ан.− аналогтың физикалық тозу коэффициенті;

К1,К2,К3,...Кm− бағаланып жатқан объекті мен ұқсас аналогтың арасындағы айырмашылықты ескеретін коэффициент;

Цкос− қосымша құралдардың бағасы.

Түзету коэффициенттерін енгізу қанағаттанарлық нәтиже береді. Егер де, бағаланып жатқан объект пен ұқсас объектінің техникалық параметрлерінде

20 % - ға дейін айырмашылық болса.

Түзетулерді енгізудің мақсаттары;

- техникалық салыстыруға енгізетін түзетулер;

- сатылу шарты бағаларының айырмашылығына  енгізетін түзетулер.

Тәжірибеде бағаланып жатқан объектілерге таңдалып алынған аналогтардың өнімділігіне, жұмыс істеу қуатына айырмашылықтары болады.

Түзетулерді формула бойынша көрсетуге болады:

P1P2=N1N2n,	 (1.11)

Мұнда, P1,P2− салыстырылып жатқан объектілердің бағасы;

N1,N2− өнімділігі, жұмыс істеу қуаты немесе басқа параметрі;

n− нақты бір техникалық жабдыққа тәуелді дәреже көрсеткіші немесе «бағаны тежейтін» коэффициент.

Формулада көрсетілген  n дәреже көрсеткіші арнайы зерттеулер мен тәжірибелерде анықталған. Мысалы, орташа қуатты тракторлар үшін – 0,72,

эксковаторлар үшін – 0,8  тағы да басқа. Ұқсас аналогтардың бағалары және параметрлері белгілі болса,  n дәреже көрсеткішін формуламен логарифмдеу арқылы анықтауға болады:

lgP1P2=nlgN1N2,

бұдан                                               n=lgP1P2÷lgN1N2.	(1.12)

Кем дегенде екі объектінің бағасы мен параметрлерін анықтағаннан кейін,  n дәреже көрсеткішін анықтауға болады.

Бірнеше параметрлер болған жағдайда күрделі математикалық тәуелділікті пайдалану қажет. Өйткені, сол параметрлер машиналар мен жабдықтарды өндіріп шығару кезінде шығынға және де бағаға қатты әсер етеді.

Ол үшін баға үлгілерін пайдаланады. Олар объектінің параметрі мен бағаны байланыстыратын математикалық мәнді көрсетеді. Параметрлік баға үлгілерін

құрастыру үшін корреляционды – регрессионды талдау әдісі пайдаланылады.

Ірі фирмаларда бұл әдіс қазіргі шығаратын өнімдерге қарағанда, параметрі үлкен өнімдерді шығаруға кететін шығындарды анықтауға мүмкіндік береді.

Бағаның өз параметріне тәуелділігі:

P=fx1,x2,...,xn,	(1.13)

Мұнда, P−өнімнің бағасы;

x1,x2,...,xn−параметрлер.

Сатылу шарты бағаларының айырмашылығына  енгізетін түзетулерге: саудаға, сату күніне, төлем талаптарына енгізілетін түзетулер жатады.

Саудаға түзету. Бұл бастапқы құннан болған шегерім. Шегерімнің мөлшері көптеген факторларға байланысты анықталады. Бұл факторларға өндірістегі шығындардың көлемі, коммерциялық және валюта тауекелділігін жою шамасы, құрастырып шығарғанда болатын қатерліктер жатады.

Бағаның өсуі және шегерімдер субъективті сипаттамаға байланысты. Оның барлығы объективті факторларды зерттеуді қажет етеді. Олардың маңыздысы:

- тауар нарығының конъюнктурасы;

- өндірістегі шығындардың калькуляциясында болатын қателіктердің тәуекелділігі.

- жабдықты құрастырып шығырғандағы монополияның дәрежесі және бәсекелестердің бағасы.

Бағаның өсуіне кәсіпорынның қаржылық жағдайы, дүниежүзілік нарықтағы беделі, тұтынушыға қатынасы, мемлекеттегі экономикалық және ішкі саяси жағдайы сияқты факторлар әсер етеді.

Саудадағы шегерімнің мөлшерін анықтау үшін бағаны құрайтын факторларды талдау қажет.

Сату күніне түзету. Бұл түзетулерді енгізудің қажеттілігі нарықтағы жағдайдың өзгеруіне байланысты. Сатылу күні бағалау күнінен неғұрлым алыс болса, соғұрлым нарықтағы жағдай мен бағалар өзгереді. Сондықтан, сатылу күнінен бастап бағаның серпінін талдау қажет. Түзетудің мөлшерін индекс немесе тренд арқылы анықтайды және де оған инфляцияның деңгейін ескеру қажет.

Индекс – бұл бағаның қозғалуындағы негізгі беталысты анықтауға мүкіндік беретін маңызды көрсеткіш.

Әрбір уақытта сатылу күні бағалау күніне максималды жақын болуы қажет.

Төлем талаптарына түзету. Төлем талаптары коммерциялық сатылу шартын сипаттайды. Мысалы, нақты сатылу мен несие арқылы сатылуды салыстырсақ, мынадай шарттарды ескреу қажет:

- нақты төлем шартымен сатып алынған объектінің бағасын көбейту;

- керісінше, несие шарты арқылы сатып алынған объектінің бағасын төмендету.

Олай болса, салыстырылып жатқан сатылымдар немесе ұсыныстардың коммерциялық шартын салыстыру арқылы олардың айырмашылықтары анықталады, сәйкесінше түзетулер енгізіледі.

1.7. Машиналар мен жабдықтарды бағалаудағы табыс амалы

Табыс амалы ақша ағымын тікелей капитализациялау, ақша ағымын дисконттау және тиімділігі бірдей аналог әдістерінен тұрады.

Табысты капитализациялау әдісі. Бизнесті бағалауда бұл әдіс кеңінен қолданылады. Өйткені, ақша ағымын дисконттау әдісіне негізделген сенімді болжамды құру қиындық туғызады. Ал ақша ағымын капитализациялау әдісі бизнестің тұрақты дамуында қолданылады. Ақша ағымын тікелей капитализациялау әдісінде ең бастысы таза табысты және капитализация коэффициентін анықтау қажет. Таза табыс – бұл потенциалды жалпы табыстан барлық шығындарды, тозу мен амортизация, пайыз және салық төлемдерін алып тастағаннан кейінгі табыс болып есептеледі.

Потенциалды табысты бағалағанда, ең маңыздысы уақыт аралығын таңдау

болып табылады. Көптеген кәсіпорындардың соңғы бес жылдағы қызмет нәтижесін талдағанда, тұрақты тенденцияны анықтауға болады.

Таза табысты есептеген кезде, орташа арифметикалық, орташа өлшемді,

тікелей трендтік әдістері қолданылады.

Жоғарыда айтылған әдістерді мысал ретінде келтірейік.

Айталық, кәсіпорынның келесідей табыстары бар:

1-жыл – 50 000;

2-жыл – 56 000;

3-жыл – 63 000;

4-жыл – 69 000;

5-жыл – 76 000.

Орташа арифметикалық әдіс бойынша есептегенде:

50000+560000+63000+69000+760005=62800 доллар құрайды.

Орташа өлшемді әдіс бойынша есептегенде салмақ коэффициенттері қолданылады (1.2 - кесте):

Кесте 1.2

Орташа өлшемді таза табысты есептеуге арналған берілгендер

| Таза табыс, долл. | Салмақ коэффициенті | Нәтижесі, доллар |
| --- | --- | --- |
| 50 000,00 | 1 | 50 000 |
| 56 000,00 | 2 | 112 000 |
| 63 000,00 | 3 | 189 000 |
| 69 000,00 | 4 | 276 000 |
| 76 000,00 | 5 | 380 000 |
| Барлығы | 15 | 1 007 000 |

Орташа өлшемді таза табыс мынаған тең:

100700015=61100доллар құрайды.

Тікелей трендтік әдіс бойынша есептеуге арналған байланыс:

Y=a+bX,	(1.14)

Мұнда, Y−i− жылғы таза табыс;

X−i−жылғы салмақ;

a және b коэффициенттері төменде көрсетілген мәндер бойынша анықталады:

a=Y−bXn;       	(1.15)

b=nXY−X×YnX2−X2,	(1.16)

Мұнда, n−байқау кезеңдерінің саны;

Сандық берілгендерді қойғанда мына мәнді аламыз (1.3 – кесте):

Кесте 1.3

|  | X | Y, доллар | Х² | XY, доллар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 50 000,00 | 1 | 50 000 |
|  | 2 | 56 000,00 | 4 | 112 000 |
|  | 3 | 63 000,00 | 9 | 189 000 |
|  | 4 | 69 000,00 | 16 | 276 000 |
|  | 5 | 76 000,00 | 25 | 380 000 |
| Барлығы | 15 | 314 000,00 | 55 | 1 007 000 |

a=314000−(1480×15)5=58360;

b=(5×1007000)−(15×314000)(5×55)−55=1480.

Y=58300+(1480×5)=65700доллар.

Келтірілген мысалдарға талдау жүргізу арқылы бағалаушы әр бір жағдайда неғұрлым қолайлы әдісті өзі анықтап алады.

Келесі кезең капитализация коэффициентін анықтап алу болып табылады. Капитализация – бұл табыс ағымын капитализация коэффициентіне бөлгенде құн көрсеткішіне айналуы. Капитализация коэффициенті кәсіпорынның табысының тұрақтылығымен анықталады. Төмен капитализация коэффициенті тұрақты табыстың өсуіне сәйкес болады. Ал керісінше, табыс тұрақты болмаған жағдайда капитализация коэффициенті өседі.

Машиналар мен жабдықтарды капитализация әдісімен бағалағандағы негізгі кезеңдері:

1. Өндіріс жүйесін, бағалауға қажет машиналар жиынтығын бөліп көрсету қажет. Сол жүйені пайдаланғанда түсетін таза табысты анықтау.

2. Жерге қатысты таза табыс бөлігін анықтау қажет:

Dжер=Cжер×rк.жер,	(1.17)

Мұнда, Сжер−жердің ағымдағы құны;

rк.жер−жердің капитализация коэффициенті.

3. Ғимараттар мен құрылмаларға қатысты таза табыс бөлігін анықтайды:

Dгим=Cгим×rгим,	 (1.18)

Мұнда, Сгим− ғимараттар мен құрылмалардың ағымдағы құны;

rк.гим− ғимараттар мен құрылмалардың капитализация коэффициенті.

Оны төмендегі мәні бойынша анықтауға болады:

rгим=rк.жер×rкап,	(1.19)

Мұнда, rкап− капиталды қайтару коэффициенті.

4. Қалдық әдісімен машина жиынтығына қатысты таза табыс бөлігін анықтайды:

Dмаш=D−Dжер−Dгим,	(1.20)

Мұнда, D−1 - кезеңде анықталған жүйенің таза табысы.

5. Тура капитализациялау әдісімен машиналар жиынтығының құнын есептейді:

C=DмашКа+r,	(1.21)

Мұнда, r− дисконт мөлшерлемесі.

ка−амортизация коэффициенті (капиталдың қайтарылуы).

Машиналар мен жабдықтардың амортизация коэффициенті өтем қоры факторының үлгісі арқылы анықталады:

ка=r1+rT−1,	(1.22)

Мұнда,T− машиналар мен жабдықтардың нормативті қызмет ету мерзімі.

6. Машина жиынтығының құрамынан жеке жабдықтың құнын анықтау үшін үлес коэффициентін пайдаланады:

Dулес=Dмаш×Гулес,	(1.23)

Мұнда, Гулес− машиналар мен жабдықтардың үлес коэффициенті. Машина жиынтығындағы баланстық құнның үлесіне тең.

Мысал 1.4. 	Тікелей капитализациялау әдісімен нан пісіруші жабдықтың құнын анықтау қажет. Егер де:

Жабдықты падаланудан түсетін жылдық таза табысы – 5000 доллар құраса.

Жылдық дисконт мөлшерлемесі  r=0,25;

Амортизация коэффициенті ка=0,26.

Жабдықтың құны мынаған тең:

C=Dка+r=50000,26+0,25=9800доллар.

Ақша ағымын дисконттау әдісі. Бұл әдістің артықшылығы көп. Өйткені, бұл әдісте кәсіпорынның болашақ табысы болжамдалады, яғни инвестордың қызығушылығын туғызады. Болжамдалған табысты анықтағанда инвестордың тәуекелділігі, инфляцияның қарқыны, нарық конъюнктурасының өзгеруі дисконт мөлшерлемесі арқылы есептеледі.

Берілген әдіс кәсіпорынның нақты нарықтық құнын анықтауға мүмкіндік беретіні жайлы шетел тәжірибесінде көрсетілген. Бірақ та, нақты болжам жасау мәселесі тәжірибеде кеңінен пайдалануға қиындықтар тудырады.

Машиналар мен жабдықтарды дисконттау әдісімен бағалағанда төмендегі шарттар атқарылады:

1. Жұмыс істеп жатқан өндіріс немесе коммерциялық жүйеден бағаланып жатқан машина жиынтығын жеке бөлу арқылы таза табысты анықтау.

Таза табыс – бұл жалпы табыс пен өндірістік шығындар арасындағы айырмашылықты айтады.

Бұл әдістің негізі ақша ағымын бес жылға болжамдау болып табылады. Ең алдымен орташа өлшемді табыс есептеледі:

D=Dт+4Dм+Dтиім6.	(1.24)

Мұнда, Dт−кәсіпорынның нашар жағдайларда жұмыс істеу себебінен болатын тиімсіз табысы;

Dм−мүмкін жағдайларда құрастырылған болжам;

Dтиім−кәсіпорынның тиімді табысы.

Содан кейін шығындарды болжамдайды. Негізгі капитал мен болжамдалған капитал салымынан амортизациялық аударымдардың мөлшерін

есептейді. Содан кейін, әкімшілік шығыстары мен қызмет көрсету шығыстары анықталады.

Дисконттау әдісін пайдаланғанда ең маңыздысы инвестициялық талдау болып табылады. Мысалы, таза айналым капиталының артықшылығы кәсіпорынның нарықтық құнын үлкейтеді, ал жетіспеушіліктердің орнын толтыру қажет. Сондықтан, ол нарықтық құнды кемітеді.

Капиталды активтерді бағалағанда дисконт мөлшерлемесі формуламен анықталады:

r=rf+βrm−rf,	(1.25)

Мұнда, r−дисконт мөлшерлемесі немесе инвестордың меншікті капитал

табысына мөлшерлеме;

rf− табыстың тәуекелсіз мөлшерлемесі;

β−жүйелі тәуекелдің өлшемі.

rm− орташа нарықтық табыс мөлшерлемесі;

rm−rf− тәуелді активке салым үшін нарықтық сыйлықақы.

Белгілі номиналды мөлшерлемені шынайы мөлшерлемеге аударғанда, инфляцияны ескеру арқылы анықтайды:

rp=rn−i1+i,	(1.26)

Мұнда, rp−табыстың шынайы тәуекелсіз мөлшерлемесі;

rn− табыстың номиналды тәуекелсіз мөлшерлемесі;

i−инфляция қарқыны.

Бизнесті бағалауда меншікті және қарызды капиталдан түсетін ақша ағымын пайдаланғанда, r төменгі формула бойынша анықталады:

r=Ere+Mrm,	(1.27)

Мұнда, E− компания капиталындағы меншікті капиталдың үлесі;

M−қарыз капиталының үлесі;

re және  rm− меншікті және қарыз капиталына табыс мөлшерлемесі.

Содан кейін, меншіктенушінің болжау кезеңінің соңында түскен табыс мөлшері анықталады. Бұл мөлшер Гордон үлгісі арқылы анықталады:

D=D1r−q,	(1.28)

Мұнда, D−болжау кезеңінің соңындағы табыс мөлшері;

D1−бірінші жылы түсетін ақша ағымы;

r− дисконт мөлшерлемесі;

q−ұзақ мерзімді ақша ағымының өсу қарқыны.

2. Өндіріс жүйесінің ағымдағы құнын анықтайды:

C=Dr1−11+rT+Cm1+rT,	(1.29)

Мұнда, D−барлық жүйенің жұмыс істеуінен түсетін таза табысы;

r− дисконт мөлшерлемесі;

Cm−машина жиынтығының соңғы T- жылғы қалдық құны.

Келтірілген формуланы жеңілдету үшін «Ақша бірлігінің алты функциясы» кестесін пайдаланады. Онда мына мән орындалады:

F5=1r×1−11+rT,	(1.30)

Мұнда, F5− аннуитеттің ағымдағы құны;

3. Жалпы жүйеден жердің, ғимараттар мен құрылмалардың құнын алу арқылы машина жиынтығының құнын анықтайды:

Cмаш=С−Сжер−Сгим,	(1.31)

4. Үлестік коэффициент арқылы машина жиынтығынан жеке жабдықтың

құнын анықтауға болады:

Cбірл=Смаш×Вбірл,	(1.32)

Мұнда, Bбірл− бағаланып жатқан машина немесе жабдықтың үлестік коэффициенті.

Тиімділігі бірдей аналог әдісі. Бұл әдісте жұмыс істеу атқарымы бірдей, бірақ техникалық сипаттамасы жағынан айырмашылығы бар атқарымы ұқсас

аналог таңдалып алынады.

Тиімділігі бірдей аналог әдісінде объектінің әкелетін табысы бағаланады.

Бірақ, толық көлемде емес, тек қана бағаланып жатқан объектінің табысы мен

атқарымы бірдей аналогтың табысы арасында болатын айырмашылық бөлігіне.

Объектінің құны төмендегі формула бойынша есептеледі:

C=Cб+Шбка.б+r×QQб×ка.б+rка+r−Шка+r,	(1.33)

Мұнда, C−бағаланып жатқан объектінің құны;

Cб− базисті объектінің құны;

Шб− базисті объектінің жылдық шығыны;

Ш−бағаланып жатқан объектінің жылдық шығыны;

ка.б− базисті объектінің амортизация коэффициенті;

ка− бағаланып жатқан объектінің амортизация коэффициенті;

Qб−базисті объектінің өндіретін жылдық өнім көлемі;

Q− бағаланып жатқан объектінің өндіретін жылдық өнім көлемі.

Мысал 1.5. 	Икемді өндіріс модулінің төмендегі берілгендері бойынша құнын анықтау қажет:

1. Базисті модуль элементтерінің құны:

Металлкесуші станок – 75 000 доллар;

Робот – 25 000 доллар;

Жүктейтін жабдық – 12 000 доллар;

Бөлшектерді өндіретін жабдық – 8 000 доллар.

2. Базисті  және бағаланып жатқан объектілердің өндіретін жылдық өнім

көлемі:

Qб=180мың бөлшек  және   Q=187 мың бөлшек.

3. . Базисті  және бағаланып жатқан объектілердің жылдық шығыны:

Иб=1470мың доллар  және  И=1520мың доллар.

4. Дисконт мөлшерлемесі  r=0,25.

Модульдердің 7 жыл жұмыс істеу мерзіміндегі амортизация коэффициенті:

ка.б=0,15;        ка=0,15.

Бағаланып жатқан объектінің құнын (1.33) – формуламен анықтаймыз::

C=120+14700,15+0,1×187×0,15+0,25180×0,15+0,25−15200,15+0,25=98136мың доллар.

2-тарау. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТОЗУЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ

2.1. Жалпы мәліметтер

Физикалық тозудың коэффициенттерін анықтаудың келесі әдіс  топтары бар:

- сарапшылық;

- экономико – статистикалық;

- тәжірибелі – аналитикалық талдау.

Сарапшылық топ әдістері сарапшылардың немесе бағалаушылардың

техникалық жабдық және машиналардың нақты техникалық жағдайы туралы қорытындыға негізделген деректерден тұрады:

- сыртқы түрі;

- пайдалану режимі;

- сыртқы ортаның жағдайы;

- техникалық қызмет көрсету және жөндеу уақыттары.

Сарапшылық әдісті қолданғанда бағалап жатқан техникалық жабдықтар  мен машиналардың пайдалану сипаттамасы және құрылымы туралы жоғары  деңгейдегі білім қажет. Берілген әдістерге мыналар жатады:

- тиімді пайдалану уақытына байланысты әдіс;

- машина жағдайын сараптамалау әдісі.

Экономико – статистикалық әдіс жабдық туралы экономикалық көрсеткіштер мен пайдалану сипаттамасы жайлы шынайы мәліметтердің бар

болған жағдайында қолданылады. Берілген топ әдістеріне мыналар жатады:

- табыстың кемуіне негізделген әдіс;

- жөндеу цикліне байланысты әдіс.

Тәжірибелі – аналитикалық талдау тобының әдістерін пайдаланғанда

жабдықтарды дәлдікке, дұрыс қызмет атқаруына сынақ жүргізу қажет және

де нормативті – техникалық құжаттардың бар болуы қажет. Берілген топ әдістеріне мыналар жатады:

- тұтыну  қасиетінің  төмендеуіне байланысты  әдіс;

- машина құрылымын жекелей есептеу әдісі;

- тікелей анықтау әдісі.

Физикалық тозудың коэффициентін анықтайтын әдістерді пайдалану  бағалаудың мақсатына, бағалап жатқан жабдықтың құнына, бағалап жатқан  жабдық туралы мәліметтердің толық болуына тәуелді. Әрбір нақты жағдайда бағалаушының өзі мына немесе басқа әдісті қолдану қажеттілігіне және мүмкіндігіне қорытынды жасау керек.

2.2. Тиімді пайдалану уақытына байланысты әдіс

Тиімді пайдалану уақыты – бұл машиналар мен жабдықтардың  техникалық жағдайымен және пайдалылығымен анықталатын пайдалану уақыты.

Тиімді пайдалану уақытына байланысты әдіс техникалық диагностика әдісі көмегімен жабдықтардың қалған жұмыс істеу  мерзімін анықтау  мүмкіндігі  ұйғарымына  негізделген. Нормативті және қалдық жұмыс істеу мерзімін біле тұра, жабдықтың тиімді пайдалану уақытын мына формула бойынша есептеуге болады:

Ттиім=Тн−Tкалд,      					         (2.1)

Мұнда, Т– жабдықтың тиімді пайдалану уақыты;

Тн– жабдықтың нормативті жұмыс істеу мерзімі;

Ткалд – жабдықтың қалдық жұмыс істеу мерзімі.

Қалдық жұмыс істеу мерзімі – бұл машиналар мен технологиялық жабдықтардың өндіріп жатқан өнім құнына үлесін енгізуге қалған уақыт аралығы.

Нормативті жұмыс істеу мерзімі – бұл машиналар мен технологиялық жабдықтардың өндіріп жатқан өнім құнына үлесін енгізетін уақыт  аралығы.

Нормативті жұмыс істеу мерзімі машиналар мен технологиялық жабдықтардың құжаттарымен немесе амортизацияның есептелген шамасымен анықталады, ал қалдық жұмыс істеу мерзімі – сарапшылық түрде арнайы  мамандардың қатысуымен анықталады. Қалдық жұмыс істеу мерзімі туралы мәліметтер  жоқ  болса, машиналар мен техникалық жабдықтардың шынайы жұмыс істеу уақытына тең, тиімді пайдалану уақытына байланысты мәні  қабылданады Ттиім=Tн.

Шынайы жұмыс істеу уақыты – бұл жабдықты өндіріп шығару кезінен бастап көрсететін уақыты. Егер де жабдықтың жүктемесі туралы мәліметтер бар болса, онда тиімді пайдалану уақытын мына формула бойынша анықтауға болады:

Ттиім=Тш×Кжукт,

Мұнда, Т– жабдықтың тиімді пайдалану уақыты;

Тш – жабдықтың шынайы жұмыс істеу уақыты;

Кжукт – жабдықтың  жүктеме коэффициенті.

Физикалық тозу коэффициенті  мынаған  тең:

Кфиз=ТтиімТн,           	                           (2.2)

Тиімді  және  шынайы  жұмыс  істеу  уақытын  байланыстыратын  келесі

түрлері  бар:

- Ттиім≤Тш

- Ттиім=Тш

- Ттиім≥Тш

Ттиім≤Тш жағдайы  келесі  кездерде  пайда  болады:

1) Жабдықтың пайдалану қабілеті техникалық құжаттарда қарастырылғаннан төмен болған жағдайда.

2) Кейбір уақыт аралығында жабдықты пайдалануды тоқтатқан жағ- дайда;

3) Жабдықтың дизайны қазіргі заманға сай;

4) Жабдық толық жөндетілген немесе жаңартылған;

5) Нарықта ұқсас жабдықтардың жетіспеуі.

Ттиім=Тш жағдайы машиналар мен жабдықтардың пайдалануы шығарушы зауыттың техникалық шарттарына тура сәйкес кезінде пайда  болады  және де пайдалану уақытында берілген технология саласында еш бір жетілдіру болмаған жағдайда, яғни функционалды тозу нөлге тең және жабдықтың  құнын өзгертетін сыртқы себептердің, яғни экономикалық тозудың жоқ болуы.

Ттиім≥Тш  жағдайы келесі кездерде пайда болады:

- жабдықты  техникалық шарт  ережелерінің  бұзуымен  пайдаланды.

- техникалық  жөндеу  уақытымен  орындалған  жоқ.

- берілген  салада  технология  жетілдірілген.

- берілген  нарық  сегментінде  ұсыныс  көбейген.

Тиімді пайдалану уақытын анықтаған кезде оны өзгертетін себептерді

нақты бөлу қажет, өйткені олар әр түрлі тозудың түрлерімен байланысты (физикалық, функционалды немесе экономикалық).

Егер де жабдықты бағалаған кезде, кейбір уақытта бағалаушы Ттиім=Тш болған жағдайды қадағалайды. Онда бағалау жүргізгенде жабдықтың келесі уақыттағы жағдайы сол немесе басқа нұсқаларға сәйкес келуі мүмкін. Екі  бағалаудың арасында жабдықты толық сапалы жөндеуден өткізу шынайы  пайдалану уақытын хронологиялық өсіргенде, тиімді пайдалану уақытын төмендетуі мүмкін. Керісінше, техникалық қызмет көрсету және жөндеу  кешенін қадағаламау, уақытында толық жөндеуден өткізбеу, екі бағалау уақыты арасында тиімді пайдалану уақыты шынайы пайдалану уақытынан  тез өсе бастайды.

Мысал 2.1.  Жабдықтың нормативті жұмыс істеу мерзімі  Тн=15 жыл.

Сараптама жүргізу нәтижесінде қалдық жұмыс істеу мерзімі Ткалд=3 жыл.

Физикалық  тозу  коэффициентін  анықтау  қажет.

Шешімі:

1. Тиімді  пайдалану  уақытын (2.1) формуласы бойынша есептейміз:

Ттиім=15−3=12,

2. Физикалық тозу коэффициентін (2.2) формуласы бойынша есептейміз:

Кфиз=1215=0,8,

Мысал 2.2. Металл кесуші станоктың нормативті жұмыс істеу мерзімі Тн=20жыл. Станок 1996 жылдың желтоқсанында пайдалануға берілді. Толық  емес жүктеменің нәтижесінде станоктың тиімді пайдалану уақыты шынайы пайдалану уақытынан 30 % төмен болып шықты. Бағалау күні – 2000 жылдың маусымы. Станоктың  физикалық тозу коэффициентін анықтау қажет.

Шешімі:

1. 1996 жылдың желтоқсанынан 2000 жылдың маусымына дейін 42 ай  өтті. Олай болса, Тш=3,5 жыл.

2. Станоктың жүктеме коэффициентін анықтаймыз:

Ттиім=Кжукт×Т;

Кжукт=100−30100=0,7.

3. Станоктың тиімді пайдалану уақытын анықтаймыз:

Ттиім=Кжукт×Т;

Ттиім=0,7×3,5=2,45.

4. (2.2) формуласы бойынша станоктың физикалық тозу коэффициентін

анықтаймыз:

Кфиз=2,4520=0,12.

Мысал 2.3. Үш  жыл  пайдаланғаннан  кейін  гидравликалық  пресс  то - лық  жөндеуден  өткізілді. Соның  нәтижесінде  оның  бөлшектерінің  20 %

жаңадан  ауыстырылды. Жөндеуден  кейінгі  пресстің  физикалық  тозу ко – эффициентін  анықтау  қажет. Егер  оның  нормативті  жұмыс  істеу  мерзімі

15 жылға  тең  болса.

Шешімі:

1. Бөлшектерінің орташа хронологиялық жасы ретінде пресстің тиімді пайдалану Ттиім уақытын табамыз. Нәтижесінде, өткізілген толық жөндеуден   кейін 20 % бөлшектердің шынайы пайдалану уақыты Тш1=0 жыл, ал 80 % бөлшектердің шынайы пайдалану уақыты Тш2=3 жыл. Онда пресстің тиімді  пайдалану уақыты мынаған тең:

Ттиім=Тш1×0,2+Тш2×0,8;

Ттиім=0×0,2+3×0,8=2,4.

2. Пресстің физикалық тозу коэффициентін (2.2) – формула бойынша анықтаймыз:

Кфиз=2,415=0,16.

2.3. Жөндеу цикліне байланысты әдіс

Жөндеу цикліне байланысты әдіс машиналар мен жабдықтарды пайдаланғанда, олардың тұтынушылық қасиеті физикалық тозудың өсуімен төмендейтін ұйғарымға негізделген. Есептеу жүргізген кезде, тек қана толық жөндеу жұмыстарын ескереді. Тұтынушылық қасиеттің (TK) кемуі екі толық  жөндеу жұмыстарының уақыт аралығында болады.

Жөндеу жұмысының соңындағы тұтынушылық қасиеттің төмендеу коэффициентін (Кж) деп белгілейік. Сонда жөндеу циклінің соңында   тұтынушылық қасиеттің мәні мынаған тең болады:

ТК=ТК1×ТК0−Кж×ТК0,                                    (2.3)

Мұнда, ТК−жөндеу циклінің соңындағы тұтынушылық қасиеттің мәні;

ТК0−жөндеу жұмысының басындағы тұтыну қасиетінің мәні (жабдықты пайдалануға кірістірген кезде);

Кж−жөндеу жұмысының соңындағы тұтынушылық қасиеттің төмендеу коэффициенті.

Жөндеу циклінде тұтынушылық қасиеттің төмендеу интенсивтілігі   tgα−ға  пропорциялы болады. Олай болса,

JTK=tgα=TK0−TK1Тж,

Мұнда, JТК− тұтынушылық қасиеттің төмендеу интенсивтілігі;

Тж−жөндеу циклінің ұзақтығы.

(2.3) формуласының мәнін есептей келе:

JТК=Кж×ТК0Тж,һ                                                               (2.4)

Машиналар мен техникалық жабдықтарды толық жөндеуден өткізу   жабдықтың тұтынушылық қасиетін біраз шамаға көтереді:

ТКж=ТК−Кж+ΔТК,                                         (2.5)

Мұнда,ТКж−толық жөндеу жұмысынан кейінгі тұтынушылық қасиеті;

ТК−жөндеу циклінің соңындағы тұтынушылық қасиеттің мәні;

Кж−жөндеу жұмысының соңындағы тұтынушылық қасиеттің төмендеу коэффициенті.

ΔТК−жабдықтың тұтынушылық қасиетінің өсуі.

Жүргізілген толық жөндеу жұмысынан кейінгі тұтынушылық қасиеттің жоғарлауын көрсетейік:

ΔТК=Кжог×ТК0,                                            (2.6)

Мұнда, ΔТК−жабдықтың тұтынушылық қасиетінің өсуі;

Кжог−жүргізілген толық жөндеу жұмысынан кейінгі тұтыну  қасиетінің жоғарлау коэффициенті;

ТК0−жөндеу жұмысының басындағы тұтыну қасиетінің мәні (жабдықты пайдалануға кірістірген кезде).

(2.6) - формуланы есептей келе мына формуланың мәнін көрсетеміз:

ТКж=ТК01−Кж+Кжог,                               (2.7)

Жөндеу жұмысынан кейінгі t уақытта тұтынушылық қасиеттің төмендеу шамасы.

ΔТК=JТКt,                                                                 (2.8)

Бағалау жүргізген кезде тұтынушылық қасиетті формула бойынша анықтаймыз:

ТК=ТКж−ΔТК,

немесе  (2.8) формуласын есептей  келе

ТК=ТКж−JTK,                                                                    (2.9)

Физикалық тозу коэффициентін формула бойынша анықтаймыз:

Кфиз=ТК0−ТКТК0,                   		     (2.10)

(2.4),(2.7) және (2.9) - формулаларды есептей келе (2.10) - формуланың мәнін табамыз:

Кфиз=Кж×1+tTp−Kжог,                               (2.11)

Мысал 2.4. 	Металл кесуші станок бір толық жөндеуден өтті. Толық жөндеуден  кейін станок 20 ай (М=20 ай) жұмыс  істеді. Берілген жабдық түрінің ауысым  коэффициенті  Кауысым= 1.5; ауысым ішінде пайдалану коэффициенті Каі = 0.6; жөндеу циклінің ұзақтығы Тн=16 800 сағат. Бір айда жұмыс күндерінің орташа  саны Д=22 күн. Ауысым ұзақтығы Tc=8 сағат. Физикалық тозу коэффициентін  анықтау қажет.

Шешімі:

1. Ұқсас жабдықты пайдалану тәжірибесін ескерсек, онда жөндеу циклінің соңында бағаланып жатқан станоктың тұтынушылық қасиеті екі есе  төмендейді:

Кж=1−TK1TK0=0,5.

Жабдықты толық жөндеу жұмыстарынан өткізу тұтынушылық қасиетті 20 % - ға  жоғарлатады  (Δ Т = 0.2 ).

2. Толық жөндеуден кейінгі жұмыс істеу уақытын формула бойынша  анықтаймыз:

t=M×Д×Тс×Кауысым×Каі,

t=20×22×8×1,5×0,6=3168.

3.Физикалық тозу коэффициентін формула бойынша есептейміз (2.11):

Кфиз=0,5×1+316816800−0,2=0,39.

Егер толық жөндеу жұмыстарының саны i > 1 болса, онда i жөндеу  жұмысын өткізген соң, бағалап жатқан жабдықтың тұтыну қасиеті мына мәнге сәйкес болады:

ТКt=1+iKn1+tTh,

Берілген жағдайда физикалық тозу коэффициенті мына формуламен анықталады:

Кфиз=Kp1+tTh−Kp.

2.4. Табыстың кемуіне негізделген әдіс

Табыстың кемуіне негізделген әдіс физикалық тозудың өсуімен, жабдықтың әкелетін табысының пропорционалды кемитініне негізделген. Физикалық  тозу  коэффициенті формула  бойынша  анықталады:

Кфиз=T0−TtT0,              	                      	    (2.12)

Мұнда, T0– жаңа машиналар мен жабдықты пайдаланған кезде түскен  табысы;

Tt – ағымдағы  уақыт аралығында түскен  табысы.

Берілген  әдіс  экономикалық  жағынан  жан – жақты  қорытынды  бере- ді, бірақ  ол  күрделі  болып  келген  және  үлкен  көлемде  мәліметтерді  қажет

етеді. Берілген жабдықтың статистикалық берілген талдауы негізінде  мыналарды анықтау қажет:

- жүргізілген  толық  жөндеу  жұмыстарының  уақыт  аралығы;

- жөндеу жұмыстары арасындағы жабдықтың өнімділігінің төмендеуі;

Табысты есептеу үшін берілген жабдықта өндіріп жатқан өнімнің  бағасын білу қажет. Ал шығындарды есептеу үшін пайдаланып жатқан қуаты, материалдарға, саймандарға, төлем ақы тарифтеріне, жөндеу жұмыстарына  кеткен шығындарды, үстеме шығындардың және салықтардың ставкасын анықтау  қажет.

Мысал 2.5. 2.1 - кестеде термопластавтоматтың 1996 - 1997 жылдары жұмыс істегені туралы берілгендер көрсетілген:

Кесте 2.1

Термопластавтоматтың жұмыс істеу көрсеткіштері

| Көрсеткіштер,млн.тенге | Жылдар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 |  |  |  | 1997 |
|  | тоқсан |  |  |  |  |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | I |
| Табысы | 150 | 150 | 144 | 142 | 135 |
| Табыстың төмендеуі | - | - | 6 | 8 | 15 |

І және ІІ тоқсанның табыс көрсеткіштері жаңа термопластавтоматтың пайдалануына сәйкес (Т0=150 млн.тенге). 1996 жылдың ІІІ тоқсандағы тозуды  (2.12) – формула бойынша анықтаймыз:

КфизIII=150−144150=0,04.

Ал ІV  және V  тоқсан үшін:

КфизIV=150−142150=0,05,

Кфиз=150−135150=0,1.

2.5. Машина құрылымын жекелей есептеу әдісі

Берілген әдіс машиналардың және жабдықтардың жеке тораптарының физикалық тозу коэффициенттерін анықтауға негізделген. і−элементінің тозуы Fip мәнінен табылады:

Fi=CiCΣ×TiTΣ,                                              (2.13)

Мұнда, − iэлементінің нақты физикалық тозуы;

Ci,CΣ−машиналар мен жабдықтардың  i элементінің өзіндік құны;

Ті,ТΣ− машиналар мен жабдықтардың  i элементінің нормативті қызмет ету мерзімі.

Жалпы объектінің тозуы барлық элементтердің суммасының қосындысы ретінде анықталады:

Кфиз=Fi 	                                                (2.14)

Мысал 2.6. Металлкесуші станоктың нормативті жұмыс істеу мерзімі 20 жыл. 2.2 – кестеде көрсетілген берілгені бойынша станоктың физикалық тозуын анықтау қажет.

Кесте - 2.2

Тозуды есептеуге арналған берілгендері

| Элементтері | Нақты физикалық тозуы, % | Өзіндік құны, млн.тг. | Жұмыс істеу мерзімі, жыл |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпустық бөлшектер | 10 | 45 | 20 |
| Жылдамдықты ауыстыру қорабы | 60 | 10 | 10 |
| Шпиндельді топ | 30 | 10 | 5 |
| Электр жабдығы | 20 | 5 | 5 |

Жалпы станоктың өзіндік құны:

СΣ=45+10+10+5=70 млн.тг. құрайды,

Корпустық бөлшектердің тозуын есептеу:

F1=10×4570×2020≈6%,

Жылдамдықты ауыстыру қорабының (F2), шпиндельді топ (F3), электр жабдығының  (F4) тозуы:

F2=60×1070×1020≈4%,

F3=30×1070×520≈1%,

F4=20×570×520≈0,5%.

Жалпы станоктың физикалық тозуы:

Кфиз=F1+F2+F3+F,

Kфиз=6+4+1+0,5=11,5%.

2.6. Физикалық тозудың коэффициентін анықтағанда түзетілетін және түзетілмейтін тозуларды есептеу

Түзелетін және түзелмейтін тозуларды есептеу үшін тиімді пайдалану  уақытына байланысты  және машина құрылымын жекелей есептеу әдістерін  біріктіретін тәсіл қолданылады.

Тәжірибеде түзелмейтін физикалық тозуы бар жабдықтардың бөлшектерін ұзақ уақыт жұмыс істейтін және қысқа уақыт жұмыс істейтін бөлшектерге бөледі.

Ұзақ уақыт жұмыс істейтін жабдық бөлшектерінің қалдық жұмыс істеу  мерзімі (Ткалду) бағалау объектісінің қалдық жұмыс істеу мерзіміне сәйкес  келеді.

Қысқа уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің қалдық жұмыс істеу мерзімі (Ткалдк) бағалау объектісінің қалдық  жұмыс  істеу  мерзімінен кем  болады.

Қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің түзелетін физикалық тозу коэффициенті (Куіку)  мынаған  тең:

Куіку=CжіСіку,	                  				 (2.15)

Мұнда, Сжі−қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектерді жөндеуге кететін шығындар;

Сіку−қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің ауыстыру  немесе  қайтадан  қалпына  келтіру  құны.

Қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің түзелмейтін физикалық тозу  коэффициенті (Кніку)   былай  анықталады:

Кніку=1−Kуік(у)×ТтиімкуТнік(у),                                            (2.16)

Мұнда, Ттиімку−қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін і - бөлшектердің  тиімді  жұмыс  істеу  мерзімі;

Тнку−қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін і - бөлшектердің нормативті жұмыс істеу  мерзімі.

Қысқа немесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің тозу  коэффициенті бағалау объектісінің өзіндік үлесінен есептеледі:

Кніку=Куіку+Кніку×СікуС,                                      (2.17)

Мұнда, С−жалпы бағалау объектісінің өзіндік құны (қайта қалпына  келтіру немесе ауыстыру құны).

Алдын – ала ескерілмеген ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің түзелмейтін тозу коэффициенті (Кну)   формула  бойынша  анықталады:

Кну=C−i=1nCiyC×TтиімТн,                                   (2.18)

Мұнда, Сіу−ұзақ  уақыт  жұмыс  істейтін  бөлшектердің  қайта  қалпына

келтіру  немесе  ауыстыру  құны;

Ттиім−бағалау  объектісінің  тиімді пайдалану  уақытына  тең  ұзақ  уақыт  жұмыс істейтін бөлшектердің тиімді пайдалану уақыты;

Тн−бағалау  объектісінің  нормативті  жұмыс  істеу  мерзіміне тең ұзақ  уақыт жұмыс  істейтін бөлшектердің  нормативті  жұмыс  істеу  мерзімі.

Бағалау объектісінің тозу коэффициенті қысқа және ұзақ уақыт жұмыс  істейтін бөлшектердің тозу коэффициентінің суммасы ретінде анықталады:

Кфиз=Кніу+і=1nКіку,                                      (2.19)

Мұнда, n−бағалау объектісінің тозуы түзетілетін қысқа немесе ұзақ уақыт  жұмыс істейтін бөлшектердің саны.

Мысал 2.7. Техникалық желінің физикалық тозу коэффициентін  анықтау қажет, егер оның қайта қалпына келтіру құны С=40000 тг.,  нормативті жұмыс істеу мерзімі Tн=32 жыл, тиімді пайдалану уақыты T=8 жыл. Желі жұмыс істемейді. Жөндеу жұмыстары қажет. Жөндеуге кететін шығын Сж1к=1500 тг. Пештің жылыту бөлшектерін ауыстыру қажет. Жөндеуге  кететін  шығыны  Сж2к=4 000 тг.

Шешімі:

1.Түзелетін  тозудың  құнын  анықтаймыз:

Су=Cж1к+Сж2к,

Су=1500+4000=5500тенге.

2. Түзелетін  тозудың  коэффициентін  анықтаймыз:

Ку=СуС,

Ку=550040000=0,1375.

3. Түзелмейтін тозудың (Кн) коэффициентін (2.18) - формула бойынша есептейміз:

Кн=40000−550040000×832=0,2156,

немесе  (2.16) - формула  бойынша:

Кн=1−0,1375×832=0,2156.

4. Жалпы тозудың суммарлы коэффициентін анықтаймыз:

Кфиз=Ку+Кн,

Кфиз=0,1375+0,2156=0,3531.

Мысал 2.8. Мысал 1.7 бойынша техникалық желінің тозу  коэффициентін анықтау қажет. Бағалау мерзіміне дейін желі 3 жыл жұмыс істеді. Ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің тиімді пайдалану  уақыты  (түзелмейтін тозу бойынша)  Ттиім=8 жыл. Ременьді передачаның  қайта қалпына келтіру құны С1=4000 тг. Нормативті жұмыс істеу мерзімі Tн=5 жыл, тиімді пайдалану уақыты Ттиім1=3 жыл. Пештің жылыту бөлшегінің қайта қалпына келтіру құны С=12000 тг., нормативті жұмыс істеу  мерзімі Тні=10 жыл, тиімді пайдалану уақыты Ттиім2=8 жыл.

Шешімі:

1. Қысқа уақыт жұмыс істейтін пештің бөлшектерінің түзелетін  физикалық  тозу коэффициентін (2.15) - формула  бойынша анықтаймыз:

Ку1к=15004000=0,375;

Ку2к=400012000=0,333.

2. Қысқа уақыт жұмыс істейтін пештің бөлшектерінің түзелмейтін  физикалық тозу коэффициентін (2.16) - формула  бойынша анықтаймыз:

Кн1к=1−0,375−35=0,375;

Кн2к=1−0,333−810=0,534;

3. Қысқа уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің өзіндік құнын есептеумен  тозу коэффициентін анықтаймыз  (2.17) - формула  бойынша:

К1к=0,375+0,375−400040000=0,075;

К2к=0,333+0,534−1200040000=0,567.

4. Ұзақ уақыт жұмыс істейтін бөлшектердің түзелмейтін тозу коэффициентін (2.18) - формула бойынша анықтаймыз:

Кну=40000−4000+1200040000×832=0,150.

5. Жалпы бағалау объектісінің тозу коэффициентін (2.19) - формула  бойынша  анықтаймыз:

Кфиз=0,075+0,567+0,150=0,792.

Мысал 2.9.  Бұрғылау станогының физикалық тозу коэффициентін  анықтау қажет, егер оның қайтадан қалпына келтіру құны С=150000 тг., нормативті жұмыс істеу мерзімі Тн=20 жыл. Бағалау мерзіміне дейін станок техникалық шарттарға сәйкес 10 жыл жұмыс істеді (Ттиім=Тш). Ременьді передачаны ауыстыру қажет. Оның қайтадан қалпына келтіру құны Ск=5000 тг.  және  шпиндельді топты жөндеу қажет. Оның қайтадан қалпына келтіру  құны Су=30000тг. Жөндеудің құны Cжу=10000 тг., нормативті жұмыс істеу  мерзімі Тн=20 жыл.

Шешімі:

1. Ременьді передачаның түзелетін физикалық тозуын  (2.15) - формула  бойынша  есептейміз:

Кук=50005000=1,

2. Ременьді передачаның түзелетін физикалық тозу коэффициентін  (2.16)-формула  бойынша  есептейміз:

Кнк=1−1×ТтиімкТнк=0,

3. Ременьді передачаның өзіндік құнын есептеумен тозу коэффициентін  (2.17)- формула бойынша есептейміз:

Кнк=1+0×500015000=0,333.

4.Шпиндельді топтың түзелетін тозу коэффициентін (2.15) - формула  бойынша есептейміз:

Ку1у=1000030000=0,333.

5. Шпиндельді топтың жойылмайтын тозу коэффициентін (2.16) формула  бойынша есептейміз:

Кн1к=0−0,333×1020=0,3335

6. Шпиндельді топтың өзіндік құнын есептеу арқылы (2.17)-формула  бойынша тозу коэффициентін есептейміз:

Кн2у=0,333+0,3335×30000150000=0,133.

7.Қалған ұзақ жұмыс істейтін станок бөлшектерінің түзетілмейтін физикалық тозу коэффициентін (2.18) - формула бойынша есептейміз:

Кн2д=150000−5000+30000150000×1020=0,383.

8. Станоктың тозу коэффициентін (2.19)-формула бойынша анықтаймыз:

Кфиз=0,033+0,133+0,383=0,549.

Мысал  2.10. Тоңазытқыштың нарықтық құнын анықтау қажет, егер оның  бастапқы құны C1=12700 тг. құраса. Тоңазытқышты 4 жыл бойы пайдаланды және 90 % жүктемесі болды.Ұқсас жабдықтың орташа статистикалық пайдалану мерзімі 10 жыл құрайды.

Шешімі:

1. Тоңазытқыштың тиімді пайдалану уақытын формула бойынша анықтаймыз:

Ттиім=Тш×Кжукт,

Ттиім=4×0,9=3,6.

2. Тоңазытқыштың техникалық жағдайын тексеріп қараған кезде келесі кемістіктер  байқалды:

-  компрессордың  физикалық  кемістігі;

-  сүзгіш құрғатқышының  физикалық  кемістігі;

-  беткі  қорғаныстың  бұзылуы;

-  бөлшек  бекітпесінің  әлсіреуі.

Кемістіктерді жоюға кететін шығын - 2800 тг. құрайды.

3. Түзелетін тозудың коэффициентін (2.15) - формула бойынша есептейміз:

Ку=280012700=0,22.

4. Түзелмейтін тозудың коэффициентін (2.16) - формула бойынша есептейміз:

Кн=1−0,22−3,610=0,28.

5. Тозудың суммарлы коэффициентін (2.19) - формула бойынша есептейміз:

Кфиз=0,22+0,28=0,5

6. Тоңазытқыштың нарықтық құнын мына формула бойынша есептейміз:

С=C1×1−Кфиз,

С=12700×1−0,5=6350тг.

2.7. Тұтыну қасиетінің төмендеуіне байланысты әдіс

Берілген әдіс машиналар мен жабдықтардың тұтыну қасиетінің тозуға  тәуелді екендігін көрсетеді. Жөндеу цикліне байланысты әдіске қарағанда, қарастырылып жатқан әдісте жүргізген жөндеу жұмыстарын ескермейді. Бұдан басқа, физикалық тозуды бағалағанда машиналар мен жабдықтардың нақты тұтыну қасиетін ескереді.

Машиналар мен жабдықтарды пайдаланған кезде, олардың тұтыну  қасиеті біраз шамаға кемиді. Оны формула бойынша анықтауға болады:

ΔТК=ТКнi−TKфіТКні  немесе  ΔTK=1−TKфіТКні.                    (2.20)

Мұнда,ΔTK−i−дің тұтыну қасиетінің төмендеуі;

TKні−i−дің тұтыну қасиетінің номиналды мәні;

ТКфі−і−дің тұтыну  қасиетінің нақты мәні.

Тұтыну қасиетінің мәнін есептегеннен кейін физикалық тозу коэффициенті формула бойынша анықталады:

Кфиз=i=1nΔTKiai, 	                                             (2.21)

Мұнда, ai− i−дің тұтыну қасиетіндегі салмақ коэффициенті;

n−тұтыну  қасиетінің есептелген  саны.

Машиналар мен жабдықтардың тұтыну қасиетінің салмақ коэффициенттері шартты қанағаттандыру қажет:

i=1nai=1                                                     (2.22)

i−сапа көрсеткішінің салмақ коэффициентін формулаға сәйкес  сараптамалы  түрде  анықтайды:

ai=i=1nQij÷i=1,j=1n,mQij,		           		 (2.23)

Мұнда, n−сараптамашылар саны;

m−бағалап  жатқан  көрсеткіштердің  саны;

Qij−сараптамашының  i−көрсеткіш  коэффициенті;

Мысал 2.11. Пресстің негізгі тұтыну  қасиеті  өнімділік  және  сенімділік  болып  табылады. Пресстің жұмыс істеу көрсеткіші бойынша, нақты өнімділігі  ТКфі=500 бөлшек/сағ, ал номиналды ТКн1=600 бөлшек/сағ құрайды. Нақты сенімділік көрсеткіші ТКф2=300 сағ, ал номиналды TKн2=500 сағ. Пресстің  физикалық  тозу  коэффициентін  анықтау  қажет.

Шешімі:

1. Сараптамашылық бағалау бойынша өнімділік және сенімділік (2.22)-формула шартының  есебімен  сәйкесінше  мынаған  тең:

ai=0.6;

2. Өнімділіктің ΔTK1 және сенімділіктің ΔTK2 кемуін  (2.20) - формула  бойынша  анықтаймыз:

ΔTK1=600−500600=0,167,

ΔTK2=500−300500=0,4.

3. Физикалық тозу коэффициентін (2.21) - формула бойынша анықтай- мыз:

Кфиз=(0,167×0,6)+(0,40×0,4)=0,26.

2.8. Өнімділік диннамикасын талдау әдісі

Берілген әдісте жабдықтың техникалық жағдайының жұмыс істеу көрсеткіші ретінде оның  өнімділігін  қарастырады.

Тозу коэффициентін анықтаған кезде жабдықтың қазіргі өнімділігі мен ең алғашқы пайдалануға берілген уақыттағы өнімділікпен салыстыру негізінде  формула бойынша  есептейді:

Кфиз=1−QQmaxa,                                          (2.24)

Мұнда, Qmax,Q−жабдықтың бастапқы пайдалану және бағалау кезіндегі

өнімділігі;

a−бағалап жатқан жабдықтағы өнімділіктің өзгеруі себебінен өндірілген өнімнің құнына әсер ететін дәреже көрсеткіші;

Көптеген машиналар мен жабдықтардың дәреже көрсеткіші a=0.6 .... 0.7.

Жабдықтың өнімділігінің төмендеуі ұзақ уақыт техникалық қызмет көрсету және жөндеудің көбеюіне байланысты және де басқа физикалық тозудың дамуына байланысты себептер.

Мысал 2.12. Токарлы – бұралмалы кесуші станоктың үшінші  жылдың

пайдалану соңындағы физикалық тозу коэффициентін анықтау қажет.Бірінші  пайдаланған жылы станоктың келесі көрсеткіштері болды: бір ауысымда  бөлшектерді өндіру саны Qc1=160 бөлшек; екі ауысым жұмыстағы бір айдағы  номиналды уақыт қоры tні=һ44 ауысым; техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының бір айдағы уақыт қоры tнр1=1 ауысым.

Бағалау жүргізген кезде станок келесі көрсеткіштермен қамтамасыз етті:  бір ауысым өндірісі Qc2=136 бөлшек; бір ай ағымындағы жөндеу және қызмет  көрсету жұмыстарына кеткен уақыт қоры tнр2=3 ауысым.

Шешімі:

1. Жаңа станоктың және бағалап жатқан станоктың бір айдағы шынайы  уақыт қорын анықтаймыз:

tшi=tні−tнр1,

tш1=44−1=43, tш2=44−3=41.

2. Станоктың бір айлық өндіріс бөлшек данасы Q ретінде пайдаланғаннан бастап және бағалау кезіне дейін есептейміз:

Qmi=Qc×tшi,

Qm1=160×43=6880,

Qm2=136×41=5576

3. a=0.6  мәнін  қабылдаймыз.

4. Станоктың физикалық тозу коэффициентін (2.24) формуласы бойынша  анықтаймыз:

Кфиз=1−557668800,6=0,118.

2.9. Машина жағдайын сараптамалау әдісі

Берілген әдіс машиналар мен жабдықтардың техникалық жағдайын бағалау үшін сараптамашыларды қатыстыру арқылы объектілердің физикалық  тозу дәрежесін анықтау болып табылады. Бағалаушы жабдықтың техникалық  жағадайын тексеру тәжірибесін пайдалана алады. Әдетте мұндай  инспекциялық тексеруден өткізуді жабдыққа қандай жөндеу жұмысы қажет  екендігін анықтау үшін өткізеді. Тәжірибелі мамандар жабдықтың тозу  дәрежесін де бағалай алады, егер де олардың алдына сондай мақсат қойса. Бірақ та мұндай бағалаудың субъективті сипаттамасы нәтиженің құндылығын төмендетеді.

Сарапшылар бірыңғай тозудың бағалау өлшемдерін қолдану үшін арнайы  бағалау  шкаласын  пайдаланады  (1.4 - кесте).

Шындық дәрежесін жоғары растау үшін бірнеше сараптамашылар қатыса алады. Тозу коэффициентінің нәтижелі мәнін формула бойынша  анықтайды:

Кфиз=i=1nKia,                                          (2.25)

Мұнда, Ki−i−сарапшысының бағалаған тозуы;

ai−i−сарапшысының салмақты пікірі;

n−сарапшының  саны.

Сарапшылардың  салмақты  пікірін  мына шарттан  анықтайды:

i=1n=ai=1                                                   (2.26)

Сарапшылық бағалаудың объективтілігін көтеруге болады. Егер де машиналар мен жабдықтардың техникалық жағдайын анықтағанда қазіргі  заманға лайық әдістер мен арнайы техникалық диагностика аспабын пайдаланса.

Кесте 2.3

Тозу коэффициентін анықтау үшін пайдаланатын сараптамалық бағалау шкаласы

| Жабдықтың жағдайы | Физикалық жағдайының сипаттамасы | Тозу коэф- фициенті, % |
| --- | --- | --- |
| Жаңа | Жаңа орнатылған, пайдаланылмаған өте жақсы жағдайдағы жабдық | 0 – 5 |
| Өте жақсы | Іс-жүзінде жаңа, аз уақыт жұмыс істе – ген, жөндеуді немесе бөлшектерін ауыстыруды қажет етпейтін жабдық | 6 - 15 |
| Жақсы | Жұмыс істеген,бірақ толық жөнделген, өте жақсы жағдайдағы жабдық | 16 - 35 |
| Қанағаттанарлық | Жұмыс істеген, кейбір жөндеуді неме - се ұсақ бөлшектерін ауыстыруды қа - жет ететін жабдық | 36 - 60 |
| Шартты жарамды | Жұмыс істеген және істей алатын, бірақ белгілі бір жөндеуді қажет ететін немесе негізгі бөлшектерін ауыстыра - тын жағдай | 61 - 80 |
| Қанағаттандырылмаған | Жұмыс істеген, күрделі жөндеуді және негізгі агрегаттарын ауыстыруды қажет ететін жабдық | 81 - 90 |
| Қолдануға жарамсыз | Сатылмайтын және жөндеуге келмей – тін жабдық | 91 - 100 |

Мысал 2.13. Пилорама 5 жыл бойы пайдаланылды. Екі сараптамашының  пікірінше - пилораманың жағдайы жақсы.Үшінші сараптамашының пікірінше–қанағаттанарлық. Пилораманың физикалық тозу коэффициентін анықтау  қажет, егер де сараптамашылардың пікірі бірдей болса.

Шешімі:                                                                                                                      	1. 2.3 - кестеге сәйкес жақсы объектінің жағдайы 16 .... 35 % тозу коэффициентіне сәйкес келеді. Тозу коэффициентінің орташа мәні пайыз көрсеткіші бойынша мынаған тең:

K1,2=16+352=25,5.

2.  2.3 - кестеге сәйкес қанағаттанарлық жағдайда тозу коэффициенті 36 – 60 %  мәнінде болады. Тозу коэффициентінің орташа мәні пайыз көрсеткіші  бойынша мынаған тең:

K3=36+602=48.

3. Сарапшылардың пікірі бірдей болғандықтан, (2.26) – формуланың шартын  есептейміз:

ai=a1=a2=a3=0,33.

4. Тозу  коэффициентін  (2.25) - формула  бойынша  анықтаймыз:

Kфиз=25,5×0,33+25,5×0,33+48×0,33=32,67

2.10. Корреляциялық талдау әдісі

Берілген әдіс негізінде ұсталған жабдықтың бағасы мен физикалық тозу  көлемі арасындағы байланыс жатыр. Тозу көлемі, біріншіден жабдықтың  пайдалану уақытына байланысты және де оның техникалық жағдайына байланысты. Жұмыс авторларымен ұсталған металкесуші станоктың жұмыс істеу уақытының тозу коэффициентіне әсер етуі туралы зерттеу жүргізілді. Олар тозуды бір үлгіге жататын жаңа және ұсталған жабдықтың бағасы арасындағы айырмашылық ретінде анықтады. Корреляциялық талдау  нәтижесінде станоктың пайдалану уақыты T мен физикалық тозу  коэффициенті арасындағы байланысы дәрежелі функция арқылы  сипатталады:

Kфиз=аТb,                                                   (2.27)

Мұнда, a,b−ұсталған жабдық нарығының жағдайына тәуелді коэффициенттер.

Мәліметтерге байланысты  a=0,0932 T0,7075                                           (2.28)

(2.28) - формуланың мәні станоктың техникалық жағдайын ескермей, тек қана оның пайдалану уақытын ескереді. Станоктың техникалық жағдайын   a коэффициенті арқылы есептеуге болады. Ол үшін (2.27) – формуланың мәнін  логарифмдейміз:

lgКфиз=lga+blgT.

Регрессия сызығы берілген жағдайда тура болады. Бұл сызықтың басқа  координат осьтерімен  қиылысуы  (мысалға, ординат осімен) lga мәнін береді, ал сызықтың иілу бұрышы b=const коэффициентімен анықталады. lga шеткі мәнін табу үшін логарифмдік координатада станоктың тозуына тәуелді  корреляционды аймақ құрылады және де регрессия сызығына параллель  координатты аймаққа шекті сызық жүргізіеді. Алынған түзулер металлкесуші станоктың әртүрлі  техникалық жағдайларына сәйкес келеді. Жабдықтың техникалық жағдайын техникалық сараптама кезінде сараптамашылар анықтайды. Сараптаманың нәтижесін бағалау шкаласымен көрсетуге болады. Астыңғы шектік сызық - 50 ұпайға сәйкес, одан кейінгі келесі сызық - 40 ұпайға және т.б. Бұл  авторларға ұпайдың саны мен өлшемі арасындағы корреляционды  байланысты табуға мүмкіндік  берді.

a=−0,0034Б+0,2082.                                       (2.29)

Кесте 2.4

Техникалық жағдай деңгейлерінің баллдық шкаласы

| Техникалық жағдайдың деңгейі | Техникалық жағдайдың сипаттамасы | Орташа балл |
| --- | --- | --- |
| Өте жақсы | Жабдық аз жұмыс істеді; техникалық жөндеуден өтті; бөлшектерді ауыстырудың қажеті жоқ. | 50 |
| Жақсы | Жабдық номиналды жүктемеден аз пайдала- нылды (яғни, жүктемесі аз болды), бөлшектері толық ауыстырылды (жаңартылды). | 40 |
| Орташа | Жабдық қанағаттандырылған жағдайда, аз көлемдегі жөндеу жұмыстары қажет, номиналды жүктемеге сәйкес пайдаланылды. | 30 |

Кесте 2.4  жалғасы

| Орташа төмен | Жабдықтың техникалық жағдайы жұмысқа жарамды, бірақ кейбір негізгі бөлшектерін ауыстыру арқылы толық жөндеу жұмысынан өткізу қажет. | 20 |
| --- | --- | --- |
| Нашар | Жабдық техникалық қызмет көрсету кешенінің бұзылуымен пайдаланылды, толық жөндеу жұ - мысын жүргізу қажет. | 10 |

Физикалық тозу коэффициентін анықтау үшін (2.29) - формуланың мәнін есептей келе (2.28) - формуланы  мына  түрге  келтіреміз:

Кфиз=0,2082−0,0034Т0,7075                                  (2.30)

Берілген әдістің артықшылығы - жабдықтардың нарықта шынайы болып жатқан жағдайын ескереді, бірақ та нарық жағдайының өзгерген кезінде a және b коэффициентіне түзетулер енгізеді .

(2.30) - формуланы техникалық жабдықтың физикалық тозу коэффициентін анықтау үшін пайдалануға болады. Егер де оның техникалық  жағдайына  дұрыс сараптамалы  бағалау  жүргізсе.

Мысал 2.14. 2.1-мысал арқылы ұсталы пресстің физикалық тозу коэффициентін анықтау керек. Ұсталы пресс 12 жыл жұмыс істеді және де толық  жөндеу жұмысын  қажет етеді.

Шешімі:.

1. 2.4 – кестеге сәйкес ұсталы пресстің техникалық жағдайы бағаланды  (толық жөндеу жұмысын жүргізу қажет). Жабдықтың техникалық  жағдайына

сәйкес  Б = 20 – ға тең.

2. (2.30) - формула бойынша ұсталы пресстің физикалық тозу коэффициентін  анықтаймыз:

Kфиз=0,2082−0,0034×20×120,7075=0,813.

Мысал 2.15. 2.2 – мысалдың берілгені бойынша металлкесуші станоктың  физикалық  тозу  коэффициентін  анықтау  қажет.

Шешімі:

- 1996 жылдың  желтоқсанынан  2000 жылдың  маусымына  дейін ста-

нок  3.5 жыл  жұмыс  істеді.

- Станоктың  техникалық  жағдайына  сараптама  жүргізген  кезде,

оның  аз  жұмыс  істегендігі, техникалық жөндеу жұмысынан өткендігі туралы  белгіленді. Олай болса, 2.4 – кестеге сәйкес станоктың техникалық жағдайын  жақсы ретінде бағалауға  болады. Берілген техникалық жағдайға сәйкес Б = 50.

3.  (2.30) - формула бойынша станоктың физикалық тозу коэффициентін  анықтаймыз:

Кфиз=0,2082−0,0034×50×3,50,7075=0,092

Мысал 2.16. 2.3 – мысалдың берілгені бойынша гидравликалық пресстің  физикалық  тозу  коэффициентін  анықтау  керек.

Шешімі:

1. 2.4 – кестеге сәйкес гидравликалық  пресстің  техникалық  жағдайын

жақсы ретінде бағалауға болады (толық жөндеу нәтижесінде пресс жаңартылған, яғни тозған бөлшектер ауыстырылған). Берілген техникалық  жағдайына  сәйкес  Б = 40.

2. (2.30) - формула бойынша физикалық тозу коэффициентін анықтаймыз:

Кфиз=0,2082−0,0034×40×30,7075=0,157

2.11. Тікелей анықтау әдісі

Тікелей анықтау әдісінде машиналар мен жабдықтардың физикалық тозу коэффициентін қайтадан қалпына келтіруге жұмсалатын нормативтік шығындары бойынша  есептейді:

Кфиз=ЗСн,

Мұнда, З – бағалау объектісін қайтадан қалпына келтіруге жұмсалатын нормативтік шығыны, тг;

Cн−жаңа  машиналар мен жабдықтардың  құны, тг.                         Берілген әдіспен анықталатын физикалық тозу коэффициенті   бірнеше

төмендетілген болып келеді, өйткені объектіні жаңа күйге дейін толығымен  қайтадан қалпына  келтіру,  жойылмайтын  тозудың  әсерінен  мүмкін  емес.

  - Тозуды амортизация мөлшеріне байланысты анықтайтын әдістер

Шынайы физикалық тозуды бухгалтерліктен ажырата білу қажет.Бухгалтерлік есептің мақсаты объектінің шынайы физикалық тозуын  анықтау емес, объектінің құнын сол объектінің көмегімен өндіріп жатқан өнімнің құнына аудару болып табылады. Негізгі қор объектілерінің құны  амортизациялық есептің  көмегімен  өтеледі.

Амортизация – бұл негізгі қорлардың құнын біртіндеп өтеу. Негізгі қорлардың құны пайдалы жұмыс істеу мерзімінде амортизациялық аударымдар арқылы өтеледі. Амортизациялық аударымдар жыл бойына әр ай сайын  есептеледі.

Негізгі қор объектілерін амортизациялық аудару келесі әдістерге сәйкес  жүргізеді:

- бағытты әдіс;

- қалдықтың  кемуіне байланысты әдіс;

- пайдалы жұмыс істеу мерзіміне байланысты әдіс.

Бағытты әдіс. Бұл әдісте жылдық амортизациялық аудару объектілердің бастапқы  немесе қайтадан қалпына келтіру құны бойынша анықталады, ал қайтадан  бағалау жүргізгенде амортизация мөлшері объектінің пайдалы жұмыс істеу мерзіміне байланысты есептеледі.

Амортизацияны аударудың бағытты әдісі негізгі қор объектілері үшін

қолданылады. Пайдалы жұмыс істеу мерзімін шектейтін негізгі себепкер  шарттары жұмыс істеу уақыты мен атқарып жатқан жұмыстың көлемі болып  табылады. Берілген объектілерге машиналар мен механизмдер, станоктар мен   жеңіл өнеркәсіп жабдықтары, құрылыс материалдар өндірісіне жататын және  көптеген ауыр өнеркәсіп саласындағы жабдықтар жатады.                                           .      Тікелей анықтау әдісінде амортизациялық аударымдар пайдалы жұмыс істеу мерзімі бойынша бірдей мөлшерде есептеледі. Физикалық тозу  коэффициентін мына формула бойынша анықтайды:

Кфиз=ТшТн.                                                 (2.31)

Жабдықтың пайдалы жұмыс істеу мерзімі амортизациялық аудару  шамасы бойынша анықталады:

Тн=100a                                                    (2.32)

(2.32) - формуласын (2.31) – формуласына келтіріп, физикалық тозу  коэффициентін анықтауға болады:

Кфиз=Тш100a,                                             (2.33)

Мысал 2.17. Роботталған технологиялық кешеннің физикалық тозу коэффициентін анықтау қажет. Егер де, ол 4.5 жыл жұмыс істесе, амортизациялық  аударудың  шамасы  8,3%−ға  тең  болса.

Шешімі:

1. Роботталған технологиялық кешеннің нормативті қызмет ету уақытын

(2.32) - формула бойынша анықтаймыз:

Тн=1008,3=12,05

Физикалық  тозу  коэффициентін (2.31) - формула бойынша анықтаймыз:

Кфиз=4,512,05=0,37.

Қалдықтың  кемуіне байланысты әдіс. Қалдықтың кемуіне байланысты әдісінде амортизациялық аударудың суммасын  негізгі қор объектісінің қалдық құны және жеделдету коэффициенті бойынша анықтайды. Сол объектінің пайдалы жұмыс істеу мерзімі мен  жеделдету  коэффициенті  бойынша  есептеледі.                            						                                                     .      Жеделдету коэффициенті жоғарғы техникалық салалар және де машиналар мен жабдықтардың тиімді түрлері тізбесінде қолданылады. Әдетте,  жеделдету  коэффициентін  2.0  деңгейінде таңдайды.

Қалдықтың  кему әдісін қолданғанда  машиналар мен жабдықтардың физикалық тозу коэффициенті төменгі формула  бойынша  анықталады:

Кфиз=1−1−а100×ЖкТш                                  (2.34)

Мұнда, Жк−жеделдету  коэффициенті.

Мысал 2.18. Пайдалану жұмыс істеу уақыты 5 жылға тең, техникалық  жабдықтың физикалық тозу коэффициентін анықтау қажет. Егер де ол 4 жыл жұмыс істесе. Жеделдету коэффициентін  2.0 – ге  тең деп қабылдаймыз.

Шешімі:

1.Амортизациялық аударудың шамасын төменгі формуламен анықтаймыз:

a=100Tн,

a=1005=20%.

2. Тозу  коэффициентін  (2.34) - формула бойынша анықтаймыз:

Кфиз=1−1−20100×24=0,87

3. Бағытты әдістің формуласын пайдаланғанда тозу коэффициенті мынаған  тең:

Кфиз=4×20100=0,80.

Егер де жабдық толық жыл саны бойынша жұмыс істемесе, онда тозу  коэффициенті мына мәнге сәйкес анықталады:

Кфиз=1−1−а100×ЖкТш×1−а100×12×КуМ,             (2.35)

Мұнда, Тш−жабдықтың шынайы жұмыс істеу уақыты;

М−жұмыс істеген айлар саны;

Мысал 2.19.  31-қаңтардың 2001 жылы техникалық жабдықтың тозу коэффициентін анықтау қажет. Жабдықтың пайдалы жұмыс істеу мерзімі 10 жыл. Егер де ол 1996 жылы 1-қарашада пайдалануға берілген болса. Жеделдету  коэффициентін  2.0 – ге  тең деп қабылдаймыз.

Шешімі:.

1. Амортизациялық  аударудың  шамасын  пайыз  бойынша  есептейміз:

a=10010=10%,

2. Жабдық  4 жыл  3 ай  жұмыс істеді.

3. Тозу  коэффициентін  (2.35) - формула бойынша  анықтаймыз:

Кфиз=1−1−10100×24×1−10100×12×23

4. Тозу коэффициентін анықтаған кезде (2.34) - формуласын пайдалануға  болады, берілген жағдайда алынған нәтиже нақты тура болып шықпайды. Қарастырылып жатқан мысалда жабдық 4.25 жыл жұмыс істеді, олай болса  тозу  коэффициенті :

Кфиз=1−1−10100×24,25=0,612

Пайдалы жұмыс істеу мерзіміне байланысты әдіс. Бұл әдісте амортизациялық аударудың жылдық суммасын негізгі қор объектілерінің бастапқы немесе қайтадан қалпына келтіру құны бойынша анықтайды және де пайдалы жұмыс істеу мерзімінің соңына дейінгі қалған  жылдар саны мен пайдалы жұмыс істеу мерзімінің жылдар санының қатынасымен анықтайды.

Экономикалық көзқарасы бойынша берілген әдіс орынды болып  келеді. Өйткені, ол негізгі қор объектілерін ең алғаш пайдаланғанда өнімділіктің артуына байланысты амортизациялық аударудың интенсивті түрде орнатады. Бұл әдістің нәтижесі, бір жыл ішіндегі амортизациялық аударуды жұмыс істейтін машиналар мен жабдықтардың пайдалану уақытының кемуіне пропорционалды  анықтайды.

Бұл тәсілде физикалық тозу коэффициентін төмендегі формула  бойынша анықтайды:

Кфиз=j=1ТнТн−ji=1Tнti                                             (2.36)

Мұнда, ti−пайдалы жұмыс істеу мерзімінің соңына дейінгі қалған  жылдар саны.

Тн− пайдалы жұмыс істеу мерзімі  (нормативті жұмыс істеу мерзімі).

i=(j+1)− жұмыс істеу уақыты.

Тозу коэффициентін төмендегі  формула бойынша анықтауға болады:

Кфиз=2Тi=1Тн1−iТн+1һ                                  (2.37)

Мысал 2.20.

Пайдалы жұмыс істеу мерзімі 5 жыл олған  негізгі  қор объектісі  сатып

алынды. Бір, екі, үш және төрт жыл пайдаланудан кейінгі тозу коэффициентін  анықтау  қажет.

Шешімі:

1. Пайдалы жұмыс істеу мерзімінің  жылдар  санын табамыз:

i=151+2+3+4+5=15.

2. (2.36) - формула арқылы 1 жыл пайдаланудан кейінгі тозу коэффициентін  анықтаймыз:

К1=5−015=0,33.

3.  2 жылдан  кейінгі  тозу  коэффициентін  есептейміз:

К2=(5−0)+(5−1)15=0,6.

4.  3 жыл  пайдаланудан  кейінгі  тозу  коэффициентін  есептейміз:

К3=(5−0)+(5−1)+(5−2)15=0,8.

5.  4 жыл  пайдаланғаннан  кейінгі  тозу  коэффициентін  анықтаймыз:

К4=5−0+5−1+5−2+5−315=0,93

3-тарау. МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСКІРУІН (ТОЗУ) ЗЕРТТЕУ

3.1. Функционалды  ескіру (тозу)

Машиналар мен жабдықтардың функционалды ескірудің әсерінен болған құнсыздануы жаңа технологияның пайда болуына байланысты.

Абсолютті сипаттамасы бар физикалық тозуға қарағанда, функционалды ескіру салыстырмалы болып келеді. Яғни, бағаланып жатқан машиналар мен жабдықтардың функционалды тозуын ұқсас аналогтармен салыстыру арқылы анықтайды.

Функционалды ескіру машиналар мен жабдықтарды сатылу нарығынан шектейді және де машиналар мен жабдықтарды өндіріп шығару тиімділігін кемітеді. Функционалды ескірудің өсуіне, яғни машиналар мен жабдықтардың жиі ауысуына ғылыми – техникалық прогресс әсер етеді.

Техникалқы – экономикалық көрсеткіштерді жоғарлату мақсатымен машиналар мен жабдықтарды жаңарту арқылы функционалды тозудың әсерінен болған шығындарды азайтуға болады. Бағалау процессінде жаңа технология мен ескі технология арасындағы айырмашылықты, әдетте екі жағдайда қарастырады. Машиналар мен жабдықтардың тозуына себеп болған шығындарға байланысты функционалды тозудың келесі топтары бар:

- капиталды шығындардың әсерінен болған тозу;

- өндірісті шығындардың әсерінен болған тозу.

3.2. Капиталды шығындардың әсерінен болған функционалды ескіру

Капиталды шығындардың әсерінен болған ескіру техникалық өзгертулердің нәтижесін көрсетеді. Яғни, жаңа технологияның пайда болуы немесе машиналар мен жабдықтарды тиімді пайдалануға мүмкіншіліктің жоқ болуы. Әсіресе, қазіргі өндіріс талаптарымен салыстырғанда өндіріс қуатының артық болуы. Әдетте, бұл функционалды ескірудің  түрін – «технологиялық ескіру» деп атайды. Егер де басқа жабдықтармен салыстырғанда, бағаланып жатқан жабдықтың өнімділігі артық болса, онда ол технологиялық ескіруге ұшырайды. Яғни, қарастырылып жатқан жабдықтың толық жұмыс істемеуі байқалады. Мысалы, бірнеше жабдық түрінен тұратын және де өнімділігі бірдей болып келген технология бағалануда. Технологияны жаңартудың бірінші кезеңінде жабдықтың бір түрін өнімділігі жоғары жабдыққа ауыстырады. Берілген жағдайда жаңадан ауыстырылған жабдық толық жұмыс істемеуінің әсерінен технологиялық ескіруге ұшырайды. Егер де қарастырылып жатқан технологияда барлық жабдықтың түрі жаңартылса және де олардың барлығының өнімділігі жоғары болса, жеке жабдықтың толық жұмыс істемеу жағдайы және де функционалды тозуы жойылады.

Функционалды тозудың коэффициенті төменгі формула бойынша анықталады:

Kфун=1−П0Паn,                                                 (3.1)

Мұнда, П0− бағаланып жатқан жабдықтың өнімділігі;

Пa−жаңа немесе ұқсас аналогтың өнімділігі;

n− «бағаны тежейтін» коэффициент.

Мысал 3.1. Бір ауысымда 120 бөлшек шығаратын станоктың функционалды тозу коэффициентін анықтау қажет. Қазіргі уақытта ұқсас аналогтың өнімділігі бір ауысымда 150 бөлшек құрайды. «Бағаны тежеу» коэффициенті 0,7 – ге тең.

Шешімі:

Функционалды тозу коэффициентін (3.1) – формула бойынша анықтаймыз:

Kфун=1−1201500,7=0,14,

Әдетте «бағаны тежейтін» коэффициент 0,6 .....0,8 – ге тең аралығында қабылдаймыз. Оны ұқсас аналогтардың параметрі мен бағасын байланыстыратын қатынас арқылы анықтауға болады:

C1C2=N1N2n,                                          (3.2)

Мұнда, C1және C−ұқсас аналогтардың құны;

N1 және N2− ұқсас аналогтардың өлшемдері (қуаты, өнімділігі, орын алатын ауданы және де басқа көрсеткіштер);

(3.2) – формуласының мәнін логарифмдеу арқылы «бағаны тежейтін» коэффициентті төменгі формула бойынша анықтаймыз:

n=lnC1C2lnN1N2,                                                  (3.3)

Мысал 3.2. КАС – 18 маркалы жабдықтың құнын анықтау қажет. Берілген жабдықтың орын алатын ауданы 48 м2. Ұқсас аналогтардың параметрлері 3.1 - кестеде көрсетілген.

Кесте 3.1

| Ұқсас аналогтар | Орын алатын ауданы | Құны, долл. |
| --- | --- | --- |
| КАС-09 | 26 | 880 |
| КАС-12 | 33 | 970 |

Шешімі:

1. (3.3) – формула арқылы «бағаны тежейтін» коэффициентті анықтаймыз:

n=ln880970ln2633=0,41.

2. (3.2) – формуласы арқылы КАС – 18 жабдығының құнын анықтаймыз:

C=970×48330,41=1131,07.

3.3. Өндіріс шығындарының әсерінен болған ескіру

Өндіріс шығындарының әсерінен болған ескіру технологияның жетілдірілуі нәтижесінде пайда болады. Бұл функционалды ескірудің түрін –«операционды ескіру»  деп атайды

Операционды ескірудің әсерінен болған машиналар мен жабдықтардың құнсыздануын анықтау келесі кезеңдерден тұрады:

- бағаланып жатқан объектінің жыл сайынғы пайдалануға кеткен шығындарын анықтау;

-  қазіргі заманғы ұқсас аналогтардың жыл сайынғы пайдалануға кеткен шығындарын анықтау;

-  салықтың әсер етуін ескеру;

-  бағаланып жатқан объектінің экономикалық қалдық жұмыс істеу мерзімін анықтау;

Жұмыс істеп жатқан жабдықпен байланысты өндіріс шығындарының өсуін екі дәрежеде көрсетіледі:

- инвестициялық шығындардың өсуіне байланысты операционды ескіру;

- пайдалану шығындарының өсуіне байланысты операционды ескіру.

Операционды ескірудің бірінші дәрежесіне, жұмыс істеп жатқан жабдыққа қажет инвестициялық шығындар жатады. Ал операционды шығындардың екінші дәрежесіне жабдықты қамтамасыз етуге кететін шығындар, отын немесе электр қуатына кететін шығындар, материалды шығындар және де жұмыс істеп жатқан жабдық өнімділігінің кемуі жатады.

Мысал 3.3.

Станоктың функционалды тозу коэффициентін анықтау қажет. Егер де, станок жылына 30 000 кВт−саг электр қуатын жұмсаса. Берілген станокта алтыншы дәрежедегі жұмыскер еңбек етеді және де бір айда алатын еңбек ақысы 40 000 теңге құраса. Ал ұқсас аналог жылына 20 000 кВт−саг электр қуатын жұмсайды. Берілген станокта төртінші дәрежедегі жұмыскер еңбек етеді және де бір айда алатын еңбек ақысы 30 000 теңге құрайды. 1 кВт−саг- тың құны 0,75 теңге құрайды. «Бағаны тежейтін» коэффициентті 0,7 - ге тең деп қабылдаймыз.

Шешімі:

1. Бағаланып жатқан станоктың және ұқсас аналогтың жылдық өндіріс шығындарын анықтаймыз:

З0=(40000×12)+(30000×0,75)=502000;

За=(30000×12)+(20000×0,75)=375000.

2. (3.1)–формула арқылы фукционалды тозу коэффициентін анықтаймыз:

Kфун=1−3750005020000,7=0,18.

3.4. Түзетілетін функционалды ескіру

Түзетілетін функционалды ескіруге құрылымның сәйкес келмеуі, материалдардың, стандарттардың, әрлендіру сапасының қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмеуі нәтижесінде болған құнның жоғалтуын жатқызады.	Түзетілетін функционалды ескіруге жабдықты түзетуге кететін шығындардың ағымдағы әкелетін табысынан төмен болуын жатқызады.

Мысал 3.4. Технологиялық жабдықтың функционалды тозу коэффициентін және түрін анықтау қажет. Берілгендер бойынша: 2001 жылы бағалау жүргізгендегі бастапқы құны, жабдықтың нормативті жұмыс істеу мерзімі белгісіз. Сараптамалы бағалау бойынша технологиялық жабдықтың қалдық жұмыс істеу мерзімі 12 жыл құрайды. Жабдықтың өнімін қайта реттеу қолмен жүргізіледі. Ал қазіргі заманғы ұқсас аналогтың шығарған өнімін қайта реттеу автоматты машина арқылы жүргізіледі. Мұндай машинаның құны – 14 000 тенге құрайды, ал монтажға кететін шығындар 4 600 тенге құрайды. Автоматты машина арқылы жылдық табыстың өсуі 18 000 тенге құрайды. Пайыз ставкасын 0,1 - ге  тең деп қабылдаймыз.

Шешімі:

1. Функционалды тозудың  құндық мәнін анықтаймыз:

Cфун=См+Зм,

Мұнда, Сфун− функционалды тозудың құндық мәні;

См− автоматты машинаның құны;

Зм− автоматты машинаға жұмсалатын монтажды шығындар.

Cфун=14000+4600=18600 тенге.

2. Инфляция индексі арқылы технологиялық жабдықтың қайтадан қалпына келтіру құнын анықтаймыз:

Cв=Сп×а98×а99×а00×а01,

Мұнда, Cв− технологиялық жабдықтың қайтадан қалпына келтіру құны.

Cп−4500 тенге - технологиялық жабдықтың бастапқы құны;

a98−1,08 – 1998 жылы қабылданған инфляция индексі;

a99− 1,459 - 1999 жылы қабылданған инфляция индексі;

a00−1,356 - 2000 жылы қабылданған инфляция индексі;

a01− 1,044 - 2001 жылы қабылданған инфляция индексі;

Cв=45000×1,08×1,459×1,356×1,044=100381 тенге.

3. Функционалды тозудың коэффициентін есептейміз:

Кфун=18600100381=0,185.

4. Функционалды тозудың түрін анықтаймыз. Ол үшін қиын пайыздың бесінші функциясын пайдалану арқылы ағымдағы құнды анықтаймыз. Аннуитеттің ағымдағы құнын есептеу формуласы:

PV=1−1+i−ni×PMT,

Мұнда, PV−ағымдағы құны;

PMT−n уақыт аралығында төленетін төлем;

i−пайыз ставкасы;

n− пайыздардың жиналу уақыт аралығы.

PV=1−1+0,1−120,1×18000=122646.

PV мен Cфун - ды салыстырғанда, ағымдағы құнның функционалды тозудың  құндық мәнінен жоғары екендігін байқаймыз:

122646≥18600

Олай болса, автоматты машинаны орнату экономикалық тиімді болып келеді, ал  функционалды тозу түзетіледі.

Қарастырылған мысалда автоматты машинаның жоқ болуын, толықтыруды қажет ететін жетіспеушілікке жатқызамыз. Жабдықты жаңарту арқылы өнімділіктің өсуі артады.

  - Экономикалық немесе сыртқы тозу

Экономикалық тозу ірі саладағы, аймақтағы,жалпы халықтық немесе дүниежүзілік технологиялық, социалды-экономикалық, экологиялық және саяси өзгерістердің әсерінен болған құнсыздануды айтады. Белгілі бір өнімге сұраныс пен ұсыныстың кемуі, шикізат сапасының кемуі де құнсыздануға әкеледі.

Экономикалық тозудың глобальді және локальді түрлері бар. Глобальді тозу негізінен дүниежүзілік, жалпы экономикалық, ғылыми-техникалық революциямен байланысты. Ал локальді сыртқы тозу аймақтық, салалық түрде сипатталады және де уақытша болады. Мысалы, 1970 жылдардағы Франция, Германия және Жапон автокөліктерінің әсерінен АҚШ нарығындағы американдық жеңіл автокөліктерге сұраныстың төмендеуі. Бұл халықаралық нарығындағы мұнай бағасының өсуімен байланысты болды. Американдық автокөліктердің жанармай шығыны еуропалық және жапондық автокөліктермен салыстырғанда едәуір жоғары болды. Нәтижесінде американдық автокөліктері экономикалық, яғни сыртқы тозуға ұшырады. Бірақ, кейіннен барлығы қайта түзелді.

Мысал 3.5.

Тәулігіне 1000 дана өнім шығаратын жабдықтың экономикалық тозуын анықтау керек. Егер де, берілген  өнімге сұраныстың төмендеуі себебінен жабдықтың өнімділігі тәулігіне 750 дана құраса. «Бағаны тежеу» коэффициен- тін  0,7 – ге тең деп қабылдаймыз.

Шешімі:

Сыртқы тозу коэффициентін жабдықты толық пайдаланбау арқылы    (3.1) – формула бойынша  есептейді:

Ксырт=1−75010000,7=0,18.

4-тарау. МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ ІС ЖҮЗІНДЕ БАҒАЛАУ

4.1. Жалпы мәліметтер

Машиналар мен жабдықтарды іс жүзінде бағалау шұжықты дайындап шығару цехіне жүргізілді. Төменде бағаланып жатқан шұжықты дайындап шығару цехінің техникалық жабдығының берілгендері 4.1 – кестеде көрсетілген.

Кесте 4.1

| Бағаланатын жабдықтардың тізімі | 1. Үш камералы тоңазытқыш. 2. Тоңазытқыш камерасы, 5т. 3. Тоңазытқышты шкаф. 4. Калориметр. 5. Жылуды өндейтін жабдық (3 дана). 6. Түтінді реттейтін жабдық (3 дана). 7. Жылуды өндейтін жабдық (2 дана). 8. Түтінді реттейтін жабдық. 9. 100 литрлік шприц. 10. Етті турау құралы 11. «Волчок» ет тартқышы. 12. Тураманы араластырушы құрал. 13. Электрлі таба. 14.Жинақтаушы үстел. 15. Өндіруші үстел. 16. Шикізатты көтеруге арналған жабдық. 17. 3 секциялы қуыру ыдысы. 18. Пісіру қазаны (2 дана). 19. Шикізатты ерітуге арналған сөре (2 дана). 20. Ет турағыш және араластырғаш. 21. Монорельсті таразы. 22. Еденді таразы. 23. Етті тасымалдаушы аспалы жол. 24. 100 литрлік ыдыс. |
| --- | --- |
| Объектінің орналасу жері | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. |
| Бағалаудың мақсаты | Нарықтық құнды анықтау. |
| Бағалау күні | 25 ақпан 2007 жыл. |
| Объектінің иесі | ХХХ |
| Берілген құжаттары | Жабдықтардың тізімі, техникалық құжат, бухгалтерияның берілгендері. |

4.2. Техникалық жабдықтардың тағайындалуы мен техникалық сипаттамалары

Тоңазытқыш. Камералардың саны – 3. Шикізатты сақтау үшін арналған. 1994 жылдың желтоқсан айынан бастап пайдаланылады.

Тоңазытқыш камерасы. Өнімділік қуаты 5 тонна. Жапонияда шығарылған. 1998 жылдың тамыз айынан бастап пайдаланылады.

Тоңазытқышты шкаф. СССР – да шығарылған. 1996 жылдың ақпан айынан бастап қолданылады. Өнімді сақтау үшін арналған.

Калориметр. КРК – 2 маркасы. 1998 жылдың сәуір айынан бастап қолданылады.

Жылуды өндейтін жабдық. Жылуды өндеу үшін арналған. Шұжық, балық және басқа да ет өнімдерін суық және ыстық түрде қақтау үшін және де өнімділігі 500 кг-нан 10 т-ға дейін дайын ет өнімдерін өндіретін кіші және орташа қуаттағы етті қайта өндіру цехтарына арналған. Ресейде және Югославияда шығарылған. 2000 жылдың қараша айынан бастап пайдаланылады.

Шприц. Ет турамасын вакуумдауға және де піскен, жартылай қақталған шұжық өнімдерін өндіргенде шұжық қабыршағын толтыруға арналған. Бункердің сыйымдылығы 100 литр. 1999 жылдың тамыз айынан бастап қолданылады.

Қуыру ыдысы.  Шикізатты қызбалы түрде өндеу үшін арналған.

Етті турау құралы. Етті ұсақтап турауға арналған. 1996 жылдың мамыр айынан бастап қолданылады.

Ет турағыш және араластырғаш. ЛБ ФКМ маркасы. Барлық ет түрлерін ұсақтап турау үшін және барлық шұжық түрлерін дайындағанда қоспа компоненттерімен  араластыру үшін арналған. 1998 жылдың қараша айынан бастап пайдаланылады.

Тураманы араластырушы құрал. Өнімділігі 200 кг/сағ. Шұжық және консервті өнімдерді өндіргендегі тураманы дайындау үшін арналған. 1997 жылдың наурыз айынан бастап пайдаланылады.

«Волчок» ет тартқышы. Өнімділігі 200 кг/сағ. Шұжық және басқа да ет өнімдері үшін тураманы дайындау үшін арналған. 1997 жылдың наурыз айынан бастап пайдаланылады.

Электрлі таба. Шикізатты қызбалы түрде өндеу үшін арналған. 1999 жылдың наурыз айынан бастап пайдаланылады.

Пісіру қазаны. Тураманы пісіру үшін арналған. КПЭ - 250 маркасы 1996 жылдың қаңтар айынан бастап пайдаланылады.

Шикізатты көтеруге арналған жабдық. Ет өнімдерін етті қайта өндеу бункер машинасына көтеріп салу үшін арналған. 1999 жылдың тамыз айынан бастап пайдаланылады.

Шикізатты ерітуге арналған сөре. Шикізатты  еріту үшін арналған. 2000 жылдың қаңтар айынан бастап пайдаланылады.

Ыдыс. Саны – 5 дана. Тот баспайтын болаттан құрастырылған. 1999 жылдың қыркүйек айынан бастап пайдаланылады.

Еденді таразы. Өнімдерді өлшеу үшін арналған.

Монорельсті таразы. Шикізатты өлшеу үшін арналған.

Өндіруші үстел. Өнідіріс процессінде қызмет ету үшін арналған. 1999 жылдың тамыз айынан бастап пайдаланылады.

Жинақтаушы үстел. Етті жинақтау үшін арналған.

Етті тасымалдаушы аспалы жол. Шикізатты тасымалдау үшін арналған. 1997 жылдың қазан айынан бастап пайдаланылады.

4.3. Шығын амалын қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау

Жабдықтардың толық ауыстыру құнын анықтау, машина құрылымын жекелей есептеу әдісімен жүргіземіз. Берілген әдістеме бір технологиялық жүйеге жататын жабдықтардың құнын бағалағанда қолданылады. Бағалау күніне жабдықтың құнын есептеу нәтижелері  4.2-кестеде көрсетілген:

Кесте 4.2

| Жабдықтың толық қайтадан қалпына келтіру құны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жабдықтың аталуы | 01.01.2000 ж. баланстық құны | Бағаның өсу индексі | Қайтадан қалпына келтіру құны |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 804600,00 | 1,46 | 1 174 716,00 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 1296300 |  | 1 892 598,00 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 107280 |  | 156 628,80 |
| 4 | Калориметр | 84930 |  | 123 997,80 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 414217 |  | 604 756,85 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 414217 |  | 604 756,85 |
| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 414217 |  | 604 756,85 |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 62580 |  | 91 366,80 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 62580 |  | 91 366,80 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 62580 |  | 91 366,80 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 424650 |  | 619 989,00 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 424650 |  | 619 989,00 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 84930 |  | 123 997,80 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 252555 |  | 368 730,30 |
| 15 | Етті турау құралы | 303960 |  | 443 781,60 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 42465 |  | 61 998,90 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 262389 |  | 383 087,94 |
| 18 | Электрлі таба | 120690 |  | 176 207,40 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 23244 |  | 33 936,24 |
| 20 | Өндіруші үстел | 30396 |  | 44 378,16 |
| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 165390 |  | 241 469,40 |
| 22 | Қуыру ыдысы | 125160 |  | 182 733,60 |
| 23 | Пісіру қазаны | 75990 |  | 110 945,40 |
| 24 | Пісіру қазаны | 75990 |  | 110 945,40 |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 78225 |  | 114 208,50 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 78225 |  | 114 208,50 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 349554 |  | 510 348,84 |
| 28 | Монорельсті таразы | 143040 |  | 208 838,40 |
| 29 | Еденді таразы | 9682,02 |  | 14 135,75 |
| 30 | Еденді таразы | 9682,02 |  | 14 135,75 |
| 31 | Еденді таразы | 9682,02 |  | 14 135,75 |
| 32 | Аспалы жолдар | 165390 |  | 241 469,40 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 31290 |  | 45 683,40 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 31290 |  | 45 683,40 |

Кесте 4.2 жалғасы

| 35 | 100 литрлі ыдыс | 31290 |  | 45 683,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 31290 |  | 45 683,40 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 31290 |  | 45 683,40 |
| Барлығы |  | 7 135 890,12 |  | 10 418 399,58 |

Физикалық тозуды есептеу

Таразының физикалық тозуын тұтыну қасиетінің төмендеуіне байланысты әдіспен анықтаймыз. Таразылардың тұтыну тұтыну қасиетінің негізі болып, олардың салмақты өлшеу дәлдігі болып табылады. Берілген жағдайда физикалық тозу коэффициенті келесі формуламен анықтайды:

Kфиз=1−ДфДн,                                         	       (4.1)

Мұнда,Дф−нақты кемуі,г.

Дн− номиналды кемуі, г;

Басқа жабдықтардың физикалық коэффициентін тиімді пайдалану уақытына байланысты әдісінің формуласымен анықтаймыз:

Кфиз=ТтиімТн,				        	       (4.2)

Мұнда, Ттиім−жабдықтың тиімді жұмыс істеу уақыты, жылдар;

Тн−нормативті жұмыс істеу уақыты (пайдалы жұмыс істеу мерзімі), жылдар.

Нормативті жұмыс істеу уақытын амортизация мөлшеріне байланысты есептейміз:

Тн=100а, 			 		       (4.3)

Мұнда, а−амортизация мөлшері, %.

Жабдықты техникалық шарттарға сәйкес пайдаланды және де техникалық жөндеуден өткізу жүйесі сақталған. Жабдықтың жүктелуі 80% - ға тең.Сондықтан, берілген жағдайда жабдықтың тиімді пайдалану уақытын мына формула бойынша анықтаймыз:

Ттиім=Тш×Кж, 				       (4.4)

Мұнда, Тш−шынайы пайдалану уақыты;

Кж−0,8 - жабдықтың жүктеу коэффициенті.

Физикалық тозу коэффициентін есептеуінің нәтижесі 4.3-кестеде көрсетілген.

Кесте 4.3

| Физикалық тозуды есептеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жабдықтың аталуы | Тш,жыл | Кж | Ттиім,жыл | а,% | Тн,жыл | Дф,г. | Дн,г. | Физикалық тозу,% |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 6,25 |  | 5 | 10 | 10 |  |  | 50 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 2,5 |  | 2 | 10 | 10 |  |  | 20 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 5 |  | 4 | 10 | 10 |  |  | 40 |
| 4 | Калориметр | 3,1 |  | 2,48 | 15,4 | 6,49 |  |  | 38,19 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 0,4 |  | 0,32 | 15,4 | 6,49 |  |  | 4,93 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 4 |  | 3,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 49,28 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 4 |  | 3,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 49,28 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 4 | 0,8 | 3,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 49,28 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,49 |  |  | 19,71 |
| 15 | Етті турау құралы | 5,25 |  | 4,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 64,68 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 4 |  | 3,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 49,28 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 4 |  | 3,2 | 15,4 | 6,49 |  |  | 49,28 |
| 18 | Электрлі таба | 2 |  | 1,6 | 15,6 | 6,41 |  |  | 24,96 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 1,6 |  | 1,28 | 15,6 | 6,41 |  |  | 19,97 |
| 20 | Өндіруші үстел | 1,6 |  | 1,28 | 15,6 | 6,41 |  |  | 19,97 |
| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 1,6 |  | 1,28 | 15,6 | 6,41 |  |  | 19,97 |
| 22 | Қуыру ыдысы | 2,4 |  | 1,92 | 15,4 | 6,49 |  |  | 29,57 |
| 23 | Пісіру қазаны | 1,25 |  | 1 | 15,4 | 6,49 |  |  | 15,40 |

Кесте 4.3 жалғасы

| 24 | Пісіру қазаны | 5,24 |  | 4,19 | 15,4 | 6,49 |  |  | 64,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 1,25 |  | 1 | 15,4 | 6,49 |  |  | 15,40 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 1,25 |  | 1 | 15,4 | 6,49 |  |  | 15,40 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 2,4 |  | 1,92 | 15,4 | 6,49 |  |  | 29,57 |
| 28 | Монорельсті таразы |  |  |  |  |  | 4 | 5,7 | 29,82 |
| 29 | Еденді таразы |  |  |  |  |  | 5 | 6,6 | 24,24 |
| 30 | Еденді таразы |  |  |  |  |  | 5 | 6,6 | 24,24 |
| 31 | Еденді таразы |  |  |  |  |  | 5 | 6,6 | 24,24 |
| 32 | Аспалы жолдар | 1,4 |  | 1,12 | 10 | 10,0 |  |  | 11,20 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,5 |  |  | 19,71 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,5 |  |  | 19,71 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,5 |  |  | 19,71 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,5 |  |  | 19,71 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 1,6 |  | 1,28 | 15,4 | 6,5 |  |  | 19,71 |

Функционалды ескіруді анықтау

Берілген жабдыққа қойылған техникалық талаптарының жоғарлауы мен жетілдірілген ұқсас жабдықтардың пайда болуы себебінен, жабдық моральді тозған . Сондықтан, берілген жабдықтың моральді тозуы 20 % - ға тең.

Сыртқы тозуды анықтау

Жабдықтың экономикалық тозуы өндірістің қысқартылуына байланысты. Өйткені, шығарып жатқан өнімге тұтынушылардың сұранысы өте төмен. Статистикалық мәліметтер бойынша 2007 жылы сұраныстың төмендеуі орташа алғанда 15-20 %  құрайды. Кейбір жабдықтар оның ішінде: тоңазытқыш камералары, тураманы араластырушы құрал,электрлі таба,үстелдер, ыдыстар әр түрлі жеңіл өнеркәсіптерде қолданылады. Сондықтан, берілген жабдықтардың экономикалық тозуы жоқ.

Жалпы жиналған тозуды анықтау

Жиналған тозуды формула бойынша есептейміз:

К=1−1−Кфиз×1−Кфун×1−Ксырт, 		          (4.5)

Мұнда, К− жалпы жиналған тозу;

Кфиз−физикалық тозу коэффициенті;

Кфун− функционалды ескіру коэффициенті;

Ксырт−сыртқы тозу коэффициенті.

Жиналған жалпы тозуды есептеуінің нәтижесі 4.4-кестеде көрсетілген:

Кесте 4.4

| Жабдықтың жиналған жалпы тозуын және қалдық құнын есептеу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жабдықтың аталуы | Физикалық тозу,% | Функционалды тозу,% | Сыртқы тозу,% | Жиналған тозу,% | Қалдық құны,тг. |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 50,00 | 20 | 0 | 60 | 469 886,40 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 20,00 | 20 | 0 | 36,00 | 1 211 262,72 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 40,00 | 20 | 0 | 52,00 | 75 181,82 |
| 4 | Калориметр | 38,19 | 20 | 15 | 57,97 | 52 115,58 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 4,93 | 0 | 15 | 19,19 | 488 711,27 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 4,93 | 0 | 15 | 19,19 | 488 711,27 |
| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 4,93 | 0 | 15 | 19,19 | 488 711,27 |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 4,93 | 20 | 15 | 35,35 | 59 067,69 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 4,93 | 20 | 15 | 35,35 | 59 067,69 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 4,93 | 20 | 15 | 35,35 | 59 067,69 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 49,28 | 20 | 15 | 65,51 | 213 831,73 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 49,28 | 20 | 15 | 65,51 | 213 831,73 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 49,28 | 20 | 15 | 65,51 | 42 766,35 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 19,71 | 20 | 15 | 45,40 | 201 311,40 |
| 15 | Етті турау құралы | 64,68 | 20 | 15 | 75,98 | 106 585,69 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 49,28 | 20 | 15 | 65,51 | 21 383,17 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 49,28 | 20 | 0 | 59,42 | 155 441,76 |
| 18 | Электрлі таба | 24,96 | 20 | 0 | 39,97 | 105 780,83 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 19,97 | 20 | 0 | 35,97 | 21 727,88 |
| 20 | Өндіруші үстел | 19,97 | 20 | 0 | 35,97 | 28 413,38 |

Кесте 4.4 жалғасы

| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 19,97 | 20 | 15 | 45,58 | 131 411,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Қуыру ыдысы | 29,57 | 20 | 15 | 52,11 | 87 517,99 |
| 23 | Пісіру қазаны | 15,40 | 20 | 0 | 32,32 | 75 087,85 |
| 24 | Пісіру қазаны | 64,56 | 20 | 0 | 71,65 | 31 458,08 |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 15,40 | 20 | 0 | 32,32 | 77 296,31 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 15,40 | 20 | 0 | 32,32 | 77 296,31 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 29,57 | 20 | 0 | 43,65 | 287 559,12 |
| 28 | Монорельсті таразы | 29,82 | 20 | 15 | 52,28 | 99 656,22 |
| 29 | Еденді таразы | 24,24 | 20 | 0 | 39,39 | 8 567,12 |
| 30 | Еденді таразы | 24,24 | 20 | 0 | 39,39 | 8 567,12 |
| 31 | Еденді таразы | 24,24 | 20 | 0 | 39,39 | 8 567,12 |
| 32 | Аспалы жолдар | 11,20 | 20 | 15 | 39,62 | 145 808,88 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 19,71 | 20 | 0 | 35,77 | 29 342,63 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 19,71 | 20 | 0 | 35,77 | 29 342,63 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 19,71 | 20 | 0 | 35,77 | 29 342,63 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 19,71 | 20 | 0 | 35,77 | 29 342,63 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 19,71 | 20 | 0 | 35,77 | 29 342,63 |
| Барлығы |  |  |  |  |  | 5 748 364,48 |

4.4. Нарықтық амалды қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау

Үш камералы тоңазытқыштың құнын есептеу

Нарықта ұқсас аналогтардың болмауына байланысты мүліктің құны нарықтық амалмен анықталған жоқ. Нарықтық құны ретінде шығын амалымен анықталған құнды қарастырамыз -  469 000 теңге.

Тоңазытқышты камераның құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде 6 м3-ті, ВСЭ – 1250 тоңазытқышты агрегаты бар тоңазытқыш таңдалып алынды. Берілген жабдық «Амурторгтехника» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны - 562558,44  теңге құрайды.

Түзетулерді есептеу:

а) Техникалық ұқсастыққа түзетулерді енгізу.

Бағаланып жатқан жабдықтың камерасының көлемі 30 м3.

Ұқсас аналогтың камерасының көлемі – 6 м3.

Есептеуді мына формула бойынша жүргіземіз:

Р1=Р2×N1N2n×К1, 		                 (4.6)

Мұнда, Р1−объектінің құны;

Р2−ұқсас аналогтың құны;

N1=30 м3 –бағаланып жатқан жабдықтың камерасының көлемі;

N2=6 м3 ұқсас аналогтың камерасының көлемі;

n=0,65 – «бағаны тежейтін» коэффициент.

К1=0,85 – ұқсас аналогтың толықтырылған жабдығын ескеретін коэффициент (толықтырылған құралдар);

Техникалық ұқсастыққа енгізілген түзетулерді ескере келе жабдықтың құны - 1 361 184,75   теңге құрайды.

б) Тозуға түзету.

Бағаланып жатқан жабдықтың физикалық тозу коэффициенті шығын амалында берілгендей 20 % - ға тең. Тозуға түзетуді төмендегі формула бойынша есептейміз:

Тт=(100%−Tоб)×(100%−Тан),		  	       (4.7)

Мұнда, Тоб=20 % - бағаланып жатқан объектінің тозуы;

Тан=0 % - ұқсас аналогтың тозуы.

Тозуға түзету – 0,8.

Тозуға енгізілген түзетуді ескере келе жабдықтың құны - 1 088 948 теңге құрайды.

Нарықтық амал арқылы есептелген тоңазытқышты камераның құны- 1 089 000 теңге құрайды.

Тоңазытқышты шкафтың құнын есептеу                                                           Ұқсас аналог ретінде ІІІХ – 04 тоңазытқышты шкаф таңдалып алынды. Берілген жабдық «Амурторгтехника» зауытында шығарылады. Тоңазытқышты шкафтың нарықтық құны - 92 600 теңге құрайды.

Түзетулерді есептеу:

а) Тозуға түзету.

Бағаланып жатқан жабдықтың физикалық тозу коэффициенті шығын амалында 40 %  құрайды. Тозуға түзетуді (4.7) - формуламен есептейміз. Тозуға түзету 0,6 – ға тең.

Физикалық тозуға енгізілген түзетуді ескере келе жабдықтың құны -

55560  теңге құрайды.

Бағаланып жатқан шкафты ұқсас аналогпен салыстырғанда, ұқсас аналог қазіргі заманға сай келген. Сондықтан, моральдік тозуға түзетуді 0,8-ге тең деп аламыз.

Моральдік тозуға енгізілген түзетумен байланысты жабдықтың құны -

44 448  теңге құрайды.

Нарықтық амалмен анықталған тоңазытқыш шкафінің құны – 44 500 теңге құрайды.

Калориметрдің құнын есептеу

Ұқсас аналогтың болмауына байланысты, жабдықтың құны нарықтық амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарас- тырамыз -  52 000 теңге.

Жылуды өндейтін жабдықтың құнын есептеу

Ұқсас аналогтардың болмауына байланысты жабдықтың құны нарықтық амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарастырамыз:

Жаңа жылуды өндейтін жабдықтың құны - 488 700 теңге бір данасы үшін;

Жаңа түтінді реттейтін жабдықтың құны -  59 000 теңге  бір данасы үшін;

Жұмысқа жарамсыз жылуды өндейтін жабдықтың құны - 213 800 теңге бір данасы үшін;

Түтінді реттейтін жабдықтың құны - 42 800 теңге  бір данасы үшін;

Вакуумды шприцтің құнын есептеу

Вакуумды шприцтің құнын анықтау үшін екі ұқсас аналог таңдалып алынды:

- вакуумды шприц 221 ФІІІ – 100, құны - 582 685 теңге;

2) вакуумды шприц 221 ФІІІ-150-02, құны - 1 565 831 теңге.

Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады.

Кесте 4.5

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналогтары |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркасы | ФІІІ-100 | ФІІІ-100 | ФІІІ-150-02 |
| Құны,тенге | - | 582 685,24 | 1 565 831,17 |
| Бункер сыйымдылығы | 100 | 100 | 150 |
| Техникалық салыстыруға түзету | - | - | (100/150)0,8 |
| Түзетудің шамасы | - | - | 0,723 |
| Түзетілген құны | - | 582 685,24 | 1 132 066,47 |
| Физикалық тозу,% | 20 | 0 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,8 | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 466 148,19 | 905 653,17 |
| Моральді тозу, % | 20 | 0 | 0 |
| Моральді тозуға түзету | - | - | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 466 148,19 | 724 522,54 |
| Салмақтық коэффициент | - | 2 | 1 |
| Түзетілген құны | - | 552 272,97 |  |

Нарықтық амалмен анықталған вакуумды шприцтің   құны -   552 300 теңге құрайды;

Етті турау құралының құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде Волчек вакуумный 221 ФВ-010 таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны – 660 500 тенге құрайды.

Кесте 4,6

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге | - | 660 500,00 |
| Физикалық тозу,% | 65 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,35 |
| Түзетілген құны | - | 231 175,00 |
| Моральді тозу, % | 20 | 0 |
| Моральді тозуға түзету | - | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 184 940,00 |

Нарықтық амалмен анықталған шпригорезді машинаның құны – 185 000  теңге құрайды;

«Волчок» ет тартқышының құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде Волчек вакуумный 221 ФВ-012 таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны – 840 500 тенге құрайды.

Кесте 4.7

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге | - | 840 500 |
| Өнімділігі, кг/сағ | 200 | 2500 |
| Техникалық салыстыруға түзету | - |  |
| Түзетудің шамасы | - | 0,1326 |
| Түзетілген құны | - | 111 431,94 |
| Физикалық тозу,% | 50 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,5 |
| Түзетілген құны | - | 55 715,97 |
| Моральді тозу, % | 20 | 0 |
| Моральді тозуға түзету | - | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 44 572,78 |

Нарықтық амалмен анықталған «Волчок» ет тартқышының құны – 44 600   теңге құрайды.

Тураманы араластырушы құралдың құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде вакуумды тураманы араластырушы 221 ФВ-015 таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны -  721 000 тенге құрайды.

Кесте 4.8

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге | - | 721 000 |
| Өнімділігі, кг/сағ | 200 | 700 |
| Техникалық салыстыруға түзету | - | (200/700)0,8 |
| Түзетудің шамасы | - | 0,367 |

Кесте 4.8 жалғасы

| Түзетілген құны | - | 264 655,44 |
| --- | --- | --- |
| Физикалық тозу,% | 50 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,5 |
| Түзетілген құны | - | 132 327,72 |
| Моральді тозу,% | 20 |  |
| Моральді тозуға түзету | - | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 105 862,18 |

Нарықтық амалмен анықталған тураманы араластырушы құралдың   құны -  105 900  теңге құрайды.

Электрлі табаның құнын есептеу

Нарықта ұқсас аналогтардың болмауына байланысты мүліктің құны нарықтық амалмен анықталған жоқ. Нарықтық құны ретінде шығын амалымен анықталған құнды қарастырамыз - 105 800 теңге.

Жинақтаушы үстелдің құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде жинақтаушы үстел таңдалып алынды, құны – 30700 тенге құрайды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады.

Кесте 4.9

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге | - | 30 700 |
| Орналасу жеріне түзету | - | 1,06 |
| Түзетілген құны | - | 32542 |
| Физикалық тозу,% | 20 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,80 |
| Түзетілген құны | - | 26 033,60 |

Нарықтық амалмен анықталған обвалочный столдың құны -  26 000  теңге құрайды.

Өндіруші үстелдің құнын анықтау

Ұқсас аналог ретінде болаттан жасалған өндіруші үстел таңдалып алынды. Берілген жабдық «Амурторгтехника» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны – 16 500 теңге құрайды.

Кесте 4.10

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге | - | 16 500 |
| Ұзындығы | 1500 | 900 |
| Техникалық салыстыруға түзету | - | (1500/900)0,8 |
| Түзетудің шамасы | - | 1,5048 |
| Түзетілген құны | - | 24 829,21 |
| Физикалық тозу,% | 20 | - |
| Физикалық тозуға түзету | - | 0,8 |
| Түзетілген құны | - | 19 863,37 |

Нарықтық амалмен анықталған өндіруші үстелдің құны -19900  теңге құрайды.

Шикізатты көтеруге арналған жабдықтың құнын есептеу

Жабдықтың құнын есептеу үшін ұқсас аналог ретінде ФО-1,5 (0,1) жүктеу жабдығы таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны -  327 500 тенге құрайды.

Кесте 4.11

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Маркасы |  | ФО-1,5 (0,1) |
| Құны,тенге |  | 327 500 |
| Сыйымдылығы,л. | 100 | 200 |

Кесте 4.11 жалғасы

| Техникалық салыстыруға түзету |  | формула |
| --- | --- | --- |
| Түзетудің шамасы |  | 0,57 |
| Түзетілген құны |  | 188 099,36 |
| Физикалық тозу,% | 20 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету |  | 0,8 |
| Түзетілген құны |  | 150 479,48 |

Нарықтық амалмен анықталған шикізатты көтеруге арналған жабдықтың құны - 150 500 теңге құрайды.

Қуыру ыдысының  құнын есептеу

Жабдықтың құнын есептеу үшін екі ұқсас аналог таңдалып алынды:

1) Маркасы ШПЭСМ–3 жабдығы «Амурторгтехника» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны -  163 000 тенге құрайды.

2) Маркасы ШПЗ-3 жабдығы «Парус» зауытында шығарылады.  Ұқсас аналогтың құны -  131 000 тенге құрайды.

Кесте 4.12

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналогтары |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркасы | ШПЭ-2 | ШПЭМ-3 | ШПЗ-3 |
| Құны,тенге |  | 163 000,00 | 131 000,00 |
| Физикалық тозу,% | 30 | 0 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету |  | 0,7 | 0,7 |
| Түзетілген құны |  | 114 100,00 | 91 700,00 |
| Салмақтық коэффициент |  | 1 | 2 |
| Түзетілген құны |  | 99 166,67 |  |

Нарықтық амалмен анықталған қуыру ыдысының құны – 99 000 теңге құрайды.

Пісіру қазанының құнын есептеу

Жабдықтың құнын есептеу үшін ұқсас аналог ретінде маркасы 221 ФД-200 пісіру қазаны таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны – 468 500 тенге құрайды.

Кесте 4.13

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық |  | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркасы | КПЭ-250 | КПЭ-250 | 221ФД-200 |
| Құны,тенге |  |  | 468 500,00 |
| Орналасу жеріне түзету |  |  | 1,06 |
| Түзетілген құны |  |  | 496 610,00 |
| Физикалық тозу,% | 15 | 65 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету | 0,85 | 0,35 |  |
| Түзетілген құны | 422 118,50 | 173 813,50 |  |
| Моральді тозу,% | 20 | 20 |  |
| Моральді тозуға түзету | 0,8 | 0,8 |  |
| Түзетілген құны | 337 694,80 | 139 050,80 |  |

Нарықтық амалмен анықталған жұмысқа жарамды  пісіру қазанының     құны – 337 700 теңге, ал жұмысқа жарамсыз пісіру қазанының құны - 139 000 тенге құрайды.

Шикізатты ерітуге арналған сөренің құнын есептеу

Ұқсас аналогтың болмауына байланысты, жабдықтың құны нарықтық амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарас- тырамыз. Бір жабдықтың құны -  77 300 теңге.

Ет турағыш және араластырғаштың құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде маркасы 221 ФИ-080 куттер таңдалып алынды. Берілген жабдық «Красмаш» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны -1 812 000 тенге құрайды.

Кесте 4.14

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге |  | 1 812 000,00 |
| Маркасы | ЛБ ФКМ | 221ФИ-080 |
| Орналасу жеріне түзету |  | 1,06 |
| Түзетілген құны |  | 1 920 720,00 |
| Физикалық тозу,% | 30 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету |  | 0,7 |
| Түзетілген құны |  | 1 344 504,00 |
| Моральді тозу,% | 20 | 0 |
| Моральді тозуға түзету |  | 0,8 |
| Түзетілген құны |  | 1 075 603,20 |

Нарықтық амалмен анықталған куттердің құны – 1 076 000 теңге құрайды.

Монорельсті таразының құнын есептеу

Ұқсас аналогтың болмауына байланысты, жабдықтың құны нарықтық  амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарас- тырамыз  -  99 600 теңге.

Еденді таразының құнын есептеу

Ұқсас аналогтың болмауына байланысты, жабдықтың құны нарықтық  амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарас- тырамыз. Бір жабдықтың құны -  8 500 теңге құрайды.

Аспалы жолдардың құнын есептеу

Ұқсас аналогтың болмауына байланысты, жабдықтың құны нарықтық  амалмен анықталған жоқ.

Нарықтық құны ретінде шығын амалында анықталған құнды қарас- тырамыз  -  145 800 теңге.

100 литрлі ыдыстың құнын есептеу

Ұқсас аналог ретінде 500 литрлі ыдыс таңдалып алынды. Берілген жабдық МК «Луч» зауытында шығарылады. Ұқсас аналогтың құны - 100 000 тенге құрайды.

Кесте 4.15

Түзетулерді есептеу

| Сипаттамасы | Бағаланып жатқан жабдық | Ұқсас аналог |
| --- | --- | --- |
| Құны,тенге |  | 100 000,00 |
| Техникалық салыстыруға түзету |  | 1,5 |
| Түзетілген құны |  | 150 000,00 |
| Сыйымдылығы,л. | 100,00 | 500,00 |
| Техникалық салыстыруға түзету |  | (100/500)0,8 |
| Түзетудің шамасы |  | 0,276 |
| Түзетілген құны |  | 41 391,89 |
| Физикалық тозу,% | 20 | 0 |
| Физикалық тозуға түзету |  | 0,8 |
| Түзетілген құны |  | 33 113,51 |

Нарықтық амалмен анықталған 100 литрлі ыдыстың құны- 33 000  теңге құрайды.

Кесте 4.16

| Салыстырмалы амалдағы есептің нәтижесі кесте |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Жабдықтың аталуы | Құны, тенге |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 469 000 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 1 089 000 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 44 500 |
| 4 | Калориметр | 52 000 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 488 700 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 488 700 |

Кесте 4.16 жалғасы

| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 488 700 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 59 000 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 59 000 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 59 000 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 213 800 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 213 800 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 42 800 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 552 300 |
| 15 | Етті турау құралы | 185 000 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 44 600 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 105 900 |
| 18 | Электрлі таба | 105 800 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 26 000 |
| 20 | Өндіруші үстел | 19 900 |
| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 150 500 |
| 22 | Қуыру ыдысы | 99 000 |
| 23 | Пісіру қазаны | 337 700 |
| 24 | Пісіру қазаны | 139 000 |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 77 300 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 77 300 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 1 076 000 |
| 28 | Монорельсті таразы | 99 600 |
| 29 | Еденді таразы | 8 500 |
| 30 | Еденді таразы | 8 500 |
| 31 | Еденді таразы | 8 500 |
| 32 | Аспалы жолдар | 145 800 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 33 000 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 33 000 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 33 000 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 33 000 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 33 000 |
| Барлығы |  | 7 200 200 |

4.5. Табыс амалын қолдану арқылы мүліктің нарықтық құнын анықтау

Табыс амалында мүліктің нарықтық құнын мына формула бойынша анықтайды:

С=TOTR+A,

Мұнда, C− жабдықтың құны;

TOT−таза операционды табыс;

R−капитализация мөлшерлемесі;

A−амортизация коэффициенті (капитал қайтарымы).

Кесте 4.17

Капитализация мөлшерлемесін анықтау

| Депозиттік салымдар бойынша орташа банктік мөлшерлеме |  |  |
| --- | --- | --- |
| Банктің атауы | Салымның ұзақтығы,жыл. | 1 жылдағы тиімді мөлшерлеме, %. |
| Конэкагромбанк | 1 | 20 |
| Сбербанк | 1 | 14 |
| Орташа ставка,% | 17,00 |  |

Өндіріске салынатын салым тәуекелділігіне түзетуді есептеу:

Кесте 4.18

Тәуекелділіктің факторы

| Тәуекелділіктің атауы мен түрі | Тәуекелділіктің дәрежесі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жүйелі тәуекел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы экономикалық жағдайдың төмендеуі | Жылдам |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Бәсекелес объектілерінің санының өсуі | Жылдам |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Жергілікті заңның өзгеруі | Жылдам |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Жүйелі емес тәуекел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғи және антропогенді төтенше жағдайлар | Жылдам |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Жалға беру төлемдерін қолға алмау | Жылдам |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Тиімсіз басқару | Жылдам |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |

Кесте 4.18 жалғасы

| Қылмыстық факторлар | Жылдам |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржылық тексеріс | Жылдам |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Жалға беру келісім шарттарын қате хаттау | Жылдам |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Бақылаудың саны |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1 |  |
| Орташа мәні |  | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жабдыққа салынатын салым тәуекелділігіне түзету – 6,6 % - ға тең.

Ликвидтілікке түзету 4,4 % - ға тең. Яғни, жабдықтың сатылу уақыты

2 айға сәйкес келген.

Түзетулер мен тәуекелділіктерді ескеруімен капитализация мөлшерлемесі 28 % құрайды.

Кесте 4.19

Нақты дисконтталған ағымды талдау

| Сипаттамасы | Мәні |
| --- | --- |
| Жобаның қуаттылығы,кг: |  |
| Тәулігіне | 1000 |
| Жылына | 340000 |
| Потенциалды жалпы табыс,тг. | 121 584 000 |
| Жабдықтың жүктеу коэффициенті | 0,8 |
| Шынайы жалпы табыс,тг. | 97 267 200 |
| Өндірістің рентабельділігі, % | 5 |
| Таза операционды табыс (ТОТ),тг. | 4 863 360 |
| Капитализация ставкасы, % | 28 |
| Амортизация ставкасы, % | 10 |
| Жабдықтың құны, тг. | 12 798 316 |
| Қабылдаған құны, тг. | 12 800 000 |

Енді жабдықтың әр данасы үшін жалпы капитализацияланған құннан жабдықтың салмағын бөлу қажет. Ол үшін шығын және нарықтық амалдарда анықталған жалпы құннан жалпы салмақты анықтаймыз:

Кесте 4.20

Капитализацияланған құндағы жабдықтың салмағы

|  | Жабдықтың атауы және маркасы | Шығын амалы бойынша құны | Жабдық құнының салмағы | Нарықтық амал бойынша құны | Жабдық құнының салмағы | Жабдық құнының орташа салмағы | Табыс амалы бойынша құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 469 886 | 0,08 | 469 000 | 0,07 | 0,07 | 940 030 |
| Кесте 4.20 жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 1 211 263 | 0,21 | 1 089 000 | 0,15 | 0,18 | 2 316 545 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 75 182 | 0,01 | 44 500 | 0,01 | 0,01 | 123 259 |
| 4 | Калориметр | 52 116 | 0,01 | 52 000 | 0,01 | 0,01 | 104 244 |
| 5 | Термодымовая камера | 488 711 | 0,09 | 488 700 | 0,07 | 0,08 | 978 500 |
| 6 | Термодымовая камера | 488 711 | 0,09 | 488 700 | 0,07 | 0,08 | 978 500 |
| 7 | Термодымовая камера | 488 711 | 0,09 | 488 700 | 0,07 | 0,08 | 978 500 |
| 8 | Дыморегулятор | 59 068 | 0,01 | 59 000 | 0,01 | 0,01 | 118 207 |
| 9 | Дыморегулятор | 59 068 | 0,01 | 59 000 | 0,01 | 0,01 | 118 207 |
| 10 | Дыморегулятор | 59 068 | 0,01 | 59 000 | 0,01 | 0,01 | 118 207 |
| 11 | Термодымовая камера | 213 832 | 0,04 | 213 800 | 0,03 | 0,03 | 428 111 |
| 12 | Термодымовая камера | 213 832 | 0,04 | 213 800 | 0,03 | 0,03 | 428 111 |
| 13 | Дыморегулятор | 42 766 | 0,01 | 42 800 | 0,01 | 0,01 | 85 658 |
| 14 | Шприц на 100 л. | 201 311 | 0,04 | 552 300 | 0,08 | 0,06 | 715 052 |
| 15 | Шпигорезка | 106 586 | 0,02 | 185 000 | 0,03 | 0,02 | 283 108 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 21 383 | 0,004 | 44 600 | 0,01 | 0,005 | 63 451 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 155 442 | 0,03 | 105 900 | 0,01 | 0,02 | 267 193 |
| 18 | Электрлі таба | 105 781 | 0,02 | 105 800 | 0,01 | 0,02 | 211 814 |
| 19 | Обвалочный стол | 21 728 | 0,004 | 26 000 | 0,004 | 0,004 | 47 301 |
| 20 | Өндіруші үстел | 28 413 | 0,005 | 19 900 | 0,003 | 0,004 | 49 323 |
| 21 | Подъемник на шприц вакуумный | 131 412 | 0,02 | 150 500 | 0,02 | 0,02 | 280 083 |
| 22 | Жарочный шкаф | 87 518 | 0,02 | 99 000 | 0,01 | 0,01 | 185 437 |
| 23 | Пісіру қазаны | 75 088 | 0,01 | 337 700 | 0,05 | 0,03 | 383 769 |
| 24 | Пісіру қазаны | 31 458 | 0,01 | 139 000 | 0,02 | 0,01 | 158 576 |
| 25 | Стеллаж для размораживания мяса | 77 296 | 0,01 | 77 300 | 0,01 | 0,01 | 154 768 |
| 26 | Стеллаж для размораживания мяса | 77 296 | 0,01 | 77 300 | 0,01 | 0,01 | 154 768 |
| 27 | Куттер | 287 559 | 0,05 | 1 076 000 | 0,15 | 0,10 | 1 276 575 |
| 28 | Монорельсті таразы | 99 656 | 0,02 | 99 600 | 0,01 | 0,02 | 199 484 |
| 29 | Еденді таразы | 8 567 | 0,001 | 8 500 | 0,001 | 0,001 | 17 094 |
| 30 | Еденді таразы | 8 567 | 0,001 | 8 500 | 0,001 | 0,001 | 17 094 |
| 31 | Еденді таразы | 8 567 | 0,001 | 8 500 | 0,001 | 0,001 | 17 094 |
| 32 | Аспалы жолдар | 145 809 | 0,03 | 145 800 | 0,02 | 0,02 | 291 934 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 29 343 | 0,01 | 33 000 | 0,005 | 0,005 | 62 001 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 29 343 | 0,01 | 33 000 | 0,005 | 0,005 | 62 001 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 29 343 | 0,01 | 33 000 | 0,005 | 0,00484 | 62 001 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 29 343 | 0,01 | 33 000 | 0,005 | 0,005 | 62 001 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 29 343 | 0,01 | 33 000 | 0,005 | 0,005 | 62 001 |
|  | Барлығы | 5 748 364 | 1,00 | 7 200 200 | 1,00 | 1,00 | 12 800 000 |

НӘТИЖЕЛЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ

Жалпы қабылданған ережелерге сәйкес жабдықтың құны негізгі үш амалмен анықталды: шығын, салыстырмалы, табыс. Бұл амалдардан алынған нәтиже әр түрлі мәндерді көрсетеді. Жабдықтың шығын амалы бойынша анықталған құны -   5 748 364 теңге құрайды, нарықтық амал бойынша анықталған құны – 7 200 200 теңге құрайды, табыс амалы бойынша анықталған құны - 12 800 000 теңге құрайды. Тапсырыс берушіге жабдыққа қатысты нақты және анық жауап беру үшін қорытынды нәтижелерді үйлестіру қажет. Қорытынды құнды шығару үшін бағалаушы ең алдымен бағалаудың мақсатын және де әр амал бойынша мәліметтердің саны мен сапасын қолданады.

Оларды келесі ретінде қарастырамыз:

- потенциалды инвестордың және сатушының шынайы ниетін көрсету мүмкіндігі;

- қолданып жатқан амалдардың конъюнктуралық ауытқуларды ескеру қабілеті;

- объектінің құнына әсер етуші ерекшеліктерді ескеру қабілеті (орналасу жері, потенциалды табысы және т.б.);

Шығын амалында жабдық бағасының өсуі және де жиналған тозуды ескеруімен жабдықтың құнының өзгеру ерекшелігі ескерілді. Шығын амалында қолданған берілгендер бухгалтерлік құжаттардан алынды.

Салыстырмалы амалының басты мақсаты жабдықтың құнын әр түрлі ликвидтілік дәрежесімен анықтау болып табылады. Бұдан басқа жабдықтың техникалық сипаттамасы туралы қажетті мәліметтердің болмауына байланысты ұқсас аналогтарды таңдап алу едәуір қиын.

Табыс амалын қолданғанда сыртқы экономикалық жағдайлар нәтижесіне байланысты шұжық өнімдерін өндіруінің қысқартылу беталысын ескеру қажет.

Жоғарыдағы нәтижелерге байланысты бағалаушы әр түрлі амалдармен анықталған құндардың шамасына келесідей салмақ береді: шығын амалына – 60 %, салыстырмалы амалға – 30 %, табыс амалына – 10 %. Нәтижелердің үйлесімділігі 4.21 - кестеде көрсетілген.

Кесте 4.21

Нәтижелерді үйлестіру

|  | Жабдықтың аталуы және маркасы | Шығын амалының салмағы |  | Нарықтық амалдың салмағы |  | Табыс амалының салмағы |  | Жабдықтың құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Құны.тг. | % | Құны.тг. | % | Құны.тг. |  |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 60 | 281 932 | 30 | 140 700 | 10 | 94 003 | 516 635 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 60 | 726 758 | 30 | 326 700 | 10 | 231 654 | 1 285 112 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 60 | 45 109 | 30 | 13 350 | 10 | 12 326 | 70 785 |
| 4 | Калориметр | 60 | 31 269 | 30 | 15 600 | 10 | 10 424 | 57 294 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 60 | 293 227 | 30 | 146 610 | 10 | 97 850 | 537 687 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 60 | 293 227 | 30 | 146 610 | 10 | 97 850 | 537 687 |
| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 60 | 293 227 | 30 | 146 610 | 10 | 97 850 | 537 687 |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 60 | 35 441 | 30 | 17 700 | 10 | 11 821 | 64 961 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 60 | 35 441 | 30 | 17 700 | 10 | 11 821 | 64 961 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 60 | 35 441 | 30 | 17 700 | 10 | 11 821 | 64 961 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 60 | 128 299 | 30 | 64 140 | 10 | 42 811 | 235 250 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 60 | 128 299 | 30 | 64 140 | 10 | 42 811 | 235 250 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 60 | 25 660 | 30 | 12 840 | 10 | 8 566 | 47 066 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 60 | 120 787 | 30 | 165 690 | 10 | 71 505 | 357 982 |
| 15 | Етті турау құралы | 60 | 63 951 | 30 | 55 500 | 10 | 28 311 | 147 762 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 60 | 12 830 | 30 | 13 380 | 10 | 6 345 | 32 555 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 60 | 93 265 | 30 | 31 770 | 10 | 26 719 | 151 754 |
| Кесте 4.21 жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Электрлі таба | 60 | 63 468 | 30 | 31 740 | 10 | 21 181 | 116 390 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 60 | 13 037 | 30 | 7 800 | 10 | 4 730 | 25 567 |
| 20 | Өндіруші үстел | 60 | 17 048 | 30 | 5 970 | 10 | 4 932 | 27 950 |
| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 60 | 78 847 | 30 | 45 150 | 10 | 28 008 | 152 005 |
| 22 | Қуыру ыдысы | 60 | 52 511 | 30 | 29 700 | 10 | 18 544 | 100 754 |
| 23 | Пісіру қазаны | 60 | 45 053 | 30 | 101 310 | 10 | 38 377 | 184 740 |
| 24 | Пісіру қазаны | 60 | 18 875 | 30 | 41 700 | 10 | 15 858 | 76 432 |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 60 | 46 378 | 30 | 23 190 | 10 | 15 477 | 85 045 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 60 | 46 378 | 30 | 23 190 | 10 | 15 477 | 85 045 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 60 | 172 535 | 30 | 322 800 | 10 | 127 657 | 622 993 |
| 28 | Монорельсті таразы | 60 | 59 794 | 30 | 29 880 | 10 | 19 948 | 109 622 |
| 29 | Еденді таразы | 60 | 5 140 | 30 | 2 550 | 10 | 1 709 | 9 400 |
| 30 | Еденді таразы | 60 | 5 140 | 30 | 2 550 | 10 | 1 709 | 9 400 |
| 31 | Еденді таразы | 60 | 5 140 | 30 | 2 550 | 10 | 1 709 | 9 400 |
| 32 | Аспалы жолдар | 60 | 87 485 | 30 | 43 740 | 10 | 29 193 | 160 419 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 60 | 17 606 | 30 | 9 900 | 10 | 6 200 | 33 706 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 60 | 17 606 | 30 | 9 900 | 10 | 6 200 | 33 706 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 60 | 17 606 | 30 | 9 900 | 10 | 6 200 | 33 706 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 60 | 17 606 | 30 | 9 900 | 10 | 6 200 | 33 706 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 60 | 17 606 | 30 | 9 900 | 10 | 6 200 | 33 706 |
|  | Барлығы | 6 889 079 |  |  |  |  |  |  |

МҮЛІКТІҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ Жабдықтың есептелген құнының нәтижесі 4.22 – кестеде көрсетілген.

Кесте 4.22

Жабдықтың есептелген құнының нәтижесі

|  | Жабдықтың аталуы | Құны,тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Үш камералы тоңазытқыш | 517 000 |
| 2 | Тоңазытқышты камера,5 т. | 1 285 000 |
| 3 | Тоңазытқышты шкаф | 71 000 |
| 4 | Калориметр | 57 000 |
| 5 | Жылуды өндейтін жабдық | 538 000 |
| 6 | Жылуды өндейтін жабдық | 538 000 |
| 7 | Жылуды өндейтін жабдық | 538 000 |
| 8 | Түтінді реттейтін жабдық | 65 000 |
| 9 | Түтінді реттейтін жабдық | 65 000 |
| 10 | Түтінді реттейтін жабдық | 65 000 |
| 11 | Жылуды өндейтін жабдық | 235 000 |
| 12 | Жылуды өндейтін жабдық | 235 000 |
| 13 | Түтінді реттейтін жабдық | 47 000 |
| 14 | 100 литрлік шприц | 358 000 |
| 15 | Етті турау құралы | 148 000 |
| 16 | "Волчок" ет тартқышы | 32 500 |
| 17 | Тураманы араластырушы құрал | 152 000 |
| 18 | Электрлі таба | 116 000 |
| 19 | Жинақтаушы үстел | 26 000 |
| 20 | Өндіруші үстел | 28 000 |
| 21 | Шикізатты көтеруге арналған жабдық | 152 000 |
| 22 | Қуыру ыдысы | 101 000 |
| 23 | Пісіру қазаны | 185 000 |
| 24 | Пісіру қазаны | 76 000 |
| 25 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 85 000 |
| 26 | Шикізатты ерітуге арналған сөре | 85 000 |
| 27 | Етті турағыш және араластырғыш | 623 000 |
| 28 | Монорельсті таразы | 110 000 |
| 29 | Еденді таразы | 9 500 |
| 30 | Еденді таразы | 9 500 |
| 31 | Еденді таразы | 9 500 |
| 32 | Аспалы жолдар | 160 000 |
| 33 | 100 литрлі ыдыс | 34 000 |
| 34 | 100 литрлі ыдыс | 34 000 |
| 35 | 100 литрлі ыдыс | 34 000 |
| 36 | 100 литрлі ыдыс | 34 000 |
| 37 | 100 литрлі ыдыс | 34 000 |
| Барлығы |  | 6 892 000 |

Амалдар мен тәсілдердің қолдануы нәтижесінде келесідей қорытынды жасауға болады:

Бағаланып жатқан 37 (отыз жеті) дана жабдықтың бағалау күніндегі нарықтық құны - 6 892 000 теңге құрайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Берілген жұмыста мысал ретінде шұжықты дайындап шығару цехінің жабдықтары бағаланды. Жабдықтарды бағалау шығын, нарықтық және табыс амалдары бойынша жүргізілді.

Шығын амалы бойынша жабдықты бағалау машина құрылымын жекелей есептеу әдісімен жүргізілді. Жабдықтың шығын амалы бойынша анықталған құны -   5 748 364 теңге құрайды.

Нарықтық амал бойынша жабдықты бағалау сатылымдарды салыстыру әдісімен жүргізілді. Жабдықтың нарықтық амал бойынша анықталған құны – 7 200 200 теңге құрайды.

Табыс амалы бойынша жабдықты бағалау табысты капитализациялау әдісімен жүргізілді. Табыс амалы бойынша анықталған құны - 12 800 000 теңге құрайды.

Берілген жабдықтың нақты қорытынды құнын анықтау үшін нәтижелерді үйлестіру жүргізілді. Нәтижелерді үйлестіру арқылы жабдықтың

нарықтық құны - 6 892 000 теңге құрайды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

| 1. | Адрианов Ю.В. Оценка автотранспортных средств. М: Дело 2002.- 486 с. |
| --- | --- |
| 2. | Быкова В., Ковалев АЛ. Как оценить износ оборудования // Оборудование: рынок, предложение, цены. - 2000. - №3. |
| 3 | В.П. Антонов, С.Д. Волошук, и др. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Под общ. ред. В.П. Антонова. -М.: Институт оценки природных ресурсов, 2001. |
| 4. | Иванов AM., Маркин И.В., Перевозчиков А.Г. О согласовании физического, функционального и внешнего износа, выраженного в долях или процентах. Вопросы оценки. - 1997. -№3. |
| 5. | Ковалев А.П. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. М: Интерреклама 2003.- 488 с. |
| 6. | Ковалев А.П., Еленева Ю.Я., Корниенко А.А. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования: Учебно - практическое пособие / Под общ. ред. В.М. Рутгайзера. - М.: Дело, 1998. – 480 с. |
| 7. | Когаев В.П., Дроздов Ю.Н. Прочность и износостойкость деталей машин: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1991. |
| 8. | Козлов В.В. Техника оценки машин и оборудования. Вопросы оценки. – 2002. - № 2. |
| 9. | Корниенко А. А., Хомяков В. С. Автоматизированная система оценки стоимости технологического оборудования. Вестник машиностроения. 1996. № 11. С. 51-54. |
| 10. | М.Р.Насырова и др. Современный экономический русско-казахский толковый словарь-справочник. – Алматы: 2003. – 880 с. |
| 11. | Попеско А.И. Износ технологических машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости. М: «Российское общество оценщиков» 2002 |
| 12. | Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. - М.: Институт промышленного развития (Иформэлектро), 1996. – 64 с. |