СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Обзор экологических проблем нефтегазового месторождения

1.1. Сведения о свойствах и составе нефти

1.2. Воздействие на атмосферу, литосферу, гидросферу

1.2.1. Методы очистки выбросов

2. Воздействие на атмосферу НПС “Косчагыл”

2.1. Общие сведения о предприятии

2.2. Физико-географическая характеристика предприятия

2.2.1. Гидрогеологические условия

2.2.2. Почвенно-растительный покров и животный мир

3. Воздействие предприятия на атмосферу

3.1. Характеристика НПС “Косчагыл”

3.2. Источники отходов производства

3.3. Расчет объема образования отходов

3.4. Утилизация отходов производства и потребления

3.4.1. Термообработка отходов

3.5. Расчет выбросов от печи по переработке замазученного грунта

3.6. Расчет шахтной печи

3.7. Схема очистки газов

4. Эколого-экономическая оценка выбросов

4.1. Расчет платы за выбросы в атмосферу

5. Безопасность труда на нефтедобыче

5.1. Общие требования безопасности

5.2. Безопасность труда при работе в помещениях

5.3. Общие положения

5.4. Задачи и функции

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Согласно статье 25 Закона Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» разработана программа производственного мониторинга окружающей среды на объектах Кульсаринского нефтепроводного управления» ЗФ АО «КазТрансОйл», которая направлена на организацию наблюдений, сбор данных, проведение анализов, оценки воздействия в период эксплуатации магистрального нефтепровода на состояние окружающей среды, с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия на природную среду. Для выполнения этой задачи организовано наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, отбор и анализ проб грунтовых и сточных вод.

Мониторинг является важнейшей частью экологического контроля, который осуществляет государство. Главной целью мониторинга является наблюдение за состоянием окружающей природной среды и уровнем ее загрязнения, а также информационное обеспечение управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью.

Целью производственного экологического мониторинга на объектах КНУ является получение информации об эмиссии загрязняющих веществ, конечным пунктом которых являются грунтовые воды; о возможных изменениях качества грунтовых вод под воздействием неблагоприятных ситуаций и оценка их качества; оценка состояния сточных вод.

Нефть – один из важнейших видов энергетического сырья. На ближайшую перспективу потребность индустриально развитых стран в энергии будет удовлетворяться главным образом за счет нефти. Но нефть также является одним из основных загрязнителей окружающей среды. И этот факт требует принятия технологически эффективных мер для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтяной промышленностью.

Использование нефтеотходов в качестве сырья является наиболее рациональным способом утилизации.

Практическая реализация технических решений по использованию нефтеотходов позволит решить две важные инженерно-экологические задачи:

1) снизить экологическую нагрузку на окружающую природную среду за счет уменьшения (или ликвидации) объектов размещения нефтеотходов;

2) обеспечить более рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов, используя для этого многочисленные технологии замены первичного сырья на вторичное, получаемого из нефтеотходов.

1. ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1.1. Сведения о свойствах и составе нефти

Крупные комплексы нефтяной и газовой промышленности и населенные пункты преобразуют почти все компоненты природы (воздух, воду, почву, растительный, животный мир и т.д.). В атмосферу, водоёмы и почву в мире постоянно выбрасываются твердые промышленные отходы, опасные сточные воды и аэрозоли, разные по крупности и химическому составу. Ядовитые загрязнения содержат около 800 веществ, в том числе мутогены, влияющие на наследственность, канцерогены – на зарождение развитие злокачественных новообразований, нервные и кровяные яды – на функции нервной системы, состав крови и кроветворение, аллергены – на отдельные органы и организмы и др. Содержание их в воздухе в ряде случаев превышает в 3-10 раз ПДК. Загрязненный дымом, пылью, сернистым и другими газами непрозрачный воздух обеднен кислородом и на 30-50% меньше по сравнению чистым воздухом пропускает жизненно необходимое для всех биологических существ и растений ультрафиолетовое излучение солнечного света. Загрязненный воздух резко сокращает срок жизни деревьев, растений, человека и других биологических видов.

В ближайшем будущем нефть и газ останутся главными первичными источниками, призванными удовлетворить основную часть потребностей современного человечества в энергии. Об этом свидетельствует непрерывное повышение удельной значимости этих природных углеводородов в топливном балансе развитых стран мира.

В мировых запасах горючих ископаемых нефть составляет 10%, а уголь 70%. Человечество в настоящее время потребляет 70% нефти и только 10% угля. За сутки топлива потребляется столько, сколько природа может синтезировать за тысячелетие.

Высокие темпы добычи нефти и газа объемов их глубокой химической переработки, а также отраслей – потребителей превратили их в опасные источники загрязнения окружающей среды.

Предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности на 40% определяют уровень загрязнения атмосферы Земли сернистым ангидридом. Имеются сведения, что он «насыщает» воздух этих предприятий в радиусе 8-12 км (в зависимости от их мощностей).

Почти все производственные объекты нефтяной и газовой промышленности при соответствующих условиях загрязняют окружающую среду множеством опасных, вредных веществ разной экологической значимости. Помимо собственных природных углеводородов, их спутников, продуктов переработки, в составе загрязнителей содержатся многочисленные реагенты, катализаторы, ПАВ, ингибиторы, щелочи, кислоты, вещества, образующиеся при горении, химическом превращении и т.д. Рассмотрим подробнее основные из них.

Таблица 1 – Физико-химические свойства нефти Западного Казахстана транспортируемых по нефтепроводу Узень-Атырау-Самара.

| Наименование | Р, г/см3 | Кинематическая вязкость (сСТ) при температурах, 0С |  |  | Температура, 0С |  | Содер-жание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 50 | вспышки | застыва-ния |  |
| Каламкасская | 0,902 | 125 |  | 44 | 96 | -27 | 1,62 |
| Каражанбасская | 0,9119 | 539 |  | 117 | 108 | -17 | 2,51 |
| Узенская | 0,852 | - |  | 15,3 | 2 | +33 | 0,20 |
| Жетыбайская | 0,850 | - | - | 16,6 | 2 | +30 | 0,24 |
| Каракудук | 0,821 |  |  |  |  | +27 | 0,03 |
| Кисымбай | 0,869 | - | 15,13 | 6,47 | 33 | -23 | 0,58 |
| Елемес (КТМ) | 0,870 | 11,1 | 6,56 | 5,12 | -9 | -12 | 0,94 |
| Акингень | 0,902 | - | - | 53,74 | 112 | -28 | 0,32 |
| Терен-Узюк | 0,854 | 279 | 70 | 40 | 42 | -25 | 0,58 |
| Косшагил | 0,903 | 181,6 | 52,9 | 38,5 | 42 | -28 | 0,54 |
| Прорва | 0,875 | 7,8 | 4,5 | 2,4 | -5 | -25 | 0,57 |
| Карсак | 0,864 | 54 | - | 14 | 81 | -50 | 0,46 |
| Мартыши | 0,8602 | 28,8 | 11,6 | 9,77 | -10 | -34 | 0,27 |
| Зарбурунье | 0,891 |  | - | 45,4 | 36 | -35 | 0,44 |
| Кырыкмылтык (АНАКО) | 0,884 | 95 | - | - | 42 | -45 | 0,33 |
| Кара-Арна | 0,959 | 471,6 | 110,4 | 63,6 | 107 | -30 | 2,64 |
| Тенгизская | 0,800 |  | 1,7 | 1,00 |  | -40 | 0,51 |
| Орысказган | 0,8124 | 5,3 | - | 2,8 | -8 | -41 | 0,23 |

Сырая нефть. Действие на организм паров сырой нефти непостоянно и зависит от ее состава. Нефть, бедная ароматическими углеводородами, по действию приближается к бензину. Пары сырой нефти малотоксичны. Большее воздействие оказывает соприкосновение с жидкой нефтью кожи человека, вследствие чего могут возникать дерматиты или экземы.

Сернистые соединения. Профессиональная вредность сернистых соединений определяется наиболее токсичными ингредиентами газовыделений из многосернистой нефти, природного газа и конденсата. Нефти разных месторождений характеризуются разным составом сернистых соединений и обладают в связи с этим токсикологическими свойствами.

При температурах термической переработки нефти сера, дегидрируя углеводороды, образует сероводород. Сульфиды и десульфиды при этом распадаются, также образуя сероводород. Остаточная сера объединяет те соединения, которые при температурах переработки нефти не вступают в реакции. Отсюда следует, что сероводорода в процессе термической переработки нефти образуется тем больше, чем меньше в пей остаточной серы.

Меркаптаны – органические серусодержащие газы с высокой токсичностью. Образуются при термическом воздействии на нефтесодержащую серу.

Меркаптаны обнаруживаются в воздухе нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов в сотни и в тысячи раз меньших концентрациях, чем сероводород.

Сероводород. Бесцветный газ с неприятным запахом, ощутимым даже при незначительных концентрациях 1:1000000. Прямой пропорциональности между концентрацией сероводорода и интенсивностью запаха не наблюдается. Напротив, при большой очень опасной концентрации ощущение запаха сероводорода ослабевает, вплоть до исчезновения, по-видимому, вследствие паралича окончаний обонятельного нерва.

Сероводород вообще является наиболее токсичным ингредиентом в составе атмосферы объектов по добыче и переработке высокосернистых нефтей и газа, в том числе по его количеству в характерных загрязнителях воздушного бассейна.

Ощущения сероводорода характеризуется: при концентрации 1,4-2,3 мг/м3 – незначительный, но явно ощутимый запах: 3,3-4,6 мг/м3 – сильный запах, для привыкших к нему не тягостный; 4,0 мг/м3 – запах значительный; 7,0-11,0 мг/м3 – запах тягостный даже для привыкших к нему; 280-400 мг/м3 – запах не так силен и неприятен, как при более низких концентрациях.

Плотность сероводорода по отношению к воздуху 1,1912. Ввиду этого он скапливается в низких местах-ямах, колодцах, траншеях, легко растворяется в воде и очень легко переходит из растворенного в свободное состояние.

В организм сероводород поступает главным образом через органы дыхания и в небольших количествах через кожу и желудок. При вдыхании сероводород задерживается преимущественно в верхних дыхательных путях. При соприкосновении с влажной поверхностью слизистых оболочек сероводород реагирует с щелочами, образуя сульфид натрия, оказывающий раздражающее и прижигающее действие. Главное токсическое действие сероводорода проявляется не в раздражении слизистых оболочек, а в его общем действии на организм. В настоящее время можно считать установленным, что в основе токсикодинамики сероводорода лежат 3 процесса – действие на центральную нервную систему, окислительные процессы и кровь.

Специфическое токсическое действие сероводорода на ЦНС установлено в 1884 г. В небольших количествах сероводород угнетает центральную нервную систему: в умеренных – возбуждает, а в больших – вызывает паралич, в частности дыхательного и сосудистого центров. Изменения эти во многих случаях функциональны и обратимы.

Сероводород оказывает токсическое действие на механизмы окислительных процессов. Снижается способность крови насыщаться кислородом. При хроническом отравлении сероводородом способность гемоглобина к поглощению кислорода снижается до 80-85%, при остром до 15%. Наблюдается также снижение окислительной способности тканей.

Действие сероводорода на кровь происходит в 2 фазы: вначале количество эритроцитов повышается, затем падает, снижается содержание гемоглобина, повышается свертываемость и вязкость крови. Окисление сероводорода в крови происходит очень быстро. До 99% сероводорода удаляется из организма в течение 3-5 мин. Поэтому его обнаруживают в крови лишь в том случае, если скорость поступления сероводорода равна скорости окисления или превышает последнюю.

Сероводород- высокотоксичный яд.

При концентрации свыше 1000 мг/м3 отравление наступает молниеносно, при концентрации 140-150 мг/м3 и действие в течение нескольких часов наблюдается раздражение слизистых оболочек. После перенесенного острого отравления очень часто выявляются заболевания- пневмонией, отеком легких, менингитом и энцефалитом.

Привыкания к сероводороду не наступает. Наоборот, наблюдается повышение чувствительности: после перенесенных легких отравлений сероводородом новые отравления становятся возможны при меньших концентрациях его в воздухе.

Кроме того, сероводород при добыче и переработке нефти действует не изолировано, а в сочетании с различными углеводородами. При одновременном комбинированном воздействии веществ может изменяться характер их токсического действия. Комбинированное действие может характеризоваться простым суммированием. Иногда суммарный эффект комбинированного действия смеси отдельных компонентов превосходит сумму действия этих компонентов в отдельности (потенцирование действия). Подобный эффект экспериментально установлен в отношении сернистого ангидрида и хлора, окиси углерода и окислов азота, бензина и бензола и некоторых других сочетаний.

Установлено, что токсичность сероводорода возрастает в составе нефтяного газа.

1.2. Воздействие нефтегазового месторождения на атмосферу

Для уменьшения загрязнения воздушного бассейна нефтегазодобывающими предприятиями предусматривают различные технологические и организационно-технические мероприятия. На месторождениях, в газе которых содержится сероводород, им уделяется особое внимание. К основным таким мероприятиям относятся: правильный выбор материалов для оборудования, трубопроводов, арматуры, средств КИПиА, работающих в средах, содержащих кислые газы, герметизация системы по добыче, транспорту и промысловой подготовке газа и углеводородного конденсата, применение системы автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечивающих отключение оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации системы, применение в качестве топлива и для различных технологических нужд газа, прошедшего осушку и сероочистку на газоперерабатывающем заводе или локальных установках на промыслах, применение закрытой факельной системы для ликвидации выбросов сероводорода при продувке скважин, трубопроводов, при ремонте технологических установок и т.п. с последующим его сжиганием в факелах.

Анализ выбросов показывает, что основное количество попадает в атмосферу при продувке скважин, выходящих из бурения, после капитального ремонта и при различных исследованиях.

Единственным мероприятием, позволяющим снизить содержание сероводорода, является уменьшение продолжительности продувки. Для уменьшения загрязнения атмосферы углеводородами и другими компонентами, содержащимися в газе, предусматривают сжигание газа в факелах. В практике эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности применяют следующие факельные системы: низкого давления, которые обслуживают цехи и установки, работающие под давлением меньше 0,2 МПа, высокого давления, которые обслуживают установки, работающие под давлением больше 0,2 МПа, локальные аварийные, которые работают под низким давлением. Для надежной работы факелов необходимо обеспечивать безаварийные условия.

Если в факельной системе находятся газы легче воздуха, они не задерживаются внутри стояка и замещаются воздухом в результате противотока. По мере того как газы улетучиваются, воздух проникает в стояк. Для предотвращения проникновения воздуха в факельную систему в нее постоянно подают газ. На практике для этой цели используют азот.

1.2.1. Методика очистка выбросов

Существует 3 основных способа очистки газов от газообразных и аэрозольных примесей: абсорбция жидкими поглотителями, адсорбция на твердых сорбентах и каталитическая очистка.

При абсорбции жидкими поглотителями вредные примеси из отходящего газа поглощают растворителем. Газ выбрасывают в атмосферу, а вредные примеси удаляют из растворителя последующим нагреванием (процесс десорбции). Выделенные компоненты используют для производственных целей, обезвреживают либо уничтожают.

Абсорбционный метод применяют для очистки отходящих газов от сернистых соединений, паров кислот, окиси и двуокиси углерода (SO2, H2S, HCL, H2SO4, СО, СО2) и других токсичных углеводородов (фенол, формальдегид и др.).

Адсорбция основана на поглощении примесей газов, подлежащих очистке, твердыми веществами с большой удельной поверхности.

Адсорбционные методы обеспечивают высокую степень очистки, что очень важно при удалении серусодержащих примесей, имеющих неприятные запахи даже при очень малых концентрациях.

В качестве сорбентов применяют активированный уголь, силикагели, окислы металлов, цеолиты (алюмосиликатные адсорбенты кристаллической структуры), ионообменные смолы и другие вещества.

Перспективными для адсорбционных методов очистки от сернистого ангидрида отходящих газов являются окислы и карбонаты щелочноземельных металлов. Они применимы при значительных колебаниях концентраций сернистого ангидрида в очищаемом газе.

Адсорбционные методы очистки нерентабельны, если отсутствует возможность использовать выделенные газы как сырье для дальнейшей переработки.

К недостаткам метода относится также сложность оборудования. При непрерывных процессах сорбенты подвержены механическому истиранию.

Каталитическая очистка газов основана на взаимодействии между собой удаляемых газов или дополнительно введенного компонента с ними в присутствии катализатора с образованием новых безвредных или менее вредных соединений.

Известно проведение процесса с образованием легко удаляемых из газа соединений. В этом случае требуется вторая стадия очистки методами абсорбции или адсорбции.

Это значительно удорожает процесс, так же как и введение дополнительного компонента для проведения реакции.

В процессе каталитического дожигания рекомендуется применение различных катализаторов для очистки газов от сернистого ангидрида: окислы металлов и их смеси, сульфиды металлов и др.

Основным достоинством каталитических методов очистки является возможность достижения высокой степени очистки. При ведении процесса при температурах 100-500 градусов они являются практически необратимыми, что позволяет получать газ с низким остаточным содержанием примесей.

Каталитические методы обладают большими потенциальными возможностями для использования их в процессах санитарной очистки газов и воздуха. Реализация программы по их усовершенствованию откроет новые перспективы для более широкого их применения в нефтяной и газовой промышленности.

Для повышения эффективности санитарной очистки газов, образуемых при интенсификации нефте-, газо- и конденсатоотдачи. в нефтяной и газовой отраслях народного хозяйства нужны новые конструкции высокоинтенсивных газоочистных аппаратов большой единичной мощности, использующих методы многоступенчатой, комбинированной или универсальной одностадийной очистки газов.

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ НПС “КОСЧАГЫЛ”

Целью мониторинга воздушного бассейна является получение информации о концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Экологический мониторинг является одной из мер повышения эффективности экологических работ, определяет ответственность предприятия по загрязнению окружающей среды, является основой для оценки действенности мер, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды.

ТОО «Мониторинг» в третьем квартале 2006 года согласно договора о мониторинге окружающей среды за № WPA 166 от 21.03.06 г. выполнил работы по мониторингу атмосферного воздуха на границе санитарно – защитной зоны объектов КНУ Западного филиала АО «КазТрансОйл» по Атыраускому региону.

Мониторинг атмосферного воздуха выполнен в соответствии со ст. 51 Закона РК «Об охране окружающей среды» и охватывает следующие объекты:

- ЛПДС «Кульсары»

  - СЗЗ

  - котельная

  - насосная

  - полигон размещения и хранения нефтешламов

- ВНС №8

  - котельная

  - маслохозяйство

- ЦТТ и СТ

  - СЗЗ

  - автозаправочная станция

- ВОС «Кульсары»

  - СЗЗ

  - котельная

  - хлораторная

- НПС – 3

  - СЗЗ

  - котельная

- НПС «Косчагыл»

  - СЗЗ

  - мини – котельная

  - резервуарный парк

  - манифольдная

- НПС «Каратон»

  - СЗЗ

  - насосная

- НПС «Прорва»

  - СЗЗ

  - резервуарный парк

- СПН «Опорная»

  - СЗЗ

  - печи подогрева

С целью выявления степени загрязнения воздушного бассейна территорий исследуемых предприятий были проведены замеры разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Отбор проб атмосферного воздуха производился по семи ингредиентам:

- диоксид азота                     	(NO2);

- оксид азота                        	(NO);

- диоксид серы                     	(SO2);

- сероводород                       	(Н2S);

- оксид углерода                   	0(СО);

- суммарные углеводороды	(Σ СН);

- сажа;

Отбор и анализ проб атмосферного воздуха проводился на основании регламентирующих документов:

1. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

2. ГОСТ 17.2.3.01.96 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест».

3. ГОСТ 12.1.005.88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

4. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Справочное пособие для выбора и гигиенической оценки методов обезвреживания промышленных отходов.

2.1. Общие сведения о предприятии

Кульсаринское нефтепроводное управление (КНУ) является структурным подразделением Западного филиала ЗАО «КазТрансОйл» и осуществляет транспортировку мангистауской и тенгизской нефти и нефти с месторождений Кара-Арна, Сагиз, Косчагыл по магистральному трубопроводу Узень-Атырау-Самара. Качество транспортируемой нефти с различных месторождений приведено в таблице приложения. Для увеличения текучести нефти осуществляется ее подогрев в печах подогрева при начальной температуре нефти 260-280С до 620-650С.

Наименование предприятия:

Кульсаринское нефтепроводное управление

Западный филиал ЗАО «КазТрансОйл»

Адрес предприятия:

466030, Атырауская обл., п.Кульсары, КНУ

Главный инженер Конарбай Багитжан Кайроллаевич

Западный филиал ЗАО «КазТрансОйл»:

4662200, г.Актау, 8-мкр. 38-Б

Директор Мамонов Фердинат Абдрахимович

Главный эколог Сейткулов Енсеген Сейткулович

В состав Кульсаринского нефтепроводного управления (КНУ) входят следующие производственные площадки:

1. ЛПДС Кульсары;

2. СПН Опорный;

3. НПС Прорва;

4. НПС Каратон;

5. ЛПДС Косчагыл;

6. НПС 3;

7. ВНС-8;

8. ВОС.

В районе западной границы существующего земельного отвода Кульсаринского нефтепроводного управления предусмотрен полигон по утилизации и переработке нефтешламов с указанных предприятий, входящих в состав КНУ. Полигон прямоугольный в плане размером 18,0х70,0 м (по дну) емкость 5 000 м3, глубина 2,5-3,5 м.

Срок хранения нефтешламов в пределах фактического объема содержания и относящегося к III группе опасности в данном полигоне устанавливается не более 5 лет. В течение установленного срока хранения, переработку нефтешламов осуществляется передвижной перерабатывающей установкой «Устюрт» производства «Шакти» г.Алматы производительностью 35 000 м3/год.

Схема магистральных трубопроводов Западного филиала ЗАО «КазТрансОйл» и ситуационная схема Кульсаринского нефтепроводного управления прилагаются в приложении.

Эксплуатация предприятий, осуществляющих прием, перекачку и транспортировку нефти неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления, а также создает проблему их размещения, утилизации или захоронения.

По мере увеличения объемов перекачки соответственно увеличивается объем образующихся отходов производства.

В настоящее время КНУ осуществляет транспортировку мангистауской, тенгизской нефти и нефти с месторождений Кара-Арна, Сагиз, Косчагыл по магистральному трубопроводу Узень-Атырау-Самара. Для увеличения текучести нефти осуществляется ее подогрев в печах подогрева при начальной температуре нефти 26-280С до 62-650С. Качество транспортируемой нефти с различных месторождений приведено в таблице приложения.

Кульсаринское нефтепроводное управление обеспечивает постоянный осмотр трассы нефтепровода с помощью вертолета МИ-8 в различных направлениях. Ежегодно составляется план мероприятий по ремонту и профилактики аварийных ситуаций и по итогам их выполнения составляется отчет.

2.2. Физико-географическая характеристика предприятия

Существующий полигон по утилизации и переработке нефтешламов на 5000 м3 расположен на юго-западной окраине поселка городского типа Кульсары в районе западной границы существующего земельного отвода Кульсаринского нефтепроводного управления (западнее территории КНУ).

Климат района формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих воздушных масс формируется засушливый тип климата, во многом связанный с изменениями фонового уровня Каспийского моря.

Северные и восточные берега моря, прилегающие к территории Казахстана, низменны и равнинны, открыты для свободного проникновения воздушных масс. Атмосферные процессы здесь протекают под влиянием полярного, тропического и арктического вторжений воздушных масс.

Зима в п. Кульсары характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями температуры воздуха, а лето – устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляцией на побережьях.

Годовой ход температур типичен для региона: минимум достигается в январе, максимум – в июле.

Зима наступает в конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 00С, и продолжается до 100 дней. Зимой при вторжении холодных масс арктического воздуха среднемесячная температура воздуха понижается до минус 150С. С наступлением весны идет ее постепенное повышение. Жаркий период, когда среднесуточная температура воздуха выше 300С, наступает во второй половине июня и продолжается до середины августа.

Абсолютный минимум температуры воздуха, зарегистрированный на станции Кульсары равен – 17,20С. В результате охлаждающего воздействия моря жаркая погода на самом Каспии и его побережье имеет меньшую повторяемость.

Среднемноголетняя (1995-1999 гг.) годовая относительная влажность воздуха составила 63% (метеостанция Кульсары). Максимальная относительная влажность достигает в ноябре-декабре (64-87%), а минимальная (34%) – в июне. По типу и степени увлажнения район относится к V-ой климатической зоне, которая характеризуется недостаточной увлажненностью. Общегодовая сумма осадков составляет 236 мм.

Снежный покров в среднем удерживается с 1 января по 6 марта. Первые заморозки наступают в среднем в 9-10 ноября. Средняя многолетняя высота снежного покрова достигает до 5-6 см. Для района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим.

Средние месячные скорости ветра в течение года изменяются незначительно от 3,2 до 4,4 м/с. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимнее время в п.Кульсары (7,9 м/с). Максимальные скорости ветра при шторме достигают 24-28 м/с.

Для Прикаспия обычны пыльные бури. Число дней с пыльной бурей на восточном берегу моря в год составляет около 30 дней, при максимуме 40 дней и даже более.

Метели наиболее вероятны в конце зим, а их максимальная зарегистрированная продолжительность на станции Кульсары около 18 часов.

Туманы на Северном Каспии наиболее часто бывают весной. По наблюдениям на станции Атырау, средняя повторяемость туманов составляет около 40 дней в год. Максимальное число дней с туманами достигает 60.

Гроза регистрируется в среднем 12 дней в году, средняя продолжительность этого явления равна 1,7 часа.

Таблица 2 – Основные метеоклиматические характеристики по м/с Кульсары.

| Наименование характеристики | Обозначение характеристики | Числовое значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С0 | Тпар(ж) | 33,1 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца года, С0 | Тпар(х) | -9,9 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% | U* | 14 |
| Роза направлений ветра (восьми румбовая), % |  |  |
| румбы | Среднегодовая |  |
| С | 10 |  |
| СВ | 12 |  |
| В | 24 |  |
| ЮВ | 14 |  |
| В | 7 |  |
| ЮЗ | 9 |  |
| З | 13 |  |
| СЗ | 11 |  |
| штиль | 5 |  |

В структурно-тектоническом и геоморфологическом отношениях территория расположена в пределах центральной части Прикаспийской низменности на равнинной местности. Рельеф площадки слаборасчлененный, выровненный. Поверхность площадки ровная, имеет незначительный уклон в восточном направлении. Высотные отметки существующей дневной поверхности (условные) колеблются в пределах от – 11,5 м до – 13,4 м. Размеры площадки составляют 110x70 м.

В геологическом строении территории принимают участие континентальные делювиально-пролювиальные отложения хвалынского горизонта верхнего звена четвертичной системы, представленные здесь супесями с тонкими редкими прослойками глин, мощность которых превышает 10-15 м, с поверхности перекрытыми маломощным почвенно-растительным слоем. Подстилающие отложения не вскрыты. Характер залегания вскрытых литологических слоев субгоризонтальный согласный.

Максимальная глубина сезонного промерзания составляет 1,5 м.

Возможность затопления территории проектируемого полигона талыми и паводковыми водами отсутствует.

2.2.1. Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию участок работ расположен в центральной части Прикаспийского артезианского бассейна.

Подземные воды района выделены в над солевой гидрогеологический этаж. Гидрогеологические условия района обусловлены резкой континентальностью климата, дефицитом влажности, а также тем, что инсоляция в условиях резко-континентального климата пустынно-степной зоны преобладает над количеством выпавших осадков.

Первый от дневной поверхности водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами. Глубина залегания уровня грунтовых вод по скважинам составляет 7,40-7,60 м. Высотная отметка (условная) уровня появления грунтовых вод равна – 19,30 м.

Грунтовые воды данного водоносного горизонта относятся к типу не напорных грунтовых вод со свободной поверхностью.

Поверхность зеркала грунтовых вод свободная, субгоризонтальная.

Водовмещающими отложениями являются пылеватые супеси с тонкими прослойками глин и пески мелкозернистые водоносные. Мощность водоносного горизонта составляет 4,0м. Водоносный горизонт локализован среди супесей и песков.

Дебиты вскрытого водоносного горизонта составляют 0,12-0,16 л/с.

Нижним водоупором является толща хвалынских верхнечетвертичных плотных светло-серых глин, мощность которых здесь превышает 3,0 м.

По степени минерализации грунтовые воды данного водоносного горизонта относится к типу соленых вод.

По содержанию сульфатов воды среднеагрессивны к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе.

По суммарному содержанию хлоридов воды сильноагрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

По содержанию магнезиальных солей в пересчете на ион магния воды среднеагрессивны к бетонам нормальной проницаемости.

По типу минерализации воды сульфатные.

2.2.2. Почвенно-растительный покров т животный мир

Территория участка, на которой расположен полигон, приурочена к подзоне Северо-Туранских пустынь, характеризующейся специфичными флорой и определенными природно-климатическими условиями ее формирования.

В геоморфологическом отношении территория является морской равниной с переходом на юго-востоке в небольшие массивы песков.

Зональным типом почв данной области являются бурые пустынные почвы. Суммарная солнечная радиация на этой территории составляет до 110-120 ккал/см2 в год. Лето жаркое, зима продолжительная, суровая (Атлас Казахстана, 1982). Резкий переход от отрицательных температур к положительным наблюдается в конце марта. По условиям увлажнения рассматриваемая территория относится к сухим и в целом безводным районам.

Характер растительности и ее распределения зависят от природных условий и физико-химических свойств почв, условий засоления и увлажнения.

Необходимо подчеркнуть, что для пространственной дифференциации экосистем влияние субстрата в пустынях велико, как ни в одной другой природной зоне. Огромное значение приобретают механический состав и засоленность почв.

Распределение видов регулируется солевыносливостью растений, поэтому во флоре данной подзоны, в условиях сильной засоленности почв, широко распространены галофитные многолетники и однолетники из семейства маревых.

Природно-климатические особенности территории и режим хозяйственного использования сильно ограничивают биологическое разнообразие флоры и растительности, поэтому рассматриваемый участок характеризуются отсутствием эндемиков, редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Единственный краснокнижный вид, который теоретически может быть встречен ближе к востоку – люцерна Комарова (Medicago Komarovii).

На участках могут быть встречены достаточно редкие виды, но не занесенные в Красную книгу – курчавка отогнутая, селитрянка Шобера, парнолистник крупнокрылый и качим Крашенинникова.

К лекарственным растениям описываемого региона относятся: ферула каспийская, бессмертник песчаный, лепталиум нителистный, клоповник пронзеннолистный, камфоросма марсельская, соляноколосник каспийский, сарсазан шишковатый, солянка малолистная, солодка голая, солодка иглистая, солерос европейский, вьюнок полевой, верблюжья колючка, подорожник маленький, гармала обыкновенная, белена крошечная, парнолистник короткорылый.

Территория расположения полигона входит в регион Северо-восточного Прикаспия, характеризующегося видовым обилием животного мира с одной стороны, и редко встречающимися его представителями – с другой.

Из числа амфибий на рассматриваемой территории распространен один вид – зеленая жаба. Этот вид имеет широкую экологическую пластичность, что позволяет ему переносить высокую сухость воздуха, перепады температуры, а также использовать для икрометания временные водоемы. Зеленая жаба, уничтожая большое количество вредных беспозвоночных, существенно ограничивает чрезмерный рост их численности. Повсеместно является одним из полезнейших животных [1, 2].

В составе фауны пресмыкающихся района представлены виды, свойственные пустынным ландшафтам Северо-Восточного Прикаспия. Из них 1 вид из семейства черепах, 4 – из семейства гекконовых, 4 – из семейства агамовых, 4 – из семейства ящериц, 4 – из семейства ужей, 1 – из семейства гадюк и 1 – из семейства ямкоголовых.

В составе фауны пресмыкающихся района представлены виды, свойственные пустынным ландшафтам Северо-Восточного Прикаспия. Из них 1 вид из семейства черепах, 4 – из семейства гекконовых, 4 – из семейства агамовых, 4 – из семейства ящериц, 4 – из семейства ужей, 1 – из семейства гадюк и 1 – из семейства ямкоголовых.

По данным многолетних наблюдений орнитофауна Северо-восточного Прикаспия насчитывает 278 видов птиц. Однако большая их часть представлена видами, встречающимися здесь на пролете (164 вида). К числу гнездящихся относятся 88 видов, к зимующим и оседлым – 26 видов. Среди них имеются представители редких и исчезающих видов, внесенных в Красную книгу Казахстана.

Териофауна рассматриваемого района представлена в основном пустынным фаунистическим комплексом, а также широко распространенными в Палеоарктике видами. По данным исследований, проведенных в разные годы, современный состав фауны млекопитающих района включает в себя 31 вид животных. Из них 3 вида относятся к отряду насекомоядных, 1 – к рукокрылым, 8 – к хищным, 1 – к парнокопытным, 16 – к грызунам и 2 вида к зайцеобразным.

Из числа обитающих в Северо-восточном Прикаспии пресмыкающихся в Красную книгу Казахстана внесен единственный вид – четырехполосый полоз – Elaphe.

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА АТМОСФЕРУ

3.1. Характеристика НПС “Косчагыл”

В соответствии с технологическим регламентом предназначена для сбора и хранения нефти, поступающей с НПС Прорва, НПС-3, с промысла Косчагыл, и с последующей перекачкой на ЛПДС Кульсары.

На площадке имеются шесть резервуаров хранения нефти емкостью 5000 м3. По распоряжению диспетчерской из г.Актау поступающая нефть направляется либо на хранение в резервуары, либо перекачивается на ЛПДС Кульсары.

Для перекачки нефти используются насосы марки ЦНС 300/240 (3 шт.), установленные в насосной станции.

В настоящее время выпуск подтоварной воды из резервуаров не предусматривается.

Для отбора проб нефти предусмотрены специально оборудованные пробоотборники. Анализы нефти производятся по 3-м ингредиентам в собственной лаборатории.

На промплощадке работает 24 человека.

Станция работает с 1950 года.

Для обеспечения пожаротушения на площадке имеются 2 резервуара с раствором пенообразователя и насосная станция с насосами марки ЦНС 105 (2 шт.) для подачи раствора пены к пеногенераторам, установленным на крышках резервуаров нефти и в помещении насосной станции.

Для контроля за свойствами (вязкость, температура) перекачиваемой нефти, давлением в нефтепроводе, имеется операторская. На щит управления выведены все необходимые параметры для контроля за процессом перекачки нефти и уровнем нефти в резервуарах.

Электроснабжение площадки осуществляется от 2-х независимых линий электропередач, проходящих в непосредственной близости от промплощадки. Для обеспечения резервного электроснабжения при аварийной ситуации на промплощадке отсутствует дизельная электростанция.

Отопление производственных помещений промплошадки осуществляется централизовано от теплосети поселка Косчагыл. Система отопления водяная.

Территория промплощадки спланирована и имеет уплотненное гравийное и асфальтовое покрытие, а для проходов – бетонные дорожки. Предусмотрен сбор утечек нефти от торцевых уплотнений насосов перекачки нефти в емкость объемом 20 м3, из которой уловленная нефть с помощью погружного насоса перекачивается во всасывающую линию насосов.

В соответствии с технологическим регламентом НПС – 3 предназначена только для перекачки нефти с месторождений Орысказган и Кырыкмылтык, обеспечивая ее транспортировку на ЛПДС Косчагыл.

Для приема нефти имеются 4 резервуара по 2000 м3. Резервуары расположены в обваловке, исключающей розлив нефти при аварийной ситуации.

Для обеспечения пожаротушения на площадке имеются 2 резервуара с раствором пенообразователя и насосная станция для подачи раствора пены к 2-м пеногенераторам и к системе внутреннего пожаротушения топливной насосной станции.

Электроснабжение площадки осуществляется от линии электропередачи, проходящей в непосредственной близости от промплощадки. Для обеспечения резервного электроснабжения при аварийной ситуации на промплощадке имеется блочная дизельная электростанция.

На площадке работают 19 человек.

Отопление площадки осуществляется от собственной котельной. Для хранения запаса воды для противопожарных целей имеются 2 резервуара по 5000 м3. Эти резервуары обеспечивают заполнение и подпитку системы отопления в зимний период. Заполнение этих резервуаров осуществляется в паводковый весенний период из родника.

Территория площадки имеет уплотненное гравийное покрытие и бетонные дорожки для прохода. На территории, на период визуального обследования следы нефтепродуктов отсутствовали.

3.2. Источники отходов производства

В соответствии с Инструкцией по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий РНД 03.7.0.6.02-94 Алматы 1995 г., загрязняющие вещества в отходах производства и потребления классифицируются:

- по физическому состоянию – на твердые, пастообразные и жидкие;

- по вредности воздействия на живой организм – токсичные и нейтральные.

Токсичные вещества делятся на четыре класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Источники образования отходов производства следующие:

Нефтешлам:

1. механические отложения в виде нефтешлама; замазученного песка и окалины образуются при ежемесячном пропуске по нефтепроводам скребка (чистящее устройство);

2. донный осадок извлекается от зачистки резервуаров хранения нефти, расположенных на всех объектах, входящих в состав КРНУ (каждый резервуар чистится один раз в пять лет);

3. замазученный грунт снимается с поверхности земли при утечках через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения, а также при авариях на линейной части трубопроводов и сливе, при остановке печей.

Металлолом:

образуется при ремонте и замене оборудования, насосов, запорной арматуры, резервуаров, нефтепроводов, использованные электроды, а также при производстве ремонтно-строительных работ в административных и производственных помещениях.

Источниками образования отходов потребления являются отходы, образующие:

- при эксплуатации транспортного хозяйства – автошины, отработанные аккумуляторы, отработанные масла;

- при выполнении ремонтно-строительных работ – строительный мусор в виде битого кирпича, извести, засохшей краски, упаковочного материала, образующийся при выполнении текущего и капитального ремонтов производственных и административных зданий и помещении;

- бытовые отходы (от столовых, санузлы, офисный мусор, упаковочные материалы, замасленная ветошь);

- отработанные люминесцентные лампы.

Образуемые отходы разделяются по агрегатному состоянию:

- на твердые,

- жидкие,

- газообразные.

Жидкие отходы, поступающие в систему канализации и газообразные отходы, поступающие в атмосферу, нормируются по отдельным проектам и данным проектом не рассматриваются.

По источникам образования отходы делятся:

- на промышленные,

- бытовые.

До строительства полигона для приема и хранения нефтешламов на промплощадке Кульсаринского РНУ использовались земляные амбары, которые в настоящее время пустые. Нефтешлам со всех объектов КНУ будет вывозиться на вновь построенный полигон емкостью 5000м3.

Нефтепродукты, собираемые от утечек через неплотности фланцевой арматуры, нефтепродукты, извлекаемые после термокрекинговой переработки нефтешламов, собираются в сборную емкость и затем подкачиваются в резервуары нефти или в нефтепроводы.

Транспортировка нефтешламов на полигон со всех объектов, входящих в состав Кульсаринского районного нефтепроводного управления, будет осуществляться специализированным автотранспортом и в соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Автотранспорт, предназначенный для транспортировки нефтешламов, следует оборудовать средствами для обеспечения механизации погрузки и выгрузки нефтешламов. Загрузка нефтешламов в специальные машины осуществляется экскаватором.

Образующийся на объектах Кульсаринского РНУ металлолом в соответствии с графиком образования данного вида отходов складируется на временных площадках и ежегодно передается на предприятия вторичного сырья.

Строительные отходы, бытовой мусор складируются на территории предприятия в закрытые контейнеры, установленные на асфальтовых площадках, и в соответствии с договорами, заключаемыми ежегодно с коммунальными службами города, вывозятся на городской полигон ТБО.

Изношенные автошины реализуются населению и частным строительным фирмам, которые использует их после измельчения в качестве добавки при производстве бетонных работ и укладки асфальта.

Люминесцентные лампы в соответствии с Инструкцией о порядке утилизации, вышедших из строя газоразрядных источников света, содержащих ртуть, собираются в металлические контейнеры (фото 8), выполненные из толстостенных стальных труб, затем передаются на производственную базу БПТОК г.Атырау, куда поступает данный вид отходов со всех объектов АНУ. По мере накопления данный вид отходов передается на предприятия, осуществляющие демеркуризацию.

Комплексная характеристика отходов производства и потребления принята по Классификатору токсичных промышленных отходов производства предприятий РК РИД 03.0.0.2..01-96 стр. 93 и сведена в таблицу 3.

Таблица 3 – Комплексная характеристика отходов производства и потребления.

| Наименование отходов | Место образования, установка, технологический процесс | Объем образования | Периодичность образования | Физико-химическая токсичность, класс опасности | Места складирова-ния, утилизации и (или) захоронения | Международный код идентификации отходов МКИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нефтешлам | Донные осадки из резервуаров хранения нефти, из нефтепроводов при пропуске скребка. | 112,0 тонн | Зачистка нефтепроводов ежеквартально. | Пастообразные, водонепрони-цаемые. Состав в %: углеводороды – 66,8; парафины – 23,4; асфальт – 6,77; механические примеси – 26,13; остальное вода. Класс опасности III. | Полигон | Q3+//D5,R9//(P)// C51+//H12+//A162 |
| Замазученный грунт | При прорывах нефтепроводов, аварийном сливе нефти из печей. | 8,0 тонн | При аварийных ситуациях. | Твердый, нерастворимый в воде, взрывопо-жаробезопасный. Токсичный компонент-нефть. Класс опасности III. | Полигон | Q4+//D5,R17//(S)// C51+//H12+//A161 |
| Отработанные масла автотранспортных средств | Слив масла из двигателей коробки передач автомобилей. | 0,08 тонн | По мере загрязнения. | Жидкость. Пожароопасная. Токсичный компонент – нефтеродукты. Класс опасности III. | Собираются в емкости и сдаются на нефтеперерабатывающие предприятия | Q12+//D15,R9//(L)// C51+//H13+//A243 |
| Изношенные автопокрыш-ки | При замене автопокрышек машин. | 200 штук | По мере износа. | Твердые, нерастворимые в воде, пожароопасные. Класс опасности IV. | Реализуются населению и частным строительным фирмам для использова-ния в измельченном виде в качестве добавок в строительные растворы и асфальтовые смеси | Q6+//D1,R3//(S)// C7,6,11+//H4,1+ //A842 |
| Металлолом | При ремонте и замене оборудования, насосов, запорной арматуры, резервуаров, нефтепроводов, использованные электроды. | 50 тонн | Ежегодно, по мере образования | Твердый, пожаро-безопасный. Металлолом черный и цветной. Класс опасности IV. | Временное хранение на территории предприятия с дальнейшей сдачей в организации вторсырья | Q6+//D15,R13//(S)// C2,4+//H13+//A300 |
| Строительный бытовой мусор | При выполнении ремонтно-строительных работ, столовые, санузлы, офисный мусор, упаковочные материалы, замасленная ветошь. | 110 тонн | Ежегодно | Твердые, пожароопасные, водо-нерастворимые. Класс опасности IV. Класс опасности замасленной ветоши III. |  |  |
| Люминесцентные лампы | По истечению срока годности. | 89 шт. | Ежегодно | Стеклянный лом, содержащий ртуть. Твердый, сухой, пожаро-взрывобезопасный. Класс опасности I. | Временное хранение на площадке промпред-приятия в закрытых герметичных контейнерах из толстостенной стали с дальнейшей передачей на предприятия демеркуриза-ции для извлечения ртути. | Q6+//D1,R4//(S)// C14+//H12+//A223 |

Согласно МКИО, структура Классификатора включает характеристику:

Q – область образования отхода;

D – способ складирования;

R – способ утилизации или регенерации;

C – составные элементы потенциально опасных отходов производства;

H – перечень потенциально опасных характеристик;

A – отрасль народного хозяйства.

3.3. Расчет объема образования отходов

Количество образующихся отходов производства определено технологическим регламентом работы предприятия, по которому определяются периодичность профилактических работ по зачистке резервуаров нефти от донных осадков, пропуск скребка по нефтепроводу для очистки от механических отложений на стенках, срок службы оборудования и расходных материалов после истечения, которого они превращаются в отходы.

Общий объем образования отходов нормированию не подлежит и приводится для сведения. Нормированию подлежит объем отходов, которые складируются на территории предприятия.

Объем нормативного образования отходов производства определяется технологией производства и должен указываться в проектах строительства, реконструкции или расширения производства.

При составлении ежегодного отчета предприятия по форме №3 – токсичные отходы государственной статотчетности указывается фактический объем образующихся отходов и проектный объем образования отходов.

Объем нормативного образования отходов производства рассчитан на основании плана-графика, который составлен в соответствии с технологическим регламентом работы предприятия и определяет периодичность выполнения ремонтно-профилактических работ и объемы образования отходов производства.

Объем нормативного размещения (лимита) отходов производства включает количество отходов, которые подлежат складированию на территории предприятия с целью дальнейшего использования или захоронения с учетом допустимой нагрузки на компоненты окружающей среды.

Отходы производства, пригодные для переработки в товарную продукцию в таком случае становятся вторичными материальными ресурсами.

Таким видом отходов для рассматриваемого производства являются нефтешламы: донные осадки из резервуаров, нефтешлам от зачистки нефтепроводов при пропуске скребка, замазученный грунт.

Таблица 4 – Таблица объемов отходов производства и потребления (ОПП) на 2005г.

| № п/п | Наименование отходов | Место образования | Объем | Места складирования, утилизации или захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтешлам | Резервуары хранения нефти, нефтепровод при пропуске скребка | 112,0 тонн в год | Полигон емк. 5000 м3 |
| 2 | Замазученный грунт | Аварийный прорыв нефтепровода, аварийный слив нефти из печей | 8,0 тонн в год |  |
| 3 | Отработанные масла автотранспорт-ных средств | Слив масла из двигателей коробки передач автомобилей | 0,08 тонн в год | Передача на предприятия переработки нефтепродуктов |
| 4 | Изношенные автопокрышки | Окончание срока годности | 264 шт. в год | Реализация населению |
| 5 | Металлолом | Ремонт и замена оборудования, насосов, запорной арматуры, резервуаров, нефтепроводов | 50,0 тонн в год | Сдача на предприятия вторсырья |
| 6 | Строительный и бытовой мусор | Ремонтно-строительные работы, столовые, санузлы, офисный мусор, упаковочные материалы, замасленная ветошь (хлопчатобумажная ткань, пропитанная горючесмазочными материалами) | 110,0 тонн в год | Вывоз по договорам с коммунальной службой поселка |
| 7 | Люминесцент-ные лампы | По истечению срока годности | 89 шт. | Передача на предприятия, занимающиеся демеркуризацией |

Количество образовавшегося нефтешлама по сводной ведомственной отчетности за 2005 г. составило 120,0 тонн в год.

Расчет объема образования отходов производства на предприятии производится ежегодно с учетом производительности отходообразующих переделов предприятия, намечаемого объема выхода отходов, массы уже заскладированных отходов и массы утилизируемых (перерабатываемых) отходов.

Как видно из таблицы 4 на территории площадки ЛПДС Кульсары будет предусмотрено постоянное хранение только нефтешлама и дальнейшей его переработкой с извлечением из него токсичных веществ (нефтепродуктов) и последующей реализации в качестве сырья с закачкой в резервуары хранения нефти или нефтепровод и получением горелого грунта со свойствами близкими к естественным.

В соответствии с инструкцией о «Порядке нормирования объемов образования и размещения отходов производства». РНД 03.1.0.3.01-96 раздел 2 объем образования отходов производства определяется по формуле:

, где

Мпр – проектный объем образования отходов производства, тонн/год;

Мобр – объем образования отходов производства, тонн/год;

Пр – фактическая производительность предприятия, тонн/год;

Ппр – проектная производительность предприятия, тонн/год;

Проектный объем образования отходов производства неизвестен из-за отсутствия исходных данных. Предлагается объем образования отходов производства принять из условия долговременного образования объемов отходов в течение 10 лет.

Полигон для складирования нефтешлама емкостью 5000,0 м3 запроектирован и построен для эксплуатации в течение 5 лет, т.е. рассчитан на предполагаемый годовой объем в количестве 1000,0 тонн/год.

Таблица 5 – Таблица нормативов образовании отходов производства и потребления (ОПП) на 2005 г.

| № п/п | Наименование отходов | Объем нормативов отходов |  |  |  | Места складирования, утилизации или захоронения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тонн/год |  | м3/год |  |  |  |
| 1 | Нсфтешлам | 112,0 |  | 93,0 |  | Полигон емк. 5000 м3 |  |
| 2 | Замазученный грунт | 8,0 |  | 6,6 |  |  |  |
|  | Итого | 120,0 |  | 99,6 |  | Отходы, направляемые на складирование и переработку |  |
| 3 | Отработанные масла автотранспортных средств | 0,08 |  | 0,064 |  | Передача на предприятия переработки нефтепродуктов |  |
| 4 | Изношенные автопокрышки | 2,64 |  | 2,38 |  | Реализация населению |  |
| 5 | Металлолом | 50,0 |  | 6,4 |  | Сдача на предприятия вторсырья |  |
| 6 | Строительный и бытовой мусор | 110,0 |  | 180,0 |  | Вывоз по договорам с коммунальной службой города |  |
| 7 | Люминесцентные лампы |  | 0,05 |  | 0,03 |  | Вывоз на предприятия для демеркуризации |
|  | Итого: |  | 162,77 |  | 188,874 |  | Отходы, подлежащие вывозу |
|  | Всего: |  | 282,77 |  | 288,474 |  | Общий объем образования отходов |

Общий предполагаемый на 2001 год объем образования отходов производства и потребления составит: 282,77 тонны в год.

Объем образования отходов производства, подлежащий складированию в данном случае, когда неизвестна проектная производительность предприятия по образованию отходов производства, можно принять по фактическому положению: Мобр.=120,0 тонн/год.

Условный допустимый объем размещения (лимита) отходов производства и потребления в накопителе (полигоне) на площадке предприятия определяется в соответствии с инструкцией о Порядке нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96 раздел 3.

, где

Мразм. – допустимый объем размещения ОП, тонн/год;

Мобщ. – общий годовой объем размещения ОП, тонн/год;

Кв – безразмерный коэффициент учета степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды;

Кп – безразмерный коэффициент учета степени миграции загрязняющих веществ из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий;

Ка – безразмерный коэффициент учета степени эолового рассеивания заскладированных отходов.

Общий годовой объем ОП определяется по формуле:

Мскл. – годовой текущий объем ОП, направляемых на складирование (захоронение), тонн;

Мхр. – годовая масса уже накопленных отходов, тонн/год;

Годовой текущий объем отходов, направляемых на складирование, определяется по формуле:

, где

Мисп. – годовая масса использования текущего объема отходов, тонн/год;

, где

Мнак – полный объем накопленных отходов в накопителе (полигоне) по состоянию на начало года, тонн/год;

Тк – год выдачи Разрешения на складирование;

Тн – год начала складирования.

Год выдачи Разрешения на складирование и начала складирования на полигоне нефтешлама 2001 г.

На начало складирования нефтешлам в накопителе (полигоне) отсутствовал, поэтому Мхр. = 0 : 0 = 0 тонн/год.

Суммарная масса отходов производства предприятия, допускаемая к складированию в накопителе, равна объему образования отходов производства, в случае если, установленные концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в компонентах окружающей среды, равны или меньше их ПДК.

Если содержание загрязняющих веществ, мигрирующих и выносимых с площадки накопителя в компонентах окружающей среды, превышают их ПДК, то к массе отходов производства, подлежащих складированию вводятся понижающие коэффициенты по каждому компоненту окружающей среды.

В настоящее время предприятие заключило договор с ОАО «Атыраугидрогеология» на проведение наблюдений за загрязнением подземных вод по наблюдательным скважинам (4 шт.), расположенным в районе размещения полигона нефтешлама.

Необходимо также вести мониторинг за загрязнением почвы в районе размещения полигона нефтешлама и за загрязнением атмосферы и только после проведения таких наблюдений и после получения долговременных результатов можно рассчитать норматив размещения (лимит) отходов в зависимости от загрязнения компонентов окружающей среды в районе размещения полигона.

Предлагается принять в качестве норматива размещения (лимита) отходов производства объем образования отходов за минусом объема отходов, подлежащих переработке на термокрекинговой установке.

Годовой текущий объем отходов, направляемых на складирование, определится по формуле:

, где

Мисп. – годовая масса использования текущего объема отходов может быть принята годовой производительностью термокрекинговой установки «Устюрт».

Предлагается в качестве норматива размещения (лимита) отходов производства принять объем Мразм. = 120,0 тонн/год, что соответствует фактическому значению, образующихся отходов подлежащих складированию.

В дальнейшем по получению ежегодных данных по мониторингу за загрязнением компонентов окружающей среды (подземные воды, почва, атмосфера) необходимо уточнять норматив размещения (лимита) отходов производства в соответствии с вышеуказанной формулой:

.

3.4. Утилизация отходов производства и потребления

В настоящее время в связи с тем, что наблюдается постоянно возрастающее загрязнение всех компонентов окружающей среды к действующим, проектируемым и реконструируемым производствам предъявляются требования по внедрению безотходных и малоотходных технологий производства.

При таких технологиях производства совокупность организационно технических мероприятий, технологических процессов, установленного оборудования, материалов должна обеспечивать максимальное комплексное использование сырья и сводит к минимуму отрицательное воздействие на все компоненты окружающей среды.

Технология перекачки нефти и утилизации нефтешламов на КНУ можно охарактеризовать малоотходной технологией, поскольку внедрение термокрекинговой установки переработки нефтешлама обеспечивает снижение объема складируемых отходов, уменьшение нагрузки на загрязнение окружающей среды и получение сырья из вторичных материальных ресурсов.

При визуальном обследовании установка «Устюрт» производства ТОО «Шакти» находилась в состоянии проведения пуско-наладочных работ.

В дальнейшем планируется выполнить переработку всего объема поступающего нефтешлама и замазученного грунта, поступающих со всех объектах КНУ.

По результатам химического исследования горелого грунта после термокрекинга нефтешлама, выполненного Отделом лабораторного анализа Атырауского областного управления ООС для Атырауского нефтепроводного управления, аналогичной установке термокрекинга нефтешлама, установленной для Кульсаринского нефтепроводного управления, остаточное содержание загрязняющих веществ составляет:

РН – 9,610,0

Нефтепродукты – 9,1357,35 мг/л

Сульфаты – 3221,565196,70 мг/л

Хлориды – 3110,564270,85 мг/л

По данным лаборатории «Модульной технологии» показатели горелого грунта близки к естественному (содержание нефтепродуктов не превышает 0,9%) и его можно вернуть в природопользование.

Состав полученного водного дистиллята и характеристика установки «Устюрт» (данные АНУ, аналогичные для КНУ), приведены в приложении.

Экологические требования к способу размещения отходов производства определяются их классом опасности:

- Вещества I класса опасности должны храниться в герметизированной таре (контейнеры, бочки);

- Вещества II класса опасности должны храниться в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- Вещества III класса опасности должны храниться в бумажных пакетах, мешках, в хлопчатобумажных тканевых мешка;

- Вещества IV класса опасности могут храниться навалом, насыпью.

На предприятиях Кульсаринского нефтепроводного управления имеются отходы 1-го класса, II-го класса и IV-ro класса опасности. При этом соблюдаются все требуемые условия хранения отходов в зависимости от их класса опасности.

3.4.1.Термообработка отходов

Термокрекинговая установка «Устюрт» на КНУ предназначена для переработки нефтешлама из резервуаров нефти, осадка извлеченного при очистке нефтепроводов, замазученного грунта при утечках через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения, а также замазученного грунта при авариях на линейной части трубопроводов. Принцип работы заключается в извлечении нефти и очистке минеральной части от углеводородов.

В результате получается нефть, пригодная для закачки в нефтепровод или в резервуары нефти и горелый грунт со свойствами, близкими к естественному грунту.

Извлеченная нефть имеет высокую пластичность и ее также можно использовать в качестве липкой битумной мастики при изоляции нефтепроводов.

Передвижной комплекс термокрегинга имеет следующие параметры:

- производительность 35000 м3 нефтешламов в год;

- коэффициент извлечения из нефтешламов – 0,8;

- коэффициент очистки почвы – около 1.

Паспорт установки прилагается в приложении. Проект установки прошел все требуемые согласования и выбросы в атмосферу от нее учтены в общем объеме выбросов в проекте нормативов ПДВ по ЛПДС Кульсары.

Аварийной ситуацией с отходами производства и потребления могут быть аварийные проливы транспортируемой нефти при порыве нефтепровода, сливе нефти при остановке печи, при продолжительных ливнях.

Во всех перечисленных ситуациях будет образовываться в качестве отхода – замазученный грунт.

Емкость полигона нефтешлама позволит принять дополнительный объем замазученного грунта в результате аварийной ситуации, который в последствии может быть переработан на установке термокрегинга «Устюрт» с извлечением нефтепродуктов и получением горелого грунта со свойствами, близкими к естественным.

На предприятии ведется учет возникших аварийных ситуаций и связанных с этим последствий. Отмечаются объемы замазученного грунта, образовавшегося в результате аварии.

4. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ

4.1. Расчет платы за выбросы в атмосферу

Для определения размеров платежей за загрязнение окружающей среды в процессе деятельности предприятий, объединений, организаций, вне зависимости от форм собственности предназначена «Методика определения платежей за загрязнение окружающей природной среды». Позже постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.12.1998 г. №1213 утверждены «Правила взимания платы за загрязнение окружающей среды», регламентирующие условия внесения платежей, ответственность, контроль за правильностью исчисления и соблюдение лимитов за загрязнение окружающей среды, а также требований природоохранного законодательства.

Порядок исчисления и уплаты в бюджет сумм платы за загрязнение окружающей среды определяется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. Плата за загрязнение окружающей среды сверх установленных лимитов, взимается в повышенных размерах, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Согласно Закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» (ст. 29) ставки платежей за загрязнение окружающей среды разрабатываются центральным исполнительным органом в области охраны окружающей среды (Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды), согласовываются с местными представительными органами и утверждаются Правительством Республики Казахстан (введен в действие с 01.01.2002 г.).

Решением Атырауского областного маслихата от 06.10.2004 года «О нормативах платы на 2005 год за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающую среду» приняты следующие нормативные платы (ставки) за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающую среду на 2005г., представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Значение норматива платы (γ) за выброс (сброс) загрязняющих веществ в природные объекты на 2005 г. по предприятиям Атырауской области при наличии сведений о химическом составе, утвержденный Акимом Атырауской области (решение №156-III от 06.10.2004г.).

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Норматив платы, γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | Усл. т | 2400,0 |
| 2. | Сбросы в водные объекты | Усл. т | 17909,0 |
| 3. | Сбросы на поля фильтрации, рельеф местности, пруды накопители, недра | Усл. т | 16744,0 |
| 4. | Неэтилированный бензин | Физ. т. | 362,0 |
| 5. | Этилированный бензин | Физ. т. | 450,0 |
| 6. | Дизельное топливо | Физ. т. | 570,0 |
| 7. | Газ сжиженный нефтяной | Физ. т. | 325,0 |
| 8. | Природный газ | Физ. т. | 220,0 |
| 9. | Чрезвычайно опасные отходы – 1кл.оп. | Физ. т. | 35840,0 |
| 10. | Высоко опасные отходы – 2кл. on. | Физ. т | 17920,0 |
| 11. | Умеренно опасные отходы – 3кл. оп. | Физ. т. | 4480,0 |
| 12. | Малоопасные отходы – 4кл.оп. | Физ. т. | 2240,0 |
| 13. | Нетоксичные отходы – 5кл.оп. | Физ. т. | 1120,0 |
| 14. | Тепловое загрязнение атмосферы | (Гкал) Гекокалорий | 450,0 |

Расчет производится по «Методике определения платежей за загрязнение окружающей природной среды», утвержденный Министерством экологии и биоресурсов Республики Казахстан (1994г).

Расчет платы за выбросы (сбросы) в пределах установленных лимитов производится по формуле:

Пп=Р⋅Мп⋅Кр

где: Р – региональный норматив платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (тен./усл.т), утверждаемый Акимом области на расчетный год, в данном случае норматив платы.

Мп – приведенный объем загрязняющих веществ 1-го предприятия (усл. т);

Кр – коэффициент кратности взимания платежей, также принят решением Акимов областей;

Приведенный годовой объем (Мп, усл.т) предприятий определяется по формуле:

Мп=Мi⋅К

где: Мi – количество загрязняющего вещества в натуральном выражении;

i – вид загрязняющего вещества;

Ki – коэффициент приведения, учитывающий относительную опасность i-того загрязняющего вещества, рассчитанного по формуле:

Кi=1ПДК

где: ПДК – предельно допустимая концентрация i-ro загрязняющего вещества (мг/м3, г/м3).

Величина платежей предприятия за размещение (хранение, захоронение) отходов, на переработку которых имеется технология, но объем их образования превышает потребности народного хозяйства, рассчитывается по формуле:

П=Рi⋅Кр⋅ΔМ//⋅Zg⋅Ai (тенге)

где: Pi – норматив платы за размещение (хранение, захоронение) отходов, тен./т, ежегодно утверждается Акимами областей;

Кр – кратность взимания платежей за превышение норматива размещения отходов, определяется согласно решению Акимов исследуемых областей.

ΔМ – объем абсолютного превышения норматива размещения (хранения, захоронения) (т), определяемый по формуле:

ΔМ=Мф−М//

где Мф – фактический объем размещения отходов (тонн);

М// – норматив размещения (хранения) отходов (тонн);

Ai – категория относительной опасности i-ro вида отходов, определяется согласно приложения 4 «Методики определения платежей за загрязнение окружающей природной среды», Алматы, 1994 г.

Таблица 6.1 – Значение норматива платы (γ) за выбросы загрязняющих веществ в природные объекты на 2005 г. по предприятиям Атырауской области при наличии сведений о химическом составе, утвержденный Акимом Атырауской области (решение №156 от 06.10.2004г.).

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Норматив платы, γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | Усл. т | 2400,0 |

Расчет платы за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы, размещение отходов) для НПС «Косчагыл» КНУ ЗФ АО «КазТрансОйл» представлены в таблице 6.1.

Размеры платежей за выбросы загрязняющих веществ, рассчитаны по объемам, приведенным из проекта ПДВ для НПС «Косчагыл». Книга 1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Из данной таблицы видно, что объем выбросов загрязняющих веществ, составляет – 413,0596 т/год, приведенный объем выбросов – 79,62.

При установленном Решением Атырауского Областного маслихата норматив платы на 2005 год в размере 2400,00 тенге (за одну условную тонну), платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят в сумме – 191090,48 тенге.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА НЕФТЕДОБЫЧЕ

5.1. Общие требования безопасности

5.1. К работам с сернистой нефтью или к обслуживанию объектов, содержащих сернистую нефть (резервуары, нефтеловушки, колодцы, аварийные нефтепроводы), допускаются лица, не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ по состоянию здоровья, прошедшие обучение по специальной программе, стажировку, инструктажи по безопасному ведению работ и проверку знаний требований безопасности, а также дополнительный инструктаж в объеме настоящей Инструкции.

5.2. Все работники, занятые с сернистой нефтью или обслуживанием объектов, содержащих сернистую нефть, дополнительно должны:

- быть обучены правилам обращения с противогазами и другими средствами индивидуальной защиты;

- знать опасные факторы, которыми обладает сернистая нефть;

- пройти обучение и иметь практические навыки пользования фильтрующими (марки КД, В, М) и изолирующими (марки ИП-4) противогазами;

- уметь пользоваться иными предохранительными приспособлениями (спасательный пояс, шланговый противогаз и т.д.);

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему от отравления сероводородом;

- об аварийном выходе сернистой нефти немедленно оповещать окружающих и руководство объекта;

- выполнять требования настоящей Инструкции.

5.3. Опасными факторами, которыми обладает сернистая нефть, являются:

- легкая воспламеняемость;

- взрывоопасность паров;

- токсичность из-за выделения сероводорода;

- возможность образования пирофорных соединений, способных самовоспламеняться при определенных условиях.

5.4. Руководство структурного подразделения обязано:

- приказом по подразделению определить перечень объектов, опасных по выделению сероводорода;

- организовать систематический контроль за концентрацией сероводорода путем замеров газоанализаторами, индикаторами или лабораторного анализа;

- в местах, опасных по скоплению сероводорода на открытом воздухе, не реже 1 раза в сутки;

- в закрытых помещениях – не реже 1 раза в смену;

- в колодцах, приямках, траншеях, резервуарах – каждый раз перед началом работы.

Результаты анализов (замеров) должны заносить в “Журнал контроля воздуха на содержание сероводорода”;

в местах, опасных по выделению сероводорода, установить соответствующие предупредительные знаки;

обеспечить обслуживающий персонал фильтрующими противогазами с коробками марки М (красного цвета), В (желтая с белой вертикальной полосой) КД (серого цвета) или изолирующими противогазами ИП-4.

5.2. Безопасность труда при работе в помещениях

5.1. Работы в заглубленных местах (колодцы, ловушки, траншеи с трубопроводами нефти, содержащими сероводород), а также внутри резервуаров и цистерн должны проводиться в шланговом противогазе, с спасательным поясом и в присутствии двух наблюдающих после предварительного анализа воздуха.

5.2. Воздух в шланговый противогаз должен забираться из зоны, не загрязненной сероводородом.

Длина шланга не должна превышать 10 м, если подача воздуха естественная.

Шланги длиной более 10 м следует применять только при принудительной подаче воздуха из чистой зоны.

5.3. В помещениях, где возможно выделение сероводорода, должна быть постоянно включена приточно-вытяжная вентиляция.

При остановке вентиляции работы нужно прекратить, одеть противогазы, известить старшего по смене.

Старший по смене должен принять меры по восстановлению работы вентиляции или вывести людей из помещения.

5.4. Запорная арматура, установленная в приямках, колодцах, траншеях должна иметь дистанционный привод, позволяющий производить операции с ней с поверхности земли, не спускаясь в углубления и не наклоняясь над ними.

5.5. При нарушении герметизации фланцевых соединений и уплотнений арматуры или насосов немедленно устранить пропуск сернистой нефти или газа.

Ремонтные работы проводить согласно п. 5.1 настоящей Инструкции.

5.6. В местах, опасных по сероводороду, принимать пищу и пить воду запрещается.

5.3. Общие положения:

5.3.1. Служба охраны труда, далее “служба”, является функциональным подразделением Кульсаринского нефтепроводного управления Западного филиала АО “КазТрансОйл”, (далее Филиал и Обществе, соответственно).

5.3.2. Служба подчиняется непосредственно начальнику Кульсгринского нефтепроводного управления и осуществляет свою деятельность под руководством Главного инженера управления и Главного технического руководителя по ОТ Западного филиала.

5.3.3. Служба возглавляется Главным техническим руководителем по охране труда, который назначается и освобождается от занимаемой должности начальником Кульсаринского нефтепроводного управления.

5.3.4. Служба руководствуется в своей работе действующим законодательством Республики Казахстан, Законом РК “О безопасности и охране труда”, Законом “О труде в Республике Казахстан”, Уставом Общества, Положением о Западном филиале, приказами и распоряжениями Общества, Филиала и Управления, Положением о Кульсаринском нефтепроводном управлении, Положением о Службе охраны труда, внутренними актами Общества и Филиала, Правилами внутреннего трудового распорядка Управления, документации ИСМ.

5.4. Задачи и функции:

Служба в соответствии с установленными функциями и задачами.

5.4.1. Обеспечивает внедрение и эффективное функционирование Положения об единой системе организации работ по охране труда в АО «КазТрансОйл».

5.4.2. Координирует работу функциональных и производственных подразделении управления в вопросах безопасности труда и взаимодействует с уполномоченными об охране труда профсоюзной организации.

5.4.3. Организует работу постоянно-действующей комиссии управления по безопасности труда.

5.4.4. Совместно с соответствующими службами осуществляет контроль за состоянием труда и своевременно обеспечивает каждого работника достоверной информацией о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, полагающихся при этом средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях.

5.4.5. Контролирует безопасность ведения производственных процессов и работ, техническое состояние и правильность эксплуатации производственного оборудования, зданий и сооружений, бытовых помещений, за состоянием санитарно-гигиенических условий, наличием, исправностью и правильным применением средств защиты.

5.4.6. Контролирует обеспечение работников моющими и обезвреживающими средствами; спецодеждой и др. СИЗ; контролирует организацию их приема, хранения, чистки и ремонта.

5.4.7. Контролирует своевременность и качество обучения работников безопасным методам работы, проведение инструктажей и проверок знаний работников, правильность ведения документации по этим вопросам.

5.4.8. Контролирует наличие и правильность ведения технической документации по вопросам охраны труда предусмотренной стандартами, правилами и другими нормативными документами.

5.4.9. Разрабатывает программы вводного инструктажа рабочим и ИТР, проводит вводный инструктаж поступающим в управление работникам.

5.4.10. Организует и обеспечивает работу постоянно-действующей экзаменационной комиссии по проверке знаний руководителей и специалистов.

5.4.11. Выдает предписания руководителям подразделений и другим должностным лицам, об устранении выявленных недостатков в работе, нарушений правил и норм безопасности. Эти предписания могут быть отменены только распоряжением начальника и Главного инженера управления.

5.4.12. Организует разработку новых и пересмотр действующих инструкций, памяток по безопасному ведению работ, оказывает методическую помощь работникам цехов и участков в разработке и пересмотре инструкций, а также в составлении программ инструктажей и обучении рабочих безопасным методам работы.

5.4.13. Принимает меры по обеспечению цехов, участков управления нормативными документами, правилами, инструкциями, плакатами и другими пособиями по охране труда.

5.4.14. Организует изучение Закона РК «О безопасности и охране труда» всеми категориями работающих, пропаганду вопросов охраны труда, путем проведения в установленном порядке смотров, конкурсов, чтений лекций, распространения правил, инструкций и плакатов, демонстраций видеофильмов и т.п.

5.4.15. Организует совместно с соответствующими службами, разработку программы улучшения условий труда, осуществляет контроль за выполнением запланированных мероприятий.

5.4.16. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по их предупреждению.

5.4.17. Информирует руководителей цехов, служб о происшедших несчастных случаях в управлении, а также о несчастных случаях, происшедших в других подразделениях.

5.4.18. Осуществляет контроль за оснащением производственного оборудования и объектов средствами безопасности.

5.4.19. Подготавливает предложения для руководства управления по вопросам безопасности и охраны труда.

Ответственность:

Ответственность за выполнение Службой своих задач и функций несет руководитель Службы, а степень ответственности работников Службы определяется должностными инструкциями.

Взаимодействия с другими структурными подразделениями:

Для решения производственных вопросов Служба охраны труда взаимодействует со службами управления, согласно приложения №2, 3, Службой охраны труда Филиала, с местными контролирующими органами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- РНД 03.3.0.4.01-96. Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходами производства и потребления. Утвержденные Минэкобиоресурсов РК 29.08.97г., Алматы 1996г.

- РНД 03.02.01-93. Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) в РК. Утвержденная Минэкобиоресурсов РК 30.12.93г., Алматы 1993г.

- РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов. Утвержденные Минэкобиоресурсов РК 09.01.95г., Алматы 1995г.

- РНД 211.3.02.01-96. Временная инструкция о порядке проведения экологического аудита (оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения ОВОСиЗ) для существующих предприятий в РК. Утвержденная Минэкобиоресурсов РК 20.09.96г., Алматы 1996г.

- РНД 03.1.0.3.01-96. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. Утвержденная Минэкобиоресурсов РК 29.08.97г., Алматы 1996.

- РНД 03.3.0.4.01-96 Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления. Утверждена Минэкобиоресурсов РК 29.08.97г., Алматы 1997.

- РНД 03.7.0.6.02-94 Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий Утверждена Минэкобиоресурсов РК 9. 01.95г., Адматы 1995.

- Методические рекомендации по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, Москва 1999.

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- РНД 03.0.0.2.01-96 Классификатор токсичных промышленных отходов производства предприятий РК. Утвержден Министерством В.Д. Семенюк. Складирование отходов химических производств. 1983 г. Москва «Химия».

- П.П. Пальгунов. Утилизация промышленных отходов. Москва. Стройиздат. 1990г.

- Я.А.Карелин. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. Москва. Стройиздат. 1982 г.