МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 КӨМІРСУТЕГІЛІК ШИКІЗАТТЫ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1 Мұнайды өндіру іс-шараларын ұйымдастыру

және жоспарлау

1.2 Мұнай кеніштеріндегі қолданыстағы мұнай

өндіру әдістері ШТС, атқыламалану

1.3 Өндірістің тиімділігін энергияны үнемдеуші технологияларды

енгізудің барысында арттыру

2 МҰНАЙ ӨНДІРУ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК

ШЫҒЫНДАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

2.1 Мұнай және газ өнеркәсіп кәсіпорындағы өнімнің өзіндік

құнын құрылым ерекшеліктері мен шығындарының топтамасы

2.2 Технико-технологиялық шараларды жүзеге асыруға кететін

өндірістік және пайдалану шығындарының ерекшеліктері

2.3 Мұнай өндіру бойынша көмекші бөлімшелерінің шығындарын

талдау

2.4 Мұнайды жинау мен дайындауға кететін шығындардың

ерекшеліктері

2.5 Қабат қысымын ұстап тұру шараларына жұмсалатын

шығындарының ерекшеліктері

3 КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫН ӨНДІРУГЕ ЖҰМСАЛАТЫН    ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫНДАРЫН АЗАЙТУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

3.1 Өндіріс шығындарының азайтылуын жоспарлау және

олардың экономикалық ынталандыруы

3.2 Мұнай өндірісі өсімінің барысында іс-шаралардың тиімділігін

экономикалық бағалау

3.3 Шығындарды азайту барысында шаралардың экономикалық

тиімі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

КІРІСПЕ

Зерттеу мақсаты. Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты мұнай өндіру өнеркәсіптің көмірсутек шикізатын өндіруге жұмсалатын пайдалану шығындарын азайту жолдарын жетілдіруді қарастырамыз.Мұнай өндіруге кететін пайдалану шығындарын тиімді пайдаланса шығындарда азаяды. өнеркәсіпке пайда көп түссе, онда өнеркәсіптің жағдайы да жақсарады. Көмірсутек шикізатын өндіру өнеркәсібінің өндірілетін өнімінің сапасы жоғары болса, ол нарықта жақсы пайда әкелсе, онда пайдасы көбейіп шығындары азаяды. Жұмысшыларды еңбек өнімділігін арттыруға, өнім сапасын арттыру мен оның өзіндік құнын төмендетуге деген материалдық қызығушылығын арттыру үшін еңбекақы төлеудің сыйақылық жүйелері қолданылады, бұл жағдайда жұмысшыларға тікелей кесімді бағалар немесе тарифтік мөлшерлемелер бойынша еңбекақымен қатар жұмыстың белгілі түрдегі сандық және сапалық көрсеткіштерін орындау мен асыра орындағаны үшін сыйақы төленеді. "Қазақстанда өнімнің өзіндік құнындағы энергетикалық шығындардың алатын үлесі басым бола бастауда, осыған орай отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі барған сайын отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеп пайдалануға көбірек байланысты болуда.Өнімнің өзіндік құнын азайтуың үлкен халық-шаруашылық маңызы бар. Өнімнің өзіндік құнының азаюының нәтижесінде ең алдымен кәсіпорындар мен халық шаруашылық салаларындағы пайда арта бастайды және олардың тиімділігі артады.

Мұнай өндірісіндегі материалдық шығындар қосалқы материалдардан, отын мен энергиядан, сондай-ақ геологиялық-барлау жұмыстарына арналған аударымдардан құралады.Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы мұнай өндіретін өнеркәсіптер шығындарын азайту үшін көптеген мүмкіндіктер жасайды. Өнімнің өзіндік құны бойынша жоспарды құрастырған кезде сол кәсіпорынның өнімін өндіру мен сатумен қатысты шығындар ғана есептеледі. Шығындардың басқа түрлері (мысалы, өнеркәсіптік емес шаруашылықтарды ұстау, материалдардың жетіспеуі және т.б.) үкімет ескерген шешімдерді санамағанда, өнімнің өзіндік құнына енгізілмейді. Өнімді өндірумен қатысты болатын шығындар өндірістік болып табылады, ал өнімді сатумен сондай-ақ кейбір орталықтандырылған аударымдармен қатысты болатын шығындар - өндірістен тыс деп аталады. Өнімді шығару мен сатуға жұмсалатын шығындар аса сан-алуан болып келеді және өзінің құрамы бойынша, экономикалық мәні бойынша, олардың өнімді жасау мен сатудағы ролі бойынша әртекті болып келеді. Сондықтан олардың анық жіктемесі өзіндік құнды жоспарлау мен есепке алуда, сондай-ақ әсіресе өнімнің өзіндік құнының төмендеу резервтерін анықтау мақсатында оның экономикалық талдауы үшін маңызды мәнге ие болады. Өнеркәсіп кәсіпорнының өнімді өндіру мен өткізу саласындағы өндіріс құралдарының, еңбек күшінің, қызметтердің ақысын төлеуге жұмсайтын ақшалай түрдегі шығындары өнімнің өзіндік құны деп аталады. Бұл кәсіпорындардың, құрылыстық, көліктік және басқа ұйымдардың іс-әрекетінің аса маңызды экономикалық көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

Зерттеу объектісі. Мұнай өндіру өнеркәсіптеріне көмекші бөлімшелер, мұнайды жинау және дайындау, қабат қысымын ұстау цехтары, транспорттық, жөндеу, құрылыстық сияқты өнеркәсіптер кіреді. Әр өнеркәсіптер мен цехтардың мұнайды әр түрлі саладан дайын өнім ретінде шығарғаны үшін кеткен шығындары бар.

Цехтық өзіндік құн сол өнімді кәсіпорынның цехтарында шығаруға жұмсалатын барлық шығындарды қамтиды.

Фабрикалық-зауыттық өзіндік құнға кәсіпорынның өнімді жасауға жұмсайтын оның басынан бастап қоймаға дайын өнімді өткізуге дейінгі барлық шығындар кіреді. Цехтық өзіндік құнмен қатар оған тұтастай кәсіпорынды басқару мен оның жалпы шаруашылығын ұстау жөніндегі шығындар енгізіледі. Пайдаланудың сығымдағыш әдісі кезінде тікелей шығындарға ұңғымаға жұмыстық агент ретінде тоғытылатын қысылған ауаның немесе газдың құны жатады. Соған сәйкес бұл шығындар ұңғымаларды сол не өзге түрдегі әдіспен пайдалану арқылы алынған мұнайдың өзіндік құнына жатқызылады.Мұнай өндірісінде өндіріске жұмсалатын барлық шығындардың шамамен алғанда 40%-ы мұнай ұңғымалары бағасының жоғары болуына байланысты негізгі қорлардың өтелу үлесіне тиіп отыр. Энергетикалық шығындардың меншікті салмағы бірқатар факторларға байланысты болады, олардың бастысына кенішті үңгілеу сатысы (мұнайды өндіру әдісі) жатады.

Мұнай мен газдың өзіндік құны негіздемеленген техникалық-экономикалық нормалар мен материалдық, еңбек және ақшалай шығындар жүйесіне негізделген. Мұнай мен газды өндіру шығындары өзгерген жағдайда техникалық-экономикалық және ұйымдастыру факторларының жағымды әсерінің және табиғи жағдайлардың қымбаттатқыш әсерінің есебімен келесідегідей көрсеткіштер есептеледі: салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құны, салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнының төмендеуі (қымбаттауы), тауарлық өнімнің жұмсалуы.

Зерттеу заты. Өндірістік өнімге кеткен шығындарды өнеркәсіп есептейді. Шығындар бірнеше түрге бөлінеді. Шығындарды санау үшін өнеркәсіп барлық пайдалану шығындарын жинақтап шығындар сметасын құрайды. Ол шығындар сметасының ішіне энергия, транспорт, қосалқы және негізгі материалды, амортизация, еңбек ақы, әлеуметтік сақтандыруға арналған аударымдар кіреді. Сол арқылы өнеркәсіп ай сайын кеткен шығындарын есептеп шығарады. Өнімнің өзіндік құны – кәсіпорындар жұмысының аса маңызды көрсеткіштерінің бірі – кәсіпорындардың өнімді өндіру мен өткізуге жұмсайтын ақшалай түрдегі шығындары болып келеді. Аз мұнайға тән болатын ұңғымалардың ағымдағы жөндеуіне қатысты шығындардың жоғары меншікті салмағы мұнайдың механикаландырылған өндірісінің ең үлкен көлемімен, сондай-ақ сол аудандағы мұнай коллекторларының ерекшеліктерімен байланысты болып отыр.

Мұнай-газ өндірісіндегі материалдық шығындар мұнай мен газды өндіру процестері бойынша нормативтердің көмегімен есептеледі.Шикізат пен негізгі материалдар мұнай газ өнеркәсібіндегі қолданылмайды. Материалдық шығындарда меншікті салмаққа қосалқы материалдар мен энергия ие болады.

Шығындарды жоспарлаудың негізгі міндеті кәсіпорынның келешек кезеңде күтіліп отырған іс-әрекетінің экономикалық нәтижелерін белгілеуге негізделген.

1 КӨМІРСУТЕГІЛІК ШИКІЗАТТЫ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1 Мұнайды өндіру іс-шараларын ұйымдастыру және жоспарлау

Мұнай мен газды өндірудің ұйымдастыру әдістері көптеген факторлармен белгіленеді. Көбінесе олар мұнай кенішінің табиғи жағдайларына байланысты болып келеді: шоғырдың көлеміне, қаттың қуаттылығына, оның режиміне, коллекторлардың физикалық қасиеттеріне, ұңғыманың тереңдігіне және т.б. Табиғи-географиялық жағдайлар шоғырды қазу жүйесін, б.а. мұнай алаңындағы ұңғымалардың саны мен олардың орналасуын, оларды пайдалануға енгізу тәртібін, ұңғыманың жұмыс тәртібін және қатты энергияның теңгерімін реттеуді және т.б. таңдауға негіз болады.

Өндірісті ұйымдастыру – бұл еңбек процестері мен өндірістің материалдық элементтерін уақыт пен кеңістікте оңтайлы үйлестіру. Мысалы, егер өндірістік процесс бес еңбек әрекеттерін құралып, олардың барлығы әрқайсысы өз жұмыс орнында бір уақытта орындалатын болса, онда процесс уақыт бойынша толықтай сәйкестендірілген және кеңістік бойынша бөлінген. Егер де олардың барлығы бір жұмыс орнында орындалса, процесс кеңістікте толықтай біріктіріліп және уақыт бойынша бөлінген болып келеді (бұл жағдайда уақыт үйлесімі жоқ). Осылайша, процестерді кеңістік бойынша бөлудің әр түріне оны уақыт бойынша орындаудың белгілі бір тәртібі сәйкес келеді. Бұл ретте еңбек затын бір жұмыс орнынан екінші бір жұмыс орнына беріп отырудың тәртібін ескерген дұрыс.  Өндірісті ұйымдастыру – бұл еңбек процестері мен өндірістің материалдық элементтерін уақыт пен кеңістік бойынша оңтайлы үйлестіру әдістерінің жиынтығы.Жоспарлауды ұйымдастыру және жоспарлардың орындалуы барысын бақылау ісі кәсіпорынның жоспарлау (жоспарлау-экономикалық) бөліміне жүктелген. Оған төмендегілер жатады:

- кәсіпорын үшін міндетті болып табылатын жоспарлардың        құрылымын әзірлеу және оларды кәсіпорынның басқару органдарына олардың бекітуіне арнап жөнелту;

- өздерінің түрін кәсіпорын басшылығы бекіткен жоспарларды құрастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау жұмысына қатысатын кәсіпорынның барлық бөлімдері мен қызметтерінде материалдар мен бастапқы мәліметтерді әзірлеу;

- кәсіпорынның іс-әрекетінің аса маңызды бағыттары бойынша техникалық-экономикалық болжамдарды құрастыру;

- кәсіпорынның құрылымдық және қызметтік бөлімшелеріне арнап   нормативтік жоспарлау құжаттарын әзірлеу (жоспарлардың түрлері мен құрылымы);

- кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің жоспарларын сәйкестендіру;

- тұтастай кәсіпорынның және оның жекелеген құрылымдық және қызметтік бөлімшелеріндегі жоспарлардың орындалуын бақылау.

Еңбекақыны төлеуді ұйымдастыру және оның түрлері.

Мұнай, газ және мұнай химия өнеркәсібінде еңбекақының екі негізгі түрі қолданылады:

1 Мерзімдік

2 Кесімді

Кесімді еңбекақы кезінде жұмысшының еңбекақысын іс-жүзінде шығарылған дайын өнімді (бөлшектерді, әрекеттерді және т.б.) өнім бірлігіне көбейту арқылы анықтайды. Еңбекақының шамасы соған орай сол шығаратын өнімнің саны мен сапасына тұтастай байланысты болады, бұл оны еңбек өнімділігін жүйелі түрде арттырып отыруға мүдделі етеді. Жұмысшының қазіргі кездегі еңбекақысы кезінде оның еңбегі өзінің ұзақтығымен өлшенеді. Жұмысшының еңбекақысы жұмыс істеген уақыт  саны мен оның біліктілігіне байланысты болады. Бұл еңбекақы түрін көбінеки өзін дәл есепке алу мен нормалау қиын болатын жұмыстарда және технологиясы қатаң реттелген өндірістерінде қолданады. Өздерінде қатаң реттелген режиммен жұмыс істейтін және жұмысшының өндірімін жеке түрде есепке алып отыруға мүмкіндік болмайтын объектілер басым болып келетін мұнай өндіру, мұнай өңдеу және мұнай-химия кәсіпорындарында жұмысшылардың басым бөлігіне еңбекақы мерзімдік еңбекақы төлеу әдісі бойынша төленеді. Кесімді еңбекақыда мұнай өндірісінде жұмысшылардың (көбінесе жерасты және күрделі жөндеулерде еңбек ететін) 11,5%-ы және мұнай өңдеуде – 11,5%-ы тұр. Бұрғылау кәсіпорындарында кесімді еңбекақы жүйесі басым болуда. Жұмысшыларды еңбек өнімділігін арттыруға, өнім сапасын арттыру мен оның өзіндік құнын төмендетуге деген материалдық қызығушылығын арттыру үшін еңбекақы төлеудің сыйақылық жүйелері қолданылады, бұл жағдайда жұмысшыларға тікелей кесімді бағалар немесе тарифтік мөлшерлемелер бойынша еңбекақымен қатар жұмыстың белгілі түрдегі сандық және сапалық көрсеткіштерін орындау мен асыра орындағаны үшін сыйақы төленеді.Кейінгі жылдары сыйақылық жүйелердің рөлі едәуір дәрежеде артып кетті. Жұмысшылары сыйақыларды мұнай мен газ өндіру мен өңдеу жоспарын орындауы мен асыра орындағаны үшін, ұңғыманы сапалы және мерзімінде және мерзімінен бұрын бұрғылағаны үшін, құрал-жабдықты жөндеу мерзімдерін ұстанғаны және қысқартқаны үшін алады. Жұмысшыларды өнімнің сапасы үшін, шикізатты, материалдарды, отынды, барлық қуат түрлерін үнемдегені үшін сыйақылау шарасы барған сайын кең тарауға ие болуда. Лауазымдық еңбекақылардың деңгейі бойынша кәсіпорындар бұрғылаудың көлемі мен күрделілігіне (бұрғылау жұмыстарын басқарудың үш категориясы), мұнай мен газды өндіру көлемдеріне немесе пайдаланудағы ұңғымалардың санына (мұнай өндіру басқармаларының бес категориясы), мұнай өңдеу және мұнай-химия зауыттарының қуаттылықтарына (зауыттардың бес категориясы) байланысты 3-5 категорияға бөлінген.Сонымен қатар, Мемлекеттік кәсіпорын туралы ережеге сәйкес кәсіпорын біліктілігі жоғары шеберлер мен басқа инженерлік-техникалық қызметкерлерге арнап олардың еңбекақысына еңбекақы қорының жоспарлық қоры шектерінде лауазымдық еңбекақының 30%-ы көлемінде қосып төлеулерді тағайындауы мүмкін, бұл мақсаттарға арнап олар шаруашылық етуші басқарманың рұқсат етуімен кәсіпорынның еңбекақы қорының 0,3%-на дейінгі бөлігін қолданады.

Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының (мұнай, газ және газконденсат) негізгі өнімін шығару мен өткізу жоспарына ең алдымен өнім көлемдерінің көрсеткіштері кіреді, бұл ретте кәсіпорынның тек дайын өнімді ғана беретіндігі ескеріледі (аяқталмаған өндіріс пен жартылай фабрикаттар жоқ). Өндірістік қуаттылықты ұңғымалар құрайды, олар мұнай-газ өндіру кәсіпорнының негізгі өндірістік қорларының басым бөлігін құрайды. Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының өндірістік бағдарламасы өнім көлемінің көрсеткіштерімен қатар, пайдаланудағы ұңғымалардың саны мен олардың уақыт бойынша қолданылуын сипаттайтын ұңғыма-айлар түріндегі жұмыс көлемінің көрсекіштерін көрсетеді. Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының билігіндегі ұңғымалар қорын саны бойынша, сондай-ақ уақыты мен өнімділігі бойынша аса толық және дұрыс пайдалану — мұнай мен газды өндіру жөніндегі тапсырманы орындауға бағытталуы тиіс болатын негізгі мәселелердің бірі. Сол себептен мұнай-газ өндіру кәсіпорнының өндірістік бағдарламасында ұңғымалар қорын пайдалану мен қолданудағы коэффициенттер түріндегі ұңғымалар қорын қолданудың көрсеткіштері көрсетіледі.Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының өндірістік қуаттылығы сонымен қатар ұңғымалардың өнімділігімен белгіленеді, ол кең ауқымдарда тербеледі:  тәулігіне бірнеше ондаған килограмм мен бірнеше жүз тоннаға дейін. Ұңғымалардың орташа жылдық өнімділігін мұнайды өндіру ісін қарқындандыру жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шараларды жүргізумен арттыру — мұнай-газ өндіру кәсіпорындары қызметкерлерінің алғашқы кезектегі жұмысы. Сондықтан бұл кәсіпорындардың өндірістік бағдарламасында сонымен қатар ұңғымалар өнімділігінің көрсеткіштері де көрсетілген.

Өндірістік бірлестік пен МГӨМ-нің (мұнай-газды өндіру мекемесі) өнімінің көлеміне мұнайдың, газ конденсатының, мұнай және табиғи газдың және т.б. өндірісі кіреді. Ол төмендегілерге негізделумен белгіленеді:

- мұнай кеніштері мен ұңғымалардың категориясы бойынша мұнай

өндірісінің жоспары;

- ұңғымаларды пайдалану әдістері бойынша мұнайды өндіру мен     орташа өнімділік жоспары;

- өндіруші ұңғымалар қорын пайдалану көрсеткіштері;

- кеніштер бойынша газ конденсатын, табиғи және мұнай газын өндіру жоспарлары;

- мұнайды тұрақтандырудан алынған кең ауқымды фракцияны алу мен үлестіру;

- мұнай және газ ұңғымаларын пайдалануға енгізу жоспары;

- ұңғымалардың пайдалану қорының қозғалуы;

- жұмыстық агентті мұнай қаттарына айдау жоспары.

Мұнай-газ өндірісінің ерекшелігі сол, ол тек дайын өнімді – мұнай мен газды береді. Мұнда аяқталмаған өндіріс пен жартылай фабрикаттар жо. Мұнай мен газды өндірудің технологиялық процесі бөлек сатыларға (фазаларға) бөлінбейді. Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының өндірістік бағдарламасына  жоғарыда аталған барлық көрсеткіштермен қатар ұңғымалар өнімділігінің көрсеткіштері кіреді.Өнім көлемінің көрсеткіштері және оларды жоспарлау.Мұнай-газ өндіру кәсіпорны өнімі көлемінің көрсеткіштері екі топқа бөлінеді:

- Өнімді өткізу бойынша - өткізілетін өнімнің көлемі;

- Өнімді өндіру бойынша - өндірілетін өнімнің көлемі.

Өнімді өндіру мен өткізу жоспарының, сондай-ақ тұтастай кәсіпорынның бүкіл жоспарының негізгі көрсеткіштерінің біріне өткізілетін өнімнің көрсеткіші жатады. Ол кәсіпорынның жұмыс нәтижелерін ақша түрінде аса толық түрде сипаттайды. Өткізілген деп тұтынушы өзінің ақысын төлеген өнім саналады. Шығарылатын өнімнің көлемі.

1 Өнім көлемінің табиғи түрде көрсетілген көрсеткіштері:

а) мұнайдың тоннамен көрсетілген өндірісі;

ә) газ өндірісі, мың м ;

б) мұнай мен газдың тоннамен көрсетілген жалпы өндірісі;

в) мұнай мен газдың тоннамен көрсетілген тауарлық өндірісі.

2 Өнім көлемінің ақшалай түрдегі көрсеткіштері (мың ақш.бірлік):

а) тауарлық өнім, соның ішінде мұнай мен газ өндірісі;

ә) жалпы өнім, соның ішінде мұнай мен газ өндірісі.

Өнім көлемінің табиғи түрде көрсетілген көрсеткіштері төмендегідей:

1 Мұнай өндірісі Qн, т, жоспарланатын және есепке алынатын, ол ұңғымадан белгілі уақыт мерзімі аралығында алынған барлық мұнайды көрсетеді.

2 Газ конденсатын өндіру Qгк, мың м3, жоспарланатын және есепке алынатын, ол ұңғымадан белгілі уақыт мерзімі аралығында алынған барлық газ конденсатын көрсетеді.

3 Газ өндірісі Qг, мың м3, жоспарланатын және есепке алынатын, ол  газ-мұнай және таза газ ұңғымаларынан алынған белгілі уақыт мерзімі аралығында пайдаланылуы (кәдеге жаратылуы) тиіс болатын газдың бөлігі болып табылады, себебі газдың қалған бөлігі пайдаланылмайды (шырақтар түрінде жанып кетеді) және есепке алынбайтын шығындар болып келеді.

4 Мұнай, газ бен газ конденсатының жалпы өндірісі Qв, т, жоспарланатын және есепке алынатын, — бұл белгілі уақыт мерзімі аралығында шығарылған мұнайдың, пайдаланылған газ бен газ конденсатының бүкіл өндірісі. Газ өндірісінің өлшем бірлігін мұнайдың өлшем бірлігімен бір эквивалентке келтіру үшін газдың көлемді мөлшері шартты газдың салмақтың мөлшеріне қайта есептеледі. Бұл ретте өлшем бірлігі ретінде белгілі бір жылу шығару қабілетіне ие шартты газдың мұнайдың 1 тоннасына эквивалент болатын өлшем бірлігі қабылданады. Қайта есептеуді k ауыстыру коэффициентінің көмегімен жүргізеді, оны газдың мөлшеріне байланысты әр жағдайда есептеп отырады.

Бұл ретте өлшем бірлігі ретінде жылу шығару қабілеті 10 000 кал/кг және мұнайдың 1т-на эквивалент болатын шартты газ қабылданады. Қайта есептеу k ауыстыру коэффициентінің көмегімен жүргізеді, оны газдың мөлшеріне байланысты әр жағдайда есептеп отырады.

Осылайша, газдың тоннамен көрсетілген эквиваленттік мөлшері келесіге тең:

Qг= Qг/k                                                  (1)

мұндағы, 	Qг- жоспарланған және есепке алынатын газдың мөлшері;

k - ауыстыру коэффициенті.

Онда мұнай мен газдың жалпы өндірісі берілген анықтамаға сәйкес келесіге тең болады:

Qв-Qн+Qг                                                                                              (2)

5 Мұнайдың, газ бен газ конденсатының тауарлық өндірісі Qт, т, жоспарланып және есепке алынып отырған, өнімнің жалпы өндірісі одан алынған оның мұнай-газ өндіру кәсіпорнының меншікті өндірістік қажеттеріне жұмсалу мөлшері, былайша айтқанда, Qжте өнімнің тауарлық емес жұмсалу мөлшері - осы шамаға сәйкес келеді. Осылайша, мұнайды, газ бен газ конденсатын тауарлық өндіру деп тұтынушыға өткізілген өнім саналады, атап айтсақ:

а) өндірістік-тауарлық (мұнай құбырлық) кеңселерге немесе тікелей мұнай     өңдеу зауыттарына, бұл былайша айтқанда, Qө тауарлық мұнайды өткізу;

ә) басқа кәсіпорындарға, мысалы, бұрғылау жұмыстарының басқармаларына, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен басқа да тұтынушыларға - Qгш мұнай мен газдың тауарлық шығыны.

Сонымен қатар, Qок мұнайдың жыл соңына қатысты қалдықтарының  Qон жыл басындағы қалдықтарына қарсы мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының өткізу сыйымдылықтарымен көрсетілген өзгеруі ескеріледі.Мұнай мен газдың тауарлық өндірісі келесіге тең болады:

Qт=Qв-Qр.нт+(Qо.н-Qо.к)                                         (3)

мұндағы ,  	Qт  —  мұнай мен газдың тауарлық өндірісі;

Qв  — мұнай мен газдың жалпы өндірісі;

Qон  —  мұнайдың жыл басына қатысты қалдықтары;

Qок — мұнайдың жылдың соңына қатысты қалдықтары;

немесе                                                     Qт= Qс+Qр.т                                                                       (4)

мұндағы ,	Qс —  тауарлық мұнайды өткізу;

Qр.т — мұнай мен газдың тауарлық шығыны.

Өнім көлемінің ақша түріндегі көрсеткіштері.

Табиғи түрінде көрсетілген жалпы және тауарлық өнім мұнай-газ өндіру кәсіпорны өнімінің көлемі туралы толықтай сипаттама бермейді, себебі ол басқа кәсіпорындарға арнап өндірістік қызметтерді ұсынады және өнеркәсіп жұмыстарын жүргізеді, сондай-ақ өзінің күрделі жөндеуі мен құрылыс бойынша жұмыстарды орындайды. Өндірістік қызметтер қосалқы цехтардың дайын өнімі болып табылады. Оларға электр қуаты, бу, су және т.б. жатады. Өндірістік қызметтер өз кәсіпорнының негізгі және қосалқы цехтарына қызмет көрсетуге ғана емес,  сондай-ақ күрделі жөндеуді, меншікті күрделі құрылысын қамтамасыз етуге, сондай-ақ өнеркәсіптік емес шаруашылығына (тұрғын үй-коммуналдық кеңсе, авто-көліктік кеңсе және т.б.) арналған. Қосалқы цехтардың шектес тыс қуаттылығы кезінде олардың өнімі бөгде тұтынушыларға (қалаға, көлікке, іргелес кәсіпорындарға немесе ұйымдарға) сатылады. Өнеркәсіптік жұмыстар — бөгде тапсырыс берушілердің өнеркәсіптік бұйымдары мен құрал-жабдығының бөлшектерін өңдеу (ажарлау, никельдеу және т.б.) мен жөндеу жөніндегі жекелеген әрекеттер. Сонымен қатар, мұнда мұнай-газ өндіру кәсіпорнының негізгі қорларының құрамына кіретін құрал-жабдықты, көліктік құралдарды және керек-жарақты күрделі жөндеу жатады.Ақшалай түрдегі тауар өнімі дегеніміз – бұл мұнай мен газдың тауарлық өндірісінің ақшалай түрдегі сомасы Qт.д оған қосу шетке арнап жүргізілген өнеркәсіптік жұмыстар мен өндірістік қызмет көрсетулердің құны Су, б.а.:

Т= Qт.д+Су                                                                            (5)

мұндағы ,	Т — ақшалай түрде көрсетілген тауарлық өнім;

Qт.д— мұнай мен газдың тауарлық өндірісінің ақшалай түрдегі сомасы;

Су— шетке арнап жүргізілген өнеркәсіптік жұмыстар мен өндірістік қызмет көрсетулердің құны.

Мұнай мен газдың тауарлық өндірісі кәсіпорынның жоспарын немесе есебін құрастыру сәтіндегі әрекетте болған көтерме бағалармен бағаланады. Осы арқылы өндірістің көлемі өндіріске жұмсалған шығындармен және кәсіпорын өндірісінің қаржылық көрсеткіштерімен байланыстырылады.Тауар өнімінің бағасына қарағанда жалпы өнімнің бағасы өзгеріссіз бағалармен көрсетіледі, себебі ол тұтастай алғанда өнеркәсіптік өнімді шығаруға жұмсалған қоғамдық шығындардың бүкіл көлемін (өткендегі және тірі еңбек) көрсетеді. Ол халық шаруашылық жоспарының бірқатар көрсеткіштерін анықтаудың базасы болып табылады және халық шаруашылығының басқа салаларымен салыстырғанда елдің ұлттық табысын белгілеуге арналған база болып келетін қоғамдық өнімді құрайды.

Осылайша, ақшалй түрдегі жалпы өнім – мұнай мен газды жалпы өндірудің ақшалай түрдегі сомасы Qв.д оған қосу шетке арнап орындалатын жұмыстар мен қызмет көрсетулердің бағасы Су, б.а.:

В= Qв.д+Су                                                                                 (6)

мұндағы ,	В — жалпы өнім

Су— шетке арнап орындалатын жұмыстар мен қызмет көрсетулердің бағасы.

Осылайша, мұнай-газ өндіру кәсіпорнының жалпы өнімі негізгі, қосалқы және қосымша цехтар мен өндірістердің белгілі бір уақыт кезеңі аралығында шығарған (өз материалдарынан болсын, тапсырыс берушінің материалынан болсын) бүкіл өнімінің (бұйымдарының, қызметтерінің) бағасын құрайды. Өндірістік аймақтық бірлестіктердің жалпы өнімі былайша атағанда зауыттың әдіс бойынша жоспарланып және есепке алынып отырады. Ол аймақтық бірлестіктің барлық кәсіпорындары шығаратын жалпы өнімнің сомасы болып табылады.Сатылатын өнімнің көлемі Тр – бұл сатып алушылар өзінің ақысын төлеген мұнайды, газ бен қызметтердің құны. Өткізу сәтіне сатып алушыға тиеліп жіберілген жіне тапсырылған өнімді сатудан түсімнің түсуі жатады.Өткізілген өнімнің көлемі тауарлық өнімнің жылдың басы мен соңына қатысты ыдыстардағы, кәсіптік коммуникациялардағы және жерасты қоймаларындағы (газ) қалдықтарын, төлеу мерзімі әлі басталмаған тиеліп жөнелтілген және өткізілген жұмыстардың тауарларын, сондай-ақ жөнелтілген, алайда ақысы мерзімінде төленбеген тауарлардың, және акцептіден бас тартуға орай сатып алушының жауапты сақтауында жатқан тауарларды ескерумен жоспарланады. Кейінгі екі жағдайда тиісті өнім жоспарланып отырған кезеңнің басына қатысты ғана ескеріледі.

Мұнай мен газдың өткізілген өнімінің жылдық көлемі келесі формула бойынша анықталады:

Тр=31+ Т1+Т2 + Т3-32-Т4                                             (7)

мұндағы ,	31 — МГӨК-тың жоспарланған жылдың басына қатысты сол жылдың бағасымен көрсетілгендегі қоры;

Т1— сатып алушыларға сол күнге арнап өткізілген, алайда ақшасы бекітілген ақысын төлеу мерзімінің басталмауына орай төленбеген мұнайдың, газ бен қызметтердің (тиеліп жіберілген тауарлардың) алдыңғы жоспарланып отырған (былтырғы) жылдың көтерме бағаларымен көрсетілген құны;

Т2 — сатып алушы бекітілген мерзімде төлемеген мұнайдың, газ бен қызметтердің былтырғы жылдың көтерме бағаларымен көрсетілген ақысы;

Т3 — тауарлық өнімнің жоспар бойынша жоспарланған жылдың көтерме бағаларымен көрсетілген көлемі;

32 — өзін сатудан түсім келесі жылы түсетін МГӨК-тің жоспарланып отырған жылдың соңына қатысты жобаланған мұнай қоры, дәл сол көтерме бағамен;

Т4 — жоспарланған жылдың соңына қатысты сатып алушыларға өткізілген немесе көрсетілген, алайда келесі жылы төлеуге жататын мұнайдың, газ бен қызметтердің бағасы.

Өнімді өткізу көлеміне қосалқы ауыл шаруашылығының, совхоздардың, автошаруашылықтардың өнімдері мен өнеркәсіптік емес сипаттағы қызметтеер жатпайды. Мұның барлығы басқа түрдегі өткізу деп саналады. Қосалқы цехтармен өндірілген өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар мен қызметтер түріндегі өнім ішкі кәсіптік (ішкі цехтық) тұтынушыға арнап қолданылады, жалпы және тауарлық өнімге жатқызылмайтын ішкі айналым ретінде қарастырылады.Өндірістік бірлестіктер (кәсіпорындар) мұнай өндірудің бақылау мен шығарылған ресурстардың цифраларына негізделумен кенорындары бойынша жаңа кенорныдарын пайдалануға енгізудің кезектілігі мен іске қосу мерзімдерін белгілеумен мұнай өндірісін орналастырудың оңтайландырушы есептеулерін жүргізеді және соның негізінде бесжылдық жоспардың жобасы құрастырылады.Мұнай мен мұнай газын өндірудің бесжылдық (жылдық) жоспары ұңғылауда жатқан және техникалық жобаларға (сұлбаларға) негізделумен соған әзірленіп жатқан барлық кеніштер мен пайдалану объектілері бойынша қарастырылады.Өндірудің жылдың деңгейі келесі формула бойынша анықталады:

Qt+1=Qсt+1+Qнt+1                                                                                       (8)

мұндағы ,Qt+1— жалпы жылдық мұнай өндірісі (жоспар бойынша);

Qсt+1 — былтырғы жылдан ауысқан ескі ұңғымалардағы дәл сол тәрізді көрсеткіш;

Qсt+1  — пайдалануға енгізілген ұңғымалардағы дәл сол тәрізді көрсеткіш; (t мен t+1— соған сәйкес былтырғы және жоспарланып отырған жылдардағы индекстер).

Кеніштер бойынша жаңа ұңғымалардың орташа тәуліктік өнімділігінің шамасы әзірлеудің технологиялық жобасымен белгіленеді.Кеніш бойынша орташа өнімділік өнімділігі тең болып келетін ұңғымалар тобы бойынша орташа өлшенген шама ретінде белгіленеді. Кеніш бойынша жаңа ұңғыманың жұмыс істеу күндерінің саны ұңғымаларды пайдалануға енгізуді айлар бойынша үлестіруге негізделумен оларды салу, жабдықтау мен игеруге қатысты жоспарланып отырған мерзімдерді ескерумен қарастырылады.МГӨМ цехтар бойынша өндіру жоспарын пайдаланудың айлары мен тоқсандары, әдістері бойынша бөлумен есептейді.  Мұнай газын өндірудің жоспарлық көлемі сондай-ақ сол кеніш бойынша мұнай өндірісінің көлемдеріне, жұмыстық газ факторына, қолданыстағы газды пайдалану режимі мен оны кәдеге жарату дәрежесіне негізделумен белгіленеді :

Qгt+1=Qt+1GΚг                                                      (9)

мұндағы, Qt+1 — мұнайдың жоспарланып отырған жылдағы өндірісі, т;                                                                                                      G—орташа газ факторы, 1000 м3/т;

Кг— газды пайдалы қолдану коэффициенті.

Мұнайды әзірлеу мен айдау жұмыстары негізгі бағыттар бойынша жоспарланады. Сондықтан мұнайды айдау жоспарын, мұнайды өткізу жоспарын, сорғыштарды, мұнай құбырларын пайдалану мен жөндеу жоспарларын, мұнайды әзірлеу құрылғылары мен резервуарлық паркті пайдалану жоспары жеке-жеке жасалады.Мұнайды айдау мен өткізу жоспарларында МГӨМ-ның жұмысының ақырғы нәтижелері көрсетіледі, олар келесідегідей көрсеткіштермен көрсетіледі: мұнайдың брутто-тоннасының саны; мұнайдың нетто-тоннасының саны; ластануы, пайыздар және т.б.Мұнайдың брутто-тоннасының санына қабылдау мен айдауға жоспарланып отырған мұнайдың көлемі оның құрамындағы қоспаларды қоса ескерумен жатқызылады.Мұнайдың нетто-тоннасының саны кәсіптік даярлаудан өткізілген және бекітілген сапалық талаптарға сәйкес келетін мұнайдың көлемін ескереді. Бұл көрсеткіш кәсіпорын мұнайының балансына енгізілген тауарлық мұнайдың көлеміне тең болуы тиіс.Мұнайды айдау жоспары өзін тоқсандарға бөлумен бір жылға арнап жасалады.Мұнайды өткізу жоспары екі бөлімнен құралады:

- мұнайды аудандық мұнай құбырлық басқармасына немесе өңдеуге  өткізу;

- мұнайды басқа тұтынушыларға – бұрғылау жұмыстарының басқармасына, ТКШ-ға және т.б. тапсыру, мұнда сондай-ақ мұнайдың шығындары ескеріледі.

Бұл жоспарды тұтынушылардың талаптарына сәйкес мұнайдың сорттарына қарай құрастырады.Табиғи газдың өндірілу көлемін газ ұңғымаларының санына, олардың орташа өнімділігіне, шығындарды ескерумен белгілейді. Жоспарда газ өндірісінің пайдалану ұңғымаларының бұрғылануымен, ұңғыланған қорлардың өсімімен, сондай-ақ газ құбырларының өткізу қабілеттілігімен, газ өңдеу зауыттарының қуаттылығымен сәйкестендірілуі қамтамасыз етілуі тиіс. Міндетті түрдегі шарт — жоспарланған өндіріс пен қорлардың арасындағы оңтайлы пропорцияларды сақтау.Газды өндіру көлемі +20°С температурасы мен 0,1 МПа қысым жағдайында кубтық метрмен өлшенеді.Табиғи газды өндіру жоспарында оны бұрынғы жылдардан ауысып келе жатқан, қайта әрекетке енгізіліп жатқан ескі ұңғымалардан және жаңадан бұрғыланған ұңғымалардан барынша мүмкін болатындай көп мөлшерде өндіру ескеріледі.

Жоспарланып отырған жылдағы ескі ұңғымалардағы газдың өндірісін келесі формула белгілейді:

Гс = Гt+1Κ                                                                (10)

мұндағы, Гt+1 — өткен жылдағы ескі ұңғымалардан газды өндірудің күтілетін мөлшері, м3;

К — геологиялық-техникалық шарттардың өзгеруіне орай газ өндірісінің өзгеру коэффициенті.

Мұнай-газ өндіру бірлестігінде (кәсіпорнында) мұнай балансы мен газ балансы жеке-жеке жасалады.Мұнайдың балансы төмендегілерді белгілейді:

- өндірістік-тауарлық (мұнай құбырлық) кеңселерге немесе тікелей мұнай өңдеу зауыттарына өткізуге жоспарланып отырған мұнайдың мөлшері — мұнайды өңдеуге өткізу Qс;

- мұнайдың тауарлық шығыны Qр.т;

- мұнайдың тауарлық емес шығыны Qр.н

Мұнайдың балансын жасаған кезде мұнайдың тауарлық ыдыстардағы жоспарланып отырған жылдың басы Qо.н мен соңына Qо.к қатысты қалдықтарының айырмасы ескеріледі.

Егер де мұнай-газ өндіру кәсіпорны бойынша мұнай өндірісі мұнайдың Qпл құраса, онда өңдеуге тапсырылатын мұнайдың мөлшерін төмендегідей қатынаспен анықтайды. Мұнайдың балансын құраушының әрқайсысын келесі түрде жоспарлайды:

Qс=Qпл-(Qр.нт+Qр.т)+(Qо.н-Qо.к)                         (11)

мұнадғы, Qпл — мұнайдың өндірісін техникалық өнеркәсіптік қаржылық жоспардан алады;

Qр.нт — мұнайдың тауарлық емес жұмсалу мөлшерін — мұнай-газ өндіру кәсіпорнының меншікті өндірістік қажеттеріне арнап мұнайды жұмсау қажеттігіне негізделумен. Мысалы, мұнайды ұңғымаларды жууға, қатты сумен үзу жұмыстарына және т.б. арнап жұмсау мөлшерін мұнайдың сол не өзге түрдегі өндірістік қажеттерге арнап жұмсалу нормасына Нм.т.с және өздеріне арнап шығындау нормасы есептелетін жұмыстардың бірліктермен, мысалы, пайдаланудың ұңғыма-айлары Сэ көрсетілген көлеміне сәйкес анықтайды:

Qр.нт=Нм.т.сСэ                                                                    (12)

Мұнайдың тауарлық емес шығын жоспарлау кезінде мұнайдың оны эмульсиясыздандыру кезіндегі шығындары (Qпл-ның 2—3%) ескеріледі;

мұндағы, Qр.т — УБР, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен басқаларына арналған мұнайдың тауарлық жұмсалу мөлшері жоғары тұрған ұйымның мұнай-газ өңдеу кәсіпорнына беретін шектері түрінде белгіленеді; Qо.н— жоспарланып отырған жылдың басына қатысты мұнай-газ өңдеу кәсіпорнының тауарлық ыдыстарындағы мұнайдың қалдығы мұнайдың есептік жылдың соңына қатысты нақты қалдығы бойынша анықталады;  Qо.к — жоспарланып отырған жылдың соңына қатысты мұнай-газ өңдеу кәсіпорнының тауарлық ыдыстарындағы мұнайдың қалдығы мұнайдың тауарлық резервуарларда тұрып қалу күндерінің нормативтік саны Нз бойынша анықталады, ол мұнайды өндіру, өңдеу, сақтау, айдау мен өткізу жағдайларына байланысты.Мұнай-газ өңдеу кәсіпорнындағы мұнайдың тәуліктік өндірілу мөлшері Qпл/365 (366)-ға тең болғандықтан,

Qо.к=Qпл/365(366)Нз                                             (13)

мұндағы, Н3 — 2—3 тәулікке тең.

Мұнайдың балансы сорттар бойынша оны өндіру жоспары бойынша жасалады, себебі мұнай өңдеу зауыттарына қатаң бекітілген сападағы мұнай өткізіледі (сорта). Осыған ұқсас түрде газдың балансы жасалады.Мұнай-газ өңдеу кәсіпорнының өнімді өндіру мен өткізу жоспарын орындауының негізгі шарты — бұл оның барлық бөлімшелерінің өндірістік іс-әрекетін үздіксіз түрде жедел бақылаумен олардың жөнге салынған жұмысын қамтамасыз ету. Мұндай бақылауды мұнай және газ өндіру цехтары жүргізеді. Олар мұнай және газ өндіру бригадаларының жұмысын тәулік бойы басқарады, өндіру процесінің барысын бақылап отырады, сондай-ақ өзінің көмегімен ұңғыманың жұмыс бақылауға алынып отыратын құжаттаманы жүргізеді.Кәсіпшіліктердегі мұнай өндіру жөніндегі шеберлер ұңғымалар бойынша қажетті мәліметтерді ауысымдық журналда тіркеп отырады, онда ұңғымалардың өнімділігі, жұмыс режимінің бұзылулары, тоқтап қалулардың себептері мен ұзақтылығы көрсетіледі. Жинақталған мәліметтерге негізделумен мұнай және газ өндірісі (кәсібі) цехының бастығы тұтастай тәулік бойғы жұмыс нәтижелеріне баға береді.

1.2 Мұнай кеніштеріндегі қолданыстағы мұнай өндіру әдістері ШТС, атқыламалану, газлифт

Ұңғымалардың атқыламалануы жаңадан ашылған мұнай кеніштерінде орын алады, бұл жердегі қаттық энергияның қоры жоғары мөлшерде болып келеді, б.а. ұңғымалардың түбіндегі қысым ұңғымадағы сұйық бағанының гидростатикалық қысымын, ернеуіндегі қарсы қысымды және осы сұйықтың қозғалуымен байланысты қажалуды жеңіп шығуға арнап жұмсалатын қысымды жеңіп шығу үшін жеткілікті дәрежеде жоғары болып келеді.  Кез келген түрдегі атқылағыш ұңғыманың жұмыс істеуінің міндетті шартына төмендегідей негізгі теңдік жататын болады:

Рс= Рr +Ртр+Ру                                                    (14)

мұндағы ,Рс – ұңғыманың түбіндегі қысым;

Рг, Ртр, Ру – тігінен есептелген ұңғымадағы сұйық бағанының гидростатикалық қысымы, ССҚ мен ернеуіндегі қарсы қысымға жұмсалатын қысымның шығындары.Ұңғымалардың атқыламалануының екі түрі бар:

  - құрамында газдың көпіршіктері жоқ сұйықтың атқылауы   артезиандық атқылау;

  - құрамында атқылауды жеңілдететін газдың көпіршіктері бар сұйықтың атқылауы – атқылаудың аса кең тараған әдісі.

Артезиандық әдіс мұнай өндірісінде сирек кездеседі. Ол мұнайдың құрамында еріген газ мүлде болмаған жағдайда және забойлық қысым ұңғымадағы газдалмаған сұйық бағанының гидростатикалық қысымынан асқан жағдайда мүмкін болады. Сұйықтың құрамында қанығу қысымынан асатын ернеудегі қысымның арқасында бөлінбейтін еріген газ болған жағдайда және забойдағы қысым екі қысымның: газдалмаған сұйықтың гидростатикалық бағанының қысымы мен ұңғыманың ернеуіндегі қысымның қосындысынан асатын қысым болған жағдайда.Сұйықтың құрамында еркін газ көпіршіктерінің болмауы алдыңғысының тығыздығын, және соған сәйкес, сұйықтың мұндай бағанының гидросатикалық қысымын азайтатын болғандықтан, газдалған сұйықтың атқылауы үшін қажет болатын ұңғыманың түбіндегі қысым артезиандық атқылау кезіндегіге қарағанда едәуір төмен болып келеді.

Газ энергиясының есебінен атқылау.Бұл мұнай ұңғымаларының атқылауының аса кең тараған әдісі. Артезиандық атқылау кезінде атқылау құбырларында газдалмаған сұйық  (мұнай) қозғалады, сондықтан мұндай сұйықтың гидростатикалық бағанының қысымын жеңіп шығу үшін забойлық қысым жеткілікті дәрежеде жоғары болуы тиіс.Газ қуатының арқасында атқылау кезінде атқылау құбырларындағы ГСҚ-ның бағанының тығыздығы төмен, сол себептен мұндай қоспаның бағанының гидростатикалық қысымы төмен болады. Демек, ұңғыманың атқыламалануы үшін де төмен забойлық қысым қажет етіледі. Сұйық забойдан ернеуге қарай ССҚ бойынша қозғалған кезде қысым азаяды, және қайсыбір биіктікте ол  қанығу қысымына тең бола бастайды, ал одан жоғары барған кезде – қанығу қысымынан төмен бола бастайды.

Сурет 1- Атқылау кезіндегі ұңғымалардың сұлбасы

а – забойдағы қысым қанығу қысымынан төмен болған жағдайда

ә - забойдағы қысым қанығу қысымынан жоғары болған жағдайда.

Атқылау сұйықтың забойға әкелетін энергиясы сол сұйықты ұңғыманың бетіне көтеру үшін қажеті болатын энергияға тең немесе жоғары болатын жағдайда, атқылау көтергіші оңтайлы режимде, б.а. ең жоғары ПӘК режимінде жұмыс істеген жағдайда мүмкін болады. Ұңғыманың забойындағы қысымның арқасында сұйық сол қысымға сәйкес келетін биіктікке көтерілуі мүмкін. 1м3 сұйықты көтеру кезінде орындалатын пайдалы жұмыс сұйық салмағының көтерілу биіктігіне көбейтіндісіне тең. Мұнаймен бірге забойға еркін түрдегі газ келіп түсуі мүмкін, сонымен қатар дәл сол мұнайдан қысымды сирету кезінде газ бөлініп шығады. 1м3 тауарлық мұнайға қатысты болатын және стандарттық жағдайларға келтірілген газдың жалпы мөлшері толық газдық фактор деп аталады. Алайда еркін газдың әртүрлі тереңдіктегі үлесі әртүрлі болады. Кеңейту жұмысын тек еркін газ ғана орындайды. Сол себептен газдың кеңейту жұмысын есептеу кезінде толық газдық факторды емес, газдың аз мөлшерін (еріген бөлігін шегерумен) ескеру қажет, оны тиімді газдық фактор деп атайық.Атқылағыш ұңғымалардың жұмысын реттеу. Реттеу қисықтары сол ұңғымадан өндірудің технологиялық нормаларын және оның тұрақты жұмыс режимін белгілеу негіздерінің бірі болып табылады:

- Рс забойлық қысымды Рнас қанығу қысымынан немесе оның  қайсыбір бөлігінен Рс > 0,75·Рнас төмен болатындай мөлшерге жеткізбеу;

- ең төмен газдық факторға немесе оның белгілі бір шамадан аспайтын мағынасына сәйкес келетін режимді орнату;

- ұңғыманың сүзгішінің артындағы қатта қуыстың пайда болуына жол бермеу үшін шығарылатын құм мөлшерінің күрт артуына жол бермеуге сәйкес келетін режимді белгілеу;

- ұңғыманың өнімінде судың пайыздық мөлшерінің күрт артуына жол бермеуге сәйкес келетін режимді белгілеу;

- ұңғыманың түбінде қоршаған бағанның майысып қалуы мүмкін болатындай қысымға жол бермеу;

- буфердегі немесе құбыарасындағы кеңістіктегі қысым арматураның және тұтастай құрал-жабдықтың беріктігі мен оның жұмысының сенімділігі тұрғысынан қауіпті мағыналарға жететін режимге жол бермеу;

- ұңғыманың буферіндегі қысым мұнай-газ жинақтау жүйесінің лақтырмалы манифоліндегі қысымнан төмен болып шығатындай режимге жол бермеу;

- белсенді құрғату процесімен қаттың барынша үлкен қалыңдығы немесе өнімді аралық қабаттардың ең үлкен саны қамтылатындай режимді орнату. Бұл ұңғыманың әртүрлі жұмыс режимдерінде құйылымның пішіндерін тереңдіктік өнімділікті өлшегіштермен түсіріп алу арқылы орнатылады.

Атқылағыш ұңғымалардың жұмысындағы қиындықтар және олардың алдын алу

- сағалық арматура қымтамасының бұзылуының нәтижесінде ашық түрдегі реттелмейтін атқылау;

- ССҚ-ның ішкі қабырғалары мен лақтырмалы желілерде асфальт-шайырлы және балауыздық шөгінділердің түзілу

- атқылау кезіндегі лүпілдеу, ол ұңғыманың мезгілінен бұрын тоқтап қалуына әкелуі мүмкін;

- құм шығаруға бейім келетін тұрақсыз қаттарды пайдалану кезіндегі забой мен ССҚ-ның өзінде құм тығындарының пайда болуы;

- ұңғыманың түбі мен ССҚ-ның ішінде тұздардың шөгіп қалуы.

Газлифтік ұңғыма дегеніміз – бұл дәл жоғарыдағыдай атқылау ұңғымасы, онда сұйықты газдан арылтуға қажетті жетіспей жатқан газ бетінен арнайы арна арқылы әкелінеді. Құбырлардың қатары арқылы 1 ұңғыманың бетіндегі газ башмаққа 2 қарай беріледі, онда ол ГСҚ құрумен сұйықпен араласады, ол ГСҚ ұңғыманың бетіне көтергіш құбырлар арқылы 3 көтеріледі. Айдалып жатқан газ қаттық сұйықтан бөлініп жатқан газға қосылады. Газдың сұйықпен араласуының нәтижесінде ГСҚ түзіледі, оның тығыздығы ұңғыманың түбіндегі бар қысым сұйықты оның бетіне шығару үшін жеткілікті болатындай мөлшерде болып келеді.

Сурет 2- Газлифтінің түбегейлі сұлбасы

Қақпақтардың барлығын олардың арналуына қарай үш топқа бөліге болады.

- Газлифтік ұңғымаларды іске қосу мен оларды игеруге арналған іске қосу қақпақтары.

- Жұмыстық қақпақшалар, олар газлифтік ұңғымалардың үздіксіз немесе мерзімді жұмысына, ұңғымадағы өзгеріп жатқан жағдайлардағы олардың жұмыс істеу режимін ССҚ-ға газды енгізу орнын сатылы түрде өзгерту арқылы оңтайландыруға арналған. Мерзімді түрде пайдаланған жағдайда қақпақтың үстінде белгілі биіктіктегі сұйық бағаны жинақталып осы қақпақтар арқылы газ ССҚ-ға ауысып жылыстайды және бұл қақпақтар ССҚ-дан сұйық ұңғыманың бетіне шығарылғаннан кейін газдың берілуін жабады.

- Құбыраралық кеңістіктегі сұйықтың деңгейін қақпақтан біршама тереңдікте ұстап тұруға арналған шеттік қақпақтар, бұл қақпақ арқылы газдың ССҚ-ға біркелкі келіп түсуін қамтамасыз етеді және лүпілді болдырмайды. Олар құбырлар қатарының башмағының жанына орнатылады.

Бұл газлифтік ұңғыманы зерттеу шарасын, оның жұмысын реттеу және оңтайлы режимді орнату ісін жеңілдетеді. Өзіне сұйықты көтеру үшін қуатын пайдалануға арнап газ айдалатын ұңғыма газлифтік деп аталады,  дәл сол мақсатқа арнап ауаны айдау кезінде — эрлифтік деп аталады.Ауаны қолдану ССҚ-да тұрақты эмульсияның құрылуына ықпал етеді, оны ыдырату оны беттік-белсенді заттармен арнайы өңдеуді, ысыту мен ұзақ уақыт тұндыруды қажет етеді. Айыру кезінде бетіне шығатын газ-ауа қоспасы өрт шығу мағынасында қауіпті болып табылады, себебі белгілі аралық қатынастар кезінде жарылғыш қоспаны құрайды. Бұл газ-ауа қоспасын өзін айырып алғаннан кейін атмосфераға шығарып жіберудің қажеттігін тудырады. Көмірсутегілік газды қолдану эмульсияның түзілуіне ықпал еткенімен, мұндай эмульсия тұрақсыз болып келеді және көбінеки таза кондициялық мұнайды алуға арналған бағасы қымбат өңдеуді қолданусыз-ақ қарапайым тұндыру әдісімен ыдыратылады. Бұл қолданыстағы көмірсутегілік газда оттегінің жоқтығымен немесе оның шамалы ғана мөлшерде болуымен және ортақ көмірсутегілік негізге ие газ бен мұнайдың химиялық тектестігімен түсіндіріледі. Ауадағы оттегі тотығу процестері мен судың глобулаларында судың бірігуіне кедергі болатын тұрақты қаптамалардың түзілуіне, глобулалардың іріленуі мен одан кейінгі тұндыру кезіндегі олардың шөгуіне ықпал етеді. Өзінің салыстырмалы түрдегі жарылу қауіпсіздігіне байланысты пайдаланылған газ айырудан кейін газ жинақтау жүйесіне жинақталып, кәдеге жаратылады. Оның үстіне газлифтік ұңғыманың айырылған газы оны ССҚ бойынша қозғалу кезінде мұнаймен қарқынды түрде араластырған кезде жанармайлық фракциялармен байытылады. Мұндай газды газ-жанармай зауыттарында физикалық өңдеуден өткізген кезде тұрақсыз жанармай мен басқа да құнды өнімдер алынады. Мұнайға келетін болсақ, ол тұрақтандырылады, бұл оны сақтау мен тасымалдау кезіндегі оның буланып кетуін төмендетеді.Газ-жанармай зауыттарында өңдеуден өткізілген (құрғатылған) газ оны кәсіптік сығымдағыш станцияларда қажетті қсымға дейін алдын-ала қысып алғаннан кейін қайтадан газлифтік ұңғымалардың жұмысына арнап қолданылады.Осылайша, газлифт газды пайдалануды жақсартып және кенішті эрлифтімен салыстырғанда оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Эрлифтің жалғыз ғана артықшылығы сол, ауа көзінің газ-сұйықтық көтергішке арналған жұмыстық агент ретіндегі шектеусіздігі.

Газлифтік ұңғымалардың жұмысына арнап 4—10 МПа қсымына дейін қысылған көмірсутегілік газ қолданылады. Қысылған газ көздеріне әдетте арнайы сығымдағыш станциялар немесе газ өңдеу зауыттарының қажетті қысымды дамытатын және қажетті берілу мөлшерін қамтамасыз ететін сығымдағыш құрылғылары жатады. Газлифтік пайдаланудың мұндай жүйесін сығымдағыш газлифт деп атайды. Өздерінде газлифтіге арнап таза газ немесе газ конденсаттық кеніштердің табиғи газы қолданылатын жүйелер сығымдағышы жоқ газлифт деп аталады.Сығымдағышы жоқ газлифт кезінде табиғи газ газлифтік ұңғымалар орналасқан жерге дейін тасымалданады және

әдетте арнайы қондырғыларды адын-ала даярлаудан өтеді, ол даярлау конденсат пен ылғалды бір-бірінен айыруға, ал кейде тіпті сол газды оны ұңғымалар бойынша үлестірудің алдында жылытуға негізделген. Артық қысым әдетте газды штуцерлердің бір немесе бірнеше сатылары арқылы дроссельдеумен азайтылады. Газлифтік пайдалану жүйесі бар, ол ұңғыма ішіндегі газлифт деп  аталады. Бұл жүйелерде қысылған газдың көзі ретінде мұнаймен қанықтырылған қаттан жоғары немесе төмен қарай орналасқан газдық қаттардың газы қызмет етеді. Қаттың екеуі де ортақ сүзгімен ашылады.Мұндай жағдайда газдық деңгейжиек мұнайлық деңгейжиектен бір немесе екі пакермен оқшауланады (үстінен және астынан), сөйтіп газ ССҚ-ға келіп түсетін газдың мөлшерін мөлшерлеп отыратын штуцерлік құрылғы арқылы құбырларға енгізіледі.Ұңғыманың ішіндегі газлифт газды алдын-ала әзірлеуді қажет етпейді, алайда ол газлифт жұмысын реттеуде қиындықтар тудырады. Бұл әдіс Тюмень облысының мұнай кеніштеріндегі өндіру ұңғымаларын пайдаланудың тиімді құралы болып шықты, оларда мұнай деңгейжиектерінің үстінде газлифтің тұрақты және ұзақ уақыт жұмыс істеуі үшін газы мен қысымының қоры жеткілікті болатындай газбен қанықтырылған қаттар орналасқан. Толқындық технология мұнайды өндірудің газлифтік әдісін жандандырудың жаңа жолдарын ашуда. Белгілі болғандай, толқындар көпіршіктердің ұсатылуына ықпал етеді. Бұл ретте көпіршіктердің қозғалу жылдамдығы төмендейді, ал олардың қалқып шығу уақыты созыла түседі. Бұл әсер газдың аздаған мөлшерін пайдалана отырып сұйықтың сол бір мөлшерін көтеріп отыруға мүмкіндік береді, басқаша айтқанда, ұңғымаларға газ айдайтын сығымдағыштар жұмсайтын энергетикалық шығындарды үнемдеуге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл идеяны тәжірибеде жүзеге асыру үшін стандарттық газлифтік қақпақ жетілдірілген қақпаққа ауыстырылады, ол қақпақтың аузында көпіршіктердің ұсатылуына қажетті толқындардың өндірілуін қамтамасыз етеді.

Сурет 3- Құрал-жабдықтың сұлбасы.

Қарапайымдыланған технологиялық сұлба 3 суретте келтірілген. Жетілдірілген газлифтік қақпақ стандарттық қақпақтан қосымша қондырманың болуымен өзгешеленетіндігін атап кетейік, соңғысы жүйедегі

шығындар мен қысымдар туралы мәліметтерге негізделумен есептеледі. Соған сәйкес өзіндік компьютерлік үлгілеу Ғылыми орталықта әзірленген. Құрылымдық тұрғыдан алғанда қондырманың қозғалмалы бөліктері жоқ, ол өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленеді, үлкен шығындарды қажет етпейді және аса берік құрылғы болып табылады.

Сурет 4-Кәсіптік сынақтардың нәтижелері (қызыл қисықтар жетілдірілген қақпақ)

Ұңғыма бұрғыланып және игерілгеннен кейін одан мұнай ала бастау қажет. Алайда айта кететін бір нәрсе, барлық, тіпті пайдаланудағы ұңғымалардың барлығынан бірдей мұнай алына бермейді. Былайша атағанда, тоғытқыш ұңғымалар болады. Оларға керісінше мұнай емес, су толтырылады. Бұл тұтастай кенішті пайдалану үшін қажет және бұл жөнінде біз кешірек сөз қозғайтын боламыз. Сіздердің барлығыңыздың жадыларыңызда Сібір мұнайын алғашқы өндірушілер туралы ескі кеңестік фильмдердегі кадрлар сақталып қалған болар: бұрғылау құрылғысы, үстінен мұнай атқылап жатыр, жан-жағында қуанышты адамдар жүгіріп және сол мұнаймен жуынып жүр. Айта кететін нәрсе, ол кезден бері талай нәрсе өзгерген. Және егер де қазір бұрғылау мұнарасының жанынан мұнай атқыласа, оның жанында көптеген адамар жүгіріп жүреді, алайда олар қуанудың орнына мұндай экологиялық зиянды шығарындыны қалай болдырмау керек деген мәселемен бас қатырумен болады.  Қалай болғанда да экранда көрсетілген нәрсе – бұл мұнай бұрқағы. Анықталған мұнайдың жер астында сондай күшті қысыммен жататындығы соғұрлым, ол оған ұңғыма түрінде жол ашқан кезде жердің бетіне қарай лап береді. Әдетте, ұңғымалар өзінің өмірлік циклының басында ғана, б.а. бұрғылаудан кейінгі уақытта атқылайды. Біршама уақыттан кейін қаттағы қысым азаяды және бұрқақ таусылады. Әрине, егер ұңғыманы пайдалану жұмысы осымен аяқталатын болса, онда жер астында мұнайдың 80%-нан артық бөлігі қалып қалған болар еді.Ұңғыманы игеру барысында оған сорғыш-сығымдағыш құбырлардың (ССҚ) қатары түсіріледі. Егер де ұңғыма атқылау әдісімен пайдаланылса, онда оның бетіне арнайы жабдық – атқылау арматурасы орнатылады.Бұл жабдықтың бүге-шігесін анықтап жатпай-ақ қояйық. Айта кететіні, бұл жабдық ұңғыманы басқару үшін қажет. Атқылау арматурасының көмегімен мұнайдың өндірісін реттеп отыруға болады – азайтып немесе мүлде тоқтатып қоюға.Мамандардың есептеуінше ұңғымадағы қысым азайғаннан кейін, және ұңғыма мүлде аз мұнай бере бастағаннан кейін ол пайдаланудың басқа әдісіне ауыстырылатын болады. Газды өндіру кезінде атқылау әдісі негізгі әдіс болып табылады.  Мұнайды өндірудің газлифтік әдісі.

Қаттық энергия жетіспегендіктен, атқылау тоқтағаннан кейін ұңғымаларды пайдаланудың механикаландырылған әдісіне ауысады, бұл жағдайда сырттан (бет жағынан) қосымша энергияны енгізеді. Энергия қысылған газ түрінде енгізілетін ондай әдістердің бірі болып газлифт әдісі табылады.Газлифт (эрлифт) — құбырлардың пайдалану (қоршағыш) қатарынан және ұңғымаған түсірілген ССҚ-лардан құралған жүйе, ондағы сұйық қысылған газбен (ауамен) көтеріледі. Кейде бұл жүйені газдық (ауалық) көтергіш деп атайды. Бұл жағдайда ұңғыманы пайдалану әдісі газлифтік деп аталады.Беру сұлбасына қарай жұмыстық агент көзіне – газға (ауаға) байланысты сығымдағыш және сығымдағышы жоқ газлифтіні бөледі, ал әрекет ету сұлбасы бойынша – үздіксіз және мерзімді газлифт деп бөлінеді.Құбырдың сыртындағы кеңістікке жоғары қысымды газ тоғытылады, соның нәтижесінде ондағы сұйықтың деңгейі төмендеп, ал ССҚ-да көтеріліп отырады. Сұйықтың деңгейі ССҚ-ның төменгі шетіне дейін төмендеген жағдайда, қысылған газ ССҚ-ға түсіп сұйықпен араласа бастайды. Соның нәтижесінже мұндай газ-сұйықтық қоспаның тығыздығы қаттан келіп түсетін сұйықтың тығыздығынан төмен бола бастайды, ал ССҚ-дағы оның деңгейі арта бастайды. Газ неғұрлым көбірек енгізілсе, қоспаның тығыздығы соғұрлым төмен болады және ол соғұрлым үлкен биіктікке көтеріледі. Газды ұңғымаға үздіксіз түрде берген кезде сұйық (қоспа) ернеуіне дейін көтеріліп, бетіне құйылады, ал қаттан ұңғымаға үнемі түрде сұйықтың жаңа порциясы келіп түсіп отырады.Газлифтік ұңғыманың өнімділігі газдың мөлшері мен оны тоғыту қысымына, ССҚ-ларды сұйыққа батыру тереңдігіне, олардың диаметріне, сұйықтың тұтқырлығына және т.б. байланысты болады.Газлифтік көтергіштердің құрылымы ұңғымаға түсірілетін сорғыш-сығымдағыш құбырлардың санына және қысылған газдың қозғалу бағытына байланысты белгіленеді. Түсірілетін құбырлар қатарының санына қарай көтергіштер бір- және екіқатарлы болады, ал газды тоғыту бағыты бойынша — сақиналық және орталық болуы мүмкін.Бір қатарлы көтергіш кезінде ұңғымаға ССҚ-лардың бір қатары түсіріледі. Қысылған газ қоршағын баған мен сорғыш-сығымдағыш құбырлардың арасындағы кеңістікке тоғытылады, ал газ-сұйықтық қоспа ССҚ бойынша көтеріледі, немесе газ сорғыш-сығымдағыш құбырлар арқылы тоғытылады, ал газ-сұйықтық қоспа сақиналық кеңістік бойынш көтеріледі. Бірінші жағдайда сақиналық жүйедегі бір қатарлы көтергішке, ал екінші жағдайда – орталық жүйедегі бір қатарлы көтергішке ие боламыз.Екі қатарлық көтергіш кезінде ұңғымаға концентрлік түрде орналасқан екі құбыр түсіріледі. Егер де қысылған газ ССҚ-ның екі қатарының арасындағы шеңберлік кеңістікке бағытталып, ал газ-сұйықтық қоспа ішкі көтергіш құбырлар арқылы көтерілсе, онда мұндай көтергіш екі қатарлық шеңберлік жүйе деп аталады. Сорғыш-сығымдағы құбырлардың сыртқы қатары әдетте ұңғыманың сүзгісіне дейін түсіріледі.Шеңберлік жүйенің екі қатарлық сатылы көтергіші кезінде ұңғымаға сорғыш-сығымдағыш құбырлардың екі қатарын түсіреді, оның бірі (сыртқы қатар) сатылы; жоғарғы жағында — диаметрі үлкен құбырлар, ал төменгі жағында — кіші диаметрлі құбырлар. Қысылған газ ССҚ-ның ішкі және сыртқы қатарлардың арасындағы шеңберлік кеңістікке тоғытылады, ал газ-сұйықтық қоспа ішкі қатар бойынша көтеріледі.Егер де қысылған газ ішкі ССҚ-лар бойынша беріліп, ал газ-сұйықтық қоспа сорғыш-сығымдағыш құбырлардың екі қатарының арасындағы шеңберлік кеңістік бойынша көтерілсе, онда мұндай көтергіш екіқатарлы орталық жүйен деп аталады.Шеңберлік жүйенің кемшілігі – ұңғыманың өнімінде механикалық қоспалар (құм) болған жағдайда бағандардың жалғағыш құбырларының қажалып тозу мүмкіндігі.Екіқатарлық көтергіштің бір қатарлы көтергішке қарағандағы артықшылығы сол, оның жұмысы икемді және ұңғымадағы құм қарқынды түрде шығарылады. Екі қатарлы көтергіштің кемшілігі құбырлардың екі қатарын түсірудің қажеттігі, бұл өндіру процесінің металды қажет ету мөлшерін арттырады.

Сондықтан мұнай өндіру кәсіпорындарының тәжірибесінде шеңберлік жүйенің үшінші нұсқасы кеңінен таралған — ол бір жарым қатарлық көтергіш, ол өзінің бағасы төмен болғанымен екі қатарлы көтергіштің артықшылықтарына ие.Ұңғымаларды пайдаланудың газлифтік әдісін жалпы түрінде пайдалану оның артықшылықтарымен белгіленеді.

1 Барлық диаметрдегі пайдалану бағандары жағдайларында сұйықты үлкен мөлшерде алу және тым көп мөлшерде суланған ұңғымаларды жеделдетіп таңдап алу мүмкіндігі.

2 Үлкен газдық факторға ие ұңғымаларды пайдалану, б.а. қаттық газ қуатын пайдалану.

З Ұңғыма оқпаны пішінінің газлифт жұмысының тиімділігіне әсер етуі, бұл қиғаш бағытталған ұңғымалар үшін, б.а. Солтүстік және Сібірдің игеріліп жатқан теңіздік кеніштері мен аудандарының жағдайлары үшін әсіресе маңызды.

4 Ұңғымалардағы жоғары қысымдар мен өнім температурасының, сондай-ақ ондағы механикалық қоспалардың (құмның) ұңғымалардың жұмысына әсерінің болмауы.

5  Ұңғымалардың жұмыс тәртібін өнімділігі бойынша реттеп отырудың икемділігі мен салыстырмалы түрдегі қарапайымдылығы.

6 Газлифтік ұңғымаларды күтімге алу мен жөндеудің қарапайымдылығы және қазіргі заманғы құрал-жабдықты қолдану кезіндегі олардың жұмысының үлкен жөндеуаралық кезеңі.

7  Ұңғымаларды бір уақытта бөлек пайдалану, жемірілумен, тұздар мен балауыздың шөгінділерімен тиімді күресу, сондай-ақ ұңғымаларды зерттеудің қарапайымдылығы.Аталған артықшылықтарға төмендегідей кемшіліктер қарсы қойылуы мүмкін.

1  Сығымдағыш станциялардың құрылысына үлкен бастапқы салымдар салу

2 Газлифтік жүйенің пайдалы әрекет етуінің салыстырмалы түрдегі төмен коэффициенті (ПӘК).

З Ұңғымалар өнімінің көтерілуі барысында тұрақты эмульсиялардың түзілу мүмкіндігі.

Жоғарыда аталғандарға негізделсек, ұңғымаларды пайдаланудың газлифтік (сығымдағыш) әдісін ең алдымен жоғары өнімділікке және атқылау кезеңінен кейінгі жоғары забойлық қысымдарға ие болатын ірі кеніштерде қолданған тиімді.Бұдан әрі ол қиғаш бағытталған ұңғымаларда және өніміндегі механикалық қоспалардың мөлшері көп болып келетін ұңғымаларда, б.а. оңтайлы өнімнің негізі ретінде ұңғымалар жұмысының жөндеу аралық кезеңі (ЖАК) қабылданатын жағдайларда қолданылуы мүмкін.Жанында қоры жеткілікті және қысымы қажетті газ кеніштері (немесе ұңғымалары) болған жағдайда мұнайды өндіруге арнап сығымдағышсыз газлифт қолданылады.Бұл жүйе уақытша шара болуы мүмкін – сығымдағыш станцияның құрылысы аяқталғанша. Бұл жағдайда газлифт жүйесі сығымдағыш газлифтімен бірдей болып қала береді және жоғары қысымды газ көзімен ғана айрықшаланады.Газлифтік пайдалану үздіксіз немесе мерзімді болуы мүмкін.  Мерзімді газлифт өнімділігі 40—60 т/тәул. болатын немесе қаттық қысымы төмен ұңғымаларда қолданылады. Газлифт кезіндегі сұйықтың көтерілу биіктігі газды енгізудің мүмкін болатын қысымына және ССҚ колоннасының сұйық деңгейінің астына батырылу тереңдігіне байланысты болады.Пайдалану әдісін таңдау кезінде жүргізілген техникалық-экономикалық талдау газлифті елдің әртүрлі аймақтарында жергілікті жағдайларды ескерумен пайдаланудың артықшылығын белгілеуі мүмкін. Мысалы, газлифтік ұңғымалар жұмысының жоғары АЕК-сі, жөндеудің салыстырмалы түрдегі қарапайымдылығы мен автоматтандырудың мүмкіндігі Батыс Сібірдегі Самотлор, Федоровский, Правдинский кеніштерінде үлкен газлифтік кешендерді құруға негіз болды. Бұл аймақтағы қажетті еңбек ресурстарын азайтып және оларды оңтайлы қолдануға арнап қажетті инфрақұрылымдарды (тұрғын үй және т.б.) құруға мүмкіндік берді.Ұңғымаларды қарнақтық сорғыштармен пайдалану. Қарнақтық сорғыш қондырғы ҚСҚ жерүсті және жерасты жабдығынан тұрады. Жерасты жабдығы төмендегілерден құралады: цилиндрінің төменгі ұшындағы 1 сорғыш қақпағы (қозғалмайтын) мен мінбас-плунжердің жоғарғы ұшындағы 2 тоғытқыш қақпағы (қозғалмалы) бар қарнақтық ұңғымалық сорғыш  (ҚҰС), 3 сорғыш қарнақтар және құбырлар.Сонымен қатар, жерасты жабдығына әртүрлі қорғағыш құрылғылар (газ және құмды зәкірлер, құйыршықтар) жатуы мүмкін, олар ҚҰС-тың қабылдағыш келте-құбырға жалғанады және ауыр жағдайларда оның жұмысын жақсартады  (құм, газ).Жерүсті жабдығына тербелгіш-білдек (ТБ) кіреді, ол 9 электрқозғалтқыштан, 7 қос иіннен, 8 бұлғақтан, 6 теңгергіштен, 5 сағалық тығыздағыштан, сағалық орама мен 4 үш тармақтан тұрады.Тербелгіш-білдек қарнақтарға синусоидтық қозғалысқа жақын болатын қайтқыш-бірізді қозғалысты береді. ТБ-ның ажарланған сояуыштың жоғарғы ұшымен жалғауға арналған иілгіш арқандық аспасы және жөндеу кезінде түсіру-көтеру механизмдерінің (тальдік блоктың, ілгектің, элеватордың) кедергісіз өтуіне арналған қайырмалы немесе бұрылмалы бастиегі бар.Теңгергіш мойынтіректерге бекітілген көлденең осьте тербеліп тұрады және редуктордың екі жағында орналасқан 8 екі әздектің көмегімен 7 екі ауыр қос иінмен жалғанады. Жылжымалы қарсы салмақтары бар қос иіндер редуктордың білігінің айналу осіне қатысты қос иіндердің бойымен сол не өзге түрдегі қашықтыққа қозғалып отыруы мүмкін. Қарсы салмақтар ТБ-ны теңгермелеу үшін қажет.Тұрақты берілгіш санына ие, маймен толықтырылған, қымталған редуктордың бір ұшында трансмиссиялық білігі болады, оның бір ұшында 9 электрқозғалтқыштың кіші елгезерімен сыналық-белдіктік беріліспен жалғанған трансмиссиялық елгезері болады. Теңгермелегіштің тіректік мойынтірегі металды пирамида-тіреуге бекітілген. Тербелгіш-білдектің барлық элементтері — пирамида, редуктор, электрқозғалтқыш — бетонды іргетасқа бекітілетін ортақ рамаға бекітіледі. Әздектің қос иінмен жалғану нүктесі айналу орталығына қатысты өзінің қашықтығын қос иіннің саусағын сол не өзге тесікке ауыстырып салу арқылы өзгертіп отыруы мүмкін, ондай тесіктер бірнешеу болады. Сол арқылы теңгермелегіштің тербелу амплитудасының, б.а қарнақтар жүрісі ұзақтығы амплитудасының сатылы түрде өзгеріп отыруына қол жеткізіледі.Редуктор тұрақты берілгіш санына ие болғандықтан, тербелулердің жиілігін сыналық-белдіктік трансмиссияның берілгіш санын өзгерту мен электрқозғалтқыштың білеуіндегі елгезерді үлкен немесе кіші диаметрге ауыстырудың арқасында ғана өзгертіп отыруға болады.Өнеркәсіпте теңгермелегіштің бастиегіндегі жүк көтерімділігі өздерін қарнақтың құрылғылармен жабдықтауға тура келетін ұңғымалардың тереңдігі мен өнімділігінің кең ауқымына сәйкес 10-нан 200кН ға дейін жететін әртүрлі типтік көлемдегі тербелгіш-білдектер шығарылады. ТБ-лардың типтік көлемдері мен олардың негізгі параметрлері мемлекеттік стандартпен реттеліп отырады.Қарнақтық ұңғымалық сорғыш құрылымы сол не өзге түрде болып келетін ұзын (2—4 м) цилиндрден тұрады. Цилиндрдің төменгі ұшында қозғалмайтын сорғыш қақпақ орнатылған, ол жоғары қарай жүріс кезінде ашылады. Цилиндр құбырларға ілінеді. Оның ішінде ұзындығы 1—1,5 м болатын дәл жоғарыдағыдай үстіне қарай ашылатын тоғытқыш қақпағы бар ажарланып өңделген құбыр түрінде жасалған мінбас-плунжер қозғалып отырады. Плунжер қрнақтарға ілінеді. Плунжер жоғары қарай қозғалған кезде сұйық сорғыш қақпақ арқылы сорғыштың қабылдағышындағы қысымның әсерімен цилиндрдің ішкі қуысына толады. Плунжер төмен қарай жүрген кезде сорғыш қақпақ жабылады, плунжердің астындағы сұйық қысылып, тоғыту қақпағын ашады. Осылайша, қақпағы ашық плунжер сұйыққа батырылады. Кезекті түрдегі жоғары жүріс кезінде тоғыту қақпағы плунжердің астындағы сұйықтың қысымымен жабылады. Плунжер мінбасқа айналады және сұйықты жүрістің ұзындығына (0,6—6 м) тең биіктікке көтереді. Плунжердің үстінде жиналып қалған сұйық ұңғыманың сағасына жетіп және үш тармақ арқылы мұнай жинағыш желіге келіп түседі.

Сурет 5  Ұңғымалық қарнақтық сорғыштардың негізгі сұлбасы:

а  -  сояуышы бар НГН-1 типіндегі салынбайтын сорғыш;

ә  -  ұстағышы бар НГН-2 типіндегі салынбайтын сорғыш;

а - 1 – тоғыту қақпақтары, 2 - цилиндрлер, 3 - плунжерлер; 4 – ұзартқыш-келтеқұбырлар,   5 – сорғыш қақпақтар, 6 – конустардың ертоқымдары, 7 – қармағыш сояуыш, 8 – екінші тоғыту қақпағы, 9 - ұстағыш, 10 – қақпақты қармауға арналған ұштық;

ә  -  НГВ-1салынбалы сорғыш; 1 - қарнақ, 2 - ССҚ, 3 – отырғызу конусы, 4 – құлыптық тірек, 5 - цилиндр, 6 - плунжер, 7 – бағыттаушы құбыр.

ШТС-ның берілу коэффициентіне тұрақты және құбылмалы факторлар әсер етеді.Тұрақты факторларға төмендегілерн жатқызуға болады:

- сорып алынатын қоспадағы еркін газдың әсері;

- сорғыш қарнақтар мен құбырлардың серіппелі    деформациялануларының салдарынан қарнақтардың іліну нүктесінің жүрісімен салыстырғандағы плунжердің пайдалы жүрісінің азаюы;

- сорып алынған сұйық көлемінің оның жоғарыда суытылуы мен айыру құрылғыларында газдан арылуының нәтижесінде азаюы.

- уақыт бойы өзгеріп отыратын құбылмалы факторларға төмендегілерді жатқызуға болады:

- сорғының тозу дәрежесі мен сорып алынған сұйықтағы абразивтік қоспалардың орын алуына байланысты болатын цилиндр мен плунжердің арасындағы жылыстаулар;

- сорғыш қақпақтарындағы олардың лезде жабылмауы немесе ашылмауынан және, көбінесе олардың тозуы мен жемірілуінен болған жылыстаулар;

- құбылмалы жүктемелерге түседі.

# 1.3 Өндірістің тиімділігін энергияны үнемдеуші технологияларды енгізудің барысында арттыру

### Қазақстанда энергияны үнемдеу әзірше тек теория жүзінде ғана орын алып отыр. Алайда жақын жылдарда еліміз энергетикалық шығындарды азайту мен жаңа үнемдеу технологияларын енгізу қажеттілігіне кез болуы мүмкін. Қазіргі уақытта өтпелі экономикасы бар елдерде өндірістің және әлеуметтік қызметтердің энергияны көп мөлшерде қажет ету проблемасы өзекті бола бастауда, ол жалпы әлемдік көрсеткіштерден едәуір мөлшерде асады. Жағдай тасымалдаушыларға (мұнай, табиғи газ, көмір, электрқуаты) қатысты бағалардың үнемі түрде өсуімен шиеленісуде. Қазақстанда да, өкінішке орай, сондай жағдай орын алуда – бізде  "энергияны үнемдеу" деген түсінік мүлде жоқ. Бұл елдің ресурстардың орасан зор потенциалына ие болуымен негізделген. Қазіргі кезде Қазақстан электрқуатын тауар ретінде сата алады, бұл басқа ТМД елдерінде жоқ нәрсе.  Алайда, енді бір жағынан қарасақ, мемлекеттің жақын келешекте энергияны үнемдеу проблемасын шешуіне тура келеді, және оған елеулі себептер бар. Қытай жақын арада Қара Ертісті токсыздандырып тастауы мүмкін, бұл, әрине, Шығыс-Қазақстан облысында орналасқан бүкіл ГЭС-тардың тізбегінің электрқуатын өндіруінің мөлшерін азайтып тастайды. Алайда энергияны үнемдеу мәселесі елдің ДСҰ-ға енетіндігі себебінен де алғашқы кезекке қойылуда.Қазақстанда өнімнің өзіндік құнындағы энергетикалық шығындардың алатын үлесі басым бола бастауда, осыған орай отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі барған сайын отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеп пайдалануға көбірек байланысты болуда. Энергоресурстардың басым бөлгі орны толмайтын энергия көздері (табиғи газ, мұнай, көмір, шымтезек және басқа отын түрлері) болып табылады.  Оларды пайдалану парниктік газдардың, сондай-ақ зиянды заттардың (шаң, күкірт, азот оксиді және т.б.) елеулі мөлшерде шығарылуына әкеп соқтырады. Сол себептен энегрияны үнемдеу проблемасы бірқатар маңызды экологиялық проблемаларды, соның ішінде ғаламдық проблемаларды шешумен қатысты болып келеді. Және бұл жерде негізгі стратегиялық әдістер мен ресурстарды тиімді пайдаланудың әдістерін белгілеп алған маңызды болады. Олардың кейбіреулері: жоғары технологияларды қолдану, кәсіпорындарды жобалау мен қайта құру кезінде үлгілеу мен оңтайландыру әдістерін қолдану, энергияны тасымалдаушылардың қымбат түрлерін арзандарымен алмастыру, энергияның орны толатын көздерін – желді, күнді, биомассаны және т.б. кеңінен пайдалану".

Ресейде энергетика бойынша 4 федеральдік заң, президенттің 15 жарғысы, үкіметтің 22 қаулысы бар, ал АҚШ-та 20 жыл ішінде арнайы 50 заң қабылданған. Өзімізге келетін болсақ, бізде аймақтық бағдарламалар жоқ, 1997 жылы қабылданған «Энергияны үнемдеу туралы» заңын жетілдіру қажет. Сол себептен энергияны үнемдеудің мемлекеттік саясатын әзірлеу қажет. Басқа елдерде үнемдеумен айналысатындар үшін бірқатар жеңілдіктер ескерілген. Бұлар – салықтар да, ерекше тарифтік саясат та. Мемлекеттік гранттар, компаниялардың сыйақылары бар. Қазіргі кезде тұтынушы тұтыну фактісі бойынша емес, қисынсыз түрде жоғары болатын нормалар бойынша төлеп отыр. Шығыс Қазақстанда үш ГЭС-тің арқасында (Өскемен, Бұқтырма және Шөлбі) республика бойынша ең төмен тарифтердің бірін ұстау мүмкін болып отыр. Коммуналдық салада есепке алу аспаптарына қатысты проблема ешбір шешілмей жатыр. Сонымен қатар, стандарттау, сараптама, аудит жүргізу қажет. Ресейде, мысалы, энергияның аудитімен айналысатын 30 фирма бар және де бүкіл әлемде тәуелсіз сараптамалық ұйымдар бар. Бізде аталмыш қызмет ешқандай ұйымдастырылмаған. Осының бір мысалы ретінде ШҚО-дағы Согриндік ТЭО-дағы жақын уақытта болған апат болып отыр. "Техникалық сараптаманың жоқтығы оны пайдаланудың ең әлсіз буындарының бірі болды". Сондай-ақ, мамандардың пікірінше, меншік түріне байланыссыз барлық энергиялық кәсіпорындарды төлқұжаттандыру қажет. Төлқұжаттың болуы тек қана ұйымдастыру шараларының есебінен ешбір капитал жұмсаусыз төлемді 20%-ға азайтуға мүмкіндік беретін болады. Екіншіден, жылу көздерін олардың ПҚК-ын арттыру үшін лицензияландыру. Үшіншіден, икемді тарифтік саясат, бұл жағдайда электрқуатына қатысты ең төмен және ең жоғары тарифтердің арасында шекара орнайды. Төртіншіден, үнемдеу жөніндегі іс-әрекетті сыйақылау және басқа да бірқатар шаралар. Оның үстіне Қазақстанда жаңа энергообъектілердің құрылысы емес, әрекеттегілерін қайта құру мен жетілдіру басымдылыққа ие болуда.  Сонымен қатар, энергосервистік компанияны (ЭСКО), проблемаларды шешу үшін энергияны үнемдеу жөніндегі ғылыми республикалық орталықты құру, инвестициялық жобаларда ғылыми әзірлемелерді құру қажеттілігі туындады. Ресурстарды үнемдеу бағыттарының біріне орны толатын баламалы көздер – күннің, желдің, судың энергиясы, биогаз айналуда. Міне бірнеше жыл бойы «Алтай» технопаркінің «Энергияны үнемдеуші технологиялар» оқу-ғылыми-өндірістік және өндірістік зертханалары мен  "Жасанды климат орталығы" ЖШС қуаттылығы әртүрлі жылу-сорғыш құрылғыларды (ЖСҚ) шығарумен айналысуда.Жоба бойынша ЖСҚ-лардың сериялық өндірісін құру ұсынылған, олар өздерін 2,5 жыл ішінде өтеп және  энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Өскеменде көлемі 250 шаршы метр экспериментальді тұрғын үйде осымен 5 жыл бойы ЖСҚ сәтті қызмет етіп келеді. Өскемендік мамандардың басқа бағыттарының бірі – жел құрылғыларын орнату, сондай-ақ күн, су ресурстарын қолданумен мини-ГЭС-тарды салу.Көптеген елдерде заңнамалық деңгейде орны толатын энергия көздерін пайдаланушы кәсіпорындарға жеңілдіктер беретін шешімдер қабылданып қойған.

Энергетиканың баламасы.

Швейцарияда пиктік электрстанцияларды салмау үшін тракторлары бар фермерлермен келісімшарт жасалады. Сол келісімшарт бойынша фермер электрқуатын барынша жоғары мөлшерде пайдалану сағаттарында трактордың қуатын іріктеп алу білігіне желіге жұмыс істейтін электргенераторды жалғайды. Желілер бұл энергияны сатып алады және осындай екі сағат жұмысы кезінде  фермер өзінің электр қуатына деген тәуліктік қажетін өтеп алады. Америка Құрама Штаттарында электр қуатын желіге сатуға болады. Оның үстіне желілер 1 кВт/сағ-ты 8 центке сатып алып, тұтынушыларға 3 центке сатады. Белоруссияда арнайы заң қабылданған, ол бойынша электр желілері баламалы энергетикадан электрқуатын олар өздері сататын бағадан 2 есе артық болатын бағаға сатып алуға міндетті. Германияда баламалы энергия көздерін (күн модульдері, күн суқыздырғыштар, жел генераторлары және т.б.) сатып алушыларға  біржолғы өтемақы төленеді. Бұл өтемақы ол жүйе Германияда орналасқан ба әлде басқа жерде орналасқан ба онысына байланыссыз болып келеді. Еуропада экологиялық таза энергетика жөніндегі жаңа жобаларды қаржыландырудың көздері пайда болып жатыр.  Мұнайдың бағасының 10-нан 30%-на дейінгі мөлшердегі дәл осындай «экологиялық» салық Швецияда, Финляндияда, Нидерландылар мен ЕЭО елдерінде енгізілген. Европалық одақ 2020 жылға қарсы орны толатын энергияның жалпы электрқуаты өндірісінің 20%-ын құрайтын болады деп жариялаған. Көптеген батыс елдерінде энергияны үнемдеу проблемасын шешудің себепкеріне 1973 жылғы дағдарыс айналды. Проблеманы барлық дамыған елдерде энергияны үнемдеу технологияларын ғылыми және техникалық әзірлеу мен игерудің арқасында және 24 елде мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың арқасында шешу мүмкін болды.

Энергияны үнемдеуші технологиялар мен дәстүрден тыс энергоресурстар мұнай мен газдың бай және қол жеткілікті қорларының барған сайын таусылып бар жатқандығына, экономиканың жандануы мен ішкі нарықтағы мұнай ресурстары мен энергияның алда келе жатқан қымбаттауымен ішкі сұраныстың артуы жағдайларында экспорттау мүмкіндіктерінің азаюына, сондай-ақ дамыған елдердегі деңгейден бірнеше есе асатын 90-шы жылдары өндірістің едәуір мөлшерде өсіп кеткен энергияны тұтыну мөлшеріне байланысты (Дүниежүзілік банктің деректері бойынша, 1997 жылы Қазақстанда энергияны орташа жан басына шаққандағы коммерциялық тұтыну мөлшері орташа әлемдік деңгейден 2,4 есе асты, ал СС>2 өнеркәсіптік шығарындылар 2,7 есес асты) алғашқы кезектегі мәнге ие болып отыр. Базалық болып жаңа энергия үнемдеуші технологиялар болып отыр (тиімділігі жоғары миниэнергетикалық қондырғылар, қаттардың мұнай бергіштігін арттыруға арналған жаңа технологиялар, энергияны берудің энергияны үнемдеуші әдістері және т.б.; дәстүрден тыс энергоресурстар және жаңа буындағы энергия генераторлары (тиімді гидростанциялар, жаңа буындағы атомдық генераторлар, жылу сорғыштары, күн, желдің энергисын, жерасты жылуын және басқ. пайдаланудың тиімді технологиялары); энергияны жұмсау мен шығындауды бақылау құралдары мен жүйелері.

0

200

400

600

800

1000

1200

Потенциалды толықтай пайдалану

Тұтынудың нақты деңгейі

Дереккөзі: Энергияны тиімді пайдалану жөніндегі орталық

млн. тут

Электрэнергетикасы

Жылумен қамту жүйелері

Өнеркәсіп

Ғимараттар

Энергияны ұтымды пайдалану

Сурет6- Қазақстандағы энергияны пайдаланудың тиімділігін арттырудың потенциалы.

Тиімділігін арттыру ресурсы баспақы энергоресурстардың өндірісін арттыру ресурсына қарағанда 4 есе артық болып келеді. Бұл ресурсты толық пайдалану Қазақстанның экономикасын 8-10 жыл бойы бастапқы энергоресурстарды тұтыну мөлшерін арттырусыз дамытуға мүмкіндік береді.

Керісінше, экономикалық дамудың жоғары қарқынын жоғары дәрежедегі энергия сыйымдылық тасымен тежеп отыру талпыныстары орасан зор капитал салымдарын экономиканың басқа секторларын дамытудан шеттетудың салдарынан ТЭК-ның тежегіш рөлінің жандану қаупін тудырады.

Энергияның тиімділігін арттырудың ең жоғары потенциалына тұрғын және қоғамдық үйлер ие болуда, олардың артынан өнеркәсіп пен жылумен қамту жүйелері және ақыры электрэнергетика ілеседі. Нарықты күштер мен энергияны пайдаланудың тиімділігін арттыру жөніндегі белсенді мемлекеттік саясаттың үйлесімі бастапқы энергоресурстарды тұтыну мөлшерін өсірусіз экономикалық дамуды энергетикалық қызметтермен қамтамасыз етуге қабілетті. Сонымен қатар, мұндай үйлесім газ экспорты потенциалының төмендеу қаупін блоктап, және, тіпті экспортқа арнап газдың елеулі мөлшердегі ресурстарын босатып беруге қабілетті. Тек нарықтық күштер ғана потенциалдың бір бөлігін іске асыра алады. Энергияны үнемдеудің іске асырылып жатқан потенциалының үлесін елеулі түрде арттыруға көмектесетін белсенді мемлекеттік саясат қажет. «Стратегияның» барлық нұсқаларындағы энергия тиімділігін арттыру тек қағаз жүзінде аса маңызды басымдылыққа ие болды. Алайда мұнай мен газ өндірісі өскен жағдайда энергияны тұтыну да жылдамдай түседі, демек, энегрияның сыйымдылығы төмендеп барады. 2005 жылы мұнай мен газдың өндірісі тоқтай салысымен, энергияның сыйымдылығы да азаюын тоқтатты. Мұнай өнеркәсібінің энергия сыйымдылығы 2003 жылы 1990 жылдың деңгейінде қалды, ол кезде ол батыс елдеріне қарағанда бірнеше есе жоғары болған.Кезінде елеусіз қалған басымдылықтың зардаптары энергияны ішкі тұтынудың және сонымен байланысты болатын жоғары тәуекелдердің жылдам түрдегі өсуінен  байқалуда. Төмен дәрежедегі энергия тиімділігі энергия тасымалдаушыларды сыртқы нарықтарға жеткізудің кепілі ретіндегі геосаяси рөлді орындап отыруға мүмкіндік бермейді.Энергияны тасымалдаушыларға қатысты тарифтердің өсуін үкімет құнсызданудың ең негізгі қозғалтушы күші ретінде таныды. Егер де осындай өсу шығындардың азаюымен және энергоресурстарды пайдалану тиімділігінің артуымен өтеліп отырған болса, онда тұтынушылардың табыстарындағы коммуналдық қызметтерге төленетін шығындардың үлесі өспеген болар еді, ал құнсыздану әсері толықтай өтелген тоқтаған болар еді.Үкіметтің энергетика саласындағы стратегиялық құжаттарды әзірлеуге және «басымдылықтарды» жүзеге асыруға деген көзқарасы түбегейлі өзгеруі тиіс.

Сурет7- ЖІӨ электрсыйымдылығы (РФ қатысты %)

Мәселе мынада болып отыр, төмен бағалардың артықшылығы жоғары энергетикалық шығындармен жойылып отыр. Бұл параметр бойынша біз тек Еуропадан ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің арасындағы бәсекелестерімізден де кейін қалып отырмыз.Еуропа электрқуатынан шамамен алғанда 60 миллиард евро үнемдейді.2020 жылға қарсы Еуропа бұрынғыдан да тиімді технологияны пайдаланудың арқасында энергияны тұтыну көлемін 20%-ға азайтуы тиіс. Еурокомиссия әзірлеп жатқан бағдарлама Еуропаның мұнайдан тәуелділігін азайтып және климатты өзгерту жағдайында қойылған міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Еуропалық сарапшылардың баға беруіне сәйкес, бағдарлама шеңберінде ЕО-ның отынға жұмсалатын шығындарын азайту жылына шамамен алғанда 60 миллиард евро ($73,12 миллиард) үнемдеуге мүмкіндік береді. Осыған орай еуропалық билік органдары электрқуатын тұтынуды есепке алу және есептесу жүйелерін жетілдіруді қолға алды.

Еуропада енгізіліп жатқан IBM және STORM жүйелері автоматты түрде нақты уақыт режимінде әрбір тұтынушы бойынша электрқуатының шығындары жөніндегі деректерді есепке алып және өңдеуден өткізіп отыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, FORIS мониторингке жұмсалатын шығындарды азайтады, сондай-ақ қызметтерді тарификациялау мен шоттарды ұсыну кезіндегі қателерді азайтады, сондай-ақ алаяқтық және электрқуатын ұрлау фактілерін бақылап отыруға мүмкіндік береді.

Ресейде энергияны үнемдеу сәнге айнала бастады.Еуропада энергияны үнемдеу жөнінде ХХ ғасырдың екінші жартысында ойлана бастаған. Қазіргі уақытта өзін толықтай энергияны тасымалдаушылармен қамтамасыз ете алмайтын Еороодақ тұтынылатын газдың шамамен алғанда тең жартысы мен мұнайдың төрттен бір бөлігін Ресейден экспорттайды. Мұндай жағдай Батыс елдерін Ресеймен энергетикалық сұхбат жасауға мәжбүр етеді. Мұндай сұхбаттың нәтижелерінің бірі Ресейде де энергияны үнемдеу сәнге айнала бастағандығы болды.Газдың ішкі бағалары да өсетін болады. Мұндай жағдайда бізде энергияны үнемдеу ең алдымен құрал-жабдықты жетілдіруден байқалуы тиіс. Электрэнергетика саласында газды тұтынудың мүлде жаңа деңгейін қамтамасыз ететін жаңа станциялар салына бастады.

Энергияны үнемдеу сондай бір елеулі инвестицияларды қажет етпейтін шағын энергетикада тиімді болуы мүмкін. Мұндағы жаңашылдықтар кеңестік орталықтандырылған түрдегі үлестіру жүйесінің кемшіліктерін жеңуге негізделген. Бұл жүйеде энергия орасан зор ауқымдармен өндіріліп жатты, соның арқасында жоғары ПҚК-ға қол жеткізіліп отыратын, алайда оны үлкен қашықтықтарға тасымалдау жоғары мөлшердегі шығындарды тудыратын. Қазіргі кезде жаңа шағынаудандарды салу кезінде құрылысшылар өздерінің энергиямен қамту жүйелерін құруды артық көреді. Энергияны шағын көлемде өндірудің тиімділігі аз болғанымен, оның есесіне тасымалдау кезіндегі шығындардың азаюы ұтысты қамтамасыз етеді. Орталықтандырылған түрдегі жылытуға қарағанда құралдарды үнемдеу шамемен 35% құрайды. Сонымен қатар желілердің техникалық күйі мен олардың жерасты суларымен басылып қалу дәрежесіне байланысты болатын сыртқы желілердегі жылудың шығындары (15-30%) болмайды. Энергияны үнемдеудің потенциалды әсеріне қарамастан, ТМД елдерінде энергия тиімділігіне жұмсалып жатқан инвестициялар саяси тосқаулыдардың, жеткіліксіз дәрежедегі хабардар болудың және экономикалық стимулдардың тиімсіздігінен онша жоғары болмайтын деңгейде қалып отыр. Жергілікті үкіметте біртіндеп барған сайын көбірек дербестікке ие болып және энергетикалық қызметтер үшін үлкен жауапкершілікте болған сайын, бюджеттік қаражаттардың шектеулі болуы жағдайында тұрғын үй-коммуналды қызметтерді жақсартудың әдістері мен тираждалып жатқан тәжірибелік механизмдері туралы ақпаратқа сұраныс артып жатыр. Энергия тиімділігі жөніндегі муниципалды желі (MUNEE) Орталық және Шығыс Еуропада және ТМД елдерінде энергияның тиімділігін аймақтық деңгейде арттыруға ықпал ететін тұрақты институт болып табылады.

Бұл аймақтағы қалалар энергияның тиімділігін арттырудың қажеттігін сезінгенімен, олардың энергетика мен сумен қамтуға қатысты проблемаларды шешу үшін потенциалы, ресурстары мен стимулдары әркез бола бермейді. Жергілікті өзін-өзі басқару деңгейінде жылыту, қоғамдық жарықтандыру, сумен қамту және ағынды суларды тазарту жүйелерінің энегриялық тиімділігін арттыруды мақсат етіп көздейтін жобаларды тиісті түрде әзірлеп және құрылымдаудың барған сайын артып бара жатқан қажеттігі байқалуда.Бұл жобаның нәтижесінде муниципалитеттердің жылу мен суға қатысты қажеттерді бұрынғысынан да тиімді қанағаттандыруға деген қабілеті муниципалитеттердің тұрғындардың алдындағы жайғасымдарын нығайтып және азаматтардың басқару органдарына деген сенімінің дәрежесін арттырады, сол арқылы анық және демократиялық басқарудың іргетасын құрады.Алғашқыда өзекті проблемаларды тікелей шешу мен энергияны үнемдеу жолымен өндірістік қуаттылықтарға, фабрикалар мен кәсіпорындарға арнап энергияны тұтынудың жылдам да қарапайым әдістерін әзірлеу деген ой орын алатын, бұл бағалардың көтерілуі мен нарықтық құлдырау кезеңдерін бірқалыпты күте тұруға мүмкіндік берген болар еді. Бағадарламаға қатысу үшін өтінімштерді беру фазасы жабылғанымен, әртүрлі кәсіпорындардан 200 ден артық өтініш алынған болатын және жылдың соңңына дейін энергетика саласындағы 75 сарапшы өзінің сол кәсіпорындардағы энергияны үнемдеу жөніндегі қосымша потенциалына баға беру мен анықтау жөніндегі жұмысын жалғастыруда. Жан-жақты энергетикалық баға берумен қатар АҚШ МЭ-ның әрбір сарапшысы кәсіпорынның жүйелерін қарастыру мен алғашқы кезектегі энергиялық тиімді шараларды іздестіруге жарамды қолданыстағы программалық қамтуды зерттеу жөнінде компьютерлік тренинг жүргізеді.Жобаға сәйкес энергияны үнемдеуші шараларды қаржыландыруға арнап бюджеттік және бюджеттен тыс қаражаттарды пайдалану ескерілген. Бюджеттік қаражаттар тек бюджеттік ортадағы энергия үнемдеуші шараларды орындауға арнап, ал бюджеттен тыс қаражаттар отын-энергетика кешеніндегі, өнеркәсіптегі, құрылыстағы және көліктегі шараларды қаржыландыруға арнап қатыстырылуы мүмкін деп көзделуде. Оның үстіне, дәстүрлі бюджеттен тыс көздер – несиелер мен лизингімен қатар электр және жылу энергиясына қатысты тарифтерді мемлекет тарапынан реттеудің, қаланың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы үнемделген ресурстар мен  жылу энергиясын тұтынуды аспаптық есепке алуды ұйымдастырудың арқасында бюджеттен тыс қаражаттарды пайдалану көзделуде.

2 МҰНАЙ ӨНДІРУ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

2.1 Мұнай және газ өнеркәсіп кәсіпорындағы өнімнің өзіндік құнын құрылым ерекшеліктері мен шығындарының топтамасы

Шығындарды жіктемелеу. Өнімнің өзіндік құны бойынша жоспарды құрастырған кезде сол кәсіпорынның өнімін өндіру мен сатумен қатысты шығындар ғана есептеледі. Шығындардың басқа түрлері (мысалы, өнеркәсіптік емес шаруашылықтарды ұстау, материалдардың жетіспеуі және т.б.) үкімет ескерген шешімдерді санамағанда, өнімнің өзіндік құнына енгізілмейді. Өнімді өндірумен қатысты болатын шығындар өндірістік болып табылады, ал өнмді сатумен сондай-ақ кейбір орталықтандырылған аударымдармен қатысты болатын шығындар - өндірістен тыс деп аталады. Кәсіпорындарда сондай-ақ өнімнің цехтық, фабрикалық-зауыттық және толық өзіндік құны бөлінеді. Бұл айырмашылық жоспарланып отырған және ескеріліп отырған шығындардың көлеміне байланысты болады.Цехтық өзіндік құн сол өнімді кәсіпорынның цехтарында шығаруға жұмсалатын барлық шығындарды қамтиды.Фабрикалық-зауыттық өзіндік құнға кәсіпорынның өнімді жасауға жұмсайтын оның басынан бастап қоймаға дайын өнімді өткізуге дейінгі барлық шығындар кіреді. Цехтық өзіндік құнмен қатар оған тұтастай кәсіпорынды басқару мен оның жалпы шаруашылығын ұстау жөніндегі шығындар енгізіледі.Толық өзіндік құнға фабрикалық-зауыттық өзіндік құнмен қатар өндірістен тыс шығындар кіреді, ал сол себептен ол тауарлық және сатылатын өнім бойынша ғана есептеледі. Өнімді шығару мен сатуға жұмсалатын шығындар аса сан-алуан болып келеді және өзінің құрамы бойынша, экономикалық мәні бойынша, олардың өнімді жасау мен сатудағы ролі бойынша әртекті болып келеді. Сондықтан олардың анық жіктемесі өзіндік құнды жоспарлау мен есепке алуда, сондай-ақ әсіресе өнімнің өзіндік құнының төмендеу резервтерін анықтау мақсатында оның экономикалық талдауы үшін маңызды мәнге ие болады. Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау мен есепке алуда шығындар әртүрлі белгілері бойынша топтастырылады.Біртектілік дәрежесі бойынша шығындар элементтік және кешендік деп бөлінеді.Элементтің шығындар – бұл құрамдас бөліктерге бөлінбейтін бастапқы, біртекті шығындар. Кешенді шығындар бірнеше экономикалық элементтерден құралады.

Шығындардың экономикалық элементтер бойынша топтастырылуын тұтастай кәсіпорын бойынша шығындарды жоспарлау мен есепке алуға арнап қолданады. Бұл ретте шығындардың келесідегідей элементтері бөлінеді:

- шикізат және негізгі материалдар;

- қосалқы материалдар;

- сырт жақтан алған отын;

- сырт жақтан алған энергия;

- негізгі қорларды амортизациялау;

- негізгі және қосымша еңбекақы;

- еңбекақыдан әлеуметтік сақтандыруға аударымдар;

- басқа ақшалай шығындар.

Шығындардың экономикалық элементтер бойынша топтастырылуын өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасын жасаған кезде де қолданады, онда барлцқ шығындар олардың арналуы мен туындау орнына байланыссыз жекелеген элементтер бойынша біріктіріледі. Мысалы, «қосалқы материалдар» элементі кәсіпорынның негізгі, сондай-ақ қосалқы бөлімшелеріндегі, былайша айтқанда, негізгі өндіру немесе бұрғылау процестерінде, сондай-ақ құрал-жабдықты жөндеу кезінде, буды, суды шығарған кезде және басқа қызметтерді көрсету кезінде жұмсалатын, өндірістік, сондай-ақ шаруашылық және басқа да қажеттерге жұмсалатын шығындарды біріктіреді.

«Отын» және «энергия» элементтерінде сырттан келетін отын мен энергияның өндірістің негізгі технологиялық процестеріндегі, сондай-ақ қосалқы өндірістегі шығыны, сондай-ақ цех ғимараттарын, әкімшіліктік-басқару және мәдени-тұрмыстық панажайларды жылытуға, жарықтандыруға жұмсалатын шығыны көрсетіледі.

«Амортизация» элементі бойынша шығындарға негізгі қорлардың негізгі технологиялық жабдықтың, сондай-ақ тоғыту ұңғымалары мен құбырлардың, сорғыштардың, резервуарлардың, сондай-ақ цехтық және жалпы шаруалық ғимараттар мен құрылыстардың құнынан алынатын амортизациялық аударымдар жатады.

«Еңбекақы» элементі бойынша жұмысшылардың, инженерлік-техникалық қызметкерлердің, қызметкерлердің, кіші қызмет көрсетуші персоналдың және негізгі, сондай-ақ қосалқы бөлімшелерде, сондай-ақ кәсіпорынды басқаруда жұмыс істейтін, оқушылардың, былайша айтқанда олардың орны мен жұмысының арналуына байланыссыз солардың еңбекақысына жұмсалатын шығындар жоспарланып және ескеріледі.

«Басқа ақшалай шығындарға» өнеркәсіптік қызметтер мен сырттай жұмыстардың ақысын төлеуге жұмсалатын шығындар, ғылыми-зерттеу жұмыстарына, геологиялық-іздестіру және геологиялық барлау жұмыстарына жұмсалған шығындардың орнын жабуға арналған аударымдар, байланыс қызметтеріне жұмсалатын, іссапарлық және өрлеу шығындары, ведомстволық және ведомстводан тыс күзетке жұмсалатын және басқа да шығындар жатады. Кәсіпорындарға төленген айыппұлдардың сомалары, сндай-ақ материалдық құндылықтарды талан-таражға салу мен табиғи апаттардан болған шығындардың сомалары жоспарланбайды, алайда ескеріледі.Шығындардың экономикалық элементтер бойынша топтастырылуын өнімдер мен қызметтерді өндірудің бүкіл көлеміне жұмсалатын шығындарды ғана емес, сондай-ақ айналымдық қаражаттарды жоспарлау мен нормалау үшін, өзіндік құн жөніндегі жоспарды техникалық өнеркәсіптік қаржылық жоспардың басқа бөлімдерімен сәйкестендіру үшін қолданады. Мысалы, еңбекақыға жұмсалатын шығындардың сомасы еңбек және еңбекақы жөніндегі жоспардың еңбекақы қорымен сәйкестендірілуі тиіс, шикізатқа, материалдарға, отынға жұмсалатын шығындардың сомасы – материалдық-техникалық қамту жоспарымен сәйкестендірілуі тиіс.Алайда, шығындардың элементтері бойынша топтастыруды пайдалана отырып өнімнің бірлігінің өзіндік бағасын анықтау мүмкін емес. Бұл мақсатқа шығындарды олардың калькуляциялық баптары бойынша топтастыру арналған. Шығындардың элементтеріне қарағанда шығындардың калькуляциялық баптары олардың пайда болу орнын, арналуын, өндіріс технологиясы мен ұйымдастырылу ерекшеліктерін ескерумен қалыптастырылады. Соңғысы әртүрлі өнеркәсіп салаларында, соның ішінде мұнай және газ өнеркәсібі салаларында шығындардың калькуляциялық баптарының атаулығына елеулі түрде әсер етеді. Мысалы ретінде 33-кестеде ұңғымалар құрылысы калькуляциялары мен мұнай мен газ өндірісі калькуляциясының шығындық баптарының атаулығы келтірілген. Осы кестеден көріп отырғанымыздай, ұңғымалар құрылысы калькуляциялары мен мұнай мен газ өндірісі калькуляциясының шығындық баптарының атаулығы елеулі түрде айырмашылықтанады. Бұл ұңғымаларды қазу мен мұнай және газды өндіру техникасы, технологиясы мен ұйымдастырудың айрықша ерекшеліктерімен байланысты болып келеді.

Кесте1- Мұнайды бұрғылау мен өндірудегі калькуляциялық шығындардың атаулығы

| Ұңғымалардың құрылысы | Мұнай мен газ өндірісі |
| --- | --- |
| Ұңғымалардың құрылысына даярлану жұмыстары Жерүсті құрылыстарын салу және бөлшектеу, жабдықты монтаждау және шешіп алу Ұңғымаларды бұрғылау: а) материалдар б) жұмысшылардың негізгі еңбекақысы в) бұрғылау жабдығы мен құрал-сайманды пайдалануға жұмсалатын шығындар г) көліктік шығындар д) энергетикалық шығындар е) қосалқы өндірістердің басқа қызметтері және басқа да шығындар Ұңғымаларды өнімділікке қатысты сынақтан өткізу Кәсіптік-геофизикалық жұмыстар Үстеме шығындар | Мұнайды алу энергиясына жұмсалған шығындар Қатқа жасанды түрде әсер ету жөніндегі шығындар Өндірістік қызметкерлердің аударымдармен қоса алғандағы еңбекақысы Ұңғымалардың өтелімі Мұнай мен газды жинау мен тасымалдау жөніндегі шығындар Мұнайды технологиялық даярлау жөніндегі шығындар Құрал-жабдықты күтіп ұстау мен пайдалануға, соның ішінде ұңғымаларды жерасты ағымдағы жөндеуге жұмсалатын шығындар Жалпы шаруашылықтық шығындар Басқа да өндірістік шығындар, соның ішінде геологиялық-барлау жұмыстарына аударымдар Өндірістен тыс шығындар |

Сондай-ақ айта кететін нәрсе, еңбекақыға, амортизация мен қызметтердің ақысына төлеуге жұмсалатын шығындарды санамағанда, шығындардың калькуляциялық баптары белгілі бір өндірістік процесті тікелей жүзеге асырумен, немесе өндірісті ұйымдастыру мен басқарумен және өнімді сатумен байланысты болатын бірнеше элементтік шығындарды біріктіретін кешенді баптар болып келеді. Сол себептен және экономикалық элементтер бойынша топтастыруға қарағанда өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасында шығындардың жекелеген элементтері әртүрлі калькуляциялау баптарында орын алуы мүмкін.Егер де мұнай мен газ өндірісі өзіндік құнының калькуляциясына қарасақ, онда «энергияға жұмсалатын шығындар» бабында мұнай ұңғымаларындағы сұйықты көтеруге жұмсалатын энергияға қатысты шығындар ғана жоспарланып және ескерілген. Энергияға жұмсалатын шығындардың қалған бөлігі басқа баптардың құрамына енгізіледі (қатқа жасанды түрде әсер ету жөніндегі шығындар, мұнайды технологиялық даярлау жөніндегі шығындар, мұнай мен газды жинақтау мен тасымалдау жөніндегі шығындар, жалпы шаруашылықтық шығындар және т.б.).МГӨМ-ның өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлерінің еңбекақысына қатысты шығындар да әртүрлі калькуляциялау баптары бойынша бөлінеді. «Өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы» баюы бойынша мұнай мен газды өндіруге тікелей қатысатын бригалардың құрамына кіретін өндірістік қызметкерлер мен ИТҚ-ның еңбекақысы жоспарланып және ескеріледі. Қаттарды суландыру жүйесін күтімге алатын қызметкерлердің еңбекақысы «қатқа жасанды түрде әсер ету жөніндегі шығындар» бабына, ұңғымаларды жөндеуге даярлау және ұңғымаларды жөндеу бригадаларының еңбекақысы «құрал-жабдықты күтіп ұстау мен пайдалану шығындары» бабына жатады.

Шығындарды олардың арналуы мен туындау орнын ескеретін шығындардың баптары бойынша осындай топтастыру біріншіден, жекелеген өнім түрлерінің өзіндік құнын анықтауға мүмкіндік береді, екіншіден, өндірістің нақты бөлімдері бойынша өнімнің өзіндік құнының деңгейіне әсер ететін факторлардың техникалық-экономикалық талдауын жүргізуге мүмкіндік береді. Осындай талдаудың негізінде өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтері анықталады. Жоғарыда қарастырылған шығындарды экономикалық элементтер мен шығындардың калькуляциялық баптары бойынша топтастырумен қатар шығындар басқа белгілер бойынша да жіктемеленеді. Мысалы, жекелеген өнім және жұмыс түрлерінің өзіндік құнына жатқызу әдісіне байланысты шығындар тікелей және жанама деп бөлінеді.Тікелей шығындар ретінде сол өнімнің өндірісімен қатысы бар және тікелей белгісі бойынша тікелей сол өнімге жатқызылатын шығындар түсініледі. Бұл шығындар, әдетте, өнім бірлігіне нормаланады. Мұнайды терең сорғыш әдіспен өндірудегі тікелей шығындарға электрэнергияның және тербелгіш-білдек жетегі немесе тереңдік сорғыштардың қозғалтқыштары жұмсайтын басқа да энергия түрлерінің құны жатады. Пайдаланудың сығымдағыш әдісі кезінде тікелей шығындарға ұңғымаға жұмыстық агент ретінде тоғытылатын қысылған ауаның немесе газдың құны жатады. Соған сәйкес бұл шығындар ұңғымаларды сол не өзге түрдегі әдіспен пайдалану арқылы алынған мұнайдың өзіндік құнына жатқызылады. Тікелей шығындарға газды жинақтау мен тасымалдау жөніндегі және мұнайды айдау мен сақтау жөніндегі шығындар жатады, алғашқылары тікелей мұнай газының өзіндік құнына, екіншілері мұнайдың өзіндік құнына жатқызылады. Бұрғылауда тікелей шығындарға ұңғымаларды бұрғылау кезінде жұмсалатын материалдар мен қосалқы бөлшектердің нормаланатын шығындары, турбобұрғыларды илектеу, цементтің шығыны және т.б. жатады.Жанама шығындарға тұтастай кәсіпорынның немесе оның жекелеген бөлімшелерінің өндірістік іс-әрекетімен қатысты болатын шығындар жатады. Бірнеше өнім түрлерін шығару кезінде бұл шығындарды сол не өзге түрдегі өнімнің өзіндік құнына тікелей жатқызу мүмкін емес. Сол себептен оларды қабылданған экономикалық тұрғыдан негізделген базаға – негізгі еңбекақының сомасына, өнімнің салмақтық немесе көлемдік санына, тікелей шығындардың құнына және т.б. пропорционал түрде жекелеген өнім түрлерінің арасында үлестіреді. Жанама шығындарға мұнай өндірісіндегі цехтық, жалпы кәсіптік шығындарды, бұрғылау мен геологиялық барлаудағы үстеме шығындарды жатқызуға болады.Шығындардың өндіріс көлемінің өзгеруіне тәуелдігі бойынша олар шартты-тұрақты және шартты –құбылмалы деп бөлінеді.Шартты-тұрақты шығындар өнім өндірісінің көлемі артқан немесе азайған жағдайда өзінің абсолюттік шамасын өзгерпейді немесе шамалы түрде өзгертпейді. Сонымен қатар өнім бірлігіне қатысты бұл шығындар өндіріс көлеміне кері пропорционал түрде өзгеріп отырады. Мұндай шығындарға амортизациялық аударымдар, уақытпен істеп жүрген жұмысшылардың еңбекақысы, цехтық, жалпы кәсіптік, үстеме шығындардың басым бөлігі жатады.Шартты-құбылмалы шығындар сол не өзге шамада өндіріс көлеміне мүлде байланысты болмайды. Әдетте, өндіріс көлемі өзгерген сайын соған сәйкес шикізат пен негізгі материалдардың, технологиялық отын мен энергияның, реагенттердің жұмсалу мөлшері өзгереді. Өзгерудің сипатына қарай шартты-құбылмалы шығындар пропорционалды және пропорционалсыз деп бөлінеді. Пропорционалды құбылмалы шығындарға өздері өнідіріс көлеміне тікелей пропорционалды түрде өзгеріп отыратын, б.а. өнімнің бірлігіне қатысты есептегенде өзгеріссіз қала беретін (шикізат, реагенттер және т.б.) шығындар жатады, пропорционалсыз шығындар прогрессивті және дегрессивті болуы мүмкін.

Прогрессивті шығындар өнімнің өндірілу көлемінің өсу қарқындарынан жылдам артып отырады (еңбегі кесімді-сыйақы жүйесі бойынша төленетін жұмысшылардың еңбекақысы; өнімнің сапасын арттыруға жұмсалатын шығындар), ал дегрессивтік шығындар одан баяу артып отырады, мысалы, құрал-жабдықты ағымдағы жөндеуге қатысты шығындар өндірістің көлемінің артуына қарағанда баяу өсіп отырады. Шығындардың өндіріс көлемдерімен байланыстарының жоғарыда аталған ерекшеліктері үлкен мәнге ие болады және өнімнің өзіндік құнын болжамдау және талдау кезінде ескерілуі тиіс. Өндірістің көлемі өскен сайын өнім бірлігінің өзіндік құны тұрақты шығындардың абсолюттік бірлігінің өзгермеуінің арқасында төмендеп отырады, ал өнімнің көлемі азайған жағдайда – артып отырады.

Пропорционалды шығындардың есебінен өнімнің өзіндік құны өзгермейді, регрессивтік шығындардың есебінен өнімнің өндірулі көлемі артқан жағдайда тұрақты шығындардың есебінен азаюға қарағанда баяу төмендейді, прогрессивтік шығындардың есебінен – артады.Егер де өзіндік құндағы прогрессивтік шығындардың меншікті салмағы аса елеусіз болып келетіндігін ескерсек, өндіріс көлемінің артуы, әдетте, өнім бірлігінің өзіндік құнының төмендеуіне әкеледі.Технологиялық процеске қатысты болуына қарай шығындар негізгі және үстеме деп бөлінеді. Негізгілеріне өнімді өндірудің технологиялық процестерімен тікелей байланысты болып келетін шығындар жатады (шикізат, технологиялық отын мен энергия, өндірістік бригадалардың еңбекақысы, технологиялық жабдық пен ұңғымалардың амортизациясы, оларды ағымдағы жөндеу және т.б.). Үстеме шығындарға өндіріс процесін ұйымдастырумен, басқарумен және қамсыздандырумен қатысты болатын шығындар жатады (цехтық, жалпы кәсіби шығындар).Сонымен қатар шығындардың олардың пайда болу уақыты мен өнімнің өзіндік құнына жатқызылуымен байланысты болып келетін түрлерін көрсетіп кеткен дұрыс. Бұл ұстаным бойынша олар ағымдағы кезеңдегі, келешек кезеңдегі шығындарға және алдағы уақыттағы шығындарға бөлінеді.

Ағымдағы кезеңнің шығындарына сол жоспарланып отырған немесе есептік кезеңде өнімді өндірумен және өткізумен қатысты болатын шығындар жатады (соның ішінде сол кезеңдегі өнімнің өзіндік құнына жатқызылатын келешек кезеңдердің резервтелетін шығындарын қоса алғанда).

Келешек кезеңдердің шығындарына сол кезеңде туындағанмен, алайда бірқатар себептермен белгіленгенмерзім бойы өнімнің бірлігіне қатысты өтеу нормасына сәйкес бұдан арғы кезеңдердегі өнімнің өзіндік құнына жатқызылуы тиіс болатын шығындар жатады. Бұл, мысалы, өзіндік құнның есебінен шығарылатын жаңа өнім түрлерін игеруге, геологиялық-іздестіру және барлау жұмыстарына жұмсалатын шығындарды өтеуге қатысты аударымдарға жұмсалатын шығындар.Алдағы уақытта көзделіп отырған шығындарға резервілеу арқылы сметалық-қалыпты тәртіппен жоспарлық және есептік кезеңдердің өзіндік құнына енгізілетін шығындар жатады. Оларға еңбек демалыстарының еңбекақысына қатысты шығындар, ауысымдық өндірістердің тұрақты шығындары және т.б. жатады. Ұңғымалардың құрылысына жұмсалатын шығындардың тобы бұрғылау технологиясы мен оны ұйымдастырудың ерекшеліктерімен байланысты болатын өзіндік ерекшеліктерге ие. Мысалы, ұңғыманың оқпанын үңгілеудің технологиялық процесімен туындалатын шығындар үңгілеудің уақытына байланысты болатын, және үңгілеудің метріне байланысты болатын шығындарға бөлінеді.Уақытқа байланысты болатын шығындарға көлемі ұңғыманы бұрғылау жұмыстарының ұзақтығына тікелей пропорционалды болатын шығындар жатады. Оларға бұрғылау бригадасына еңбекақыны төлеу, бұрғылау жабдығын күтіп ұстау мен амортизациялау, забойлық қозғалтқыштардың илемденуі, көлікке, электрқондырғыларды және жоғары вольтті желіні күтіп ұстауға жұмсалатын және т.б. шығындар жатады. Үңгілеудің метріне байланысты шығындарға көлемі салынатын ұңғымалардың тереңдігіне байланысты болатын шығындар жатады. Бұл қоршағыш құбырларға, цементке, қашауға, бұрғылау құрылғыларын салу мен монтаждауға және т.б. жұмсалатын шығындар.

Өнімнің өзіндік құнының құрылымы және оның ерекшеліктері. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы ретінде жекелеген шығын түрлерінің өнімнің өндірісіне жұмсалатын шығындардың жалпы жиынындағы пайыздық қатынасы түсініледі. Өнімнің өзіндік құнынының құрылымын зерттеу өнімнің өзіндік құнын азайтудың жолдарын іздестіру ісінде, оны жоспарлауда үлкен мәнге ие. Әртүрлі өнеркәсіп салаларындағы өнімнің өзіндік құнының құрылымы бірдей болып келмейді (34-кесте).

Кесте2−Кейбір салалар бойынша өнеркәсіптік өнімнің өндірісіне жұмсалатын шығындардың шамамен алынған құрылымы  (қолданыстағы   бағалармен, өндіріске қатысты шығындардың жиынына %-пен)

| Шығындардың элементтері | Бүкіл өнеркәсіп | Соның ішінде салалар бойынша |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мұнай өндіру | газ | көмір өндіру | қара металлургия | Химиялық және мұнай химиялық | машина жасау және металл өңд | жеңіл |
| Шикізат пен негізгі материалдар | 64,2 | - | 31,0 | - | 56,4 | 56,7 | 57,6 | 85,3 |
| Қосалқы материалдар | 4,5 | 5,3 | 5,1 | 16,1 | 6,1 | 6,8 | 4,1 | 2,8 |
| Отын | 3,8 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 10,3 | 1,7 | 1,3 | 0,4 |
| Энергия | 2,6 | 9,9 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 9,0 | 2,2 | 0,7 |
| Негізгі қорларды амортизациялау | 5,4 | 36,0 | 17,0 | 18,3 | 7,7 | 8,1 | 4,9 | 1,1 |
| Әлеуметтік сақтандыруға қатысты аударымдармен қоса алғандағы еңбекақы | 15,2 | 9,8 | 6,2 | 48,3 | 11,2 | 12,8 | 24,6 | 8,9 |
| Басқа да ақшалай шығындар | 4,3 | 36,8 | 35,2 | 11,2 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 0,8 |

Өнімнің өзіндік құнының құрылымын біле тұрып оны азайтудың негізгі, аса маңызды іздестіру бағыттарын белгілеуге болады, себебі жекелеген шығын түрлерінің азаюының оның жалпы деңгейіне тигізетін әсері әртүрлі болып келеді.Өздерінде шикізаттың өзіндік құнындағы ең жоғары меншікті салмақты шикізат пен материалдар алатын салалар материалды көп қажет ететін салалар болып табылады. Оларға өңдеу салалары жатады – жеңіл өнеркәсібі, машина жасау және металл өңдеу, химиялық және мұнай химиялық өнеркәсібі. Еңбекақының көмір өнеркәсібі өнімінде алатын үлкен меншікті салмағының салдарынан оны көп еңбекті қажет ететін слаларға жатқызады. Мұнай өндіру өнеркәсібі өнімнің өзіндік құнындағы амортизациялық аударымдардың алатын елеулі меншікті салмағының салдарынан капиталды көп қажет ететін салаларға жатады. Оған мұнай ұңғымаларының жоғары құны мен олардың өтелуінің салыстырмалы түрдегі қысқа мерзімдері, шикізат пен негізгі материал шығындарының жоқтығы тән болып келеді.

Кесте3 - Әртүрлі мұнай өндіру өнеркәсібі салаларындағы өнімнің өзіндік құнның үлгілік құрылымы  келтірілген.

| Шығындардың элементтері | Геологиялық-барлау жұмыстары | Ұңғымалардың құрылысы | Мұнай мен газды өндіру |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалдар | 21,0 | 40,9 | 5,3 |
| Сырттан әкелінген отын | 11,0 | 0,8 | 2,2 |
| Сырттан әкелінген энергия |  | 4,8 | 9,9 |
| Әлеуметтік сақтандыруға қатысты аударымдармен қоса алғандағы еңбекақы | 46,0 | 22,3 | 9,8 |
| Негізгі қорлардың өтелуі | 10,0 | 12,2 | 36,0 |
| Басқа да ақшалай шығындар | 12,0 | 19,0 | 36,8 |
| Жиыны | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3-кестедегі деректер мұнай өндіру өнеркәсібі салаларындағы өндіріске жұмсалатын шығындардың құрылымындағы айырмашылықтарды көрсетіп отыр, олар өндірістік процестердің айрықша ерекшеліктерімен негізделген. Еңбекті аса көп қажет ететіндеріне геологиялық барлау жұмыстары жатады, ұңғымалардың құрылысы – материалды аса көп қажет ететін салы, мұнай мен газ өндірісі – капитал мен энергияны аса көп қажет ететін сала.3-кестеден көруге болатындай, геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізуге жұмсалатын шығындарда еңбекақы мен материалдық-энергетикалық шығындар басым келеді. Еңбекақыны төлеуге жұмсалатын шығындардың жоғары меншікті салмағы геологиялық барлау жұмыстарының еңбекті аса көп мөлшерде қажет етуі мен сондай-ақ өздерінің тұрақты жерінен едәуір қашықтықта орналасқан партиялар мен барлаулардың қызметкерлеріне далалық үлестерінің елеулі сомаларын төлеумен түсіндіріледі. Ұңғымалардың құрылысының өзіндік құнындағы ең жоғары меншікті салмақ материалдық-техникалық құралдардың елеулі шығындарымен байланысты болып келетін материалдық шығндардың үлесіне, және бұрғылау станцияларын салу, ұңғымалардың оқпанын бекіту кезіндегі жұмысшылардың еңбекақсыны төлеуге жұмсалатын шығындардың үлесіне тиюде.Мұнай өндірісінде өндіріске жұмсалатын барлық шығындардың шамамен алғанда 40%-ы мұнай ұңғымалары бағасының жоғары болуына байланысты негізгі қорлардың өтелу үлесіне тиіп отыр. Энергетикалық шығындардың меншікті салмағы бірқатар факторларға байланысты болады, олардың бастысына кенішті үңгілеу сатысы (мұнайды өндіру әдісі) жатады. Жоғарыда біз өнімнің шығындардың экономикалық элементтерінің қимасындағы өзіндік құнының құрылымын қарастырып кеттік. Өзіндік құнның құрылымын шығындардың калькуляциялық баптары бойынша зерттеу маңызды болып табылады.Шығындардың баптарына қатысты құрылымның шығындардың элементтеріне қатысты құрылымға қарағандағы айырмашылығы калькуляциялық шығындардың көптеген баптарының кешенді сипатымен түсіндіріледі, сол себептен экономикалық элементтерге қатысты шығындар шығындардың осындай кешенді баптары бойынша үлестіріледі.Алайда меншікті салмақтардың абсолютті түрде айырмашылықтануына қарамастан, мұнай өнеркәсібінің жоғарыда келтірілген ішкі салалары бойынша өзіндік құн құрылымының ерекшеліктері сақталуда. Өзіндік құнның құрылымын шығындардың баптары қимасында қарастырған кезде геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнындағы еңбекақының меншікті салмағы сол сияқты жоғары болып келеді (36,8%), ұңғымалар құрылысының өзіндік құнындағы материалдар шығынының меншікті салмағы аса жоғары болып келеді (жалпы жиынның 21%-ы).Мұнай өндірісінің өзіндік құнында ең жоғары меншікті салмаққа сол сияқты ұңғымалардың өтелуі, қатқа жасанды түрде әсер ету жөніндегі шығындар ие болуда, олардың жартысын электрқуатын шығындау құрайды.

Мұнай мен газ өндірісінің өзіндік құнының құрылымына шартты-тұрақты шығындардың жоғары меншікті салмағы тән болып келеді (шамамен 50%). Осыдан мұнай мен газ өндірісі өзіндік құнының деңгейін белгілейтін шешуші факторлардың біріне ұңғымалардың өнімділігі жатады деген қорытынды жасауға болады. Соңғысы өз кезегінде қабылданған ұңғылау жүйесіне, өнімді қаттардың геологиялық-физикалық параметрлеріне, мұнай мен газ өндірісінің техникасы мен оны ұйымдастыруға, кеніштерді ұңғылау сатысына байланысты болады. Бұл факторлар мұна мен газ өндірісі өзіндік құнының деңгейіне ғана емес, сондай-ақ оның құрылымына да әсер етеді. Мысалы, мұнайды механикаландырылған түрде өндіру үлесінің артуы қаттық қысымның төмендеуіне байланысты энергетикалық шығындардың, ағымдағы жөндеуге жұмсалатын және басқа да шығындардың өсуін тудырады. Кенішті ұңғылаудың бұрынғысынан кейінгі кезеңіне кірісу және сонымен байланысты ұңғымалардың өнімінің сулану деңгейінің артуы мұнайды технологиялық әзірлеуге, қатқа жасанды түрде әсер етуге, сұйықты айдауға және т.б. жұмсалатын шығындардың көбеюін тудырады. Мысалы, соңғы ұңғылау сатысына түскен және бүріккіш ұңғымалары жоқ кеніштерді пайдаланатын Туймазамұнай МГӨМ-да энергетикалық шығындар 10%-дан асады, қатық қысымды ұстауға жұмсалатын шығындар 20%-ды құрайды, эмульсиязыдандыруға қатысты шығындар 11%-ға жетеді. Бұл сандар сала бойынша орташа көрсеткіштерді едәуір мөлшерде асып түседі.

Кесте 4 - Шығындардың калькуляциялық баптары бойынша өнімнің өзіндік құнының құрылымы (жиынына қатысты %-пен)

| Ұңғымалардың құрылысы (пайдаланушылық ұңғылау) | % | Мұнайды өндіру | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Шығындардың баптары |  | Шығындардың баптары |  |

4- кесте жалғасы

| Әзірлену жұмыстары | 5,1 | Мұнайды алуға арналған қуатқа жұмсалған шығындар | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Құрал-жабдықты монтаждау-шешіп алу | 7,6 | Қатқа жасанды түрде әсер етуге қатысты шығындар | 13,7 |
| Ұңғымаларды бұрғылау, барлығы | 67,3 | Өндірістік қызметкерлердің аударымдармен қоса алғандағы негізгі және қосымша еңбекақысы | 1,6 |
| Соның ішінде: а) материалдар соның ішіндегі қоршағыш құбырлар | 20,8 10,7 | Ұңғымалардың өтелімі | 21,7 |
| б) негізгі еңбекақы | 4,6 | Мұнай мен газды жинау мен тасымалдауға қатысты шығындар | 7,6 |
| в) бұрғылау жабдығы мен құрал-сайманды пайдалануға қатысты шығындар олардың ішінде бұрғылау жабдығының өтелуі | 20,6 7,4 | Мұнайды технологиялық әзірлеуге қатысты шығындар | 6,9 |
| г) көліктік шығындар | 9,2 | Құрал-жабдықты күтіп ұстау мен пайдалану жөніндегі шығындар | 16,9 |
| д) энергетикалық шығындар | 7,3 | Соның ішінде ұңғымаларды жерасты ағымдағы жөндеуге қатысты шығындар | 5,6 |
| е) қосалқы өндірістердің қызметтері | 4,8 | Жалпы өндірістік шығындар | 13,2 |
| Ұңғымаларды өнімділікке қатысты сынау | 4,2 | Басқа да өндірістік шығындар | 11,3 |
| Геофизикалық жұмыстар | 3,9 | Соның ішінде геологиялық барлау жұмыстарына аударымдар | 10,0 |
| Үстеме шығындар | 11,9 | Өндірістен тыс шығындар | 0,7 |
| Жиыны | 100,0 | Жиыны | 100,0 |

Жекелеген мұнай аудандары бойынша өзіндік құнның құрылымы ұңғымалардың өнімділігін, сондай-ақ олардың тереңдігін белгілейтін жоарыда көрсетілген факторлардың әсер етуі себебінен сол тәрізді әртүрлі болып келеді. Сол не өзге аудандардағы климаттық, экономикалық-географиялық жағдайлармен байланысты болатын факторлар үлкен мәнге ие болады.4-кестеден көріп отырғанымыздай, елдің негізгі мұнай өндіру аудандары бойынша мұнай өндірісі өзіндік құнының құрылымы әртүрлі болып келеді. Мысалы, өзіндік құндағы энергетикалық шығындардың ең жоғары меншікті салмағы (14,8%) Әзірбайжанда байқалуда, онда сығымдағыш және рең сорғылық пайдалану әдістері басым келеді. Батыс Сібірде, Шешен-Ингушетия мен Маңғышлақта бұл шығындардың меншікті салмағы бұл жерде мұнайды өндірудің бүрқақтық әдісінің басым болуының арқасында төмен болып келеді. Қаттардың өнімін арттыру жөніндегі шығындар әртүрлі болып келеді. Мысалы, бұл шығындардың ең жоғары меншікті салмағы Татарстанда, Башқұртстан мен Маңғышлақта байқалуда, онда қаттық қысымды жасанды түрде ұстап отыру үшін қатқа суды тоғыту әдістері кеңінен қолданылады. Азмұнай мен Шешен-Ингушетияда бұл әдістер кеніштердің ерекше геологиялық жағдайларына орай кең тарауға ие болмады. Сол себептен қаттардың өнімін арттыру жөніндегі шығындардың меншікті салмағы бұл жерлерде салыстырмалы түрде төмен болып келеді. Аз мұнайға тән болатын ұңғымалардың ағымдағы жөндеуіне қатысты шығындардың жоғары меншікті салмағы мұнайдың механикаландырылған өндірісінің ең үлкен көлемімен, сондай-ақ сол аудандағы мұнай коллекторларының ерекшеліктерімен байланысты болып отыр.Барлық қарастырылып отырған аудандардағы мұнайдың өзіндік құнында ұңғымалардың өтелуі едәур үлеске ие болуда. Сонымен қатар осы бап бойынша да айырмашылықтар бар. Батыс Сібірде байқалатын амортизацияның ең аз меншікті салмағы сол аудандағы ұңғымалар тереңдігінің аздығымен (бұл олардың басқа аудандардағымен салыстырғанда арзандауына әкеп соқтырады) және бұрқақтық ұңғымалардың басқасынан жоғары өнімділігімен байланысты болып келеді. Айта кететін қызықты жай, Шешен-Ингушетиядағы ұңғымалардың үлкен тереңдігіне қарамастан, мұндағы амортизацияның меншікті салмағы бұл ұңғымалардың жоғары өнімділігіне орай орташа деңгейде болып отыр.

2.2 Технико-технологиялық шараларды жүзеге асыруға кететін өндірістік және пайдалану шығындарының ерекшеліктері

Басқарудың аралас құрылысы кезінде техникалық қондырғылардың техникалық қызметі мен жөндеу жұмыстары негізгі цехтардың жөндеу бөлімдерімен жүзеге асады, ал күрделі жөндеу жұмыстарын жөндеу-механикалық немесе басқа  да арнауы жөндеу цехтары жүргізеді. Жөндеу жұмыстарын орталытандыру қызметтің сапасын көтереді, жөндеу жұмыстарын жүргізетін қызметкерлердің өндірістік еңбегін көбейтеді және жұмыстардың өз құндылығын төмендетеді.Бұрғылау жұмыстарының жөндеу қыщыметінің әрекеттілігін жоспарлау негізгі өндірістің қажеттілігіне байланысты болып келеді. БПО қызыметін және цехтардың өндірісі туралы жоспарға жұмыс көлемінің құндылық көрсеткіштері және де нақты көрсеткіштері жатады. Бірінші топқа  негізгі өндірістік қызыметі бойынша жұмыстың жалпы көлемі, сонымен бірге бұрғылау құбырларын, турбобур, бұрғылау қондырғыларын және де механикалық жөндеу қондырғыларын жалға беру құныдылығы да жатады.

Пайдаланып жатқан қондырғылардың әр типі бойынша жөндеу жұмыстарының қажетті саны келесі формуламен есептеуге болады:

Р=П·КмФ·Рмці/Тц                                            (15)

мұндағы, П – жұмысқа пайдаланып жатқан қондырғылар бірлігінің орташа саны;

Ф – жобаланған уақыт мерзімі ішінде қондырғылар бірлігі үшін жұмыс уақытының жалпы фонды,  сағ;

Рмц – жөндеу аралық циклдағы і түрінің жөндеу саны (ұсақ, күрделі);

Тц – жөндеу аралық циклінің ұзақтылығы машина-сағ;

Км – машинаның уақыты бойынша қондырғыларды пайдалану көрсеткіші; ол қондырғыда жұмыс істеу уақытының (машина уақыты) объектіде орналасу уақытының (мысалы, бұрғыланып жатқан ұңғымада) қатынасына тең.

Бұрғылау өнеркәсібінің құрамында орналасқан қондырғыларының негізгі түрлері үшін жөндеу сағаттарының көлемін анықтау үшін қолданылатын нормативтер жобаланған.Жөндеу жұмыстарының саны жөндеу қондырғылары мен цехтың, механикалық шеберхананың және жөндеу-механикалық заводтың  жұмыс көлемін бағалау үшін негізгі көрсеткіш болып келеді.Бұрғылау қондырғыларын жөндеу және өңдеу цехы өндірістің басты қызметін орындаудан басқа жұмыстың басқа түрлерін жүргізіп, көптеген қызмет түрлерін көрсетеді және де бұл әр квартал сайын жүргізілетін жұмыс көлемінде және жылдық жобада көрсетіледі.Жұмыс көлемі құндылық тұрғысынан жөндеу жұмысытырының құны қондырғылардың барлық түрі бойынша санына көбейту арқылы анықталады.Турбобурларды жөндеу және өңдеу цехының өндірістік бағдарламасы нақты түрінде турбобур-тәулік (оқпанды двигательдер үшін) және метро-тәулік (бұрғылау құбырларын үшін) арқылы өлшенеді және олардың саны ұңғымаларды бұрғылау жоспар-графигінде берілетін брғылау  уақыты туралы мәліметтер негізінде анықталады.

Мұнай және газды ұңғымаларда жөндеу жұмыстары геологиялық-техникалық жағдаларының шараларына жатқызылады және олардың мақсатына өндірісте орналасқа ұңғымаларды тиімді қолдану, ұңғымалардың өнімділік деңгейінің қалпына келуін және сақтау арқылы кенорынды тиімді барлануын қамтамасыз ету жатады. Бұдан басқа, жөндеу жұмыстары айдау ұңғымаларының жұмыс параметрлерін жоғарлату, жер қойнауын қорға талаптарын сақтау және қатпарлардың мұнай және газдылық беру көрсеткіштерін көбейту жатады.Ұңғымалардың күрделі жөндеу жұмыстары бойынша ұмыстарды жоспарлаудың негізгі мәселесіне жөндеу жұмыстарының қажеттілігін анықтау жатады. Бұл жұмыстарды ұңғымалардың күйінен және жоспарланған геологиялық-техникалық шараларынан шыға отырып МГӨМ (мұнай-газ өндіру мекемесі) геологиялық қызметі анықтайды. Жөндеу жұмыстарын қажет ететін әр ұңғыма үшін «Күрделі жұмыстарды жүргізуге арналған ұсыныс» толтырылады. бұл құжатта ұңғыманың гелогиялық техникалық сипаттамасы, қсаты, жөндеу түрі мен оның жүргізудің нәтижесі көрсетіледі.Бірнеше өнеркәсәптерде қызмет көрсететін ұңғымларды күрделі жөндеу басқарамасы үшін жоспарлар МГӨМ бойынша дифференцияланады. Жұмыстың көлемі техниканың санына, бригадалар санына, олардың ұмыс істеу режиміне, еңбек өнімділігініңжоспарлы өсуіне және бір жұмысты жүргізу ұзақтылық нормасына сәйкес жүргізіледі. Жобаға пайдалану шығандарының калькуляциясы, шығындардың жинақы сметасы, бір ұңғыманы жөндеу үшін кететін шығындар есептемесі берілу керек. Жоспарда берілмеген ұсыныстар келесі кезендрдің жоспарына қосу үшін жөндеу қызыметінде қалдырылады. Ұңғымалардың күрделі жұмыстарын жүргізу жоспарлары әр квартал бойынша бөлінген бір жылға жасалады.Жұмыс көлемінің тізімі және жылдық көлемі бойынша ұңғымалардың күрделі жөндеу жұмыстары жоспарлы-бағалау көрсеткіштерімен бекітіледі.Күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған ұңғымалар санына берілген жұмыстары мен апробация жүргізілген және жұмыс өнімділігі анықталған және де  пайдалану жұмыстарын жалғастыру үшін негізгі өндірістік цехтарына берген ұңғымалар саны жатады. Сонымен бірге оларға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін басқа дәрежеге (айдау, бақылау және т.б.) ауыстырылған ұңғымалар және де пайдалануға тиімсіз, яғни жоюға арналған ұңғымалар жатады. Негізгі жоспарлы көрсеткіштің мәні – күрделі жұмыстар аяқталған ұңғымалар саны келесі формула бойынша анықтауға болады:

Ср=Нд- Ндп/НдСп                                                                (16)

мұндағы, Нд – жмыстың көлемі, нормо-күн;

Ндп – жобаланған жылдарға өтетін ұңғымалардың жұмыс көлемі;

Нд'–бір күрделі жөндеу жұмыстарының орташа ұзақтылығы, нормо-күн;

Сп – күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан ұңғымалардың келесі мерзімге өту саны.

Ұңғымаларды қарапайым жөндеу жұмыстарының жоспарлау мақсатына жөндеу жұмыстарының көлемін анықтау жатады. Және осыған байланысты ұңғымалардың жұмыс режимін жақсарту және жұмыс аралық кезеңінің ұзақтығын анықтау жатады. Жоспарлау процесінде жөндеу жұмыстарының ұзақтылығы және саны, жөнделген ұңғымалар саны мен жөндеу жиілігінің көрсеткішінің мәні анықталады.Ұңғыманың жөндеу жұмыстарының арасындағы кезең МП дегеніміз бұл жүргізілген екі жөндеу жұмыстарының арасындағы мерзім. Бұл көрсеткішінің мәні әр квартал үшін пайдаланып жатқан ұңғымалар бойынша технологиялық режим кезінде анықталады және де жоспарланған жөндеу аралық кезінінің ұзақтығының мәні мұнай және газ өндіретін учаскесінің технологиялық режимінің тізіміне кіргізіледі.Өндіріс жұмыстары кезінде ұңғымалардың жерасты қондырғыларында қарапайым және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ұңғымалардың қарапайым жерасты жөндеу жұмыстары дегеніміз бұл мұнайды өндіру жоспарын жүзеге асыру үшін жерасты пайдалану қондырғыларын жұмыс күйінде сақтау үшінжүргізілеті шаралар кешені. Әдетте, қарапайым жерасты жөндеу жұмыстары жоспарлы алдын-ала жұмыстар қатарында кездеседі. Қарапайым жерасты жөндеу жұмыстарының кешеніне келесі жұмыстар жатады:

- сорғышты немесе жеке қондырғыларды ауыстыру;

- бұзылыстарды жою және сорғышты құбырларды бұрап алу;

- сорғышты-компрессорлы құбырлар немесе штангаларды ауыстыру;

- сорғышпен жуу;

- құмды қақпақтарды тазалау және жуу;

- көтеру құбырларында ағып кету жағдайларын жою;

- жұмыс муфталарын, басқару қондырғыларын тексеру;

- көтеру құбырларын тереңдету арақышықтығын өзгерту;

- сорғышты якорьды тазалау;

- пакерді көтеріп, түсіру және т.б.

Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғымаларды пайдалануға беру үшін акт құрастырылады. Жерасты жөндеу жұмыстары арнайы құжат ретінде көрсетілген мұнай мен газды толық құндлығын көрсететін пайдалану шығындар есебінен жүзеге асады. Ұңғымада күрделі жерасты жөндеу жұмыстары өзіндік ерекшеліктерге ие және бұл ерекшеліктеріне біршама бұзылыстарға ие болған пайдалану қондырғысының жерасты бөлігін және пайдалану горизонтының жұмыс күйін қалпына келтіру бойынша жұмыстар, сонымен бірге жер қойнауын қорғау бойынша шараларды жүргізу жұмыстары жатады.Ұңғымалардың күрделі жөндеу бойынша жұмыстар өндірістің тапсырысы бойынша алдын-ала жасалған техникалық жоспар-жоба бойынша жүргізіледі.Күрделі жөндеу жұмыстарының негізгі жоспарлы көрсеткіштеріне келесілер  жатады: күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған ұңғымалар саны, өндірістік уақытының және өндрістік көлемінің көрсеткіштері.Мұнайшылардың  алдына қойылған негізгі жағдайларының біріне ұңғымалардың жерасты мен күрделі жөндеу цехтарын тұрақтандыру, олардың материалдық-техникалық базасын күшейту, жаңа технологияларды ендіру тәжірибесі, еңбек әдістерін қолдану және жұмыстың жоғары тиімділік және қауіпсіздік әдістерін қолдану жатады.

Кесте 5 -Жөндеу өнеркәсібінің  шығындары

| № п/п | Шығындар түрлері | Всего |  | ПРС |  | КРС |  | БУХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Материалдық шығындар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шикізат ж/е материалдар | 167325 | 217568 | 121105 | 120062 | 21067 | 8187 | 2446 | 36065 |
| 1.2 | Ауыз суы: | 375 | 326 | 301 | 209 | 74 | 60 |  | 23 |
|  | Судың көлемі | 1994,71 | 1995 | 1601,1 | 1111,7 | 393,61 | 317,3 |  | 26 |
|  | 1м3 судың бағасы, тенге | 188 | 166 | 188 | 188 | 188 |  |  | 188 |
| 2 | Құралдар, бөлшектер | 54662 | 40425 | 19301 | 18124 | 14101 | 4579 | 1154 | 243 |
| 2.1 | Арнайы киімдер | 5168 | 4872 | 2727 | 1744 | 718 | 503 | 220 | 276 |
| 2.2 | Басқалары | 2413 | 1448 | 1678 | 205 | 181 | 26 |  | 6 |
| 3 | Отын | 15565 | 25119 |  |  |  |  |  |  |

5-кесте жалғасы

| 3.1 | Дизотын мың.тенге | 8136 | 17298 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | саны, тенге | 396,63 | 612,904 |  |  |  |  |  |  |
|  | бағасы, тенге | 20540 | 28223 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Май мың.тенге | 3538 | 3055 |  |  |  |  |  |  |
|  | саны,тенге | 30,343 | 25,358 |  |  |  |  |  |  |
|  | бағасы, тенге | 116600 | 120474 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сұйықтықтар мың.тенге | 241 | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Энергия | 2135 | 2079 | 463 | 450 | 113 | 104 | 120 | 220 |
|  | Шығын, кВт.сағ | 519553,5 | 550085 | 109198 | 104723 | 16651 | 24119 | 27963,5 | 51306 |
|  | 1кВт.сағ тариф | 4,10 | 3,77 | 4,24 | 4,30 | 4,24 | 4,31 | 4,29 | 4,28 |
| 5 | Өндірістегі жұмыс пен қызмет көрсетулер | 265789 | 237890 | 124966 | 157717 | 32849 | 31264 | 71833 | 19578 |
| 5.1 | Арнайы техникалар мен автотранспорттың қызметтері | 228408 | 189508 | 99863 | 119893 | 32213 | 28412 | 63903 | 19554 |
| 5.2 | Негізгі өндіріс қоры бойынша жөндеу | 34917 | 44702 | 24245 | 36443 | 397 | 2254 | 7870 |  |
| 5.3 | Ағымдағы жөндеу | 22005 | 8385 |  | 3844 |  | 917 | 16931 | 17 |
| 5.4 | Материалдық шығындар қорытындысы | 472819 | 491041 | 246534 | 282073 | 54029 | 40472 | 55880 |  |
|  | Басқада шығындар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Іссапарға шығындар |  | 512 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жылу энергиясына | 6039 | 3670 | 1286 | 443 | 632 | 85 | 34 | 30 |
| 6.2 | Жолаушылар транспортына | 1649 | 2003 | 1135 | 1622 | 514 | 381 |  |  |
|  | Басқа шығындар | 6122 | 8773 | 1513 | 1984 | 722 | 518 | 70 | 110 |
| 7 | Еңбекке төлеу шығындары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жалақы төлем қоры | 208834 | 231189 | 69300 | 72892 | 14957 | 21807 | 7438 | 6237 |
| 7.2 | Әлеуметтік салық | 48866 | 53702 | 16216 | 16928 | 3500 | 5063 | 1740 | 1466 |
| 7.3 | Еңбекке төлеу шығындарының қорытындысы | 257700 | 301972 | 85516 | 94903 | 18457 | 28407 | 9178 | 8416 |
| 8 | Салықтар және аударымдар |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Барлығы | 810439 | 902150 | 345080 | 389718 | 77911 | 72352 | 102382 | 65346 |
| 8.2 | Жекеменшік транспорттың шығындары | 156487 | 212663 | 137884 | 172177 | 18603 | 40486 |  |  |
| 8.3 | Ортақ өндірістегі шығындар | 93826 | 112250 | 69937 | 77598 | 15358 | 21774 | 5497 | 8125 |
| 8.4 | Барлық шығындар | 810439 | 902150 | 552901 | 629493 | 111872 | 134612 | 107879 | 73471 |

Жөндеу жұмыстарының барлық түріне кететін шығындар жөндеу фондының есебінен қаржыландырылады, бұл фонд өнімнің өзіндік құныдылық есебінен норматив бойынша өнеркәсіпте пайда болады. Бұрғылау өнеркәсібінің өнімін өндіру және сату жұмыс жоспары келесі сапалық және көлемдік көрсеткіштерімен сипатталады. Көлемдік көрсеткіштеріне бұрғылауда өнім көлемінің көрсеткішері және бұрғылау жұмыстарының көлемдік көрсеткігһштері жатады.Өндірістік бағдарламасының сапалық көрсеткіштерінің тобына ұңғымаларды бұрғылау жұмыстарының қарқының көрсететін көрсеткіштер және бұрғылау қондырғыларын пайдалану көрсеткіштері көрсетілген.Мұнай және газ ұңғымаларын аяқталған құрылысының негізгі сапалық параметрлеріне келесілер жатады:

- өнімді қабатын игеру және ашу тиімділігі, мұнайдың алғашқы  жоспарланған өнімін қамтамасыз ету;

- бағаналардың герметизациясы және қатпарларды тиімді қолдану, кенорынды барлаудың обаланған торына ұңғыма оқпанының нақты түсу.

Бұрғылау өнеркәсібі ұңғмалардың құрылысымен байланысты болып келеді және уақыттың біршама шығының қажет етеді. Сондықтан да өндірістің әрекеттілігін көрсететін көрсеткіштер жүйесіне бұрғылау қарқындылығын көрсететін көрсеткіштер кіргізіледі.Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығына өндірістік жағдайларын өзгеруін ескеретін ұңғымаларды бұрғылау уақыт шығынының қарқындылығына жете отырып ғылыми-техникалық прогресті ендіру арылы жоспарланады.

2.3 Мұнай өндіру бойынша көмекші бөлімшелерінің  шығындарын талдау

қосымша өндірістің жоспары өнеркәсіптің өндірістік бағдарламасында көретілуі керек және өндірістік қызметінң негізгі өнеркәсіптікбөлімдерінің қажеттілігін анықтайтын нақты есептердің негізніде жасалуы қажет. Сонымен бірге қосымша өндірістер жобасында өндірістік қуаттылғын, еңбек және материалды ресурстарының  тиімді қолдану қарастырылған. Қызметкерлерінің саны, оларың еңбек өнімділігі, жалақы фонды, өнімдерінің өзінділік құны сияқты осындай көрсеткіштер сол принциптерде негізделген және де негізгі өндірісте қолданылатын әдістер арқылы жүргезіледі. Сонымен бірге, қосымша бөлімдерінің өндірістік әрекетінің ерекшеліктері есептелінеді. Жоспарлаудың негізгі принциптарында барланатын қосымша бөлімдерінің өндірістік бағдарламасы белгілі көрсеткіштеріне және ерекше әдістемелік нұсқауларына негізделеді.өнеркәсіптің әр осымша бөлімдерінің өндірісін жобалау олардың жұмыс көлемінің сипаттамасында және өндіріс пен тұтынушы арасында өнімдерді тарату сипаттамасында көрсетіледі. Жұмыс көлемін анықтайтын негіз ретінде қызмет көлемінің және оларды орындау ұзақтылығын ескеретін тапсырыс бойынша анықталады. Берілген тапсырыстар өндірістің қосымша бөлімдерінің өндірістік қуаттылығымен сәйкес алынады. Шектеулі орындарға тапсырыс берген жағдайларда ұйымдасы-техникалық шаралар жасалады, ал қуаттылығы артқан жағдайында оларды толық қолданудың әдістері қарастырыла бастайды. Біруақытта қызыметке берілген тапсырыстарды нақты талдау негізінде басқа да арнайы өндірістер үшін өнімді берудің экономикалық мақсаттылығымен анықталады.өндірістерді транспорттық қызыметін ұйымдастыру мен бақылау.Қазіргі өндірістік өнеркәсіптердің қызметі әртүрлі жүктердің үлкен көлемінің тасымалдануына негізделген. Шикізат, материал мен полуфабрикаттарды өнеркәсіптің ішінде, сонымен оның шекарасынан тыс жерлерде тасымалдау және дайын өнімді тасымалдау өнеркәсіптердің транспорттық шаруашылығы жүргізеді, олардың негізгі мәселелеріне келесілер жатады:

- өндірістік процестің талаптарына сәйкес дайын өнімді, жанармайды  және еңбек қондырғыларын тиімді тасымалдау;

- траспорттық қондырғыларын және траспортты ұмысшылардың еңбегін тиімді қолдану;

- траспорттық және жүктерді түсіру мен жүктеу операцияларын механизациялау мен автоматизациялау;

- распорттық операциялардың өзқұндылығын төмендету;

- технологиялық және траспорттық операцияларды нақты сәйкестендіру талаптары;

- траспорттық қондырғыларды үнемі жұмыс жағдайларында ұстап тұру.

Траспорттық қондырғылардың жұмыс ітеу деңгейі өнеркәсіптің маңызды көрсеткіштеріне өзінің әсерлерін көрсетеді. Қосымша жұмыстардың барлық 30-40% көлемі жүктерді түсіру мен көтеру және транспорттық операцияларды жүргізуге негізделген. Оларға кететін шығындар дайын өнімдердің  5-8%  құрайды. Оларды тиімді қолдану реттілікті, циклдің ұзақтылығының қысқаруына, жұмыс өнімділігінің өсуіне және өнімдердің құндылығының төмендеуіне әсерін тигізеді. өндірістік өнеркәсіптер әртүрлі транспорттық қондырғыларын қолданады. Олардың құрамы өдірістің тпіне және масштабына, шығарылатын німге, технология мен цехтардың орналасуына байланысты болады. Қызмет түріне байланысты траспорт келесі түрлерге бөлінеді: темір жол, өзендік, автомобилді, авиациялық, механикалық, құбыр өткізгішті, пневматикалық және т.б.әрекетінің сипатына байланысты транспорт үзіліссіз және жиілігі бойынша жұмыс істейді.Жасалатын жұмыстардың түрлеріне байланысты олар келесіге бөлінеді:

- цех аралық траспорт, ол өнеркәсіп территориясы бойынша цехтар мен қоймалар  арасында жүктерді тасымалдауға арналған;

- цех ішіндегі трранспорт, технологиялық процестің орындалу қызыметіне байланысты жұмыс орындар мен аспаптар арасында еңбек қондырғларын тасымалдау.

өнеркәсіптің транспорттық қызыметін ұйымдастыру дегеніміз транспорттық  шаруашылығының  жұмысында  резервтарды  қолдану және анықтауға  ағытталған  траспорттық  жұмысшылар  еңбеі  мен  жүк ағындарын,  траспорттың  тиімді  және   рационалды   жұмысын,  олардың сапалық  көрсеткіштерін  көбейтуді  көрсететін  шаралар  жүйесін  айтамыз.Ірі және орташа өнеркәсіптерде траспорттық шаруашылықты траспорттық бөлім басқарады. Олар тасымалдау мен жүктерді тию мен түсіру жұмыстарының көлемін жоспарлайды, тасымалдау құрылыстарын пайдалануды басқарады, траспорттың  және тасымалдау жолдарының жөндеу жұмыстарын ұйымдастырады, жасалған жұмыс көлемін есептейді және өндірістік-шаруашылық әрекетілігінің нәтижелерін талдауды. Оның құрамында траспорттық қондырғылар түрлері бойынша арнайы цехтар орналасқан.Траспорттық шаруашылықтың жұмыстарының жоспарын жасау келесі анықтау негізінде жүргізіледі:

а) жоспарлы номенклатура мен топ бойынша жеткізілген жүктердің санын ескеру;

ә) жүктерді тию және үсіру жұмыстары бойынша пунктар арасында ішкі өнеркәсіптерде жүктің тасымалдануы;

б) түрлері ойынша траспорттық қондырғылардың қажеттілігі;

в) механизацияланған және қолмен жұмыс істелінетін жұмыстарды бөлу арқылы жүктерді тию мен түсіру жұмыстарының көлемі.

Траспорттардағы негізгі жоспарлы бірліктеріне келесілер жатады:

- жүктер ағаны – екі таратқыш пунктар арасындағы уақыт бірлігінде  тасымалданатын жүктердің көлемі;

- жүктердің айналымы – белгілі уақыт ішінде өнеркәсіптің ішінде тасымалданатын жүктердің көлемі.

Сыртқы жүк айналымын жопарлау кезінде материалды-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын, сонымен бірге өндірстің қалдықтарын шығару жөнінде соңғы жылдардың есептік мәліметтерін қолданылады.Ішкі жүк айналым жоспары өнеркәсіп пен оның цехтарының өндіріс жоспарына, материалды-техникалық қондырғыларды кіргізу жоспарына, жоғарғы монтажды жұмыстар көлеміне және қондырғыларды тасымалдаудың жалпы арақашықтықарына, жұмыс орындарына жұмысшыларды тасымалдау көлеміне және т.б. негізделген. Өнеркәсіптердің ішінде тасымалдау жұмыстарын орындау үшін траспорттық қондырғыларында қажеттілігі жүк ағындарына байланысты анықталады. Жүк ағыны үшін траспортты қондырғылардың тәулдік қажеттілігі келесі формула бойынша анықталады:

А=Qt/qТRR                                                       (17)

мұндағы, Q – тасымалдаудың тәуліктік көлемі, т;

q – транспорттық қондырғылардың номиналды жүк көтергіштігі, т;

T – бір тәулік ішінде тасымалдау жұмыстарының уақыты, сағ;

R – траспорттың жүккөтергіштігін ескеретін көрсеткіш (R = 0,74÷0,9);

R' – жұмыс күні ішінде әртүрлі қызыметтерді және жанармаймен толтыру уақытын ескеретін көрсеткіш (.R'= 1,1÷1,5);

t – траспорттың бір рейсіне кететін уақыт; сағ;

t=l/υ+l/υ+tп+tр                             (18)

мұндағы, l – белгілі орынға дейінгі жолдың ұзақтылығы, м;

υ, υ' – жүкпен немесе жүксіз машиналардың жылдамдығы, м/мин;

tп, tр – жүктерді тию және түсіру жұмыстарына кететін уақыт, мин.

Жүктерді тассымалдау жоспарының тиімді нұсқасын анықтау мақсатында тұтынушыларды өнімдермен қамтамасыз ету үшін тиімді жолды таңдауға көрсететін экономикалық-математикалық әдістер қолдану кеңінен қолданылды.

Кесте 6- Транспорттық өнеркәсіптің  2005 жылдық  шығындары

| №п/п | шығындардың түрлері | 2005 жылдың ішінде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жоспар | Факт | Ауытқу +,- | % |
|  |  | т.тенге | т.тенге |  |  |
|  | Материалдық шығындар |  |  |  |  |
| 1 | Шикізат пен материалдар | 302019 | 298371,3 | -3647,7 | 98,8 |
| 2 | Сатып алынатын заттар мен полуфабрикаттар | 94926 | 90451,3 | -4474,7 | 95,3 |
| 3 | Жанармай | 945613 | 928380,9 | -17232,1 | 98,2 |
|  | Оның ішінде: АИ-80 | 206050 | 198652,6 |  |  |
|  | АИ-93 | 4070 | 4092,8 |  |  |
|  | Дизжанармай | 688312 | 678327,8 |  |  |
|  | Қатты жанармай | 6643 | 9210,3 |  |  |
|  | Керосин | 390 | 113 |  |  |
|  | Май сұйықтығы | 40148 | 37984,4 |  |  |
| 4 | Энергия | 21955 | 23543,1 | 1588,1 | 107,2 |
|  | Оның ішінде: электроэнергия | 10647 | 10886,5 |  |  |
|  | жылуэнергия | 11308 | 12656,6 |  |  |
| 5 | Транспорттық шығындар, барлығы |  | -166,7 |  |  |
|  | Оның ішінде: арнайытранспорт |  | -166,7 |  |  |
|  | ТОО «ОСС» (ММЖ) |  |  |  |  |
|  | Еңбекті төлеу үшін кететін шығындар |  |  |  |  |
| 6 | Жалақы фондтары | 227912 | 2246706,2 |  |  |
| 7 | Әлеуметтік салық | 294468 | 299877,6 |  |  |
| 8 | Әлеуметтік сақтандыру | 27776 | 26275 |  |  |

6-кесте жалғасы

|  | Еңбекті төлеуге кететін барлық шығындар | 2550156 | 2572858,8 | 22702,8 | 100,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Материалды емес активтардың амортизациясы |  | 4,8 |  |  |
|  | Барлық шығындар | 4762053,5 | 5182847,3 | 420793,8 | 108,8 |
| 10 | Өзінділік құндылығы |  | 4841323,0 |  |  |
| 11 | Кезеңінің шығыны |  | 704904,0 |  |  |
| 12 | Орташа тізімдік саны, чел. | 2312 | 2279 |  |  |
| 13 | 1 жұмысшыға кететін орташа тізімдік жалақы, тенге | 80302 | 82243 |  |  |

Бұл бөлімге шаруашылық қызымет көрсететін автомобильдерді ұстау үшін шығындар кіреді. өзіндік қызыметі бойынша жүкті траспорттарды ұстау құндылығы жүкті және арнайы автомобильдердің санына, тәуелділік жүру көлеміне,  бір жылда жүретін күніне және жанармайға кететін нормативті шығындарға, техникалық қызыметі бойынша, пайдалану материалдарына, тасымалдағыш құрамының жөндеу және амортизациясына байланысты есептеледі. Бұл шығындардың жалпы құны есептік кезеңіндегі шығындардың фактілік деңгейімен сәйкестендіріледі.

2.4 Мұнайды жинау мен дайындауға кететін шығындардың ерекшеліктері

Мұнай ұңғымаларын пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру көбнесе қатпарлардан жер бетіне  мұнайды көтеру әдістеріне және мұнай мен мұнайлы газды жинау жүйесіне байланысты болады. Мұнайлы кенорындар фонтандармен және механизацияланған әдістер арқылы пайдаланады. Сорғышты қондырғылардан көптеген бөлігі тереңдік штангалары сорғыштарадан құралған, бірақ соңғы жлдары жоғары өнімділікті ұңғымаларды пайдалану үшін орталықтандырылған электросорғыштар қолданылады.Мұнай мен қосымша газды жинау жүйесі жағдайларға байланысты екі немесе бір құбырлы болып келеді. Мұнайдан газды сепарациялаудың екіқұбырлық сұлбасы кезінде жеке ұңғыма маңында орналасқан трапты қондырғыларда немесе топтық трапты-өлшегіш қондырғыларда жүргізіледі. Сепарциядан кейін жеке мұнай жинағыш  және газ жинағыш коллекторлар бойынша мұнай мұнайжинағыш пунктарға, ал газ компрессорлы станцияларға жіберіледі. Мұнай жинау жүйесі мұнайды газдан бөлуді, су мен құмнан тазалауды ұңғымалардың өнімділігін жеке өлшеуді, өндірістің ішінде мұнайды тасымалдау, мұнайды өңдеуге дайындауды, жалпы өндірістік өнімділікті өлшеуді және мұнайды тапсыруды жүзеге асыру қажет.Өздігінен ағу немесе сорғыш арқылы ұңғымалардың өнімдерін бірқұбырлы жинау кезінде өнім мұнай жинағыш пунктарына жіберіледі және ол жерде мұнайдаг газды толық сепарациясы жүргізіледі. Мұнай мұнайды дайындайтын қондырғыларға, ал газ компрессорлы станцияларға жіберіледі. Берліген аудандаға мұнайды өңдеу процесін басқаратын НГДУ негізгі бөлімдеріне мұнай мен гады өңдеутін цехтар жатады. Мұнай өндіретін цехтары басқару аспабынан және бригадирлар басқаратын мұнай мен газды өңдейтін бригадалардан құралған. Бұл бригадалар бекітілген технологиялық режим мен техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес мұнай мен газ ұңғымаларының және басқа өндірістік объектілердің жұмысын қамтамасыз етеді. Ұңғымалар бойынша қажетті зерттеу жұмыстарын жұргізетін зерттеу топтарының құрамына ұңғымаларды зерттейтін операторлар, ұңғымалардың өнімдігін өлшейтін жұмысшылар және мұнайға талдау жүргізетін лаборанттар жатады.Мұнай өнімділігі бойынша топтардың және де зерттеу топтарының сандық құрамы ұңғымалардың санына, ұңғымалар арасындағы арқашықтыққа, сонымен бірге ұңғымаларды автоматизациялау мен механизациялау қызыметіне байланысты болып келеді.Мұнайды технологиялық қызыметіне дайындау үшін жұмсалатын шығындар мұнайдың өнімділігің өздіндік құнына жатады.өндірісті дайындау мен игеру шығындары мұнай мен газдың валдық өндіріс арасында таралады.Мұнайды өңдеуді ұйымадастыруды жақсартдың негізгі бағытының біріне өндірістік процестерді автоматизациялау мен телемеханизация жатады. Бұл кезде жеке процестердің автоматизациясы ғана емес, сонымен бірге өндірісті басқаруды орталықтандыру, барлық мұнай өнеркәсібінің қызыметін көрсету  және де басқару мен еңбекті ұйымдастыруды жақсарту жұмыстары жүргізіледі. Автоматизацияны ендіру кезенінде жергілікті автоматтандыру элементтеріне үлкен мән берілсе, қазіргі кезде кешендік автоматизация мен телемеханизацияға үлкен көңіл бөлінеді.Телемеханизацияның негізгі жүйесіне дисперчерский пункт жатады, ол ұңғымаларда, қатпарлы қысымды тұрақтандыру жүйелерінің пунтраныда, резервуарды парктарда және өңдіретін станцияларда орналастырыған датчиктармен байланысты болып келеді.Мұнай шаруашылық объектілерді автоаттандыру мен телемеханизациялау жүйелерін ендіру қызымет ету функцияларының өзгеруіне, сонымен бірге мұнай шаруашылық объектілердің өзгеруіне әкеледі.

Кешенді-механизациялау кешені өндірістік объектілерде белгілі жұмыс режимін сақтау отырып мұнай және газды өндіру бойынша доспарлы тапсырманы орындау арқылы жүзеге асады. Бас оператор басқаратын жүйенің құрамы өндірістік объектілердің қызыметіне байланысты болады. Мұнай және газды өндіретін операторлар қосымша мамандықтарды игеру қажет – тракторист, электромонтер, слесарь-жөндеуші. Қондырғыларды жөндеу мен қызыметі бойынша барлық жұмыстар жоспарлы алдын-ала жөндеу жұмыстарының айлық графиктері бойынша жүргізіледі.Кешендік-механизациялық жүйелерді ендіру арқылы ұңғымаларда қызымет көрсететін қызметкерелердің сандарының қысқаруына, қызымет көрсету белдемдерін тұрақтандыру және жұмыс уақытын тығыздалуды жүзеге асырады.Технологиялық процестердің негізгілеріне шикізат мұнайды  кешендік дайындау, оны тауарлы-транспорттық басқармасына тапсыру мен сақтау жатады. Мұнайды өңдеуге дайындау МГӨМ-де әртүрлі қондырғыларда жүргізіледі, ол мұнайды сусыздандыруға арналған қарапайым термохимиялық қондырғылардан бастап мұнайды дайындайтын күрделі кешендік қондырғыларына дейін.Мұнай өндіретін басқармалардың құрамына мұнайды дайындайтын және тасымалданатын кешендік цехтар кіреді, олар мұнайды дайындау жұмыстарынан басқа оны сақтайды, мұнайдың сапасына зертханалық талдау мен есептеу жұмыстары жүргізіледі.ГОСТ талаптарына сәйкес хлорлы тұздардың, судың және механикалық қоспалардың құрамына сай мұнайдың сапасын оның кешендік дайындау жұмыстары қамтамасыз етеді, оларға тұздану, сусыздану және тұрақтандыру жатады. Мұнайды дайындау мен өндірістердің ішінде тасымалдану бойынша жұмыстар МГӨМ құрамына кіретін арнайы цехтарда жүргізіледі.Мұнайды кешенді дайындау мен тасымалдану цехтары бойынша жұмыстар көлемі тауарлы мұнай және бензинді өндіріс тоннасында квартал мен жалдар бойынша жоспарланады.Мұнайды дайындау көлемі мұнай бойынша жеке қондырғылардың орташа жылдық қуаттылығының тәуелдлігіне байланысты жоспарланады.

Қондырғылардың орташа жылдық қуаттылығы келесі форуламен анықталады:

Мс=МН+МВ⋅tВ12−МС⋅tС12                                        (19)

мұндағы, Mн – жылдың басынан қондырғының қуаттылығы; мың т;

Мв – жөндеу мен кеңейтуге байланысты жалдың ішінде қосымша қосылған қуаттылық, мың т;

Mл – негізгі фондтарды жою есебінен қуаттлығының төмендеуі, мың т;

tв  және tл – жылдың аяғына дейін қосу мен жою сәйкес айлардың саны.

Мұнайдың тұрақтандыру процесінде тұрақсыз бензин пайда болады. Бензиннің көлемі мұнайда оның потенциалды құрамымен және мұнайдың тұрақтандырудың жоспарлы көлемімен анықталады.Тауарлы мұнайдың көлемінен басқа цехтың жобасында шикі мұнайдың көлемі және өңдеуге дейінгі мен кейінгі өнімнің сапасы көрсетіледі. Тұздың, судың, қосплардың құрамының нормаларына байланысты қазіргі кезде мұнай төрт топқа бөлінеді. Барлық топтар үшін қоспалардың құрамы хлорлы тұздардың 0,05℅ аспауы қажет: 1 топ – 40 мг/л.  2 топ – 300мг/л, 3 топ – 1800мг/л, 4 топ 3600мг/л; судың құрамы: 1 топ – 0,2, 2 топ – 1,0 , 3 топ – 1,0 , 4 топ –2,0 %.

МЖДЦ мұнай өндірісінде өндірістік циклінің қорытынды процесстерін жүргізеді, сондықтан да оған тауарлы мұнайды тапсыру мен сапасын бақылау функциялары жатады.Мұнайды дйындау мен тапсыру оны тсымалдану процестерімен байланысты болады. Мұнайды тасымалдау бойынша жұмыс көлемі брутто тоннада жоспарланады.

МЖДЦ өндірісінің көлемі ақшалы тұрғыдан өнімнің өзіндік құндылығын жоспарлау кезінде құрстырылатын шығындар сметасы бойынша есептеледі.

Кесте 7-Мұнайды дайындау мен  жинауға кететін шығындар (МЖДЦ)

| № п/п | Шығындар бөлімі | Құны мың.тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қалдықтар есебінен шығатын негізгі материал мен шикізат | 4874 |
| 2 | қосымша материалдар | 2050 |
| 3 | Жанармай | 1622 |
| 4 | Энергия | 6822 |
| 5 | Жалақы (негізгі және қосымша) | 3401 |
| 6 | Әлеуметтік сақтандыруға бөлінетін шығындар | 334 |
| 7 | Негізгі фондтардың амортизацияс | 13665 |
| 8 | Басқа да ақшалай шығындар | 5832 |
| 9 | Өндіріс бойынша шығындардың барлығы | 38599 |
| 10 | Валды өнімге қосылмайтын жұмыс пен ызыметке кететін шығындар | -709 |
| 11 | Болашақ кезендерге қалған шығынардың өзгеруі: қосылуы (+),азайюы(-) | +400 |
| 12 | Валды өнімнің өндірістік құны | 38290 |
| 13 | Ішкіөндірістік айналым | 1329 |
| 14 | Тауарлы өнімнің өндірістік өзіндік құны | 36961 |
| 15 | Өндірістің сыртындағы шығындар |  |
| 16 | Тауарлы өндірістің толық өзінділік құндылығы | 39961 |
| 17 | қазіргі бағалар бойынша тауарлы өнім | 46300 |
| 18 | 1тенге тауарлы өнімнің шығыны | 79,83 |
| 19 | Қоймалар мен шығарылғын тауарларда орналасқан өтпеген тауарлы өнімнің қалдықтарының өзінің құндылығының өзгеруі | +30 |
| 20 | Өндірісті өнімнің өзіндік құндылығы | 36991 |
| 21 | қазіргі бағалар бойынша тауарлы өнімнің өтуі | 46338 |
| 22 | Өнімді сатудан түскен кіріс (+), шығын (-) | 9347 |

Кесте 7.1-Мұнайды жинау мен дайындау шығындары

| № | Шығындар бабы | Өлшемдері | Мөлшері (мың) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негізгі және қосалқы материалдар | тенге | 530 000 |
| 2 | Электроэнергия | тенге | 121 910,6 |
| 3 | Отын | тенге | 9 222 |
| 4 | Транспорттық шығындар | тенге | 127 200 |
| 5 | Басқа кәсіпорындармен көрсетілген өндірістік сипаттағы қызметтердің шығындары | тенге | 112 000 |
| 6 | Басқа кәсіпорындармен көрсетілген басқа да қызметтердің шығындары | тенге | 17 500 |
| 7 | Басқа шығындар | тенге | 9 538 |
| 8 | Еңбек ақы қоры | тенге | 286 728 603 |
| 9 | Зейнетақы қорына төлемдер | тенге | 28 672 860, 3 |
| 10 | Әлеуметтік салық | тенге | 57 345 920, 6 |
| 11 | Негізгі қорлардың амортизациясы | тенге | 744 274 |
| 12 | Автожолдарды пайдаланғаны үшін төлемдер, | тенге | 4 180 |
| 13 | Шығындар жиыны, тг | тенге | 1 298 750,74 |
| 14 | Үстеме шығындар, тг | тенге | 60 437, 537 |
| 15 | Жоспарлы қорлануы, тг | тенге | 190 378,242 |
| 16 | Барлық шығындыр, тг | тенге | 1459 566,519 |

2.5 Қабат қысымын ұстап тұру шараларына жұмсалатын  шығындарының ерекшеліктері

қатпарлы қысымды тұрақтандыру жұмыстарын арнайы цехтар жүргізеді. Бұл бөлімдердің өндірістік құрылыстары кенорынның нақты барлау жағдайларына байланысты алынады. НГДП-да қатпарлы қысымды сақтау бойынша жұмыстарын қатпарлы қысымды сақтау цехтары жүргізеді. Қатпарлы қысымды сақтау цехы берілген суды қамтамасыз етуді мен сақтайды, оның сапасын бақылау бақылаулы-өлшегіш аспаптары арқылы жүргізіледі, сонымен бірге ұңғыманың қоймалжындылығын бақылайды. Тәулік бойы жүргізілетін сулылықты бақылау жұмыстарын смена бастығы бақылайды. Әдетте, цехтың құрамына мастерлармен бақыланатын келесі учаскілер кіреді:

- Құрамында сушоғырлар, сорғыш станциялыр мен айдау ұңғымалары бар пайдалану учаскілері, оның негізгі жұмысына қатпарларға су айдау жатады. Сорғышты ұңғымаларын тәулік бойы машинистар мен оның көмекшілері, ал айдау ұңғымаларында слесарьлар қызыметін көрсетеді.

- Қатпарларға айдалынатын судың сапасын бақылайтын су тазалағыш учаскілері.

- Айдау ұңғымаларын игеру бойынша учаскілер, олардың құрамындағы айдау ұңғымаларын игеру және зерттеу бойынша операторлар жаңа айдау ұңғымаларын игеру бойынша жұмыстарды, зерттеу жұмыстарын және айдау ұңғымаларын қоймалжынығын көбейту бойынша жұмыстарды жүргізеді.

- Жөндеу қалпына келтіру учаскілері, олар әртүрлі мамандықтағы жөндеу жұмысшыларын және жөндеу қондырғыларын байланыстырады, магистральды құбырларды, айдау ұңғымаларының жер беті қондырғыларын, сорғыш станциялардың қондырғыларын жөндеу жұмыстарын және қызыметін өткізеді.

- Мәліметтерді жинау және беру, сонымен бірге автоматтандырылған объектілерді апатты түрде қызыметін көрсету үшін диспечерлі пункті.

Суды қалпында ұстау цехтың жұмысының негізгі тапсырмасы жобада қарастырылған шоғырды барлаудың сапасын және көлемін анықтайды.Жоспарлау мен есептеу кезінде қатпарлы қысымды сақтау цехының жұмыс көлемі натуралды және ақшалы жағдайлармен анықталады. Календарлы жоспарлы кезенінде t кал айдаудың жалпы жоспарлы көлемі Зв.пл келесіге тең

Зв.пл = Зв.  сt кал                                         (20)

Қатпарлардан мұнайды алудың шектелуі болмаған жағдайда суды айдау көлемі мұнайды өндірудің жоспарлы көлемінің Qн.пл, сулылық пайызының көлеміне Впл және судың сапасының көлемінің Вк тәуелділігіне байланысты есептеледі. Бұл көлем шоғырды барлау процесіне байланысты өзгереді және суландыру жүйесін тиімділігін көбейту бойынша шараларды ескеру арқылы гидродинамикалық есептеулерге негізделген. Бұл жағдайларда Зв.пл  келесіге тең болады.

Зв.пл.=Qн.плВпл100−Впл+Вк                                        (21)

Егер айдау көлемі  Си санымен және айдау ұңғымаларының тәуелділік қоймалжындығының көлемімен шектелмейтін болса, онда келесі формуланы қолданамыз

Зв.пл  =  qc t кал Kэ. нCн                                (22)

мұндағы, t кал  - кезеңдегі календарлық ұзақтылығы;

Kэ. н – айдау ұңғымаларының пайдалану көрсеткіші.

Осыдан қатпарға суды айдаудың жоспарлы көлемін қамтамасыз ететін айдау ұңғымаларының саны келесіге тең болады.

Cн  = Зв.пл  / qc t кал Kэ. Н                                   (23)

Суды айдауға кететін максималды шығындарға электроэнергия мен амортизацияға, сонымен бірге цехты шығындар жатады. Сондықтан да энергияны тиімді қолдану қажет, сонымен бірге айдау ұңғымаларын құнының төмендеуін және цехтарды бақылау бойынша шығындарды қысқартуға бағыттау қажет. ҚҚҰ цехының жұмыс көлемі ақшалай тұрғысы бойынша шығындар сметасымен анықталады.

Кесте 8 Қабат қысымын ұстап тұру шығындары (ҚҚҰЦ)

| № | Шығындар бабы | Өлшемдері | Мөлшері |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негізгі және қосалқы материалдар | тенге | 26 170 559,14 |
| 2 | Судың айдау шығындары | тенге | 568 320 |
| 3 | Электроэнергия | тенге | 50 622 947 |
| 4 | Отын | тенге | 732 085 693,9 |
| 5 | Транспорттық шығындар | тенге | 12 980 242,8 |
| 6 | Басқа кәсіпорындармен көрсетілген өндірістік сипаттағы қызметтердің шығындары | тенге | 16 225 303,5 |
| 7 | Еңбек ақы қоры | тенге | 110 267 004 |
| 8 | Басқа да шығындар | тенге | 27 566 751 |
| 9 | Зейнетақы қорына төлемдер | тенге | 11 026 700,4 |
| 10 | Әлеуметтік салық | тенге | 22 053 400,6 |
| 11 | Негізгі қорлардың амортизациясы | тенге | 709 341,14 |
| 12 | Мұнайды айдауға кеткен шығындар | тенге | 49 729 399 |
| 13 | Мұнайды дайындауға кеткен шығындар | тенге | 81 500 959,8 |
| 14 | Өзге ұйымдармен орындалатын басқа да қызметтердің шығындары | тенге | 18 501 384 |
| 15 | Шығындар жиыны, тг | тенге | 1 868 693 803 |
| 16 | Үстеме шығындар, тг | тенге | 93 431 990 |
| 17 | Жоспарлы қорлануы, тг | тенге | 14 295 094 |
| 18 | Барлық шығындыр, тг | тенге | 1976420887 |
| 19 | Мұнайдың өзіндік құны | долл/т | 62,5 |

3. КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫН ӨНДІРУГЕ ЖҰМСАЛАТЫН ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫНДАРЫН АЗАЙТУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

3.1 Өндіріс шығындарының азайтылуын жоспарлау және олардың экономикалық ынталандыруы

Өнімнің өзіндік құны – кәсіпорындар жұмысының аса маңызды көрсеткіштерінің бірі – кәсіпорындардың өнімді өндіру мен өткізуге жұмсайтын ақшалай түрдегі шығындары болып келеді. Өзіндік құн өнім құнының бір бөлігі болып табылады. Соңғысы, әдетте, социалистик қоғамда келесі бөліктерден құралады: тұтынылған өндіріс құралдарының құны, қажетті еңбекпен құрылған құн және қосымша еңбекпен құрылған құн. Өнімнің құнының ақшалай түрде көрсетілген алғашқы екі бөлігі өнімнің өзіндік құнының негізі болып табылады. Қосымша өнімнің (қоғамға арналған өнімнің) құны кәсіпорындардың қазіргі кездегі шаруашылық есеп жағдайларында қайсыбір біөлігінде өнімнің өзіндік құнына енгізіледі. Нақты түрде бұл келесіден көрінеді, өнімнің өзіндік құнына әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, салықтар мен алымдар және басқа да төлемдер кіреді. Сол себептен, сондай-ақ еңбек құралдар мен заттарының бағалары олардың құнына, ал еңбекақы қажетті өнімнің құнымен әркез сәйкес келе бермейтіндігіне байланысты, өзіндік құн өндірістің тұтынылған құралдары мен қажетті өнімнің құнымен сандық түрде сәйкес келмеуі мүмкін. Өнімнің өзіндік құнының шамасына қолданылатын техниканың, технологияны, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру технологиясының деңгейі әсерін тигізеді. Өндіріске тахникалық прогрестің ең соңғы жетістіктерін, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың аса жетілдірілген және ғылыми әдістерін енгізген сайын шығарылатын өнімнің өзіндік құны төмендей бастайды, бұл өнім бірлігіне қатысты жанды және заттандырылған еңбек шығынының азаюынан көрінеді. Өнімнің өзіндік құнын азайтуың үлкен халық-шаруашылық маңызы бар. Өнімнің өзіндік құнының азаюының нәтижесінде ең алдымен кәсіпорындар мен халық шаруашылық салаларындағы пайда арта бастайды және олардың тиімділігі артады.Өнеркәсіп кәсіпорнының өнімді өндіру мен өткізу саласындағы өндіріс құралдарының, еңбек күшінің, қызметтердің ақысын төлеуге жұмсайтын ақшалай түрдегі шығындары өнімнің өзіндік құны деп аталады. Бұл кәсіпорындардың, құрылыстық, көліктік және басқа ұйымдардың іс-әрекетінің аса маңызды экономикалық көрсеткіштерінің бірі болып табылады.Ең ақырында өнімнің өзіндік құнының деңгейі кәсіпорын ұжымының бүкіл өндірістік-шаруашылық іс-әрекетінің нәтижелерін, атап айтқанда, техника мен өндіріс және еңбектің ұйымдастырылу күйін, барлық құрал-жабдық түрлерін, энергияны, материалдарды пайдаланудың тиімділігін көрсетеді. Салалардың алдына өнеркәсіптегі өнімнің өзіндік құнын азайту міндеті қойылған болатын.Он екінші бесжылдыққа өнімнің өзіндік құнын азайту шараларының үлкен кешені жоспарланып отыр. Қоғамдық өнімнің көп материалды қажет етушілігін  4-5 %-ға азайту көзделіп отыр.Өнеркәсіптік, көліктік және құрылыс министрліктерінің, бірлестіктер мен кәсіпорындарының жылдық жоспарларында өнімнің өзіндік құныны азайту жөнінд тапсырмалар бекітіледі және тауарлық өнімнің есебіндегі материалдық шығындардың шегі (ақшалай түрдегі) енгізіледі.Өнімнің өзіндік құны кәсіпорынның қолданыстағы өндіріс құралдарына, аударымдарды қоса алғандағы төленетін еңбекақыға және өнімді өндіру мен өткізу қызметтерінің ақысын төлеуге жұмсайтын барлық шығындары болып табылады. Өнімді өндіруге жұмсалатын шығындар негізгі және қосымша өндірістер бойынша жоспарланады.Өндірістік өзіндік құнға тұтастай кәсіпорын бойынша өнімді өндіруге жұмсалған шығындар жатады, б.а. сондай-ақ негізгі өндірісті басқару мен күтімге алумен, техниканы, өндіріс технолоиясы мен оны ұйымдастырумен қатысты болып келетін шығындар ескеріледі.Толық өзіндік құнға өнімді өндіруге, сондай-ақ оны өткізуге жұмсалған шығындар жатады.

Өнімнің өзіндік құнын жоспарлаған кезде төмендегілерді есептейді:

- өндіріске жұмсалатын шығындардың жалпы сметасы;

- тауарлық (жалпы) өнімнің жоспарлық өзіндік құны;

- өнім бірлігінің өзіндік құны;

- тауарлық өнімнің шығындары және оларды азайту.

Жоспарлық көрсеткіштерді белгілеу үшін төмендегілерді есептейді:

- кәсіпорынның негізгі және қосалқы бөлімшелері бойынша өндіріске жұмсалатын шығындар;

- шығынардың жиыны;

- цехтық, жалпы шаруашылықтық, өндірістен тыс және басқа түрдегі шығындардың сметалары;

- өндік құнның калькуляциясы.

Тұтастай өнімнің өзіндік құны бойынша жоспар мен калькуляция, б.а. жекелеген өнім түрлерінің өзіндік құнының есебін материалдарды, отынды, электрқуатын және т.б. шығындаудың жоспарлық нормалары мен жұмыс уақыты пен еңбекақының жоспарлық шығындарына негізделумен әзірлейді.

Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын жоспарлауға өнімнің өндірісіне жұмсалған шығындардың (кәсіпорында бірнеше өнім түрлері болған жағдайда барлық өнім түрлеріне арнап есептеулер жүргізеді), сондай-ақ өнеркәсіптікт сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге жұмсалған шығындардың есебі кіреді.Өндіріске жұмсалатын шығындарды экономикалық элементтер (өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасы) мен шығындық баптар (өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы) бойынша жоспарлап, ескереді.Шығынға жұмсалатын шығындарды экономикалық элементтер бойынша топтастыру кәсіпорынның материалдық ресурстарға қатысты жалпы қажеттерін, негізгі қорларды амортизациялаудың жалпы сомасын, еңбекақыға жұмсалатын шығындарды және басқа да ақшалай шығындарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл топтаманы айналымдық құралдарды жоспарлау мен олардың қолданылуын бақылап отыру үшін, сондай-ақ тауарлық өнімнің шығынын анықтау үшін қолданады. Бұл топтаманы өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасын құрастыру кезінде қолданады, алайда шығындардың бағытталуы, арналуы мен пайда болған жері туралы түсінік бермейді. Ол бойынша сонымен қатар өнім бірлігінің өзіндік құнын анықтауға болмайды. Бұл үшін шығындардың шығындардың баптары бойынша топтамасы, б.а. өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы қолданылады.Өндіріске жұмсалатын шығындардың баптары деп солардың бағытталуына, арналуы мен пайда болуына байланысты қалыптасқан шығындар аталады.Өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындардың баптарының атаулығы әртүрлі өнеркәсіп салалары үшін әртүрлі болып келеді және әр саладағы техникаға, технология мен өндіріс және еңбекті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен белгіленеді.Шығындарды шығындардың баптары бойынша топтастыру жекелеген өнім түрлерінің өзіндік құнын анықтауға, сондай-ақ өзіндік құнның сол деңгейі қандай факторлардың әсерімен қалыптасқандығын, оны төмендету жөніндегі жұмысты қай бағыттарда жүргізу керек екендігін анықтауға мүмкіндік береді.

Негізгі шығындар — тікелей өндірістік процеске қатысатын шығындар.

Үстеме шығындар — бұл өндірістік процесті басқару мен ұйымдастыру жөніндегі шығындар.

Бір элементтік шығындар — бұл шығындардың бастапқы элементтері.

Кешендік шығындар — бірнеше бір элементтік шығындардан құралған шығындар. Мысалы, негізгі құралдарды ағымдағы жөндеуге қатысты шығындар.

Шығындар олардың пайда болу және өндірістік шығындарға жазылу уақыты бойынша ағымдағы кезең мен келешек кезеңдердің шығындары деп бөлінеді. Ағымдағы кезеңнің шығындары сол жылғы өнімнің өндірісі мен соны өткізумен байланысты болып келеді. Келешек кезеңдердің шығындарына жоспарланып отырған жылда пайда болатын, алайда ұзақ уақыттық нормативтік мерзім бойы өнімнің өзіндік құнына жатқызуға жататын шығындар кіреді. Бл өндірісті игеру мен әзірлеуге жұмсалатын шығындар.Барлық шығындарды анықтау үшін кәсіпорындар өндіріске қатысты шығындардың сметасын жасайды, ол өзіндік құн жөніндегі жоспарды техникалық өнеркәсіптік қаржылық жоспардың басқа бөлімдерімен үйлестіруі тиіс.Өндіріс сметасы — өзіне негізделумен айналымдағы құралдардың қажеті көлемі есептелетін, қаржылық жоспар жасалып және сол кәсіпорын жеткізуші-кәсіпорындармен келісімшарттар жасасатын маңызды жоспарлық құжат.Өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасына өнімді шығарумен, сондай-ақ өздерін кәсіпорын бөгде ұйымдарға ұсынатын өнеркәсіптік емес сипаттағы қызметтермен қатысты болатын негізгі және қосалқы өндірістердің барлық шығындары жатқызылады.Шахматтық баланс ұстанымы бойынша жасалатын өндіріске қатысты шығындардың сметасы негізгі үш бөлімнен тұрады:

1) шығындардың элементтері;

2) өнеркәсіптік цехтардың қызметтері және жалпы шаруашылықтық шығындар;

3) тауарлық өнімнің толықтай шығарылуына жұмсалатын шығындар.

Барлық шығындар сол кәсіпорынның ұйымдық құрылымына сәйкес негізгі және қосалқы өндіріс элементтерінің қимасында. Калькуляциялардың баптары шығындардың шахматтық балансын құрастыруда қатыспайды, себебі  олар кәсіпорынның әрбір құрылымдық бөлімшесінің ішінде шығындардың элементтері бойынша үлестірілген.Өндіріске қатысты шығындардың сметасы шығындардың бағытына байланыссыз барлық шығындардың жалпы жиынын, шығындардың әрбір бастапқы элементі мен кәсіпорынның бөлініп көрсетілген құрылымдық бірліктері бойынша жекелеген шығындарды, сондай-ақ оның жалпы шаруашылық шығындары бойынша жиынын береді; қызметтердің кәсіпорынның ішінде және шетке өзара ұсынылуын көрсетеді, сондай-ақ күрделі құрылыс пен күрделі жөндеуге қатысты шығындардың жиынын береді; негізгі өнімді өндіруге қатысты шығындардың жиынын береді, бұл өндіріске қатысты шығындардың сметасын өнімнің жекелеген түрлерінің өзіндік құнының калькуляцияларымен (есептеулерімен) байланыстырады.Өнімнің өзіндік құны жөніндегі жоспар кәсіпорынның экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының аса маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Кәсіпорында ол маңызды мағынаға ие болады, себебі кәсіпорынға өнімді шығару мен өткізу үшін қанша шығындар қажет болатынын, жоспарлық кезеңде қандай қаржылық нәтижелерді күтуге болатынын білуге мүмкіндік береді. Өнімнің өзіндік құны жөніндегі жоспар төмендегідей бөлімдерден тұрады:

- Өнімді өндіруге жұмсалатын шығындардың сметасы (экономикалық элементтер бойынша жасалады).

- Барлық тауарлық және өткізілген өнімнің өзіндік құны.

- Жекелеген бұйымдардың жоспарлық калькуляциялары

- Техникалық-экономикалық факторлар бойынша өнімнің өзіндік құнын азайтудың есебі

Өнімнің өзіндік құны жөніндегі жоспардың маңызды сапалық көрсеткіштеріне келесілер жатады: тауарлық және өткізілген өнімнің өзіндік құны; өнімнің аса маңызды түрлері бірліктерінің өзіндік құны; тауарлық өнімнің 1 ақш. бірл. жұмсалатын шығындар; техникалық-экономикалық факторлар бойынша өзіндік құнның азайтылу пайызы; салыстырылып отырған өнімнің өзіндік құнын азайту пайызы.Өткізілетін өнімнің өзіндік құны тауарлық өнімнің толық өзіндік құны одан алынған өсім оған қосылған жоспарланып отырған кезеңдегі өткізілмеген өнім қалдықтарының өзіндік құнының азаюы.Өнім бірлігінің өзіндік құнының есебі калькуляция деп аталады. Калькуляциялар сметалық, жоспарлық, нормативтік болады.

Сметалық калькуляция біржолғы тәртіппен жасалатын бұйымдарға немесе тапсырысқа арнап жасалады.Жоспарлық калькуляция (жылдық, тоқсандық, айлық) өндірістік бағдарламада ескерілген игерілген өнімге арнап әзірленеді.

Нормативтік калькуляция соны құрастыру сәтінде қолданыста жүрген шығындық нормалар бойынша есептелген өнімнің өзіндік құнының деңгейін көрсетеді. Ол өндіріске қатысты шығындардың нормативтік есебі орын алатын өндірістер үшін қажет.Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау әдістері. Тәжірибеде өнімнің өзіндік құнын жоспарлаудың екі әдісі кең тараған: нормативтік және техникалық-экономикалық факторлар бойынша жоспарлау. Әдетте, олар бір-бірімен тығыз байланыста қолданылады. Нормативтік әдістің мәні келесіге негізделген, өнімнің өзіндік құнын жоспарлау кезінде материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды қолданудың нормалары мен нормативтері, б.а. кәсіпорынның нормативтік базасы қолданылады.Өнімнің өзіндік құнын техникалық-экономикалық факторлар бойынша жоспарлау әдісі нормативтік әдіске қарағанда артықшылыққа ие, себебі ол жоспарлық кезеңде өнімнің өзіндік құнына түбегейлі әсерін тигізетін көптеген факторларды ескеруге мүмкіндік береді.

Бұл әдіс кезінде келесі факторлар ескеріледі:

- техникалық – кәсіпорында жоспарлық кезеңде жаңа техника мен технологияның енгізілуі;

- ұйымдастырушылық – бұл факторлар ретінде кәсіпорында жоспарлық кезеңде өндіріс пен еңбектің ұйымдастырылуын жетілдіру түсініледі (арнайы бағыттану мен кооперацияны тереңдету, кәсіпорында басқарудың ұйымдық құрылымын жақсарту, еңбекті ұйымдастырудың бригадалық әдісін енгізу);

- шығарылатын өнімнің көлемін, атаулығы мен ассортиментін өзгерту;

- жоспарлық кезеңдегі құнсызданудың деңгейі.

Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының барлық шығындарын белгілеу үшін өндіріске қатысты шығындардың жинағы құрастырылады, оған сондай-ақ негізгі және қосалқы өндірістердің шығындары енгізіледі (кесте).Шығындар жинағын құрастырудағы мақсат - өздерінің бағытталуына байланыссыз барлық шығындардың жалпы жиынын қосындылау, әрбір элементтер мен МГӨК-тің жекелеген бөлімшелері бойынша шығындардың жиынын анықтау, мұнай мен газды өндірудің жиынтықтарын анықтау.Кәсіпорынның басшылығы әрдайым шығарылатын өнімнің өткізілу бағасына, атаулығына, ассортименті мен көлеміне қатысты, кредиттік және инвестициялық саясатқа және басқа көптеген нәрселерге қатысты болатын оңтайлы шешімдерді таңдап алу қажеттілігінің алдында тұрады. Осындай экономикалық тұрғыдан негізделген шешімдерді іздестірумен кәсіпорынның өзін-өзі ұстаудың баламалы нұсқаларын есептеп және талдаудан өткізеді.Өзіндік құнды жоспарлау – бұл материалдық өндірісті жоспарлаудың бір бөлігі және ол оның тиімділігін материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды, сондай-ақ табиғи байлықтарды аса тиімді пайдаланудың есебімен барынша арттыру мәндетіне негізделумен жүзеге асырылуы тиіс.Мұнай өндірісінің өзіндік құнын жоспарлаудың тікелей мақсаттары ретінде жоспармен ескерілген өнімді жасап шығару үшін қажет етілетін өндіріске жұмсалатын шығындардың шамасын экономикалық тұрғыдан негіздемелеу, сондай-ақ мұнай өндіру кәсіпорындардағы шығындарды жүйелі түрде азайтуға арналған резервтерді анықтау мен жұмылдыру, өндірістің пайдасы мен тиімділігін арттыру шығады.  Экономикалық ынталандыру қорлары (ЭЫҚ) материалдық ынталандыру қоры түрінде, өндірісті, ғылым мен техниканы дамыту қоры (ӨҒмТДҚ) мен әлеуметтік даму қоры түрінде әр шаруашылық есептік бірлестік пен кәсіпорында құрылады.Бірлестіктің экономикалық ынталандыру қорларының жоспарлық көлемдері еңбек ұжымдарын саланың – мұнай мен газ өндірісінің ақырғы нәтижелеріне деген қызығушылығын арттыруды ескеретін салалық жүйе бойынша белгіленеді.Бұған мұнайды, газ конденсатын, мұнай мен табиғи газдарды өндіру көлемі үшін нормативтер бойынша бесжылдық және жылдық жоспарларда материалдық ынталандыру қорын қалыптастыру арқылы қол жеткізіледі.Жылдық жоспарлардағы экономикалық ынталанадыру қорларының көлемдері қор құрушы көрсеткіштер бойынша бесжылдық жоспардың тапсырмаларын орындау дәрежесіне байланысты болады.Мұнай өндірісіндегі қор құрушы көрсеткіштер — бұл тонналық мөлшерлемелер, мұнай өндірісінде —кубтық мөлшерлемелер. Тонналық мөлшерлемелер бесжылдық жоспарда бірлестіктер бойынша сараланып жіктелген түрде 1 т мұнай, конденсат және мұнай газы үшін теңге түрінде бекітіледі.  Мұнай-газ өндіру өнеркәсібінде ЭЫҚ-ны құру тұтастай бірлестік бойынша жүргізіледі. Ведомстволарға бағынатын бөлімшелер өздері ЭЫҚ-ларды құрмайды, олар бірлестік қорларының есебінен бекітілген тәртіппен қалыптастырылады. Бірлестіктің әрбір бөлімшесіне арнап оның негізгі міндеттеріне негізделумен қорларды құру көрсеткіштерінің жүйесін бекітіледі. Тонналық мөлшерлемелерді қолдану өндірістік бірлестіктердің құрамына кіретін барлық кәсіпорындар мен бөлімшелерді соларға арнап бекітілген көрсеткіштер мен нормативтер бойынша ынталандыруды қамтамасыз етеді. Тұтастай өнеркәсіптік кәсіпорындар бойынша мұнай-газ өндіру бірлестігінің материалдық ынталандырудың нақты қорының көлемі  мұнайдың, газ конденсаты мен газдың қосынды түрдегі өндірісі бойынша жоспарды орындау немесе орындамау кезінде нақты өндіру көлеміне (Qф) және бекітілген нормативке негізделумен белгіленеді:

Қмп=QфСпл                                                                          (24)

мұндағы, Қмп — материалдық ынталандыру қоры, теңге;

Спл— мұнайдың жоспарлық өндірісі үшін тонналық мөлшерлеме, барр/т.

Материалдық ынталандыру қорына қосымша аударымдар келесі түрде жүргізіледі: 1) мұнай мен газ конденсатын жоспармен бекітілген мөлшерден жоғары мөлшерде өндіргені үшін ең жоғары норматив бойынша— 5 барр/т;

∆Қмп=∆QС∆Q,  ,                                                                                                                  (25)

мұндағы, ∆Қмп — материалдық ынталандыру қорының өсімі, теңге;

∆Q — мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемдерін арттыру, т;

С∆Q — жоспармен салыстырғанда мұнайдың өндірісінарттырғаны үшін тонналық мөлшерлеме (норматив);

2) мұнайлық және табиғи газды жоспармен бекітілген мөлшерден жоғары мөлшерде өндіргені үшін (∆Г)

∆Қмп=∆ГС∆г                                                            (26)

мұндағы, С∆г— газды жоспардан тыс жоғары көлемде өндіргені үшін кубтық мөлшерлеме, теңге/1000 м3;

3) бірлестіктер мен кәсіпорындардың материалдық ынталандыру қоры тауарлық өнімді жұмсаудың шекті деңгейін есептегі (шектен тыс шығындау) жоспардағы көрсеткішпен салыстырғанда төмендеткені (арттырғаны) үшін арттырылады (азайтылады):

∆Қмп(с)=0,1Qт(Зт.пл-Зт.ф)                                            (27)

мұндағы, ∆Қмп(с) — материалдық ынталандыру қорын өзіндік құнды өзгертудің есебінен өзгерту, теңге;

Qт— тауарлық өнімнің көлемі, теңге;

Зт.пл, Зт.ф — тауарлық өнімнің теңгесіне қатысты соған сәйкес жоспарлық және нақты шығындар, тг/тг;

4) мұнайды әзірлеу сапасын арттыруға ынталандыру ісі материалдық ынталандыру қорына мұнайдың сапасы үшін көтерме бағаға қосып төленетін қосымша төлемдер жоспарымен салыстырғанда одан асырудан алынған 50 % пайданы аудару арқылы жүзеге асырылады. Мұнайдың сапасын арттырғаны үшін материалдық ынталандыру қорын арттыру (∆Фмп.к) тәуелділікпен белгіленеді:

∆Қмп..к=0,5Qк(Цк-Цпл)                                                   (28)

мұндағы, Цк мен Цпл — сапасы жоғары мұнайдың көтерме бағалары және жоспарлық баға, теңге;

Qк — сапасы жақсартылған мұнайды өткізу көлемі, т.

Меншікті қажеттерге жұмсалатын мұнайды үнемдеу мақсатында мұнайды өндіру көлемі бірлестіктің материалдық ынталандыру қорына аударылатын аударымдарды есептеу кезінде бекітілген нормативтермен салыстырғанда өндірістік-техникалық қажеттерге жұмсалған мұнайды үнемдеу (шектен тыс жұмсау) мен шығындау шамасына арттырылады  (азайтылады).Мұнай өндіру өндірістік бірлестіктерге бекітілетін тонналық мөлшерлемелер шектерінде бірлестіктің кәсіпорындары үшін материалдық ынталандыру қорының бөлек түрдегі есептелуін ескеретін сала ішіндегі жүйе бекітіледі:

- өнеркәсіптік кәсіпорындар бойынша (қызмет көрсетуші өнеркәсіптік емес шаруашылықтардың бүкіл кешенімен) — бірлестіктің өнеркәсіптік іс-әрекет бойынша пайдасының есебінен;

- мердігерлік бұрғылау ұйымдары бойынша — мердігерлік бұрғылау пайдасының есебінен.

Мұнай өнеркәсібінің өндірістік бірлестіктерінде ортақ материалдық ынталандыру қоры құрылады, оған материалдық сыйақылау қорының (МСҚ) қаражаттарымен қатар сыйақылаудың басқа да арнайы жүйелері бойынша қаражаттар енгізіледі, атап айтқанда:

- МСҚ-ға жаңа техниканы құрғаны, игеру мен енгізу үшін;

- өнертапқыштық пен оңтайландыруға көмек көрсеткені үшін сыйақылауға арналған қаражаттар;

- экспортқа арнап өнім жеткізгені, өндіріс шығындарынан көпшілік тұтынатын тауарларды өндіргені үшін, құрылыс объектілерін іске қосқаны үшін, өнімнің сапасын жақсартқаны үшін.

Мұнай және газ өнеркәсібінің бірлестіктерінде МСҚ-ның шамасы келісімшарттарға сәйкес өнімді жеткізу жөніндегі тапсырмалар мен міндеттемелердің есебімен өнімді өткізу жоспарын орындаған жағдайда 15%-ға арттырылады және аталмыш тапсырмаларды орындамаудың әрбір пайызы үшін 3%-ға азайтылады, алайда МСҚ-ның жоспарлық көлемінің 20%-нан артық болмайтын мөлшерге. Бұл ретте МСҚ-ның босаған қаражаттары резервке қойылып және осы қорды кейінгі кезеңдерде жеткізілімдер бойынша тапсырмалар мен міндеттемелерді орындаған жағдайда 15%-ға арттыруға арнап пайдаланылады.МСҚ-ға жылдың соңында еңбекақы қорын үнемдеудің арқасында пайда болған қаражаттар аударылады. Еңбекақы қорын шектен тыс жұмсаған жағдайда оның өтеуге арнап материалдық сыйақылау қорының бір бөлігі пайдаланылады. Өндірістік бірлетіктер еңбек ұжымының келісуімен МСҚ-дағы қаражаттардың бір бөлігін ерекше маңызы бар тапсырмаларды орындауға ынталандыру үшін іргелес-кәсіпорындарға; құрылыстық, көліктік, геофизикалық ұйымдарға беруі мүмкін.

Өнімнің өзіндік құнын талдау ісі негізінен төмендегілерге арналған:

1) өнімнің өзіндік құнының оның алдыңғы кезеңдегі деңгейімен және жоспарлық тапсырмада ескерілген деңгейімен салыстырғандағы қол жеткізілген деңгейін анықтау;

- өнімнің өзіндік құнын төмендету жөніндегі тапсырманың орындалуына немесе орындалмауына әсерін тигізетін себептерді анықтау;

- өзіндік құнның жекелеген құрамдас бөліктері бойынша жіберілген шектес тыс шығындаудың шамаларын белгілеу және оның себептерін анықтау;

- шығындар мен өнімсіз шығындарды жою жөніндегі, материалдық және ақшалай қаражаттарды үнемдеу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды әзірлеу.

Өнімнің өзіндік құнына талдау жүргізу кезінде арнайы өзіндік құны бойынша жоспарлық және есептік материалдар ғана емес, сондай-ақ өндірістік бағдарламаның орындалуын, негізгі қорлар мен айналымдағы қаражаттарды пайдаланудың, еңбек өнімділігі мен еңбекақыны және т.б. талдаудың көрсеткіштері қажет.Өнімнің өзіндік құнына толық құнды талдау жүргізу үшін өндіріске жұмсалатын шығындарды есепке алудың тәртібін, шығындардың элементтері мен баптары бойынша шығындардың жіктемесін және әсіресе бұрғылау мен өндірудегі шығындар құрылымының ерекшеліктерін білу қажет.

Кесте 9-Ұңғымалар құрылысы циклының жекелеген кезеңдері бойынша нақты және жоспарлық шығындар (мың теңге.).

| Көрсеткіштер | Жоспарлық өзіндік құны бойынша | Нақты шығындар | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Әзірлену жұмыстары | 683,0 | 610,0 | -73,0 |
| Құрылыстық-монтаждау жұмыстары | 1364,0 | 1332,0 | -32,0 |
| Бұрғылау | 11993,0 | 12070,0 | +77 |
| Сынау | 698,0 | 685,0 | -13,0 |
| Кәсіптік-геофизикалық шығындар | 811,0 | 811,0 | - |
| Үстеме шығындар | 2223,0 | 2221,0 | -2 |
| Ақаудан болған шығындар | - | 27 | +27 |
| Барлығы | 17772,0 | 17756,0 | -16 |

Шығындарды құрылыстық элементтер бойынша салыстыру нақты шығындардың жоспарлық шығындармен салыстырғандағы 16 мың теңгеге жалпы азаюы жағдайында бұрғылауда қаражаттардың шектес тыс жұмсалуына жол берілгендігін көрсетіп отыр.

Шығындарды экономикалық элементтер бойынша талдау бұрғылауға жұмсалған шығындардың жалпы деңгейіне әсерін тигізген үнемдеу немесе шектен тыс шығындау шығындардың нақты қай элементтері, материалдардың қай түрлері бойынша алынғанын анықтауға мүмкіндік береді. Кестедегі деректер көрсетіп отырғандай, тұтастай бұрғылауға жұмсалған қаражаттардың 77 мың тг. сомасы мөлшерінде жалпы шектен тыс шығындалуы жағдайында энергияға, техникалық суға және басқа шығындық баптар бойынша үнемдеу алынды. Нақты шығындардың жоспарлық шығындардан ауытқуын анықтаудан кейін әрбір бап бойынша ауытқудың себептері анықталады. Мысалы, материалдық шығын түрлері бойынша ауытқулардың себептері материалдардың бағасын өзгерту және бекітілген шығындау нормаларынан ауытқу болуы мүмкін. Шығындардың материалдық баптары бойынша өзіндік құнды төмендегідей түрде талдайды:

- шығындардың нақты шығынның шығындау нормаларынан 1 м-ге ауытқуының нәтижесінде өзгеруі

± ∆Зн = (Мф-Нм) НфЦпл                                               (29)

- шығындардың бағалардың ауытқуының нәтижесінде өзгеруі

±∆Зц=(Цф- Цпл)Нфмф                                              (30)

мұндағы мф — материалдық 1м-ге нақты жұмсалуы;

нм — 1м-ге жұмсаудың нормасы;

Нф — нақты ұңғымалау, м;

Цф и Цпл— шығындау бірлігінің нақты және жоспарлық бағасы.

Кесте 10 – Жоспар бойынша іс-жүзіндегі орындалған жұмыс шығындары

| Шығындар бабы | Жоспар бойынша іс-жүзінде орындалған жұмыс көлемі | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Барлығы | 11993 | 12070 | +77 |
| Соның ішінде: |  |  |  |
| 1) солардан жасалған материалдар, олардың ішінде: а) қоршағыш құбырлар б) цемент в) техникалық су г) химреагенттер мен саздан жасалған материалдар д) басқасы | 4748 2498 204 205 1148 693 | 4897 2947 324 138 915 573 | +149 +449 +120 -67 -233 -120 |
| 2) еңбекақы | 680 | 714 | +34 |
| 3) бұрғылау жабдығын пайдалануға жұмсалған шығындар, олардың ішінде: а) амортизация б) қашаулардың тозуы в) бұрғылау құбырларының тозуы г) турбұрғылардың тозуы д) бұрғылау құбырларының | 3566 1181 1007 260 514 68 536 | 3561 1215 976 260 510 67 533 | -5 +34 -31 - -4 -1 -3 |

10 – кесте жалғасы

| 4) энергетикалық шығындар | 627 | 505 | -122 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) көліктік шығындар | 1730 | 1798 | +68 |
| 6) басқа шығындар, олардың ішінде: а) цементтеу б) бу | 642 440 202 | 595 426 169 | -47 -14 -33 |

Электқуатына қатысты шығындарды талдау және жекелеген факторлар бойынша шектен тыс шығындаудың жалпы сомасын бөлген кезде материалдар бойынша шығындарды талдау кезіндегідей есептеулер жүргізіледі.Факторлар бойынша материалдық шығындардың ауытқуының жалпы нәтижесін бөлістіру ең алдымен материалдарды, отын мен энергияның қай түрлері бойынша бекітілген нормаларға қарсы шығындардың асырылуына жол берілгендігін анықтауға мүмкіндік береді.Материалдарды, отынды, энергияны жұмсау нормаларының орындалу деңгейін анықтағаннан кейін сол деңгейді белгілейтін жағдайларды анықтайды, бұл материалдық құралдардың бұдан арғы уақыттағы іс-жүзіндегі жұмсалуын азайтудың пайдаланылмаған мүмкіндіктерін анықтау мен осы мүмкіндіктерді жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу үшін үшін қажет. Мысалы, қоршағыш құбырларды жұмсау нормаларының артуын белгілейтін жағдайларды анықтау кезінде ең алдымен ұңғымалардың іс-жүзіндегі құрылымдарын жобада қабылданғандарымен салыстырады. Еңбекақы бойынша іс-жүзіндегі шығындардың ауытқуының себептеріне жұмысшылар саны мен орташа еңбекақының өзгеруі болуы мүмкін, олардың әсер етуін есептеу әдістемесі еңбек жөніндегі жоспар мен еңбекақы қорын талдау кезінде қарастырылған.Ұңғымалардың өзіндік құнында үстеме шығындар елеулі меншікті салмаққа ие, талдау кезінде оларды ерекше түрде бөледі. Оларды жекелеген баптардың қимасында талдайды және іс-жүзіндегі шығындардың жоспарлық шығындардан ауытқуын және сол ауытқуларды туындатқан себептерді анықтайды. Ұңғымалар құрылысының өзіндік құнын талдаудың қорытынды кезеңі — өзіндік құнды азайту жөніндегі анықталған резервтерді жүзеге асыру жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды әзірлеу.

2005 жылы 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебімен) есептік 8073,33 теңгеге (56,80 долларға) қарсы 13 827,48 теңгені (97,48 долларды) құрады. 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебімен) есепке қатысты 5 754,15 теңгеге (71,3%) немесе доллардың 142,14 теңгеге тең орташа жылдық бағамы кезінде (40,48 долларға) артты.

Кесте11 − 2005 жылғы 1 тонна мұнайдың өзіндік құны

|  | 2005 жыл |  |  |  | Ауытқу (+,-) теңге | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есеп |  | Іс-жүзінде |  |  |  |
|  | (теңге) | (доллар) | (теңге) | (доллар) |  |  |
| 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебімен) | 8073,33 | 56,80 | 13 827,48 | 97,28 | +5754,15 | 171,3 |
| 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебінсіз) | 4207,58 | 29,60 | 4972,04 | 34,98 | +764,46 | 118,2 |

1 тонна мұнайдың өзіндік құнының артуының негізгі себептеріне төмендегілер жатады:

а) 2005 жыл бойы мұнайды тасымалдау мен өткізуге қатысты шығындарды арттыру. 1 тонна мұнайдың іс-жүзіндегі өзіндік құны (тасымалдаудың есебінсіз) 2005 жылы есептік 4207,58 теңгеге (29,60 долларға) қарсы 4972,04 теңгені (34,98 долларды) құрады. 1 тонна мұнайдың іс-жүзіндегі өзіндік құнының артуы есептік өзіндік құнымен салыстырғанда 764,46 теңгені (5,38 долларды) құрады немесе 18,2%-ға. 1 тонна мұнайдың тасымалдаудың есебінсіз өзіндік құнының артуының себептеріне төмендегілер айналды:

- мұнай-газ жабдығын жою жөніндегі резервтік қорды құру;

- қойнауды пайдаланушының салықтық төлемдерінің мұнайдың бағасының өсуіне байланысты және мұнайды өндіру мен өткізу көлемінің артуына байланысты артуы.

1 тонна мұнайдың 2004 жылдағымен салыстырғандағы өзіндік құны (тасымалдаудың есебінсіз) 10338,79 теңгеге немесе 17%-ға артты. Егер 2004 жылы ол 3488,69 теңгені құраған болса, 2005 жылы 13827,48 теңгені құрады.

Кесте 12 − 1 тонна мұнайдың 2004 жылдағымен салыстырғандағы өзіндік құны

|  | 2004 жыл | 2005 жыл | Отклонение (+,-) теңге | 2004 жылы 2005 жылға қатысты, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (теңге) | (теңге) |  |  |
| 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебімен) | 3488,69 | 13827,48 | +10338,79 | 281,0 |
| 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебінсіз) | 5077,6 | 4972,04 | +105,56 | 119,2 |

2005 жылғы 1 тонна мұнайдың өзіндік құнының (тасымалдаудың есебімен) артуының себептеріне төмендегілер жатады: а) 2005 жылы мұнайды тасымалдау тарифтерінің (екі рет) өсуі;

Тарифтерді өсірудің нәтижесінде 2005 жылы мұнайды тасымалдау шығындары 3976,5 млн. теңгені құрады. 2005 жылы 1 тонна мұнайдың өзіндік құнындағы мұнайды тасымалдау шығындарының меншікті салмағы 2004 жылғы 9,01%-ға қарсы 32,6%-ды құрады.

а) 2005 жылы өндіру көлемінің төмендеуі. 2005 жылы 1 тонна мұнайдың өзіндік құны (тасымалдаудың есебінсіз) 2004 жылғы 5077,6 теңгеге қарсы  4972,04 теңгені құрады, б.а. 2005 жылы 1 тоннаның өзіндік құны 105,56 теңгеге төмендеді.

Себептер келесі: а) «Энергия» бабы бойынша шығындар жоғарыда аталған кезең бойынша 438,9 млн.теңгеге (37,13%) азайды. Шығындардың азаюы 3-тоқсанда кеніштердегі әрекеттегі ұңғымалардың тоқтауының салдарынан электрқуатын тұтыну мөлшерінің азаюымен және электрқуатына қатысты тарифтің 2004 жылдағымен салыстырғанда 1,14 есе азаюымен түсіндіріледі.

ә) «Өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтер» бабы бойынша шығындар 2004 жылдағымен салыстырғанда 3 млрд. 462 млн. 233 мың теңгеге немесе 51,2%-ға азайды. Соның ішінде жүктерді тасымалдау шығындары 340 млн. 8 мың теңгеге (29%), негізгі қорларды жөндеу жөніндегі шығындар 2 млрд. 533 млн. 159 тыс. теңгеге (64,9%) азайды.

б) 2005 жылы өнеркәсіптік жолдар мен алаңшаларды күтіп ұстауға жұмсалатын шығындар 2004 жылдағымен салыстырғанда 96 млн. 279 мың теңгеге (51,8%) азайды.

в) химияландыру қызметтері химреагенттердің болмауының себебінен 329 млн. 244 мың. теңгеге (75%) азайды. Өндіріске қатысты шығындардың жалпы азаюы келесі жағдаймен түсіндіріледі: әлемдік нарықтағы бағалардың төмендеуіне байланысты қызметтер мен жұмыстардың көлемдері барынша оңтайландырылған болатын.

1 тонна мұнайдың өзіндік құны келесі формула бойынша есептеледі:

С2=С1+(А+Зр+Зэ+Зд.п) - (З+Зпр) /Q2                                                (31)

мұндағы, А – жылына қалпына келтіруге 8,3% және күрделі жөндеуге 3,9% есебімен автоматтандыру мен телемеханизация құралдарын амортизациялауға қатысты шығындар,

А= 260·12,2/100=31,7мың тг;

Зр – жылына 1% есебімен автоматтандыру мен телемеханизация құралдарын ағымдағы жөндеуге жұмсалатын шығындар,

Зр=260·1/100=2,6 мың тг;

Зэ – 1кВт·с-на 6.40тг баға бойынша электрқуатының 10 кВт·с меншікті шығыны кезіндегі қосымша мұнайды алуға жұмсалатын электрқуатының шығындары,

Зэ= 2475·10·0,07=1732,5 мың тг

Зд.п – 1 тоннасына 93 долл/т есебімен қосымша өндірілген мұнайды эмульсиясыздандыру мен айдауға жұмсалатын шығындар,

Зд.п= 2475·0,93=2301,75 мың тг

З – жылына әр жұмысшыға 9200 тг.есебімен жұмысшылардың санын азайтудың есебінен еңбекақы бойынша үнемдеу,

З=9200·80=736000

Зпр – жөндеуаралық мерзімін ұзартудың есебінен ағымдағы жерасты жөндеу бойынша үнемдеу,

Зпр=2·458·56=51,3 мың тг;

С2=7+(31,7+2,6+1732,5+2301,75)-(736000+51,3)/452475=5,38 тг,

Қосымша күрделі салымдардың өтелу мерзімі

Ток=260000/7·450000-6,72·452475=2,3 жыл

Жылдық экономикалық әсер

Э=(7+0,17·82,5)-(6,72+0,17·79,5)452475=390 мың тг.

3.2 Мұнай өндірісі өсімінің барысында іс-шаралардың тиімділігіне баға беруді үнемдеу

Мұнай мен газдың өзіндік құны негіздемеленген техникалық-экономикалық нормалар мен материалдық, еңбек және ақшалай шығындар жүйесіне негізделген. Мұнай мен газдың жоспарлық өзіндік құны осы өнім түрлерін өндіру мен өткізуге жұмсалатын шығындарды техникалық-экономикалық есебін жүргізуге негізделумен белгіленеді, бұл ретте экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының басқа бөлімдері, соның ішінде мұнай мен газдың жалпы және тауарлық өндірілу көлемі туралы, мұнайды тұрақтандыру өнімдерінің өндірісі туралы, мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының жекелеген бөлімшелері мен өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлердің категориялары бойынша еңбекақы қоры туралы деректер; өндірістің тиімділігін арттыру жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шараларын енгізуден күтіліп отырған нәтижелерінің есебімен, материалдық-техникалық құралдарды жұмсаудың, негізгі қорларды қолданудың  нормалары мен нормативтері және т.б. қолданылады.Мұнай-газ өндіру өнеркәсібінде өзіндік құны төмендегілерді құрастырумен жоспарланады:

- шығындардың сметасы;

- өзіндік құнның калькуляциясы;

- техникалық-экономикалық факторлар бойынша шығындардың өзгеруінің есебінен.

Аталмыш есептеулерде негізгі жоспарлық көрсеткіштер дегеніміз бұл:

- мұнай мен газдың өндірістік өзіндік құны (жалпы және тауарлық өнім бойынша);

- мұнай мен газдың толық өзіндік құны (тауарлық өнім бойынша) ;

- тауарлық өнімнің жұмсалуы;

Мұнай өнеркәсібінде төмендегідей есептік көрсеткіштер қолданылады:

- әрекеттегі қордың 1 ұңғ. қатысты өндіріс шығындары (ГРР-ға қатысты мөлшерлемелерді санамағанда);

- 1 ұңғ. қатысты материалдық шығындар.

Бұл көрсеткіштерді қолдану табиғи фактордың әсерін есепке алмауға және еңбек ұжымының өндіріс шығындарын азайту жөніндегі шарттарына баға беруге мүмкіндік береді.Мұнай мен газды өндірудің өзіндік құнының жоспарын жоспарланып отырған жылдағы тауарлық өнімнің өзіндік құнының соның алдындағы (базалық) жылдағы өзіндік құнымен салыстырғандағы өзгеруін анықтау мақсатымен техникалық-экономикалық факторлар бойынша шығындардың өзгеруін есептеуден бастайды. Кәсіпорынның меншікті қажеттеріне арнап жұмсалған мұнай мен газ жалпы өндіру құрамына енгізіледі, ал олардың құны әзірлеу мен сақтау кезіндегі шығындардың құнымен бірге ішкі өндірістік айналым ретінде шығындардың сметасына енгізіледі.  Техникалық-экономикалық факторларды талдаудың негізіндегі өзіндік құн өздерін жоспарланып отырған жылда енгізу өндірістік процестердің түрлері бойынша еңбек және материалдық шығындардың жұмсалу нормаларының тапсырылған түрдегі азайтылуын қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық прогрестің нақты іс-шараларын белгілеуге саяды. Бұлар:

- мұнай мен газды жер бетіне шығару;

- қаттарға жасанды түрде әсер ету;

- мұнайды жинақтау және ішкі кәсіптік тасымалдау;

- газды ішкі кәсіптік тасымалдау;

- мұнай мен газды технологиялық әзірлеу.

Мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының өндірістік-шаруашылық іс-әрекетінің ерекшелігі келесіге негізделген: өнімді қаттар таусылған сайын қатқа жасанды түрде әсер ету, сұйықты жердің бетіне көтеру, оны тасымалдау мен мұнайды технологиялық әзірлеу жөніндегі жұмыстардың көлемі артады, мұнайдың әр тоннасының еңбек сыйымдылығы артады, оны өндірудің өзіндік құны артады. Демек, факторлардың өзіндік құнның деңгейіне тигізетін әсерін есептеу кезінде тау-егологиялық жағдайлардың нашарлауының жағымсыз зардаптары ескеріледі, оларды техниканы, технологияны және өндірісті ұйымдастыруды жетілдірумен азайтуға тырысады.

Осылайша төмендегі факторлар тобының әсер етуінің есебінен мұнай мен газды өндіруге жұмсалатын шығындардың өзгеруін белгілейді:

- өндірістің техникалық деңгейін арттыру;

- өндіріс пен еңбектің ұйымдастырылуын жақсарту;

- өндірілетін өнімнің көлемі мен құрылымын өзгерту;

- мұнай мен газды өндірудің табиғи жағдайларын және мұнайды өндіру әдістерін өзгерту.

Шығындардың техникалық-технологиялық факторлардың әсерімен азаюы өндірісті техникалық дамыту мен ұйымдастыру жоспарында белгіленеді.Жоспарланып отырған жылда тауар өнімінің салыстырмалы түрдегі азаюы келесімен туындалған: жаңадан құрылған өндірістік қуаттылықтар ішінара мұнай өндірісі төмендеуінің орнын жабуға жұмсалады, ал ішінара оның өсімін қамтамасыз етеді.

Тауарлық өнім көлемінің салыстырмалы түрдегі төмендеуін келесі формула бойынша анықтайды:

∆Qт t+1=(Qн.н  t+1-∆Qн  t)Цн  t+1                                                            (32)

мұндағы, Qн.н — жаңа ұңғымалардан мұнай алу, мың т;

∆Qн — мұнай өндірісінің өсімі, мың т;

Цн — 1 т мұнайдың көтерме бағасы, теңге/т.

Шығындардың деңгейіне қаттық қысымды ұстап отыру жөніндегі жұмыстар көлемінің (∆Зпд) өзгеруінің тигізетін әсері келесіге тең;

∆Зпд t+1= υв t Тв – Ти/100Зз.в t                                                               (33)

мұндағы υв- суды қатқа қаттық қысымды ұстап отыру үшін айдаудың көлемі, мың м3;

Тв Тн- жоспарланып отырған жылда суды айдау мен мұнайды өндіру көлемдерінің алдыңғы жылдағымен салыстырғандағы өсу қарқындары, %; Зз.в – суды қатқа айдау жөніндегі шығындардың құбылмалы бөлігі, барр/м3.

Мұнайды технологиялық әзірлеу көлемдерінің шығындардың өзгеруіне (∆Зтп) тигізетін әсерін төмендегі формула бойынша анықтайды:

∆Зтп t+1= Qж.t Тж – Тн/100Зтп

мұндағы Qж- сұйықты өндіру көлемі, т;

Тж Тн- жоспарланып отырған жылда сұйық пен мұнайды өндіру көлемдерінің алдыңғы жылдағымен салыстырғандағы өсу қарқындары, %;

Зтп – мұнайды технологиялық әзірлеу жөніндегі шығындардың құбылмалы бөлігі, барр/т.Мұнай мен газды өндіру шығындары өзгерген жағдайда техникалық-экономикалық және ұйымдастыру факторларының жағымды әсерінің және табиғи жағдайлардың қымбаттатқыш әсерінің есебімен келесідегідей көрсеткіштер есептеледі:

- салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құны;

- салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнының төмендеуі (қымбаттауы);

- тауарлық өнімнің жұмсалуы.

Бастапқыда жоспарланып отырған жылдың тауарлық өнімінің оның базистық жылдағы өндірісі мен өткізілуі жағдайларындағы өзіндік құны анықталады. Салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнының өзгеруі — бұл барлық жоспарланған шаралар бойынша анықталған (∆З) және салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнына (∆Ст) жатқызылған пайызбен көрсетілген үнемдеу немесе қымбаттау

∆Ст= ∆З/Ст.с 100                                                (34)

Кесте13−Факторлар бойынша тауарлық өнімнің жұмсалуының жиынтық есебі

| Көрсеткіштер | Есептеу тәртібі |
| --- | --- |
| Жоспарланып отырған жылдағы тауарлық өнімнің көлемі Жоспарланып отырған жылдың алдыңғы жылдағы бағасымен көрсетілген тауарлық өнімі Жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдағы тауарлық өнімнің жұмсалуы Жоспарланып отырған жылдың тауарлық өнімінің алдыңғы жылдың шығындар деңгейіне негізделумен өзіндік құны Жоспаланып отырған жылы төмендегі факторлар бойынша шығындардың азаюы (-) немесе көбеюі (+): - техникалық-технологиялық деңгейді арттыру - өндіріс пен еңбектің ұйымдастырылуын жақсарту - өндірістің көлемі мен құрылымын өзгерту - табиғи жағдайлардың өзгеруі - басқа факторлар Шығындардың азаюы (-) немесе артуы (+), барлығы Жоспарланып отырған жылдағы тауарлық өнімнің өзіндік құны Жоспарланып отырған жылдағы тауарлық өнімнің жұмсалуы Шығындардың алдыңғы жылдағы деңгейімен салыстырғандағы өзгеруі | Qт t+1 Qт.р Зт t Стс=Qтр Зт t ∆З1 ∆З2 ±∆З3 ±∆З4 ±∆З5 ±∆З=∆З1+ ∆З2+ ∆З3+ ∆З4+ ∆З5 Ст t+1=Ст.р ± ∆З Зт t+1=Ст t+1/ Qт t+1 ∆Ст= ∆З/Ст.с 100 немесе ∆Зт= Зт t+1/Зт t 100 |

Шығындардың сметасы бойынша өнімнің өзіндік құнын келесі элементтер бойынша мұнай мен газды өндіруге қатысты қосынды шығындар белгілейді:

шикізат пен негізгі материалдар;

қосалқы материалдар;

отын;

энергия;

еңбекақы негізгі және қосымша;

әлеуметтік сақтандыруға арналған аударымдар;

негізгі қорлардың амортизациясы.

Өзіндік құнды жоспарлаудың негізінде нормативтік әдіс жатыр.

Шығындардың элементтерін жоспарлау кезінде материалдық, еңбек және ақшалай шығындардың қолданыстағы нормалары қолданылады, ал олар болмаған жағдайда – нормалар жоспарланып отырған кезеңнің алдындағы кезеңнің базалық шамаларына негізделумен есептеледі.Жоспарланып отырған жылға арнап жұмсалып жатқан ресурстардың барлық түрлері бойынша меншікті шығындар серпін мен жоспардың күтіліп отырған орындалуының есебімен олардың алдыңғы кезең бойынша қалыптасқан деңгейінің талдауына негізделумен анықталады.Бұл ретте жоғарыда аталған факторлар бойынша шығындардың азаюын қамтамасыз ететін шаралар ескерілуі тиіс.Мұнай мен газ өндірісінің өзіндік құнын смета элементтері бойынша жоспарлау кезінде шығындардың нормативтері ретінде қолданыстағы қордың бір ұңғымасына қатысты шығындар қабылданады.Мұнай өндірісіндегі материалдық шығындар қосалқы материалдардан, отын мен энергиядан, сондай-ақ геологиялық-барлау жұмыстарына арналған аударымдардан құралады.                                  Геологиялық-барлау жұмыстарына арналған аударымдар әрбір өнім түріне арнап бекітілген нормалар бойынша (теңге/т немесе теңге/мың м3) мұнай мен газ конденсатын, мұнайлық және табиғи газды өндірудің жалпы көлемдеріне қатысты есептеумен жүргізіліп отырады.Қосалқы материалдарға, отын, энергияға қатысты шығындар аталған материалдық ресурстардың қолданыстағы қордың бір ұңғымасы есебімен жұмсалу нормасын ұңғымалардың жоспарланып отырған орташа әрекеттегі қорына көбейтумен есептеледі.Ұңғымалардың құнынан амортизациялық аударымдар ұңғымалардың төмендегідей категориялары бойынша есептеледі:

- мұнайлық және газ ұңғымалары бойынша (бағалық, қадағалау және бақылау ұңғымаларын қоса алғанда);

- тоғыту ұңғымалары;

- жұтқыш ұңғымалар.

Толықтай қалпына келтіруге қатысты амортизациялық аударымдар мұнайлық, тоғыту және жұтқыш ұңғымалардың баланстық құнынан 6,7 %,  нормасы бойынша 15 жыл бойы, газ ұңғымаларының баланстық құнынан - 8,3 % нормасы бойынша 12 жыл бойы жүргізіледі.Ұңғымалардың күрделі жөндеуіне қатысты амортизацияның нормалары аудандар бойынша сараланып жіктелген. Қолданыстан шығарылып жатқан және жоспарланып отырған жылы жаңадан іске қосылып жатқан ұңғымалар бойынша амортизация бекітілген норманың 50%-ы көлемінде есептеледі. Басқа негізгі өнеркәсіптік-өндірістік қорлардың (Апр) құнынан амортизациялық аударымдар толықтай қалпына келтіру мен күрделі жөндеудің ортақ орташа нормасы (α) бойынша жоспарланады. Есептеуді басқа өнеркәсіптік-өндірістік қорлардың орташа жылдық құнынан (Спр.ф) жүргізеді:

Апр=Спр.фα                                                          (35)

Басқа өндірістік шығындарға қаттардың мұнай бергіштігін арттыру қорларына, бұрғылау және геологиялық-барлау ұйымдарынан алынатын мұнайдың ақысын төлеуге жұмсалатын, мамандарды даярлауға, жолдарды күтіп ұстауға жұмсалатын, көліктік шығындар және т.б. аударымдар жатады. Қаттардың мұнай бергіштігін арттырудың орталықтандырылған қорына арналған аударымдар бірлестік бойынша бекітілген мұнайдың (газ конденсатын қоса алғанда) жалпы өндірісінен тонналық мөлшерлеме бойынша жоспарланады. Бұрғылау және геологиялық-барлау кәсіпорындарынан алынатын мұнай мен газды геологиялық-барлау жұмыстарына арналған аударымдарды шегерумен жоспарлық өзіндік құн бойынша есептейді. Элементтер бойынша шығындардың сомасы өндіріске қатысты жалпы шығындарды (Зоб) құрайды. Жалпы өнімге енгізілмейтін жұмыстар мен қызметтерге қатысты шығындар дегеніміз – бұл ғимараттар мен құрылыстардың күрделі құрылысы мен күрделі жөндеу жөніндегі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жөніндегі қызметтердің құны, мұнай бергіштіктің орталықтандырылған қорынан жұмсалатын шығындар.Ішкі өндірістік айналымға қатысты шығындарға мұнай мен газдың меншікті қажеттерге арнап тауарлық емес түрдегі жұмсалуының құны, мұнай мен газдың шығындары және мұнайдың кең ауқымды фракцияны өндіруге жұмсалатын шығындары.Өнеркәсіптен тыс шығындарға мұнай мен газды магистральдік мұнай-газ құбырына немесе мұнай құю бекетіне дейін тасымалдауға жұмсалатын шығындар жатады. Бұл шығындар мұнай мен газды сыртқа тасымалдаудың мың тоннасына немесе мың текше метрінің (Νн(г)) есебімен және жоспарланып отырған жылдағы мұнай (Qн) мен газдың (Qг) тауарлық өндірісі көлемінің есебімен солардың нормативімен белгіленеді:

Звн=ΝнQн+ΝгQг                                                  (36)

Тауарлық өнімнің шығындары тауарлық өнімнің толық өзіндік құнын тауарлық өнімнің көлеміне бөлумен белгіленеді.Тауарлық және өткізілетін німнің жалпы өзіндік құнын белгілеумен қатар 1 т мұнайдың, газ бен тұрақтандыру өнімдерінің өзіндік құны жоспарланады. Осы мақсатта шығындардың баптары бойынша өзіндік құнның калькуляциясы құрастырылады. Мұнай мен газды (мұнайлық және табиғи) өндірудің өндірістік процесінің технологиялық және ұйымдастыру ерекшеліктеріне негізделумен  олардың өзіндік құнын жоспарлау мен есепке алу келтірілген кестелер бойынша жүргізіледі.Өзіндік құнында шығындардың үш бабы бір элементтік болып табылады: энергетикалық шығындар, амортизация және аударымдармен еңбекақы, олар тікелей мұна мен газ өндірісіне қатысты болып келетін шығындарды қамтиды, қалған баптары кешенді болып келеді, оларға сондай-ақ амортизация, еңбекақы, материалдар жатады.Мұнай мен газдың тауарлық өндірісінің өндірістік өзіндік құны жалпы өндірудің 1 тоннасын олардың тауарлық өндірісінің санына көбейтумен анықтайды. Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының барлық шығындарын анықтау үшін өндіріске жұмсалатын шығындардың жиынтығы құрастырылады, оған өнімді шығарумен, сондай-ақ өздерін кәсіпорын бөгде ұйымдарға ұсынатын өнеркәсіптік емес сипаттағы қызметтермен қатысты болатын негізгі және қосалқы өндірістердің барлық шығындары енгізіледі.Шахматтық баланс ұстанымы бойынша құрастырылатын шығындардың жиыны екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде жолдар бойынша жоспарланып отырған жылдағы өндіріске қатысты шығындар  шығындардың баптары бойынша келтіріледі. Бұл көрсеткіштерді белгілеуге арналған негіздер – шикізат пен материалдарға, отын мен энергияға, технологиялық мақсаттарға және т.б. жұмсалатын шығындардың есептемелері. Сонымен қатар осы шығындардың құрамында шығындардың элементтері мен элементтер бойынша бөлінбейтін қосалқы өндірістер шығындарының сомалары бөлек көрсетіледі. Бірінші бөлімнің жалпы жиыны жоспарланып отырған жылдағы өндіріске жұмсалатын шығындардың жалпы сомасына тең болуы тиіс. Екінші бөлімінде қосалқы өндірістің шығындары мен көліктік-жинақтау шығындары туралы деректер келтіріледі және осы шығындардың құрамындағы шығындардың элементтері бөлек көрсетіледі.

Шығындардың жиынын құрастырудағы мақсат:

- өздерінің бағытталуына байланыссыз барлық шығындардың жалпы жиынын қосындылау;

- әрбір элемент пен жекелеген құрылымдық бөлімшелер бойынша шығындардың, сондай-ақ жалпы шаруашылық шығындардың жиынтықтарын белгілеу;

- кәсіпорынның ішінде және сыртқа қарай, сондай-ақ күрделі құрылыс пен күрделі жөндеу жөніндегі қызметтердің өзара ұсынылуын көрсету;

4)  мұнай мен газды өндіруге жұмсалатын шығындардың жиынтығын анықтау.

Осының барлығы өндіріске жұмсалатын шығындардың жиынтығын мұнай мен газдың және өнеркәсіптік сипаттағы басқа қызметтердің өзіндік құнының калькуляциясымен (есептеулерімен) байланыстырады.Сонымен қатар республикалық мұнай өндірісінде қазақстандық мұнайдың 92%-нан артық бөлігін өндіретін 9 компания шешуші рөлін атқаруда.

Пайдалану мерзімі елеулі болып келетін кеніштердегі өндірістің табиғи түрдегі төмендеуіне төтеп берумен кәсіпорындар өндірістік базаны техникалық жарақтандыруға, қаттардың мұнай бергіштігін арттырудың ең жетік технологияларын қолдануға көп көңіл бөлуде.Мұнай компаниясы бойынша мұнай өндірудің көлемі 2005 жыл бойынша 3347,3 мың тоннаны құрады немесе бекітілген жоспардан 1002,7 мың тоннаға кем. Мұнай өндіру жоспары 76,9%-ға орындалды. Мұнай өндірудің есептік көрсеткіштерінің орындалмауы әлемдік нарықта бағаның құлауының жалғасуымен байланысты болып келеді, 2005 жылдың ақпан айынан бастап мұнайды өткізу жағдайы ауырлап кетті, бұл резервуарлық парк пен магистральдік мұнай құбырының толуына әкеп соқтырды, соған орай кәсіптерде мұнай өндіруге шектеу енгізілген болатын. Сонымен бір уақытта Самара ПСП-ға батыс-қазақстан мұнайының қабылдануы күрт қысқарды, бұл да жағдайды шиеленістіріп жіберді. Әсіресе қолайсыз жағдайлар 2005 жылдың шілдесі мен қыркүйегі аралығында орын алған болатын. Өндірістік басқарудағы мұнай өндірісі 2005 жылдың шілде айында 90,8 мың тонна (27,5%), тамызда – 142,9 мың тонна (43,3%), қыркүйекте – 183,8 мың тонна (жоспарлы көлемнің 58,0%) құрады. Егер 2005 жылдың 1-тоқсанында өндірістік басқарумен жоспардан тыс  4755 тонна мұнай өндіріліп, жоспар 100,6%-ға орындалған болса, 2-тоқсанда жоспар 86,6%-ға, 3-тоқсанда 42,7%-ға және 4-тоқсанда 78,8%-ға орындалды. Мұнай өндіру көлемі төмендеуі себептерінің бірі ретінде 2005 жылдың шілде мен тамыз айларында мұнай компаниясының электрмен қамту және электрді беру ұйымдарына тұтынылған электрқуаты бойынша шоттарды дер кезінде төлемеуінің салдарынан кеніште электрқуатының берілу көлемінің шектелуі (50%-ға дейін)болды.

Сурет9- Мұнай өндіру (мың.тонн)

2005 жыл бойынша республика бойынша жалпы өндіріс келесі шамаларды құрады: газ конденсаты бар мұнайдың өндірісі – 61,9 млн.тонна, соның ішінде газ конденсатының өндірісі – 10,7 млн.тонна; газдың өндірісі – 25,2 млрд.текше м, соның ішінде табиғи газдың өндірісі – 14,5 млрд.текше м. Мұнайдың, газ конденсаты мен газдың 2004 жылдағымен салыстырғандағы өндірісінің артуы соған сәйкес 101,2%; 121,0% және 113,9% құрады. Мұнайдың орташа тәуліктік өндірілу көлемі 151,3 мың тонна деңгейінде, газ конденсатының – 17 мың тонна, газдың – 71,9 млн.текше м деңгейінде сақталды.Мұнай өндірісінің жоспарланып отырған өсімін ескерумен, «Өзен-Атырау-Самара» мұнай құбырын кезең-кезең бойынша жылына 25 млн. тонна мұнайға дейін және КТК-ны жобалық 67 млн. тонна мұнайға дейін кеңейту, Каспий теңізіндегі республика айлақтарының қуаттылықтарын 2010 жылға қарсы жылына 45,8 млн. тоннаға дейін кеңейту  мәселесі қарастырылуда. 2005 жылдың желтоқсан айында Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының құрылысы аяқталды. 2006 жылдың мамырында мұнайдың Қытайға толық ауқымды экспортын бастау жоспарланып отыр. Кен өндіру өнеркәсібінде «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның мұнай өндіру көлемдерін арттырудың арқасында өндірістің көлемі 12,8%-ға артты, барлық өндірілетін мұнайдың 73,1%-ы соның үлесіне тиіп отыр. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС өндіретін мұнайдың көлемі 1,3 есе артты.

Сурет 10 – Қазақстанның облыстарындағы мұнай өндірудің үлескерлік қатысуы

Өңдеу өнеркәсібінде өнеркәсіптік өнім көлемінің артуына мұнайды айдау мен тамақ өнімдерін өндіру көлемдерін арттырудың есебінен қол жеткізілді.Мұнай өнімдерінің өндірісінде 2005 жыл бойынша физикалық көлемнің индексі 111% құрады. Жыл басынан бастап 15 жаңа өндіріс енгізілді. Мұнайды өңдеу 2004 жылдағымен салыстырғанда дистилляттық отынды өндірудің есебінен 9,3 есе артты. Кен өндіру саласындағы өндірістің көлемі мұнай өндіру көлемдерінің артуының есебінен 674,2 млрд. теңгені немесе 2004 жылдың қаңтар-желтоқсанына қатысты 111,6% құрады. 2005 жылы облыста шикі мұнайдың 16,9 млн. тоннасы немесе 2004 жылдағы көлемге қатысты  109,3%, газ конденсаты – 319,9 мың тонна (118,5%) өндірілді. Мұнайдың ең жоғары көлемі «Өзенмұнайгаз» ПФ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мен «Қаражанбасмұнай» ААҚ-да өндіріледі мұнда өндірілетін мұнайдың көлемі жалпы өндіріс көлемінің 86%-ын құрайды.

2005 жылы табиғи газдың өндірісі (тауарлық өндіру) артып, 2,63 млрд. текше метрді құрады, бұл 2004 жылдағы көлемдерден 19,2%-ға жоғары.

Сурет 11- Қазақстан бойынша мұнай өндіру кәсіпорындардың үлескерлік қатысуы

Мұнайдың өзіндік құнын талдау. Мұнайды өндірудің өзіндік құнын талдау үшін келесідегідей деректер қажет: тұтастай мұнайды өндіру және пайдалану әдістері бойынша жоспардың орындалуы туралы; энергияның және мұнайды эмульсиязыздандыру барысында, жерасты және жерүсті жөндеулері кезіндегі, қаттың өнімділігін арттыру жұмыстары кезінде және мұнайды ішкі кәсіптік айдау барысында тұтынылатын әртүрлі материалдық ресурстардың нормалары мен іс-жүзіндегі жұмсалуы туралы; ұңғымалар қорының қозғалуы туралы, игеру мен бұрғылаудан пайдалануға жаңа ұңғымаларды енгізу жоспарының орындалуы туралы, бұл ұңғымалардың жоспар мен есеп бойынша пайдалнылу уақыты туралы; ұңғымалар бойынша геологиялық-техникалық іс-шараларды жүргізу туралы мәліметтер және мұнайдың өндірісі жүргізілген жағдайларды сипаттайтын басқа да материалдар.Мұнай өндірісінің өзіндік құны жөніндегі жоспардың орындалуын талдау ісін өзіндік құнның көрсеткіштері бойынша өткен жылдың нәтижелеріне жалпы баға беруден бастайды. Бастапқы деректер өнімнің өзіндік құны калькуляциясының есептік нысанынан алынады.Мұнай мен газды өндірудің өзіндік құны мұнай мен газды, табиғи ресурстарды, реагенттерді, материалдарды, отынды, энергияны, негізгі қорлардың амортизациясынғ еңбек ресурстары мен басқа шығындардың құнына қатысты баға беру болып табылады.Мұнай мен газды өндірудің өзіндік құнының есебі кенішті игерудің бекітілген жобаларына, кәсіпорынның өндірілетін мұнай мен газдың бірлігіне, әрекеттегі қордың ұңғымасына, бір жөндеуге және т.б. арнап бекіткен нормативтік шығындарға, қызмет көрсету нормаларына, еңбекақы жөніндегі тарифтік келісімдерге, амортизациялық аударымдардың нормаларына және т.б.  негізделеді.Мұнай-газ өндіру өндірісінің тиімділігін жоспарлау үшін әртүрлі факторлардың мұнай өндірісінің өзіндік құнына тигізетін әсеріне баға беру маңызды экономикалық мағынаға ие болады, ол мұнай өндірісін дамытудың негізгі бағыттарын барынша негіздемеленген түрде таңдауға, пайдаланылмаған ішкі резервтерді іске енгізуге мүмкіндік береді. Жоспарланып отырған жылы оның алдындағы жылдағымен салыстырғанда мұнай өндірісінің өзіндік құнының өзгеруіне әсерін тигізетін басты факторлар.Сол не өзге түрдегі фактордың мұнай өндірісінің өзіндік құнына тигізетін әсері кәсіпорын бойынша жоспарлық жылдың алдындағы жылдағы бұл көрсеткішті жоспарланып отырған жылдағы оның мүмкін болар деңгейімен салыстырумен анықталады, соңғысы талданып отырған фактордың әсер етуінің есебімен есептеледі. Мұнай өндірісінің өзіндің құны мен пайдалану шығындарының үнемделуінің ј-ші фактордың әсер етуімен абсолютті және салыстырмалы түрде өзгеруі.Соған сәйкес, жоспарлық жылдың алдындағы жылдағы ј-ші фактордың әсер етуімен негізделген 1 т мұнай өндірісінің өзіндік құнының абсолюттік және салыстырмалы түрде өзгеруі және пайдалану шығындары мен мұнай өндірісі. Жоспарлық жылдың алдындағы жылдағы ј-ші фактордың әсер етуімен мұнай өндірісі мен пайдалану шығындарының өзгеруі және 1 мұнайды өндірудің өзіндік құны.ј-ші фактордың әсер етуінің нәтижесінде қол жеткізілген пайдалану шығындарының үнемделуі. Өндіріс тиімділігін арттыру әдістерін қолданудың мұнай өндірудің өзіндік құны мен пайдалану шығындарын үнемдеуге тигізетін әсерін келесі түрде анықтайды. Қатқа әсер ету әдісімен туындалған және соған сәйкес қосымша ағымдағы шығындар және қатқа тиімді әсер ету әдістерін қолданумен байланысты пайдалану шығындарын үнемдеу. Соған сәйкес, мұнай өндіру әдістерін жетілдірумен байланысты 1 т мұнайды өндірудің өзіндік құнының абсолютті және салыстырмалы түрдегі өзгеруі, соған сәйкес қосымша пайдалану шығындары және мұнайды өндіру әдістерін жетілдірумен негізделген олардың үнемделуі.Ұңғымалардың түбіне жақын өңіріне әсер етудің тиімді әдістерін қоолдану, сондай-ақ соған сәйкес қосымша ағымдағы шығындар мен пайдалану шығындарын үнемдеу.Қат пен ұңғымалардың түбіне жақын өңірлеріне әсер етудің тиімді технологияларын қолданумен және басқа да техникалық шараларды қолданумен негізделген мұнай өндірісі өзіндік құнының абсолютті өзгерулерінің жиынтығы мұнай өндірісі өзіндік құнының топтық фактордың әсерімен абсолютті түрде өзгеруін - өндіріс деңгейінің артуын сипаттайды. Өндірудің техникалық деңгейін арттырудың жекелеген факторларының әсер етуінің нәтижесінде 1 т мұнайды өндірудің өзіндік құны мен пайдалану шығындарының үнемделуінің өзгеру ерекшеліктерін айта кеткен жөн.

Мұнай-газ өндірісінің тиімділігін арттыру технологияларын пайдалану кезінде қосымша шығындар сол технологияларды енгізуге жұмсалатын шығындар мен мұнай мен сұйықты өндіру көлемінің өзгеруіне байланысты болатын құбылмалы шығындардан құралады.Өндірісті басқаруды жетілдіру, соған сәйкес қосымша ағымдағы шығындар және өндірісті басқаруды жетілдірумен негізделген пайдалану шығындарының үнемделуі. Қосымша пайдалану шығындары бұл жағдайда мұнай-газ өндірісін ұйымдастыруды жетілдіруге жұмсалатын тұрақты шығындар мен мұнай мен сұйықты өндірудің өзгеруімен байланысты болатын құбылмалы шығындардан құралады. Сонымен қатар, өндірісті ұйымдастыру ісін жетілдірудің нәтижесінде шығындарда және калькуляцияның басқа баптары бойынша өзгерістер байқалуы мүмкін, оларды осы фактордың мұнай өндірісінің өзіндік құны мен пайдалану шығындарының үнемделуіне әсер етуін анықтау кезінде ескеру қажет.Кеніште жаңа ұңғымаларды енгізудің нәтижесінде өндіру көлемінің өзгеруінің мұнай өндірудің өзіндік құнына және пайдалану шығындарының үнемделуіне тигізетін әсері. Пайдалану шығындары қосымша сұйықты көтеруге, айдау мен әзірлеуге жұмсалатын шығындардан, қосымша көлемдегі суды толтыруға жұмсалатын шығындардан, ұңғымалардың амортизациясы мен оларды күтімге алуға жұмсалатын шығындардан құралады. Ұңғыма-жылдардың қосымша санын күтімге алуға жұмсалатын шығындар ұңғыма-жылдардың қорына байланысты болатын және бір күнтізбелік ұңғыма-жылға қатысты келетін шығындардың нормативтеріне негізделумен белгілейді.Шығындар алдыңғы формулалардағы шығындарға ұқсас түрде анықталады. Шығындар жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда пайдалануға енгізілген мұнай ұңғымаларының санына, жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда бір ұңғыманың құрылысы мен оны жабдықтаудың орташа құнына, жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда ұңғымалардың және олардың жабдығының амортизациясының жылдық пайызына және  бір жаңа ұңғыманы пайдаланудың орташа ұзақтылығына негізделумен есептеледі.Ұңғыманың өнімділігінің табиғи түрде өзгеруінің әсерінен 1 т мұнай өндірісінің өзіндік құнының өзгеруінің абсолюттік және салыстырмалы түрдегі өзгеруі және соған сәйкес қосымша ағымдағы шығындар және ұңғыманың табиғи өзгеруінің нәтижесінде алынған пайдалану шығындарының үнемделуі.Қосымша ағымдағы шығындар ұңғымалардың өнімділігі табиғи түрде өзгерген жағдайда қосымша сұйықты көтеруге, айдауға және әзірлеуге жұмсалатын құбылмалы шығындардан және қосымша су көлемін айдауға жұмсалатын шығындардан құралады.Қарастырылған факторлардың пайдалану шығындарының жалпы үнемделуіне тигізетін әсерін сондай-ақ келесі түрде анықтауға болады: қатқа, мұнайды өндіру әдістеріне әсер ету әдістерін қолдану, ұңғымалардың тұбіне жақын өңірлерге әсер ету әдістері, өндірісті басқару ісін жетілдірудің мұнай өндірісінің өзіндік құнына және пайдалану шығындарының үнемделуіне әсер етуі, өндіріс көлемдерінің өзгеруінің мұнай өндірісінің өзіндік құнына, ұңғымалар өнімділігінің табиғи өзгеруіне әсер етуі.

Мұнай-газ өнеркәсібінде Қазақстан Республикасының Үкіметі жақын жылдарда Ресей Үкіметімен мұнайды құбырлық көлікпен тасымалдаудың квотасын арттыру жөніндегі, сондай-ақ 2001 жылдың қыркүйегіне дейін Каспий Құбырлық Консорциумын (КҚК) жобасы бойынша алғашқы кезектегі құрылысты аяқтау жөніндегі жұмысты жалғастыруды көздеп отыр.  Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай ұңғымаларын бұрғылау кестесінің орындалуына қатысты бақылау қамтамасыз етілетін болады.  2000-2002жж. аралығында Қарашығанақ және Теңіздік кешендерді дамыту осы кенорындарындағы мұнай мен конденсаттың өндірісін арттыруға мүмкіндік береді. Кеңқияқ – Атырау мұнай құбырын салу жоспарлануда, бұл Ақтөбе облысы кеніштерінің мұнайын Еуропаның экспорттық нарығына тасымалдау мен Атырау мұнай өңдеу зауытын бұрынғыдан да толық көлемде жүктемелеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін болады. Қосымша Атырау – Самара мұнай құбырының 2001 жылы 12 млн. тоннаға дейін және 2003 жылы 15 млн. тоннаға дейін жүктемеленуін қамтамасыз ету көзделіп отыр, бұл республиканың осы бағыт бойынша экспорттық мүмкіндіктерін елеулі түрде арттырады. Осы жылдары мұнай өндірісінің өсіміне негізінен Теңіз және Қарашығанақ кеніштерінің, Ақтөбе облысының бірқатар кеніштерін, сондай-ақ Солтүстік Бұзашы түбегімен шектесіп жатқан кенішті іске қосудың есебінен қол жеткізу көзделіп отыр. Оңтүстік аймақтардың табиғи газға қатысты және солтүстік аймақтардың мұнай өнімдірен қатысты қажеттерін тұрақты және салыстырмалы түрдегі төмен бағамен қамтамасыз ету жөніндегі нақты шаралар қабылданатын болады. Үкімет қосымша мұнай құбырларының ақырғы нұсқаларын белгілейді, мұнайды тасымалдауға арналған теміржол және теңіз көлігін пайдаланудың бағадрламасын әзірлеп, бекітетін болады. Көмірсутегілік шикізаттың жалпы барланған қорлары бойынша Қазақстан әлемнің алғашқы он елінің қатарына кіреді. Республикамызда барланған алынып жатқан мұнай қоры 2,1 млрд.т, конденсат қоры - 0,7 млрд.т және газдың қоры 2,6 трлн.м3 құрайтын 191 кеніш ашылған. Қазақстандағы мұнай мен газдың болжамдалып отырған геологиялық  қорларының жиынтығы шартты отынның 20 млрд.т көлемінде немесе мұнай мен конденсаттың 7 млрд. т. және газдың 7,5 трлн.м3 көлемінде бағаланып отыр.   Өндірудің әрекеттегі қарқындары жағдайында республиканың мұнай өңдеу кәсіпорындары барланған қорлармен 120 жылға, ал газ өндіру кәсіпорындары – 400 жылға қамтамасыз етілген.

Өнеркәсіптік категориядағы мұнайдың қорлары 6 әкімшіліктік облыста бар  (Ақтау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс-Қазақстан, Қарағанды және Қызылорда). Батыс Қазақстанның 4 облысында 122 барланған кеніштің 13-і орналасқан, және олармен бастапқы кеніштердің 95%-ы және қалдықтық игеріліп жатқан кеніштердің 94%-ы және өндіріліп жатқан қорлары 100 млн. тоннадан артық болатын барлық ірі кеніштер байланысты болып келеді. Оңтүстік Қазақстанда Жамбыл және Шымкент облыстарының аймағында орналасқан газ алабы ашылған , барлығы 7 газ кеніші барланған, игеру үшін келешегі бар деп орташа жылдық өндіру көлемі 500 млн.м3 амангелді кеніші саналады. Бай ресурстық базаның болуы 2010 жылға қарсы республикамыздағы мұнай өндірісін 70 млн. т дейін және газ өндірісін 44,6 млрд.м3 жеткізуге мүмкіндік беретін болады. Келешекте республикада мұнай мен газ өндірісінің өсімі негізінен Теңіз және Қарашығанақ ірі мұнай-газ конденсаттық кеніштерін одан әрі игерудің арқасында қамтамасыз етілетін болады, 2010 жылы олардың өндірудің жалпы балансындағы алатын қосынды үлесі 43%-ды құрайтын болады.

3.3 Шығындарды азайту барысында шаралардың экономикалық тиімі

Өндіріс көлемдері артқан сайын өнімнің өзіндік құнын азайту үшін күрес барған сайын маңызды мағынаға ие бола бастауда және барған сайын көбірек пайдасын келтіруде. Он бірінші бесжылдықта тәулігіне елімізде 1,5 млрд.теңгенің материалдық және отын-энергетикалық ресурстары жұмсалатын, оның үстіне шикізатты, материалдар мен отынды тұтыну көлемдері әр он жыл сайын екі еселенуде.Жекелеген шешімдердің өз бетінше тиімді болғаны жеткіліксіз. Кәсіпорынның кешенді түрдегі бүкіл іс-әрекеті оңтайлы болып және ақшалай түсімдердің өндірістің экономикалық нәтижелеріне мүдделі салаларды қанағаттандыратындай мөлшерде түсуіне қол жеткізуге тырысу керек. Шығындарды жоспарлаудың негізгі міндеті кәсіпорынның келешек кезеңде күтіліп отырған іс-әрекетінің экономикалық нәтижелерін белгілеуге негізделген.Біз айтып кеткендей, еркін түрдегі бәсекелестік жағдайларында кәсіпорындар шығарған өнімнің бағасы нарықтық баға құрылымы заңдарының әсерімен теңдестіріліп отырады. Сонымен қатар әрбір кәсіпкер барынша жоғары пайдаға ие болуға тырысады. Және бұл жерде өнімді өндіру көлемін арттыру, оны толықтырылмаған нарықтарға жылжыту факторларымен қатар сол өнімді шығару мен жүзеге асыруға жұмсалатын шығындарды азайту, өндіріс шығындарын азайту проблемасы бұлжымас түрде шығады. Дәстүрлі тұрғыдан алып қарағанда шығындарды азайтудың ең маңызды жолына өндірісте тұтынылатын барлық түрдегі еңбек және материалдық ресурстарды үнемдеу жатады.

Мысалы, өндіріс шығындарының құрылымында елеулі рөлге еңбекақы ие болуда (Ресейдің өнеркәсібінде 13—14%, дамыған елдердің өнеркәсібінде — 20—25%). Сол себептен шығарылатын өнімнің өзіндік құнын азайту, еңбек өнімділігін арттыру, әкімшіліктік-қызмет көрсетуші қызметкерлер санын қысқарту мәселесі өзекті болып табылады.

Өнімнің көп еңбекті қажет етуін азайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға әртүрлі әдістермен қол жеткізуге болады. Солардың арасындағы аса тиімділері — өндірісті механикаландыру және автоматтандыру, прогрессивті, өнімділігі жоғары технологияларды әзірлеу және қолдану, ескірген жабдықты ауыстыру және жаңғырту. Алайда қолданыстағы техника мен технологияны жетілдіру жөніндегі шаралардың жалғыз өзі өндріс пен еңбекті ұйымдастыруды жақсартпай тиісті нәтижені бермейді. Көбінеки кәсіпорындар қымбат құрал-жабдықты оны пайдалануға даярланбастан сатып алып немесе жалға алып жатады. Соның нәтижесінде мұндай жабдықты пайдалану коэффициенті өте төмен. Сатып алуға жұмсалған қаражаттар күтілген нәтижені бермейді.Еңбек өнімділігін арттыру үшін маңызды мағынаға оны тиісті түрде ұйымдастыру ие болады: жұмыс орнын даярлау, оны толық жүктемелеу, еңбек етудің ілгері әдістері мен тәсілдерін қолдану және т.б.Өнімнің өндірісіне жұмсалатын шығындардың құрылымында материалдық ресурстар 3/5 үлеске ие. Сондықтан осы ресурстарды үнемдеудің, оларды тиімді қолданудың маңызды болатыны

түсінікті. Алғашқы кезекке бұл жерде ресурс үнемдеуші технологиялық процестерді қолдану шығады. Жеткізушілерден келіп түсіп жатқан шикізат пен материалдардың, қосалқы бұйымдар мен жартылай фабрикаттардың сапасына қатысты талапты арттыру мен кіреберістік бақылауды барлық жерде қолданудың да маңызы зор.Негізгі өндірістік қорлардың амортизациясы бойынша шығындардың азаюына сол қорларды жақсы пайдаланумен, оларды барынша жүктемелеумен қол жеткізуге болады.Шетелдік кәсіпорындарда өнімнің өндірісіне қатысты шығандарды азайтудың келесідегідей факторлары қарастырылып жатады: сатып алынатын материалдар тобының оңтайлы мөлшерін, өндіріске енгізіліп жатқан өнім сериясының оңтайлы көлемін анықтау және соны ұстану, жекелеген компоненттерді немесе қосалқы бөлшектерді өзің жасаған жөн бе немесе басқа өндірушілерден сатып алған дұрыс па, сол мәселені.Сатып алынатын шикізаттың, материалдардың партиясы неғұрлым үлкен болған сайын, орташа жылдық қор мен сол шикізатты, материалдарды сақтаумен байланысты шығындар да (қоймалық бөлмелер үшін төленетін жалдау ақысы, ұзақ уақыт сақтау кезіндегі шығындар, құнсызданумен қатысты шығындар және т.б) соғұрлым жоғары болатыны белгілі. Сонымен қатар шикізат пен материалдарды ірі компаниялардың сатып алуының артықшылықтары бар. Сатып алынып жатқан тауарларға қатысты тапсрысты жайғастырумен, сол тауарларды қабылдаумен, шоттардың өткізілуін бақылаумен және т.б. байланысты болатын шығындар азаяды. Осылайша, сатып алынатын шикізат пен материалдардың оңтайлы санын анықтау мәселесі туындайды. Есептеуді келесі түрдегі үлгілік сұлба бойынша жүргізуге болады.

Кесте 16 - Сатып алынатын шикізат пен материалдардың оңтайлы санын есептеу

| Сатып алынатын партиялардың № | Партияның көлемі | Орташа жылдық қор, кг | Орташа жылдық қордың бағасы, мың теңге | Қоймада сақтауға жұмсалатын шығындар, жылына мың теңге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Қоймада жұмсауға жұмсалатын | Сатып алуларды қамтамасыз ету жөніндегі | барлығы |
| 1 | 200 000 | 10 000 | 100 000 | 20 000 | 1 250 | 21 250 |
| 2 | 10 000 | 5 000 | 50 000 | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
| 3 | 6 667 | 3 333 | 33 333 | 6 667 | 3 750 | 10 417 |
| 4 | 5 000 | 2 500 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 5 | 4 000 | 2 000 | 20 000 | 4 000 | 6 250 | 10 250 |

Кестеден көруге болатындай, бұл мысалда сатып алулардың оңтайлы жылдық партиясы 4-ші, себебі қоймада сақтау мен сатып алуларды  қамтамасыз ету жөніндегі шығындардың сомасы бұл жағдайда бәрінен де төмен.Шығарылатын өнім сериясының оңтайлы көлемін анықтау кезінде де дәл сондай ережелер күшінде болады. Өнімді ұсақ сериялардың көптеген санымен шығару кезінде дайын өнімді қоймада сақтауға жұмсалатын шығындар барынша төмен болады, алайда өндірісті әзірлеуге жұмсалатын шығындар артады. Іске қосу сериясының оңтайлы көлемін есептеп шығайық (кесте).

Кесте 17  Іске қосу сериясының оңтайлы көлемінің есебі

| Серияның № | Сериядағы бұйымдардың саны, дана | Өнімнің орташа жылдық қоры, дана | Орташа жылдық қордың құны, мың теңге | Шығындар, мың теңге/жылына |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дайын өнімді қоймада сақтау жөніндегі | өндірісті әзірлеу жөніндегі | барлығы |
| 1 | 3 000 | 3 357 | 47 250 | 11 813 | 3 000 | 14 813 |
| 2 | 4 500 | 1 688 | 23 632 | 5 908 | 6 000 | 11 908 |
| 3 | 3 000 | 1 125 | 15 750 | 3 938 | 9 000 | 12 938 |
| 4 | 2 250 | 844 | 11 816 | 2 954 | 12 000 | 14 954 |
| 5 | 1 800 | 675 | 9 450 | 2 363 | 15 000 | 17 363 |

Кестеден көріп отырғанымыздай, бұйымдардың оңтайлы саны 4500 дана 2 іске қосу сериясында орын алып отыр; дайын өнімді қоймада сақтау мен өндірісті әзірлеудің шығындары бұл серия үшін ең аз – жылына 11 908 мың теңге. Әрине, мұндай есептеулерді жеткілікті түрде объективті және дәл деп санауға болмайды, алайда белгілі белгілі мөлшердегі жуықтауда оларды қабылдауға болады.Өзіндік құнның көрсеткіштері жөніндегі жоспарды орындаудың жалпы нәтижелерін анықтау кезінде жоспарлық шығындар мұнай өндірудің іс-жүзінде орындалған көлеміне қайта есептейді (тек айнымалы шығындар бойынша).Бұдан әрі талдауды факторлар бойынша әрбір калькуляциялау бабы бойынша жалпы шамаларды мүшелеумен жүргізеді.

«Мұнайды алуға қажетті энергияға жұмсалатын шығындар» бабы бойынша нақты шығындардың ауытқуының себептеріне келесілер жатуы мүмкін: а) терең сорғылық өндіру көлемінің өзгеруі;

ә) 1 т мұнайға арналған электрқуатының меншікті шығынының өзгеруі;

б) электрқуатының бағасының өзгеруі.

Есептеуге арналған бастапқы деректер кестеде келтірілген.

«Электрқуаты» бабы бойынша үнемдеу негізінен электрқуатының меншікті шығынының төмендеуімен байланысты болып келеді. Терең сорғылық өндіру көлемінің өсуі электрқуатына жұмсалатын шығындардың көбеюін тудырды.

Кесте 18 – Электрқуат шығындары

| Көрсеткіштер | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Электрқуаты» бабы бойынша шығындар, мың тг | 185,0 | 174,0 | -11,0 |
| Мұнайды терең сорғылық әдіспен өндіру, мың тонна | 738,7 | 745,1 | +6,4 |
| 1 т жұмсалатын электрқуаты, кВт·с | 10,4 | 9,7 | -0,7 |
| 1кВт·с бағасы | 2,40 | 2,40 | - |

Өндірілетін мұнайдың 1 т-на арналған электрқуатының меншікті шығынының азаю фактілерін анықтау үшін энергетика шаруашылығының ұйымдастырылуының мән-жайын біліп алу керек, бұл ретте ең алдымен  қозғалтқыштардың қолданыстағы қуаттылығының қажетті қуаттылыққа сәйкес болуына, сондай-ақ электрқуатының нақты тұтынылуының есепке алыну жағдайына көңіл бөлу қажет. Сонымен қатар, электрқуатын үнемдеу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың жоспары зерттеледі.

«Әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды қоса алғандағы еңбекақы» бабы бойынша ауытқулар мұнай өндірісінде еңбек ететін қызметкерлер санының және орташа еңбекақы деңгейінің өзгеруінің нәтижесінде орын алуы мүмкін, оларды жоғарыда қарастырылған әдістеме бойынша анықтайды.

Кесте 19 – Қызметкерлердің еңбекақысы

| Көрсеткіштер | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Еңбекақы» бабы бойынша шығындар, мың тг. | 516 | 537 | +21,0 |
| Мұнай өндірудегі қызметкерлердің саны | 311 | 324 | +13,0 |
| Жылына орташа еңбекақы, тг | 1521 | 1512 | -9,0 |

Бұл есептеуден көріп отырғанымыздай, бұл бап бойынша шектен тыс шығындау еңбек етушілер санының артуымен туындалған.

«Ұңғымалардың амортизациясы» бабы бойынша шығындардың жоспарлық шығындардан ауытқуының себептеріне төмендегілер жатуы мүмкін:

- пайдалануға енгізіліп жатқан ұңғымалар мен басқа да негізгі қорлар санының артуы немесе азаюы (ескі ұңғымалардың іс-жүзіндегі амортизациясы мұнай ұңғымаларын жоспармен ескерілмеген түрде тоғыту ұңғымаларына ауыстыруды санамағанда жоспарлық амортизацияға тең болады);

- жаңа ұңғымалар мен басқа да негізгі қорларды пайдаланудың жоспарлық мерзімінің өзгеруі.

Есептеуге арналған бастапқы деректер кестеде келтірілген.

Кесте 20 – Ұңғымалардың амортизациясы

| Көрсеткіштер | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ұңғымалардың амортизациясы барлығы, мың тг | 3362 | 3349,27 | -12,73 |
| Соның ішінде: а)ескі б) жаңа | 3304 58 | 3304 45,27 | - -12,73 |
| Басқа негізгі құралдардың амортизациясы, мың тг | 1110 | 1171 | +61 |

«Жабдықты күтіп ұстау мен пайдалануға жұмсалатын шығындар» бабына атап айтқанда, жерасты жөндеуге жұмсалатын шығындар кіреді. Есептеуге арналған бастапқы деректер кестеде келтірілген.

Кесте21- Жөндеуге кеткен шығындар

| Көрсеткіштер | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жөндеулердіңсаны | 3748 | 3701 | -47 |
| Бір жөндеудің өзіндік құны, тг. | 206 | 225 | +19 |
| Жерасты жөндеуге жұмсалатын шығындар, мың тг | 772,1 | 832,7 | +60,6 |

Есептеу көрсетіп отырғандай, жерасты жөндеуге жұмсалатын шығындар бойынша шектен тыс шығындау жөндеулер санының азаюына қарамастан бір жөндеуге қатысты шығындардың көбеюінің зардабы болды. Сондықтан бір жөндеуді жүргізуге арналған шығындардың арту себептерін анықтау қажет. Ондай себептерге ең алдымен жөндеудің еңбек сыйымдылығының артуы немесе жөндеу жұмыстарының уақытының артуы жатуы мүмкін.

Артынша бір жөндеудің өзіндік құнының өзгеру себептері анықталады, ол келесі шығындардан құралады:

- жөндеу барысында жұмсалатын материалдардың бағасы;

- жерасты-жұмысшыларының әлеуметтік сақтандырудың есебімен еңбекақылары;

- өздерінің көмегімен жерасты жөндеу жүргізілетін механизмдер мен жабдықтың амортизациясы;

- көтергіштерді жалға алу бағасы.

Шығындардың элементтері бойынша жерасты жөндеуге жұмсалатын жоспарлық және іс-жүзіндегі шығындар (мың теңге), сондай-ақ олардың ауытқуының көлемдері кестеде келтірілген.Материалдар, еңбекақы, амортизация тәрізді шығындық элементтерді талдау әдістемесі мұнай өндіру мысалында келтірілген. Көтергіштерді жалға алуға қатысты шығындар бойынша ауытқулар жөндеулердің ұзақтылығының және көтергішті уақыт бірлігінде жалдау бағасының өзгеруімен байланысты болып келеді.

Кесте 22 Шығындар

| Шығындардың элементтері | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалдар, барлығы | 158,4 | 124,0 | -34,4 |
| Соның ішінде: құбырлық сорғылар ендірмелі сорғылар басқа материалдар | 8,4 20,0 130,0 | 29,0 15,0 80,0 | +20,6 -5,0 -50,0 |
| Әлеуметтік сақтандыруға арналған аударымдарды қоса санағандағы еңбекақы | 276,0 | 308,0 | +32,0 |
| Амортизация | 18,0 | 28,0 | +10,0 |
| Көтергіштердің тозуы | 319,7 | 372,7 | +53,0 |
| Жығындардың жиыны | 772,1 | 832,7 | +60,6 |

Кесте23 - Суды айдаудың өзіндік құны (теңгемен) кестеде келтірілген шығындардан құралады.

| Шығындардың элементтері | Жоспар бойынша | Іс-жүзіндегі | Ауытқу (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрқуаты: а) негізгі ақы б) қосымша ақы | 227 239 | 260 232 | +33 -7 |
| Еңбекақы | 129 | 122 | -7 |
| Әлеуметтік сақтандыруға арналған аударымдар | 11 | 10 | -1 |
| Тоғыту ұңғымаларының амортизациясы | 588 | 572 | -16 |
| Басқа негізгі құралдардың амортизациясы | 294 | 275 | -19 |
| Бумен және сумен қамту цехының қызметтері | 54 | 50 | -4 |
| Цехтық шығындар | 86 | 85 | -1 |
| Жиыны | 1628 | 1606 | -22 |

Экономикалық элементтер бойынша іс-жүзіндегі шығындардың жоспарлық шығындардан ауытқуларын анықтау әдісі бұрынғыдай.

«Мұнайды технологиялық әзірлеу жөніндегі шығындар» кешенді бабы бойынша шығындарды талдау ісін еңбекақыға, материалдарға, электрқуаты мен осы шығындарды белгілейтін басқа да шығындық элементтерге жұмсалатын іс-жүзіндегі және жоспарлық сомаларды салыстырудан бастайды. Артынша іс-жүзіндегі сомалардың жоспарлық сомалардан ауытқуын тудырған факторларға сандық баға беріледі. Мысалы, мұнайды эмульсиясыздандыруға жұмсалатын шығындарды талдау кезінде деэмульгаторлардың, қуаттың, отынның, буды шығындау нормаларының өзгеруі мен бағалардың соларға тигізетін әсерін, эмульсиясыздандырғыш құрылғыны күтімге алатын жұмысшылар санының, олардың еңбекақы деңгейінің және т.б. өзгеруінің тигізетін әсерін анықтайды.Талдаудың қорытынды бөлімінде 1 т мұнайдың іс-жүзіндегі өзіндік құнының жоспарлық өзіндік құнымен салыстырғандағы жалпы төмендеу (немесе арту) көлемі осы шаманы жекелеген факторлар мен шығындық баптарға бөлістірумен анықталуы тиіс, талдау барысында анықталған қаражаттарды бұдан арғы уақытта үнемдеу резервтерін пайдалану бойынша нақты іс-шаралар әзірленуі тиіс.

Мұнай мен газ өндірісінің өзіндік құнына келесілер жатқызылады:

а) өндірістің технологиясы мен ұйымдастырылуымен негізделген мұнай мен газды өндіру мен кәсіптік даярлаумен тікелей қатысты болып келетін шығындар;

ә) пайдалы кен қазбаларын өндіруге төленетін төлемдер, жерлерді қалпына келтіруге жұмсалатын шығындар, тамырымен қопарылып алынатын ағаштар үшін төленетін төлем, сондай-ақ өнеркәсіп кәсіпорындарының су шаруашылық жүйелерінен бекітілген шама шектерінде алып отыратын су үшін төленетін төлем. Ластаушы заттардың қоршаған ортаға рұқсат етілген мөлшерде шығарылып отыруы үшін төленетін төлемдер.

б) өндірісті әзірлеу мен игеруге жұмсалатын шығындар: жаңадан игеруге енгізіліп жатқан алаңшаларда жаңа мұнай-газ өндіру басқармаларын құрумен байланысты болатын шығындар (күрделі салымдардың есебінен өтелуге жататын шығындарды санмағанда), ашық таулы алаңшалар аймағын, артынша жерлерді қалпына келтіру үшін пайдаланылатын топырақтың құнарлы қабатын сақтауға арналған алаңшаларды тазартуға жұмсалатын, өндірілетін шикізатты шығаруға арналған уақытша кірме жолдарды салуға және басқа да жұмыс түрлеріне жұмслатын шығындар;

в) өндіріс технологиясы мен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіруменбайланысты болып келетін күрделі емес сипаттағы шығындар. Жаңа технологияларды құру және қолданыстағы технологияларды жетілдіру жөніндегі, сондай-ақ ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-құрастырушы жұмыстарын жүргізумен қатысы бар өнім сапасын арттыру жөніндегі шығындарды қаржыландыру;

г) өндірістік процесті қамсыздандыруға жұмсалатын шығындар:

- өндірісті материалдармен, отынме, энергиямен, құрал-сайманмен, айлабұйымдармен және басқа еңбек құралдары мен заттарымен қамтамасыз ету жөніндегі шығындар;

- негізгі өндірістік қорларды жұмыстық күйінде ұстауға жұмсалатын шығындар (техникалық қарау мен күтуге, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулерді жүргізуге жұмсалатын шығындар);

- құрал-жабдықты жаңғырту, сондай-ақ негізгі қор объектілерін қалпына келтіру күрделі салымдардың есебінен жүзеге асырылады және олардың жүргізуге жұмсалатын шығындар мұнай мен газдың құнына енгізілмейді;

ғ) қалыпты еңбек ету жағдайлары мен қауіпсіздік техникасынқамтамасыз ету жөніндегі шығындар: машиналар мен олардың қозғалғыш бөліктерін, люктерді, тесіктерді, сигнал беруді, қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ететін күрделі емес сипаттағы құрылғылардың басқа да түрлерін жабдықтау және күтіп ұстау;

д) табиғатты қорғауға арналған қорларды: тазартқыш құрылыстарды, күл ұстағыштарды, сүзгілер мен басқа да табиғат қорғау объектілерін күтіп ұстау мен пайдаланумен қатысты болатын ағымдағы шығындар, бөгде ұйымдардың қабылдау, сақтау қызметтерінің ақысын төлеуге және ағымдағы табиғат қорғау шығындарын жоюға жұмсалатын шығындар;

е) өндірісті басқарумен қатысты болатын шығындар:

- акционерлік қоғамның, бірлестіктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін ұстау, олардың іс-әрекетін материалдық-техникалық және көліктік қамсыздандыру, соның ішінде қызметтік жеңіл автокөлігін күтіп ұстау мен меншік жеңіл автокөліктерін қызметтік сапарлар үшін пайдаланудың өтемақысын (заңдармен бекітілген норма шектерінде) қоса санағанда;

- өндірістік іс-әрекетпен байланысты болатын шығындар (заңдармен бекітілген норма шектерінде);

ж) мамандарды даярлау мен қайта даярлаумен байланысты болатын шығындар:

- кәсіпорын қызметкерлеріне оларды негізгі жұмыс орны бойынша жұмыстан қол үзумен мамандардың біліктілігін арттыру мен қайта даярлау жүйесінде оқыту кезінде орташа еңбекақыны төлеу;

- негізгі жұмыстан босатылмаған білікті қызметкерлердің еңбекақысын төлеу, оқушыларды оқыту мен жұмысшылардың біліктілігін арттырудың ақысын төлеу;

- қолданыстағы заңдарға сәйкес кешкі және сырттай жоғары және орта оқу орындарында, сырттай аспирантурада оқитын тұлғаларға еңбекақысын толықтай немесе жартылай сақтаумен еңбек демалыстарының ақысын төлеу;

з) жұмыстарды вахталық әдіспен жүргізумен қатысты болатын шығындар;

и) банктердегі несиелер бойынша төлемдер заңмен бекітілген мөлшерлеме шектерінде төленеді, және өздерінен тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алған (жұмыстарды жүргізгені үшін, бөгде кәсіпорындарға қызмет көрсеткені үшін) үшін жеткізушілердің (жұмыстарды, қызметтерді орындаушылардың) несиелері бойынша пайыздарды төлеуге жұмсалатын шығындар. Несиелер бойынша мөлшерлемеден жоғары болатын төлемдер қаржылық нәтижелерге жатқызылады. Меншікті айналымдық қаражаттардың жетіспеушілігін толтыруға, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алуға арнап алынған несиелердің пайыздарын төлеу ісі, сондай-ақ мерзімі өтіп кетекн немесе мерзімі шегерілген несиелерге қатысты төлемдер кәсіпорынның билігінде қалатын пайданың есебінен жүргізіледі;

й) жасасқан келісімшарттарға сәйкес банктердің сауда-комиссиялық (факторингілік) әрекеттерді жүзеге асыру жөніндегі қызметтерінің ақысын төлеу;

м) компанияның арнайы орталықтандырылған қорларына аударымдар, олар заңмен бектілген тәртіппен жүргізіліп отырады;

н) негізгі өндірістік қорлардың орнын толтыруға жұмсалатын шығындар, олар өнімнің өзіндік құнына негізгі қорлардың құнын толықтай қалпына келтіруге қатысты амортизациялық аударымдар түрінде енгізіледі;

ң) материалдық емес активтер бойынша тозу. Өздері бойынша пайдалы қолдану мерзімін анықтау мүмкін болмайтын материалдық емес активтер бойынша тозу нормалары он жыл есебімен (алайда кәсіпорынның әрекет ету мерзімінен аспайтындай) белгіленеді;

о) салықтар, алымдар, төлемдер мен заңмен бекітілген тәртіппен жүргізілетін басқа да міндетті аударымдар. Өнімнің іс-жүзіндегі құнында сонымен қатар төмендегілер көрсетіледі:

- ақаудан болған шығындар;

- ішкі өндірістік себептермен текке тұрып қалулардан болған шығындар;

- өздеріне кінәлі тұлғалар анықталмаған өндіріс пен қоймалардағы материалдық құндылықтардың жетіспеушіліктері.

Мұнай өндірудің өзіндік құнын (жоспарлық және іс-жүзіндегі) анықтау кезінде келесі құжаттар есептеледі:

- өндіріске жұмсалған шығындардың сметасы;

- техникалық-экономикалық факторлардың есебінен өзіндік құнды төмендетудің жоспары, соның ішінде ГТМ-ды жүргізуге арналған бизнес-жоспарлар;

- өнім түрлерінің өзіндік құнының калькуляциясы.

Аталмыш құжаттар бойынша төмендегідей көрсеткіштер анықталады:

- жалпы өнімнің өзіндік құны;

- тауарлық өнімнің өзіндік құны;

- өндірістің шығындары;

- өнім бірлігінің өзіндік құны;

- өнім бірлігінің өндірістік (таза) өзіндік құны;

- тауарлық өнімнің 1 теңгесіне қатысты шығындар.

Материалдық ресурстардың құны оларды сатып алу бағаларына (ҚҚС-сыз), үстеме бағаларға, қамсыздандыру және сыртқы экономикалық ұйымдарға төленетін комиссиялық сыйақыларға негізделумен қалыптастырылады. Өзіндік құнға енгізілетін материалдық ресурстарға қатысты шығындардан қайтарылмалы материалдардың құны шегеріледі.Мұнай-газ өндірісіндегі материалдық шығындар мұнай мен газды өндіру процестері бойынша нормативтердің көмегімен есептеледі.Шикізат пен негізгі материалдар мұнай газ өнеркәсібіндегі қолданылмайды. Материалдық шығындарда меншікті салмаққа қосалқы материалдар мен энергия ие болады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылап келгенде, әр мұнай өндіретін өнеркәсіптерде пайдалану шығындарының әр түрлі азайту жолдары бар екеніне көз жеткіздік. Қосымша өнімнің (қоғамға арналған өнімнің) құны кәсіпорындардың қазіргі кездегі шаруашылық есеп жағдайларында қайсыбір біөлігінде өнімнің өзіндік құнына енгізіледі. Нақты түрде бұл келесіден көрінеді, өнімнің өзіндік құнына әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, салықтар мен алымдар және басқа да төлемдер кіреді. Сол себептен, сондай-ақ еңбек құралдар мен заттарының бағалары олардың құнына, ал еңбекақы қажетті өнімнің құнымен әркез сәйкес келе бермейтіндігіне байланысты, өзіндік құн өндірістің тұтынылған құралдары мен қажетті өнімнің құнымен сандық түрде сәйкес келмеуі мүмкін. Өнімнің өзіндік құнының шамасына қолданылатын техниканың, технологияны, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру технологиясының деңгейі әсерін тигізеді. Цехтық өзіндік құн сол өнімді кәсіпорынның цехтарында шығаруға жұмсалатын барлық шығындарды қамтиды.

Фабрикалық-зауыттық өзіндік құнға кәсіпорынның өнімді жасауға жұмсайтын оның басынан бастап қоймаға дайын өнімді өткізуге дейінгі барлық шығындар кіреді. Цехтық өзіндік құнмен қатар оған тұтастай кәсіпорынды басқару мен оның жалпы шаруашылығын ұстау жөніндегі шығындар енгізіледі.

Өнімнің өзіндік құнының құрылымын біле тұрып оны азайтудың негізгі, аса маңызды іздестіру бағыттарын белгілеуге болады, себебі жекелеген шығын түрлерінің азаюының оның жалпы деңгейіне тигізетін әсері әртүрлі болып келеді.

Мұнай өндірісінің өзіндік құнында ең жоғары меншікті салмаққа сол сияқты ұңғымалардың өтелуі, қатқа жасанды түрде әсер ету жөніндегі шығындар ие болуда, олардың жартысын электрқуатын шығындау құрайды.

Мұнай мен газ өндірісінің өзіндік құнының құрылымына шартты-тұрақты шығындардың жоғары меншікті салмағы тән болып келеді (шамамен 50%). Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының барлық шығындарын белгілеу үшін өндіріске қатысты шығындардың жинағы құрастырылады, оған сондай-ақ негізгі және қосалқы өндірістердің шығындары енгізіледі. Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын жоспарлауға өнімнің өндірісіне жұмсалған шығындардың (кәсіпорында бірнеше өнім түрлері болған жағдайда барлық өнім түрлеріне арнап есептеулер жүргізеді), сондай-ақ өнеркәсіптікт сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге жұмсалған шығындардың есебі кіреді.Өндіріске жұмсалатын шығындарды экономикалық элементтер (өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасы) мен шығындық баптар (өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы) бойынша жоспарлап, ескереді.Шығынға жұмсалатын шығындарды экономикалық элементтер бойынша топтастыру кәсіпорынның материалдық ресурстарға қатысты жалпы қажеттерін, негізгі қорларды амортизациялаудың жалпы сомасын, еңбекақыға жұмсалатын шығындарды және басқа да ақшалай шығындарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл топтаманы айналымдық құралдарды жоспарлау мен олардың қолданылуын бақылап отыру үшін, сондай-ақ тауарлық өнімнің шығынын анықтау үшін қолданады. Бұл топтаманы өндіріске жұмсалатын шығындардың сметасын құрастыру кезінде қолданады, алайда шығындардың бағытталуы, арналуы мен пайда болған жері туралы түсінік бермейді. Ол бойынша сонымен қатар өнім бірлігінің өзіндік құнын анықтауға болмайды. Бұл үшін шығындардың шығындардың баптары бойынша топтамасы, б.а. өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы қолданылады.Өндіріске жұмсалатын шығындардың баптары деп солардың бағытталуына, арналуы мен пайда болуына байланысты қалыптасқан шығындар аталады.Өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындардың баптарының атаулығы әртүрлі өнеркәсіп салалары үшін әртүрлі болып келеді және әр саладағы техникаға, технология мен өндіріс және еңбекті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен белгіленеді. Мұнайды өндірудің өзіндік құнын талдау үшін келесідегідей деректер қажет: тұтастай мұнайды өндіру және пайдалану әдістері бойынша жоспардың орындалуы туралы; энергияның және мұнайды эмульсиязыздандыру барысында, жерасты және жерүсті жөндеулері кезіндегі, қаттың өнімділігін арттыру жұмыстары кезінде және мұнайды ішкі кәсіптік айдау барысында тұтынылатын әртүрлі материалдық ресурстардың нормалары мен іс-жүзіндегі жұмсалуы туралы; ұңғымалар қорының қозғалуы туралы, игеру мен бұрғылаудан пайдалануға жаңа ұңғымаларды енгізу жоспарының орындалуы туралы, бұл ұңғымалардың жоспар мен есеп бойынша пайдалнылу уақыты туралы; ұңғымалар бойынша геологиялық-техникалық іс-шараларды жүргізу туралы мәліметтер және мұнайдың өндірісі жүргізілген жағдайларды сипаттайтын басқа да материалдар.Мұнай өндірісінің өзіндік құны жөніндегі жоспардың орындалуын талдау ісін өзіндік құнның көрсеткіштері бойынша өткен жылдың нәтижелеріне жалпы баға беруден бастайды. Мұнай-газ өндіру өндірісінің тиімділігін жоспарлау үшін әртүрлі факторлардың мұнай өндірісінің өзіндік құнына тигізетін әсеріне баға беру маңызды экономикалық мағынаға ие болады, ол мұнай өндірісін дамытудың негізгі бағыттарын барынша негіздемеленген түрде таңдауға, пайдаланылмаған ішкі резервтерді іске енгізуге мүмкіндік береді. Жоспарланып отырған жылы оның алдындағы жылдағымен салыстырғанда мұнай өндірісінің өзіндік құнының өзгеруіне әсерін тигізетін басты факторлар. Шығындар жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда пайдалануға енгізілген мұнай ұңғымаларының санына, жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда бір ұңғыманың құрылысы мен оны жабдықтаудың орташа құнына, жоспарлық жылдың алдындағы және жоспарлық жылда ұңғымалардың және олардың жабдығының амортизациясының жылдық пайызына және  бір жаңа ұңғыманы пайдаланудың орташа ұзақтылығына негізделумен есептеледі.Ұңғыманың өнімділігінің табиғи түрде өзгеруінің әсерінен 1 т мұнай өндірісінің өзіндік құнының өзгеруінің абсолюттік және салыстырмалы түрдегі өзгеруі және соған сәйкес қосымша ағымдағы шығындар және ұңғыманың табиғи өзгеруінің нәтижесінде алынған пайдалану шығындарының үнемделуі.

Шығындарды жоспарлаудың негізгі міндеті кәсіпорынның келешек кезеңде күтіліп отырған іс-әрекетінің экономикалық нәтижелерін белгілеуге негізделген.Біз айтып кеткендей, еркін түрдегі бәсекелестік жағдайларында кәсіпорындар шығарған өнімнің бағасы нарықтық баға құрылымы заңдарының әсерімен теңдестіріліп отырады. Сонымен қатар әрбір кәсіпкер барынша жоғары пайдаға ие болуға тырысады.