КІРІСПЕ

Мұнай мен газ өндіру - өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық жоспарында жаңа мұнай және газ кен орындарын пайдалануды жеделдету қамтылуда. Олардың қатарына Құмкөл кен орны да жатады.

Құмкөл кен орны 1984 жылдың басында Қазақстан Республикасының Геология Министрлігінің "Южказгеология" МГӨБ-дегі Оңтүстік Қазақстан экспедициясымен ашылды. Фонтандық ағын алу Қазақстан Республикасындағы Оңтүстік Торғай ойпатының мұнайгаздылығын растады.

1987  жылы  ТМД-ның  ҚЖИК-нің  бекітуімен  байланыстық 153208 мың тонна болып мұнай қоры бекітілді.

Ұсынылып отырған дипломдық жұмыс Құмкөл кен орнын пайдалану шарттарына сәйкес "Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдаланудың тиімділігін арттыру" арналған.

1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1Кен орны туралы жалпы мағлұмат

1984 жылы "Оңтүстік Қазақстан геологияның" кен орны бөлімімен Құмкөл мұнай аймағы ашылды. Осы кен орнының ашылуымен оңтүстік Торғай ойпаты жаңа өнеркәсіп мұнай газ облысы ретінде қарастырыла бастады.

Құмкөл кен орны әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасының Қарағанды облысының (Жезқазған облысының) Жезді ауданына қарайды. Кен орын географиялық тұрғыдан оңтүстік Торғай үстіртінде орналасқан. Ең жақын тұрғылықты кең шарлар Жалағаш (150 километр) темір жол станциясы Жусалы (210 километр), Қарсақпай (180 километр) Сәтпаев ауылы (250 километр).

Облыс орталығы Қызылорда, Жезқазған қаласына және жалпы үлкен орталыққа дейінгі ара қашықтықтар шамамен 160 километр жөне 290 километрдей болады.

Құмкөл өндіріс ауданынан шығысқа қарай 230 километр ара қашықтыкта Омск - Павлодар - Шымкент мұнай құбыры өтеді.

Өндірістік ауданның тұрғылықты халқы (қазақтар) негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Экономикалық аудан әлі толығымен зерттелмеген.

Кен орнына тек қара жолдармен баруға болады. Жаз, күз айларында кез келген автоколікпен жүруге мүмкін болса, ал қыс айларында карлы боран, үргсн қардан өтуге қиынға соғады. Қыс, көктем айларында тек шынжырлы тракторлармен ғана етуге болады, себебі түскен қардың әсерінен жер жібіп, батпаққа айналадьг. Тура осындай жолдар Құмкөл кен орнын Қызылорда мен Жезқазған арасындағы грейдерлік жолмен шектесе асфальтталған жол арқылы

Қызылорда, Жусалы кең шарларын қосатын жолмен шектеседі (160-210 километр).

Солтүстік шығысқа қарай кен орнынан 20 километр қашықтықта Ленинск - Жусалы электр желігі өтеді. Кен орны 106-169 метр теңіз деңгейінде жоғары дала қыраттың үстінде орналасқан.

Оңтүстік, оңтүстік-батыс бағыттарда құмды массивтер орын алған. Соның ішінде ең үлкені - Арысқұм 10-15 метр биіктікте басқа қыраттардан ерекшеленіп көрінеді. Кен орнынан оңтүстікке қарай тартылып қалған сортаң Арыс көлі орналасқан, 15 километр батыс бетте үшкірленген биіктігі 70-90 метр болатын қырат бел тегіс бетті 200-250 метрлік рельефтен бөліп тұрады. Кен орнынан солтүстікке қарай 150-200 метрлік биіктікте орналасқан дала, солтүстік-шығысқа қарай Ұлытау таулы аймағыменен ұласады.

Абсолютті ең биік белгі 240,1 метр ең төмен қазан шұңқыр 75,1 метр. Биік қыраттардан қазан шұңқырға кеуіп кеткен кептеген өзен арналары бағытталады, соның ең үлкені (Ақлит және Теріскенеспе) солтүстік-шығысқа және оңтүстік-шығыс беттерден бағытталған қазан шұңқырдын ең теменгі бөліктері батпақты. Осы батпақтардан бұлақтар өз бастауларын алады жөне осы батпақтарда ауыз су құдықтары көптеп кездеседі.

Кен орнының құрамы жөне оған жақын жатқан территория аймақтар майда тасты сортаң сұрғылт қоңыр (почва) топырақты, құмды. Жер асты сулары 100 метр терендікте орналасқан. Кен ауданының климаты - континенталды тез ауысады. Жауын-шашын аз түседі. Жазда температура +30 +35 °С болса, қыста -40 °С дейін барады. Жылдық жауын-шашын мөлшері 150 милиметрге дейін негізінен қысқы, көктемгі түскен ылғалдың есебінен ғана болады. Негізінен соғатын желдің бағыты оңтүстік-шығыс бағытында қыс мерзімінде үскірік аяз боранды болады. Су артериясы кен орнында жоқ. Жер беті жартылай шөлді жерге тән шөп бұталармен көмкерілген күзде, қыста, көктемде киікке толы болады. Тұрмыстық және техникалық су гидрогеологиялық ұңғыма су қондырғылярынан алынады. Су құрамы жоғары минералданған 0,6-0,9 г/дм3. 50-70 метр тереқдіктен сенон-турон шөгінді жынысты қабаттарынан алынады.

Судың құрамында фтордың көп болуына байланысты ауыз су стандартына сәйкес келмейді. 120 метр терендіктен су өз-өзінен ағады. Сейсмикалық жағынан аудан қауіпсіз.

1.2 Кен орнының геологиялық құрылымы

70 жылдардың басында оңтүстік Торғай ойпаты кек көзін жоғары палеозой шөгіндісімен байланыстырып, негізінен геология-лық, магниттік, гравиметрлік өлшемдерге сүйеніп жасалуда.

КМПВ Арысқұм мен МОВ Жыланшы мұнай газ аудан-дарында жасалған сейсмопрофильді бірнеше зерттеулердің нәти-жесінде мұнай газ кеніші триас, грабен — синклинальдарымен мезозой қабаттарының дәуіріне жататыны болашағы бар екендігі анықталды. 1973-1975 жылдары бөлшекті сейсмозерттеу жұмыстар (МОВ) Жыланшы мұнай газ ауданында үлкен кен орны бар екендігі анықталды.

1976-1981 жылдарда оңтүстік Торғай өңірінде геологиялық зерттеу жүргізілген жоқ.

1982 жылы "Актюбенефтегаз геология" ПГО бекіткен жоба бойынша алдынала есептеліп дайындалған (КМПВ) профильдік структуралық бұрғылау басталды. Бұрғылаудың алдына негізгі Қойған мақсаты 2000 метр терендікке дейін ұңғылау арқылы кен орнының регионалды геологиялық құрлысын анықтау болды.

1983 жылы жоғарыда айтылған жоспарды іске асыру нәтижесінде 1п-Арысқұм ұңғысы бұрғылана бастады. Аймақты  сейсмопрофиль-деуден кейін 2п-Арысқұм ұңғысы бұрғыланды. Сонымен қатар Арысқұм мұнай аймағындағы профиль структура бұрғылау жалғастырылды.

1984-1985 жылдардағы геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде Құмкөл кен орнында төменгі неоком мен жоғарғы және ортаңғы юра қабаттарында мұнай кеніштері бар екендігі анықталды.

1985 жылы Тұрлан геологиялық барлау экспедициясы мен Құмкөл кен орнының солтүстікке қарай жаңа саты анықталды оны кейін   солтүстік Құмкөл сатысы деп атады. Кейінгі бұрғылау нәтижесінде осы саты Құмкөлдің солтүстік синклиналды жалғасы екендігі мәлім болды.

1986 жылы Құмкөл кен орнының орталық бөлігінің барлау жұмыстары негізінен аяқталды. Сол себептерден геологиялық барлау жұмыстар кен орнының солтүстік бөлігіне ауысты.

1987 жылы солтүстік, шығыс, батыс аймақтарының құрылымы жақтыланып, кен орнына шекаралас жатқан бөліктердің өнімділігі анықталды.

Қазіргі кезде Құмкөл кен орны ПетроКазақстан компаниясымен игерілуде. Мұнай фонтандық және штангілі терең сорапты тәсілдермен өндіріледі.

1.2.1 Стратиграфиясы

Құмкөл кен орнының шөгінді тілігі бойынша жасалған зерттеулер нәтижесінде ол мезозой-кайназой шөгінділерінің өте терең кепкен ерте протерозой негізгі бетінде орналасқан.

Төменгі протерозой РR1

18 ұңғыма қабаттың негізгі қалыптасқандығы анықталды.

2-ші ұнғыда қалындығы 245 метр болатын негіздің үстіңгі қабаты (120 метр шамасында) сұрғылт-жасыл сілім (массив) гидрослюдалы-каолинитті тақта тастардың біртіндеп кепкен гнейстерге ұласты, кварц-биотит плагиоклазды құрамға айналады.

3-ші ұңғыда ерекше өзгерген метасоматиттер байқалып, олар аз интрузивті декер құрамында болғандығы болжамдалды.

Барлық негіздің тығыз орналасып, көптеген бытыранқы аймақтармен бөлшектенген жазықтарда кварцты және қалыпты желілер қабаттасып кейбір жерлерінде темірге айналған.

Осы жыныстардың жоспары Ұлытау мен Қаратау қыраттарының жасына сәйкестелінген.

Мезозой - кайнозой топтары МZ-КZ

Арысқұм бөктерінде мезозой-кайназой шөгіндісі екі (структуралық) құрамдық қабатына бөлінеді. Атап айтқанда жоғарғы триас-юралы және бор-палеогендік стратиграфиялық үйлесімсіздігінен шекараласқан.

Триас - Юра бөлщцері Т - J

Құмкөл кен орнының төменгі қабаты орта Юра жүйесінің бөлімдерінің шөгіндісімен басталады.

Арысқұм бөктерінде грабен-синклинальдарының төменгі тілігінде жоғарғы триас - төменгі юра шөгінділері де бар.

Құмкөл аумағында жүргізілген іздеу жұмыстарының бары-сында аталған шөгінділердің стратиграфиясы игерілген. Жоғарғы триас бөлімі Т3, төменгі юра бөлімі J1 грабен-синклиналдарда бұл қабат төменгі құмбұлақ пен жоғарғы айболин тастопшаларынан тұрады.

1200 метрге дейінгі 1 қабатты бірінен соң бірі қабаттасып құмтастар мен (песчаник) гравелиттер, аргиллиттерден құралып кейбір жерлерінде конгломераттарға айналады. Айболин тастопшасы қара аргиллиттер мен сазды алевролиттерден тұрады. Олар органикалық заттармен, көмірге айналған өсімдік қалдықтарына бай.

Оның қалыңдығы 535 метрге дейінгі шамада.

Юра жүйесі J

Орта бөлім J2

Орта юра сұр құмайтты алевролиттер мен қара сұр аргиллитгер Дощан қабат-қабат тастопша шөгіндісімен ерекшеленген.

Жаппа тастопша бөлігінде 12 метрден (скважина 12) 56 метрге дейін (скважина 6) қабаттасқан құмайт аргиллиттерден құралып, мұнай газ беретін (горизонт ю-4) қабат болып келеді. Тастопшаның төменгі құрылым қанаттарында 4-6 метр көмір қабаттары кездеседі (ұңғы 4,5,6). Тастопшаның төменгі жаппа құрлымды бөлігі үшкірленіп ю-4 горизонты жыныс негізінде немесе жынысқабығына жатады.

Құрлымның оңтүстік-батыс бөлігінде Дощан топшасы түгелімен үшкірленіп (ұңғы 17,19), ал қанаттарында оның қалыңцығы 219 метрге дейін жетеді (ұңғы 5).

Орта-жоғарғы бөлімдер J2-3

Юраның орта-жоғарғы бөлімдеріндегі шөгінділер карагансай

тастопшасына бірігіп (J2-3-КS) Дощан тастопшасына трансгрессивті орналасып, ал бұл тастопша жоқ жерлерде жыныс негіздерінде орналасады. Литологиялық жағынан өте күрделі. Қара аргиллиттермен аргиллиттерге ұқсас саз, гидрослюда - каолинитті құрамды азғана сұр сазды алевролитті қабаттарынан текшеленген.

Оңтүстік-батыс құрылымдық бөліктерде (ұңғы 17,19) тастопша жоқ, ал қанаттарында 45 метрге дейін жетеді. Тастопша өзінен өзін жинақтау Дощан тастопшасы үстегі доломиттер ретінде

көрсетеді.

Грабен-синклинальдарда тастопшаның жоғарғы бөлігі жанғыш сланецтерден түзілген. Тастопшаның қалындығы 257 метр. Көптеген дәнталас-тартыстар нәтижесінде тастопшаның жасы кейінгі баткелловей шаңтозандарына жатқызылған.

Жоғарғы бөлім J3

Жоғарғы юра қабаты карагансай тастопшасының аргиллитында орналасқан және Құмкөл, Қоскөл тастопшалары болып екіге бөлінеді. Кен орнындағы Құмкөл тастопшасы (І3к) үш қабат горизонтальды өнімдік құмайттар, құмдар және алевролиттер сазды алевролиттер және сазды болып бөлінеді (Ю-1) (Ю-2) (Ю-3).

Бүкіл аймақта горизонттар саз және сазды алевролиттер болып бөлінген.Тастопшаның қалыңдығы құрамды шекте жаппа бөліктерде 37-38, ал қанаттарында және аймақтың солтүстік бөліктерінде 32 метрге дейін өзгереді.Құмкөл тастопшасының қалындығы грабен синклиналь-дарында 300 метрге дейін артады.

Бор жүйесі - К

Кен орнының төменгі бөлігінің бор жүйесі профильді құрамды ұңғылау негізінде дауылды және қарашатау тастопшаларына бөлінеді.

Орта төмен бөлігі қызыл кен жоғарғы бөлігі балапан және турон-сенон бор жүйелеріне бөлінеді.

Төменгі бөлім К1

Неоком жоғарғы текшесі (К1пс)

Неоком текшесінің шөгіндісінде дауыл тастопшасы жекеленген. Осы тастопша кейбір келіспеушіліктің салдарынан төменгі және жоғарғы дауыл тастопшалық екіге бөлінеді. Төменгі дауыл тастопшалығы арысқұм горизонтына жатады және ол құмдар қоңыр сазды алевролиттер карбонаттық алевролиттер мен саздан тұрады.

Арысқұм горизонтының қалындығының шектік өзгерісі 87 ден 123 метрге дейін жетеді.

Арысқұм жазық горизонтты литологиялық құрамы жағынан Құмкөл құрылымында үш буда текшеге бөлінеді: төменгі Мен жоғарғы құмды алевролитті және ортаңғы - сазды. Жоғарғы құмды және төменгінің жаппа бөлігі өнімі мол (горизонттар М-1 жөне М-2). Жоғарғы бөліктің төменгі дауыл тастопшалығы сазды және карбонатты (карбонаттар мөлшері 30%) алевролиттер мен қалыңцы-ғы 113-163 метр болатын саздан тұрады. Жоғарғы дауыл тастопшалыгы тіліктің төменгі және орталық беліктерінде қабатталған құм мен қызыл түсті жынысты сазды текшелерден тұрса, ал үстіңгі жағы негізінен сазды.

Тастопшаның қалыңдығы 153-тен 241 метрге жетеді.

Дауыл тастопшасының негізінде табылған тұщы су жиынтық-тарының мөлшеріне қарай оның готерив-баррем шөгінділерінен тұратындығы анықталып неоком дәуір аралығына жататыны дәлелденді.

Апт-альб ярустары (К1 а-К1 аl)

Апт-альб шәгіндісі шайынды арқылы дауыл тастопшасының үстіне орналасып, қарашатау тастопшасымен бірігеді. Тастопша төменгі жағында қатты бекілмеген гравелиттер қабаттарымен ауысып отыратын құм қабаттарымен жоғарғы жағында саздан тұрады. Барлық жыныс көмірге айналған өсімдіктер қалдығымен өте бай. Тастопша қалыңдығы 253-350 метр.Спорово-пыльца талдауының берілгендері бойынша тастопша апт-орта-альб дөуір аралығына жатады.

Төменгі - жоғарғы бөлімдер К1-2

Альб-сеноман ярустары (К1 al+s)

Альб-сеноман шөгіндісі қарашатау тастопшасының үстінде орналасып, қызылқия тастопшасынан ерекшеленіп тұрады. Ол ала шұбар саздар алевролиттер мен сазды құм қабаттарымен қүмайттардан түзілген. Тастопшаның қалындығы 87-186 метр.Тастопшаның жасы соңғы альб-сеноман дәуір арасына жатады. Ол тозаң-тұқымдар негізінде анықталған.

Жоғарғы бөлім К2

Турон ярусы К2t

Турон шөгіндісі балапан тастопшасынан бөлінген шөгінді трансгрессивті қызылқия тастопшасының үстінде түзіліп, жасыл-сұр құм мен жұқа сазды қабатшалардан тұрады.

Глауконит дәндерімен көмірге айналған өсімдіктер қалдықтары да кездеседі. Тастопша қабаты 82-150 метр аралығында. Жан-жақты тозаң-тұқымдарды зерттеу нәтижесінде тастопша жасы төменгі туранға жатады.

Жоғарғы турон, төменгі сенон (К2t-sn1)

Бұл қабат шөгінділері шайылған жыныстар мен балапан тастопшасымен шекараласады. Литологиялық бұл қабат ала-шұбар түсті құм мен сазды балшықтан тұрады, қабат қалыңдығы 123-136 метр. Қабат жасы жан-жақты түқымды, тозандар негізінде анықталған.

Жоғарғы сенон (К2sn2)

Жоғарғы сенон қабаты (құрылым жағынан) барлық ұнғыларда шайылып кетуіне байланысты байқалмайды. Қабат сұр сазды балшық пен ақ құм қабаттарына әктас қабатшасы қатарласып шегіп отырады. Ең жоғарғы шөгінді қалыңдығы 43 метрге жетеді.

Қабат жасы теңіз қалдықтары (фауна) микроқалдықтар (микрофауна) жөне тұқым шаң тозандары жан-жақты зерттеу нәтижелерімен анықталып кампанмаастрихті кезеңге жатқызылған.

Кайнозой тобы - КZ

Палеоген жүйесі - Р

Палеоцен - төменгі эоцен Р1-Р2

Палеоцен - төменгі эоцен шөгіндісі әртүрлі горизонтта шайылған күйде жоғарғы бор үстінде орналасқан. Олар көмірленген өсімдіктер дәнекер қалдықтарымен бай қара сұр саз балшықтар мен кварц-глауконитті құмдардан тұрады. Ең үлкен қалыңдығы 66 метрге жетеді.

Неоген - төрттік жүйелері N-Q

Арысқұм ойпатының батқан бөліктерінде жастау плиоцен -төрттік шөгінділер дамыған. Құмкөл құрлымдық шегіне шартты түрде жазықтықты басып жатқан құмдар, саздықтар мен құмтастар да енгізілген. Олардың қалындығы 10 метрден аспайды.

1.2.2 Тектоникасы

Оңтүстік Торғай ойпаты Торғай тегістігінің солтүстік-шығысында орналасқан. Ол Ұлытау тау жоталарымен оның шығы-сында орналасқан оңтүстік жалғасының.төменгі Сырдария күмбезі мен батыста Орал бір беткей құрамалы құрлымның ортасында өзіндік бір беткейлігімен жағымсыз роль атқарып тұр. Оңтүстігінде Қаратау тау жоталарымен ал солтүстігінде Қостанай қақпағымен шекараласады. Оңтүстік Торғай ойпаты өз тарапынан екі ойысқа бөлінеді. Солтүстігінде Жыланшы оңтүстігінде Арысқұм, орталығы Мыңбұлақ қаңбақшасымен бөлінген. Құмкөл антиклинал құрлымы бор-палеоген жинағында 1500-1700 метрге жетіп, Арысқұм ойысында орналасқан. Мұнда триас-юра шөгіндісі өзінше жеке құрлымды қабат құрап, ол төмендегідей ерекшеленеді. Қабат қалындығы максимал, мезозойға дейінгі гетероген негізінде ортасы опырылып түскен, жақтары бір-біріне қарсы құлаған созылған сынақтар бұлар тіліктерді толық стратиграфиялық зерттеулердің нәтижесінде дәлелденген. Геофизикалық мәліметтер бойынша Арысқұм ойығының шекарасында бес желілі созылған субмеридионалды бағытта грабен сиклиналдарымен үш орталық қабаты көшірілген жарықтар жүйесінен антиклиналды күмбездер оларды бөліп тұрады. Бұл дәлелдеме ұңғылау нәтижесінде анықталған. Құрлымы жағынан Құмкөл дөңесі Сарыбұлақ горст антиклиналды шығысының оңтүстік батыс жағында орналасып Ақшабұлақ және Сарылан грабен синклиналдарымен бөлініп тұрады.

Платформаның үстіңгі бүркеме қабатының шөгіндісі дөңестің шектік аймағында бұрыштың және стратиграфиялық қабаттар үйлесімсіздігімен жыныс негізіне орналасады. Солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс бағыттарында тектоникалық бұзылу себептерінен негізгі бірнеше блоктарға (шоғырларға) бөлінген.

Шөгіндінің үстінгі бүркеме қабатында тектоникалық бұзылу тек қана солтүстік-батыс бағытта байқалады.

Негіздің жүйелі бұзылуы бірнеше орталық қанаты көтерілген жарықтар жүйесінде бөлінуі дөңестің амплитудасы 320 метрдей, ал ені 2,5-3,5 километр және ұзындығы 24 километрге жетеді.

Негіздің беттік орналасу тереңдігі 1200-1600 метр шамасында.

Үшінші, бесінші және жиырма екінші ұңғыларда грабен шығыста амплитудасы 100 метрге дейін төменделе шектеліп ерекшеленеді. Солтүстік-батыс бағытта грабен кең қысым айырмашылықтарына иеленіп негіз 1460 метрден 1820 меір терендікке дейін орналасады.

Солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс бағытта дөңестің орталық бөлігі қасқа сыңықтар сериясы (29, 30, 16, 20, 14, 21, 8 ұңғылар аймықтарында) горст-грабенді амплитудасы 80 метрге дейін, өлшемдері 2,5-3,5 километрге тең болатын блоктарға бөледі.

Аймақтық солтүстік жөне оңтүстік бөліктері де орталық тұсы төмен құлдыраған жарықтар жүйесімен күрделенген.

Аймақтың орталық бөлігінде негіздің ең аз тереңдікте (1160-1170 метр) орналасуы (2,9,12,17,19 ұңғылар аудандарында) байқалады. Сейсмикалық құжаттармен, жүйелі ұңғылау нәтижелерінің күрделі бағдарламамен өңдеу, дөңестің тектоникалық шөгіндісінің жан-жақты, деталды мағлұматтарын ұсынады.

Юра шөгінділерінде екі түрлі беттік қабаттың құрлымы өте жақсы байқалады, оның біреуі - Құмкөл дөңес горизонтының қабат құрлымын жоғарғы Юраға, ал екіншісі дөңес қабаттың орта юра құмайт шөгіндісімен айқындайды.

Беттердің  біріншісі өнімді Ю-1 горизонтымен байланысып, табан горизонтымен бірігеді. Екінші бетке 4 табан горизонты жанасшрылып өз тарапынан жамылғы өнімді Ю-4 горизонтымен  бірігеді.

4 табан горизонтының жамылғысында Құмкөл кен орнының күрделінілген үш күмбезінде брахиантиклиналды қыртыстың бар екені байқалады. Қыртыстың тұнықталған теңіз деңгейінен биіктігі бірдей жерлерді қосатын сызықтарынан максималды амплитудалары 160 метр, биіктігі 1330 метр өлшемдер 20x8 километр болады. Қыртыс үш тектоникалық үйлесімсіздіктермен (Ғ1,F2, Ғ3) күрделіленген.

Қыртысты шығыстан шектейтін ең ұзақ төмендеу амплитудасы Ғ2 60-100 метрге жетеді. Солтүстікке қарай бұл өзгеріс Р3 бұзылуымен байланысты ары қарай сенімді.

Қыртыстың солтүстік-батыс синклинальды бөлігі максималды амплитудасы 30 метрге жететін шашыраңқы алысқа ұзаған бөліктері-мен күрделіленген.

Құрлымның оңтүстік-батыс бөлігі 12,17,19 үңғылар ауданында орта юра шөгіндісі мүлде жоқ. Орта юра шөгіндісінің негіздің көтерілуі шамасына қарай азаюы оған тіліктің теменгі белігінің қосылуының нәтижесінде іске асады. Үшінші ұңғы ауданында өлшемдері 1x1,5 километр, ал амплитудасы 25 метр болатын өте үлкен емес изометриялық күмбез байқалып, ол батысынан жөне шығысынан тектоникалық ажырауларымен қабаттасып келіп отыра-ды. Соңғы ажырасуға (шығыстан қосылатын жартылай күмбездің) амплитудасы 40 метр тұйықталған изогипс "минус" 1260 метр болатын шығыстан келіп қосылатын жартылай күмбез жатады.

Бүкіл аудан аймағында орта юра шөгіндісі 0-200 метр аралығында өзгереді. Дөңестің өнімді горизонты Ю-1 жаппасының өлшемдері 20x9 километр құрап, тұйықталған изогипсте "минус" 1220 метрге дейін жетіп дөңестің амплитудасы 120 метр болады, қыртыс қанатгарының бұрыштың түсуі төменгі бетке ұқсас. Түгелімен Ю-3 горизонты дөңестің жоспарын қайталап үш күмбезді брахиантиклиналды болып солтүстік-батыс бағыттан амплитудасы 30-100 метр Ғ2, төмендеуімен шектеледі. Солтүстік және батыс күмбездер шығанақ тәріздес кішігірім синклиналмен өзара бөлініп тұрады.

Үшінші ұңғы ауданында негізгі төмендеу Ғ2-ден шығысқа қарай сейсмикалық материалдар негізінде өлшемдері 4x2 километр жөне амплитудасы 40-45 метр тұйықталған изогипса "минус" 1130 метр болатын дөңеспен анықталып шығыстан тектоникалық түзілу Ғ3 жартылай күмбезбен қосылып (34 ұңғы аумағында) өлшемдері 1x0,8 километр шамасында болады.

Құмкөл тастопшасының қалындығы аудан бойынша негізінен 55-75 метр шамасында ауытқып дөңестеу жерлерінде 38-44 метрге (ұңғы 2,17,19) дейін өзгереді.

Арысқұм горизонт жаппасы бойынша (өнімді бор М-1 горизонт жаппасы) Құмкөл құрлымы желілі асимметриялы антиклинал қыртысы болып келіп, күмбезі оңтүстікке қарай ауытқыған. Дөңес өлшемдер 17x4 километр, амплитудасы 51 метр тұйықталған изогипс "минус" 1000 метр болады.

Құрлымның шығыс қанаты флексурамен күрделіленген, юра Швгіңці келіп өтетін Ғ1 тектоникалық бұзылумен сөйкес келеді.

Кен орнының орталық бөлігінде 3 шағылу горизонтында айақтың изогипстың бағытының солтүстіктен шығысқа қарай күрт өзгеруіне байланысты "минус" 1000 метр еңдігінің кеңеюі байқалады.

Шығыстан Батысқа қарай 890934 уақыт бөлігінде осы аудан арқылы өтетін локалды иілту байқалып, бұл жерде амплитудасы аз күмбез екендігіне дәлел болады.

Дөңес ауданның әртүрлі бетінің жоспарларын салысттыру барасында арықұм дөңес горизонтының жаппасының ені азайып, оның пішіні өзгеріп дөңестің орталық шығыс жақ бетіне қарай Ю-1 горизонтымен ығысқан.

Тілікпен жоғары қарай құрлым амплитудасы 160 метрден Ю-3 горизонтынан 51 метрге арысқұм горизонт жаппасынан дейін азаяды.

1.3 Мұнайгаздылығы

Құмкөл кен орнында өндірістік мұнай-газ бергіштік төменгі неоком және жоғарғы юра кішігірім жинақтарында орналасқан.

Төменгі неоком мұнай-газ бергіш жинағында екі өнімді горизонт М-1 мен М-2 анықталған ұңғыны геофизикалық зерттеу мөліметтеріне сүйеніп жасалған жыныс қабаттарының салыстырма-лы арақатынасы негізінде дәлелделінген.

Төменгі-бор горизонттары М-1 және М-2 қалыңдығы 10-нан 20 метрге дейін сазды қабатпен бөлінген.

Тереңдігі 1060-1100 метр аралығында М-1 горизонтында мұнай кеніші бар. Кеніштің қалындығы 40 метр. Мұнай кенішінің орналасу қабаты күмбезді. Абсолюттік СМШ деңгейлері "минус" 981,1-ден "минус" 985,6 метр аралығында, оңтүстік күмбездің құрлымына батыс қанатында орналасқан ұңғылар қатарында (2052, 2077, 406, 1039) СМШ деңгейінің "минус" 977,7-ден "минус" 979,7 метр аралығынан кішігірім салыстырмалы ауытқулар анықталған.

Мұнай қабаты – күмбезді кеніші М-2 горизонтында орналасқан, кеніштің орналасу деңгейі 1095-1111 метр аралығында. Қабаттың қалыңдығы 15 метр қабаттың абсолютті СМШ деңгейі “минус” 996-дан “минус” 999 метр аралығында, құрылымның батыс қататтағы кейбір ұңғыларда ғана (231, 432, 3023, 3032) түйісу деңгейлері “минс” 991,4 және “минус” 992,6 метрге дейін көтеріледі.

Юра шөгіндісіне (Ю-1, Ю-2, Ю-3 жөне Ю-4) өнімді горизонтгар айқындалады. Ю-1 және Ю-2 горизонттары біркелкі ГМШ мен СМШ-ларына ие болып, мұнай кеніші газ қалпақшалы болады.

1190-1322 метр аралығында қабатты, тектоникалық экрандалған, күмбезді кеніш орналасқан. Кеніш қалындығының деңгейі 132 метр. Мұнай су түйісу контактісі "минус" 1179 метр, ал су мұнай контактісі "минус" 1194 тен "минус" 1198 метрге дейінгі аралықта орналасқан. Кеніштің мұнай бөлігінің деңгейі 18 метр, ал газ бөлігінің деңгейі 24 метр.

Сұйық пен газды өзінен өткізе алатын және олар үшін қойма бола алатын кеуекті жөне жарықшақты тау жыныстарын коллекторлар деп атайды.

Қабат қысымы: кеніш бойынша мұнай-газ өндіру жұмыстары басталмай тұрғанда қабат қысымының мөлшері сол кеніштің тереңцігше төуелді болады. Жоба бойынша ол төмеңдегі формула арқылы табылады:

Pпл.н.=Нρg

Мұнайдың физикалық қасиеттеріне оның тығыздығы, тұтқырлыш. Мұнайдың тығыздығы жоғарылаған сайын қайнау температурасы арта бастайды. Ал тұтқырлығына әсер ететін жағдайлар оның құрамындағы парафин, шайыр қосымшалары және температура.

Химиялық жағынан мұнай сұйық көмірсутектерінің метандық, нафтендік, ароматтық қатарларының күкіртті, азотты жөне оттекті қосылыстарының қоспаларынан тұрады.

Ұңғының орташа бір күндік шығымы 35 т/тәу. Қабат қысымы шамамен 8 МПа. Құмкөл мұнайының тығыздығы - 821 кг/м3, тұтқырлығы -11,7 мПа-с, құрамындағы күкірт мөлшері - 0,11 пайыз, парафин —11,7 пайыз, асфальт-шайырлы заттар - 5,9 пайыз.

1.4 Жер асты сулары

Құмкөл кен орны Торғай артезиан бассейінінің оңтүстік бөлігінде орналасқан.

Кенішті барлау процесінде (өтеу әдісімен) 22 субергіш жөне 2 ашық оқпан объектілері өтеу әдісімен сыналған.

Ұңғылау нәтижесінде терендік, өлшемдік, іздеулік, гидрогеологиялық, құрлымдық және барлаулық скважиналар Құмкөл, Арысқұм аймақтарында протерозой, юра, бор, пологенді, неогенді шөгінділерінде субергіш комплекстері айқындалған.

Құмкөл 2 ұңғысын сынақтан өткізу кезінде негіздің шөгіндісінен 1416-1503 метр аралығында минералдағы 76,6 г/дм3 су ағыны алынды.

Су хлорлы кальций тектес, хлорлы топтағы натрий топшасында, құрамында 69,2 г/дм3-ге дейін бромы бар.

Құмкөлдің (2, 8, 12 және 16) ұңғыларында орта юра шөгіндісінен  су бергіштік горизонты зерттелген.

Алынған су арынды, оқпан тесіктерінен өтетін су ағынының жылдамдығы жоғары, бұл қабат сүзгіштік қасиетінің жақсы екендігінің дәлелі болып табылады.

Жоғарғы юра шөгіндісіндегі сулы комплексі үш субергіш горизонттарынан құралған: Ю-1, Ю-2 және Ю-3. Комплекс жоғарғы орналасқан қабатан ала сұр түсті сазды қабатпен бөлінген.

Су орналасқан  жыныстар сұр және ақшыл сұр құмайттар. Бұл горизонттардың гидродинамикалық мінездемесі Ю-4 горизонтының

мінездемесіне сәйкес келіп, олардың өзара байланыстарын тағы да дөлелдейді.

Ю-1, Ю-2, Ю-3 горизонттарының сулары ағынды. Сынақ интервалдары динамикалық деңгейі күшті ағынды, өте тез қалпына келеді (1 сағаттан 5 тәулікке дейін).

Неоком субергіш шөгіндісі құрамына М-1 және М-2 субергіш горизонттары кіреді. Олар жасыл сұрғылт құмайттармен байланыста болады.

Апт-альб субергіш комплексі неоком горизонтынан аймақты дамыған сазды жоғарғы неоком қабатымен бөлінген. Қуатты сазды қабат аралығын қосқанда комплекс қуаты 250 метге дейін жетеді.

Апт-альб субергіш шөгіндісінің кедергісі ете жоғарғы тұрақсыздықпен мінезделіп, комплекстің жоғарғы белігінде 50 метрге жетеді. Тіліктің жоғарғы бөлігінде су түщылау болуы мүмкін.

Апт-альб субергіш комплекстің суы өте кеп (водообильный), контур сыртындағы сулармен химиялық құрамы біркелкі оны техникалық су ретінде қолдануға болады.

Жоғарғы альб-сеноман шөгіндісінің субергіш горизонты кеңінен таралған. Су жасыл сұрғылт және қызыл-қоңыр құм қабаттары мен ала саздардың ішіндегі аз цементтелген құмайттар жыныстарында орналасқан. Горизонт қалындығы 46 метр. 2743 ұңғысында алынған су арынының дебиті 24,4 т/тәулік.

Тәуліктің статикалқы деңгейі - 16 метр тереңдікте орналасқан.

Суы тұздылау, минералдығы 1,7 г/дм3.

Төменгі туран-сенонды субергіш комплексі кенінен таралған. Сулар жасыл-сұр жөне сұр құмдардың ішінде орналасқан, орналасу тереңдігі 270 метрге дейін. Суы тұщы, минералдығы 0,6 г/л.

Палеогенді, неогенді 1/4 субергіш шегінділері аудан бойынша анықталған.Шаруашылық жене ішім су турон-сенон субергіш комплесінен, ал техникалық қажет сулар жоғарғы сеноман  комплексінен алынады. Апт-альб горизонттағы су қорын қабат қысымын тұрақты ұстп туру үшін қолдану ұсталған.

1.5 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөніндегі қысқаша мәлімет

Кен орнын игерудегі бекітілген варианттардың негізгі бағыттары мұнай кен орнын игерудің жобасын жасаған кезде, оны талдап, баға беру керек. Оның үстіне жобамен жасалған варианттар шама келгенше экономикалық тиімділікте болуы керек.

Құмкөл мұнай кен орнында газды мұнайлы қабаты бор және юра шөгінділерінен құралған. М-1, М-2 қабаттарымен Ю-1, Ю-2, Ю-3 жөне Ю-4 қабаттарында мұнай жиналған. Кен орнын қазу скважиналары 300x600 сеткасы бойынша нұсқа ішінен су айдау қамтылған. Осының бәрі мұнай өткізгіштікті көтеру әдістерімен байланысты. Бұған себеп болған кейбір өнімді қабаттардың қысымының жеткіліксіз болуы.

Жоба бойынша 2 вариант қаралған. Оның ішінде экономикалық вариант тиімді деп есептеледі. Осы бойынша 1182 ұңғысы қазылуы керек. Жалпы алынатын өнім 156-568 мың тонна.

Кен орнын игеру мерзімі 50 жыл. Жалпы кен орны бойынша 25 млн тонна мұнай өндірілуі керек.

Сұйық пен газ өндіру және су айдаудың өзгерісін талдау

Құмкөл мұнай кен орнының игерілуі 1990 жылы мамыр  айынан баталады. 1991 жылдан бастап мұнаймен бірге су және газ  қосылып шыға бастады. 1991 жылы 1192,43 мың тонна сұйық өндірілсе, оның 1169,25 мың тоннасы мұнай, сулану 1,94%, газ өндіру 92,99 млн м3 болады.

1992 жылы 1993,04 мың тонна сұйықтың 1318,5 мың тоннасы мұнай сулануы 3,26%, газ өндіру 87,59 млн м3 болады.

1993 жылы "Южказнефтегаз" өндірістік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар арқасында мұнай өндіру 1677,5 мың тонна, газ өндіру 111,73 млн м3 болады.

Мұнай фонтандық және штангілі терең сорапты тәсілдермен өндіріледі. Терең сораптың НСН-95, 44, 30, 15 және НСН-25, НСН-57, 30 түрлері қолданылады. Жыл басынан бері 3 қондырғы тобы іске қосылды (ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16) және 2 өлшеу қондырғысы.

2000 жылы 23 жаңа үңғылар енгізілді (НН 1004, 2056, 2057, 1015, 2050, 2054, 2055, 1005, 1006, 1007, 2025, 2026, 2027, 2034, 2035, 2036, 1002, 1003, 1012, 2018, 2019, 2011).

Механикаландырылған тәсілге 11 ұңғы аударылды: NN 347, 150, 1013, 346, 343, 134, 124, 342, 1009, 135, 340.

1993 жылы су айдау 1207,620 мың м3 болды. Игеру басынан бері 1922,825 м3 . Айдауға керекті судың 3613,6 мың м3 жетпейді, яғни 64,6% сулану 4,8%.

2002 жылы кен орны бойынша 1805,623 мың тонна мұнай, 125,7 млн  м3 газ және 1925,6 мың тонна сұйық өндірді. Кен орны бойынша  өнімнің орташа сулануы 70% құрады. Осы жылдың ішінде 5 топтық қондырғы орташа төуліктік шығымы 2-объект бойынша 37,5 тонна және 3-объект скважинлары енгізілді.

120 ұңғының тәуліктік өнімі 5679 мұнайды құрайды. Бір ұңғының орташа тәулік шығымы 35 тоннаға есептелген. Яғни, шығымның жобадағы деңгейден жоғары болуы 44% құрайды.

Жобаға сәйкес мұнай өндірудің жылдық көлемі 1800 мың тонна. 187 өндіру ұңғылардың тұрғызу қарастырылған.

2001 жылдың аяғында өндіріс объектілерін тұрғызу 93,3% құрады. Қабат қысымын ұстау  үшін, игерудің технологиялық схемасы  қарастырған үш игеру объектілеріне, тоғыз нүктелі схема бойынша қабатқа су айдау жүргізіледі. Қазіргі барлық су аңдау қоры 44 ұңғыны құрайды. Су айдау, су бөлу пункті арқылы (ВРП) СБП, бір ББСС (БКНС), 3 сорап жұмыс істейді, шығу қысымы 10,7-10,8 МПа құрайды.

Жылына ұңғылар бойынша қабатқа айдаған су көлемі 2-кестеде көрсетілген. 1-объектіге су айдау ұңғылары (НН 24, 101, 102, 103, 104, 1001, 1008, 1021) арқылы жүзеге асады және 30 өндіру ұңғылары әсер етеді.

Айдау аймағынан алысырақ жатқандықтан 2 және 3 қатардағы (NN 1015, 1014, 1009, 1010, 1004, 1005, 1006, 105) ұңғылары әсер аймағынан тыс қалады. 1999 жылдан бері 3-объектіде бар болғаны 3 айдау ұңғылары (NN 303, 3001, 3008) жұмыс істейді және айдаумен 13 өндіру ұңғылары қамтиды. 1999 жылы бойында қабатқа 296,352 м3 су, ал игеруден бастап 5314,44 м3 су айдалған. Жылына мұнайлы қабаттарға бар болғаны 2013,635 м3 су айдалды.

Объектілер бойынша алуды қайтару ретіне 78,8; 58,3; 82,3% құрайды. Мұнай өндіруді тұрақтандыру үшін мынадай прафилакти-калық шаралар жүргізілді. Ыстық мұнаймен өңдеу (934 рет), ыстық сумен (40 рет) және штуцерлер мен шығу желілерін ыстық бумен тазалау. Ұңғы шығымының кен орнында азаюына себеп, парафиннің көтергіш құбырдың (НКТ) бойына жиналуы, су мен газ пайда болуымен, ұңғы түбіне құм жиналуда. Жер асты ұңғы жөндеу бригадасы мұндай жағдай кезінде ұңғы түбін жуып, құмдардан тазартады.

Кен орны бойынша мұнай өндіруді арттыру негізінен жаңа ұңғыларды енгізу арқасында болады. 2001 жылы пайдалануға 95 өндіру ұңғысы берілді. Олар бойынша өндіру 462,527 мың тонна мұнайды құрайды. Ал игерудің көрсеткіштерінде мұнай өндірудің төмендеуі көрінеді. Бұл сол уақыттағы Сібір жеңіл мұнайының келмеуіне байланысты ұңғылардың бір бөлігін (2-объектте) тоқтатуға мәжбүр болды. Өйткені Құмкөл кен орнының мұнайы қою, сондықтан Сібір жеңіл мұнайымен араластыру керек. Қаңтар айы бойынша 89 мың тонна мұнай және 95,77 мың тонна сұйық алынады. Ол 2000 жылдың алдыңғы айларынан өндіру деңгейі екі есе төмен.

Айдау ұңғыларының орташа қабылдағышы 2,94 м3/тәу болғанда, қабатқа су айдау 218,6 мың м3 болды. Бұл кезде су айдаумен өндіру 161,4% құрады. Наурыз айында 1-объектінің сулануына байланысты және қысымның көбеюіне байланысты, ұңғы төңірегінің қабылдауы нашарлап, көптеген ұңғыларда сулану артты. Соның есерінен "Мұнай газ ғылыми зерттеу жөне жобалау" институтының ұсынысы бойынша су айдау тоқталды.

Сәуір айынан бастап, тоқтатылған ұңғыларды жұмысқа қосуға байланысты мұнай өндіру өсе бастады. Оның өзінде мамыр айында 194,7 мың тонна деңгейіне жетіп тұрақтанды. Мұнай өндірудің одан өрі өсуі, ай сайын 5-15 аралығында жаңа өндіру ұңғыларының іске қосылуына байланысты болды.

2002 жылы айдауға 10 жаңа ұңғы енгізілді, оның ішінде 1-объектіде 2 ұңғы (N 1009, 1017), 2-объектіде 5 ұңғы (NN 2012, 2061, 2075, 2078, 2802) және 3-объектіде 3 ұңғы (NN 3015, 3017, 3023). Жұмыс істемей тұрған қордан 3 ұңғы іске қосылды.

1.6 Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы

Құмкөл кен орны бойынша 2001 жылы пайдалану қоры 256 ұңғы болды. Оның ішінде істеп тұрғаны 138, істемейтіні -29, меңгеру және тұрғызуда -25. Істеп тұрған ұңғылар саны: 1-объектіде - 31, 2-объектіде -30, 3-объектіде 17. 2001 жылы 18 өндіру ұңғысы енгізілді. Жоспар бойынша - 50, механикаландырылған тәсілмен 24 ұңғы аударылды.

Пайдалану қоры фонтандық тәсілмен өндірілді. Ол қабат қысымының, онымен қоса қабат энергиясының төмендеуіне әкеліп соқты.

2002 жылы пайдалану - 295, істеп тұрғаны - 141 ұңғы, 84 ұңғы фонтандық тәсілмен, ал 57 ұңғы механикаландырылған тәсілмен өндіреді. Бір ұңғының тәуілігіне беретін орташа шығымы - 54 тонна. 2 және 3 объектілерде күнделікті қабат қысымы 9,7 МПа түсті, оның өзі сұйықты алу қарқынына, су айдау арқылы жетпей тұр. Өйткені, тұрғызу объектілері қанағатсыз жұмыс жасауда.

Ал 2002 жылдың қаңтарының бірінші жұлдызыңдағы пайдалану қорына келетін болсақ, осы уақыт ішінде 160 ұңғы өнім беріп тұр, 101 ұңғы фонтанды, 59 ұңгы механикаландырылған тәсілмен жұмыс жасауда. Меңгеру мен тұрғызуда 80, оның ішінде 47 ұңғыда көтергіш құбыр мен фонтанды қондырғы жетіспейді. Жұмыссызы - 8 ұңғы, өйткені қабат қысымдары қаныққан қысымнан төмен. Консервацияда 50 ұңғы, оның 30-ы жинау қондырғыларынан қашық болғандықтан консервацияланған 20 пайдалану ұңғылары. Оның 10-ы (NN 240, 244, 2070, 2080, 242, 330, 336, 400, 431) меңгерген кезде таза газ шыққан. Сосын 10 ұңғы (NN 1013, 1002, 1003, 152, 240, 2046, 347, 345, 340, 2059) нұсқа үстінде болғандықтан 100 пайыз суланған.

Су айдау қоры 50 ұңғыдан тұрады, оның ішінде істеп тұрғаны 24 ұңғы, қалғандары әртүрлі себептермен тоқтап тұр. Су алатын ұңғылар саны 10, бірақ оның 5-6 ғана тұрақты жұмыс істейді.

Құмкөл кен орнында 2002 жылдың аяғына дейін 457 ұңғы бұрғыланды. Жобамен салыстырғанда 86,3% құрайды. Сол қазылған ұңғылардың 296 - пайдалану, 77 - айдау, 2-газды қабатқа қазылған. 3 бақылау, 15 - су алатын 20 - барлау және 2 уақытша тоқтатылған ұңғылар.

Пайдалануға берген 457 ұңғы орнына 2003 жылдың аяғында шын мәнінде жұмыс істеп тұрған 415 ұңғы, 289 фонтандық тәсілмен және 126 механикалық тәсілмен жұмыс істейді. Қалғандары жұмыс жасамай тұрған 28 меңгерулер жөне тұрғызылған 15 ұңғы. Әр түрлі жағдаймен 43 ұңғы тоқтап тұр, оның өзі пайдалану қорының 16,6% процентін құрайды. Жұмыс істемей тұрған 28 мұнай ұңғысы, оның ішінде 21 фонтандық және штангалы терең сорапты тәсіліндегі 28 жұмыссыз тұрған ұңғының 17-сі газ факторының көбеюіне байланысты тоқтап тұр. Оның 4 ұңғысы (NN 1002, 1030, 2004, 2005) өнімнің азаюына байланысты механикалық тәсілге көшіруге мәжбүр болып тұр. Өндіретін 2 ұңғы фонтадық өндірудің азаюына байланысты айдау ұңғысы көшірілді. 2001 жылы айдау қорында 57 ұңғы, оның 37-сі нақты жұмыс жасап тұр. Тұрғызуды күтіп тұрғаны -16, жұмыссыз тұрғаны -4 (NN 100, 301, 302, 304).

NN 100, 301, 304 ұңғылары апатқа ұшырауларына байланысты тоқтап тұр. Жұмыс істеп тұрған өндіру ұңғылары. Мұнай шығыны бойынша таралуы келесі түрде көрінеді: кен орны бойынша барлығы -408 өндіру ұңғысы, оның ішінде 52 ұңғының шығымдылығы 10 тонна/тәу дейін, 11-ден 30 тонна/тәулікке дейін 91 ұңғы, 31-50 тонна/тәу 50 ұңғы, 51-70 тонна/тәулікке дейін 80 ұңғы, 20 ұңғы 71-90 т/тәу, 90 тонна/тәуліктен жоғары 8 ұңғы. Игерудің басынан бері кен орны бойынша 610092,3 мың м3 газ өндірілді, оның ішінде 1-объект бойынша - 42273,9 мың м3 , 2-объект бойынша - 379592,9 мың м3, 3-объект бойынша - 179923,9 мың м3, 4-объект бойынша - 8301,6 мың м3.

Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі.

Кен орнында бірінші қатардағы аудандарда мұнай өндіру ұңғылары жылына 395 және 701 мың тонна мұнай береді.

2001 жылы бұл аудандарда кен орындарын игерудің технологиялық схемасының бұзылуына байланысты 1805,623 тонна мұнай алынды.

2001 жылы қабат қысымы 118 ұңғыда тұрақты. Қысымы 258 ұңғыда өлшенді. 8 өндіру ұңғыларына режимдік зерттеу жүргізілді. (NN 232, 234, 239, 333, 339, 1010, 2027, 2081) алынған нәтижелер бойынша индикаторлық қисық тұрғызылуы әсер етеді. Төменде игеру объектілеріндегі зерттеу жүргізілген ұңғылар саны көрсетілген.

·	1-объект 40 ұңғы - 95 ұңғы,

·	2-объект 64 ұңғы - 136 ұңғы,

·	3-объект 14 ұңғы - 24 ұңғы.

Игеру объектілерінде қабат қысымының интенсивтік төмендеуі ұзақ пайдалану бойынша түсіндіріледі. Табиғи игеру режимде және өнім қабатында қабат қысымын қалыпты ұстау үшін системалық әсер етулерді ескертеміз. Кен орнын игерудің процесі N1 бүрғылау (1984) ұңғысын қазған кезде, қабаттарға газдардың бір-бірімен әсеріне байланысты құрылды. Бұл аймақтың құрылысының дұрыстығын анықтайды. Бұнымен байланысты КазНИПИ мұнай институтының N1 ұңғысын жабу жобасы дайындалды. Айдалған судың есебі және сұйықтың шығымын өлшеп, жазып отыру керек. Кейбір техникалық жағдайлар қиындықтар туғызады. Өлшеу приборларының тереңдік манометрлерінің кен орнын игеруді бақылап отыратын арнайы техникалардың жетіспеуі - дәл мәлімет алуға кедергі келтірді.

Сұйықты тым көп алу нәтижесінде үңғы төңірегінде судың жиналуына және әр үңғыдағы судың 95%-ке дейін көтерілуіне себебін тигізді. Мысалы: N135 -30 пайыз, N151 -75 пайыз, N1006 -50 пайыз, N134 -80 пайыз, N134 -84 пайыз, N187 -70 пайыз, N1007 -79 пайыз, N139 - 85 пайыз, N1345 -80 пайыз, N2046 -80 пайыз,N348 -80 пайыз, N1009 -90 пайыз, N143 -90 пайыз, N11013 -95 пайыз.

Ұңғылардағы суланудың тез өсуі мұнайдың шығымын азайтып жібереді. 3-объектіде төмендеу орнын жаңа ұңғыларды енгізу арқылы толықтырылды.

1.6.1 Құмкөл кен орнының 1-объектісінен мұнай, газ және суды өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау

Құмкөл кен орнының 1-игеру объектісі бір өнімді Ю-1 қабатты қамтиды. Мұндағы алғашқы мұнай алу қоры 23,184 млн тоннаны құрайды. Мұнда кен орнының барлық қорларының 23,3 пайызы шоғырланғын. 2001 жылы "Южнефтегаз" өндірістік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар арқасында мұнай өндіру 259,66 мың тонна, газ өндіру 59,5 млн м3 болды. Қабаттан алынған су мөлшері 15,13 мың тоннаны құрады. Өнімнің сулануы 9,8 пайыз. Мұнай негізінен фонтандық тәсілмен  өндірілді.

1-объект бойынша қазіргі барлық айдау қоры 34 ұңғыны құрайды. Су айдау, су бөлу пункті СБП (ВРП) бір ББСС (БКНС) және үш сорап арқылы жүзеге асады. Шығу қысымы 9,7-9,8 МПа. 2001 жылы қабатқа 382,563 мың м3, ал игеруден бері 2518,966 мың м3 су айдалды. Су алудын компенсациясын 38,3 пайызды құрайды. Мұнай өндіруді тұрақтандыру үшін мынадай профилактикалық шаралар жүргізіледі.

Ыстық мұнаймен және ыстық сумен өңдеу штуцерлер мен шығу желілеріне ыстық бумен тазалау. Ұңғы шығымдылығының объектіде азаюына себеп болушылар: СКҚ-ның (НКТ) бойына Парафинның жиналуы, су мен газдың көрініс беруі, ұңғы түбіне Құмның жиналуы. Ұңғыны жер асты жөңдеу бригадасы мұндай кездерде ұңғының түбін жауып, құмдардан тазартады.

3-объектіде газ факторы өте жоғары (83,5 м3 /тәу). Кейбір ұңғыда құбыр аралық кеңістікте газ жиналған. Оның себебі пайдалану тізбегі дұрыс цементтелмеген. МГӨБ-де ұңғыны күрделі жөндеу бигадасы болмағандықтан, оны 2002 жылға құрып, қажетті жұмыстарды жүргізді. Игеруден бастап 2002 жылдың аяғына дейінгі аралықта кен орнының 1-объектісінен 931,147 мың тонна мұнай алынды. Алғышқы қордан өндірілген мұнай 9,2 пайызды құрады.

Жиналған сұйық өндіру 232,967 мың тонна, ал орташа сулану 8,6 пайыз. Қабатқа 298,135 мың м3 су айдайды, бұл жағдайда компенсация 27,2 пайызды құрады. Сұйық бойынша ұңғының орташа шығымы 24,3 т/тәу, мұнай бойынша 23,8 т/тәулікке тең болды. Бір ұңғының орташа қабылдағышы 145 м3/тәу. 01.01.2000 жылға қарағанда игерудің басынан бері кен орнының 3-объектісінен 2546,052 мың тонна мұнай алынған. Бастапқы алынатын қорларға қарағанда қорды игеру дәрежесі 11 пайызды құрайды.

2001 жылы 3-объект бойынша 32,264 млн м3 газ өндірілген. Бүкіл кеніш бойынша газ өндіруді есептеу терендік сапа алуды зерттеу мәліметтері бойынша, газдық фактор шамасына байланысты жургізіледі. Топтық қондырғы мен өлшеу қондырғыларындағы өлшеу аппараттырының жетімсіздігіне байланысты газды ұңғы бойынша есептеу жүргізілмейді. Объектілер және кеніш бойынша негізгі игеру көрсеткіштері.

Қабат қысымның өзгеру динамикасы

2002 жылы 3-объектіге айдалған барлық су мөлшері 1632,885 мың м3. 2002 жылдың 1-кварталында үңгының көпшілігі тоқтап қалды, бұл қабат энергиясының күйіне әсер етті.

Ақпан және наурыз айларында 1-ші және 2-ші объектілерде Қабат қысымы шамасының өсуі белгіленеді: 0,63-0,67 МПа, 2-объектіде 1,75 МПа. Сәуір айында барлық нақты ұңғыларда қысымның түсуі көрінеді, объектідегі өлшенген орташа қысым 10,45 МПа.

Қабат қысымының төмендеуі көрінетін 2-ші бір участок, жаңа ұңғылар 2002 жылдың 2-бөлігінде берілген бұл ұңғылар әзірге еріген газ режимінде жұмыс істейді. Су айдау ұйымдастыру жағдайларына байланысты кешігуде.

1.6.2 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері.

Кен орнын игеруде мұнай алуда қабат энергиясының жете бермейді. Жоғарғы коэффицетті мұнай бергіштік және тез арада керек орында мұнай алу үшін. Қазіргі кезде қабат қысымын ұстау (ППД) әдісі көп қолданылады. Бұл үшін жиынға су немесе газ айдау арқылы іске асады.

Қабат қысымын ұстау үшін, қабатқа табиғи суларды жөне жер асты суларын құрамына минералды тұздармен эмульсиясы бар суларды айдауға болады.

Құмкөл кен орнының ауданы көп жағдайда өзара жалғасқан ондаған тұзды келдермен қоршалған. Олар жауын-шашынмен және мұнаймен өндірілген сулармен толып тұрады. Барлық мұнай горизонттары өзара жақын орналасқан. Мұнаймен бірге өндірілген қабат сулары рельефтің төменгі учаскелеріне айдалады, бұдан грунтты судын деңгейі кетеріледі және сорлардың аумағы үлкейеді.

Грунтты сулардың деңгейі 0,15-0,45м аралығында болады. Грунтты сулардың деңгейі өндіріс сорларының жоғарғы қабатында болады. Негізінен айдау ұңғылары арқылы пайдалану ұңғысынан сорға жіберілген сулар айдалады. Табиғи сулардың бойында аз Мөлшерде минералды тұздар, әртүрлі газдар, механикалық қоспалар болады.

Жоғарғы қабат және жер асты суларында сондай-ақ микро-организмдер кездеседі. Әртүрлі дәрежедегі әрбір жұмсалған судың компонеттері қабатқа су айдау процесіне әсер етеді. Сондықтан су айдау процесін жақсы сапалы сумен қамтамасыз ету керек. Айдалатын судың құрамындағы механикалық қоспалар мен микроорганизмдер фильтрацияның жоғарғы қабатына құйылады. Ол өнімді қабаттың өнімділігін, айдау ұңғыларының қабілетін азайтады. Мысалға, қүрамында хлорлы кальций түзы бар сульфатты суды айдау - ерімейтін гипс тұнбасының түзілуіне әкеліп соқтырады.

Бұндай жағдайда қабатқа су айдауға қаныққан күкірт сутекті сұйықтық айдалатын болса, онда құрамында темір мен оттегі бар су пайдаланылады. Қуысты ортада тотығу жүріп соның нәтижесінде қатты гидраттардың тұңбасы түзілуі мүмкін.

Құмкөл кен орнында суға микробиологиялық талдау жүргізілген жоқ. Жиынға айдалған тығыздалаған су, кей-кезде коллектордың қасиетінің басты себебі болуы мүмкін.

Қабатта белгілі бір мөлшерде саз болса, су айдау үшін, тығыздалған су емес, минералды сулар, құрамында саздың ұлғаюына ешқандай жол бермейтін заттары бар сулар қолданылады. Олар керісінше су айдау ұңғысының жұтылу қабілетін жақсартады. Су айдау ұңғыларының жұтылу қабілетінің нашарлауы - қабатқа су айдалатын темір құбырлардың коррозияға ұшырауына әкеліп соқтырады. Қабатқа айдалатын суды пайдалану кезінде металл құбырларда химиялық және электрохимиялық заттану жүреді. Құбырдың тоттанған өнімдері ұңғының түп аймағына түсіп қысқа уақытқа осы ұңғының қабылдауын 0-ге дейін азайтуы мүмкін. Көп кезге дейін ұңғыдан мұнай мен бірге өндірілген қабат суларына аса көңіл бөлінген жоқ.

Қазіргі кезде мұнаймен бірге өндірілетін судың көлемінің көптігіне байланысты қабат суларын талдауға және оны кері айдауға көп көңіл бөлінеді.

Қабат суларын талдау қорытындысы оны қайтадан қабатқа айдауға жарамдылығын анықтауға қолданылады.

Ұңғыдан мұнаймен бірге өндірілген қабат сулары әртүрлі кен орындарында өзінің құрамымен айырылады. Олардың құрамында минералды түздардың еруі, газ және микроорганизмдер болуы мүмкін. Қабат сулары әртүрлі химиялық құрамда болуы мүмкін. Сондықтан оларды екі негізгі топқа бөледі: 1) тығыз хлорлы кальцийлі немес хлорлы кальций магнийлі, 2) сілтілі немесе гвдрокарбонатты натрийлі: Қабат суларының көпшілік бөлігінің құрамында, мұнай кен орындарында басты бөлігі хлорлы натрий, хлорлы кальций болып келеді.

Жаз уақытында сордағы тұздардың концентрациясы 22-24-ке дейін болады, соның өсерінен құрамындағы қоспаның ұлғаюына байланысты қондырғылардың жұмыс істеуін қиындатады және түп аймағын ластайды. Барлық тәсілдерде суды өндеудің ең негізге сипаттамасы оның құрамында сутек иондарының концентрациясына байланысты. Бұл арқылы сулы ерітінділердің қышқылдық және сілтілік ортасын анықтайды.

Тәжірибе жүзінде судың классификациясына қарап, мынадай 5 топқа бөледі: 1) қышқылды РН-тан 3-ке дейін 2) өлсіз қышқылды РН-тан бастап 4-6-4 арасында, 3) нейтралды РН-7, 4) әлсіз сілтілі 8-10 дейін, 5) сілтілі 11-14-ке дейін.

Құмкөл кен орнындағы жер асты сулары тығыздалған ауыз суға қарағанда, өзінің минералдануы шапшаң өсуімен айқындалады. Басқа да белек мұнай горизонттарының терендігіне игерудің екінші әдісіне, горизонттар арасындағы гидродинамикалық байланыстарға және горизонттар беттеріне байланысты. Пайдалану ұңғыларынан алынған судың құрамында микрокомпонеттер, бром, иод және бор кездеседі. Суды химиялық тексеру оның химиялық құрамдарын қазбалардың мұнайлылығын сақтауда тиімді екенін көрсетеді.

Қабатқа айдалатын сулардың жарамдылығы лабораториялық жағдайда фильтрациялық жолымен анықталды. Қабатқа айдалатын тығыз сулардың сапасына баға беру - олардың құрамындағы темірге байланысты. Айдалатын судың сапасын реттеу әрбір кен орындарының коллекторлы қасиетінің есебінен жүзеге асырылады.

Механикалық қоспалардан басқа нұсқа ішінен және сыртынан өнімді қабаттарды игеруге әртүрлі микроорганизмдер және айдалатын судың құрамындағы организмдер кіреді.

1.6.3 Суды дайындаудың техника-технологиясы

Құмкөл кен орнында ең қарапайым су жинағыштар қолданылады. Ашық су жинағыштардың жетіспеушіліктері судың сапасының тұрақты болмауына байланысты. Ауа райына байланысты ластанады, сондықтан оны дайындау қиынға түседі. Орнатылған жұмыс режимінде артық күш түседі. Бұл суды дайындау және судың сапасын тексеретін станциялардың өнімділігін азайтады. Ашық су жинағыштар сору құбыры - сетка арқылы жасатылады. Ол ірі заттардың түсіп кетуінен сақтайды. Сору құбырларының өлшемдері соратын биіктігі және басқа да элементтердің конструкциясы құбыр гидравликасының өдісімен есептеледі. Жабық су жинағыш бірнеше ұсақ ұңғылар топтарынан құрылады. Олар өзенге жақын, терендігі 10--50 метрге дейін болуы керек.

Ұңғы төменгі жағынан фильтрге бекітіледі. Ұңгыдан су әдейі арналған ортадан тепкіш сораптар арқылы немесе сифонды жөне вакуумды қоңдырғылар арқылы айналады.

Практикада көргеніміздей, сифонды су жинағыш механика-ландырылған су жинағыштарға қарағанда 15-20 пайыз арзан. Су ясинайтын ұңғылардың орналасуы грунтта қабылдағыш коллекторы болады. Оған ағынды ұстайтын ысырма арқылы және кері қақпақты ұңғылар жайғасады. Сифонды су жинағыштарда ұңғы топтарының коллекторы вакуумды котелге бекітіледі. Оңың қысымы 0,08 МПа болады. Арнайы үлкен емес вакуумдық сораптар коллектордағы тұрақтылықты үстау үшін керек.

Котелдер сорап станцияларымен бірге бетонды шахталардың бірінші көтерілетін жеріне орналастырылады. Шахтаның жоғарғы бөлігіне электрлі станциялар, электрлі двигательдер және дистанцияны автоматтандыруға керекті заттар орналастырылады. Шахтада негізінен ортадан тепкіш сораптар қолданылады. Ортадан тепкіш сорап, сору құбырлары судың деңгейінде тұрғандықтан, оның ішінде үнемі су болады.

Шығу желілерінде ысырмалар орналастырылады. Кері клапанмен шығым өлшегіш шығу желілерінде екеу болады. Бұл жөндеу кезінде оңайға түседі. Ысырмалар, клапандар, шығым өлшегіш құралдары және басқа да қондырғылар, электр құрал-жабдықтары бар негізгі щахтаға су кетпес үшін, бөлек шахтаға орнал астырыл ады.

Механикалық су жинау жағдайында ұңғыға динамикалық деңгейден төмен қосымша күшті көтеруге арналған, бергіштігі 1-100 м3/сағ дейінгі артезлан ортадан тепкіш сораптары. Оның арыны 65-200 метр, электр двигателінің қуаты 2,5-150 кВт-қа тең. Бұл ортадан тепкіш сораптар механикаландырылған су көтеруде су жинағыш ұңғылардың электр двигательмен ортақ валда орналасады. Ол Периодтың күтімді жөндеуге және оның динамикалық деңгейде Жұмысын қадағалауды қажет етеді. Су жинағыш ұңғылардың сүзгіш бөлігін, жұмыс істеуі нашарланған уақытта, оның шығымын қайтадан орнына келтіру үшін периодтық тазалануы және ыстық бу арқылы тазалауды қажет етеді.

Тәжірибе жүзінде қабатқа айдалатын судың сапасының тұрақтылығы целесо тәрізді емес. Сондықтан қабаттың қуыстылығы, өткізгіштігі жайпақ диапазонда судың қажеттілігін өзгертеді және кейбір бөліктерінің құрамында В4 - сақталатындығын көрсетті.

Жарамды суларды көптеп айдауда, айдау ұңғыларына қажетті қысыммен айдалады. Сумен қамтамасыз ету жүйесіне су жинағыш қондырғылар, суды бірінші көтеруге арналған арынды станциялар, суды дайындайтын станциялар, тазаланған айдалатын суды бөлетін коллектор жөне суды 3-рет көтеруге арналатын станция кіреді немесе бұл суды айдау ұңғыларына жеткізіп отыратын шоғырлама-сорапты станция деп аталады. Сумен қамтамасыз ету жүйесінде әр бөлшектердің арасында артық суға арналған буферлі қазандар болады. Бұлар жүйе жұмысының үзілмеуін және элементтердің өткізгіштік қасиетінің өзгермуін қамтамасыз етеді.

Сифонды су жинағыштарда суды бірінші көтеруге арналған сорапты станциялар үлкен жартылай жер астындағы шахтада вакуумды котелдермен бірге орналастырылды.

Механикаландырылған суды бірінші көтеру станциясында функцияны әрбір су жинағыш ұңғыларына қондырылған сораптар атқарады. Бұл жағдайда сораптың арыны жалпы коллекторға жалғанған линиялар суды одан әрі станцияларға жеткізу үшін бергіштігі жақсы болуы керек.

Буферлі қазан судың бергіштігін үзбес үшін қосымша суды жеткізіп отыруды қамтамасыз етеді. Ал суды екінші көтеруге арналған сорапты станция - суды магистральдарға бөлуді және Шоғырлану сорабының станциясын қамтамасыз етеді. Бұл станцияда 6 сатылы 2 ортадан тепкіш сорап пайдалынады. Сораптың саны, бергіштігі, арыны, гидравликалық есептеуге алынады. Әрбір шоғырлану сорап станциялары (КНС) өзіне жақын тұрған қысымына қарап, тоқталған 3-6 айдау ұңғыларын сумен қамтамасыз етіп отырады. Әрбір айдау үңғылары шоғырлану сорап станциясымен бөлек құбырмен жалғанады.

Шоғырлану сорап станциясы мен айдау ұңғыларын жалғайтын құбыр үлкен қысымда жұмыс істейді. Оның қысымы 25 МПа дейін барады. Сондықтан бұл құбырлардың диаметрі 0,089 және 0,102 м дейін  болады.  Олар тереңге  орналастырылған. Жоғарғы қысымға арналған   диафрагментті есептегіштер   арқылы өлшенеді. Әрбір ұңғыға кететін судың шығымы және айдау қысымы бір қалыпты болғандықтан бұл өлшемдер жиі өлшенбейді.

ШСС Апп, 5 мстх10, 6 мстх20 және басқа сораптың түрлерімен жасақталады. Соңғы кезде қабаттың қысымын ұстауға арналған ортадан тепкіш сораптар жасалады. Бұл сораптардың кейбір техникалық көрсеткіштері төмендегідей: жоғарыда қондырғыны жауын-шашыннан қорғау үшін жабық металл кабинасы болады. Бұдан басқа блокты шоғырланған сорап станциясының құрамына көмекші блоктар кіреді. Олар электрді бөлу қондырғысы, арынды коллектордың өнімін бөлетін қондырғыдан, төменгі вольтті жабдықтардан және базада жасалған ЦНС 150x150 сорабынан, БКНС -автоматтандыру және басқару блогынан тұрады.

Осыған байланысты блокты шоғырланған сорапты станциялардың (БКНС) құрамына 1, 2 және 3-ші ЦНС 150-150 жұмыс сораптары және міндетті түрде қосымша бір сорап кіреді. Блокты Шоғырланған сорапты станциялардың (БКНС) өздерінің жетіспеушіліктері бар.

Сорапты жөндеген кезде және оны жіктеген кезде кабинаның қақпағын алуды жақсы қадағалау керек. Осындай жетіспеушіліктерде қарамасақ, қабат қысымын ұстау (ППД) жүйесін жасақтау кезіндегі монтаждық жұмыстардың мерзімін азайтады, қабаттың қысымының төмендеуіне жол бермейді.

Қазіргі кезде шоғырланған сорапты станция (КНС) және блокты шоғырланған сорапты станциялар (БКНС) қабат қысымын ұстау жүйесінде жоғарғы автоматтандырылған объект болып есептеледі. Олар практика жүзінде кейбір элементтерін периодттық тексеруден кейін қадағалаусыз жұмыс істей алады.

Қабатқа айдалатын сулар сапасына баға беру оның құрамына темірге байланысты. Мұнай қабаттарына айдалатын табиғи сулардың құрамында темір әртүрлі мөлшерде кездеседі. Сондықтан судың құрамында темір аз мөлшерде болуы керек (мг/м).

Қондырғының үздіксіз жүмыс істеуін реттеу үшін екінші су алатын ұңғы суға пайдалануға беріледі. Бірақта барлық су алатын ұңғылардың компрессорлы қондырғыны немесе терең сорапты қажет етуіне баланысты жұмыс аяғына дейін жасалған жоқ. Айдау қондырғылары төменгі коммуникациядан тұрады:

КНС-105-390 2-1 ортадан тепкіш сораптардан тұрады, екінші көтеруге арналған сораптар. Оның суды өндіруі 8640 м3 /тәу. Үш құмтасты сүзгіштен тұратын тазалау құрамы, оның суды өндіруі-3000 м3/тәу.

Арында магистральды су құбырларының ұзындығы 4000 метр. 78 ұңғыға арналған 9 суды бөлгіш будкалардан тұрады;.

4) 10,051 метр айдау құбырымен 21 ұңғыға арналған шек. Жалпы жиынтығы 21/0051 м. Жалпы айдау құбырлары 14,3 м құрайды.

Айдау қондырғылардың техникалық жағдайлары мынадай болады:

1. Құмтасты-грабенді болып келуіне байланысты тазалау қанағатсыз жағдайда;

2. Арынды магистральды су құбырлары өзгеріссіз қалуы;

Суды бөлу құбыры өзгертіледі. 28рБ (6 және 8) жұмыс жасалған жоқ. Қалғандары өзгеріссіз болады. Айдау құбырларының ұзындықтары сол күйінде қалды.

1.7 Құм тығының сумен жуғандағы гидравликалық есебі

Ұңғының қалыпты жұмыс істеуі құм тығының сағада қалыптасуымен бұзылады. Ұңғыны құм тығынынан тазартудың ең тиімді жолы ұңғыны жуу.

Ұңғыны жуу тура және кері бағытта жүруі мүмкін. Тура жууда жуғыш сүйықтық ұңғыға түсірілген жуу құбырлар арқылы енеді. Жуылған құм тығыны жуу сұйықтығымен бірге НКТ мен жуу құбырлар арасындағы сақиналы кеңістік арқылы сыртқа шығарылады.

Ал кері жуу кезінде жуу сұйықтығы НКТ мен жуу құбырлар арасындағы сақиналы кеңістік арқылы кіріп жуу құбырлары ішімен сыртқа шығады.

Есептің берілгендері:

ұңғы тереңдігі, Н= 1047,1 м

колонка диаметрі, Д=0,146 м

жуу құбырларының сыртқы диаметрі, dн=0,073 м

жуу құбырларының ішкі диаметрі, dв=0,062 м

құм түйіршіктерінің максимал өлшемі, δ=1 мм

Құм тығыны колонканың ішінде фильтрден жоғары орналасқан.

Тығынды жуу ПАВ-80 агрегатымен жүргізіледі. Ол КДМ-46 двигателі максималды қуаты 93 ат күші бар С-80 тракторы мен екі цилиндрлі сораптан (НГ-80) түрады. Сораптың үш жылдамдығы бар.

Тура жуу

1. 73 мм құбырлар ішімен сұйықтық қозғалған кездегі гидравликалық кедергі:

h1=λHdB∗υH22g

мұндағы λ=0,035 - 73 мм құбыр ішімен сұйықтық жүру кезіндегі үйкеліс коэффиценті.

dв - жуу құбырлардың ішкі диаметрі

υH - жуу сұйықтың жылдамдығы

Агрегаттың 1-ші жылдамдықта жұмыс істеген кездегі:

h1=0,035∗1047,10,062∗1,5222∗9,81=69,6 м*су*арын

агрегаттың 2-ші жылдамдықта жұмысы кезінде

h1=0,035∗1047,10,062∗2,1522∗9,81=139

агрегаттың 3-ші жылдамдықта жұмысы кезінде

h1=0,035∗1047,10,062∗4,2422∗9,81=542 м*су*арын

2. Ұңғыдағы құм мен судың қоспасының гидравликалық кедергісі.

h2=ϕλHД−dH∗υB22g

мұндығы, ф=1,1-1,2 құм мен сұйықтың араласу салдарынан болатын гидравликалық жоғалулар көбейюін ескертетін коэффициент.

λ- сақиналы кеңістікте өтетін судың үйкеліс коффиценті, ол диаметрлердің айырмашылығынан табылады 146-73=73 мм. Бұл жағдайда λ- 0,034.

υB- жоғары қозғалып келе жатқан жуу сұйығының жылдамдығы, см/сек

агрегаттың 1-ші жылдамдықта істегендегі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,532/2*9,81)=8,4м*су*арын

агрегаттың 2-ші жылдамдықтағы істегендігі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,752/2*9,81)=16,8 м*су*арын

агрегаттың 3-ші жылдамдықтағы істегеңцігі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(1,472/2*9,81)=64,5 м*су*арын;

3. Жуу құбырлар  мен  сақиналы  кеңістіктегі  сұйықтықтың
бағанасын теңестіруінен арынның күшін жоғалтамыз.

h3=1−m∗F∗1f)∗γnγж∗1−υкрυВ−1

мұндағы, m=0,3 құм тығынының кеуектілігі F=167  игеру  колонкасының 146 мм қимасының ауданы.

1=12 - бір прием ішіндегі тығымның биіктігі

f - сақиналы кеңістіктің көлденен қимасыньщ ауданы

γn=2,6 құмның меншікті салыстырмалы салмағы

γж=1 - судың меншікті салыстырмалы салмағы

υкр - құм түйіршіктерінің еркін түсу жылдамдығы.

Агрегаттың 1-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/53)-1]=23,8 м*су арын

Агрегаттың 2-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/75)-1]=26,7м*суарын Агрегаттың 3-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/147)-1]=30 м*су арын

4. Судың   қозғалысы   кезіндегі   шлангі   мен   вертлюктағы
гидравликалық кедергісі тәжірибиелік жолмен алынады. Агрегаттың бірінші жылдамдық кезіндегі шланг пен вертлюктің кедергілерінің қосындысы: һ4+һз=10,4 м*су баған;

2-ші жылдамдықтағы: Һ4+Һ5=19,5 м*су баған;

3-ші жылдамдықтағы: һ4+һ5=62,6 м*су баған;

5. Сораптан шлангіге дейінгі 73 мм айдау желісінің гидравликалық кедергісі (айдау желісінің ұзындығы 1n-40 мм) мына формуламен есептейміз.

h6=λLHυH2dB2g;

1-ші жылдамдықтағы:

Һ5=0,035*40*1,522/0,062*19,62=2,7 м*су баған

2-ші жылдамдықтағы:

Һ5=0,035*40*2,152/0,062*19,62=5,3 м*су баған

3-ші жылдамдықтағы

Һ5=0,035*40*4,242/0,062*19,62=20,7 м*су баған

6. Сораптың   айдау   қысымы,   гидравликалық   кедергілердің
қосындысымен айқындалады.

PH=hжал10һh1+h2+h3+h4+h5+h610;

Агрегаттың жұмысы 1 -ші жылдамдықта: Рн=(69,6+8,4+23,8+10,4+2,7)/10=1,15 МПа;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта: Рн=(139,3+16,8+26,7+19,5+5,3)/10=2,1 МПа;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта:

Рн=(541,6+64,5+30,1 +62,6+20,7)/10=7,2 МПа;

7. Ұңғының қысымын мына формуладан шығарамыз:
Ртүп=(Н+һ2+һз)*γж10;

Агрегаттың жұмысы 1-ші жылдамдықта: Ртүп=(1047,1+8,4+23,8)*1/10=10,8 МПа;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта:

Ртүп=(1047,1 + 16,8+26,7)*1/10=10,9 МПа;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта:

Ртүп=(1047,1+64,5+30,1)*1/10=11,4МПа;

8. Құм тығынының жууға керекті қуатты мына формуламен
есептейміз.

N=hобц∗Q∗γж75ηа

Мұндағы, Q - агрегаттың өнімділігі,

ηа	- 65 агрегаттың жалпы механикалық ПӘК.

Агрегаттың жұмысы 1 -ші жылдамдықта:

N=114,6*4,6*1/75*0,65=10,8 л.с.=79 кВт;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта:

N=207,6*6,5*1/75*0,65=27,7 л.с.=20,4 кВт;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта: N=719,5*12,8*1/75*0,65=188,9 л.с.=139 кВт.

Агрегаттың двигателінің максимал қуаты 93 л.с., сондықтан да агрегат 3-жылдамдықта жұмыс істеуі мүмкін емес.

9. Жуу агрегатының максималдьі қуатын зерттеу.

K=N∗100Nmax;

1 -жылдамдықта жұмыс істегендігі:

К=10,8*100/93=11,6%

2-жылдамжықта жұмыс істегендігі:

К=27,7*100/93=29,8%

10.	Шайылған қүмның көтерілу жылдамдығы:

υn=υB−υkp

1-жылдамдықта:

υn=0,53-0,095=0,44 м/сек 2-жылдамдықта:

υn=0,75-0,095=0,66 м/сек

11.	Жуылған қүм тығынының сыртқа шығу уақыты:

t=Hυn;

1 -жылдамдықта:

1=1047,1/0,44=238 сек немесе 4 мин

2-жылдамдықта:

1=1047,1/0,66=1587 сек немесе 26,5 мин

12. Сұйықтың ағыс күші мына формуламен есептеледі:

P=2,04⋅Q2fц⋅F; кг/см2

мұндағы, fц=30,2 см2 ағыстың көлденнен қимасынын ауданы, ол 62 мм колоннамен айжалады.

1-жылдамдықпен жұмыс істегендегі:

Р=2,04 • 4,62/30,2 • 167-8,56 • 10 -3 кг/см2

2-жылдамдықтағы жүмыс істегендегі:

Р=2,04 • 6,52/30,2 • 167=1,71 • 10 -2 кг/см2

Тығынды кері жуу

1. 146 мм мен 73  мм қ9бырлардың арасындағы с9йықтық
қозғалған кездегі гидравликалық кедергі.

h1=λHД−dH∗υB22g;

1-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

h1=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,532/2*9,81)=7м*су*баған;

2-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

h1=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,752/2*9,81)=14м*су*баған;

3-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

h1=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(1,472/2*9,81)=53,7м*су*баған;

2. 73 мм құбыр ішіндегі құм мен сұйықтықтың қоспасының
гидравликалық кедергісі:

h2=ϕλHdB∗υB22g;

1 -жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(1,522/2*9,81)=83,5 м*су*баған;

2-ші жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(2,152/2*9,81)=167 м*су*баған;

3-ші жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(4,242/2*9,81)=650м*су*баған;

3. Жуу  құбырлар   мен   сақиналы  кеңістіктегі  сұйықтықгың
бағанасын теңестіруінен арынның күшін жоғалтамыз:

h3=1−m∗F∗1fц)∗γnγж∗1−υкрυB−1

1-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ3= ((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/152)-1]=6677 см немесе 66,8 м*су баған;

2-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ3= ((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/215)-1]=6898 см немесе 69 м*су баған;

3-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

һ3=((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/424)-1]=7162 см немесе 71,6 м*су баған;

4. Кері жуу кезіндегі шлангі мен вертлюктағы гидравликалық
кедергі жоқ болады немесе өте аз шамада болады.

Айдау  жүйесіндегі  гидравликалық  кедергі  тура  жуудағыдай болады:

1-жылдамдықта һ6=2,7 м*су*баған;

2-жылдамдықта Һ6=5,3 м*су*баған;

3-жылдамдықта һ6=20,7 м*су*баған;

5. Сораптан    шлангіге    айдау    желісіндегі    гидравликалық
кедергісі:

PH=hжал10=h1+h2+h3+h610;

1 -жылдамдықта:

Рн=(6,98+83,5+66,8+2,7)/10=1,6 МПа;

2-жылдамдықта:

Рн=(13,98+167,1+68,98+5,3)/10=2,6 МПа;

3 -жылдамдықта: Рн=(53,7+649,9+71,6+20,7)/Ю=8 МПа;

Ұңғы түбіндегі қысымды мына формуламен анықтаймыз:

Рзаб=(Н+һ2+һз)*γж/10;

1 -жылдамдықта:

Рзаб= (1047,1+83,5+66,8)*1/10=12 МПа;

2-жылдамдықта:

Рзаб=(1047,1 + 167,1+68,98)*1/10=12,8 МПа;

3 -жылдамдықта:

Рзаб=(1047,1+649,9+71,6)*1/10=17,7 МПа.

7. Кері   жуудағы   құм   тығының  жууға   керекті   қуат  тура
жуудағыдай анықталады.

N=hобц∗Q∗γж75ηа

1 -жылдамдықта:

N=160*4,6*1/75*0,65=15 л.с.=11 кВт; 2-жылдамдықта:

N=255,4*6,5*1/75*0,65=34 л.с.=25 кВт; 3 -жылдамдықта: N=795,9*12,8*1/75*0,65=209 л.с.=154 кВт.

8. Жуу агрегатының максималды қуатын зерттеу.

K=N∗100Nmax;

1 -жылдамдықта:

К=15*100/93=16,2%;

2-жылдамдықта:

К=34*100/93=36,7%;

9. Шайылған қүмның көтерілу жылдамдығы:

υn=υB−υkp

1 -жылдамдықта:

υn=1,52-0,095 =1,42 м/сек;

2-жылдамдықта:

υn=2,15-0,095 =2,1 м/сек.

10. Жуылған қүмның сыртқа шығу уақыты:

t=Hυn;

1 -жылдамдықта:

1=1047,1/1,42=737 сек=12,3 мин;

2-жылдамдықта:

1= 1047,1/2,06=508 сек=8,5 мин.

Сұйықтың шайю ағыс күшін мына формуламен есептеледі:

P=2,04⋅Q2f⋅F;; кг/см2

f=125 см2 - суарының көлденен қимасының ауданы.

1 -жылдамдықта:

Р=2,04*4,62/125* 167=0,002 кг/см2

2-жылдамдықта:

Р=2,04*6,52/125*167=0,004 кг/см2

Кері жуудағы сораптың айдау арыны тура жуудағыдан қысымның көрсеткіші әлде қайда жоғары. Кері жуудағы құм тығынын жуу жылдамдығы үш есе жоғары, онымен қатар жұмыс істеу уақыты үш есе төмен. Сұйықтықтың арыны өте төмен, әсіресе кері жуудағы (тура жуғаннан төрт есе темен). Тығыз құм тығынды жуу үшін ұштықтарды қолдану керек, оның салдарынан судың арыны арта түседі.

1.1 кесте - 15 жылда мұнай өндірудің өзгеруі

| Т жыл | Элементтерді топтағандағы мұнай өндіру |  |  |  |  |  |  | Мұнай өн- діру, м3/тәу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36868,6 | — | — | — | — | — | 36868,6 |  |
| 2 | 36184,3 | 36184,3 | — | — | — | — | 73052,9 |  |
| 3 | 36132,5 | 36132,5 | 36866 | — | — | — | 109185,4 |  |
| 4 | 34447,7 | 34447,7 | 36184,3 | 36868,6 | — | — | 148639,1 |  |
| 5 | 31467,7 | 31467 | 36132,5 | 36184,3 | 36868,6 | — | 175100,8 |  |
| 6 | 27738,7 | 27738,7 | 34447,7 | 36132,5 | 36184,3 | 36868,6 | 202839,5 |  |
| 7 | 23755,7 | 27755,7 | 31467,7 | 34447,7 | 36132,5 | 36184,3 | 189726,7 |  |
| 8 | 19740,7 | 24755,7 | 27378,7 | 31467,7 | 34447,7 | 36132,5 | 173280,3 |  |
| 9 | 16589,7 | 19701,7 | 23755,7 | 27371,1 | 31467,7 | 34447,7 | 153740,2 |  |
| 10 | 13554,6 | 16589,7 | 19740,7 | , 23755,7 | 27378,7 | 27738,7 | 136446,7 |  |
| 11 | 10909,4 | 13554,6 | 16589,7 | 19740,7 | 23755,7 | 23755,7 | 115888,4 |  |
| 12 | 8851,2 | 10909,4 | 13554,6 | 16589,7 | 19740,7 | 19740,7 | 97000,9 |  |
| 13 | 7167,71 | 8851,21 | 10909,4 | 13554,6 | 16589,7 | 16589,7 | 76813 |  |
| 14 | 5843,41 | 7167,71 | 8851,21 | 10909,4 | 13554,6 | 13554,6 | 51228,8 |  |
| 15 | 4544,66 | 5843,41 | 7167,7 | 8851,2 | 10909,4 | 31467,7 | 50871,5 |  |

1.2 кесте - 15 жылдағы су өндірудің өзгеруі

| Т жыл | Элементтерді топтағандағы су өндіру |  |  |  |  |  | Су айдау, м3/тәу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 36,623 | 22,644 | — | — | — | — | 34,887 |
| 3 | 347,17 | 32,623 | 22,644 | — | — | — | 69,6 |
| 4 | 112,285 | 34,717 | 32,623 | 22,644 | — | — | 181,89 |
| 5 | 247,64 | 112,285 | 34,717 | 32,623 | 22,644 | — | 429,5 |
| 6 | 417 | 247,64 | 112,285 | 34,717 | 32,623 | 22,644 | 846 |
| 7 | 598,23 | 417 | 247,64 | 112,285 | 34,717 | 32,623 | 1142,5 |
| 8 | 763,03 | 598,23 | 417 | 247,64 | 112,285 | 34,717 | 2172,5 |

1.2 кестенің жалғасы

| 9 | 923,79 | 763,03 | 598,23 | 417 | 247,64 | 112,285 | 3061,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1061,17 | 923,79 | 763,03 | 598,23 | 417 | 247,64 | 4010,9 |
| 11 | 1181,43 | 1061,17 | 923,79 | 763,03 | 598,23 | 417 | 4944,6 |
| 12 | 1215,26 | 1181,43 | 1061,17 | 923,79 | 763,03 | 598,23 | 5802,9 |
| 13 | 1351,47 | 1215,26 | 1181,43 | 1061,17 | 923,79 | 763,03 | 6557,4 |
| 14 | 1412,64 | 1351,47 | 1215,26 | 1181,43 | 1061,17 | 923,79 | 7205,84 |
| 15 | 1470,7 | 1412,64 | 1351,47 | 1215,26 | ' 1181,43 | 1061,17 | 7752,67 |

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 "Құмкөл мұнай" МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы

Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру.Мұнай өндіру бойынша басқарма ұйымдастыратын төрт топ бөлімшелерден тұрады. Инженер техникалық қызметтерді басқару аппараты. Өндіріске қызмет ететін цехтардың базасы мен МГӨБ қарайтын мекемелер.

Негізгі өндіріске мұнай мен газ өндіретін цех (ЦДНГ) кіреді. Көмекші өндіріске ұңғыны жер асты жөндеу, мұнай-газ дайындап тасымалдайтын (ЦППН),  жылумен қамтамасыз ететін  және канализация участкілері жөне т.б. кіреді.

Көмекші участкілер мен қызмет атқаратын бөлімшелерді құру техникалық прогреске және өдірісті ұйымдастыруды жақсарту шаралары жұмысшыларды бір тектес және күрделі жұмыстардан босатты.  Өндірісті дұрыс жолға қою  және  оның үздіксіз жұмыс жасауы көбінесе көмекші шаруашылықтарға байланысты болады. Көмекші цехтарды ұйымдастыру мұнай өндіру жоспарын орындау талабына сәйкес болуы керек.

Көмекші өндіріске көмек керсету өндірістік базасы (ККӨБ), пайдалану құралдарын прокатты жендеу цехы (ПҚПЖЦ)=ПРЦЭО, ұңғыларды жер асты және күрделі жөндеу цехтары (СЖАҚТКЦ)=ЦКПРС, электроқұралдармен, электрожабдықтармен прокатты жөндеу цехы  (ЭҚ мен  ЭЖПЖЦ)=ПРЦЭО  иЭО жөне жабдықтайтын сылау шаруашылығы.

Қызмет ету өндірістік базасы жоғарыда көрсетілген цехтардың жұмысын ұйымдастырып дер кезінде негізгі өндірісті тоқтатпай үздіксіз жұмыс жасауын қамтиды.

2.1 сурет - "Құмкөл мұнай" МГӨАҚ-ның өндірістік құрлымы.

"Құмкөл МГӨБ-ң еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу ерекшеліктері".

Еңбекті ұйымдастыру қай мекемені алса да, оның ішінде мұнай өндіру өнеркәсібінде өндірісті ұйымдастырудың бір бөлігі болып саналады.

Оның үлесіне тиімді жағдайды қарастыру, орналастыру және жұмысшы кадрлардың жұмыс уақытын және өндіріс құралдарын дұрыс пайдалануын қарастырады.

Оның үлесіне тиімді жағдайда, кәсіпшілікте еңбекті ұйымдастыруға жұмыс режимі, жұмысшы кадрларды орналастыру, еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі, тыңдау, дайындау және жұмысшылардың іскерлігін арттыру өз ара жарыс ұйымдастыру.

Мұнай және газ өндіретін комплексті цехта екі бригада жұмыс істейді.

Әр бригадада 20 адам жұмысшы вахталы экспедициялық әдіспен 15 күнмен жасайды. Жұмыс уақыты күніне 12 сағат цехтың бастығы мен оның орынбасарлары 20 күн жұмыс жасайды.

Жұмысшылардың еңбек ақысы тарифті жүйесімен төленеді. Инженер-техникалық жұмыскерлер мен қызмсткерлерге жалпы сипатты кестемен төленеді.

2.2 Техникалық басшылық органдары

Техникалық басшылық органдары (техникалық геологиялық өндірістік бөлімдері) өндіріс резервтері болып табылады және өнім сапасын арттыруға, техникалық, технологияны жетілдіруге тікелей қатысты. Еңбек бөлімі қызметкерлердің жұмыс күнін пайдалануын өндіріс деңгейінде еңбек ақысын төлеуді бақылайды.

Материалды-техникалық жабдықтау жөне финанс бөлімі -материалды байлықтар қорының шығының азайту шараларын қарастырады.

Жоспарлау бөлімі барлық техника-экономикалық жұмыстарды үйымдастыруда және методикалық жұмыстарда басшылық береді. Жоспарлау бөлімі сондай-ақ барлық жылдың жоспарлауын бақылап, оның орындалу барысын қадағалап отырады.

Техника-экономикалық бөлімі тиімді техника-экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін жүргізілетін шараларды өткізіп олардың жалпы тиімділіктерін есептеулерін береді.

2.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау

Игерудің техника-экономикалық көрсеткіштерінің талдауы жасалады. Мұнай өндірудің жоспары 2002 жылда 104 пайызға орындалуы, мұнда мұнай өндірудің нақты көлемі 1930,78 мың тонна, ал жоспар бойынша 1857 мың тонна ұңғылардың орташа төуліктік шығымы соңғы жылдарда жоспарғыдан төмен, яғни, 34,5 тонна болды. Бұл 2001 жылдың есебі бойынша, өйткені қабат сулануы өсе түсті, соған байланысты бұрын жасап тұрған фонтандық ұңғылардың өнімі азайды, кейбір ұңғыларды терең сорапты тәсілге аударуға тура келеді.

Бірақ бұл 2000 жылғы есептен аз шама. Оны қабат қысымның төмендеуінен түсінуге болады. Жұмыс істеп тұрған қордың пайдалану коэффиценті 2001 жылда 0,98-ге тең. Өндіріс қызметкерлердің саны соңғы жылдары өсті, ол негізінен пайдалану құралдарынын техникалық жағынан жарамсыз болып, оны жоспарлы ескерту жөндеу керек болуында. Еңбек өнімділігі жоспарға қарағанда жоғары. Жоспарлы жоғары өнім өндіруімен түсіндіріледі.

Өнімнің өзіндік қүны өткен жылға қарағанда 155 пайызға өсті, ол жоспар 2001 жылы 1607,93 теңге, ал 2002 жылы 2489 теңге. Бұл алынатын негізгі қорлардың жарамсыз болуымен өндіретін мұнай өнімінің түсіп кетуімен байланысты. Өзіндік құнның өсу есебі негізінен алатын құрал жабдықтардың қымбаттауынан және басқа қосымша өндіріске байланысты кейбір жұмыстардың бағасының өсуіне байланысты.

Жылдар бойынша 2001 жылдан 2003 жылға дейін ұңғылар саны 157-432-ге дейін өсті. Тек соңғы 2003 жылғы жаңадан енгізілген ұңғылар саны жоспар бойынша 50-ге жетті.

Тұтыну қоры жоспар бойынша 1032200 мың теңге, орындалу пайызы 113.

Жалпы кәсіпорын бойынша жұмысшының орташа еңбек ақысы жоспар бойынша 69968 теңгеден 74807 теңгеге жетіп отыр. Осы көрсеткіштердің бәрін қорыта келіп, мұнай тапсыру жоспарына келетін болсақ, кең орны бойынша жоспарды 1804,114 мың тонна, нақты 1914,69 мың тонна болды.

Жалпы мқнай тапсыру 104 пайызға орындалды.

2.4	Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау

Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау жасау есепті жылда өнім өндіру 104 пайызға орындалатынын көрсетеді. Жоспардан жоғары 176130 мың теңгенің өнімі шығарылзды. Шығарылған өнімнен түскен пайда 4772,3 млн теңгені құрайды. Бір тонна мұнайдың өзіндік құны 2439 теңге. Товарлы өнімнің өзіндік құнының жоғарлап кетуіне келесі факторлар әсер етті: жыл ішінде материалдардың, шикізат-энергетика ресурстарының бағасының өзгеруі, сондай-ақ шикізат-энергетика тарифтері мен бағасының өзгеруі және жүк тасымалы тағы басқаларының тарифтерінің өзгеруі.

Есепті жылда істеп тұрған қордың жөндеу нәтижелерінен жақсы көрсеткіштері көрінеді. Олар түп аймақты ыстық мұнаймен өңдеу, құм тығындарын жою, сұйықтың жоғары жылдамдығы арқылы өнім алу, сондай-ақ игерудің механикаландырылған әдісіне көшу мен Құмкөл кен орны бойынша ұңғылар енгізіледі.

2.5	Құм тығының жуғандағы тиімділіктің есебі

Ұңғының орташа төулік шығымы:

q=14,5 т/тәулік;

Ұңғының пайдалану коэфициенті:

Кэ=0,98;

Мұнайдың жылдық шығымын мына формуламен есептейміз:

Q=q⋅Nскв⋅Суак⋅КЭ;

Мұндағы, Суақ - жұмыс істейтін ұңғылардың жұмыс уақыты. Q=14,5*86*360*0,98=439941,6 т/жыл.

Мұнай өндірудің өзіндік құнын табу.

Калькуляция статьялары бойынша мұнай өндірудегі тығындары туғанға дейін шығындарды НГДУ берілгендері бойынша аламыз.

Негізгі бөлімдер:

Мұнай өндірудегі энергияға шығын.

Пластқа жасанды жолдарымен әсер ету шығындары.

Негізгі және қосалқы еңбек ақысы.

Әлеуметтік төлемдер.

Ұңғының амортизациясы.

Құрал-жабдықтарды қолдану және қадағалауға кеткен шығындар, соның ішінде жер асты жөңдеуге кіреді.

Басқа өндірістік шығындар.

Ингибитордың көлемін есептеу.

Суға кеткен шығындар.

Енгізілген шаралар мұнайдың өзіндік құнына кіретін статьялардың біреуінің немесе бірнешеуінің өзгеруіне әкеледі.

Тығынды жуу шаралары барлық статьялардың өзгеруіне өкеледі деп алсақ, біздің есептеуіміз мынадай:

1. Статья - "Мұнай өндірудегі энергияға шығын."   Электроэнергия     шығын айырмашылығы мына формуламен есептеледі:

Зэн=Q • 49 - Цэ;

3эн=439941,6*49*6,56=1395564тг=9625 $

2. Статья — "Пластка жасанды жолмен өсер ету шығындары"

Осы шығындар контур ішімен жөне контур сыртымен су, газ, реагенттер айдауға кеткен шығындар да кіреді.

Егер цехтың қуаты өзгермесе онда электро энергияға кеткен шығындарды ғана есептейміз.

Эзв=Qзв • Эн • Цэ;

Эзв - айдалған судың көлемі,

Qзв -1 тонна суды айдауға кеткен энергия.

Эзв=1379823*17*6,56 =153877861 тг =1061227 $

3. Статья - "Негізгі және қосалқы еңбек ақысы"

Шығындардың көбеюі немесе азаюына және олардың квалификациясына байланысты болады.

Адам саны мен разряды өзгеруінен, еңбек ақысының қорын тариф ставкасы бойынша есептеу керек. Ал егер адам саны ғана өзгерсе, онда еңбек ақысы өзгермейді.

ЕАҚ=3484 • 9,85 • 1,75 • 1,4 • 1,1 • 12 • 28=1530854 $

ЕАҚ=3484 • 7,38 • 1,5 • 1,4 • 1,1 - 12 • 75=2633361 $

ЕАҚ=3484 • 5,95 • 1,25 • 1,4 • 1,1 • 12 - 241=9849412 $

4. Статья - "Әлеуметтік төлемдер"

ЕАҚ-ның 36 %, оның ішінде 10% зейнет ақы қоры

ӘТ=ЕАҚ • 0,36=9849412 • 0,32=3545788 $

5. Статья — "Негізгі қорлардың амортизациясы"
3А=СҚ • NА • N/100;  СҚ=Б-Б • NА • Т/100;
Мұндағы: Сқ-ұңғының қалдық бағасы,

Б-ұңғының бастапқы бағасы,

Т-пайдалану уақыты, жыл.

Сқ=596781-596781*6,7*5/100=596781-199921,6=396859 $ 3А=396859*6,7*86/100=2286702 $

6. Статья - "Қүрал жабдықтарды қолдану және қадағалауға кеткен шығындар, соның ішінде жер асты ремонты кіреді".

Ол ЕАҚ-ның 0,1-0,2%

ЕАҚ-0,012=9849412-0,012=118193 $

7. Статья — "Басқа өндірістік шығындар". ЕАҚ-ның 25%-құрайды

ЕАҚ • 0,25=9849412 • 0,25=2462353 $

8. Статья — "Ингибитордың көлемін есептеу".

Бұл статьяны анықтау үшін ингибитордың бағасы мен 1 тонна мұнайға шығымын есептейміз.

U=0,001 • 450 • 439941 = 197974 $

9. Статья - "Суға кеткен шығындар". Техникалық суды қолданамыз:

3СУ=4600 • 23=729 $

С2=(9625+355742+1984641+3545788+2286702+112193+2462353+

197974+729)/439941,6=19530033/439941,6=44,4$

Эжыл=(С1-С2)Q;

Эжыл=(60-44,4)*439941,6 =6863089 $

6863089 - 100%

X - 30%

Х=6863089*30/100=205892670/100=2058926

ПТАЗА=6863089-2058927=4804162 $

Бір жылдың ішінде түскен таза пайда 4804162 доллар.

2.1 кесте—2002 жылы негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

| Көрсеткіштер | нақты | Жоспар | % | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мүнай өндіру, мың тонна |  | 961,8 | 89 | 104,3 |
| 2. Газ өндіру, млн мз | 59,5 | 54,6 | 109 | 4,9 |
| 3. Сұйық өндіру, мың тонна | 1019,4 | 1128 | 108,6 | 108,6 |
| 4. Сулану % | 13,9 | 14,8 | 101 | 1 |
| 5. Су айдау, мың мз | 2500,02 | 2463,8 | 101 | 36,722 |
| 6. Пайдалану төсілдері бойынша мұнай өндіру | 857,5 | 961,8 | 89 | -104,3 |
| 7. Фонтанды | 816,2 | — | 0 | 816,2 |
| 8. ГиТС | 41,3 | — | 0 | 41,3 |
| 9. СКЖ саны жөндеу | 58 | — | 0 | 58 |
| 10. Түтыну қоры, мың теңге | 1166986 | 1032200 | 113 | 134786 |
| 11. Күрделі қаржылар, мың теңге |  | — | 0 | 0 |
| 12. Жаңа үңғылар енгізу | 2 | 20 | 110 | 2 |
| 13. Үңғыны пайдалану коэффициенті | 0,95 | 0,893 | 101,9 | 0,017 |
| 14. Қызметкерлердің жалпы саны | 52,16 | — | 0 | 0 |
| 15. Еңбек өнімділігі, теңге | 1300 | 1240 | 105 | 60 |
| 16. Жүмысшылардың еңбек ақысы | 74807 | 69368 | 108 | 5469 |
| 17. Су айдау 2-кешен бойынша | 895 | 1648,5 | 107 | 735,5 |
| 18. СЖЖ бойынша саны жөндеу | 166 | 270 | 61,5 | -104 |

2.2 кесте - Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

| Көресткіштер | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мұнай өндіру | 723,07 | 981,4 | 965,16 | 857,5 |
| 2. Газ өндіру, млн м3 | 111,7 | 123,7 | 158,3 | 143,2 |
| 3. Ұңғылардың пайдалану қоры: а) істеп тұрғаны б) істемей тұрғаны | 30 1 | 37 3 | 39 2 | 45 3 |
| 4. Ұңғының орташа тәуліктік шығыны, т/тәу | 56 | 50,4 | 41,5 | 31,1 |
| 5. Пайдалану коэфициенті | 0,91 | 0,893 | 0,95 | 0,98 |
| 6. Өндіріс қызметкерлерінің жалпы саны | 560 | 691 | 975 | 1300 |
| 7. Еңбек өнімділігі т/1 жұмысшы | 298 | 1613 | 2758,6 | 2623,3 |
| 8. Мұнай өндіру өзігдік құны | 637,97 | 707,16 | 1607,93 |  |

2.3 кесте - Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау

| Көрсеткіштер | Нақты | жоспар | % | есеп бойынша |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өндірілген өнімнің көлемі, мың тонна | 857,5 | 961,8 | 89 | 104,5 |
| 2. Товарлы өнімнің көлемі, мың тонна | 849,2 | 953,5 | 89 | 103,3 |
| 3. Реализациялық өнім көлемі, мың тонна | 849,2 | 953,5 | 89 | 103,3 |
| 4. Товарлы өнімнің өзіндік құны, мың теңге | 4743,327 |  | 0 | 4743,327 |
| 5. Өнім өткізуден түскен пайда, мың теңге | 3952003 |  | 0 | 3932003 |
| 6. 1 тонна мұнайдың өзіндік құны | 2489 | — | 0 | 2489 |

2.4 кесте - Технико-экономикалық көрсеткіштер

|  | Шығындар | Көрсеткіштер, $ |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Жалпы энергия | 9 625 |
|  | 2. Суды айдауға кеткен энергия | 1 061 227 |
|  | 3. ЗЕАҚ | 9846 117 |
|  | 4. Әлеуметтік төлемдер | 3 545 788 |
|  | 5. Амортизация | 2 286 702 |
|  | 6. Қызмет көрсетуге жөне ремонтқа кеткен шығындар | 118 193 |
|  | 7. Басқа өндірістік шығындар | 2 462 353 |
|  | 8. Ингибиторге кеткен шығындар | 197 974 |
|  | 9. Суға кеткен шығындар | 729 |
|  | 10. Жылдық таза пайда | 4 804 162 |

3.1 графигі - Экономикалық тиімділік нүктесі

Ғ=15 678 607 $;    Р=190 $; V= 3 850 101 $; Пайда= 4 850 101 $

V=өзгер. шығ./0=160 $;       ТБ=F//(Р-V)=740 мың тонна

3 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

3.1 Таңдап алынған технология мен техника

Жобаланған объектімен жоғарғы жобалау шешімдерінің практикалық реализация үшін келесі құрал-жабдықтармен механизмдермен таңдап алынған станок-качалка 5СК-4-2,1-1600, лебедка, монометр, тальдар, эхолот және тағы басқалар. Олар скважиналарды жүргізуде қауіпсіз еңбек жағдайын, өндірістік процесстердің автоматтандырылуы негізінде жүргізуге бейімделген механикаландыру деңгейі келесі формуламен анықталады.

М=М/М+Rх100%

М-механикалық операция

R-қолмен істетілетін операция

Біздің жобамыздағы іс-қимылдардың мәндерін 10-шы кестеге енгіземіз.

Көтеріп көрініп отырғандай біз игерген жоба бөлек технологиялық процесстердің механикаландыруын, 25%тен -100%-ке дейін қамтамасыз етеді, ал механикаландыру дәрежесі (барлық жұмыстың өндірістік циклінде) скважинаның дұрыс жұмысын қамтамасыз етуде 55.5%-ті құрайды. Дегенмен механикаландыру деңгейі өзінің жоғарғы шегіне жеткен жоқ.

3.2 Қиын жағдайларда мұнай  ұнғыларын пайдалану кезіндегі жұмыстардың қауіпсіздігі

Парафиннің құбыр қабырғаларына жабысуымен күрес. Қазіргі кезде құбырлардағы парафин шөгінділерін тазалау термиялық іске асырылады, оларға автоматты парафиннен тазалау қондырғыларымен сорап ұңғы құбырларын механикалық тазалау әдістері қолданылады.

Құбырларды парафин шөгінділерінен термиялық тазалау бу жылжымалы қоңдырғыларының (ППУ) көмегімен атқарылады.

3.1-кесте

|  | Жұмыс отаулары | Жобаланған жұмыста қолданыла- тын техника мен механика | Берілген жұмыстағы операциялар саны | Осылардың Ішінде |  | Меха- ника- лану дәре- жесі % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Статикалық |  |  |  |  |  |
|  | деңгейді |  |  |  |  |  |
|  | анықтау | ЭМС-2000 | 2 | 2 | - | 100 |
|  | 2. Динамика- |  |  |  |  |  |
|  | лық деңгейді |  | .. |  |  |  |
|  | анықтау | ЭМС-2000 | 2 | 2 | - | 100 |
|  | 3. Қабат |  |  |  |  |  |
|  | қысымын |  |  |  |  |  |
|  | өлшеу | МГН-2 | 5 | 2 | 3 | 40 |
|  | 4. Су айдау | УЗК-241-14В | 11 | 7 | 4 | 63.6 |
|  | 5. Динамограм- |  |  |  |  |  |
|  | маға түсіру | ГДМ-3 | 4 | 1 | 3 | 25 |
|  | 6. Сұйық алу | НГН-2 | 12 | 6 | 6 | 50 |
|  | Барлығы |  | 36 | 20 | 16 | 55.5 |

Бу жылжымалы қондырғылар көбіне көп қосалқы құбырлар жүйесін тазалау үшін қолданылады. Құбырларды парафиннен ұңғыларда тұрған бетінде немесе оларды жер бетіне көтергеннен кейін тазалайды. Ұңғылардан жер бетіне көтерілген кұбырлар стелажға штабелдеп жинайды. ППУ метал ұшты иілгіш шлангілер арқылы құбырларға кезек-кезек жалғанып, олардың қабырғалары парафиннен арылғанша бу беріліп отырады.

Жоғарыда айтылған әдіспен парафиннен құбырларды тазалау металл ұшты шлангпен, ыстық бумен күйіп қалу мүмкін.

ППУ қондырғысын пайдалану кезінде берілген бу қысымының жоғары болу нәтижесінде құбыр ішінде жарылғыш қоспалардың пайда болуы ықтимал, оның салдарынан жарылу және өрт қауіпі туады.

ГТПУ қазандығымен құбырларды қосатын шланг қосалқы сақтандырғыш клапандармен жабдықталады. Сақтандырғыш клапанда қондырғы 1000 сағат жұмыс істегеннен кейін және жоспарлы жөңдеулер кезінде немесе істеуге белгілі параметрлермен реттелмеген жаңа клапан қойған кезде оның жұмысын 6 МПа қысыммен тексеріп барып іске қосады. Клапаннан шыққан қосалқы құбырды қондырғының астынан жіберу тағайындалған.

Сенон-компрессор ұңғыдан көтермеген сәтінде құбырларды буландыру ұңғылардағы қысым ППУ қондырғысының қысымынан жоғары болған кезде, қопарылыс беретін мұнай-газ қоспаларының ППУ бу генераторына өнуіне мүмкіндік бермеу үшін бу жүйесінде қайтымды клапандар орнатылады.

Құбырларды ұңғыдан көтермей буландыру күтілетін қысымнан бір жарым есе артық қысыммен бу шлангілері мұнай құбырлар сағасына престеледі, бірақ бұл қысым ППУ қондырғысының паспорттық көрсеткішінен артпауы керек.

ППУ қондырғысын ұңғылар сағасынан 25 метрден кем емес қашықтықта орналастыру шарт. ППУ қондырғысының түтін шығару трубасы ұшқын басу қондырғысымен жабдықталуы, жоғары шығарылып, кабина ішіне жанған отын газдары кірмейтіндей болуы керек. НКТ-ны бумен тазалау кезінде жұмысшылардың бумен күйіп қалмауы үшін қондырғыны стелаждарда қолдану қажет.

Қондырғының құрамы: негізден (подставка), үш жолды золотникті краннан, екі тарақты иілгіш құрамадан, тез ағытылатын муфтадан және шлангтен тұрады. Тарақ - алып жүруге ыңғайлы болуы үшін және қолды күйдіріп алмау үшін ағаштан жасалынған түтқамен қамтамасыз етілген. Қондырғыны жинап іске қосқан соң тарақтың біреуін сорап-компрессор құбырларының қатар-қатар стелаждарда жатқан бесеуіне жалғап соңан соң бу береді.

Бұл құбырларды булап жатқан кезде екінші тарақты келесі бес   құбырға жалғайды. Бірінші бес құбырды буландырып парафиннен тазартқан соң буды кран арқылы жауып, екінші тараққа береді содан соң әрі қарай қайталанады.

Қондырғыны жоғарыда айтылғандай пайдалану жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Себебі тарақтар бусыз сорап-компрессор құбырларға жалғанып, тазалау жұмысын жеделдетеді. Көтерілген құбырларды механикалық жолмен парафиннен тазалау үшін қырғыштар қолданылады. Қазіргі кезде пластикалы қырғыштар штанга айналдырғыш құрлымдармен бірге кеңінен қолданыла бастады. Штанга айналдырғыштар негізінен дискілі, тісті червяк механизмімен жабдықталған. Дискілі штанга айналдырғыштарды пайдаланған кезде ол бекітілген тростың штанга төменгі нүктеге түскенше айналу бұрылысы тоқтап қалган жағдайда үзілу қаупы бар екендігін ескерген жөн. Бұл айтылган жағдай егер тростың ұзыңдығы мен оның бекітілу нүктесі дұрыс расчетпен алынбаған жағдайда болатынын ескерген жөн.

Құбырдағы құм тығындарын ұңғыда жуу.

Жұмысты бастар алдында жуу агрегатынан бастап ұңғылар сағасына дейінгі барлық коммуникациялар тексеруден өткізіліп, есептелген қысымнан бір жарым қысымға артық қысыммен ұңғы сағасының престелген  болуы шарт. Жуу агрегатының сорабында қысым өлшегіш манометр арынды орнатылып, жүйесінің, шлангінің, бөгеу жүйесінің, сораптың үзіліп кетпеуі үшін сақтандырғыш құрлым қойылады.

Сақтандырғыш құрлымның шеттері агрегаттың астына бекітілуі керек. Жуу шлангісінің бүкіл ұзыңдығында жұмсақ металл қанаттарынан тоқылған қабықтарымен қамтамасыз етіліп тірекке және вертлюкқа берік бекітілуі керек.

Жуу сәтті және қауіпсіз болуы үшін жуу құбырларының колоннасының шетіне қиғашталып кесілген ұштық орнатылады немесе арнайы муфтаға қойылады. Ұштары тік кесілген жуу құбырларын пайдалану өте қауіпті, себебі құбыр құм шөгіндісімен бекітіліп, жер бетіндегі құрылымдар мен қондырғылардың істен шығу қаупін туғызады. Дұрыс тандалган жуу құбырлары және олардың диаметрлерінің колоннаға сәйкес келуі - жуу эффектісін артырып, жуу құбырының эксплуатациялық колоннаға жабысып қалуынан сақтандырады.

Құм тығындарын ұңғыда тазалау кезінде вертлюганың астына жапқыштың шонарға қарсы сақтандырығш орнатып және жуу сұйығының тығыздығын қабат фильтрі алынған кездегі қысым осы сұйықтың ағын қысымынан аспайтындай есеппен алынуы керек. Тікелей ұңғыда құбырларды тазалау жұмысшылар үшін өте қауіпті. Оған себеп жұмыс аймагында орналасқан ауыр қондырғылар вертлюкке жуу шлангілері ұңғы сағасында шашылып, жұмыс істеу кезінде қиыншылықтар туғызады. Жаңадан жуу қүбырларының тізбегін қосқанда жұмысшылардың серпімді, ауыр жуу шлангылерын ұңғыдан аулақ алып кетуі керек, бұл да қауіптілікті арттырып, жұмыстың өнімділігін азайтады.

3.3 Жұмыскер адамның жұмыстан кейінгі тұрмысы мен бос уақытын ұйымдастыру

Жоғарыда көрсетілгендей еңбек қорғаудың тағы бір негізгі факторы жұмысшылардың жүмысы, осы үшін еңбекті ұйымдастыру мен тұрмысты жақсартудың маңызды, біздің жобамыз бойынша прогрессивті әдіс - вахталық әдіс алынған.

Тұрмысты жақсартудың екінші бір түрі барлық демалыс орындарды, асхана, тұрғын бөлмелерді желдету. Төменде тандап алынған желдету түрі көрсетілген.

Вахталық қалашықтардағы тұрғын үйлер асханамен, душпен жөне кондиционерлермен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің орташа ауданы 30 м2 құрайды.

Кестеден көріп отырған, 1 адамға келетін, тұрған орынның меншікті көлемі нормадан ауытқиды.

Осыған байланысты, көрсетілген тұрғын орындарда қалыпты микроклиматты қамтамасыз етудің осы түрі қарастырылған.

4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

4.1 Негізгі қойылатын талаптар

Мұнай-газ өндіретін өнеркәсіп қоршаған ортаны ластайтын құрылымдарының ең негізгілерінің бірі болып саналады. Мұнай және газ кен орындарын өңдеу және пайдалану жұмыстары қоршаған табиғат ортасы мен жер қойнауына техногендік әсер етеді.

Қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау ҚР-ның күші бар заңдылықтары мен халықаралық нормалары мен ережелеріне сәйкес іске асырылуы қажет.

ҚР-ның "Жер қойнауы", "Қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы", "Рұқсат ету туралы", "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану" т.б. актілер Занының негізінде қаралып, 1996 жылдың 18 маусымында бекітілген "Мұнай және газ кен орындарын пайдаланудың жалпы ережелерінде" мұнай жөне газ кен орындарын өндіру және пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғаудың негізгі талаптары бекітілген.

4.2	Ластаушылардың сипаттамасы

Мұнай газ кен орныдарын өңдеуде гидросфераның (жер асты сулары мен ашық су жиналатын ашық керлер), атмосфера мен литосфераның (сыртқы жер қабатының) ластануы айтарлықтай қатер тудырады. Құрамында әртүрлі химиялық заттар бар қатты қалдықтар, сондый-ақ үстіртін ағынды сулар, жер үсті суларын, жерді, топырақты ластап, олардың санитарлық-гигиеналық жағдайы мен биологиялық өнімділігін төмендетеді.

Біздің қарастырылып отырған дипломдық жобада Құмкөл кен орнында күрделі жағдайда ұңғы жұмысының тиімділігін арттыруда шығымның азаюына негізінен СКҚ-дағы парафиннің жиналуы, су мен газдың көрініс беруі, ұңғы түбіне құмның жиналуы себеп болады. Қазіргі кезде Құмкөл кен орнында ұңғы сулануы шамамен 85 пайызды құрайды. Ұңғыдан шыққан суды жер бетіне, су қоймаларына төкпей қайтадан қабатқа айдау керек. Өйткені ол су жоғары минералданған болып табылады және де оны тұрмыста қолдануға болмайды.

Құмкөл кен орнында тұрмысты және техникалық су гидрогеологиялық ұңғыма қондырғыларынан алынады. 50-70 метр тереңдіктен сенон-турон шөгінді жынысты қабаттарынан алынады. Судың құрамында фтордың көп болуына байланысты ауыз су стандартына сәйкес келмейді.

Жобамен таңдап алынған объектілерді іске асырған уақытта, қоршаған ортаға зиян келтіретін төменде көрсетілген факторлар болуы мүмкін:

ұңғыны жууға арналған сүйықтың буға айналуына байланысты улы газдар бөлінуі мүмкін.

осы сұйықтың жүретін жолдарының ашық тесігінен сыртқа төгілетін бөліктерінің жерге сіңіп өсімдіктерді құртуы.

Осы ай-толғақ факторлардың қоршаған ортаға зиянын келтірмеу үшін, біздің жобамен төмендегі шаралар болады:

1)  Су қоймасын бу шықпайтындай етіп бекіту керек.

Су жүретін жолдардың ашық тесігі болмас үшін күнделікті
бақылау жасап, уақытында жөнделіп тұруы керек.

Ұңғыны  пайдаланып  біткеннен  кейін,  су қоймасының
түбіндегі  тұнбаларын  айналадағы   ортаға   зияны  шықпайтындай жерге көшу керек.

Олардың орнын ауданымен бірге ұңғы болмаған уақыттағыдай табиғи түрге келтіру керек.

Технологиялық құрал-жабдықтардан (резервуарлар мен аппаратар) зиянды заттардың бөлінуінің себептеріне төмендегі жағдайлар жатады:

а) фланц қосындысының саңылаусыздығы сақталмауы;

б) коррозияның нәтижесінде апаттың болуы;

в) құбырлардың жарылуы;

г) жөндеу жөне алдын алу жұмыстары кезіндегі ақаулардың орын алуы;

Үстіңгі сусақтағыш қабаттар мұнай өндіру кезіңде мұнаймен және жол-жөңекей алынған сумен ластанады. Мұнайдың құрамында улы заттың болуы ауыз су мен күнделікті тұрмыста пайдаланылатын сулар кері әсерін тигізеді.

Жер асты суларының ластануының негізгі көзі болып өндірістік және тұрмыстық ағынды сулардың, сонымен бірге ыдыстардан, құбырлардан т.б. қондырғылардан улы заттардың төгілуі болып саналады.

Мұнай өндіру кезінде алынған қабат сулары жоғары минерал-данған болып келеді. Ол су жер үсті және жер асты суларының құрамына аз мөлшерде болса да қосылып кетсе, ауыз су ішуге жарамсыз болып табылады.

Мұнай жер қойнауы мен өсімдіктерге жағымсыз әсер етеді. Мұнаймен ластануы негізінде жер қойнауында көміртегі мен азот қатынасының артуы жер қойнауы мен өсімдік тамырларының қоректенуін бүзады.

4.3 Атмосфераны қорғауға арналған іс-шаралар

Ауаны ластаудың негізгі көзі болып кен орындарында қолданылатын құрал-жабдықтар жатады:

мұнайды қыздыруға арналған пештер (жану өнімдері);

резервуарлар (арнайы клапандар арқылы газ шығару);

аппаратар (буферлы ыдыстардан булану);

газтурбиналы қозғалтқыш (жану өнімдері);

жылыту қазандары (жану өнімдері).

Атмосферада бірлесе отырып, қатысатын комплекс құрамына кіретін заттар суммацияның бес тобын қүрайды:

Қостотықты азот + күкірт ангидрит;

Күкіртті ангидрит + күкірт сутегі;

Күкіртті ангидрит + күкірт қышқылының аэрозолі;

Күкіртті ангидрит + фторитті сутегі;

Фторитті сутегі+ фториттер.

Мұнай мен газ өндіретін аудандардан зиянды заттардың жалпы санын азайтуда газды қайта өңдеу әдістерін кеңінен қолдану мен газды тазартудағы технологиялық процестердің пайдаланудың әсері мол.

Олардың ішінде нәтижелілеріне мына төмендегі жағдайларды жатқызуға болады:

- магистральды   газ   қүбырларында  мен   ауаны   газдан, конденсаттан (сүйық өнім), мүнаңдың булануынан пайда болатын өнімдерден   сақтайтын   қүрастырмалы   конденсаторлар мен дренажды линиялар жасау;

- мұнай құбырларын, шығару желілерін, ағын су коллекторларын, құрастырмалы коллекторларды дер кезінде жөндеу;

- сұйық көмірсутектерін сақтауда үстіңгі жағы буланудан қорғалған резервуарлар мен артық қысыммен жүмыс істейтін немесе изотермиялық жағдайдағы резервуарларды пайдалану;

- ауаға шығатын жолы бар шағын ыдыстар мен аппараттарды фильтр-жұтқыштармен жабдықтау;

- кен орындарында газды қайта өңдеу нәтижесінде товар өнімдерін алатын қондырғы орнату;

- қайта өңдеуге келмейтін немесе өндіріске қайтадан қайтарылған газды факелдерде өртеу;

газды жағуға арналған факелдердің биіктігі мен орналасуы ;

жер қабатында улы қабаттарды стандаргта ескертілгендей

концентратқа жеткізбей таратып жіберуге сай болу керек.

4.4 Гидросфераны қорғау

Жер бетіндегі жәнё жер асты суларының бүліну көздеріне дұрыс тазартылмаған өндірістік және тұрмыстық сулар, кәсіпорынның өндіріс аудандарынан, құбыр өткізгіштерден шыққан зиянды заттар жатады.

Сумен қамтамасыз  ету көздеріне жер асты сулары жатады.

Шаруашылық және ішім су турон-сенон субергіш комплексінен, ал техникалық қажет сулар жоғарғы сеноман комплексінен алынады.

Жер асты суларын қорғау мақсатында санитарлық қорғау зонасы жұмыс істейді. Ол жер асты суларын химиялық және бактериялық лас нәрселерден қорғауға арналған.

Мұнай өндіру кезіңде алынған су қабаттары белгіленген нормаға сәйкес құрамындағы қатты заттардан тазартылуы тиіс. Ол су қабат қысымын ұстау жүйесінде қолданылады немесе бос қабаттарға айдалады. Қабат суларын буланатын ашық жерлерге, су көздерінің үстіңгі қабаттарына, жер асты суларының горизонтгарына айдауға болмайды.

Мұнай кәсіпшілігінде бүралқы суды тазалау мен дайындаудың технологиясы

Мұнай кәсіпшілігінде бұралқы су негізінде ұңғы өнімінің бір бөлігі болып саналады, сондықтан олардың физико-химиялық қасиетін табиғаттың өзі қалыптастырады. Сонда да кен орындарын пайдалану барысында, әсіресе ұзақ уақыт су айдау әдісін пайдаланғанда кейбір өзгерістерге үшырайды.

Бұралқы суды дайындауда және оны пайдалануда мынадай аса маңызды факторларға назар аудару керек:

- мұнай қабаты коллекторының физика-геологиялық қасиетін;

- айдалатын судың қабаттағы флюидтер мен жыныстармен химиялық жөне биологиялық сәйкестігі;

- химиялық тұрақтылығы мен коррозиялық активтілігі. Қабаттарға су айдау кезінде мұнай кәсіпшілігінде бұралқы суды дайындау және оны пайдалануда көп жылдық төжірибе көрсеткендей оларды тазалау, дайындау технологиясы мен қүралдары арылту жағдайынан кейін тандалынып алынуы қажет:

- мұнай және  механикалық қоспаларды  шектеулі рауалы дәрежеге дейін жеткізу;

- сораптардың қолайлы режимде жүмыс істеуін қамтамасыз етуде бос газдарды шығару және шоғырланған сорапты станцияларда олардың жиналуынан;

- судың коррозиялық активтілігін төмендету үшін агрессивті газды арылту.

Бұралқы суды тазалау жөне дайындау процессі кезінде технологиялық аппараттардан ұсталынған мұнайды дер кезінде арылту және оны товарлы өнімге қайта қайтару қажет.

Мұнай кәсіпшілігіндегі бұралқы суды тазалаудың негізгі әдіс-теріне механикалық және физико-химиялық түрлері жатады.

Арзан әрі қарапайым болғандықтан тұндыру әдісі кеңінен қолданылады. Механикалық тазалау әдісі біріншіден үлкен және қатты заттарды бөлуде қолданылады. Тұндыру әдісі атмосфералық және үлкен қысым жағдайында іске асырылады. Тұндыру әдістерінің кемшіліктері: тазалау сапасы ластану сипаттамасына байланысты болады; сапалы тұндыру көп уақытты қажет етеді. Сондықтан соңғы кездерде тазалаудың өнімділігін мен терендігін арттыру үшін тамшыларды біріктіретін фильтрлі тұндырғыш, флоатациялық қондырғылар, гидроциклондар т.б. қүрылғылар жасалды.

Мұнайұстағыштар өте қарапайым жасалынған тұндырғыштар, мұнда тазартылған су төменгі жағынан шығады да, ал мұнайлы қабыршақ үстінгі жағына жиналады.

Мұнай кен орындарында бұралқы суды дайындауда қоңдырғының үш түрі қолданылады: ашық, жартылай жабық және жабық.

Ашық қондырғыларда бұралқы су атмосфералық ауамен шектеседі, бұралқы су өздігінен ағады. Ал қазіргі кезде жаңа кен орындарында бұралқы судың ауамен шектесуі болмайтын жабық типті қондырғылар қолданылуда.

4.5 Литосфераны қорғау шаралары

Жер бетін қорғаудың негізгі шаралары:

- мұнайды жинау, сепарациялау, дайындау тасымалдау жүйелерінің толық саңылаусыздығын толық қамтамасыз ету;

- апат кезінде ұңғыны автоматты түрде ажырату;

- мұнай және мұнай өнімдерінің төгілуінен ұңғы сағаларының опырылуынан жер бетінің құнарлы қабатын қорғу шаралары есебінен белдіктер тұрғызу;

- мұнай өнімдерін алу кезінде,  қабатқа су айдау кезінде қабат   сулары  мен кәсіптік бұралқы   суларды   төкпей толығымен пайдалану;

- мұнай-газ жинағыш тораптарға суға төзімді болат ысырма қою;

- жер асты төсілін пайдалана отырып 1,2-1,8 метр тереңдікте құбырлар төсеу;

- жер қойнауына сапалы  техникалық  рекультивация жүргізу.

Топырақтың жағдайын бақылаудың негізгі міндеттері:

- топырақтың   ластану   деңгейін   және   оның   химиялық құрамының өзгеруін тіркеу;

- уақытқа  байланысты  топырақтың өзгеру тенденциясын анықтау және болашақтағы ластану деңгейін жобалау;

- топырақтың ластану мүмкіндіктерінің себептерін анықтау.

Жер қойнауын қорғаудың негізгі шаралары:

- жер асты және жер үсті құрал жабдықтарының саңылаусыздығын қамтамасыз ету;

- ашық фонтандауды, ұңғы қабырғаларының құлауын, жуу сұйықтығының жұтылуын т.б. ластануды түрлерін болдырмау;

- коррозияға қарсы жоспарланған шараларды жүзеге асыру;

- мұнайды   жинау,   дайындау,   тасымалдау   және   сақтау жүйесінің апатсыз сенімді жүруін қамтамасыз ету;

- сумен қамтамасыз ету жүйесінің тұйық түрін өндірістік суларды қабатқа айдауды мейлінше мол қолдану.

ҚОРЫТЫНДЫ

2003 жылы Құмкөл кен орнының 3-объектісі бойынша мұнай өндіру 529,21 мың тоннаға жетті. Су өндіру 151,3 мың тонна, сүйық өндіру 2140,81  мың тонна, газ өндіру 59,7 млн м3, қабат қысымы 10,45  МПа.   Өндіру ұңғылары 115,  су айдау ұңғылары  34 жетті. Сулану 9,8 пайыз, компенсация 67 пайыз. Ал су айдау 1292,794 мың тонна.

2002 жылмен салыстырғанда өндіру ұңғылар саны 25 ұңғыға көбейді. Су айдау ұңғылар саны 7 ұңғыға өсті. Қабат қысымы бір қалыпты.

1-объектінің техника-кехнологиялық көрсеткіштерін талдай келіп қорытқанымыз - 1-объектідегі мұнай бергіштікті көбейту үшін нұсқа ішінен су айдауды жалғастыра беру керек. Өйткені диплом жобасында көрсетілген экономикалық есептердің көрсеткіштері бойынша 2003 жылы нұсқаның ішінен су айдаудан келетін тиімділік 22494,723 мың теңгені құрады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Шуров В.И. "Технология и техника добычи нефти". Москва, Недра, 1983 ж.

2. Оркин К.Г., Юризнов А.И. "Расчеты  по технологии и технике добычи нефти". Москва, Недра 1979 г.

3. Бренц А.Д., Тищенко В.Б. и др. "Организация планирования и управление предприятиями нефтяной промышленности". Москва, Недра 1975г.

4. Калабаев Х.А. Методические указания к организационно-экономической части дипломных проектов студентов специальности 0907 "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений". Алматы, КазПТИ, 1982 г.

5. Панов Г.Е. "Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений" Москва, Недра 1982 г.

6. Тяжин Ж.Т., Жұмабеков Б.Д., Ақылбеков С. "Методические указания по сотавлению раздела охрана труда и охраны окружающей среды в дипломных проектах". Алматы, КазПТИ 1989г.

ЭВМ-де есептеу

ЭВМ есебі (Бейсик тілінде).

Қосымша А.

5 РЗ 20= РЗ+(20-Т)/(9,157+Ғ)

10 S1(7)=0,1/PS20

15For і=1 tо 7

20 Р(і)=S1(і)*РS20

25 Рz1=10 1оg(аbs(рz1))*0,4343

30Ifz1=0then70

35 R(і(LOG(S1(і)))*0,4343/z1

40 D1=4,06*(RON*ROG-1,045)

45 U1=RON*S3-186

50 G(і)=S3*R(і)*(D1*(1+R(і))-1)

55ROG(і)=ROGO-0,0036*(1+R(і))*(105,7+U1*R(і))

60 GТ(і)=S3-G(і)

65 ІF GТ(і)=0 іһеn 70

70 ROG R(і)-S3/GТ(і)*( ROGO - ROG (і)*G(і)/S3)

75 А=3,54*(1,2147- RON)+1,0337* ROG R(і)

80С=5,581* RON*(1-1,6* RON*0,001GТ(і))*0,001*GТ(і)

85 S2(і)=А+С

90В(і)1+1,0733* RON*S2(і)*0,001*GТ(і)-6,5*0,0001*Р(і)

95 ІF В(і)=0  tһеn 70

100 RON G(і) RON(В(і)*(1,295* ROG  R(і)*0,001*GТ(і))

105 NЕХТ i

110 GO ТО 35

РRINТ "Берілген есепте нольге тең мәндері бар." "Басылмаған параметрлерінің мәндері болмауы керек."

РRINТ #1 "Берілген есепте нольге тең мәндері бар."

РRINТ #1 "Басылмаған параметрлерінің мәндері болмауы керек."

РRINТ "********    *   *"

РRINТ using (" $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$")

РRINТ #1 using  (" $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$, $$$")

NЕХТ i

Сlоsе #1

РRINТ "қарап болғаннан кейін ЕNТЕR түймешігін басыңыз"

1000 metka $=3 inkey $; if metka $=" then 1000

kodot = аsс (riһі $(metka $,1))

іf  kodot  <> 13 1000

run "РRОGRАММ. ТВС"

Берілгендері:

Т - қабат температурасы

RON -  мұнайдың салыстырмалы  тығыздығы= ,7924950122833252

S3 – мұнайдың газдалғандығы= 223,8670043945312

ТА - азоттың молдік үлесі - 1,210000038146973

ТМ - метанның молдік үлесі - 61,138999938964844

ROGО - газдың салыстырмалы тығыздығы - ,7609999775886536

РS - мүнайдың газбен қанығу қысымы - 25,04999923706055

Т-60

RON -,7924950122833252

S3-223,8670043945312

ТА-1,210000038146973

RS-25,04999923706536