Аңдатпа

| Өзекті сөздер: | ұңғыма, бұрғылау, қашау, қима, ұңғыма құрылмасы, бұрғылау ерітіндісі, тампонаждық қоспалар, бұрғылау кезіндегі экология, бұрғылаудың техника экономикалық көрсеткіштері. |
| --- | --- |

Осы   жоба  Құмкөл кен  орнындағы  тереңдігі  1600  метр пайдалану ұңғыма желісін қамтиды.

Ауданның геологиялық сипаттамасы берілген, бұрғылаудағы техникалық және технологиялық тиісті есептеулер жүргізілді, ұңғыма құрылысындағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қаралды.

Мазмұны

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ	3

1.1 Жұмыс ауданының климаттық-географиялық жағдайы	4

1.3 Тектоника	10

1.4 Мұнайгаздылығы	12

1.5 Сулылығы	15

1.6 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар аймақтары	15

1.7 Керн алу аралықтары	15

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ	17

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу	18

2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау	19

2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу	30

2.4   Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау	34

2.4.1 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау	34

2.4.2 Қашауға өстік салмақ пен оның айналу жиілігін жобалау	36

2.4.3 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау	38

2.5 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу	40

2.6 Ұңғыларды игеру	48

3 Еңбек қорғау бөлімі	50

Қорытынды	51

Қолданылған әдебиеттер	52

# 1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

# 1.1 Жұмыс ауданының климаттық-географиялық жағдайы

Жаңғыз-Тақырсай ауданы Қазақстан Республикасы    Қарағанды  облысы Ұлытау ауданының территориясындағы оңтүстік Торғай  ойпаты,  Арысқой  ойпаты   Ащысай  горст-антиклиналының оңтүстік бөлігінде орналасқан.

Жұмыс ауданы шөлді және жартылай шөлді зонаға жатады. Аудан географиясы бойынша 80 м-ден 135 м-ге дейінгі рельеф белгісімен жазықты алып жатады; 200-230 м рельеф белгісімен күрделі көтеріңкі үстірт қиылысқан Ұлытаудың оңтүстік батыс бағытында.

Үстірт шекараларын көтермелер, жарықшақтанған жыралар сипаттайды. Қырлар құрғақ шабындықты шөппен жабылған.

Ауданның климаты үлкен мерзімдік және ауа температурасының тәуліктік өзгерісімен, жауын (континентал) шашынның аз мөлшерімен (жылына 150 мм) қатаң континентальды. Қысы бірыңғай суық, аз қарлы. Күндізгі температура —15 —20 °С қыста орташа температура —12 °С (-35 °С-дейін) ал жазда +27 °С (+42 °С-дейін). Желдің басым бөлігі шығыс және солтүстік-шығыстан, 3-4 м/с жылдамдықпен. Жел торабы жоқ. Жақын орналасқан елді-мекен пункттері мен темір жол станциялары Қызылорда қаласы (190 км), Жезқазған қаласы (200 км), Жусалы станциясы (200 км). Жалағаш (150 км), Құмкөл өндірісі — 20 км-де болып табылады.

Жобаланған жұмыс ауданынан шығысқа қарай 230 км ара қашықтықта Құмкөл кен орнының мұнай құбырымен байланысқан Павлодар — Шымкент мұнай құбырлары өтеді. ЛЭП Жусалы — Ленинск құрылым арқылы өтеді.

1.2 Литологиялық — стратиграфиялық қима

Жұмыстық бөліктің геологиялық құрылымында ерте (алғашқы) протерозой фундаментінің желмен өңделген терең бетінде жататын мезозой — кайнозой шөгінділері орын алады.

Төменгі протерозой PR1

Іздестіру, параметрлік және профильдік құрылымдық ұңғылармен ашылған, олар жобаланатын ауданның оңтүстік —батыстың оңтүстігіне қарай тікелей орналасқан. Құмкөл кен орнында жеткілікті жақсы зерттелген.

Олар кварцты-флюидті, кварц-хлорит серицитті; жасыл қоңыр, жасыл-сұр, жарық шақгы тақтатастармен және жасыл сұр түсті гнейстермен көрінген, барлық тау жыныстары қатты жылжыған, бұзылған, темірленген, әр бағыттағы жарықшақтардың көп мөлшері мен көрінеді, олардың қуыстары кварцпен және кальцитпен толтырылған. Жобаланған ұңғыдағы фундамент жыныстары желмен мүжілген қабықша арқаулық шағылу горизонты болып табылады. ОГ-PR байланысын зертеу үшін 130 м тереңдікте ашылады.

Мезозой — кайнозой Mz-Kz

Мезозой   — кайнозой   қабаты екі құрылымдық қабатқа бөлінеді: стратиграфиялық үйлесімсіздікпен бөлінген юра және бор төрттік.

Юра жүйесі  J

Жобаланған жұмыс ауданында ал ортаңғы және жоғарығы бөлімдері ұсынылған.

Ортаңғы Юра J3

Ортаңғы юра жабынында арқаулық шағылу горизонты IV көзделеді. Сейсмобарлаудың мәліметтері бойынша және №1,2 ұңғыларын бұрғылаудың нәтижелері бойынша Жаңғыз-Тақырсай орта юра қабаты IV және PZ арасында ауданның солтүстігіне кіреді. Орта юра жасындағы шөгінділер Дощан және Қарағансай свиталарының рангесінде көрінеді.

Дощан свитасы J2d - ол күңгірт-сұр аргилиттердің, алевралиттердің және құмтастардың жиі қатпарланған қалың қабаты мен басталады. Түсі ашық-сұрдан қараға дейін өзгереді. Грабенсинклинальдарда алевралиттер мен ұсақ түйірлі құмтастар, ал горст-антиклинальдық баурайы мен күмбезінде дөрекі сынған материалдардың құмтастармен қоспалары басым болып келеді. Дощан свитасы мұнайға қаныққан (ю-IV Құмкөл кен орнында) болуы мүмкін.

Жаңғыз-Тақырсай құрылымында күтілетін қалыңдық – 60 м.

Қарағансай свитасы J2KS

Қарағансай свитасының қабаттары Дощан свитасының қабаттарына трансгресивті түрде орналасқан. Литологиялық түрде ол жеткілікті бірдей сұр сазды алевролиттер мен сирек кездесетін құмтастардың аз қалыңдықты қатпарлы қара түсте аргелиттермен қалыптасқан. Жыныстар тығыз, жиі корбонатты және флюидұстаушы болып табылады. Жобаланған ұңғында күтілген қалыңдық 40 м шегінде болады.

Жоғарғы юра J3

Жоғарғы юра қабаты шайылумен орталарының Қарағансай свитасы қабатына орналасады, көбіне Қарағансай свитасының жоғарғы бөлігін кесіп өтеді, ал күмбездің көтеріңкі бөлігі және бүйірлік бөлігі қатпарлы фундамент түзілуіне тура және екі свитамен ұсынылған: Құмкөл және Ақшабұлақ. Құмкөл свитасы J3KMҚарағансай свитасы қабатына шайылумен орналасқан. Жыныстар көмірленген өсімдіктердің ұсақ қалдығы сұр күңгірт-сұр, массивті алевролитті, карбонатты, ақшыл-сұр құмды ұсақтан орта түйішікті ізбестас қосылған кесекті құмтастармен көрінген, қрітастар сазды әлсіз цементтелген. Аргилиттер ашық-сұрдан күңгірт-сұрға дейінгі түсте, карбонатты емес.

Жалпы алғанда Құмкөл свитасының жыныстары көмірді фицирлейтін қалдықгар қосылуын құрайды. Свита мұнай және газ кеніштерін құрайды күтілетін қалыңдық -50 м.

Ақшабұлақ свитасы J3AK Құмкөл свитасы мен үйлесімді түрде, құмтасты жыныстардың сазды жынысқа ауысуы есебінен онымен қатал байланыста бола отырып орналасады. Ол жоғарғы юра мұнайлы горизонттар үшін флюид ұстағыш жабын болып табылады. Қиманың төменгі бөлігі сұр, күңгірт-сұр, кей жерлерінде көмірді фицирлейтін өсімдік қалдығының көп мөлшерде болуы есебінен қара түске дейінгі аргилиттермен құралған, қимада жанғыш тақтатастардың, алевролиттердің қабат арасындағы жіңішке қабаттары кездеседі. Свитаның жоғарғы бөлігі теңбіл түсте (сұр, қоңыр, күлгін, сары-сұр) саздармен, аргилиттермен, алевролиттермен құралған. Күтілген қалыңдық 50 м.

Бор жүйесі К

Жобаланған ауданда бор қабаты барлық жерде таралған және өз кезегінде жас палеоген-төрттік шөгінділерінен басып оларды барлық бөлімдерінің жасымен көрсетіліп, қабат фракциясы бойынша үлкен ауданды алып, керн сынауынсыз бұрғыланған ұңғылардың каротажы бойынша оларды жеткілікті сенімді түрде корреляциялауға мүмкіндік береді.

Бор қабаты континентальды (неоком) жағалаулық континентальдық және теңіздік түзулермен құрылып, олар неокомның Дауыл свитасы, апт төменгі пата төменгі-орта альбаның қарашатау свитасы жлғарғы альб-сеноманың қызылқия свитасы құрамының төменгі бөлігінде және жоғарғы турон сенон қабатынан бөлінген төменгі туронның басына свитасы құрамының жоғарғы бөлігінде бөлінген. Дауыл свитасы  K1ПС шінара екіге бөлінеді төменгі (К1ПС) және жоғарғы (К2ПС2)

Төменгі дауыл свитасы өзгергенде екі горизонтқа бөлінеді оның төменгісі (Арысқұлдық K1ПС1ar) жоғарғы юраның Ақшабұлақ свитасы қабатыма бұрыштық және стратиграфия үйлесімсіздікпен жатқан төменгі бордың базальды қалыңдығын көрсетті. Ол ұсақ түйірлі құмдардың басын және сазды карбонат цементіндегі құмтас алевролиттер мен саздар қабаттарының жиі қатпарланған тобынан тұрады.  Негізінде  сазды және  сазды  карбонатты  конлгомераттар жатады.

Қабаттың қалыңдығы 90 м шегінде болады деп күтіледі.

Төменгі дауыл свитасының аймақтық флюид ұстағыш деп табылатын жоғарғы горизонты қызыл түсті саздармен және аргелиттер мен кей жерлерде алевролиттер орналасқан.

Күтілетін қалыңдық 120 м шамасында жоғарғы дауыл  свитасы

Қабат қызыл түсте саздармен және әлсіз цементтелген құмтастардың қатпарлары мен көрсетілген жобаланған ұңғыда оның ашылуы 220 м-де күтіледі.

Қарашатау свитасы K1a-al1-2.

Бұл жастың қабаты төменде стратигарфиялық үйлесімсіздігі көрініп жатқан күңгірт-сұр және сұрқым қабатымен көрінетін құмдармен, күңгірт-сұр саздармен алевролиттердің   қатпарлануынан тұратын гравелиттермен құралады. Жобаланған ұңғыда 320 м қалыңдық күтіледі.

Қызылқия свитасы К1-2а-аlз-с

Ол теңбіл түсті (қоңыр, жасыл-сұр, сұр) сазды алевролиттер мен қоңыр және сұр түсті құмтастардың қатпарынан құралған саздар, оның ортаңғы бөлігінде басын күтілетін қалыңдық 310 м.

Балапан свитасы K2t1 -sh

Саз    сұр   түсті   қабатымен,   алевролит    құм   және   құмтас қатпарларымен көрінеді. Түсі жасыл-сұр. Күтілетін қалыңдық 60 м.

Палеоген жүйесі Р

Ол   сұр-жасыл,   ізбес   тасты   саздармен,    құмайттасты   және карбонатты құмтастармен көрінеді. Болжау қалыңдық 150 м. Төрттік қабат.

Олар шектеулі түрде орналасып, құмдармен, құрдастармен гравелиттермен, саздақтармен, құмдақтармен көрінеді.

# 1.3 Тектоника

Жобаланған барлау ұңғылары оңтүстік-Торғай ойпаты, Арысқұм ойпатының солтүстік бөлігіндегі Ащысай горст-антиклиналын бөлетін сарыпан және Ақшабұлақ грабен синклиналының солтүстік бөлігіндегі көтермелерде орналасқан.

Шөгінді тыс табаны бойында барлық грабен-синклиналдар өте үлкен, ал шөгінді тыстың табан қалыңдығы олардың өсі бойынша 3,0-6,0 км, бүйірінде 1,5-2,0 км-ге дейін шайылуына қарсы өзгереді. Фундаменттің көтермелерінде платормалық шөгінді тыстың қалыңдығы 1,5 км ден аспайды және 500 м-ге дейін қысқарады. Қиманың төменнен жоғары қарай горст-антиклиналдық бүйіріне ену салдарымен қысқаруы әр түрлі ұстағыштардың пайда болуы үшін антиклинальды, антиклинальды емес түрлері төменгі бордың, жоғарғы және артыңғы юрадағы грабен - синклиналь қабатының қанатындағы терригенді коллекторлардың өндіру зонасымен байланысы қолайлы жағдай.

Бұрын ТГФЭ-ның геофизикалық жұмыстарымен шөгінді қиманың әр түрлі горизонты бойынша солтүстік Құмкөл кен орнында мұнайгаздықтың перспективті жобасында едәуір орын алатын бірқатар объектілер бөлініп алынған.

1997 жылы ТГФЭ Жаңғыз — Тақырсай антиклинальды құрылымы жоғарғы Юра қабаты (ОГ-Ш1) төменгі бор қабаты (ОГ-Паг) Арысқұм горизонты) және беттік фундамент (ОГ-PZ) бойынша нақтыланып жүргізілген.

Нақтыланған құрылым пішіні, генезисі және қалыңдығы бойынша жоғарғы және ортаңғы юра жабыны Құмкөл кен орнына жақын және жоғарғы перпективалық объекті ретінде қарастырылуы мүмкін.

Жабыны бойынша фундамент бетінің құрылымы жайпақ көтермелер түрінде солтүстік батыс бағытында, максимальды биіктігі 1130 м солтүстік бөлігінде, амплитудалық жылжумен 75 м шығыс бөлігінде, шамалы аз амплитудалы жарылыстармен суреттеледі.

Құрылымның өлшемдері ОГ- PZ бойынша 7,0x3,0 км 30 м биіктікпен Құмкөл свитасының жабыны бойынша (ОГ-Ш/) құрылым

7,0x3,5 км өлшемді антиклинальды, 40 м биіктікпен солтүстікке қарай жылжыған, 1100 м изогипспен шектелген және күрделі солтүстік шығыс бөлігіндегі жарықтар, солтүстік шайылудың амплитудалық жылжуы 25 м.

Арысқұм горизонтының жабыны бойынша (ОГ-Паг) құрылым екі жылжымалы, брохиантиклинальдық қатпар 30 м биіктікпен алынып, 987 м изогипспен шектелген 8,0x3,0 км өлшемммен солтүстік жылжуға шығыс бөлігіндегі жарықтармен солтүстік шайылуы амплитудалық жылжумен 10 м маңайында қосылған.

# 1.4 Мұнайгаздылығы

Арысқұм ойпатының мұнайгаздылығы жөнінде бірқатар мұнай, газды мұнай және газды кен орындарының ашылуы бойынша бағалауға болады. (Құмкөл, Нұралы, Ақшабұлақ, Бектас, Қоныс, Арысқұм және т.б.) Ойпатындағы Мезозой-Кайнозой қабаттары өзінің литолого-орациялдық құрамы бойынша коллекторлық қасиеті мен техтоникалық құрамын қалыптастыру мен көмірсутектерді белгілі масштабқа аккумуляциялау үшін қолайлы. Олар үлкен Юра қабаты қалыңдығы мен (>4000 м) грабен — синклиналдарда органикалық заттың (ОВ) құрамдамасы мен орташа 2,5% (J2-де) және 10% (J3); қимада мұнай менгаз сақтауға қолайлы ұстағыштардың гидрогеологиялық түрде мұнай газдылықтың перспективалы қабаттардың бөгеттерінің болуы. Ойпаңдағы мұнайгаздылықтың негізгі көрсеткіші: мұнай газдың бор және Юра қабаттарында мол болуы, гидрогеологиялық және люминисцентно битуминологияның дұрыс сипаттамасы, қимада коллекторлар мен региональдық флюидтердің болуы болып табылады.

Арысқұм ойпатындағы қима қатынасы бойынша құмтасты коллекторлық қабат, региональды және аймақтың төзімді сазды флюидтер басым, олардың арасында мұнайгазды перспективалы қабаттар бөлінеді: төменгі Юра (сазбай свитасы) орта Юра (дощан свитасы) жоғарғы Юра (құмкөл свитасы) және төменгі неоком (Арысқұм горизонтыдағы төменгі дауыл подсвитасы) төменгі Юра горизонты тек грабен-синклинальдардың ішкі бөлігінде дамып, газды перспективалы болып табылады, жобаланған ауданда бұл горизонты қарастырылмайды. Орта Юра горизонтында сол сияқты грабен — синклинальдарда басым дамыған, тек кей жерлерде горст — антклинальдардың баурайы мен белдеулерінде дамыған.

Оның мұнайлығы Құмкөл кен орнындағы мұнай қабатының шығумен дәлелденген (Ю-ІV - горизонты) мұнайдың фонтанды ағымы №35 (Дощан), №2 (шығыс Ақшабұлақ), №5 (Арысқұм және т.б. ұңғыларда алынған).

Болашақты ұқсас ұстағыштар антиклиналь емес түрі бүйірлік бөлігінде грабен синклинальдар, сонымен бірге горст — антиклинальдар мен грабен — синклинальдарындағы жекеленген құрылымдар, жоғарғы Юра горизонты жоғарғы өнімділікті иеленіп Құмкөл, Арысқұм, Нұралы, Ақсай, Қызылқия Кеңлік және т.б. Кен орындардағы мұнай қабатының шығуымен, сонымен бірге құрылымдық тереңдік және параметрлік ұңғыларда кездескен мұнай белгілерімен дәлелденеді. Жоғарғы Юра қабаты бойынша горст — антиклиналь құрылымының перспективасы ("жылтыр" күмбездермен сақиналы кен орнын жасау үшін) сондай-ақ грабен синклинальдардың жеке инверсті құрылымы және осы қабаттарға ену зонасымен байланысты ұстағыштар төменгі неоком горизонты Құмкөл кен орында, мұнай кен орнын (М-1 және М-2 горизонттары) Арысқұм кен орнында мұнаймен жиектелген газды, Қызылқия, Нұралы және т.б. кен орындарда мұнайлы қабаттарды ұстайды.

Мұнайлы қабаттың белгісі (керін бойындағы өткір иіс) ойпаңның әр бөлігінде жүргізілген көптеген құрылымдық ұңғыларда айқындалған.

Жобаланған ауданға тікелей жақын жердегі ұңғы 30 —с, Жаңғыз — Тақырсай құрылымында бұрғыланған, неоком және Юра қималарында коллекторлардың бар еркіндігін анықтады. Жұмыс ауданының солтүстік батысында орналасқан. Жаңғыз — Тақырсай құрылымының өзі бұрғылау жұмыстарынан теріс нәтижелі деп шешілген, Арысқұм горизонтының екеуі мен Юра қабатында антиклиналдық ұстағыштар жоқ болғандықтан мұнайлы қабаттың құрылымдық ұңғыларда пайда болған белгілері иісі және басқада қасиеттері Арысқұм горизонтының региональды өнімді екендігіне куәләндырады. Мұнайлы қабаттар әр түрлі локальды көтермелерге ұштастырылған.

Арысқұм горизонтына жақын зонадағы мұнай белгілерінің бар болуы фундамент көтермелі зонасындағы антиклиналь емес түрдегі ұстағыштарды дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Бұл свиталардан баска мұнайгазды болып көне кристаллы фундамент қабаттары болуы мүмкін.

Мұнайлығы

Мұнайдың пайда болуы Арысқұм горизонтында 1120-1190 м аралығындағы мұнайдың мүмкін дебиті 100 м3/тәу. 1240-1360 м аралығында құмкөл свитасында мұнайдың еркін дебиті 150 м3/тәу. 1450-1560 м Дощан свитасындағы мұнайдың еркін дебиті 150 м3/тәу.

Газдылығы

Газдың пайда болуы 1180-1210 м аралығында газдың еркін дебиті 150 м3/тәу. 1250-1360 м J3KK газдың еркін дебиті 200 м3/тәу. 1460-1560 м аралығында Дощан свитасындағы газдың еркін дебиті 200 м3/тәу.

# 1.5 Сулылығы

Судың пайда болуы Апт-альб ярусының 520-840 м-ге дейінгі аралығында байқалды. Судың тығыздығы 1020150 кг/м3 пайда болатын судың құрамында Cl- , SO4, HCO3, Na6 Mg, Ca аниондары мен катиондары кездеседі. Минералдану дәрежесі 2863 мг/экв/л. Еркін дебиті 100 м3/тәу. 1060 м-ден 1270 м-ге аралығында төменгі неоком ярусында судың пайда болуы байқалады. Судың минерал дамуы 63509 мг/экв/л. 1470 м-ден 1600 м аралығында судың бөлінуі байқалды. Протерозой ярусында судың тығыздығы 1050 кг/м3 оның минералдану дәрежесі 93130 мг/экв/л. тығыздығы 1050 кг/м3 еркін дебиті 50 м3/тәу.

# 1.6 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар аймақтары

Бұрғылау кезінде саз қабаттарының ісінуінен болатын қиындықтар ол 520-750 м аралықтарында Апт-альб қабатында кездеседі бұрғылау сұйығының тығыздығы 1150 150 кг/м3 су бергіштігі 15 см3/30 мин. және неоком қабатында 840-1060 м аралыгындағы саз қабаттарының ісінуінен бұрғы құбырының ұсталуы мүмкін жуу сұйығының тығыздығы 1200 кг/м3. Су бергіштігі 15 см3/30 мин. ұңғыны жуу саз 2 сағатқа дейін тұруға болады.

# 1.7 Керн алу аралықтары

Керн алу аймағы Арысқұм горизонтында 1100-1120 м аралығында 20 м, керн 10 метрден 2 рет алынған. Ақшабұлақ горизонтында 1 ISO-1200 м аралығында 20 м алынған. Құмкөл горизонтында 1230-1270 м аралығында 40 м кернге 8 м-ден 5 рет алынған. Қарағансай горизонтында 1320-1360 м аралығында 40 м керн алынған ұзындығы 8 м-ден 5 рет көтерген. Досжан горизонтында 1440-1470 м аралығында 30 м кернде 10 метрден 3 рет алынған. Протерозой қабатынан 1550-1570 м аралығында 20 м керн 10 метрден 2 рет алынған.

# 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

# 2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу

Қазіргі уақыттарда мұнай газ ұңғыларын бұрғылау айналмалы, яғни ротор арқылы бұрғыларын құбырларын айналдырып тау жыныстарын бұзушы аспапқа (қашауға) айналдыру ең көп таралған тәсілдердің бірі. Бұл бұрғылау тәсілі өте тиімді болып саналады. Жобаланған ұңғыны және сол алаңның геологиялық құрылымын зерттеп білгеннен кейін роторлық бұрғылау тәсілі тиімді болғандықтан осы тәсіл таңдалынып алынған.

Бұрғылау аралықтарында орналасқан тау жыныстары берін болғандықтан, опырылуға бейім, сонымен бірге бұрғылау ерітіндісінің жұтылуы байқалып отырғаннан кейін жуу сұйығының шығынын 65 м3/с тең деп алынған және сұйықтық осындай шығынында сораптың қуаты турбобұрғы тәсіліне қарағанда жетіңкіремейді. Ұңғыны бұрғылау барысында жуу сұйығының шығыны төмендейді, сондықтан роторлық бұрғылау тәсілін тиімді деп санап қолдануға болады. Турбобұрғымен бұрғылауда бұл тәсілдің рейстік жылдамдығы көп болады. Турбиналы бұрғылау тәсілінде қашаудың үлкен жылдамдықпен айналуына байланысты қашау тез тозып, көтеріп түсіру операцияларына көп уақыт кетеді. Турбобұрғымен сенімді жұмыс жүргізу үшін мыналар керек: біріншіден бұрғылау ерітінділерінің параметрлеріне жету керек, екіншіден қосымша бөлшектердің жинағы болуы керек, үшіншіден анықталған айналдыру моментін қашауға беру үшін жуу сұйығына керекті қысым жасап отыру қажет. Құмкөл кен орнының озық тәжірибелі бригадаларымен бұрғыланған ұңғыларына және бұрғылау тәсілдеріне талдау жасап жобаланған ұңғы үшін роторлық бұрғылау тәсілін таңдап аламыз.

# 2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау

Ұңғылардың құрылмасын жобалау үшін төмендегі мәселелер шешімін табу керек.

Өнімді қабатты ашудың әдісін таңдау, кестеде келтірілген қабаттың қысымдарды (Рқ) жұту қысымдарының (Рж) мәндері арқылы, олардың градиенттерін (ΔРҚ, ΔРЖ) анықтап, ΔРҚ мен ΔРЖ -ның тереңдікке байланысты өзгеруінің біріктірілген графигін "тереңдік-қысымның эквиваленті градиентті" координатында тұрғызу керек.

Қабат қысымның градиенті.

ΔРҚ =PKZ                                                                               (1)

жұту қысымының градиенті.

ΔРЖ = PЖZ                                                                          (2)

мұңдағы: Z-ұңғы сағасынан қаралатын нүктеге дейінгі тереңдік, м.

Өнімді қабатты алғаш қазумен ашқанда, қабаттың сұйықтық ұңғыға құйылысын болдырмау үшін, жуу сұйығының гидростатикалық қысымы Ргс қабаттық қысым Рқ мөлшерінен артық болуы тиіс, немесе қабатқа депрессия төменгі теңдеуден анықталады:

ΔР=РГС-РҚ                                                                                         (3)

екінші жағынан, қазу кезінде жуу сұйығының қабатқа жұғылмауын қамтамасыз ету үшін репрессия, мүмкін шектік шамасынан [Р] аспау керек.

ΔР=[Р] =0,8*РЖ                                                                                   (4)

мұндағы: [Р] - қабаттарды ашу кезінде пайда болатын қысымның қосымша динамикалық құраушыларының әсерін ескереді.

Жұту қысымдарының мөлшері жөнінен мәліметтер болмаған жағдайда олардың мөлшерін өткізгіш қабаттар үшін шамамен төменгі эмпирикалық формуладан анықтауға болады.

Рж=0,0083*Z+0,66*Рқ                                                                         (5)

Жоғарыда берілген түсініктеме - ұңғы құрылмасын жобалаудың-қысымдарының градиенттерін пайдалану әдісіне жатады.

Ұңғылардың құрылмасын жобалаудың екінші әдісінде жатады. Мәндері бойынша қабаттардағы қысымдардың ауытқулық (Ка) және жұту индексінің (Кж) коэффициенттерінің тереңдікке байланысты мәндерін анықтап, Ка мен Кж коэффициенттерінің тереңдікке байланысты өзгеруінің графигін тұрғызу; графикті тұрғызғанда үлкен қалыңдығы бар қабаттарда КА, Кж мәндері, қабат қалыңдығы бойынша елеулі өзгеру мүмкіншілігін ескеру қажет. Қабаттық қысымның ауытқулық коэффициенті (Ка) - ұңғының сағасынан тереңдігіндегі қабат қысымның (Рқ), биіктігі сондай тұщы су бағасының қысымының қатынасына тең.

Ка=  Pkρ i∗g∗z                                                                                      (6)

Жұту қысымының индексі (Рж) - ұңғының сағасынан тереңдігіндегі жұту қысымының (Рж), биіктігі сондай тұщы су бағанасының қысымының қатынасына тең.

Кж=    Pжρ i∗g∗z                                                                                   (7)

Егер жұту қысымының индексі жөнінен мәліметтер болмаса, олардың ең аз мүмкін мәнін, шамамен бұрғылау нәтижесі арқылы анықтауға болады.

Кж=     ρб. е.ρ с  + 0,1                                                                            (8)

мұндағы: ρб.е. - қазу кезінде жұтылу байқалған жуу сұйығының тығыздығы;

ρс — тұщы су тығыздығы.

Жұту қысымдары жөнінен нақтылы мәліметтер болмаған жағдайда - өткізгіш қабаттар үшін жұту қысымы индексінің мәнін жуықталған эмпирикалық формуладан анықтауға болады.

Кж =0,83*Z+0,66*Ka                                                                         (9)

Бұрғылау кезіндегі мүмкін қиыншылықтарды болдырмау үшін жуу сұйығының салыстырмалы тығыздығын (ρ0) тағайындаған жөн.

Таңдалған ρ0 мәндері өнімді және перспективалы қабаттарды ашқанда оларды елеулі ластанудан сақтап, бұрғы қашауларының тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз етуі қажет.

Жуу сұйығының салыстырмалы тығыздығы төмендегі формулалардан анықталады:

ρ0= Rp *Ka                                                                                                                                                (10)

мұндағы: Кр-резервтік коэффициент "Мұнай, газ және газ коденсант кеніштері құрылысындағы  жүргізілетін жұмыстардың    біріңғай техникалық ережелеріне" сәйкес ΔР мен Кр мәндері

1-кесте. Тереңдікке байланысты ДР, Кр мәндері

| Қабат тереңдігі, м | Резервтік Кр коэффициент | Репрессия, ΔР, мПа. |
| --- | --- | --- |
| 0-1200 1200-2500 2500-жоғары | 1,10 1,15 1,05 1,10 1,04 1,07 | 1,5 2,5 3,5 |

I - аралық 0 -150 м.

Рқ=1,5 мПа.                             Z=150 м

Рж=2,77 мПа.                          g=10 м/с.

ΔР = Pkz=1,5∗106150= 1,0 * 104  нм3

ΔРұ =ΔРқ *(1,1 + 1,15)                                                                        (11)

ΔРұ =1,0 *104 *(1,1  1,15) =(1,1 1,15) *104 нм3

ρб=ΔР у10 = =1,1 ÷ 1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3                                            (12)

ρж=РжZ=2,77∗106150 =  1,85 * 104 нм3

ΔРҚ  ΔРұΔРЖ

1000  1100  1150   1180

шарт орындалды.

Екінші әдіс бойынша есептейміз.

Ка , Кж, ρ0 а

Ка = Pkρc g z = 1,5∗1061000 ∗10 ∗ 150= 1,0

Кж = Pжρc g z = 2,77∗1061000 ∗10 ∗ 150= 1,85

ρ0= Ка *Кр=1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Қа  ρ0   Кж

1,0  1,1 1,15 1,85

шарт орындалды.

II - аралық 150 - 210.

Рқ=2,1 мПа                                        Z=210м.

Рж=3,88 мПа

1- әдіс бойынша есептейміз.

ΔPқ = 2,1∗106210= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб=ΔР уg = 1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 3,88 ∗ 106210= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

2- әдіс

Ка  = 2,1 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 210 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 3,88 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 210 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

III – аралық 210  -520

Рқ=5,2 мПа                                        Z=210м.

Рж=9,65 мПа

ΔPқ = 5,2∗106520= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб= 1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 9,65 ∗ 106520= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

Ка  = 5,2 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 520 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 9,65 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 520 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

IV –аралық  520 -750м

Рқ=7,8 мПа                                        Z=750м.

Рж=14,0 мПа

ΔPқ = 7,8∗106750= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб=1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 14,0 ∗ 106750= 1,86 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

Ка  = 7,8 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 750 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 14,0 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 750 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

V –аралық 750- 1060

Рқ=11,7 мПа                                        Z= 1060м.

Рж=19,61 мПа

ΔPқ = 11,7∗1061060= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,21  1,26) *104 нм3

ρб= 1,21÷1,26∗10410 = (1210 1260) кг/м3

ΔРж = 19,61 ∗ 1061060= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1210  1260   1850 шарт орындалды

Ка  = 1,17 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1060 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,1  1,15) =1,21 1,26

Кж  = 19,61 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1060 = 1,85;

1,1  1,21 1,26  1,85 шарт орындалды

VI –аралық  1060 – 1270 м

Рқ=13,97 мПа                                        Z= 1270м.

Рж=23,49 мПа

ΔPқ = 13,97∗1061270= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 23,49 ∗ 1061270= 185

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 13,97 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1270 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 23,97 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1270 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

VII –аралық 1270 -1370 м

Рқ=15,07 мПа                                        Z= 1370м.

Рж=25,34 мПа

ΔPқ = 15,07∗1061370= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 25,34 ∗ 1061370= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 15,07 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1370 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 25,34 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1370 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

VIII –аралық 1370 -1470 м

Рқ=16,2 мПа                                        Z= 1470м.

Рж=27,19 мПа

ΔPқ = 16,2∗1061470= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 27,19 ∗ 1061470= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 16,2 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1470 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 27,19 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1470 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

IX –аралық 1470 -1600 м

Рқ=17,6 мПа                                        Z= 1600м.

Рж=29,6 мПа

ΔPқ = 17,6∗1061600= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 29,6 ∗ 1061600= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 17,6 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1600 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 29,6 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1600 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

2- кесте  Есептеу мәндерін кестеге түсіреміз

| Бұрғылау аралықтары, м | Ка | Кж | ρ0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 -150 150 – 210 210 – 520 520 -750 750 – 1060 1060 – 1270 1270 – 1370 1370 – 1470 1470 - 1600 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,85 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1 1,15 1,21 1,26 1,15 1,21 1,15 1,21 1,15 1,21 1,15 1,21 |

Лист миллиметровая

# 2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

Бұрғылау қондырғысының сипаттамаларының негізгі параметрлеріне-ілмектегі шектік салмақ немесе бұрғылау тізбектерімен шегендеу тізбектерінің ең жоғарғы салмақтары, сонымен бірге басқа да көптеген салмақтарға шегендеу тізбектерін ұңғыға түсіру кезінде, ұстап қалу кездеріндегі салмақтарға байланысты.

Бұрғылау қондырғысының түрлерін таңдап алу кезінде мынадай жағдайларға:

-  ең ауыр тізбектердің,

-  шегендеу тізбектерінің, қашаудың, бұрғылау құбырларының диаметрлері,

-  бұрғылау тәсілі,

- климаттық жағдайларга,

- рельефтік беттік жағдайларға,

- қондырғы жинақтығы,

- бұрғыланатын тау жыныстарының түрлеріне,

- монтаждау мен делонтан бұрғылау қондырғыларында тез және жеңіл болуы керек.

Бұрғылау қондырғысын гандап алуды көтеру түйіндерінің жұмыстарынан бастаймыз: Бұрғылау мұнарасы көтеріп орналастырылағын құрылыс, сонымен бірге көтеріп-түсіру операцияларына, бұрғылау кезінде, шегендеу тізбектерін түсіру кезінде, қосымша жұмыстарды жасау т.с.с. жұмыстарға арналған. Мұнараның техникалық сипаттамаларына жүк көтергіштігі, биіктгі, бұрғылау еденінен жоғары балконға дейінгі өлшемдер жатады. Бұрғы мұнарасы жүк көтергіштігі бойынша екі сипаттамаға бөлінген:

- номинальды;

-  максимальды.

Номинальды бұрғылау тізбектерінің салмақтары мен шегендеу тізбектерінің салмақтарына, ол максимальды салмақ номинальға қарағанда 20-30% көп болады.

Мұнара биіктігін төменгі тірек фундаменттерінен жоғарғы балконға орнатылған бағана ұзындықтары бойынша 16-18 м, 22-26 м, 34-38 м аралықтарында. Осыған байланысты бұрғылау мұнараларының биіктігі 28, 41 және 53 м болады.

Мұнара түрін таңдап алу үшін максимальды тік салмақты мына формуламен анықтаймыз:

Q = Qкр+Роб+Рлк+Рнк+qкр                                                                  (13)

мұндағы: Qkp — ілмектегі шектік салмақ,

Роб-таль жүйесінің төменгі бөлігінің салмағы (таль арқаны, таль блогы, ілмек, элеватор) 0,5 мн тең деп аламыз.

Рлк = Qkp+Pобη∗ηТС

Рлк-таль арқанының жүріс шегінің тартылу күші.

Q-ілмектегі шектік салмақ.

ηт.с-таль жүйесінің пайдалы әсер коэффициенттері (4x5 ηт.с =0,55).

п-таль жүйесін жабдықтаудың жұмыс пернелерінің саны, п=8

P ХК = 0,415+0,058∗0,55 = 0,106 м                                                    (14)

Рнк-таль арқанының қозғамайтын шетінің тартылу күші.

Pнк  =  Qkp+Qоб(8∗0,55)nηTC

Рнк =  0,415+0,058 * 0,55 = 32 кН                                                     (15)

qkp - кранблок салмағы, qkp=25 кН.

Q=0,415+0,05+0,106+0,032+0,025   628 кН.

Q=628 кН. бойынша бұрғылау қондырғысын МЕСТ-16293-82

БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысын таңдап аламыз. (жүк көтергіштігі 75 кН, Волгоград зауыты).

Техникалық сипаттамасы кестеде көрсетілген.

3 - кecтe.      БУ75БрД-70    бұрғылау    қондырғысының    техникалық сипаттамасы.

| Көрсеткіштер | БУ75БрД |
| --- | --- |
| Ілмектегі шектік салмақ, кН Шартты бұрғылау тереңдігі, м Жалпы қондырғының қуаты, кВт Таль жүйесінің жабдықталуы Таль арқанының диаметрі, мм Жетек түрі Күш агрегаттары Шығыр, ротор, сораптар жетегі Жетектегі қозғалтқыштар: Шығыр Сорап Ротор Шығыр | 1000 1600 600 4x5 2,5 диз. гидравл. САТ-4м. Топты ІДІ25 ІДІ25 ЩІ25 БУ75Бр. |

4-кестенің жалғасы

| Көрсеткіштері | БУ75БрД |
| --- | --- |
| Көтеру жылдамдықтарының саны Бұрғы сорабы Сорап саны Сораптың қуаты, кВт Сораптың берілісі, мПа Ротор Ротор столындағы өту тесігінің Ø-і,мм | 4 БРН-1 2 450 20 Р-450 450 |
| Ротор жетегінің қуаты, кВт Ротордың статикалық жүк көтергіштігі, т Ротордың жылдамдық саны Ұршық Ұршықтың статикалық жүк көтергіштігі, м Мұнара Мұнара биіктігі, м Кранблок Кранблоктың жүк көтергіштігі, т Мұнараның жүк көтергіштігі, т | 150 100 2 БУ-75 100 СБОІВ/БУ75Бр 37,2 БУ-75 110 100 |

# 2.4   Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау

## 2.4.1 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау

Алғашқы мәліметтер:

1. Бұрғылау аралығы — 80-750 м.

2. Бұрғылау тәсілі — роторлы.

3. Қашау диаметрі — 295,3 мм.

4. Бұрғылау құбырлары —

а) АБҚ: диаметрі — 203 мм.

ұзындығы — 100 м.

б) БҚ: диаметрі — 114x8 мм.

ұзындығы — 650 м.

5. Жуу сұйығының тығыздығы — 1150 кг/м3.

1. Жуу    сұйығының    тұтыну    мөлшерінің    монифольді    мәнін анықтаймыз.

Q min = 0,785(Dy2 - dc2)* Vck                                                                     (16)

Q min = 0,785 (0,312   - 0,1142) * 0,6 = 0,039 м3 /с                              (17)

Qmax=Fтүбі *(0,57   0,65).

мұндағы: Fтүбі -ұңғы түбінің ауданы.

Fтүбі  = π∗dy24                                                                                         (18)

Fтүб = 0,785 * 0,312 = 0,075 м2

Qmax = 0,075 * 0,57 = 0,042 м3/с

2 Жуу сұйығының тұтыну мөлшерінің оптимальды мәнін анықтаймыз.

Q = PH3a+BLρж                                                                               (19)

мұндағы:

Рн- бұрғы сорабындағы қысым, [Па].

а'-  монифольд   линиясымен   АБҚ-дағы   гидравликалық   кедергі коэффициенті.

а/ = ам + аабқ * Іабқ = 5900 * 100 + 6,51 * 105 = 12,41 *105                    (20)

мұндағы: ам —жер үсті қондырғыларындағы гидравликалық кедергі коэффициенті.

аабк-АБҚ-ғы кедергі коэффициенті.

Іабқ-АБҚ-ң ұзындығы, м.

В-бұрғылау құбырлар тізбегі және ұңғы қабырғасымен құбырлар тізбегі арасындағы кеңістіктегі гидравликалық кедергі коэффициенті.

В= вбқ+ всқ  = 1820 + 500 = 2320                                                        (21)

L- бұрғылау құбырлары тізбегінің ұзындығы, м.

L= Ly - Lабқ = 750 – 100  = 650 м                                                        (22)

Q = 14,6∗1063∗12,41+15,08∗105∗1150  =  0,0392 м3/с

Qmax > Q  > Qmin

0,042 > 0,0392 > 0,039 шарт орындалды. Мұндай шығынды төлке (диаметрі 150 мм, Рс=14,6 мПа, q150=20,8 л/с=0,0208 онда БРН-1 екі сорабын алуға болады.

Жуу сұйығының қашау сұғындамаларына ағып өту жылдамдығын анықтаймыз.

V0 = μ2PHρ = 0,95 2∗8∗1061150  =112 м/с                          (23)

V0 > 80 м/с, демек гидромониторлық тиімділік қамтамасыз етіледі.

Қашау    сұғындамаларының    қимасының    жалпы    ауданын анықтаймыз.

fc = Q ρ2∗Pk = 0,039211502∗8∗106  = 3,3 *10-4,м2                            (24)

Қашау сұғындамаларының диаметрін анықтайыз.

dc = fcn∗0,785 = 3,3∗10−43∗0,785 = 0,011м = 11мм.                              (25)

dc = 11 мм деп қабылдаймыз.

fc мен Qmin мен анықталған мәндердегі шектік бұрғылау тереңдігін төмендегі формулалардан анықтаймыз.

Lшек  =   PcopB∗ρбк∗Qmin- akB∗fc2−aB                                                       (26)

мұндағы:

Рсор — сораптағы қысым, Па.

ақ - қашау сұғындамаларының кедергі коэффициенті, (ақ=0,51м2).

Lшек  =  14,6∗1062320∗1150∗0,0392 - 0,5652320∗3,3∗10−42- 12,44∗1052320 = 3548 - 2236 --- 534 = 778 м.

## 2.4.2 Қашауға өстік салмақ пен оның айналу жиілігін жобалау

Роторлық  бұрғылау  тәсілінде  тау жыныстарының  көлемдік талқандалуына    қажетті    өстік    салмақтың    минимальды    мәні төмендегідей анықталады.

Gmin. =а*F*Pш                                                                                     (27)

мұндағы:

а -ұңғы түбінің жағдайын ескеретін коэффициент (a=0,3  l,59).

Рш - тау жыныстарының қаттылығы, мПа.

F- шарошка тістерінің ұңғы түбіндегі бастапқы түсу ауданы, м2.

F = Dk∗ηα∗B = 0,2159∗1,072∗1,75∗10−3 = 2,02*10-4 м2                 (28)

мұндағы:

В - шарошка тістерінің бастапқы мұқалу мәні (В=1,5*10-3) 2.4-кесте.

η -ұңғы түбін жабу коэффициенті.

η = α∗lDk = 2∗0,1160,2159  = 1,07                                                           (29)

l    -шарошкадағы барлық тістер ұзындығы 2.4 кесте.

Gmin = l,0 * 2,02*10-4*500*106 = 101000H  = 101 KH

Роторлық бұрғылау тәсілінде оптимальді өстік салмақтың  мәні төмендегі теңсіздік бойынша анықталады.

Gmin <  Gопт *  Gmax

мұндағы:

Gопт - өстік салмақтың оптимальді мәні, кН.

Gmax - өстік салмақтың шекті мәні, кН.

Gmax =392 кН, 3-кесте.

Роторлық бұрғылау тәсілінде оптимальді өстік салмақтың мәні АБҚ-ң салмағына байланысты алынады. Ол АБҚ-ғы тізбегі салмағының 75% шамасынан аспауы қажет.

Gопт  = Qа.б∗75%100%= 247∗75100=185,25 КН                                              (30)

Gmin   Gопт < Gmax

101 < 185,25 < 392.

Қашаудың айналу жиілігін анықтау.

Қашаудың айналу жиілігі оның шекті айналу жиілігінен аспауы керек. Сонымен қатар бұрғы қондырғысының қалыпты жұмыс істеу шартына және бұрғылау құбырлары тізбегінің апатсыз жұмыс істеу шартына байланысты, сонымен қатар қашау тістерінің тау жыныстарымен түйісу уақытының мәнімен (τ) шектелуі қажет.

τ =(5-7)*10-3 сек

nm = 60DшDkτ∗z    айн/мин                                                                      (31)

Dш-шарошка диаметрі, м Dm=0,62*

Dқ-қашау диаметрі, м.

z-қашау тістерінің саны, 24 кесте.

п = 60∗0,620,002∗19 = 978 айн/мин.

Бұрғылау құбырларының беріктігін ескеріп п= 100-120 айн/мин деп қабылдаймыз.

## 2.4.3 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау

Бұрғылау процесі өте күрделі және де бұрғылау бригадасы мүшелері мен бұрғылау басқармасы инженер-техникалық жұмыскерлері жағынан қадағалауды қажет ететін жұмыс.        Қазіргі кезде бұрғылау жұмыстарында төмендегі бақылау-өлшеу приборлары қолданады:

ГИВ-6 бұрғылау аспабының салмағын өлшеуіш гидравликалық салмақ индикаторы.

УП-11м-жуу сұйықтарын қабылдау қанбаларындағы сұйық деңгейін өлшеуіш.

СНД-1 пвз - ұңғы ішіндегі жуу сұйығының деңгейін өздігінен ұстап тұрушы прибор.

Негізгі бақылау өлшеу приборларының бірі ГНВ-6. Ол бұрғылау тәртібінің салмағын қашауға түсірілетін өстік салмақты бақылау, анықтау қызметін атқарады.

Гидравликалық салмақ индикаторының негізгі бөлігі-трансформатор. Қысым трансформаторы арқанға бекітіледі.

ГИВ-6 индикаторының комплектісіне төмендегілер кіреді: қысым трансформаторы арқанға бекітіледі.

ГНВ-6 индикаторының комплектісіне төмендегілер кіреді: қысым 1 трансформаторы, сағат механизмі бойынша, жылдамдығы бір айналым тәулігіне көрсеткіш манометр. Көрсеткіш манометр шартты шкалалармен 100 м бөлікке градицифрленген, бұрғышы орнына қарама-қарсы орнатылған.

# 2.5 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу

Тампонаж материалдарын таңдап алу үшін геологиялық техникалық жағдайларды ескеру қажет. Олардың ішіндегі қабат температурасы, қысымы, қабат сұйықтарының құрамы.

Жобаланған ұңғы үшін тізбектің башмак бөлімінде "сақын" ұңғы үшін цемент ерітіндісін айдаймыз (сағалық тізбек, аралық тізбек) және "ыстық" ұңғылар үшін пайдалану тізбегінде. Ал қалған кеңістіктерді толтыру үшін жеңілдетілген цемент резина қосу арқылы дезинтераторлы тәсілмен дайындалған, өйткені киманың үлкен бөлігі құмнан, құмтастан құралған. Бұлар жұтуға бейімді болып келеді. Есептеуге керек мәліметтер:

| Ұңғы тереңдігі, Шегендеу тізбек диаметрі, Қашау диаметрі, Ұңғы диаметрі, Цемент ерітіндісінің тығыздығы, Жуу сұйығының тығыздығы, Қабат қысымы, Жұту қысымы, Тұщы су тығыздығы. | L=1600 м. Dn=168,3 mm. DK=215,9 мм. DY=235 мм. Рц= 1830 кг/м3 . Рб= 1200 кг/м3. Рк= 17,9 мПа. рж= 25,1 мПа. Рс= 1000 кг/м3. h=15 м. |
| --- | --- |

Цемент ерітіндісі сағаға дейін көтерілген. Цементтеу тәсілі 1 сатылы. Бітегіш сұйығының санын табу үшін цемент ерітіндісінің көлемін (Vц) шегендеуші құбырды цементтеу мына формуламен есптелінеді.

Vц =(V- VK)+0,785*di2*h                                                                  (32)

мұндағы: V-цементтеу аралығындағы ұңғы оқпанының көлемі, м3. цемент стаканы тұсындағы құбыр-ң ішкі диаметрі.

V=0,785*Dy2 +НЦ = 0,785*0,2352 *1600 = 69,36 м3                           (33)

һ-цемент стаканының биіктігі, м.

VK = 0,785* Нц *Dn = 0,785*1600*0,16832=35,57 м3                          (34)

Vц = (69,36-35,57) + 0,785*0,15032 * 15 = 34,05м3

1м3 ерітінді дайындауға қажетті бітегіш материалдар көлемін анықтаймыз.

ρм = ρц1−mρцρс−1 = 18301−0,518301000−1= 3128 кг/м3                                (35)

q = ρмρц−ρсρм−ρс = 31281830−10003128−1000 = 1220 кг/ м3                                (36)

Құрғақ тампонаждық материалдар саны былайша    анықталады. (Қц=1,03  1,05).

G=Kц *q*Vц = l,05 * 1220 * 34,05 = 43619,39 кг                                 (37)

Барлық бітегіш материалдарға керекті судың көлемін анықтаймыз.

Vсу   = Kc∗m∗Gρc = 1,1∗0,5∗43619,391000 = 23,99 м3

мұндағы:   Кс-цементтеу  жұмысы  жүріп  жатқан  кездегі  шығыны ескерілетін коэффициент ( Кс =1,08  1,1).

1  м3 цемент ерітіндісін дайындау үшін  кететін  судың  көлемі.

Vcу = q∗mρc = 1220∗0,51000 = 0,61 мз                                                     (38)

Басып айдау сұйығының көлемін (Vбc) құбыр сыртындағы кеңістігі тасмалдау үшін бітегіш ерітіндісін мына формуламен табамыз.

Vбc=0,785*Kc*di2 (L-h);  м3                                                            (39)

Vбc   = 785 * l,05 * 0,1502(1600-15) =29,39 м3

1м3 цемент ерітіндісін дайындауда қолданатын суды өңдеуге қажетті I химиялық реагенттер мөлшері:

qxp =10V/ cy * a=10*0,61*0,001=0,0061 кг                                      (40)

мұндағы: а=0,001 реагенттердің құрғақ тампонаж материалы массасына қатынасының проценттік үлесі (лабораториялық сынаулар процесінде анықталады). Химиялық реагенттің жалпы мөлшері. G,p=q,p*Vc-0,0061*23,99*103=146,3 кг                                               (41)

Буферлік сұйықтың көлемін анықтаймыз.

V = 18 hLc*Vc                                                                             (42)

V = 18 0,0453200*63,4 = 4,32 м3

мұндағы: һ-буферлік сұйық ағыны қозғалатын каналдың ұзындығы бойынша орташа шартты диаметрі, мм.

Lc- буферлік сұйық айдалатын құбырлар тізбегі (1к) мен цементтеу аралығының (1ц) қосынды ұзындығы м.

Vс-ұңғыға айдалатын тампонаждық және басып айдау   (бұрғылау) ерітінділерінің қосынды көлемі, м3.

Буферлік сұйықтың тығыздығын табамыз.

ρбуф = 1,2(1,2*160036-10∗1.036∗1791)0.785(0.2352−0.16832)4,32=0.87 г/cм3 ρбуф =  0,87 г/см3=870 кг/м3.

а= a−12=1+1.07−121,036                                                 (43)

а=ρбе∗Ln10∗Pл= 1,2∗160010∗179

Цементтеудің гидравликалық есептеуі.

Шегендеуші құбырлар   тізбегін түгел жіберіп бір сатылы цементтеу-мүмкіндігін төменгі шарттардың орындалуын анықтауға болады.

1) Gшқ+Gб≤ [Gб.қ.]

2) TT≤ min[P0], [P1 ]

3) Р2 ≤ [Р2]

5) Ртүб ≤ [Ртүб]

мұнда: Gшқ, Gб — шегендеу құбырлар тізбегі мен бұрғылау тізбегінің массалары.

[Gб.қ.] - бұрғылау қондырғысының жүк көтергіштігі.

Тт - құбырлар тізбегін жинау және түсіруге қажет уақыт.

[Т] - ұңғы оқпанының шегендеу құбырын түсірмей тұрған кездегі жуусыз тұра алатын шектік уақыты, сағ.

[Р0] - түсірілетін шегендеуші құбырлар үшін ішкі шектеу қысымы, мПа.

P1[P1] — цементтеу қақпақшаларындағы есепті және мүмкін қысым, мПа.

P2[P2] - цементтеу агрегаттары сораптарындағы есепті және мүмкін қысымдар.

Ртүб [Ртүб] - ұңғы түбіндегі есепті және мүмкін қысымдар.

Осы шарттардың орындалуын тексереміз.

1) Gшқ + Gбт< [Gб.қ.];

БУ-75-БрД. [Gб.қ.]=0,75 МН

Q=L*q =1600*35 = 0,56 МН.

0,75 > 0,56 шарт орындалды.

2) T=l,2*160012*10=1600/60=26 сағ

26 < 48 шарт орындалды.

[Т] - ұңғы оқпанының шегендеу құбырларына түсірмей тұрған кездегі жуусыз тұра алатын шектік уақыты, caғ.

[Т] =30 сағат.

3) Р1=соsх*g[Нц(ρц -ρб)]+Рg         мПа                                          (44)

ρg=12*105+8*ρбe*L*Q2[ 1di2+Hц∗ρцLρбе∗1(Dу−d)2] мПа                 (45)

Q - цементтеу аяқтау кезіндегі сораптың беру күші.

Q= Qmin =(3÷6) 10-3 м3/с.

dc, di шегендеу тізбектерінің ішкі және сыртқы диаметрі.

Pg =12*105*1200*0,0062 10,15032+1600∗1830(1600∗1200)(0,235−0,168)2=1,2 мПа

cosα=l болған кезде.

Р1=1*9,81[1600(1830-1200)]+12=9,88 мПа

[Р0]6,5д=29,6 мПа.                           9,88 < 29,6 шарт орындалды.

[P1]=30 мПа.                                  9,88 < 30 шарт орындалды.

Цементтеу процесін жүргізу үшін тізбектік ұшын таңдап алу.

Коэффициент n2=1,5

n2*Р1=1,5*9,88=14,8                                                                         (46)

Рм- монифольд қысым шындары.

Р2[Р2]- цементтеу агрегаттары сораптарындағы есепте және мүмкін қысым.

Рм=7*105+106*ρб* Q2=7*105+106*1200*0,0062=0,74 мПа            (47)

Р2 = Р1 + Рм =9,88+0,74=10,62 мПа                                                 (48)

5) цементтеу процесінің соңындағы ұңғы түбіндегі қысымды анықтаймыз.

Ртүб = g *cosx* Нц*ρц+Ргдс                       мПа                                         (49)

Ргдс - шегендеу тізбегі сыртындағы кеңістіктегі гидродинамикалық қысым кедергісі.

Ргдс = Ргд/(1+D−d02−d0106∗Q2(D−d)d0) мПа                                        (50)

Ргдс=1,2/ (1+ 0,235−0,16832∗0,1503106∗0,0062(0,235−0,1683)0,1503)=0,019 мПа.

Ртүб=9,81*0,006(195,9*870+1600*1830+1200*1585)++0,019*106=26,8 мПа.

26,8 < 37 шарт орындалды.

Басып айдау кезіндегі бітегіш ерітіндінің орташа берілуі төменгіше анықталады.

Qбa= г *π24*(D-d)(D2-d2)                                                                     (51)

г-коэффициент (75÷105).)

Qбa =105*3,1424*(0,235-0,1683)(0,2352-0,16832) =0,024 м3/с;

Цемент ерітіндісінің басып айдаудың бастапьды кезіңдегі цементтеу агрегаттары сораптарының максимальді өнімділігін төмендегідей табамыз.

Qmax=2*Qбa-Qmin=2*0,024-0,006=0,042м3/с                                       (52)

Рсс= g*cosx*ρбe*Hцe=9,81*0,996*1200*1600=18,7 мПа                 (53)

Рсқ= g*cosx*(ρ бe * Hцe +ρцe*Hцe)                                                    (54)

Рс.қ= 9,81*0,996*(870*195,9+1600*1830) =30 мПа

Ұңғы түбіндегі қысым.

Ртүб= g*cosx*(Hцe +ρ бe * Qбa)   мПа  (128)

р = 9,81*0,996*(1600*1200+0,024) =18,75 мПа

Цементтеудің ұзақтығы цемент ерітіндісін дайындау және айдау процестерінің уақыттарының жиынтығы.

а) Айдау процесінің ұзақтығы.

ta= VцеQце                                                                                                 (55)

Qце - цемент араластырғыш машинаның өнімділігі nа-мәнін гөмендегіше анықтайды.

nc = min Qmaxqоп=0,0420,0144=2,9GminGc=43619,3920000=2,1                                           (56)

nc=3 деп аламыз.

мұндағы: Gc -СНМ бункерінің сыйымдылығы, (Gc -20 т).

Qце =qoп*n=0,0144*3=0,0432                                                              (57)

сонда    ta  = 34,050,0432∗60=13,13 мин.

басып айдау процесінің ұзақтығы.

ta  = VmQоп= 27,90,024∗60 = 19,4 мин (132)

Vш=0,785*0,152(L-һ)-0,785*0,152(1600-15)=27,9м3                       (58)

Цементтеудің жалпы ұзақтығы.

Tц=taй + tбa + tце + t0                                                                            (59)

мұндағы: tце -қосымша жұмыстарға жұмсалатын уақыт, мин (tце =10-15 мин).

t0 - орталандырғыш ыдысты пайдалануға кететін уақыт мин  (t0=20 мин), сонда: Tц =13,13+19,4+15+20=67,53 мин.

V= Тц/0,75-67,53/0,75=90,04 мин                                                   (60)

Цементтеудің техникасын таңдау.

nснм = GmGc=43619,3920000=2,1   nснм = 3                                                    (61)

Цементтеу агрегаттардың максимальді саны.

nца=2* nснм =2*3=6 -                     (137)

Араластыратын суды сақтайтын ЦА саны.

nца= VcVца= 23,996,4=3,7                                                                            (62)

Тампонаж ерітіндісін басу бағдарламасын қамтамасыз етуге қажет ЦА санын қуаттары бойынша анықтаймыз.

nца3= NNца = 27,6∗1045,52∗104=5 (139)

мұндағы: Nца-ца қуаты (5,52*104 Вт).

N-цементтеу барысында қажетті максимальді қуат, кВт N-нің мәнін төмендегі шарттардан алынады.

а) цементтеудің соңында:

Nmax = max*p2* Qoп                                                                        (63)

б) басып айдаудың бас кезінде:

Nmax=P2* Qmax                                                                               (64)

Qoп=0,024 м3/с,        Qmax-0,042 м3/с                                          (65)

(142) бұл жағдайда Р2 мәні теңдеуінен анықталады.

(Q= Qoпболғанда). Есептеулерге сәйкес; Pg=1,2 мПа.

Р1=9,88 мПа   Р2=10,62 мПа;      Рм-0,74 мПа

а) N=10,62*26=27,6*104 Вт

б) N=l,2*46=5,2*104 Вт

сонда nца3= 27,6∗1045,52∗104=5  	барлығы: 6 ЦА және 3 СМН қажет.

# 2.6 Ұңғыларды игеру

Ұңғыны игеру процесі, ұңғы бұрғыланып біткеннен кейін, қабатты сынау жұмыстары жүргізіліп мұнай, газ алынған жағдайда атқарылады. Бұл бұрғылау процесіндегі ең соңғы және міндетті кезең.

Ұңғыларды пайдалану осы игеру кезеңінің саласына тікелей байланысты. Ұңғыны игеру жұмыстары құрамына, ұңғы мен қабат арасында гидравликалық байланыс жасау, қабатпен мұнай немесе газды ұңғыға шақыру тәсілі жатады. Ол үшін қабатқа қышқыл, беттік-активті зат ерітінділер айдалады.

Өнімді қабат пен ұңғы арасын байланыстыру үшін ұңғы қабырғасы шегендеу тізбегімен бекітілген ұңғыларда перфорация жүргізіледі. Перфорация атқыш, кумулятивтік немесе оқ снарядтарының көмегімен пайдалану тізбегін тесіп, қабат пен ұңғы арасында мұнай газ кесіп түсетін арналар сасады. Соңғы кезде перфорациялау жұмыстарының 90%-і кумулятивтік тәсілмен іске асырылады. Ол корпусты ПК, ПКО, ПКОТ перфораторларының көмегімен жүргізіледі.

Соңғы кездерде перфорация жұмыстары қабатқа түсетін қысымды төмендетіп жүргізу тиімдігін көрсетеді.

Қабатқа түсірілген гидростатикалық қысым 2-3 қабат қысымынан 2-5 мПа төмендетіліп алынуы тиіс. Ол үшін ұңғы ішіндегі жуу сұйығы, тығыздығы төмен сұйыққа алмастырылады. Қабаттан сұйықты шақыру тәсілдерін тандап алу мынадай мәліметтерге байланысты; ұңғы терендігі, шегендеу тізбектерінің диаметрі, сораптық компресорлық құбырлар диаметрі, оны түсіру тереңдігі, қабат қысымы; температурасы қабаттың өткізгіштігі, коллектор қабаттың пайдалану мәліметтері, ұңғы түбі айналысының ластануы.

Қабаттан сұйықты шақыру тәсілін төрт топқа бөлуге болады: 1) жуу сұйығының тығыздығын төмен сұйыққа алмастыру; 2) газдандырылган сұйыққа алмастыру; 3) көбікке алмастыру; 4) ұңғы ішіндегі сұйық деңгейін төмендету.

Құмкөл кен орнында немесе жобаланған ұңғыда кумулетивтік перфораторлар қолданған. (ПКО, ПКОТ).

- 3 Еңбек қорғау бөлімі

# Қорытынды

Дипломдық жоба, кафедра берген тапсырма бойынша және құрастырылған әдістемелік қолданбаларды пайдаланып, өндірістен шнаған геологиялық, техникалық, технологиялық материалдар негізінде жасалынады.

Жобаның геологиялық бөлімінде өнімді қабаттың қандай шөгіндіде жатқаны туралы жазылған, сондай ақ қабаттардың сипаттамалары келтірілген.

Техникалық және технологиялық бөлім ұңғыма құрылысы үшін қажет, ұңғыма құрылысы, бұрғылау тәсілі, бұрғылау және шегендеу тізбектерінің жабдықталуын таңдауға және химиялық реагенеттермен тампонаж материалдар мөлшерін анықтауға арналған.

Дипломның арнайы бөлімінде сұйықты-газды және төменгі қысым компрессорларын қолданып, ұңғыманы игеру мәселесі қаралған.

Экономикалық бөлімде ұңғыма құрылысының сметалық құны есептелген.

Құмкөл кен орнындағы жобаланған және жақсы бұрғыланған ұңғыманың салыстырмалы техникалық-экономикалық көрсеткіштері көрсетілген.

# Қолданылған әдебиеттер

1. Аманқұлов А.С. Пайдалану құбырлар тізбегін есептеу әдісі Алматы КазПТИ 1993.

2. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению Недра 1985

3. Караулов Ж. К.  Расчет бурильной колонны Алма-Ата; КазПТИ 1992г.

4. Аманқұлов Ә.С. Ұңғыларды аяқтау. Курстық және дипломдық жобаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: ҚазҰТУ.1994.

5. Справочник инженера по бурению – Под редак. Булатова А.И. И Аветисова А.Г. –М: Недра. 1985.

6. Справочник по (бурению) креплению нефтяных и газовых скважин. Под редак. проф. А.И. Булатова –М: Недра. 1981.

7. Элияшевский И.В. Старонский М.Н. Типовые задачи и расчеты в бурении–М: Недра. 1982.

8. Панов Г.Е. и др. Охрана окружающих среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности –М: Недра. 1986.