1.Жоба тақырыбы: “Құмкөл  кен орнындағы тереңдігі 1750 м пайдалану ұңғымасының бұрғылау тәртібін жобалау”

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова:					Гидромониторные долота,

гидромониторрый эффект,

профиль, конструкция,

градиент давления,насыщения.

В дипломном проекте рассматриваются вопросы проводки эксплуатационной скважины глубиной 1750м в сложных геологических условиях роторным способом на нефтегазовым месторождении Кумкол. В его недрах встречаются нефть и газ с разными физико - химическими свойствами.В проекте выбраны спооб бурения, оптимальные типы долот, а также вид и параметры промывочной жидкости с учетом особенности геологических условий месторождения. В проекте также рассматриваются резервы повышения технико-экономических показателей строительства скважин, меропрития по улучшению условий труда и охраны окружающей среды.

АНДАТПА

Өзекті сөздер: 				Гидромониторлық қашаулар,

Гидромониторлықтиімділік,

Профиль, құрылма, қысым                                                                                                                                                                                                                                            . градиенті, қанығу қысымы

Дипломдық жобада Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.

Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі мұнай және газ кездеседі. Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.

Жобада сондай-ақ ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеру, еңбек жағдайын жақсарту жолдары және қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылады.

##### МАЗМҰНЫ

###### КІРІСПЕ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

  - Жұмыс ауданының  климаттық-географиялық жағдайы............................

1.2 Литологиялық-стратиграфиялық қима................................

1.3 Тектоника......................................................................................................

1.4 Мұнайгаздылығы ..........................................

1.5 Сулылығы......................................................................................................

1.6 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары..........

1.7 Керн алу аралықтары...................................................................................

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу.....................................................

2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау ............................................

2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу..................................................................

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау............................................

2.4.1 Өндірістік  стастикалық мәліметтер  бойынша қаушалар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс көрсеткіштерін жобалау...........

2.4.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін        жуу сұйығының шығынның  жобалау................................................................

2.4.3 Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау..........

2.4.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау

3 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау................................

3.2 Қауіпсіздік шаралары........................................................................

3.2.1 Өндірістік санитария ........................................................................

3.2.2 Техника қауіпсіздігі ........................................................................

3.2.3 Өрт қауіпсіздігі

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ

4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру.........................

4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау...............................

4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника экономикалық көрсеткіштерін жобалау

4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

# 1.1  Жұмыс ауданының климаттық-географиялық жағдайы

Жаңғыз-Тақырсай ауданы Қазақстан Республикасы    Қарағанды  облысы Ұлытау ауданының территориясындағы оңтүстік Торғай  ойпаты,  Арысқой  ойпаты   Ащысай  горст-антиклиналының оңтүстік бөлігінде орналасқан.

Жұмыс ауданы шөлді және жартылай шөлді зонаға жатады. Аудан географиясы бойынша 80 м-ден 135 м-ге дейінгі рельеф белгісімен жазықты алып жатады; 200-230 м рельеф белгісімен күрделі көтеріңкі үстірт қиылысқан Ұлытаудың оңтүстік батыс бағытында.

Үстірт шекараларын көтермелер, жарықшақтанған жыралар сипаттайды. Қырлар құрғақ шабындықты шөппен жабылған.

Ауданның климаты үлкен мерзімдік және ауа температурасының тәуліктік өзгерісімен, жауын (континентал) шашынның аз мөлшерімен (жылына 150 мм) қатаң континентальды. Қысы бірыңғай суық, аз қарлы. Күндізгі температура —15 —20 °С қыста орташа температура —12 °С (-35 °С-дейін) ал жазда +27 °С (+42 °С-дейін). Желдің басым бөлігі шығыс және солтүстік-шығыстан, 3-4 м/с жылдамдықпен. Жел торабы жоқ. Жақын орналасқан елді-мекен пункттері мен темір жол станциялары Қызылорда қаласы (190 км), Жезқазған қаласы (200 км), Жусалы станциясы (200 км). Жалағаш (150 км), Құмкөл өндірісі — 20 км-де болып табылады.

Жобаланған жұмыс ауданынан шығысқа қарай 230 км ара қашықтықта Құмкөл кен орнының мұнай құбырымен байланысқан Павлодар — Шымкент мұнай құбырлары өтеді. ЛЭП Жусалы — Ленинск құрылым арқылы өтеді.

1.2 Литологиялық-стратиграфиялық қима

Жұмыстық бөліктің геологиялық құрылымында ерте (алғашқы) протерозой фундаментінің желмен өңделген терең бетінде жататын мезозой — кайнозой шөгінділері орын алады.

Төменгі протерозой PR1

Іздестіру, параметрлік және профильдік құрылымдық ұңғылармен ашылған, олар жобаланатын ауданның оңтүстік —батыстың оңтүстігіне қарай тікелей орналасқан. Құмкөл кен орнында жеткілікті жақсы зерттелген.

Олар кварцты-флюидті, кварц-хлорит серицитті; жасыл қоңыр, жасыл-сұр, жарық шақгы тақтатастармен және жасыл сұр түсті гнейстермен көрінген, барлық тау жыныстары қатты жылжыған, бұзылған, темірленген, әр бағыттағы жарықшақтардың көп мөлшері мен көрінеді, олардың қуыстары кварцпен және кальцитпен толтырылған. Жобаланған ұңғыдағы фундамент жыныстары желмен мүжілген қабықша арқаулық шағылу горизонты болып табылады. ОГ-PR байланысын зертеу үшін 130 м тереңдікте ашылады.

Мезозой — кайнозой Mz-Kz

Мезозой   — кайнозой   қабаты екі құрылымдық қабатқа бөлінеді: стратиграфиялық үйлесімсіздікпен бөлінген юра және бор төрттік.

Юра жүйесі  J

Жобаланған жұмыс ауданында ал ортаңғы және жоғарығы бөлімдері ұсынылған.

Ортаңғы Юра J3

Ортаңғы юра жабынында арқаулық шағылу горизонты IV көзделеді. Сейсмобарлаудың мәліметтері бойынша және №1,2 ұңғыларын бұрғылаудың нәтижелері бойынша Жаңғыз-Тақырсай орта юра қабаты IV және PZ арасында ауданның солтүстігіне кіреді. Орта юра жасындағы шөгінділер Дощан және Қарағансай свиталарының рангесінде көрінеді.

Дощан свитасы J2d - ол күңгірт-сұр аргилиттердің, алевралиттердің және құмтастардың жиі қатпарланған қалың қабаты мен басталады. Түсі ашық-сұрдан қараға дейін өзгереді. Грабенсинклинальдарда алевралиттер мен ұсақ түйірлі құмтастар, ал горст-антиклинальдық баурайы мен күмбезінде дөрекі сынған материалдардың құмтастармен қоспалары басым болып келеді. Дощан свитасы мұнайға қаныққан (ю-IV Құмкөл кен орнында) болуы мүмкін.

Жаңғыз-Тақырсай құрылымында күтілетін қалыңдық – 60 м.

Қарағансай свитасы J2KS

Қарағансай свитасының қабаттары Дощан свитасының қабаттарына трансгресивті түрде орналасқан. Литологиялық түрде ол жеткілікті бірдей сұр сазды алевролиттер мен сирек кездесетін құмтастардың аз қалыңдықты қатпарлы қара түсте аргелиттермен қалыптасқан. Жыныстар тығыз, жиі корбонатты және флюидұстаушы болып табылады. Жобаланған ұңғында күтілген қалыңдық 40 м шегінде болады.

Жоғарғы юра J3

Жоғарғы юра қабаты шайылумен орталарының Қарағансай свитасы қабатына орналасады, көбіне Қарағансай свитасының жоғарғы бөлігін кесіп өтеді, ал күмбездің көтеріңкі бөлігі және бүйірлік бөлігі қатпарлы фундамент түзілуіне тура және екі свитамен ұсынылған: Құмкөл және Ақшабұлақ. Құмкөл свитасы J3KMҚарағансай свитасы қабатына шайылумен орналасқан. Жыныстар көмірленген өсімдіктердің ұсақ қалдығы сұр күңгірт-сұр, массивті алевролитті, карбонатты, ақшыл-сұр құмды ұсақтан орта түйішікті ізбестас қосылған кесекті құмтастармен көрінген, қрітастар сазды әлсіз цементтелген. Аргилиттер ашық-сұрдан күңгірт-сұрға дейінгі түсте, карбонатты емес.

Жалпы алғанда Құмкөл свитасының жыныстары көмірді фицирлейтін қалдықгар қосылуын құрайды. Свита мұнай және газ кеніштерін құрайды күтілетін қалыңдық -50 м.

Ақшабұлақ свитасы J3AK Құмкөл свитасы мен үйлесімді түрде, құмтасты жыныстардың сазды жынысқа ауысуы есебінен онымен қатал байланыста бола отырып орналасады. Ол жоғарғы юра мұнайлы горизонттар үшін флюид ұстағыш жабын болып табылады. Қиманың төменгі бөлігі сұр, күңгірт-сұр, кей жерлерінде көмірді фицирлейтін өсімдік қалдығының көп мөлшерде болуы есебінен қара түске дейінгі аргилиттермен құралған, қимада жанғыш тақтатастардың, алевролиттердің қабат арасындағы жіңішке қабаттары кездеседі. Свитаның жоғарғы бөлігі теңбіл түсте (сұр, қоңыр, күлгін, сары-сұр) саздармен, аргилиттермен, алевролиттермен құралған. Күтілген қалыңдық 50 м.

Бор жүйесі К

Жобаланған ауданда бор қабаты барлық жерде таралған және өз кезегінде жас палеоген-төрттік шөгінділерінен басып оларды барлық бөлімдерінің жасымен көрсетіліп, қабат фракциясы бойынша үлкен ауданды алып, керн сынауынсыз бұрғыланған ұңғылардың каротажы бойынша оларды жеткілікті сенімді түрде корреляциялауға мүмкіндік береді.

Бор қабаты континентальды (неоком) жағалаулық континентальдық және теңіздік түзулермен құрылып, олар неокомның Дауыл свитасы, апт төменгі пата төменгі-орта альбаның қарашатау свитасы жлғарғы альб-сеноманың қызылқия свитасы құрамының төменгі бөлігінде және жоғарғы турон сенон қабатынан бөлінген төменгі туронның басына свитасы құрамының жоғарғы бөлігінде бөлінген. Дауыл свитасы  K1ПС шінара екіге бөлінеді төменгі (К1ПС) және жоғарғы (К2ПС2)

Төменгі дауыл свитасы өзгергенде екі горизонтқа бөлінеді оның төменгісі (Арысқұлдық K1ПС1ar) жоғарғы юраның Ақшабұлақ свитасы қабатыма бұрыштық және стратиграфия үйлесімсіздікпен жатқан төменгі бордың базальды қалыңдығын көрсетті. Ол ұсақ түйірлі құмдардың басын және сазды карбонат цементіндегі құмтас алевролиттер мен саздар қабаттарының жиі қатпарланған тобынан тұрады.  Негізінде  сазды және  сазды  карбонатты  конлгомераттар жатады.

Қабаттың қалыңдығы 90 м шегінде болады деп күтіледі.

Төменгі дауыл свитасының аймақтық флюид ұстағыш деп табылатын жоғарғы горизонты қызыл түсті саздармен және аргелиттер мен кей жерлерде алевролиттер орналасқан.

Күтілетін қалыңдық 120 м шамасында жоғарғы дауыл  свитасы

Қабат қызыл түсте саздармен және әлсіз цементтелген құмтастардың қатпарлары мен көрсетілген жобаланған ұңғыда оның ашылуы 220 м-де күтіледі.

Қарашатау свитасы K1a-al1-2.

Бұл жастың қабаты төменде стратигарфиялық үйлесімсіздігі көрініп жатқан күңгірт-сұр және сұрқым қабатымен көрінетін құмдармен, күңгірт-сұр саздармен алевролиттердің   қатпарлануынан тұратын гравелиттермен құралады. Жобаланған ұңғыда 320 м қалыңдық күтіледі.

Қызылқия свитасы К1-2а-аlз-с

Ол теңбіл түсті (қоңыр, жасыл-сұр, сұр) сазды алевролиттер мен қоңыр және сұр түсті құмтастардың қатпарынан құралған саздар, оның ортаңғы бөлігінде басын күтілетін қалыңдық 310 м.

Балапан свитасы K2t1 -sh

Саз    сұр   түсті   қабатымен,   алевролит    құм   және   құмтас қатпарларымен көрінеді. Түсі жасыл-сұр. Күтілетін қалыңдық 60 м.

Палеоген жүйесі Р

Ол   сұр-жасыл,   ізбес   тасты   саздармен,    құмайттасты   және карбонатты құмтастармен көрінеді. Болжау қалыңдық 150 м. Төрттік қабат.

Олар шектеулі түрде орналасып, құмдармен, құрдастармен гравелиттермен, саздақтармен, құмдақтармен көрінеді.

# 1.3 Тектоника

Жобаланған барлау ұңғылары оңтүстік-Торғай ойпаты, Арысқұм ойпатының солтүстік бөлігіндегі Ащысай горст-антиклиналын бөлетін сарыпан және Ақшабұлақ грабен синклиналының солтүстік бөлігіндегі көтермелерде орналасқан.

Шөгінді тыс табаны бойында барлық грабен-синклиналдар өте үлкен, ал шөгінді тыстың табан қалыңдығы олардың өсі бойынша 3,0-6,0 км, бүйірінде 1,5-2,0 км-ге дейін шайылуына қарсы өзгереді. Фундаменттің көтермелерінде платормалық шөгінді тыстың қалыңдығы 1,5 км ден аспайды және 500 м-ге дейін қысқарады. Қиманың төменнен жоғары қарай горст-антиклиналдық бүйіріне ену салдарымен қысқаруы әр түрлі ұстағыштардың пайда болуы үшін антиклинальды, антиклинальды емес түрлері төменгі бордың, жоғарғы және артыңғы юрадағы грабен - синклиналь қабатының қанатындағы терригенді коллекторлардың өндіру зонасымен байланысы қолайлы жағдай.

Бұрын ТГФЭ-ның геофизикалық жұмыстарымен шөгінді қиманың әр түрлі горизонты бойынша солтүстік Құмкөл кен орнында мұнайгаздықтың перспективті жобасында едәуір орын алатын бірқатар объектілер бөлініп алынған.

1997 жылы ТГФЭ Жаңғыз — Тақырсай антиклинальды құрылымы жоғарғы Юра қабаты (ОГ-Ш1) төменгі бор қабаты (ОГ-Паг) Арысқұм горизонты) және беттік фундамент (ОГ-PZ) бойынша нақтыланып жүргізілген.

Нақтыланған құрылым пішіні, генезисі және қалыңдығы бойынша жоғарғы және ортаңғы юра жабыны Құмкөл кен орнына жақын және жоғарғы перпективалық объекті ретінде қарастырылуы мүмкін.

Жабыны бойынша фундамент бетінің құрылымы жайпақ көтермелер түрінде солтүстік батыс бағытында, максимальды биіктігі 1130 м солтүстік бөлігінде, амплитудалық жылжумен 75 м шығыс бөлігінде, шамалы аз амплитудалы жарылыстармен суреттеледі.

Құрылымның өлшемдері ОГ- PZ бойынша 7,0x3,0 км 30 м биіктікпен Құмкөл свитасының жабыны бойынша (ОГ-Ш/) құрылым

7,0x3,5 км өлшемді антиклинальды, 40 м биіктікпен солтүстікке қарай жылжыған, 1100 м изогипспен шектелген және күрделі солтүстік шығыс бөлігіндегі жарықтар, солтүстік шайылудың амплитудалық жылжуы 25 м.

Арысқұм горизонтының жабыны бойынша (ОГ-Паг) құрылым екі жылжымалы, брохиантиклинальдық қатпар 30 м биіктікпен алынып, 987 м изогипспен шектелген 8,0x3,0 км өлшемммен солтүстік жылжуға шығыс бөлігіндегі жарықтармен солтүстік шайылуы амплитудалық жылжумен 10 м маңайында қосылған.

# 1.4 Мұнайгаздылығы

Арысқұм ойпатының мұнайгаздылығы жөнінде бірқатар мұнай, газды мұнай және газды кен орындарының ашылуы бойынша бағалауға болады. (Құмкөл, Нұралы, Ақшабұлақ, Бектас, Қоныс, Арысқұм және т.б.) Ойпатындағы Мезозой-Кайнозой қабаттары өзінің литолого-орациялдық құрамы бойынша коллекторлық қасиеті мен техтоникалық құрамын қалыптастыру мен көмірсутектерді белгілі масштабқа аккумуляциялау үшін қолайлы. Олар үлкен Юра қабаты қалыңдығы мен (>4000 м) грабен — синклиналдарда органикалық заттың (ОВ) құрамдамасы мен орташа 2,5% (J2-де) және 10% (J3); қимада мұнай менгаз сақтауға қолайлы ұстағыштардың гидрогеологиялық түрде мұнай газдылықтың перспективалы қабаттардың бөгеттерінің болуы. Ойпаңдағы мұнайгаздылықтың негізгі көрсеткіші: мұнай газдың бор және Юра қабаттарында мол болуы, гидрогеологиялық және люминисцентно битуминологияның дұрыс сипаттамасы, қимада коллекторлар мен региональдық флюидтердің болуы болып табылады.

Арысқұм ойпатындағы қима қатынасы бойынша құмтасты коллекторлық қабат, региональды және аймақтың төзімді сазды флюидтер басым, олардың арасында мұнайгазды перспективалы қабаттар бөлінеді: төменгі Юра (сазбай свитасы) орта Юра (дощан свитасы) жоғарғы Юра (құмкөл свитасы) және төменгі неоком (Арысқұм горизонтыдағы төменгі дауыл подсвитасы) төменгі Юра горизонты тек грабен-синклинальдардың ішкі бөлігінде дамып, газды перспективалы болып табылады, жобаланған ауданда бұл горизонты қарастырылмайды. Орта Юра горизонтында сол сияқты грабен — синклинальдарда басым дамыған, тек кей жерлерде горст — антклинальдардың баурайы мен белдеулерінде дамыған.

Оның мұнайлығы Құмкөл кен орнындағы мұнай қабатының шығумен дәлелденген (Ю-ІV - горизонты) мұнайдың фонтанды ағымы №35 (Дощан), №2 (шығыс Ақшабұлақ), №5 (Арысқұм және т.б. ұңғыларда алынған).

Болашақты ұқсас ұстағыштар антиклиналь емес түрі бүйірлік бөлігінде грабен синклинальдар, сонымен бірге горст — антиклинальдар мен грабен — синклинальдарындағы жекеленген құрылымдар, жоғарғы Юра горизонты жоғарғы өнімділікті иеленіп Құмкөл, Арысқұм, Нұралы, Ақсай, Қызылқия Кеңлік және т.б. Кен орындардағы мұнай қабатының шығуымен, сонымен бірге құрылымдық тереңдік және параметрлік ұңғыларда кездескен мұнай белгілерімен дәлелденеді. Жоғарғы Юра қабаты бойынша горст — антиклиналь құрылымының перспективасы ("жылтыр" күмбездермен сақиналы кен орнын жасау үшін) сондай-ақ грабен синклинальдардың жеке инверсті құрылымы және осы қабаттарға ену зонасымен байланысты ұстағыштар төменгі неоком горизонты Құмкөл кен орында, мұнай кен орнын (М-1 және М-2 горизонттары) Арысқұм кен орнында мұнаймен жиектелген газды, Қызылқия, Нұралы және т.б. кен орындарда мұнайлы қабаттарды ұстайды.

Мұнайлы қабаттың белгісі (керін бойындағы өткір иіс) ойпаңның әр бөлігінде жүргізілген көптеген құрылымдық ұңғыларда айқындалған.

Жобаланған ауданға тікелей жақын жердегі ұңғы 30 —с, Жаңғыз — Тақырсай құрылымында бұрғыланған, неоком және Юра қималарында коллекторлардың бар еркіндігін анықтады. Жұмыс ауданының солтүстік батысында орналасқан. Жаңғыз — Тақырсай құрылымының өзі бұрғылау жұмыстарынан теріс нәтижелі деп шешілген, Арысқұм горизонтының екеуі мен Юра қабатында антиклиналдық ұстағыштар жоқ болғандықтан мұнайлы қабаттың құрылымдық ұңғыларда пайда болған белгілері иісі және басқада қасиеттері Арысқұм горизонтының региональды өнімді екендігіне куәләндырады. Мұнайлы қабаттар әр түрлі локальды көтермелерге ұштастырылған.

Арысқұм горизонтына жақын зонадағы мұнай белгілерінің бар болуы фундамент көтермелі зонасындағы антиклиналь емес түрдегі ұстағыштарды дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Бұл свиталардан баска мұнайгазды болып көне кристаллы фундамент қабаттары болуы мүмкін.

Мұнайлығы

Мұнайдың пайда болуы Арысқұм горизонтында 1120-1190 м аралығындағы мұнайдың мүмкін дебиті 100 м3/тәу. 1240-1360 м аралығында құмкөл свитасында мұнайдың еркін дебиті 150 м3/тәу. 1450-1560 м Дощан свитасындағы мұнайдың еркін дебиті 150 м3/тәу.

Газдылығы

Газдың пайда болуы 1180-1210 м аралығында газдың еркін дебиті 150 м3/тәу. 1250-1360 м J3KK газдың еркін дебиті 200 м3/тәу. 1460-1560 м аралығында Дощан свитасындағы газдың еркін дебиті 200 м3/тәу.

# 1.5 Сулылығы

Судың пайда болуы Апт-альб ярусының 520-840 м-ге дейінгі аралығында байқалды. Судың тығыздығы 1020150 кг/м3 пайда болатын судың құрамында Cl- , SO4, HCO3, Na6 Mg, Ca аниондары мен катиондары кездеседі. Минералдану дәрежесі 2863 мг/экв/л. Еркін дебиті 100 м3/тәу. 1060 м-ден 1270 м-ге аралығында төменгі неоком ярусында судың пайда болуы байқалады. Судың минерал дамуы 63509 мг/экв/л. 1470 м-ден 1600 м аралығында судың бөлінуі байқалды. Протерозой ярусында судың тығыздығы 1050 кг/м3 оның минералдану дәрежесі 93130 мг/экв/л. тығыздығы 1050 кг/м3 еркін дебиті 50 м3/тәу.

# 1.6 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар аймақтары

Бұрғылау кезінде саз қабаттарының ісінуінен болатын қиындықтар ол 520-750 м аралықтарында Апт-альб қабатында кездеседі бұрғылау сұйығының тығыздығы 1150 150 кг/м3 су бергіштігі 15 см3/30 мин. және неоком қабатында 840-1060 м аралыгындағы саз қабаттарының ісінуінен бұрғы құбырының ұсталуы мүмкін жуу сұйығының тығыздығы 1200 кг/м3. Су бергіштігі 15 см3/30 мин. ұңғыны жуу саз 2 сағатқа дейін тұруға болады.

# 1.7 Керн алу аралықтары

Керн алу аймағы Арысқұм горизонтында 1100-1120 м аралығында 20 м, керн 10 метрден 2 рет алынған. Ақшабұлақ горизонтында 1 ISO-1200 м аралығында 20 м алынған. Құмкөл горизонтында 1230-1270 м аралығында 40 м кернге 8 м-ден 5 рет алынған. Қарағансай горизонтында 1320-1360 м аралығында 40 м керн алынған ұзындығы 8 м-ден 5 рет көтерген. Досжан горизонтында 1440-1470 м аралығында 30 м кернде 10 метрден 3 рет алынған. Протерозой қабатынан 1550-1570 м аралығында 20 м керн 10 метрден 2 рет алынған.

# 2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу

Қазіргі уақыттарда мұнай газ ұңғыларын бұрғылау айналмалы, яғни ротор арқылы бұрғыларын құбырларын айналдырып тау жыныстарын бұзушы аспапқа (қашауға) айналдыру ең көп таралған тәсілдердің бірі. Бұл бұрғылау тәсілі өте тиімді болып саналады. Жобаланған ұңғыны және сол алаңның геологиялық құрылымын зерттеп білгеннен кейін роторлық бұрғылау тәсілі тиімді болғандықтан осы тәсіл таңдалынып алынған.

Бұрғылау аралықтарында орналасқан тау жыныстары берін болғандықтан, опырылуға бейім, сонымен бірге бұрғылау ерітіндісінің жұтылуы байқалып отырғаннан кейін жуу сұйығының шығынын 65 м3/с тең деп алынған және сұйықтық осындай шығынында сораптың қуаты турбобұрғы тәсіліне қарағанда жетіңкіремейді. Ұңғыны бұрғылау барысында жуу сұйығының шығыны төмендейді, сондықтан роторлық бұрғылау тәсілін тиімді деп санап қолдануға болады. Турбобұрғымен бұрғылауда бұл тәсілдің рейстік жылдамдығы көп болады. Турбиналы бұрғылау тәсілінде қашаудың үлкен жылдамдықпен айналуына байланысты қашау тез тозып, көтеріп түсіру операцияларына көп уақыт кетеді. Турбобұрғымен сенімді жұмыс жүргізу үшін мыналар керек: біріншіден бұрғылау ерітінділерінің параметрлеріне жету керек, екіншіден қосымша бөлшектердің жинағы болуы керек, үшіншіден анықталған айналдыру моментін қашауға беру үшін жуу сұйығына керекті қысым жасап отыру қажет. Құмкөл кен орнының озық тәжірибелі бригадаларымен бұрғыланған ұңғыларына және бұрғылау тәсілдеріне талдау жасап жобаланған ұңғы үшін роторлық бұрғылау тәсілін таңдап аламыз.

# 2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау

Ұңғылардың құрылмасын жобалау үшін төмендегі мәселелер шешімін табу керек.

Өнімді қабатты ашудың әдісін таңдау, кестеде келтірілген қабаттың қысымдарды (Рқ) жұту қысымдарының (Рж) мәндері арқылы, олардың градиенттерін (ΔРҚ, ΔРЖ) анықтап, ΔРҚ мен ΔРЖ -ның тереңдікке байланысты өзгеруінің біріктірілген графигін "тереңдік-қысымның эквиваленті градиентті" координатында тұрғызу керек.

Қабат қысымның градиенті.

ΔРҚ =PKZ;                                                                               (1)

Жұту қысымының градиенті.

ΔРЖ = PЖZ;                                                                          (2)

мұңдағы: Z-ұңғы сағасынан қаралатын нүктеге дейінгі тереңдік, м.

Өнімді қабатты алғаш қазумен ашқанда, қабаттың сұйықтық ұңғыға құйылысын болдырмау үшін, жуу сұйығының гидростатикалық қысымы Ргс қабаттық қысым Рқ мөлшерінен артық болуы тиіс, немесе қабатқа депрессия төменгі теңдеуден анықталады:

ΔР=РГС-РҚ                                                                                         (3)

екінші жағынан, қазу кезінде жуу сұйығының қабатқа жұғылмауын қамтамасыз ету үшін репрессия, мүмкін шектік шамасынан [Р] аспау керек.

ΔР=[Р] =0,8*РЖ                                                                                (4)

мұндағы: [Р] - қабаттарды ашу кезінде пайда болатын қысымның қосымша динамикалық құраушыларының әсерін ескереді.

Жұту қысымдарының мөлшері жөнінен мөлшері жөнінен мәліметтер болмаған жағдайда олардың мөлшерін өткізгіш қабаттар үшін шамамен төменгі эмпирикалық формуладан анықтауға болады.

Рж=0,0083*Z+0,66*Рқ                                                                         (5)

Жоғарыда берілген түсініктеме - ұңғы құрылмасын жобалаудың-қысымдарының градиенттерін пайдалану әдісіне жатады.

Ұңғылардың құрылмасын жобалаудың екінші әдісінде жатады. Мәндері бойынша қабаттардағы қысымдардың ауытқулық (Ка) және жұту индексінің (Кж) коэффициенттерінің тереңдікке байланысты мәндерін анықтап, Ка мен Кж коэффициенттерінің тереңдікке байланысты өзгеруінің графигін тұрғызу; графикті тұрғызғанда үлкен қалыңдығы бар қабаттарда КА, Кж мәндері, қабат қалыңдығы бойынша елеулі өзгеру мүмкіншілігін ескеру қажет. Қабаттық қысымның ауытқулық коэффициенті (Ка) - ұңғының сағасынан тереңдігіндегі қабат қысымның (Рқ), биіктігі сондай тұщы су бағасының қысымының қатынасына тең.

Ка=  Pkρ i∗g∗z                                                                                      (6)

Жұту қысымының индексі (Рж) - ұңғының сағасынан тереңдігіндегі жұту қысымының (Рж), биіктігі сондай тұщы су бағанасының қысымының қатынасына тең.

Кж=    Pжρ i∗g∗z                                                                                   (7)

Егер жұту қысымының индексі жөнінен мәліметтер болмаса, олардың ең аз мүмкін мәнін, шамамен бұрғылау нәтижесі арқылы анықтауға болады.

Кж=     ρб. е.ρ с  + 0,1                                                                            (8)

мұндағы: ρб.е. - қазу кезінде жұтылу байқалған жуу сұйығының тығыздығы;

ρс — тұщы су тығыздығы.

Жұту қысымдары жөнінен нақтылы мәліметтер болмаған жағдайда - өткізгіш қабаттар үшін жұту қысымы индексінің мәнін жуықталған эмпирикалық формуладан анықтауға болады.

Кж =0,83*Z+0,66*Ka                                                                         (9)

Бұрғылау кезіндегі мүмкін қиыншылықтарды болдырмау үшін жуу сұйығының салыстырмалы тығыздығын (ρ0) тағайындаған жөн.

Таңдалған ρ0 мәндері өнімді және перспективалы қабаттарды ашқанда оларды елеулі ластанудан сақтап, бұрғы қашауларының тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз етуі қажет.

Жуу сұйығының салыстырмалы тығыздығы төмендегі формулалардан анықталады:

ρ0= Rp *Ka                                                                                                                                                (10)

мұндағы: Кр-резервтік коэффициент "Мұнай, газ және газ коденсант кеніштері құрылысындағы  жүргізілетін жұмыстардың    біріңғай техникалық ережелеріне" сәйкес ΔР мен Кр мәндері

1-кесте. Тереңдікке байланысты ΔР, Кр мәндері

| Қабат тереңдігі, м | Резервтік Кр коэффициент | Репрессия, ΔР, мПа. |
| --- | --- | --- |
| 0-1200 1200-2500 2500-жоғары | 1,10 1,15 1,05 1,10 1,04 1,07 | 1,5 2,5 3,5 |

I - аралық 0 -150 м.

Рқ=1,5 мПа.                             Z=150 м

Рж=2,77 мПа.                          g=10 м/с.

ΔР = Pkz=1,5∗106150= 1,0 * 104  нм3

ΔРұ =ΔРқ *(1,1 + 1,15)                                                                        (11)

ΔРұ =1,0 *104 *(1,1  1,15) =(1,1 1,15) *104 нм3

ρб=ΔР у10 = =1,1 ÷ 1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3                                          (12)

ρж=РжZ=2,77∗106150 =  1,85 * 104 нм3

ΔРҚ  ΔРұΔРЖ

1000  1100  1150   1180 шарт орындалды.

Екінші әдіс бойынша есептейміз.

Ка , Кж, ρ0 а

Ка = Pkρc g z = 1,5∗1061000 ∗10 ∗ 150= 1,0

Кж = Pжρc g z = 2,77∗1061000 ∗10 ∗ 150= 1,85

ρ0= Ка *Кр=1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Қа  ρ0   Кж

1,0  1,1 1,15 1,85 шарт орындалды.

II - аралық 150 - 210.

Рқ=2,1 мПа                                        Z=210м.

Рж=3,88 мПа

1- әдіс бойынша есептейміз.

ΔPқ = 2,1∗106210= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб=ΔР уg = 1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 3,88 ∗ 106210= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

2- әдіс

Ка  = 2,1 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 210 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 3,88 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 210 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

III – аралық 210-520

Рқ=5,2 мПа                                        Z=520м.

Рж=9,65 мПа

ΔPқ = 5,2∗106520= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб= 1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 9,65 ∗ 106520= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

Ка  = 5,2 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 520 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 9,65 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 520 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

IV –аралық  520 -750м

Рқ=7,8 мПа                                        Z=750м.

Рж=14,0 мПа

ΔPқ = 7,8∗106750= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,1  1,15) *104 нм3

ρб=1,1÷1,15∗10410 = (1100 1150) кг/м3

ΔРж = 14,0 ∗ 106750= 1,86 * 104 кг/м3

1000      1100  1150   1850

Ка  = 7,8 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 750 = 1,0

ρ0= 1,0 * (1,1  1,15) =1,1 1,15

Кж  = 14,0 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 750 = 1,85;

1,0  1,1 1,15  1,85 шарт орындалды

V –аралық 750- 1060

Рқ=11,7 мПа                                        Z= 1060м.

Рж=19,61 мПа

ΔPқ = 11,7∗1061060= 1,0 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,1  1,15) = (1,21  1,26) *104 нм3

ρб= 1,21÷1,26∗10410 = (1210 1260) кг/м3

ΔРж = 19,61 ∗ 1061060= 1,85 * 104 кг/м3

1000      1210  1260   1850 шарт орындалды

Ка  = 1,17 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1060 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,1  1,15) =1,21 1,26

Кж  = 19,61 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1060 = 1,85;

1,1  1,21 1,26  1,85 шарт орындалды

VI –аралық  1060 – 1270 м

Рқ=13,97 мПа                                        Z= 1270м.

Рж=23,49 мПа

ΔPқ = 13,97∗1061270= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,0 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 23,49 ∗ 1061270= 185

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 13,97 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1270 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 23,97 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1270 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

VII –аралық 1270 -1370 м

Рқ=15,07 мПа                                        Z= 1370м.

Рж=25,34 мПа

ΔPқ = 15,07∗1061370= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 25,34 ∗ 1061370= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 15,07 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1370 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 25,34 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1370 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

VIII –аралық 1370 -1470 м

Рқ=16,2 мПа                                        Z= 1470м.

Рж=27,19 мПа

ΔPқ = 16,2∗1061470= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 27,19 ∗ 1061470= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 16,2 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1470 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 27,19 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1470 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

IX –аралық 1470 -1750 м

Рқ=17,6 мПа                                        Z= 1750м.

Рж=29,6 мПа

ΔPқ = 17,6∗1061750= 1,1 * 104 нм3

ΔРұ =1,1 *104(1,05  1,1) = (1,15  1,21) *104 нм3

ρб= 1,15÷1,21∗10410 = (1150 1210) кг/м3

ΔРж = 29,6 ∗ 1061750= 1,85 * 104 кг/м3

1100      1150  1210   1850 шарт орындалды

Ка  = 17,6 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1750 = 1,1

ρ0= 1,1 * (1,05  1,1) =1,15 1,21

Кж  = 29,6 ∗ 1061000 ∗ 10 ∗ 1750 = 1,85;

1,1  1,15 1,21  1,85 шарт орындалды

2- кесте.  Есептеу мәндерін кестеге түсіреміз

| Бұрғылау аралықтары, м | Ка | Кж | ρ0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 -150 150 – 210 210 – 520 520 -750 750 – 1060 1060 – 1270 1270 – 1370 1370 – 1470 1470 - 1750 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,85 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1 1,15 1,21 1,26 1,15 1,21 1,15 1,21 1,15 1,21 1,15 1,21 |

# 324				       245			       168

394мм

295,3мм

215,9мм

1-сурет. Шегендеу тізбектерінің түсіріл

# 2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

Бұрғылау қондырғысының сипаттамаларының негізгі параметрлеріне-ілиектегі шектік салмақ немесе бұрғылау тізбектерімен шегендеу тізбектерінің ең жоғарғы салмақтары, сонымен бірге басқа да көптеген салмақтарға шегендеу тізбектерін ұңғыға түсіру кезінде, ұстап қалу кездеріндегі салмақтарға байланысты.

Бұрғылау қондырғысының түрлерін таңдап алу кезінде мынадай жағдайларға:

-  ең ауыр тізбектердің,

-  шегендеу тізбектерінің, қашаудың, бұрғылау құбырларының диаметрлері,

-  бұрғылау тәсілі,

- климаттық жағдайларга,

- рельефтік беттік жағдайларға,

- қондырғы жинақтығы,

- бұрғыланатын тау жыныстарының түрлеріне,

- монтаждау мен делонтан бұрғылау қондырғыларында тез және жеңіл болуы керек.

Бұрғылау қондырғысын гандап алуды көтеру түйіндерінің жұмыстарынан бастаймыз: Бұрғылау мұнарасы көтеріп орналастырылағын құрылыс, сонымен бірге көтеріп-түсіру операцияларына, бұрғылау кезінде, шегендеу тізбектерін түсіру кезінде, қосымша жұмыстарды жасау т.с.с. жұмыстарға арналған. Мұнараның техникалық сипаттамаларына жүк көтергіштігі, биіктгі, бұрғылау еденінен жоғары балконға дейінгі өлшемдер жатады. Бұрғы мұнарасы жүк көтергіштігі бойынша екі сипаттамаға бөлінген:

- номинальды;

-  максимальды.

Номинальды бұрғылау тізбектерінің салмақтары мен шегендеу тізбектерінің салмақтарына, ол максимальды салмақ номинальға қарағанда 20-30% көп болады.

Мұнара биіктігін төменгі тірек фундаменттерінен жоғарғы балконға орнатылған бағана ұзындықтары бойынша 16-18 м, 22-26 м, 34-38 м аралықтарында. Осыған байланысты бұрғылау мұнараларының биіктігі 28, 41 және 53 м болады.

Мұнара түрін таңдап алу үшін максимальды тік салмақты мына формуламен анықтаймыз:

Q = Qкр+Роб+Рлк+Рнк+qкр                                                                  (69)

мұндағы: Qkp — ілмектегі шектік салмақ,

Роб-таль жүйесінің төменгі бөлігінің салмағы (таль арқаны, таль блогы, ілмек, элеватор) 0,5 мн тең деп аламыз.

Рлк = Qkp+Pобη∗ηТС

Рлк-таль арқанының жүріс шегінің тартылу күші.

Q-ілмектегі шектік салмақ.

ηт.с-таль жүйесінің пайдалы әсер коэффициенттері (4x5 ηт.с =0,55).

п-таль жүйесін жабдықтаудың жұмыс пернелерінің саны, п=8

P ХК = 0,415+0,058∗0,55 = 0,106 м                                                    (70)

Рнк-таль арқанының қозғамайтын шетінің тартылу күші.

Pнк  =  Qkp+Qоб(8∗0,55)nηTC

Рнк =  0,415+0,058 * 0,55 = 32 кН                                                     (71)

qkp - кранблок салмағы, qkp=25 кН.

Q=0,415+0,05+0,106+0,032+0,025   628 кН.

Q=628 кН. бойынша бұрғылау қондырғысын МЕСТ-16293-82

БУ-2000 БрД бұрғылау қондырғысын таңдап аламыз. (жүк көтергіштігі 2000 кН, Волгоград зауыты).

4 - кecтe.  БУ-2000 БрД бұрғылау    қондырғысының    техникалық сипаттамасы.

| Көрсеткіштер | БУ-2000БрД |
| --- | --- |
| Ілмектегі шектік салмақ, кН Шартты бұрғылау тереңдігі, м Жалпы қондырғының қуаты, кВт Таль жүйесінің жабдықталуы Таль арқанының диаметрі, мм Жетек түрі Күш агрегаттары Шығыр, ротор, сораптар жетегі Жетектегі қозғалтқыштар: #### Шығыр Сорап Ротор Шығыр Көтеру жылдамдықтарының саны Бұрғы сорабы Сорап саны Сораптың қуаты, кВт Сораптың берілісі, мПа Ротор Ротор столындағы өту тесігінің Ø-і,мм Ротор жетегінің қуаты, кВт Ротордың статикалық жүк көтергіштігі, т Ротордың жылдамдық саны Мұнара Мұнара биіктігі, м Кранблок Кранблоктың жүк көтергіштігі, т Мұнараның жүк көтергіштігі, т | 1000 2000 600 4x5 2,5 диз. гидравл. САТ-4м. Топты ІДІ25 ІДІ25 ЩІ25 БУ-2000 4 БрК-1 2 450 20 Р-450 450 150 100 2 БУ-2000 А тәрізді 40,5 БУ-2000 2500 2500 |

# 2.6   Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау

# 2.6.1 Өндірістік статистикалық мәліметтер бойынша қашаулар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс көрсеткіштерін жобалау

Құрастырылған механикалық бұрғылаудың уақыт бойынша өзеруін бейнелейтін графиктегі 3 ұңғы көрсеткіштеріне қарағанда ұңғы тілмесін 7-бірдей бұрғыланатын аралықтарға бөлуге болады. Олар 0-80 м, 80-250 м, 250-705 м, 705 -850 м, 850-1220 м, 1220-1445 м, 1445-1750 м. Бұл аралықтар ең озат бұрғыланған үшінші ұңғы бойынша алынады.

1) 0-80 м аралығы барлық үш ұңғы бойынша III—393,7 МГВ қашауымен бұрғыланған.

| n | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 3 3 | 3,7 | 6,6 |

x = 3,3+3,7+6,63= 4,5 м/сағ                                                                  (72)

ΔR = 6,6 - 3,3 = 33                α = l,48

Сенім аралығының шекарасы:

x+a*ΔR =4,5+1,48*3,3=9,3                                                                  (73)

x-a* ΔR =4,5-1,48*3,3=0,38                                                                (74)

Барлық мәндер сенім аралығына кіріп түр.

Сондықтан tм = 16+3+123 = 10,3 сағ

hқ=Vмех   *tм =4,5*10,3=46,5 м                                                              (75)

0-80 м аралығын бұрғылайтын қашау сапын анықтаймыз.

п қ = Hhk                                                                                                  (76)

Тж =t м * hk                                                                                              (77)

nk = 8046,5= 1,7

Тж=10,3*2=20,6 сағ

пқ=2 қашау

III- 39 3,7 МГВ 2 қашаудың таңдап аламыз;

II 80-250 аралығында 111—295,3 мм МГВ қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 5 | 5,4 | 14,16 |

x = 5+5,4+14,163= 8,1 n /сағ

ΔR =14,16-5=9,16.

8,1+1,48*9,16=11,98                            a=l,48.

8,1-1,48*9,16=5,4.

1.3-i мәні сенім аралығына сыймайды.

х=5,4 м/сағ, tм=24, һқ=5,4*24=129,6 м.

Бұл аралықта III—295,3 мм МГВ 2 қашауын тандап аламыз.

III—250-750 м аралығында III—295,3 мм МГВ қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 3,12 | 7,1 | 10,7 | 11,76 | 15, 6 |

х = 3,12+7,1+10,7+11,76+15,625  = 9,66

ΔR=15,62-3,12=12,5

a=0,53

9,66+0,53*12,5 =16,28.

9,66-0,53*12,5 =3,0.

tм  = 6+16+21+14+175  = 14,8 сағ.

һқ=9,66*14,8= 142,9 м

nқ =  500142,9  = 3,4 = 4 қашау

Тж=14,8*4=59,2. Бұл аралықта ІП-295,3 мм МГВ қашаулары 4-қашауын таңдап аламыз.

IV- 750 — 860 м аралығында III—215,9 мм МГВ қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1,3 | 2,9 | 4,2 | 4,5 |

x = 1,3+2,9+4,2+4,54 = 3,22 м/сағ

ΔR=4,5-1,3=3,2.    α=0,77

3,22+0,77*3,2=5,68

3,22-0,77*3,2=0,75

tм  =  11+17+22+144 = 16 сағ

һқ=3,22*16= 51,52 м.

п қ= 11051,52 = 2,1 = 3 қашау.

Тж=16*3=48 сағ. бұл аралықта III—215,9 м МГВ қашаулары 3-қашауын таңдап аламыз.

V- аралық 860-1220 м GT-1 Ш-215,9 мм.

Хюз-Кристенсон қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 4,06 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 7,77 | 8,18 |

x = 4,06+5,2+5,4+6,3+7,77+8,186 = 6,15 м/ сағ

ΔR=8,18-4,06=4,12.

6,15+0,41*4,12=7,83.

6,15-0,41*4,12=4,4.

1.6 мәндер сенім аралығына кірмейді.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 7,77 |

х = 5,2+5,4+6,3+7,774 = 6,16 м/сағ

ΔR =7,77-5,2=2,57.       α=0,77

6,16+0,77*2,57=8,13

6,16-0,77*2,57=4,18

tм =    18+22+22+214    = 20,75 сағ

һқ=6,16*20,75= 127,75 м

nк = 360127,75 = 2,8 = 3 қашау

Тж=20,75*3=62,25.   бұл   аралықта   III—215,9   м   GT-1    қашаулары 3-қашауын таңдап аламыз.

VI - аралық 1220-1445 м Ш-215,9 мм.

GT-1  қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |

х = 2,9+4,6+4,7+5,3+5,7+5,86 = 4,8 м/сағ

ΔR =5,8-2,9=2,9.

4,8+0,41*2,9=5,9.

4,8-0,41*2,9=3,6.

1 мәндер сенім аралығына симайды.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |

х = 4,6+4,7+5,3+5,7+5,85  = 5,2 м/ сағ

ΔR =5,8-4,6=1,2.

а=0,53.

5,2+0,53*1,2=5,8.

5,2-0,53*1,2=4,5.

tм   = 15+21+1,20+22,305  = 11,9 сағ.

һқ=5,2*11,9=61,88 м.

nк =22561,88 = 36 = 4 қашау қ 61,88

Тж=11,9*4=47,6. сағ. Ш-215,9 mm GT-1 4-қашауын таңдап аламыз.

VII - аралық 1445-1750 м аралықта GT-1  қашаулары қолданған.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 3,52 | 3,75 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 5 |

х = 3,52+3,75+3,8+4,3+4,6+56 = 4,16 м/ сағ

ΔR =5-3,52=1,48

4,16+0,41*1,48=4,7

4,16-0,41*1,48=3,55

1,6 мәндері сенім аралығына кірмейді.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 3,75 | 3,8 | 4,3 | 4,6 |

х = 3,75+3,8+4,3+4,64 = 4,11 м/сағ

ΔR =4,6-3,75=0,85.

a=0,77.

4,11+0,77*0,85=4,76

4,11-0,77*0,85=3,45

tм 24+13+15+22,204   = 18,55 сағ

һқ=4,11*18,55=76,5 м

nк =  15576,5= 2 = 2 қашау

Тж=2*18,55=37,1.сағ.

III-215,9 mm GT-1; 2-қашауын таңдап аламыз.

5-кесте. Есептеу нәтижелерін кестеге түсіреміз

| № | Аралық- тары,м | Қалың- дығы,м | Қашау Диаметрі-мен түрі, мм | Орташа Механикалық жылдамдық, м/сағ | Қашау өтімді-лігі, м hқ=м | Қашау саны, дана, nқ | Мех-қ бұр-ң жалпы уақыты, сағ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-80 | 80 | Ш-393,7 | 4,5 | 46,5 | 2 | 20,6 |
|  |  |  | МГВ |  |  |  |  |
| 2 | 80-250 | 170 | Ш-295,3 | 5,4 | 129,6 | 2 | 48 |
|  |  |  | МГВ |  |  |  |  |
| 3 | 250-750 | 500 | Ш-295,3 | 9,66 | 142,9 | 4 | 59,2 |
|  |  |  | МГВ |  |  |  |  |
| 4 | 750-860 | ПО | Ш-215,9 | 3,22 | 51,52 | 3 | 48 |
|  |  |  | МГВ |  |  |  |  |
| 5 | 860-1220 | 360 | Ш-215,9 | 6,16 | 127,75 | 3 | 62,25 |
|  |  |  | GT-1 |  |  |  |  |
| 6 | 1220-1445 | 225 | Ш-215,9 | 5,2 | 61,88 | 4 | 47,6 |
|  |  |  | GT-1 |  |  |  |  |
| 7 | 1445-1750 | 155 | Ш-215,9 | 4,11 | 76,5 | 2 | 37,1 |
|  |  |  | GT-1 |  |  |  |  |

# 2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынның жобалау

Алғашқы мәліметтер:

1. Бұрғылау аралығы — 80-750 м.

2. Бұрғылау тәсілі — роторлы.

3. Қашау диаметрі — 295,3 мм.

4. Бұрғылау құбырлары

а) АБҚ: диаметрі — 203 мм.

ұзындығы — 100 м.

б) БҚ: диаметрі — 114x8 мм.

ұзындығы — 650 м.

5. Жуу сұйығының тығыздығы — 1150 кг/м3.

1. Жуу    сұйығының    тұтыну    мөлшерінің    монифольді   мәнін анықтаймыз.

Q min = 0,785(Dy2 - dc2)* Vck                                                                      (78)

Q min = 0,785 (0,312   - 0,1142) * 0,6 = 0,039 м3 /с                              (79)

Qmax=Fтүбі *(0,57   0,65).

мұндағы: Fтүбі -ұңғы түбінің ауданы.

Fтүбі  = π∗dy24                                                                                        (80)

Fтүб = 0,785 * 0,312 = 0,075 м2

Qmax = 0,075 * 0,57 = 0,042 м3/с

2  Жуу сұйығының тұтыну мөлшерінің оптимальды мәнін анықтаймыз.

Q = PH3a+BLρж                                                                                (81)

мұндағы:

Рн- бұрғы сорабындағы қысым, [Па].

а'-  монифольд   линиясымен   АБҚ-дағы   гидравликалық   кедергі коэффициенті:

а/ = ам + аабқ * Іабқ = 5900 * 100 + 6,51 * 105 = 12,41 *105                    (82)

мұндағы: ам —жер үсті қондырғыларындағы гидравликалық кедергі коэффициенті.

аабк-АБҚ-ғы кедергі коэффициенті.

Іабқ-АБҚ-ң ұзындығы, м.

В-бұрғылау құбырлар тізбегі және ұңғы қабырғасымен құбырлар тізбегі арасындағы кеңістіктегі гидравликалық кедергі коэффициенті.

В= вбқ+ всқ  = 1820 + 500 = 2320                                                         (83)

L- бұрғылау құбырлары тізбегінің ұзындығы, м.

L= Ly - Lабқ = 750 – 100  = 650 м                                                          (84)

Q = 14,6∗1063∗12,41+15,08∗105∗1150  =  0,0392 м3/с

Qmax > Q  > Qmin

0,042 > 0,0392 > 0,039 шарт орындалды. Мұндай шығынды төлке (диаметрі 150 мм, Рс=14,6 мПа, q150=20,8 л/с=0,0208 онда БРН-1 екі сорабын алуға болады.

Жуу сұйығының қашау сұғындамаларына ағып өту жылдамдығын анықтаймыз:

V0 = μ2PHρ = 0,95 2∗8∗1061150  =112 м/с                          (85)

V0 > 80 м/с, демек гидромониторлық тиімділік қамтамасыз етіледі.

Қашау    сұғындамаларының    қимасының    жалпы    ауданын анықтаймыз:

fc = Q ρ2∗Pk = 0,039211502∗8∗106  = 3,3 *10-4,м2                            (86)

Қашау сұғындамаларының диаметрін анықтайыз:

dc = fcn∗0,785 = 3,3∗10−43∗0,785 = 0,011м = 11мм.                                (87)

dc = 11 мм деп қабылдаймыз.

fc мен Qmin мен анықталған мәндердегі шектік бұрғылау тереңдігін төмендегі формулалардан анықтаймыз:

Lшек  =   PcopB∗ρбк∗Qmin- akB∗fc2−aB                                                       (88)

мұндағы:

Рсор — сораптағы қысым, Па.

ақ - қашау сұғындамаларының кедергі коэффициенті, (ақ=0,51м2).

Lшек = 14,6∗1062320∗1150∗0,0392-0,5652320∗3,3∗10−42-12,44∗1052320 = 3548 - 2236- 534 = 778 м.

# 2.6.3 Қашауға өстік салмақ пен оның айналу жиілігін жобалау

Роторлық  бұрғылау  тәсілінде  тау жыныстарының  көлемдік талқандалуына    қажетті    өстік    салмақтың    минимальды    мәні төмендегідей анықталады.

Gmin. =а*F*Pш                                                                                     (89)

мұндағы:

а -ұңғы түбінің жағдайын ескеретін коэффициент (a=0,3  l,59).

Рш - тау жыныстарының қаттылығы, мПа.

F- шарошка тістерінің ұңғы түбіндегі бастапқы түсу ауданы, м2.

F = Dk∗ηα∗B = 0,2159∗1,072∗1,75∗10−3 = 2,02*10-4 м2                     (90)

мұндағы:

В - шарошка тістерінің бастапқы мұқалу мәні (В=1,5*10-3) 2.4-кесте.

η -ұңғы түбін жабу коэффициенті.

η = α∗lDk = 2∗0,1160,2159  = 1,07                                                           (91)

l    -шарошкадағы барлық тістер ұзындығы 2.4 кесте.

Gmin = l,0 * 2,02*10-4*500*106 = 101000H  = 101 KH

Роторлық бұрғылау тәсілінде оптимальді өстік салмақтың  мәні төмендегі теңсіздік бойынша анықталады.

Gmin <  Gопт *  Gmax

мұндағы:  Gопт - өстік салмақтың оптимальді мәні, кН.

Gmax - өстік салмақтың шекті мәні, кН.

Gmax =392 кН, 3-кесте.

Роторлық бұрғылау тәсілінде оптимальді өстік салмақтың мәні АБҚ-ң салмағына байланысты алынады. Ол АБҚ-ғы тізбегі салмағының 75% шамасынан аспауы қажет.

Gопт  = Qа.б∗75%100%= 247∗75100=185,25 КН                                              (92)

Gmin   Gопт < Gmax                         101 < 185,25 < 392.

Қашаудың айналу жиілігін анықтау

Қашаудың айналу жиілігі оның шекті айналу жиілігінен аспауы керек. Сонымен қатар бұрғы қондырғысының қалыпты жұмыс істеу шартына және бұрғылау құбырлары тізбегінің апатсыз жұмыс істеу шартына байланысты, сонымен қатар қашау тістерінің тау жыныстарымен түйісу уақытының мәнімен (τ) шектелуі қажет.

τ =(5-7)*10-3 сек

nm = 60DшDkτ∗z;    айн/мин                                                                       (93)

Dш-шарошка диаметрі, м

Dқ-қашау диаметрі, м.

z-қашау тістерінің саны,

п = 60∗0,620,002∗19 = 978 айн/мин.

Бұрғылау құбырларының беріктігін ескеріп п=100-120 айн/мин деп қабылдаймыз.

# 2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау

Бұрғылау процесі өте күрделі және де бұрғылау бригадасы мүшелері мен бұрғылау басқармасы инженер-техникалық жұмыскерлері жағынан қадағалауды қажет ететін жұмыс.        Қазіргі кезде бұрғылау жұмыстарында төмендегі бақылау-өлшеу приборлары қолданады:

ГИВ-6 бұрғылау аспабының салмағын өлшеуіш гидравликалық салмақ индикаторы.

УП-11м-жуу сұйықтарын қабылдау қанбаларындағы сұйық деңгейін өлшеуіш.

СНД-1 пвз - ұңғы ішіндегі жуу сұйығының деңгейін өздігінен ұстап тұрушы прибор.

Негізгі бақылау өлшеу приборларының бірі ГНВ-6. Ол бұрғылау тәртібінің салмағын қашауға түсірілетін өстік салмақты бақылау, анықтау қызметін атқарады.

Гидравликалық салмақ индикаторының негізгі бөлігі-трансформатор. Қысым трансформаторы арқанға бекітіледі.

ГИВ-6 индикаторының комплектісіне төмендегілер кіреді: қысым трансформаторы арқанға бекітіледі.

ГНВ-6 индикаторының комплектісіне төмендегілер кіреді: қысым 1 трансформаторы, сағат механизмі бойынша, жылдамдығы бір айналым тәулігіне көрсеткіш манометр. Көрсеткіш манометр шартты шкалалармен 100 м бөлікке градицифрленген, бұрғышы орнына қарама-қарсы орнатылған.

3  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау

Қазақстан республикасының халық шаруашылығының дамуының негізі кезеңінде экономикалық саясат қоғамдық өндіріс тиімділігін көтеруге және еңбек өнімділігін жоғарлату мен жұмыс сапасына бағытталған. Осы қоғамдық мақсаттың іс жүзінде іске асуы ең алдымен жұмыскер адамның денсаулығы мен өмірінің күйіне байланысты екені даусыз.

Осыған орай Қазақстан республикасының «Еңбек қорғау» заңының        төртінші бабы бойынша еңбек қорғау мәселесі, яғни жұмыскер адамның еңбектегі жағдайы өнеркәсіп орындарының әрекетінің нәтижесінен міндетті түрде бұрын шешілуі тиіс. Себебі ешбір технология мен техника қандай да болса өзінің құрылымында белгіленген мүмкіндікті бере алмайды, егер оларды іс жүзінде қолданатын жұмыскер адамның денсаулығы мен өміріне табиғаттың, өндірістің, қауіпті және зиянда факторлары жағдайсыз үнемі әсерін тигізіп түрса. Осы тұрғыдан қарағанда біздің жобалаған объектіні іс жүзінде іске асырғанда жұмыскер адамның денсаулығы және өміріне жағдайсыз әсерін тигізетін табиғи және өндірістік факторлар пайда болуы мүмкін.

Осы жобаның бірінші бөлімінде көрсетілгендей ауа райының жылулығы жазғытұрым және жаз айларында +40 0С-ге дейін көтеріледі, ал күзгі және қысқы айларында -30 0С-қа дейін төмендейді. Жел дауылы жиі болып, оның жылдамдығы 5 м/с-тан 15 м/с-қа дейін өзгеріп отырады.

Осы көрсетілген факторлардың адам денесіне тигізетін еңбек қорғау тұрғысынан қолайсыз әсерлерінің алдын алып оларды болдырмау үшін, біздің жобамыз бойынша мүнара мен діңгекті арқанмен, инженерлі-техникалық талаптарға сәйкес керіп бекіту қарастырылады.

Бұрғы қондырғысының, жұмыс алаңының биіктігі еденнен 6 метрден кем болмай қапталуы керек.

Жазғы кезеңде бұрғышының жұмыс орнына ыстықтан қорғау үшін арнайы қалқан қояды.

Жұмыскер адамның қауіпсіздікпен зияндылық талабына сәйкес жазғы және қысқы арнаулы киімдер және құрал, саймандармен қамтамасыз етіледі.

Ауданның географиясы бірінші бөлімде суреттелген. Ол шөл ауданында орналасқан жаздың, аласа төбелі болып келген.

Біздің жобамыз бойынша бұрғы қондырғысы жерге еніп, төмендеп кеткен қауіпті жағдай болдырмау үшін жалпақ құбырлар бөлігінен жасалған іргетас қойылып бекітіледі. Демонтаж кезінде іргетастар алынып басқа жерге тасымалданады.

Көктемге қардың тез еруі және күзгі  жаңбырдың болуына байланысты су тасқындарынан жұмыс алаңы мен келетін шығатын жолдары сақтау үшін, алаңның айналасында, жолдардың қатарында арнаулы су жүретін арықтар жүргізіледі.

## 3.2 Қауіпсіздік шаралары

3.2.1  Өндірістік санитария

##### Кейбір өндірістік проценттер жоғары және дірілмен сипатталынады. Дыбыстың нормаланатын параметрлері (дб) дыбыстың орта квадраттық қысымы болады.

Желдетудің талаптары бойынша мұнай шығаратын обьектілерінде, компрессорлық станцияларында жиналған газда күкірт-сутегі болғанда оны жалпы алмасу желдетуімен шығарады.

Көбінесе, төменгі зонада керек кездерде зиянды газдардың көзінің қасында желдетуді қолданады.

Газды компрессорлы станцияларда газомотор қозғалтқышын қолданғанда ауаны, ауа фильтрлердің жағынан 16м қашықтықта алу кекрек, сонда газды компрессорлардан шығатын зиянды газдардың қашықтығы 16м жақын болмау керек.

Кен орны жұмыскерлерін ішетін сумен жабдықтау керек, оны қақпағы тығыз отырғызылған резервуарларда сақтайды.

1. Сыйымдылығы шамамен 30-40л.

2. Ішетін судың температурасы 200С-тан

3.Тәулігіне 1 рет суды ауыстыру керек.

4.Сменада бір адамға 2-3л су болу керек.

Сумен жабдықтайтын персональды ай сайын медициналық тексеруден өткізіледі.

Кен орнында жұмыскерлердің саны 80-ге дейін жеткенде здравпунктті ашады және бір дәрәгер қабылданады. Бұрғылау қондырғыларында апатқа ұшыраған адамға бірінші көмек көрсету үшін жеке аптечка болу керек. Аптечка сақталатын бөлмелер жарық болу керек.

Кен орны жұмыскерлеріне санитралық-тұрмыстық ғимараттар арналады: гардеробтық, душтық, құрғатқыш, асхана, жылыту және демалу үшін бөлмелер.

Өндірістік бөлмелер санитарлық талаптарға сәйкес болу: желдету, жасанды және табиғи жарықтық.

Жұмыс орындарының жарықтығы жұмысын дәлдік дәрежесіне байланысты, сонда дәлдігі жоғары орындарда 25 лк төмен болиау.

Кейбір обьтілердің сыртқы жарығын тек қана қарағанда және жабдықтарды жөндегенде қосу.

Бөлмелерді жалпы электр қуатымен жарық беру үшін НОБ түрлі лампаларды қолданады. Жарық беретін қондырғының есебін ең кіші жарықты беруге есептейді.

1 Желдету

Есептеу орталығының бөлме-жайының өлшемі  20м×15м×3м, онда     4 терезе екі қабатпен әйнектелген және әрқайсысының өлшемі 3м×2м. бөлме-жайда Рentium IV типті 120 ПЭЕМ орналасқан, NMAX=305Ватт. Nmax=305 Есеп СНиП 11-04-05-91 жобалау нәтижесінде сәйкес жүргізіледі, сонымен қатар технологиялық талаптарға сүйенеді.

Бөлме-жайда ауа параметрлері жабдық жұмысының технологиялық талабынан, дәл айтқанда ЭЕМ-ге құрылған желдеткіштерден анықталады. Температура  t=19−240C және салыстырмалы ылғалдылық 50 –70 %.

QР−жұмысшылардың жылу бөлуі. Максимальды жұмысшылар саны   15 адамға тең деп аламыз, бір адамның жылу бөлуі QI=525кДжс.           Сонда барлық жұмыс істеушілерге:

QР=15×525=7875кДжс.

Күн сәулесінің жылу бөлуі. Зал 1 қабатта орналасқан, залға жылу тек терезеден ғана түседі:

QОК=g×F×A;                              			   (143)

QОК=252×4×3×2×1,15=6955,2кДжс.

Мұндағы:	A−айналу түрінің ескеретін коэффициент (екі қабат айналуға A=1,15 деп аламыз),

F−айналу беті,

g−60	калорий =60×4,2=252Дж.

QИСК−жасанды жарықтандырудың жылу бөлуі (жасанды жарықтандыру жүйесінің пайдаланатын қуаты 1,2 кВт-қа тең).

QИСК=Τ1×3612×NОУ;                                                             (144)

QИСК=0,8×3612×22,48=64958,208кДжс.

Мұндағы: Τ1−жылуға айналатын (0,8-1) электроэнергияның санын ескеретін коэффициент,

NОУ−жасанды жарықтандыру жүйесінің пайдаланатын қуаты,

3612 – жылу электрлік эквивалент;

QЭВМ− ПЭЕМ-нен бөлінетін жылу:

QЭВМ=N×Τ1×Τ2×Τ3×Τ4;                                                      (145)

QЭВМ=120×0,305×0,25×3612=33049,8кДжс.

Мұндағы: N−электр қозғалтқыштың қуатының жалпы саны, кВт/с,

Τ1−электр қозғалтқышының орта КПД, кВт/с,

Τ2−пайдалану коэффициенті,

Τ3−электрлік қозғалтқыштарды бір уақытта пайдалану коэффициенті,

Τ4−жылуға айналған механикалық энергияны сипаттау бөлігінің коэффициенті.

Электромеханикалық құрылғыға арнайы салқындатусыз коэффициенттер былай алынады.

Τ1×Τ2×Τ3×Τ4=0,25

QМАХ=QР+QОК+QИСК+QЭВМ;                                     (146)

QМАХ=7875+6955,2+64958,208+33049,8=112838,208кДжс.

Сыртқы жылу  JН=86кДжкг, JВН=47кДжкг..

Бөлмені тазартуға қажет ауа көлемі, мына формуламен анықталады:

L1=QМАХJН−JВН;                                                   (147)

L1=112838,286−47=12537,57кгс.                    	             (148)

L=L1×1,22=15295,84м3с.                                          (149)

Яғни пайдаланатын бөлме-жайда жұмысқа қолайлы жағдай туғыздыру үшін КС-25 типті екі желдеткіш пайдаланылады, әрқайсысының ауа желдетуіL=5000м3с және 25000 ккал суық өңдейді.

Жұмысшы тұрғын және олардың пайдаланатын өндіріс орындарын үнемі таза сақтау үшін қолданылатын желдету тәсілдері мен желдеткіштердің түрлерін төмендегі кестеде көрсетеміз.

10-кесте. Желдету тәсілдері мен желдеткіштердің түрлері

| # Тұрмыс орны, аты | Осы бөлменің жалпы көлемі, м3 | Осы бөлмеде жиналатын адамның жоғарғы сыйымдылығы, адам | Бір адамға көлем үлесі, м3/ад | Желдетудің тәсілі | Желдеткіш түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұрғын бөлме Қызыл бұрыш Шебер вагоны Асхана Тұрмыстық бөлме Монша | 30 18 9 18 18 18 | 4 10 3 6 3 2 | 1,7 1,8 3 3 6 9 | Табиғи Табиғи Табиғи Табиғи Жасанды Жасанды | Терезе Терезе Терезе Терезе, есік Кондиционер Вентилятор |

Бұл кестеде көрсетілгендей әрбір адамның үлестік көлемі 1,7-9 м3/ад өзгереді, осыған байланысты біздің жобамыз бойынша желдетудің тәсілі таңдалып алынған.

Микроклиматты сипаттайтын көрсеткіштер:

- ауа температурасы;

- ауаның салыстымалы ылғалдығы;

- ауа қозғалысының жылдамдығы;

- жылулықтың интенсивтілігі;

Оптимальді көрсеткіштер жұмыс зонасының микроклиматына орындалады, ал шекті көрсеткіштер тұрақты және тұрақсыз жұмыс орындарына дифференциалды түрде таратылады. Өнеркәсіптік жердегі жұмыс орнының температураның оптимальды және шекті көрсеткіштері, салыстармалы ылғалдылық пен ауа қозғалысының деңгейі 11-кестеге сәйкес болуы керек.

Микроклиматтың шекті көрсеткіштері, жұмыс орнында технологиялық талаптар оптимальді нормаға сәйкес келмеген жағдайда ғана орнатылады.

Кабинеттерде, пульттер мен технологиялық процестерді басқару посттарында, есептеу техникасы залдарында міндетті түрде ауа температурасы      22-24 0С, салыстырмалы ылғалдылық 60-40 % және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1 м/с-тан аспауы керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға сәйкес болуы керек.

Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі аймақта шекті нормадан аспауы керек.

11-кесте. Жұмыс орныдарындағы микроклиматтың оптимальді және шекті көрсеткіштері

| Жыл периоды | Жұмыс категориясы | Температура, 0С |  |  |  |  | Салыстырмалы ылғалдылық |  | Ауа қозғалыс жылдамдығы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальді | Шекті |  |  |  | Оптимальді | Тұрақты және тұрасқсыз | Оптимальді | Тұрақты және тұрасқсыз |
|  |  |  | Жоғарғы шек |  | Төменгі Шек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жұмыс орындарында |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тұрақты | Тұрақсыз | Тұрақты | Тұрақсыз |  |  |  |  |
| Сал- қын | Жеңіл – Іа Жеңіл – Іб | 22-24 21-23 | 25 24 | 26 25 | 21 20 | 18 17 | 40-60 40-60 | 75 75 | 0,1 0,1 | < 0,1 < 0,2 |
| Жы-лы | Жеңіл – Іа Жеңіл – Іб | 23-25 22-24 | 28 28 | 30 30 | 22 21 | 20 19 | 40-60 40-60 | 55 60 | 0,1 0,2 | 0,1-0,2 0,1-0,3 |

Микроклиматтың оптимальді және шекті көрсеткіштерін орнату кезінде жыл периоды да ескерілуі керек, демек, салқын период кезінде жұмыс орнын радиациялық салқындатудан қорғау керек, ал жылы периодта күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғау керек.

###### 2  Жарықты есептеу

##### Мұнай өндірісінде қолданылатын бұрғы қондырғыларында ФВН-14 жарықбергіштер қолданылады. Оларды тек қана жарылуға қарсы түрде, магниттік қуаттары 50; 40; 12 Вт шығарады. 6м биіктікте мұнараның аяқтарында 4 жарықбергіш орнатылады (53м, көлбеуі 450-500 мұнара үшін) ФВН-64-1 түрлі шағылдырғышы бар, шығырдан 4м биіктікте және мұнараның екі аяғында 2,5м биіктікте орнады.

Барлық жарық берушілерде шағылдырғыштары болады. Лампалардың қуатын жарық беру үшін есептегенде есепке запас коэфициентін алу керек, себебі олар кірлеу мүмкін, шамамен 1,31,7.

Мұнарада ең кіші алаң ρ=12м2.

Керекті жарық – 25лк.

Бұл жарыққа керек меншікті қуат, ілінудің биіктігі 2-3м болғанда – 12вт/м2,запас коэфициенті – 1,5.

Жарық берушілерді айына бір рет тазалау 2,5 биіктікте 2 лампаны, қуаты әр біреуінен 100вт болса, сонда

W=ΡΤ; Вт/м2                                                                               (150)

Мұндағы: Ρ−лампалардың сомалық қуаты,Вт

Τ−жарыққа жататын алаң,м2

W=2⋅10012=16,6 Вт/м2

Мұнарада қондырылған светельниктер ФВН-64-1 жалпы жарық беру үшін және қосымша болып саналады. Жұмыс орнының жарығын белгілейік

Ε=n⋅FΤ⋅Κ;  Вт/м2                                                                                           (151)

Мұндағы: F−жарық сәулесі, лк

Κ−запас коэфициенті

Τ−жарық түсетін алаң,м2

n−жарық беруші көздердің саны.

ФВН-64-1 жарықбергіштердің сәулесі F≥500 лк.

Жоғары жарық берушілердің сәулесі:

Ε1=4⋅50045⋅1,5=29,6 лк

Төмен жарық берушілердің сәулесі:

Ε2=2⋅50012⋅1,5=55,5 лк

Ұңғының сағасына түсетін сомалық жарық

Ε=Ε1+Ε2=29,6+55,5=85,1 лк					   (152)

Жұмыс орнының жарығы нормадан 3,4 есе асып тұр.

СНиП ІІ-4–89 құжаты негізінде табиғи емес жарықтандыру шарттары өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ететін жұмыстарға, адамдардың физикалық және моральдік көңіл-күйіне көп әсер етеді.

Эвакуациялық жарықтану, адамнның қауіпті деген өтетін              жерлеріне орналасады, ол өтетін жолдардың еденінде, баспалдақтарда орналасады, оның деңгейі ғимарат ішінде 0,1лк, ал ашық территорияда 0,2 лк болу керек.

12-кесте. Жарықтану нормасы

| Жұмыс орны | Жарықтандыру беті, еденнен биіктігі | Жарықтану нормасы, лк | Кп, % артық емес |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комбинациялық жарықтану | Жалпы жарықтану |
| Машиналық зал ЭЕМ эксплуатациялық зал Техникалық қызмет көрсету залы Ақпарат тасығыш құралдарды сақтау залы | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 – | 750 750 750 – | 400 400 400 300 |

3.2.2 Техника қауіпсіздігі

Терең ұңғымаларды бұрғылау практикасы көрсеткендей бақытсыз оқиғалардың бір себебі болып ұңғыманы тұрғызуда технология мен техниканың жеткіліксіздігі болып табылады.

Ол үшін жобада келесі жағдайлар қарастырылады:

- мұнай-газ білінуін ескерту;

- мүмкін басқа шиеленістерді ескерту;

- ұңғыма тұрғызуда апат болдырмау үшін жағдай жасау;

Бұл проблемаларды шешуде төмендегі механизм жабдықтарын қабылдаймыз:

| Трактор тягач Бұрғы сорабы Шығыр Автоматты бұрғы кілті Пневматикалық ротор сапасы Ротор Гидравликалық салмақ индикаторы Цементтеуші агрегаттар Цемент араластырғыш машина Бұрғы мұнарасы | С-100 У8-6М АБ-750Бр АКБ-3М2 ПКР-560 Р560-Ш8 ГИВ-6 ЦА-320 СМК-20 СБД1/2500ДГУ |
| --- | --- |

Бұл механизмдер мен жабдықтар қауіпсіз және залалсыз еңбек жағдайын туғызады. Өндірістік технологияның және бақылау процесін автоматтандарып жеңілдетеді.

Бұл механикалармен жұмысты механикаландыру дәрежесін формула бойынша анықтаймыз:

μ=КМ⋅100КМ+КВР			                       (153)

Мұндағы: 	КМ – механикаланған операциялар саны;

КВР – қолмен орындалатын операциялар саны;

Алынған мәліметтерді төменгі кестеге түсіреміз.

### 13-кесте. Механикаландыру дәрежесі

| Жұмыс аты | Берілген жұмысты орындауға пайдаланылған техника | Орындалған жұмыстың жалпы көлемі | Оның ішінде |  | μ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КМ | КВР |  |
| Тасымалдау Монтаж Бұрғылау және бекіту Демонтаж | С-100 С-100 СБ-01/2500ДВ У8-6МА АБ-750Бр АКБ-3М2 Р-560 2 СМН-20 ГИВ-6 ЦА-320 С-100 СБ01-01/2500ДВ | 3 5 11 4 | 3 3 7 2 | - 2 4 3 | 100 60 63 26 |
| Тұтас өндіріс циклі бойынша |  | 23 | 15 | 9 | 63 |

###### Осы кестеде көрсетілгендей, біздің таңдап алған өндіріс жабдықтары әрбір жеке жұмысшы 25%-тен 100%-ке дейін механикаландырылған, ал түгел уақыты бойынша - 63%, бұл осы күні 90%-тен артық.

3 Жерге қосу

Сораптың қуаты N=130кВт; кернеуі U=380Вт; қорғаушы жермен қосқышының кедергісі RЖ≤400м.

Жердің меншікті кедергісі: r=0,64⋅104Ом, ылғалдылық-25%.

Жерге қосқыш құбырдан жасалған, жерге тік бекітіледі:

RΤ=0,368⋅rℓ⋅ℓg2ℓα+12ℓg4h+ℓ4h−ℓ;  			             (153)

Мұндағы:	ℓ=550см−жермен қосқыштың ұзындығы;

d=10см−жермен қосқыштың құбырының диаметрі;

h=250см−жер бетінен құбырдың беліне дейінгі қашықтық;

r=0,64⋅104Ом−жердің меншікті кедергісі;

RΤ=0,366⋅0,64⋅104550⋅ℓg2⋅25010+12ℓg4⋅250+5504⋅250−550=8,6см

Құбыр қосқыштардың саны (шамасы)

n=RΤ⋅ηCRЖ⋅ηЭ;						   (154)

Мұндағы: ηС=1,3−мезгілдік кооэфициенті, климаттық жағдай өзгерісімен жердің кедергісінен өзгеруін есепке алатын кооэфициент;

ηЭ=0,67−жермен қосқыш құралдың экранмен есепке алатын кооэфициент;

n=8,6⋅1,34⋅0,67=4,17

n=5	деп қабылдаймыз.

Қосқыштардың бір-бірімен байланыстыру үшін құрыш таспаны қолданамыз - 50×5мм.

Таспаның ұзындығы:

l=n−14⋅ℓ=5−1⋅550=2200см;		             (155)

Таспаның кедергісі:

Rпо=0,366⋅rLℓg2L2ВП;				             (156)

Rпо=0,366⋅0,64⋅1042200ℓg2⋅220025⋅50=4,8м.

Жердің кедергісі өзгергенде есепке алып,

Rп=Rпо⋅ηС=4,8⋅1,3=6,630м.				   (157)

Толық жерге қосқыштың кедергісі:

1ηЭRп+h⋅2ЭRТ;						   (158)

RЖК=2,5≤40м.

Қорытынды – қосқыштардың саны n=5 болуы керек.

14-кесте. Ток әсерінің астында қалуының шекті (артық емес) мөлшері

| Ток түрі | Ток әсерінің астында қалуының шекті (артық емес) мөлшері, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01-0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1-ден артық |
| Айналмалы 50 Гц Айналмалы 400Гц Тұрақты | 650 650 650 | 500 500 500 | 250 500 400 | 165 330 350 | 125 250 300 | 100 200 250 | 85 170 240 | 70 140 230 | 65 130 220 | 55 110 210 | 50 100 200 | 36 36 40 |

3.2.3 Өрт қауіпсіздігі

Мұнай шығаратын өндірісте талай процестер температураның қысымын көтерілумен, жарылғыш реагенттерімен, мұнай негізі бар газ тәрізді заттарды қолдануды өтінеді.

Өртке қарсы шараларды 4 негізгі топқа бөледі:

- өрттердің болатын себептерін ескерту;

- өрт басатын сфераны шектеу;

- адамдарды және материалдық байлықтарды өрттен шығаруды қамтамасыз ету;

- өртті нақтылы басуға жағдай туғызу.

Мұнай кен орнында отты қолдануға болмайды. Өндірістік ғимараттарды, мұнай шығаратын обьектілерді желдердің бағыттарымен, ауаның температурасын, ылғалдылығымен есепке алу, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында мәнісі зор. Обьектердің арасында ұңғыманың сағасынан мұнай жинайтын резервуарлардың араларында қашықтығы 40м жақын болмауы керек.

Су мен техникалық су өткізгіштерден жүргізіледі.

Кен орнының әрбір обьектісінде өртті басатын бірінші құралдардың кешені, көлемі 0,5м3 құм толған жәшіктері болуы керек-4 дана

ОХП-10 өрт басқыштар	4-8 дана

Күректер				4дана

Балталар				2дана

Багорлар				4дана

Өрт шелектер			2дана

Стандарт талаптары міндетті болып саналады.

15-кесте. Құрылыс конструкцияларының минимальді өртке қарсы шыдамдылығы

| Құрылыстың өртке қарсы деңгейі | Қабырғалар |  |  |  | Колонналар | Баспалдақ | Плиталар | Төсеу элементтері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жүктеуші | Өзіндік жүктеуші | Сыртқы | Ішкі |  |  |  | Плиталар | Балкалар |
| І ІІ | 2,5 2 | 1,25 1 | 0,5 0,25 | 0,5 0,25 | 2,5 2 | 1 1 | 1 0,75 | 0,5 0,25 | 0,5 0,25 |

16-кесте. Радиожиіліктің ЭМА әсерінің шекті деңгейі

| Параметр | Жиілік диапазонында шекті деңгей, МГц |  |  | Параметр | Жиілік диапазонында шекті деңгей, МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06-3 | 3-30 | 30-300 |  | 0,06-3 | 3-30 | 30-300 |
| ЕПД | 500 | 300 | 80 | ЭНЕпд | 20000 | 7000 | 800 |
| НПД | 50 | - | - | ЭННпд | 200 | - | - |

17-кесте. Барлық мекемелерге арналған дірілдеу мүмкін нормалары

| Діріл түрлері | Қалыпты діріл бағыттары | Орташа геометриялық жиілік жолақтарындағы дірілдің (дБ) жылдамдықтары деңгейі, Гц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | 63 |
| Транспортты. Транспортты-технологиялық. Технологиялық. Тұрақты жұмыс орнында. Өндірістік, өнеркәсіптік қызметкерлер ғимаратында. Ой еңбегіндегі жұмысшылар ғимаратында. | Zөсі Х және Уөсі Zөсі Х және Уөсі Zөсі Х және Уөсі Х және Уөсі Х және Уөсі | 132 122 -- -- -- -- -- -- | 123 117 117 117 108 108 100 91 | 114 116 108 108 99 99 91 82 | 108 116 102 102 93 93 85 76 | 107 116 101 101 92 92 84 75 | 107 116 101 101 92 92 84 75 | 107 116 101 101 92 92 84 75 |

18-кесте. Дыбыс деңгейі мен дыбыс деңгейіне балама шекті деңгейлер

| Жұмыс орны | Орташа геометрикалық жиіліктегі октавті қабаттарда, Гц, дыбыс қысымының деңгейі, дБ, |  |  |  |  |  |  |  |  | Дыбыс деңгейі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1.Шығармашылық жұмыстар, аса маңызды басқару жұмыстары, ғылыми жұмыстар, жобалау мен құрастыру, программалау, оқыту мен үйрету, дәрігерлік қызмет: ғимараттағы жұмыс орындар, дирекция, жобалау-құрастыру бюро, есеп жүргізу орындары, программисттер, теоретикалық жұмыстар лабораториясы, ауруларды қабылдау бөлмелері 2.Ойлауды талап ететін жоғары деңгейлі жұмыстар, әкімшілік басқару қызметі, лабораторяида өлшеу-аналитикалық жұмыстар: цехтік басқару аппаратындағы жұмыс орындар, конторлық ғимараттардаға жұмыс орындар, лабораториялар 3.Акустикалық сигналдарды қабылдау мен айналысатын жұмыс орындар, тұрақты акустикалық контактты талап ететін жұмыстар, анық графиканы талап ететін жұмыс, диспетчерлік жұмыс: диспетчерлік қызмет атқаратын жұмыс орындар, телефонмен байланыс жасайтын бақылау мен дистанциялық басқару кабинеттері, телефон мен телеграф станцияларында 4.Бақылау мен дистанциялық басқару жұмыстарымен қатар аса маңызды циклдік қызмет атқаратын жұмыс орындары телефон байланысын талап етпейтін бақылау мен дистанциялық басқару кабинеттері, шумды құралдар бар жұмыс орындары мен лаборатириялар, есептеу машиналарының шумды агрегаттарын сақтацтын орындар 5.Кәсіпорын территориясында барлық жұмыстар (1-4 тізіміндегі жағдайлардан басқа) | 86 93 96 103 107 | 71 79 83 91 95 | 61 70 74 83 87 | 54 63 68 77 82 | 49 58 63 73 78 | 45 55 60 70 75 | 42 52 57 68 73 | 40 50 55 66 71 | 38 49 54 64 69 | 50 60 65 75 80 |

ҚОРЫТЫНДЫ

Дипломдық жоба, кафедра берген тапсырма бойынша және құрастырылған әдістемелік қолданбаларды пайдаланып,  өндірістен жинаған геологиялық, техникалық - технологиялық материалдар негізінде жасалынады.

Жобаның геологиялық бөлімінде өнімді қабаттың қандай шөгіндіде жатқаны, сондай – ақ қабаттардың сипаттамалары келтірілген.

Техникалық және технологиялық бөлім ұңғыма құрылмасы, бұрғылау тәсілі.

Құмкөл кен орындағы жобаланған және жақсы бұрғыланған ұңғыманың салыстырмалы техникалық  көрсеткіштері көрсетілген.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Ә.С.Аманқұлов, Ж.Қ. Қараулов.

Дипломды жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы :.

Ә.С1995 ж.

- Ә.С.Аманқұлов, Бұрғы қондырғысын таңдау және ұңғыма құрылмасын  жобалау. – Алматы:Каз ПТИ 1987 ж .

- Элияшевский И.В. и др. Типовые задачи и расчеты в бурений. – М; Недра 1982 ж.

- Кучин П.В.безопасное ведение работ на предприятиях бурения. – М; Недра 1972 ж.

- Соловьев Е.М. Среда В.Т. Бурения нефтяных и газовых скважин. – М; Недра 1987 ж.

- Трубы нефтяного сортамента. Справочник ( под. Ред. А.Е. Сорояка)– М; Недра 1987 ж.

- Единые нормы времени ЕИВ на бурение скважин на нефть и газ и др. Полезные ископаемые. – М; ВНИИОЭНГ 1984 ж.

- “Кәсіпорын стандарты” оқу жұмыстары СТП – 164-08-98 Алматы: Каз НТУ 1998 ж.