АНДАТПА

Дипломдық жоба 4 бөлімнен тұрады:

- Техника - технологиялық бөлімінде жалпы кен орнының геологиялық және экономикалық жағдайлар, сондай-ақ ауданның геологиялық зерттеу жұмыстары және игеру тарихы, мұнайгаздылығы қарастырылған. Сұйық пен газ өндіру және су айдаудың өзгерісіне талдау жасалған, ұңғыма қорларының өзгеру динамикасы көрсетілген. Сондай-ақ кен орнында қолданылатын су айдау әдістері және пайдалынылатын су көздері кеңінен ашылып, аймақтап су айдағанда шығымды анқталды.

- Экономикалық бөлімінде қарастырып отырған кен орнының МГӨБ -  ұйымдастырудың сипаттамасы, кен орнының негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерге талдау жүргізіліп, су айдауды енгізуден түсетін экономикалық тиімділік есептеген.

- Еңбек қорғау бөлімінде кен орны бойынша қауіпті және зиянды факторларға талдау жасалып, өндірістік санитария толығымен есептелген.

- Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде атмосфераны, гидросфераны ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерге талдау жасалған. Сондай-ақ жануарлар әлемін қорғау жөнінде шаралар қарастырылған.

Мазмұны

андатпа................................................................................................4

Кіріспе	3

1.1. Геологиялық және экономикалық жағдайлар.	5

1.2 Ауданның геология-геофизикалық  зерттеу тарихы.	6

1.3. Стратиграфия	7

1.4 Тектоника	10

1.5 Мұнайгаздылық	12

1.6 Жер асты сулары	Ошибка! Закладка не определена.

2 Технологиялық-техникалық	Ошибка! Закладка не определена.

2.1 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөнінде	Ошибка! Закладка не определена.

қысқаша мәлімет.	Ошибка! Закладка не определена.

2.2 Сұйық пен газ өндіру және су айдаудың өзгерісін талдау	Ошибка! Закладка не определена.

2.3 Ұңғыма қорларының  өзгеру динамикасы	Ошибка! Закладка не определена.

2.4 Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі	25

2.5 Кен орнындағы қолданылған су айдау әдістері	Ошибка! Закладка не определена.

2.6 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері	30

2.7. Суды дайындаудың техника және технологиясы	33

2.8. Аймақтап су айдағанда шығымды анықтаудың  есебі	38

3 Экономикалық бөлім	Ошибка! Закладка не определена.

3.1 “Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы	46

3.2 Техникалық басшылық органдары	48

3.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау	49

3.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау	50

3.5 Суық су айдауды енгізуден түсетін экономикалық есебі	51

4 Еңбекті қорғау	Ошибка! Закладка не определена.

4.1 Өндірісте қауіпті және зиянды факторларды талдау.	56

4.2 Қорғану шаралары.	57

4.2.1 Өндірістік санитария.	60

4.2.2 Өрт - жарылыс қауіпсіздігі	64

5 Қоршаған ортаны қорғау	65

5.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу	66

технологиясы әсерінің негізгі факторлары.	66

5.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі.	72

5.1.2  Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі.	74

5.2 Ұйымдастыру шаралары	75

5.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету	76

5.3.1  Гидросфералы және литосфераны қорғау	77

5.3.2 Өндірісте газбен жұмыс жасайтын двигательдердің зияндығы	79

Қорытынды	81

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі	83

# Кіріспе

Мұнай өнеркәсібі еліміздің экономикасында басты орындарының бірі болып табылып, әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше зор үлесін қосады.

Жалпы, мұнай өнеркәсібі ауыр және жеңіл өнеркәсібтердің, ауылшаруашылығының және транспорттың дамуын жеделдетеді.

Қазақстан Республикасы – мұнайгаз және газдыконденсат кен орындарында өте бай мемлекеттердің бірі.

Осы «дипломдық жобадаң негізі болып отырған Құмкөл кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі.

Құмкөл кен орны 1984 жылдың басында Қазақстан Республикасы Геология Министрлігінің "Южқазгеология" ГӨО-дегі Оңтүстік- Қазақстан экспедициясы мен ашылады.

Фонтанды ағын алу Қазақстан Республикасындағы Оңтүстік-Торғай ойпатындағы өнеркәсіптік мұнай газдылығын растады.

1987 жылы ТМД-ның ҚЖМК-нің бекітуімен баланстық 153208 мың. тонна алынатын 89442 мың.тонна болып мұнай қоры бекітілді.

Соңғы мәліметтерді қолдана отырып, су айдауды енгізуден түсетін экономикалық тиімділігін есептедім.

Ұсынылып отырған диплом жобасы Құмкөл кен орнын игеру талабына сәйкес «Құмкөл мұнай кен орны І-кешенінің нұсқаның ішінен су айдау әдісімен игеруге» арналған.

1. ТЕХНИКА-ТЕХНАЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

## 1.1. Кен орын туралы жалпы мағлұмат

Құмкөл кен орны Қазақстан Республикасының Жезқазған обылысы Жезді ауданында орналасқан Жақын елді-мекен теміржол шоғыры жосалы аудан кен орнынан 159 километр қашықтықта орналасқан. Орталық обылыстары кен орнынан Қызылорда 200 километр, Жезқазған 174 километр қашықтықта орналасқан. Кен орнынан шығысқа қарай 116 километр қашықтықта тас жолы өтеді. Қызылорда- Жезқазған линиялық электр жүйесі кен орнынан 20 километр аралықта өтеді. Кен орнынан 230 километр шығысқа қарай Омск, Павлодар, Шымкент мұнай құбыры тартылған. Техникалық жұмыстар мен ауыз суға тереңдігі 80-100 метр жоғары бор су қабатынан алып пайдаланылады. Кен орнындағы тұщы судың құрамында фтор бар екені анықталып ауыз суды кен орнынан 60 километр қашықтықта орналасқан су ұңғымасынан тасымалдап әкелінеді. Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайы нашар дамыған. Кен орнынан тек тас жолы бар. Жаз, күз мезгілінде бұл жолменен барлық көліктер түрі емін-еркін жүре алады. Ал, қыс мезгілінде қардың үйіліп қалуына байланысты көліктің жүруі қиындайды. Құмкөл кен орнының географиялық жағдайы теңіз деңгейінен 106-160 метр биіктікте орналасқан, негізінен бұл жер қырлы болып келеді. Ол нақты бедер белгілерімен белгіленген. Алаңнан Оңтүстікке қарай құмды Арысқұм массиві орналасқан және жартылай бекітілген түйіршік бүдір құмнан құралған. Арыс тұзды көлі толық кеуіп қалған. Батысқа қарай 15 километр жерде орналасқан 70-80 метр Чинк биіктігі өзгермейтін тегіс жердің көтеріңкі плитасы 150-200 метр бедер белгісі бөліп тұр.

Ауданның ауа-райы тез өзгермелі, мезгілімен тәуліктік ауаның температура тербелісі ылғалдылығы өте тапшы және аз мөлшерде отырады. Жазда ең үлкен температура +300,+350с ыстық, қыста –380, 400 аяз. Жыл бойындағы түсетін ылғал мөлшері 150 мм дейін, негізінде қыс, күз мезгілдерінде түседі.

Оңтүстікке ағып жатқан Сырдария өзені кен орнынан 210 километр қашықтықта орналасқан. Жануарларды суару үшін алаңға жақын жерден Қызылорда гидрогеологиялық экспедициясымен өзгермейтін тегіс жерден артезиан ұңғымасы бұрғыланған.

Қазіргі кезде ГӨБ (ПГО) "Южказгеология" кен орны аймағында құрылыс материалдары бар екені анықталды.

## 1.2 Кен орынның геологиялық құрлымы.

Оңтүстік-Торғай ойпатының тиімділігі 1970 жылдың басқы кезінде жоғарғы Палеозой шөгінділерімен байланысқан. Ол гравитациялық өлшеміне мәліметтермен негізделген магнитті және геологиялық түсірген масштабы: 1:500000 және 1:200000 аналогиялық Қостанай седловинасы бойынша Чу- Сарысу депрессиясымен аймақтық сирек тарабындағы сейсмологиялық кескінінің  жұмысын орындап болғаннан кейін Арысқұммен КМПВ және жыланшық ғылыми геологиялық зерттеулер жұмыстар нәтижесінде Юра-триас грабень синклиналы (68-72) және мезозой қимасында тиімдіге жатады.

Юра шөгінділерінің қимасындағы 2-к құрылымдық ұңғымасында, сонымен қатар 2-к Арысқұм көрсеткіш ұңғымасында, ал неоком шөгінділеріндегі 15-қ құрылымдық ұңғымасында мұнайдың алғашқы белгілері кездесе бастады. Турландық ГФЭ "Казгеофизика" өндірістік геология бөлімі аудан аймағындағы осы ұңғымадан 1983 жылы адымымен 4 километр сейсмопрофильді іздестіру жұмысы атқарылып Құмкөл ойпаты болады.

Осы жылы қосылған ІІІ шығыстырылған горизонт ойпатында І- іздеу ұңғымасында бұрғылау жұмысы басталып осы процесстерінде кейін 4-П сынау кезінде ақпан айының басында 1984 жылы жоғарғы неоком шөгінділерінен алғашқы мұнайдың атқылау ағысын алды, ал одан әрі жұмысын тереңдете түскенде Юра шөгінділерінен мұнай және газдың атқылауы болды.

Іздеу барлама жұмыстарының нәтижесінде 1984-1985 жылы Құмкөл кен орнын төменгі неоком, жоғарғы және ортаңғы Юра шөгінділерінде мұнай бар екені анықталды. Турандық геология- геофизикалық экспедициясы тексергенде Құмкөлдің өз ойпанынан ойпан пайда болып, оны Солтүстік Құмкөл деп атаған. Келешекті бұрғылау жұмыстары анықталады, ол жалғасып жатқан Солтүстік переклиналы болып табылады. 1987 жылдың басында қайта өңдеу нәтижесінде сейсмологиялық материалдық қиындатылған бағдарламасы бойынша Қазақстан методикалық тәжірибе экспедициясы батыс және шығыс учаскелерінің Құмкөл кен орнымен қиылысатын жері өнімді қабат болып табылады. Маңғышылақ мұнай бірлестігі 1987 жылы кен орнында пайдалану бұрғылау жұмыстарын бастап, қосымша оның өңдеу жұмыстарын бірге атқарды.

Құмкөл экспедициясы 1988 жылдың қантар айының бірінші жұлдызынан бастап Құмкөл мұнай бірлестігіне МГӨБ қарамағына беріліп өздігінен жекеше болып саналады.

## 1.2.1 Стратиграфия

Құмкөл кен орнының қимасы мезозой, кайнозой шөгінділерімен көрсетілген.

Арысқұм ойпатында және кен орнында мезозой, кайнозой екі құрылымдық қабаттарға бөліктелінеді. Бөліктелінгендер аймақтық стратиграфияға келіспейді. Жоғарғы  юралық және бор.

Юра жүйесі-J

Ортаңғы бөлік-J2

Ортаңғы Юра шөгіндісі дощан ұңғымасына (J2d) бөлінген, олар қабаттасқан түрде, сұр аргелиттен құралған. Свитаның ермегіндегі бөлігінде жиі кездесетін біркелкі қабаттасқан құмтастар және аргелит қалыңдығы 12-ден және 56 метрге дейін, ал заты мұнайлы болып табылатын (горизонт Ю-ІV) свитаның төменгі жағындағы құрылымдық қабатында 4-6 метр аралығындағы көмір қабаты бар. Төменгі свитаның бөлігі Ю- ІV горизонты тыныс  фундаментіне татитын жердегі қосымша құрылымдық бөлігіне қосылады.

Оңтүстік-батыс бөлігіндегі шөгінділеріне дощан свитасына толық қосылады. Ол оның қабатының қалыңдығы 219 метрге жетеді.

Арысқұм ойпатының грабень синклиналды свита құрылысы сазды болып, оның қалыңдығы 502 метрге дейін жетеді.

Бор жүйесі-К

Құрылымдық бұрғылау кескінінің мәліметтері бойынща бор шөгіндісі кен орнында және ауданда бөлінеді, даул және Қарашатау свитасының төменгі бөлігі, балапанның жоғарғы бөлігі және турансенон болып бөлінеді.

Төменгі бөлік-К1

Неоком ярус үсті (К.Н.С) неоком ярусшасы даул свитасына бөлінген.

Аумақтық жылжуымен жатады және Қоскөл свитасының бұрыштық құрылуына келіспей төменгі және жоғарғы даул ярусшалары болып бөліктенеді. Төменгі даул ярусшасы негізінде Арысқұм горизонтының құрамын ұстап тұрады, яғни Құмкөл кен орнында көрсетілгендей құммен және қоңыр сазды қабатта карбонатты алевролит және саздан құралған.

Өнімді горизонты (М-І және М-ІІ) болып саналатын төменгі даул свитасының жоғарғы бөлігі саздан және карбонатты алевролиттен құралған саз қалыңдығы 113-163 метр. Бұл өнімді арысқұм горизонтының беткі сұйық тірегі болып саналады. Жоғарғы даул ярусшасы төменгі және ортаңғы қимасында біркелкі құм, қызыл түсті саз жынысты болып, ал жоғарысында сазды болып құралған.

Апт-альб ярусы (К1а-аlч)

Апт-альб шөгіндісі жуылып даул свитасында жатыр және қарашатау свитасына біріккен. Свита әлсіз цементтелген, сұр және әртүрлі түсті құмтастан тұрады. Свита қалыңдығы 250-350 метр.

Төменгі жоғарғы бөлік К1-2

Альб-сеноман ярусы (Каl3-6). Альб-сеноман шөгіндісі қарашатау свитасында жатыр және қызылқия свиталарына бөлінген, бұлар әртүрлі түсті саз алевролитінен құм, құмтас қабатшасынан және саздан құралған свита қалыңдығы 87-168 метр.

Туран ярусы (К2t). Туран шөгіндісі балапан свитасына бөлінген. Ол қызылқия свитасына трансгресситі жатыр және сұр құмтаспен, жұқа көлденең қабаттардан жинақталған.

Свита қалыңдығы 82-ден 150 метр шегінде ауытқуынан тұрады. Мұнда көмір қалыңдығы және гладконт дәні бар. Жоғарғы туран-төменгі сенон (К2 t2-Sn2). Бұл шөгіндінің қалыңдығы жуылып балапан свитасының жынысында жатыр. Литологиясы бойынша әртүрлі түсті ала құмнан және 123-236 метр саз қалыңдығы күйінде көрсетілген.

Жоғарғы сенон (К2- Sn2)

Жоғарғы сенон құрылымы шөгіндісінің шегі палеоген алдындағы туылу себебінен көптеген ұңғымаларда жинақталған қабатталған әктасты ақ құмнан және сұр сазбен құралған

Палеоген төменгі эоцен (Р1-Р2) палеоген төменгі эоцен шөгіндісі жуылып жоғарғы бордан әртүрлі горизонттарда жатыр. Олар күңгірт сұр саздың қатты қаныққан көмір өсімдік детритімен және кварцглауконитті құмнан жинақталып сол күйінде көрсетілген. Олардың ең үлкен қалыңдығы 66 метрге жетеді.

Палеоген төрттік шөгіндісі (N-Q)

Палеоген төрттік жас шөгіндісі сыртқы Арысқұм иілімінің бөлігінде жетілген. Құмкөл құрылымына шартты түрде алаңның бетін жауып тұратын құм, супейс енгізілген. Олардың қалыңдығы 10 метрге жетпейді.

## 1.2.2 Тектоника

Оңтүстік Торғай ойпаты туран плитасының солтүстік щығысында орналасқан. Ойпат бар полеогеннің табан бойындағы кешенінің шөгінділері теріс құрылым күйінде көрсетіліп, Ұлытау антиклиналының арасына тіркелген және оның Оңтүстік жалғасы шығыста, төменде Сырдария қосылған. Оңтүстік шығыс қыратымен қамтылған, ал солтүстігінде қостанай седловинасымен қамтылған. Өз ретімен Оңтүстік Торғай ойпаты екі иілімге бөлінеді.

Арысқұм, Майбұлақ седловинасына бөліктенген антиклиналды құрылымы Арысқұм иілімінің шегіне орналасқан. Бұндағы бор полеоген кешенінің қалыңдығы 1500-1700 метрге жетеді. Бұндағы триас-юра шөгіндісі өздігінен құрылымдық қабат құрап, ерекше маңызды болып, ең үлкен қалыңдықтың тартылуы және толық стратиграфиялық диапазоны жіңішке сызықтың грабень синклиналы гетерогенді негізінде геофизикалық мәліметтер бойынша Арысқұм иілімінің шегінде субмеридиональды грабень синклинал бағытында тартылған анықталды, бұрғылау жұмыстары нәтижесінде және оларды бөліп тұратын, тектоникалық бұзылулар нәтижесінде фундамент блоктарға бөлінеді. Солтүстік-батыс болып және солтүстік шығыс-шығысында созылып жоғалады.

Фундаменттің бұзылуы нәтижесі бір қатар горсты және грабеньге бөлінеді. Шығыс бөлігінің құрылымында горсты ойпаты айырықша бөлініп, оның көлемі 2,5-3,5 километр және ұзындығы 24 километр болғанда амплитудасы 320 метрге дейін барады. Фундаменттің бет жағының жатқан тереңдігі 1200-1620 метр құрайды. Юра шөгіндісінде оның екі құрылым беті көрінеді, оның бірі Құмкөл горизонтының жоғарғы юра ойпат ернегінің құрылуына шағылады, екіншісі құмтас шөгіндісі ернегінің ойпатын сипаттайды. Осы бет жағының біріншісі Ю-І өнімді горизонтының ернегіне байланысты, осы индексте горизонтының шағылысуы бар. Екінші беткі жағына ІV шағылысу горизонтына байланысты келесі ретпен өнімді ІV горизонтының жамылғысына дәл келеді. Құмкөл ІV шағылысу горизонт жамылғысы бойынша, өзін брахиантиклинал қыртысы бойынша көрсетеді. Қыртыс өлшемі изогипс бойында 1150 метр құрайды, ең үлкен амплитуда кезінде 160 метр.

Батыс жағында бұл жыныстың құлауы 1030' құрайды, шығысында 2030' қыртыс тектоникалық (F1, F2, F3) бұзылуларымен қиындатылған. Көпке созылған F2 амплитудасының кілт түсуі шығыстан 80-100 метр құрап қыртысты қамтиды.

Солтүстік жағында бұл бұзылып F3 бұзылысымен түйістіріліп әрі қарай сөнеді.Оңтүстік батыс бөлігі құрылымдағы 12, 17, 19 ұңғымаларының аудан аймақтарындағы ұңғымалардан өзгешілігі орта юра шөгінділерінің жоқтығы және жоғарғы юра жыныстарымен фундамент жабылған. Уақытша қиындатылған өңделіп жасалған қимасында ортаңғы юра шөгінді қалыңдығы фундамент бетіне көтерілу кезінде төменгі бөліктің қимасына қиылысу есебіне анық көрінеді. Бұны ұңғыма қимасындағы корреляция куәландырады. Аудандығы ұңғымаларды аз ғана изометриялық 1х1,5 километр амплитудасы 25 метр өлшемі болып тұр. Батыстан, шығыс жағынан тектоникалық бұзылыстармен шектеледі. Орта юраның шөгіндісі алаңының шегіне қарап 0-ден 200 метрге өзгереді.

Құмкөл свитасының қалыңдығы алаң бойынша тербелісі 55-75 метр шамасында, ал учаскесінде фундаментті көтеріңкі ойпан учаскесінде 34-48 метрге азаяды.

құмкөл өзін сызықтық ассиметриялық антиклинал қыртыста көрсетіп, Оңтүстікке қарай ығысқан. Опан өлшемі 17х4 километр құрайды, 57 метр амплитуда кезінде тұйықталған изогипс бойында 1000 метр. Жоспардағы тәжірибе дәл келетіндей шығыс құрылымы қанаты флексурамен қиындатылып, F1 тектоникалық бұзылуы Юра шөгіндісін кеседі. Әртүрлі ойпан беттеріндегі жоспар бойынша орындарына қоссақ, Арысқұм горизонтының ені азаяды да, оның конфигурациясы өзгереді және орталық шығыс Ю-І горизонт ойпан бөлігіне қарай ығысқан.

## 1.3 Мұнайгаздылық

Арысқұм ойпатын бұрғылау нәтижесінде 1983 жылы 2-ші құрылымдық ұңғымасынан мұнайлылығы жөнінен бірінші хабар алдық, бұл 13541 сейсмопрофильді аймағында орналасқан. Неоком және Юра шөгінділерінен алынған керндерден күшті жанармай иісімен мұнай белгілері жақсы байқалды және керндердің алынған беттерінде ала дақтар болды.

Арысқұм ойпатында жүргізген геология барлама жұмыстары нәтижесінде үш кешеннен тұратын ортаңғы Юра, жоғарғы Юра және төменгі Неоком шөгінділерінің мұнайлылығына көз жеткізіп отыр. Бұдан басқа триас, төменгі триас кешені бөлініп Jк –Арысқұм көрсеткіш ұңғымасын бұрғылау нәтижесінде газдың белсенді түрде шығуы байқалады. Осы Құмкөл кен орнындағы өндірістік қабат кешенінен тұратын алаң, дощан алаңындағы 4- ұңғымадан айырмасы бар.

Жоғарғы Юра шөгінділері Арысқұм алаңының көтеріңкі ойпат бөлігінде жетілген шөгінділердің өндірістік өнімді қабат қоры құмкөл, Арысқұм және Қызылқия  кен орнындарында орналасқан. Караваншы алаңынан мұнай ағысын жоғарғы Юра шөгінділерінің сынау кезінде, қабат сынағышпен алды. Ақшабұлақ Fк-параметрлік ұңғымасының және 2-к Арысқұм ұңғымаларын құрылымдық бұрғылау жұмыстарымен бірнеше ұңғыма қатарларынан алынған керндер мұнайдың бар екені жағыл түрде және майдың иісі шығып байқалды. қазіргі кезде сейсмологиялық зерттеулермен Ақшабұлақ иіліміндегі құрылымда бірнеше тиімді мұнайлылығы бар Ақшабұлақ және Ақсай үлкен деген алаңдарын ерекше атап өтуге болады. Одан басқа Майбұлақ седловинасын өлшегенде жыланшық иілімінде тиімді ойпан шықты. Құмкөл кен орнында өндірістік мұнайлылығының қоры төменгі неоком мен  және юра шөгінділерінде орналасқан төменгі неокомнан екі өнімді (М-І, М-ІІ) горизонты байқалды, жоғарғы Юрадан үшеу Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ және ортаңғы Юрадан біреу (Ю-ІV).

Бор қабатында өнім 1065-1120 метр аралығында орналасқан, ал Юрада 1190-1370 метр тереңдікте сонымен қатар кен орнында екі қабатты өнімді қабат бар. Төменгі Бор және Юра өнімді қабаттары көп ұңғымалардан ерекше байқалып кен орнында жақсы таралған. Қалыңдығы 8-ден 20-метрге дейін сазды бөлік М-Ш және М-ІІ Бор қабатын ажыратып тұр, ал саз қалыңдау бөлімшелері қабат арасындағы Ю-І, Ю-ІІ және Ю-ІІІ горизонттары h=18?6 метр деңгейінде болады. Біркелкі 12-34 метр Ю-ІІІ горизонтының саз қалыңдығы биіктігі жағынан жақсы игерілген Ю-ІV горизонтын бөліп тұр. Алаңның мұнайлылығы және бор деңгейіндегі биіктік қоры және юраның өнімді кешенінің жоғарыдан төмен азаяды, сонымен басқа осындай кен орнының түрі осы сияқты сипатталады. Бор өнімді қабатына сипаттама М-Ш жазықты үш қабатты  коллектор түрінде көрсетілген, олар саздармен бөлінген жоғарғы екі қабатының қалыңдығы бірдей тұрақты барлық құрылымымен жүріп, алаңның оңтүстік бөлігіне келіп құлайды. Төменге қабат қалыңдығы ұстамсыз және 20, 18, 3, 17, 10 ұңғымаларында өткізбейтін жыныстармен қосылған. Төменгі және ортаңғы қабаттары алаңдағы 9-шы ұңғымаға құяды. Өнімді қабаттар №№ (37, 9, 23, 24, 32, 40) ұңғымаларда анықталып дәлелденген. Орталық және оңтүстік қорының бөлігі геология-геофизикалық зерттеулер нәтижесінде 7 және 11 ұңғымалар бойынша су мұнай 7-ші ұңғымадан 981,7 метр аралығында алынды. Ең үлкен мұнай қалыңдық шамасы 3, 8, 9, 24 ұңғыма аудандарына жалғасқан. Алаңның мұнайлылығы 5109,7 Па құрайды. Сонымен қабат биіктігі 43,2 метр мұнай қабат қоры екі бөлімге алаңдағы 27,32,40 ұңғымалар жүзделі қабатты қосылыс болып саналады. Шығыс мұнайының биіктігі 8,5 метр, ал Оңтүстік жағы 17 метр . Жалпы алаңның мұнайлылығы 1622 Па, таза  мұнай көлемі 800 Па (33%) М-ІІ жазықты М-І жазықтығынан біркелкі саздар қалыңдығы 8-ден 20 метрге дейінгі аралықта ажыратылған және екі құмтас қабат түрінде көрсетілген. Өнімді қабаттан сынама алу жұмыстары нәтижесінде өнімділігі төрт ұңғымада көрсетілген мұнайдың өнімділігі 14 м3/тәулікке тең, 180м3/тәулікке дейін алады. Зерттеулер нәтижесінде 3 және 23 ұңғымасынан су алынған. Геологиялық зерттеулердің біреуі бойынша 6, 8, 24 ұңғымалардың су, мұнай қосылысы қабылданған 999 белгісінде болады. Мұнайды сынаушы ұңғымасынан сынама алу кезінде 994,9-996,4 метр аралықта геологиялық зерттеу экспедициясы қабылданған 2 биіктікке орналасқан. Мұнай қорының биіктігі 17,4 метр, ал мұнай алаңының көлемі 1084,4 метр. Юра өнімді қабатынан сипаттама Ю-І горизонтының мұнайлылығы алаңның біршама көлемін алып жатыр және төмендегі Бор қабат қорынан 80-148 метр төмен аралықта жатыр. Горизонтты жауып жатқан Қоскөл свитасының біркелкі саз қалыңдығы 16-дан 106 метрге дейін болады. Геологиялық-геофизикалық зерттеулер нәтижесінде Ю-І горизонты  үш құмтас күйінде көрсетіліп және барлық алаң көлемінде қатысады. Құм қабатшалары 5 метрге жеткенде 2, 5, 11 аймағында ұңғымалар горизонтта көбінесе бөлшектеліп сипатталады.

Газ, мұнай қоры негізінен горизонтқа  қатысты горизонтты зерттеу нәтижесінде 1 ұңғымасынан өндірілген мұнай қорының есебінен шығарылып тасталған жалпы тиімді қалыңдық 0,8 метрден 12,4 метр аралығында өзгереді. Сонымен қатар газдылықтың қалыңдығы әр ұңғыма сайын 6,6 метрден 8,8 метрге дейін өзгереді, ал мұнайлылығының тиімді қалыңдығы толық контур шегінде 0,4 метр деңгейінде өзгеріп тұрады.

Ю-ІІ горизонты жоғарғы жатқан Ю-І горизонтынан қалыңдығы 3,6 метрден 18,6 метрге дейін біркелкі саздар арқылы ажыратылып бөлінген және орталық қорындағы бөлімде J-2 құмтас қабатшалар күйінде көрсетілген.

Алаңның мұнайлылық қоры 6414 Па құрайды, сонымен бірге таза мұнай аймағы 67%-ті алып жатыр. Алаңның газдылығы 223 Па- ға тең. Газдың биіктігі және мұнай қорының бөлігі 9 және 91,5 метрге тең.

Ю-ІІІ горизонты жоғарыда аталған бөлімдерден саздармен бөлініп тұр, саз қалыңдығы 2-8 метр. Горизонт екі құмтас күйінде көрсетіліп, алаңның барлық бойында ұсталады, тек қана 3,7,13 ұңғымаларында жоғарғы қабат саздармен араласқан. Мұнда ең кіші тиімді қалыңдықтың мәні белгіленген. Жалпы тиімді қалыңдығы 1,6 метрден 220 метрге дейінгі деңгейде өзгереді.

Горизонт 13 ұңғымадан мұнай сыналып, осылардың ішінен 12-ші ұңғымадан мұнай ағыны алды және бірден су ағысын алды. Алаңның барлық жерінде су мұнайдың түйісуін 1198 метр белгісі бойынша қорының биіктігі 84 метр, алаңның мұнайлылығы 4141,6 Па таза мұнай аймағында 75%.

Ю-ІV горизонты аз ғана құмтасты болып, көбінесе бөлшектеніп сипатталынады. Оның құрамында 15 қабат коллекторларына дейін бөлінеді.

Құмкөл кен орны Оңтүстік Торғай артезиан бассейнінің шегінде орналасқан. Кен орнында барлау процесі барысында 22 сулылығы бар 22 объектісі үрлеп шығару тәсілімен ашық оқпанда гидрогеологиялық зертттеу материалдары бойынша 2,41 сулылығы бар қабат 32 ұңғымаға бөлінген.  Құмкөл, Арысқұм алаңындағы барлау ұңғымаларын барлау нәтижесінде, іздеу гидрогеологиялық, құрылымдық терең көрсеткіштік ұңғымаларын бұрғылағанда протезан сулы кешені Юра, Бор, Палеоген, Неогенді және төртттік шөгінділері бөлінеді, ұңғымаларды сынағанда Құмкөлден минералы 77,6 hл су ағымын 1416-1503 метр аралығында алды.

Құмкөл кен орнындағы орта юра шөгіндісінің сулылығы жөнінен 2,8,16,12 ұңғымаларынан зерттеледі. Су ағымының жақсы нәтиже беріп сүзгіш қасиетінің жоғарғы болғанын айтады. Жоғарғы юра сулы кешенінің шөгіндісінде үш сулы Ю-І, Ю-ІІ,Ю-ІІІ горизонты барын көрсетеді. Ол жоғарыда жатқан ала әртүрлі түсті сазды қалыңдықпен ажыратылған су араластырған жыныстар сұр және ашық сұр құмтастары Ю-І, Ю-ІІ,Ю-ІІІ сулы горизонттары ағымы қарқынды. Аралықтардан сынақ алғанда ағымды жылдам және динамикалық деңгейі тез қалыптасады. (1 сағаттан 5 тәулікке дейін) Ю-І, Ю-ІІ,Ю-ІІІ горизонттарында тек ақырғы сулары қатысады. Олар жасылдау сұр құмтасына байланысты болады.

Су қарқынды М-І горизонты үшін 983 метр белгісінде СТИТ орналасқан. Апт-альб сулы кешені неоком горизонтынан жоғарғы неоком аймағында бірге жетілген саз қалыңдығымен ажыратылған. Өзіне қосып алған күшті саз қабатшасымен кешен қуаты 250 метрге дейін болады.

Апт-альб кешені жоғарғы белгінің кешенімен сипатталып, жоғарғы белгінің кешенімен 500 метрге жетеді. Су араластырғыш  жыныс болып жасылдау, сұр қабатшасы және қызылдау, қоңыр құмдар және ала саздағы әлсіз цементтелген құмтастар болып табылады. Горизонт қалыңдығы 4-6 метр. Ағын суының өнімін 24 мс алдық.

Су гидрокарбонатты натрилі РН-7,45 жалпы қаттылығы 22 мг. Эквл. Төменгі Туран сенонының сулы кешені жергілікті жетілген. Су араластырғыш жыныстар 270 метр тереңдікте жатқан жасылдау сұр және құм болып саналады. Су тұщы жалпы минерализациясы 0,6hл

## 1.4      Кен орынды жобалау және игеру тарихы

Мұнай кен орнының игеруінің жобасын жасаған кезде оны талдап және баға беру керек.

Құмкөл мұнай кен орнында негізгі газды мұнайлы қабаты бор және шөгінділерінен құралған. М-І, М-ІІ қабаттарымен Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ және Ю-ІV қабаттарында мұнай жиналған. Кен орнында ұңғымалар 300 х 600 метр тор бойынша орналасқан. Мұнай кен орнында жоба бойынша нұсқаның ішінен су айдау әдісі белгіленген. Оның өзі бір жағынан, қабат қысымын ұстап тұру болса, екінші жағынан мұнай бергіштік коэффициент көбейту, болып табылады. Жоба бойынша екі вариант қаралған. Кен орнының экономикалық және технологиялық жағдайына қарасақ, тиімді вариант екінші деп есептеледі. Осы бойынша 1182 ұңғыма қазылуы керек. Жалпы алатын өнімі 156568 мың тонна.

Кен орнын игеру мерзімі 50 жыл. Жалпы Құмкөл мұнай кн орны бойынша жылына 2,5 млн.т. мұнай өндірілуі керек.

## 1.5  Игерудің жағдайы

Құмкөл мұнай кен орнының игерілуі 1990 жылы мамыр ойынан басталды. (І кешен бойынша 1 кесте мен 2- суретте көрсетілген).

1992 жылдан бастап мұнаймен бірге су және газ қосылып шыға бастады. 1991 жылы 1192,43 мың тонна сұйық өндірілсе, оның 1169,25 мың тоннасы мұнай, 1,94% газ өндіру 92,99 млн. м3 1992 жылы 1393,04 мың.т сұйықтың 1318,5 мың тоннасы мұнай, сулануы 3,26 процент газ өндіру 87,69 млн.м3.

1993 жылы Южказнефтегаз өндірстік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар арқасында. Мұнай өндіру 1677,5 мың. тонна, газ өндіру 111,73 млн.м.куб болады. Мұнай фонтандық және штангілі терең сорапты НСН-25.44/30/15 және НСН-25.57./30/15 түрлері қолданылады. Жыл басынан бері 3 қондырғы тобы (ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16) және 2 өлшеу қондырғысы іске қосылды.

1992 жылы 23 ұңғыма пайдалануға берілді (№№1004, 2056, 2056, 2057, 1015, 2050, 2054, 2055, 3009, 1005, 1006, 1007, 2025, 2026, 2027, 2034, 2035, 2036, 1002, 1003, 2012, 2018, 2019, 2011). Механикаландырылған тәсілге 11 ұңғыма аударылды (№№347, 150, 1013, 346, 343, 134, 24, 32, 1009, 135, 340)

1 кесте - Құмкөл кен орнының І кешенінің негізгі технологиялық игеру көрсеткіштері

| T жыл | Мұн-ай өнді-ру, мың. тон. | Бас-тап-қы қор-дан алым қар-қыны № | Қаб-ат қы сымы ның өзге-руі, МПа | Жинақт-алған мұ-най өндіру мың.тон | Жылдық Сұйық өндіру, мың.тон | Жин-ақтал ған сұйық өндіру мың.т. | Сула-нуы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 244.3 | 4.34 | 11.09 | 244.3 | 2443 | 24.3 | - |
| 1999 | 519.1 | 3.7 | 10.5 | 763.4 | 528.27 | 772.57 | 1.74 |
| 2000 | 723.07 | 3.56 | 10.3 | 1486.47 | 743.15 | 1515.72 | 2.70 |
| 2001 | 918.1 | 3.43 | 10.5 | 2404.47 | 953.13 | 2468.85 | 3.67 |
| 2002 | 965.14 | 2.95 | 10.5 | 3369.73 | 1050.17 | 3519.02 | 8.09 |
| 2003 | 857.5 | 2.9 | 10.45 | 4227.395 | 1019.4 | 4538.618 | 15.90 |

2000 жылы су айдау 1267,620 мың.м.куб, игеру басынан бері 1922,825 мың.м.куб. Айдауға керекті судың 3613,6 мың.м.куб жетпейді, яғни 44.6  процент сулану 4,8 процент. 1998 жылы кен орны бойынша 1805623 тонна сұйық мұнай 5,5 млн. м3 газ және 1925655 тонна сұйық өндірілді. Жоспардан жоғары 40123 тонна мұнай өндірілді.

Кен орны бойынша орташа өнімнің сулануы 6,2 процентті құрады. 2001 жылдың ішінде 5 топтық қондырғы орташа тәулік шығымы ІІ-кешені бойынша 37,5 тонна мұнай және ІІІ-кешені бойынша 26.8 тонна мұнай беретін 33 өндіру ұңғымалары енгізілді 120 ұңғыманың тәуліктік өнімі, орташа шығымы тәулігіне 50,4 тонна құрады (жоба бойынша бір ұңғыманың шығымы 35 тонна тәулігіне құралған), яғни шығымының жобадағы деңгейден жоғары болуы 44 процентті құрайды. Жобаға сәйкес мұнай өндірудің жылдық көлемі 1800 мың тонна, 187 өндіру ұңғымаларын тұрғызу қарастырылған.

2001 жылдың аяғында өндіріс объектілерін тұрғызу 66,3 процентті құрады.

Кеніштегі қабат қысымын ұстау үшін, игерудің технологиялық кестесі қарастырылған үш игеру кешендеріне тоғыз нүктелі кесте бойынша қабатқа су айдау жүргізіледі.

Қазіргі барлық айдау қоры 24 ұңғыманы құрайды. Су айдау, су тарату пункті арқылы (СТП), бір ШССБ (БКНС) 3 сорап жұмыс істейді айдау қысымы 10,7;10,8 МПа. Жылына ұңғымалар бойынша қабатқа айдалған су көлемі №2 кестеде көрсетілген. І-кешенге су айдау, айдау ұңғымалары (№ 24, 101, 102, 103, 104, 1001, 1008, 1009, 1012, 1021,1025) жүзеге асады және 30 өндіру ұңғымаларына әсер етеді.

Айдау аймағынан алысырақ жатқандықтан ІІ және ІІІ қатардағы № 1015, 1014, 1009, 1010, 1004, 1005, 1006, 10б ұңғымалары әсер аймағынан тыс қалды.

1998 жылы І-кешен бойынша қабатқа 1019169 м3 су, ал игеруден бері 2630262 м3 су айдалды.ІІ-кешенге су айдау 13 ұңғыма бойынша (№ 200, 202, 203, 2003, 2006, 2007, 2017, 2031, 2035, 2057, 2053, 2064, 2065) жүзеге асырылады және 48 өндіру ұңғымаларына әсерін тигізеді.

Айдау өрісінен ІІ және ІІІ қатарда орналасқан 13 ұңғыма айдау әсерінен тыс қалды. 1998 жылы қабатқа 698115 м3 су, ал игеруден бері 827377 м3 су айдалды.

Үшінші кешенінде бар болғаны 3 айдау ұңғымалары а 303,3001,3008 жұмыс істейді және айдаумен 13 өндіру ұңғымаларын қамтиды.

2 кесте – Құмкөл кен орнының мұнай өндіру және су айдау көрсеткіші

| t жыл | Мұнай өндіру мың. тонна |  | Сұйық өндіру мың.тонна |  | Су айдау мың. тонна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жоспар | Нақты | жоспар | нақты | жоспар | Нақты |
| 1998 | 111.9 | 244.3 | 113.8 | 244.9 | 170.9 | - |
| 1999 | 332.7 | 519.1 | 344.4 | 528.27 | 515.3 | 140.2 |
| 2000 | 585.7 | 723.07 | 625.5 | 743.15 | 930.1 | 475.79 |
| 2001 | 725.6 | 918.1 | 00.6 | 953.17 | 1183.1 | 995.17 |
| 2002 | 867.6 | 965.14 | 995.1 | 1050.4 | 1448.1 | 1019.17 |
| 2003 | 961.8 | 857.5 | 1128 | 1019.4 | 1648 | 895 |

2000 жылы бойынша қабатқа 206352 м3 су, ал игеруден бастар 531544 м3 су айдалды. Жылына мұнайлы қабаттарға бар болғаны 2013635 м3 су айдалды.

Кешендер бойынша алудың орнын толтыру 78,8; 58,3;82,3 процентті құрайды.

Кен орны бойынша мұнай өндіруді арттыру негізінен жаңа ұңғымаларды енгізу арқасында болады. 1998 жылы пайдалануға 95 өндіру ұңғымасы берілді. Олар бойынша өндіру 462,527 мың. тонна мұнайды құрайды. Ай бойынша игеруде мұнай өндірудің төмендеуі көрінеді. Бұл сол уақыттағы Сібір жеңіл мұнайының келмеуіне байланысты ұңғымалардың бір бөлігін тоқтатуға мәжбүр болдық. Өйткені Құмкөл мұнайы қою, сондықтан Сібір жеңіл мұнайын араластыру керек. Қантар айы бойынша 89.0 мың.тонна мұнай және 15,771 мың. тонна сұйық алынды, ал 1998 жылдық алдыңғы айларынан өндіру деңгейі екі есе төмен.

Айдау ұңғымалардың орташа қабылдағыштығы 2.94 м3/тәулік болғанда қабатқа су айдау 218,6 мың.  м3 болды. Бұл кезде су айдаумен өндіру 161.4 процентті құрады. Ұңғымадан өндірген орташа тәулік өнімі 42,2 м/тәулік. Ақпан айында 24.0 мың тонна мұнай алынды, бұл жағдайда барлығы 539 ұңғыма/күн жұмыс жасады. Қабатқа 174.8 мың.м3 су айдалды, қазіргі жағдайда 129,3 процент құрайды.

Наурыз айында І кешенінің сулануына байланысты және қысымның көбеюіне байланысты ұңғыма төңірегінің қабылдауының нашарлауына байланысты көптеген ұңғымаларда сулануы артты. Соның әсерінен мұнай және газ ғылыми зерттеу және жобалау институтының ұсынысы бойынша су айдау тоқтатылды. Сәуір айынан бастап тоқтатылған және жаңа ұңғымаларды жұмысқа қосуға байланысты мұнай өнімі өсе бастады. Оның өзінде мамыр айында 194.7 мың.тонна деңгейіне жетіп тұрақтанды. Мұнай өндірудің одан әрі өсуі, ай сайын 5-15 аралығында жаңа өндіру ұңғымалардың іске қосылуына байланысты болды.

Пайдалану нақты қарының 138 ұңғымасы, яғни 66,3 проценті сусыз өндірілді, 6,2 проценті яғни 13 ұңғыма 20 процентке дейін, 36 ұңғыма,яғни 16,8 проценті 50 процентке дейін, 13 ұңғыма, яғни 6,2 проценті 90 процентке дейін, 4,3 проценті, яғни 9 ұңғымада 90 проценттен жоғары сумен өндіреді.

2002 жылы бүкіл кен орны бойынша өнімнің орташа сулануы 9,9 процентті құрайды. 2002 жылы айдауға 10 жаңа ұңғыма енгізілді оның ішінде І-кешен-2 ұңғыма (№1009, 1017), ІІ-кешен-5 ұңғыма (№№ 2012, 2061, 2075, 2078, 2802) және ІІІ-кешен 3 ұңғыма (№№ 3015, 3017, 3023). Жұмыс жасамай тұрған ұңғымалардан 3 ұңғыма жұмысқа енгізілді. № 201, 2020 (ІІ-кешен) және №300 (ІІІ-кешен). 1999 жылы қабатқа 2471,459 мың.м3 су айдалады. Орнын толтыру 78,8 процент болды, 1999 жылы 1 кварталға осының өзі қабат қысымына әсерін тигізеді. Ақпан және наурыз айларында қабат қысымының І және ІІ-кешенінде 0,63-0,67 МПа және ІІІ-кешенінде 1,75 МПа дейін өсуі белгіленді.

01.01.03 жылы І-ші игеру кешені бойынша 69 ұңғыма бұрғыланды, соның ішінде 48 пайдалану, 12 су айдау 2 бақылау және 6 зерттеу ұңғымалары. 48 пайдалану ұңғымасының 45-і жұмыс істейді, тоқтап тұрғаны-3 ұңғыма (№№ 1002, 1003 сулануы 70 процентке дейін және ұңғыма № 1003)

Су айдау ұңғымаларының пайдалану қоры 12 ұңғыма, оның ішінде істеп тұрғаны 9,1 ұңғыма тоқтап тұр. (№ 100 апатқа ұшыраған) және 2 ұңғыма жабдықтауды күтіп тұр.

01.01.00 жылы кешен бойынша мұнайдың жинақталған өндіру 4227,395 мың. тонна алынатын қардың 14.6 процентін құрайды сұйықтық жинақталған өндіру 4538,618 мың, тонна қабатқа жинақталған су айдау 3525,945 мың.м3, жинақталған орын толтыру 62,9 процент құрайды.

2002 жылы І-кешен бойынша 857,518 мың,тонна мұнай, 8575,2 мың.м3 газ өндірілген. Талдау кезеңінде алымы қарқыны бастапқы қордың 2,95 процент құрайды. Кешен бойынша сұйық өндіру 1019,467 мың,тонна осы кезде өнімнің сулануы 15,9 процент болды.

Жыл басынан бастап қабатқа 895,683 мың.м3 су айдалды, күнделікті орын толтыру 72,5 процент. Тәуліктілік орташа мұнай шығымы 41,3 тонна/тәулік, сұйық бойынша 45,8 тонна/ тәулікті құрайды.

## 1.6.1    Ұңғылар қорының жағдайы

Құмкөл кен орны бойынша 1999 жылы пайдалану қоры 156 ұңғыма болды. Оның ішінде істеп тұрғаны 78 істелмейтіні – 9, меңгеру мен тұрғызудан-70 ұңғыма.

Істеп тұрған ұңғымалар соның ішінде

І-кешенде-31

ІІ-кешенде-30

ІІІ-кешенде-17

1999 жылы 18 өндіру ұңғымасы енгізілді. Жоспар бойынша-50, механикаландырылған тәсілге 4 ұңғыма аударылды.

Пайдалану қоры фонтандық тәсілмен өндірілді. Ол қабат қысымының онымен, қоса қабат энергиясының төмендеуіне әкеліп соқты.

2000 жылы пайдалану қоры 195 ұңғыма, істеп тұрғаны –101 ұңғыма, 84 ұңғыма фонтандық тәсілмен, 17 ұңғыма механикаландырылған тәсілмен өндірілді. Бір ұңғыманың тәулігіне беретін орташа шығымы 54 тонна ІІ-ІІІ кещендерде күнделікті қабат

3 кесте - Өндіру және су айдау ұңғымаларының өзгеруі

| t жыл | Өндіру ұңғымасы, саны |  | Айдау ұңғымасы, саны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жоспар | нақты | жоспар | нақты |
| 1998 | 35 | 25 | 7 | - |
| 1999 | 52 | 28 | 10 | - |
| 2000 | 64 | 30 | 18 | 5 |
| 2001 | 78 | 37 | 26 | 4 |
| 2002 | 90 | 38 | 34 | 8 |
| 2003 | 95 | 45 | 38 | 12 |

қысымы 9,7 МПа-ға түсті. Оның өзі сұйықты алу қарқыны, су айдау қарқыны жетпей тұр. Өйткені тұрғызу кешендерінің қанағатсыз жұмыс жасауында. Ал, 2002 жылы қантардың бірінші жұлдызындағы пайдалану қорына келетін болсақ (3 кесте), осы уақыт ішінде .

1. 120 ұңғыма өнім беріп тұр, 101 ұңғыма фонтанды, 19-ы механикаландырылған тәсілмен жұмыс жасауда.

2. Меңгеру мен тұрғызуда 80, оның ішінде. 47 ұңғымаға көтергіш құбыр мен фонтанда қондырғы жетіспейді.

3. Жұмыссыз 8 ұңғыма, оның себебі: қабат қысымдары қаныққан қысымнан төмен.

4. Уақытша тоқтап тұрған 50 ұңғыма, оның ішінде 30-ы жинау қондырғыларынан қашық болғандықтан консервацияланған, 20-пайдалану ұңғымалары. Оның 10 ұңғымаларын (№№ 140, 243, 244, 2070, 2080, 242, 330, 336, 400, 431) меңгерген кезде газ шыққан. Сосын 10 ұңғыма (№№ 1013, 1002, 1003, 152, 240, 2046, 347, 345, 340, 2059) нұсқа болғандықтан 100 процент суланған.

5. Су айдау қоры 50 ұңғымадан тұрады, оның ішінде істеп тұрғаны. 24 ұңғыма, қалғандары әр түрлі себептермен тоқтап тұр. Меңгеру мен жабдықтауда – 18 ұңғыма, уақытша тоқтап тұрғаны - 2 ұңғыма, істемей тұрғаны - 6 ұңғыма.

6. Бақылау ұңғымалары – 3

7. Су алатын ұңғымалары – 10, оның ішінде 5-6 ғана тұрақты жұмыс істейді.

Құмкөл кен орнында 2002 жылдың аяғына дейін 357 ұңғыма бұрғыланды. Жобаға қарағанда 46,3 процентті құрайды, сол қазылған ұңғымалардың 256 - пайдалану, 57 - айдау, 15 - су алатын, 2 - газды қабатқа қазылған, 3 - бақылау, 20 - барлау және екі уақытша тоқтатылған ұңғымалар.

Пайдалануға берген 258 ұңғыма орнына 1999 жылдың аяғына шын мәнісінде жұмыс жасап тұрғаны 215 ұңғыма, оның 189 ұңғымасы фонтандық тәсілмен және 26 механикалық тәсілмен жасауда

Қалғандары жұмыс жасамай тұрған 28, меңгеру мен тұрғызылуға тұрған 15 ұңғыма әртүрлі жағдайлармен 43 ұңғыма тоқтап тұр, оның өзі пайдалану қорының 16,6 процентін құрайды. І кешен бойынша өндіру ұңғымаларының қоры №3 кестеде келтірілген. Жұмыс істемей тұрған 28 мұнай ұңғымасы, оның ішінде 21 фонтандық және 7 ШТС тәсіліндегі 28 жұмыссыз тұрған ұңғыманың 17-сі газ факторының көбеюіне байланысты тоқтап тұр. Оның 4 ұңғымасы. (№№ 1002, 1003, 2004, 2005) өнімнің аздығынан механикалық тәсілге көшіруге мәжбүр болып тұр.

Өндіретін екі ұңғыманың көп сулануына байланысты айдау ұңғымасына көшірілді.

2002 жылы айдау қорында 57 ұңғыма, оның ішінде 37-сі нақты жұмыс жасап тұр. Тұрғызуды күтіп тұрғаны – 16, жұмыссыз тұрғаны – 4 (№ 100, 301, 302, 304). № 100, 301, 304 ұңғымалары апатқа ұшырауына байланысты тоқтап тұр.

Жұмыс істеп тұрған өндіру ұңғымалары мұнай шығымы бойынша таралуы келесі түрде көрінеді: Кен орны бойынша барлығы 208 өндіру ұңғымасы, оның ішінде 32 ұңғыманың шығымы 10 тонна/ тәулікке дейін, 11-ден 30 тонна/тәулікке дейін-71 ұңғыма, 31-ден 50 тонна/тәулікке дейін –65 ұңғыма 51-ден 70 тонна/тәуліккке –20 ұңғыма, 71-ден 90 тонна/тәулікке –12 ұңғыма.

2003 жылдың аяғында істеп тұрған ұңғымалардың қоры 182 ұңғыманы құрайды. Оның ішінде фонтандық тәсілмен 151 ұңғыма, ал штангалы терең сорап тәсілмен 31 ұңғыма игеріледі. Кен орны бойынша орташа тәуліктік шығымы 29 тонна/тәулікті құрады.

## 1.6.1   Мұнай және газды өндіру көлемі

Кен орнында бірінші қатардағы аудандарда мұнай өндіру ұңғымалары жылына 395 және 701 мың. тонна мұнай береді. Дегенмен 1998 жылы бұл аудандарда кен орнындарын игерудің технологиялық кестенің бұзылуына байланысты 1805623 тонна мұнай алынды.

2003 жылы қабат қысымы 118 ұңғымада, түп қысымы 258 ұңғымада өлшенді. 8 өндіру ұңғымаларына режимдік зерттеу жүргізілді № 232, 234, 239, 333, 2010, 2027, 2081 және алынған нәтижелер бойынша индикатордың қисық тұрғызылуы әсер етті.

Төменде игеру кешендеріндегі зерттеу жүргізілген соны төменде келтірілген:

|  | Рққ | Ртүп |
| --- | --- | --- |
| І-кешен | 40 ұңғыма | 95 ұңғыма |
| ІІ-кешен | 64 ұңғыма | 136 ұңғыма |
| ІІ-кешен | 14 ұңғыма | 27 ұңғыма |

Сұйықты көп алу нәтижесінде ұңғыма төңірегінде судың жиналуына және әр ұңғымадағы суланудың 95 процентке дейін көтерілуіне себебін тигізді.

Мысалы: № 153 ұңғыма –30 процент

№ 1006-50 процент                          № 151-50 процент

№ 187-70 процент                             № 1007-70 процент

№ 139-80  процент                            №  345-80 процент

№  2046-80 процент                         № 348-80 процент

№ 1009-90 процент                          № 134-60 процент

№ 1013-95 процент

№ 143-90 процент

Ұңғымалардағы суланудың тез өсуі мұнайдың шығымын 01.01.99 жылда 93.5 тонна мұнай болды. Төмендеу 25 процентті құрады, яғни әр айға 2,09 проценттен. Ал, ІІ және ІІІ кешендерде төмендеу орнын жаңа ұңғымаларды енгізу арқылы толықтырылды, яғни игеруден бері, 28 өндіру ұңғымаларын қосты. Сонымен қатар бұл қарқынды сұйық алу әлі де игерілмеген аудандарындағы қабат қысымының төмендеуіне әсерін, тигізеді. №  2061, 2061, 2062, 2063, 3012 3014, ұңғымаларында қабат қысымы гидростатикалық қысымнан 0,6-1,0 МПа төмен.

игеру кешенінде ұңғымалар бойынша 115 рет қабат қысымы және 42 рет түп қысымы өлшенген. Кешен бойынша 01.01.00 жылға дейін өлшенген орташа қабат қысымы 10,45 МПа. Сұйықты алуға байланысты қабат қысымының көрсеткіштері 1- кестеде көрсетілген.

Кестеде көрсетілген мәліметтерден байқайтынымыз, қысқа мерзімге өндіру ұңғымаларын тоқтатқанда да қабат қысымының тұрақтануы 10,2 МПа-дан 10,8 МПа болғаны байқалды.

1999жылғы құрастырылған І кешен изобар картасына қарасақ, қабат қысымының түсуі кеніштің батыс жағындағы (№№  1020,1018, 1016,1014) ұңғымалар төңірегінде байқалды. Қабат қысымы 9,5 және 9,7 МПа. Онымен қоса № №  1020,1018-19 процент, 1016-21 процент және 1014-38 процентке дейін сулануы байқалды. Бұның өзі мұнайды өте қарқынды (орташа тәулік шығымы ұңғыма № 1020-100 тонна/тәулік, 1018-63 тонна/тәулік, 1016-87 тонна/тәулік), алуға байланысты және қабаттың сүзілуі қасиетінің нашарлауы ұңғыма № 1014, онымен қоса су айдаудың өнімді алу қарқынынан қалып отыруынан.

Қабат бойынша ең жоғарғы қысым солтүстік бөлігінде белгіленді (ұңғыма №  1027-10,5 МПа, № 1028-10,74 МПа, № 136-10,86 МПа, № 145-10,65 МПа), ондағы мұнайдың орташа тәулік шығымы 44 тонна/тәуліктен 77 тонна/тәулік аралығында. Түгелден қабат бойынша, қабат қысымы кеніштің шығыс бөлігінде су айдаудың арқасында ұңғыма №№ 104, 1001, 1008 және олардың жылдам таралуына байланысты болды. Тек қана № 149 (9,78 МПа) ұңғымасы ауданында ғана коллекторлық қасиеттерінің нашарлығына байланысты қабат қысымының төмендегі байқалды. Сулану картасында қабатқа су айдаған кезде оның бірқалыпты таралуы көрсетілген. Судың процентін құрамы ұңғыманың шығымына байланысты 30-80 проценті құрайды. Бұның бұрын кейбір ұңғымалардан өнімді көп алғанның әсерінен табан суларының көп тартылуы ерекшеленеді.

01.01.03 жылы бұл ұңғымалар (№130, 131, 139, 143) механикалық тәсілмен пайдалануға көшіріледі. Келешекте қабат энергиясын тұрақтандыру мақсатында мына шараларды ескеру қажет:

- Су айдау ұңғымаларының өткізгіштігін---Картина

Жақсарту үшін шараларды жүргізу.

2 № 1009, 1012, 1021 ұңғымаларына су айдауды  көбейтіп, ал № 1001 ұңғымасына су айдауды азайту қажет.

3. № 1015, 1016, 1018, 1020 ұңғымаларының шығымын 50-60 тонна/тәулікке дейін азайту керек.

Игеру басынан бері кен оны бойынша 61009,3 мың.м3 іліске газ

өндірілді, оның ішінде:

І-кешен бойынша 42273.9 мың.м3

ІІ-кешен бойынша 379592.9 мың.м3

ІІІ-кешен бойынша 179923.9 мың.м3

ІV-кешен бойынша 8301.6 мың.м3

## 1.6.2   Қабат қысымын ұстау жүйесі

Мұнай кен орындарын игеруде мынадай су айдау жүйелері қолданылады.

- Нұсқаның сыртынан

- Нұсқаның өзінен

- Нұсқаның ішінен

Игеруде нұсқаның сыртынан су айдау өнімі кен емес мұнай жиындарында қолданылады. Су айдау мұнай нұсқаның тысқары онрналасқан су айдау ұңғымалары арқылы іске асырылады.

Нұсқаның өзінен су айдау, көлемі аз мұнай кен орындарында, тек қана нұсқаның сыртқы облыстарында қабаттың өткізгіштігі азайған кезде қолданылады.

Нұсқаның ішінен су айдау негізінен үлкен көлемді мұнай кен орындарында қолданылады. Құмкөл кен орынында нұсқа ішінен су айдаудың тоғыз нүкте үлгісі кеңінен қолданылады. Іс жүзінде нұсқаның ішінен су айдаудың келесі түрлері қолданылады.

- Мұнай кен орнының нұсқаның ішімен су айдау мынандай топтарға бөлінеді.

А) Бөлшектеп су айдау

Б) Сұрыптап су айдау

В) Аймақтап су айдау

Ұңғымалар УКАФК 1-65-х21ПС қондырғылары мен жасақталған. Тереңдік сораптарының диаметрі 0,044; 0,056; 0,070;

0,077; 0,095 метр пайдалану тізбектері қолданылады.

Бүкіл қорда су айдау ұңғымаларының саны 47 әр кешен бойынша су айдау ұңғымалары:

І-кешен  12  су  айдау  ұңғымасы

ІІ-кешен  26  су  айдау ұңғымасы

ІІІ-кешен  8 су  айдау ұңғымасы

ІV –кешен 1 су айдау ұңғымасы

Аймақтап су айдау І және ІІ юра горизонттарында игеруде

жақсы нәтиже береді.

Коллектордың қуыстылығы керн бойынша анықталады.Көптеген ұңғымаларда бір горизонттан алынған 2-ден 12-ге дейін керн болады.

Горизонт ішіндегі ұңғымалардың қуыстылығын орташа мәні мынадай болды:

І горизонттың орталық алаңында 20,1 проценттен 22,5 процентке дейін.

ІІ горизонттың орталық алаңында 24,7 проценттен 27 процентке дейін.

ІІІ горизонттың орталық алаңында 26,6 проценттен 51,5 процентке дейін.

Өткізгіштік кернмен немесе игеру көрсеткіштерімен анықталады. Бүкіл горизонттардың өткізгіштігі аз мөлшердегі керн арқылы және мәндерінің жуық болуына байланысты. Кәсіпшілік мәліметтерді есептеу арқылы анықталады. Есептеу арқылы келесі өткізгіштің орташа мәндерін алдық.

І горизонт          9,67 МКМ

ІІ горизонт         48,55 МКМ

ІІІ горизонт       34,17 МКМ

ІV горизонт        22,03 МКМ

Игерудің басында мұнай мен газды қанығуының арнаулы әдістемесі болғандықтан, бастапқы мұнай мен газдың қанығуы туралы мәлімет бізге белгісіз.

Аймақтап су айдау қабатқа әсер етуімен және игеруде жоғарғы қарқынға ие болатын ең жақсы жүйе.

## 2.6 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері

Кен орнын игеруде мұнай алуда қабат энергиясының күші жете бермейді. Жоғарғы коэффициентін мұнай бергіштік және тез арада керек арында мұнай алу үшін, қазіргі кезде қабат қысымын ұстау (ППД) әдісі көп қолданылады. Бұл үшін кенішке су немесе газ, ыстық бу тағы да басқа арқылы іске асады.

Қабат қысымын ұстау үшін қабатқа табиғи суларды және жер асты суларын, құрамында минералды тұздармен эмульсиялы мұнай бар суларды айдауға болады.

Құмкөл жақын жерде өзен жоқ. Кен орнында су және альб сеноман қабатының суы айдалады. Табиғи сулардың бойында аз мөлшерде минералды тұздар, әртүрлі газдар, механикалық қоспалар болады. Жоғарғы қабат және жер асты суларында сондай-ақ микроорганизмдер кездеседі. Әртүрлі дәрежедегі әрбір жұмсалған судың компоненттері қабатқа су айдау прцессіне әсер етеді. Сондықтан су айдау процессін жақсы сапалы сумен қамтамасыз ету керек. Айдалатын судың құрамындағы механикалық қоспалар мен микроорганизмдер фильтрацияның жоғарғы қабатына құйылады, өнімді қабаттың өнімділігін азайтады, айдау ұңғымаларының қабілетін азайтады. Мысалға құрамында хлорлы кальций тұзы бар сульфатты судың айдау ерімейтін гипс тұнбасын түзілуіне әкеліп соқтырады.

Бұндай жағдайда да қабатқа су айдауға қаныққан күкірт сутектік сұйықтың айдалатын болса онда құрамында темір мен оттегі бар су пайдалынады, қуысты ортада тотығу жүріп, соның нәтижесінде қатты гидраттардың тұнбасы түзілуі мүмкін.

Құмкөл кен орнының су микробиологиялық талдауы жүргізілген жоқ. Жиынға айдалған ағын су, кей кезде коллектордың қасиетінің басты себебі болуы мүмкін.

Қабатта белгілі бір мөлшерде саз болса су айдау үшін, ағын су емес, минералды сулар, құрамында ешқандай саздың ұлғаюына жол бермейтін заиттары бар айдау ұңғыманың жұту қабілетін жақсартады. Су айдау ұңғымаларының жұту қабілетінің нашарлауы қабатқа су айдайтын құбырлардың тоттануына (коррозияға) әкеліп соқтырады. Қабатқа айдалатын суды дайындау кезінде метал құбырларда, химиялық және электрохимиялық тоттану жүреді. Құбырдың тотталған өнімдері ұңғыманың түп аймағына түсіп қысқа уақытқа осы ұңғыманың қабылдауын нөлге дейін азайтуы мүмкін. Көп кезге дейін ұңғымадан мұнай мен бірге өндірілген қабат суларына аса көңіл аударылған жоқ.

Қазіргі кезде мұнай мен бірге өндірілетін судың көлемінің көптігіне байланысты қабат суларын талдау үшін және оны кері айдау үшін көп көңіл бөлінеді.

Қабат суларын талдау қортындысы оны қайтадан қабатқа айдауға жарамдылығын анықтады. Ұңғымадан мұнаймен бірге өндірілген қабат сулары әртүрлі кен орындарында өзінің құрамымен айырылады. Олардың құрамында минералды тұздардың болуы мүмкін.

Қабат сулары әртүрлі химиялық құрамында болуы мүмкін, сондықтан оларды 2 негізгі топқа бөледі:

1. Тығыз хлорлі кальцилі немесе хлорлы кальцилі магнилі

2. Сілті немесе гидрокорбонатты натрилі.

Қабат суларының көпшілік бөлігінің құрамында мұнай кен орындарында, басты бөлігі хлорлымагний, хлорлы кальций болып келеді. Барлық тәсілдерде суды өңдеудің ең негізгі сипаттамасы, оның құрамында сутек иондарының концентрациясына байланысты. Бұл арқылы ерітінділердің және сілтілік ортасын анықтайды.

Тәжірибе жүзінде судың классификациясына қарап мынадай 5 топқа бөлінеді:

1) Қышқылды РН-тан 3-ке дейін

- 2) Әлсіз қышқылды РН-тан бастап 4-6 ның арасында.

- 3) Нейтралды РН-7

4) Әлсіз сілтілі 8-10-ға дейін

5) Сілтілі 11-14-ке дейін

Пайдалану ұңғымаларын алынған судың құрамында микрокомпоненттер-фтор, иод және бор кездеседі. Судың минералдануы өте жоғары. Олар тұзды күмбезді мұнай кен орындарына арналған.

Судың химиялық тексеруі оның химиялық құрамдарының қазбалардың мұнайлылығын сақтауға жақсы екендігін көрсетеді.

Қабатқа айдалатын сулардың, жарамдылығын жолымен анықталады. Қабатқа айдалатын ағын-сулардың сапасына баға беру, олардың құрамындағы темірге байланысты. Айдалатын судың сапасын реттеу әрбір кен орындарының коллектрлі қасиетінің есептерімен жүзеге асырылады.

Механикалық қоспалардан басқа нұсқаның ішінен және сыртынан өнімді қабаттарды игеруде әртүрлі микроорганизмдер және айдалатын судың құрамындағы организмдер кіреді.

## 2.7. Суды дайындаудың техника және технологиясы

Құмкөл кен орнында қабат қысымын ұстау үшін (ППД) ағын су және альб-сеноман қабатының суы айдалады. Су айдаудың есепке алу су тарататын пункте (СТП) әр су айдайтын ұңғыма бұрамаларында қондырылған дифмонометр ДСС-712 арқылы және ГИБССБ жалпы құбырларында жүргізіледі. ГИССБ-ні сумен қамтамасыз ету 11 су алатын ұңғымаларынан (№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13) өндіріледі.

Бастапқыда су тұндырғышқа V=80 см3 құйылады, мұнда су тұндырылып құмнан тазартылады. Әрі қарай механикалық  қоспалардан тазартылған су ЦНС-180 сораптарының қабылдағышына құйылады. Содан кейін су тарататын пунктерге таратылады және әрі қарай су айдайтын ұңғымаларға жіберіледі.

Ағын су МТДЦ-дан коллектор арқылы тұндырғыш V=80 см3 қабылдағышына құйылады, онда альб-сеноман суымен араластырылады, сулардың сәйкессіздігінен тұздық жиналу үрдісіне әкеліп соғады. Осы қиыншылықтарды шешу үшін тұз жиналу "Колнокс 2936" ингибиторды МТДЦ тұндырғышына жіберіп, мұнда товарлы мұнай және ағын бөлініп алынады.

Құмкөл кен орнында ең қарапайым су жинағыштар қолданылады. Ашық су жинағыштардың  техникалық жетіспеушіліктері судың саласының тұрақты болмауына байланысты ластандық, сондықтан оны дайындау қиынға түседі. Орнатылған жұмыс режимдерінде артық күш түседі, бұл судың дайындау және судың сапасын тексеретін станциялардың өнімділігін азайтады.

Ашық су жинағыштар сору құбыры сетка (тор) арқылы жасақталады ол ірі заттардың түсіп кетпеуін қадағалап отырады. Сору құбырларының өлшемдері, соратын биіктігі және басқа элементтердің конструкциясы құбыр гидравликасының әдісімен есептеледі. Жабық су жинағыш бір немесе бірнеше ұсақ ұңғымалар топтарынан құрылады. Олар өзенге жақын тереңдігі 10-15 метрге дейін болу керек.

Ұңғыма төменгі жағынан фильтрге бекітіледі. Ұңғымалар су әдейі арналған ортадан тепкіш сораптары арқылы немесе сифонды және вакуумды қондырғылар арқылы айдалады. Практикада көрсеткендей сифонды су жинағыш механикаландырылған су жинағыштарына қарағанда 15-20 процент арзан.

Су алатын ұңғымалар орналасуы грунтта қабылдағыш коллекторы болады. Оған ағынды ұстайтын ысырма арқылы және кері қақпақты ұңғымаларжалғасады. Сифонды су жинағыштарда ұңғыма топтарының коллекторы вакумды кателге бекітіледі. Оның қысымы 0,08 МПа болады. Арнайы үлкен емес вакумдық сораптардың көмегі арқылы ұңғымалардағы сулардың құрамында газ болмайды. Сондықтан вакумдық сораптар коллектрдегі тұрақтылықты ұстау үшін керек.

Кателде сорап станцияларымен бірге шахталардың бірінші көтерілетін жеріне орналастырылады.

Шахтаның жоғарғы бөлігіне электрлі станциялар, электрлі двигетельдер және дистанцияны автоматтандыруға керекті заттар орналастырылады. Шахтада негізінен ортадан тепкіш сорап сору құбырлары судың деңгейінде тұрғандықтан оның ішінде үнемі су болады.

Шығару линиясында ысырмалар орналастырылады, кері клапанмен шығын өлшегіш шығару линиясында екеу болады. Бұл жөндеу кезінде оңайға түседі ысырмалар, клапандар шағын өлшегіш құралдар және басқа да қондырғылар электр құрал жабдықтары бар негізгі шахтаға су кетпес үшін, бөлек шахтаға орналастырылады.

Механикалық су жинау жағдайында ұңғымаға, динамикалық деңгейден төмен қосымша күшті көтеруге арналған, бергіштік 1-ден 100 м3/сағатқа дейінгі артезиан ортадан тепкіш сораптары орнатылады, оның арыны 65-200 метр, электр двигательдің қуаты 2,5-тен 150 квт. тең. Бұл ортадан тепкіш сораптар механикаландырылған су көтеруде су жинайтын ұңғымалар электр двигательмен  ортақ валда орналасқан. Ол периодтық күтімді, жөндеуде және оның динамикалық деңгейде жұмысын қадағалауды қажет етеді. Су жинағыш ұңғымалардың сүзгіш бөлігінің, жұмыс жасауы нашарлаған уақытта, оның шығымын қайтадан орнына келтіру үшін периодтық тазалауды және ыссы бу арқылы тазалауды қажет етеді.

Тәжірибе жүзінде қабатқа айдалатын судың сапасының тұрақтылығы целесо тәрізді емес. Сондықтан қабаттың қуыстылығы, өткізгіштігі жалпақ диапазонында судың қажеттілігін өзгертеді және кейбір бөліктерінің құрамында В4- сақталатынын көрсетті.

Жарамды суларды көптен айдауда, айдау ұңғымаларына қажетті қысыммен айдалады.

Сумен қамтамасыз ету жүйесіне су жинағыш қондырғылар, суды бірінші көтеруге арналған орынды станциялар, суды дайындайтын станциялар, суды 2-ші  көтеруге арналған станция, тазаланған айдалатын суды бөлетін коллектр және суды 3-ші рет көтеруге арналған станция кіреді. Немесе бұл суды айдау ұңғымаларына жеткізіп отыратын шоғырлама, сорапты станциясы деп аталады. Сумен қамтамасыз ету жүйесінен әр бөлшектердің арасында артық суға арналған буферлі қазандар пайда болады. Бұлар жүйенің жұмысының үзілмеуін, жеке элементтердің өткізгіштік қасиетінің өзгермеуін қамтамасыз етеді.

Сифонды су жинағыштарда суды 1-ші көтеруге арналған сорапты станциялар үлкен жартылай кателдермен бірге орналастырылады.

Механикаландырылған суды 1-ші көтеру станциясында функцияны әр бір су жинағыш ұңғымаларына қондырылған сораптар атқарады. Бұл жағдайда сораптың арныны жалпы коллекторға жалғанған линиялар одан әрі станцияларға жеткізу үшін бергіштігі жақсы болу керек.

Буферлі қазан судың бергіштігін үзбес үшін қосымша суды жеткізіп отырудың қамтамасыз етеді. Ал, суды 2-ші көтеруге арналған сорапты станция, суды магистралдарға бөлуді және шоғырлану сорабының станциясын қамтамасыз етеді. Бұл станцияда 6 сатылы 2 ортадан тепкіш сорап пайдаланылады. Сораптың саны, бергіштігі және арыны гидравликалық есептеуге сай алынады. Әр бір шоғырлану сорап станциялары (КНС), өзіне жақын тұрған қысымына қарап топталған 3-6 айдау ұңғымаларын сумен қамтамасыз етіп отырады. Әр бір айдау ұңғымалары шоғырлану сорап станциясымен бөлек құбырмен жалғанады.

Шоғырлану сорап станциясы айдау ұңғымаларын жалғайтын құбыр өте үлкен қысымда жұмыс жасайды, оның қысымы 25 МПа-дейін барады, сондықтан бұл құбырлардың димметрі 0,089 және 0,102 метрге дейін болады, және олар тереңге орналастырылады. Сұйықтың шығыны шоғырлану сорап станциясының ішіне орналастырылған жоғарғы қысымға арналған диафрагментті есептегіштер арқылы өлшенеді. Әр бір ұңғымаға кететін судың шығыны  және айдау қысымы бір қалыпты болғандықтан бұл өлшемдер жиі өлшенбейді.

ШСС Аяп, БМСТх10 және басқа сораптардың түрлерімен жасақталады. Қазіргі кезде қабаттың қысымын ұстауға арналған тепкіш сораптардың түрлері жасалды.

Бұл сораптардың кейбір техникалық көрсеткіштері төмендейді:

ЦНС-180х100, Z=8 Q= 150м3/с Р 10.0Мпа

ЦНС-180х125,Z=10 Р=12,5 МПа

ЦНС-180х150, Z=12 Р= 15,0 МПа

ЦНС –180х175, Z=14 Р= 17,0 МПа

ЦНС –180х200, Z=16 Р= 20,0 МПа

Сорап өлшемдері, м

ұзындығы-1,5

биіктігі-1,5

салмағы-4-5,5 м

Бұл сораптардың номиналды қысымы жоғарғы пайдалы әсер коэффициентінің режиміне сәйкес болады. Сораптың пайдалы әсер коэффициентінің есептелу 0,7 валдың айналу жиілігі n=3000 айн/минут. Сораптар 0,8-8 МПа арналған және бергіштігі азайған кезде жоғарғы қысымда көтереді. Қазіргі кезде шоғырланған сорап станциялар блог шығарылды, олар индустриалды әдіспен істелген және қондырылатын жерге бөлектенген блоктарымен жеткізілді. Қондырылатын жерде олар күшті автокрандар арқылы құрастырылады.

Негізгі блокта рама, оған сорап, майлы жүйедегі двигатель және басқа да элементтер орналастырылады. Рама темір битонды плитадан жасалады жоғарыда қондырғыны жауын шашыннан қорғау үшін жабық метал кабинасы болады. Бұдан басқа шоғырланған сорап станциялар блогының құрамына көмекші блоктар кіреді, олар электрді бөлу қондырғысы, арынды коллектордың өнімін бөлетін қондырғыдан, төменгі вальтті жабдықтардан, және базада жасалған ЦНС 180х150 сорабынан, БКНС-1 автоматтандыру және басқару блогынан тұрады.

Осыған байланысты шоғырланған сорапты станциялардың блогы (БКНС) құрамына 1;2 және 3-і ЦНС 180х150 жұмыс сораптары және міндетті түрде қосымша бір сорап кіреді.

Шоғырланған сорапты станциялар блогының (БКНС) өздерінің жетіспеушіліктері бар. Сорапты жөндеген кезде және оны жіктеген кезде кабинаның қақпағын алуды жақсы қадағалау керек.

Осындай жетіспеушіліктерге қарамай-ақ қабат қысымын ұстау (ППД) жүйесін жасақтау монтаждық жұмыстардың мерзімін азайтады, қабаттың қысымын мерзімін азайтады, қабаттың қысымын көп төмендеуіне жол бермейді. Қазіргі кезде шоғырланған сорапты станция (КНС) және шоғырланған сорапты станция блогы (БКНС) қабат қысымын ұстау жүйесінде жоғарғы автоматтандарылған кешен болып есептеледі.

Олар практика жүзінде кейбір элементтерін периодтық тексеруден кейін қадағалаусыз жұмыс жасай алады.

Қабатқа айдалатын ағын сулардың сапасына баға беру құрамындағы тұздарға байланысты. Ағын судың әрекеттілігінен құбырлар мен кәсіпшілік жабдықтары коррозияға ұшырауына әкеліп соғады. Оны жою үшін ағын суға МТДЦ-да ингибитор "Коррексит" мөлшерлеп қосамыз. 2004 жылы 50 тонна ингибитор және 10 тонна бактерицид сатып алу жобаланып отыр.

## 2.8. Аймақтап су айдағанда шығымды анықтаудың  есебі

Мұнай кен орнының мұнайлылығының ауданы Sм=54,7х106м2 болғанда ұңғымаларды тоғыз нүкте үлгісімен орналастырып (3 сур.) игеру жобаланған. Бұнда өндіретін ұңғымаларының ара қашықтығы 500 метр. Игеретін қабаттың параметрлері:

Тиімді қаныққан қалыңдық h0=11,5 метр

Ұңғымаларды тоғыз нүкте үлгісімен орналастыру :

1-Су айдау ұңғымасы

2-Өндіру ұңғымасы

Өткізгіштік коэффициенті 0,2х10-12м2. Қуыстылық m=0,2, алғашқы байланысқан су қаныққандық Sсу=0,2 . Қабат жағдайында мұнаймен судың тұтқырлығы: mм=1,6МПа х с, mсу =0,8 Мпа х с.

Мұнайдың және судың тығыздығы:

Sм=0,821 кг/м3, Sсу=1000 кг/м3

Мұнай бергіштік коэффициенті h=0,58, радиусы rөс=0,01м, rа.с=0,1м.

Тоғыз нүкте үлгісінде үш су айдау ұңғымасына бір өндіру ұңғымасынан келеді. Кен орнын игерудің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін есептеуіміз керек.

- Мұнай, өнімінің сулануы және игеру жүйесінде бір элементтің тәуліктік мұнай бергіштігі.

- Мұнай өнімі, өнімнің сулануы және бүкіл кен орны бойынша тәуліктік мұнай бергіштігін анықтау.

Qмө=Qс.а

H=h2х h00,8х11,5 =9,2 метр

Нұсқаның радиусын анықтаймыз

Sпайд	=332À2=649519.05 м2

Rнұсқа=Sï=454.81 м2

m0=mm=1,01=1,6

Z=0,1m01,5(1S−S−Z

0.01хm0=Zф2х(1,5-1,5 Sон-1,5св)

0,01х1,6=Z ф2х1,085- Zф3

Zф3- Zф2х1,085+0,016=0

У1= Zф3; У2= Zф2х1,085-0,016

Бұдан Zф-ті график тәсілімен табамыз

Zф=0,748

Zф=400

Бұған байланысты су және мұнайдың шығымын табамыз.

2ïæh(P−ò)mq=12Z+25Z2+1,7lnrar+mln4ïr+13ln2ïi¼¼

6,280,510−129,2106110−34,5qce=120,5+250,52+1,7ln4000.1+

+1,6ln45003,14400+13ln50023,140,0169,7710−3q

q=69.77x10−331.3=2..229x10−3−3=1923

t=mmSr22kP−ò¼12Z+25Z2+m0ln4ïr¼+

+m03ln2ïr¼+1,7−m0lnrr]]]

t=1x10−3x0.2x0.4x40022x0.5x10−12x12x10612x0.5+25x0.52+1.6ln20006.28x0.1+1.63xln5006.28x0.01+1.7−1.6xln4000.1

=1,6¸10−36+6,28+12,9+1,9+4,79+0,78=49152103=568i

Жоғарыда берілген формула бойынша мұнай мен судың күнделікті шығымын есептейді. Көрсетілген тәсілмен табылған мәндерді 4 кестеге енгіземіз.

4 Кесте

| t. тәулік | Rф,м | Qв,м3/тәулік | Qм,т/тәулік | Q,т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 214 | 58,5 | 22464 |
| 35 | 100 | 211 | 57,7 | 96936 |
| 142 | 200 | 208 | 56,9 | 387830 |
| 390 | 300 | 205 | 56,1 | 1050192 |
| 568 | 400 | 192 | 52,5 | 1431360 |
|  |  |  | Барлығы | 2988782 |

Өткізгіштікті мына формуламен табамыз

R*=C/t

C=m1−S−SÌR2−r2lnRrc2DPcR

=0,21−0,2−0,21,65002−0,1ln5000.12x4.3x106x568=6.798x10−52

R=t=6.798x10−5568=1.383x10−12

R=6.798x10−5390=1.743x10−12

R=6.798x10−5142=4.787x10−12

R=6.798x10−535=1.942x10−11

R=6.798x10−58=8.498x10−11

Бұдан кейін:

x2=1sxlnkk−s

x2=10.6xln1.383x10−120.2x10−12−0.6=3.3624

x2=10.6xln1.743x10−120.2x10−12−0.6=2.207

x2=10.6xln4.787x10−120.2x10−12−0.6=1.531

x2=10.6xln1.992x10−110.2x10−12−0.6=1.052

x2=10.6xln8.498x10−110.2x10−12−0.6=0.680

Анықтамалықтан Фx2 мәндерін табамыз

uýt=121−f−0.30=0.2083

uýt=121−f−0.48=0.4712

uý=t=121−f−0.63=0.6536

uýt=121−f−0.78=0.782

uýt=121−f−0.9=0.8712

5 кесте

| t.жыл | x2 | Ôx2 | uýt | hý | R.10122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3624 | 0.9991 | 0.2083 | 0.09 | 1.383 |
| 2 | 2.207 | 0.9731 | 0.4712 | 0.19 | 1.743 |
| 3 | 1.531 | 0.8740 | 0.6536 | 0.35 | 4.787 |
| 4 | 1.052 | 0.7063 | 0.782 | 0.45 | 1.942 |
| 5 | 0.680 | 0.5035 | 0.8712 | 0.53 | 8.498 |

Бұдан кейін өнімнің сулануына байланысты график (4-сурет) тұрғызамыщз элементтің уақыт бойынша күнделікті мұнай бергіштігінің өзгеруі.

h=1−S−Sn221−S1−flnkks+qttxtVý

Vмэ=ПR2h0m(1-Sв)=3.14x5002x11x5x0.2(1-0.2)=14444x102xм3

hý=1−0.2−0.22x1−0.2x0.81−fln1.383x10−120.2x10−120.6+568x52.514444x102=0.31−f2.81+0.068328=0.09

hý=0.31−f1.28+0.13017=0.19

hý=0.31−f0.30+0.1191047=0.35

hý=0.31−f+0.0904782=0.45

hý=0.31−f−0.55+0.064996=0.53

# 2 Экономикалық бөлім

## 2.1 “Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы

Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру.

Мұнай өндіру бойынша басқарма ұйымдастыратын төрт топ бөлімшелерден тұрады. Инженер–техникалық қызметтерді басқару аппараты. Өндіріске қызмет ететін цехтардың базасы мен МГӨБ қарайтын мекемелер.

Негізгі өндіріске мұнай мен газ өндіретін цех (ЦДНГ) кіреді. Көмекші өндіріске ұңғыны жер асты жөндеу, мұнай-газ дайындап тасымалдайтын (ЦППН), жылумен қамтамасыз ететін және канализация участкілері және т.б. кіреді.

Көмекші участкілер мен қызмет атқаратын бөлімшелерді құру техникалық прогреске және өдірісті ұйымдастыруды жақсарту шаралары жұмысшыларды бір тектес және күрделі жұмыстардан босатты. Өндірісті дұрыс жолға қою және оның үздіксіз жұмыс жасауы көбінесе көмекші шаруашылықтарға байланысты болады. Көмекші цехтарды ұйымдастыру мұнай өндіру жоспарын орындау талабына сәйкес болуы керек.

Көмекші өндіріске көмек көрсету өндірістік базасы (ККӨБ), пайдалану құралдарын прокаты жөндеу цехы (ПҚПЖЦ)=ПРЦЭО, ұңғыларды жер асты және күрделі жөндеу цехтары (СЖАҚТКЦ)= ЦКПРС, электроқұралдармен, электрожабдықтармен прокатты жөн-деу цехы (ЭҚ мен ЭЖПЖЦ)=ПРЦЭО иЭО және жабдықтайтын сылау шаруашылығы.

Қызмет ету өндірістік базасы жоғарыда көрсетілген цехтардың жұмысын ұйымдастырып дер кезінде негізгі өндірісті тоқтатпай үздіксіз жұмыс жасауын қамтиды.

Ïðåçèäåíò

Âèöå-ïðåçèäåíò

ÎÈÒ ºûçìåò

ÊÊ´Á

ÌÃ´Á

ÌÒÄÖ

Õèìèÿëûº ëàáîðàòîðèÿ

Àéäàó       òîðàáû

²²² àëà»û

ÑÆÀ²Æ öåõû

Êîìïðåññîð ñòàíöèÿñû

ÑÆÀÊÆ Ï²ÏÆÖ

Äåôåêòîñêîï àëà»û

Ý² ìåí ÝÆÏÌÖ

3.1.сурет – “Құмкөл мұнай” МГӨАҚ-ның өндірістік құрлымы.

“Құмкөл МГӨБ-ң еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу ерекшеліктері”.

Еңбекті ұйымдастыру қай мекемені алса да, оның ішінде мұнай өндіру өнеркәсібінде өндірісті ұйымдастырудың бір бөлігі болып саналады.

Оның үлесіне тиімді жағдайды қарастыру, орналастыру және жұмысшы кадрлардың жұмыс уақытын және өндіріс құралдарын дұрыс пайдалануын қарастырады.

Оның үлесіне тиімді жағдайда, кәсіпшілікте еңбекті ұйымдастыруға жұмыс режимі, жұмысшы кадрларды орналастыру, еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі, тыңдау, дайындау және жұмысшылардың іскерлігін арттыру өз ара жарыс ұйымдастыру. Мұнай және газ өндіретін комплексті цехта екі бригада жұмыс істейді.

Әр бригадада 20 адам жұмысшы вахталы экспедициялық әдіспен 15 күнмен жасайды. Жұмыс уақыты күніне 12 сағат цехтың бастығы мен оның орынбасарлары 20 күн жұмыс жасайды.

Жұмысшылардың еңбек ақысы тарифті жүйесімен төленеді. Инженер-техникалық жұмыскерлер мен қызметкерлерге жалпы сипатты кестемен төленеді.

## 2.2 Техникалық басшылық органдары

Техникалық басшылық органдары (техникалық геологиялық өндірістік бөлімдері) өндіріс резервтері болып табылады, және өнім сапасын арттыруға, техникалық, технологияны жетілдіруге тікелей қатысты. Еңбек бөлімі қызметкерлердің жұмыс күнін пайдалануын өндіріс деңгейінде еңбек ақысын төлеуді бақылайды.

Материалды-техникалық жабдықтау және финанс бөлімі – материалды байлықтар қорының шығының азайту шараларын қарастырады.

Жоспарлау бөлімі барлық техника-экономикалық жұмыстарды ұйымдастыруды және методикалық жұмыстарды басшылық береді. Жоспарлау бөлімі сондай-ақ барлық жылдың жоспарлауын бақылап, оның орындалу барысын қадағалап отырады.

Техника-экономикалық бөлімі тиімді техника-экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін жүргізілетін шараларды өткізіп олардың жалпы тиімділіктерін есептеулерін береді.

## 2.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау

Игерудің техника-экономикалық көрсеткіштерінің талдауы жасалады. Мұнай өндірудің жоспары 2002 жылда 104 пайызға орындалуы, мұнда мұнай өндірудің нақты көлемі 1930,78 мың тонна, ал жоспар бойынша 1857 мың тонна ұңғылардың орташа тәуліктік шығымы соңғы жылдарда жоспарғыдан төмен, яғни, 34,5 тонна болды. Бұл 2001 жылдың есебі бойынша, өйткені қабат сулануы өсе түсті, соған байланысты бұрын жасап тұрған фонтандық ұңғылардың өнімі азайды, кейбір ұңғылардың терең сорапты тәсілге аударуға тура келеді.

Бірақ бұл 2000 жылғы есептен аз шама. Оны қабат қысымның төмендеуінен түсінуге болады. Жұмыс істеп тұрған қордың пайдалану коэффиценті 2001 жылда 0,98-ге тең. Өндіріс қызметкер-лердің саны соңғы жылдары өсті, ол негізінен пайдалану құралдарынын техникалық жағынан жарамсыз болып, оны жоспарлы ескерту жөндеу керек болуында. Еңбек өнімділігі жоспарға қарағанда жоғары. Жоспарлы жоғары өнім өндіруімен түсіндіріледі.

Өнімнің өзіндік құны өткен жылға қарағанда 155 пайызға өсті, ол жоспар 2001 жылы 1607,93 теңге, ал 2002 жылы 2489 теңге.

Бұл алынатын негізгі қорлардың жарамсыз болуымен өндіретін мұнай өнімінің түсіп кетуімен байланысты. Өзіндік құнның өсу есебі негізінен алатын құрал жабдықтардың қымбаттауынан және басқа қосымша өндіріске байланысты кейбір жұмыстардың бағасының өсуіне байланысты.

Жылдар бойынша 2001 жылдан 2003 жылға дейін ұңғылар саны 57-232-ге дейін өсті. Тек соңғы 2003 жылғы жаңадан енгізілген ұңғылар саны жоспар бойынша 20-ға жетті.

Тұтыну қоры жоспар бойынша 1032200 мың теңге, орындалу пайызы 113.

Жалпы кәсіпорын бойынша жұмысшының орташа еңбек ақысы жоспар бойынша 69968 теңгеден 74807 теңгеге жетіп отыр. Осы көрсеткіштердің бәрін қорыта келіп, мұнай тапсыру жоспарына келетін болсақ, кең орны бойынша жоспарды 18043,114 мың тонна, нақты 1914,69 мың/тонна болды.

Жалпы мұнай тапсыру 104 пайызға орындалды.

## 2.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау

Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау жасау есепті жылда өнім өндіру 104 пайызға орындалатынын көрсетеді. Жоспардан жоғары 176130 мың теңгенің өнімі шығарылады. Шығарылған өнімнен түскен пайда 4772,3 млн теңгені құрайды. Бір тонна мұнайдың өзіндік құны 2439 теңге. Товарлы өнімнің өзіндік құнының жоғарлап кетуіне келесі факторлар әсер етті: жыл ішінде материал-дардың шикізат-энергетика ресурстарының бағасының өзгеруі, сондай-ақ шикізат-энергетика тарифтері мен бағасының өзгеруі және жүк тасымалы тағы басқаларының тарифтерінің өзгеруі.

Есепті жылда істеп тұрған қордың жөндеу нәтижелерінен жақсы көрсеткіштері көрінеді. Олар түп аймақты ыстық мұнаймен өңдеу, құм тығындарын жою, сұйықтың жоғары жылдамдығы арқылы өнім алу, сондай-ақ игерудің механикаландырылған әдісіне көшу мен Құмкөл кен орны бойынша ұңғылар енгізіледі.

## 2.5 Суық су айдауды енгізуден түсетін экономикалық есебі

Ұңғының орташа тәулік шығымы:

q=14,5 т/тәулік;

Ұңғының пайдалану коэфициенті:

Кэ=0,98;

Мұнайдың жылдық шығымын мына формуламен есептейміз:

Q=q∕Nскв∕Cуақ∕Кэ;

Мұндағы, Cуақ–жұмыс істейтін ұңғылардың жұмыс уақыты.

Q=14,5*86*360*0,98=439941,6 т/жыл.

Мұнай өндірудің өзіндік құнын табу.

Калькуляция статьялары бойынша мұнай өндірудегі тығындары туғанға дейін шығындарды НГДУ берілгендері бойынша аламыз.

Негізгі бөлімдер:

- Мұнай өндірудегі энергияға шығын.

- Пластқа жасанды жолдарымен әсер ету шығындары.

- Негізгі және қосалқы еңбек ақысы.

- Әлеуметтік төлемдер.

- Ұңғының амортизациясы.

- Құрал-жабдықтарды қолдану және қадағалауға кеткен шығындар, соның ішінде жер асты жөңдеуге кіреді.

- Басқа өндірістік шығындар.

- Ингибитордың көлемін есептеу.

- Суға кеткен шығындар.

Енгізілген шаралар мұнайдың өзіндік құнына кіретін статьялардың біреуінің немесе бірнешеуінің өзгеруіне әкеледі.

Тығынды жуу шаралары барлық статьялардың өзгеруіне әкеледі деп алсақ, біздің есептеуіміз мынадай:

1. Статья – “Мұнай өндірудегі энергияға шығын.” Электроэнергия шығын айырмашылығы мына формуламен есептеледі:

ЗЭН=Q∕49∕ЦЭ;

ЗЭН=439941,6*49*6,56=1395564тг=9625 $

2. Статья – “Пластқа жасанды жолмен әсер ету шығындары”

Осы шығындар контур ішімен және контур сыртымен су, газ, реагенттер айдауға кеткен шығындар да кіреді.

Егер цехтың қуаты өзгермесе онда электро энергияға кеткен шығындарды ғана есептейміз.

ЭЗВ=QЗВ∕ЭН∕ЦЭ;

QЗВ – айдалған судың көлемі,

ЭН – 1 тонна суды айдауға кеткен энергия.

ЭЗВ=1379823*17*6,56 =153877861 тг =1061227 $

3. Статья – “Негізгі және қосалқы еңбек ақысы”

Шығындардың көбеюі немесе азаюына және олардың квалификациясына байланысты болады.

Адам саны мен разряды өзгеруінен, еңбек ақысының қорын тариф ставкасы бойынша есептеу керек. Ал егер адам саны ғана өзгерсе, онда еңбек ақысы өзгермейді.

ЕАҚ=3484∕9,85∕1,75∕1,4∕1,1∕12∕28=1530854 $

ЕАҚ=3484∕7,38∕1,5∕1,4∕1,1∕12∕75=2633361 $

ЕАҚ=3484∕5,95∕1,25∕1,4∕1,1∕12∕241=9849412 $

4. Статья – “Әлеуметтік төлемдер”

ЕАҚ-ның 36 %, оның ішінде 10% зейнет ақы қоры

ӘТ=ЕАҚ∕0,36=9849412∕0,32=3545788 $

5. Статья –“Негізгі қорлардың амортизациясы”

ЗА=СҚ∕NА∕N/100;  СҚ=Б–Б∕NА∕Т/100;

Мұндағы: СҚ–ұңғының қалдық бағасы,

Б–ұңғының бастапқы бағасы,

Т–пайдалану уақыты, жыл.

СҚ=596781–596781*6,7*5/100=596781–199921,6=396859 $

ЗА=396859*6,7*86/100=2286702 $

6. Статья – “Құрал жабдықтарды қолдану және қадағалауға кеткен шығындар, соның ішінде жер асты ремонты кіреді”.

Ол ЕАҚ-ның 0,1-0,2%

ЕАҚ∕0,012=9849412∕0,012=118193 $

7. Статья – “Басқа өндірістік шығындар”.

ЕАҚ-ның 25%-құрайды

ЕАҚ∕0,25=9849412∕0,25=2462353 $

8. Статья – “Ингибитордың көлемін есептеу”.

Бұл статьяны анықтау үшін ингибитордың бағасы мен 1 тонна мұнайға шығымын есептейміз.

U=0,001∕450∕439941=197974 $

9. Статья – “Суға кеткен шығындар”.

Техникалық суды қолданамыз:

ЗСУ=4600∕23=729 $

С2=(9625+355742+1984641+3545788+2286702+112193+2462353+ 197974+729)/439941,6=19530033/439941,6=44,4$

ЭЖЫЛ=(С1–С2)Q;

ЭЖЫЛ=(60–44,4)*439941,6 =6863089 $

6863089 – 100%

Х      – 30%

Х=6863089*30/100=205892670/100=2058926

ПТАЗА=6863089–2058927=4804162 $

Бір жылдың ішінде түскен таза пайда 4804162 доллар.

2.1–кесте  2002 жылы негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

| N | Көрсеткіштер | нақты | Жоспар | % | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мұнай өндіру, мың тонна. |  | 961,8 | 89 | 104,3 |
| 2 | Газ өндіру, млн м3. | 59,5 | 54,6 | 109 | 4,9 |
| 3 | Сұйық өндіру, мың тонна. | 1019,4 | 1128 | 108,6 | 108,6 |
| 4 | Сулану % | 13,9 | 14,8 | 101 | 1 |
| 5 | Су айдау, мың м3. | 2500,02 | 2463,8 | 101 | 36,722 |
| 6 | Пайдалану тәсілдері бойынша мұнай өндіру. | 857,5 | 961,8 | 89 | -104,3 |
| 7 | Фонтанды | 816,2 | – | 0 | 816,2 |
| 8 | ГиТС | 41,3 | – | 0 | 41,3 |
| 9 | СКЖ саны жөндеу | 58 | – | 0 | 58 |
| 10 | Тұтыну қоры, мың теңге | 1166986 | 1032200 | 113 | 134786 |
| 11 | Күрделі қаржылар, мың теңге |  | – | 0 | 0 |
| 12 | Жаңа ұңғылар енгізу. | 2 | 20 | 110 | 2 |
| 13 | Ұңғыны пайдалану коэффициенті | 0,95 | 0,893 | 101,9 | 0,017 |
| 14 | Қызметкерлердің жалпы саны. | 52,16 | – | 0 | 0 |
| 15 | Еңбек өнімділігі, теңге | 1300 | 1240 | 105 | 60 |
| 16 | Жұмысшылардың еңбек ақысы | 74807 | 69368 | 108 | 5469 |
| 17 | Су айдау 1-кешен бойынша | 895 | 1648,5 | 107 | 735,5 |
| 18 | СЖЖ бойынша саны жөндеу | 166 | 270 | 61,5 | -104 |

2.2–кесте Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

| Көресткіштер | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мұнай өндіру. | 723,07 | 981,4 | 965,16 | 857,5 |
| 2. Газ өндіру, млн м3. | 111,7 | 123,7 | 158,3 | 143,2 |
| 3. Ұңғылардың пайдалану қоры:а) істеп тұрғаны б) істемей тұрғаны | 30 1 | 37 3 | 39 2 | 45 3 |
| 4. Ұңғының орташа тәуліктік шығыны, т/тәу | 56 | 50,4 | 41,5 | 31,1 |
| 5. Пайдалану коэфициенті | 0,91 | 0,893 | 0,95 | 0,98 |
| 6. Өндіріс қызметкерлерінің жалпы саны | 560 | 691 | 975 | 1300 |
| 7. Еңбек өнімділігі т/1 жұмысшы | 298 | 1613 | 2758,6 | 2623,3 |
| 8. Мұнай өндіру өзігдік құны | 637,97 | 707,16 | 1607,93 |  |

2.3 кесте  Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау

| Көрсеткіштер | Нақты | жоспар | % | есеп бойынша |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өндірілген өнімнің көлемі, мың тонна. | 857,5 | 961,8 | 89 | 104,5 |
| 2. Товарлы өнімнің көлемі, мың тонна. | 849,2 | 953,5 | 89 | 103,3 |
| 3. Реализациялық өнім көлемі, мың тонна. | 849,2 | 953,5 | 89 | 103,3 |
| 4. Товарлы өнімнің өзіндік құны, мың теңге. | 4743,327 | – | 0 | 4743,327 |
| 5. Өнім өткізуден түскен пайда, мың теңге | 3952003 | – | 0 | 3932003 |
| 6. 1 тонна мұнайдың өзіндік құны | 2489 | – | 0 | 2489 |

Технико-экономикалық көрсеткіштер

|  | Шығындар | Көрсеткіштер, $ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жалпы энергия | 9 625 |
| 2 | Суды айдауға кеткен энергия | 1 061 227 |
| 3 | ЕАҚ | 9 846 117 |
| 4 | Әлеуметтік төлемдер | 3 545 788 |
| 5 | Амортизация | 2 286 702 |
| 6 | Қызмет көрсетуге және ремонтқа кеткен шығындар | 118 193 |
| 7 | Басқа өндірістік шығындар | 2 462 353 |
| 8 | Ингибиторге кеткен шығындар | 197 974 |
| 9 | Суға кеткен шығындар | 729 |
| 10 | Жылдық таза пайда | 4 804 162 |

млн $

25                                                                                                     П

ЗН

V

15

F

5

200            400                600               800            мың т

F=15 678 607 $;     P=190 $;  V= 3 850 101 $; Пайда= 4 850 101 $

V=өзгер. шығ./Q=160 $;        ТБ=F/(P-V)=740 мың тонна

3  Еңбекті қорғау бөлімі

## 3.1 Өндірісте қауіпті және зиянды факторларды талдау.

Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесінің құрылыстарына су алатын ұңғылар, су жинауға арналған бассейндер, тазарту құрылыстары, бұталы сорап станциялары, су өткізу линиялары және тағы сол сияқтылар жатады.

Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесінде жұмыс агенттік қабатқа жоғары қысыммен және жоғары температурада суды айдайды. Сондықтан негізгі көңілді техника қауіпсіздігі жағынан төзімділікке, беріктілікке және бақылау өлшеу құралдарының, су құбырларының, сорапты және технологиялық қондырғылардың жылылықты өткізбеу қасиеттеріне бөлеміз.

## 3.2 Қорғану шаралары.

Барлау обьектілерде – бұталы сорап станцияларында, су қыздыру пештерінде СПТБ-40/160, айдау ұңғымаларында құбырларда, құдықтарда, және коммуникацияларда олардың қызметіне және жағдайына қарастан төмендегі жағдайларда жұмыс істеу рұқсат етілмейді:

- жұмыс орнында газ иісі болған жағдайда.

- шу және діріл кезінде.

- жарық болмаған кезде.

- электр қауіпсіздігі кезінде.

- керекті қорғану құралдарының болмаған немесе қолдануға жарамай қалған кезінде.

- жайсыз метереологиялық жағдайларда.

Б.Б.С.С-тің жұмыс бөлмесі механикалық қоздырғышымен ағынды сорып вентиляциямен жабдықталған.

Сораптардың және транмиссиялардың қозғалтқыштар механизмдерінің барлық қозғалу және айналу бөліктері сенімді, берік, жинақты металмен қоршаулы болады. Айналу бөлігінің сыртқа шығып тұрған бөлшектері (біліктің шпонкасы, муфталық жалғанудың болттары т.б) бүкіл айналу шеңбері бойынша қаптамалармен қапталады. Механизмінің қоршалған бөліктерінің жөндеу және байқалуы және қоршауды алып тастау жұмыстары тек қана механизмді тоқтатқаннан кейін ғана істелінеді. Агрегаттардың іске қосу автоматтарын арынды келте құбырлардан қауіпсіз ара қашықтықта орналастырамыз. Қысымды барлық құбырлардың фланцты қосылыстары металды қаптамалармен қапталады. Буталы сорап станцияларының монифольды арқылы айдау ұңғымаларынан судың қайта жіберілуін болдырмау үшін сораптың шығысында кері клапандар орнатылған. Электр жабдықтары жерге қосылған. Жарықтандыру жарылу қауіптілігі атқаруында орындалған. Электр бөлу қалқандары металды сеткасы қармаумен қоршалған.

Жұмыс жабдықтары және КИПиА қалқандары бөлек бөлмелерде орналасқан. ББСС-та өрт қалқаны, құрғақ құммен толтырылған жәшік, өрт сөндіру сулы вентилі болады.

Сағаны жабдықтамас бұрын қондырғыны беріктілікке санайды. Паспорттағы келтірілген қысым бойынша, қондырылғанан кейін оны рұқсат етілгеннен аспайтын қысыммен сығымдайды. Су құбырларының фланцында қатайту сақиналары  жоқ  айдау  ұңғымаларын  жабдықтауда  қорғану  қаптамаларын  орнатады.

Сағаның  жабдықтарын  бөлшектеу  алдында  арынды  су  құбырын  ажырату  қажет  және  «Ашпа»  деген  ескерту  белгісін  іліп  қою  қажет.     Ысырмаларды,  жапқыштарды,  төсемелерді  немесе  қатайту  сақиналарын  ауыстыру  кезінде  фланцты  қосылыстың  ажырайтын  бөлігінің  алдында  тұруға  рұқсат  етілмейді.  Ысырмаларды  штурвал  кілтінің  көмегімен  ашып  жабу  керек.

ПТБ-10/160  қыздыру  пешін  қолдану  кезіндегі  техника  қауіпсіздігі.  Пештің  жылу  алмасу  камерасының  жоғарғы  бөлігінде  үш  сақтандырғыш  (жарылғыш)  клапандар  бар,  олардың  жағдайын  байқау  үшін  пештің  алаңы  бар,  оған  жеңіл  баспалдақпен  көтерілуге  рұқсат  етіледі.  Пешті  жандыру  автаматты  түрде  іске  асады.  ПТБ-10/160  пешінің  автоматизация  жүйесі  өз  алдына  бір  бөлек  блок.  Бүкіл  электр  жабдықтарыжерге қосылған. Қызметкерлерді күйдіру қаупін туғызатын бүкіл құбырлар алшақталған немесе қоршалған. Жабдықтарды жөндеу кезінде ұшқын шығармайтын құралдар қолданылады. Әрбір пеш өрт сөндіруге керекті құралдар жинағымен жабдықталған. Қондырғыда ОП-5, ОКП-10 көбікті және көмірқышқыл өрт сөндіргіштері, құрғақ құм болады.

Электр жарықтандыру шырақпенен жарылу қауіптілігінің атқаруында орындалған. Беті жағында берілген температурада (адамға зиянсыз) жылу изоляциясының конструкциясының керекті қалындығын таңдауға тоқталамыз. Ол 1м диаметрлі цилиндірлі обьетілер үшін мына формуламен анықталады.

dизdkℓndизdk=αλизtΤ−tnαkdНtn−tk,

мұнда: λгу-жылуөткізгіштік коэффициентті (стекловат үшін t=800C-та 0,058 Дж/мск- қа тең. )

Dk-жылу бергіштік коэффициенті (1м диаметрлі цилиндірлі бет үшін 15 м/с желдің жылдамдығында 34,9 Дж(м2ск)-ға тең)

tт - құбырдың температурасы (800C)

tк - сыртқы температурасы (300C)

tn - бетінде берілген температура (350C)

Сонымен,      dизdkℓndизdk=2⋅0,052⋅4534,9⋅0,2191⋅5=0,1369

Натуралды логарифм кестесі бойынша табамыз.

dизdk=1.14674=1.078594.

бұдан   dиз=0,2346м.

dиз−dn2=0.2046−0.21912=0.008м.

Сонымен 219,1 мм диаметрлі құбырды изоляциалау үшін стекловаттың 8мм изоляция қалындығын аламыз.

Экономика жағынан бұл тиімді, себебі изоляция қызметаерлерді тек қана күйіктен қорғап қана қойма, сонымен қатар жылудың жойылуын төмендетеді.

## 3.2.1 Өндірістік санитария.

Жұмыс орнының метерологиясын жағдайын станцианарлық және ашық жерде деп болуын болады. Станцианарлық, яғни операторлық күркеде кәсіпшілік ішіндегі газбен жылыту және ауаны кондицианерлеу үшін БК-200 кондиционерлері қолданылады. Ашық алаңда жұмыс істейтін еңбекшілер тобы үшін кәсіпшіліктің әрбір учаскесіндегі административті ғимараттарында орналасқан. Санитарлы – тұрмыс бөлмелері қарастырылған. Олардың құрамына душ бөлмелері, және арнайы жұмыс киімінеарналған киім ілгіш шкафтар ж.т.б. кіреді.

Химикаттар дайындау және олармен жұмыс жасау ензінде көзілдіріктер, шаңға қарсы респираторлар кию керек.

Қ.Қ.Қ.Ұ цехының территориясында әр түрлі жарықты талап ететін, едәуір алаңда (100*100) орналасқан әртүрлі процестермен жабдықтар бар. Сондықтан Қ.Қ.Қ.Ұ цехында территорияны  прожекторлы жарықтандыру қолданылады. Сонымен қатар, прожекторлы жарықтандыруда жарықтану территориясы әуе сымдары мен тіректерімен айтарлықтай аз үйіліп тасталады. Технологиялық жабдықтарды орналастыру жағдайларының жабдықтарды орналастыру жағдайларының көбінде немесе жұмысты орындау жағдайында жарықтандыру территорисында шырақты теректер орнатуға болмайды және прожектрлы жарықтандыру бірден бір мүмкін жарықтандыру жүйесі болып табылады. Кемшігі, жұмысшылардың көрмей қалушылық мүмкіндігі болып саналады, жарықтандыру территорисында тым жағымсыз көлеңкелер пайда болады, олар заттарды қарауға кедергі жасайды. Бірақ та, егер олардың қондыру орнын, иілу бұрышын және қондыру биіктігін дұрыс таңдаса онда олар анағұрлым азаяды. Прожекторлы жарықтандыруды жобалау кезінде алаң ның бұрыштарына 10м биіктікті М1 және М2 прожекторлы (мачта) қондыру қажет және мүмкіндігінше біркелкі жарықтандыру 5лк-ден кіші емнс, жасалыну қажет, себебі Қ.Қ.Қ.Ұ цехы күні-түні жұмыс істейді және де жұмысы өте көп.

Есептеу үшін қарастырылып жатқан жобадағы жағдай үшін прожектордың иілу бұрышы Ө=120,ол едәуір жаманырақ Ө=150 болғанда, прожектордың типі П3с=35 жарылудан сақтаған. Осының негізінде қаралып отырған жобаның жағдайына прожектордың иілу бұрышы Ө=120 деп аламыз.

Формулаға келтірейік.

τ=10ΕτΕn⋅k, мұнда Ετ=4,0женеk=1,5

Берілген нормаланған жарықтандыруды болдыру үшін τ бұрышының керекті белгісін анықтаймыз.

Еn=5лк                                τ=10⋅45⋅1,5=5,3.

Прожекторлар тобының ықпал ету бұрышы ω=800 сондықтан әрбір мачтадағы қондырғыға тиісті прожекторлар тобының саны.

n=ωτ=805,3=15

барлығы, әрбір мачтада 2⋅15=30 прожектор қондырылуы қажет. Жалпы белгіленген қуат.

Р=60000:40000=1,5Втм3:

| Кесте 3.1- Қолайлы жарықтандыру кестесі. Прожектор мачталар. | Мачтадағы есептеу нүктелеріне дейінгі ара қашықтық. |  |  |  | Иілу бұрышы бойынша жарықтандыру.1к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ө=120 |  |  |  | Ө=120 |  |  |  | Ө=150 |  |  |  |  |
|  | А | Б | В | Г | А | Б | В | Д | А | Б | В | Д | А | Б | Г | Д |  |
| М1 | 170 | 210 | 250 | 240 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,75 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |  |
| М2 | 170 | 140 | 120 | 185 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 0,75 | 1,4 | 2,2 | 0,5 |  |

Сорапты қабаттың қысымын қалыты ұстаудың жасанды вентиляциясын есептеу. Жылу бөлудің жиынтық саныңн жәнежаздық кезеңге қажетті ауа алмасуын анықтаймыз. Сораптық ҚҚҚҰ станциясының бөлмесінде әрбірі 45 кВт болатың екі ортадан тепкіш секциясың сорап қондырылған.

Зияндылық жылу, майдың буы және газдар. Осыдан байланысты жергілікті сору вентиляциясын таңдаймыз.

Сору вентиляциясы үшін «Промстройтрестің» Ленинград бөлімшесінің конструкциясының біркелкі сорылу панелік қолдамыз. 1 суретте вентиляцияны есептеу схемасы келтірілген. Ауа құбырлары болаттан, дөңгелек қимасы.

Панелдің көп таралған өлшемі.

А+Б=650  800мм.  Бұл панелдің өтпелі қимасының ауданын габаритті ауданынан 4,4 есе кіші етіп алу қажет, яғни

tж=А+В4,4=650⋅8004,4=0,118м2.

Газды тасқында панелдің нақты қимасында ауаның ұсынылған жылдамдығы, 3,5- 4,5 м\с. Қабылдаймыз V = 4м\с. Онда, екі сораптан сорғызып шығару көлемі LΣ=2⋅tж⋅ν=2⋅0,118⋅4=0,94м3r3384м3с.

Ауа құбырларда ауаны жоғалту есебінен вентилятордың қажетті өнімділігін мына формуламен анықтаймыз.

Ls=1,1⋅L=1,1⋅0,94=1,05м3r  3722м3r

Желдетпе жүесінің жеке учаскелерінде арынның жойылу есебі ауаның көлденең қимасымен беріледі, сонымен қатар жылдамдықтың ұсынылған белгілерін ескере отырып, бірінші учаскеде арынның жойылуы су құбырындағы ауаның жылдамдығы V=5м/с құбырының қима ауданы.

F1=L1V1=0,2365,0=0,047м2   тең.

d1=230мм   диаметрін аламыз, жылдамдық белгісін анықтаймыз.

V1=L1F1=4,19мс

номограмма бойынша бірінші учаскедегі үйкелудегі қысымның жойылуын анықтаймыз Δhmp1=0,8kм2.

Δhmp,=Δhmp,⋅ℓ1=0,8⋅9=7,2нм2.

Біркелкі сорылу панелінің жергілікті кедергісінің коэффициентін кесте бойынша анықтаймыз.

F1f2=0,6: 	  ζһ=2,2.

Дроссель- клапанының жергілікті кедергісінің коэффициентін, ашылу бұрышын ϕ=150 аламыз, кестеден анықтаймыз.

ζмg=0,9   ϕ2=1,8 деп алып және бұрылыс 900c болады.

Дөңгелек иін үшін жергілікті кедергі коэффициентін анықтаймыз.

ζнк=0б131+0б16L23,5=0,15.

Бірінші учаскедегі ұжымның жойылуының жиынтығы.

ΣΔh1=7,2+2,24,02⋅1,182+0,9+0,154,192⋅1,182=38,85нм2.

Осыған ұқсас 2 және 3 учаскелердегі ұжымның жойылуын есептейміз және 2 кестеге енгіземіз. Қысымның жойылуын есепке алынбаған қарастырылған тордағы ұжымның толық жойылуы желдетпені қосудың орнына

H=38,9+38,9+40,44=118,24нм2.

Кесте 2

| № учаскесі | ℓ1 м | Vмс | Δh мм | Δhvgмм | Δh мк | Δ hmp | Σ Δ h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 5 | 2,2 | 0,9 | 0,15 | 7,2 | 38,9 |
| 2 | 9 | 5 | 2,2 | 0,9 | 0,15 | 7,2 | 38,9 |
| 3 | 11 | 5 | 2,2 | 0,9 | 0,15 | 8,8 | 40,44 |
| қорытынды |  |  |  |  |  |  | 118,24 |

Тасымалданатын ауа май аэрозольдарымен ластанғандықтан, онда қажетті орын мына формуламен анықталады.

Кs=1,1⋅Н

Кs=1,1⋅118,24=130нм2..

Өнімділігі hs және орыны Hs бойынша каталогпен  ПЭК η6=0,79 және айналу санымен n=970айнмин  ц4−70nϕ  ортадан тепкіне вентиляторды таңдап аламыз.

## 3.2.2 Өрт - жарылыс қауіпсіздігі

Нұсқа ішінен суландыру кезінде су айдауға ұңғымаларды қабаттың мұнай бөлігінде меңгереді. Бұл жағдай өрт сөндіру қауіпсіздігінің барлық ережелерін өте қатаң сақтау қажет ұңғымадағы өрт үлкен материалды зиян келтіруі мүмкін және адамдар қатерлі жағдайларға ұшырауы мүмкін. Сондықтан сағада отты қолдануға, темекі тартуға, электро жабдықтарын қосуға пісіру жұмыстарын жүргізуге тиым салынады. Жандыруды жою керек жалынды қатты су ағынымен немесе инертті газбен, ауадан айырумен т.с.с. әдістерімен сөндіруге болады.

Жануды өрт сөндірудің біріншілік инвенторының көмегімен жояды.

Инвенторлар өрт сөндіру орындарында және ұңғыманы зерттеу автомашиналарында болады.

# 4 Қоршаған ортаны қорғау

## 4.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу

## технологиясы әсерінің негізгі факторлары.

Мұнай өндірудің жылдам өсуі және сәйкесінше мұнай–газды өңдеумен тасымалдаудың, пайдалану және барлама бұрғылаудың әсіресе теңіз шельфтерінде өсуі, жоғары қысымдардың, температураның, жылдамдықтардың жаңа физико – химиялық тәсілдерінің технологиясын кеңінен қолдану, кәсіпшіліктерде қуаттылығы үлкен технологиялық қондырғыларды орналастыру экологиялық тез зақымданатын аудандарда трансконтиненталды мұнай газ құбырларын құру адамға, жануарлар әлеміне, өсімдіктерге, топыраққа, суға, ауаға мұнай газ өндірістерінің нақты және мүмкін әсерлерінің экологиялық қауіптілігін айтарлықтай арттырады.

Мұнай және газ өнеркәсібінің ірі кешендері және адамдар қоныстанған мекендер табиғаттың барлық компоненттерін (ауа, су, топырақ жануарлар әлемі және т.б) өзгертеді. Дүние жүзінде жылына атмосфераға, суаттарға және топыраққа 3 млрд.т қатты өндірістік қалдықтар, 500 км3 қауіпті бұралқы сулар және 1 млрд. шамасында химиялық құрамы және ірілігі әртүрлі ауа тозаңдары тасталады.

Өнеркәсіп саласының мұнай және мұнай өңдеуші кәсіпорындары 40 %-ке жер атмосферасының күкірт ангидридімен ластану деңгеиін анықтайды. Ол осы кәсіпорындар ауасын 8 – 12 км радиуста "қанықтырады" делінетін мәліметтер бар (олардың қуаттылығынан тәуелді). Мұнай және мұнай өнімдері бұралқы суларды ластаушы негізгі компоненттер болып табылады.

Мұхиттарға жылына 4 млн. тоннадай мұнай тасталады және 9 млн.т күкіртсутектер атмосферадан тұнба ретінде түседі. Мұхиттар бетінің бесінші бөлігі барлық уақытта мұнай қабықшасымен жабулы. Бұл су астында тіршілік ететін жәндіктердің өмір сүру жағдайына зиян келтіреді. Мұнай және газ өнеркәсібінің өндіріс обьектілерінің барлығы дерлік сәйкесті жағдайларда қоршаған ортаның экологиялық мәні әртүрлі көптеген қауіпті, зиянды заттармен ластайды. Табиғаттың өзінің көмірсутектермен, олардың серіктерінен және өңдеу өнімдерінен басқа, ластаушылардың құрамында көптеген реагенттер,котализаторлар, беттік активті заттар (БАЗ), ингибиторлар, сілтілер, қышқылдар және т.б. болады. Олардың ең қауіптісі және адам ағзасына әсері [35;36] жұмыстарда қаралған.

Шикі мұнай.

Шикі мұнай буларының адам ағзасына әсері тұрақсыз және оның құрамына байланысты. Мұнай аромат көмірсутектерге кедей, әсері бензинге ұқсас. Шикі мұнай булары онша улы емес. Адам терісінің сұйық мұнаймен жанасуы үлкен әсер тудырады, нәтижесінде экземалар пайда болуы мүмкін.

Бензин адам ағзасына негізінен дем алу жолдары арқылы ауамен жұтылады және кейін ішекқарын жолымен қанға сорылады. Бензиннің ағзаға әсер етуінің негізінде оның липоидтермен майларды еріту қабілетінің болуы жатыр. Бензин орталық жүйке жүйесіне, теріге ерекше күшті әсер етеді. Өткір улануды болдыруы мүмкін, кейде олар аяғы өлімен аяқталуы мүкін. Өткір уланулар ауадағы бензин буларының шоғырлануы 0,005  0,010 мг/м3 жеткенде болады, бензин буларының шекті мүмкін шоғырлануы (ШМШ  ПДК)  0,003 мг/м3.

Керосин.

Керосин жалпы әсер етуі бензинге ұқсас. Керосин буларының шырышты қабықтарға бұзушы әсері айқын көрінеді. Теріге әсер етеді, экземалар және дермотиттер шығуын болдырады.

Көмір тотығы СОтүссіз,дәмсіз және иіссіз газ.

38 0Стемпературада адам қанында бөлініп таралу коэффициенті 0,1709. Жұмыс аймағының ауасындағы күкірт тотығының ШМШ 20 мг/м3ке тең. 300 мг/м3 шоғырлануды адам 2-4 сағат ішінде елеулі әсерсіз өткізеді, 600 мг/м3–бұл уақытта жеңіл улану болады; 1800 мг/м3–10-30 минуттан кейін ауыр улану болады; 3600 мг/м3 – 1 - 5- минутта адам қаза болады.

Көмір екі тотығы–түссіз, ауыр, аз реакциялы газ. Төмен және қалыпты температураларда жеңіл қышқыл иісі және дәмі болады.

Ауада бір %-ке дейін болғанда улы әсер етпейді, 4-5%-те дем алуды айтарлықтай жиілетіп, дем алу мүшелеріне тітіркендіреді, 10%-те ауыр улануды болдырады.

Шекті көмір сутектер.

Органикалық қоспалар ішінде химиялық жағынан анағұрлым инертті олар сонымен қатар күшті анаша болып табылады. Сумен қанда аз ерігіштігі оның әсерін әлсіретеді, сондықтан тек қана үлкен шоғырланулары бұл заттармен улану қаупін тудырады. Шектік көмірсутектермен тұрақты жанасу терінің қызаруын, дақтануын болдырады. ШМШ–300 мг/м3.

Табиғи газ.

Оның әсері шектік көмірсутектердің әсеріне ұқсас. Басты қауіп оттегі жетіспеген жағдайда ауасыз тұншығуын байланысты. Бұл ауада CH4–тың үлкен мөлшерінің болуында болуы мүмкін, онда оттегінің меншікті мөлшері және парциалды қысым азаяды. Құрамында H2S бар табиғи газдар өте улы.

Күкіртті қоспалар.

Күкіртті қоспалардың зияндылығы аз күкіртті мұнайлардан, табиғи газдармен конденсаттардан анағұрлым улы құрамдас бөлікті газ бөліп шығарылуымен анықталынады. Әртүрлі кен орындардың мұнайлары күкіртті қоспалары құрамының біртекті еместігімен сипатталады және осыған байланысты әртүрлі улы қасиеттері болады.

Меркаптандар.

Жоғары улы органикалық күкіртті газ. Мұнайы бар күкірттерге термиялық (жылулық) әсер еткенде қалыптасады.

Күкіртті.

1:1000000 елеусіз шоғырлануында сезілетін, ұнамсыз иісті, түссіз газ.

Күкіртсутек көп күкіртсутекті мұнайды және газды өндірумен өңдеу объектілері атмосферасы құрамындағы анағұрлым улы құрам бөлігі болып табылады, соның ішінде оның ауа бассейінін ластау сипатындағы саны бойынша да.

Ағзаға күкіртсутек негізінен тыныс алу мүшелері арқылы және аз мөлшерде тері арқылы өтеді. Күкіртсутектің негізгі улы әсері шырышты қабықшаны тітіркендірумен емес, ағзаға жалпы әсерімен көрінеді. Қазіргі уақытта күкіртсутектің улы динамикасының негізінде үш үрдісте – орталық жүйке жүйесіне, қышықылдандыру үрдістеріне және қанға әсері үрдістері жатқаны анықталды деп есептеуге болады. Күкіртсутек–жоғары улы у. 1000мг/м3-тан жоғары шоғырлануда улану жылдам болады, 140-150 мг/м3 шоғырлануда және бірнеше сағат әсер етуінде шырышты қабықшалардың тітіркенуі болады. Өткір уланғаннан кейін адамдар – пневмониямен, менингитпен және энцебролитпен ауырулары  жиі болады. Көмірсутек    С1–С5-3 мг/м3 қоспасымен күкіртсутектің ШМШ–10 мг/м3.

Күкіртті ангидрит.

Өткір иісті және түссіз газ. Тыныс жолдарының беттерінде күкірт және күкіртті қышқылдарды жинап тітіркендіреді. Күкіртті газ жалпы улы әсер етеді, көмірсулы және зат алмасуын бұзады. 20-60 мг/м3 шоғырлануында – тыныс жолдарының шырышты қабықшаларын және көзді тітіркендіреді, 120 мг/м3–тыныс алу тарылады, адам бұл шоғырлануда 3 минут өткізе алады; 300 мг/м3-та сананың бұзылуы болады. 1 минут әсер еткенде адам есінен танады. ШМШ–10 мг/м3.

Азот тотығы.

Азоттың екі тотығына жылдам тотығатын түссіз газ.

Азот тотығы – қанды у. Ол гемоглобинді метгемоглобинге өзгертеді. Орталық жүйе жүйкесіне тікелей әсер етеді.

Детергенттер (жұғыш заттектер).

Детеркенттер деп–БАЗ, сондай-ақ қосымшалар, активаторлар, толтырғыштар, қосылатын заттар түсініледі. Детеркенттер қоршаған ортаны ластаушы бола отырып адамға, флораға және фаунаға қауіп төндіреді. Бұралқы сулармен суаттарға түсіп судың өздігінен тазару үрдісін және су асты тіршілік етуші жәндіктердің өмір жағдайын бұза отырып, атмосферамен суаттар арасындағы газ алмасуды бұзады және де кейбір кедергілердің пайда болуына себепші болатын үлкен көлемде көбіктер қалыптастырады.

БАЗ–ң күшті улы әсері оның судағы шоғырлануы 2000–3000 мг/м3 болғанда көрінуі мүмкін.

Осылайша мұнай және газ өнеркәсібі қоршаған ортаны және оның жеке объектілерін ластауда аса қауіптілерде жатады. Олардың ауаға, суға, топыраққа, өсімдіктер, жануарлар әлеміне және адамға мүмкін әсерлеріне табиғи көмірсутектердің ұлылығы,олардың сүліктерінің улылығы, химиялық үрдістерде қолданылатын химиялық заттардың өте көп түрлілігі, сондай-ақ мұнай - газды өндірудің, дайындаудың, тасымалдаудың, сақтаудың, өңдеудің және пайдалану аумағының өсуі себепкер.

Қазіргі уақытта мұнайдың және мұнай өнімдерінің 1-16%-і өндіру, дайындау, өңдеу және тасымалдау үрдістерінде шығындалады. Мұнай-газ үрдістеріндегі барлық технологиялық үрдістер (барлау, бұрғылау, өндіру, тасымалдау, өңдеу) сәйкесті жағдайларда табиғи экологиялық жағдайды бұзуы мүмкін.

Мұнаймен ластанудың кейбір экологиялық аспектілерін және олардың алдын алу жолдарын қарастырайық. Қоршаған ортаның ластануы деп–қазір, сондай-ақ болашақта атмосфераның, жердің және судың жасанды немесе табиғи өзгеруі, өсімдіктердің және жануарлардың өмір сүру жағдайларының нашарлауы түсініледі. Өнеркәсіптік өндірістің қуатын үзіліссіз өсіру табиғи шикізаттарды қарқынды пайдаланумен,айтарлықтай су шығындарымен және атмосфераға ластаушы заттардың тасталынуының көбеюімен байланысты. Сондықтан табиғатқа адамның күшті әсерінің нәтижесін және осымен байланысты экологиялық тепе-теңдіктің бұзылу қаупін елемеуге болмайды.

Мұнай–газ өнеркәсібінде қоршаған ортаны ластаудың және көмірсутектердің шығу көздері болып табылатын көптеген объектілер және әртүрлі технологиялық үрдістер бар.

4.1 кестеде газ желілері объектіндегі қоршаған ортаны негізгі ластаушылар көрсетілген.

4.1 кесте–Газ желілері объектіндегі қоршаған ортаны негізгі ластаушылар.

| Ластаушы | Объект | Қоршаған ортаны қорғау жағдайын жақсартуға кеңес берілетін шаралар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Көмірсутегі бар табиғи газдар (метан, этан, пропан, бутан, және т.б) | Газкомпрессорлы және газ үлестіруші станциялар (ГКС және ГУС) магистралды газ құбырла- рының сызықты бөлігі. | Коррозия ингибитор- ларын қолдану, газ құбырларын тазалаудың тиімді тәсілдерін қолдану. |
| Газ айдайтын агрегаттардың шығаратын газдары (СО, СО2, СН4, КО, NО2, SО2, күлді бөлшектері) | ГКС | Арнайы сүзгілерді қолдану. |
| Органикалық және неорганикалық текті улы өнімдермен, фенолдармен, метанолмен, майлармен, газконденсаттарымен ластанған сулар (қабаттық, беттік ) | Магистралды газқұбыр желісінің сызықты бөлігі ГКС, ГУС, өндірістік алаң. | Магистралды газқұбырларын сызықты кәсіпшілік басқару пунктіне тасымалдау және жинау, органикалық бөлігін термопештерде жағу. |

Мұнаймен ластанудың кейбір экологиялық аспектілерін және олардың алдын алу жолдарын қарастырайық. Қоршаған ортаның ластануы деп – қазір, сондай-ақ болашақта атмосфераның, жердің және судың жасанды немесе табиғи өзгеруі, өсімдіктердің және жануарлардың өмір сүру жағдайларының нашарлауы түсініледі. Өнеркәсіптік өндірістің қуатын үзіліссіз өсіру табиғи шикізаттарды қарқынды пайдаланумен, айтарлықтай су шығындарымен және атмосфераға ластаушы заттардың тасталынуының көбеюімен байланысты. Сондықтан табиғатқа адамның күшті әсерінің нәтижесін және осымен байланысты экологиялық тепе-теңдіктің бұзылу қаупін елемеуге болмайды.

Мұнай–газ өнеркәсібінде қоршаған ортаны ластаудың және көмірсутектердің шығу көздері болып табылатын көптеген объектілер және әртүрлі технологиялық үрдістер бар.

## 4.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі.

Мұнай өндіру аудандарындағы атмосфера тұрақты қондырғыларда минералды отындарды жағу нәтижесіндегі күкіртті қосылыстармен ластанады. Күкірт кейбір кен орындардың табиғи және мұнай газында, мұнайда қоспалар түрінде болады. Жалындарда газды өртегенде күкіртті қоспалар ауаға ұшып кетеді. Жоғарыда айтылған күкіртті газдардың аз шоғырлануы адамның көзінің, тамағының, тыныс жолдарының тітіркендіруін болдырады. Ал жоғары шоғырлануда бронхит, өкпенің қабынуы болады.

Мұнай өнімдерін өртеу атмосфераның тозаңмен, көмір тотығымен, күкірт тотықтарымен, мышьяк қоспаларымен және басқа зиянды заттармен ластануын болдырды. Мұнай–газ кен орындарын пайдалануда ауа негізінен мұнайды дайындауда, тасымалдауда  және сақтауда ұңғыманың өнімін жинау жүйелерінің және әртүрлі қондырғылар жабдықтары элементтерінің ақаулығынан, сонымен қатар резервуарлардан, тұндырғыштардан, сыйымдылықтардан мұнайдың булануынан ластанады. Басқаларға қарағанда атмосфераға жеңіл көмірсутектер жиі тасталады, олардың шоғырлануы белгіленген мүмкін шектерден жиі артып кетіп жатады.

Бөліп шығарылған көмірсутектердің үлкен бөлігі (75%-і) атмосфераға, 20%-і суға, 5%-і топыраққа түсетіні анықталған. Осылайша мұнай–газ өндіруші кәсіпорындар ауданының атмосферасын негізгі ластаушыларға көмірсутектер, күкірт тотықтары, азоттар, көміртектер және қатты бөлшектер жатады.

Сондай-ақ газ және мұнай өңдейтін заводтарда мұнай және мұнай өнімдерінің шығыны есебінен ластанатынын айта кеткен жөн. Мысалы, кейбір зерттеулер мәліметтері бойынша,заводта орташа ластану келесідей:

Көмірсутектер (МГО қуаттылығына байланысты) – 1,5-28%

Күкіртсутектер (өртелетін отын массасына байланысты) – 0,0025-0,0035%.

Күкіртті ангидрит – 200% .

Көміртек тотығы (өртелетін отын массасына байланысты) – 30-40%.

Бұл ластаушылардың негізгі көздері: көмірсутегі бар–саңылаусыздырылмаған металл резервуарлар; күкіртсутегі бар–кері сумен қамтамасыз ету жүйесі және көміртегі тотығы бар–технологиялық қондырғылардың құбыр тәрізді пештері (мысалы, ЭЛОУ–АВТ, УЗК, “ыстық“ мұнай құбырлары және т. б.) болып табылады.

Атмосфералық ауаны ластудан сақтау қазіргі кездегі аса маңызды мәселе болып табылады. Мұнай, газ өңдейтін заводтардың улы газды шығарындылары олардың мұнай өңдеу өнімдерін өртеумен және олардың іс-әрекетімен  шартталған. Осы кәсіпорындардағы атмосфераны ластаушы көздер болып келесілер табылады; Ұйымдастырылмаған шығарындылар тастау, мұнай және мұнай өнімдерін сақтауда және тасымалдауда көмірсутектердің қыздырылуы, сондай–ақ жалындарда көмірсутекті газдарды өртегенде бөлінетін ұйымдастырылған шығарындыларды тастау және каталитикалық қондырғылармен қалпына келтіретін газдар. Соңғы жылдарда залалды заттарды күрт төмендету қажеттілігі туды, жеке алғанда құрамында күкірт мөлшері көп мұнайды өндіруде.

## 4.1.2  Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі.

Мұнаймен ластанудың өсімдіктер әлеміне және топыраққа әсері. СО, СО2, СН4, КО, NО2, SО2.

Мұнай–газ кен орындарын игеруде топырақ мұнаймен, мұнай өнімдерімен, әртүрлі химиялық заттармен және жоғары минералданған бұралқы сулармен ластанады. Мұнаймен ластану есебімен топырақтағы көміртегімен азот арасындағы қатынас күрт өседі, бұл топырақтың азоттық режимін нашарлатады және өсімдіктердің тамырларының қоректенуін бұзады. Бұдан басқа мұнай жер бетіне түсіп, грутқа сіңеді де жер асты суларын және топырақтарды өте ластайды, өсімдіктер мен микроағзалар тіршілігіне  қажетті оттегіні грунттан ығыстырып шығарады, осының нәтижесінде жердің өнімді қабаты ұзақ уақыт бойы қайта қалпына келмейді.

Топыраққа және өсімдіктерге мұнайдың залалды әсері оның құрамында жоғары минералданған қабат суларының болуымен күшейеді.

Құрамында әртүрлі зиянды заттар (газ, мұнай, тұз және т.б) бар. Мұнай кәсіпшілік қабат және бұралқы сулары, өздерінің улылығымен өсімдіктер әлемімен жаңа ағзаларға кері әсерін тигізеді. Зерттеулер нәтижесінде жердің құнарлы қабатына мұнаймен ластанған сулардың төгілуі болса, ол жерлердің мүмкін қалпына келу уақыты 20 жылдай құрайтыны анықталған. Мұнай және мұнай өнімдерінің топырақты-өсімдікті кешендерге әсер ету сипаты және әсер ету дәрежесі құрама бөлшектерінің көлемімен, оның қасиетімен, өсімдік жабынының құрамымен,жыл мезгілімен және басқа факторлармен анықталады. Қатпау температурасы 150-ден 2750 С дейінгі анағұрлым улы көмірсутектер мұнайлы және керосинді фракциялар екені анықталған.

Мұнай және газ өндіру аймақтарындағы табиғат тепе–теңдігінің бұзылуы кәсіпшілікті орналастыруда байқалады және құбырлар, уақытша жолдар және электроберіліс желілері құрылысында топырақтың өсімдік жабынын бұзумен қатар жүреді.

Мұнай кен орындарын игеру мен пайдалануда топырақтың ластануының алдын алу және өсімдіктер әлемін сақтау келесі шаралар нәтижесінде мүмкін болады:

- Бұрғылау бұралқы суларынан бұрғыланған жыныстарды ажырату және оларды арнайы бөлінген орындарға шығарудың тиімді әдістерімен мүмкіндіктерін жасап шығару және енгізу;

- Бұрғылау бұралқы сулары қайта пайдалану есебінен жуу ерітінділерін қолдану көлемін азайту,оларды тазарту технологиясы мен техникасын жақсарту;

- Мұнай және мұнай өнімдерінен ластанған топырақтарды микробиологиялық тазалауды жасап шығару және енгізу;

- Өндірістік және ауылшаруашылық жерлерде көліктердің қатаң белгіленген қозғалысы.

Жер қойнауы. Зерттеулер нәтижесі бойынша мұнай кен орындарын пайдалануда және бұрғылау үрдісінде жер қойнауының экологиялық тепе– теңдігінің бұзылуына жағдай жасалатыны анықталған. Осылай кейбір мұнай кен орнындарындағы өнімді қабаттардың сулануының ұзақ уақытты тәжірибесі айдау көлемі өсуімен қабат суларының минералдануының айтарлықтай төмендеуін және сульфаттар шоғырлануының жоғарылауын көрсетеді. Мұнай кеніштеріндегі биохимиялық үрдістердің дамуы, өз кезегінде мұнайда күкіртсутектің мөлшерін көбейтеді және қабаттың өткізгіштігін төмендетуге жағдай жасайды.

## 4.2 Ұйымдастыру шаралары

Жобада табиғатты қорғау шараларына жауапты инженер–экологиялық жұмысы қарастырылған. Экологиялық қауіпсіздіктің барлық жауапкершілігіне алады. Барлық іс–шаралар ҚР-ның заңына: “Қоршаған ортаны қорғау”, ”Мұнай жөнінде”, ”Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану” және т.б. заңдарына сәйкес жасалады.

## 4.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету

Ауа бассейінін қорғау аймағында басты мәселе–түтік газдарды тазарту технологиясының тиімділігін жоғарылату. Бұл газдардың құрамы отын түрінен және олармен қондырғыны қоректендіру жүйесіне байланысты. Күкірт диоксидінен қалдық газдарды тазарту үрдісі жасалған. “Ashland Petroleum” фирмасы экология талаптарын ескеріп көмір оксиді, күкірт және азот шығарындыларының атмосфераға тасталуын төмендетуге арналған үрдіс жасалған.

Германияда “Degassa” фирмасы катализаторды қолданумен түтін газдарды күкірт оксидтерінен,азоттан тазалауға арналған десонакс үрдісін жасаған, мұнда оксидтерді шығару дәрежесі 90 %-ке жетеді. “Philadelphia Electric” фирмасы магний оксиді көмегімен түтін газдарды күкірт диоксидінен тазалау тәсілін жасап шығарған.

Газдарды жалындарда өртегенде шығарылатын күкіртті ангидриттерді осы газдардың жиналуын және күкірттен тазартылуын қамтамасыз етіп, одан әрі жылулық мақсатта қолданумен немесе газ–фракциялы қондырғыда қайтадан өңдеумен азайтуға болады. Бұл үшін МОЗ–да факелді шаруашылық объектілері бар, оларға салынған қаржылар алынатын отындық газды және конденсатты пайдаға асырумен қайтарылады.

Жалынды газдардың жануы толық және түтінсіз болуы керек, бұл негізінен жанарғының жаңатылуынан және аз дәрежеде газдың құрамымен анықталады. Газдың түтінсіз жануы үшін жанудың барлық аймағында оттегінің шоғырлануын ұстау керек, газ қоспасын қосу немесе крекинг және полимерлеу реакциясын басу үшін жалын температурасын төмендету керек. Осы жағдайға сәйкесті жанарғылардың әртүрлі конструкциялары жасалған.

Мұнай және газ өндіру,тасымалдау және өңдеу аудандарындағы зиянды шығарындылардың жалпы мөлшерін технологиялық үрдістерді жетілдірумен, әртүрлі табиғатты қорғау шараларын жасап шығарумен және оларды енгізумен, жағдайға асыру және тазалау әдістерімен төмендетуге болады. Анағұрлым тиімділерге келесілерді жатқызуға болады;

- Мұнай газын пайдаға асыруды, газ–мұнай өндіруші және өңдеуші үрдістердің экологиялық тиімділігін өсіруді;

- Табиғи жер асты газ қоймаларын пайдалануды;

- Бөлшектерді сұйық сүзгілерде және эмульгирленген мұнайды сіңіру принципіне негізделген мұнайды сусыздандыруды кеңінен енгізуді;

- Газ кәсіпшілігінде конденсаттан табиғи газды анағұрлым сапалы тазартуды ұйымдастыру;

Резервуарлардан зиянды шығарындылардың шамасын азайту үшін келесі шаралар жасалған және оларды қолдануға кеңес беріледі:

- понтондар және жүзбелі шатырлар;

- газтеңестіргіш жүйелер;

- резервуарларға кіретін ауа ағымдарын қайтаратын–дискілер;

- тоңып қатып қалмайтын арматура.

## 4.3.1  Гидросфералы және литосфераны қорғау

Жер қойнауын және жер асты суларын қорғау үшін қабат қысымын ұстап тұру үшін қабатқа анағұрлым тиімді және үдемелі түрде бұралқы суларды айдау керек, осылайша сумен қамтамасыз етудің жабық циклін енгізу.Қабаттың суланған жүйесінде бұралқы суларды қайтадан пайдалану оларды тастуды толығымен тоқтатады,тұщы су шығындарын қысқартады және жер қойнауын,жер асты суларын қорғаудың аса маңызды мәселелерінің бірін шешеді.

Жер асты сулары көздерінің және сулардың ластануының алдын алу келесі шараларды орындаумен мүмкін болады;

- Мұнай өндіру аудандарында қабаттарды суландыруға кәсіпшілік бұралқы суларды максималды пайдаланумен және жаңа сулардың шекті қоршауларымен сумен қамтамасыз етудің жабық жүйесін кеңінен енгізуді;

- Көмірсутектердің шығындарын төмендету мақсатымен мұнай, газ және қабат суларын дайындаудың тиімді тәсілдерімен әдістерін енгізуді;

- Әрекеттегі жүйелердің (газкомпрессорлы станциялар, әртүрлі технологиялық қондырғылар) сумен салқындатуын ауамен ауыстыруды;

- Коррозиялық жерлерден жабдықтарды және коммуникацияларды қорғаудың сенімді әдістерін енгізуді.

Мұайдың, мұнай өнімдерінің және газдың құбырмен тасымалдануының қоршаған ортаға әсерінің мәні құбырдың сызықтық бөлігінің істен шыққан жағдайында осы немесе басқа шамадағы зиянды әсерге қоршаған ортаның барлық компоненттері ұшырайды. Осылай құбырлардан төгілуі нәтижесінде мұнайдың күндізгілік жер бетінде ағып жатуы топырақ өсімдік кешенін ластайды, мұнда өсімдік жамылғысы жайылады, бұл жануарлардың жайлауын өзгертуіне және көшу жолдарын өзгертуіне әкеліп соқтырады. Төгілген мұнайдың өздігінен өртенуі немесе оны жер бетінен жою мақсатында өртеу атмосфераның жерден жоғары қабатын ластайды. Жердің ой.учаскелеріне мұнайдың ағуы суаттармен көлдердің, жер асты суларының ластануына жағдай жасайды.

Айдау станцияларында және магистралды құбырлар желісінің мұнай құю пункттерінде қоршаған ортаны ластаушы көздерге–мұнай және мұнай өнімдерін сақтауға арналған әртүрлі сыйымдылықтар, тазалу құрылымдары жатады. Сонымен қатар бұл объектілер жоғары шамалы ластаушы көздер болып табылатын техникалық агрегаттардың көп санымен жабдықталған. Оларға ілмек арматура, әртүрлі біріктірулер және құбырлық коммуникациялар жатады. Магистралды құбырлар желісінің мұнай құю пункттерінде және айдау станцияларында атмосфераны ластаушы негізгі көздердің бірі болып–буланудан жеңіл көмірсутектердің азғана шығуы болатын резервуарлар табылуда.

## 4.3.2 Өндірісте газбен жұмыс жасайтын двигательдердің зияндығы

Мұнай кен орындарында кездесетін іштен жандырып шығаратын двигательдердің газбен жұмыс жасайтын зиянды заттарды бөліп шығаратындығының есептелуі. Ауаға бөлінетін, қолданылған газдың көлемі мына формуламен анықталады:

V=Nege(1+αLo)3600∗1000Vr,

мұнда Ne – двигательдің эффективті күші, кВт;

ge – жанармайдың меншікті шығыны, кг/Дж;

α=0,85-0,90 – ауаның бүліну коэффиценті;

LO – 1кг жанармайдың жануына керекті ауаның теориялық көлемі (көзделіп отырған есептерге LO  =15кг), кг;

Vr – жұмсалған газдың тығыздығы, кг/м3

1кг жанармай тануына қажет ауаның теориялық көлемі

L0=10.23(83C+8H−OT),

мұнда 0,23 – ауадағы оттегінің бөлігі; С, Н, ОТ- көміртегінің массасымен салыстырмалы, 1кг жанармайдың құрамында бар сутегі мен отттегінің мұнайдан шығатын (пайда болатын) жанармайдан орташа элементтік құрамы.

| Жанармай түрі | Элементтің құрамы, |  |  | 1кг жанар қатетті ауаның теор. көлемі толық жануы үшін |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О+S+N | К моль | кг |
| Бензин Дизельдің жанармайы Мотор майы Мазут | 0,851 0,860 0,860 0,870 | 0,148 1,135 0,130 0,115 | 0,001 0,005 0,110 0,015 | 0,518 0,506 0,500 0,485 | 14,98 14,63 14,46 14,03 |

Жұмсалған газдың азот оксидтерінің және альдегиттердің айқынды бөлініп шығуы:

MNOx = VCNOx;

Ma=VCа

Мұнда V- жұмсалған газдың көлемі, м3/с; CNO,

Cа – азот оксидімен альдегиттің салыстырмалы меншікті бөлініп шығуы, г/м3 (табл 18)

Көмірқышқыл газынын, күкірт қышқыл газының, көміртегі оксидінің бөлініп шығуын газоанализаторлар арқылы анықтайды.

Мысалы: ауаға бөлінетін зиянды заттардың бөлінуінің төтрактілі іштен жанатын двигательдің маркасы 9,5/11 пайдалы есептеу.

Берілгені:

Двигательдің қуаты Ne, кВт . . . . 20

Жанармайдың меншікті шығыны ge, кг/Дж . . . . . .200

Ауаның  . . . . . .коэффиценті α  . . ... . . .0,9

Жанармайдың маркасы . . .  . . .  . .Д

Ауадағы бөлінетін жұмсалған газдың көлемі,

V=Nege(1+αL0)3600∗1000Vr=20∗200(1+0.9∗15)3600∗1000−1=0.017M3c,

Жұмсалған газдың зиянды компонеттердің орташа мінезделуі.

| Дизель ауырлығы,% Номинальды | Зиянды заттың меншікті қалдығы, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Альдегид | Азоттың оксиді |
| 0 25 50 75 100 | 0,54 0,84 0,84 1,05 2,94 | 700 1300 2700 3700 3500 |

Мұнда L0- 1кг жанармайдың қатетті ауаның теориялық көлемі (L0=15);

Vr – жұмсалған газдың тығыздығы (1 кг/м3 деп аламыз)

Жұмсалған газдың азод оксидінің бөлінуі

MNOx = VCNox =0,017*3,7=0,063г/с

Жұмсалған газдың альдегитінің бөлінуі

Ma=VCа=0.017*0.001=0.000017 г/с

Бұл заттардың бөлінуін газоранализатор арқылы анықтауға болады.

# Қорытынды

2003 жылы Құмкөл кен орнының І кешені бойынша мұнай өндіру 857,518 мың.тонна жетті су өндіру 42,145 мың тонна, сұйық өндіру 1019,4 мың тонна, газдың фактор 97 м3/тонна,газ өндіру 91,2 мың м3/тонна, қабат қысымы 10,45 МПа, өндіру ұңғымалары 45 су айдау ұңғымалары 12-ге жетті.

Сулану 4,8%, компенсация 72,5%. Ал, су айдау 895 мың.тонна 2002 жылдан өндіру ұңғымалар саны 7 ұңғымаға көбейеді. Су айдау ұңғымалары көбейеді. Су айдау ұңғымалары 4-ге өсті, қабат қысымы бір қалыпты.

I кешенінің технологиялық-техникалық көрсеткіштерін жолдай келіп кешендегі мұнай бергіштікті көбейту үшін нұсқаның ішінен су айдауды жалғастырып беру керек. Өйткені диплом жобасында көрсетілген экономикалық есептердің нәтижесінде нұсқаның ішінен су айдаудан келген тиімділік 13740539 теңгені құрады.

# Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Иванова М.М, Дементьев Л.Ф, Чоловский И.П. Нефтепромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа. - М.: Недра, 1985.

2. Работы геохимической экспедиции объединения „Казгеофизика” по выяснению возможности прямых поисков нефти и газа в восточном борту Прикаспийской впадины. - Алматы, 1987.

3. Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1986.

4. Мищенко И.Т., Сахаров В.А. и др Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи. - М.: Недра, 1984.

5. Сулейменов Э.И. и др. Гидродинамические исследования скважин ОАО »ВНИИОЭИГ»

6. Сыромятников Е. С., Победоносцева Н. Н. Организация, планирование и управление нефтегазодобывающими предприятиями. - М.: Недра, 1987.

7. Г. С. Тайкулакова. Экономическая эффективность внедрения новой техники и технологических процессов. – Алматы: КазНТУ, 2000.

8. Куцын П. В. Охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности. – М.: Недра, 1987.

9. Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. -  М.: Недра, 1986