Аннотация

Дипломдық жобамның тақырыбы: «Өнімділігі 90 т/ тәулігіне дистилляцияланған майлы қышқылдары цехын жобалау».

Жобаның мақсаты Шымкент қаласында Тассай ауылында дистилляциялық цех құрылысын жобалау.

Жобада технологиялық желісі, цехтың жоспары және келесі есептер көрсетілген: материалдық және жылулық баллансы, жабдықты таңдау және есебі, жобаланатын цехтағы процестің есебі.

Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау туралы сұрақтары қарастырылған. Экономикалық тиімділік және цехтың құрылысының техникалық мүмкіндіктері туралы қорытынды жасалды.

Дипломдық жоба түсініктеме жазбасы – беттен, - кестеден, - бет графикалық  бөлімнен тұрады.

Сөздің кілті: шикі майлы қышқылы, дистилляцияланған майлы қышқылы, дистилляция процесі, технологиялық режим, технологиялық жабдықтар, технологиялық бақылау, материалдық және жылулық есептер, дайын өнімнің сапасы.

Нормативтік  сілтемелер

Берілген дипломдық жобада келесі құжаттарға сілтемелер қолданылған:

- МЕСТ 18848-73  Өсімдік майы. Салалық  көрсеткіші. Терминдер мен анықтамалар.

- МЕСТ 21314 -75 Өсімдік майы. Өндірісі. Терминдер мен анықтамалар.

- МЕСТ ИСО 5507-97 Майлы дақылдардың дәндері.  Номенклатурасы.

- МЕСТ 12.1. 2005-88 Жұмысшы аудан ауасы. Жалпы санитарлы-гигиеналық талаптар.

- МЕСТ 27575-87 жалпы өндірістік пен механикалық әсерлерден қорғауға арналған ерлер кеудешесі

- МЕСТ 27574-87 әйелдер кеудешесі

- МЕСТ  12.4.033 -77 Майлы беттен сырғаудан сақтайтын аяқ киім.

- МЕСТ 12.4.026-76 Шекарада және бөлімшелерде темекі шегу талаптары

- МЕСТ 147.23.02-78 Шекті мүмкіндік ластануы

10) ТУ 10.04.40.23 – 89 – ашық түсті өсімдік майының соапстогының

дистилляцияланған майлы қышқылының органолептикалық және

физика химиялық көрсеткіштері.

11)ТУ 10 У3 ССР 76-91 және ост 18 – 289 -76 – мақта соапстогының

дистилляцияланған майлы қышқылы органолептикалық және физика

химиялық көрсеткіштері

Анықтамалар

Берілген дипломдық жобада анықтамалары бар элементтер бар:

Деаэрация – сұйықтардан ерітілген газ бен ауаны бөліп алу.

Утилициялау – ары қарай тиімді жолдармен пайдалану.

Соапсток – майды рафинациялаудан кейін шығатын қалдық, құрамында сілтімен байланысқан майлы қышқылдары (сабын) нейтралды май, әртүрлі қоспалар болады.

Дистилляция – буландыруға арналған жылуды сұйықтыққа жеткізу және айдау өнімдері – дистиляттарды алу үшін түзілген буды конденсациялау.

Белгілер мен қысқартулар

Берілген дипломдық жобада кейбір белгілер мен қысқартулар бар:

% - пайыз

0С – градус цельский

М3 – метр куб

М – метр

кВт – киловат

кПа – килопаскаль

т – тонна

мин – минут

сағ – сағат

мг – миллиграм

кг – килограмм

МЕУЛ – мемлекеттік үлгі

Тәул – тәулік

ТМД – Тәуелсіз  Мемлекеттік Достастығы

г/см3 – грамм сантиметр куб

град – градус

ЖОЖ – жоғары температуралы органикалық жылубергіш

м/с – метр секунд

лк – электр қуаты

ЖЭСХ – жоғары эффективті сұйықтық хроматографиясы

ЯМР – ядролық магнитті резонанс

В – ватт

БЭВН – булы эжекторлы вакуумды насостар

атм – атмосфера

Гкал – гегакалория

мПа – мегапаскаль

ШМК – шекті мүмкіндік концентрациясы

ККК –кәсіпорын қауіпсіздік категориясы

т.б. – тағы басқа

ШМЛ – шекті мүмкіндік ластануы

Мазмұны

Кіріспе

1. Техника – экономикалық негіздеу

1.1 Цехтың жалпы сипаттамасы

1.2 Аудан және құрылыс пунктін негіздеу

1.3 Шикізатпенжәне материалмен қамтамасыз ету

1.4 Ток жүйесімен қамтамасыз ету

1.5. Жылумен қамтамасыз ету

1.6 Сумен қамтамасыз ету

1.7 Транспортты және құрылыс мекемелермен, кадрлармен қамтамасыз ету

2.   Аналитикалық шолу

2.1 Майлы қышқылдарының алыну жолдары мен әдістері

2.2 Майлы қышқылының құрылысы, құрамы және физика-химиялық қасиеті

2.3 Майлы қышқылдарға қойылатын талаптар

2.4 Дистилляция. Дистилляцияланған  майлы қышқылдарды алу процесінің

сатылары

2.5 Дистилляцияланған майлы қышқылды алудың технологиялық тәсімдері

2.6 Майлы қышқылын дистилляциялауда қолданылатын жабдықтардың

Сипаттамасы

3.  Техникалық бөлім.

3.1.   Шикізаттың, қосымша материалдың және дайын өнімнің сипаттамасы

3.1.1 Соапстоктың сипаттамасы

3.1.2  Күкірт қышқылының сипаттамасы

3.1.3 Дистилляцияланған майлы қышқыл сипаттамасы

3.2   Технологиялық тәсімді таңдау және сипаттау

3.3   Технологиялық процесті сипаттау

3.4   Технологиялық есептеулер

3.4.1 Материалдық  балланс

3.4.2 Жылулық балланс

3.4.3 Өнім есебі

3.5  Технологиялық жабдықтарды таңдау

3.6  Негізгі объектінің таңдалған конструкциясын негіздеу

3.7  Негізгі жабдықтың есебі

3.8 Технохимиялық бақылау

4. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бөлімі.

4.1 Төтенше жағдай аумағында құтқару  және де бақа шұғыл жұмыстарды

ұйымдастыру және жүргізу

4.2 Метеорологиялық жағдайлар

4.2.1 Өндірістік бөлмелерді желдету

4.2.2  Өндірістік ортаның мироклиматы

4.2.3 Жарықтандыру

4.4 Жеке қорғаныс құралдары

4.5 Технологиялық процестерді жүргізу, жабдықтарды іске қосу кезіндегі

қауіптік және зиянды өндірістік факторлар

4.5.1 Өндірістегі қауіпті және зиянды факторларды талдау және техникалық

қорғаныс жасау шаралары

4.6 Өрт қауіпсіздігі

4.6.1 Өрт сөндіргіш заттар

4.6.2 Өрттен қорғау жүйесіне қойылатын талаптар

5. Экология бөлімі.

5.1 Технологиялық тәсімнің қысқаша  сипаттамасы. Әр бөлімнен шығатын

қалдық сипаттамасы.

5.2 Есептер

5.3 Қоршаған ортаның ластануын жақсарту бойынша іс-шаралары

1. Жобаны техника – экономикалық негіздеу

Кез-келген өндірістің құрылысы кезінде міндетті түрде географиялық рельефін, тұрғынын, энергия және газбен қамтамасыз етілуінің болуын, қатты және сұйық жанармайдың болуын, транспорттық коммуникацияның болуын, автомашина, теміржол, құбырлы транспорт, телекомуникацияның болуын, су ресурсының және жерасты суының болуын, жобаланатын объектінің эксплуатациясы және құрылысы үшін еңбек ресурсының болуын ескеру керек.

1.1 Цехтың жалпы сипаттамасы

Дистилляцияланған майлы қышқылдары цехын жобалау, ішкі майлы қышқылын дистилляциялауға негізделген. Цехтың қуаттылығы 90 т/ тәул дистилляцияланған майлы қышқылы.

Процесс қыздыру, күкірт қышқылымен өңдеу, салқындату дистилляция, дистилляцияланған майлы қышқылын алу операцияларынан тұрады.

1.2  Аудан  және құрылыс пунктін негіздеу.

Цехтың құрылысын жобалау үшін Шымкент қаласы, Сайрам ауданына қарасты Тассай ауылы ұсынылады. Жалпы халық саны шамамен 2000 адам.

Климаты шұғыл – континентті, қысы-суық, қары аз, ал жазы құрғақ және ыстық. Орташа температурасы қаңтарда  - 40С, шілдеде + 400С. Атмосфералық бұлттанудың жылдық мөлшері 100 мм –ден 500 мм-ге дейін тербеледі. Оңтүстік Қазақстан облысының территориясында дистилляция-ланған  майлы қышқылдар өндірісі бойынша АО «Шымкентмай Эль-Дос» цехтар, құрылыс мекемелері, транспорттық өндірістер бар.

Тассай ауылы АО Арай дистилляцияланған майлы қышқылдары цехының жобаланатын құрылысы үшін ыңғайлы орын болып табылады, оны көптеген себептермен түсіндіре аламыз: біріншіден, берілген ауыл шикізат зонасы болып табылады, өйткені Тассай селосы АҚ «Арайға» жақын орналасқан, ол жобаланатын цехты шикізатпен үнемі қамтамасыз етіп тұрады, екіншіден, Оңтүстік Қазақстан облысының, Сайрам ауданында  халық тұрғыны көп, яғни онда міндетті жұмыс күшімен қамтамасыз ете аламыз және жобаланатын цехта шығаратын тұтынушылар саны көп.

Үшіншіден, шикі майлы қышқылын алатын  шикізат орны Оңтүстік Қазақстан облысы кең деп саналады.

1.3  Шикізат пен материалмен қамтамасыз ету.

Шикі майлы қышқылы дистилляцияланған майлы қышқылы өндірісі үшін негізгі шикізат болып табылады және жобада негізгі шикізатты Оңтүстік Қазақстан облысы АҚ «Арай» қамтамасыз ету мүмкіндігі бар.

1.4 Ток жүйесімен қамтамасыз ету.

Цехты ток жүйесімен қамту орталық электр іске асырылады. «АО Арай»  зауытының ток жүйесімен қамтамасыз етілуі: 11-ші, 26-шы  ячейка. Олардың арасында секциялық бөлгіш орналасқан, одан ТП – 1 және ТП -2 ге барады, содан кейін трансформаторға, ал ары  қарай өндіріске барады. Дистилляцияланған майлы қышқыл цехының электр қуаты 0,4 кВт құрайды.

1.5  Жылумен қамтамасыз ету

Цехта өзінің кательді құрылысы орналасқан. Кательдінің бекітілген қуаттылығы 46 т бу сағатына. Булы типтегі кательдердің маркасы: ДЕ – 10-24-250 ГМО және ДЕ  16-24-380 ГМО

Барлық кательдер бақылау өлшегіш құрылғыларымен, алғашқы және екіншілік құрылғылармен жарықтандырылған. Кательный жобасы қандай болса, жұмысшы техникалық көлемі, техникалық қауіпсіздігі және горнадзор талаптарымен жасалған.

Құбырдың беттік жылуы барабанды системалы. Цех жұмысы үшін сұйық жанармай Шымкент қаласындағы мұнай өндіретін өндірісінен тасымалдайды.

1.6 Сумен қамтамасыз ету.

Цехтың жұмысы үшін міндетті түрде келесі процестер үшін көп мөлшерде су қажет: Қыздыру және салқындату үшін, технологиялық жабдықтарды жуу үшін, жұмысшылар мен қызметкерлер керектігі үшін. Аудан территориясында өндірісте қолдану үшін жер асты суы және су қоймалары бар.

өндірістік – техникалық мақсат үшін қолданылатын су, өзіінің сапасымен аппаратқа және коррозия құбырларға болдырмау керек. Бактериялық байланыста судың сапасы жақсы. Суды ластандырмау хлорлау арқылы жүзеге асады.

1.7 Транспортты және құрылыс мекемелермен, кадрлармен қамтамасыз ету.

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласынан және Сайрам ауданынан жұмысшыларды жұмыспен қамтамасыз етуге болады. Инженер – технолог маманымен М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті қамтамасыз ете алады.

Цехта бастапқы шикізатты, дистилляциялау процесінен кейін шығатын  қалдықты құбыр арқылы тасымалдайды.

Цехтың құрылысын қалалық құрылыс мекемесі және студенттік құрылыс отряды қамтамасыз етеді.

2. Аналитикалық шолу

2.1 Майлы қышқылдарының алыну жолдары мен әдістері

Дистилляцияға ыдыратылған нейтралды майлар түседі: Техникалық (сүйекті), сиыр майы (шаруашылық және иіс сабын өндірісі); кориандрлі, рапсты,  қышалы май (Б маркалы олеин  өндірісі);   жоғарғы титрлі  саломас (стеорин өндірісі); мақта майының соапстогынан  бөлінген қышқылдар.

Нейтралды майлар (үшглицеридтер), күрделі эфир түріндей үш молекула глицериннің бір молекуласымен химиялық байланысқан майлы қышқылынан тұрады. Майдың қасиеті оған кіретін майлы қышқылдың қасиетін анықтайды.

Майдың (глицеридтің) молекуласының құрылысы:

СН2   – О – СОRІ

СН   –  О  -  СОRІІ

СН2   – О –   СОRІІІ

глицерин-      майлы

ді бөлігі          қышқыл

бөлігі

RІ, RІІ, RІІІ арқылы майлы қышқылының көміртек радикалы белгіленген.

Нейтралды майлар өндірісте  вакуумда айдалмайды және  жоғарғы температура кезінде, температураның қайнап кетуіне жеткізбей дистилляцияны бастайды. Төмен температурада қайнайтын майлы қышқылын алу үшін майды сумен қыздырып және араластыра өңдеп, гидролиздейді.

Май молекуласы, судың үш молекуласымен байланысып, глицеринге және үш молекула майлы қышқылына ыдырайды. Майдың гидролиз (бөлу) процесі майлы қышқылына және глицеринді техникада майды ыдырату немесе сабындандыру деп аталады. Майдың гидролизі келесі  химиялық  реакция жүреді.

СН2   – О – СО (СН)п1 – СН3                           СН2 -ОН

СН2   – О – СО (СН)п2 – СН3   +  3 Н2О =>   СН  – ОН + СН3 (СН2)п1 – СООН+

СН2   – О – СО (СН)п3 – СН3           су           СН2  – ОН

Май                                              глицерин

+ СН3  (СН2)п2 – СООН + СН3(СН2)п3  – СООН.

Өндірісте майды гидролиздеудің контактты және реактивсіз әдісін қолданады.

Майды гидролиздеудің байланысты контактты әдісі кезінде 1000С температура шамасында, 18-22 сағ қысымсыз аппаратта  сумен  қайнатады. Гидролиз реакциясын жылдамдату үшін майға 1,2 – 1,5 % сульфонафтен қышқылын және 1,5 -2%  күкірт  қышқылын қосады. Соңғы уақытта контактты әдіспен мақта соапстогын ыдырата бастайды. (сабынды күкірт қышқылымен еріткеннен кейін және пайда болған сульфат натрийді жойғаннан кейін). Бұл жағдайда соапсток гидролизінің (ыдыратудың) тереңдігі 94 % аспайды.

Көптеген май өндіретін зауыттарда майды прогрессивті реактивсіз әдіспен ыдыратады. Автоклавқа май мен суды  құйып болғаннан кейін процесті 23-25 кгс/см2   қысыммен  жүргізеді, 6 сағат уақытта бітетін реакцияның керекті жылдамдығы, ортаның жоғарғы температурасын қамтамасыз етеді. Майды ыдырату тереңдігі 93-96%, сондықтан ыдыратудан кейін дистилляцияға түсетін майлы қышқылдарда 4-7 % ыдыратылмаған (нейтралды) май болады. Автоклавтағы реактивсіз ыдырату процесіндегі майлы қышқылдар қараяды. Иіс сабын өндіруде қолданатын мақта саломасының ыдыратылған қышқылын дистилляцияға  ағарту үшін жібереді.

Мұнай өңдеу майдың гидрогенизациясы деп атайды. Майды  гидрогенизацялау  үшін автоклавқа құяды, 190-2400С дейін қыздырады және  реакцияны жылдамдату мақсатында мысты – никельді катализаторды аз ғана мөлшерде қосады.  Қыздырылған  май арқылы, қос байланысты орын бойынша байланысып, қанықпаған қышқылды қаныққанға айналдыру үшін сутекті жібереді. Процесті май керекті қаттылығын алған кезде тоқтатады. Гидрогенезация кезінде майдың қанықпаған қышқылдың барлығы қаныққанға ауыспайды. Иіс сабын өндірісі үщін саломастың титрі 40-430С, ал стеорин үшін  - 54-560С талап етеді.

Соапстокты өңдеудің  бірнеше әдістері белгілі, мысалы соаптоктан майлы қышқылын және триглецеридті майын бөлу әдістері.

1759862  А1 Патент США № 3428660  кл С 11 В  13) 00,  1964. С.Н.Волотовскаяның, Г.Я.Смирновтың мақта соапстогынан майлы қышқылын бөлу әдісі ұсынылған.

Мақта майын рафинациялау кезінде алынған соапстокта майлы емес заттар көп мөлшерде болады. Мақта майының соапстогының құрамына сабыннан басқа (майлы қышқылының натрий тұзы),  нейтралды май, фосфатидтер, сабындалмайтын заттар, госсиполаттар және өнімнің тотығуына әсер ететін ақуызды және кілегейлі заттар кіреді. Мақта  соапстогының құрамының күрделігі және әсіресе пигментті комплекстің әртүрлілігі, майлы және пигментті фазаның нақты бөлінуін қиындатады.

Процесс соапстокты 79-1480С  күкірт қышқылымен қышқылды қоспа алынғанға дейін үздіксіз араластырудан тұрады. Қоспа тұз, минералды қышқылдың қалдығынан және майлы фазадан құралған бір фазадан тұрады.

Қоспаны сепараторға жібереді, онда майлы фазаны бөлу процесі жүреді.

Соапстокты күкірт қышқылымен еріту процесінде фазаның бөліну шекарасында эмульсиялық қабат  түзіледі, ол сепаратордан майлы фазамен бірге шығады. Яғни, бұл майды рафинациялау кезінде соапсток қышқыл табиғаттың майлы емес қоспасына ауысады.

Ол майлы фазаға түсіп, алынатын майлы қышқылдың сапасын төмендетеді.

Соапстокты еріту әдісінің техникалық маңыздылығы Альфа-Лаваль фирмасында майларды рафинацилау кезінде алынады.

Екінші  және үшінші сатыда пайда болған майлы қабатты, майдың концентрацисы 30-40%  жеткенге дейін ыстық сумен араластырады.

Бұл әдістің артықшылығы өнімнің сапасын жақсарту мақсатында, қышқылмен өңдеуді қышқыл судың үш сатыда аралық бөлінуімен, жүреді.

1701740 А1 П.Н.Милосердов, Н.Д.Клочко, З.В.Диденко , м.П. Бордюг, М.Т. Тажибаев, А.Д. Шамина, П.М. Мередов және В.А. Домашенконың өнер табысы  ұсынылған.

Мақта соапстогынан майлы қышқылын бөлу келесідей жүргізіледі: реактор – араластырғышқа 80-960С температурада соапстокты және есептік мөлшері (40-46%) сілтіні NaОH үздіксіз жібереді, ары қарай қоспаны насоспен жылуалмастырғышқа жібереді және 125-1500Σ температураға дейін,  23,22*104 – 47,53*104 қысымда қыздырады, содан кейін дроссельді клапан арқылы қысымсыз кеңейткішке түседі; онда дроссельдеуден қоспаның реакционды температурасы 1000С дейін түседі, ары қарай оны 70-800С дейін салқындатады.

Дроссельдеу кезінде  пайда болған сулы буды жылуалмастырғышта конденсирлейді және майлы қышқылын жуу үшін қолданады, ал қалдықты сыйымдылыққа құйып қояды. Қоспаны кеңейткіштен бір-бірімен қатарымен байланысқан екі реакторға жіберіледі, біріншісіне күкірт қышқылынан берді және насоспен сульфатты стоктың бөлігін буферлі  сыйымдылыққа жібереді, ал рециркуляциядан кейінгі қалдықты аппарат арқылы процестен шығарады, екінші реакторда қоспаның   рН 2,2 – 6,5 және натрий сульфатының мөлшері  10-18% ұстап тұрады.

Ары қарай қоспаны насоспен колоннаның төменгі бөлігіне үздіксіз жібереді, ал оның жоғарғы бөлігіне жылу алмастырғыштан майлы қышқылымен 0,1 : 1,1 қатынаста конденсатты жібереді. Колоннаның төменгі  бөлігінен сульфатты сток үздіксіз буферлі сыйымдылыққа құйылады, ал жоғарғы бөлігінен – қалдықтан шайылған күкірт қышқылы және натрий сульфаты «шикі» майлы қышқылы.

Берілген әдіс бойынша процесті бақылау реакционды қоспаны рН өлшеу үшін құрылғылар көмегімен, сонымен бірге сульфатты стоктың меншікті салмағымен өндіреді.

Сульфат стогын қолдану күкірт қышқылының әсері төмендегідей жағдайда майлы қышқылының (сабындануға дейінгі соапсток) натрилі сабынын ерітуге мүмкіндік береді,  ең бірінші сабындалған соапстокта болатын майлы қышқылына  және қалған органикалық заттарға.

Күкірт қышқылының сульфатты стокпен араластыру жолымен, оның концентрациясын төмендету есебінен нәтижесі шығады. Реакциялық  қоспада сульфатты натрий концентрациясының жоғарлауы, майлы қышқылының сульфатты стоктан бөліну және осы стокпен бірге шығымның төмендеуіне (ерігіштігінің төменлеуі) қабілеттілігін арттырады.

Мақта соапстогынан майлы қышқылын бөлу әдісі сілтілі сабындану, температура жоғарылаған кезінде  сабындануға дейін сабынды күкірт қышқылымен еріту, алынған реакциялық қоспаны  ерітуге дейін және сумен жуудан тұрады. Артықшылығы, майлы қышқылының шығымын төмендету мақсатында, ағынды сулар мөлшерін азайту және ондағы органикалық қоспаларды азайту, сабындануға дейін 23,22*1010-47,53*104 Па қысымды және 125-1500С температурада жүргізеді, ерітуді реакциялық қоспаның рН =2,2 -6,5 жеткенге дейін және натрий сульфатының концентрациясы 10-18%  дейін жүргізеді. Пайда болған реакциялық қоспаны жууға жібереді.

1693026 А1. Ю.М.Посталов, А.Н. Николаевский, В.В.Ключкин, В.Н.Кучеренко, Н.Д.Дорошина, Н.А.Тупкало, А.М.Рахматуллин, В.Т.Алекусеев,  И.Х.Сунгатуллина, Н.Ф. Лещенко, Ф.С. Зладинова және С.Н.Шепелдің өнер табысы ұсынылған.

Ашық түсті өсімдік майының соапстогының концентрациясы 40% натрий гидроксидінің сулы ерітіндісімен  бос сілті, 0,5% -ке жеткенге дейін сабындандырады, сабынды концентрациясы 92% күкірт қышқылымен 800С кезінде ерітеді, бөлінген майлы қышқылын күкірт қышқылынан ыстық конденсатпен жуады,  қышқылдарға  араластыру кезінде 0,05 – 0, 2 мас. % ионол қосады және сулы майлы фазаға бөліну үшін және тұндырылған суды бөлу үшін 800С кезінде массаны тұндырып, одан жуынды суды бөледі.

Қанықпаған майлы қышқылын тотығу процесінде α – метил тобы бойынша қос байланысты өтеді. Жоғарғы майлы қышқылының тотығу процесінің механизмі радикалды – сақиналы болып табылады және алғашқы лабильді өнімдер – перексидті радикал (RO21) пайда болу арқылы өтеді. Негізгі  алғашқы тотығуының молекулярлы өнімі пероксидті байланыстар болып табылады, олар белгілі жағдайда радикалдың ыдырауына қабілетті болып келеді.

Ионолдың тұрақтандырғыш қозғалысы негізінде (PhOH), оның пероксид  радикалымен  байланысып тұрақты молекуляры өнім түзілуіне әсер етеді:

PhOH + RO21  →  PhO1 + РООН

PhO + RO21  →  PhОООR1

Аталған функционалды топтар негізінен хиноөндірісті майлы қышқылдар болып табылады.

Майсыздандыру алдын ингибиторды енгізу технологиялық қабылдау болып табылады.

Майлы қышқылының қоспасын алу әдісі, ашық түсті өсімдік майының соапстогын сабындандыру, сабынды еріту, пайда болған майлы қышқылды сумен жуудан және оларды майсыздандырудан тұрады. Артықшылығы, қанықпаған майлы қышқылы қоспасының тотығуға тұрақтылығын жоғарлату мақсатында, майсыздандыру алдын реакциялық қоспаға 0,05 – 0,2% мөлшерде ионалды қосады.

2.2. Майлы  қышқылының құрылысы, құрамы және физика- химиялық қасиеті.

Майлы қышқылының қасиеті мен құрылысы

Майлы қышқылының молекуласы  белгілі бір мөлшерде байланысқан көміртегі (С), сутегі (Н) және оттегі (0) атомдарынан тұрады. Молекула СН3 тобының және СН2 немесе СН тобының  (қанықпаған қышқыл үшін) бір көмертегі радикалынан тұрады, ол R әріппен белгіленеді, сонымен бірге карбоксил тобынан тұрады. (- С  ОН немесе СООН)

Майлы қышқылдарының бір-бірінен, айырмашылығы көміртегі атомының мөлшері мен структурасында, ал карбоксил тобы барлығында бірдей. Молекуладағы сутек атомының саны мөлшері көміртегі атомының санына байланысты. Көміртегінің әр атомына, соңғысынан басқасына екі атом сутекпен байланысып, көміртегіге симметриялы орналасса, онда шекті немесе қаныққан деп атайды. Жалпы формуласы СН3(СН2)п СООН немесе СпН2п О2. п әрпі (СН2) тобының немесе молекула қышқылының көміртегі атомының санын білдіреді.

Мұндай қышқылдарға стеорин жатады. Молекуласы 18 атом көміртегіден, 36 атом сутегі және 2 атом оттегіден тұрады – СН3 (СН2)16 СООН немесе С18Н36О2. Стеорин қышқылының структуралық формасы:

н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	        О

Н      -С	-С	-С	-С	-С	-С	-С	-С	-С	-С	-С	-С

н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	      ОН

Кейбір майлы қышқылда сутек атомының саны, көміртек атомы санынан аз, сондықтан оларды шекті емес немесе қанықпаған деп атайды.

Шектілік  емес немесе қанықпағандық дәрежесі әртүрлі болады. Егер көміртегі атомының екі сутек атомы жетіспесе, онда олардың  арасында қос байланыс пайда болады. Олеин қышқылында, карбоксил  тобынан санағанда көміртегінің 9 және 10 атомында бір-бірден  сутегі атомы болады, ал петроземинде – 6-7 көміртегі атомды, сондықтан олардың арасында қос байланыс болады. Олеин қышқылының структуралық формуласы:

н	н	н	н	н		н	н	н	н	н	        О

Н      -С	-С	-С	-С	-С	=С	-С	-С	-С	-С	-С	-С

н	н	н	н				н	н	н	н	      ОН

Олеин қышқылының формасы СН3 (СН2)7 – СН =СН (СН2) – СООН немесе С18 Н34 О2, жалпы форма Сп Н2п -2О2

Екі бос байланыс болған кезде төрт атом сутегі жетіспейді. Мысалы, линол қышқылында қос байланыс 9-10, 12-13 көміртегі атомдар арасында орналасқан.

н	н	н	н	н		н	н	н	н	н	        О

Н      -С	-С	-С	-С	-С	=С	-С	-С	=С	-С	-С	-С

н	н	н	н			 н			 н	н	      ОН

Линол қышқылының формуласы СН3 (СН2)4 – СН = СН – СН2 –СН =СН (СН2)7 – СООН немесе С18 Н32О2, жалпы формасы. Сп Н2п-4О2.

Үш қос байланыс кезінде сутегінің алты атомы жетіспейді, мысалы, линален қышқылы СН3СН2 - СН =СН СН2 СН =СНСН2 = СН (СН2)7 – СООН немесе С18Н30О2.

н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	н	        О

Н      -С	-С	-С   = С	-С	-С	=С	-С	-С	-С	-С	-С

н	н			н		 		н	 н	н	      ОН

Жалпы формуласы СпН2п-6О2.

Майлы қышқылдағы қос байланыстың санын йод санымен анықтайды. Әсіресе екі және одан да көп қос байланысы бар қанықпаған майлы қышқылдары оттегімен әсерлеседі, өнімге қара түсті тотық пайда болдырады. Қаныққан майлы қышқылдары оттегімен өзара қатынасқа түспейді, сондықтан ауада өзгермейді. Майлы қышқылдар судан жеңіл және онда ерімейді, молекулада 9 көміртегі атомынан аз майлы қышқылдан басқасы.

Орыс ботанигі  және физика-химик М.С. Цветов 1902 жылы зерттеген, ол Санк – Петербургтың академиялық ғылымының Ботаникалық зертханасында магистрлік диссертациясымен жұмыс істеген. 1903 жылы ол өзінің хромотографиялық зерттеуін ұсынады.

Өнімдердің  майлы қышқыл құрамын липидтің жоғары эффективті сұйықтық хромотографиясын (ЖЭСХ) анықтау әдісі пленарлы баяндамада сараптамалық әдісі алдыңғы қатарлы болып танылды.

Зерттеуде ЖЭСХ майлы қышқылдың құрамын анықтауда альтернативті әдіс ретінде қолдануға болады. Микропрепаратты әдіспен алынған липидтердің ЖЭСХ мас-спектрометрия көмегімен идентифицирленуі мүмкін. ЖЭСХ көмегімен бөлінген липидтердің микромөлшерін  идентификациялау әдісінің басқасы ядролық магнитті резонанс (ЯМР) болып табылады.

ЯМР – спектрометриясы, масс-спектрометр сияқты ЖЭСХ –мен көптеп қолданады. Бұл сараптаманың гибридті әдістерінің таралуына, жабдықтың бағасының жоғары болуына әсерін тигізеді.

Нормалы – фазалы адсорбциялы ЖЭСХ силикагельмен толтырылған колонкада полярлы емес органикалық еріткіштер қоспасын және полярлы қоспаларды қолдануға, майлы қышқылын полярлы функционалымен алу және сараптау үшін қолдануға болады.

Біздің елімізде Хиральды сұйықтық хроматография әдісі дамып келе жатыр. Профессор  В.А.Даванков қышқылданған майлы қышқылын анықтау әдісі алдыңғы қатарлы болып табылды. Оның құрамында энантиомериялық полярлы функционалды тобы (-ОН немесе –О-ОН)  болады.

ЖЭСХ көп тараған нұсқасы – фазалы храмотография, онда сорбент ретінде силикагельді, модифицирленген октадецилді, октилді немесе фенилді топтарын қолданады, ал жылжымалы фаза ретінде еріткішпен араластырылған сулы – метанолды немес сулы – аценонитрилді қолданады. Бұл нұсқа  липидтерлі сараптауда кеңінен қолданысқа ие болды. Метанол және ацетонитрил «ЖЭСХ үшін ерекше таза» квалификациясы УФ – сәуледе 210 км жоғары ұзын толқн кезінде мөлдір, ал майлы қышқыл мен олардың метилді немесе эфирін УФ-детоктор көмегімен анықтайды.

Өсімдік майлары  көп компонентті система  болып табылады, оның құрамына үш глицеридер (фосфолипид, бос майлы қышқылдар, сабындалмаған заттар, гликолипидтер) кіреді.

Рафинацияланбаған майлармен бірге жүретін липидтердің көп мөлшері бос майлы қышқыл болады.

Майдан бос майлы қышқылды бөлудің негізгі әдісі сілтілі нейтрализация және дистилляциялық рафинация болып табылады.

Белгілі болғандай майлы қышқылдар полярлы емес еріткіштерде дербес молекула және ассоциат – димер түрінде бола алады, нәтижесінде екі молекуланың карбонилді (с=о) және гидроксилді (он) топтардың арасында сутекті байланыс пайда болады. Майлы  қышқылдардың димерлері пайда болуымен көрсетілген өзара қозғалыс, реакциялық қабілеттілігін төмендетеді.

Өсімдік майының бос майлы қышқылын бөлудің интенсификациялы жолын таңдау үшін, міндетті түрде температурасын, табиғатын және майлы қышқылының концентрациясын, олардың өсімдік майдағы ассоцияция дәрежесін зерттеу керек.

Зерттеуді ИК – спектроскопия көмегімен жүргізді. Бұл экспериментті жүргізу үшін стеорин, олеин, линол қышқылының модельді еріткіштерін  концентрациясы 4,25 г/л (0,5%), 8,50 г/л (1,0%) және 17, г/л (2,0 %) вазелинді майда  дайындайды. ИК- спектрін 25, 60 және 800 С  температура кезінде түсірді. Алынған спектрлермен  оптикалық тығыздығы – мономерде (Дм) С =О тобы үшін сипатты, сонымен бірге ассоциация дәрежесі (α).     Кесте 2.1.

| Майлы қышқыл ерітіндісі | Dа | Dм | α |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеорин | 0,7015 | 0,2114 | 0,708 |
| Олеин | 0,5315 | 0,3000 | 0,639 |
| Линол | 0,8239 | 0,1870 | 0,815 |

Кестеде көрсетілгендей майлы қышқылдың ассоцияция дәрежесін өсу ретімен қатарға орналастыруға болады: олеин, стеарин, линол.  Олеин қышқылының ассоцияция төмен дәрежесін стеарин мен линолмен салыстырғанда олеин қышқыл молекуласының конфигурациясының ерекшелігімен түсіндіруге болады.

Температура жоғарылаған сайын барлық зерттелетін майлы қышқылдары үшін ассосация дәрежесі төмендейді.

Кесте 2.2.

| Майлы қышқыл | Aссоцияция дәрежесі, t, 0C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 60 | 80 |
| Стеарин | 0,768 | 0,716 | 0,634 |
| Олеин | 0,639 | 0,568 | 0,522 |
| линол | 0,815 | 0,768 | 0,679 |

Сонымен, полярлы емес еріткіштегі майлы қышқылдар өзінің табиғаты бойынша өсімдік майларға жақын.

2.3 Майлы қышқылдарға қойылатын талаптар

Дистилляцияланған майлы қышқылдар әр түрлі майлы қышқылдар қоспасы болып табылады.

Мақта соапстогының дистилляцияланған майлы қышқылы органолептикалық және физика химиялық көрсеткіштер бойынша ОСТ 18-289-76 және ТУ 10 У3 ССР 76-91 талаптарына сай келу керек, кестеде көрсетілген.

Кесте  - 2.3

| Көрсеткіштер | Сипаттамасы және мөлшері (нормасы) |
| --- | --- |
| Тоңған жағдайдағы 200С кезіндегі түсі, қара емес | қара-сары |
| Иісі | әлсіз өзіндік шикізаттың иісін тән |
| Қышқылдық саны, мг кон/г кем емес. | 195 |
| Ұшқыш заттардың және ылғалдың массалық бөлігі, % көп емес | 0,3 |
| Сабындалмаған заттардың массалық бөлігі, % көп емес | 2,0 |
| Майлы қышқылының суыту температурасы, 0С, кем емес. | 32 |
| Күкірт қышқылының мөлшері | рұқсат етілмейді Кесте 2.4 |
| Көрсеткіштің аты | сипаттамасы және мөлшері |
| 200С кезінде суытылған жағдайдағы түсі, кем емес | қара-сары |
| Иісі | майлы қышқылдың иісіне тән, әлсіз өзіндік. |
| Қышқылдық сана, мг КОН/г кем емес | 195,0 |
| Ұшқыш заттардың және ылғалдың массалық бөлігі, % , көп емес | 0, 3 |
| Сабындалмаған заттардың массалық бөлігі, % , көп емес | 2,0 |
| Майлы қышқылының суыту температурасы, 0С, төмен емес | 32 |
| Күкірт қышқылы (сапалы сынама) | болмайды. |

Ашық түсті өсімдік майының соапстогының дистилляцияланған майлы қышқылының органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштер бойынша ТУ 10.04.40.23-89 талаптарға сай болуы қажет.

Кесте – 2,5

| Көрсеткіштер | Сипаттамасы және мөлшері (нормасы) |
| --- | --- |
| 200С кезіндегі түсі, қара емес | сары |
| Иісі | әлсіз өзіндік майлы қышқылы үшін бөтен иіссіз |
| 700С температура кезіндегі мөлдірлігі | мөлдір |
| Ұшқыш заттар мен ылғалдың массалық бөлігі, % кем емес | 0,5 |
| Олеин қышқылының ыдырату тереңдігі, % , кем емес | анықталмайды |
| Қышқылдық саны, мг кон/г | 190-205 |
| Сабындалмаған заттардың массалық бөлігі, % көп емес | 1,5 |
| Күкірт қышқылының мөлшері | рұқсат етілмейді |

2.4 Дистилляция.

Дистилляцияланған майлы қышқылдарды алу процесінің сатылары

Дистилляция (айдау) дегеніміз –оны буландыруға арналған жылуды сұйықтыққа жеткізу және айдау өнімдері – дистилляттарды алу үшін түзілген буды конденсациялау.

Дистилляция нәтижесінде аз ұшатын (жоғары қайнағыш) органикалық бояғыш заттар мен ұшпайтын өнімдер (сымалану өнімдері, окси қышқылдар, металдық сабындар, минералдық тұздар және ең бастысы толығымен ыдырамаған (бейтараптанған) майлардан ұшқыш бос майлы қышқылдарын бөліп алуға қол жеткізу. Дистилляцияны бір еселі және көпеселі буландырумен ажыратады, сонымен бірге дистилляцияда мерзімді және үздіксіз әдісті қолданады.

Біреслі немесе біруақытта буландыру кезінде белгілі температурда жүретін будың қозғалысы жоғары қысымнан – дистилляциялық кубқа – төменгіге бағытталады, яғни конденсатор – тоңызытқышқа барады. Көп еселі буландыру кезінде пайда болған майлы қышқылының буы үздіксіз жылытқыш аппараттан шығарылады және қайнау  температурасының  шегіне байланысты бөлек фракциялармен конденсирленеді.

Дистилляцияның мерзімді әдісі кезінде шикізат бір уақытта немесе бірнеше қабылдауда дистилляциялық аппаратқа толтырылады және  ұшқыш майлы қышқылының бөлігі айдалынады. Қалдықтың және дистиляттың құрамы уақыт аралықта дистилляцияның жұмысшы циклі тоқтатылады, айдалынбаған қалдықты кубтан шығарады, сөйтіп, шикізаттың жаңа партиясын құяды да, дистилляцияның жаңа циклін бастайды. Дистилляцияның үздіксіз әдісі кезінде шикізатты үздіксіз жібереді және сол сияқты қалдық пен дистиллятты шығарады. Бұл кезде сұйықтықтың қозғалу жылдамдығы сақталынады. Сұйықтықтың және будың құрамы дистилляция процесінің уақытында системаның әр берілген нүктесінде әрдайым болады.ъ

Дистилляцияланған майлы қышқылды алу процесінің технологиялық сатылары:

- соапстокты күшті натрии ерітіндісімен сабындандыру;

- сабынды желімді күкірт қышқылымен еріту;

- шикі майлы қышқылдарын жуу;

- шикі майлы қышқылдарын дистилляциялау,

2.5 Дистилляцияланған майлы қышқылды алудың технологиялық  тәсімдер.

Дистилляцияланған майлы қышқылдарды алудың материалдық ағынының тәсілі.

Шикі майлы қышқылдары

Жылыту

Кептіру

Шикі майлы қышқылы

Полугудрон, шикі майлы қышқылы

Кептіру

Шикі майлы қышқылы

Дистилляция

Дистилляция

Кубты қалдық (полугудрон)

Кубты

қалдық

Дистилляция-лық м.қ.-ң буы

Кубты

қалдық

Дистилляция-лық м.қ.-ң буы

Конденсация

Салқындату

Конденсация

Дистилденген м.қ.-ры сабын қайнатуға

Кубты қалдық      литейлі бекітілген бөліміне

Дистилденген м.қ.- ы сабын қайнатуға

Сулы бумен дистилляциялау – суда ерімейтін көп органикалық заттарды айдаудың және жоғарғы майлы қышқылдарын С10 –С20 айдау және өңдеудің бір түрі. Су немесе сулы будың қатысында қышқыл қоспасы қайнатады.

Нәтижесінде сулы буды енгізген кезде қышқыл қоспасының қайнау температурасы, қоспаның бусыз қайнау температурамен салыстырғанда төмендейді.

Орташа өнімділігі 24 т/тәул. Дистильдейтін құрылғыларды пар шығыны =2 т/тәул. Болуы, технологиялық схемада конденсацияланған құрылғының  көбеюін, үлкен энергиялық шығын дамуын анықтайды. Дистилляция жөнінде жарық көрген жұмыстарда көрсетілмеген, барлығына мәлім фактіні қоспағанда, ғылым етуі, оны қосу қоспаның қайнау температурасын төмендетеді. Су буымен айдау дистиллятордағы гидродинамикалық жағдайды қарастырмағанда, термодинамикалық теңдік төңірегінде, оның массалы, тасымалдаудағы жылу алмасуы және жүйедегі қысым қарастырылады.

Расында атмосфералық қысымда су буымен айдау да қайнау температурасын төмендетудің бірден-бір жолы су буының порциалды қысымын және сыбағалы шығынды жоғарылату болып табылады. Бұл кезде  будың жылдамдығы дистильденетін қоспаның толық араласу жағдайынан немесе толық сығуынан (пленка типті) анықталады.

Айдап жатқан қоспаның қайнау температурасын термодинамикалық жоспарда су буын қолдану артық болады, себебі мұндай жағдайға жеткізу үшін жүйенің вакуумдығын жоғарылату қажет.

Тәжірибе мынадай қорытындыға әкеледі: вакуумның әсері айдау  кезіндегі су буының болуымен бірдей. Ал бұл мынаны білдіреді, майлы қышқылдарын алу кезіндегі температураны төмендету үшін су буының орнына жүйеге сай вакуум құруына қолдау беруге болады.

Бірақ отандық және ниет елдерде майлы қышқылдарын су буынсыз вакуум жағдайында дистилляциялау өз қолданысын таппады. Біздің ойымызша бұның себебі жылудың фазалы құбылысы терең вакуумдық жағдайда өтетін сұйықтықтық буға айналуы. Яғни, төменгі қысымдағы  өзгерудің басы қайнау кризисіне әкелді және көпіршікті қайнау аумағы бақыланбай қалады.  Бұл көпіршіктің  пайда болуы қысылған және қайнау процесінің орнына сұйықтық бетінде булану процесі жүреді. Мұндай сұйықтық бетінде булану процесі жүреді. Бірақ мұндай беттің көлемі үлкен емес, ал ол геометриялық буландырғышты немесе пленкалы аппараттарды қолдану эффективсіз. Сол себепті бұл мәселені эксперименталдық жолмен шешкен, барботажды типтегі буландырғыш орнына, барботажды газ орнына су буын қолдану арқылы. Енгізу кезіндегі бу көлемін пішінді тәртіппен орнатылған барботажбен шешті. Соңғысының құрлыс жағдайы бу сұйықтық қабаты гидравликалық жағынан сұйықтық сақиналарынан және аксимальды жағдайдағы параллель каналдарда орналасқан бу ағымындағы ядродан екі фазалы ағымға ұқсас.

Көп компонентті майлы қышқылдары қоспарларын құбырлы су  буландырғыштармен дистилляциялау, зерттеулер көрсеткендей 30-40% буда және буды 3-5 м/с жылдамдығында барботажды қабатта 5-8 м2/м2 фазааралық қабат туғызады және майлы қышқылдарын буландырудың май және жылутасымалдаудың максимальды жылдамдығын қамтамасыз етеді.

Вакуум жағдайындағы су буының дистилляция әсері анализдерінің қорытындысы көрсеткендей, енгізудегі су буының көлемін есептеуде және дистильденетін қоспаның қайнау температурасының төмендеуінен шығатын параметрлердің таңдауында гидродинамикалық жағдайын тудырады. Сұйықтық – бу және максималды буландыру жылдамдығы дамыған аймақ пайда болады. Сұйықтықтар жүйесінің фазалық теңдігі жағдайындағы қасиеті қайнау температурасы, вакуум, көпшімен анықталу қажет, (енгізу парымен емес).

Теңдеуді тексеру үшін қолдануы керек Сол сияқты жүйедегі жалпы қысымды таңдауда және су буының порциальды қысымын бағалауда.

Табиғи майлы қышқылдарын су буымен айдау көп секциялы футляр құбырларда жүреді. Оларда жылу тасымалдағыш құбыр кеңістігінде айналады да, ал майлы қышқылдарының қоспасы құбыраралығында айналады. Бу секциядан секцияға ауысу арқылы булы кеңістігіне өтеді. Сол себепті дистилляциялайтын кубтық есебі жылу сфемасына жатады.

Анықталғандай мұндай есепте алынған аппаратты технологиялық параметрлерін оларды қолданғаннан кейінгі жағдайын бағыттаушы етіп қарастырады.

Зерттеуде майлы қышқылдарын дистилляттың гидродинамикалық моделін құру қарастырылған. Оны ғылымда  жылуды және майлы қышқылдарын дистилляциялайтын процестің массалы тасымалдануы және аппаратты – технологиялық параметрлерін оптималды таңдау  кинетикасын есептеу үшін қызмет етуі мүмкін.

Модель екі жолдамаға негізделеді:

- Жоғары майлы қышқылдарын су буымен дистилляциялау төмен қысымда жүреді және буланатын қышқыл 7-10% бу береді. Мұндай көлемдегі су буын барботаждау кезінде сорғалау режимі байқалады. Құбыр аралық кеңістігінде аксиальды орналасқан параллель эквивалентті екі фазалы каналдардың жолығуы  сұйықтық сақинасынан және бу ядросынан тұратын булы сұйықтық қабат  тудырады.

- Алғашқы уақытта төменгі қысымдағы бу түзілу, қайнаудың кризисін тудырады және көпіршікті қайнау аумағы мүлдем көрінбейді. Тік құбырларда қайнау  бу көпіршігінің пайда болуы толық сығылған және қайнау процесінң орнына булану процесі құбырларда шеңберлік айналыммен бу ядросымен жүреді.

Жалпы мұндай түсінік гидравликалық модельдің арнайы процесінің қатаң идеализациясы болып табылады.

2.6  Майлы қышқылын дистилляциялауда қолданылатын жабдықтардың сипаттамасы

Р.Г.Сафин, И.Р.Хабибуллин, Л.Н.Голубев, С.Н.Шепель және Ф.С.Зиятдинова Майлы қышқылын бөлу қондырғысын ұсынған.

Майлы қышқылын бөлу үшін белгілі қондырғының, конус түпті цилиндрлік реакторы, қақпағы  және тартқыш құбыры бар. Соапстокты қыздыру мен араластыруды перфорирленген сақиналы змеевик арқылы өтетін өткір бумен іске асырады.

Қышқылды және жуынды суды беру үшін,  қақпақтың астында сақиналы душ орналасқан. Аппарат соапстокты өнім реакциясын беру үшін штуцермен қамтылған.

Тартқыш құбыр газтазалағыш түйінімен жалғастырылған, центрден тепкіш скруббер болып табылады.

Скруббер цилиндрлік корпус, газ өткізетін тангенсальді патрубок, газды шығаратын патрубок, құбырымен құятын патрубок және корпустың жоғарғы бөлігінде көрінетін патрубок болады.

Берілген қондырғының кемшілігі газтазалаудың төмен дәрежелігі, жылу реакциясының қамтамасыз шығымы және реагирлеуші қышқылдық соапстокпен процестің өте ұзықтығы болып табылады.

Берілген кемшіліктер келеісі қатардағы себептерге байланысты. Аппараттың ағыны бойынша сұйықтықтың және газдың біркелкі орналаспағандықтан, центрден тепкіш скруббердің эффективтігі төмен, сонымен бірге екі фазаның интенсивті араласуынан. Фазаның өзара қозғалысының кейбір интенсивтігінің жоғарылауына, тығыздығының кеңеюі және газдың жылдамдығының жоғарлауы кезінде жетеді, бірақ бұл кезде газ сұйықтығының үлкен шығымы байқалады.

Скруббер үшін сонымен қатар адсорбирленетін сұйықтықтың үлкен шығымы сипатты.

Қышқылдың және соапстоктың өзара қатынас процесі – экзотермиялық болып табылады. Бұл кезде бөлінетін жылу бу мен күкірт қышқылының тұманының атмофераға тасталуына әкеледі және қайтымсыз жоғалады.

Реакционды массаны өткір бумен араластыру кезінде пайда болатын конденсатпен күкірт қышқылының бөліктеп араласуы жүреді. Бұл кезде қышқылдың реакциялық қабілеті төмендейді, ал процестің ұзақтығы жоғарылайды.

Техникалық және нәтижесіне жететін ұсынылған қондырғы майлы қышқылын соапстоктан бөлу үшін қондырғы болып табылады, оған вертикалды цилиндрлі корпус қақпағымен және конус түпті, бірінен кейін бірі орналасқан араластырғышпен нығыздалған, су жіберу үшін душ, бастапқы шикізатын және реагентін енгізетін және дайын өнімді, қышқыл суды, конденсатты, және екіншілік буды шығару үшін патрубок, сеператор, змееванті тоңазытқыш түрінде тамшы  бөлгіш экранымен, корпустың жоғары бөлігіне бекітілген.

Қондырғы корпустың қақпағында орналасқан поплавкалы теңестіргішпен қамтылған.

Қондырғының кемшіліктері араластырғыштың эффективтігінің жоғары еместігі және процестің үздіксіз жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ.

Зерттеудің мақсаты өнімділікті жоғарылату жолымен қондырғының үздіксіз жұмыс режимін қамтамасыз ету.

Бұл мақсатқа жету үшін, соапстоктан майлы қышқылын бөлу қондырғысы, вертикалды цилиндрлік корпус қақпағымен және конусты түпті, қақпаққа поплавкалы теңестіргіш және сеператор бекітілген.

Әртүрлі технологиялық процестерде аппараттарда вакуумды пайда болдыру үшін және ұстап тұру үшін булыструйный аппаратты кеңінен қолдануға тапты.

Бұл мақсатты қолдану үшін бірінші булыструйный аппаратты 1903 ж ағылшын инженер және Гитон (Англия) қаласындағы  құбырлы құрылысты зауыттың басшысы Чарльз Альдерн Парсонс (1854-1931) қолданды.

Бұл эжектор  деп аталатын аппарат булы турбинадан 6 улы қоспаны айдайтын және  сол арқылы қажетті вакуумды сақтайды. Айта кететін болсақ Парсонс қолданған алғашқы эжектор құрылғыдағы қысымды көбейтудің алғашқы сатысы, оның ішіне эксгаустер ролін ойнайтын қазіргі сулы шеңбері насосқа ұқсас – макроауалы насос және тері құбырлы конденсатор кіреді.

Булы ағымда эжекторлар энергетикада және басқа да өндіріс салаларында қолданыс тапты. Оның поршенді, плунжерлі, сушеңберлі вакуумдардан айырмашылығы оның құрылысының қарапайымдылығы және қозғалыстағы бөлшектердің жоқтығы, оның жұмысының жоғары сенімділігін туғызады.

Майлар өндірісінде көп сатылы булы эжекторлы вакуумды насостар БЭВН қолданыс тапты. Олар эжекторлы ортада булы ағымдық эжекторлар және конденсаторлардан тұрады. Технологиялық аппараттағы қысымнан эжекторлардағы пассивті ортаның қысымы көбейіп, ал конденсаторларда су буы конденсацияланады. Конденсаторлар әсерінен булыгаз БЭВН трактінен су буының қайтуы өтеді. Бұл кезде БЭВН –дағы жұмыс буының жалпы шығын төмендейді. Себебі, конденсатор артында орналасқан эжекторлар алғашқы, сатыдағы олардан шығатын барлық булы газдарды қоспау керек. Тек конденсирленбеген және конденсирлене алмаған су буының аз ғана бөлігін қысады.

Жоғарыда көрсетілген мүмкіндігімен БЭВН май өндірісінде басқа вакуумды насостармен бәсекелестік туғызбайды. Себебі, тек солар ғана төменгі қысымда және жоғарғы температурадағы технологиялық аппараттарда үлкен көлемді өткізуді қамтамасыз етеді. Мысалы, өсімдік майларын дезодарациялайтын құрылғыларда жұмыс істейтін БЭВН 2 мм рт.ст. қысымдағы және 2200С температурадағы дезодараторда көлемді өткізу 400000 м3/сағ жетеді.

Май өндірісінде конденсаторлы БЭВН –нің араластырғыш түрі үлкен қолданыс тапты. Оларда су буының конденсациясы суытылатын судың тамшы немесе аққан түрінде өтеді. Терілік құбырларға қарағанда араластырғыш конденсаторлар арзан, бірақ олардың кемшілігі мұздатылатын су дезодоратордан шығатын маймен ластанады және арнайы жүйелерде тазартуды қажет етеді.

Төменде қабықша құбырлы конденсаторлар қарастырылады.

БЭВН «экономдылығы – бағасына» сәйкес вакуумның тереңдігіне байланысты технологиялық ыдыста ұстап тұруы сатылары әр түрлі болады. Вакуум  - кептіргіш, вакуум – тазартқыш аппараттардағы қалған ортаның қысымын сақтау үшін рафинация схемасында 15-20 мм. (2-2,7) кПа үш сатылы аппарат жеткілікті. Эжектрленетін орта қысымының көтерілу дәрежесі 760 / 15= 51 аспайды.

Россияда және ТМД елдерінде германиялық WIEGAND немесе KERTING фирмалардың БЭВН-тары аралас типтегі конденсаторлар. (суы үш параллельді ағыммен берілетін).

2,5 мм с.б. қазіргі үздіксіз дезодарация  құрылғыларында ортаны қалған төменгі қысымда ұстап тұру үшін төрт, бес сатылы БЭВН қажет. Мұндай насостармен қазіргі кезде мерзімді дезодараторларда жабдықталған. Бұларда эжектрленетін ортаның жоғарғы қысым көрсеткіші 760 / (2-5) = 380.., ол вакуум кептіргіш аппараттарға қарағанда 3 немесе одан да көп.

Бұл ағымды эжектор – активті жұмыс буы және пассивті эжектрленген булы газды қоспа ағымдар аралығындағы әсерлесу нәтижесінде активтіден төмен, пассивтіден жоғары энергиясы бар булы газ тудыратын құрылғы.

ООО «Эжектор»  ПЭВН кәдімгілерге  қарағанда аралас типтегі конденсаторлар менен жұқақұбырлы стандартты құрастырылғандары, арнайы құрастырылған жұқақұбырлы конденсаторлармен жабдықталған. Жаңа конденсатордағы булыгаз қоспасы өткізілген қиылыстарда арнайы заңдылықпен төмендейді.

1726501 А 1. Р.Г.Сафин, И.Р.Хабибуллин, Л.Г. Голубев, Ф.С.Зиятдинова, С.Н.Шепель және А.М. Рахматтулин. Майлы қышқылын бөлу қондырғысын ұсынған.

Майлы қышқылын соапстоктан бөлу қондырғысы  вертикалды болатты цилиндрлі корпус конусты түбімен, қақпақ және екіншілік буды шығаратын патрубоктан тұрады. Корпус лпахқа ілінген. Қақпағында поплавкалы теңестіргіш және көру люгі қондырылған. Корпустың және түбінің ішкі беттігі қышқылға тұрақы диабазалы немесе қышқылға тұрақты цементте керамикалық плитамен футирленген. Жуынды суын беру үшін қақпақтың астында сақианлы душ  орналасқан. Қышқыл суды және майлы қышқылды беру үшін штуцер, соапстокты және қышқылды араластырғышқа беру үшін, штуцер қызмет етеді.

Араластырғыш герметикалық болатты цилиндрлік сосуд түрінде болады. Оның ішкі бетті футирленеді. Араластырғыштың жоғарғы бөлігінде қышқыл мен соапстокты жіберетін штуцер орналасқан. Штуцер  құбырлармен байланысқан. Араластырғыштың төменгі бқлігінде периферии бойынша завихритель қондырылған, ол сегіз тангенсальды орналасқан патрубок сопл болып табылады. Монометр қызмет етеді. Сеператор екінші буды шығару үшін патрубокта орналасқан, ол  тамшы бөлген кранмен  қамтылған және герметикалық сыйымдылықта орналасқан змеевикті тоңазытқыш болып табылады. Сыйымдылық салқындатылған агентті енгізетін және шығаратын  патрубокпен қамтылған. Құбырдың төменгі бөлігі перфомерленген диспен байланысқан, ол жерде фторопластты фильтр, фильтр – барботер  орналасқан.

Қондырғы салқындатылған агентті жинау үшін сыйымдылықпен  және конденсатты жинау үшін сыйымдылықпен  қамтылған.

Бұл қондырғының артықшылығы энергияның аз жұмсалуы.

3. Техникалық бөлім

3.1 Шикізаттың, қосымша материалдың және дайын өнімнің сипаттамасы

3.1.1 Соапстоктың сипаттамасы

Соапсток өте күрделі құрамды қоспа болып келеді. Оның құрамында саілтімен байланысқан майлы қышқылдары (сабын), нейтралды май, әр түрлі қоспалар, болады.

Соапстоктың құрамы рафинация кезінен алынған майдың түріне байланысты.

Соапсток–майды рафинациялаудан кейін шығатын қалдық. Оны майлы қышқылды дистиляциялау процесінде екінші қайтара шикізат ретінде қолданады.

Соапстоктың түсі мақта майының соапстогында қоңырдан қара– қоңырға дейін, ал ашық түсті майдың соапстында сары түстен қоңыр түске дейін.

200С температура кезіндегі консистенциясы сұйық немесе май тәріздес.

Иісі өзіндік соаптокқа тән әртүрлі майдан алынған әлсіз иісті. Құрамында бөтен қатты қоспалары болмайды.

Жалпы майдың массалық бөлігі 25,0–35,0% аз емес, ал майлы қышқылының массалық бөлігі 15,0% аз емес (мақта майының соапстогында анықталмаған).

Соапстокты өңдеу оның түріне және дайындалуына байланысты.

Ашық түсті май мен саломасты рафинациялау кезінде алынатын соапстокты өңдеу, ас тұзымен высаливании тұрады. Бұл кезде соапстоктан құрамындағы судың бір бөлігі бөлінеді, нітижесінде майдың концентрациясы жоғарылайды.

Қара мақта майының соапстогын өңдеу кезінде минералды қышқыл қосады. Бұл кезде соапсток екі бөлікке бөлінеді – майлы қышқыл қоспасы және нейтралды май, ертіліген қоспасы бар қышқыл су. Майлы қоспаны тазалайды, мысалы дистиляцияға жіберілді.

3.1.2 Күкірт қышқылының сипаттамасы

Күкірт қышқылы. Күкірт периодтық системаның үшінші периодында болғандықтан, оттек (сегіз электрондық құрылым) ережесі сақталмайды да күкірт атомы он екі электронға дейін қабылдап ала алады. күкірт қышқылының электрондық және құрылымдық формуласы мынадай:

О	О   Н			О	О     Н

S                                       S

О	О   Н			О	О     Н

(Күкірттың алты электроны жұлдызшамен белгіленген).

Күкірт қыщқылы – күкірт (VI) оксидімен судың әрекеттесуінен түзіледі (SO3 + H2O→H2SO4). Күкірт қышқылын күкірттен және оның қосылыстарынан алуға болады.

Күкірт қышқылын өндіретін заводтар ТМД–ның алуан түрлі аймақтарында орналасқан. Заводтардың әрқайсысы жақын маңнан қазып шығарылатын шикізаттың түрлерін пайдаланады. Соңғы жылдары күкірт қышқылының өндірісін дамытуда табиғи шикізатты кешендер пайдалану мақсаты көбірек алға қойылып отыр. Әртүрлі химиялық өндірістерді үйлестіру принципі осылай сақталады.

Күкірт қышқылының физикалық қасиеті – түссіз, ауыр (р = 1,84г/см3), ұшпайтын сұйықтық. Оны суда еріткенде өте қатты қызу пайда болады.

Концентрациялы күкірт қышқылы ауадан су  буын сіңіріледі. Бұған былай көз жеткізуге болады: егер концентрациялы күкірт  қышқылы бар ашық ыдысты таразыда теңестіретін болсақ, онда біраз уақыт өткеннен кейін тұрған табақша төмен түседі.

Химиялық қасиеті. Сұйытылған күкірт қышқылы барлық қышқылдарға тән ортақ қасиеттерге ие. Сондай–ақ күкірт қышқылының өзіне тән  қасиеттері болады.

Басқа қышқылдарға ортақ:

- Судағы ерітінділер индикатор түсін өзгертеді.

- Сұйылыған күкірт қышқылы металлдармен әрекеттеседі:

H2SO4 + Zn→ Zn SO4 + H2↑

2 H+ + SO2-4 + Zn0→ Zn2+ + SO2-4 + H02↑

2 H+ + Zn0→ Zn2++ H2↑

3. Негіздік және амфотерлік оксидтермен әрекеттеседі:

H2SO4 + MgO → Mg SO4 + H2O

2 H+ + SO2-4 + MgО →  Mg2+ +  SO2-4 + H2О

4. Негіздермен өзара әрекеттеседі:

H2SO4 + 2КОН → К2 SO4 + 2H2О

2 H+ + SO2-4 + 2К++ 2ОН- → 2К++ SO2-4 +2H2О

Н++ОН-→ H2О

Егер қышқыл артық мөлшерде алынса, онда қышқыл тұз түзіледі:

H2SO4 + Na OH → NaHSO4 + H2О

5. Тұздардан басқа қышқылдарды ығыстыру арқылы әрекеттеседі:

3 H2SO4 + Ca3 (PO4)2 → Ca SO4 + 2 H3 PO4

Өзге тән:

- Концентрациялы  күкірт қышқылы күшті тотықтырғыш: қыздырғанда металлдардың барлығымен дерлік әрекеттеседі (Au, Pt және кейбіреулерінен басқа). Бұл реакцияларда металлдық активтігіне және жағдайға байланысты SO2, H2S, S бөлінеді, мысалы:

Сu + 2 H2SO4 → Сu SO4 + SO2↑ +  2H2О

- Концентрациялы күкірт қышқылы сумен қуатты әрекеттесіп гидраттар түзеді:

H2SO4 + n H2О→ H2SO4∙ n H2О + Q

Концентрациялы күкірт қышқылы органикалық заттардан сутегі мен оттегін су түрінде үзіп ала алады, бұнда органикалық заттар көмірленеді.

- Күкірт қышқылын және оның тұздарын сипаттайтын реакция ретінде ерімтал барий тұздарымен өзара әрекеттесуі жатады:

H2SO4 +Ва Cl2↓→ ВаSO4↓ + 2Н Cl

2 H+ + SO2-4  + Ва2 + 2Cl-→ ВаSO4↓ + 2Н++ 2Cl

Ва2+ + SO2-4 → ВаSO4↓

Суда да, концентрациялы азот қышқылында да ерімейтін ақ тұнба түседі. Күкірт қышқылының қасиеттеріне (суды сіңіру, тотықтырғыштық, ұшпайтындығына) байланысты халық шаруашылығында кеңінен қолданылады. 1 –боялғыш заттар; 2 – минералды тыңайтқыштар алу; 3 – мұнай өнімдерін тазарту; 4 – мысты электромагниттік жолмен алу; 5 – аккумляторға электролиттер; 6 – қопарғыш зат алу; 7 – бояғыш заттар; 8 – жасанды жібек; 9 –глюкоза; 10 – тұздар; 11 – қышқылдар алу.

Ол химия өндірісінің негізгі өнімдеріне жатады.

Майлы қышқылын дистиляциялауда күкірт қышқылын 25-30% - те жібереді. Оның концентрациясы жалпы массасынан 92-95%  болу керек.

3.1.3 Дистилляцияланған майлы қышқылының сипаттамасы

Мақта соапостогының майлы қышқылдарын тазалау дәрежесіне және алу технологиясына байланысты: шикі майлар қышқылы;

дистилляцияланған майлы қышқылы деп бөлінеді.

Дистилляцияланған майлы қышқылдың түсі ашық–сарыдан, қара– сарыға дейін, иісі соапстогқа тән иісті болып келеді. Соапстогтың дистилляцияиланған  майлы қышқылын шаруашылық сабын өндірісінде қолданады. Ішкі майлы қышқылын алдымен дистиляцияға ұшыратады, содан кейін сабын қайнатуға жіберіледі.

  - Технологиялық тәсімді таңдау және сипаттау

Шикі майлы қышқылдарды 700С температурада уақыт аралық резервуардан 1 үздіксіз вакуум – кептіргіш және деэрациялық аппаратқа 3 сорылады. Бұл жерде  майлы қышқылдар барлық сектор арқылы өтіп, 115–1200С дейін абсолютті қысымы 3 ат бумен қыздырылады, өткір бумен араласады және деаэрирленеді.

Кептірілген және қыздырылған майлы қышқылдар жылытқыштан өз ағысымен дистилляциялық аппаратқа үздіксіз қозғалыста түседі. Ол араластырғыш құрылғысымен жабдықталған, яғни құбырдың ішінде дистилденетін материалды бірінші түрінде орнатылған, диаметрі 0,4–0,6 қадам, құбырлы жылытқыш элементінің әрқайсысының жабындысы 30–600 бұрыштан қабырғамен қондырылған дистиляцияланған материал ағысына қарама қарсы осіне орналасқан. Соңғы  секциясынан дистилденбеген қалдық жинағыш–тоңазытқышқа 9 үздіксіз жіберледі, насоспен 2 бак 19 айдалынады. Насос 20 арқылы дистилденген қалдықты майлы қышқылын  бөлгіш аппаратқа 26 жібереді онда қайтадан 25 - 30% күкірт қышқылымен өңдейді. Бұл процесс өнімнің өнімділігін жоғарлатады, қалдықтың шығымын азайтады, екіншілік буды сепарациялайды және процестің интенсивтігін жоғарлатуға мүмкіндік береді. Бұдан шығатын дистилляцияланған майлы қышқыл қабылдағышқа 10 барады, ал қалдық бакқа 19 айдалынады.

Майлы қышқылдар 200 – 2400С дейін жоғары температуралы органикалық жылубергіш (ЖОЖ) буымен қыздырылады, дистилляциялық аппараттың құбырлы жылытқыш элементі бойынша циркуляцияланады ЖОЖ буы арнайы булыгенереторда 25 өңделеді.

Басқа концентрациялы дистилляциялық қондырғыларды майлы қышқылды қыздыру, қысымы 58 – 60 ат сулы бу көмегімен іске асырылады.

Майлы қышқылы және судың буы аппараттан эжектор көмегімен сорылып, беттік конденсаторға 5 және 6 түседі. Бұл жерде майлы қышқылының буы 800С дейін салқындатылады, конденсирленеді және қабылдағышқа 10 жиналады, одан жинағыш қорапқа айдалынады.

800С дейін салқындатылған сулы бу және конденсирленбеген газ эжектормен бірінші сатысына 8 аулағыш 7 арқылы бірінші уақыт аралық барометрлік конденсаторға 21 барады, ол жерде бу конденсирленеді.

Аулағышқа 7 сонымен бірге жеңіл қайнайтын майлы қышқылының буы және суы вакуум кептіргіш аппаратқа түседі. Мұнда қоспа конденсирленеді және конденсат уақытаралық қабылдағышқа құйылады, сөйтіп мерзімді насоспен 15 қоймаға айдайды.

Беттік конденсатор және қалдық жинағыш үшін хлодагент болып, салқындатылған сулы конденсат табылады. Конденсаттың циркуляциясы замкнутому  цикл бойынша іске асады. Қыздырылған конденсат насоспен 14 горизонталды беттік тоңазытқыш 13 арқылы айдалынады, айдау аралығында проточной сумен салқындатылады және конденсаторға 5 және 6 және дистилденбеген қалдық үшін вакуум – қабылдағышқа  9 түседі.

Дистилденбеген кубты қалдық екіншілік ыдыратуға және дистилляцияны қайталауға жібереді. Екінші немесе үшінші дистилляциядан кейін кубты қалдықты бөлек құяды және май өңдейтін өндірістен басқа өндірісте қолданады.

  - Технологиялық тәсімді таңдау және сипаттау

Шикі майлы қышқылдарды 700С температурада уақыт аралық резервуардан үздіксіз вакуум – кептіргіш және деэрациялық аппаратқа  сорылады. Бұл жерде  майлы қышқылдар барлық сектор арқылы өтіп, 115–1200С дейін абсолютті қысымы 3 ат бумен қыздырылады, өткір бумен араласады және деаэрирленеді.

Кептірілген және қыздырылған майлы қышқылдар жылытқыштан өз ағысымен дистилляциялық аппаратқа үздіксіз қозғалыста түседі. Ол араластырғыш құрылғысымен жабдықталған, яғни құбырдың ішінде дистилденетін материалды бірінші түрінде орнатылған, диаметрі 0,4–0,6 қадам, құбырлы жылытқыш элементінің әрқайсысының жабындысы 30–600 бұрыштан қабырғамен қондырылған дистиляцияланған материал ағысына қарама қарсы осіне орналасқан. Соңғы  секциясынан дистилденбеген қалдық жинағыш–тоңазытқышқа үздіксіз жіберледі, насоспен бак айдалынады. Насос  арқылы дистилденген қалдықты майлы қышқылын  бөлгіш аппаратқа  жібереді онда қайтадан 25 - 30% күкірт қышқылымен өңдейді. Бұл процесс өнімнің өнімділігін жоғарлатады, қалдықтың шығымын азайтады, екіншілік буды сепарациялайды және процестің интенсивтігін жоғарлатуға мүмкіндік береді. Бұдан шығатын дистилляцияланған майлы қышқыл қабылдағышқа  барады, ал қалдық бакқа айдалынады.

Майлы қышқылдар 200 – 2400С дейін жоғары температуралы органикалық жылубергіш (ЖОЖ) буымен қыздырылады, дистилляциялық аппараттың құбырлы жылытқыш элементі бойынша циркуляцияланады ЖОЖ буы арнайы булыгенереторда  өңделеді.

Басқа концентрациялы дистилляциялық қондырғыларды майлы қышқылды қыздыру, қысымы 58 – 60 ат сулы бу көмегімен іске асырылады.

Майлы қышқылы және судың буы аппараттан эжектор көмегімен сорылып, беттік конденсаторға түседі. Бұл жерде майлы қышқылының буы 800С дейін салқындатылады, конденсирленеді және қабылдағышқа  жиналады, одан жинағыш қорапқа айдалынады.

800С дейін салқындатылған сулы бу және конденсирленбеген газ эжектормен бірінші сатысына аулағыш арқылы бірінші уақыт аралық барометрлік конденсаторға  барады, ол жерде бу конденсирленеді.

Аулағышқа сонымен бірге жеңіл қайнайтын майлы қышқылының буы және суы вакуум кептіргіш аппаратқа түседі. Мұнда қоспа конденсирленеді және конденсат уақытаралық қабылдағышқа құйылады, сөйтіп мерзімді насоспен  қоймаға айдайды.

Беттік конденсатор және қалдық жинағыш үшін хлодагент болып, салқындатылған сулы конденсат табылады. Конденсаттың циркуляциясы замкнутому  цикл бойынша іске асады. Қыздырылған конденсат насоспен  горизонталды беттік тоңазытқыш арқылы айдалынады, айдау аралығында проточной сумен салқындатылады және конденсаторға дистилденбеген қалдық үшін вакуум – қабылдағышқа  түседі.

Дистилденбеген кубты қалдық екіншілік ыдыратуға және дистилляцияны қайталауға жібереді. Екінші немесе үшінші дистилляциядан кейін кубты қалдықты бөлек құяды және май өңдейтін өндірістен басқа өндірісте қолданады.

3.4  Технологиялық есептеулер

3.4.1 Материалдық баланс

Шикі майлы қышқылын өңдеген кезде соапcтоктың шығымын майға немесе майлы қышқылына есептеп жүргізеді.

1 т шикі майлы қышқылы өндірісінде майдағы немесе майлы қышқылындағы соапстоктың шығымын есептеу үшін келесі берілгендерді қолданады.

| Көрсеткіштердің аты | Белгіленуі | Өлшем бірлігі | Көрсеткіші |
| --- | --- | --- | --- |
| Соапстоктағы сабындалмаған бөліктің масса бөлігі | А | % | 42 |
| Соапстоктағы сабындалмаған майлы қышқылының масса бөлігі | В | % | 58 |
| Ерітуге түсетін соапстокты ядродағы майлы қышқылының массалық бөлігі | Е | % | 25 |
| Массаны араластыру үшін қолданатын буды конденсациялау нәтижеде алынатын ылғалдың масса бөлігі. | Ж | % | 7 |
| Қышқыл судағы майлы қышқылының масса бөлігі | И | % | 3,0 |
| Соапстоктың 1т шикі майлы қышқылын өңдеу үшін қолданатын судың массасы. | K | т | 3,0 |
| Жуынды судағы соапстоктың майлы қышқылының масса бөлігі | М | % | 066 |
| Соапстоктағы фосфорқұрамды заттардың масса бөлігі (майға есептегенде) | Ф | % | 1,0 |

1 т шикі майлы қышқылы өндірісіндегі майдағы соаптоктың шығымы төмендегідей:

Сабындану кезіндегі соапстоктың үшглицеридтердің ыдырауына байланысты глицериннің шығынын есепке ала отырып соапсток майы шығымы (к1) кг:

К1 = 1000∗100B+0,95A=1000∗10058+0,95∗42=1021,45кг

Қышқыл сумен жоғалған соапстоктағы майлы қышқылынан (К2), кг:

К2 =1000100100E∗(1+1Ж)−1И=1000100∗10025∗1+(1+17)−1∗2,3=82,1кг

Жуынды сумен жоғалатын соапстоктағы  майлы қышқылынан (К3) кг:

К3 =1000100∗Л∗М=1000100∗3∗0,6=18кг

Cабындану процесінде, соапстоктағы фосфорқұрамды заттарды бұзу кезіндегі майлы қышқылының шығымы, кг:

К4 = 1000100∗0,6∗ф=1000100∗0б6∗1=6кг

1 т майлы қышқылы өндірісіндегі майдағы соапстоктың шығымы (Кобщ), кг:

Кобщ = К1 + 100(К2+К3+К4)В+0,95А=1021,45+100(82,1+18+6)58+0,95∗42=1129,8кг

1 т майлы қышқылы өндірісіндегі майлы қышқылындағы соапстоктың шығымы (К1общ), кг:

К1общ = 1000+К2+К3+К4  = 1000 + 82, 1 + 18 + 6 = 1106, 1 кг

Соапстокты  «сабындану – сабынды күкірт қышқылымен еріту» тәсілі бойынша өңдеген кездегі техникалық күкірт қышқылының шығымы (100%-ке есептегенде) келесі шығыммен реттеледі:

- желімді ерітуге;

- желімдегі бос сілтіні нейтрализациялауға;

- жуынды сулармен шығымына;

Желімді ерітуге кеткен қышқылдың шығымын келесі реакциямен есептеледі. 1 т қышқылына :

2R COONa +H2SO4 = 2R COOH + Na2SO4  немесе формуламен:

W1 = M1∗10002M2

Мұндағы. М1 – күкірт қышқылының молекулалық массасы

М2 – майлы қышқылының екі молекуласының массасы.

Желімдегі бос сілтіні нейтрализациялауға кеткен қышқылдың шығымы келесі реакция бойынша жүргізіледі:

Н2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

немесе формуламен: W2 = M1∗AM3∗100∗3333,3

Мұндағы:   А – сабындағы бос сілті мөлшері, %

М3 – сілтінің екі молекуласының массасы.

3333,3 – 1 т майлы қышқылдығы  30%-ті сабын мөлшері.

Жуынды сумен жоғалған күкірт қышқылының массасы:

W3 = 3,0∗1000∗M100

Мұндағы: 3 – жуынды судың майлы қышқылына қатынасы бойынша қысқалық  коэфициенті

М – жуынды  судағы бос күкірт қышқылының мөлшері %

1 т майлы қышқылына есептегенде күкірт қышқылының жалпы шығымы мынаған тең:

W = W1 +W2 +W3

W = M1∗10002M22M2+M1∗AM3∗100∗3333,3+3∗1000∗M100=

98∗1000570+98∗0,8580∗100∗3333,3+3∗1000∗0,8100=171,9+34,7+24,0=320,6кг−1т

3.4.2  Жылулық баланс.

Майлы қышқылын дистиляциялау үшін технологиялық керектісіне кететін будың шығымы  кестеде көрсетілген.

1 т дистилляцияланған майлы қышқылға кететін меншіті шығымы:

а) бірқалыпты дистилляция кезінде:

D1=727⋅1000823,5=883кг

б) ыдырату және кубты  қалдықты қайта дистилляциялау есебінен

D11=823⋅1000857,8=958кг

Кесте 5.6

| Шығым аты | Будың шығымы, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сағатына (900 кг ыдыратылған майды дистилляциялау кезінде) | 1т дистилляцияланған майлы қышқылына |
| Вакуум – қыздырғышта майлы қышқылын қыздыру есебінен | 62 | 69 |
| Шашырайтын будың шығымы: а) майлы қышқылын деаэрациялау және кептіру кезінде | 25 | 28 |
| б) майлы қышқылын дистилляциялау кезінде | 60 | 67 |
| Басқа есептелмеген шығындар | 35 | 38 |
| Барлығы бірқысқалық дистилляция кезінде | 727 | 807 |
| Кубты қалдықты ыдырату кезінде және ыдыраған майды қайта дистилляциялау кезіндегі будың қосымша шығыны 67,5 кг кубты қалдықты бірінші дистилляциядан кейін 0,63 кг/кг 67,5·0,63 бу шығындалғанда | 43 | 48 |
| Ыдыратылған майды 66,1 кг мөлшерінде қайта дитстилляциялау 0,82 кг/кг 64,5 · 0,82 шығын кезінде | 53 | 58 |
| Барлығы кубты қалдықты қайта дистилляциялау және ыдырату есебімен | 823 | 913 |

Майлы қышқылын дистилляциялау үшін технологиялық керект ісіне кететін судың шығымы кестеде көрсетілген.

1 т дистилляцияланған майлы қышқылға кететін судың  меншікті  шығымы:

а) бір қысқалық дистилляция кезінде:

W1=44,2⋅1000823,5=54м3;

б) ыдырату және кубты қалдықты қайта дистилляциялау есебінен:

W11=47,9⋅1000857,8=55,8м3

Кесте 5.7

| Булы эжектролы агрегаттың бараометрлік конденсторға кететін және жұмысшы конденсация циркуляцияланатын системада конденсаттың салқындауы. Есепке алынбаған шығындар. Барлығы. Кубты қалдықты және ыдыратылған майды қайта дистилляциялаудағы судың қосымша шығымы Бірінші дистилляциядан кейін 7 кг/кг 7⋅67,51000 Су шығымы кезінде кубты қалдықты ыдырату 66,1 кг мөлшерде 48 кг/кг 48⋅66,11000 шығымы кезінде ыдыратылған майды қайта дистилляциялау. Барлығы: | 30,7 11,4 2,1 44,2 0,5 3,2 47,9 | 34,0 12,7 2,3 49,0 0,6 3,5 53,1 |
| --- | --- | --- |

3.4.3  Өнім есебі

Таңдалған тәлім бойынша табиғи майлы қышқылдарын дистилляциясының өнім балансы, цехтың қуаттылығы – 90 т/тәул.  Дистилляцияланған майлы қышқылдары.

Есептеу үшін, дистилляцияға келесі құрамды ыдыратылған майлар түседі.

Кесте 6.1

| Компоненттер | Мөлшері |  |
| --- | --- | --- |
|  | % | кг/сағ |
| Бос майлы қалыпты қышқылдар (Жк) | 93,5 | 841,5 |
| Нейтралды май | 4,0 | 36,0 |
| Оксидқышқылдар (Ок) | 1,0 | 9,0 |
| Сабындалмаған заттар (Н) | 1,0 | 9,0 |
| Ылғал (д) | 0,5 | 4,5 |
| Барлығы | 100 | 900 |

Майлы қышқылын айдауынан кейін алынтаны кубты қалдықты екіншілік ыдыратуға және дистилляциялауға ұшыратабды, одан кейін өндірістік циклдан  шығарады.

Кубты қалдықты отходтар нейтралды майдан, оксиқышқылдан, сабындалмаған заттардан,  массасынан 20% шамасында бос майлы қышқыл қоспасынан тұрады.

Кубты қалдықтың шығуы

Gr1=(ЖН+ОК+Н)⋅10080=(36+9+9)⋅10080=67,5кгсағ

Соның  ішінде майлы  қышқыл 13,5 кг.

Дистилляция кезіндегі угарды, берілгендер бойынша массасынан бастапқы қышқыл шамамамен 0,5% қабылдайды.

δ1=G⋅0,005=895,5⋅0,005=4,5кгсағ

Бірініші дистилляциядан кейінгі шығатын  тауарлы майлы қышқылы

ЖК1=G−(Gr1+δ1)=895,5−(67,5+4,5)=823,5кгсағ

Кубты қалдықты  ыдырату және ыдыратылған майлы қышқылының екіншілік дистилляциясы. Кубты қалдықтың нейтралды майын ыдыратуға ұшыратады. Қозғалыстағы өндірістер тәжірибие негізінде, 80% шамасында үшглецерид ыдыратылады:

ЖН ∙ 0,8 = 36 ∙ 0,8 = 28,8 кг/сағ

Нейтралды майдың қалдығы:

ЖН = ЖН – 28,8 = 36,8 – 28,8 = 7,2 кг/сағ

Дистилляция кезінде шығатын дистилляцияланған майлы қышқылы:

В1=ЖК1⋅100G=823,5⋅100895,5=91,9%

Екі қысқалық

В2=ЖК⋅100G=857,5⋅10089565=95,8%

3.6  Негізгі объектінің таңдалған конструкциясын негіздеу

Құрамында вертикалды корпус, циркуляциялық құбыр, переливание приспособление, корпустың төменгі бөлігінде вертикалды ыдысқа қарай бағытталған жерде орналасқан, жылытқыштар, форсунка, әкелетін өткізгіш құбыр конусында бір – бірінің үстіне қондырылған берілетін патрубогы бар дистиляциялық қондырғысы белгілі.

Бірақ, бұл белгілі конструкция аппараттың өнімділігін жоғарлату мүмкіндігін қамтамасыз етпейді.

Бұл жобада негізгі жабдық ретінде таңдалып алынатын дистилляциялық аппараттың белгілі  дистилляциялық аппараттан артықшылығы: өнімділігінің жоғарлауы және аппараттың жұмыс істеу мерзімінің ұзақтығы.

Майлы қышқылы үшін таңдалынып алынған дистилляциялық аппарат вертикалды корпусы бар жылыту секцияларына бөлінген, жылытқыш құбырлы элементтері металл жабындысымен жабылған, олар әр жылытқыш секцияда дистилденетін материал енгізу үшін орналасқан, бу және өндірілген өнінмді қайтару үшін арналған. Ол араластырғыш қондырғысымен жабдықталған, яғни құбырдың ішінде дистилденетін материалды бірінші жылытқыш секцияға енгізеді және бір виток бар шнек түрінде орындалған, диаметрі 0,4–0,6 қадам, құбырлы жылытқыш элементтің әрқайсысының жабындысы 30 - 600 бұрышта қабырғамен қамтылған, дистилденген материал ағысына қарама – қарсы өсіне орналасқан.

Аппарат вертикалды корпус 1, люкпен 2, оның ішінде насадка 3 орналасқан және перегодка 4 қондырылған, ол жылытудың 1 корпусын секцияға 5 бөлуге мүмкіндік береді, қалпақ – отбойник 6, жылытқыш элемент 7 және буды енгізетін форсункадан 8 тұрады.

Аппараттың орталық секциясында 5 майлы қышқылды енгізу үшін штуцер 9 және аппаратты дистилденген материалдан босату үшін штуцер 10 қызмет көрсетеді. Корпус 1 гудронды шығару үшін штуцермен 11, майлы қышқылдарының бір қыздыру секциясынан келесіне ауысу үшін, ауысымды штуцермен 12, берілетін лампамен 13, көру терезесімен 14 және майлы қышқылының буын шығару үшін патрубокпен 15 қамтылған. Дистилденетін материалдардың орталық секциясында 5 инек 15 түрінде араластырғыш қондырғы орналасқан. Әр құбырлы жылытқыш элемент 7 жылытқыш проводниктан 18, металды қабықшасынан 19 тұрады және 30 – 600 бұрыштан қабырғамен жабдықталған, дистилденген материал ребер 20 ағысына қарама  -қарсы осіне орналасқан.

Қондырғы келесідей жұмыс істейді.

Майлы қышқылдар штуцер 9 арқылы орталық жылытқыш секциясына 5түседі, онда жоғары көтеріледі және құбырлы жылытқыш элемент 7 шаяды.

Аппараттың барлық секциясында майлы қышқылының жақсы араласуы үшін форсунка 8 арқылы 10 – 20 кг/сағ өткір ауа буды жібереді.

Жылытқыш элементті 7 ребермен 20 қондырған кезінде процесстің интенсификациясы үшін өткір сулы буды беруді тоқтату немесе төменету мүмкіндігі пайда болады.

Қалпақ – отбойник 6 майлы қышқылының аппараттан шашырап кетуін ескертеді. Майлы қышқылдар біртіндеп секциядан сецияға штуцер 12 арқылы өтеді. Бұл кезде температура жайлап жоғарылайды, нәтижесінде қышқылдар интенсивті буланады. Бу көтеріледі, фарфорлы сақинадан насадка 3 арқылы өтеді және аппараттан шығады. Жоғарғы штуцер 11 арқылы дистилденбеген қалдық – гудрон шығады. Аппаратты тазалауға немесе жөндеуге тоқтату алдын штуцер 10 арқылы опоржняют.

Майлы қышқылының оптималды турбулизациясына жету үшін, бір витокпен шнек түрінде орындалған араластырғыш қондырғының диаметрі 0,4 – 0,6 қадам болу керек.  Ребері бар әр құбырлы жылытқыш элементінің қабықшасы, 30 – 600 майлы қышқыл ағынын қрама – қарсы осімен бекітілген. Бұл дистилляциялық аппараттың әр секциясында майлы қышқылының қозғалысының қосымша турбуленттігінің пайда болуын қаматамасыз етеді. Металдық қабықшадан майлы қышқылына жылу беру коэффициенті жоғарлайды. Жылу берудің беттігі ребер есебінен құбырлы жылытқыш элементтерінің қызып кетуі жойылады, ол майлы қышқылының қызып кетуінен сақтауға, жылытқыш элементтің жұмыс істеу мерзімін жоғарлатуға мүмкіндік береді, сонымен бірге дайын өнімнің сапасы жақсарады.

Майды қышқылының турбулентті қозғалысының арқасынан, құбырлы жылытқыш элементті активті шаяды, оларды нагардан тазалайды,  бұл процесстің интенсификациясын және аппараттың өнімділігінің жоғарлауын қамтамасыз етеді (салыстырмалы түрде кестеде көрсетілген).

Кесте 6.1

| 1-ші секциядан кейінгі температура, 0С | Ребердің иілу бұрышы, градус. | Аппараттың өнімділігі |  | Жылытқыш элементтің жұмыс істеу мерзімі, тәулік. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/тәул дистилляция бойынша | % |  |
| 195 210 205 210 195 200 | - 30 60 45 25 65 | Белгілі аппарат 13,5 Ұсынылған аппарат 19,2 14,1 14,2 13,6 13,8 | 100 105 104 105 101 102 | 125 630 675 650 610 690 |

Аппараттың конструктивті ерекшелігі майлы қышқылының температурасын жылытудың 1 –ші секциясынан кейін жоғарлатуға мүмкіндік береді, нәтижесінде, дистиляция процесін интенсифирлейді, аппараттың өнімділігін жоғарлатады, сонымен бірге құбырлы жылытқыш элементтің жұмыс істеу мерзімін ұзартады.

Ребердің иілу бұрышы шамамен 300 кезінде процесстің эффективтігі төмендейді.

3.7  Негізгі жабдықтың есебі

Әртүрлі ұшқыштық қоспалы майлы қышқылдары дистилляцияға ұшыратады. Келесі  есептерде барлық параметрлер стеарин қышқылы, жоғары қайнау температурасы бойынша келтірілген.

Дистилляциялық аппарат майылы қышқылын  үздіксіз қыздыру және  айдау үшін керек.

Жылытқыштан дистилляциялық аппаратқа майлы қышқылда бір сағат уақытта келіп түседі.

G1 = G – ЖКз = 895,5 – 4,5 = 891,0 кг

Майлы қышқылын қыздыру үшін жылу шығымы tn = 1200С дан tк = 2300С дейін мынаған тең:

Q1=G1c(tr−tH)η=891,0⋅0,55(230−120)⋅1,05=566000ккалсағ

Бірінші дистилляциялық аппаратқа келесі мөлшерде майлы қышқылдар буланады:

ЖК4=G1−Gr1=891−67,5=823,5кгсағ

Булануға кететін жылудың шығымы 823, 5 кг майлы қышқыл:

Q2=ЖК4⋅r⋅1,05=823,5⋅76⋅1,05=65720ккалсағ

Мұндағы: r – қалдық қысымы 5 мм рт.ст. кезіндегі стеорин қышқылының булануының жылуы; r = 46 ккал/кг.

Шомыратқыш  буды қыздыруға кететін жылудың шығымы:

Q3=Dn(іn−і)1,05=60(702−621)⋅1,05=5100ккалсағ

Мұндағы:

Dn – шашырайтын будың шығымы; Dn = 60 кг/сағ.

іn – қыздыоылған  будың жылу мөлшері; абсолютті қысым 0,0068 ат және температура 2300С кезінде  іn = 702 ккал/кг.

і – қаныққан  будың жылу мөлшері; құрғақ дәрежесі 0,95 және абсолютті қымыс 3 ат кезінде і = 650 – 0,05 · 517 = 621 ккал/кг.

Керекті (ЖОЖ) жылу тасмалдағыштың мөлшері

DЖОЖ=Q1+Q2+Q3rЖОЖ=56600+65720+510064=12742064≈2000кгсағ

Мұндағы: rЖОЖ – ЖОЖ булану жылуы; rЖОЖ = ккал/кг қабылдаймыз.

Майлы қышқылының қайнау температурасын төмендету үшін және оларды дистилляциялық араластыруын 7% мөлшерде өткір будың көмегімен жүргізеді. Бұл кезде сулы будың қысымы:

P2=0,07⋅МРМ⋅0,07+МВ(1−0,07)=0,07⋅284,5⋅5284,5⋅0,07+18(1−0,07)=2,7мм.рт.ст

Майлы қышқылының буының қысымы:

Р1=Р−Р2=5−2,7=2,3мм.рт.ст

Мұндағы: 0,07 - өткір сулы  будың мөлшері;

М–стеарин қышқылының молекуларлық массасы, М=284,5;

М – судың молекулалық массасы; МВ = 18;

Р – аппараттағы жалпы қысым; Р = 5 мм рт.ст.

Стеарин қышқылының буы 2,3 мм рт.ст кезінде 2000С температуарада қайнайды (сурет 31).

Майлы қышқылының буы дистилляция кезінде с присадкой 5,10 жә»не 20 % өткір будың салмағы әртүрлі қысымда конограмма бойынша анықтауға болады (сурет 32).

Шашырайтын сулы будың шығымы

DH=ЖК4⋅0,07=823,5⋅0,07=58≈60кгсағ

Майлы қышқылының қайнату температурасын төмендету үшін шашырайтын будың мөлшері арнайы шайбамен реттеледі және сектор бойынша куелесідей орналасады: бірінші секторда – 6 кг/сағ, екінші, үшінші және төртінші секторда – 5 кг/сағ; бесінші, алтыншы жәнежетінші секторда – 7 кг/сағ; сегізінші және тоғызыншы секторда – 9 кг/сағ.

ЖОЖ буы үшін жылытқыш элементтің суммарлық беттегі келесі формуламен анықталады:

F=Q1+Q2+Q3ℜΔtcp=127420100⋅95=13,4м2

Мұндағы: R майлы қышқылға конденсирленетік будың жылутасымалдағышынен жылу беру коэффиценті ;

R=100 к\Кал /(м · сағ · град) қабылдаймыз;

Δ tcр -температураның орташа разность.

3.8  Технохимиялық бақылау

Өндірістің технологиялық бақылаудың мақсаты шикізаттың сапасын систематикалық тексеру,  технологиялық процесті жүргізу жағдайы және дайын өнім сапасы. Дистилляцияланған майлы қышқылдар өндірісінде технологиялық процесстерді бақылау берілген режимдерді қадағалау, жоғары сапалы өнім алуы, шығынын төмендетуін  қамтамасыз ету.

Шығатын шикізаттың сапасын МЕСТ талаптарына сай болуын қадағалау қажет. Сақтау кезінде шикізаттың жағдайын бақылау, шикізат шығымының төмен болуын, жоғары сапалы өнім алуын қамтамасз ету керек. Бұл үшін сақтау кезінде ылғалдығын, температурасын және қышқыл санын системалық бақылау қажет.

Дистилляция процессі кезінде берілген оптималды режимді, өнім сапасына қойылатын талапты сақтау керек.

Өндірісті бақылау майлы қышқылының дистилляциясын эффективті өңдеуге және алынған өнімнің жоғары сапалығын қамтамасыз етеді.

Желім. Жалпы майын анықтау.

Конус түпті колбаға 4 - 5г сынаманы өлшеп, 50-60см3 ыстық су құяды. Содан кейін 10% тұз қышқыл ерітіндісін метилоранж бойынша қышқыл реакцияға дейін қосады. Колбаны қайнаған сулы баняда бөлнген май қышқылы және нейтралды май толығымен ағарғанға дейін жылытады, салқындатады және алдын ала 10мл этил эфирі құйылған бөлгіш варонкаға ауысытырлады. Колбаны жақсылап этил эфирімен бөліктеп (20 мл-ден) 2-3 рет шаяды, оны сол бөлгіш варонкаға құяды, варонканы жайлап шайқайды және май ерігеннен кейін 20-30 мин тұндырады.

Сулы ерітіндіні екінші бөлгіш варнкаға құяды және 20мл этил эфирімен шайқайды.

Тұндырылғаннан кейін сулы ерітіндіні клейді еріту жүргізілген колбаға құяды. Эфирді негізгі эфирлі ерітіндіге бірінші варонкадағы қосады, ал сулы ерітіндіні этил эфирмен өңдеуге жіберіледі.

Сулы қабаттан майды бөлу операциясын толық майсызданғанға дейін жалғыстырады, содан кейін сулы ерітіндіні тастайды, ал бірінші воронкадағы байланысқан эфирлі тартқышты метилоранж бойынша нейтралды реакцияға дейін сумен жуады.

Жуылған эфирлі тартқышты фильтрлейді, фильтрмен воронка арқылы және оған салынған конусты колбада тұрақты массаға дейін келтірілген майсызданған гигроскопиялық мақта бөлінген.

Воронка мен фильтрді эфирмен жақсылап жуады. Этил эфирін сулы банядан тартқыш шкафқа  айдайды, баняның температруасы 800С жоғары болмау керек, ал қалдықты кептіргіш шкафта тұрақты массаға дейін 75 – 850С –та кептіреді.

Соапсток. Жалпы майын анықтау

Конусты колбаға 4 – 5г соапстокты өлшейді және 50 – 60 мл дистилденген ыстық су құяды. Содан кейін 10% күкірт немесе тұз қышқылын метилоранж бойынша қышқыл реакцияға дейін ерітеді. Колбаны қайнаған сулы баняда бөлінетін май қышқылы және нейтралды май толық ағарғанға дейін қыздырады, салқындатады және бөлгіш варонкаға ауыстырады (алдын ала этил эфирлі құйылған). Колбаны жақсылап 2 – 3 рет шаяды, шайылғанды қайтадан сол воронкаға құяды, май ерігеннен кейін 20 – 30 минут тұндырады.

Тұндырғаннан кейін сулы ерітіндіні колбаға құяды. Эфирді тартқышты бірінші варорнкадағы эфирлі ерітіндімен байланыстырады, ал сулы ерітіндіні қайтадан этил эфирімен өңдеуге жібереді.

Сулы қабаттан майды бөлу операциясын толық майсызданғанға дайін қайталанады, содан кейін сулы қабатты тасайды.

Жуылған эфирді фильтрлейді, фильтрмен воронка арқылы  және конусты колбада тұрақты массаға дейін кептірілген майсызданған гигроскопиялық мақта бөлінген. Воронка мен фильтрді жақсылап эфирмен шаяды.

Қара май. Ылғалды анықтау

Тереңдігін анықтау

250 мл конусты колбаға 1г дейін сынаманы алады, нейтрализацияланған спирт – эфир құйып, ерітеді, 2 – 3 тамшы фенолфталейн тамызамыз және 1н КОН ерітіндісімен малина түске дейін титрлейміз.

Гудрон. Қышқылдық санын анықтау

Конусты колбаға 0,0050 мг аламыз, нейтрализанцияланған спирт – эфир ерітіндісімен ерітеміз, 2-3 тамшы фенолталеин тамызамыз және 1н КОН ерітіндісімен малина түске дейін титрлейміз.

Дистилляцияланған май. Ылғалды анықтау

Өлшенген бюске 5г дейін сынаманы аламыз және бюксті кептіргіш шкафқа салады, 1200С температурада 45 минутқа кептіреді. Кептіргеннен кейін суытады және өлшейді.

Қышқыл санын анықтау

Конусты колбаға 1-2г сынаманы аламыз, нейтрализацияланған спирт – эфир құямыз, ертітеміз 2 – 3 тамшы фенолфтамин тамызамыз және 0,1н КОН ерітіндісімен малина түске дейін титрлейді.

4. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бөлімі

Тіршілік қауіпсіздігі – бұл  адамды  цехта жұмысшы ортасындағы қауіптен сақтар шаралары жиынтығы, яғни, процесте қалыптасқан адам өміріне, денсаулығына әсер етуші өндірістік қауіптің төнуі, еңбек қызметінің жағдайы.

Дистилляциялық цехтағы жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін басқару мүмкіндіктерінің тиімділігі және әрекетіне ықылас білдіреді. Бұл еңбекті қорғау аумағындағы заңдылықты және экономиканы реформалауды жақсарту жағдайларында іске асырылады.

Адам тіршілігі процесінде қауіпті заттар әсер етуі мүмкін. Кейде олардың әсерінен белгілі бір жағдайларда адам денсаулығына тікелей немесе жанама зиян келтіреді.

Қазақстан Республикасында қабылданған техника қауіпсіздігін, өндірістік санитария, қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтауды міндеттейді. Қазақстан Республикасында  2004 жылдың 28 ақпанында (№28-110) «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» туралы заңы қабылданды. Осы Заң Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық өзара қарым-қатынастарын реттейді және еңбек қызметі кезінде, процесінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қызметкерлердің, жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған.

Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы заңнан өзге де құқықтық актілерден тұрады.

Еңбек қауіпсіздігі аумағындағы мемлекеттік саясат келесілерге бағытталған:

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау аумағында Қазақстан Республикасының заңдылығының талаптарын орындауды және сақтауды мемлекеттік бақылау және қадағалау;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау аумағындағы мамандардың квалификациясын жоғарылату;

- Қазақстан Республикасының нормативті заңды актілерін мемлекеттік стандарттарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау аумағында нормаларды және ережелерді өңдеу және қабылдау;

- қиын жұмысқа және еңбектің зиянды қауіпті заттарымен жұмыс істегені үшін оған қосымша көмекті орнату;

- еңбек шарттары туралы мемлекеттік статистикалық есеп беруін ұйымдастыру, сонымен қатар өндірістік жарақаттану және тағы басқалар туралы есеп беруді ұйымдастыру.

Біздің елде еңбек ететіндердің денсаулығын сақтау және жұмыс жағдайларын жақсарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Өндірістің барлық салаларында іске асырылатын технологиялық прогресс, өндірістік процестердің механикаландыру және автоматтандыру деңгейін жоғарлатуға, еңбектің санитарлы – гигиеналық жағдайларын жақсартуға және қауіпсіздікті жоғарлатуға бағытталған.

Дистилляциялау цехында қызмет көрсетуші жұмысшы тіршілік қауіпсіздігінің ережелері мен жұмыс орындарындағы техникалық инструкцияларды қатаң сақтаса, жұмыс шартының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

4.1  Төтенше жағдай аумағында құтқару және де басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу

Халықты және Республика ТЖ-лардан қорғау, ықтимал болатын нұқсан және залалды азайту мақсатында, ел тіршілік әрекеті сенімді түрде болуын және шаруашылық объектілерін жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз, ететін нәтижелі (тиімді) және тұрақты жүйе қажет. Осы салада біртұтас мемлекеттік саясат жүргізіліп, Республикалық бағдарлама жүзеге асырылуы тиісті.

Сондықтан Қазақстанда атап өткен мәселеге тиісті бірқатар - заңдар, сондай-ақ өзге де заңдық және құқықтық актілер қабылданды. -         Негізгілеріне ҚР-ның мынау заңдары жатады:

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы;

Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардын мәртебесі, туралы;

Азаматтық қорғаныс туралы;

Өрт қауіпсіздігі туралы;

Атом энергиясын пайдалану туралы;

Халықтың радиациялық қауіпсізідігі туралы.

Аталған ҚР-ның ТӘҚ саласындағы заңдары ҚР-ның Ата заңына (Конституциясына) негізделеді, оған қайшы келмейді, қайта баптарының мағынасын кеңейте түседі. Мысалы, Конституцияның 31 бабында былай деп айтылған: мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды.

Осы заңдар Қазақстан аумағында ТЖ-лардың алдын алу мен оларды жою, авариялық-құтқару қызметі мен құрамаларының әрекеттері жөніндегі қоғамдық қатынастарды реттейді, АҚ және ТӘҚ саласындағы орталық, жергілікті өкілді және атқарушы органдарының, ұйымдарының өкілеттігін, азаматтардың, шетелдік азаматтардың, және азаматтығы жоқ адамдардың кұқықтары мен міндеттерін белгілейді.

Сондай-ақ заңдарға сай ТӘҚ-н ұйымдастыру мақсатында қажетті органдар мен ұйымдар құралған.

Республика Үкіметі ТЖ-лар жөніндегі орталық атқарушы органы туралы ережені бекітеді. ҚР-ның ТЖ-лар жөніндегі орталық атқарушы органы арнайы уәкілдік берілген, Үкімет құрамына кірмейтін мемлекеттік орган болып табылады және оның өзіне бағынатын аумақтық органдары болады. Министрліктер, мемлекеттік комитеттер және Үкімет құрамына кірмейтін өзге де орталық атқарушы органдар тиісті аумақтағы ТЖ-лардың аддын алу мен оларды жою үшін жауапты болады. Ұйымдарда және объектілерде АҚ штабтары құрылады немесе мамандар тағайындалады.

Сонымен, осындай түрде құрылған бірыңғай мемлекеттік жүйе ТЖ-лардың алдын алу және оларды жою үшін бейімделген.

ТЖ-лардың алдын алу жөніндегі шараларға мыналар жатады: - ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау, ТЖ-лардың пайда болуына әкеп   соғуы  мүмкін аварияны, зілзала мен құбылыстары;

- түрлі өрттер; оларды өшіруге дайындылық;

- эпидемияларға қарсы шаралар;

- ақпарат, байланыс және құлақтандыру жүйесін жетілдіру;

- басшыларды,  мамандарды  және  халықты  оқытып-үйрету,

насихаттау;

- қаржы, материалдық-техникалық, азық-түлік  және медициналық қорларды  жасау;

- ТЖ-лардағы автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесі;

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, дамыту;

- әскери сипаттағы шаралар;

- нысаналы бағдарламалар;

- халықаралық қатынастар.

4.2 Метеорологиялық жағдайлар

4.2.1 Өндірістік бөлмелерде желдету

Майлы қышқылын дистилляциялау зиян, улы және қауіпті заттардың бөлінуі немесе қолданылуымен байланысты емес. Технологиялық инструкцияда көрсетілген тәртіптерді сақтау кезінде жұмысшыларды қалыпты және қауіпсіз шарттармен толық қамтамасыз етуге болады.

Цехта қажетті температура, ылғал режимдерін сақтау желдеткіштің көмегімен жүзеге асырылады. 50-600 –тан жоғары температурада бөлінген сулы бу жергілікті сору құбырлары арқылы жойылады. Жеке жабдықтарға қызмет көрсету кезінде пайда болатын шаңды жою үшін де осы сору құбырларды пайдаланады.

Температурасы жоғары жұмыс орындарындағы шарттарды жақсарту үшін жұмысшыларға жергілікті ауа душтары жасалады.

Ауаны ауыстыруды ұйымдастыру әдісі бойынша желдету жалпы ауысатын, жергілікті және комбиацияланған болып бөлінеді. Ғимараттың барлық көлемінде ауа ауысуы болатын, жалпы ауысатын желдетуді, зиянды заттар көп емес мөлшерінде және барлық ғимарат бойынша біртекті таралған жағдайларда жиі қолданады. Жергілікті желдету зиянды заттардың (газдар, булар, шаң, жылу) құрылған жерінен сору және оларды ғимараттан жою үшін тағайындалған. Комбинацияланған жүйе бір уақытта жергілікті және пайдалануға әлдеқайда аз шығын кетеді.

Ауаны ауыстыруды ұйымдастыру әдісі бойынша желдету жалпы ауысатын, жергілікті және комбинацияланған болып бөлінеді. Ғимараттың барлық көлемінде ауа ауысуы болатын, жалпы ауысатын желдетуді, зиянды заттар көп емес мөлшерде және барлық ғимарат бойынша біртекті таралған жағдайларда жиі қолданады. Жергілікті желдету зиянды заттардың (газдар, булар, шаң, жылу) құрылған жерінен сору және оларды ғимараттан жою үшін тағайындалған. Комбинацияланған жүйе бір уақытта жергілікті және жалпы ауысатын желдету жұмыстарын қарастырады. Жергілікті желдету құрылғысын және пайдалануға әлдеқайда аз шығын кетеді.

Ауаның ауысу әдісіне байланысты желдету табиғи және механикалық болады. Табиғи желдету кезінде ауа жыл күш және желдету әсерінен. Механикалық желдету кезінде ауа желдеткіштердің, эжекторлардың және тағы басқа көмегімен орын ауыстырады. Табиғи және жасанды желдетудің қосылуы желдетудің аралас жүйесін құрайды.

Өндірістік ғимараттарда ойламаған жерде жұмысшы зонаның ауасына көп мөлшерде зиянды немесе жарылыс қауіпті заттар тасталынуы мүмкін болған жағдайға авариялық желдету қарастырылады.

МЕСТ талаптарына сәйкес барлық ғимараттарда табиғи желдету қарастырылған. Ғимаратта ауаның табиғи жылжуы ғимараттың сыртында және ішінде оның тығыздығының түрлігіне байланысты болады, сонымен қатар сыртқы қысымы түрлілігінің ғимараттың желге қарсы және желден қарсы жарақаттарымен әсерінен ауаның табиғи жылжуы болады.

4.2.2 Өндірістік ортаның микроклиматы

Ортаның микроклиматы түрлі температуралар жиынтығы бойынша анықталады: ауаның ылғалдылығы, ауа қозғалуы, ортаның температурасы адам организмінің жылу алмасуы, жұмысқа қабілеттілігі, денсаулығы бойынша анықталады.

Жұмыс орындағы температура өндірістік ортадағы метеорологиялық жағдайды анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады.

Жұмыс ғимаратының ауа ортасының «метеорологиялық жағдайлар» түсінігіне температура, қатысты ылғалдылық, оттегімен толық болуы және ауа қозғалысының жылдамдығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың адам денсаулығына ұзақ әсері адамның денсаулық жағдайын төмендетеді, еңбек өндіргіштігін төмендетеді және түрлі ауруларға алып келеді.

Адам организмі мен сыртқы орта арасында жылу алмасудың үздіксіз процесі болып отырады.

Жоғары температурада жұмыс істеу адам организміне ұзақ уақыт бойы әсері жоғары ылғалдылықтағы әсері адам организмінде жылулық көп мөлшерде жиналуына әкеліп соғады. Ал қатты суып кеткен жағдайда адам суықтап  немесе басқа да ауруларға шалдығып қалуы мүмкін.

Мест 12 1. 2005 -88 «Жұмысшы аудан ауасы» «Жалпы санитарлы – гигиеналық талаптар», «стандарты өндірістік ғимараттың микроклиматына келесі талаптарды орнатады. (10.1 – кесте)

10.1. – кесте.

| Параметр | Параметр шамасы |  |
| --- | --- | --- |
|  | оптималды | мүмкін шекті |
| Ауа температурасы, 0С Ауаның қатысты ылғалдылығы, % Ауаның қозғалу жылдамдығы, м/с | 16-18 40-60 көп емес | 13-19 75 көп емес 0,5 көп емес |

Жұмыс орнындағы микроклимат өлшемдері технологиялық процестің жылу физикалық ерекшеліктеріне, климатқа байланысты.

Өндірістегі микроклиматтың жағымсыз әсерімен күрес технологиялық, санитарлы – техникалық, дәрігерлі-профилакториялық шаралар бойынша жүргізіледі.

Жоғары температурадағы инфрақызыл сәулелердің әсерінен мынадай технологиялық шаралар қолданады: ескі технологиялық процесті жаңасымен ауыстыру, басқару қашықтықтарын сақтау.

Әртүрлі микроклиматтық жағдай орындалатын жұмыстың түрлі ауыртпалығы жағдайында ауа функциясының тұрақтылығын термореттеушісі дененің температурасын белгілі деңгейде ұстайтын физиологиялық прогресс. Адам ағзасының жылы күйдегі көрсеткіші болып дене температурасы болып табылады.

Төмен температурада  әсерінің нәтижесінде жасушаның зақымдануы суықтану деп аталады.

4.2.3 Жарықтандыру.

Жарық түсіру жүйесіне жөндеу мен дұрыс есептеу өндірістік жарақаттың төмендеуіне, көру ағзаның жұмысына бірқалыпты жағдай жасау, ағзаның жалпы еңбекқорлығының жоғарылығында айтарлықтай үлкен роль ойнайды.

Өндірістік бөлімшелерде күндізгі уақытта табиғи жарықты қамтамасыз ететін әйнек рамалары бар терезе орнатылуы қажет.

Бөлімшелердегі жарық қарапайым шамдар орнатылған жағдайда 20-30 лк немесе күндізгі шамдар орнатылған жағдайда 75-100 лк болуы керек.

Монометрлер, термометрлер мен басқа да көрсеткіш приборлары қызмет көрсетуші жұмысшыға жақсы, анық көрінетіндей орналасуы қажет.

Жарықпен дұрыс қамтамасыз ету бақытсыз жағдайды азайтып, жұмыс өнімділігін арттырады. Тәжірибеде көрсеткендей, жарық жеткілікті жұмыс орнында жұмыс өнімділігі 15 % артады.

Жарық техникалық, санитарлы – гигиеналық нормаға сай болуы тиімді деп аталады.

Өндірісте осы нормаға сай жарықты жасау оның негізгі және актуальды есептерінің бірі болып табылады.

Жұмыс орындарында табиғи және жасанды жарық көздерін пайдаланады.

Табиғи жарық терезеден немесе төбеден арнайы жасалған жарық көздеріне түседі. Табиғи арнайы жасалған жарық көздеріне түседі. Табиғи жарық жыл мезгілдерінде және тәулікке, сонымен қатар, атмосфералық жағдайға байланысты жиі өзгеріп тұрады. Жарықтың түсуіне құрылыстың орналасу жағдайы, айнамен қапталған бетінің, өлшемі, терезенің орналасуы мен формасы, қарсы құрылыспен ара қашықтығы байланысты.

Табиғи жарық-адамға ең жақсы, тиімді жарық, бірақ ол толығымен керегімізді қамтамасыз ете алмайды, сондықтан жасанды жарық көздерін көп пайдаланамыз.

Рациональды жасанды жарық та жұмыс орнына, бірқалыпты, ешқандай өзгеріссіз жағымды жергілікті түрде беріледі. Сондықтан  жұмыс орнына рациональды жарық жасау үшін жалпы және жеке жарықтандырулар жасау керек.

Цехтың жобасын жасағанда табиғи жасанды жарықтың қажеттілігі есептеледі.

Жұмыс орнын жарықтандыру үшін пайдаланатын электр лампасына қоса түрлі құрал-жабдықтар пайдаланылады, олар жарық төбесінің бағытына қарай аз шығын жұмсалып алатын электр лампасына, сонымен қатар жұмысшылардың көздерін зақымдайтын жарықтан сақтау үшін, кейбір жағдайларда жарық көздерінің спектрлі құрамын өзгерту үшін пайдаланылады.

Оның формуласы келесідей:

Kng =Fc /Fn

Fc  -светильниктің шағылысатын жарық ағыны, лм

Fn – лампаның жарық ағыны, лм.

Соңғы кезде өндіріс орындарын жарықтандыру үшін, жарықтандырудың жаңа жарық түрлері кеңінен қолданылуда, олар жұмыс орнын тегіс, бірдей жарықтандырады және адамның жұмыс қабілеттілігін арттырады.

Жарықтандыру құрылғыларын пайдаланған кезде тұрақты кернеулікті сақтап. Оның себептерінің шығып және өзгеріп тұруын реттеу керек. Жарықтандыруды өлшеу, бақылау үш айда бір рет жүргізіліп тұрады.

10.3 Электр қауіпсіздігі.

Қазіргі уақытта қандай болсын өнеркәсіпті электр энергияны қолданусыз жұмыс істеуінің өзін елестету қиын. Еліміздегі халық шаруашылығының қарқынды дамуы, өндіріске жаңа техника, автоматизация ендіру технологиялық процесс механизациясы электр энергиясын тұтынуға үлкен қажеттілік тудырады.

Оны кең көлемде адамдардың да электр қондырғысының эксплутациялық қауіпсіздік ережесінен кең көлемде танылуға қажеттілік тудырады, бұл ережелерді сақтамау өртке, адам өліміне, бұзылуға әкеледі.

4.4 Жеке қорғаныс құралдары

Цехтағы жұмыс орындары атмосфераға газ, бу, шаң түрінде денсаулыққа қауіпті зиынды заттар бөлінеді. Сондықтан қызмет көрсетушілер мен жұмысшыларға тегін берілетін жеке қорғаныс құралдарына арнайы киім, арнайы аяқ киім және т.б. жатады.

1. арнайы киім:

1.1 Механикалық бүлінулер мен жалпы өндірістік ластанудан сақтауға арналған: Мест 27575 -87 жалпы өндірістік ластау мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған ерлер кеудешесі: МЕст 27574-87 әйелдер кеудешесі;  ТШ 27574-87; әйелдер халаттары.

1.1 Механикалық әсерлерден, су мен сілтіден қорғауға арналған аранйы киім: МЕст 12. 4039-78 Механилық әсерлерден, су мен сілтіден қорғауға арналған арнайы киім. Әйелдер кеудешесі.

МЕст 12. 40.38 -78. Ерлер кеудешесі.

2. Арнайы аяқ киім:

2.1 Майлы беттермен сырғанаудан сақтауға арналған: Мост 12.4.033-77 Майлы бетпен сырғанаудан сақтайтын аяқ киім.

3. Тыныс алу органдарының құралдары:

3.1 Адамның тыныс алу органдарын сақтау үшін ТШ 6-16-2053-76 Шлангті противогаз.

Жалпы және жергілікті аспирацияны қолдану әрқашан ауа ортаны толықтай тазарта алмайды. Тыныс алуға қауіпті рұқсат етілген нормадан асатын концентрациялар бөлшектеніп зиянды заттар анықталып жатады. Бұл жағдайда жеңіл фильтреуші жеке қорғау құралы респираторды қолдануға ұсынады.

4.5 Технологиялық процестерді жүргізу, жабдықтарды іске қосу кезіндегі қауіптік және зиянды өндірістік факторлар

Өндірістік еңбек белгілі бір дәрежеде адам оргинизміне зиян. Өндірістік  зиян және қауіпті әсерін азайту басшылардың негізгі алдына қойған мақсаттардың бірі. Мұны мынадай жағдайларда нормативтік құжаттарды жақсы меңгеру, осы өндірісте еңбекті қорғау дәрежеде ұйымдастыру арқылы шешуге болады.

Жұмыс барысы кезінде адамға қауіпті және зиянды жағдайлар болуы мүмкін.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 4 топқа бөлінеді: физикалық, химиялық, биологиялық және психологиялық.

Қауіпті физикалық факторларға мыналар жатады: әртүрлі жүктерді жоғары көтеріп араластыратын құралдар, жан-жағы қоршалмаған, ашық жылжымалы қондырғылар, тасымалдаушы механизмдер, айналдыратын және араластыратын қондырғылар, электр тогы, жоғары температура.

Денсаулыққа  зиянды химиялық факторларға мыналар жатады: жұмыс орнындағы жоғары және төмен температура, ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығы, қатты шу, ультра дыбыс және әр түрлі шағылысу-жылулық, йондық, электромагниттік, информациялық және басқа да. Сонымен қатар жұмыс орнының шаң-тозаң болуы, ауасы таза болмауы, жарықтың өте жоғары және төмен болуы, жүру жолдарының тарлығы.

Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар адам организміне әсер етуіне қарай мынадай түрлерге бөлінеді: улану, жаралану; сенсибилизсерлі, концерогенді, мутогенді. Бұл топқа түрлі газ бен булар, күкірт қышқылы, улы шаң тозаңдар жатады.

Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға мыналар жатады: микрооргонизмдер (бактерия, вирус) жән макрооргинзмдер (өсімдік және жануар) бұлардың әсерінен жарақат және аурулар пайда болуы мүмікн.

Психологиялық қауіпті және зиянды факторларға мыналар жатады: ауыр еңбек (статистикалық және динамикалық) және жүйкепсихикалық аурулар (жүйкеге күш түсіру), есту және көру мүшелерінің шаршауы.

Электр тогы адам ағзасының жүйке ұлпаларын зақымдайды, бұл өлімге әкелуі мүмкін.

Сонымен қатар электр тогы жергілікті күюді тудыруы мүмкін.

Электр тогынан қорғану үшін арнайы кешенді іс-шаралар жүргізіледі. Оларды әрдайым және жабдықтарды жөндегенде іске асырады.

Әр жұмыс орнында нұсқада токтан қорғану ережесі болуы тиіс.

Электр құралдарын жөндеуге тек арнайы маман жіберіледі. Бұл құрылғылар жөнделініп жатқанда арнайы ескерту плакаты ілінеді. Электр құралдарын қолданғанда жеке арнайы қорғау құралдарын пайдаланған жөн. Электр торабына қосымша двигательдері мен құралдарды өздігімен қоспауы тиіс. Осы себептен өздігінен жасаған қорғаушы предохранительді қолдануға болмайды. Жөндеуге арнайы құралдар қолданылады. Қорғаушы киімдер мен құралдар әрдайым тексеріліп отырады.

4.5.1 Өндірістегі қауіпті және зиянды факторларды талдау және техникалық қорғаныс жасау шаралары

Жұмыс орындарындағы қауіпті шарттарға жұмысшыларға әсер ететін әртүрлі зиянды заттарды жатқызуға болады. Бұл зиянды әсерлер жарақаттың пайда болуына әкеледі және жұмыстың өтуіне кедергі жасайды. Сондықтан да төменде олардың түрлері мен болдырмайтын жолдары қарастырылады.

Күкірт қышқылымен жұмыс жасағанда туындайтын негізгі қауіп-күю. Қышқылдардың үлгілерін тек қана ұстағышы бар. Жәшіктермен тасымалдауға рұқсат етіледі, жұмыс уақытында жұмысшы көзіне тию қаупінен абай болу керек. Бұл жағдайда жұмысшы резиналық етік, мақта қағазды киім, резиналық қолғап және қорғау көзілдірігін тағу қажет.

Майлы қышқылын дистилляциялау цехындағы қауіпсіз шарттардың біріншісі – жұмыс орнының таза және жинақы болуы. Құлау мен травмалық жарақаттарды болдырмау  үшін еден құрғақ және таза болуы керек

Егер қышқыл төгілсе, онда еденнің сәйкесінде аймағына құрғақ  ағаш жаңқаларын себеді, содан кейін оларды металл күрекпен жинап алып, оларды металл қоқыс жәшікке тастайды. Содан кейін еденді сумен жуып, құрғақ сүрткішпен сүртеді.

4.6 Өрт қауіпсіздігі

Цехта электр немесе газ пісіруін қолданумен жасалатын жөндеу жұмыстары тек қана техникалық басшының рұқсатымен іске асырылады. Жабдықтар шикізаттың түріне және басқа да жанатын материалдардан ажыратылуы керек.

Жұмыс орнында темекі шегуге болмайды, темекі шегуге арнайы орындар беріледі, әдетте тұрмыстық бөліс. Жүретін жолдарды бөгде нәрселермен бөгемеу қажет, сонымен өрт сөндіруге арналған шланганың жолын және су көзі жолын ештеңемен бөгемеу қажет.

4.6.1 Өрт сөндіргіш заттар

Бұл, өрт сөндіру тәжірибесінде қолданылатын негізгі қазіргі заманғы өрт сөндіру заттары болып келесідегілер жатады: су, құм, көпіршік, жоғарғы активті заттар, ұнтақтар, көмірқышқыл, инертті газдар және басқалар, осылардың негізінде ОП,ОХП және басқалары сияқты өртсөндіргіштері құрылған.

Өрт қауіпсіздік шаралары:

- қажетті бірнеше шығу жолдарының болуы;

- цехта құм қорапшаның болуы;

- өрт жайлы дыбыс беру.

4.6.2 Өрттен қорғау жүйесіне қойылатын талаптар

Цехта өртке қарсы жағдайы өндірістік кәсіпорынға арналған өртқауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

Шекарасында және бөлімшелерде темекі шегу тек арнайы белгіленген орындарда рұқсат етіледі. Бұл орындарда МЕст 12.4.026-76 бойынша сілтеме белгілер ілінуі қажет.

Арнайы киімдер, майланған материалдар өндіріс бөлемшелерінде сақтау, сонымен қатар сүрткіштерді кептіру рұқсат етілмейді.

5. Экология бөлімі

Өндірістік даму қарқындылығы қоршаған ортаны зиянды заттармен ластанумен қатар жүретіндігін ескеру қажет. Зиянды заттар улылығы және зиянды әсер ету нәтижесінде атмосферада елеусіз мөлшерде болғанның өзінде тек қана адам өміріне ғана емес, сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктерге, су қоймалары мен жер қабатына қауіп төндіреді, құрылыс ғимараттарын бұзып, өзге де адам жасаған материалдық құндылықтарға зиянын тигізеді.

Республикада өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың мониторгингін, оларды сақтауды, ұсатуды және кәдеге жаратуды қамтитын қалдықтарды басқарудың мемелекеттік жүйесі жоқ.

Қазақстанның аумағында өндіріс пен тұтыну қалдықтарының 20 млр тоннадан астамы, оның ішінде 607 млрд тонна улы заттар жинақталған, әрі олардың ұлғаю үрдісі байқалуда.

Бұл ескірген технологияларды қолданумен, сапасыз шикізатпен және отынмен, цехтағы өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату мен қайта құнарландыруға қаражат салуға құлықсыздығымен түсіндіріледі.

Жаңа өндірістің жоспарланған құрылысы және өндірістік қуаттылығының жоғарлауы, өндірістік қалдық құрамының өсуіне әкеледі.

  - Технологиялық тәсімінің қысқаша сипаттамасы. Әр бөлімнен шығатын қалдық сипаттамасы

Шикі майлы қышқылдарды 700С температурада уақыт аралық резервуардан вакуум кептіргіш және деаэрациялық аппартқа сорылады. Бұл жерде майлы қышқылдар 115 – 1200С дейін  абсолютті қысымы 3 ат буымен қыздырылады, өткір бумен араласады және деаэрирленеді.

Кептірілген және қыздырылған майлы қышқылдар жылытқыштан өз ағысымен дистлляциялық аппаратқа түседі. Майлы қышқылдар соңғы секциясынан дистилденбеген қалдық жинағыш – тоңазытқышқа жіберіледі, одан бакқа барады. Дистилденбеген қалдықты майлы қышқылын бөлгіш аппаратқа жібереді, онда қайтадан 25 - 30% күкірт қышқылымен өңдейді. Бұдан шығатын дистилляцияланған майлы қышқыл қабылдағышқа барады.

Майлы қышқылдар 200–2400С дейін жоғары температуралы органикалық жылубергіш (ЖОЖ) бумен қыздырылады, дистилляциялық аппараттың құбырлы жылытқыш элементі бойынша циркуляцияланады. ЖОЖ буы арнайы булы генераторда өңделеді.

Майлы қышқылы және судың буы аппараттан эжектор көмегімен сорылып, беттік конденсаторға түседі. Бұл жерде майлы қышқылының буы 800С дейін салқындатады, конденсирленеді және қабылдағышқа жиналады, одан жинағыш қорапқа айдалады.

800С дейін салқындатылған сулы бу және конденсирленбеген газ эжектормен бірінші уақытаралық конденсаторға барады, ол жерде бу конденсирленеді.

Аулағышқа сонымен бірге жеңіл қайнайтын майлы қышқылының  буы және суы вакуум кептіргіш аппаратқа түседі. Мұнда қоспа конденсирленеді және конденсат уақытаралық қабылдағышқа құйылады, сөйтіп қоймаға айдайды.

Беттік конденсатор және қалдық жинағыш үшін хладегент болып, свлқындатылған сулы конденсат табылады. Қыздырылған конденсат горизантальды беттік тоңазытқыш арқылы айдалады, айдау аралығында сумен салқындатылады және конденсаторға және дистилденбеген қалдық үшін вакуум қабылдағықа түседі.

Дистилденбеген кубты қалдық екпіншілік ыдыратуға және дистиляцияны қайталауға жібереді. Екіншілік немесе үшіншілік дистиляциядан кейін қалдықт бөлек құяды және май өңдейтін өндірістен басқа өндірісте қолданады.

Дистиляцияланған майлы қышқылын алу технологиясындағы өндірістің қалдықтары:

а) ұшқыш погондар.

б) кубты қалдық (полугудрон).

Ұшқыш погондар төмен температурада қайнайтын майлы қышқылдар қоспасына жатады. Ұшқыш погондардың  мөлшері тұрақты емес және майлы қышқылдары шығатын ылғалдығына, шикі заттың сапасына, майлы қышқылдың ластану дәрежесіне, өнімнің қышқылдануына және майды өңдеу кезінде алдыңғы технологиялық стадияларына байланысты.

Мақта соапстогының дистиляцияланған майлы қышқылының кубты қалдығы 1т ДМҚ–324кг, ашық түсті өсімдік майының соапстогында 1т– 276кг.

Кубты қалдық (полугудрон) құрамына кіреді:

Майлы қышқылының жоғарғы температурада қайнайтын фракциясы, өнімнің полимеризациясы, ұшқыш емес қоспалар (гудрон), мақта соапстогының майлы қышқылын дистилляциялау кезінде алынған көрсеткіштер ТУ 10 – 04 – 02 – 49 – 89 келесі кестеде көрсетілген.

Кесте

| Көрсеткіштің аты | 1 түрі | 2 түрі |
| --- | --- | --- |
| Сыртқы түрі | Біркелкі масса қара қоңырдан қара түске дейін |  |
| Қышқылдық саны, мг КОН | 700 - 400 | 50-70 |
| Ацетондағы ерігіштігі, % | 80 | 70 |
| Күлдің массалық бөлігі, % | 1,0 | 1,2 |
| Ылғалдың және ұшқыш заттың массалық бөлігі, % | 4,0 | 4,0 |

Кубты қалдықты (полугудрон) СКТ – 10 литейлі қатырғыш өндірісінде қолданады. Дистилляцияланған майлы қышқыл өндірісіндегі лас сулар, оның мөлшері мен сапалық құрамын берілген технологиямен анықтайды және төмендегідей тұратын сулы қоспа болып табылады:

- барлық сатылы эжектордың жұмысшы буының конденсаты;

б)  кубқа шашырайтын будың конденсаты;

в) дистиляцияға келіп түсетін шикі майлы қышқылындағы ылғалдылық;

г) майлы қышқылының қоспалары.

Булы эжекторлы вакуум – насостан кейінгі лас сулардың майлы қышқылдармен ластануы 25,5 мг/л құрайды. Бұл су майаулағышқа барады содан кейін флотацияға жіберіледі.

Барометрлік судың мөлшері 19,6м3/сағ құрайды. Қондырғының үздіксіз жұмыс істеу кезінде 470,4 м3/тәул құрайды.

Материалды құбырларды үру үшін қолданылатын бу конденсаты 1% майлы қышқылын құрайды. Үру үшін будың мөлшері 2%-тен дистилляцияланған майлы қышқылын қабылдайды, яғни соапстогтың майлы  қышқылын дистилляциялау кезінде майлы қышқылмен ластанған конденсат пайда болады 24 ∙ 0,02 = 0,48т/тәул.

Майлы қышқылдар мөлшермен

0,48 ∙ 0,01 = 0,0048 т/тәул. (4,8т/тәул.)

Бұл сулар майаулағышқа барады, содан кейін флотацияға жіберіледі.

Дистилляцияланған тазалағышқа әртүрлі өнімдерін ластаған, олардың қышқылдануы және еруі, шикізатты сақтау кезінде жүретін ластанатын майлы қышқылдары келіп түседі. Бұл шикі майлы қышқылына жағымсыз иіс береді. Көміртегі және азот қышқылы бөлінетін жері булы генератор. Ол жыл сайын 239м3 табиғи газды жағады.

Лас заттардың атмосфераға шығарылуын:

СО – 2,2175 т/жыл,

N2 – 0,6240 т/жыл.

5.2. Есептер

Газды, ауа қоспасы дөңгелек сағасы бар жеке көзден зиянды заттың концентрациясының максималды мәнін См (Мс/м3) Хм (М) ара қашықтықта келесі өрнекпен анықтаймыз:

См=А⋅F⋅t⋅nH2V1⋅ΔT

Мұндағы: А–атмосфералық температуралық стратификациялануына байланысты коэффициент (Қазақстан үшін - 200);

М – уақыт бірлігіндегі атмосфераға жіберілетін зиянды заттың массасы;

Ғ – зиянды заттың атмосфераға тарау жылдамдығын ескеретін коэффициент;

t, n–ластану көзінен газауалы қоспаның шығу шартын ескеретін коэффициент;

Н – ластану көзінің қиылысқан биіктіктің құлауын ескеретін тұрғылықты рельеф әсерін ескеретін өлшемсіз коэффициент.

Газ ауаның шығымын келесі өрнекпен есептейміз:

V=ПД24⋅W0

Мұндағы: Д – ластану көздерінің сағасының диаметрі.

W – ластану көздерінің сағасының газ ауалы қоспасының шығуының орташа жылдамдығы:

V=3.14⋅1.524⋅5=8.81

t, n коэффицентерінің мәндері t, VM, tс параметрлеріне байланысты анықталады:

f=1000⋅W2⋅ДН2⋅ΔТ=1000⋅62⋅1,5802⋅200=0,0421

Vt=0.65V1⋅ΔTH=0,658.81⋅20080=3,05

Vt=1,3⋅102⋅ДН=1,3⋅6⋅1,580=0,146

fc=800(Vt)3=800(0146)3=2,489

Т коэффициенті f байланысты келесі өрнекпен анықталады: f<100.

Т=10,67+0,1f+0.34f=10,67+0,10.0421+0.340.0421=1.315

n – коэффициенті f<100 болғанда V1 байланысты V2 ≥2, болғанда n – 1.

Газды және шаң тәрізді ластануларды тазалау үшін ұстау тиімділігі 90% болатын адсорбер АПС  -ты қолданамыз.

| Тазалауға дейін | Тазалаудан кейін |
| --- | --- |
| Мпо= 8,66 ∙ 1,292 = 1119 г/с | Мпо = 11,19 г/с |
| Мпо= 41,09 ∙ 0,152 = 625 г/с | Мпо = 6,25 г/с |
| Мжал = 11,19 + 6,25 = 1744 г/с | Мжал = 1744 г/с |

См=200⋅17,44⋅1⋅1,315⋅1802⋅1438681⋅200=0,0397мгм3

Қоршаған ортаның   ластануынан келетін шығын есебі:

Мі = 17,74г/с = 559,448 т/жыл

Уі = 365 ∙ 0,01 / ШМЛ ∙ Мі

Уі = 365 ∙ (0,01/0,085) ∙ 559,448 = 2303,6 тенге/жыл

Кәсіпорынның қауіпсіздік категориясын келесі өрнекпен анықтаймыз:

ККК = (Мі/ ШМЛ)аі

аі  = 1,3 алд ШМЛ = 06085, солай ШМЛ < 0,5

ККК = (559,448/0,085)1,3 = 658,74

ККК = 658,74<103 мәні болғанда осы кәсіпорын қауіпсіздіктің төртінші категориясына жатады.

Ластанулардың жердегі экономикалық шығынын есептеу.

Мкүкірт қышқыл шаңы  = 34,458 т/жыл

Мұндағы: q – жер ресуртарының бағалығын ескеретін коэффициент.

q = 3,0

суланатын жер үшін

Уn = 480 тенге/жыл

Рn = 3 ∙ 480 ∙ 34,458 = 49617 тенге/жыл

Сонда:

У берл  = 49617 + 2303,6 = 51923 тенге/жыл

5.3  Қоршаған ортаның ластануын жақсартубойынша іс шаралар

Жобаланатын, сонымен бірге қозғалыстағы өндіріс үшін, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс–шаралары, мемелекеттік заң қабылдау актілерімен анықталатын қорғаныс өлшемдері болады. Сонымен қоршаған ортаны биосфераны ластанудан қорғау келесі іс – шаралардан тұрады.

-өндірістік аз мөлшерде қалдықты технологиялық процесстерді, машиналарды, жабдықтарды қолдану және өңдеу, ол материалды және шикізатты ресурстардың  меншіктілігін немесе шикізатты қолдану, қалдықты утилизациялау, рационалды қолдануын қамтамасыз етеді.

- лас заттарды тасталуынан қорғау үшін газ тазалағыш жабдықтарды қолдану және өңдеу.

- перспективті ағынды сусыз технологиялық процесстерде пайда болған, қайтымды сумен қамтамасыз етуін кеңінен қолдану.

- қозғалыстағы өндірістік ғимараттарды ағынды суларды эффективті системамен тазалау үшін жарықтандыру.

Табиғат пен оның байлықтары Қазақстан республикасы халықтарының өмірі мен қызметінің олардың тұрақты арттырудың табиғи негізі болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері:

адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы, халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау және қалпына келтіру;

экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру;

биологиялық алуан түрлілікті және экологиялық мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін сақтауды қамтамасыз ету;

халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демографиялық жолмен қатысуы;

жер, оның қайнауы, су, атмофералық ауа, ормандар мен өзге де өсімдіктер, жануарлар дүниесі;

табиғи экологиялық жүйелер климат және жердің озонды қабатын қорғауға тиіс.

Қоршаған ортаны басқаруға таратылған халықаралық стандарттар, қорғашан ортаны басқару жүйесін тиімді іс – шаралар ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етуге арналған Қоршаған ортаны өнеркәсіптік ластаудың зиянды әсерінен қорғау мәселелерін шешудегі негізгі бағыт – жаңа, қалдықсыз, қалдықтарды толығымен залалсыздындаруға технологиялық процесстер болып табылады.

Атмосфераны ластаумен күресудің комплексті бағдарлама бағыттарының бірі–ауадағы қалдықтардың шекті мүмкіндік концентрациясының орнатылған сапа нормативі болып табылады.

Алайда табиғи ортаны ластауды бақылау нәтижелері, ШМК нормативтері бойынша ластау көздері жайлы ақпарат бермейді, бұл ақпарат табиғи орта күйін реттеуде тиімсіз. Қоршаған ортаны қорғау сапасының жоғарғы нормаларынын сақтау негізінде шекті мүмкіндік ластар деп аталат ын бақылау нормалары енгізілген.

ШМЛ нормаларын енгізгенде нақты гидро метеорологиялық сипаттамалар ескерілуі қажет, сонымен қатар осы аудандағы экологиялық жүктемелер, зиянды заттар әсеріне ұшыраған биологиялық объектілердің боялуы қажет.

ШМЛ деңгейіне жасап шығару, олардың бақылау кәсіпорындарында әртүрлі технологиялық іс – шараларды және газ тазалау құралдарын қолдану жолымен ластарды азайтуға мүмкіндік жасайды.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда шекті мүмкіндік ластанудың МЕСТ 147.. 23.02-78 арқылы негізгі ережелері орнатылған.

Мемлекеттің экологиялық қауіпсіз дамуы мынадай қағидаларға негізделеді:

Табиғи ресурстарды пайдаланудың экологиялық мүмкіндік шектерін айқынтайтын және қоршаған ортаны сапалы теңгермелі басқаруды қамтамасыз ететін шектеулердің, нормативтердің және де шаруашылық әрі өзге де қызмет жүргізу ережелерінің ғылыми негізделген кешенін енгізу жолымен мемелекеттің тұрақты дамуы үшін барлық қоғамдық қатынастарды реттеуге экожүйелік тәсілі;

Экологиялық қауіпсіздіктің өңірлік және жергілікті міндеттерінің экологиялық қатерлердің алдын алуды жаһандық және ұлттық мақсаттарына бағыныштылығы;

Қоршаған орта мен адамның денсаулығына келтірілген залалды өтеуді міндеттілігі;

Өндірістік күштерді дамыту мен орналастырудың экологиялық – экономикалық теңгермелігі;

Шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсерінің одан кейінгі экологиялық және санитарлық – эпидемиялогиялық сараптамалармен бағалаудың міндеттілігі;

Халықтың экологиялық ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ету және оның экологяилық проблемаларды шешуге қатысуы;

Халықаралық ынтымақсатықтағы әріптестік және халықаралық құқық нормаларын сақтау.

Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарға байланысты проблемаларды шешу үшін өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды басқаруды жетілдіру жөніндегі салалық және өңірлік бағдарламаларды әзірлеу қажет. Осы бағдарламалар шеңберінде қалдықтарды басқару құрылымын реформалау, қалдықтардың жинақталуын келтіруге бағытталған нормативтік құжаттарды әзірлеу және енгізу, қалдықтарды басқарудың есебін жүргізу және бақылау жүйесін ұйымдастыру, қалдықтарды ұқсату және қайта пайдалану жөніндегі үлгілік бағдарламаны әзірлеу, неғұрлым таза өндірісті енгізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектілерге ақпараттық қолдау көрсету, қалдықтарды басқарудың үдемелі жүйелеріне мамандарды оқытуды ұйымдастыру, өндірістік қалдықтарды көму мен өнеркәсіптік және де басқа да ағынды суларды жерге төгу шарттары бойынша республика аумағын аудандарға бөлу көзделуі тиіс.

Бұл дистилляцияланған майлы қышқылдары цехын жобалауда, майлы қышқылын дистлляциялау процессінен өткеннен кейінгі шығатын қалдықтарды талдай отырып атмосферадағы және жердегі ластанудың негізгі көздерін анықадық. Қоршаған ортаның ластануын азайту жолдары ұсынылды. Қоршаған ортаны қорғауға келтіретін экономикалық шығын есептеліп, цехтың қауіпсіздік категориясы анықталды.

Қорытынды

Аналитикалық  шолу негізінде майлы қышқылды дистилляциялаудың және дистилляцияланған майлы қышқылын алудың технологиялық тәсімі таңдалды. Дистилляцияланған майлы қышқылын Қазақстан республикасындағы Шымкент қаласында АО «Шымкентмай Эль-дос» өндіріп шығарады. Соған  байланысты Шымкент қаласында Тассай ауылында цехтың құрылысы ұсынылды. Құрылыс нүктесінің техника-экономикалық негңздемесі көрсетілген. Алынған дистилляцияланған майлы қышқылы МЕСТ  талаптарына сай.

Материалдық  және жылулық баланс, негізгі және қосымша жабдық есептелген. Таңдалған технологиялық тәсімнің ерекшелігі: патенттерден таңдалынып алынған жабдықтарды қолдану. Бұл технологиялық тәсім өнімнің өнімділігін жоғарылатады, қалдықтың шығымын азайтады, екіншілік буды сепарациялайды және процестің интенсивтігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Дистилляцияланған  майлы қышқылы цехының құрылысы негізгі мәселелерді шешеді:

- сабын өндіру үшін сапалы шикізатпен қамтамасыз ету;

- отандық тауарөндірушілерді ұстайды;

- халықтың еңбекпен қамтудың әлеуметтік мәселесін шешеді.