Абразивной обработкой получают фактуру:   шлифованную, лощенную, полированную.

Автоклав – это аппарат для:    ускорения химич реакций.

Акустические материалы служат для изоляции и поглащения:   звука.

Акустич мат-лы характер-ются:   высок пористостью с сообщающимися, открытыми порами.

Алюминиевый композитный материал – это:  облицовочный материал, состоящий из окрашенных листов с пластиковой или минеральной прослойкой.

Ангоба – это отделочный слой, получаемый из:   цветных глин.

Арматуру для железобетона изготовляют из:   стали.

Арматуру различают:   стержневую и проволочную.

Армирование бетонных изделий производят с целью:   получения материала с повышенной прочностью на растяжение и сжатие.

Асбест – это:   тонковолокнистый материал, образующийся в земной коре.

Асбест используется при изготовлении:   кровельных материалов, ограждающих конструкций, теплоизоляционных мастик.

Бетоны на основе портландцемента могут быть использованы при температурах:   ≤ 250 C

Бетонополимеры – бетоны:   поры которых путем пропитки заполняют полимерами.

Битумные эмульсии – это:   битумы, диспергированные в растворе ПАВ-эмульгаторов.

Бутовый камень – это:   куски или плиты из камня неправильной формы.

В жилых помещениях наиболее актуальны виды линолеума:    ПВХ-линолеум, разновидности

глифталевого.

В каком возрасте определяют марку гидротехнического бетона:   1 сутки

В качестве водоудерживающей добавки в сухих строит смесях используют:   модифицированную метилцеллюлозу.

В качестве газообразователей при получении ячеистобетонной теплоизоляции используют:   Алюминиевую пудру, перекись водорода.

В основном в строительстве применяются породы древесины:   хвойные

В отличии от тяжелого, на прочность легкого бетона влияет:   расход и прочность заполнителя.

В процессе обжига гипсового камня происходит:   дегидратация.

В результате остывания магмы образовались:   габбро

В состав портландцементного клинкера входят, в частности, минералы:   3CaO x SiO2, 4CaO x Al2O3 x

Fe2O3.

В соответствии с известным законом, прочность бетона зависит от:   активности цемента, цементно-

водного отношения, качества заполнителей.

В чем причина неравномерности измерения объема при твердении цемента:   превышающее норму присутствие в клинкере свободных CaO и MgO.

Вещества, используемые для получения легированных сталей:   никель, хром, вольфрам, медь и др.

Виды декоратив растворов:   сграфитто, террацовые, под роспись.

Виды искусственных пористых заполнителей:   вермикулит, перлит, керамзит.

Виды сборных железобетонных изделий для жилищного строительства:   фундаментные блоки, стеновые панели, панели перекрытий, колонны, ригели.

Виды стеновых керамических материалов:   обыкновенный кирпич, модульный кирпич, камень, укрупненный камень.

Виды термической обработки стали:   нормализация, отпуск.

Влажность древесины зависит от:   температуры и относительной влажности воздуха.

Внутреннее строение веществ влияет на свойства материала:   твердость, прочность, стойкость к внешним воздействиям.

Водостойкость материалов характеризуется:   коэффициентом размягчения.

Водопоглощение стеновых керамических изделий должно быть: >8 %

Воздушная известь является продуктом обжига:   кальциево-магниевых карбонатных горных при

температуре 900 – 1200 С.

Выветривание горных пород – это:   комплексное разрушающее воздействие всех природных факторов.

Выработка листового стекла осуществляется способами:   вертикального и горизонтального вытягиванием, прокатом, флоат-способом.

Высокопрочный бетон характеризуется марками по прочности:   М600…1000

Газо-, паропроницаемость материала характеризуется способностью материала: перемещать газы и пар через трещины и поры в результате возникновения у поверхностей разности давления газа.

Газобетон и газосиликат получают путем вспучивания теста вяжущего газом,выделяющимся:   при химич реакции между газообразователем и вяжущим.

Герметизирующие мат-лы (герметики) применяют для:   обеспечения водо- и воздухонепроницаемости шва между элементами строит конструкций.

Гигроскопичность – это способность материала:   поглощать водяной пар из воздуха.

Глазурь наносится на керамику с целью:   увеличения водонепроницаемости, декоративности.

Глиноземистый цемент эффективен при:   аварийных, срочных, зимних работах.

Глину или известь вводят в раствор с целью повышения:   удобоукладываемости и водоудерживающей способности.

Горные породы классифицируются на:   магматические, осадочные, метаморфические.

Декоративные штукатурки можно получить применением:   цветных цементов, заполнителей из декоратив горных пород, специальными способами обработки поверхностей.

Для восстановительных и аварийных работ при разрушении бетонных конструкций эффективно использовать:   расширяющиеся цементы.

Для гидротехнического строительства подземных сооружений эффективны цементы:   Сульфатостойкий, пуццолановый.

Для защиты от гниения древесину подвергают:   пропитке антисептиками.

Для защиты от нейтронного излучения используют бетоны:   гидратные.

Для изготов-я фанеры, паркета используют древесные породы:   дуб, береза.

Для изготовления асбестоцементных изделий цемент и асбест используют в соотношении:   Ц=90…80%, А=10…20%

Для изготовления большей части номенклатуры строительных стальных изделий применяют стали:

низкоуглеродистые и легированные конструкционные.

Для изготовления ячеистых бетонов применяют:   вяжущее вещество, кремнеземистый наполнитель, порообразователь, воду.

Для нормального роста прочности цементного бетона, особенно в первые 10…15 сутки, необходимы:   положительные температуры 15… 25 С, постоянная влажность.

Для создания основы и пленкообразования лакокрасочных покрытий используют:     связующие.

Для тяжелых бетонов установлены марки по прочности:   М50…800

Для устройства покрытия пола при интенсивной эксплуатации целесообразно использовать сочетание гранита и:   сиенита.

Древесные стружки, опилки используют для получения композиционных конструкционных мат-лов:   ДСП, арболит, фибролит.

Дюралюмины отличаются: высок прочностью, пониженной плотностью, коррозионной стойкостью.

Единицы измерения теплопроводности:   Вт/м С

Жаростойкие природные каменные материалы и изделия получают из:   базальта, вулканического туфа.

Железобетон – это:   материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.

Жесткие смеси уплотняются:   вибрированием.

Заливочные пенопласты – это:     жидко-вязкие олигомерные смолы, заливаемые на изолируемую поверхность.

Заполнители бетонов должны отвечать требованиям:   минимальная межзерновая пустотность, шероховатая поверхность, отсутствие снижающих прочность примесей.

Защита от коррозии природных каменных материалов возможна:   флюатированием, конструктивной защитой, гидрофобизацией.

Из глин получают кирпич:   керамический.

Известь-кипелка – это:   СаО

Изготовление кислотостойких плит возможно из горных пород:   гранита, кварцита.

К безопасным стеклам относят:   армированное, ламинированное многослойное.

К вяжущим воздушного твердения относятся:   строительный гипс

К гидравлическим вяжущим относится:   гидравлическая известь, портландцемент.

К медленносхватывающимся и медленнотвердеющим гипсовым вяжущим относится:   ангидритовый

цемент.

К метаморфическим относятся породы: мрамор, гнейсы.

К механическим свойствам относят:   прочность

К наиболее быстротвердеющим относят бетон на цементе:   глиноземистом.

К неорганическим теплоизоляционным мат-лам относятся:   газобетон, минерал вата, пеностекло.

К осадочным горным породам относится?   Глина

К эффективным относят стеновые керамические изделия:   пористые, пористо-пустотелые, пустотелые.

Какая группа горных пород применяется в тяжелых бетонах в качестве заполнителя:   гранит, диорит, габбро, базальт.

Какая пористость обеспечивает теплоизоляционные свойства мат-лу:     закрытая

Какие горные породы наиболее прочные:   диабаз, габбро.

Какие компоненты входят в состав тяжелого бетона:   портландцемент, гранитный щебень, кварцевый песок, вода.

Какие красочные составы готовят на олифе из растительных масел:   масляные

Какое минеральное вяжущее не дает усадки при твердении:   строительный гипс

Какой из металлов представляет собой сплав:  сталь.

Какой из составов используется для получения газобетонов:   цемент, молотый песок, газообразователь, вода.

Керамический кирпич полусухого прессования в сравнении с керамическим кирпичом пластического формования отличается:   лучшим качеством поверхности, меньшей водо- и морозостойкостью.

Керамический кирпич формуют методами:   пластического формования, полусухого прессования.

Кирпич – это:   разновидность формы строительных изделий.

Кислотостойкость кислотоупорной  керамики:   >92 %

Клееные деревянные конструкции получают:   из реек, досок применением полимерных клеев.

Класс бетона – это численная характеристика: какого-либо его свойства с гарантированной обеспеченностью 0,95.

Классификация бетонов по виду вяжущего:   силикатный бетон, гипсобетон.

Конгломераты – материалы:   характеризующиеся плотным соединением отдельных зерен с помощью цементирующего вещества.

Конструкция эффективных звукопоглощающих изделий:     перфорированное покрытие,

пористоволокнистые мат-лы на гипсовой связке.

Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением:   цементного камня.

Коррозия – разрушение твердых тел, вызываемое:   химическими, электрохимическими процессами, протекающими в них при взаимодействии с внешней средой.

Крупный заполнитель для бетонов характеризуется размерами:   5…70 мм.

Лак – это:     раствор смолы в летучем растворителе

Ламинат – мат-л, представляющий собой крупноразмерные плитки:   из твердой древесно-волокнистой плиты с лицевой поверхностью из декоративного полимерного покрытия.

Латунь – это:   сплав меди с цинком.

Легированные стали получают с целью:   повышения качества стали и придания ей специальных свойств.

Листовое стекло получают из:   расплава сырьевой шихты из кварцевых песков, известняка, доломита, каолина, поташа.

Литые каменные изделия получают:   из базальта, известняка.

Майоликой принято называть материалы:   получаемые из красножгущихся глин с последующим

глазурованием.

Макроструктура материалов может быть:   волокнистая, ячеистая

Марка бетона определяется:    по пределу прочности на изгиб и сжатие.

Марка кирпича определяется по: пределу прочности на изгиб и сжатие.

Марки бетона по морозостойкости:   F25…1000

Марки кирпича керамического обыкновенного:  М75…300

Марки по морозостойкости кирпича:  F15…F50

Марки портландцемента по прочности:   400, 500, 550, 600

Мелким заполнителем называется песок с размерами зерен от:   0,14 до 5,0 мм.

Металлический сайдинг может представлять собой:   панели из стали с полимерными покрытиями.

Микроструктура материалов может быть:   кристаллическая и аморфная.

Микроструктура может влиять на свойства:   проводимость тепла, расширяемость, гигроскопичность.

Минеральную вату получают из волокна:   образующегося раздувом или центрифугированием расплава из осадочных, изверженных горных пород, шлаков.

Минеральные пигменты:     Охра, мумия, сурик.

Минимальная плотность ячеистых бетонов, кг/м:   200…300

Многие виды коррозионных процессов в цементном камне – результат обменных реакций со свободными:  Ca(OH)2

Многократно размягчаться и отверждаться способны полимеры:   термопластичные.

Монолитными называют железобетонные конструкции:   изготавливаемые непосредственно на строительной площадке.

Монтажная пена – это:   герметик, представляющий собой жидкие полимерные составы, отверждающиеся на воздухе.

Морозостойкость определяется способностью материала:  в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы.

Мягкая черепица – это мат-лы, представляющие собой штучное изделие, получаемое:   на основе рулонных кровельных мат-лов, окрашенное полимерной атмосферостойкой краской.

Назовите горные породы, используемые для получения неорганических вяжущих веществ:   известняк, глины.

Наибольшей активностью естественных радионуклидов характеризуется:  гранит.

Наполнителями пластмасс явл-ся:   сажа, древесный шпон, стекловолокно, пробковая мука.

Наружную облицовку зданий преимущественно выполняют изделиями из: - гранита,   сиенита, габбро, плотных известняков.

Недостатки изделий из пластмасс:   старение, токсичность.

Недостатки теплоизоляционных материалов из пенопластов:    токсичность, невысокая долговечность.

Недостаток лаков и эмалей:   токсичность, пожароопасность.

Неорганическое вяжущее, твердеющее не вступая в химич реакцию с водой:   глина

Огнестойкость материала – способность:   выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара.

Основная область применения воздушной извести:   изготовление силикатных изделий.

Основной недостаток стекла:   высокая хрупкость.

Основные способы производства ПВХ покрытий для полов (линолеума):   вальцево-каландровый, промазной, экструзионный.

Основные операции получения красочных покрытий:   грунтование, шпатлевание, нанесение красочных слоев.

Органическими связующими минераловатных изделий явл-ся:  полимеры.

От пористости материала зависят свойства:   прочность, теплопроводность.

Отделочные изделия на основе пластмасс могут быть:   листовыми, пленочными, погонажными, окрасочными.

Отличительные свойства древесины:   низкая теплопроводность, высокая прочность на растяжение.

ПАВ в портландцемент вводят для:   повышения пластичности вяжущего теста, гидрофобизации.

По виду армирования ж/б изделия делятся на:   предварительно-напряженные и с обычным армированием.

По какому основному показателю определяется марка цемента:  по пределу прочности на сжатие и изгиб.

По способу изготовления различают стеклопакеты:   паянные, клепаные, клееные.

По строению и способу получения пористой структуры различают виды легких бетонов:   на пористых

заполнителях, ячеистые, крупнопористые.

По шликерному способу керамические плитки формуют из:   сметанообразной массы литьем в

Пеностекло – материал, получаемый:    термической обработкой порошкообразного стекла, смешанного с порошком газообразователя.

Плотные и водостойкие горные породы:   гранит, сиенит.

Плотным керамическим черепком характеризуются изделия:   плитки для полов, трубы.

формы.

Плотность звукопоглощающих мат-лов, кг/м3:       ≤ 400

Повышенная концентрация радионуклидов может быть характерна, как правило, для заполнителей:

керамзита, гранитного щебня

Повышение содержания углерода в сталях:   повышает твердость и снижает пластичность.

Поливинилхлоридные пленки в строительстве применяют для:   натяжных потолков, декорирования поверхностей, дублирования подосновы при производстве моющихся обоев.

Полимербетоны получают на основе полимеров, в частности:     фенолформальдегидных

Получение жаростойких бетонов возможно с использованием:   глиноземистого цемента,

базальтового заполнителя.

Породообразующие минералы магматических пород:   слюда, кварц

Породообразующие минералы осадочных пород:   кварц, полевой шпат, слюда, роговая обманка.

Портландцемент получают:   измельчением в порошок клинкера с добавкой молотого гипсового камня.

Портландцемент твердеет в процессе:   гидролиза и гидратации минералов клинкера.

Преимущества применения битумных эмульсий, паст, мастик перед битумом:   Применение в холодном виде при положительных температурах, снижение расхода вяжущего.

Преимущественное применение получили пенопласты из:   полистирола, поливинилхлорида.

При строительстве гидротехнических сооружений может быть использован:   гранит.

При подборе состава бетона должно обеспечиваться требование – затвердевший бетон должен иметь:

заданные параметры свойств, минимальную стоимость.

Природные каменные материалы характеризуются марками по прочности на сжатие:   М4…М1000.

Природные каменные материалы характеризуются марками по морозостойкости:   F10…F500.

Проблема производства и применения асбестоцементных изделий:   спорная экологическая безопасность применения асбеста

Продуктами перегонки нефти, применяемыми в строительстве, явл-ся:   битумы

Прочность древесины при увеличении влажности до 30%:   уменьшается

Прочность смешанных растворов зависит в том числе от:   расхода извести и глины.

Прочность – свойство материала:   воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызывающие в нем внутренние напряжения, без разрушения.

Прочность традиционного цементного раствора при отсутствии отсоса воды определяется:   теми же факторами, что и прочность бетона

Различают виды керамической черепицы:   штампованную пазовую, ленточную, коньковую.

Растворы по назначению различают:   кладочные, отделочные, специальные.

С какой целью изготовляют предварительно-напряженный железобетон:   для увеличения предельной

растяжимости бетона и прочности на изгиб.

Сборный железобетон - это:   номенклатура заводских изделий, позволяющих возводить на строит площадках законченный объект.

Свойства асбестоцемента:   высокая прочность при небольшой плотности и толщине слоя, водонепроницаемость.

Свойства бетона, характеризующие долговечность:   водостойкость, морозостойкость.

Свойства материала для стеновых конструкций, характеризующие их функциональное значение:   прочность, теплопроводность

Связующими в пластмассах явл-ся:   полимеры

Силикатный бетон получают с использованием:  известково-кремнеземистого вяжущего.

Силикатный кирпич по сравнению с керамическим обладает:   меньшей стойкостью к действиям высоких температур и воды.

Силикатный кирпич формуют методом:  полусухого прессования при P= 30 МПа

Ситаллы характеризуются:   стеклокристаллическим строением, высокими прочностью, химич.

Смальта – это:   кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы.

Современные кровельные рулонные мат-лы отличаются от рубероида:   заменой картонной основы на

Состав силикатного кирпича:   кварц. песок + воздуш известь + вода.

Состав цементных сухих смесей для кладочных строительных растворов:   портландцемент, кварц

песок или карбонатный наполнитель, гидратная известь,

Состав эмалевой краски:    пигмент + лак

Спекшаяся смесь известняка и глины с корректирующими добавками для получения портландцементов называется:  клинкер

Способ защиты металлических изделий от коррозии:   цинкование, легирование.

Способы образования пористой структуры материалов:   Газо-, пенообразование, выгорание органических примесей.

Способы повышения огнестойкости изделий из древесины:   пропитка антипиренами.

Способы формования железобетонных изделий:   агрегатно-поточный, стендовый, конвейерный.

Сроки твердения портландцемента при определении марочной прочности:   28 суток

Сталь – это:   сплав железа с 0,1 – 2,14 % углерода.

Стальные изделия в виде труб, арматуры, уголкового, швеллерового профиля преимущественно получают:   горячим прокатом.

Стекло – это:   аморфный материал из переохлажденных неметаллических расплавов.

Стеклоблоки – это:   герметически закрытые стеклянные коробки.

стойкостью, твердостью.

Стекольная шихта – это:   однородная смесь отдозированных и перемешанных сырьевых

компонентов.

Стеклокристаллит – декоративные плитки, получаемые:   спеканием смеси гранул стекла, горных пород на стекольной связке.

Стеклопакет – изделие:   из 2 и более герметично соединенных листов стекла с прослойкой из газа.

Стеклопластик – это:   листовой мат-л из стеклянного волокна или стеклоткани, пропитанный термореактивными полимерами с последующим их отверждением.

Стеновые бетонные мелкоштучные изделия:   камни, блоки пустотелые из плотного бетона, блоки из ячеистого бетона.

Строительные изделия из стекла:   блоки, пакеты, профилиты, трубы.

Строительный гипс набирает прочность в процессе:   твердения и высыхания.

Строительный гипс получают при реакции:   CaSO4 x 2H2O  CaSO4 * 0.5 H2O + 1.5 H2O

Сульфатостойкий портландцемент отличается от обычного:  соотношением клинкерных минералов.

Сухие строительные растворные смеси отличаются от традиционных растворов:   стабильностью свойств, лучшими показателями технологичности, функциональных свойств.

Сырьем для получения каустического доломита являются:   MgCO3

Твердение силикатных изделий происходит за счет:   взаимодействия двуокиси кремния с гидроокисью кальция при автоклавной обработке.

Твердение цементного бетона происходит за счет:   образования цементного камня, скрепляющего заполнитель.

Твердение цементного камня обеспечивается:   наличием в нем воды

Температура обжига глиняного кирпича:   Т=900-1000оС

Температура обжига портландцементного клинкера составляет:   1450 С.

Температура плавления стекольной шихты:   1550 С

Терракотой принято называть: крупноразмерные облицовочные плиты и архитектурные детали, получаемые из пластичных глиняных масс.

Теплозащитные стекла получают созданием на поверхности стекла:   слоя из металлов или их оксидов, препятствующего прохождению солнечных лучей.

Теплоизоляционные изделия из стекольных расплавов получают путем:   вспучивания стекла, получения волокна.

Теплоизоляционные мат-лы обладают:   высокой пористостью, низк коэффициентом теплопроводности.

Теплопроводность тяжелого бетона в сравнении с керамическим кирпичем:   выше в 1,5…2 раза.

Теплопроводность эффективных керамических стеновых материалов характеризуется параметрами:   0,465…0,175 Вт/м С

Технологические принципы получения пенобетонов:   получение технической пены, цементного раствора, их перемешивание, формование.

Требования, предъявляемые к материалам для реставрации сооружений:   совместимость с исходным материалом.

Тяжелые бетоны имеют среднюю плотность:2000–2500 кг/м3

Увиолевое стекло – стекло, отличающееся:   минимальными примесями оксидов хрома, титана,

Удобоукладываемость смеси оценивают по:     подвижности или жесткости.

Удобоукладываемость бетонной смеси определяется:   конусом Абрамса.

Узорчатое стекло получают:   прокатом на гравировальных вальцах.

Упрочение стекла достигают:   закалкой, пластификацией

пропускающее большую долю ультрафиолетового излучения.

Ускорение твердения бетонов обеспечивается:   введением химич добавок, тепловлажностной обработкой.

Фанера – это:   многослойный листовой мат-л из шпона на фенолформальдегидных, карбамидных, белковых клеях.

Фаянс характеризуется:   мелкопористым черепком, получаемым обжигом сырьевой смеси из каолина, полевого шпата, кварцевого песка.

Фибробетоны – представляют собой:   композиционный материал, упроченный стеклянными, стальными, синтетическими волокнами.

Физические свойства строительных материалов:   пористость, теплопроводность

Формования отличается:   лучшим качеством поверхности, меньшей водо- и морозостойкостью.

Химические свойства материалов:   щелочестойкость, растворимость

Цель сушки при производстве керамических изделий:   предотвращение деформаций и трещин

Цементные бетоны подвергают следующей тепловой обработке:  тепловлажностной обработке.

Чем отличается щебень от гравия:    формой зерен и строением поверхности..

Шамотные огнеупоры характеризуются огнеупорностью:   до 1500 С

Щебень для легкого бетона готовят из горной породы:   пемзы, туфа, диатомита.

Щелочностойкие горные породы:   известняк, мрамор.

Эмульсионные краски – это:     пигментированная дисперсия полимера в воде.