Включение или выключение режима показа счетчика координат.	F6

В какой команде используется опция  OOPS	в команде ERASE

В каком диалоговом окне производится задание типа линии слою? 	   Linetype Manager

В каком меню находится диалоговое окно настройки мультилинии? 	   Format

В каком меню находится команда LTSCALE?	В экранном меню FORMAT.

В каком меню производится настройка единиц измерения? 	   Format

В каком пункте меню изменяется давление линий? 	   Format

В каком пункте меню изменяется стиль точки? 	   Format

В каком пункте меню изменяется цвет линий? 	   Format

В каком пункте меню можно создать новый стиль таблицы? 	   Format

Включение и выключение режима координатной сетки.	F7

Включение и выключение режима ортогонального черчения.	F8

Включение и выключение режима постоянной объектной привязки.	F3

Включение и выключение режима шаговой привязки.	F9

Возможно ли выполнение какой-либо команды после ввода имени команды в командной строке?	Да.

Возможно ли обрезание объекта, если режущая кромка не пересекает объект  да, если использовать опцию Кромка-Удлинить

Возможно, ли построение полилинии с различающимися значениями толщины начала и конца? Да для любого типа сегмента

Всегда ли остается старый объект при зеркальном отображении зависит от выбора опции Нет или Да

Всегда ли при получении зеркального отображения с помощью команды MIRROR образуется новый объект, а исходный объект остается на месте?	"Всегда, не зависимо от исходного объекта."

Всегда ли текущий слой нулевой	Нет, зависит от выбора

Всегда ли угол заполнения в круговом массиве равен 360	нет

Всегда ли шаг координатной сетки, заданный командой GRID, равен значению разрешающей способности, заданному в команде SNAP?	Не всегда.

Выводится ли координатная сетка на плоттер и на принтер?	Не выводится.

Высота текста размера изменяется  в закладке:	  Text

Где используется режим привязки Node	На узловых точках

Где используется режим привязки Узел	На узловых точках

Где можно активизировать постоянную обектную привязку? Инструменты – Настройки чертежа

Где можно включить изометрический захват? 	Инструменты – Настройки чертежа

Где можно включить прямоугольный захват? 	Инструменты – Настройки чертежа

Где можно выбрать тип плоттера при выводе на печать?	File-Plot

Где можно изменить стиль точки? 	   Format

Давление линий изменяется:	   Format

Для каких графических примитивов команда BREAK не применима?	Для блокированного объекта.

Для создания уровней чертежа необходимо использовать диалоговое окно 	 Layer

Для чего используется команда Line?	Построение отрезка.

"Для чего служит команда EXTEND(продолжить) в системе AutoCAD?"	Продливает отрезки, не замкнутые полилинии и дуги до пересечения с указанной границей.

Для чего служит команда BLIPMODE?	Вкл. или подавления маркера.

Для чего служит окно командных строк? 	Для ввода команд, а так же вывода сообщений и подсказок

Для чего служит режим ORTO? 	вычерчивает отрезки параллельно осьям координат

Должны ли совпадать параметры сетки и шага	Желательно, но не обязательно

Если в команде BLIPMODE (маркер) задана опция ON, то выводится ли через плоттер или принтер маркеры?	Нет.

Если в команде BLIPMODE (маркер) задана опция ON, то каким действием можно удалить маркер с экрана?	Командой REDRAW.

Значение команды Block в системе AutoCAD? Возможность создания библиотек типовых графических элементов для последующей их вставки.

Из какого пункта меню вызывается диалоговое окно настройки мультилинии? 	   Format

Из какого пункта меню производиться настройка единиц измерения? 	   Format

Изменяется ли масштабный коэффициент оси У при изменении масштабного коэффициента оси Х в команде INSERT?	Да, изменяется и становится аналогичным масштабным коэффициентом, что и ось Х.

Как задать необходимую толщину полилинии?	используется опция Width команды Pline

Какая палитра используется для управления цветами и типами линий?  Свойства объектов (Object Properties)

Какая функция отводится команде Обрезать (Trim)?	 отсекает выбранные части объектов

Команда Подели (Divide) позволяет:  размечает примитив, помещая метки вдоль объекта с заданным интервалом

Как  изменить цвет экрана?	Инструменты – опции

Как включить или выключить полосу прокрутки?	Инструменты – опции

Как включить экранное меню?	Инструменты – опции

Как выйти из текстового режима после окончания набора текста в команде DTEXT?	"Два раза

нажать на клавищу Enter."

"Как вычерчиваются отрезки, если в команде ORTHO задана опция ON?"	Только параллельно осям координат -либо горизонтально, либо вертикально.

Как залить объект	Draw-Hatch-Swatch-Solid

Как запустить программу Автокад?	Файл acad.exe.

Как изменить параметры экрана?  	Инструменты – опции

Как изменить размер крестика?	Инструменты – опции

Как изменить размер перекрестия в закладке окна Options ? 	    Display

Как можно быстро построить восьмиугольник в AutoCAD? 	 с помощью команды Многоугольник (Polygon )

Как можно вставить блок	Insert

Как можно вызвать весь список типов линий	Load

Как можно вызвать временную привязку	Shift+правая кнопка мыши

Как можно получить информацию о текущем слое, об объектах и их свойствах	_list

Как можно получить информацию о текущем слое, об объектах и их свойствах Инструменты-Запрос-Лист

Как можно получить информацию о текущем слое, об объектах и их свойствах Tools-Inquiry-List"

Клавиша F9 предназначена для" "Включение и выключение режима координатной привязки."

Как можно разделить объект на равные части	Divide

Как можно создать многоугольник	Черчение-Полигон

Как можно увеличить изображение	Zoom-In

Как можно увидеть на экране все объекты	Zoom-All

Как можно увидеть на экране предыдущий вид	Zoom-Previous

Как можно уменьшить изображение	Zoom-Out

Как называется последовательность линейных и дуговых сегментов	полилиния

Как называется последовательность параллельных линейных сегментов	мультилиния

Как называется тип массива, который строится из строк и столбцов	Прямоугольный

Как отменить последнее действие?	Undo.

Как просмотреть список всех библиотечных типов линии в команде LINETYPE? "Меню Формат Linetype... ."

Как скрыть командную строку	Инструменты-Командная строка

Как сохранить чертежный файл?	Сочетанием клавиши Ctrl+S.

Как стереть объекты	Erase

Как строится окружность по умолчанию в системе AutoCAD?	Используя радиус.

Как узнать дистанцию построенного отрезка без образмеривания	Инструменты-Запрос-Дистанция

Как установить графические режимы рисования и их параметры? Падающее меню Settings-Drawing Aids... .

Как установить нужный тип линий в системе AutoCAD?	FORMAT-LINETYPE

Как установить параметры чертежа?	Раскрывающиеся меню Инструменты.

Какая вкладка в окне Опции изменяет размер апертуры?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции изменяет размер маркера?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции позволяет включить или выключить параметр объектной привязки-Display AutoSnap aperture box?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции позволяет включить или выключить параметр объектной привязки-Display AutoSnap tooltip?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции позволяет включить или выключить параметр объектной привязки-Magnet?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции позволяет включить или выключить параметр объектной привязки-Marker?	Drafting

Какая вкладка в окне Опции позволяет изменить цвет маркера объектной привязки-Display AutoSnap marker color?	Drafting

Какая единица измерения применяется по умолчанию в среде Автокад?	десятичная

Какая кнопка позволяет включить отображение толщины линий? 	   Lwt

Какая команда выполняет регенерацию чертежа в текущем видовом окне экрана?	Команда REGEN.

Какая команда делит объект на равные части	Чертеж-Точка-Разделить

Какая команда делит объект на равные части	Divide

Какая команда контекстного меню позволяет замкнуть набор отрезков? 	    Close

Какая команда контролирует вид точки	PDMODE

Какая команда контролирует размер точки	PDSIZE

Какая команда масштабирования позволяет отобразить все примитивы чертежа? 	    Zoom All

Какая команда меню  File позволяет закрыть окно Автокад?	Exit

Какая команда меню File позволяет закрыть имеющийся чертежный файл ?	Close

Какая команда позволяет автоматически начертить отрезок, соединяющий последнюю указанную точку отрезка с начальной точкой первого отрезка?	Close.

Какая команда позволяет редактировать существующий объект (т.е. изменять ширину линии, объединять примитивы в одну полилинию, сглаживать и т.д.)?	Команда PEDIT.

Какая команда позволяет создавать эскизную линию?	Команда SKETCH.

Какая команда позволяет строить дугу? 	Arc

Какая команда позволяет строить кольца? 	   Donut

Какая команда позволяет строить окружность? 	   Circle

Какая команда позволяет строить эллипс? 	   Ellipse

Какая команда строит массивы	Array

Какая команда удаляет выбранные примитивы из чертежа?	ERASE.

Какая команда удаляет объект	Erase

Какая переменная команды DIM изменяет масштабный коэффициент?	DIMSCALE.

Какая функциональная клавиша включается для установления ортогонального режима команде Line? 	F8

Какая ширина принята в команде PLINE, по умолчанию ?	0

Какие приняты наружные и внутренние диаметры по умолчанию построения кольца?	зависит от предыдущего значения

Какова функция команды COPY?	Создание копии выбранных объектов.

Какова функция команды HATCH?	Штрихование.

Какова функция команды LTSCALE?	Изменение масштабного коэффициента линий.

Какова функция команды SPLINE?	строить гладкую кривую по заданным определяющим точкам

"Каково назначение команды MIRROR?"	Создает симметричное изображение объектов относительно задаваемой оси симметрии.

Какое значение масштабного множителя по оси У принято по умолчанию в команде INSERT?	1

Какое значение масштабного множителя по оси Х принято по умолчанию в команде INSERT?	1

Какое значение угла поворота принято по умолчанию в команде INSERT?	0

Какое количество блоков можно вставить командой INSERT?	Бесконечное числов блоков.

Какое количество блоков можно вставить командой INSERT?	Бесконечное числов блоков.

Какое количество объектов можно перемещать при помощи команды MOVE?	Столько, сколько выделено объектов.

Какое назначение команды OOPS	отменяет последний стертый объект

Какое число рядов и столбцов принято по умолчанию при выполнении команды ARRAY (массив)?	4 ряд, 4 столбец.

Какой из следующих типов строит круговой массив	Polar

Какой из следующих типов строит прямоугольный массив	Rectangular

Какой инструмент производит копирование свойств одного объекта другому? 	    Match Properties

Какой командой вызывается окно менеджера слоев	Format-Layer

Какой командой производится построение прямой без конца и начала? 	   Construction Line

Какой пункт меню содержит команды редактирования элементов чертежей? 	    Modify

Какой режим редактирования включается при нажатии на одной из ручек	режим растягивания

Какой режим устанавливает привязку к продолжению объектов? 	   Snap to Extension

Какой символ вводится для установления режима прямоугольной рамки в команде Move? 	   W

Какой слой по умолчанию является текущим	нулевой

Какой способ построения дуги принят по умолчанию?	Функция опции 3-point:

Какой тип штриховки изменяется с изменением объекта? 	   Ассоциативная

Какую область можно заштриховать с помощью команды HATCH?	Замкнутую область.

Какую опцию нужно использовать, чтобы нарисовать многоугольник по стороне	Edge

Какую опцию нужно использовать, чтобы нарисовать подобный объект, проходящий по заданной точке	Through

Какую функцию выполняет команда CHAMFER(фаска)?	Обрезает две пересекающиеся прямые на заданном расстоянии от точки пересечения и замыкает усеченные части.

Какую функцию выполняет команда FILLET(сопряжение)?	Позволяет выполнить сопряжение двух отрезков.

Какую функцию выполняет опция Explode в команде INSERT? Для вставки блока как редактируемого.

Какую часть рисунка покрывает вспомогательная графическая сетка? 	   Область, соответствующую границам рисунка заданным с помощью команды Limits

Клавиша F6 предназначена для:	"Включение и выключение режима показа счетчика координат."

Клавиша F7 предназначена для:	"Включение и выключение режима координатной сетки."

Клавиши F3 предназначена для:	"Включение и выключение режима постоянной объектной привязки."

Клавиши F8 предназначена для:	"Включение и выключение режима ортогонального черчения."

Команда деления объекта на равные части	Чертеж-Точка-Разделить

Команда для получения изображения кольца находится в раскрывающейся палитре команды…Это есть основная командная кнопка палитры 	Draw

Команда дуги: 	Arc

Команда масштабирования позволяющая отобразить все примитивы чертежа называется:	    Zoom All

Команда окружности: 	   Circle

Команда производящая построение прямой без конца и начала: 	   Construction Line

Команда эллипса:	   Ellipse

Команды _dimdiameter предназначена:	Нанесение диаметрального размера

Команды _dimlinear предназначена:	Нанесение линейного размера

Команды _dimradius предназначена:	Нанесение радиального размера

Команды _divide предназначена:	Деление объекта на равные части

Команды Explode предназначена:	Разрывает составной объект на части

Команды Extend предназначена:	Удлиняет объект

Команды Trim предназначена:	Обрезает часть объекта

Максимальное количество линий в команде мультилиния	16

Массива, который строится из строк и столбцов называется?	Прямоугольный

Могут ли разные слои быть разного цвета	Да

Может ли сочетание клавиши Ctrl+C, осуществить переход с графического режима в текстовый?	Нет

Можно  ли построить полилинии с различающимися значениями толщины начала и конца:   Да для любого типа сегмента

Можно ли вставить блок в другие файлы	нет

Можно ли вставить блок как редактируемый из списка блоков командой INSERT?	Да.

Можно ли вставить блок с масштабированием	да

Можно ли заблокировать слой	Да

Можно ли заморозить слой	Да

Можно ли из трех объектов создать блок	да

Можно ли изменить вид точки	да

Можно ли изменить масштаб штриховки	да

Можно ли изменить масштаб штриховки?	Да

Можно ли изменить размер точки	да

Можно ли изменить угол штриховки?	Да

Можно ли изменить ширину линии кольца?	Да

Можно ли нарисовать объект, проходящий через заданную точку  командой Offset	да

Можно ли поварачивать линии штриховки	да

Можно ли поварачивать объекты при создании кругового массива	да

Можно ли построить собственную панель инструментов	Да

Можно ли при вставке блока повернуть его	да

Можно ли применять графический элемент из списка блоков в другом чертежном файле?	Нет.

Можно ли присвоить к слою цвет?	 Да

Можно ли присвоить тип линии слою	да

Можно ли присвоить толщину линии слою	да

Можно ли присвоить цвет слою	да

Можно ли работать при выключенном режиме сетки	Да

Можно ли работать при выключенном режиме шага (захвата)	Да

Можно ли распечатать определенный слой	Да

Можно ли редактировать размеры после их нанесения	Да

Можно ли редактировать текст после их нанесения	Да

Можно ли редактировать текстовые значения размеров после их нанесения	Да

Можно ли создать больше трех слоев в одном чертеже	да

Можно ли установить параметры координатной сетки через командную строку?	Да.

Можно ли установить цвет вновь создаваемых примитивов?	Да

Можно ли установить через командную строку параметры команды SNAP?	Да.

Можно ли установить через командную строку параметры команды SNAP?	Да.

На каких объектах используется режим привязки Квадрант	На дуге, окружности, эллипсе, эллиптической дуге

На какое периферийное устройство можно вывести твердую копию файла чертежа AutoCAD?  на любое печатающее устройство (принтеры, графопостроители)

На какой закладке изменяется высота текста размера? 	  Text

На какой закладке изменяется наконечники размерных линий? 	    Symbols and Arrows

На какой закладке изменяется размер стрелки размерных линий? 	    Symbols and Arrows

На какой закладке изменяется толщина размерных линий? 	    Lines and Arrows

На какой закладке можно изменить общую шкалу размера? 	Fit

На какой закладке окна Options изменяется размер перекрестия? 	    Display

На какой закладке окна Options производится настройка цветов элементов интерфейса? 	    Display

На какой закладке производится настройка вида выносных линий размера? 	    Lines and Arrows

На какой пиктограмме производится щёлчок для блокировки слоя? 	   Lock

На сколько частей можно разделить объект командой Divide	На сколько угодно

Назначение команды _commandlinehide	скрытие командной строки

Назначение команды _dimaligned	Нанесение выровненного размера

Назначение команды _dimangular	Нанесение углового размера

Назначение команды _dimarc	Нанесение дугового размера

Назначение команды _dimdiameter	Нанесение диаметрального размера

Назначение команды _dimlinear	Нанесение линейного размера

Назначение команды _dimradius	Нанесение радиального размера

Назначение команды _divide	Деление объекта на равные части

Назначение команды Explode	Разрывает составной объект на части

Назначение команды Extend	Удлиняет объект

назначение команды Mline	создание мультилинии

назначение команды Pline	создание полилинии

Назначение команды Trim	Обрезает часть объекта

Назначение функциональной клавиши F3?	"Включение и выключение режима постоянной объектной привязки."

Назначение функциональной клавиши F6?	"Включение и выключение режима показа счетчика координат."

Назначение функциональной клавиши F7?	Включение и выключение режима координатной сетки.

Назначение функциональной клавиши F8?	Включение и выключение режима ортогонального черчения.

Назначение функциональной клавиши F9?	"Включение и выключение режима координатной привязки."

Объектная привязка к ближайшей точке	NEArest

Объектная привязка к ближайшей точке 	 Nearest

Объектная привязка к вставочной точке блока	 Insert

Объектная привязка к касательной точке окружности 	Tangent

Объектная привязка к квадранту	Quadrant

Объектная привязка к конечной точке отрезка или сегмента	Endpoint

Объектная привязка к пересечению объектов	Intersection

Объектная привязка к перпендикулярно расположенному отрезку или сегменту	Perpendicular

Объектная привязка к средней точке отрезка или сегмента	Midpoint

Объектная привязка к точечному элементу	Node

Объектная привязка к точке вставки текста	 Insertion

Объектная привязка к узлу	Node

Объектная привязка к центру окружности	Center

Обязательно ли строить круг, чтобы создать круговой массив	нет

Отключение объектной привязки	None

Отмена последнего выполненного отрезка в команде LINE?	Undo.

Параметры чертежа устанавливаются через:	Раскрывающиеся меню Инструменты.

Под каким углом может производиться зеркальное отображение в команде MIRROR?	"Под любым углом

при опции off команды ORTHO."

Позволяет ли команда COPY создавать бесконечное число копий?	Да.

Позволяет ли команда полилиния построить дугу с заданным радиусом?	 Да

При помощи каких сочетаний клавиш можно вставить скопированный или вырезанный объект?"Сочетанием

клавиши Ctrl+V."

При помощи каких сочетаний клавиш можно выделить все объекты?	"Сочетанием

клавиши Ctrl+А."

При помощи каких сочетаний клавиш можно вызвать окно печати?	Ctrl+P

При помощи каких сочетаний клавиш можно вырезать объект?	Сочетанием клавиши Ctrl+Х.

При помощи каких сочетаний клавиш можно закрыть  Автокад?	Ctrl+Q

При помощи каких сочетаний клавиш можно копировать объекты?	Сочетанием клавиши Ctrl+С

При помощи каких сочетаний клавиш можно открыть имеющийся чертежный файл?	"Сочетанием

клавиши Ctrl+О."

При помощи каких сочетаний клавиш можно открыть новый чертежный файл?	"Сочетанием

клавиши Ctrl+N."

При помощи каких сочетаний клавиш можно пересохранить имеющийся чертежный файл?	"Сочетанием

клавиши Ctrl+Shift+S."

При помощи какой буквы можно соединить последнюю точку сегмента с первой?	С

При помощи какой команды можно отменить закраску или закрасить ширину полилинии, колец (DONUT)?	FILL.

При помощи какой команды можно растянуть выделенную часть объекта	Stretch

При помощи какой команды можно сгруппировать несколько объектов?	Object Grouping

При помощи какой опции можно выполнить круговой массив в команде ARRAY?	Polar (P)

При помощи какой опции можно выполнить прямоугольный массив в команде ARRAY?	Rectangular (R)

Работает ли команда Fillet, если радиус сопряжения = 0	да

Равны ли размеры подобного и исходного объектов, выполненных командой Offset	нет

Режим устанавливливающий привязку к продолжению объектов:	   Snap to Extension

С помощью какой команды можно внедрить в чертеж уже созданные геометрические объекты, например блоки?	 Вставка (Insert)

С помощью каких сочетаний клавиш можно вкючить или отключить командную строку?	CTRL+9

С помощью каких сочетаний клавиш можно вызвать калькулятор?	CTRL+8

С помощью каких сочетаний клавиш можно вызвать окно свойств?	CTRL+1

Сколькими способами можно вставить блок предварительно созданный с помощью команды BLOCK?	3

Сколько объектов одновременно могут участвовать в команде Offset? 	    Один

Сколько операций удаления объектов "запоминается" командой OOPS?	1

Сколько способов выделения области штрихования в команде Hatch?	2

Сколько способов вызова команд в программе Автокад?	5

Сколько способов построения дуги существует в системе AutoCAD?	10

Сколько способов построения многоугольника существует в системе AutoCAD?	2

Сколько способов построения окружности существует в системе AutoCAD?	6

Сколько существует основныхспособов выполнения команды DTEXT?	6

Сколько существует режимов разбиения объектов? 	   Два

Сколько существует способов задания длины фаски при её построении? 	    Два

Сколько существует способов построения многоугольника? 	   Два

Сколько существует способов построения многоугольника? 	   Два

Сколько типов массивов в программе AutoCAD? 	   Два

Сколько типов текстов существует в программе AutoCAD? 	    Два

Создать многоугольник можно с помощью:	Черчение-Полигон

Тип линии слою задается в диалоговом окне :	   Linetype Manager

Узнать дистанцию построенного отрезка без образмеривания можно:	Инструменты-Запрос-Дистанция

Функции команды зумирования 	Увеличение и уменьшения области рисования

Функциональная клавиша включение или выключение постоянной объектной привязки	F3

Функция команды PAN?	Перемещение текущего видового окна экрана по всему чертежу.

Цвет линий изменяется:	   Format

Чем отличается Erase от Delete	Erase удаляет выбрав объект до и после вызова команды, а Delete удаляет только после выбора объекта

Чем отличается команда Divide от Measure	Divide делит на равное количество сегментов, а Measure по интервалу

Чем отличается секущая рамка от обычной	секущая рамка выделяет объекты, даже если они не попадают полностью в рамку, обычная выделяет полностью попавшие

Чем отличаются команда копирования от смещения	Копирование делает копию такого же размера, а смещение может изменить размер

"Чему равен по умолчанию масштаб координатной сетки?"	0

Чему равен радиус сопряжении по умолчанию?	зависит от предыдущего значения

Чему равна 1-ая и 2-ая дистанция фаски по умолчанию?	зависит от предыдущего значения

Через какое меню можно включить или выключить полосу прокрутки?	Инструменты – опции

Через какое меню можно включить команду Area?	Tools-Inquiry

Через какое меню можно включить команду Distance?	Tools-Inquiry

Через какое меню можно включить окно Менеджер типов линии в системе AutoCAD?	Формат.

Через какое меню можно включить панели инструментов?	Вид – инструменты

Через какое меню можно изменить параметры экрана?  	Инструменты – опции

Через какое меню можно изменить размер крестика?	Инструменты – опции

Через какое меню можно изменить стиль точки?	Формат

Через какое меню можно изменить цвет экрана?	Инструменты – опции

Через какое меню можно изменить цвет экрана?	Инструменты

Через какое меню можно настроить окно Автокад для построения изометрических чертежей?	Меню Инструменты

Через какое меню можно установить формат листа?	Раскрывающиеся меню Формат.

Через какое раскрывающееся меню можно включить окно настроики панели инструментов?	Через раскрывающееся меню Вид

Через какую функциональную клавишу можно включить объектную привязку	F3

Что дает  опция блокирование слоя?	блокирует слой

Что дает  опция отключение слоя? делает уровни невидимыми и экономит время при регенерации чертежа

Что дает «заморозка» уровня?  делает уровни невидимыми и экономит время при регенерации чертежа

Что дает опция Arc в команде Полилиния	Строит дуговые сегменты

Что дает опция Halfwidth в команде Полилиния Задает полуширину линейных или дуговых сегментов

Что дает опция Length в команде Полилиния	Задает длину линейного сегмента

Что дает опция Scale в команде Мультилиния	Задает интервал между линиями мультилинии

Что дает опция Width в команде Полилиния	Задает ширину линейных или дуговых сегментов

Что делать, если при использовании команды INSERT Вы забыли имя нужного блока?	Выбрать из экранного меню.

Что за  команда ANGULAR в меню Dimension? Позволяет построить угловой размер для двух указанных размеров

Что за опция  Rectangular в команде ARRAY? создает прямоугольный массив в команде ARRAY

Что за опция Polar (P) в команде ARRAY?	создает круговой массив в команде ARRAY

"Что за способ Middle в команде DTEXT?"	Ориентирует текстовую строку относительно указанной средней (с учетом высоты символа) точки строки.

Что за способ Align в команде DTEXT?	Ориентирует текстовую строку по заданной левой и правой границе, и автоматически изменяет высоту символов, пропорционально длине строки

Что за способ Fit в команде DTEXT?	Ориентирует текстовую строку фиксированной высоты по заданной левой и правой границе.

Что за способ Right в команде DTEXT?	Ориентирует текстовую строку относительно правой границы ее последнего символа.

Что за способ Центр в команде DTEXT?	Ориентирует текстовую cтроку относительно указанного центра строки.

Что используется при построении дуги в режиме St,E,Dir? 	    Начальная и конечная точка  и направление

Что находит режим привязки Tangent	Касательные точки

Что не относится  командам простого редактирования?	 Расчленить (Explode)

Что не относится к командам массива?	 Удлинить (Extend)

Что не относится к командам редактирования?	 Блок (Block)

Что не относится к командам создания кругового массива?	 Размер ячейки между строками

Что не относится к командам создания прямоугольного массива?	 Число элементов

Что не относится к командным кнопкам указания области черчения при выводе на печать? Undo

Что не является командой редактирования	Текст

Что не является командой редактирования	Line

Что не является командой рисования	Зеркало

Что не является командой рисования	Mirror

Что нужно выбрать, чтобы найти точку пересечения	 Intersection

Что означает командное приглашение Select objects	 выделить объекты

Что означает режим построения окружности TanTanTan? 	   По касанию 3 объектов

Что означает слово Command в командной строке	AutoCAD ждет от вас ввода команды

Что такое dashed?	 название штриховой линии

Что такое Автокад?	Графический редактор.

Что такое мультилиния	последовательность параллельных линейных сегментов

Что такое полилиния	 последовательность линейных и дуговых сегментов

Экранное меню включается:	Инструменты – опции